| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ЕАSC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ IEC/TR 60825-17– 202 |

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛАЗЕРНОЙ АППАРАТУРЫ

Часть 17

Аспекты безопасности при использовании пассивных оптических компонентов и оптических кабелей в волоконно-оптических системах связи высокой мощности

(IEC/TR 60825-17:2015, IDT)

(Проект, первая редакция)

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью Научно-методический центр «Электромагнитная совместимость» (ООО «НМЦ ЭМС») и Обществом с ограниченной ответственностью «ВПГ Лазеруан» (ООО «ВПГ Лазеруан») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                             202_ г. №                         )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному документу IEC/TR 60825–17:2015 «Безопасность лазерной аппаратуры. Часть 17. Средства защиты от лазерного излучения («Safety of laser products – Part 17: Safety aspects for use of passive optical components and optical cables in high power optical fibre communication systems», IDT).

Международный документ разработан техническим комитетом IEC/TC 76 «Optical radiation safety and laser equipment (Безопасность оптического излучения и лазерное оборудование)» Международной электротехнической комиссией (IEC).

При применении настоящего стандарта рекомендуется вместо ссылочных международных стандартов использовать соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

| 1 | Область применения ………………………………………………………................. |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки ……………………………………………………………..…… |  |
| 3 | Термины и определения………………….……………………………………………. |  |
| 4 | Рекомендации………………….………………………………………………………… |  |
| 4.1 | Общие положения. Справочная информация о повреждении оптического волокна при высоких мощностях…………………………………………………… |  |
| 4.2 | Повреждение защитного покрытия волокна, вызванное изгибом волокна при высоких мощностях……………………………………………………………………... |  |
| 4.3 | Информация по автоматическому понижению мощности (АПМ) ……………… |  |
| 4.4 | Информация для изготовителей, эксплуатирующих организаций и пользователей…………………………………………………………………………… |  |
| 4.5 | Повреждения волокна и соединителя, вызванные высокой оптической мощностью……………………………………………………………………………….. |  |
| 4.6 | Деструкция или прожигание пылезащитного колпачка и/или оптического затвора……………………………………………………………………………………. |  |
| 4.7 | Потенциально коллимированный лазерный пучок, приводящий к увеличению опасности оптического излучения……………………………………. |  |
| 4.8 | Повышение температуры аттенюаторов, коллиматоров, разветвителей и других пассивных компонентов……………………………………………………… |  |
| 4.9 | Дополнительная маркировка………………………………………………………… |  |
| Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам…………. |  |  |
| Библиография ………………………………………………………………………………...… |  |  |

# Введение

Основная задача технических комитетов МЭК заключается в подготовке международных стандартов. Тем не менее технический комитет может внести предложение о публикации Технического отчета в том случае, когда он собрал данные, отличные от тех, которые обычно публикуются в качестве международного стандарта, например, данные, относящиеся к последним техническим достижениям.

IEC 60825-17, представляющий собой технический отчет, был подготовлен техническим комитетом IEC 76 «Optical radiation safety and laser equipment (Безопасность оптического излучения и лазерное оборудование)»

Это второе издание отменяет и заменяет первое издание, опубликованное в 2010 году. Настоящее издание представляет собой техническую редакцию.

Изменения по сравнению с предыдущим изданием включают изменения, внесенные для приведения документа в соответствие с документами, разработанными подкомитетами SC86A и SC86B МЭК.

Быстрое развитие прикладных областей, таких как Интернет и корпоративные интрасети, которые требуют высоких скоростей передачи данных, вызвало резкое увеличение потребности в потребности в соединениях для передачи данных с высокой пропускной способностью. Это привело к необходимости соответствующего увеличения уровней мощности, используемой в волоконно-оптических системах связи. Существует ряд проблемных областей, в том числе, но не исключительно, использование эрбиевых волоконно-оптических усилителей (EDFA), систем плотного мультиплексирования с разделением по длинам волны (DWDM) и волоконно-оптических усилителей на основе эффекта вынужденного комбинационного рассеяния (рамановских усилителей).

Уровни мощности, связанные с этими системами, обычно превышают 500 мВт (т.е. класс 4), но некоторые исследования показали, что дополнительные термические эффекты могут возникать и при более низких мощностях. Наличие дополнительных термических эффектов и связанных с ними опасностей требует решения ряда новых проблем. Следует отметить, что в подавляющем большинстве таких систем используется одномодовое волокно.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛАЗЕРНОЙ АППАРАТУРЫ Часть 17 Аспекты безопасности при использовании пассивных оптических компонентов и оптических кабелей в волоконно-оптических системах связи высокой мощности Safety of laser products. Part 17. Safety aspects for use of passive optical components and optical cables in high power optical fibre communication systems

Дата введения –

# 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает рекомендуемые меры безопасности для защиты от воздействий, вызванных исключительно термическими, оптомеханическими и связанными с ними эффектами в пассивных оптических компонентах и оптических кабелях, используемых в волоконно-оптических системах связи высокой мощности.

Настоящий стандарт не распространяется на оптические системы высокой мощности, применяемые во взрывоопасных средах или при использовании волокна в оборудовании для обработки материалов. Термин "лазер", применяемый по всему тексту настоящего стандарта, включает все светоизлучающие диоды (LED) и оптические усилители.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте полностью или частично приводятся нормативные ссылки на нижеуказанные документы в обязательном порядке сопутствующие его применению. В датированных ссылках указано только цитируемое издание. В недатированных ссылках указано последнее издание ссылочного документа (включая любые изменения):

IEC 60825-1:2014, Safety of laser products – Part 1: Equipment classification and requirements (Безопасность лазерной аппаратуры. Часть 1. Классификация оборудования и требования)

IEC 60825-2:2004, Safety of laser products – Part 2: Safety of optical fibre communication systems (OFCS) [Безопасность лазерной аппаратуры. Часть 2. Безопасность систем волоконно-оптической связи (OFCS)]

ITU-T Recommendation G.664, Optical safety procedures and requirements for optical transmission systems (Рекомендация МСЭ-Т G.664, Процедуры и требования по обеспечению оптической безопасности оптических систем передачи данных)

# 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 автоматическое отключение лазера; ALS (automatic laser shutdown, ALS): Методика (процедура) автоматического выключения выходной мощности лазерных передатчиков и оптических усилителей для предотвращения воздействия опасных уровней.

3.2 автоматическое понижение мощности; АПМ (automatic power reduction; APR): Свойство передающего устройства ВОЛС, позволяющее уменьшать доступную мощность до определенного уровня за определенное время всякий раз при возникновении случая, который может привести к воздействию лазерного излучения на человека.

Примечание 1 – Термин «автоматическое понижение мощности» (далее – АПМ), используемый в настоящем стандарте, охватывает следующие термины, используемые в рекомендации ITU-T G.664 [1]:

- автоматическое отключение лазера (automatic laser shutdown; ALS);

- автоматическое понижение мощности (automatic power reduction; APR);

- автоматическое отключение питания (automatic power shutdown; APSD).

[IEC 60825-2:2004, п. 3.2]

3.3 контролируемая зона (controlled location); зона с контролируемым доступом (location with controlled access): Доступная зона, в которой осуществляется технический или административный контроль, исключающий доступ посторонних лиц, кроме уполномоченного персонала, прошедшего обучение лазерной безопасности.

[IEC 60825-2:2004, п. 3.13]

3.4 уровень опасности (hazard level): Потенциальная опасность в любом доступном месте в пределах волоконно-оптической системы связи, соотнесенная с уровнем оптического излучения, которое может стать доступным в обоснованно предсказуемом событии, например при разрыве волоконного кабеля.

Примечание - Этот термин тесно связан с процедурой классификации лазеров, приведенной в IEC 60825-1.

[IEC 60825-2:2004, п. 3.4, модифицированный. Дополнительная информация была перенесена из определения термина, приведенного в примечании]

3.5 высокая оптическая мощность (high optical power): Оптическая мощность не менее 500 мВт, потенциально способная вызвать повреждение оптического волокна, оптических компонентов или систем (как правило, класс 4).

Примечание 1 - Рекомендуемая мощность в некоторых случаях составляет 500 мВт, поскольку это пограничное значение между лазерными изделиями класса 3В (мощность, при которой возникновение возгорания маловероятно) и лазерными изделиями класса 4 (мощность, при которой может возникнуть возгорание).

Примечание 2 - Исследования показали, что повреждение значительно более вероятно при мощности свыше 1 Вт, но также было обнаружено, что повреждения происходят при мощностях до 200 мВт - см. [1] и [2].

3.6 потеря непрерывности оптической линии связи (loss of continuity of an optical link): Событие, которое может привести к выбросу опасных уровней оптической мощности из некоторой точки по ходу тракта оптической системы связи.

Примечание - Общими причинами потери непрерывности оптического канала являются разрыв кабеля, отказ оборудования, отсоединение разъема и т.п.

3.7 волоконно-оптическая система связи; ВОСС (optical fibre communication system, OFCS): Специально разработанный целостный узел для генерации, передачи и приема оптического излучения, исходящего из лазеров, светодиодов или оптических усилителей, в котором передача данных для целей связи и/или контроля осуществляется с помощью оптического волокна.

[IEC 60825-2:2004, п. 3.18]

3.8 ограниченная зона (restricted location); зона с ограниченным доступом (location with restricted access): Доступная зона, доступ в которую ограничен для посторонних лиц посредством мер административного или технического контроля, но доступная для персонала, в том числе не имеющего подготовки по лазерной безопасности.

[IEC 60825-2:2004, п. 3.14]

3.9 неограниченная зона (unrestricted location); зона с неограниченным доступом (location with unrestricted access): Доступная зона, где нет мер, ограничивающих доступ для посторонних лиц.

[IEC 60825-2:2004, п. 3.15]

# 4 Рекомендации

## 4.1 Общие положения. Справочная информация о повреждении оптического волокна при высоких мощностях

В случае работы оптического волокна при высоких уровнях мощности (обычно более 500 мВт) волокна и оптические разъемы могут быть повреждены. В оптических системах связи оптическая мощность передается в режиме непрерывного излучения или при высоких частотах повторения импульсов, поэтому разрушения в основном обусловлены термическими эффектами. Повреждения в одномодовых волоконно-оптических системах, вызванные высокой оптической мощностью, приводящей к разрушению волокон, могут быть вызваны воздействием различных эффектов. В связи с этим системы, использующие высокую оптическую мощность в оптоволокне, разъемах, коллиматорах и аттенюаторах, имеют дополнительные проблемы безопасности. Например, локальный нагрев в загрязненных соединителях/аттенюаторах систем с высокой оптической мощностью может представлять потенциальную опасность для окружающих материалов в зависимости от воспламеняемости этих материалов.

IEC TR 61292-4 содержит подробные рекомендации по следующим вопросам (см. также [3]):

- сплавление волокон и распространение процесса сплавления;

- нагрев в оптических разъемных или неразъемных соединителях, вызванный утечкой;

- повреждение торцевой поверхности соединителя, вызванное пылью /загрязнением;

- прожигание / расплав защитного покрытия волокна, вызванный сильным изгибом волокна.

## 4.2 Повреждение защитного покрытия волокна, вызванное изгибом волокна при высоких мощностях

Исследования [4]-[12], проведенные для случая сильного изгиба волокна, работающего при высокой мощности, показывают, что старение покрытия может происходить медленно, а катастрофические разрушения могут возникать после сотен часов работы. В связи с этим испытания на разрушение должны проводиться в течение достаточно продолжительных периодов времени. Результаты некоторых более ранних экспериментов, которые проводились в течение коротких промежутков времени, возможно, приводили к неправильным выводам. Для измерения чувствительности к повреждению на изгибах волокна, работающего при высокой мощности, следует руководствоваться IEC TR 62547.

При ускоренных методах испытаний на воздействие потенциальных повреждающих факторов при высоких мощностях может использоваться тепловизионная камера, как указано в [6] и в IEC TR 62547. Температуры равновесного состояния устанавливаются относительно быстро, что позволяет быстро оценить последствия воздействия высокой мощности. Проблемы, связанные с высокой мощностью при сильных изгибах волокна, возникают из-за воздействия на покрытие волокна высокой мощности в месте изгиба или вблизи места изгиба. Старение покрытий происходит со скоростью, определяемой потерями на изгибе волокна, выходной мощностью, условиями окружающей среды и устойчивостью покрытия к воздействиям. Возможные варианты новых конструкций, нечувствительные к изгибу волокон, описаны в Рекомендации ITU-T G.657 и технических требованиях на продукцию IEC 60793-2-50, волокно категории В6 (см. раздел 2.5 в [7] и подпункт 4.5.3.2 IEC TR 62547:2013). Однако для экстремальных ситуаций могут потребоваться более устойчивые покрытия.

Долговременные разрушительные эффекты, обусловленные высокой мощностью, в других оптических компонентах, описанные, например, в 4.7, указывают на необходимость рассмотрения выводов исследований, проводимых при высоких уровнях мощности, как описано в IEC TR 62547.

Опыты старения покрытий волокна в местах сильных изгибов под действием высокой мощности показали, что катастрофические эффекты могут возникать после сотен часов работы [3]. Считается, что старение покрытий является причиной для катастрофического отказа. Использование тепловизионных камер, описанное в [6] и в IEC TR 62547, показало, что равновесные температуры могут быть хорошим показателем долговечности и такие камеры могут использоваться для сокращения времени, необходимого для оценки воздействия высокой мощности и испытания на разрушение. Также следует отметить, что скорость старения покрытия волокна обычно зависит от температуры, поэтому условия окружающей среды могут влиять на устойчивость компонентов - см. [8].

## 4.3 Информация по автоматическому понижению мощности (АПМ)

АПМ становится более критичным в системах, где повреждения от огня, повреждения волокна и соединителя и другие потенциальные опасности становятся возможными, если имеет место неправильное обращение с волокном. Дополнительные рекомендации по АПМ могут включать дополнительное управление сетью и административный контроль, испытание электрических соединений для повышения надежности АПМ и другие меры. Волоконно-оптические системы связи (ВОСС), использующие высокую оптическую мощность, могут потребовать включения АПМ в пределах одной секции основного оптического тракта в случае восстановления потерь оптической мощности или восстановления нарушенной непрерывности оптической линии связи в пределах этой конкретной секции.

Автоматическое понижение мощности должно быть подробно описано, и должно быть показано, что оно имеет высокий уровень надежности для систем, использующих большую оптическую мощность в оптоволокне во всех установленных местах. В IEC 60825-2 описан «адекватный» уровень надежности для систем АПМ (500 FIT).

Примечание – IEC 60825-2 определяет FIT как «количество опасных инцидентов за 
109 ч».

При автоматическом понижении мощности следует учитывать всю оптическую мощность, присутствующую в обоих направлениях в оптическом тракте, как описано в Рекомендации ITU-T G.664 (10/2012):

«Метод АПМ необходим, когда сумма рабочей мощности (основной оптический сигнал) и выходной мощности лазера накачки в оптических интерфейсах превышает допустимые уровни опасности, определенные в IEC 60825-2. Полная мощность представляет собой сумму мощностей в любом направлении по всем оптическим каналам, мощности от всех лазеров накачки и мощности от оптических вспомогательных каналов (OAC), если они используются. В контексте настоящей Рекомендации оптический контрольный канал (OSC) рассматривается как конкретный случай OAC.

После снижения мощности уровень полной мощности (сумма мощностей от всех оптических каналов, остаточная мощность от лазеров накачки и мощность от OAC) должен находиться в пределах уровня опасности 1М (или 3В в контролируемых зонах), но допускается уменьшение полной мощности до уровня опасности 1 или даже полное отключение.

Системы оптической передачи, использующие распределенные (широкополосные) рамановские усилители, требуют особо осторожного обращения для обеспечения безопасных оптических условий работы, поскольку в оптоволоконные кабели могут быть введены высокие мощности накачки (уровни мощности свыше 30 дБм встречаются довольно часто). Поэтому рекомендуется использовать АПМ во всех системах, использующих распределенные рамановские усилители с рабочими уровнями мощности выше уровня опасности 1М (или 3В в контролируемых местах). Таким образом, удается избежать опасности от лазерного излучения для глаз или кожи человека и возможных дополнительных опасностей, таких как повышение температуры (или возгорание), вызванных местным увеличением поглощения из-за загрязнения или повреждения коннектора. Дополнительные указания приведены в IEC TR 61292-4.

Распределенные системы на основе вынужденного комбинационного рассеяния   отличаются от дискретных волоконно-оптических усилителей из-за возможного присутствия лазеров накачки на "принимающей" стороне канала, запускающих высокие оптические мощности обратно в волокно. Чтобы гарантировать, что уровни мощности, излучаемые разорванными или открытыми оптоволоконными соединениями, находятся на безопасном уровне, необходимо уменьшить мощность не только от источников основного оптического сигнала, но и от всех используемых лазеров накачки, включая обратные лазеры накачки. Поскольку рабочая длина волны лазеров с эффектом комбинационного рассеяния обычно отличается от фактического сигнала данных, могут потребоваться раздельные оценки на разных длинах волн: на длине волны лазера накачки и на длине волны основного сигнала».

В приложении II.3 Рекомендации ITU-T G.664 описаны автоматическое отключение лазера (ALS) и процедура перезапуска для одноканальных синхронных цифровых иерархических систем с дополнительным оптическим усилением.

Эксплуатационные характеристики АПМ должны соответствовать требованиям соответствующих разделов IEC 60825-2, например, требованиям разделов «Автоматическое понижение мощности (АПМ) и импульсы перезапуска» и «Отключение АПМ».

## 4.4 Информация для изготовителей, эксплуатирующих организаций и пользователей

Потенциальные опасности, возникающие из-за более высоких оптических мощностей, могут потребовать дополнительной информации для пользователей. Изготовители ВОСС с высокой оптической мощностью, готовых к использованию комплексных оптических систем с высокой мощностью или подсекций, предназначенных для встраивания в системы с высокой оптической мощностью, должны обеспечивать соответствие оборудования требованиям IEC 60825-2 и настоящего стандарта.

Опасности лазерного излучения, присутствующие в системах с высокой оптической мощностью, и подробные меры предосторожности, необходимые для предотвращения воздействия опасного лазерного излучения, должны содержаться в руководстве пользователя и инструкциях по установке. Организация, ответственная за установку и обслуживание ВОСС с высокой оптической мощностью, должна следовать инструкциям изготовителя по установке оборудования, чтобы обеспечить соответствие доступного лазерного излучения требованиям IEC 60825-2 и рекомендациям настоящего стандарта при всех разумно предсказуемых условиях.

Эксплуатирующая организация несет основную ответственность за безопасность комплексной системы с высокой оптической мощностью. Безопасность включает в себя определение типа зоны [т.е. зоны с ограниченным или неограниченным доступом (определенное в IEC 60825-2)] во всех доступных местах всей ВОСС с высокой оптической мощностью и обеспечение надлежащего контроля доступа к любому месту с учетом безопасности при работе лазера.

В любом месте в ВОСС с высокой оптической мощностью, где возможен доступ к торцу волокна или оптическому коннектору, должны быть в наличии инструкции для оператора или других лиц, имеющих доступ. Инструкции должны содержать указания, позволяющие избежать прямого воздействия лазерного излучения. Также может потребоваться использование персоналом защитных очков для обеспечения безопасности при работе лазера.

К работе с ВОСС с высокой оптической мощностью может быть допущен персонал, получивший соответствующую подготовку по работе с волокном и высокой оптической мощностью.

Эксплуатирующая организация должна обеспечить соответствующую подготовку по вопросам лазерной безопасности для персонала, ответственного за обеспечение наличия всех необходимых маркировок, защит и мер безопасности в месте размещения ВОСС с высокой оптической мощностью и уровнем опасности 3В.

В системах с высокой оптической мощностью потери из-за поглощения высокой мощности могут приводить к повышенным температурам, которые вызывают повреждение и возможное воспламенение. Поэтому персонал, имеющий дело с оптическими компонентами (коннекторами, аттенюаторами, коллиматорами, оптическими соединителями и т.д.), предназначенными для использования в системах с высокой оптической мощностью, должен получить соответствующую подготовку по лазерной безопасности в соответствии с требованиями IEC 60825-2 и IEC TR 61292-4.

В дополнение к регламентирующим документам, которые могут включать в себя IEC 60825-2, IEC TR 62547 и IEC TR 62627-01, могут быть использованы дополнительные инструкции, относящиеся к волокну с высокой оптической мощностью. Инструкции должны быть доступны для персонала, имеющего дело с оптическими соединителями в системах с высокой оптической мощностью. Примеры инструкций приведены ниже:

- торцевой коннектор: «Не прикасайтесь к торцевому коннектору и очищайте каждое соединение с помощью соответствующих методов очистки»;

- коннектор: «Внимание! Отметьте все стопорные клавиши или аналогичные ограничительные устройства»;

- пылезащитный колпачок: «Пылезащитные колпачки рекомендуется снимать только во время работы (для защиты соединителей от загрязнения)»;

- изгиб и скручивание: «См. IEC TR 62547»;

- испытание/проверка: «Должны быть проведены проверки на наличие загрязнения или повреждения коннекторов или торцов волокна. Следует использовать микроскоп с высокой степенью увеличения (с утвержденными к применению ослабляющими фильтрами для устранения возможности воздействия на глаза небезопасных уровней оптического излучения) или непрямое просмотровое устройство. Используйте только утвержденные к применению ослабляющие устройства визуального контроля с увеличением. IEC 61300-3-35 содержит руководство по проверке торца, IEC TR 62627-01 содержит руководство по очистке»;

- персональная безопасность: «Перед открытием коннекторов или началом процедуры соединения рекомендуется отключить лазеры высокой мощности. Рекомендации этого стандарта не заменяют IEC 60825-1 или IEC 60825-2»;

- защита лицевой стороны кабеля и соединителя: «Там, где это возможно, выключите лазер. Примите меры предосторожности при проведении очистки».

Когда оптические приборы или оптическая система просмотра не используются, устройства уровня опасности 1 или 1М считаются безопасными для сетчатки глаза, но могут существовать риски для передней части глаза или роговицы. Кроме того, эти устройства могут быть опасными, если пользователь применяет телескопические оптические приборы или просмотровую оптику в зоне распространения луча. Во всех случаях рекомендуется использовать непрямые средства просмотра.

## 4.5 Повреждения волокна и соединителя, вызванные высокой оптической мощностью

4.5.1 Расплавление волокна и другие эффекты

Волоконно-оптические коннекторы могут выйти из строя в системах оптической связи с высокой мощностью, так как торцевая поверхность стеклянного сердечника оптического волокна может быть разрушена из-за очень высокой плотности оптической мощности. Воздействие высоких температур (возможно, более 1000°С) может привести к образованию трещины при растяжении и разрушить коннектор. Разрушение волокна также может быть вызвано быстрым испарением загрязняющих веществ, что приводит к индуцированию микровзрыва/лазерного расплавления волоконной жилы.

Высокая плотность мощности также может приводить к катастрофическому разрушению в области сердечника соединителя, вызывая эффект «расплавления волокна» вдоль кабеля, который обусловлен увеличением потерь тепла, происходящего за счет абсорбционной модели поглощения на ионах SiO. Пороговая мощность для распространения «расплавления волокна», приведенная в IEC TR 61292-4, составляет 1,2 Вт или более. При этом процессе может достигаться температура, достаточная для испарения стекла и индуцирования образования пузырьков и пустот в центральной жиле волокна, что может сделать невозможным дальнейшее светопропускание. В области «расплавления волокна» оптическое волокно может начать разрушаться со скоростью около 1 м/с на протяжении нескольких сотен метров (в зависимости от присутствующей мощности лазера). В случае расплавления волокна высокие температуры также создают риск возникновения возгорания внешнего покрытия волокна, любых согласующих наполнителей или других жидкостных или гелевых наполнителей, изоляционных материалов и любых окружающих легковоспламеняющихся материалов.

Примечание – Пороговая мощность 1,2 Вт дается как пороговое значение для распространения эффекта плавления волокна. Тем не менее эффект «расплавления волокна» представляет собой явление, связанное с плотностью мощности, и поэтому может зависеть от свойств волокна.

Передача высокой оптической мощности через одномодовые и многомодовые волокна ставит новые задачи перед изготовителями волокна и компонентов, расположенных в том же оптическом тракте. Надежные соединители обеспечивают минимальное затухание передаваемого сигнала, но незначительные потери могут быть вызваны несоответствием параметров сердечника волокна (например, числовой апертуры/диаметра) или боковым/угловым смещением. Потери энергии, вызванные несоосностью волокна, не обязательно будут снижать надежность соединителя, поскольку энергия рассеивается через оболочку волокна, однако эта рассеиваемая энергия может вызвать нагрев адгезивов и/или втулки для фиксации оптических волокон.

Если используют закрываемые коннекторы, следует учитывать повышение температуры на поверхности затвора (заглушки), воспламеняемость и длительность экспозиции затвора (заглушки) до достижения высокой мощности оптического излучения на материале затвора (заглушки). Затвор (заглушка) должен быть изготовлена из соответствующего прочного материала, такого как металл.

Примечание – В дополнение к эффекту расплавления волокна, возникающему в коннекторе, эффект расплавления можно инициировать путем контакта выходного торца волокна с поглощающими материалами, нагреванием волокна от дугового разряда, образованием изгибов, узлов или мест раздробления.

4.5.2 Загрязняющие частицы

Должна быть обеспечена чистота коннекторов. Загрязняющие частицы на рабочих поверхностях коннектора могут поглощать энергию и преобразовывать ее в тепло, что приводит к повышению температуры волокна выше точки плавления диоксида кремния, что приводит к разрушению коннектора. Вредными загрязняющими веществами являются твердые вещества, такие как продукты износа центрирующих втулок, а также пыль и подобные частицы из окружающей среды. Предполагается, что втулки из диоксида циркония могут использоваться для более высоких мощностей, поскольку они обеспечивают более низкий уровень загрязнения, чем металлические втулки.

Чтобы избежать этих проблем, коннектор, подвергающийся воздействию высокой оптической мощности, должен быть как можно более чистым. Рекомендуется проводить визуальный осмотр торцевых втулок для фиксации оптических волокон перед каждым соединением. Визуальный осмотр должен проводиться в соответствии с IEC 61300-3-35. При разъединении коннекторов на втулки для фиксации оптических волокон должны быть установлены пылезащитные колпачки, чтобы избежать загрязнения. Пылезащитные колпачки также должны быть установлены на стыковочные адаптеры или проходные коннекторы. Пылезащитные колпачки всегда должны быть чистыми, чтобы предотвратить взаимное загрязнение.

## 4.6 Деструкция или прожигание пылезащитного колпачка и/или оптического затвора

Пылезащитные колпачки, затворы (заглушки) и аналогичные механизмы, используемые в коннекторах, должны иметь достаточную устойчивость к прожиганию лазерным излучением высокой мощности. Они должны быть изготовлены из материала, возгорание или прогорание которого маловероятно, например, из материала класса 5V или жаростойкого металла с достаточной толщиной (например, сталь может быть более подходящим материалом для оптического затвора, чем пластик, при использовании при более высокой мощности).

## 4.7 Потенциально коллимированный лазерный пучок, приводящий к увеличению опасности оптического излучения

4.7.1 Общие положения

В ВОСС, использующих более высокие оптические мощности, лазерный пучок, выходящий из волокна, может быть расширен и/или коллимирован. Обычно лазерный пучок, выходящий из волокна, представляет собой расходящийся конус, что приводит к тому, что глаз улавливает значительно меньшую мощность, чем общая мощность, выходящая из волокна. Мощность лазерного пучка, улавливаемая глазом, может быть достаточной для причинения травмы. Один из способов уменьшения опасностей для коннекторов и волокна, которые возникают из-за высокой плотности оптической мощности, заключается в расширении, а затем в коллимации лазерного пучка, что позволяет уменьшить плотность мощности. Если формирующийся лазерный пучок большой мощности коллимируют таким образом, то меры защиты для людей (обеспечиваемые расходящимися пучками) могут быть уменьшены или даже полностью исключены. В п. 4.7 рассматриваются вопросы, связанные с использованием коннекторов со встроенными объективами, которые создают такой коллимированный лазерный пучок.

Другие риски могут включать использование волоконно-оптических микроскопов прямого просмотра, которые могут представлять опасность, даже если в микроскопе используется ослабляющий фильтр. Однако недавние исследования показали, что в большинстве случаев использование средств, в высокой степени увеличивающих мощность, не увеличивает опасность. Тем не менее рекомендуется использовать непрямые средства просмотра (IVA) для исследования волокна и компонентов, работающих при высокой мощности.

4.7.2 Соединители, рассчитанные на высокий уровень мощности расширенных пучков

Микроскоп для визуального контроля может не выявить небольшие частицы даже после очистки, что может привести к выходу из строя оптического коннектора. Единственный способ устранить этот риск - уменьшить плотность мощности на рабочей поверхности коннектора, увеличив диаметр пучка (как указано выше). Как правило, коннекторы для расширенного лазерного пучка, в которых используют коллимирующие линзы, изготовлены с устойчивыми корпусами, пригодными для использования в неблагоприятных внешних условиях. Такие коннекторы дают высокие значения вносимых потерь. Один из методов увеличения диаметра пучка заключается в использовании вместо внешней линзы фрагмента градиентного волокна (GRIN-волокно), чтобы коллимировать лазерный пучок. Этот метод позволяет выполнить сопряжение системы с расширенным пучком и стандартной (2,5 или 1,25 мм) втулки для фиксации оптических волокон. Линза будет коллимировать диаметр модового поля, например, от 11 до 44 мкм (и пучок лучей может быть под углом 2° к оси волокна после угловой полировки). Если эти соединители открыты во время работы, излучаемые лазерные пучки часто опасны на большем расстоянии и на большей площади, чем пучки, выходящие из обычного оптического коннектора с обычным одномодовым волокном. Также возможно, что опасность в таком коннекторе или рядом с ним будет выше, чем в остальной части системы.

Например, расчет уровня опасности (HL) 1M для одного из таких GRIN-соединителей, работающего на длине волны 1550 нм, приводит к пределу HL - 1М, равному 14 мВт, по сравнению с пределом 136 мВт для пучка, выходящего из обычного коннектора. Если мощность в волокне меньше 136 мВт и он оснащен обычным коннектором, то уровень опасности 1М. Но если он оснащен GRIN-соединителем, то чтобы для такой системы уровень опасности был 1М, мощность в волокне должна быть ниже 14 мВт. Кроме того, пучок продолжает оставаться опасным на гораздо большем расстоянии, чем обычно ожидают телекоммуникационные операторы, привыкшие к использованию обычных волоконно-оптических соединителей.

Примечание – См. также примечание 1 к таблице D.1 IEC 60825-2:2004 (с поправками 1:2006 и 2:2010): «Некоторые высокомощные соединители используют расширенный диаметр модового поля (MFD), а расходимость поля в дальней зоне ниже. Эти соединители могут привести к повышению уровня опасности. Настоятельно рекомендуется выполнить определение уровня опасности при использовании таких соединителей».

## 4.8 Повышение температуры аттенюаторов, коллиматоров, разветвителей и других пассивных компонентов

Чистота оптических компонентов, предназначенных для использования в системе с высокой оптической мощностью, не должна быть ухудшена за период времени от окончания изготовления до установки. Полированную торцевую поверхность коннектора не допускается трогать руками или брать в руки, ее следует очищать только с помощью соответствующих методов в соответствии с рекомендациями.

Каждое соединение должно быть проверено на предмет чистоты и/или повреждения в соответствии с IEC 61300-3-35 (с использованием аттенюатора для уменьшения оптической мощности до безопасного уровня для осмотра глазом в случае случайного подключения волокна) или с использованием эквивалентного средства непрямого просмотра. Рекомендуется, чтобы соединители и торцы волокна, подготовленные для сращивания, и подобные компоненты были проверены на чистоту, прежде чем выполнять соединение или сращивание. Рекомендуется также проверять их до того, как в систему будет введена высокая мощность. Материалы, используемые для оптических компонентов, предназначенных для использования в системах с высокой оптической мощностью, то есть коннекторы, аттенюаторы, коллиматоры, створки и т.д., также должны иметь соответствующий класс воспламеняемости.

Некоторые пассивные оптические компоненты, например оптические аттенюаторы затворного типа, в которых используют волокно, легированное металлом, и которые содержат материалы, поглощающие оптическую энергию, являются недостаточно устойчивыми к оптическому излучению высокой мощности. Согласно оценкам высокой мощности и тепловому моделированию допустимая максимальная мощность для поддержания долговременной надежности для фиксированных затворных оптических аттенюаторов (ослабление на 10 дБ) типа SC (см. IEC61754-4) составляет около 300 мВт. Максимальная мощность зависит от значения ослабления, и необходимо помнить, что при использовании высоких оптических мощностей следует соблюдать осторожность. Сведения приведены в IEC/TR 62627-03-03.

Для гарантии того, что герметизирующие материалы (и покрытия) не будут повреждены при работе на высокой мощности, требуется проведение испытаний на повреждение пассивных компонентов (например, разветвителей волокна), которое может потребовать довольно длительного времени работы при высоких мощностях.

Дополнительная информация содержится в OFC/NFOEC 2010 JThA60 [13], IEC/TR 62627-03-02, OITDA TP 04/SP-PD-2008 [14] и OITDA TP 09/SP-PD-2010. Оптические изоляторы обычно содержат вращатели Фарадея, которые поглощают примерно 1% оптической мощности.

## 4.9 Дополнительная маркировка

Дополнительная опасность из-за увеличения оптической мощности может привести к необходимости нанесения дополнительной маркировки и дополнительной информации для пользователя, которая расширяет требования, установленные 
IEC 60825-2.

Возможно, потребуется использовать дополнительную маркировку, чтобы обратить внимание пользователя на высокую оптическую мощность, присутствующую в волокне, и, следовательно, к потенциальной возможности повреждения волокна, коннектора или оболочки волокна (или даже повреждению близлежащих маломощных волокон). Нанесение дополнительной маркировки, содержащей данные о потенциальной опасности возгорания, рекомендуется, если оптическая мощность в волокне превышает 500 мВт. В качестве альтернативы можно использовать строгий организационный контроль (например, контролируемым доступ к ключам от мест, где присутствуют высокие мощности).

В связи с тем, что волокна ВОСС могут быть протяженными по длине, маркировка (метки) должна быть предусмотрена в точках доступа там, где это необходимо.

В дополнение к обязательной маркировке, указанной в IEC 60825-2, для мест ВОСС с высокой оптической мощностью и уровнями опасности 2, 2М, 3R и 3В должна быть нанесена предупредительная маркировка символом лазерной опасности, как показано на рисунке 3 IEC 60825-1:2014.

Приложение ДА 
(справочное)
Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение ссылочного межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| IEC 60825-1:2014 | IDT | ГОСТ IEC 60825-1–2023 Безопасность лазерной аппаратуры. Часть 1. Классификация оборудования и требования |
| IEC 60825-2:2004 | IDT | ГОСТ IEC 60825-2–2013 Безопасность лазерной аппаратуры. Часть 2. Безопасность волоконно-оптических систем связи |
| ITU-T Recommendation G.664 | - | * |
| * Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Примечание – В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандарта: - IDT – идентичный стандарт. |  |  |

Библиография

| IEC 60793-2-50 |  | Optical fibres - Part 2-50: Product specifications - Sectional specification for class В single-mode fibres (Волокна оптические. Часть 2-50. Технические условия на продукцию. Групповые технические условия на одномодовые волокна класса В) |
| --- | --- | --- |
| IEC 60794-1-1 |  | Optical fibre cables - Part 1-1: Generic specification - General (Кабели волоконно-оптические. Часть 1-1. Общие технические условия. Общие положения) |
| IEC/TR 61292-4 |  | Optical amplifiers - Part 4: Maximum permissible optical power for the damage-free and safe use of optical amplifiers, including Raman amplifiers (Усилители оптические. Часть 4. Максимально допустимая оптическая мощность для безопасного использования без повреждений оптических усилителей, включая усилители на эффекте Рамана) |
| IEC 61300-2-14:2012 |  | Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-14: Tests - High optical power (Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 2-14. Испытания. Высокая оптическая мощность) |
| IEC 61300-3-6 |  | Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-6: Examinations and measurements - Return loss (Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-6. Проверки и измерения. Потери на отражение) |
| IEC 61300-3-34 |  | Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-34: Examinations and measurements - Attenuation of random mated connectors (Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-34. Проверки и измерения. Ослабление произвольно сочлененных соединителей) |
| IEC 61300-3-35 |  | Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-35: Examinations and measurements - Visual inspection of fibre optic connectors and fibre-stub transceivers (Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-35. Проверки и измерения. Визуальный осмотр волоконно-оптических соединителей и волоконно-оптических согласующих трансиверов) |
| IEC 61753-1 |  | Fibre optic interconnecting devices and passive components performance standard - Part 1: General and guidance for performance standards (Волоконно-оптические соединительные устройства и стандарт технических характеристик пассивных компонентов. Часть 1. Общие положения и руководство для стандартов технических характеристик) |
| IEC 61754-4 |  | Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic connector interfaces - Part 4: Type SC connector family (Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Интерфейсы волоконно-оптических соединителей. Часть 4. Серия соединителей типа SC) |
| IEC/TR 62048 |  | Optical fibres - Reliability - Power law theory (Волокна оптические. Надежность. Теория степенного закона) |
| IEC 62074-1 |  | Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic WDM devices - Part 1: Generic specification [Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Устройства со спектральным уплотнением (WDM). Часть 1. Общие технические требования] |
| IEC/TR 62547 |  | Guidelines for the measurement of high-power damage sensitivity of singlemode fibres to bends - Guidance for interpretation of results (Руководящие указания по измерению чувствительности к повреждению одномодовых волокон при изгибе и воздействии энергии большой мощности. Руководство для интерпретации результатов) |
| IEC/TR 62627-01 |  | Fibre optic interconnecting devices and passive components - Part 01: Fibre optic connector cleaning methods (Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Часть 01. Методы очистки волоконно-оптических соединительных устройств) |
| IEC/TR 62627-03-02 |  | Fibre optic interconnecting devices and passive components - Part 03-02: Reliability - Report of high power transmission test of specified passive optical components (Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Часть 03-02. Надежность. Протокол испытания параметров передачи сигнала высокой мощности при помощи стандартных пассивных оптических компонентов) |
| IEC/TR 62627-03-03 |  | Fibre optic interconnecting devices and passive components - Part 03-03: Reliability - Report on high-power reliability for metal-doped optical fibre plug-style optical attenuators (Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Часть 03-03. Надежность. Протокол испытания на надежность при высокой мощности легированных металлом волоконно-оптических затворных оптических аттенюаторов) |
| IEC/TR 62627-03-04 |  | Fibre optic interconnecting devices and passive components - Part 03-04: Reliability - Guideline for high power reliability of passive optical components (Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Часть 03-04. Надежность. Руководство по обеспечению надежности при высокой мощности для пассивных оптических компонентов) |
| ITU-T Recommendation G.657 |  | Characteristics of a bending-loss insensitive single-mode optical fibre and cable for the access network (Характеристики потерь на изгибах одномодового малочувствительного оптического волокна и кабеля для сети доступа) |
| Другие публикации |  |  |
| [1] | SIKORA E.S.R., McCARTNEY D.J., FARROW K., DAVEY R. Impact of high optical power on fibre reliability. Proc. SubOptic 2004, Monaco. March 29- April 1, 2004 (Влияние оптического излучения высокой мощности на надежность оптоволоконных световодов) |  |
| [2] | SIKORA E.S.R., McCARTNEY D.J., FARROW K., DAVEY R. Reduction in fibre reliability due to high optical power. Proc. ECOC’03. Tu.1.7.4 (Снижение надежности оптоволоконных световодов вследствие влияния оптического излучения высокой мощности) |  |
| [3] | SEO K., NISHIMURA N., SHIINO M., YUGUCHI R., SASAKI H. Evaluation of high power endurance in optical fibre links. Furukawa Review, 24 (2003), p.17-22 (Оценка устойчивости волоконно-оптической линии связи к высокой мощности) |  |
| [4] | WRIGHT J.V., SIKORA E.S.R., McCARTNEY D.J., FARROW K.D. Improved understanding of high-power damage phenomena at fibre bends through analytical temperature mapping. SPIE 6193-21; Strasbourg, France. April 2006 (Улучшенное понимание процессов повреждения вследствие воздействия большой мощности при изгибе оптоволокна посредством применения аналитической карты температур) |  |
| [5] | BIGOT-ASTRUC M., de MONTMORILLON L.A., SILLARD P. High-Power Resistance of Bend-Optimized Single Mode Fibres. Proc OFC’2008. San Diego, USA. Paper ref JWA2 (Устойчивость одномодовых световодов с оптимизированным изгибом к высокой мощности) |  |
| [6] | BIGOT-ASTRUC M., SILLARD P., GAUCHARD S., LE ROUX P., BRANDON E. Analysis of coating temperature increase in fibres under high power and tight bending. Proc OFC’2006. Anaheim, USA. Paper ref OFK4.pdf (Анализ повышения температуры покрытия световодов при высокой мощности и сильном изгибе) |  |
| [7] | KUYT Gerard, MATTHIJSSE Piet, GASCA Laurent, de MONTMORILLON Louis-Anne, BERKERS Arnie, DOORN Mijndert, NOTHOFER Klaus, WEISS Alexander. The Impact of New Bend-insensitive Single Mode Fibres on FTTH Connectivity and Cable Designs. Proc. of the 56th IWCS 2007, (paper 10-4) (Влияние новых нечувствительных к изгибу одномодовых световодов на подключаемость сети с полностью оптоволоконным доступом и конструкцию кабелей) |  |
| [8] | SIKORA E.S.R., MCCARTNEY D.J., WRIGHT J.V. The impact of coating ageing on the susceptibility to high power damage at fibre bends. Elect Letts, 43, 2007; Issue 4, p.208-210 (Воздействие старения покрытий на предрасположенность к повреждению на изгибе оптоволокна вследствие воздействия большой мощности) |  |
| [9] | PERCIVAL R.M., SIKORA E.S.R., WYATT R. Catastrophic damage and accelerated ageing in bent fibres caused by high optical powers. Electronics Letters; 36 (2000), p.36-38 (Катастрофические повреждения и ускоренное старение в изогнутых световодах, вызванное высокой оптической мощностью) |  |
| [10] | DAVIS I.M., GLAESEMANN G.S., TEN S., WINNINGHAM M.J. Optical Fibres Resilient to Failure in Bending under High Power. ECOC’05 (Оптические волокна, устойчивые к отказу при изгибе под высокой мощностью) |  |
| [11] | CHIEN C.K., CLARK D.A., GLAESEMANN G.S. Coating failure of bent fibre under high power laser. IWCS, Proc of the 54th IWCS Focus, 2005, p.373-379 (Повреждение покрытия изогнутых световодов под воздействием излучения мощного лазера) |  |
| [12] | GLAESEMANN G.S., WINNINGHAM M.J., BICKHAM R.J. Single mode fibre for high power applications with small bend radii. SPIE 6193-23; Strasbourg, France. April 2006 (Одномодовый световод с небольшими радиусами изгиба для использования при высокой мощности) |  |
| [13] | SHIBUYA T., NAGASE R., TAKAHASHI Т., KUBO D., MATSUURA H. OFC/NFOEC 2010 JThA60, High power reliability for plug style optical attenuators (Устойчивость к воздействию высокой мощности оптических аттенюаторов затворного типа) |  |
| [14] | OITDA TP 04/SP-PD-2008, Technical paper on investigation for high-power reliability for passive optical components for optical communication application (Методическое пособие по исследованию надежности сверхмощных пассивных оптических компонентов для оптической связи) |  |
| [15] | OITDA TP 08/AM-2010, General information for optical fibre fuse (Общая информация по расплавлению оптоволокна) |  |
| [16] | OITDA TP 09/SP-PD-2010, Technical paper of investigation of high-power reliability for plug-style fixed optical attenuators (Методическое пособие по исследованию устойчивости к воздействию высокой мощности для фиксированных оптических аттенюаторов затворного типа) |  |

| УДК 681.3:331.4:006.354 |  | МКС 31.260 |  | IDT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ключевые слова: волоконно-оптический усилитель, лазер, автоматическое понижение мощности, уровень опасности, волоконно-оптические линии связи |  |  |  |  |

Сведения о разработчике:

Общество с ограниченной ответственностью Научно-методический центр «Электромагнитная совместимость» (ООО «НМЦ ЭМС»)

| Генеральный директор |  | Н.И. Файзрахманов |
| --- | --- | --- |

| Разработчик |  | А.В. Толкачева |
| --- | --- | --- |