| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСC) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ — 202_ (Проект RU, первая редакция) |

ДНЕВНИКИ ШКОЛЬНЫЕ

Технические условия

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский институт стандартизации» (ФГБУ «Институт стандартизации»

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 157 «Бумага, картон и изделия из них различного назначения. Древесная масса»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол 	от			       №	                    )

За принятие проголосовали

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004―97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004―97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт подготовлен с учетом ГОСТ Р 55081–2012 «Дневники школьные. Технические условия»

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

1 Область применения………………………………………………..…………………...……..

2 Нормативные ссылки……………………………………………..………………..……………

3 Термины и определения………………………………………………………...……………..

4 Основные размеры……………… ……………………………………………………………..

5 Технические требования……………………………………….….…………………………...

6 Маркировка……………………………………………………….….…………………..……….

7 Упаковка……………………………………………………………………………….…………..

8 Правила приемки…………..………………………………………..……………….…………..

9 Методы испытаний……………………………………………..………………….……...……..

10 Транспортирование и хранение…………………………………………….………………..

11 Указания по утилизации………………………………..…………………….………………..

Приложение А (справочное) Образцы оформления основных страниц дневника и надписи на обложке……………………………………………………………

Приложение Б (справочное) Информация о применяемых технических регламентах в странах СНГ……………………………........................................................

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

_____________________________________________________________

ДНЕВНИКИ ШКОЛЬНЫЕ

Технические условия

School pupil’s mark books. Specifications

_____________________________________________________________

Дата введения –

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на школьные дневники (далее – дневники), предназначенные для записи заданий, выставления оценок, записей по успеваемости и дисциплине в период обучения школьников с 1 по 11 классы в общеобразовательных организациях и учреждениях начального профессионального образования, и устанавливает требования к их качеству и полиграфическому исполнению.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 15.009 Система разработки и постановки продукции на производство. Непродовольственные товары народного потребления

ГОСТ 427 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 3282 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия

ГОСТ 6658 Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 6742 Бумага форзацная. Технические условия

ГОСТ 6861 Бумага писчая цветная. Технические условия

ГОСТ 7480 Проволока полиграфическая. Технические условия

ГОСТ 8273 Бумага оберточная. Технические условия

ГОСТ 9094 Бумага для печати офсетная. Технические условия

ГОСТ 9996 Материал переплетный на бумажной основе. Общие технические условия

ГОСТ 10700 Макулатура бумажная и картонная. Технические условия

ГОСТ 12051 Бумага обложечная тетрадная (ученическая). Технические условия

ГОСТ 13523 Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон. Метод кондиционирования образцов

ГОСТ 15846 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 18510 Бумага писчая. Технические условия

ГОСТ 21102 Бумага и картон. Методы определения размеров и косины листа

ГОСТ 21444 Бумага мелованная. Технические условия

ГОСТ 22240 Обложки и крышки переплетные. Типы

ГОСТ 24597 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры

ГОСТ 25706 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования

ГОСТ 25951 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия

ГОСТ 26663 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования

ГОСТ OIML R 76-1 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 школьный дневник: Документ в виде тетради или печатного издания со специальной линовкой и текстом подсказа (подзаголовками) для пользователя дневника, изготовленный полиграфическим или иным способом и предназначенный для каждодневной записи в течение годового периода обучения заданий по предметам обучения, проставления оценок по успеваемости и дисциплине учащихся, уведомления родителей о результатах учебы и другой информации по учебному процессу.

3.2 основной печатный текст дневника: Текст подсказа для записи обязательной информации по предметам обучения, включаемой в дневник.

3.3 дополнительный печатный текст дневника: Текст подсказа, сопровождающий основной текст дневника, для записи дополнительной информации по процессу обучения, например, сведений об ученике, администрации школы, преподавателях, дополнительных и факультативных занятиях, для расписания уроков и др.

3.4 линовка дневника: Горизонтальные направляющие, ограничительные и выделительные печатные линии, расположенные в определенном порядке в виде таблицы для записи обязательной и дополнительной информации по предметам обучения.

3.5 основные страницы дневника: Страницы для размещения основного текста дневника и линовки.

3.6 дополнительные страницы дневника: Страницы для размещения дополнительного текста дневника и линовки.

3.7 сопровождающие станицы дневника: Страницы, содержащие текстовой материал, иллюстрации, наглядные изображения, относящиеся к предметам обучения и способствующие лучшему усвоению изучаемого предмета.

3.8 блок дневника: Основная часть конструкции дневника, состоящая из комплекта листов, расположенных в определенной последовательности, скрепленных между собой для вставки в переплетную крышку или крытья обложкой.

3.9 обложка дневника: Мягкое покрытие дневника, например, из тонкого картона, картона с полимерным покрытием, которое содержит маркировку дневника и является его внешним конструктивным элементом.

3.10 переплет: Жесткое (или полужесткое) покрытие дневника, например, из переплетного картона, которое содержит маркировку дневника, является внешним конструктивным элементом, при этом форзац является обязательным элементом конструкции для скрепления блока дневника с переплетной крышкой.

3.11 переплетная крышка: Основная часть переплета, состоящая из сторонок и корешка, покрытых переплетным материалом.

[ГОСТ 7.84–2002, пункт 3.4]

3.12 оформление дневника: Приемы оформления текста, линовки, художественное оформление, дизайн страниц, конструктивные элементы дневника.

3.13 шрифтовое оформление дневника: Комплекс шрифтовых параметров, обеспечивающих удобство при чтении текста и снижающих нагрузки на зрение учащегося при пользовании дневником.

3.14 назначение дневника: Возрастная категория дневника в зависимости от его предназначения для определенной ступени образования.

3.15 предметный дневник: Дневник по одному конкретному предмету обучения.

3.16 лощеная бумага: Бумага, обладающая высокой степенью лоска поверхности в результате пропускания ее через фрикционный или лощильный цилиндр.

4 Основные параметры и размеры

4.1 Дневники изготовляют размерами и объемом (количество листов), рассчитанными не менее чем на годовой процесс обучения.

4.2 Предпочтительными размерами дневников (ширина, длина) являются: 160×198, 165×200, 165×213,170×205,170×215 мм. Количество листов должно быть: 40, 48, 52.

4.3 Дневники изготовляют прямоугольной формы с прямыми или закругленными углами.

4.4 Предельные отклонения по размерам не должны превышать ± 2 мм; косина дневников не должна быть более ± 1 мм.

4.5 Дневники изготовляют с дополнительными и сопровождающими страницами или без них.

Примеры условных обозначений дневников:

Школьный дневник, в обложке, размером 160×198 мм, с количеством листов 48:

Школьный дневник-обложка-160×198-48 – ГОСТ _________–202_

Школьный дневник, в переплете, размером 170×215 мм, с количеством листов 52:

Школьный дневник-переплет-170×215-52 – ГОСТ _________–202_

5 Технические требования

Дневники изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технической документации (технологический регламент, техническое описание, издательская спецификация и т.п.), разрабатываемой изготовителем на конкретный дневник или группу дневников.

При необходимости на дневник (группу дневников) утверждают образец-эталон по ГОСТ 15.009.

5.1 Для изготовления блока дневников применяют писчую бумагу по ГОСТ 18510, офсетную бумагу для печати по ГОСТ 9094, бумагу для печати школьных учебников и пособий и бумагу для ученических тетрадей по нормативным документам, действующими на территории государства, принявшего стандарт, а также другие виды бумаги для печати с аналогичными характеристиками.

Масса бумаги площадью 1 м2 должна быть не менее (60,0 ± 3,0) г, применение глянцевой (лощеной) бумаги не допускается.

5.2 Для изготовления дневников применяют:

- для обложек – бумагу массой 1 м2 не менее 115 г, переплетный материал на бумажной основе по ГОСТ 9996, переплетный картон толщиной не более 0,9 мм и другие материалы;

- для жестких переплетов (переплетных крышек) – переплетный картон толщиной не менее 0,9 мм или другой твердый картон, переплетный материал на бумажной основе по ГОСТ 9996 и другие материалы; для интегральных полужестких переплетов – хромовый картон, мелованный хром-эрзац и другой картон толщиной не менее 0,3 мм.

Примечание – При выборе изготовителем типа обложки и переплета (переплетной крышки) рекомендуется руководствоваться требованиями ГОСТ 22240. Требования к интегральным переплетам устанавливает изготовитель дневников;

- для форзаца – форзацную бумагу по ГОСТ 6742, цветную писчую бумагу массой бумаги площадью 1 м2 не менее 70,0 г по ГОСТ 6861, тетрадную (ученическую) обложечную бумагу по ГОСТ 12051, бумагу для печати школьных учебников и пособий по нормативным документам, действующими на территории государства, принявшего стандарт и другие виды бумаги;

- для скрепления листов в блок, блока с обложкой или переплетной крышкой – полиграфическую проволоку по ГОСТ 7480, стальную проволоку по ГОСТ 3282 или другую проволоку с аналогичными характеристиками, а также клей, нитки;

- для оформления дневника – печатные краски, лаки, полимерные пленки для припрессовки и др.

5.3 Использование материалов с содержанием оптических отбеливающих веществ для изготовления дневников не регламентируется.

5.4 Для изготовления блока дневников не допускается применение газетной бумаги, тонированной бумаги, бумаги с водяными знаками, мелованной бумаги, а для обложек и переплета – материалов в формате 3Д.

5.5 Допускается использование других полиграфических материалов, качественные показатели которых не ниже показателей установленных в стандартах, указанных выше.

5.6 Образец оформления основных страниц дневника приведен в приложении А.

Применение точек для изображения линовок не рекомендуется; применение пунктирных линий не допускается.

5.7 Толщина горизонтальных направляющих линий линовки, образующих строку для письма, должна быть от 0,1 до 0,4 мм.

Ограничительные и выделительные линии могут иметь такую же толщину или на разряд выше, например, 0,2–0,5 мм.

5.8 Расстояние между горизонтальными направляющими линиями линовки, образующими строку для письма, в дневниках для начального образования (1–4 классы) рекомендуется не менее 7 мм, для основного и среднего образования (5–11 классы) – не менее 6,0 мм.

5.9 Для оформления линовки следует применять только одну краску следующих цветов: черную, серую, светло-голубую, светло-зеленую или светло-фиолетовую.

5.10 Поля дневников могут быть белыми или оформлены цветной печатью. На них размещают текст подсказа, иллюстрации и т.д.

5.11 Не рекомендуется размещать текст подсказа на расстоянии менее 3 мм от полосы линовки и на расстоянии менее 10 мм от края страницы дневника.

5.12 Корешковые поля на развороте страниц дневника рекомендуются не менее 26 мм.

Не рекомендуется размещать текст подсказа на корешковом поле на расстоянии менее 10 мм от корешкового сгиба.

5.13 Во всем объеме дневника серый и цветной фон, а также иллюстрации, наглядные изображения на участках, предназначенных для письма, не допускаются.

На сопровождающих страницах не допускается печать наглядных изображений (график, схема и т.п.) цветными красками на цветном фоне.

5.14 Во всем объеме дневника на основных страницах линии текста подсказа и полоса линовки должны находиться на одних и тех же горизонтальных и вертикальных уровнях.

5.15 Горизонтальные направляющие линии линовки, образующие строку для письма, на разворотах дневника должны находиться на одном уровне.

5.16 Дневники изготовляют в обложке или переплете (в том числе в интегральном переплете) с биговкой или без нее.

5.17 Обложка и переплет могут быть одноцветными или отделаны цветной печатью, лакированием, бронзированием, а также припрессовкой пленки, кроме обложек, изготовленных из мелованных материалов или материалов с покрытием. Дневники в переплетных крышках с бумажным покрытием и в интегральных переплетах должны быть отделаны припрессовкой пленки.

5.18 Для дневников применяют способы скрепления блока:

- шитье проволокой внакидку;

- шитье нитками по корешковому сгибу.

5.19 При скреплении листов шитьем проволокой внакидку должно быть:

- расстояние от верхнего и нижнего краев дневника до начала скобы – от 30 до 65 мм;

- количество скоб – не менее двух.

При использовании более двух скоб расстояние между ними по длине дневника должно быть равным.

Скоба должна располагаться на сгибе листов дневника. Смещение спинки скобы от сгиба листов не должно превышать 1,5 мм.

5.20 Скобы не должны иметь заусенцев и острых концов во избежание травмирующего действия при пользовании дневником. Концы скоб должны быть полностью загнуты внутрь дневника и прижаты.

5.21 Не допускается шитье проволокой втачку. Не рекомендуются клеевое бесшвейное скрепление, а также способы скрепления, приводящие к возможности вырывания листов или вставки новых листов и т.д., например, кольцевое, спиральное скрепление и др.

5.22 На первой странице обложки или на передней сторонке переплета приводят наименование дневника, например: «Школьный дневник».

5.23 Надписи о принадлежности дневника приводят на первой странице обложки или передней сторонке переплета, или на правой странице переднего форзаца, или на первой дополнительной странице.

Не допускается печатать наименование дневника и надписи на иностранном языке, кроме предметного дневника по иностранному языку.

Образец надписи (пример) на обложке или переплете приведен в приложении А.

5.24 На обложке, переплете и страницах во всем объеме не допускается располагать информацию рекламного характера, а также рисунки, иллюстрации, наглядные изображения и т.п., не относящиеся к учебной или детской тематике.

5.25 В дневнике для основных и дополнительных страниц рекомендуется применять бумагу одного вида и массы 1 м2.

5.26 Дневники не должны выделять в модельные среды химические вещества, вредные для здоровья детей. Допустимые количества миграции химических веществ и допустимое количество миграции солей тяжелых металлов из материалов в соответствии с нормативными правовыми актами и техническими регламентами, действующими на территории государства, принявшего стандарт.

Примечание – Информация о технических регламентах приведена в приложении Б.

5.27 Способ печати, художественное оформление дневника, дизайн страниц, конструктивные элементы, параметры шрифта и приемы оформления текста (кегль, гарнитура, начертание и т.д.) устанавливает изготовитель в технической документации на конкретный дневник (группу дневников). При этом следует руководствоваться санитарными нормами, установленными в законодательстве государства, принявшего настоящий стандарт.

5.28 В дневнике не допускаются:

- дефекты печати: непропечатка (потеря элементов изображения), «слепая печать», двоение знаков, отмарывание и осыпание краски, несовмещение красок более чем на 0,2 мм;

- дефекты внешнего вида: некомплектность, отклеивание или разрыв форзаца по сгибу, отставание или механическое повреждение припрессованной пленки, растрескивание лакового слоя;

- дефекты блока: рваные, смятые страницы, пятна, загнутые края и др.;

- механические повреждения дневника, морщины, царапины, деформирование переплета.

5.29 Маркировка

5.29.1 Маркировку дневника наносят на четвертой странице обложки или на задней сторонке переплета в их нижней части.

При большом объеме текста маркировку можно наносить на последней странице дневника. Проверку маркировки дневников проводят внешним осмотром.

5.29.2 Маркировка должна содержать:

- наименование страны — изготовителя дневников или наименование страны происхождения дневников, если она не совпадает с местом нахождения изготовителя;

- наименование изготовителя, импортера, дистрибьютера и их местонахождение;

- наименование дневника, размер, объем (количество листов), принадлежность к классу (если класс не указан на обложке или переплете);

- обозначение настоящего стандарта;

- товарный знак предприятия-изготовителя (при наличии);

- штриховой код предприятия-изготовителя (при наличии);

- артикул (при наличии);

- указание по утилизации: «Утилизируется как бумажная и картонная макулатура» (для блока дневника);

- дату изготовления (месяц, год).

5.29.3 Допускается дополнять маркировку другой информацией, например, о виде печати, бумаге, тираже, оформлении (дизайне) и др.

5.29.4 Маркировка должна быть достоверной, проверяемой, читаемой и не содержать информацию, не подтвержденную соответствующими документами.

5.29.5 Маркировка транспортной упаковки – по ГОСТ 6658.

5.30 Упаковка

5.30.1 Дневники одного технического исполнения следует комплектовать в пачки по 50 штук.

Допускается комплектовать в пачки другое количество дневников.

5.30.2 Пачки обандероливают лентой из любой проклееной бумаги шириной от 8 до 20 см, концы которой заклеивают клеем или клеевой лентой.

5.30.3 Допускается упаковывать пачки в полиэтиленовую термоусадочную пленку по ГОСТ 25951 или другую аналогичную пленку.

5.30.4 Упаковывание пачек дневников в кипы, ящики из гофрированного картона и закрепление кип осуществляют по ГОСТ 6658. В одну кипу, ящик укладывают дневники одного технического исполнения.

5.30.5 Кипу обертывают в два слоя оберточной бумаги марок А и Б по ГОСТ 8273 массой бумаги площадью 1 м2 не менее 80,0 г или в один слой бумаги массой площадью 1 м2 не менее 200 г, или другие виды упаковочных материалов, прочность которых не ниже указанных марок бумаги.

5.30.6 Допускается упаковывать дневники в ящики из гофрированного картона без предварительного обандероливания с горизонтальным укладыванием дневников.

5.30.7 Допускаются другие виды упаковывания дневников, обеспечивающие их сохранность при транспортировании и хранении.

5.30.8 Масса брутто кипы или ящика из гофрированного картона должна быть не более 15 кг, при использовании труда женщин – не более 7 кг.

5.30.9 Дневники, транспортируемые в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, упаковывают по ГОСТ 15846.

6 Правила приемки

6.1 Дневники предъявляют к приемке партиями. За партию принимают дневники одного технического исполнения, оформленные одним документом о качестве.

Дневниками одного технического исполнения считают дневники одного назначения (возрастной категории), размеров, объема (количества листов), конструкции, оформления, изготовленные из одного вида полиграфических материалов.

6.2 В документе о качестве должны быть указаны:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя;

- товарный знак (при наличии);

- наименование продукции;

- артикул (при наличии);

- номер партии (или заказа) и количество дневников в партии, кипе или ящике;

- дата изготовления или поставки (месяц, год);

- результаты проведенных испытаний или подтверждение о соответствии дневников требованиям настоящего стандарта.

6.3 Дневники подвергают приемо-сдаточным испытаниям.

6.4 Для проведения испытаний от партии случайным образом отбирают 1% единиц продукции (кип, ящиков), от которых отбирают дневники в количестве, необходимом для проведения испытаний, но не менее 10 экземпляров.

6.5 При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному показателю по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке, взятой от той же партии. Результаты повторных испытаний являются окончательными.

7 Методы испытаний

7.1 При проведении испытаний дневников применяют измерительную лупу по ГОСТ 25706, например лупу типа ЛИ 3-10х, или измерительную линейку по ГОСТ 427, или линейку с оптическим визиром.

7.2 Внешнее оформление дневника, комплектность, способ скрепления блока, отделку переплета, обложки, требования по 5.4, 5.9, 5.13, 5.20 проверяют визуальным осмотром трех экземпляров дневника, отобранных в выборку по 6.4.

7.3 Размеры (ширину, длину) и косину дневников измеряют на трех экземплярах, отобранных в выборку по 6.4.

Размеры дневника в обложке определяют после обрезки его с трех сторон. В дневнике в переплете определяют размеры обрезанных с трех сторон трех доступных тетрадей в блоке. Измерение проводят по ГОСТ 21102.

За результат испытания принимают каждое из полученных измерений.

7.4 Толщину линий линовки по 5.7 измеряют в трех местах на трех характерных страницах трех экземпляров дневников, отобранных в выборку по 6.4.

За результат испытания принимают каждое из полученных определений, округленное до десятичного знака.

7.5 Расстояние между горизонтальными направляющими линиями линовки по 5.8 измеряют в трех местах на трех основных страницах трех экземпляров дневников, отобранных в выборку по 6.4.

За результат испытания принимают каждое из полученных определений. Допускаемые отклонения полученных измерений на одной странице в сумме не должны превышать 2 мм.

7.6 Размерные элементы по 5.11 определяют на двух разворотах трех тетрадей с основным текстом в двух экземплярах дневников, отобранных в выборку по 6.4.

На каждой странице измеряют расстояние: от края страницы до каждой линии текста подсказа, от края страницы до полосы линовки в начале и в конце, от линий подсказа до полосы линовки.

За результат испытания принимают каждое из полученных определений, округленное до целого числа. Допускаемые отклонения полученных измерений каждого размерного элемента от номинального значения на каждой странице дневника не должны превышать 0,5 мм.

7.7 Размеры корешковых полей и расстояние до линий текста подсказа от корешкового сгиба по 5.12 определяют на двух разворотах трех тетрадей с основным текстом в двух экземплярах дневников, отобранных в выборку по 6.4.

За результат испытания принимают каждое из полученных определений, округленное до целого числа. Допускаемые отклонения полученных измерений от номинального значения на каждой странице не должны превышать 0,5 мм.

7.8 Отклонение горизонтальных направляющих линий линовки на разворотах измеряют на разворотах трех тетрадей с основным текстом в двух дневниках, отобранных в выборку по 6.4.

Предельные отклонения между линиями на разворотах каждой тетради не должны превышать 0,5 мм.

7.9 Расположение скоб проверяют в трех дневниках, отобранных в выборку по 6.4.

За результат испытания принимают каждое из полученных определений.

7.10 Дефекты печати и внешнего вида по 5.28 проверяют внешним осмотром характерных страниц, обложки и переплета в каждом из трех экземпляров дневника, отобранных в выборку по 6.4.

7.11 Проверку качества бумаги и полиграфических материалов проводят при входном контроле продукции.

7.12 Количество миграции химических веществ и санитарные показатели контролируют в соответствии с нормативными правовыми актами и техническими регламентами, действующими на территории государства, принявшего стандарт или в соответствии с обязательными требованиями, установленными в законодательстве государства, принявшего настоящий стандарт.

Примечание – Информация о технических регламентах приведена в приложении Б.

7.13 Метод определения отмарывания краски

Испытания проводят не ранее чем через 24 ч после печати.

7.13.1 Применяемые приспособления и материалы

Стеклянная пластина размером (250 ± 2) × (250 ± 2) мм.

Цилиндрическая гирька с отполированным основанием диаметром (35 ± 1) мм, массой (200 ± 10) г.

Листы мелованной бумаги размером (50 ± 1) × (100 ± 1) мм, массой площади 1 м2 от 100 до 140 г по ГОСТ 21444.

7.13.2 Проведение испытаний

Из художественно оформленных обложек (переплетных крышек) и страниц двух дневников, произвольно отобранных от выборки по 6.4, вырезают по одному образцу размером (200±1) × (250±1) мм. Каждый образец по очереди помещают на стеклянную пластинку запечатанной стороной вверх. На образец накладывают лист мелованной бумаги, на один конец которого устанавливают гирьку. Лист бумаги с установленной на ней гирькой равномерно протягивают через всю длину испытуемого образца. Затем осматривают его со стороны, прилегающей к запечатанной стороне образца обложки (переплетной крышки).

Ни на одном из листов мелованной бумаги не должно оставаться следов печатной краски.

7.14 Несовмещение краски при печати проверяют на обложке, переплете и трех характерных страницах в трех дневниках, отобранных в выборку по 6.4.

За результат испытания принимают каждое из полученных определений, округленное до десятичного знака.

7.15 Метод определения массы бумаги площадью 1 м2 в блоке дневника

Сущность метода заключается во взвешивании образцов для испытания – листов блока дневников определенного размера с последующим пересчетом на массу листа площадью 1 м2.

7.15.1 Аппаратура

7.15.1.1 Весы высокого класса точности по ГОСТ OIML R 76-1.

7.15.1.2 Нож для нарезания образцов с пределом допускаемой погрешности не более ± 0,5 мм.

7.15.2 Подготовка образцов к испытанию

7.15.2.1 От дневников, отобранных в выборку по 6.4, отбирают произвольно три дневника и из листов блока каждого дневника выборочно вырезают три образца для испытания размером (150,0 ± 0,5) × (140,0 ± 0,5) мм.

Образцы должны быть без складок, морщин, вмятин и других повреждений.

7.15.2.2 Образцы перед взвешиванием кондиционируют по ГОСТ 13523 при температуре (23 ± 1) °С и относительной влажности воздуха (50 ± 2) % в течение не менее 2 ч.

7.15.3 Проведение испытаний

Взвешивание образцов проводят в кондиционных условиях по ГОСТ 13523. Каждый образец взвешивают отдельно.

7.15.4 Обработка результатов испытания

Массу листа бумаги площадью 1 м2 m, г, вычисляют для каждого взвешенного образца по формуле

m=MS1000;                                                                (1)

где М – масса образца, г;

S – площадь образца, см2.

За окончательный результат испытания принимают среднеарифметическое значение результатов всех взвешиваний.

Результат испытаний округляют до трех значащих цифр.

Относительная погрешность определения среднего значения массы бумаги площадью 1 м2 не должна превышать ± 4,0 % при доверительной вероятности 0,95.

8 Транспортирование и хранение

8.1 Транспортирование и хранение дневников проводят по ГОСТ 6658.

8.2 Дневники, упакованные в транспортную упаковку, транспортируют в крытых транспортных средствах всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

8.3 Для транспортирования с перегрузками в пути на всех видах транспорта дневники формируют в транспортные пакеты по ГОСТ 26663.

8.4 Размеры транспортного пакета должны соответствовать ГОСТ 24597. Масса транспортного пакета должна быть не более 1,0 т.

8.5 При транспортировании дневников железнодорожным транспортом повагонными отправками, а также для перевозок без перевалки всеми видами транспорта допускается транспортирование дневников в ящиках и кипах.

8.6 Дневники должны храниться в сухих, крытых и вентилируемых помещениях, на расстоянии не менее 1 м от отопительных устройств.

9 Указания по утилизации

Дневники утилизируют как бумажную или картонную макулатуру с соблюдением требований ГОСТ 10700.

Приложение А

(справочное)

Образцы оформления основных страниц дневника и надписи на обложке

Рисунок А.1 – Образец оформления основных страниц дневника

Рисунок А.2 – Образец надписи на обложке

Приложение Б

(справочное)

Информация о применяемых технических регламентах в странах СНГ

| Нормативный правовой акт или технический регламент | Государство-участник СНГ |
| --- | --- |
| ТР ТС 007/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» | AM, BY, KZ, KG, RU |

| УДК 686.816:006.354 МКС 85.080 Ключевые слова: школьные дневники, толщина линий, качество линовки, закрепление скоб, требования безопасности, методы испытаний |  |
| --- | --- |

Руководитель разработки стандарта:

Директор департамента стандартизации

материалов и технологий                                                              Е.В. Костылева

Исполнитель:

Инженер отдела стандартизации

в области обрабатывающей промышленности                                   А.А. Цапов