МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ДАННЫХ

О ФИЗИЧЕСКИХ КОНСТАНТАХ И СВОЙСТВАХ

ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ

УДК 546.212; 536.71

ТАБЛИЦЫ

СТАНДАРТНЫХ СПРАВОЧНЫХ ДАННЫХ

______________________________________________________________________

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 1-БУТАНОЛА В ШИРОКОМ ИНТЕРВАЛЕ ТЕМПЕРАТУР И ДАВЛЕНИЙ ДО 200 МПА

СТД СНГ 1 – 2025

(ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ, ШИФР ТЕМЫ:AZ.3.001-2025 )

БАКУ – 2025

РАЗРАБОТАНЫ			Межгосударственным техническим

комитетом по стандартизации МТК 180

«Межгосударственная служба стандартных

справочных данных»

ВНЕСЕНЫ 	Юридическим лицом публичного права «Азербайджанский Институт Метрологии» при Государственном Агентстве по Антимонополии и Контролю за Потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики

АВТОР: 			д.т.н., проф.Талыбов М.А. Азербайджанский

Технический Университет

СОГЛАСОВАНЫ		с национальными органами по

стандартизации стран СНГ

РЕКОМЕНДОВАНЫ 		Научно-технической комиссией по

метрологии Межгосударственного Совета

по стандартизации, метрологии и

сертификации

ПРИНЯТЫ 			Евразийским советом по стандартизации,

метрологии и сертификации

(протокол от 	           2025    г., №	–2025)

УДК 546.212; 536.71

МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ДАННЫХ

О ФИЗИЧЕСКИХ КОНСТАНТАХ И СВОЙСТВАХ

ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ

| Таблицы стандартных справочных данных |  |
| --- | --- |
| Теплофизические свойства 1-бутанола в широком интервале температур и давлений до 200 МПа | СТД СНГ 1-2025 |
| Tables of Standard Reference Data |  |
| Thermophysical properties of 1-butanol in a wide range of temperatures and pressures up to 200 МПа | STD SNG 1-2025 |

Содержание

1. Введение..............................................................................................................5

2. Измерение теплофизических свойств бутанол-1 ............................................9

3. Уравнения состояния.......................................................................................19

Таблица 1. Значения коэффициентов ai, bi  и ci   из уравнений (28-29)............27

Приложение А. Термические свойства бутанола-1 ..........................................27

Приложение Б. Калорические свойства бутанола-1..........................................29

Таблица 2. Значения коэффициентов  di ,еi, fi из уравнения (46-48)…….........31

Таблица 3. Скорость звука бутанола-1 при атмосферном давлении................32

Таблица 4. Изобарная теплоемкость бутанола-1при атмосферном давлении.33

Таблица 5. Теплофизические и калорические  свойства бутанола-1...............34

Таблица 6. Значения плотности  бутанола-1......................................................45

Таблица 7. Значения плотности ρ(p0,T) бутанола-1 при давлении  p0= 0.101

MПa, измеренные Anton-Paar DMA 5000M ...................................49

Таблица 8. Давления бутанола-1, вычисленные при помощи уравнения

Клапейрона-Клаузиуса......................................................................49

5. Список литературы............................................................................................50

1. Введение

Под альтернативными моторными топливами следует понимать получаемые из нетрадиционных видов сырья жидкие и газообразные топлива, которые могут быть использованы в автотранспорте [6].

По химикотехнологическим аспектам производства и применения моторных топлив можно охарактеризовать следующими глобальными тенденциями:

- непрерывное ежегодное увеличение количества автотранспорта и потребление моторного топлива в мире;

- истощение извлекаемых запасов нефтяного сырья для производства моторных топлив;

- ожидаемое в перспективе снижение объемов добычи нефти в мире, в том числе и в Азербайджане, повышение цен на нефть и нефтепродукты, в частности, на моторные топлива;

- неуклонное ужесточение экологических требований по отношению как к выхлопным газам ДВС, так и к качеству моторных топлив;

- в соответствии с Киотским соглашением (1997г.) ограничение суммарных выбросов парниковых газов (прежде всего, диоксида углерода) в атмосферу всеми промышленными предприятиями для каждой из стран мира [22-25].

Как указывалось, ранее, приоритетным (стратегическим) направлением развития топливной индустрии мира следует рассматривать производство и применение альтернативных моторных топлив, получаемых из не нефтяного сырья. Моторные топлива растительного происхождения, так называемые биотоплива, являются практически единственным видом альтернативного возобновляемого моторного топлива, удовлетворяющего как требованиям Киотского соглашения, так и требованиям экологической безопасности применения в автотракторном транспорте. Кроме того, для обеспечения всевозрастающей потребности в них транспортных средств мира, применению биотоплив возобновляемого растительного сырья не грозит истощение ресурсов. При использовании биотоплив не происходит накопления тепла и углекислого газа в атмосфере, ведущего к «парниковому эффекту» и изменению климата, поскольку столько же тепла и диоксида углерода расходуется на выращивание растительного сырья. Кроме того, что не менее важно, использование биотоплив существенно снижает эмиссию практически всех видов токсичных компонентов в выхлопных газах ДВС по сравнению с нефтяными топливами. Само биотопливо не токсично, не загрязняет грунтовые воды и водоемы, при утечках полностью разлагается в почве в течение нескольких недель [1,4,7,10].

Анализ многочисленных разработок в данном аспекте [16-20] показал, что биотоплива по сравнению с нефтяными топливами обладают рядом преимуществ, а именно превосходными экологическими характеристиками при их производстве, хранении, транспортировке и применении.

Достоинства биотоплив по сравнению с автобензинами [7]:

- возобновляемость биоресурсов;

- экологическая чистота; низкая эмиссия парникового газа (СО2);

- высокая детонационная стойкость;

- наличие кислорода в их молекулах, что обеспечивает более полное сгорание и уменьшает токсичность отработанных газов;

- быстрая биоразлагаемость при попадании в почву.

Биобутанол – биотопливо второго поколения. Бутанол, производимый из возобновляемых непищевых источников сырья (древесина, солома и т.д.), по аналогии с биоэтанолом называют биобутанолом. Биобутанол может добавляться к обычному бензину или бензину, содержащему этанол, он может быть использован в современных автомобильных двигателях [8].

Биобутанол обладает следующими преимуществами:

- более высокой удельной теплотой сгорания;

- низким давлением насыщенных паров;

- в присутствии воды смесь бензина и биобутанола в меньшей степени склонна к расслоению;

- значительно меньшей коррозионной активностью, что не требует специального адаптирования транспортных средств, позволяет использовать существующие инфраструктуры по снабжению, хранению и заправкам; кроме того, биобутанол может быть транспортирован по трубопроводам;

- менее привлекателен для пищевого применения потребителями топлив [7].

Биобутанол получают из того же сельскохозяйственного сырья, что и биоэтанол (т.е. из кукурузы, пшеницы, сахарной свеклы, сахарного тростника, отходов зерновых культур, а также из лигноцеллюлозного сырья и т.д.). На биобутанол как на непитьевой спирт акциз не распространяется.

Производство биобутанола по сравнению с биоэтанолом технологически значительно проще, требует незначительных изменений в процессах ферментации и дистилляции. Биобутанол может добавляться в бензин в более высоких концентрациях (например, до 12,5%), чем биоэтанол при использованием в стандартных автомобильных двигателях. Основным производителем бутанола являются США, где ежегодно производится 1,39 млрд. л бутанола [10].

Главной причиной, по которой до недавнего времени никто не рассматривал бутанол как альтернативное топливо, является то, что производство этого продукта никогда не считалось экономически целесообразным. Как было сказано выше, этот продукт используется в основном как промышленный растворитель, цена которого превышает примерно в 3 раза цену газа. Прогресс в области биотехнологий позволил превратить кукурузу и другую биомассу в достаточно экономичный источник биобутанола. В связи с разработкой новых высокоэкономичных технологий производства биобутанола в настоящее время получаемый из зерна. Применение биобутанольного топлива, отличающегося экологичностью и возобновляемостью, позволит уменьшить зависимость от ископаемых энергоносителей. В соответствии с назначением наиболее важным и определяющим показателем эксплуатационных свойств моторного топлива является горючесть, способность его сгорать в камерах горения ДВС с выделением максимальною количества тепла. Горючесть зависит от химического и фракционного составов, плотности и теплотворной способности (теплоты сгорания) топлива. Разумеется, чем больше будет выделяться тепла при сгорании единицы массы (объема) топлива, тем при меньших удельных его расходах можно будет получить требуемую мощность двигателя. Из элементов, входящих в состав нефтяных альтернативных топлив, наибольшей теплотой сгорания обладает водород 143,06 МДж/кг. Теплота сгорания углерода принята за 33,85 МДж/кг [18]. Кислород, входящий в состав спиртов и эфиров, наоборот, снижает теплотворную способность топлива. Отсюда следует, что углеводороды с одинаковой молярной массой, богатые водородом, например метан, имеют наибольшую массовую теплоту сгорания. Объемная теплота сгорания возрастает с увеличением плотности, т.е. от алканов к цикланам и далее к аренам. Различают высшую и низшую теплоту сгорания. Высшая теплота сгорания – тепло, выделяющееся при сгорании единицы топлива с учетом тепла, которое выделяется при конденсации паров воды, образовавшейся в результате горения водорода топлива. Температура выхлопных газов двигателей всегда выше 373 К, поэтому при оценке теплотворной способности топлив пользуются низшей теплотой сгорания (QH).

Для расчета QH (МДж/кг) пользуются известной формулой Д.И. Менделеева [18]:

(1)

где  и - массовая доля элементов и воды в топливе.

Количество воздуха, необходимое для полного сгорания () 1кг топлива (lваз, кг/кг), можно рассчитать по следующей формуле, вытекающей из стехиометрии реакций горения элементов топлива [1]:

lвоз=(8/3mc+8mH-m0)/0,232                                       (2)

Для более полной оценки эксплуатационных свойств моторных топлив нами предлагаются дополнительно два химмотологических показателя: удельная энергоемкость (ЭТ) и относительный расход моторного топлива (gотн.).

Удельная энергоемкость (ЭТ), характеризующая количество тепловой энергии, выделяющееся при горении 1 кг стехиометрического количества воздуха (при)

ЭТ=QH/lвоз, МДж/кг·воз.                                     (3)

Поскольку мощности поршневых ДВС принято оценивать по суммарному литражу цилиндров, т.е. по объему расходуемого воздуха, то показатель ЭТ косвенно характеризует мощностные возможности моторного топлива применительно к двигателям с одинаковыми степенями сжатия.

Относительный расход моторного топлива (gотн.), рассчитываемый как отношение теплоты сгорания гептана (усредненного бензина) QH=45 МДж/кг к QH,ii-го топлива:

gотн=45/QH,i, кг/кг.                                          (4)

Как видно, наибольшими значениями QH и lвоз обладают, как было отмечено выше, углеводородные газы и автобензина с более высоким содержанием водорода.

2. Измерение теплофизических свойств  бутанола-1

Информация об основных физических и химических свойств бутанола-1 приведена ниже:

Идентификация вещества	 1-бутанол ≥99,5 %,

Агрегатное состояние                               жидкий

Цвет                                                                   бесцветный

Запах                                                               по: - алкоголь

Порог запаха                                              0,004 – 48,7 ppm

рН (значение)	7

Температура плавления/замерзания	<183 К

Начальная температура кипения и интервал кипения

392 К на 1.013 МПа

Температура вспышки	308 К на 1.013 МПа

Нижний предел взрывоопасности Верхний предел взрыва

1,4 об%

11,3 об%

(P, ρ, Т) данные  бутанола-1 в широком диапазоне температур

[Т= (от 273.15 до 413.15) К] и давлений [P = (от 0,1 до 140) МПа] были измерены с помощью вибрационного трубчатого денсиметра  Anton Paar DMA HPM. Погрешность экспериментальных измерений по плотности составляет Δρ/ρ = ± (0.01 до 0.03) %. Система была откалибрована дистиллированной водой, водным раствором NaCl, метанолом, толуолом и ацетоном. Принцип работы экспериментальной установки для определения (P, ρ, Т) зависимости жидкостей методом денсиметра вибрационной трубки основан на зависимости периода вибрации направленной в одну сторону U-образной трубки и массы трубки. Объем измерительной части составляет примерно 14-15 см3. При этом 11 см3 приходится на долю объема манометра давления. При этом система полностью заполняется измеряемым веществом. Эксперимент проводится в статическом режиме, где образец вводится в вибрирующую пробирку с усилителем давления, который остается без движения во время измерения при требуемом давлении. На основании полученных данных 1-бутанола были составлены уравнения состояния.

Экспериментальные (P, ρ, t) данные успешно были экстраполированы до температур T = 253.15 К и давлений до  Р = 200 MПа,  используя  уравнения состояния. При этом погрешность состовила Δρ/ρ = (0.001 – 0.003)%.

Основные соотношения, для вывода уравнения состояния является выражение периода колебания τ. Резонансная частота f, может быть описана простой физико- математической моделью как показано в следующем уравнении:

(5)

где: ω0 –угловая частота с-1; k – жесткость материала трубки, Н.м-1; m – масса вибрационной трубки в кг.

Масса вибрационной трубки m, равна сумме масс трубки в вакууме и исследуемой жидкости, содержащейся в трубке:

(6)

где: m0 - масса вибрационной трубки в вакууме, в кг, ρ(P,Т) - плотность жидкости в вибрационной трубке кг.м-3; V(P,Т)-объем вибрационной трубки в м3.

Уравнение (6) можно написать в следующем виде,

(7)

Жесткость трубки, к, зависит от размера и формы трубки и пропорциональна модулю Юнга материала трубки. Отсюда следует, что квадрат частоты возрастает с увеличением жесткости трубки и обратно пропорционален его массе. Частота также обычно уменьшается по мере увеличения длины трубки. Хорошо известно, что резонансная частота равна обратной величине периода вибрации, τ. Этот период может быть определен следующим образом:

(8)

Из приведенного выше уравнения видно, что плотность жидкости может быть непосредственно связана с периодом колебания вибрационной трубки следующим образом:

(9)

(10)

где:

(11)                             			                     (12)

Параметры C1(P,T) и C2(P,T) не зависят от свойств измеряемой жидкости. Прибор должен быть от калиброван путем измерения периода колебания по крайней мере в двух веществах известной плотности и в качестве калибровочных растворов.

Продифференцировав уравнения (12) по отношению к периоду, получаем следующее выражение:

(13)

Это уравнение имеет отношение к чувствительности прибора. Уменьшение значения этогой производной приводить к изменению периода колебания, что в свою очередь приводит к изменению плотности. Для заданного значения жесткости трубки, k, чувствительность возрастает с увеличением величины отношения массы заполненной жидкости к массе пустой трубки (ρV/m0).

Измерения плотности жидкостей проводилась при температуре T=(273.15 - 413.15) K и давлении P=140 MПa. Точность измерения плотности 0,0001 г/см3, а температуры 0,05 К.

Скорость звука при атмосферном давлении была измерена с помощью высокоточной установки DSA 5000М компании Anton Paar.

Для определения скорости звука измеряется распределение звука с вычислением периода вибрации акустической ячейки. Волны звука с определенными частотами передаются от одного ультразвукового передатчика, а на другой стороне принимается с помощью другого датчика. При наличии дистанции между обоими передатчиками, а также частоты звуковых волн, можно вычислить скорость звука с помощью  уравнения, приведенного ниже:

(14)

здесь:	реальная длина – реальная длина звуковых волн (примерно 5000 μm), Δтемп – погрешность температуры при T=293.15 K, Ps – период принимающих звуковых волн, разделительный коэффициент – 512, TAU – постоянная установки, f3 – коэффициент коррекции температуры. Коэффициенты TAU и f3 секреты установки DSA 5000M фирмы Anton Paar.

С помощью установки DSA 5000M можно измерить скорость звука в веществе при температурах 273.15 – 413.15 K, в интервале скорости звука 1000 - 2000 м·с-1 и с погрешностью 0.1 м·с-1.

Изобарная теплоемкость  бутанола была измерена при температурах T=(от 253.15 до 468.70) К и при атмосферном давлении, используя дифференциальный сканирующий колориметр с погрешностью (2-3)%.

Давление паров бутанола-1 в интервале температур                                          T=(323.15 - 468.67) K определялось при помощи статической  установки с измерительной ячейкой из нержавеющей стали. Температура во всем объеме резервуара измеряется с помощью платинового термометра Pt 100 (6) с точностью ±0.01 K. Давление паров в измерительных ячейках измеряется с помощью высокоточных измерителей давлений KS Baratron, типа 615А (США) в статической части (23) с точностью р = ±(10 ÷ 30) Пa.

После тщательного анализа полученных данных и составления уравнения состояния, были рассчитаны различные теплофизические свойства, такие как: коэффициенты изотермической сжимаемости  κT(P,T)/MПa-1, изобарного термического расширения p(P,T)/K-1, разность изобарных и изохорных теплоемкостей (cp-cv)/Джkг-1K-1 при температурах [Т = (от 253.15 до 468.70) К] и давлениях до P = 200 МПа. Дополнительно была измерена теплоемкость  бутанола при температурах T = (от 253.15 до 468.70) К и при атмосферном давлении, используя тепломер дифференциальной сканирования. Были также проведены измерения скорости звука u (P,T)/мс-1 при температурах                               [T = (от 253.15 до 468.70) K] и давлениях до P = 200 МПа.

Рис.1. Зависимость разности скорости звука бутанола-1, измеренной в данной работе и

литературными данными от температуры T/K при атмосферном давлении

Рис.2. Зависимость разности изобарной теплоемкости бутанола-1, измеренной в данной

работе и  литературными данными от температуры T/K при атмосферном давлении

Рис.3. Зависимость разности плотности бутанола-1, измеренной в данной работе и

литературными данными от давлениия Р/МПа

Рис.4. Зависимость давления паров Р/Пa бутанола-1 от температуры Т/К  в сравнении с

литературными данными в координатах P-T

Рис.5. Зависимость плотности ρ бутанола-1 от давления Р/МПа:

, 253.15 K; , 263.15 K; ▲, 273.15 K; , 283.15 K; ▼, 293.15 K;

, 298.15 K; , 313.15 K;  , 333.15 K; , 353.15 K; , 373.15 K;

, 393.15 K; , 413.15 K; , 433.15 K; , 453.16 K; , 468.67 K.

`3.  Уравнения состояния

Было использовано следующее уравнение состояния на основе уравнение [2]:

,					(15)

где: P – давление опыта, V – удельный объем, A и B – коэффициенты, зависящие от температуры. Авторы оценивали погрешность описания экспериментальных данных с помощью уравнении состояния (15) ниже чем 0.1 %. Уравнение состояния (15) хорошо описывает экспериментальные (P,V,T) данные и с помощью этого уравнения можно вычислить многие термические параметры.

Графический анализ зависимости коэффициентов уравнения от температуры показал, что при ТТкр А0. Такое поведение А=f(T) может быть объяснено тем, что первое слагаемое правой части уравнения (15) АV2 по Путилову является силой притяжения (аттракторным давлением), второе и третье слагаемые - отталкивающей силой (репульсивным давлением). С увеличением температуры расстояние между молекулами растет, что способствует уменьшению силы притяжения. По мере стремления силы притяжения к нулю (А0) молекулы под действием отталкивающей силы имеют возможность перемещения. Степень перемещения молекул будет определяться только плотностью вещества, т.е. внешним давлением, в результате произойдет изменение агрегатного состояния.

Уравнения состояния в большинстве своем представляют запись равновесия между четырьмя видами давления: термического, вызываемого движением молекул; репульсионного  вызываемого силами отталкивания, проявляющимися главным образом при столкновении молекул; аттракционного (или «когезионного»)  вызываемого межмолекулярным притяжением, и внешнего P:

P + Pаттр=Pтерм + Pреп. 					(16)

Чаще всего исследователи обращались к изучению аттракционного давления и пытались представить его в виде какой-либо простой функции объема и температуры. Что касается репульсионного давления, то многие находили достаточным учитывать его, основываясь на самой примитивной модели непроницаемых молекул, подправляя эту модель той или иной зависимостью «собственного объема молекул»  от температуры, а иногда, по необходимости, и зависимостью «объемной поправки»  от плотности вещества. По схеме

, 					(17)

так как

,			 (18)

где  то приближенно при) построены уравнения состояния Клаузиуса, Ван-дер-Ваальса, Бертло, Диетерици, Сарро, Бателли, Рамсея и Юнга, Кейеса и многих других. К этой схеме в известной мере примыкают и так называемые вириальные формы уравнения состояния. Однако возможен и, несомненно, представляет интерес и другой путь построения уравнения состояния жидкостей и сильно сжатых газов, а именно косвенное изучение аттракционного давления по формуле (15) на основе зависимости репульсионного давления от плотности и температуры, которая может быть получена из данных опыта. Ведь может оказаться, да так оно и есть на самом деле, что межмолекулярное отталкивание, происходящее от взаимодействия электронных оболочек атомов, явится более простой функцией расстояния между частицами, чем силы притяжения, объединяющие химическое (валентное, ковалентное, побочное), дипольное и дисперсионное взаимодействия. Раньше для изучения репульсионного давления не было достаточного экспериментального материала (для этой цели могли служить, в сущности, только опыты Амага); но в настоящее время обширные и замечательные по своей точности исследования Бриджмена предоставляют полную возможность сделать надежные заключения о зависимости репульсионного давления от степени сжатия, а также, хотя и в более узких пределах, и от температуры.

Проявление репульсионного давления в твердых телах уже было в некоторой мере изучено в связи с термодинамической теорией твердых тел. На основе теоремы о вириале, в этой теории репульсионное давление приближенно выражают величиной , где, п- показатель степени при в выражении потенциала сил отталкивания между частицами.

По многочисленным теоретическим расчетам показатель степени п для различных атомов должен был бы иметь значение от 5 до 10-12. По прямому сопоставлению упомянутого выражения репульсионного давления с величиной коэффициента сжимаемости ионных кристаллов получалось  и для некоторых тел несколько меньше 9 или несколько больше 10. Это сопоставление проводилось, однако, не безупречно, в частности, потому, что его приходилось экстраполировать к абсолютному нулю температуры.

В исследовании плотности ионных кристаллов, проведенном в 1929-1931 гг. Путиловым [12] на основе выражения репульсионного давления через для 50 веществ, обнаружено, что показатель степени п потенциала отталкивающих сил при нормальных расстояниях между частицами достаточно точно равен 9.

Такой итог изучения репульсионного давления в твердых телах дал возможность высказать догадку, что, подобно разложениюпотенциала сил молекулярного притяжения по степеням 1/r, потенциал сил молекулярногоотталкивания при больших степенях сжатия вещества может быть с достаточной точностью представлен разложением в ряд по степеням . Это означает, что если при малых степенях сжатия вещества репульсионное давление может быть выражено величиной, то при дальнейшем сжатии должен сначала проявиться, а затем и преобладать второй член ре-пульсивнного давления .

.				 (19)

В этом уравнении, которое не претендовало на общность, по-видимому, впервые было учтено, что при достаточно больших степенях сжатия большую роль в репульсионном давлении играет та его часть, которая изменяется обратно пропорционально седьмой степени удельного объема.

А.И. Бачинский [3] исследовал репульсионное давление и сжимаемость жидкостей, основываясь на измерениях Бриджмена, сделанных для 20 жидкостей при давлениях от 500 до 12 500 кГ/см2и при температурах от 298 К. Считалось, что удельные объемы жидкостей в интервале, исследованном Бриджменом, являются весьма сложной функцией давления и температуры. Но оказалось, что это не так. А. И. Бачинскому удалось представить результаты опытов Бриджмена с помощью формулы, которая более сложна, чем формула Ван-дер-Ваальса, и вместе с тем является более точной. Бриджмен опубликовал свои измерения в виде таблиц с двойным входом: в первом столбце указаны значения давления, изменяющиеся сначала через 500 кГ/см2, потом через 1000 кГ/см2, в верхней строке указаны температуры, изменяющиеся через 10 К; на пересечении любой строки и любого столбца можно найти значение объема, соответствующее взятым давлению и температуре.

Представим себе, что в таблице размещены не значения самих объемов, а значения их логарифмов lgV. И, кроме того, в промежутках между каждыми двумя соседними логарифмами объема записана разность этих логарифмов. В качестве примера логарифмы объемов напечатаем более крупным шрифтом, разности - более мелким. Такую таблицу А. И. Бачинский называл абаком коэффициента расширения и коэффициента сжимаемости». Так как коэффициент расширения равен:

, 					(20)

а коэффициент сжимаемости:

., 					(21)

понятно, что, прослеживая разности , мы получаем приблизительное представление о зависимости коэффициента расширения  от температуры при давлении, которое соответствует данной горизонтали (что при сопоставлении сдругими горизонталями позволяет сделать заключение также и о зависимости  от давления); аналогично, прослеживая разности , описанные по вертикалям, мы получаем представление о зависимости: коэффициента сжимаемости  от давления (а при сопоставлении с другими вертикалями - и о зависимости  от температуры).

Вычислив указанным выше способом, по данным Бриджмена, значения коэффициента сжимаемости для ряда жидкостей при различных значениях давления и температуры, А. И. Бачинский обнаружил, что в интервале давлений, который был детально изучен Бриджменом (т. е. от 500 до 12 500 кГ/смг), между величиной обратной коэффициенту сжимаемости, т. е. модулем всесторонней упругости  и давлением существует для каждой температуры линейная зависимость

,						(22)

здесь К и С при постоянной температуре являются константами.

Переписав предыдущее уравнение в виде

,					(23)

и проинтегрировав его, находим

,				 (24)

Таким образом, lgV и lg(P + К) связаны линейной зависимостью.

,                                                (25)

где К и L — постоянные (или, вернее, сказать, функции температуры).

Для окончательной проверки правильности уравнения (25) и для возможно более точного определения постоянных К и L А. И. Бачинский применил следующий метод: для каждой температуры, по данным у Бриджмена значениям V, он вычислил значения (1/V)7. В первом столбце указаны значения давления P (в кГ/см2);во втором столбце приведены значения(1/V)7, причем за единицу объема V  принят объем при 273 К  и P = 1 кГ/см2; в третьем столбце показаны приращения величины (1/V)7, соответствующие изменению давления на 500 илина 1000 кГ/см2. Можно видеть, что, за исключением области относительно небольших давлений от 1 до 1500 к Г/см2зависимость (1/V) 7 от P действительно является линейной; небольшие отступления (в пределах изменения давления от 1500 до 12 000 кГ/см2), вероятно,вызваны погрешностью опыта. В частности, следует отметить, что найденное Бриджменом значение объема бромистого этила при P=3000 кГ/см2, наверное,определено неточно; некоторая погрешность, по-видимому, была допущена также в измерении объема при P = 5000 кГ/см2.

По вычисленным из данных Бриджмена и Амага значениям величины (1/V)7 и значениям P А.И.Бачинский построил графики, которые в уменьшенном масштабе. Согласно (25)

.					(26)

По тангенсам углов наклона прямых и отрезкам, которые эти прямые отсекают на оси ординат, оказалось возможным определить с достаточной точностью константы К и L для ряда жидкостей при температурах, охваченных измерениями Бриджмена. На диаграммах, которые были построены Бачинским, точки располагаются около прямой линии с отклонениями, соответствующими точности для определения давления по удельному объему порядка 0,7%.

Весьма знаменательно, что при относительно небольших давлениях до 1000-2000 кГ/см2) наклон линии меньше, чем во всей остальной исследованной Бриджменом области давлений. Так это и должно было оказаться, потому что при сравнительно небольших сжатиях сказывается первый член репульсионного - давления B/v2, и только при давлениях порядка 2000-3000 к Г/см2 и выше он оказывается малым в сравнении со вторым членом 1/V7 (п. 1). По аналогичной причине при очень высоких давлениях, вероятно порядка 30 000-50 000 кГ/см2, возможно, также будет наблюдаться изменение наклона линий, так как при очень высоких сжатиях начинает сказываться третий член репульсионного давления Q/V10, который соответствует третьему члену разложения энергии отталкивания электронных оболочек по степеням 1/r9, где r - среднее расстояние между молекулами жидкости.

Выполненные А. И. Бачинским вычисления дали значения констант К  и L, приведенные ниже:

,					 (27)

еще остается непроанализированным с необходимой полнотой.

А. И. Бачинский считал необходимым для обоснования найденного им уравнения состояния сильно сжатых жидкостей выполнить поясненные выше расчеты для всех жидкостей, исследованных Бриджменом (он успел сделать только для одной трети изученных Бриджменом жидкостей: бромистого этила, диэтилового эфира, этилового спирта, метилового спирта, пропилового спирта и, в не вполне оконченной форме, для амилового спирта, ацетона и воды).

В связи со сказанным в конце предыдущего параграфа сделанные расчеты нужно было бы дополнить для области более высоких температур по всем прямым или косвенным экспериментальным данным, которые удалось собрать. Только таким путем можно уточнить температурные функции К и L так, чтобы уравнение (27) допустимо было экстраполировать на температуры, близкие к критической. А это необходимо, чтобы представить уравнение (27) в приведенных параметрах и таким образом в рациональном виде сопоставить величины К и L для разных жидкостей и в итоге выяснить их зависимость от химического строения жидкости. При подобном сопоставлении, наверное, удалось бы также установить связь этих констант ; другими величинами, характеризующими жидкость, и в первую очередь с критическими параметрами и поверхностным натяжением.

Характерные отступления от закона седьмой степени в области давлений от 0 до 1000-2000 кГ/см2 при должном анализе их, вероятно, позволят выяснить, действительно ли репульсионное давление в этой области выражается через . Аналогичное исследование отступлений от закона Бачинского для области самых больших сжатий, изученных экспериментально, могло бы установить, выражается ли третий член репульсионного давления через . Полученные значения констант К и L приближенно могут быть представлены в виде линейных функций температуры: при повышении температуры репульсионное давление L/V7 линейно возрастает, а величина К (выражающая при большом сжатии сумму аттракционного давления, термического давления и первого члена репульсионного давления) примерно линейно убывает. 	Однако исследованный температурный интервал слишком мал, чтобы можно было с уверенностью говорить о линейном изменении величин К и L как о достаточно общей закономерности. На таком небольшом участке и многие другие функции температуры имеют приблизительно линейный ход. Поэтому выражения и , понятно, нельзя экстраполировать на температуры, более низкие или более высокие, чем те, для которых они получены.

Применение уравнения состояния (27) в условиях, когда 2кр, обусловлено тем, что в координатах P/26 изотермы с точностью эксперимента являются строгими прямыми. Однако средняя погрешность (около 0.05 %) полученная во время применения уравнения состояния  к полученным в данной работе экспериментальным данным, не позволила применить уравнение состояния (27), так как в данной работе было предусмотрено вычислить кажущийся молярный объем и в бесконечном разбавлении тоже, и следовательно при описании с помощью уравнения состояния (27) полученных данных кажущегося молярного объема имели бы существенную погрешность. Для устранения указанного недостатка использовался модифицированный вид уравнения состояния (27):

.					(28)

Было доказано что, с добавлением третьего члена в уравнение Ахундова-Иманова погрешность описания экспериментальных данных уменьшается до Δρ/ρ = (0.001 – 0.003)%.

Коэффициенты A(T), B(T) и C(T) зависят от температуры в полиномиальной форме:

(29)

Таблица 1. Значения коэффициентов ai, bi и ci  из уравнений (28,29).

| ai | bi | ci |
| --- | --- | --- |
| a0 = -4.886161457 a1 = 0.020687242265 a2 = -0.298720387531·10-4 a3 = 0.1535381638·10-7 | b0 = -1830.3889178 b1 = 20.03830921126 b2 = -0.0453395379342 b3 = 0.3592737204258·10-4 | c0 = 1125.93580168849 c1 = -3.8039331455856 c2 = -0.786601560407352·10-2 c3 = 0.253279238298·10-4 |

Приложение А. Термические свойства бутанола-1

Изотермический коэффициент сжимаемости любой жидкости является мерой относительного изменения объема этой жидкости на изменение давления при постоянной температуре. Это свойство рассчитываетсяв соответствиисо следующим уравнением;

kT=1ρ∂P∂ρT-1	      			     (30)

с помощью уравнение состояния (28) изотермический коэффициент сжимаемости рассчитывается следующим образом;

kT=12Aρ2+8Bρ8+12Cρ12				     (31)

Расчетные значения изотермического коэффициента сжимаемости для бутанола-1  приведены в таблице (5).

Изоэнтропический коэффициент расширения (табл. 5) вычисляется по формуле;

ksP,T=ρ(P,T)p∙Cp(P,T)Cv(P,T)∙∂P(T,ρ)∂ρT			(32)

Второе свойство, которое можно вычислить из уравнения состояния (29), это коэффициент изобарического теплового расширения, р. Она характеризует зависимость изменения объема от изменения температуры при постоянном давлении. Это свойство может быть рассчитано в соответствии со следующим уравнением:

αp=1ρ∂P∂Tρ∂P∂ρT-1				  (33)

С помощью уравнения состояния (28) для бутанола-1  коэффициент изобарического теплового расширения, рассчитывается следующим образом.

αp=A,(T)+B,(T)ρ6+C,(T)ρ102A(T)+8B(T)ρ6+12C(T)ρ10					   (34)

где A΄, B΄ иC΄-производныепараметры и вычисляются следующим образом;

A,=i=13iaiTi-1,  B,=i=12ibiTi-1,  C,=i=12iciTi-1,           (35)

Вычисленные значения коэффициента изобарического теплового расширения для бутанола-1 приведены в таблице (5).

Термический коэффициент давления рассчитывается как отношение коэффициента изобарного теплового расширения р к коэффициенту изотермической сжимаемости kТ  при тех  же параметрах состояния Т и  P следующим образом.

γ=αp(P,T)kT(P.T)						   (36)

Рассчитанные значения термического коэффициента давления бутанола-1 в таблицах 8.  Внутреннее давление Pint  является мерой того, насколько внутренняя энергия системы меняется, когда она расширяется или сжимается при постоянной температуре. Она определяется как частная производная внутренней энергии по объему при постоянной температуре и связана с термическим коэффициентом давления γ. Внутреннее давление определяется следующим соотношением;

Pint(P,T)=∂U∂VT=T∂P∂Tv-P=Tγ(P,T)-P=Tαp(P,T)kT(P,T)-P       (37)

Расчетные значения внутреннего давления для бутанола-1  приведены в таблице 5.

Для вычисления скорости звука можно применить формулу:

u2=1ρ0βs					(38)

где βs-коэффициент адиабатической сжимаемости которая  определяется следующим образом:

βs=-1V(∂V∂ρ)s					(39)

где V =1/-удельный объем, тогда скорость звука (39) можно связать с уравнением состояния воспользовавшись соотношением между адиабатической и изотермической сжимаемостями  βs=CpCvT и заменив удельный объем плотностью  и поставив в формулу (15) получим:

(40)

Расчетные  значения скорости звука для бутанола-1 приведены в таблицах (3 и 5).

Приложение Б. Калорические свойства бутанола-1

Измеряя изобарную теплоемкость с помощью математических соотношений, вычисляется изохорная теплоемкость, полученная из основных законов термодинамики:

CpP,T=CvP,T+Tρ2∂P∂Tp2∙∂P∂ρT-1	                        (41)

где ср и cv- изобарическая и изохорная теплоемкость соответственно. Уравнение (41) можно переписать следующим образом:

cр-cv=αp2(P,T)·Tρ·kT(P,T)					    (42)

Расчетные значения изобарического теплового расширения для бутанола-1  приведены в таблице (5). Следующим из важных параметров считаются теплоемкости при постоянном ср давлении и постоянном объеме cv при высоких давлениях и температурах, которые могут быть вычислены  с помощью основного закона термодинамики.

cpP,T=cvP,T+T∂P(T,ρ)∂Tp2ρ2∂P(T,ρ∂ρT			  (43)

cvP,T=cv(P0,T)-Tρ0ρ∂2P(T,ρ)∂T2ρdρρ2			  (44)

Изоэнтропический коэффициент расширения вычисляется по формуле;

.				(45)

Для сравнения полученных значений теплоемкости при постоянном давлении cp(p,T)/ДЖ∙kг-1∙K-1, постоянном объеме cv(p,T)/ДЖ∙kг-1∙K-1 скорость звука u(p,T)/m∙s–1 использовался двойной полином:

(46)

(47)

(48)

где: dij, eij  и  fij  коэффициенты уравнений  (46-48) и даны в таблицах (2)

Таблица 2. Значение коэффициента di  из уравнения (46)

d00 = 0.1868549357·105			d14 = -0.3302235360·10-6	d33 = 0.1530267357·10-8

d01 = -0.1197602415·103		d20 = 0.7600169267		d34 = -0.3300125673·10-11

d02 = 1.888413591			d21 = -0.7341111556·10-2	d40 = 0.6878336438·10-6

d03 = -0.01203000307			d22 = 0.1142093711·10-3	d41 = -0.1219533901·10-7

d04 = 0.2594922141·10-4		d23 = -0.7269048281·10-6	d42 = 0.1912626871·10-9

d10 = -0.1911131795·10+3		d24 = 0.1567972858·10-8	d43 = -0.1213340017·10-11

d11 = 1.539949938			d30 = -0.1218921298·10-2	d44 = 0.2613320093·10-14

d12 = -0.02403746519			d31 = 0.1540065574·10-4

d13 = 0.1530807107·10-3		d32 = -0.2405980283·10-6

Значение коэффициента еi  из уравнения (47)

e00 = 0.1478814597·105		              e30 = -0.8693811317·10-3

e01 = 9.817478265			e31 = -0.1050650658·10-5

e02 = -0.2538154345			e32 = 0.2989734714·10-7

e03 = 0.1746279087·10-2		e33 = -0.2052425888·10-9

e04 = -0.3935587013·10-5		e34 = 0.4578342635·10-12

e10 = -0.1480617377·103		e40 = 0.4335952762·10-6

e11 = -0.1074775021			e41 = 0.9093867121·10-9

e12 = 0.3137908478·10-2		e42 = -0.2349260195·10-10

e13 = -0.2158586699·10-4		e43 = 0.1593617724·10-12

e14 = 0.4852979375·10-7		e44 = -0.3525944423·10-15

e20 = 0.5737172756

e21 = 0.4813407052·10-3

e22 = -0.1448447651·10-4

e23 = 0.9973122657·10-7

e24 = -0.2235770210·10-9

Значение коэффициента fi  из уравнения (48)

f00 = 0.2212926542·10+4				f30 = 0.4030101931·10-5

f01 = 0.1706679065·10+2				f31 = -0.1524490848·10-5

f02 = -0.2153272758				f32 = 0.2863782211·10-7

f03 = 0.1420027417·10-2				f33 = -0.1901117487·10-9

f04 = -0.3172141794·10-5			f34 = 0.4210971060·10-12

f10 = -3.094454782				f40 = -0.8156520546·10-8

f11 = -0.1609357148				f41 = 0.1332420636·10-8

f12 = 0.2697557883·10-2				f42 = -0.2441589316·10-10

f13 = -0.1809570051·10-4			f43 = 0.1592925925·10-12

f14 = 0.4046818769·10-7				f44 = -0.3490917298·10-15

f20 = -0.6242057808·10-3

f21 = 0.7367003277·10-3

f22 = -0.1313514429·10-4

f23 = 0.8766677049·10-7

f24 = -0.1951996770·10-9

Таблица 3 . Экспериментальные данные по скорости звука бутанола-1

при атмосферном давлении

| T/K | u/mc-1 |
| --- | --- |
| 278.15 | 1308.70 |
| 283.15 | 1290.76 |
| 293.15 | 1256.80 |
| 303.15 | 1222.58 |
| 313.15 | 1189.05 |
| 323.15 | 1156.68 |
| 333.15 | 1123.28 |
| 343.15 | 1090.48 |

Таблица 4. Экспериментальные данные по изобарной теплоемкости

бутанола-1 при атмосферном давлении

| T/K | cp(P0,T)/Джkг-1K-1 |
| --- | --- |
| 253.15 | 2054.45 |
| 263.15 | 2113.28 |
| 273.15 | 2181.86 |
| 283.15 | 2260.13 |
| 293.15 | 2347.60 |
| 298.15 | 2394.51 |
| 313.15 | 2546.04 |
| 333.15 | 2765.69 |
| 353.15 | 2991.25 |
| 373.15 | 3205.90 |
| 393.15 | 3394.00 |
| 413.15 | 3544.18 |
| 433.15 | 3652.76 |
| 453.16 | 3727.61 |
| 468.67 | 3776.68 |

Таблица 5. Значения давления P/MПa, плотности ρ/kгm-3, температуры T/K, коэффициента изотермической сжимаемости κT106/МПа-1, коэффициента изобарического расширения p106/K-1, разности изобарной и изохорной теплоемкости (cp-cv)/Джkг-1K-1, термического коэффициента давления γ/МПаK-1, внутреннего давления Pint/МПа, изобарной теплоемкости cp/Джkг-1K-1, изохорной теплоемкости cv/Джkг-1K-1, скорости звука u/mc-1 и коэффициента изоэнтропического расширения κs   для бутанола-1

P	ρ	T	κT	p	cp-cv	γ	Pint	cp	cv	u	κs

0.101	839.07	253.15	694.3	845.0	310.29	1.2171	308.0	2054.30	1744.01	1421.98	16797.47

0.324	839.22	253.15	693.2	844.2	310.13	1.2178	308.0	2054.17	1744.04	1422.93	5244.116

5.002	841.88	253.15	671.0	827.4	306.79	1.2331	307.1	2051.45	1744.67	1442.77	350.338

10.025	844.78	253.15	648.8	810.4	303.38	1.2491	306.2	2048.78	1745.40	1463.57	180.475

19.985	849.97	253.15	609.0	779.4	297.07	1.2798	304.0	2044.11	1747.04	1503.47	96.135

29.968	854.93	253.15	574.1	751.5	291.30	1.3091	301.4	2040.17	1748.87	1541.64	67.806

40.005	859.70	253.15	543.0	726.2	285.92	1.3373	298.5	2036.80	1750.88	1578.49	53.550

49.975	864.22	253.15	515.5	703.2	280.94	1.3641	295.3	2033.96	1753.02	1613.72	45.038

60.005	868.59	253.15	490.6	682.0	276.24	1.3900	291.9	2031.52	1755.28	1647.91	39.314

70.003	872.77	253.15	468.2	662.4	271.80	1.4148	288.2	2029.45	1757.64	1680.85	35.228

79.985	876.78	253.15	447.9	644.3	267.60	1.4386	284.2	2027.68	1760.08	1712.69	32.158

89.924	880.64	253.15	429.4	627.5	263.60	1.4614	280.0	2026.18	1762.58	1743.45	29.770

99.967	884.41	253.15	412.3	611.7	259.73	1.4835	275.6	2024.89	1765.16	1773.64	27.832

109.975	888.06	253.15	396.6	596.8	256.01	1.5048	271.0	2023.80	1767.78	1802.90	26.246

119.968	891.62	253.15	382.2	582.9	252.44	1.5252	266.1	2022.88	1770.44	1831.35	24.922

129.968	894.83	253.15	368.7	569.7	248.97	1.5449	261.1	2022.11	1773.14	1859.10	23.796

139.986	898.22	253.15	356.2	557.1	245.60	1.5639	255.9	2021.47	1775.87	1886.22	22.825

150.000	901.23	253.15	344.6	545.3	242.33	1.5822	250.5	2020.94	1778.61	1912.70	21.981

160.000	904.23	253.15	333.8	534.0	239.14	1.5998	245.0	2020.51	1781.37	1938.55	21.240

170.000	907.13	253.15	323.6	523.2	236.03	1.6168	239.3	2020.17	1784.15	1963.84	20.583

180.000	910.16	253.15	314.1	512.9	232.98	1.6332	233.4	2019.91	1786.93	1988.60	19.996

190.000	912.98	253.15	305.1	503.1	230.00	1.6489	227.4	2019.71	1789.71	2012.86	19.469

200.000	915.73	253.15	296.6	493.6	227.07	1.6641	221.3	2019.58	1792.50	2036.63	18.992

0.101	831.93	263.15	732.9	860.1	319.28	1.1735	308.7	2113.46	1794.18	1389.95	15913.27

0.325	832.07	263.15	731.7	859.2	319.09	1.1743	308.7	2113.29	1794.20	1390.93	4953.133

5.006	834.97	263.15	707.2	841.0	315.25	1.1892	307.9	2109.81	1794.56	1411.11	332.081

10.057	837.82	263.15	682.7	822.6	311.32	1.2049	307.0	2106.34	1795.02	1432.34	170.909

19.968	843.23	263.15	639.5	789.6	304.22	1.2347	304.9	2100.30	1796.08	1472.52	91.573

продолжение таб. 5

P	ρ	T	κT	p	cp-cv	γ	Pint	cp	cv	u	κs

29.986	848.44	263.15	601.3	759.8	297.68	1.2634	302.5	2095.04	1797.36	1511.39	64.643

39.974	853.41	263.15	567.9	733.0	291.72	1.2908	299.7	2090.51	1798.79	1548.45	51.196

50.004	858.17	263.15	538.0	708.7	286.19	1.3171	296.6	2086.55	1800.37	1584.23	43.078

59.957	862.70	263.15	511.5	686.6	281.07	1.3422	293.2	2083.11	1802.04	1618.45	37.692

69.945	867.05	263.15	487.5	666.2	276.25	1.3664	289.6	2080.06	1803.81	1651.62	33.816

79.947	871.23	263.15	465.8	647.3	271.69	1.3897	285.7	2077.36	1805.67	1683.76	30.895

90.004	875.28	263.15	445.9	629.7	267.35	1.4122	281.6	2074.95	1807.60	1715.08	28.604

99.986	879.16	263.15	427.8	613.4	263.24	1.4337	277.3	2072.81	1809.56	1745.25	26.779

109.975	882.73	263.15	411.2	598.1	259.31	1.4544	272.8	2070.88	1811.57	1774.61	25.278

119.975	886.30	263.15	395.9	583.7	255.53	1.4744	268.0	2069.15	1813.62	1803.21	24.020

129.938	889.74	263.15	381.8	570.2	251.91	1.4936	263.1	2067.59	1815.69	1830.97	22.956

139.978	893.10	263.15	368.6	557.4	248.38	1.5123	258.0	2066.17	1817.79	1858.26	22.032

150.000	896.35	263.15	356.3	545.2	244.97	1.5303	252.7	2064.87	1819.91	1884.85	21.229

160.000	899.50	263.15	344.9	533.7	241.66	1.5476	247.3	2063.69	1822.03	1910.78	20.526

170.000	902.67	263.15	334.2	522.8	238.45	1.5643	241.7	2062.61	1824.16	1936.15	19.902

180.000	905.57	263.15	324.2	512.4	235.32	1.5804	235.9	2061.61	1826.29	1960.97	19.345

190.000	908.39	263.15	314.8	502.4	232.26	1.5960	230.0	2060.68	1828.42	1985.28	18.844

200.000	911.12	263.15	305.9	492.8	229.27	1.6110	223.9	2059.82	1830.55	2009.10	18.391

0.101	824.59	273.15	774.8	879.3	330.47	1.1348	309.9	2182.01	1851.54	1358.01	15058.82

1.678	825.71	273.16	765.5	872.5	328.96	1.1397	309.7	2180.59	1851.63	1364.98	916.829

5.202	827.82	273.14	745.3	857.7	325.66	1.1509	309.1	2177.25	1851.60	1380.46	303.298

10.179	830.85	273.14	718.7	838.1	321.26	1.1661	308.3	2173.04	1851.78	1401.75	160.401

19.690	836.38	273.14	673.2	804.0	313.55	1.1943	306.5	2165.83	1852.28	1440.96	88.207

29.981	842.03	273.15	630.5	771.3	306.05	1.2233	304.2	2159.12	1853.07	1481.41	61.640

39.266	846.88	273.15	596.5	744.7	299.87	1.2485	301.7	2153.75	1853.88	1516.46	49.599

50.020	852.18	273.15	561.8	717.0	293.33	1.2763	298.6	2148.28	1854.95	1555.34	41.214

59.118	856.46	273.15	535.6	695.7	288.21	1.2989	295.7	2144.16	1855.95	1587.01	36.487

70.024	861.38	273.15	507.4	672.3	282.50	1.3250	291.9	2139.74	1857.24	1623.64	32.427

79.544	865.48	273.16	485.2	653.5	277.84	1.3468	288.4	2136.34	1858.50	1654.51	29.781

89.971	869.81	273.15	463.2	634.5	273.02	1.3700	284.2	2132.83	1859.81	1687.31	27.520

99.912	873.79	273.13	444.0	617.7	268.67	1.3912	280.1	2129.71	1861.04	1717.66	25.798

109.984	877.46	273.15	426.2	601.8	264.50	1.4119	275.7	2127.05	1862.55	1747.42	24.361

120.586	881.36	273.14	409.1	586.1	260.30	1.4329	270.8	2124.30	1864.00	1777.95	23.104

продолжение таб. 5

P	ρ	T	κT	p	cp-cv	γ	pPnt	cp	cv	u	κs

130.024	884.70	273.15	395.0	573.1	256.73	1.4510	266.3	2122.14	1865.41	1804.38	22.153

139.855	888.07	273.17	381.3	560.2	253.15	1.4691	261.5	2120.09	1866.94	1831.21	21.293

150.000	891.59	273.15	368.2	547.6	249.57	1.4873	256.3	2117.88	1868.31	1858.34	20.524

160.000	894.79	273.15	356.2	535.9	246.17	1.5046	251.0	2115.94	1869.76	1884.41	19.857

170.000	897.89	273.15	345.0	524.8	242.88	1.5213	245.5	2114.10	1871.22	1909.90	19.265

180.000	900.92	273.15	334.5	514.2	239.69	1.5374	239.9	2112.36	1872.67	1934.84	18.737

190.000	903.89	273.15	324.6	504.1	236.59	1.5530	234.2	2110.70	1874.11	1959.27	18.261

200.000	906.81	273.15	315.3	494.4	233.56	1.5681	228.3	2109.10	1875.54	1983.20	17.832

0.101	817.41	283.14	820.6	902.4	343.73	1.0997	311.3	2260.05	1916.32	1326.02	14230.46

2.077	818.74	283.14	807.5	893.1	341.56	1.1059	311.1	2257.81	1916.25	1334.98	702.506

4.864	820.55	283.15	789.9	880.4	338.62	1.1146	310.7	2254.86	1916.24	1347.41	306.271

10.047	823.83	283.15	759.2	858.2	333.40	1.1304	310.0	2249.56	1916.16	1370.07	153.920

20.032	829.90	283.14	706.6	819.5	324.28	1.1598	308.4	2240.36	1916.09	1412.05	82.603

29.984	835.44	283.14	661.5	785.6	316.19	1.1877	306.3	2232.46	1916.26	1451.85	58.740

40.145	840.97	283.15	621.3	754.9	308.78	1.2150	303.9	2225.44	1916.66	1490.65	46.551

50.014	846.05	283.14	586.9	728.0	302.21	1.2404	301.2	2219.24	1917.02	1526.89	39.439

59.909	850.89	283.14	556.3	703.7	296.19	1.2649	298.2	2213.74	1917.55	1561.75	34.640

69.979	855.58	283.14	528.4	681.1	290.53	1.2889	294.9	2208.68	1918.15	1595.94	31.138

79.952	860.00	283.14	503.6	660.6	285.31	1.3117	291.4	2204.11	1918.80	1628.66	28.529

90.011	864.28	283.14	480.9	641.5	280.39	1.3340	287.7	2199.90	1919.51	1660.60	26.475

95.757	866.64	283.14	468.9	631.3	277.71	1.3463	285.4	2197.64	1919.92	1678.40	25.492

109.980	872.29	283.14	441.7	607.8	271.46	1.3759	279.6	2192.44	1920.99	1721.17	23.493

120.143	876.01	283.15	424.3	592.3	267.27	1.3961	275.2	2189.10	1921.83	1750.68	22.347

130.017	879.62	283.15	408.6	578.2	263.40	1.4151	270.7	2185.99	1922.60	1778.60	21.402

139.155	882.85	283.15	395.2	565.9	259.96	1.4322	266.4	2183.26	1923.31	1803.83	20.643

150.000	886.67	283.15	380.4	552.2	256.05	1.4518	261.1	2180.19	1924.15	1833.03	19.859

160.000	889.94	283.15	367.7	540.3	252.58	1.4693	256.0	2177.50	1924.91	1859.30	19.227

170.000	893.12	283.15	355.9	529.0	249.24	1.4862	250.8	2174.92	1925.67	1884.98	18.667

180.000	896.22	283.15	344.9	518.2	246.02	1.5027	245.5	2172.43	1926.41	1910.10	18.167

190.000	899.25	283.15	334.5	508.0	242.89	1.5186	240.0	2170.03	1927.14	1934.70	17.716

200.000	902.24	283.15	324.8	498.3	239.86	1.5340	234.4	2167.70	1927.84	1958.79	17.309

0.101	809.64	293.15	870.8	929.4	359.02	1.0673	312.8	2347.44	1988.42	1293.76	13422.93

1.948	811.19	293.15	857.1	919.8	356.70	1.0731	312.6	2344.97	1988.27	1302.35	706.355

продолжение таб. 5

P	ρ	T	κT	p	cp-cv	γ	Pint	cp	cv	u	κs

4.800	813.14	293.15	836.9	905.6	353.24	1.0821	312.4	2341.30	1988.06	1315.43	293.157

10.105	816.69	293.15	801.9	880.8	347.20	1.0983	311.9	2334.90	1987.71	1339.19	144.957

19.979	822.99	293.15	744.5	839.4	337.07	1.1274	310.5	2324.28	1987.21	1381.59	78.630

29.989	828.99	293.15	694.7	802.7	328.03	1.1556	308.8	2314.89	1986.86	1422.44	55.929

40.057	834.66	293.15	651.2	770.1	319.94	1.1827	306.6	2306.58	1986.64	1461.63	44.511

50.004	839.95	293.15	613.6	741.4	312.74	1.2084	304.2	2299.26	1986.53	1498.70	37.724

60.037	844.99	293.15	580.0	715.4	306.13	1.2334	301.5	2292.61	1986.48	1534.66	33.144

69.991	849.73	293.15	550.4	691.9	300.14	1.2572	298.6	2286.63	1986.49	1568.95	29.882

80.102	854.31	293.15	523.4	670.2	294.52	1.2806	295.3	2281.06	1986.55	1602.56	27.390

89.985	858.59	293.15	499.6	650.7	289.42	1.3026	291.9	2276.05	1986.63	1634.35	25.486

99.340	862.49	293.14	479.0	633.7	284.89	1.3229	288.5	2271.54	1986.65	1663.56	24.029

110.021	866.79	293.14	457.6	615.6	280.05	1.3452	284.3	2266.81	1986.76	1695.89	22.661

120.944	871.07	293.14	437.8	598.6	275.41	1.3673	279.9	2262.29	1986.88	1727.95	21.506

130.016	874.56	293.14	422.6	585.3	271.76	1.3851	276.0	2258.73	1986.97	1753.86	20.690

139.697	878.03	293.14	407.6	572.0	268.05	1.4036	271.7	2255.10	1987.06	1780.85	19.933

150.000	881.52	293.15	392.8	558.7	264.29	1.4226	267.0	2251.49	1987.20	1808.83	19.231

160.000	884.92	293.15	379.4	546.6	260.79	1.4405	262.3	2248.05	1987.26	1835.37	18.634

170.000	888.25	293.15	367.0	535.1	257.44	1.4580	257.4	2244.73	1987.29	1861.30	18.104

180.000	891.54	293.15	355.4	524.2	254.22	1.4750	252.4	2241.52	1987.30	1886.66	17.631

190.000	894.81	293.15	344.5	513.9	251.11	1.4914	247.2	2238.39	1987.28	1911.48	17.206

200.000	897.80	293.15	334.4	504.0	248.11	1.5075	241.9	2235.34	1987.23	1935.79	16.821

0.101	805.77	298.15	897.8	944.3	367.38	1.0519	313.5	2394.29	2026.92	1277.55	13027.46

0.354	806.44	298.15	895.7	943.0	367.03	1.0527	313.5	2393.92	2026.89	1278.75	3724.703

5.002	809.74	298.15	860.4	918.4	360.95	1.0673	313.2	2387.38	2026.42	1300.45	273.742

10.200	813.28	298.15	824.3	893.0	354.66	1.0833	312.8	2380.62	2025.96	1324.01	139.759

19.968	819.39	298.15	764.5	850.3	344.06	1.1122	311.6	2369.29	2025.23	1366.45	76.633

29.945	825.56	298.15	712.3	812.4	334.57	1.1404	310.1	2359.21	2024.64	1407.62	54.627

40.008	831.41	298.16	666.9	778.7	326.10	1.1676	308.1	2350.33	2024.23	1447.16	43.517

49.927	836.82	298.15	627.7	749.2	318.60	1.1934	305.9	2342.37	2023.77	1484.51	36.931

59.938	841.81	298.14	592.8	722.3	311.74	1.2186	303.4	2335.10	2023.36	1520.75	32.481

70.007	846.87	298.15	561.7	698.1	305.48	1.2428	300.5	2328.64	2023.16	1555.69	29.271

79.984	851.47	298.17	534.1	676.2	299.80	1.2660	297.5	2322.86	2023.06	1589.07	26.877

90.006	855.86	298.15	509.1	656.0	294.48	1.2886	294.2	2317.16	2022.68	1621.59	25.003

продолжение таб. 5

P	ρ	T	κT	p	cp-cv	γ	Pint	cp	cv	u	κs

99.984	860.04	298.13	486.5	637.5	289.55	1.3104	290.7	2311.86	2022.31	1652.96	23.503

109.957	864.05	298.15	466.0	620.4	284.98	1.3314	287.0	2307.22	2022.24	1683.27	22.268

119.986	867.96	298.16	447.1	604.4	280.66	1.3519	283.1	2302.74	2022.08	1712.92	21.229

129.987	871.94	298.15	429.8	589.6	276.57	1.3719	279.0	2298.34	2021.77	1741.72	20.349

139.957	875.46	298.15	413.9	575.7	272.72	1.3911	274.8	2294.24	2021.51	1769.68	19.593

150.000	879.20	298.15	399.0	562.7	269.04	1.4100	270.4	2290.27	2021.23	1797.14	18.930

160.000	882.65	298.15	385.4	550.4	265.54	1.4283	265.8	2286.47	2020.92	1823.82	18.350

170.000	886.00	298.15	372.6	538.8	262.20	1.4461	261.1	2282.79	2020.59	1849.90	17.835

180.000	889.27	298.15	360.7	527.9	258.99	1.4634	256.3	2279.21	2020.22	1875.40	17.376

190.000	892.37	298.15	349.6	517.5	255.91	1.4802	251.3	2275.73	2019.82	1900.36	16.962

200.000	895.53	298.15	339.2	507.6	252.94	1.4966	246.2	2272.32	2019.38	1924.80	16.588

0.101	794.35	313.18	987.5	995.1	395.25	1.0077	315.5	2546.07	2150.83	1228.33	11868.87

1.032	795.38	313.18	978.6	989.1	393.71	1.0107	315.5	2544.38	2150.67	1232.94	1171.402

5.094	798.49	313.16	941.8	964.3	387.25	1.0238	315.5	2537.10	2149.85	1252.80	245.985

10.017	802.12	313.16	901.1	936.5	380.08	1.0393	315.5	2529.17	2149.10	1276.10	130.378

19.494	808.71	313.16	832.5	889.2	367.81	1.0681	315.0	2515.57	2147.75	1319.03	72.168

29.996	815.52	313.15	768.5	844.2	356.12	1.0985	314.0	2502.42	2146.30	1364.05	50.580

39.610	821.34	313.15	718.4	808.4	346.83	1.1252	312.7	2491.94	2145.11	1403.17	40.823

49.985	827.26	313.16	671.7	774.4	337.99	1.1529	311.1	2481.96	2143.97	1443.44	34.480

59.583	832.43	313.16	633.8	746.4	330.69	1.1776	309.2	2473.56	2142.86	1479.15	30.566

70.016	837.77	313.16	597.4	719.1	323.55	1.2037	306.9	2465.22	2141.67	1516.51	27.518

79.987	842.63	313.16	566.6	695.6	317.39	1.2277	304.5	2457.92	2140.52	1550.79	25.336

90.005	847.29	313.15	538.9	674.2	311.73	1.2511	301.8	2451.01	2139.28	1584.09	23.623

99.447	851.40	313.15	515.2	655.6	306.82	1.2726	299.1	2445.00	2138.17	1614.46	22.319

109.990	856.00	313.15	491.2	636.6	301.77	1.2959	295.8	2438.67	2136.90	1647.33	21.121

118.776	859.70	313.14	473.0	621.9	297.84	1.3148	293.0	2433.57	2135.73	1673.98	20.283

129.984	864.00	313.14	451.7	604.5	293.17	1.3384	289.1	2427.48	2134.31	1707.00	19.372

139.334	867.74	313.14	435.4	591.1	289.54	1.3575	285.8	2422.61	2133.07	1733.80	18.722

150.000	871.70	313.15	418.3	576.7	285.66	1.3788	281.8	2417.35	2131.69	1763.58	18.075

160.000	875.29	313.15	403.4	564.1	282.22	1.3983	277.9	2412.50	2130.28	1790.82	17.545

170.000	878.78	313.15	389.7	552.3	278.96	1.4174	273.9	2407.77	2128.81	1817.42	17.074

180.000	882.16	313.15	376.8	541.2	275.87	1.4361	269.7	2403.17	2127.29	1843.44	16.654

190.000	885.45	313.15	364.9	530.6	272.93	1.4543	265.4	2398.65	2125.72	1868.89	16.277

продолжение таб. 5

P	ρ	T	κT	p	cp-cv	γ	pPnt	cp	cv	u	κs

200.000	888.64	313.15	353.7	520.7	270.13	1.4722	261.0	2394.22	2124.09	1893.82	15.935

0.101	778.27	333.18	1131.8	1076.5	438.33	0.9511	316.8	2765.83	2327.51	1161.52	10395.63

1.960	779.88	333.18	1108.9	1061.8	434.34	0.9575	317.1	2761.43	2327.09	1171.39	545.972

5.199	782.81	333.16	1071.2	1037.5	427.72	0.9685	317.5	2753.92	2326.20	1188.33	212.576

9.969	786.69	333.16	1020.6	1004.6	418.82	0.9843	318.0	2743.98	2325.16	1212.45	115.986

19.538	794.03	333.15	933.2	947.0	403.28	1.0148	318.6	2726.29	2323.02	1258.60	64.369

29.934	801.39	333.15	854.7	894.5	389.18	1.0465	318.7	2710.00	2320.82	1305.71	45.640

39.431	807.65	333.16	794.4	853.5	378.25	1.0743	318.5	2697.14	2318.89	1346.42	37.131

49.980	814.18	333.15	737.2	814.0	367.76	1.1042	317.9	2684.29	2316.53	1389.47	31.450

59.671	819.83	333.14	691.8	782.2	359.37	1.1307	317.0	2673.70	2314.32	1427.23	27.987

69.975	825.49	333.15	649.7	752.3	351.55	1.1580	315.8	2663.65	2312.10	1465.66	25.342

79.949	830.70	333.15	613.7	726.4	344.83	1.1837	314.4	2654.64	2309.80	1501.43	23.424

90.021	835.83	333.15	581.4	702.9	338.76	1.2090	312.8	2646.17	2307.41	1536.30	21.912

99.377	840.18	333.16	554.5	683.1	333.69	1.2319	311.1	2638.91	2305.22	1567.54	20.775

109.976	844.89	333.15	527.0	662.6	328.46	1.2574	308.9	2630.93	2302.47	1601.87	19.716

119.936	849.33	333.15	503.6	645.0	324.01	1.2807	306.7	2623.90	2299.89	1633.11	18.888

129.979	853.55	333.15	482.2	628.7	319.92	1.3038	304.4	2617.11	2297.20	1663.71	18.177

139.864	857.54	333.16	462.9	613.8	316.23	1.3261	301.9	2610.78	2294.55	1693.01	17.574

150.000	861.50	333.15	444.7	599.7	312.72	1.3485	299.3	2604.31	2291.59	1722.31	17.037

160.000	865.28	333.15	428.2	586.7	309.54	1.3703	296.5	2598.20	2288.67	1750.49	16.572

170.200	869.00	333.15	412.6	574.3	306.53	1.3921	293.6	2592.12	2285.59	1778.55	16.151

180.600	872.61	333.15	397.8	562.6	303.68	1.4140	290.5	2586.05	2282.37	1806.50	15.769

190.000	875.91	333.15	385.5	552.6	301.28	1.4335	287.6	2580.65	2279.37	1831.22	15.459

200.000	879.25	333.15	373.1	542.5	298.89	1.4540	284.4	2574.99	2276.10	1856.99	15.160

0.101	760.92	353.17	1314.3	1175.2	487.68	0.8942	315.7	2991.37	2503.69	1093.01	9000.962

1.853	762.73	353.17	1285.2	1157.5	482.71	0.9006	316.2	2985.96	2503.25	1103.13	500.872

4.989	765.75	353.17	1236.6	1127.7	474.35	0.9120	317.1	2976.82	2502.47	1120.86	192.821

9.692	770.08	353.15	1170.4	1087.0	462.94	0.9287	318.3	2964.04	2501.10	1146.67	104.470

19.846	778.89	353.15	1050.9	1012.4	442.24	0.9633	320.4	2940.70	2498.45	1199.20	56.433

29.981	786.79	353.15	955.0	951.6	425.57	0.9963	321.9	2921.26	2495.69	1248.15	40.880

39.185	793.43	353.16	882.8	905.1	413.02	1.0252	322.9	2906.16	2493.15	1290.04	33.696

49.988	800.69	353.16	811.5	858.5	400.63	1.0579	323.6	2890.55	2489.93	1336.65	28.617

59.450	806.64	353.16	758.4	823.4	391.43	1.0858	324.0	2878.41	2486.98	1375.48	25.671

продолжение таб. 5

P	ρ	T	κT	p	cp-cv	γ	Pint	cp	cv	u	κs

69.981	812.87	353.16	707.3	789.3	382.65	1.1159	324.1	2866.20	2483.55	1416.80	23.317

79.285	818.07	353.16	667.8	762.6	375.92	1.1419	324.0	2856.32	2480.40	1451.83	21.750

90.011	823.92	353.15	627.7	735.2	369.14	1.1713	323.6	2845.68	2476.54	1490.72	20.339

99.225	828.51	353.13	597.0	714.0	364.01	1.1960	323.1	2837.02	2473.00	1522.98	19.366

109.980	833.60	353.14	565.0	691.7	358.78	1.2244	322.4	2827.78	2469.00	1559.38	18.433

119.631	837.96	353.14	539.2	673.7	354.63	1.2494	321.6	2819.84	2465.21	1590.97	17.733

130.024	842.68	353.14	514.0	655.9	350.66	1.2759	320.5	2811.66	2461.00	1624.00	17.093

139.651	846.78	353.13	492.8	640.7	347.38	1.3001	319.5	2804.26	2456.89	1653.77	16.584

150.000	851.02	353.15	472.0	625.8	344.27	1.3258	318.2	2796.85	2452.58	1684.88	16.106

160.000	854.97	353.15	453.6	612.4	341.57	1.3503	316.9	2789.71	2448.14	1714.22	15.703

170.200	858.87	353.15	436.2	599.8	339.11	1.3750	315.4	2782.58	2443.48	1743.44	15.338

180.600	862.71	353.15	419.9	587.8	336.87	1.3999	313.8	2775.46	2438.59	1772.53	15.008

190.000	866.18	353.15	406.2	577.7	335.06	1.4223	312.3	2769.12	2434.07	1798.27	14.740

200.000	869.55	353.15	392.6	567.7	333.33	1.4458	310.6	2762.47	2429.13	1825.10	14.482

0.101	742.42	373.12	1550.7	1294.3	542.89	0.8347	311.3	3205.53	2662.64	1022.58686.821

1.904	744.57	373.12	1509.1	1270.5	536.03	0.8419	312.2	3198.25	2662.23	1034.04	418.097

5.245	748.22	373.14	1438.2	1229.6	524.30	0.8550	313.8	3185.88	2661.58	1054.71	158.681

9.814	752.95	373.16	1352.3	1179.7	510.06	0.8724	315.7	3170.64	2660.58	1081.87	89.798

19.762	762.64	373.15	1198.0	1089.0	484.44	0.9090	319.4	3142.21	2657.76	1137.63	49.937

29.991	771.49	373.16	1074.2	1015.0	463.96	0.9449	322.6	3118.64	2654.68	1190.67	36.465

39.380	778.90	373.18	982.3	959.3	448.88	0.9766	325.1	3100.54	2651.66	1236.26	30.228

49.988	786.67	373.16	896.4	906.6	434.94	1.0114	327.4	3082.58	2647.64	1284.95	25.984

59.231	792.97	373.15	833.5	867.6	424.91	1.0408	329.2	3068.87	2643.95	1325.17	23.511

69.992	799.83	373.15	771.1	828.4	415.19	1.0743	330.9	3054.68	2639.49	1369.79	21.442

79.380	805.46	373.14	724.2	798.7	408.06	1.1029	332.2	3043.36	2635.30	1407.06	20.090

89.999	811.62	373.15	677.8	769.1	401.27	1.1346	333.4	3031.75	2630.48	1447.51	18.893

99.304	816.45	373.14	642.0	746.0	396.19	1.1620	334.3	3022.12	2625.93	1481.70	18.052

110.007	821.92	373.15	605.5	722.4	391.25	1.1931	335.2	3011.88	2620.63	1519.65	17.255

120.517	827.03	373.15	573.6	701.6	387.16	1.2232	335.9	3002.30	2615.14	1555.69	16.609

130.026	831.46	373.15	547.5	684.5	384.01	1.2502	336.5	2993.99	2609.99	1587.38	16.114

140.013	835.92	373.15	522.7	668.1	381.20	1.2782	336.9	2985.61	2604.41	1619.68	15.663

150.000	840.21	373.15	500.2	653.2	378.84	1.3059	337.3	2977.49	2598.65	1651.13	15.271

160.000	844.34	373.15	479.6	639.5	376.86	1.3335	337.6	2969.58	2592.72	1681.84	14.927

продолжение таб. 5

P	ρ	T	κT	p	cp-cv	γ	Pint	cp	cv	u	κs

170.200	848.41	373.15	460.3	626.6	375.20	1.3614	337.8	2961.70	2586.49	1712.41	14.617

180.600	852.42	373.15	442.2	614.5	373.84	1.3897	338.0	2953.81	2579.97	1742.86	14.337

190.000	855.92	373.15	427.1	604.3	372.86	1.4151	338.1	2946.79	2573.93	1769.81	14.110

200.000	859.53	373.15	412.1	594.3	372.05	1.4420	338.1	2939.41	2567.36	1797.90	13.891

0.109	722.38	393.17	1868.2	1440.6	604.56	0.7711	303.1	3394.23	2789.67	949.48	5975.052

1.967	724.96	393.17	1806.1	1407.4	594.85	0.7793	304.4	3384.25	2789.40	962.64	341.507

4.985	728.85	393.13	1713.6	1357.8	580.34	0.7923	306.5	3369.03	2788.70	983.53	141.423

9.978	734.80	393.15	1582.2	1286.5	559.72	0.8131	309.7	3347.54	2787.82	1016.30	76.061

20.067	745.90	393.12	1372.1	1171.0	526.80	0.8535	315.4	3311.91	2785.12	1077.97	43.188

29.997	755.43	393.14	1216.3	1083.8	502.62	0.8911	320.3	3284.71	2782.09	1133.57	32.360

40.107	764.24	393.16	1091.9	1013.2	483.65	0.9279	324.7	3262.13	2778.47	1186.14	26.809

49.963	772.11	393.15	993.8	956.8	469.03	0.9628	328.5	3243.36	2774.33	1234.30	23.545

59.133	778.89	393.14	917.8	912.6	458.04	0.9944	331.8	3228.15	2770.11	1276.76	21.473

69.954	786.46	393.15	842.5	868.5	447.60	1.0309	335.3	3212.43	2764.83	1324.32	19.715

79.272	792.37	393.16	787.2	835.8	440.32	1.0617	338.2	3200.29	2759.96	1363.42	18.581

89.997	798.77	393.15	732.3	803.1	433.48	1.0967	341.2	3187.39	2753.91	1406.60	17.562

99.518	804.15	393.15	689.8	777.7	428.57	1.1274	343.7	3176.87	2748.29	1443.44	16.838

109.954	809.75	393.15	648.8	753.0	424.22	1.1606	346.3	3166.07	2741.85	1482.42	16.187

119.526	814.82	393.13	615.3	732.8	420.99	1.1908	348.6	3156.57	2735.58	1517.04	15.689

129.957	819.88	393.15	582.8	713.0	418.29	1.2234	351.0	3146.98	2728.70	1553.55	15.227

139.180	824.21	393.14	556.8	697.2	416.40	1.2521	353.1	3138.66	2722.26	1584.97	14.877

150.000	829.08	393.15	529.3	680.4	414.80	1.2856	355.4	3129.37	2714.57	1620.82	14.520

160.000	833.39	393.15	506.2	666.3	413.78	1.3164	357.5	3120.96	2707.17	1653.15	14.235

170.200	837.63	393.15	484.7	653.2	413.17	1.3476	359.6	3112.60	2699.43	1685.27	13.977

180.600	841.79	393.15	464.6	640.9	412.93	1.3794	361.7	3104.25	2691.32	1717.27	13.745

190.000	845.43	393.15	447.9	630.7	413.01	1.4080	363.6	3096.82	2683.81	1745.59	13.558

200.000	849.17	393.15	431.5	620.7	413.38	1.4384	365.5	3089.02	2675.64	1775.14	13.378

0.209	700.62	413.12	2301.8	1620.9	672.81	0.7042	290.7	3544.03	2871.21	874.70	2565.812

2.376	704.32	413.12	2192.9	1567.3	657.00	0.7147	292.9	3528.27	2871.27	891.96	235.840

5.049	708.29	413.17	2074.0	1508.1	639.68	0.7271	295.4	3511.05	2871.37	912.35	116.769

10.030	715.31	413.16	1883.9	1412.8	611.96	0.7499	299.8	3482.91	2870.95	948.82	64.203

20.004	727.84	413.14	1596.1	1266.1	570.09	0.7932	307.7	3439.19	2869.10	1015.82	37.542

29.980	738.71	413.15	1388.3	1158.0	540.26	0.8341	314.6	3406.53	2866.27	1076.54	28.554

продолжение таб. 5

P	ρ	T	κT	p	cp-cv	γ	Pint	cp	cv	u	κs

39.989	748.31	413.16	1229.9	1074.3	518.07	0.8735	320.9	3380.62	2862.56	1132.74	24.012

50.014	757.08	413.15	1105.1	1007.5	501.19	0.9117	326.7	3359.25	2858.06	1185.20	21.266

60.075	765.13	413.14	1003.8	952.7	488.15	0.9491	332.0	3341.07	2852.92	1234.73	19.420

69.971	772.43	413.15	921.5	907.7	478.19	0.9850	337.0	3325.58	2847.39	1280.85	18.114

80.072	779.45	413.16	850.8	868.8	470.28	1.0212	341.8	3311.54	2841.27	1325.70	17.109

89.990	785.72	413.15	791.5	836.0	464.23	1.0563	346.4	3298.99	2834.76	1367.89	16.340

100.028	791.90	413.14	739.5	807.1	459.53	1.0914	350.9	3287.32	2827.79	1408.91	15.715

109.979	797.56	413.15	694.6	782.0	456.08	1.1259	355.2	3276.64	2820.56	1448.08	15.207

120.061	802.94	413.14	654.5	759.5	453.53	1.1606	359.4	3266.38	2812.85	1486.48	14.779

130.033	808.07	413.15	619.2	739.8	451.87	1.1947	363.6	3256.82	2804.96	1523.25	14.420

139.665	812.79	413.16	588.7	722.7	450.93	1.2276	367.5	3247.99	2797.06	1557.78	14.123

150.000	817.65	413.15	559.2	706.1	450.52	1.2627	371.7	3238.76	2788.24	1593.85	13.848

160.000	822.15	413.15	533.4	691.7	450.69	1.2966	375.7	3230.15	2779.47	1627.86	13.616

170.200	826.55	413.15	509.5	678.3	451.33	1.3312	379.8	3221.59	2770.26	1661.72	13.410

180.600	830.87	413.15	487.3	665.9	452.44	1.3664	383.9	3213.05	2760.61	1695.46	13.224

190.000	834.64	413.15	468.9	655.6	453.79	1.3982	387.7	3205.45	2751.67	1725.40	13.076

200.000	838.50	413.15	450.8	645.5	455.54	1.4320	391.6	3197.50	2741.96	1756.55	12.935

0.368	676.41	433.18	2927.3	1854.4	751.41	0.6335	274.1	3653.03	2901.61	796.90	1168.705

2.600	680.92	433.18	2747.8	1773.7	727.73	0.6455	277.0	3630.05	2902.31	817.23	175.069

5.072	686.28	433.14	2573.4	1694.8	704.65	0.6586	280.2	3607.53	2902.88	838.97	95.211

10.400	694.94	433.16	2269.9	1555.3	664.28	0.6852	286.4	3567.80	2903.52	882.60	52.053

20.041	709.03	433.13	1876.2	1370.9	611.98	0.7307	296.4	3514.96	2902.99	954.13	32.202

29.979	721.27	433.15	1596.9	1236.9	575.42	0.7746	305.5	3476.18	2900.76	1020.07	25.031

40.073	732.15	433.16	1389.9	1135.7	549.13	0.8172	313.9	3446.30	2897.16	1081.24	21.358

50.400	742.08	433.15	1228.6	1055.8	529.62	0.8593	321.8	3421.99	2892.37	1139.18	19.106

60.074	750.50	433.14	1109.1	995.8	516.06	0.8979	328.8	3403.11	2887.04	1190.03	17.692

69.988	758.40	433.14	1009.4	945.3	505.67	0.9366	335.7	3386.55	2880.89	1239.21	16.640

79.978	765.75	433.14	926.0	902.8	497.88	0.9749	342.3	3371.93	2874.05	1286.32	15.842

90.003	772.60	433.14	855.5	866.6	492.18	1.0130	348.8	3358.81	2866.64	1331.47	15.218

99.967	778.98	433.13	795.5	835.7	488.17	1.0506	355.1	3346.93	2858.76	1374.55	14.723

110.700	785.41	433.14	739.9	807.0	485.39	1.0907	361.7	3335.17	2849.78	1419.14	14.289

119.978	790.66	433.14	697.8	785.2	484.01	1.1252	367.4	3325.65	2841.64	1456.40	13.978

130.025	795.98	433.14	657.5	764.3	483.43	1.1625	373.5	3315.89	2832.46	1495.53	13.693

продолжение таб.5

P	ρ	T	κT	p	cp-cv	γ	Pint	cp	cv	u	κs

139.563	800.86	433.16	623.4	746.7	483.67	1.1977	379.2	3307.08	2823.41	1531.59	13.462

150.000	805.98	433.14	590.0	729.4	484.58	1.2363	385.5	3297.75	2813.17	1570.05	13.246

160.000	810.66	433.14	561.2	714.6	486.10	1.2732	391.5	3289.14	2803.04	1605.93	13.067

170.200	815.23	433.14	534.7	700.9	488.19	1.3108	397.6	3280.61	2792.42	1641.67	12.909

180.600	819.70	433.14	510.2	688.4	490.82	1.3493	403.8	3272.12	2781.29	1677.30	12.768

190.000	823.59	433.14	489.9	678.0	493.58	1.3840	409.5	3264.58	2771.00	1708.85	12.657

200.000	827.58	433.14	470.1	668.0	496.88	1.4211	415.5	3256.69	2759.81	1741.79	12.552

0.605	650.17	453.16	3868.9	2168.3	845.68	0.5605	253.4	3727.89	2882.21	716.50	552.575

1.671	654.55	453.16	3714.8	2106.2	827.70	0.5670	255.3	3710.77	2883.08	727.95	207.347

5.104	661.96	453.17	3297.1	1936.1	778.61	0.5872	261.0	3663.95	2885.34	762.91	75.458

10.112	671.94	453.17	2838.9	1746.0	724.26	0.6150	268.6	3611.78	2887.51	809.77	43.572

20.085	689.11	453.15	2234.7	1488.7	652.28	0.6662	281.8	3541.23	2888.95	892.25	27.310

30.019	703.09	453.16	1851.0	1320.4	607.14	0.7133	293.2	3494.77	2887.63	964.38	21.780

39.961	715.11	453.17	1583.0	1200.2	576.69	0.7582	303.6	3461.08	2884.40	1029.60	18.969

49.999	725.78	453.17	1382.9	1108.9	555.20	0.8018	313.4	3434.90	2879.69	1090.17	17.251

59.965	735.38	453.17	1229.9	1038.1	540.06	0.8441	322.5	3413.93	2873.87	1146.17	16.108

70.015	744.02	453.17	1107.1	980.7	529.19	0.8858	331.4	3396.23	2867.04	1199.28	15.282

79.964	751.84	453.18	1008.0	934.0	521.66	0.9265	339.9	3381.11	2859.46	1249.13	14.669

89.988	759.15	453.16	925.0	894.6	516.52	0.9671	348.3	3367.70	2851.19	1297.00	14.190

99.896	765.86	453.14	855.6	861.5	513.34	1.0070	356.4	3355.75	2842.41	1342.34	13.813

109.975	772.23	453.15	795.1	832.7	511.71	1.0472	364.6	3344.60	2832.89	1386.67	13.501

119.047	777.64	453.15	747.7	810.0	511.34	1.0833	371.9	3335.26	2823.92	1425.25	13.269

129.981	783.79	453.15	697.7	786.1	512.06	1.1267	380.6	3324.68	2812.62	1470.29	13.035

139.360	788.79	453.15	659.8	768.0	513.53	1.1639	388.1	3316.07	2802.55	1507.77	12.867

150.000	794.17	453.15	621.7	749.8	516.01	1.2061	396.5	3306.73	2790.72	1549.15	12.706

160.000	798.99	453.15	589.7	734.6	519.02	1.2457	404.5	3298.28	2779.26	1587.04	12.578

170.200	803.68	453.15	560.3	720.7	522.69	1.2862	412.7	3289.93	2767.24	1624.80	12.466

180.600	808.26	453.15	533.3	708.0	526.97	1.3276	421.0	3281.63	2754.66	1662.45	12.369

190.000	812.23	453.15	511.0	697.6	531.25	1.3651	428.6	3274.29	2743.04	1695.81	12.294

200.000	816.30	453.15	489.3	687.5	536.20	1.4050	436.7	3266.62	2730.42	1730.67	12.225

0.856	627.64	468.65	4974.0	2500.5	936.80	0.5027	234.7	3777.24	2840.44	652.04	312.329

1.676	630.96	468.65	4777.7	2428.7	916.43	0.5083	236.6	3758.00	2841.57	662.14	165.160

5.001	640.67	468.65	4126.2	2187.3	848.06	0.5301	243.4	3693.45	2845.40	700.69	62.904

продолжение таб. 5

P	ρ	T	κT	p	cp-cv	γ	Pint	cp	cv	u	κs

9.998	652.94	468.67	3437.4	1925.8	774.54	0.5603	252.6	3623.79	2849.24	752.81	37.007

20.003	672.63	468.67	2591.4	1593.9	683.16	0.6151	268.3	3535.81	2852.65	843.29	23.911

29.990	688.74	468.67	2089.6	1389.8	629.39	0.6651	281.7	3481.63	2852.24	921.21	19.479

39.967	701.64	468.67	1754.8	1250.0	594.79	0.7123	293.9	3444.10	2849.31	990.83	17.234

50.004	713.20	468.67	1513.4	1147.1	571.36	0.7580	305.2	3415.89	2844.53	1054.82	15.869

59.984	723.50	468.67	1332.4	1068.7	555.39	0.8021	315.9	3393.75	2838.36	1113.82	14.960

70.025	732.65	468.68	1190.1	1006.3	544.41	0.8456	326.3	3375.40	2830.98	1169.47	14.307

79.999	740.92	468.69	1076.4	956.0	537.16	0.8881	336.3	3359.88	2822.73	1221.73	13.823

90.020	748.57	468.68	982.4	914.1	532.60	0.9305	346.1	3346.29	2813.69	1271.75	13.448

99.992	755.62	468.67	904.0	879.0	530.19	0.9724	355.7	3334.20	2804.01	1319.43	13.155

109.980	762.19	468.68	837.3	849.1	529.48	1.0141	365.3	3323.15	2793.67	1365.25	12.917

119.578	768.10	468.70	782.0	824.2	530.10	1.0540	374.4	3313.31	2783.20	1407.77	12.730

129.979	774.15	468.69	729.8	800.8	531.92	1.0972	384.3	3303.38	2771.46	1452.42	12.565

139.688	779.49	468.68	687.1	781.6	534.55	1.1375	393.5	3294.63	2760.07	1492.88	12.437

150.000	784.86	468.67	646.9	763.6	538.18	1.1804	403.2	3285.76	2747.57	1534.69	12.324

160.500	790.05	468.67	610.6	747.4	542.65	1.2241	413.2	3277.07	2734.42	1576.17	12.230

170.000	794.53	468.67	581.1	734.3	547.27	1.2636	422.2	3269.46	2722.20	1612.85	12.158

180.000	799.04	468.67	553.0	721.8	552.65	1.3054	431.8	3261.68	2709.03	1650.67	12.096

190.000	803.36	468.67	527.5	710.6	558.50	1.3472	441.4	3254.07	2695.57	1687.76	12.045

200.000	807.51	468.67	504.3	700.5	564.77	1.3892	451.1	3246.62	2681.84	1724.18	12.004

Таблица 6. Значения плотности  бутанол-1 (ρ, kг/м3)

| P | ρ | T |  | P | ρ | T |  | P | ρ | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.101 | 839.070 | 253.150 |  | 99.912 | 873.790 | 273.130 |  | 0.354 | 806.440 | 298.150 |
| 0.324 | 839.220 | 253.150 |  | 109.984 | 877.460 | 273.150 |  | 5.002 | 809.740 | 298.150 |
| 5.002 | 841.880 | 253.150 |  | 120.586 | 881.360 | 273.140 |  | 10.200 | 813.280 | 298.150 |
| 10.025 | 844.780 | 253.150 |  | 130.024 | 884.700 | 273.150 |  | 19.968 | 819.390 | 298.150 |
| 19.985 | 849.970 | 253.150 |  | 139.855 | 888.070 | 273.170 |  | 29.945 | 825.560 | 298.150 |
| 29.968 | 854.930 | 253.150 |  | 150.000 | 891.590 | 273.150 |  | 40.008 | 831.410 | 298.160 |
| 40.005 | 859.700 | 253.150 |  | 160.000 | 894.790 | 273.150 |  | 49.927 | 836.820 | 298.150 |
| 49.975 | 864.220 | 253.150 |  | 170.000 | 897.890 | 273.150 |  | 59.938 | 841.810 | 298.140 |
| 60.005 | 868.590 | 253.150 |  | 180.000 | 900.920 | 273.150 |  | 70.007 | 846.870 | 298.150 |
| 70.003 | 872.770 | 253.150 |  | 190.000 | 903.890 | 273.150 |  | 79.984 | 851.470 | 298.170 |
| 79.985 | 876.780 | 253.150 |  | 200.000 | 906.810 | 273.150 |  | 90.006 | 855.860 | 298.150 |
| 89.924 | 880.640 | 253.150 |  | 0.101 | 817.410 | 283.140 |  | 99.984 | 860.040 | 298.130 |
| 99.967 | 884.410 | 253.150 |  | 2.077 | 818.740 | 283.140 |  | 109.957 | 864.050 | 298.150 |
| 109.975 | 888.060 | 253.150 |  | 4.864 | 820.550 | 283.150 |  | 119.986 | 867.960 | 298.160 |
| 119.968 | 891.620 | 253.150 |  | 10.047 | 823.830 | 283.150 |  | 129.987 | 871.940 | 298.150 |
| 129.968 | 894.830 | 253.150 |  | 20.032 | 829.900 | 283.140 |  | 139.957 | 875.460 | 298.150 |
| 139.986 | 898.220 | 253.150 |  | 29.984 | 835.440 | 283.140 |  | 150.000 | 879.200 | 298.150 |
| 150.000 | 901.230 | 253.150 |  | 40.145 | 840.970 | 283.150 |  | 160.000 | 882.650 | 298.150 |
| 160.000 | 904.230 | 253.150 |  | 50.014 | 846.050 | 283.140 |  | 170.000 | 886.000 | 298.150 |
| 170.000 | 907.130 | 253.150 |  | 59.909 | 850.890 | 283.140 |  | 180.000 | 889.270 | 298.150 |
| 180.000 | 910.160 | 253.150 |  | 69.979 | 855.580 | 283.140 |  | 190.000 | 892.370 | 298.150 |
| 190.000 | 912.980 | 253.150 |  | 79.952 | 860.000 | 283.140 |  | 200.000 | 895.530 | 298.150 |
| 200.000 | 915.730 | 253.150 |  | 90.011 | 864.280 | 283.140 |  | 0.101 | 794.350 | 313.180 |
| 0.101 | 831.930 | 263.150 |  | 95.757 | 866.640 | 283.140 |  | 1.032 | 795.380 | 313.180 |
| 0.325 | 832.070 | 263.150 |  | 109.980 | 872.290 | 283.140 |  | 5.094 | 798.490 | 313.160 |
| 5.006 | 834.970 | 263.150 |  | 120.143 | 876.010 | 283.150 |  | 10.017 | 802.120 | 313.160 |
| 10.057 | 837.820 | 263.150 |  | 130.017 | 879.620 | 283.150 |  | 19.494 | 808.710 | 313.160 |
| 19.968 | 843.230 | 263.150 |  | 139.155 | 882.850 | 283.150 |  | 29.996 | 815.520 | 313.150 |
| 29.986 | 848.440 | 263.150 |  | 150.000 | 886.670 | 283.150 |  | 39.610 | 821.340 | 313.150 |
| 39.974 | 853.410 | 263.150 |  | 160.000 | 889.940 | 283.150 |  | 49.985 | 827.260 | 313.160 |
| 50.004 | 858.170 | 263.150 |  | 170.000 | 893.120 | 283.150 |  | 59.583 | 832.430 | 313.160 |
| 59.957 | 862.700 | 263.150 |  | 180.000 | 896.220 | 283.150 |  | 70.016 | 837.770 | 313.160 |
| 69.945 | 867.050 | 263.150 |  | 190.000 | 899.250 | 283.150 |  | 79.987 | 842.630 | 313.160 |
| 79.947 | 871.230 | 263.150 |  | 200.000 | 902.240 | 283.150 |  | 90.005 | 847.290 | 313.150 |
| 90.004 | 875.280 | 263.150 |  | 0.101 | 809.640 | 293.150 |  | 99.447 | 851.400 | 313.150 |
| 99.986 | 879.160 | 263.150 |  | 1.948 | 811.190 | 293.150 |  | 109.990 | 856.000 | 313.150 |
| 109.975 | 882.730 | 263.150 |  | 4.800 | 813.140 | 293.150 |  | 118.776 | 859.700 | 313.140 |
| 119.975 | 886.300 | 263.150 |  | 10.105 | 816.690 | 293.150 |  | 129.984 | 864.000 | 313.140 |
| 129.938 | 889.740 | 263.150 |  | 19.979 | 822.990 | 293.150 |  | 139.334 | 867.740 | 313.140 |
| 139.978 | 893.100 | 263.150 |  | 29.989 | 828.990 | 293.150 |  | 150.000 | 871.700 | 313.150 |
| 150.000 | 896.350 | 263.150 |  | 40.057 | 834.660 | 293.150 |  | 160.000 | 875.290 | 313.150 |
| 160.000 | 899.500 | 263.150 |  | 50.004 | 839.950 | 293.150 |  | 170.000 | 878.780 | 313.150 |
| 170.000 | 902.670 | 263.150 |  | 60.037 | 844.990 | 293.150 |  | 180.000 | 882.160 | 313.150 |
| 180.000 | 905.570 | 263.150 |  | 69.991 | 849.730 | 293.150 |  | 190.000 | 885.450 | 313.150 |
| 190.000 | 908.390 | 263.150 |  | 80.102 | 854.310 | 293.150 |  | 200.000 | 888.640 | 313.150 |
| 200.000 | 911.120 | 263.150 |  | 89.985 | 858.590 | 293.150 |  | 0.101 | 778.270 | 333.180 |
| 0.101 | 824.590 | 273.150 |  | 99.340 | 862.490 | 293.140 |  | 1.960 | 779.880 | 333.180 |
| 1.678 | 825.710 | 273.160 |  | 110.021 | 866.790 | 293.140 |  | 5.199 | 782.810 | 333.160 |
| 5.202 | 827.820 | 273.140 |  | 120.944 | 871.070 | 293.140 |  | 9.969 | 786.690 | 333.160 |
| 10.179 | 830.850 | 273.140 |  | 130.016 | 874.560 | 293.140 |  | 19.538 | 794.030 | 333.150 |
| 19.690 | 836.380 | 273.140 |  | 139.697 | 878.030 | 293.140 |  | 29.934 | 801.390 | 333.150 |
| 29.981 | 842.030 | 273.150 |  | 150.000 | 881.520 | 293.150 |  | 39.431 | 807.650 | 333.160 |
| 39.266 | 846.880 | 273.150 |  | 160.000 | 884.920 | 293.150 |  | 49.980 | 814.180 | 333.150 |
| 50.020 | 852.180 | 273.150 |  | 170.000 | 888.250 | 293.150 |  | 59.671 | 819.830 | 333.140 |
| 59.118 | 856.460 | 273.150 |  | 180.000 | 891.540 | 293.150 |  | 69.975 | 825.490 | 333.150 |
| 70.024 | 861.380 | 273.150 |  | 190.000 | 894.810 | 293.150 |  | 79.949 | 830.700 | 333.150 |
| 79.544 | 865.480 | 273.160 |  | 200.000 | 897.800 | 293.150 |  | 90.021 | 835.830 | 333.150 |
| 89.971 | 869.810 | 273.150 |  | 0.101 | 805.770 | 298.150 |  | 99.377 | 840.180 | 333.160 |
| 109.976 | 844.890 | 333.150 |  | 4.985 | 728.850 | 393.130 |  | 119.978 | 790.660 | 433.140 |
| 119.936 | 849.330 | 333.150 |  | 9.978 | 734.800 | 393.150 |  | 130.025 | 795.980 | 433.140 |
| 129.979 | 853.550 | 333.150 |  | 20.067 | 745.900 | 393.120 |  | 139.563 | 800.860 | 433.160 |
| 139.864 | 857.540 | 333.160 |  | 29.997 | 755.430 | 393.140 |  | 150.000 | 805.980 | 433.140 |
| 150.000 | 861.500 | 333.150 |  | 40.107 | 764.240 | 393.160 |  | 160.000 | 810.660 | 433.140 |
| 160.000 | 865.280 | 333.150 |  | 49.963 | 772.110 | 393.150 |  | 170.200 | 815.230 | 433.140 |
| 170.200 | 869.000 | 333.150 |  | 59.133 | 778.890 | 393.140 |  | 180.600 | 819.700 | 433.140 |
| 180.600 | 872.610 | 333.150 |  | 69.954 | 786.460 | 393.150 |  | 190.000 | 823.590 | 433.140 |
| 190.000 | 875.910 | 333.150 |  | 79.272 | 792.370 | 393.160 |  | 200.000 | 827.580 | 433.140 |
| 200.000 | 879.250 | 333.150 |  | 89.997 | 798.770 | 393.150 |  | 0.605 | 650.170 | 453.160 |
| 0.101 | 760.920 | 353.170 |  | 99.518 | 804.150 | 393.150 |  | 1.671 | 654.550 | 453.160 |
| 1.853 | 762.730 | 353.170 |  | 109.954 | 809.750 | 393.150 |  | 5.104 | 661.960 | 453.170 |
| 4.989 | 765.750 | 353.170 |  | 119.526 | 814.820 | 393.130 |  | 10.112 | 671.940 | 453.170 |
| 9.692 | 770.080 | 353.150 |  | 129.957 | 819.880 | 393.150 |  | 20.085 | 689.110 | 453.150 |
| 19.846 | 778.890 | 353.150 |  | 139.180 | 824.210 | 393.140 |  | 30.019 | 703.090 | 453.160 |
| 29.981 | 786.790 | 353.150 |  | 150.000 | 829.080 | 393.150 |  | 39.961 | 715.110 | 453.170 |
| 39.185 | 793.430 | 353.160 |  | 160.000 | 833.390 | 393.150 |  | 49.999 | 725.780 | 453.170 |
| 49.988 | 800.690 | 353.160 |  | 170.200 | 837.630 | 393.150 |  | 59.965 | 735.380 | 453.170 |
| 59.450 | 806.640 | 353.160 |  | 180.600 | 841.790 | 393.150 |  | 70.015 | 744.020 | 453.170 |
| 69.981 | 812.870 | 353.160 |  | 190.000 | 845.430 | 393.150 |  | 79.964 | 751.840 | 453.180 |
| 79.285 | 818.070 | 353.160 |  | 200.000 | 849.170 | 393.150 |  | 89.988 | 759.150 | 453.160 |
| 90.011 | 823.920 | 353.150 |  | 0.209 | 700.620 | 413.120 |  | 99.896 | 765.860 | 453.140 |
| 99.225 | 828.510 | 353.130 |  | 2.376 | 704.320 | 413.120 |  | 109.975 | 772.230 | 453.150 |
| 109.980 | 833.600 | 353.140 |  | 5.049 | 708.290 | 413.170 |  | 119.047 | 777.640 | 453.150 |
| 119.631 | 837.960 | 353.140 |  | 10.030 | 715.310 | 413.160 |  | 129.981 | 783.790 | 453.150 |
| 130.024 | 842.680 | 353.140 |  | 20.004 | 727.840 | 413.140 |  | 139.360 | 788.790 | 453.150 |
| 139.651 | 846.780 | 353.130 |  | 29.980 | 738.710 | 413.150 |  | 150.000 | 794.170 | 453.150 |
| 150.000 | 851.020 | 353.150 |  | 39.989 | 748.310 | 413.160 |  | 160.000 | 798.990 | 453.150 |
| 160.000 | 854.970 | 353.150 |  | 50.014 | 757.080 | 413.150 |  | 170.200 | 803.680 | 453.150 |
| 170.200 | 858.870 | 353.150 |  | 60.075 | 765.130 | 413.140 |  | 180.600 | 808.260 | 453.150 |
| 180.600 | 862.710 | 353.150 |  | 69.971 | 772.430 | 413.150 |  | 190.000 | 812.230 | 453.150 |
| 190.000 | 866.180 | 353.150 |  | 80.072 | 779.450 | 413.160 |  | 200.000 | 816.300 | 453.150 |
| 200.000 | 869.550 | 353.150 |  | 89.990 | 785.720 | 413.150 |  | 0.856 | 627.640 | 468.650 |
| 0.101 | 742.420 | 373.120 |  | 100.028 | 791.900 | 413.140 |  | 1.676 | 630.960 | 468.650 |
| 1.904 | 744.570 | 373.120 |  | 109.979 | 797.560 | 413.150 |  | 5.001 | 640.670 | 468.650 |
| 5.245 | 748.220 | 373.140 |  | 120.061 | 802.940 | 413.140 |  | 9.998 | 652.940 | 468.670 |
| 9.814 | 752.950 | 373.160 |  | 130.033 | 808.070 | 413.150 |  | 20.003 | 672.630 | 468.670 |
| 19.762 | 762.640 | 373.150 |  | 139.665 | 812.790 | 413.160 |  | 29.990 | 688.740 | 468.670 |
| 29.991 | 771.490 | 373.160 |  | 150.000 | 817.650 | 413.150 |  | 39.967 | 701.640 | 468.670 |
| 39.380 | 778.900 | 373.180 |  | 160.000 | 822.150 | 413.150 |  | 50.004 | 713.200 | 468.670 |
| 49.988 | 786.670 | 373.160 |  | 170.200 | 826.550 | 413.150 |  | 59.984 | 723.500 | 468.670 |
| 59.231 | 792.970 | 373.150 |  | 180.600 | 830.870 | 413.150 |  | 70.025 | 732.650 | 468.680 |
| 69.992 | 799.830 | 373.150 |  | 190.000 | 834.640 | 413.150 |  | 79.999 | 740.920 | 468.690 |
| 79.380 | 805.460 | 373.140 |  | 200.000 | 838.500 | 413.150 |  | 90.020 | 748.570 | 468.680 |
| 89.999 | 811.620 | 373.150 |  | 0.368 | 676.410 | 433.180 |  | 99.992 | 755.620 | 468.670 |
| 99.304 | 816.450 | 373.140 |  | 2.600 | 680.920 | 433.180 |  | 109.980 | 762.190 | 468.680 |
| 110.007 | 821.920 | 373.150 |  | 5.072 | 686.280 | 433.140 |  | 119.578 | 768.100 | 468.700 |
| 120.517 | 827.030 | 373.150 |  | 10.400 | 694.940 | 433.160 |  | 129.979 | 774.150 | 468.690 |
| 130.026 | 831.460 | 373.150 |  | 20.041 | 709.030 | 433.130 |  | 139.688 | 779.490 | 468.680 |
| 140.013 | 835.920 | 373.150 |  | 29.979 | 721.270 | 433.150 |  | 150.000 | 784.860 | 468.670 |
| 150.000 | 840.210 | 373.150 |  | 40.073 | 732.150 | 433.160 |  | 160.500 | 790.050 | 468.670 |
| 160.000 | 844.340 | 373.150 |  | 50.400 | 742.080 | 433.150 |  | 170.000 | 794.530 | 468.670 |
| 170.200 | 848.410 | 373.150 |  | 60.074 | 750.500 | 433.140 |  | 180.000 | 799.040 | 468.670 |
| 180.600 | 852.420 | 373.150 |  | 69.988 | 758.400 | 433.140 |  | 190.000 | 803.360 | 468.670 |
| 190.000 | 855.920 | 373.150 |  | 79.978 | 765.750 | 433.140 |  | 200.000 | 807.510 | 468.670 |
| 200.000 | 859.530 | 373.150 |  | 90.003 | 772.600 | 433.140 |  |  |  |  |
| 0.109 | 722.380 | 393.170 |  | 99.967 | 778.980 | 433.130 |  |  |  |  |
| 1.967 | 724.960 | 393.170 |  | 110.700 | 785.410 | 433.140 |  |  |  |  |

Таблица 7. Значения плотности ρ(P0,T) бутанола-1 при давлении  P0=0.101 MПa измеренные Anton-Paar DMA 5000M (<353.15 K и при давлении Ps измеренные денсиметром с вибрационной трубкой DMA HPM (>353.15 K).

| T/K | /кгm-3 | T/K | /кгm-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 253.15 | 839.07 | 353.15 | 760.92 |
| 263.15 | 831.93 | 373.15 | 742.42 |
| 273.15 | 824.59 | 393.15 | 722.38 |
| 283.15 | 817.41 | 413.15 | 700.62 |
| 293.15 | 809.64 | 433.15 | 676.41 |
| 298.15 | 805.77 | 453.16 | 650.17 |
| 313.15 | 794.35 | 468.67 | 627.64 |
| 333.15 | 778.27 |  |  |

Таблица 8. Давление бутнола-1 вычисленные при помощи уравнения Клапейрона -Клаузиуса.

| T/K | Pexp/Па | Pcal/Па | (Pexp- Pcal)/Па | T/K | Pexp/Па | Pcal/Па | (Pexp- Pcal)/Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 274.15 | 133 | 133 | 0 | 373.15 | 51825 | 51787 | 38 |
| 278.15 | 188 | 188 | 0 | 383.15 | 76225 | 76210 | 15 |
| 283.15 | 285 | 286 | -1 | 393.15 | 109178 | 109219 | -41 |
| 293.15 | 624 | 625 | -1 | 403.15 | 152632 | 152774 | -142 |
| 303.15 | 1281 | 1284 | -3 | 413.15 | 208708 | 208994 | -286 |
| 313.15 | 2483 | 2487 | -4 | 423.15 | 279656 | 280108 | -452 |
| 323.15 | 4571 | 4573 | -2 | 433.15 | 367818 | 368407 | -589 |
| 333.15 | 8030 | 8027 | 3 | 443.15 | 475581 | 476185 | -604 |
| 343.15 | 13517 | 13504 | 13 | 453.15 | 605332 | 605682 | -350 |
| 353.15 | 21890 | 21864 | 26 | 463.15 | 759418 | 759025 | 393 |
| 363.15 | 34224 | 34187 | 37 | 468.67 | 855726 | 854610 | 1116 |

Список литературы

- Ахмедов С.А. Экологическая химмотология топлив и масел. Уфа: УГНТУ, 2008, 150 с.

- Ахундов Т.С., Иманов Ш.Ю. Уравнение состояние орто- и параксилолов // Изв. ВУЗов. Нефт и газ, 1969, №12, с.24.

- Бачинский А.И. Избранные труды , M.: Изд. AН СССР, 1960. 123 с.

- Бекаев Л.С., Марченко О.В., Пинегин С.П. и др. Мировая энергетика и переход к устойчивому развитию.-Новосибирск: Наука.-2000.-300 с.

- Бутай В.Т., Орешенков А.В., Бурмистров О.А. //Химическая технология топлив и масел. №1. 2000. –С.44-47

- Д.Л.Рахманкулов, Л.В.Долматов и др. Товароведение нефтяных продуктов. Том 5. Новые источники топлива, энергии и химического сырья как альтернатива нефти. Книга 1.-М.: Интер, 2010.-530 с.

- Ершов М.А., Емельянов В.Е., Климова Т.А. Биобутанол в сравнении с другими оксигенатами //Мир нефтепродуктов. №2. 2012. –С.3-6

- Капустин В.М., Карпов С.А., Царев А.В. Оксигенаты в автомобильных бензинах.-М.: Колос.-2011.-336 с.

- Кулиев Р.Ш., Кулиев Ф.А., Муталибова А.А. и др. //Химическая технология топлив и масел. №1. 2006. –С.41-44

- Крылов И.Ф., Емельянов В.Е. Цикл лекций «Альтернативные моторные топлива. Производство, применение, перспективы» //Мир нефтепродуктов. №1. 2008. –С.38-42

- Марченко А.П., Семенов В.Г. //Химическая технология топлив и масел. №3. 2001. –С.31-33

- Путилов К.А. Термодинамика простейших жидкостей / В кн. Исследования по термодинамике. М.: Наука, 1973, с. 105.

- Семенов В.Г. //Химическая технология топлив и масел. №4. 2003. С.29-33

- Семенов В.Г., Зинченко А.А. //Химическая технология топлив и масел. №1. 2005. –С.29-35

- Семенов В.Г., Зинченко А.А. //Химическая технология топлив и масел. №6. 2006. –С.42-45

- Семенов В.Г., Семенова Д.У., Слипушенко В.П. //Химическая технология топлив и масел. №2. 2006. –С.46-50

- Спиркин В.Г., Лыков О.Л., Бельдий О.М. //Химическая технология топлив и масел. №6. 2001. –С.29-36

- Теплотехника:/Под общей редакцией А.П.Баскакава. –М.: Энергия, 1982. -264 с.

- Akoh C.C., Chang S. Shu-Wie, Lee G. Guan-Chin et al. – J.Agric. Food Chem.-2007.-V.55.-22.-P.8995-9005

- Dewulf J., Van Langenhove H., Van de Velde B.-Environ Sci.Technol.-2005.-V. 39.-N10.-P.3878-3882.

- Ihmels E. C., Gmehling J. Densities of Toluene, Carbon Dioxide, Carbonyl Sulfide, and Hydrogen Sulfide over a Wide Temperature and Pressure Range in the Sub- and Supercritical State, Industrial and Engineering Chemistry Research, 2001, vol.40, p.4470-4477.

- Meneghetti S.M.P., Meneghetti M.R., Serra T.M. et al. – Energy and Fuels.-2007. -V.21.-N6.-P.3746-3747

- Ozkan M. Energy and Fuels.-2007. -V.21.-N6.-P.3627-3636

- Sorensen B. Renewable Energy (Third Edition).-Elsevier Inc.-2004.-930 p.

- Sorensen B. Renewable Energy Conversion. Transmission and Storage. -Elsevier Inc.-2007.-330 p.

- Van L., MacLean H., Hendrickson C., LankeyR.-Environ Sci.Technol.-2000.-V. 34.-N17.-P.3598-3605.