ВОДА ПИТЬЕВАЯ УПАКОВАННАЯ, ВКЛЮЧАЯ ПРИРОДНУЮ МИНЕРАЛЬНУЮ ВОДУ

Определение общей минерализации

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Союзом производителей соков, воды и напитков (СОЮЗНАПИТКИ)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 91 «Пивобезалкогольная и винодельческая продукция»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                     )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ВОДА ПИТЬЕВАЯ УПАКОВАННАЯ, ВКЛЮЧАЯ ПРИРОДНУЮ МИНЕРАЛЬНУЮ ВОДУ Определение общей минерализации Packaged drinking water, including natural mineral water. Determination of total mineralization

Дата введения –

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на упакованную питьевую воду, в том числе минеральную, (далее – питьевая вода) и устанавливает метод определения общей минерализации.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 4245 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов

ГОСТ 18164 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка

ГОСТ 18309 Вода. Методы определения фосфорсодержащих веществ

ГОСТ 23268.0 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Правила приемки и методы отбора проб

ГОСТ 23268.3 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения гидрокарбонат-ионов

ГОСТ 23268.4 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Метод определения сульфат-ионов

ГОСТ 23268.5 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения ионов кальция и магния

ГОСТ 23268.6 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения ионов натрия

ГОСТ 23268.7 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения ионов калия

ГОСТ 23268.9 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения нитрат-ионов

ГОСТ 23268.11 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Метод определения ионов железа

ГОСТ 23268.17 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения хлорид-ионов

ГОСТ 23950 Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации стронция

ГОСТ 30538 Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов атомно-эмиссионным методом

ГОСТ 31861 Вода. Общие требования к отбору проб

ГОСТ 31862 Вода питьевая. Отбор проб

ГОСТ 31867 Вода питьевая. Определение содержания анионов методом хроматографии и капиллярного электрофореза

ГОСТ 31869 Вода. Методы определения содержания катионов (аммония, бария, калия, кальция, лития, магния, натрия, стронция) с использованием капиллярного электрофореза

ГОСТ 31870 Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии

ГОСТ 31949 Вода питьевая. Метод определения содержания бора

ГОСТ 31957 Вода. Методы определения щелочности и массовой концентрации карбонатов и гидрокарбонатов

ГОСТ 33045 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ

ГОСТ EN 15505 Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение натрия и магния с помощью пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии с предварительной минерализацией пробы в микроволновой печи

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по нормативным правовым актам и (или) техническим регламентам, действующим на территории государства, принявшего стандарт, а также следующий термин с соответствующим определением:

3.1 общая минерализация (Нрк. минерализация, степень минерализации): Сумма массовых концентраций анионов, катионов и недиссоциированных в воде молекул неорганических веществ.

4 Отбор проб

4.1 Общие требования к отбору проб – по ГОСТ 31861.

4.2 Отбор проб – по ГОСТ 23268.0, ГОСТ 31862.

4.3 Для питьевой воды в упаковке объемом не менее 10 л выборка методом случайного отбора должна составлять не менее двух штук.

5 Общие положения

Общую минерализацию питьевой воды определяют расчетным методом по 6.6 как сумму массовых концентраций катионов, анионов и недиссоциированных в воде неорганических веществ (кремния и бора).

Примечание – Не допускается в качестве результатов определения показателя общей минерализации принимать результаты определения содержания сухого остатка по ГОСТ 18164.

6 Проведение определения

6.1 Определяют массовую концентрацию катионов:

- барий – по ГОСТ 31870, ГОСТ 31869;

- калий – по ГОСТ 23268.7, ГОСТ 31869, ГОСТ 31870;

- кальций – по ГОСТ 23268.5, ГОСТ 31869, ГОСТ 31870;

- магний – по ГОСТ 23268.5, ГОСТ 31869, ГОСТ 31870, ГОСТ EN 15505;

- натрий – по ГОСТ 23268.6, ГОСТ 31869, ГОСТ 31870, ГОСТ EN 15505;

- стронций – по ГОСТ 23950, ГОСТ 31869, ГОСТ 31870.

6.2 Определяют массовую концентрацию анионов:

- гидрокарбонаты – по ГОСТ 23268.3, ГОСТ 31957;

- нитраты – по ГОСТ 23268.9, ГОСТ 31867, ГОСТ 33045;

- сульфаты – по ГОСТ 23268.4, ГОСТ 31867;

- фосфаты – по ГОСТ 18309, ГОСТ 31867;

- хлориды – по ГОСТ 4245, ГОСТ 23268.17, ГОСТ 31867.

6.3 Определяют массовую концентрацию кремния по ГОСТ 31870.

6.4 Для определения общей минерализации природных минеральных вод дополнительно к 6.1 – 6.3 определяют массовую концентрацию:

- бора – по ГОСТ 31870, ГОСТ 31949;

- железа – по ГОСТ 23268.11, ГОСТ 31870, ГОСТ 30538 (для железистых вод).

6.5 При проведении определения допускается не учитывать вклад элементов, не указанных в 6.1 – 6.4, в связи с их незначительным содержанием, не оказывающем влияния на результат определения общей минерализации питьевой воды.

6.6 Определение общей минерализации

Общую минерализацию М, г/л (г/дм3), рассчитывают, как сумму значений массовых концентраций анионов, катионов и недиссоциированных молекул – бора и кремния (для питьевых вод, кроме минеральных, – только кремния), полученных в результате определений по 6.1 – 6.4, по формуле

М = Σ А + Σ К + N,

где Σ А – сумма массовых концентраций анионов, г/л (г/дм3);

Σ К – сумма массовых концентраций катионов, г/л (г/дм3);

N – массовая концентрация недиссоциированных молекул (бора и кремния) или только кремния для питьевых вод, кроме природных минеральных вод, г/л (г/дм3).

Примечание – Содержание бора учитывают в пересчете на ортоборную кислоту H3BO3 путем умножения массовой концентрации бора, определенной по 6.4, на коэффициент 5,72; содержание кремния – в пересчете на метакремниевую кислоту H2SiO3 путем умножения массовой концентрации кремния, определенной по 6.3, на коэффициент 2,78.

Приложение А

(справочное)

Информация о применяемых технических регламентах и нормативных правовых актах в странах СНГ

| Технический регламент или нормативный правовой акт | Государство- участник СНГ |
| --- | --- |
| Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»* | AM, BY, KZ, KG, RU |
| Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»** | AM, BY, KZ, KG, RU |
| Общий технический регламент о безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 октября 2019 года № 861*** | UZ |

УДК 351.778.36:006.354		МКС 13.060.01

Ключевые слова: упакованная питьевая вода, общая минерализация, отбор проб, определение

Руководитель разработки:

| Директор по качеству, техническому регулированию и стандартизации СОЮЗНАПИТКИ |  |  |  | Хомич Л.М. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  | личная подпись |  | Фамилия И.О. |
| Исполнитель: |  |  |  |  |
| Руководитель направления по техническому регулированию и стандартизации СОЮЗНАПИТКИ |  |  |  | Будажапова М.Ж. |
| должность |  | личная подпись |  | Фамилия И.О. |

Информация о нормативных правовых актах и технических регламентах приведена в приложении А.

* К разделу 3.

** К разделу 3.

*** К разделу 3.