МКС 45.020

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ГОСТ 33435-2015 Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля

# (проект, первая редакция)

Принято Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №______ от ___.___.20___)

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: _____________________ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Предисловие. В первом абзаце выражение «основной порядок» заменить на «общие правила»;

исключить год принятия стандартов ГОСТ 1.0 и ГОСТ 1.2;

сведения о порядке опубликования информации о стандарте изложить в новой редакции:

«Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Раздел 2. Заменить ссылки: ГОСТ 2.114-95 на ГОСТ 2.114-2016; ГОСТ 9.407-84 на ГОСТ 9.407-2015; ГОСТ 27.003-90 на ГОСТ 27.003-2016; ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) на ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013).

Раздел 2. Добавить сноску к ссылке на ГОСТ 2.601-2013:

* В Российской Федерации применяется ГОСТ Р 2.601-2019.

Раздел 2. Ссылку на «ГОСТ 2.610–2006 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов» дополнить сноской в редакции:

) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 2.610-2019 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов»

Приложение А. Таблицу А.1 изложить в следующей редакции:

| Вид функции | Уровень полноты безопасности по [11]* | Средняя наработка на отказ (до отказа), ч, не менее |
| --- | --- | --- |
| Прием на подвижной состав и обработка сигналов от напольных устройств сигнализации, централизации и блокировки для формирования управляющего воздействия, например, кодовые комбинации автоматической локомотивной сигнализации непрерывного типа (АЛСН), кодовые комбинации многозначной автоматической сигнализации (АЛС-ЕН), сигналы путевых генераторов системы автоматического управления торможением (САУТ), сигналы многозначной локомотивной сигнализации, функционирующей по радиоканалу (МЛСР), команды от центров радиоблокировки (РБЦ), информация о временных ограничения скорости движения и др. 1) | 4 | 50000 |
| Определение (расчет) параметров движения подвижного состава (скорость движения, координата местоположения подвижного состава, давление в пневматической тормозной системе) с учетом установленного допуска для обеспечения безопасности движения 1) |  |  |
| Контроль параметров движения, формирование управляющего сигнала и срабатывание исполнительного органа для остановки подвижного состава 1) | 4 | 50000 |
| Контроль целостности поезда при отсутствии контроля свободности пути иными средствами1) |  |  |
| Контроль свободности пути от препятствий системами технического (машинного) зрения при автоматическом ведении поезда без машиниста1) | От 2 до 3 включ.5) | 50000 |
| Автоматическое и дистанционное управление автоматическими дверьми пассажирских вагонов, с контролем полного закрытия и несанкционированного открытия дверей1) | 2 | 50000 |
| Прием на подвижной состав и обработка вспомогательной информации, необходимой для ведения поезда в ручном или автоматическом режимах, например, информация о временных предупреждениях (кроме временных ограничений скорости), данные метеорологических служб, информация о графике движения и др. |  |  |
| Контроль свободности пути от препятствий и/или определение показаний путевых светофоров системами технического (машинного) зрения в качестве вспомогательной функции при ведении поезда машинистом | - | 50000 |
| Регистрация параметров движения подвижного состава, действий машиниста с обеспечением периодического контроля исправности устройства регистрации |  |  |
| Информационное обеспечение машиниста (в части индикации информации, необходимой для ведения железнодорожного подвижного состава) с контролем исправности тягового и тормозного оборудования |  |  |
| Управление дверьми пассажирских вагонов, с контролем полного закрытия и несанкционированного открытия дверей |  |  |
| Автоматизированное ведение поезда по расписанию и/или энергооптимальному графику2) |  |  |
| Управление движением (в режимах тяги, выбега и торможения) железнодорожного подвижного состава на перегонах и станциях при поездной и (или) маневровой работе |  |  |
| Автоматическая пожарная сигнализация на тяговом подвижном составе с контролем ее исправности и передачей машинисту информации о ее срабатывании3) |  |  |
| Видеонаблюдение |  |  |
| Аудионаблюдение |  |  |
| Диагностирование параметров тягового, тормозного и вспомогательного оборудования тягового подвижного состава перед отправлением, в пути следования, при плановом осмотре и ремонте в депо4) | - | 30000 |
| 1) Данная функция относится к функциям безопасности. 2) По требованию заказчика данная функция должна выполнять контроль исправности системы автоведения и основного электрооборудования локомотива. 3) По требованию заказчика автоматическая пожарная сигнализация на базе автоматизированной системы управления должна выявлять неисправности, способные привести к возгоранию, и формировать рекомендации по режиму ведения поезда или его остановке. 4) По требованию заказчика диагностирование тягового, тормозного и вспомогательного оборудования подвижного состава в пути следования должна обеспечивать автоматизированная система управления. 5) Уровень полноты безопасности для функции контроля свободности пути от препятствий системами технического (машинного) зрения при автоматическом ведении поезда без машиниста устанавливается в соответствии с Таблицей А.1.1. |  |  |

Приложение А. Добавить таблицу А.1.1 – Требования к уровню полноты безопасности для функции обнаружения и распознавания препятствий:

|  | Уровень полноты безопасности по [11]* |
| --- | --- |
| Закрытый полигон, соответствующий следующим требованиям: - территория эксплуатации полностью ограждена и контролируется или отдалена от мест притяжения населения и маршрутов миграции диких животных; - отсутствуют пешеходные переходы и автомобильные переезды на одном уровне с железнодорожными путями; - нахождение автотранспортных средств вблизи путей исключено; - вероятность нахождения людей (за исключением работников железнодорожного транспорта) и крупных диких животных вблизи путей низкая | 2 |
| Открытый полигон, выполняется хотя бы одно из следующих условий: - территория эксплуатации полностью не ограждена, не контролируется, в непосредственной близости находятся места притяжения населения или маршруты миграции диких животных; - пешеходные переходы и/или автомобильные переезды расположены на одном уровне с железнодорожными путями; - вероятность нахождения автотранспортных средств, людей или крупных животных вблизи путей высокая | 3 |

| УДК 656.25-52:656.2.08 (083.74) | МКС 45.020 |  |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: устройства управления, контроля и безопасности, железнодорожный подвижной состав, требования безопасности, методы контроля |  |  |

Разработчик: акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте» (АО «НИИАС»)

| Заместитель генерального директора |  | П.А. Попов |
| --- | --- | --- |
| Начальник Отдела стандартизации |  | А.В. Сизова |
| Главный специалист сектора документации и сопровождения договорной работы |  | П.А. Киселев |

Согласовано

Первый заместитель начальника

Департамента технической политики

ОАО «РЖД»

___________________  О.А. Терегулов

«___» ___________________ 2020 г.

Согласовано

Главный инженер

Дирекции скоростного сообщения –

филиала ОАО «РЖД»

__________________  А.А. Пашинин

«___» ___________________ 2020 г.

Согласовано

Начальник

Департамент управления бизнес-блоком 
«Пассажирские перевозки» ОАО «РЖД»

__________________  Н.Д. Костенко

«___» __________________ 2020 г.