МКС 67.050

67.100.10

67.120.10

67.120.20

67.120.30

67.180.10

Изменение № 1 ГОСТ 34533–2019 Продукты пищевые, продовольственное сырье.   Метод определения  остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 		         от 			                                  )

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: АМ, BY, KG, RU, TJ, UA, UZ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Раздел 2:

заменить  ссылку ГОСТ 12.2.085 «Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности» на ГОСТ 12.2.085 «Арматура трубопроводная. Клапаны предохранительные. Выбор и расчет пропускной способности»;

дополнить ссылкой:

«ГОСТ 28311 Дозаторы медицинские лабораторные. Общие технические требования и методы испытаний»;

Пункт 5.1:

третье перечисление изложить в следующей редакции:

« - масс-спектрометр, оснащенный источником ионизации с электрораспылением, квадрупольными анализаторами, с диапазоном измерений от 25 до 1050 атомных единиц массы (а.е.м.), с режимом получения и анализа фрагментных ионов (режим МС/МС)»;

сноску «*» дополнить:

«Допускается применение хроматографических колонок заполненных  обращенно-фазным сорбентом С8 или С18 с диаметром частиц не более 5 мкм, длиной не менее 50 мм»;

десятое   перечисление изложить в новой редакции:

«- встряхиватель (шейкер) для пробирок вибрационного, ротационного, линейного или орбитального типа»;

тринадцатое перечисление указать «- шкаф сушильный»;

двадцать первое перечисление изложить в новой редакции:

« - дозаторы механические одноканальные переменной вместимости 
10–100 мм3,  200–1000 мм3 , 1–5 см3 по ГОСТ 28311»;

двадцать четвертое перечисление изложить в новой редакции:

«-цилиндр 1-500-2 по ГОСТ 1770».

Пункт 7.2.2 первое предложение после слов «тщательно перемешивают» дополнить «, восстанавливают по ГОСТ 31720».

Таблица 3, строка Амфениколы, пятое перечисление:

«Флорфеникол амин -248,1» заменить на «Флорфеникол амин 248,1».

Раздел 11 дополнить:

«В случае необходимости возможно представление результата в мг/кг путем деления значения содержания i-го аналита полученного в соответствии с 9.2 и значения расширенной неопределенности 0,01⋅Ui⋅Xi в абсолютных единицах (мкг/кг) на 1000 (с сохранением разрядности)».

Раздел 12 изложить в новой редакции:

«Контроль стабильности результатов измерений осуществляют в соответствии с документами, утвержденными в лаборатории. Возможно использование контрольных карт Шухарта в соответствии с ГОСТ ИСО 5725-6».