МКС 65.120

67.050

67.100.10

67.120.10

67.120.20

67.120.30

Изменение № 1 ГОСТ 34535–2019 Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье.   Метод определения  содержания кокцидиостатиков с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 		         от 			                                  )

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: BY, KZ, KG, MD, RU, TJ, UZ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Раздел 2:

заменить  ссылку ГОСТ 12.2.085 «Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности» на ГОСТ 12.2.085 «Арматура трубопроводная. Клапаны предохранительные. Выбор и расчет пропускной способности»;

дополнить ссылкой:

«ГОСТ 28311 Дозаторы медицинские лабораторные. Общие технические требования и методы испытаний»;

Пункт 5.1:

третье перечисление изложить в следующей редакции:

« - масс-спектрометр, оснащенный источником ионизации с электрораспылением, квадрупольными анализаторами, с диапазоном измерений от 25 до 1050 атомных единиц массы (а.е.м.), с режимом получения и анализа фрагментных ионов (режим МС/МС)»;

сноску «*» пятого перечисления дополнить:

«Допускается применение хроматографических колонок заполненных  обращенно-фазным сорбентом С8 или С18 с диаметром частиц не более 5 мкм, длиной не менее 50 мм»;

седьмое перечисление после слов «инертным газом» указать «, позволяющий проводить концентрирование при температуре 40°С»;

сноску «**» девятого перечисления дополнить:

«Допускается применение, как готовых картриджей, так и набивных, при условии соответствия характеристик сорбента»;

двенадцатое перечисление изложить в новой редакции:

«- встряхиватель (шейкер) для пробирок вибрационного, ротационного, линейного или орбитального типа»;

пятнадцатое перечисление указать «- шкаф сушильный»;

двадцать второе перечисление изложить в новой редакции:

« - дозаторы механические одноканальные переменной вместимости 
10–100 мм3,  100–1000 мм3 , 1–5 см3 по ГОСТ 28311»;

двадцать восьмое перечисление изложить в новой редакции:

«-цилиндры 1-10(100,1000)-2 по ГОСТ 1770».

Пункт  7.2.2  первое  предложение  после  слов  «перед  анализом»  дополнить

«восстанавливают по ГОСТ 31720».

Раздел 11 дополнить:

«В случае необходимости возможно представление результата в мг/кг путем деления значения содержания i-го аналита полученного в соответствии с 9.2 и значения расширенной неопределенности 0,01⋅Ui⋅Xi в абсолютных единицах (мкг/кг) на 1000 (с сохранением разрядности)».

Раздел 13 изложить в новой редакции:

«Контроль стабильности результатов измерений осуществляют в соответствии с документами, утвержденными в лаборатории. Возможно использование контрольных карт Шухарта в соответствии с ГОСТ ИСО 5725-6».