| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 27682─2020 (IEC 60188:2001) (проект, RU, окончательная редакция) |

ЛАМПЫ РТУТНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Эксплуатационные требования

(IEC 60188:2001, MOD)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт источников света имени А.Н. Лодыгина» (ООО «НИИИС имени А.Н. Лодыгина») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 332 «Светотехнические изделия»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                  №           )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту IEC 60188:2001 «Лампы ртутные высокого давления. Эксплуатационные требования» (High-pressure mercury vapour lamps – Performance specifications, MOD), путем введения в стандарт дополнительных требований по отношению к IEC 60188, а также слов, значений показателей, ссылок, которые выделены в тексте стандарта курсивом.

В настоящий стандарт не включены листы с параметрами 60188-IEC-210-1, 60188-IEC-235-1, 60188-IEC-240-1, 60188-IEC-250-1, 60188-IEC-261-1, 60188-IEC-270-1, 60188-IEC-271-1 и лист с наибольшими контурами ламп 60188-IEC-2000, примененного международного стандарта, которые нецелесообразно применять в межгосударственной стандартизации в связи с отсутствием изготовления цоколей Е26 и Е39. Приложение В «Методы измерения световых и электрических параметров» заменено ссылкой на ГОСТ …. «Источники света электрические. Методы измерений электрических и световых параметров», так как в нем аналогичные методы изложены более подробно и точно. Исключено примечание к пункту А.2 как относящееся к специальным требованиям Японии при проведении испытаний.

В элементе настоящего стандарта «Библиография», позиция [1], IEC 60410 и его наименование заменены на ISO 2859-1:1999 Процедуры выборочного контроля по качественным признакам. Часть 1. Планы выборочного контроля с указанием приемлемого уровня качества (AQL) для последовательного контроля партий, в связи с отменой IEC 60410.

Международный стандарт разработан подкомитетом 34А «Лампы» технического комитета по стандартизации IEC/ТС 34 «Лампы и связанное с ними оборудование» Международной электротехнической комиссии (IEC).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВЗАМЕН ГОСТ 27682–88

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

1 Область применения ………………………………………………….............................. 2 Нормативные ссылки………………………………..………..…………..…….................. 3 Термины и определения…………………………………...………………....................... 4 Требования к лампе....................................…………………....................................... 5 Информация для расчета светильника….................................................................. 6 Листы с параметрами........................................................................................................... Приложение A (обязательное) Метод измерения характеристик зажигания и разгорания ламп……….................................................................……… Приложение B (обязательное) Методы измерения световых и электрических параметров ……………………………………………………………………… Приложение C (обязательное) Метод измерения красного отношения ртутных ламп высокого давления....................................................................................... Приложение D (справочное) Информация для расчета светильника….....……………….. Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте Приложение ДБ (справочное) Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененного международного стандарта ……………… Библиография…………………………………………………………………………………………

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ЛАМПЫ РТУТНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Эксплуатационные требования

High-pressure mercury vapour lamps – Performance specifications

Дата введения ─        –     –

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает эксплуатационные требования к ртутным лампам высокого давления (далее – лампа) для общего освещения с люминофорным покрытием, корректирующим красное отношение, или без него.

Ссылки на требования настоящего стандарта приведены в листах с параметрами лампы. Для ламп, входящих в область применения настоящего стандарта листы с параметрами приведены в настоящем стандарте, для ламп, не входящих в область применения настоящего стандарта, соответствующие листы с параметрами задает изготовитель или ответственный поставщик.

Требования настоящего стандарта относятся только к испытанию типа.

Примечание – Требования и допуски, указанные в настоящем стандарте, относятся к испытанию выборки для испытания типа, представленной изготовителем. Выборка для испытания типа должна включать лампы с характеристиками для продукции изготовителя и усредненными значениями характеристик этой продукции.

Допуски на лампы, установленные в стандарте и изготовленные в соответствии с выборкой для испытания типа, будут удовлетворять большей части продукции. Однако, из-за разброса характеристик продукции, характеристики ламп будут вне заданных допусков. Правила и планы выборочного контроля по качественным признакам по [1].

_________________________________________________________________________

Издание официальное

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылоч-ного стандарта, для недатированных – последнее издание (включая все изменения).

ГОСТ 31948–2012 Лампы разрядные (кроме люминесцентных ламп). Требования безопасности

ГОСТ 17616–202.. Источники света электрические. Методы измерений электрических и световых параметров

ГОСТ IEC 60061-1–2014 Цоколи и патроны для источников света с калибрами для проверки взаимозаменяемости и безопасности. Часть 1. Цоколи

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по [2], а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 лампа ртутная высокого давления (high-pressure mercury vapour lamp): Разрядная лампа высокой интенсивности, подавляющая часть света которой непосредственно или опосредованно обусловлена излучением паров ртути с превышающим 100 кПа парциальным давлением.

Примечание – Этот термин включает в себя лампы с прозрачным и покрытым люминофором колбами и лампы смешанного света. В люминесцентных ртутных разрядных лампах свет генерируется частично парами металла и частично слоем люминофора, возбуждаемого ультрафиолетовым излучением разряда.

3.2 номинальное значение (nominal value): Значение характеристики, используемое для обозначения или идентификации лампы.

3.3 расчетное значение (rated value): Значение характеристики лампы при заданных рабочих условиях.

Примечание – Значения характеристики лампы и рабочие условия установлены в настоящем стандарте.

3.4 напряжение зажигания лампы (lamp starting voltage): Значение напряжения, при котором лампа зажигается.

3.5 наименьшее напряжение холостого хода для стабильной работы (minimum open circuit voltage for stable operation): Значение наименьшего напряжения холостого хода, обеспечиваемого индуктивным пускорегулирующим аппаратом (ПРА) для стабильной работы лампы.

3.6 начальные значения (initial readings): Значения характеристик зажигания лампы, полученные в результате измерений до отжига, и значения электрических и световых параметров, полученные в результате измерений после отжига.

3.7 красное отношение (red ratio): Отношение светового потока лампы, излучаемого в красной области видимого спектра, к полному световому потоку.

Примечание – В соответствии с настоящим стандартом красная часть определяется областью видимого спектра с длиной волны свыше 600 нм.

3.8 эталонный балласт (reference ballast): Специальный ПРА индуктивного типа, являющийся элементом сравнения при испытании ПРА, а также предназначенный для испытаний ламп при стандартных условиях.

П р и м е ч а н и е – Главная особенность этого ПРА состоит в том, что при расчетной частоте он имеет стабильное отношение напряжения к току, мало зависящее от колебаний тока, температуры и от внешних магнитных полей.

3.9 ток калибровки эталонного балласта (calibration current of a reference ballast): Значение тока, при котором проводят калибровку и проверку эталонного балласта.

3.10 испытание типа (type test): Испытание или серия испытаний, проведенное(ая) на выборке с целью проверки соответствия конструкции конкретного изделия требованиям соответствующего стандарта.

3.11 выборка для испытания типа (type test sample): Выборка, состоящая из одной или нескольких ламп одного типа, представленная изготовителем или ответственным поставщиком для испытания типа.

4 Требования к лампе

4.1 Общие положения

Лампа должна быть сконструирована таким образом, чтобы ее характеристики были стабильны при правильной эксплуатации, что обеспечивается соответствием лампы требованиям настоящего стандарта.

Настоящие требования дополняют требования ГОСТ 31948.

Требования настоящего стандарта применимы к 95 % продукции.

Для классификации ламп по расчетному напряжению используют следующие обозначения:

ВН (HV) (высокое напряжение на лампе) – диапазон напряжений на лампе от 70 до 180 В;

СВН (EHV) (сверхвысокое напряжение на лампе) – напряжение на лампе более 180 В.

4.2 Размеры

Размеры должны соответствовать указанным на соответствующем листе с параметрами лампы.

4.3 Цоколи

Цоколь на готовой лампе должен соответствовать ГОСТ IEC 60061-1.

4.4 Характеристики зажигания и разгорания

4.4.1 Лампы должны зажигаться в течение времени зажигания, указанного в соответствующем листе с параметрами лампы, и оставаться зажженными не менее 1 мин.

Напряжение разгорания лампы должно быть достигнуто в течение времени разгорания, указанного в соответствующем листе с параметрами лампы.

Измерения выполняют до отжига методом, приведенным в приложении А.

Примечание – При номинальном напряжении источника питания лампы должны стабильно зажигаться при температуре до минус 18 °С.

4.5 Электрические параметры

Начальное напряжение на лампе должно быть в пределах, указанных в соответствующем листе с параметрами лампы при измерении по методу, приведенному в приложении В.

Начальная мощность, потребляемая лампой, не должна превышать наибольшей мощности, указанной в соответствующем листе с параметрами при измерении по методу, приведенному в приложении В.

4.6 Световые параметры

Начальный световой поток лампы должен быть не менее 90 % расчетного значения при измерении по методу, приведенному в приложении В.

4.7 Красное отношение (только для ламп с люминофорным покрытием)

Начальное красное отношение ламп должно быть в пределах (5–15) %. Измерения выполняют методами, приведенными в приложениях В и С.

4.8 Стабильность работы лампы при быстром понижении напряжения источника питания

Лампы не должны гаснуть, если значение напряжения сети падает до 90 % номинального значения в течение не более 0,5 с и сохранении этого значения не менее 5 с.

Контроль стабильности работы ламп при быстром снижении напряжения источника питания проводят при включении ламп по схеме, приведенной на рисунке 1.

EL – лампа; pV – вольтметр 0–300 В, класс 0,5; pA – амперметр до 10 А, класс 0,5;

LL – пускорегулирующий аппарат; Т – автотрансформатор

Рисунок 1 – Схема включения ламп при испытании на стабильность работы при быстром снижении напряжения источника питания

5 Информация для расчета светильника

Информация для расчета светильника приведена в приложении D.

6 Листы с параметрами

6.1 Общие принципы нумерации листов

Первое число – номер настоящего стандарта: 60188 с последующими буквами «IEC».

Второе число – номер листа с параметрами.

Третье число – издание страницы листа с параметрами. Если лист с параметрами состоит из нескольких страниц, то возможно, что страницы будут иметь разные номера изданий, а номер листа с параметрами не изменится.

6.2 Перечни листов с параметрами

6.2.1 Перечень листов с параметрами ламп

Схема нанесения размеров ламп приведена в листе с параметрами 60188-IEC-01.

| Номер листа | Номинальная мощность, Вт | Цоколь |
| --- | --- | --- |
| 60188-IEC-110 60188-IEC-120 60188-IEC-130 60188-IEC-140 60188-IEC-150 60188-IEC-160 60188-IEC-161 60188-IEC-170 60188-IEC-171 60188-IEC-181 | 50 ВН 80 ВН 125 ВН 250 ВН 400 ВН 700 ВН 700 СВН 1000 ВН 1000 СВН 2000 СВН | Е27 Е27 Е27 Е40 Е40 Е40 Е40 Е40 Е40 Е40 |

6.2.2 Перечень листов с наибольшими контурами ламп

| Номер листа | Номинальная мощность, Вт | Цоколь |
| --- | --- | --- |
| 60188-IEC-1000 60188-IEC-1000 60188-IEC-1000 60188-IEC-1000 60188-IEC-1000 60188-IEC-1000 60188-IEC-1000 60188-IEC-1000 | 50 ВН 80 ВН 125 ВН 250 ВН 400 ВН 700 ВН и СВН 1000 ВН и СВН 2000 СВН | Е27 Е27 Е27 Е40 Е40 Е40 Е40 Е40 |

|  |  |  |  | ЛАМПА РТУТНАЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ СХЕМА НАНЕСЕНИЯ РАЗМЕРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этот рисунок предназначен только для демонстрации проверяемых размеров и должен применяться совместно с соответствующим листом с параметрами лампы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60188-IEC-01-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЛАМПА РТУТНАЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЛИСТ С ПАРАМЕТРАМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальная мощность, Вт |  |  |  | Цоколь |  |  | МСОЛ* |  |  |  |  |
|  | 50 ВН |  |  |  | Е27 |  |  | QE-50-H-E27-56/130 |  |  |  |  |
|  | Размеры В миллиметрах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L, не более |  |  |  |  | D, не более |  |  |  |  |  |  |
|  | 130 |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |
|  | Характеристики зажигания и разгорания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Расчетное значение |  | Не менее |  | Не более |  |
|  | Напряжение зажигания (действующее значение), В |  |  |  |  |  | - |  | - |  | 180 |  |
|  | Время зажигания, с |  |  |  |  |  | - |  | - |  | 10 |  |
|  | Ток разгорания, А |  |  |  |  |  | 0,58 |  | - |  | - |  |
|  | Напряжение разгорания (действующее значение) на лампе, В |  |  |  |  |  | - |  | 72 |  | - |  |
|  | Время разгорания, мин |  |  |  |  |  | - |  | - |  | 12 |  |
|  | Электрические параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Расчетное значение |  | Не менее |  | Не более |  |
|  | Мощность, Вт |  |  |  |  |  | 50 |  | - |  | 53 |  |
|  | Напряжение (действующее значение) на лампе, В |  |  |  |  |  | 95 |  | 85 |  | 105 |  |
|  | Ток, А |  |  |  |  |  | 0,61 |  | - |  | - |  |
|  | Характеристики эталонного балласта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частота, Гц | Расчетное напряжение, В |  |  | Ток калибровки, А |  | Отношение напряжения к току, Ом |  |  | Коэффициент мощности |  |  |
|  | 50 | 220 |  |  | 0,62 |  | 297  0,5 % |  |  | 0,075  0,005 |  |  |
|  | Информация для расчета ПРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наибольший ток короткого замыкания, А |  |  |  |  | Наименьшее напряжение холостого хода (действующее значение), В |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,22 |  |  |  |  | 198 |  |  |  |  |  |  |
| 60188-IEC-110-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________

*Коды МСОЛ приведены в соответствии с IEC/ТS 61231:1999, International lamp coding system (ILCOS) [Международная система обозначения ламп (МСОЛ)]

|  |  | ЛАМПА РТУТНАЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЛИСТ С ПАРАМЕТРАМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальная мощность, Вт |  |  |  |  |  | Цоколь |  |  |  | МСОЛ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 ВН |  |  |  |  |  | Е27 |  |  |  | QE-80-H-E27-71/166 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размеры В миллиметрах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L, не более |  |  |  |  |  |  | D, не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 166 |  |  |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Характеристики зажигания и разгорания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетное значение |  |  | Не менее |  |  | Не более |  |  |
|  | Напряжение зажигания (действующее значение), В |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 180 |  |  |
|  | Время зажигания, с |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 10 |  |  |
|  | Ток разгорания, А |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,72 |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  | Напряжение разгорания (действующее значение) на лампе, В |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 85 |  |  | - |  |  |
|  | Время разгорания, мин |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 12 |  |  |
|  | Электрические параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетное значение |  |  | Не менее |  |  | Не более |  |  |
|  | Мощность, Вт |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | - |  |  | 84 |  |  |
|  | Напряжение (действующее значение) на лампе, В |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |  |  | 100 |  |  | 130 |  |  |
|  | Ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,80 |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  | Характеристики эталонного балласта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частота, Гц |  | Расчетное напряжение, В |  |  |  | Ток калибровки, А |  |  | Отношение напряжения к току, Ом |  |  |  | Коэффициент мощности |  |  |  |  |
|  | 50 |  | 220 |  |  |  | 0,80 |  |  | 206  0,5 % |  |  |  | 0,075  0,005 |  |  |  |  |
|  | Информация для расчета ПРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наибольший ток короткого замыкания, А |  |  |  |  |  |  | Наименьшее напряжение холостого хода (действующее значение), В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,60 |  |  |  |  |  |  | 198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60188-IEC-120-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЛАМПА РТУТНАЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЛИСТ С ПАРАМЕТРАМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальная мощность, Вт |  |  |  |  | Цоколь |  |  |  |  |  | МСОЛ |  |  |  |  |  |  |
|  | 125 ВН |  |  |  |  | Е27 |  |  |  |  |  | QE-125-H-E27-76/178 |  |  |  |  |  |  |
|  | Размеры В миллиметрах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L, не более |  |  |  |  |  |  | D, не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 178 |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Характеристики зажигания и разгорания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетное значение |  |  |  | Не менее |  |  | Не более |  |  |
|  | Напряжение зажигания (действующее значение), В |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 180 |  |  |
|  | Время зажигания, с |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 10 |  |  |
|  | Ток разгорания, А |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  | Напряжение разгорания (действующее значение) на лампе, В |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 93 |  |  | - |  |  |
|  | Время разгорания, мин |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 12 |  |  |
|  | Электрические параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетное значение |  |  |  | Не менее |  |  | Не более |  |  |
|  | Мощность, Вт |  |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  | - |  |  | 132 |  |  |
|  | Напряжение (действующее значение) на лампе, В |  |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  | 110 |  |  | 140 |  |  |
|  | Ток, А |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  | Характеристики эталонного балласта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частота, Гц |  |  | Расчетное напряжение, В |  | Ток калибровки, А |  |  | Отношение напряжения к току, Ом |  |  |  |  |  | Коэффициент мощности |  |  |  |
|  | 50 |  |  | 220 |  | 1,15 |  |  | 134  0,5 % |  |  |  |  |  | 0,075  0,005 |  |  |  |
|  | Информация для расчета ПРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наибольший ток короткого замыкания, А |  |  |  |  |  |  | Наименьшее напряжение холостого хода (действующее значение), В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,30 |  |  |  |  |  |  | 198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60188-IEC-130-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | ЛАМПА РТУТНАЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЛИСТ С ПАРАМЕТРАМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальная мощность, Вт |  |  | Цоколь |  |  | МСОЛ |  |  |  |  |  |
|  | 250 ВН |  |  | Е40 |  |  | QE-250-H-E40-91/228 |  |  |  |  |  |
|  | Размеры В миллиметрах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L, не более |  |  |  | D, не более |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 228 |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Характеристики зажигания и разгорания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расчетное значение |  | Не менее |  |  | Не более |  |
|  | Напряжение зажигания (действующее значение), В |  |  |  |  | - |  | - |  |  | 180 |  |
|  | Время зажигания, с |  |  |  |  | - |  | - |  |  | 10 |  |
|  | Ток разгорания, А |  |  |  |  | 1,94 |  | - |  |  | - |  |
|  | Напряжение разгорания (действующее значение) на лампе, В |  |  |  |  | - |  | 98 |  |  | - |  |
|  | Время разгорания, мин |  |  |  |  | - |  | - |  |  | 12 |  |
|  | Электрические параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расчетное значение |  | Не менее |  |  | Не более |  |
|  | Мощность, Вт |  |  |  |  | 250 |  | - |  |  | 263 |  |
|  | Напряжение (действующее значение) на лампе, В |  |  |  |  | 130 |  | 115 |  |  | 145 |  |
|  | Ток, А |  |  |  |  | 2,13 |  | - |  |  | - |  |
|  | Характеристики эталонного балласта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частота, Гц |  | Расчетное напряжение, В | Ток калибровки, А |  | Отношение напряжения к току, Ом |  |  | Коэффициент мощности |  |  |  |
|  | 50 |  | 220 | 2,15 |  | 71  0,5 % |  |  | 0,075  0,005 |  |  |  |
|  | Информация для расчета ПРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наибольший ток короткого замыкания, А |  |  |  | Наименьшее напряжение холостого хода (действующее значение), В |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,26 |  |  |  | 198 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60188-IEC-140-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | ЛАМПА РТУТНАЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЛИСТ С ПАРАМЕТРАМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальная мощность, Вт |  |  | Цоколь |  |  | МСОЛ |  |  |  |  |  |
|  | 400 ВН |  |  | Е40 |  |  | QE-400-H-E40-122/292 |  |  |  |  |  |
|  | Размеры В миллиметрах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L, не более |  |  |  | D, не более |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 292 |  |  |  | 122 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Характеристики зажигания и разгорания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расчетное значение |  | Не менее |  | Не более |  |  |
|  | Напряжение зажигания (действующее значение), В |  |  |  |  | - |  | - |  | 180 |  |  |
|  | Время зажигания, с |  |  |  |  | - |  | - |  | 10 |  |  |
|  | Ток разгорания, А |  |  |  |  | 2,93 |  | - |  | - |  |  |
|  | Напряжение разгорания (действующее значение) на лампе, В |  |  |  |  | - |  | 102 |  | - |  |  |
|  | Время разгорания, мин |  |  |  |  | - |  | - |  | 12 |  |  |
|  | Электрические параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расчетное значение |  | Не менее |  | Не более |  |  |
|  | Мощность, Вт |  |  |  |  | 400 |  | - |  | 420 |  |  |
|  | Напряжение (действующее значение) на лампе, В |  |  |  |  | 135 |  | 120 |  | 150 |  |  |
|  | Ток, А |  |  |  |  | 3,25 |  | - |  | - |  |  |
|  | Характеристики эталонного балласта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частота, Гц | Расчетное напряжение, В |  | Ток калибровки, А |  | Отношение напряжения к току, Ом |  |  | Коэффициент мощности |  |  |  |
|  | 50 | 220 |  | 3,25 |  | 45  0,5 % |  |  | 0,075  0,005 |  |  |  |
|  | Информация для расчета ПРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наибольший ток короткого замыкания, А |  |  |  | Наименьшее напряжение холостого хода (действующее значение), В |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6,83 |  |  |  | 198 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60188-МЭК-150-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | ЛАМПА РТУТНАЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЛИСТ С ПАРАМЕТРАМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальная мощность, Вт |  |  | Цоколь |  |  | МСОЛ |  |  |  |  |  |
|  | 700 ВН |  |  | Е40 |  |  | QE-700-H-E40-152/357 |  |  |  |  |  |
|  | Размеры В миллиметрах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L, не более |  |  |  | D, не более |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 357 |  |  |  | 152 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Характеристики зажигания и разгорания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расчетное значение |  | Не менее |  | Не более |  |  |
|  | Напряжение зажигания (действующее значение), В |  |  |  |  | - |  | - |  | 180 |  |  |
|  | Время зажигания, с |  |  |  |  | - |  | - |  | 10 |  |  |
|  | Ток разгорания, А |  |  |  |  | 4,90 |  | - |  | - |  |  |
|  | Напряжение разгорания (действующее значение) на лампе, В |  |  |  |  | - |  | 106 |  | - |  |  |
|  | Время разгорания, мин |  |  |  |  | - |  | - |  | 12 |  |  |
|  | Электрические параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расчетное значение |  | Не менее |  | Не более |  |  |
|  | Мощность, Вт |  |  |  |  | 700 |  | - |  | 735 |  |  |
|  | Напряжение (действующее значение) на лампе, В |  |  |  |  | 140 |  | 125 |  | 155 |  |  |
|  | Ток, А |  |  |  |  | 5,40 |  | - |  | - |  |  |
|  | Характеристики эталонного балласта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частота, Гц | Расчетное напряжение, В |  | Ток калибровки, А |  | Отношение напряжения к току, Ом |  |  | Коэффициент мощности |  |  |  |
|  | 50 | 220 |  | 5,45 |  | 26,7  0,5 % |  |  | 0,040  0,002 |  |  |  |
|  | Информация для расчета ПРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наибольший ток короткого замыкания, А |  |  |  | Наименьшее напряжение холостого хода (действующее значение), В |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11,34 |  |  |  | 198 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60188-МЭК-160-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | ЛАМПА РТУТНАЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЛИСТ С ПАРАМЕТРАМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальная мощность, Вт |  |  |  |  |  |  | Цоколь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МСОЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 700 СВН |  |  |  |  |  |  | Е40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QE-700-Е-E40-152/357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размеры В миллиметрах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L, не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D, не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Характеристики зажигания и разгорания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетное значение |  |  |  |  |  | Не менее |  |  |  |  |  |  | Не более |  |  |
|  | Напряжение зажигания (действующее значение), В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 290 |  |  |
|  | Время зажигания, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | Ток разгорания, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,52 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Напряжение разгорания (действующее значение) на лампе, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 204 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Время разгорания, мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
|  | Электрические параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетное значение |  |  |  |  |  | Не менее |  |  |  |  |  |  | Не более |  |  |
|  | Мощность, Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 735 |  |  |
|  | Напряжение (действующее значение) на лампе, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265 |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  | 290 |  |  |
|  | Ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,80 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Характеристики эталонного балласта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частота, Гц |  | Расчетное напряжение, В |  |  |  |  | Ток калибровки, А |  |  |  |  |  |  | Отношение напряжения к току, Ом |  |  |  |  |  |  |  | Коэффициент мощности |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  | 460 |  |  |  |  | 2,80 |  |  |  |  |  |  | 112  0,5 % |  |  |  |  |  |  |  | 0,075  0,005 |  |  |  |  |  |
|  | Информация для расчета ПРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наибольший ток короткого замыкания, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименьшее напряжение холостого хода (действующее значение), В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60188-IEC-161-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЛАМПА РТУТНАЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЛИСТ С ПАРАМЕТРАМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальная мощность, Вт |  |  |  |  |  |  | Цоколь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МСОЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 ВН |  |  |  |  |  |  | Е40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QE-1000-H-E40-167/411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размеры В миллиметрах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L, не более |  |  |  |  |  |  |  |  | D, не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 411 |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Характеристики зажигания и разгорания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетное значение |  |  |  |  |  | Не менее |  |  |  |  |  |  | Не более |  |  |
|  | Напряжение зажигания (действующее значение), В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |
|  | Время зажигания, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | Ток разгорания, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,75 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Напряжение разгорания (действующее значение) на лампе, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Время разгорания, мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
|  | Электрические параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетное значение |  |  |  |  |  | Не менее |  |  |  |  |  |  | Не более |  |  |
|  | Мощность, Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1050 |  |  |
|  | Напряжение (действующее значение) на лампе, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |
|  | Ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,50 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Характеристики эталонного балласта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частота, Гц |  | Расчетное напряжение, В |  |  |  |  | Ток калибровки, А |  |  |  |  | Отношение напряжения к току, Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Коэффициент мощности |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  | 220 |  |  |  |  | 7,50 |  |  |  |  | 18,5  0,5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,040  0,002 |  |  |  |  |  |
|  | Информация для расчета ПРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наибольший ток короткого замыкания, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименьшее напряжение холостого хода (действующее значение), В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60188-IEC-170-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЛАМПА РТУТНАЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЛИСТ С ПАРАМЕТРАМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальная мощность, Вт |  |  |  |  |  |  | Цоколь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МСОЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 СВН |  |  |  |  |  |  | Е40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QE-1000-Е40-167/411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размеры В миллиметрах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L, не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D, не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Характеристики зажигания и разгорания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетное значение |  |  |  |  |  | Не менее |  |  |  |  |  |  | Не более |  |  |
|  | Напряжение зажигания (действующее значение), В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 290 |  |  |
|  | Время зажигания, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | Ток разгорания, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,60 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Напряжение разгорания (действующее значение) на лампе, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 204 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Время разгорания, мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
|  | Электрические параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетное значение |  |  |  |  |  | Не менее |  |  |  |  |  |  | Не более |  |  |
|  | Мощность, Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1050 |  |  |
|  | Напряжение (действующее значение) на лампе, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265 |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  | 290 |  |  |
|  | Ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Характеристики эталонного балласта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частота, Гц |  | Расчетное напряжение, В |  |  |  |  | Ток калибровки, А |  |  |  |  | Отношение напряжения к току, Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Коэффициент мощности |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  | 380 |  |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  | 52  0,5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,040  0,002 |  |  |  |  |  |
|  | Информация для расчета ПРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наибольший ток короткого замыкания, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименьшее напряжение холостого хода (действующее значение), В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60188-IEC-171-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЛАМПА РТУТНАЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЛИСТ С ПАРАМЕТРАМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальная мощность, Вт |  |  |  |  | Цоколь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МСОЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2000 СВН |  |  |  |  | Е40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QE-2000-Е-E40-187/446 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размеры В миллиметрах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L, не более |  |  |  |  |  |  |  |  | D, не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 446 |  |  |  |  |  |  |  |  | 187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Характеристики зажигания и разгорания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетное значение |  |  |  |  |  |  | Не менее |  |  |  | Не более |  |  |  |
|  | Напряжение зажигания (действующее значение), В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 310 |  |  |  |
|  | Время зажигания, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Ток разгорания, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,20 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
|  | Напряжение разгорания (действующее значение) на лампе, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 208 |  |  |  | - |  |  |  |
|  | Время разгорания, мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Электрические параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетное значение |  |  |  |  |  |  | Не менее |  |  |  | Не более |  |  |  |
|  | Мощность, Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 2100 |  |  |  |
|  | Напряжение (действующее значение) на лампе, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  |  |  | 245 |  |  |  | 295 |  |  |  |
|  | Ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
|  | Характеристики эталонного балласта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частота, Гц | Расчетное напряжение, В |  |  |  |  | Ток калибровки, А |  |  |  |  |  |  | Отношение напряжения к току, Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Коэффициент мощности |  |  |  |  |
|  | 50 | 380 |  |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  | 28  0,5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,040  0,002 |  |  |  |  |
|  | Информация для расчета ПРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наибольший ток короткого замыкания, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименьшее напряжение холостого хода (действующее значение), В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60188-IEC-181-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЛАМПА РТУТНАЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЛИСТ С НАИБОЛЬШИМИ КОНТУРАМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размеры в миллиметрах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность, Вт |  |  | 50 | 80 |  |  |  | 125 |  |  | 250 |  |  |  | 400 |  |  |  | 700 |  | 1000 |  |  |  |  | 2000 |  |
|  | Цоколь |  |  | Е27 |  |  |  |  |  |  |  | Е40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A |  |  | 26,45 |  |  |  |  |  |  |  | 39,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D |  |  | 64 | 81 |  |  |  | 85 |  |  | 104 |  |  |  | 140 |  |  |  | 170 |  | 190 |  |  |  |  | 207 |  |
|  | E |  |  | 4,5 | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 16 |  |  |  | 28 |  | 13 |  |  |  |  | 8 |  |
|  | H |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L |  |  | 130 | 166 |  |  |  | 178 |  |  | 228 |  |  |  | 292 |  |  |  | 357 |  | 411 |  |  |  |  | 446 |  |
|  | N |  |  | 37 | 40 |  |  |  | 46 |  |  | 58 |  |  |  | 66 |  |  |  | 70 |  | 70 |  |  |  |  | 76 |  |
|  | R1 |  |  | 22 | 37 |  |  |  | 14 |  |  | 41 |  |  |  | 51 |  |  |  | 40 |  | 39 |  |  |  |  | 63 |  |
|  | R2 |  |  | 57 | 80 |  |  |  | 85 |  |  | 125 |  |  |  | 112 |  |  |  | 170 |  | 75 |  |  |  |  | 197 |  |
|  | R3 |  |  | 57 | 80 |  |  |  | 85 |  |  | 104 |  |  |  | 140 |  |  |  | 170 |  | 190 |  |  |  |  | 197 |  |
|  | R4 |  |  | 20 | 30 |  |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  |  | 40 |  |  |  | 22 |  | 62 |  |  |  |  | 67 |  |
|  | a |  |  | 33 | 33 |  |  |  | 47,5 |  |  | 50 |  |  |  | 55 |  |  |  | 60 |  | 70 |  |  |  |  | 79 |  |
|  | b |  |  | 77 | 98 |  |  |  | 108 |  |  | 134 |  |  |  | 158 |  |  |  | 195 |  | 170 |  |  |  |  | 252,5 |  |
|  | c |  |  | 87 | 114 |  |  |  | 124 |  |  | 159 |  |  |  | 200 |  |  |  | 242 |  | 281 |  |  |  |  | 300 |  |
|  | d |  |  | 40,5 | 57 |  |  |  | 37 |  |  | 70 |  |  |  | 84 |  |  |  | 75 |  | 74 |  |  |  |  | 101 |  |
|  | e |  |  | 25 | 39,5 |  |  |  | 42,5 |  |  | 73 |  |  |  | 42 |  |  |  | 85 |  | 20 |  |  |  |  | 93,5 |  |
|  | f |  |  | 25 | 39,5 |  |  |  | 42,5 |  |  | 53 |  |  |  | 70 |  |  |  | 85 |  | 95 |  |  |  |  | 93,5 |  |
|  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60188-IEC-1000-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение А

(обязательное)

Метод измерения характеристик зажигания и разгорания ламп

А.1 Общие положения

Лампы не должны работать в течение 5 ч непосредственно перед этими измерениями.

Измерения проводят при температуре окружающей среды от 20 °С до 30 °С при напряжении источника питания номинальной частотой 50 Гц с использованием эталонного балласта индуктивного типа, соответствующего требованиям [3]. Схема цепи измерения характеристик зажигания и разгорания ламп приведена на рисунке А.1.

Рабочее положение ламп – вертикальное, цоколем вверх

А.2 Измерения

Амперметр должен быть коротко замкнут выключателем S1, а вольтметр V2 отключен выключателем S2. Напряжение источника питания, измеряемое вольтметром V1, устанавливают равным напряжению зажигания, приведенному в таблице 2, а затем включают выключатель S3. Непосредственно после зажигания выключатель S1 размыкают, а выключатель S2 замыкают. Напряжение источника питания регулируют таким образом, чтобы ток лампы был равен току разгорания и в течение времени разгорания значение тока было постоянным.

1 – Источник питания; 2 – эталонный балласт; 3 – лампа

Рисунок А.1 – Схема цепи измерения характеристик зажигания и разгорания ламп

Приложение B

(обязательное)

Методы измерения световых и электрических параметров

Методы измерения световых и электрических параметров – по  ГОСТ …. «Источники света электрические. Методы измерений электрических и световых параметров»

Приложение С

(обязательное)

Метод измерения красного отношения

C.1 Требования к лампе и фильтру

При данном методе измерения используют:

a) ртутную лампу высокого давления с люминофорным покрытием с известным спектральным распределением энергии излучения.

Такую лампу обозначают буквой N, а ее относительное спектральное распределение энергии излучения – ЕN (включая энергию излучения в спектральных линиях). Люминофор данной стандартной лампы N должен быть со спектральным распределением, аналогичным спектральному распределению испытуемой лампы;

b) красный фильтр с постоянным коэффициентом пропускания:

- не более 0,1 % – при длине волны 580 нм;

- не менее 0,8 % – при длине волны от 615 до 620 нм.

Примечания

1 Значение λ = 580 нм принято, чтобы показать отсутствие пропускания желтого дублета (λ = 577-579 нм) ртутного спектра.

2 Фильтр для измерений подбирают каждый раз в соответствии с указанными выше требованиями.

C.2 Метод измерения

Излучение испытуемой лампы X измеряют последовательно через красный фильтр и без фильтра. Отношение результата второго измерения к первому дает значение красного отношения без поправки ruX.

Затем используют лампу N для внесения поправки в результат этого измерения в соответствии со следующим методом.

Излучение лампы N измеряют также с фильтром и без фильтра, а отношение результатов этих измерений дает значение ruN. Известное значение спектрального распределения этой лампы даст возможность вычислить ее красное отношение (rN). Красное отношение – это отношение двух интегралов типа ∫EλV(λ)dλ, пределы которых ограничены в красной области по всему видимому спектру.

Отношение c = rN / ruN дает поправочный коэффициент, необходимый для получения красного отношения для лампы X. Его можно выразить формулой rx = c ∙ ruX.

Коэффициент с обеспечивает две поправки:

a) зависимость между результатом измерения с фильтром и значением красного отношения, определенного двумя интегралами (это основная поправка для данного метода);

b) спектральная чувствительность приемника излучения, применяемого для измерений, может иметь отличие от относительной спектральной световой эффективности V(λ).

Данный метод дает возможность предположить, что пропорция между красным отношением, соответствующим определению (1.3.7), и красным отношением, измеренным с фильтром без поправки, одинакова для обеих ламп X и N.

Этим предположением допускается, что люминофоры обеих ламп X и N излучают свет одинакового спектрального распределения.

Примечания

1 Использование данного метода дает возможность предположить, что спектральные характеристики фильтра остаются без изменений при измерении излучения обеих ламп X и N. Красные фильтры некоторых типов очень чувствительны к температуре, так как от ее колебаний зависит отклонение коэффициента спектрального распределения относительно длины волны, что влияет на результаты всех измерений, связанных с этой областью кривой спектрального распределения, и имеет первостепенное значение при выборе многочисленных новых покрытий, применяемых в последнее время. В таких случаях следует контролировать температуру фильтра, поддерживая ее значение тем же, при котором проводят сравнительные измерения, избегая любого незначительного нагрева. Для этого необходимо помещать фильтр/приемник излучения на соответствующем расстоянии от источника света. Кроме того, если фильтр находится на очень близком расстоянии от приемника излучения, возможны взаимоотражения, которые не вносят никаких дополнительных ошибок, так как они равны для обоих сравнительных измерений. Следовательно, пока фильтр постоянно снимают и вставляют, необходимо удостовериться в том, что он находится всегда в одном и том же положении относительно приемника излучения.

2 Этот метод не требует определения спектральной чувствительности приемника излучения. Необходимо только проверять стабильность заданных характеристик фильтра. Данный метод может быть применен при измерениях с помощью интегрирующего фотометра (или шара Ульбрихта) или при прямом измерении в темной комнате. В последнем случае достаточно одного измерения, если люминофор является однородным, в противном случае выполняют несколько измерений в различных направлениях и используют среднее значение. При применении интегрирующего фотометра недопустима и незначительная селективность его внутренней поверхности, так как это равнозначно ослаблению спектральной чувствительности приемника излучения.

3 Рекомендуется проводить измерения относительного спектрального распределения энергии излучения ламп(ы) N после нескольких сот часов горения, чтобы убедиться, влияет ли процесс старения на спектральное распределение энергии излучения лампы.

Приложение D

(справочное)

Информация для расчета светильника

D.1 Наибольшие контуры ламп

Наибольшие контуры ламп, приведенные в 2.2.2, основанные на наибольших размерах ламп с учетом соосности колбы с цоколем, приведены для руководства разработчикам светильников при их конструировании.

Для механической установки ламп, соответствующих настоящему стандарту, необходимо предусмотреть в светильнике свободное пространство, основанное на этих наибольших контурах ламп.

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов

международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в

примененном международном стандарте

Т а б л и ц а  ДА.1

| Обозначение ссылочного межгосударственного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование ссылочного международного документа |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ IEC 60061-1-2014 (IEC 60061-1:1969) | IDT | IEC 60061-1:1969 «Цоколи и патроны для источников света с калибрами для проверки взаимозаменяемости и безопасности. Часть 1. Цоколи» |
| ГОСТ 31948-2012 (IEC 62035:1999) | MOD | IEC 62035:1999 «Лампы разрядные (кроме люминесцентных ламп). Требования безопасности» |
| П р и м е ч а н и е – В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: - IDT – идентичные стандарты; - MOD – модифицированные стандарты. |  |  |

Приложения ДБ

(справочное)

Сопоставление структуры настоящего стандарта

со структурой примененного международного стандарта

Т а б л и ц а  ДБ.1

| Структурный элемент настоящего стандарта | Структурный элемент примененного международного стандарта |
| --- | --- |
| 1 Область применения (раздел 1) | 1 Общие положения* - Область применения |
| 2 Нормативные ссылки (раздел 2) | 1.2 Нормативные ссылки |
| 3 Термины и определения (раздел 3) | 1.3 Определения |
| 4 Требования к лампе (раздел 4) Общие положения (4.1) Размеры (4.2) Цоколи (4.3) Характеристики зажигания и разгорания (4.4) Электрические параметры (4.5) Световые параметры (4.6) Красное отношение (только для ламп с люминофорным покрытием (4.7) Стабильность работы лампы при быстром понижении напряжения источника питания (4.8) | 1.4 Требования к лампе 1.4.1 Общие положения 1.4.2 Размеры 1.4.3 Цоколи 1.4.4 Характеристики зажигания 1.4.5 Электрические параметры 1.4.6 Световые параметры 1.4.7 Красное отношение (только для ламп с люминофорным покрытием 1.4.8 Стабильность работы лампы при быстром понижении напряжения источника питания |
| 5 Информация для расчета светильника (раздел 5) | 1.5 Информация для расчета светильника |
| 6 Листы с параметрами (раздел 6) Общие принципы нумерации листов (6.1) Перечни листов с параметрами (6.2) Перечни листов с параметрами ламп (6.2.1) Перечни листов с наибольшими контурами ламп (6.2.2) | 2 Листы с параметрами 2.1 Общие принципы нумерации листов 2.2 Перечни листов с параметрами 2.2.1 Перечни листов с параметрами ламп 2.2.2 Перечни листов с наибольшими контурами ламп |
| Приложение ДА Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте |  |
| Приложение ДБ (справочное) Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененного международного стандарта |  |
| * Данный подраздел исключен как не соответствующий требованиям ГОСТ 1.5. |  |

Библиография

| [1] ISO 2859-1:1999 | Sampling procedures for inspection by attributes – Part 1: Sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection (Процедуры выборочного контроля по качественным признакам. Часть 1. Планы выборочного контроля с указанием приемлемого уровня качества (AQL) для последовательного контроля партий) |
| --- | --- |
| [2] IEC 60050 (845):1987 | International Electotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 845: Lighting (Международный электротехнический словарь (МЭС) – Глава 845: Освещение) |
| [3] IEC 60923:2005 | Auxiliaries for lamps – Ballast for discharge lamps (excluding tubular fluorescent lamps) – Performance requirements (Устройства управления лампами. Аппараты пускорегулирующие для разрядных ламп (кроме люминесцентных ламп). Требования к рабочим характеристикам] |

| УДК 621.327.534.25 |  | МКС 29.140.30 MOD |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: лампа ртутная высокого давления, эксплуатационные требования |  |  |

| Генеральный директор ООО «НИИИС имени А.Н. Лодыгина» Директор по научно-техническому развитию ООО «НИИИС имени А.Н. Лодыгина» Руководитель разработки: И. о. заведующего лабораторией стандартизации и обеспечения нормативной документацией ООО «НИИИС имени А.Н. Лодыгина» Исполнители: | А. С. Винокуров С. С. Капитонов Н. В. Вишнякова |
| --- | --- |
| Инженер по стандартизации лаборатории стандартизации и обеспечения нормативной документацией ООО «НИИИС имени А.Н. Лодыгина» | Н. В. Сокова |