МКС 93.020

Изменение № 1 ГОСТ 27217–2012 Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил морозного пучения

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                     №                        )

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации, метрологии и сертификации следующих государств: коды альфа-2 по МК (ИСО 3166)004

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Предисловие. Пункт 1 изложить в новой редакции:

«1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Научно-исследовательский центр «Строительство» (АО «НИЦ «Строительство») - Научно-исследовательский проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт оснований и подземных сооружений (НИИОСП) им. Н.М. Герсеванова.»

Пункт 3. Таблицу изложить в новой редакции:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан Армения Беларусь Грузия Казахстан Киргизия Молдова Россия Таджикистан Узбекистан Украина | AZ AM BY GЕ KZ KG MD RU TJ UZ UA | Азстандарт ЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии Республики Армения Госстандарт Республики Беларусь Грузстандарт Госстандарт Республики Казахстан Кыргызстандарт Институт стандартизации Молдовы Росстандарт Таджикстандарт Узстандарт Минэкономразвития Украины |

Раздел 1. Заменить слова: «грунты без жестких структурных связей, обладающие пучинистыми свойствами,» на «дисперсные грунты».

Раздел 2. ГОСТ 3722. После слова: «Шарики» дополнить словом: «стальные»;

дополнить ссылками:

- ГОСТ 24847 Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания

- ГОСТ 25100 Грунты. Классификация

- «ГОСТ 30672 Грунты. Полевые испытания. Общие положения».

Раздел 3. Пункт 3.1 изложить в новой редакции:

«3.1 морозное пучение грунта: Деформирование промерзающих влажных грунтов, приводящее к увеличению их объема вследствие кристаллизации поровой и мигрирующей воды с образованием кристаллов и линз льда».

Пункт 3.2 После слова: «сопротивлением» дополнить словом «сил».

Пункт 3.3. Заменить слова: «удельное значение» на «значение удельной».

Раздел 4. Пункт 4.1 изложить в новой редакции:

«4.1 Настоящий стандарт устанавливает требования к методу полевого определения удельных касательных сил морозного пучения.

Исключить слово» «максимальной».

Пункт 4.4 дополнить абзацем:

«Подготовку площадки для испытаний осуществляют в соответствии с ГОСТ 30672. Расстояние между испытательными образцами должно составлять не менее 3-х диаметров образцов или не менее 3-х расстояний, равных ширине поперечного сечения образцов».

Пункт 4.5 после слова: «испытаний» дополнить словами: «(плановая и высотная привязка, дренированность участка испытания и т.д.)»; после слова «грунтов» дополнить словами: «(разновидность грунта и основные классификационные показатели по ГОСТ 25100)», после слова «данными о»  дополнить словом; «нормативной».

Раздел 5. Пункт 5.1. Первый абзац. Заменить слова: «удельных значений касательных сил» на: «значений удельных касательных сил»;

- второе перечисление. Заменить слова: «центральным анкером» на «центральной тягой».

- третье перечисление. Заменить слова: «тензометрический динамометр с записывающим устройством и др.» на «датчик силы, тензометрический датчик, динамометр»;

- четвертое перечисление. Перед словами: «отсчетный микроскоп» дополнить словом: «штангенциркуль»; перед словом: «лупа» дополнить словом: «измерительная»;

- второй абзац. Заменить слово: «Схемы» на «Принципиальные схемы».

Пункт 5.3 дополнить абзацами:

«Приборы для измерения размеров отпечатков должны обеспечивать измерение глубины отпечатка с погрешностью не более 0,01 мм, а диаметра отпечатка – не более 0,05 мм (для стальных пластин) и 0,1 мм для пластин из мягких сплавов (например, бронза, латунь).

Силоизмерительные устройства должны обеспечивать измерение касательной силы морозного пучения с погрешностью в соответствии с ГОСТ 30672».

Пункт 5.4 Первый абзац изложить в новой редакции:

«5.4 Образец фундамента изготавливают из материала, аналогичного материалу сваи проектируемого сооружения. Размеры образца фундамента и поперечного сечения сваи также аналогичны. При отсутствии данных допускается использовать образец фундамента типа железобетонной стойки квадратного сечения 200200 или 300300 мм или металлической трубы диаметром 219–320 мм. Длину образца определяют в программе испытаний в зависимости от глубины сезонного промерзания–оттаивания»;

Примечание 1. Заменить слово: «металл» на «композиты»; после слова «формы» дополнить словами: «,в т.ч. со специальными покрытиями»;

Примечание 3 исключить.

Пункт 5.5 после слова: «предполагаемую» дополнить словом: «максимальную».

Раздел 5 дополнить пункт 5.7. «На участках с подтопляемой территорией рекомендуется использовать силоизмерительные датчики со степенью защиты IP67 или IP 68».

Раздел 6. Пункт 6.1 после слов: «Обратную засыпку котлована» дополнить

словами: (скважины, шурфы)»;

дополнить словами: «Засыпку следует выполнять грунтом, ранее извлеченным из котлована (скважины, шурфа), с природными влажностью и плотностью».

Пункт 6.2. Исключить слова: «жестким цементным раствором»;

после слов: «солидол, технический вазелин и т.п.)» дополнить словами: «работающей в условиях низких отрицательных температур»;

заменить слова: «не допускается попадание в зазор цементного раствора» на: «При использовании для выравнивания образца фундамента цементного раствора не допускается его попадание в зазор».

Пункт 6.3 после слова «примыкание» дополнить словами: «измерительных устройств».

Пункт 6.4 дополнить слово «свай» словами: «– в случае применения двуханкерного устройства, до начала и после испытаний».

Раздел 7. Пункт 7.1 изложить в новой редакции:

«7.1 Снятие показаний силоизмерительных устройств производят в процессе проведения испытания не реже одного раза в 7 сут. При использовании шарикового индикатора измерение глубины отпечатков на верхней пластине шарикового индикатора проводят после окончания испытания. Испытание завершают при достижении промерзанием нормативной глубины либо при установлении положительной среднесуточной температуры воздуха в течение 10 сут. подряд (температуру воздуха измеряют термометром непосредственно на площадке проведения испытаний).

Глубину промерзания измеряют в соответствии с ГОСТ 24847.

Пункт 7.2. Заменить слова: «Перед снятием показаний силоизмерительных устройств» на «Перед началом (после монтажа установки) и перед завершением испытания»;

«10 мм при талых грунтах основания и 6 мм при многолетнемерзлых грунтах основания» на « 5 мм»;

дополнить абзацем: «Допускается проводить нивелирование отметок верха образца фундамента и верха анкерных свай в процессе испытания для контроля корректности проведения испытания. Периодичность нивелирования устанавливается в программе испытания».

Пункт 7.3. Заменить слово: «динамометров» на «силоизмерительных устройств».

Раздел 8. Заменить слова: «Удельную касательную силу» на: «При использовании силоизмерительных устройств значение удельной касательной силы».

Приложение Б. Последний абзац. Заменить слова: «консервационной смазкой» на: «смазкой, работающей при отрицательных температурах».

Приложение Г. После наименования приложения (перед словом «Организация») дополнить словами: «(Форма первой страницы журнала)»; перед таблицей дополнить словами:» (Форма второй страницы журнала)».

Код УДК изложить в новой редакции: «УДК 624.131.4.001.4:006.354»

УДК 624.131.4.001.4:006.354                                                                           МКС 93.020

Ключевые слова: удельные касательные силы морозного пучения, слой сезонного промерзания – оттаивания, силоизмерительное устройство, шариковый индикатор