| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 33789 – Проект,RU, окончательная редакция |

ТАБАК И ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Определение ширины волокна резаного табака.

(ISO 20193:2019, MOD)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению

до принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий» (ФГБНУ ВНИИТТИ) на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                           №              )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан Армения Беларусь Грузия Казахстан Кыргызстан Молдова Россия Таджикистан Туркменистан Узбекистан Украина | AZ AM BY GE KZ KG MD RU TJ TM UZ UA | Азстандарт ЗАО Национальный орган по стандартизации и метрологии Республики Армения Госстандарт Республики Беларусь Грузстандарт Госстандарт Республики Казахстан Кыргызстандарт Молдова–Стандарт Росстандарт Таджикстандарт Главгосслужба «Туркменстандартлары» Узстандарт Госпотребстандарт Украины |

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту ISO 20193:2019 «Табак и табачные изделия. Определение ширины волокна резаного табака» («Tobacco and tobacco products. Determination of the width of the strands of cut tobacco», MOD) путем изменения и внесения отдельных фраз (слов, значений показателей, ссылок), которые выделены в тексте курсивом.

Международный стандарт ISO 20193:2019 подготовлен Техническим комитетом по стандартизации TC 126 «Табак и табачные изделия» Международной организации по стандартизации (ISO)

Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте, приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВЗАМЕН ГОСТ 33789–2016 (ISO 20193:2012)

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

| МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС) INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 33789– (проект, окончательная редакция) |

ТАБАК И ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Определение ширины волокна резаного табака.

(ISO 20193:2019, MOD)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению

до принятия

Москва

Российский институт стандартизации

202_

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий» (ФГБНУ ВНИИТТИ) на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от               №         )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан Армения Беларусь Грузия Казахстан Кыргыстан Молдова Россия Таджикистан Туркменистан Узбекистан Украина | AZ AM BY GE KZ KG MD RU TJ TM UZ UA | Азстандарт ЗАО Национальный орган по стандартизации и метрологии Республики Армения Госстандарт Республики Беларусь Грузстандарт Госстандарт Республики Казахстан Кыргызстандарт Молдова–Стандарт Росстандарт Таджикстандарт Главгосслужба «Туркменстандартлары» Узстандарт Госпотребстандарт Украины |

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от              №         межгосударственный стандарт ГОСТ 33789–     (ISO 20193:2019) введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с

5 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту ISO 20193:2019 «Табак и табачные изделия. Определение ширины волокна резаного табака» («Tobacco and tobacco products. Determination of the width of the strands of cut tobacco», MOD) путем изменения и внесения отдельных фраз (слов, значений показателей, ссылок), которые выделены в тексте курсивом.

Международный стандарт ISO 20193:2019 подготовлен Техническим комитетом по стандартизации TC 126 «Табак и табачные изделия» Международной организации по стандартизации (ISO)

Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте, приведены в дополнительном приложении ДА

6 ВЗАМЕН ГОСТ 33789–2016 (ISO 20193:2012)

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© Оформление. ФГБУ «РСТ», 202_

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Сущность метода

5 Аппаратура

6 Методика испытаний

6.1 Общие положения

6.2 Отбор проб

6.3 Подготовка проб

6.4 Подготовка волокна

6.5 Определение ширины реза

6.5.1 Общие положения………………………………………………………………………

6.5.2 Отдельные измерения…………………………………………………………………

7 Обработка результатов

8 Повторяемость и воспроизводимость

9 Отчет об испытаниях

Приложение А (справочное) Пример держателя с образца с пятью линиями – держатель с одной линией

Приложение  Б (справочное) Пример представления полученных результатов

Приложение В (справочное) Способ измерения ширины волокна резаного табака, основанный на цифровой обработке изображений

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте

Приложение    ДБ (справочное) Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой международного стандарта

Библиография

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТАБАК И ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ Определение ширины волокна резаного табака. Tobacco and tobacco products. Determination of the width of the strands of cut tobacco

Дата введения –

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на резаный табак и табачные изделия и устанавливает метод определения ширины волокна резаного табака. Метод применим для резаного табака с одинаковой шириной реза.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ ISO 3402 Табак и табачные изделия. Атмосферы для кондиционирования и испытаний (ISO 3402:2023, IDT)

ГОСТ ISO 15592-1 Табак тонкорезаный и курительные изделия, изготовленные из него. Методы отбора проб, кондиционирования и испытаний. Часть 1. Отбор проб (ISO 15592-1:2001, MOD)

ГОСТ 25706 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования.

ГОСТ 31632 (ISO 8243:2013) Сигареты. Отбор проб (ISO 8243:2013, MOD)

ГОСТ 32795 (ISO 15592–2:2001) Табак курительный тонкорезаный и курительные изделия, изготовленные из него. Методы отбора проб, кондиционирования и испытаний. Часть 2 Атмосфера для кондиционирования и испытаний (ISO 15592-2:2001, MOD)

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 ширина реза (cut width): Ширина волокна резаного табака.

3.2 резаный табак с одинаковой шириной реза (cut tobacco with a uniform cut width): Однородные продукты, в основном состоящие из нарезанных волокон с визуально минимальной разницей в ширине волокон между ними.

4 Сущность метода

Пробы для анализа упакованных табачных изделий перед измерением предварительно распаковывают и кондиционируют при условиях ГОСТ 32795 для табака курительного тонкорезаного и ГОСТ ISO 3402 для сигарет.

Кондиционирование табака трубочного проводят при условиях:

- температура (22+2)̊ С;

- относительная влажность (75+3) %

Атмосферное давление должно быть в пределах от 86 кПа до 106 кПа. Если давление отличается от установленных допустимых значений, тогда это должно быть отмечено в отчете об испытаниях.

Из пробы для анализа резаного табака выбирают 20 волокон длиной не менее    10 мм и проводят измерения вдоль перпендикулярной линии держателя образца для определения ширины реза.

Для получения статистически значимых результатов величины ширины волокна должно быть проведено не менее 20 измерений.

Определение ширины реза может быть проведено как по пяти точкам на каждом волокне, так и по трем или одной точке. В случае, если длина волокна более 20 мм, измерение может быть проведено по пяти точкам на 20 волокнах. Если длина волокна от 10 до 20 мм, измерение может быть проведено на 34-35 волокнах в трех равноудаленных точках на каждом. При отсутствии в пробе волокон длиной 20 или 10 мм случайным образом можно отобрать 100 волокон длиной около 5 мм и выполнить по одному измерению на каждом волокне в средней его точке.

5 Аппаратура

5.1 Держатель образца, способный удерживать волокно в фиксированном положении.

П р и м е ч а н и е – Приложение А содержит пример держателя (см. рисунок А.1), включающий руководство по его соответствующим размерам.

5.2 Оптические приборы с погрешность не более 0,1 мм.

П р и м е ч а н и е – Могут быть использованы: измерительная лупа с увеличением 10x по ГОСТ 25706 или измерительный микроскоп.

5.3 Предметные стекла либо прозрачные пластиковые полоски для фиксации волокон табака на держателе.

5.4 Цифровая камера и система обработки изображений, удовлетворяющая требованиям В.2 Приложения В.

6 Методика испытаний

6.1	Общие положения

Для производственного контроля, образцы могут быть отобраны сразу после резания и измерены как можно более быстрее, для того чтобы минимизировать влияние окружающей среды.

Если анализируются упакованные пробы (например, в кисете, коробке или пачке сигарет), то атмосферы для подготовки волокон и для определения ширины реза тонкорезаного табака должны соответствовать параметрам атмосфер, указанным в стандарте ГОСТ 32795. Для сигарет должен применяться стандарт ГОСТ ISO 3402.

6.2	Отбор проб

Пробы для измерения ширины волокна резаного табака отбирают в соответствии с ГОСТ 31632 для сигарет.

Пробы для измерения ширины волокна табака курительного тонкорезаного и трубочного отбирают следующим образом.

От партии случайным образом отбирают три единицы транспортной упаковки (короба). Если партия состоит из трех и менее коробов, в отборе проб участвуют все короба. Для составления лабораторной пробы из каждого короба по принципу случайной выборки отбирают по две потребительские упаковки, из полученных шести потребительских упаковок случайным образом отбирают три, что и является пробой для анализа.

П р и м е ч а н и е – В случае, когда партия состоит из одного короба, проба для анализа будет состоять только из двух потребительских упаковок, случайным образом взятых из короба.

6.3	Подготовка проб

Пробу для испытания при измерении ширины волокна отбирают массой 50 г из пробы для анализа.

Пробу для испытания при производственном контроле подготавливают сразу после резания табака и измерения осуществляют незамедлительно.

Для упакованных курительных изделий пробу массой 50 г извлекают из упаковок, затем кондиционируют и измеряют ширину табачного волокна при атмосферных условиях, установленных в ГОСТ 32795 для табака курительного и табака трубочного и в ГОСТ ISO 3402 для сигарет.

Пробы для испытаний после резания или кондиционирования раскладывают как можно более равномерно на писчей бумаге формата А3 по [1].

6.4	Подготовка волокна

Из пробы для испытания случайным образом отбирают 20 волокон длиной не менее 10 мм, которые были нарезаны параллельно.

В случае использования оптических приборов для измерения ширины волокна размещают каждое волокно на поверхности держателя образца (5.1) перпендикулярно линии(ям) на держателе (некоторые держатели образцов могут иметь более одной линии), заботясь, чтобы волокна не перекручивались.

После расположения волокон на держателе образца их покрывают предметным стеклом или прозрачной пластиковой полоской (5.3) для закрепления положения волокон.

При закреплении волокон необходимо избегать их растягивания и повреждения.

В случае использования цифровой камеры и системы обработки изображений подготовку волокон проводят по В.3.3 Приложения В.

6.5 Определение ширины реза

6.5.1 Общие положения

Определяют ширину волокна сразу после закрепления волокон в держателе образца.

Измеряют ширину каждого волокна, подготовленного по пункту 6.4, в соответствии с 6.5.2.

П р и м е ч а н и е – Способ измерения ширины волокна резаного табака, основанный на цифровой обработке изображений, представлен в Приложении В.

6.5.2 Отдельные измерения

В случае использования оптических приборов для измерения ширины волокна отдельные измерения должны производиться в непосредственной близости от линии на держателе образца (5.1).

В случае использования цифровой камеры и системы обработки изображений отдельные измерения проводят по В.4 Приложения В.

Ширину реза указывают с округлением до 0,1 мм.

7 Обработка результатов

Из отдельных измерений вычисляют среднее арифметическое значение и стандартное отклонение ширины волокна. Среднее арифметическое ширины волокна представляют с округлением до 0,1 мм, стандартное отклонение с округлением           до 0,01 мм.

В случае использования оптических приборов при определении ширины волокна оформляют подсчитанные данные измерения по примеру в Приложении Б.

П р и м е ч а н и е – В случае выполнения 20 измерений результат оформляют по Приложению Б.1. В случае выполнения 100 измерений результат оформляют по Приложению Б.2.

В случае использования цифрового метода измерений при определении ширины волокна данные измерения представляют по Приложению В.

8 Повторяемость и воспроизводимость

Разница между средним из 20 измерений в держателе, полученная в кратчайший временной интервал, одним и тем же оператором, работающим с одинаковым образцом и использующим одну и ту же аппаратуру, будет превышать предел повторяемости r, в среднем не более чем в 20 случаях при нормальной работе этим методом.

Разница между двумя результатами двух лабораторий по одной и той же пробе, которая будет превышать предел воспроизводимости R, в среднем не более чем в 20 случаях при нормальной работе этим методом.

Межлабораторные исследования с участием 10 лабораторий для определения ширины реза, были получены значения, приведенные в таблице 1, для предела повторяемости r и предела воспроизводимости R, а также для стандартных отклонений для повторяемости и воспроизводимости, Sr и SR [2, 3]. Перед измерением образцы были подготовлены в соответствии с ГОСТ 32795. Значения повторяемости (r) и воспроизводимости (R) приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Суммарный результат совместного исследования

| Показатели точности | Ширина волокна резаного табака, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,42 | 1,05 | 1,68 | 3,27 |
| Предел повторяемости r | 0,04 | 0,08 | 0,07 | 0,15 |
| Стандартное отклонение для повторяемости Sr | 0,014 | 0,030 | 0,024 | 0,053 |
| Предел воспроизводимости R | 0,08 | 0,28 | 0,42 | 0,61 |
| Стандартное отклонение для воспроизводимости SR | 0,047 | 0,099 | 0,148 | 0,216 |
| П р и м е ч а н и е – Более Высокая изменчивость наблюдается при малых значениях ширины реза из-за возможностей резальной машины |  |  |  |  |

9 Отчет об испытаниях

Отчет об испытаниях должен включать как минимум следующую информацию:

а) все необходимые сведения для идентификации образца (тип образца, происхождение образца, обозначение);

б) ссылку на настоящий стандарт;

в) время и метод отбора проб;

г) информация о кондиционировании образца (атмосфера кондиционирования, время, срок, условия);

д) время доставки образца;

е) дата и время исследования;

ж) атмосфера испытаний (ГОСТ 32795);

и) результаты измерений;

к) особенности, наблюдаемые во время измерений.

Приложение А

(справочное)

Пример держателя образца с пятью линиями

А.1 Общие положения

Дата: _____________  Лаборатория:_____________  Образец:_____________

Атмосфера испытаний: Относительная влажность:_______ Температура:_______

Рисунок А.1 – Пример держателя волокна с пятью линиями

П р и м е ч а н и е - держатель с одной линией является подходящей альтернативой

А.2 Руководство для соответствующих размеров держателя

Держатель волокон с размером 20 мм x 110 мм, подразделяется на пять параллельных линий по более длинной стороне, расстояние между линиями (3,5 ± 0,5) мм.

П р и м е ч а н и е –  Можно использовать измерительный микроскоп.

Приложение Б

(справочное)

Пример оформления результатов измерения

Б.1 Одно измерение на волокно

Лаборатория:

Время и вид образца:

Применяется процедура измерения:

| № п/п волокна | Ширина волокна (мм) | Образец |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  | Дата испытания: |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  | Температура: |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  | Относительная влажность: |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  | Время начала измерения: |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  | Время окончания измерения: |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  | Оператор: |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |

Комментарии:

Б.2 Пять измерений на волокно

Лаборатория:

Время и вид образца:

Применяется процедура измерения:

| № п/п волокна | Ширина волокна (мм) |  |  |  |  |  | Образец |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1ое измере-ние | 2ое измере-ние | 3е измере-ние | 4ое измере-ние | 5ое измере-ние | Среднее значение волокна |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Дата испытания: |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | Температура: |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  | Относительная влажность: |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  | Время начала измерения: |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  | Время окончания измерения: |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  | Оператор: |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |

Комментарии:

Приложение В

(справочное)

# Способ измерения ширины волокна резаного табака, основанный на цифровой обработке изображений

В.1 Принципы

Принимая во внимание тот факт, что образцы табачных волокон имеют одинаковую ширину реза, из пробы для анализа отбирают 30 волокон длиной не менее 10 мм и измеряют ширину каждого волокна с помощью камеры и системы обработки изображений путем измерения ортогонального расстояния между краями волокна в той части, где края приблизительно параллельны.

Определено, что этот метод дает результаты, сопоставимые с результатами, полученными по другим методам, приведенным в настоящем стандарте.

В.2 Аппаратура

В.2.1 Схема камеры с системой обработки изображений

Обозначение

| 1 | система камер |
| --- | --- |
| 2 | равномерный светодиодный свет |
| 3 | держатель образцов |
| 4 | волокна из пачки курительного табака |
| 5 | компьютер |

Рисунок В.1 – Схема камеры с системой обработки изображений

В.2.2 Требования

В.2.2.1 Свет: Освещение держателя образца должно быть равномерным

В.2.2.2 Камера: цветная камера CCD или CMOS сенсором и разрешением не менее 5000000

В.2.2.3 Объектив: Коэффициент искажения должен быть не более 1,0.

В.2.2.4 Погрешность обработки изображений: погрешность системы обработки изображений составляет не более ±0,05 мм.

В.2.2.5 Поле визуализации: Размеры поля визуализации должны быть немного больше, чем 100 мм × 150 мм.

В.2.2.6 Держатель образцов: Держатель для образцов должен иметь размеры не менее 100 мм × 150 мм для того, чтобы 30 волокон резаного табака можно разместить без перекрытия.

В.3 Проведение испытаний

В.3.1 Включают прибор, регулируют и калибруют его в соответствии с инструкциями производителя прибора.

В.3.2 Выбирают не менее 30 волокон резаного табака, длина каждого из которых должна составлять не менее 10 мм, а ширина реза должна быть одинаковой.

В.3.3 Помещают их в произвольном порядке на держатель для образцов, не накладывая друг на друга. При закреплении волокон следят за тем, чтобы они не растягивались. Следует избегать искусственного повреждения волокон.

В.3.4 Завершают процедуру определения с помощью системы обработки изображений.

В.4 Одиночные вычисления

Рисунок В.2 - Карта одной из точек определения ширины волокна

Значение ширины W одного волокна резаного табака должно быть рассчитано в соответствии с формулами (В.1) и (В.2). Исходя из точности в 0,05 мм, L1 и L2 представляют собой пару приблизительно параллельных кромок, при этом межосевое расстояние между O1 и O2 должно находиться в разумных пределах.

di=di1+di22                                                             (В.1)

W=i=1ndin                                                                (В.2)

где на основе погрешности 0,05 мм:

- L1 и L2 - пара отрезков прямой, которые приблизительно параллельны;

- O1 и O2 - средние точки L1 и L2 соответственно;

di1 - расстояние от O1 до L2, мм;

di2 - расстояние от O2 до L1, мм;

di- ширина реза в точке определения, мм;

n - количество точек, выбранных для определения ширины, данные измерения одного волокна действительны, если n равно не менее 5;

W - ширина волокна резаного табака, мм.

Рассчитывают среднее значение ширины этих 30 табачных волокон как значение ширины волокна в данной партии.

В.5 Представление результатов

Рассчитывают среднее арифметическое и стандартное отклонение полученных значений ширины всех 30 волокон в партии с округлением до 0,1 мм и 0,01 мм соответственно.

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте

Т а б л и ц а ДА.1

| Обозначение ссылочного межгосударственного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 31632–2016 (ISO 8243:2013) | MOD | ISO 8243:2013 «Сигареты. Отбор проб» |
| ГОСТ 32795–2014 (ISO 15592-2:2001) | MOD | ISO 15592-2:2001 «Табак курительный тонкорезаный и курительные изделия, изготовленные из него. Методы отбора проб, кондиционирования ииспытаний. Часть 2 Атмосфера для кондиционирования и испытаний» |
| ГОСТ ISO 3402 | IDT | ISO 3402:2023 «Табак и табачные изделия. Атмосферы для кондиционирования и испытаний» |
| ГОСТ ISO 15592-1 | MOD | ISO 15592-1:2001 Табак тонкорезаный и курительные изделия, изготовленные из него. Методы отбора проб, кондиционирования и испытаний. Часть 1. Отбор проб |
| П р и м е ч а н и е – В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: - IDT – идентичные стандарты; - MOD – модифицированные стандарты. |  |  |

Приложение ДБ

(справочное)

Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой

примененного в нем международного стандарта

Т а б л и ц а ДБ.1

| Структура настоящего стандарта |  | Структура международного стандарта ISO 20193:2019 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел | Пункт | Раздел | Пункт |
| 1 | – | 1 | – |
| 2 | – | 2 | – |
| 3 | – | 3 | – |
| 4 | – | 4 | – |
| 5 | – | 5 | – |
| 6 | – | 6 | – |
| 7 | – | 7 | – |
| 8 | – | 8 | – |
| 9 | – | 9 |  |
| Приложения | А | Приложения | А |
|  | Б |  | Б |
|  | В |  | – |
|  | ДА |  | – |
|  | ДБ |  | – |
| Библиография |  | Библиография |  |
| П р и м е ч а н и я 1 В настоящем стандарте добавлено Приложение В «Способ измерения ширины волокна резаного табака, основанный на цифровой обработке изображений», которое содержится в Изменении 1 от 2021г. к ISO 20193:2019 все остальные структурные элементы (за исключением предисловия) являются идентичными. 2 В настоящий стандарт внесены дополнительные приложения ДА и ДБ в соответствии с требованиями, установленными к оформлению межгосударственного стандарта, модифицированного по отношению к международному стандарту ISO. |  |  |  |

Библиография

| [1] ISO 216 | Writing paper and certain classes of printed matter — Trimmed sizes — A and B series, and indication of machine direction (Бумага писчая и некоторые виды печатной продукции. Потребительские форматы. Ряды А и В и указание машинного направления) |
| --- | --- |
| [2] ISO 5725 – 1 | Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results – Part 1: General principles and definitions (Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1: Основные положения и определения) |
| [3] ISO 5725 – 2 | Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results – Part 2: Basic method for the determination of the repeatability and reproducibility of a standard measurement method (Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2: основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений) |

УДК 663.97:006.354         МКС 65.160                                МОD

Ключевые слова: табак резаный, изделия табачные, ширина волокна резаного табака, метод измерения обработка результатов, повторяемость и воспроизводимость