| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 374-5 (проект, RU, окончательная редакция) |

Система стандартов безопасности труда

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РУК

Перчатки для защиты от химических веществ и микроорганизмов

Часть 5

Терминология и требования к эксплуатационным характеристикам перчаток для защиты от микроорганизмов

(ISO 374-5:2024, Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms — Part 5: Terminology and performance requirements for microorganisms risks, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

***

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Акционерным обществом «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ» (АО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4.

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                                №                     )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 374-5:2024 «Перчатки для защиты от опасных химических веществ и микроорганизмов – Часть 1: Терминология и эксплуатационные характеристики от микроорганизмов» (Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms — Part 5: Terminology and performance requirements for microorganisms risks, IDT).

Международный стандарт разработан техническим комитетом ISO/TC 94 «Средства индивидуальной защиты. Защитная одежда и оборудование»,  подкомитет SC 13 «Защитная одежда» в сотрудничестве с Техническим комитетом Европейского комитета по стандартизации (CEN), Техническим комитетом CEN/TC 162 «Защитная одежда, включая средства защиты рук и спасательные жилеты».

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6) и для увязки с наименованиями, принятыми в существующем комплексе межгосударственных стандартов.

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВЗАМЕН ГОСТ ISO 374-5-2020

6 Некоторые элементы настоящего стандарта могут являться объектами патентных прав

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© ISO, 2024 – Все права защищены

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

| 1 Область применения………………………………………………………….…………. |  |
| --- | --- |
| 2 Нормативные ссылки………………………………………………………….…..…….. |  |
| 3 Термины и определения…………………………………………………….…….…….. |  |
| 4 Отбор образцов…..…….....….......……........………….....….......……........……........ |  |
| 4.1 Отбор образцов для определения проникания вирусов…....………………. |  |
| 4.2 Отбор образцов для определения проникания бактерий/грибов………...... |  |
| 5 Эксплуатационные характеристики........................................................................ 5.1 Общие требования…………………………………………………………………. 5.2 Удобство манипулирования………………………………………………………. 5.3 Проникание ………………………………………………………………………….. 5.4 Защита от вирусов …………………………………………………………………. 5.5 Требования к различным типам защитных перчаток………………………… 6 Маркировка……………………………………………………………………………….. 6.1 Общие требования…………………………………………………………………. 6.2 Маркировка перчаток для защиты от бактерий и грибов …………………… 6.3 Маркировка перчаток для защиты от вирусов, бактерий и грибов………… 7 Информация, предоставляемая изготовителем……………………………………. |  |
| Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам…………………………..…... |  |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Система стандартов безопасности труда

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РУК

Перчатки для защиты от химических веществ и микроорганизмов

Часть 5

Терминология и требования к эксплуатационным характеристикам перчаток для защиты от микроорганизмов

Occupational safety standards system. Personal protective means of hands. Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms. Part 5: Terminology and performance requirements for microorganisms risks

Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования и методы испытаний перчаток, предназначенных для защиты пользователя от микроорганизмов.

Примечание - Если предусмотрены иные защитные свойства, например, от химических рисков, механических рисков, термических рисков, воздействия статического электричества и т.д., то дополнительно используют соответствующий специальный стандарт. Дополнительную информацию о стандартах на защитные перчатки можно найти в ISO 21420:2020+Amd 1:2022.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание. Для недатированных ссылок применяют последнее издание документа, на который дана ссылка (включая любые изменения).

ISO 374-2:2019, Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms — Part 2: Determination of resistance to penetration (Перчатки для защиты от химических веществ и микроорганизмов. Часть 2. Определение стойкости к прониканию)

ISO 7000:2019, Graphical symbols for use on equipment — Registered symbols (Графические символы, наносимые на оборудование. Зарегистрированные символы)

ISO 16604:2004, Clothing for protection against contact with blood and body fluids — Determination of resistance of protective clothing materials to penetration by blood-borne pathogens — Test method using Phi-X 174 bacteriophage (Одежда для защиты от контакта с кровью и физиологическими жидкостями. Определение стойкости защитных материалов одежды к прониканию патогенных веществ. Метод испытания с использованием бактериофага Phi-Х 174)

ISO 21420:2020+Amd 1:2022, Protective gloves — General requirements and test methods — Amendment 1 (Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний — Изменение 1)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.

ISO и IEC ведут терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

-	Электропедия IEC: доступна по адресу http://www.electropedia.org/

-	платформа онлайн-просмотра ISO: доступна по адресу https://www.iso.org/obp/

3.1 бактерия (bacteria): Обширная группа микроорганизмов, составляющая один из трех доменов живых организмов; являются прокариотическими, одноклеточными микроорганизмами и либо свободно живущими в почве или воде, либо паразитирующими на растениях или животных.

3.2 перчатки для защиты от микроорганизмов (protective gloves against micro-organisms): Перчатки, которые образуют защитный барьер от микробиологических агентов.

Примечание – К микробиологическим агентам относят бактерии, вирусы или грибы.

3.3 вирусы (viruses): Любые из различных простых субмикроскопических паразитов растений, животных и бактерий (3.1), которые часто вызывают заболевания и состоят в основном из ядра РНК или ДНК, окруженного белковой оболочкой.

Примечание – Вирусы, неспособные реплицировать без клетки-хозяина, обычно не считаются живыми организмами.

3.4 грибы (fungi): Любые из многочисленных эукариотических организмов царства грибов, у которых отсутствуют хлорофилл и проводящая ткань, и форма которых варьируется от одиночной клетки до массы разветвленных нитевидных гиф, которые часто образуют специализированные плодовые тела.

Примечание – Царство включает дрожжи, плесень и головневые грибы.

4 Отбор образцов

4.1 Отбор образцов  для определения проникания вирусов

Испытуемая проба должна быть отобрана из ладонной области. Если длина перчатки превышает или равна 400 мм и если заявлено, что манжета защищает от воздействия микроорганизмов, то дополнительно отбирают испытуемые пробы, центр которых находится на расстоянии примерно 80 мм от края манжеты (см. рисунок 1). Дальнейшие инструкции приведены в ISO 16604:2004 (7).

Если в области кисти руки имеются швы, данная область также должна быть испытана.

Размеры в миллиметрах

1 – испытуемая проба

Рисунок 1 – Место отбора дополнительной испытуемой пробы для перчаток длиной 400 мм и более

4.2 Отбор образцов для определения  проникания бактерий/грибов

Отбор образцов для определения проникания бактерий/грибов осуществляют в соответствии с ISO 374-2:2019 (5).

5 Эксплуатационные характеристики

5.1 Общие требования

Перчатки для защиты от микроорганизмов должны соответствовать требованиям, приведенным в ISO 21420:2020+Amd 1:2022 (4, 5.1).

5.2 Удобство манипулирования

При испытаниях в соответствии с ISO 21420:2020+Amd 1:2022 (6.2), полученный эксплуатационный уровень должен не ниже уровня 1, указанного в ISO 21420:2020+Amd 1:2022 (таблица 2).

Перчатка должна обеспечивать максимальное удобство манипулирования, насколько это возможно, учитывая ее назначение.

5.3 Проникание

При испытании в соответствии с ISO 374-2:2019 (7.2 и 7.3), перчатки для защиты от вирусов, бактерий и грибков (пальцы, ладонь, тыльная сторона и область манжеты) должны быть полностью герметичны.

5.4 Защита от вирусов

Перчатки для защиты от вирусов должны быть испытаны в соответствии с ISO 16604:2004 (процедура В), и в титре анализа не должно быть обнаружено переноса (<1 БОЕ/мл) бактериофага Phi-X174.

5.5 Требования к различным типам защитных перчаток

Требования приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Требования к различным типам защитных перчаток

|  | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перчатка для защиты от бактерий и грибков | Х | Х | Х | - |
| Перчатка для защиты от вирусов, бактерий и грибков | Х | Х | Х | Х |
| Х = требуется |  |  |  |  |

6. Маркировка

6.1 Общие требования

Маркировка перчаток для защиты от микроорганизмов должна соответствовать требованиям к защитным перчаткам по ISO 21420:2020+Amd 1:2022 и одного из следующих пунктов настоящего стандарта: 6.2 или 6.3.

Использование пиктограммы «информация» не является обязательным, а при её использовании пиктограмма должна соответствовать рисунку 2.

Рисунок 2 – Пиктограмма ISO 7000:2019-1641

Использование пиктограммы «защита от микроорганизмов» в соответствии с ISO 7000 является обязательным, и пиктограмма должна соответствовать рисунку 3.

Рисунок 3 — Пиктограмма защиты от микроорганизмов ISO 7000:2019-2491

6.2 Маркировка перчаток для защиты от бактерий и грибов

Для перчаток для защиты от бактерий и грибов, соответствующих требованиям, установленным в 5.5, должна использоваться пиктограмма, приведенная на рисунке 3, со ссылкой на ISO 374-5:2024. Пример маркировки приведен на рисунке 4.

Рисунок 4 — Маркировка перчаток для защиты от бактерий и грибов

6.3 Маркировка перчаток для защиты от вирусов, бактерий и грибов

Для перчаток для защиты от вирусов, бактерий и грибков, соответствующих требованиям, установленным в 5.5, должна использоваться пиктограмма, приведенная на рисунке 3 со ссылкой на ISO 374-5:2024. Слово «virus» должно быть написано под пиктограммой, приведенной на рисунке 3. Пример маркировки приведен на рисунке 5.

Рисунок 5 — Маркировка перчаток для защиты от вирусов, бактерий и грибов

7 Информация, предоставляемая изготовителем

Информация, предоставляемая изготовителем, должна соответствовать требованиям к информации, установленной в ISO 21420:2020+Amd 1:2022 (7.3). Для защитных перчаток, имеющих маркировку защиты от микроорганизмов и соответствующих требованиям 5.5, это должно быть указано в информации, предоставляемой изготовителем.

В информацию, предоставляемую изготовителем, должно быть добавлено следующее предупреждение о том, что она не отражает фактических характеристик на рабочем месте: «Стойкость к прониканию была оценена в лабораторных условиях и относится только к испытуемой пробе».

Если перчатки не были проверены на вирусы, то должно быть добавлено следующее предупреждение: «Не испытаны на защиту от вирусов».

Для многоразовых перчаток должны быть добавлены соответствующие инструкции по обеззараживанию.

Если информация об обеззараживании отсутствует, то перчатки предназначены только для одноразового использования и должно быть добавлено следующее предупреждение: «Только для одноразового применения».

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 374-2:2019 | IDT | ГОСТ ISO 374-2-2024 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки для защиты от химических веществ и микроорганизмов. Часть 2. Определение стойкости к прониканию» |
| ISO 7000:2019 | — | * |
| ISO 16604:2004 | — | * |
| ISO 21420:2020+Amd 1:2022 | — | * |
| _______________ * Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Примечание — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT – идентичные стандарты. |  |  |

| УДК 614.896.2:006.354 | МКС 13.340.40 | IDT |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: средства индивидуальной защиты рук, перчатки для защиты от микроорганизмов, микробиологические агенты, бактерии, вирусы, грибы |  |  |