| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ЕАSС) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ 20463– 202_ (проект RU, первая редакция) |

Ящики деревянные проволокоармированные

для овощей и фруктов

Технические условия

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Компания ЕвроБалт» (ООО «Компания ЕвроБалт»).

- 2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 223 «Упаковка»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                             №                   )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВЗАМЕН ГОСТ 20463–75

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

1 Область применения ……………………………………………………………….….………..

2 Нормативные ссылки …………………………………………………………….……………..

3 Термины и определения ……………………………………………………………………….

4 Типы и размеры ……………………………………………………………………….…...........

5 Технические требования …………………………………………………………..…………...

6 Правила приемки ……………………………………………………………...………………...

7 Методы испытаний …………………………..………………………………………………….

8 Транспортирование и хранение  …………………...…………………………………………

9 Требования охраны окружающей среды…………………………………………………….

Приложение А (обязательное) Размеры и количество деталей ящиков…………………

Приложение Б (рекомендуемое) Объем деревянных деталей ящика в чистоте …..…..

Приложение В (рекомендуемое) Предельные отклонения размеров ящиков и их деталей…………………………………………………………………………..

Приложение Г (рекомендуемое) Крепление торцовых стенок……………………………..

Приложение Д (рекомендуемое) Приспособления, используемые при сборке и разборке ящиков……………………………………………………………….

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ЯЩИКИ ДЕРЕВЯННЫЕ ПРОВОЛОКОАРМИРОВАННЫЕ

ДЛЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

Технические условия

Wooden cases reinforced with wire for vegetables and fruit. Specifications.

Дата введения 202   –    –

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на деревянные разборно-складные решетчатые ящики, армированные проволокой, предназначенные для упаковывания, хранения и транспортирования овощей и фруктов.

Примечание – Допускается применение ящиков для упаковывания иной продукции, если масса такой продукции не превышает указанную в таблице 1 и при условии обеспечения сохранности и качества продукции.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 2695 Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия

ГОСТ 2991 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия

ГОСТ 3282 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия

ГОСТ 3560 Лента стальная упаковочная. Технические условия

ГОСТ 4598 Плиты древесно-волокнистые мокрого способа производства. Технические условия

ГОСТ 6449.1 Изделия из древесины и древесных материалов. Поля допусков для линейных размеров и посадки

ГОСТ 7016 Изделия из древесины и древесных материалов. Параметры шероховатости поверхности

ГОСТ 8486 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия

ГОСТ 9462 Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия

ГОСТ 11002 Ящики деревянные проволокоармированные. Общие технические условия

ГОСТ 14192 Маркировка грузов

ГОСТ 17527 Упаковка. Термины и определения

ГОСТ 21100 Пакеты транспортные деталей деревянной тары. Размеры, формирование, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 24454 Пиломатериалы хвойных пород. Размеры

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 17527.

4 Типы, основные параметры и размеры

4.1 Ящики изготовляют в соответствии с рисунком 1.

| I |  |
| --- | --- |

b – внутренняя ширина ящика; h – внутренняя высота ящика

Рисунок 1

4.2 Внутренние размеры ящиков должны соответствовать указанным в таблице.

Таблица 1

| Номер ящика | Предельная масса груза, на которую рассчитаны детали ящика, кг | Внутренние размеры, мм |  |  | Вмести-мость, дм3 | Сельскохозяйственная продукция, рекомендуемая для упаковывания в ящики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина | Ширина | Высота |  |  |
| 1 | 25 | 340 | 380 | 266 | 34,4 | Яблоки, свежие огурцы, груши, хурма, лимоны, апельсины |
| 2 | 35 | 540 | 380 | 266 | 54,6 | Яблоки, ранняя белокочанная и цветная капуста, мелкоплодные дыни, кабачки, баклажаны, репчатый лук, чеснок, картофель, перец |

4.3 Размеры и количество деталей ящиков должны соответствовать указанным в приложении А.

Рекомендуемый объем деревянных деталей ящиков в чистоте приведен в приложении Б.

4.4 Предельные отклонения размеров и их деталей указаны в приложении В.

5 Технические требования

5.1 Ящики изготовляют по ГОСТ 11002 и в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

5.2 Для изготовления ящиков применяют древесину мягколиственных пород и березы по ГОСТ 2695 и ГОСТ 9462. Допускается применять древесину хвойных пород по ГОСТ 8486 и ГОСТ 24454.

Допускается для изготовления торцовых стенок ящиков применение твердой древесно-волокнистой плиты толщиной 3,2–4,0 мм по ГОСТ 4598.

5.3 Влажность древесины досок и планок собранных ящиков не более 22%. Допускается по согласованию с заказчиком, если это не влияет на сохранность и качество продукции, изготовлять ящики из досок и планок с влажностью древесины 40%.

5.4 По качеству древесины доски и планки должны соответствовать требованиям ГОСТ 2991.

5.5 Параметр шероховатости поверхности досок и планок ящиков должен быть не более Rmmax 1250 мкм по ГОСТ 7016.

5.6 Проволочные пояса ящиков изготовляют из стальной термически обработанной оцинкованной проволоки, диаметром 1,6–1,8 мм по ГОСТ 3282.

Скобы, прикрепляющие проволочные пояса к ящикам, изготовляют из термически необработанной светлой стальной проволоки по ГОСТ 3282, диаметром:

- 1,2–1,4 мм – для крепления крайних проволочных поясов ящиков;

- 1,0–1,2 мм – для крепления средних проволочных поясов, планок и проволоки на торцовых стенках.

Скобы, прикрепляющие крайние проволочные пояса, должны входить в планки боковых стенок, дна и крышки, не менее чем на 4/5 их толщины. Концы скоб не должны выходить на противоположную сторону планок.

Концы скоб, прикрепляющие средние проволочные пояса, должны быть загнуты и утоплены в древесину на противоположной пласти досок.

5.7 Крайние проволочные пояса на ящике располагают по продольной оси планок и крепят проволочными скобами через доски в планки.

Средние пояса располагают на одинаковом расстоянии от крайних и между собой.

5.8 Посредине щитков торцовых стенок между планками пришивается проволочный пояс, концы которого забивают в крайние доски или закручивают, образуя петли.

Допускается вместо проволочного пояса в крайние доски щитков торцовых стенок забивать две петли по одной с каждой стороны.

5.9 Концы проволочных поясов расстила и торцовых стенок забивают в крайние доски боковых, торцевых стенок и крышки на расстоянии не менее 30 мм от кромок досок с подгибом их на противоположной пласти досок.

Размеры петель на крышке и боковой стенке должны обеспечивать плотное натяжение проволочных поясов при закрывании ящика.

Ширина петли на щитках торцовых стенок не должна быть более 20 мм, длина петли – 35–45 мм от кромок досок.

5.10 Проволочные пояса соединяют с досками шириной до 50 мм одной скобой, шириной свыше 50 мм – двумя скобами.

5.11 Планки боковых стенок, дна и крышки должны быть опилены под углом 45° и размещаться заподлицо с торцами досок боковых стенок, дна и крышки.

Допускается смещение досок относительно планок не более чем на 2 мм.

5.12 Планки торцовых стенок должны размещаться заподлицо с торцами досок и кромками крайних досок. Каждая планка должна прибиваться не менее чем двумя скобами к каждой доске с загибом выступающих концов. Длина ножек скоб должна быть не менее 12 мм.

Допускается смещение досок относительно планок не более чем на 2 мм.

5.13 На планках боковых стенок прорезают по одному сквозному пазу, через которые проделывают петли торцовых стенок для крепления их к расстилу ящика. Глубина паза 5 мм, ширина 17–25 мм.

Допускается не делать пазы на планках боковых стенок, если просветы между дощечками боковых стенок более 14 мм и расположены напротив петель торцовых стенок.

5.14 Ящики перед упаковыванием продукции собирают в следующем порядке.

Петлю на торцовой стенке, согнутую под углом 90°, заводят в прорезь планки боковой стенки или в просвет (если его величина позволяет) между крайним проволочным поясом и планкой боковой стенки так, чтобы торцовая стенка находилась внутри ящика, и, огибая проволочный пояс на угол 180°, вплотную загибают петлю к боковой стенке.

Аналогичным образом прикрепляют вторую торцовую стенку к другой боковой стенке, но к противоположной планке, как указано в приложении Г.

Расстил ящика складывают вокруг торцовых стенок и закрепляют вторые петли одной и другой торцовых стенок, как и первые.

При замыкании ящика петли боковых стенок вводят внутрь петель крышек и отгибают их на 180° к боковой стенке. Ящики разбирают в обратной последовательности.

При сборке и разборке ящиков рекомендуется использовать приспособления, указанные в приложении Д.

5.15 Нормы прочности при горизонтальном ударе – по ГОСТ 11002.

5.16 Упаковка

5.16.1 Ящики транспортируют в виде расстилов транспортными пакетами по ГОСТ 21100 с размерами не более 1240×1350×1350 мм с массой брутто не более 1,0 т.

Допускается транспортировать расстилы пачками при ручной погрузке в транспортные средства.

5.16.2 Расстилы попарно складывают планками внутрь со смещением относительно друг друга на ширину планки. Торцовые стенки размещают между расстилами.

5.16.3 Пачки перевязывают поперек двумя или вдоль одним и двумя поясами поперек из мягкой стальной проволоки диаметром 1,0–1,2 мм по ГОСТ 3282 или другим материалом, обеспечивающим прочность перевязки. Масса пачки не должна превышать 35 кг.

Пакеты формируются на поддонах или брусках.

Для крепления расстилов на поддонах или брусках должна применяться мягкая стальная проволока диаметром 1,6–1,8 мм по ГОСТ 3282 или стальная лента сечением 0,4×15–20 мм по ГОСТ 3560.

Концы проволоки свивают, ленты – соединяют в замок.

5.17 Маркировка

5.17.1 На ящике, в соответствии с требованиями ГОСТ 14192, должна быть нанесена маркировка, характеризующая упаковку с указанием:

- наименования изготовителя и его товарного знака (при наличии);

- обозначения настоящего стандарта;

5.17.2 Маркировку наносят выжиганием, несмываемой краской по трафарету либо иным способом, обеспечивающим четкость и стойкость к истиранию.

6 Правила приемки

6.1 Правила приемки по ГОСТ 11002.

7 Методы испытаний

7.1 Методы испытаний по ГОСТ 11002.

8 Транспортирование и хранение

8.1 Ящики транспортируют транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. При транспортировании ящики должны быть укрыты от атмосферных осадков.

8.2 Ящики хранят в закрытых помещениях или под навесом. При укладывании на землю под нижний ряд должны быть подложены прокладки высотой не менее 100 мм.

Допускается ящики хранить в штабелях на прокладках с укрытием водонепроницаемым материалом (брезентом, полиэтиленовой пленкой и др.)

- 9 Требования охраны окружающей среды

- Использование и последующую утилизацию ящиков следует проводить в соответствии с законодательством об охране окружающей среды государства, принявшего настоящий стандарт.

Приложение А

(обязательное)

Размеры и количество деталей ящиков

Таблица А.1 																																											Размеры, мм

| Номер ящика | Номер рисунка | Доски торцовых стенок |  |  |  | Доски боковых стенок |  |  |  | Доски дна и крышки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина | Ширина | Толщина | Количество на один ящик, шт. | Длина | Ширина | Толщина | Количество на один ящик, шт. | Длина | Ширина | Толщина | Количество на один ящик, шт. |
| 1 | 1 | 266 | 83; 120 | 4 | 8; 6 | 400 | 83; 120 | 4 | 6; 4 | 400 | 83; 120 | 4 | 8; 6 |
| 2 | 1 | 266 | 83 | 4 | 8 | 600 | 83 | 4 | 6 | 600 | 83 | 4 | 8 |

Продолжение таблицы А.1

| Номер ящика | Номер рисунка | Планки торцовых стенок |  |  |  | Планки боковых стенок |  |  |  | Планки дна и крышки |  |  |  | Максимально допустимые просветы между досками |  |  | Количество проволочных поясов, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина | Ширина | Толщина | Количество на один ящик, шт. | Длина | Ширина | Толщина | Количество на один ящик, шт. | Длина | Ширина | Толщина | Количество на один ящик, шт. | Торцевых стенок | Боковых стенок | Дна и крышки |  |
| 1 | 1 | 380 | 30 | 4 | 4 | 262 | 22 | 22 | 4 | 376 | 22 | 22 | 4 | 10–16 | 5–20 | 7–14 | 3 |
| 2 | 1 | 380 | 30 | 4 | 4 | 262 | 22 | 22 | 4 | 376 | 22 | 22 | 4 | 16 | 8 | 14 | 5 |
| Примечания 1 Просветы по продольным ребрам ящиков не должны превышать 10 мм. 2 Приведена минимальная ширина планок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение Б

(рекомендуемое)

Объем деревянных деталей ящика в чистоте

| Номер ящика | Объем деревянных деталей в чистоте на один ящик, м³ |
| --- | --- |
| 1 | 0,0040 |
| 2 | 0,0049 |

Приложение В

(рекомендуемое)

Предельные отклонения размеров ящиков и их деталей

Таблица В.1																							 В миллиметрах

| Размер ящика и деталей | Предельное отклонение по ГОСТ 6449.1 |
| --- | --- |
| По внутренним размерам ящиков | ±3 (J s 17) |
| По длине досок и планок боковых стенок, дна и крышки | ±3 (j s 17) |
| По длине досок и планок торцовых стенок | –1 (h 13) |
| По ширине досок всех стенок | ±2 (j s 18) |
| По толщине боковых стенок дна и крышки | ±1 (j s 17) |
| По толщине досок торцовых и боковых стенок, дна и крышки и планок торцовых стенок | –0,5 (h 15) |

Приложение Г

(рекомендуемое)

Крепление торцовых стенок

Схема крепления торцовых стенок приведена на рисунке Г.1

Рисунок Г.1

Приложение Д

(рекомендуемое)

Приспособления, используемые при сборке и разборке ящиков

Примеры приспособлений, используемых при сборке и разборке ящиков приведены на рисунке Д.3

Рисунок Д.1

УДК 621.798.1:678:5:006.354 МКС 55.160 Ключевые слова: ящики деревянные проволокоармированные, размеры ящиков, фрукты, овощи, типы, маркировка, транспортирование, хранение

| Руководитель разработки, разработчик Генеральный директор ООО «Компания «ЕвроБалт» |  | А.В.Минин |
| --- | --- | --- |