| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ЕАSC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ IEC/TR 60825-5– 2026 |

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛАЗЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Часть 5

Контрольный перечень требований, установленных в 
IEC 60825-1 для изготовителей

(IEC/TR 60825-5:2019, IDT)

Издание официальное

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

2026

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью Научно-методический центр «Электромагнитная совместимость» (ООО «НМЦ ЭМС»)                                и Обществом с ограниченной ответственностью «ВПГ Лазеруан» (ООО «ВПГ Лазеруан»)  на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                             2026 г. №                           )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному документу IEC/TR 60825-5:2019 «Безопасность лазерных изделий. Часть 5. Контрольный перечень требований, установленных в IEC 60825-1 для изготовителей («Safety of laser products – Part 5: Manufacturer’s checklist for IEC 60825-1», IDT).

Международный документ разработан Техническим комитетом TC 76 «Безопасность оптического излучения и лазерное оборудование» Международной электротехнической комиссии (IEC).

При применении настоящего стандарта рекомендуется вместо ссылочных международных стандартов использовать соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

| 1 |  | Область применения ………………………………………………………................. |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | Нормативные ссылки ……………………………………………………………..…… |
| 3 |  | Термины и определения………………….……………………………………………. |
| 4 |  | Исходные данные……………………………………………………………………….. |
|  | 4.1 | Сведения об эксперте…………………………………………………………………. |
|  | 4.2 | Сведения о лазерном изделии ……………………………………………………… |
| 5 |  | Испытания (5) – определение классификации изделия……………………….….. |
| 6 |  | Классификация (4) – процедура классификации ………………………………….. |
| 7 |  | Маркировка лазерного изделия (7)………………………………………………… |
|  | 7.1 | Общие положения (7.1)………………………………………………………………… |
|  | 7.2 | Предупреждения о невидимом и видимом лазерном излучении (7.11 и 7.12).... |
|  | 7.3 | Лазерные изделия класса 1 (7.2)……………………………………………………... |
|  | 7.4 | Лазерные изделия класса 1М (7.2)…………………………………………………… |
|  | 7.5 | Лазерные изделия класса 1С (7.3)…………………………………………………… |
|  | 7.6 | Лазерные изделия класса 2 (7.4)……………………………………………………... |
|  | 7.7 | Лазерные изделия класса 2М (7.4)…………………………………………………… |
|  | 7.8 | Лазерные изделия класса 3R (7.5)…………………………………………………… |
|  | 7.9 | Лазерные изделия класса 3B (7.6)…………………………………………………… |
|  | 7.10 | Лазерные изделия класса 4 (7.7)…………………………………………………….. |
|  | 7.11 | Информация о выходящем излучении и стандартах (7.9)…………………………. |
|  | 7.12 | Предупреждение о потенциальной опасности для кожи или передних частей глаза (7.13)……………………………………………………………………………….. |
| 8 |  | Технические характеристики (6)……………………………………………………… |
|  | 8.1 | Защитный кожух (6.2)…………………………………………………………………… |
|  | 8.2 | Панель доступа и защитные блокировки (6.2 и 6.3)………………………………. |
|  | 8.3 | Разъем для дистанционной блокировки (6.4)……………….……………………... |
|  | 8.4 | Ручной перезапуск (6.5)………………………………………………………………… |
|  | 8.5 | Управление с помощью ключа (6.6)………………………………………………….. |
|  | 8.6 | Предупреждение о лазерном излучении (6.7)……………………..………………. |
|  | 8.7 | Блокиратор излучения или ослабитель (6.8)……………………..………………… |
|  | 8.8 | Панель управления (6.9)…………………….………………………………………… |
|  | 8.9 | Оптические элементы наблюдения (6.10)…………………………………………… |
|  | 8.10 | Меры безопасности при сканировании (6.11)………………………………………… |
|  | 8.11 | Меры безопасности для изделий класса 1C (6.12)………………………………… |
|  | 8.12 | Доступ внутрь (6.13)…………………………………………………………………….. |
|  | 8.13 | Условия окружающей среды (6.14)………………………………………………….. |
|  | 8.14 | Защита от других опасных факторов (6.15)…………………………………………... |
|  | 8.15 | Схемы ограничения мощности (6.16)……………………………………………….. |
| 9 |  | Другие требования к информации (8)…………………………………………… |
|  | 9.1 | Информация для пользователя (8.1)………………………………………………… |
|  | 9.2 | Информация о приобретении и обслуживании (8.2)……………………………… |
| Приложение А (справочное) Результаты измерений ……………………………………..…. |  |  |
| Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам………….…. |  |  |
| Библиография ………………………………………………………………………………...……. |  |  |

# Введение

Основная задача технических комитетов МЭК заключается в подготовке международных стандартов. Тем не менее технический комитет может внести предложение о публикации технического отчета в том случае, когда он собрал данные, отличные от тех, которые обычно публикуются в качестве международного стандарта, например, данные, относящиеся к последним техническим достижениям.

IEC/TR 60825-5, представляющий собой технический отчет, был подготовлен техническим комитетом IEC 76 «Безопасность оптического излучения и лазерное оборудование»

Настоящее третье издание отменяет и заменяет второе издание IEC/TR 60825-5, опубликованное в 2003 году. Настоящее издание представляет собой техническую редакцию.

Это издание включает следующие существенные технические изменения по сравнению с предыдущим изданием:

a) был введен новый класс, класс 1C;

b) было удалено условие измерения 2 (условие для увеличительных стекол);

c) для подтверждения соответствия требованиям к опасным факторам, не связанным с лазерным излучением (см. 8.14.1), согласно применимым стандартам безопасности продукции, были использованы соответствующие отчеты для типов лазерных изделий.

Серия стандартов IEC 60825 под общим наименованием «Безопасность лазерных изделий» состоит из следующих частей:

- часть 1. Классификация оборудования и требования;

- часть 2. Безопасность волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

- часть 3. Руководящие указания по применению лазеров для зрелищных мероприятий;

- часть 4. Ограждения от лазерного излучения;

- часть 5. Контрольный перечень требований, установленных в IEC 60825-1 для изготовителей;

- часть 8. Руководящие указания по безопасному воздействию лазерного излучения на людей;

- часть 12. Безопасность атмосферных оптических линий связи (АОЛС);

- часть 13. Измерения для классификации лазерной аппаратуры;

- часть 14. Руководство для пользователя;

- часть 17. Аспекты безопасности при использовании пассивных оптических компонентов и оптических кабелей в волоконно-оптических линиях связи с высокой мощностью излучения.

Во всем стандарте:

- цифры, указанные в круглых скобках и выделенные курсивом, относятся к соответствующему разделу IEC 60825-1.

- если в этом тексте ответ «ДА» или «НЕТ» представлен как подчеркнутый, то непредоставление этого ответа, если это применимо к данному изделию, подразумевает несоответствие требованиям IEC 60825-1, и изготовитель или его представитель должен будет принять корректирующие меры для достижения соответствия. Пользователь должен обвести кружком соответствующий вердикт (ДА/НЕТ/Н.П.).

- если имеется дополнительная информация, подтверждающая данные ответы, ее указывают в поле под вопросами, и/или прикладывают информацию на обратной стороне контрольного перечня, сославшись на соответствующий пункт контрольного перечня.

- аббревиатура Н.П. означает «не применимо».

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛАЗЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ Часть 5 Контрольный перечень требований, установленных в IEC 60825-1 для изготовителей Safety of laser products. Part 5. Manufacturer’s checklist for IEC 60825-1

Дата введения –

# 1 Область применения

Настоящий стандарт, представляющий собой технический отчет, применяется к лазерным изделиям, которые описаны в IEC 60825-1:2014.

Контрольный перечень предназначен для использования изготовителями лазерных изделий и их представителями для подтверждения того, что каждая новая или модифицированная конструкция соответствует требованиям IEC 60825-1:2014. Контрольный перечень используется совместно с IEC 60825-1, поскольку в тексте содержатся ссылки на соответствующие пункты и подразделы IEC 60825-1.

Контрольный перечень подразумевается только как ориентировочный. Изготовителями и экспертам рекомендуется подготовить свой собственный документ, опуская вопросы и пункты, которые не относятся к типам производимых лазерных изделий, но отмечая в соответствующих позициях номера таких пунктов, например      «Пп. 9.11.1: Вопрос пропущен – не применяется».

Изготовитель должен гарантировать компетентность эксперта в области контроля и классификации лазерных изделий.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий стандарт [для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных – последнее издание (включая все изменения)]:

IEC 60825-1:2014, Safety of laser products – Part 1: Equipment classification and requirements (Безопасность лазерных изделий. Часть 1. Классификация оборудования и требования)

# 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по IEC 60825-1.

ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- платформа онлайн-просмотра ISO: доступна по адресу: http://www.iso.org/obp;

- Электропедия IEC: доступна по адресу http://www.electropedia.org/.

# 4 Исходные данные

## 4.1 Сведения об эксперте

Идентификация лица, ответственного за проверку и классификацию лазерного изделия, подлежащего проверке:

| Ф.И.О. |  |  | Должность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (фамилия, имя, отчество) |  |  | (полное название) |

Если указанное лицо не работает на изготовителя проверяемого лазерного изделия, то необходимо предоставить сведения о работодателе или организации, осуществляющей проверку:

| Организация: |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| Дата проверки: |  |

## 4.2 Сведения о лазерном изделии

| 4.2.1 | Изготовитель: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес: |  |  |
|  | Серийный номер лазерного изделия: |  |  |
|  | Дата производства (если известно): |  |  |
|  | Перечислить все названия, торговые марки, номера моделей и обозначения линейки моделей исследуемого лазерного изделия: |  |  |
| 4.2.2 | Продается ли лазерное изделие как компонент какой-либо лазерной системы для последующей продажи или же оно продается изготовителями готовых изделий для использования в качестве запасной детали для этих готовых изделий? Примечание – Если лазерная система в лазерном изделии работоспособна после ее извлечения из конечного изделия, ответ на этот вопрос «НЕТ». Для подготовки оборудования к работе не требуется инструмент. |  | Да/Нет |
| 4.2.2.1 | Если в 4.2.2 указано «НЕТ», необходимо проверить соответствие всем остальным пунктам данного контрольного перечня. |  | Да/Нет/Н.П. |
| 4.2.2.2 | Если в 4.2.2 указано «ДА», лазерное изделие не подпадает под действие IEC 60825-1. |  | Да/Нет/Н.П. |
|  | Примечания 1 Цифры, указанные в круглых скобках и выделенные курсивом, относятся к соответствующему разделу IEC 60825-1. 2 Если в этом тексте ответ «ДА» или «НЕТ» представлен как подчеркнутый, то непредоставление этого ответа, если это применимо к данному продукту, подразумевает несоответствие требованиям IEC 60825-1, и изготовитель или его представитель должен будет принять корректирующие меры для достижения соответствия. Пользователь должен обвести кружком соответствующий вердикт (ДА/НЕТ/Н.П.). 3 Если имеется дополнительная информация, подтверждающая данные ответы, ее указывают в поле под вопросами и/или прикладывают информацию на обратной стороне контрольного перечня, сославшись на соответствующий пункт контрольного перечня. 4 Во всем документе аббревиатура Н.П. означает «неприменимо». |  |  |

# 5	Испытания (5) – определение классификации изделия

| 5.1 | Были ли проведены измерения лазерного излучения в соответствии с требованиями раздела 5 IEC 60825-1:2014? | Да/Нет/Н.П. |
| --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Если «НЕТ», то были ли измерения признаны ненужными в силу физических характеристик и ограничений лазерного источника, чтобы лазерное изделие было четко отнесено к определенному классу в соответствии с разделом 5 IEC 60825-1:2014? | Да/Нет/Н.П. |
| 5.1.2 | Если «НЕТ», то требуются ли измерения для определения классификации, которые должны быть выполнены в соответствии с требованиями раздела 5 IEC 60825-1:2014, прежде чем переходить к дальнейшим действиям? |  |
| 5.1.3 | Если при обоснованно прогнозируемом единичном отказе ситуация оценивается как «НЕТ», происходит ли в таком случае снижение излучения до уровня ниже предела интенсивности доступного излучения (ПИДИ) за счет автоматического уменьшения времени, в течение которого доступ человека не может быть обоснованно спрогнозирован? | Да/Нет/Н.П. |

| 5.1.4 | Если «ДА», то проводились ли измерения лазерного излучения во время эксплуатации лазерного изделия и при каждом обоснованно прогнозируемом единичном отказе, за исключением условий неисправности, оцененных в соответствии с 5.1.3? Примечание 1 – Автоматическое снижение включает физическое ограничение воздействия до безопасного уровня, например, при отказе компонента или системы. Это не включает ручное снижение или прекращение излучения. Например, сканирующая система может реагировать недостаточно быстро, чтобы предотвратить превышение ПИДИ во время сбоя; однако это может быть приемлемо для изделий, в которых воздействие на людей маловероятно. Приемлемыми способами анализа вероятности и риска, связанного с отказами, являются FMEA (анализ видов и последствий отказов) и другие (см. IEC 61508 (все части)). Анализ вероятности может быть использован для определения «обоснованно прогнозируемых единичных отказов». Примечание 2 – Классификация определяется в процессе эксплуатации, и ограничения по техническому обслуживанию зависят от классификации изделия. Примечание 3 – Единичные отказы могут быть оценены с помощью методов, отличных от физического выявления неисправности при проведении теста | Да/Нет/Н.П. |
| --- | --- | --- |
| 5.1.5 | Если «ДА», указывают следующее: |  |
|  | классификация (в т. ч. класс 1): | Да/Нет/Н.П. |
|  | длина (длины) волны доступного лазерного излучения: | Да/Нет/Н.П. |
|  | подходящий базовый промежуток времени для изделия: | Да/Нет/Н.П. |
|  | угловой размер, если применимо: Указание углового размера не требуется, если применяется метод измерения по умолчанию (см. 5.4.2); если C6 > 1, то должно быть выполнено измерение в соответствии с 5.4.3. | Да/Нет/Н.П. |
|  | режим генерации (непрерывный, частота следования импульсов, длительность импульса, пиковая мощность и т. д.) | Да/Нет/Н.П. |
|  | измерительная апертура и расстояние измерений: | Да/Нет/Н.П. |
|  | Было ли определено местоположение видимого источника? Примечание – Это может быть сделано для того, чтобы установить измерительную апертуру на требуемом расстоянии. В случае стандартной (упрощенной) оценки измерение производится от контрольной точки, указанной в таблице 11 IEC 60825-1:2014. | Да/Нет/Н.П. |
|  | Максимальный уровень доступного лазерного излучения: | Да/Нет/Н.П. |
|  | Для классов 1, 1M, 2, 2M или класса 3R превышает ли допустимый уровень излучения ПИДИ для класса 3B, определенный с помощью апертуры диаметром 3,5 мм, расположенного в ближайшей точке доступа человека? | Да/Нет/Н.П. |
|  | Если «ДА», то требуется дополнительное предупреждение об опасности для кожи и/или роговицы/радужной оболочки глаза (7.13). Примечание – Измерение опасности для кожи и/или роговицы/радужной оболочки глаза предназначено для проверки того, превышают ли доступное воздействие ПИДИ класса 3B, определяемые с помощью апертуры диаметром 3,5 мм, расположенного в ближайшей точке доступа человека. | Да/Нет/Н.П. |

# 6 Классификация (4) – процедура классификации

| 6.1 | Для классов 1, 1М, 2, 2М и 3R указаны ли дополнительные параметры измерения (см. приложение А) с апертурой диаметром 3,5 мм, расположенной в ближайшей точке доступа человека, рассматривается для определения предупреждений об опасности для кожи и /или роговицы/радужной оболочки глаза в соответствии с разделом 7 (7.13 и 8.1 перечесление k)? Если «НЕТ», следуют соответствующим правилам, приведенным выше, в соответствии с разделом 6 (5.3). | Да/Нет/Н.П. |
| --- | --- | --- |

| 6.2 | Относится ли данное изделие к лазерному изделию класса 1С? Если «ДА», определяют доступное излучение в соответствии с 5.3 перечисление b). | Да/Нет/Н.П. |
| --- | --- | --- |
| 6.3 | Лазерное изделие генерирует непрерывное излучение с одной длиной волны, которое хорошо коллимировано или предполагается, что исходит от точечного источника? Если «ДА», то следующую процедуру упрощают и не учитывают 6.6 (4.3 перечисление b), 6.7 (4.3 перечисление с), 6.8 (4.3 перечисление d) и 6.10 (4.3 перечисление f) | Да/Нет/Н.П. |
| 6.4 | Использовалась ли следующая классификация (в порядке возрастания опасности для глаз): класс 1, класс 1С, класс 1М, класс 2, класс 2M, класс 3R, класс 3B и класс 4? Класс 1С не представляет опасности для глаз (аналогично классу 1), но может представлять опасность для кожи при неправильном использовании и, согласно (5.3 перечисление b), должен соответствовать требованиям любых применимых стандартов. Для отнесения лазерного изделия к классу 1М или 2М необходимо использовать апертуру, указанную в качестве условия 3, ограничивающую количество излучения, получаемого зрачком от пучков большого диаметра. При измерении в соответствии с условием 1 изделия класса 1M и класса 2M могут иметь более высокую энергию или уровень мощности, чем ПИДИ класса 2 или 3R. Для таких лазерных изделий подходит классификация 1М или 2M. | Да/Нет/Н.П. |
| 6.5 | Для лазерного изделия с одной длиной волны достаточно ли узок спектральный диапазон излучения, чтобы не изменялись значения ПИДИ? Пожалуйста, уточните, как вы определили ПИДИ в 6.5.1 и 6.5.2. | Да/Нет/Н.П. |
| 6.5.1 | Если «ДА», то данное лазерное изделие относится к классу, в котором доступное лазерное излучение, измеренное в условиях, соответствующих данному классу, превышает ПИДИ для всех более низких классов, но не превышает ПИДИ для данного класса. |  |
| 6.5.2 | Если «НЕТ», то данное лазерное изделие относится к классу, в котором доступное лазерное излучение, измеренное в условиях, соответствующих данному классу, превышает ПИДИ всех более низких классов, но не превышает ПИДИ класса, присвоенного для всех диапазонов длин волн, используемых для определения применимого ПИДИ. |  |
| 6.6 | Для лазерного изделия, излучающего две или более длин волн, все ли длины волн указаны как аддитивные в таблице 1 IEC 60825-1:2014? | Да/Нет/Н.П. |
| 6.6.1 | Если «ДА», является ли сумма отношений доступного лазерного излучения (измеренного в условиях, соответствующих данному классу) к ПИДИ этих длин волн больше, чем единица для всех более низких классов, но не превышает единицу для присвоенного класса? Это правило распространяется также на нелазерное излучение, которое совмещается на сетчатке для длин волн от 400 до 1400 нм или совмещается на апертурной диафрагме для других диапазонов длин волн. Следовательно, нелазерное излучение следует учитывать при классификации в соответствии с IEC 60825-1:2014, 4.3 перечисление b) 1). В случае ответа «НЕТ» следует назначить более высокий класс лазера и повторить оценку. | Да/Нет/Н.П. |
| 6.6.2 | Если в 6.6 ответ «НЕТ», превышает ли доступное лазерное излучение (измеренное в условиях, соответствующих данному классу) ПИДИ для всех более низких классов, но не превышает ПИДИ для присвоенного класса на любой длине волны? В поле «НЕТ» в ответ на вопрос из 6.6.2 укажите более высокий класс лазера и повторите оценку. | Да/Нет/Н.П. |

| 6.7 | Для лазерных источников с длинами волн от 400 до 1400 нм имеет ли источник уголовной размер больше min, и стандартный (упрощенный) метод оценки (5.4.2) не используется? Если «ДА», завершите оценку для протяженных источников (4.3 перечисление c). Примечание – Для стандартного метода в (5.4.2) коэффициент C6 = 1. | Да/Нет/Н.П. |
| --- | --- | --- |
| 6.8 | Для неоднородных, некруглых или многоэлементных видимых источников и для сравнения с пределами теплового повреждения сетчатки не используется упрощенный метод для диапазона длин волн от 400 до 1400 нм и min? Если «ДА», завершите оценку (4.3 перечисление d). | Да/Нет/Н.П. |
| 6.9 | Учитывается ли каждая возможная продолжительность воздействия в рамках базового промежутка времени при определении классификации изделия? Если «НЕТ», обратитесь к (4.3 перечисление e). Для лазерного изделия, генерирующего мультиволновое излучения одновременно в видимой и невидимой частях спектра, где излучение рассматривается как аддитивное (см. таблицу 1), причем только для видимой части оно классифицировалось бы как изделие класса 2, 2М или 3R, а только для невидимой как изделие класса 1 или класса 1М, базовый промежуток времени для оценивания невидимого излучения может быть 0,25 с. | Да/Нет/Н.П. |
| 6.10 | Генерирует ли лазерное изделие импульсно-периодическое или модулированное излучение? | Да/Нет/Н.П. |
| 6.10.1 | Если «ДА», проверяют соответствие требованиям 6.10.2 – 6.10.4. |  |

| 6.10.2 | Превышает ли доступное излучение какой-либо группы импульсов (или подгруппы импульсов в серии) генерируемое в любой момент времени ПИДИ для этого момента времени? Примечание – См. также 6.9 (4.3 перечисление e) для применимого базового промежутка времени. | Да/Нет/Н.П. |
| --- | --- | --- |
| 6.10.3 | Превышает ли доступное излучение любого отдельного импульса в серии импульсов ПИДИ для одиночного импульса (ПИДИо)? | Да/Нет/Н.П. |
| 6.10.4 | Превышает ли средняя мощность серии импульсов длительностью T мощность, соответствующую ПИДИ для одиночного импульса длительностью T (ПИДИT)? | Да/Нет/Н.П. |
| 6.10.5 | Для диапазона длин волн от 400 до 1400 нм превышает ли энергия отдельного импульса ПИДИ для одиночного импульса, умноженного на поправочный коэффициент C5? Примечание 1 – Не требуется оценивать для сравнения с фотохимическими предельными значениями или для определения ПИДИ класса 3B. Примечание 2 – Для получения дополнительной информации о повторяющемся импульсном и модулированном излучении см. (4.3 перечисление f). | Да/Нет/Н.П. |

# 7 Маркировка лазерного изделия (7)

## 7.1 Общие положения (7.1)

| 7.1.1 | Вся ли требуемая маркировка долговечна, надежно зафиксирована или нанесена? Примечание – Допускается прямая печать или гравировка эквивалентной маркировки на лазерном изделии или панелях управления. | Да/Нет/Н.П. |
| --- | --- | --- |

|  | Если «НЕТ»: - делает ли размер или конструкция изделия маркировку непрактичной? - включена ли маркировка в документацию для пользователя или нанесена на упаковке? | Да/Нет/Н.П. |
| --- | --- | --- |
| 7.1.2 | Является ли маркировка четкой и ясно видимой во время эксплуатации, технического или сервисного обслуживания в соответствии с ее предназначением? | Да/Нет/Н.П. |
| 7.1.3 | Расположена ли вся требуемая маркировка таким образом, чтобы ее можно было прочитать не подвергаясь воздействию лазерного излучения, превышающего ПИДИ для класса 1? | Да/Нет/Н.П. |
| 7.1.4 | Используется ли маркировка с черным текстом, рамками и символами на желтом фоне, за исключением класса 1, где это сочетание цветов необязательно? | Да/Нет/Н.П. |

## 7.2 Предупреждения о невидимом и видимом лазерном излучении (7.11 и 7.12)

| 7.2.1 | Для лазерного излучения, которое лежит вне видимого диапазона длин волн от 400 до 700 нм, заменены ли слова «лазерное излучение» на «невидимое лазерное излучение»? | Да/Нет/Н.П. |
| --- | --- | --- |
| 7.2.2 | Для лазерного излучения, которое лежит как вне, так и внутри видимого диапазона длин волн от 400 до 700 нм, заменяются ли слова «лазерное излучение» словами «видимое и невидимое лазерное излучение»? | Да/Нет/Н.П. |

| 7.2.3 | Для изделия, классифицированного на основе уровня для видимого лазерного излучения, которое также генерирует невидимое излучение выше ПИДИ класса 1, включает ли маркировка слова «видимое и невидимое лазерное излучение» вместо «лазерное излучение»? | Да/Нет/Н.П. |
| --- | --- | --- |
| 7.2.4 | Если используется альтернативная графическая маркировка, приведенная на рисунках 5–12, расположены ли предупреждения о видимом и невидимом излучении в дополнительном секторе ниже или сбоку маркировки? | Да/Нет/Н.П. |

## 7.3 Лазерные изделия класса 1 (7.2)

| 7.3.1 | Содержится ли следующее текстовое утверждение (или альтернативная формулировка, передающая то же значение) на пояснительной маркировке (IEC 60825-1: 2014, рисунок 4), и прикреплена ли маркировка к изделию или включена в информацию для пользователя? ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1 | Да/Нет/Н.П. |
| --- | --- | --- |
| 7.3.2 | Прикреплена ли к изделию в качестве альтернативной маркировка, показанная на рисунке 5? Рисунок 5 – Альтернативная маркировка для класса 1 | Да/Нет/Н.П. |

## 7.4 Лазерные изделия класса 1М (7.2)

| 7.4.1 | Содержится ли следующее текстовое утверждение (или альтернативная формулировка, передающая то же значение) на пояснительной маркировке (IEC 60825-1:2014, рисунок 4), и прикреплена ли маркировка к изделию или включена в информацию для пользователя? ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ НЕ ПОДВЕРГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ОПТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1M | Да/Нет/Н.П. |
| --- | --- | --- |
| 7.4.2 | Прикреплена ли к изделию в качестве альтернативной маркировка, показанная на рисунке 6? Рисунок 6 – Альтернативная маркировка для класса 1М | Да/Нет/Н.П. |

## 7.5 Лазерные изделия класса 1С (7.3)

| 7.5.1 | Прикреплен ли к изделию знак лазерной опасности (IEC 60825-1: 2014, рисунок 3)? | Да/Нет/Н.П. |
| --- | --- | --- |
| 7.5.2 | Содержится ли следующее текстовое утверждение (или альтернативная формулировка, передающая то же значение) на пояснительной маркировке (IEC 60825-1:2014, рисунок 4), и прикреплена ли маркировка к изделию или включена в информацию для пользователя? ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ СОБЛЮДАТЬ ИНСТРУКЦИИ ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1С | Да/Нет/Н.П. |
| 7.5.3 | Прикреплена ли к изделию в качестве альтернативной маркировка, показанная на рисунке 7? Рисунок 7 – Альтернативная маркировка для класса 1С | Да/Нет/Н.П. |

## 7.6 Лазерные изделия класса 2 (7.4)

| 7.6.1 | Прикреплен ли к изделию знак лазерной опасности (IEC 60825-1: 2014, рисунок 3)? | Да/Нет/Н.П. |
| --- | --- | --- |
| 7.6.2 | Содержится ли следующее текстовое утверждение (или альтернативная формулировка, передающая то же значение) на пояснительной маркировке (IEC 60825-1:2014, рисунок 4), и прикреплена ли маркировка к изделию или включена в информацию для пользователя? ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ НЕ СМОТРЕТЬ В ПУЧОК ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 2 | Да/Нет/Н.П. |
| 7.6.3 | Прикреплена ли к изделию в качестве альтернативной маркировка, показанная на рисунке 8? Рисунок 8 – Альтернативная маркировка для класса 2 | Да/Нет/Н.П. |

## 7.7 Лазерные изделия класса 2М (7.4)

| 7.7.1 | Прикреплен ли к изделию знак лазерной опасности (IEC 60825-1: 2014, рисунок 3)? | Да/Нет/Н.П. |
| --- | --- | --- |
| 7.7.2 | Содержится ли следующее текстовое утверждение (или альтернативная формулировка, передающая то же значение) на пояснительной маркировке (IEC 60825-1:2014, рисунок 4), и прикреплена ли маркировка к изделию или включена в информацию для пользователя? ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ НЕ СМОТРЕТЬ В ПУЧОК И НЕ ПОДВЕРГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ОПТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 2M | Да/Нет/Н.П. |
| 7.7.3 | Прикреплена ли к изделию в качестве альтернативной маркировка, показанная на рисунке 9? Рисунок 9 – Альтернативная маркировка для класса 2М Примечание – Приведенная выше маркировка инструктирует пользователей не смотреть в пучок, т. е. чтобы они выполняли активные защитные реакции, двигая головой или закрывая глаза, а также избегать продолжительного намеренного наблюдения внутри пучка. См. подробную информацию в (IEC 60825-1: 2014, приложение C). | Да/Нет/Н.П. |

## 7.8 Лазерные изделия класса 3R (7.5)

| 7.8.1 | Прикреплен ли к изделию знак лазерной опасности (IEC 60825-1: 2014, рисунок 3)? | Да/Нет/Н.П. |
| --- | --- | --- |

| 7.8.2 | Содержится ли следующее текстовое утверждение (или альтернативная формулировка, передающая то же значение) на пояснительной маркировке (IEC 60825-1:2014, рисунок 4), и прикреплена ли маркировка к изделию или включена в информацию для пользователя? ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ИЗБЕГАТЬ ПРЯМОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГЛАЗА ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 3R Примечание – Во второй строке также допустимо выражение «ИЗБЕГАТЬ ОБЛУЧЕНИЯ ПУЧКОМ». | Да/Нет/Н.П. |
| --- | --- | --- |
| 7.8.3 | Прикреплена ли к изделию в качестве альтернативной маркировка, показанная на рисунке 10? Рисунок 10 – Альтернативная маркировка для класса 3R | Да/Нет/Н.П. |
| 7.8.4 | На лазерных изделиях класса 3R рядом с каждой апертурой, через которую выходит излучение, превышающее ПИДИ класса 1 или класса 2, должна быть нанесена предупреждающая маркировка об апертуре. Маркировка должна содержать слова: ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА или АПЕРТУРА ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ или ИЗБЕГАТЬ ОБЛУЧЕНИЯ – ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ВЫХОДИТ ИЗ ЭТОЙ АПЕРТУРЫ | Да/Нет/Н.П. |

| 7.8.5 | Для маркировки с предупреждением об апертуре: прикреплена ли к изделию в качестве альтернативной маркировка, показанная на рисунке 13? Рисунок 13 – Альтернативная маркировка для обозначения апертуры лазера | Да/Нет/Н.П. |
| --- | --- | --- |

## 7.9 Лазерные изделия класса 3B (7.6)

| 7.9.1 | Прикреплен ли к изделию знак лазерной опасности (IEC 60825-1:2014, рисунок 3)? | Да/Нет/Н.П. |
| --- | --- | --- |
| 7.9.2 | Содержится ли следующее текстовое утверждение (или альтернативная формулировка, передающая то же значение) на пояснительной маркировке (IEC 60825-1:2014, рисунок 4), и прикреплена ли маркировка к изделию или включена в информацию для пользователя? ВНИМАНИЕ – ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ИЗБЕГАТЬ ОБЛУЧЕНИЯ ПУЧКОМ ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 3B | Да/Нет/Н.П. |
| 7.9.3 | Прикреплена ли к изделию в качестве альтернативной маркировка, показанная на рисунке 11? Рисунок 11 – Альтернативная маркировка для класса 3B | Да/Нет/Н.П. |
| 7.9.4 | На лазерных изделиях класса 3B рядом с каждой апертурой, через которую выходит излучение, превышающее ПИДИ класса 1 или класса 2, должна быть нанесена предупреждающая маркировка об апертуре. Маркировка должна содержать слова: ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА или АПЕРТУРА ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ или ИЗБЕГАТЬ ОБЛУЧЕНИЯ – ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ВЫХОДИТ ИЗ ЭТОЙ АПЕРТУРЫ | Да/Нет/Н.П. |
| 7.9.5 | Для маркировки с предупреждением об апертуре: прикреплена ли к изделию в качестве альтернативной маркировка, показанная на рисунке 13? Рисунок 13 – Альтернативная маркировка для обозначения апертуры лазера | Да/Нет/Н.П. |

## 7.10 Лазерные изделия класса 4 (7.7)

| 7.10.1 | Прикреплен ли к изделию знак лазерной опасности (IEC 60825-1:2014, рисунок 3)? | Да/Нет/Н.П. |
| --- | --- | --- |
| 7.10.2 | Содержится ли следующее текстовое утверждение (или альтернативная формулировка, передающая то же значение) на пояснительной маркировке (IEC 60825-1:2014, рисунок 4), и прикреплена ли маркировка к изделию или включена в информацию для пользователя? ОПАСНО – ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ИЗБЕГАТЬ ОБЛУЧЕНИЯ ГЛАЗ ИЛИ КОЖИ ПРЯМЫМ ИЛИ РАССЕЯННЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 4 | Да/Нет/Н.П. |
| 7.10.3 | Прикреплена ли к изделию в качестве альтернативной маркировка, показанная на рисунке 12? Рисунок 12 – Альтернативная маркировка для класса 4 | Да/Нет/Н.П. |
| 7.10.4 | На лазерных изделиях класса 4 рядом с каждой апертурой, через которую выходит излучение, превышающее ПИДИ класса 1 или класса 2, должна быть нанесена предупреждающая маркировка об апертуре. Маркировка должна содержать слова: ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА или АПЕРТУРА ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ или ИЗБЕГАТЬ ОБЛУЧЕНИЯ – ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ВЫХОДИТ ИЗ ЭТОЙ АПЕРТУРЫ | Да/Нет/Н.П. |
| 7.10.5 | Для маркировки с предупреждением об апертуре: прикреплена ли к изделию в качестве альтернативной маркировка, показанная на рисунке 13? Рисунок 13 – Альтернативная маркировка для обозначения апертуры лазера | Да/Нет/Н.П. |

## 7.11 Информация о выходящем излучении и стандартах (7.9)

| 7.11.1 | Содержится ли наименование и дата опубликования стандарта, в соответствии с которым классифицировано лазерное изделие, в пояснительную маркировку, или альтернативную маркировку, или в другое место в непосредственной близости от них? | Да/Нет/Н.П. |
| --- | --- | --- |
|  | Если «НЕТ»: - относится ли лазерное изделие к классу 1 или 1М; - указаны ли наименование и дата опубликования стандарта в информации для пользователя? | Да/Нет/Н.П. |
| 7.11.2 | Содержит ли пояснительная маркировка (или альтернативная маркировка) указания на: |  |
|  | - максимальную выходную интенсивность (мощность/энергию) лазерного излучения (см. 3.58)? | Да/Нет/Н.П. |
|  | - длительность импульса (при необходимости)? | Да/Нет/Н.П. |
|  | - длину(ы) волны излучения? | Да/Нет/Н.П. |
|  | Если «НЕТ»: - относится ли лазерное изделие к классу 1; - или к классу 1М; включена ли вышеупомянутая информация в информацию для пользователя? | Да/Нет/Н.П. |
|  | Если информация, приведенная в 7.11, содержится в требуемой маркировке, приведенной выше, она может быть размещена в секторе с указанием класса лазера или в отдельном секторе под классом лазера, или в пределах описательной формулировки под сектором с классом лазера, в зависимости от размера маркировки. |  |

## 7.12 Предупреждение о потенциальной опасности для кожи или передних частей глаза (7.13)

| 7.12.1 | Включено ли предупреждение о потенциальной опасности для кожи и передних частей глаза: - на корпусе изделия и - в информацию для пользователя? | Да/Нет/Н.П. |
| --- | --- | --- |
|  | Если «НЕТ»: - относится ли лазерное изделие к классу 3B или 4 или - является ли доступное излучение ниже ПИДИ класса 3B, определенного с апертурой диаметром 3,5 мм, помещенной в ближайшей точке доступа человека? | Да/Нет/Н.П. |
| 7.12.2 | Если «ДА», то на изделии и в информации для пользователя приведено следующее предупреждение: ЛАЗЕРНАЯ ЭНЕРГИЯ – ОБЛУЧЕНИЕ ВОЗЛЕ АПЕРТУРЫ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ОЖОГИ Рамки текста и символы должны быть черными на желтом фоне, в том числе для класса 1 |  |
|  | Предусмотрено ли это предупреждение: |  |
|  | - на корпусе изделия; | Да/Нет/Н.П. |
|  | - в информации для пользователя? | Да/Нет/Н.П. |

# 8 Технические характеристики (6)

## 8.1 Защитный кожух (6.2)

| 8.1.1 | Имеет ли лазерное изделие защитный кожух, который после установки предотвращает доступ человека к лазерному излучению (включая отклоненное лазерное излучение), превышающему ПИДИ класса 1, за исключением случаев, когда доступ человека необходим для выполнения функции(ий) изделия? (3.40 и 6.2.1) | Да/Нет/Н.П. |
| --- | --- | --- |
| 8.1.2 | Если классификация лазерного оборудования основана на предотвращении доступа человека к излучению, эквивалентному классу 4 (например, для лазерного обрабатывающего оборудования), выдерживает ли защитный кожух воздействие при обоснованно прогнозируемых условиях единичного отказа (см. раздел 5) без вмешательства человека? Примечание – Если защитный кожух имеет размер, допускающий доступ человека внутрь кожуха, см. 8.11 (6.13). | Да/Нет/Н.П. |
| 8.1.3 | Допускается ли при техническом обслуживании лазерных изделий класса 1, 1М, 2, 2М или 3R доступ человека к уровням лазерного излучения класса 3B или класса 4? | Да/Нет/Н.П. |
| 8.1.4 | Допускается ли при техническом обслуживании лазерных изделий класса 3B доступ человека к уровням лазерного излучения класса 4? | Да/Нет/Н.П. |
| 8.1.5 | Содержится ли съемная лазерная система в защитном кожухе и можно ли управлять ею, просто подключив к электрической сети или аккумуляторной батарее? (6.2.3) | Да/Нет |
| 8.1.5.1 | Если «НЕТ», то требования IEC 60825-1 неприменимы к съемной лазерной системе. |  |
| 8.1.5.2 | Если «ДА», то съемная лазерная система должна соответствовать требованиям пунктов 6 и 7 IEC 60825-1:2014 в соответствии с ее классом и должна быть дополнительна проверена в соответствии с соответствующими вопросами в ее контрольном перечне. | Да/Нет/Н.П. |

## 8.2 Панель доступа и защитные блокировки (6.2 и 6.3)

| 8.2.1 | Все ли незаблокированные панели защитного кожуха (включая панели для встраиваемых лазерных изделий), которые могут быть сняты или смещены для проведения сервисного обслуживания, что позволило бы получить доступ к лазерному излучению, превышающему установленный ПИДИ, закреплены таким образом, что для снятия или смещения требуется использование инструментов? (6.2.2) | Да/Нет/Н.П. |
| --- | --- | --- |
| 8.2.2 | Снабжена ли маркировкой каждая незаблокированная панель или соединение защитного кожуха, которые при снятии или смещении открывают доступ к лазерному излучению, превышающему ПИДИ класса 1, со следующими словами? (7.10.1) Маркировка, описанная в 8.2.2 и 8.2.8, должна обозначаться теми же формулировками, что и в 7.2, с изменениями, соответствующими видимому и/или невидимому излучению. | Да/Нет/Н.П. |
|  | - для доступного излучения, не превышающего ПИДИ для класса 1M, при измерении в соответствии с (5.3 перечисление a) и (5.4): ОСТОРОЖНО – ИЗЛУЧЕНИЕ ЛАЗЕРА КЛАССА 1М В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ НЕ СМОТРЕТЬ НАПРЯМУЮ ЧЕРЕЗ ТЕЛЕСКОПТЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ Это указание может быть внесено в информацию для пользователя. | Да/Нет/Н.П. |
|  | - для доступного излучения, не превышающего ПИДИ для класса 2, при измерении в соответствии с (5.3 перечисление c) и (5.4): ОСТОРОЖНО – ИЗЛУЧЕНИЕ ЛАЗЕРА КЛАССА 2 В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ НЕ СМОТРЕТЬ В ПУЧОК | Да/Нет/Н.П. |
|  | - для доступного излучения, не превышающего ПИДИ для класса 2M, при измерении в соответствии с (5.3 перечисление c) и (5.4): ОСТОРОЖНО – ИЗЛУЧЕНИЕ ЛАЗЕРА КЛАССА 2М В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ НЕ СМОТРЕТЬ В ПУЧОК ИЛИ НАПРЯМУЮ ЧЕРЕЗ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ | Да/Нет/Н.П. |
|  | - для доступного излучения, не превышающего ПИДИ для класса 3R, при измерении в соответствии с (5.3 перечисление d) и (5.4): ОСТОРОЖНО – ИЗЛУЧЕНИЕ ЛАЗЕРА КЛАССА 3R В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ ИЗБЕГАТЬ ПРЯМОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГЛАЗА Примечание – Во второй строке также допустимо выражение «ИЗБЕГАТЬ ОБЛУЧЕНИЯ ПУЧКОМ» | Да/Нет/Н.П. |
|  | - для доступного излучения, не превышающего ПИДИ для класса 3B, при измерении в соответствии с (5.3 перечисление e) и (5.4): ВНИМАНИЕ – ИЗЛУЧЕНИЕ ЛАЗЕРА КЛАССА 3B В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ ИЗБЕГАТЬ ОБЛУЧЕНИЕ ПУЧКОМ | Да/Нет/Н.П. |
|  | - для доступного излучения, превышающего ПИДИ для класса 3B, при измерении в соответствии с (5.3 перечисление f) и (5.4): ОПАСНО – ИЗЛУЧЕНИЕ ЛАЗЕРА КЛАССА 4 В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ ИЗБЕГАТЬ ОБЛУЧЕНИЯ ГЛАЗ ИЛИ КОЖИ ПРЯМЫМ ИЛИ РАССЕЯННЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ | Да/Нет/Н.П. |
| 8.2.3 | Все ли панели, которые могут быть сняты или смещены при проведении технического обслуживания или эксплуатации, заблокированы для предотвращения доступа человека к лазерному излучению, как указано в таблице ниже? (6.3.1) Класс лазера; Блокировка обязательна, когда излучение относится к данному классу или выше. 1,1М, 1С; 3R. 2, 2М; 3R. 3R; 3В. 3В; 3В. 4; 3В. | Да/Нет/Н.П. |
| 8.2.3.1 | Заблокированы ли соответствующие панели? | Да/Нет/Н.П. |
| 8.2.4 | Для лазерных изделий класса 1, 1С, 1М, 2 или 2М удаление или открытие панели, снабженной блокировкой, приводит к выходу излучения через апертуру не выше ПИДИ для лазеров класса 1М или класса 2М, применимых в зависимости от длины волны, если только блокировка не отключена после открытия панели? (6.3.1) | Да/Нет/Н.П. |
|  | Для лазерных изделий класса 3R, 3B или 4 удаление или открытие панели, снабженной блокировкой, приводит к выходу излучения через апертуру не выше ПИДИ для класса 3R, применимого в зависимости от длины волны, если только блокировка не отключена после открытия панели? (6.3.1) Воздействие, превышающие ПИДИ для класса изделий, которые предназначены для эксплуатации, приведет к повышению классификации. Воздействие, превышающие ПИДИ для класса изделий, которые предназначены для технического обслуживания, может повлиять на классификацию изделий (см. 5.2.1). | Да/Нет/Н.П. |
| 8.2.5 | Если панели, снабженной блокировкой, являются съемными, предусмотрена ли защитная блокировка конструкции, которая предотвращает доступ к уровням излучения, превышающим допустимый ПИДИ для данного класса в таблице 13 IEC 60825-1 когда панель снимается? (6.3.1) | Да/Нет/Н.П. |
| 8.2.6 | Возможен ли непреднамеренный сброс какой-либо блокировки съемной панели, чтобы восстановить генерацию излучения, превышающего применимые значения ПИДИ для данного класса, приведенные в таблице 13? (6.3.1) | Да/Нет/Н.П. |
| 8.2.7 | Соответствуют ли эти блокировки требованиям действующего стандарта безопасности IEC? (6.3.1, см. также раздел 1) Требования, касающиеся прогнозируемого единичного отказа 5.1 (IEC 60825-1) также применяется к блокировкам, т. е. блокировки должны быть отказобезопасными или резервными. | Да/Нет/Н.П. |
| 8.2.8 | Предусмотрена система с отключением блокировок и автоматики (6.3.2): | Да/Нет/Н.П. |
|  | Прилагаются ли инструкции по методам безопасной эксплуатации? | Да/Нет/Н.П. |
|  | Можно ли оставить систему управления в рабочем состоянии, когда панель доступа будет возвращена в ее нормальное положение? Исключение из этого требования допускается, если выбор режима сервисного обслуживания «с отключением блокировок и автоматики» автоматически изолирует лазерный пучок и предотвращает автоматическое возобновление работы оборудования. Для этого исключения требуется запирающийся переключатель режимов и предусматривается ручное управление для использования пучка. | Да/Нет/Н.П. |
|  | Так ли организована схема блокировки (через замыкание контактов реле или другие устройства), что даже в режиме «с отключением блокировок и автоматики», если открытая панель закрывается, блокировка автоматически возвращается к нормальной работе (исключая возможные «ложные безопасные» предположения о панели или крышке)? | Да/Нет/Н.П. |
|  | Есть ли визуальное или звуковое предупреждение об отключении блокировки всякий раз, когда функция блокировки находится в рабочем состоянии и на лазер подается напряжение или его конденсаторы не полностью разряжены, независимо от того, снята ли или смещена панель, снабженная блокировкой? | Да/Нет/Н.П. |
|  | Четко ли видны визуальные предупреждения через защитные очки, специально предназначенные или предусмотренные для длин(ы) волн(ы) доступного лазерного излучения? | Да/Нет/Н.П. |
|  | Надежно ли прикреплен знак лазерной опасности к каждому отверстию, снабженному блокировкой, которая может быть легко отключена? Видны ли такие маркировки до и во время отключения блокировки и находятся ли они в непосредственной близости от отверстия, образовавшегося при снятии защитного кожуха? В случае встроенного лазера класса 1М это положение может быть внесено в информацию для пользователя. | Да/Нет/Н.П. |

|  | Для доступного излучения, не превышающего ПИДИ для класса 1M, при измерении в соответствии с (5.3 перечисление a) и (5.4): ОСТОРОЖНО – ИЗЛУЧЕНИЕ ЛАЗЕРА КЛАССА 1М В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ И ПРИ ОТКЛЮЧЕННЫХ БЛОКИРОВКАХ НЕ СМОТРЕТЬ НАПРЯМУЮ ЧЕРЕЗ ТЕЛЕСКОПТЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ | Да/Нет/Н.П. |
| --- | --- | --- |
|  | Для доступного излучения, не превышающего ПИДИ для класса 2, при измерении в соответствии с (5.3 перечисление c) и (5.4): ОСТОРОЖНО – ИЗЛУЧЕНИЕ ЛАЗЕРА КЛАССА 2 В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ И ПРИ ОТКЛЮЧЕННЫХ БЛОКИРОВКАХ НЕ СМОТРЕТЬ В ПУЧОК | Да/Нет/Н.П. |
|  | Для доступного излучения, не превышающего ПИДИ для класса 2M, при измерении в соответствии с (5.3 перечисление c) и (5.4): ОСТОРОЖНО – ИЗЛУЧЕНИЕ ЛАЗЕРА КЛАССА 2М В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ И ПРИ ОТКЛЮЧЕННЫХ БЛОКИРОВКАХ НЕ СМОТРЕТЬ В ПУЧОК ИЛИ НАПРЯМУЮ ЧЕРЕЗ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ | Да/Нет/Н.П. |
|  | Для доступного излучения, не превышающего ПИДИ для класса 3R, при измерении в соответствии с (5.3 перечисление d) и (5.4): ОСТОРОЖНО – ИЗЛУЧЕНИЕ ЛАЗЕРА КЛАССА 3R В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ И ПРИ ОТКЛЮЧЕННЫХ БЛОКИРОВКАХ ИЗБЕГАТЬ ПРЯМОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГЛАЗА Примечание – В третьей строке также допустимы маркировки с выражением «ИЗБЕГАТЬ ОБЛУЧЕНИЯ ПУЧКОМ». | Да/Нет/Н.П. |

|  | Для доступного излучения, не превышающего ПИДИ для класса 3B, при измерении в соответствии с (5.3 перечисление e) и (5.4): ВНИМАНИЕ – ИЗЛУЧЕНИЕ ЛАЗЕРА КЛАССА 3B В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ И ПРИ ОТКЛЮЧЕННЫХ БЛОКИРОВКАХ ИЗБЕГАТЬ ОБЛУЧЕНИЕ ПУЧКОМ Примечание – В третьей строке также допустимы маркировки с выражением «ИЗБЕГАТЬ ОБЛУЧЕНИЯ ПУЧКОМ». | Да/Нет/Н.П. |
| --- | --- | --- |
|  | Для доступного излучения, превышающего ПИДИ для класса 3B, где при измерении в соответствии с (5.3 перечисление f) и (5.4): ОПАСНО – ИЗЛУЧЕНИЕ ЛАЗЕРА КЛАССА 4 В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ ИЗБЕГАТЬ ОБЛУЧЕНИЯ ГЛАЗ ИЛИ КОЖИ ПРЯМЫМ ИЛИ РАССЕЯННЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ | Да/Нет/Н.П. |

## 8.3 Разъем для дистанционной блокировки (6.4)

| 8.3.1 | Если лазерное изделие относится к одному из следующих классов: - класс 3B, за исключением ручных устройств с питанием от батареек; - класс 4 | Да/Нет/Н.П. |
| --- | --- | --- |
|  | - предусмотрен ли разъем для дистанционной блокировки? | Да/Нет/Н.П. |
|  | Когда контакты разомкнуты, предотвратит ли это доступ к лазерному излучению, превышающему ПИДИ для класса 1M или класса 2M, применимых в зависимости от длины волны? Изготовители могут включать разъем двухканальной блокировки, который не требует активных действий для возобновления генерации излучения, но поставка изделия с двумя разъемами не является обязательной. | Да/Нет/Н.П. |

## 8.4 Ручной перезапуск (6.5)

| 8.4.1 | Лазерное изделие относится к классу 4: | Да/Нет/Н.П. |
| --- | --- | --- |
|  | Оборудовано ли изделие ручным перезапуском, позволяющим возобновлять генерацию доступного излучения лазера 4 класса после прерывания излучения, возникшего в результате использования разъема для дистанционной блокировки или отключения подачи электроэнергии на время более 5 с? | Да/Нет/Н.П. |

## 8.5 Управление с помощью ключа (6.6)

| 8.5.1 | Лазерное изделие относится к одному из следующих классов: - класс 3B; - класс 4 | Да/Нет/Н.П. |
| --- | --- | --- |
|  | - предусмотрен ли контроль с использованием индивидуального ключа? | Да/Нет/Н.П. |
| 8.5.2 | Если предусмотрено управление ключом: |  |
|  | является ли ключ извлекаемым; | Да/Нет/Н.П. |
|  | доступно ли лазерное излучение при извлечении ключа? | Да/Нет/Н.П. |
|  | Форма ключа (например обычный ключ, комбинация шифров, магнитная карта, компьютерный пароль и т. п.): |  |

## 8.6 Предупреждение о лазерном излучении (6.7)

| 8.6.1 | Лазерное изделие относится к одному из следующих классов: - класс 3R, в диапазоне длин волн менее 400 нм и/или более 700 нм; - класс 3B; - класс 4 | Да/Нет/Н.П. |
| --- | --- | --- |
|  | Подается ли звуковой или визуальный сигнал предупреждающим устройством, когда лазерное изделие включено или когда заряжаются конденсаторные батареи импульсного лазера или эти батареи не разряжены полностью? | Да/Нет/Н.П. |
|  | Является ли предупреждающее устройство надежным или продублированным? | Да/Нет/Н.П. |
|  | Расположено ли визуальное предупреждающие устройство таким образом, чтобы его можно было видеть не подвергаясь воздействию лазерного излучения, превышающего ПИДИ для класса 1M или класса 2M? | Да/Нет/Н.П. |
|  | Может ли панель управления находиться на расстоянии 2 м или более от изделия, предупреждающего об излучении? | Да/Нет/Н.П. |
|  | Если «ДА», то оборудована ли панель управления слышимыми для человека или видимыми предупреждающими устройствами вблизи панели управления? | Да/Нет/Н.П. |
|  | Может ли лазерная апертура находиться на расстоянии 2 м или более от изделия, предупреждающего об излучении? | Да/Нет/Н.П. |
|  | Если «ДА», то снабжена ли апертура слышимыми для человека или видимыми предупреждающими устройствами вблизи лазерной апертуры? Примечание – Требования к индикатору излучения могут быть выполнены в ручном устройстве, где апертура и элементы управления находятся рядом, если в нем предусмотрен переключатель, который по умолчанию находится в выключенном состоянии и включается кратковременно, при этом обеспечивая четкую тактильную индикацию излучения. | Да/Нет/Н.П. |
|  | Если предусмотрено более одной выходной апертуры, указывает ли визуальное предупреждающее устройство, расположенное на каждой апертуре, через какую апертуру (апертуры) может выходить лазерное излучение? | Да/Нет/Н.П. |
|  | Для ручных устройств класса 3R вместо индикатора излучения может использоваться переключатель, который необходимо постоянно нажимать для генерации излучения. | Да/Нет/Н.П. |

## 8.7 Блокиратор излучения или ослабитель (6.8)

| 8.7.1 | Лазерное изделие относится к одному из следующих классов: - класс 3B; - класс 4 | Да/Нет/Н.П. |
| --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено ли несъемное средство ослабления или прекращения излучения (например блокиратор излучения, ослабитель, электрическое управляющие устройство или выключатель)? | Да/Нет/Н.П. |

|  | Способен ли блокиратор излучения или ослабитель предотвращать доступ к лазерному излучению, превышающему ПИДИ для класса 1М или 2М? | Да/Нет/Н.П. |
| --- | --- | --- |

## 8.8 Панель управления (6.9)

| 8.8.1 | Расположена ли панель управления лазерным изделием таким образом, чтобы настройка и эксплуатация не приводили к воздействию лазерным излучением класса 3R, 3B или 4? | Да/Нет/Н.П. |
| --- | --- | --- |

## 8.9 Оптические элементы наблюдения (6.10)

| 8.9.1 | При наличии оптических элементов наблюдения, смотровых окон или экранов дисплея достаточно ли ослабления лазерного излучения для предотвращения доступа людей, превышающего ПИДИ для класса 1М? | Да/Нет/Н.П. |
| --- | --- | --- |
| 8.9.2 | Если в оптические элементы наблюдения, смотровое окно или экран дисплея встроен затвор или регулируемый ослабитель: | Да/Нет/Н.П. |
|  | - предусмотрены ли средства для предотвращения доступа человека к лазерному излучению, превышающему ПИДИ для класса 1M, при открытом затворе или изменении уровня интенсивности ослабителем; | Да/Нет/Н.П. |
|  | - предотвращено ли открывание затвора или изменение уровня интенсивности ослабителем, когда возможны отклонения при воздействии лазерного излучения, превышающего ПИДИ для класса 1M? | Да/Нет/Н.П. |

## 8.10 Меры безопасности при сканировании (6.11)

| 8.10.1 | Для лазерного изделия класса 1С и для воздействия на ткани-мишени не по назначению предотвращается ли доступ человека к лазерному излучению, превышающему ПИДИ, для: | Да/Нет/Н.П. |
| --- | --- | --- |
|  | а) класса 1 измеряется в соответствии с условием 3; | Да/Нет/Н.П. |
|  | b) класса 3B измеряется через апертуру 3,5 мм, размещенную на расстоянии 5 мм от аппликатора со смещением аппликатора в поперечном направлении? | Да/Нет/Н.П. |
|  | Оба вида измерений выполняются в течение всего периода излучения после потери контакта. См. IEC 61508 (все части) для получения указаний по требованиям к производительности и надежности в отношении мер безопасности, хотя полный анализ может и не потребоваться. | Да/Нет/Н.П. |

## 8.11 Меры безопасности для изделий класса 1C (6.12)

| 8.11.1 | Для лазерного изделия класса 1С и для воздействия на ткани-мишени не по назначению предотвращается ли доступ человека к лазерному излучению, превышающему ПИДИ, для: | Да/Нет/Н.П. |
| --- | --- | --- |
|  | а) класса 1 измеряется в соответствии с условием 3; | Да/Нет/Н.П. |
|  | b) класса 3B измеряется через апертуру 3,5 мм, размещенную на расстоянии 5 мм от аппликатора со смещением аппликатора в поперечном направлении? | Да/Нет/Н.П. |
|  | Оба вида измерений выполняются в течение всего периода излучения после потери контакта. См. IEC 61508 для получения указаний по требованиям к производительности и надежности в отношении мер предосторожности, хотя полный анализ может и не потребоваться. |  |

## 8.12 Доступ внутрь (6.13)

| 8.12.1 | Защитный кожух оборудован панелями доступа, которые позволяют осуществлять доступ внутрь кожуха: | Да/Нет/Н.П. |
| --- | --- | --- |
|  | a) предусмотрены ли средства, позволяющие лицу, находящемуся внутри защитного кожуха, предотвратить включение лазерного излучения лазерного изделия, соответствующего классу 3B или 4; | Да/Нет/Н.П. |
|  | b) установлено ли предупреждающее устройство таким образом, чтобы оно своевременно предупреждало любое лицо, которое может находиться внутри защитного ограждения (кожуха), о генерации лазерного излучения, соответствующего классу 3R в диапазоне длин волн менее 400 нм или более 700 нм, или о лазерном излучении класса 3B или 4; | Да/Нет/Н.П. |
|  | c) когда доступ внутрь защитного ограждения (кожуха) изделия классов 1, 2 или 3R во время функционирования является предполагаемым или обоснованно прогнозируемым, предусмотрена ли защита техническими средствами от лазерного излучения, эквивалентного классу 3B или 4? Примечание – Средства, предотвращающие доступ человека к излучению, когда он находится внутри защитного ограждения (кожуха), могут использовать чувствительные к давлению напольные маты, инфракрасные детекторы и др. | Да/Нет/Н.П. |

## 8.13 Условия окружающей среды (6.14)

| 8.13.1 | Соответствует ли лазерное изделие требованиям безопасности, определенным в IEC 60825-1, при всех предполагаемых условиях эксплуатации, соответствующих предназначению изделия, включая: | Да/Нет/Н.П. |
| --- | --- | --- |
|  | - климатические условия (например температура, относительная влажность); | Да/Нет/Н.П. |
|  | - вибрация и удары? | Да/Нет/Н.П. |
|  | Если в правилах техники безопасности продукции отсутствуют какие-либо положения, учитываются ли соответствующие подразделы IEC 61010-1? Примечание – Требования, относящиеся к электромагнитной совместимости, находятся в стадии рассмотрения. | Да/Нет/Н.П. |

## 8.14 Защита от других опасных факторов (6.15)

| 8.14.1 | Неоптические опасные факторы Для соблюдения требований соответствующих стандартов безопасности продукции, соблюдаемых при нормальной эксплуатации, а также в случае единичного отказа, обратитесь к соответствующим отчетам в отношении следующих факторов: - электрические опасные факторы; - чрезмерная температура (высокие или низкие); - распространение огня от оборудования; - звук и ультразвук; - вредные вещества; - взрыв. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Если в правила техники безопасности продукции не включены какие-либо положения, могут применяться соответствующие подразделы IEC 61010-1. Во многих странах действуют национальные документы по контролю вредных веществ. |  |
| 8.14.2 | Сопутствующее излучение |  |
|  | Защищает ли защитный кожух от опасного сопутствующего излучения (например ультрафиолетового, видимого, инфракрасного)? | Да/Нет/Н.П. |
|  | Если «НЕТ», была ли проведена оценка излучения и установлено ли, что она не превышает допустимого уровня ПДУ для лазера? | Да/Нет/Н.П. |

## 8.15 Схемы ограничения мощности (6.16)

|  | Используется ли схема управления мощностью для ограничения подачи электроэнергии на лазерное генерирующие устройство? | Да/Нет/Н.П. |
| --- | --- | --- |
|  | Если «ДА», не превышен ли ПИДИ в процессе эксплуатации? | Да/Нет/Н.П. |
|  | Если «ДА», то не превышается ли ПИДИ и не ограничивается ли ПИДИ при обоснованно прогнозируемых условиях единичного отказа, в том числе с учетом температурной зависимости изделия? Обычно это относится к полупроводниковым лазерным диодам, где выброс тока может вызвать излучение выше ПИДИ. Рекомендуемые рабочие параметры для лазерных диодов (например, ток и температура) обычно значительно ниже, чем в режиме насыщения усиления, чтобы обеспечить хорошие спектральные характеристики. Следовательно, значительное увеличение интенсивности лазерного излучения может происходить за пределами рекомендуемых параметров. | Да/Нет/Н.П. |

# 9 Другие требования к информации (8)

## 9.1 Информация для пользователя (8.1)

| 9.1.1 | Прилагается ли к лазерному изделию руководство по эксплуатации или инструкции пользователя? | Да/Нет/Н.П. |
| --- | --- | --- |
|  | Если «ДА», проверяют руководство по эксплуатации/инструкции и отвечают на следующие вопросы: | Да/Нет/Н.П. |
|  | Содержит ли она всю соответствующую информацию по технике безопасности в дополнение к информации по технике безопасности перечисленной ниже? Информация может быть существенной или несущественной, что зависит от конкретного изделия, включая его предполагаемое применение, и может быть объектом национальной стандартизации. | Да/Нет/Н.П. |
| 9.1.2 | Прилагаются ли соответствующие инструкции: |  |
|  | - по правильной сборке и установке изделия; | Да/Нет/Н.П. |
|  | - по техническому обслуживанию изделия; | Да/Нет/Н.П. |
|  | - по безопасному использованию изделия, включая четкие предупреждения – предостережения по предотвращению возможного воздействия опасного лазерного излучения и, при необходимости, описание классификационных ограничений? | Да/Нет/Н.П. |

| 9.1.3 | Прилагаются ли к лазерным изделиям классов 1М и 2М соответствующие инструкции, в которых указано, что наблюдение за выходным излучением лазера с телескопическими оптическими приборами (например, телескопы и бинокли) может представлять опасность для глаз, и, следовательно, пользователь не должен направлять пучок на область, где такие приборы могут быть использованы с большой вероятностью? | Да/Нет/Н.П. |
| --- | --- | --- |
| 9.1.4 | Для уровней лазерного излучения, превышающих ПИДИ класса 1, включают ли инструкции для пользователя описание любых характеристик излучения, исходящего из защитного кожуха во время эксплуатации и технического обслуживания? | Да/Нет/Н.П. |
|  | Длина волны: | Да/Нет/Н.П. |
|  | Угол расходимости пучка: | Да/Нет/Н.П. |
|  | Длительность и частота импульса (либо аритмичная последовательность импульсов): | Да/Нет/Н.П. |
|  | Максимальная мощность или энергия выходного излучения: | Да/Нет/Н.П. |
|  | Включают ли вышеуказанные значения совокупные погрешности измерений и предполагаемый рост измеренного количества в любое время с момента производства? | Да/Нет/Н.П. |
|  | Указание длительности импульсов, возникающей вследствие непреднамеренной синхронизации мод, не является обязательным; при этом должны быть указаны связанные с изделием условия, которые приводят к непреднамеренной синхронизации мод. | Да/Нет/Н.П. |
|  | Указан ли диапазон частот излучения (то есть диапазон длин волн излучения) для сверхкоротких импульсов? | Да/Нет/Н.П. |
| 9.1.5 | Для изделий со встроенным лазером и других встроенных лазерных изделий представлена ли приведенная выше информация для описания встроенного лазера (см. 9.1.4)? | Да/Нет/Н.П. |
|  | Содержит ли информация также соответствующие инструкции по безопасности для пользователя во избежание самопроизвольного воздействия опасного лазерного излучения? | Да/Нет/Н.П. |
|  | Предоставляется ли эта информация, в частности, для изделий со встроенным лазером, отнесенным к классам 1, 1M, 2 или 2M, для которых наблюдение в пучке возможно в процессе технического обслуживания при допустимых пределах излучения с превышением ПИДИ таких классов? | Да/Нет/Н.П. |
|  | Включено ли в этом случае предупреждение о том, что должно быть предотвращено прямое наблюдение в пучке? | Да/Нет/Н.П. |
| 9.1.6 | Предоставляются ли применимые ПДУ и НБРГ для лазерных изделий классов 3B и 4, при необходимости? Поскольку НБРГ по большей части зависит от системы доставки излучения и оптических элементов, расположенных в пучке, когда это считается уместным, рекомендуется присваивать различным приспособлениям или системам доставки излучения разные значения НБРГ. При изменяющейся расходимости пучка НБРГ может быть задано для некоторых выбранных значений угла расходимости. | Да/Нет/Н.П. |
|  | При указании значения ПДУ и НБРГ указана ли предполагаемая длительность излучения для определения таких значений? | Да/Нет/Н.П. |
|  | Для лазеров классов 1M и 2M с коллимированным пучком в соответствующих случаях указано ли протяженное НБРГ (РНБРГ)? Специальной информации о РНБРГ для коллимированных пучков, используемых внутри помещений, как правило, не требуется. В таком случае, как правило, достаточно указать расстояние, при котором может быть превышен ПДУ. | Да/Нет/Н.П. |
| 9.1.7 | Предоставляется ли информация по выбору средств защиты органов зрения в руководстве по эксплуатации при необходимости? | Да/Нет/Н.П. |
|  | Включены ли необходимая оптическая плотность и диапазон длин волн, а также уровни облученности или энергетической экспозиции, которые могут падать на поверхность средства защиты органов зрения, благодаря чему могут быть определены уровни ослабления? Примечание – Во многих странах используются нормы и стандарты для средств индивидуальной защиты. Следует обращаться в соответствующее национальное агентство для уточнения этих требований. | Да/Нет/Н.П. |
| 9.1.8 | Включены ли в руководство по эксплуатации/инструкции разборчивые копии всех необходимых маркировок и предупреждений об опасности (при необходимости цветные)? | Да/Нет/Н.П. |
|  | Указано ли соответствующее положение каждой маркировки на изделии? | Да/Нет/Н.П. |

|  | Если «НЕТ»: | Да/Нет/Н.П. |
| --- | --- | --- |
|  | Маркировки прилагаются к изделию, но не нанесены? | Да/Нет/Н.П. |
|  | Указано ли в информации, что маркировки прилагаются к изделию, включая описание формы и способа, в котором они были предоставлены? | Да/Нет/Н.П. |
|  | Если на изделии используются альтернативные графические маркировки из 7.2–7.8, включены ли в руководство по эксплуатации в дополнение к отображению графической маркировки соответствующие формулировки? | Да/Нет/Н.П. |
| 9.1.9 | Имеется ли в руководстве по эксплуатации четкое указание местоположения всех лазерных апертур, через которые выходит лазерное излучение, превышающее ПИДИ класса 1? | Да/Нет/Н.П. |
| 9.1.10 | Содержит ли руководство по эксплуатации перечень элементов управления, настроек и процедур эксплуатации и технического обслуживания, включая предупреждение «Опасно! Использование элементов управления или настроек либо выполнение процедур, не указанных здесь, может привести к воздействию опасного излучения» (либо в качестве альтернативы равноценные подходящие предупреждения)? | Да/Нет/Н.П. |
| 9.1.11 | Входит ли в состав лазерного изделия источник лазерной накачки, необходимый для лазерного излучения? | Да/Нет/Н.П. |
|  | Если «НЕТ», содержит ли руководство по эксплуатации/инструкция формулировку требований совместимости для источника лазерной накачки в целях обеспечения безопасности? | Да/Нет/Н.П. |
| 9.1.12 | Для классов 1, 1М, 2, 2М или 3R превышает ли доступное излучение ПИДИ класса 3B, определенное с помощью апертуры диаметром 3,5 мм, расположенной в ближайшей точке доступа человека? | Да/Нет/Н.П. |
|  | Если «ДА», то присутствует ли дополнительное предупреждение о потенциальной опасности ожогов кожи или роговицы? (см. 5.3 перечисление a), 5.3 перечисление c) или 5.3 перечисление d)) | Да/Нет/Н.П. |
|  | Если «ДА», приведены ли в руководстве по эксплуатации дополнительные инструкции, гарантирующие, что, например пользователи осведомлены об опасности ожогов кожи или роговицы? | Да/Нет/Н.П. |
| 9.1.13 | Относится ли лазерное изделие к классу 1С? | Да/Нет/Н.П. |
|  | Если «ДА», включают ли инструкции пользователя применимые требования для класса 1С? | Да/Нет/Н.П. |

## 9.2 Информация о приобретении и обслуживании (8.2)

| 9.2.1 | Внесены ли класс лазерного изделия и любые предупреждения, включая те, которые определены в пунктах 9.1.3 и 9.1.12, в: | Да/Нет/Н.П. |
| --- | --- | --- |
|  | - каталоги? | Да/Нет/Н.П. |
|  | - спецификации? | Да/Нет/Н.П. |
|  | - описательные материалы? | Да/Нет/Н.П. |
| 9.2.2 | Предоставляются ли для работников сервисного обслуживания и продавцов, а также других лиц по их требованию соответствующие инструкции по следующим настройкам и процедурам обслуживания: | Да/Нет/Н.П. |
|  | - четкие предупреждения и предостережения, обязательные для исполнения для предотвращения возможного воздействия лазерного излучения и других видов опасности; | Да/Нет/Н.П. |
|  | - график технического обслуживания, необходимый для обеспечения функционирования изделия; | Да/Нет/Н.П. |
|  | - перечень средств управления и процедур, которые могут использоваться лицами, помимо производителя или его агентов, для увеличения уровня интенсивности доступного излучения; | Да/Нет/Н.П. |
|  | - четкое описание местоположения переносных частей защитного кожуха, которые могут открывать доступ к лазерному излучению с превышением допустимых пределов излучения, указанных в IEC 60825-1:2014, таблицы 3, 4, 5, 6, 7 и 8; | Да/Нет/Н.П. |
|  | - мероприятия для обеспечения безопасности обслуживающего персонала; | Да/Нет/Н.П. |
|  | - разборчивые копии (при необходимости цветные) требуемых маркировок и предупреждений об опасности? | Да/Нет/Н.П. |

Приложение А 
(справочное)
Результаты измерений

Данное приложение предназначено для того, чтобы производители предоставляли результаты измерений, как указано в пункте 5.

Приложение ДА 
(справочное)
Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение ссылочного межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| IEC 60825-1:2014 | IDT | ГОСТ IEC 60825-1-2023 «Безопасность лазерной аппаратуры. Часть 1. Классификация оборудования и требования» |
| Примечание – В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандарта: - IDT – идентичный стандарт. |  |  |

Библиография

| IEC 61010-1 | Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use – Part 1: General requirements (Безопасность контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования) |
| --- | --- |
| IEC 61508 (all parts) | Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety- related systems [Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью (все части)] |
| IEC 62471 (all parts) | Photobiological safety of lamps and lamp systems [Фотобиологическая безопасность ламп и ламповых систем (все части)] |

| УДК 681.3:331.4:006.354 |  | МКС 31.260 |  | IDT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ключевые слова: лазерное изделие, лазерное излучение, классы лазерных изделий |  |  |  |  |

Сведения о разработчике:

Общество с ограниченной ответственностью Научно-методический центр «Электромагнитная совместимость» (ООО «НМЦ ЭМС»)

| Генеральный директор |  | Н.И. Файзрахманов |
| --- | --- | --- |

| Разработчик |  | А.В. Толкачева |
| --- | --- | --- |