| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-AZIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ 32992 - (проект, KZ, первая редакция) |  |

ОДЕЯЛА И ПОКРЫВАЛА СТЕГАНЫЕ

Общие технические условия

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № ….. от ……)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращённое наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВЗАМЕН ГОСТ 32992-2014

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случав пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й    С Т А Н Д А Р Т

#### ОДЕЯЛА И ПОКРЫВАЛА СТЕГАНЫЕ #### Общие технические условия Quilted blankets and bedspreads. General specifications

Дата введения______________

1 Область применения

### Настоящий стандарт распространяется на одеяла, покрывала стеганые и другие аналогичные стеганые изделия с различными наполнителями, кроме пера и пуха (далее – изделия).

### Стандарт не распространяется на изделия, изготовленные по индивидуальным заказам.

### 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ ИСО 3758 Изделия текстильные. Маркировка символами по уходу

### ГОСТ ISO 9237	Материалы	текстильные. Методы определения воздухопроницаемости

### ГОСТ 3816 Полотна текстильные. Методы определения гигроскопичности и водонепроницаемых свойств

### ГОСТ 3811 Материалы текстильные. ткани, нетканые полотна и штучные изделия. Методы определения линейных размеров,линейной и поверхностной плотностей

### ГОСТ 4103 Изделия швейные. Методы контроля качества

### ГОСТ 7913 Ткани и штучные изделия. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения

### ГОСТ 10581 Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортировка и хранение

### ГОСТ 12566 Изделия швейные бытового назначения. Определение сортности

### ГОСТ 17037 Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения

### ГОСТ 23948 Изделия швейные. Правила приемки

### ГОСТ 25617 Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и смешанные. Методы химических испытаний

### ГОСТ 32075 Материалы текстильные. Метод определения токсичности

### ГОСТ 32995 Материалы текстильные. Методика измерения напряженности электростатического поля

### ____________________________________________________________

### Проект, KZ, первая редакция

### П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или

### на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применимы термины по ГОСТ 17037.

4 Классификация

4.1 Изделия по размеру и назначению подразделяют на следующие виды:

-	двойные,

- полуторные,

- подростковые,

- детские.

4.2 Изделия по виду материала наполнителя подразделяют на следующие виды:

-	ватные,

- шерстяные,

- синтетические.

4.3 Изделия по виду используемой ткани подразделяют на следующие виды:

- шелковые,

- хлопчатобумажные,

- смешанные.

4.4 Размеры одеял в готовом виде должны соответствовать размерам, указанным в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 – Размеры одеял

| Наименование изделия | Размеры в готовом виде, см |  | Отклонение по длине и ширине, в см |
| --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина |  |
| Одеяло двойное №1 | 220 | 200 | ±2,0 |
| Одеяло двойное №2 | 205 | 172 | ±2,0 |
| Одеяло полуторное | 205 | 140 | ±2,0 |
| Одеяло подростковое | 170 | 120 | ±2,0 |
| Одеяло детское №1 | 118 | 118 | ±1,0 |
| Одеяло детское №2 | 140 | 110 | ±1,0 |

4.3 По согласованию с потребителем допускается изготовление одеял других видов, размеров и допускаемых отклонений по ним в соответствии с техническим описанием на модель.

4.4 Рекомендуемые виды и размеры покрывал приведены в приложение А.

4.5 Для изготовления изделий используют ткани хлопчатобумажные, смешанные, из натурального, искусственного и синтетического шелка.

Для изготовления покрывал могут применять трикотажные полотна из любого вида волокон.

4.6 В качестве наполнителя используют волокнистые материалы: хлопковые, шерстяные, шелковые, синтетические.

5 Технические требования

5.1. Общие положения

5.1.1 Изделия должны соответствовать требованиям безопасности [1] и [2], настоящего стандарта, образцам-эталонам и техническим описаниям на модель, утвержденным в установленном порядке.

5.1.2 В техническим описанием на модель устанавливают:

- размеры и места основных и вспомогательных измерений изделий: предельные отклонения от номинальных размеров по вспомогательным измерениям;

- ассортимент основных, отделочных, подкладочных материалов и наполнителей:

- особенности обработки изделий;

- места совпадения рисунка, расположение отделочных элементов;

- информацию для потребителя, включая вид и массу наполнителя, символы по уходу за изделиями по ГОСТ ИСО 3758.

5.2. Характеристики

5.2.1 В зависимости от размеров изделия и ширины ткани верха и подкладки одеяла и покрывала могут изготавливаться из одного, двух или трех полотен с одной или двумя надставками в подкладке и одной, двумя долевыми вставками на лицевой стороне изделия.

Допускаемые надставки в деталях изделий не должны снижать их эстетические и эксплуатационные показатели.

5.2.2 Раскрой деталей производят по направлению нитей основы ткани или петельных столбиков в трикотажных полотнах. Отклонения от указанных направлений допускаются в соответствии с техническим описанием на модель.

5.2.3 Детские одеяла допускается раскраивать как по основе, так и по утку, с расположением всех деталей в одном направлении.

5.2.4 Продольные и поперечные края изделий обрабатывают накладным швом с двумя закрытыми срезами. В готовых одеялах по продольной и поперечной стороне должен быть образован кант, переход ткани верха на сторону подкладки шириной 1,5–3,0 см. Допускается изготовление одеял без канта, если верх и подкладка одеяла изготовлены из одной ткани или по согласованию с потребителем согласно образцу-эталону, утвержденному в установленном порядке.

5.2.5 Строчки должны быть ровными, выполнены на одинаковом расстоянии от краев, без пропусков стежков и изменения их количества. Швы должны быть ровными, без растяжения или посадки одного из срезов. Концы ниток в строчках должны быть закреплены и отрезаны.

5.2.6 Частота стежков, виды и параметры швов в машинных строчках, виды строчек, номера ниток и игл согласно техническому описанию.

5.2.7 При пристёгивании изделий на машинках с ручным перемещением изделий допускается увеличение количества стежков в углах и по контуру изгиба рисунка.

5.2.8 Концы всех строчек должны быть закреплены «обратным швом». При

выстегивании изделий ручным способом, концы ниток завязывают узлом и продергивают их внутрь.

5.2.9 Рекомендуемые величины массы наполнителя в одеялах наиболее распространенных видов приведены в приложении Б.

5.2.10	В зависимости от требуемых теплозащитных и гигиенических свойств изделий допускается изготовление одеял с другой массой наполнителя, других размеров и допускаемых отклонений к ним в соответствии с техническим описанием на модель.

5.2.11 Массу и вид наполнителя покрывал и других аналогичных изделий согласовывают с потребителем и устанавливают в техническом описании на модель.

5.2.12	Наполнитель должен быть распределен равномерным слоем по всей площади изделия.

5.3 Требования к сырью и материалам

5.3.1. Изделия, а также материалы, используемые при изготовлении изделий, по биологическим и химическим показателям безопасности, должны соответствовать требованиям, указанным [1], [2]:

- гигроскопичность, % – не менее 6, для детских одеял (для подкладки) - 4;

- воздухопроницаемость, дм³/м² с – не более 100, для детских одеял (для подкладки) – 70;

- напряженность электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м – не более 15;

- содержание свободного формальдегида, мкг/г – не более 75;

- индекс токсичности, определяемый в водной среде, % – от 70 % до 120;

- устойчивость окраски материалов верха и подкладки изделий  должна быть не менее 3 баллов;

- интенсивность запаха изделий не должна превышать в естественных условиях 2 балла,

5.3.2 Предельно допустимые нормы выделения вредных химических веществ из текстильных и трикотажных материалов и изготовленных из изделий в табл.2.

Т а б л и ц а 2

| Материалы текстильные и трикотажные | Наименование вредных веществ | Водная среда, мг/м, не более | Воздушная среда мг/м, не более |
| --- | --- | --- | --- |
| Натуральные из растительного сырья | Формальдегид | - | 0,003 |
| Искусственные: вискозные, ацетатные | Формальдегид | - | 0,003 |

5.3.3 Материалы, применяемые для изготовления изделий, должны соответствовать требованиям нормативной документации.

6 Маркировка, упаковка

6.1 Маркировка и упаковка готовых изделий - по [1], [2], ГОСТ 10581.

Маркировка продукции должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации. Маркировку наносят на изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию или товарный ярлык, упаковку изделия, упаковку группы изделий или листок-вкладыш к продукции.

6.2 Дополнительная информация должна содержать:

- вид и массовую долю (процентное содержание) исходного сырья. Отклонение фактического содержания сырья не должно превышать + 5 процентов;

-  символы по уходу за изделием по ГОСТ ИСО 3758.

7 Правила приемки

7.1 Приемка изделий производится - по ГОСТ 23948.

7.2. Определение сортности изделий - по ГОСТ 12566.

8 Методы контроля

8.1 Методы контроля качества изделий - по ГОСТ 4103.

8.2 Методы определения устойчивости окраски изделий к физико-химическим воздействиям – по ГОСТ 7913;

8.3 Определение гигроскопичности –   по ГОСТ 3816.

8.4 Определение воздухопроницаемости – по ГОСТ ISO 9237.

8.5 Определение напряженности электростатического поля – по ГОСТ 32995.

8.7 Определение токсичности – по ГОСТ 32075.

8.8 Определение свободного формальдегида – по ГОСТ 25617.

8.9.Определение линейных размеров - по ГОСТ 3811.

8.10 Определение интенсивности запаха изделий - по [3].

9 Транспортирование и хранение

9.1 Транспортирование и хранение готовых изделий - по ГОСТ 10581.

Приложение А

(справочное)

А1 Рекомендуемые виды и размеры покрывал представлены в табл.А1

Т а б л и ц а А.1

| Размер матраса | Размер покрывала для кровати с ножной спинкой (ширина*длина), см | Размер покрывала для кровати без ножной спинки (ширина*длина), см |
| --- | --- | --- |
| 80*200 или 90*200 см (односпальный) | 120*200 или 130/150*200 | 120*220 или 140/150*220 |
| 120*200 см (полуторный) | 160*200 | 160*220 |
| 140*200 см (двуспальный) | 180*200 | 180*220 |
| 160*200 см (двуспальный евро-стандарт) | 200*200 | 200*220 |

А2 Рекомендуемые виды и размеры  детских покрывал представлены в А.2

Т а б л и ц а А.2

| Размер матраса, см | Размер покрывала для кровати с ножной спинкой (ширина*длина), см |
| --- | --- |
| Кроватки для новорожденных – 60*120 или 65*125 | 60*120 или 65*125 |
| Кровати для детей-дошколят – 60*140 60*160 70*160 | 80/100*140 80/100*160 90/100*160 |
| Кровати для школьников – 80*160 80*180 80*195 | 100*160, 100*180, 100*195/200 |

Приложение Б

(справочное)

Масса наполнителя в одеялах наиболее распространенных видов

1 Рекомендуемые величины массы наполнителя в одеялах наиболее распространенных видов  в табл. Б.1

Т а б л и ц а Б.1 – Рекомендуемые величины массы наполнителя в одеялах наиболее распространенных видов

| Наименование изделия |  | Масса ваты, г |  |  |  |  |  | Масса шерстяного наполнителя, г | Масса х/б ватина, г | Допускаемо е по массе отклонение, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | люкс |  | прима |  | швейная |  |  |  |  |
| Одеяло двойное № 1 |  | - |  | - |  | - |  | 2500 |  | - | 100 |
| Одеяло двойное № 2 |  | 2400 |  | 2600 |  | 2900 |  | 2200 |  | 2400 | 100 |
| Одеяло полуторное |  | 2000 |  | 2200 |  | 2300 |  | 1800 |  | 2100 | 100 |
| Одеяло подростковое |  | 1400 |  | 1500 |  | 1600 |  | 1400 |  | 1500 | 75 |
| Одеяло детское № 1 |  | 900 |  | 950 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 | 50 |
| Одеяло детское № 2 |  | 1000 |  | 1100 |  | 1200 |  | 1200 |  | 1200 | 50 |

П р и м е ч а н и е: Допускается по согласованию с потребителем изготовление одеял с другой массой наполнителя и другими допукаемыми отклонениями потней, предусмотренными в техническом описании модели. Массу наполнителя в изделиях рассчитывают по поверхностной плотности наполнителя и площади изделия и определяют при взвешивании на технических весах.

Библиография

| [1] | Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 017/2011 | «О безопасности продукции легкой промышленности» |
| --- | --- | --- |
| [2] | Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 007/2011 | «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» |
| [3] | МУК.1/4.3.1485-03 | «Методы контроля. Химические факторы/физические факторы. Гигиеническая оценка одежды для детей, подростков и взрослых» (до принятия межгосударственного стандарта) |

УДК 645,482:62.172:006.354 МКС 97.16 Ключевые слова: покрывало стеганое, одеяло стеганое, изделия, виды, размеры

| РАЗРАБОТЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Генерального директора РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» |  | Е.Амирханова |
| Руководитель департамента Разработки НТД |  | А. Сопбеков |
| Руководитель отдела стандартизации филиала по г.Алматы и Алматинской области |  | Л.Алексеева |