| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ЕАSC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 685 (проект, KZ, первая редакция) |

АНАЛИЗ МЫЛА

Определение общего содержания щелочей и общего содержания жировых веществ

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

2020

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0–2015 Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и 
ГОСТ 1.2–2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения  «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по индустрии и инфраструктурного развития

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 685:2020 Analysis of soaps Determination of total alkali content and total fatty matter content (Анализ мыло. Определение общего содержания щелочей и общего содержания жировых веществ).

Международный стандарт ISO 685:2020 разработан техническим комитетом по стандартизации ISO/TC 91 «Вещества поверхностно-активные».

Перевод с английского языка (en).

Официальные экземпляры международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий межгосударственный стандарт, и международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов.

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы.

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация также будет опубликована в сети Интернет на сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	2

4	Сущность метода	2

5	Реактивы	2

6	Приборы и оборудование	3

7	Отбор проб	3

8	Методика проведения испытаний	3

8.1	Общие положения	3

8.2	Анализируемая проба	3

9	Обработка результатов	5

9.1	Общее содержание щелочей	5

9.2	Общее содержание жировых веществ	6

10	Протокол испытаний	6

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

АНАЛИЗ МЫЛА

Определение общего содержания щелочей и общего содержания жировых веществ

Analysis of soaps. Determination of total alkali content and total fatty matter content

Дата введения --

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод одновременного определения содержания общей щёлочности и жировых веществ в мыле (включая жидкие мыла), за исключением составных продуктов.

- Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ISO 3819–2015 Laboratory glassware. Beakers (Посуда лабораторная стеклянная. Стаканы).

ISO 8212–1986 Soaps and detergents. Techniques of sampling during manufacture (Мыло и детергенты. Технология отбора проб в процессе производства).

Примечание – При использовании настоящего стандарта целесообразно проверить действия ссылочных стандартов на территории государства по соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при использовании настоящего стандарта, следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Проект, первая редакция

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяется следующий термин с соответствующим определением:

3.1 общее содержание щёлочей (total alkali): Сумма щелочных оснований, объединенных в мыло с жирными и смоляными кислотами, а также оснований, соответствующих гидроксидам и карбонатам свободных щелочных металлов и другим присутствующим силикатам, подлежащая титрованию в испытательной среде.

Примечание –  Результаты выражаются как процентное соотношение по массе либо гидроксида натрия (NaOH) либо гидроксида калия (KOH), в зависимости от состава мыла).

3.2 общее содержание жировых веществ (total fatty matter): Водонерастворимые жирные материалы, получаемые путем разложения мыла неорганической (минеральной) кислотой при определенных условиях.

Примечание –  Вдобавок к жирным кислотам настоящий термин включает в себя неомыляемые вещества, глицериды и любые смоляные кислоты, содержащиеся в мыле.

- Сущность метода

Мыло известным объемом стандартного титрованного раствора неорганической кислоты следует привести к разложению, извлечь и отделить высвобожденные жировые вещества петролейным (низкокипящим) эфиром и определить общее содержание щелочей путем титрования излишков кислоты, содержащихся в водяной фазе, стандартным титрованным раствором гидроксида натрия. После испарения петролейного (низкокипящего) эфира из экстракта, следует привести к разложению остатки в этаноле и нейтрализовать жировые кислоты стандартным титрованным раствором гидроксида калия. Необходимо выпарить этанол и, взвесив полученное мыло, определить общее содержание жировых веществ.

- Реактивы

Во время анализов применяют реактивы исключительно признанного аналитического качества и только дистиллированную воду или воду эквивалентной чистоты,

5.1 Ацетон;

5.2 Петролейный (низкокипящий) эфир, температура кипения                                    от 30 °С до 60 °С;

5.3 Этанол, 95 %-ный раствор (объемная концентрация), нейтрализованный до раствора фенолфталеина (см. 5.8);

5.4 Серная кислота, около 0,5 моль/дм3 (H2SO4) стандартного титрованного раствора;

5.5 Гидроокись натрия, около 1 моль/ дм3 стандартного титрованного раствора, стандартизованного используя в качестве индикатора раствор метилоранжа (см. 5.7).

5.6 Гидроксид калия, около 1 моль/дм3 стандартного титрованного раствора в этаноле (см. 5.3).

5.7 Метилоранж, раствор 2 г/дм3.

5.8 Фенолфталеин, раствор в этаноле 10 г/дм3 (см. 5.3).

- Приборы и оборудование

Используют лабораторное оборудование, а также следующее:

6.1 Мензурка, емкостью 250 см3, низкой и широкой формы, в соответствии с ISO 3819;

6.2 Делительные воронки, емкостью 500 см3;

6.3 Цилиндр для извлечения, емкостью 250 см3, диаметром 39 мм и высотой 355 мм, с притёртой стеклянной пробкой;

6.4 Водяная баня;

6.5 Сушильная печь, температура должна поддерживаться при (103 ± 2) °С.

6.6 Терка для сыра или аналогичное размалывающее  устройство.

- Отбор проб

Лабораторные пробы мыла должны подготавливаться и храниться в соответствии c требованиями ISO 8212. Мыло должно быть натерто на терке для сыра (см. 6.6). По меньшей мере, половина мыла должно быть натерто, для обеспечения полной воспроизводимости куска мыла. Во избежание потери влаги образец тертого мыла следует хранить в герметичном контейнере.

- Методика проведения испытаний

  - Общие положения

Необходимо выполнить два метода определения на одной и той же пробе.

  - Анализируемая проба

Взвешивают, с точностью до 0,001 г, около 5 г лабораторной пробы в мензурку (см. 6.1).

  - Сущность метода

8.3.1 Общее положение

Анализируемую пробу (см. 8.2) необходимо растворить в 100 мл горячей воде.

Следует налить раствор в одну из делительных воронок (см. 6.2) или в экстракционный цилиндр (см. 6.3) и промыть мензурку небольшим количеством воды, выливая воду после промывания в ту же делительную воронку или экстракционный цилиндр.

Необходимо капнуть несколько капель раствора метилоранжа (см. 5.7). Затем энергично встряхивая воронку или цилиндр, следует добавить тщательно вымеренный известный объем раствора серной или соляной кислоты (см. 5.4) из бюретки, пока воронка или цилиндр не переполнятся на 
10 см3. Нужно охладить содержимое воронки или цилиндра до 25 °С и добавить 100 см3 петролейного (низкокипящего) эфира (см. 5.2). Затем воронку или цилиндр закрывают пробкой и осторожно опрокидывают, удерживая пробку рукой. Необходимо постепенно отодвигать задвижку на пробке, чтобы выпустить давление, затем следует вновь закрыть ее, слегка встряхивая и повторно выпуская давление. Нужно повторять действия до тех пор пока водная фаза не будет четко отделена от органической фазы  (если двухфазный слой неочевиден, эмульгирование может быть нарушено добавлением этанола, который не превышает объем водной фазы) и оставить воронку отстояться.

а) в случае использования делительной воронки

Необходимо слить водный слой во вторую воронку (см. 6.2) и экстрагировать с помощью 50 см3петролейного (низкокипящего) эфира (см. 5.2). Следует повторить процесс, собирая водный слой в коническую колбу и соединить все три выдержки петролейного (низкокипящего) эфира в первой делительной воронке.

b) в случае использования цилиндра

С помощью сифона следует полностью перелить  слой петролейного (низкокипящего) эфира в делительную воронку (см. 6.2).

Необходимо повторить экстрагирование дважды с помощью 50 см3 петролейного (низкокипящего) эфира (см. 5.2), соединить три выдержки петролейного (низкокипящего) эфира в делительной воронке, перелить водный слой в коническую колбу (по возможности целиком), затем промыть цилиндр небольшим количеством воды и добавить эту воду в коническую колбу.

Следует промыть, взбалтывая экстракт петролейного (низкокипящего) эфира водой (около 25 см3), пока вода после промывания не станет нейтральной по отношению к раствору метилоранжа (см. 5.7). Как правило, три промывания считается достаточным.

Необходимо оставить экстракт с водой отстояться по меньшей мере 5 мин, или сколько необходимо, для образования четкой разграничивающей линии между слоями, прежде чем приступить к сцеживанию.

После того, как окончательная промывка завершена, необходимо резко но не переворачивая воронку верх дном, привести содержимое воронки в вихревое движение, это следует выполнить для того, чтобы удалить прилипшие к стенкам воронки капли воды.

Следует дать воронке отстояться в течение пяти минут, затем приступить к сцеживанию остатков  отделенной воды.

Необходимо собрать промывку воды от экстракта петролейного (низкокипящего) эфира в коническую колбу, в которой уже содержится водный слой.

8.3.2 Определение общего содержания щелочи

Необходимо перемешать водный слой кислот с промывочной водой. Следует титровать  эту смесь раствором гидроксида натрия см. 5.5), используя раствор метилоранжа (см. 5.7) в качестве индикатора. Если цвет мыла влияет на конечную точку метилоранжа, можно использовать измеритель рН, чтобы указать конечную точку (значение рН от 3,1 до 4,4, необходимо выдерживать 10 с) во время титрования.

8.3.3 Определение общего содержания жировых веществ

Необходимо аккуратно перелить раствор промытого петролейного (низкокипящего) эфира в предварительно взвешенную колбу с плоским дном, при необходимости фильтруя через сухую фильтровальную бумагу. Следует два-три раза промыть делительную воронку небольшим количеством петролейного (низкокипящего) эфира и отфильтровывают эту промывочную жидкость в колбу, следя за тем, чтобы при фильтровании петролейный (низкокипящий) эфир не испарился. Нужно тщательно промыть фильтр петролейным (низкокипящим) эфиром, собирая промывочную жидкость в колбу.

Принимая все меры предосторожности, необходимо выпарить на водяной бане (см. 6.4) практически весь петролейный (низкокипящий) эфир под медленным потоком холодного сухого азота или воздуха.

Осадок следует растворить в 20 см3этанола (см. 5.3), и добавить несколько капель раствора фенолфталеина (см. 5.8), его нужно оттитровать этаноловым раствором гидроксида калия (см. 5.6) до слабого постоянного розового цвета. Нужно записать использованный объем.

Необходимо выпарить этаноловый раствор на водяной бане (см. 6.4). Когда выпаривание подходит к завершению, колбу нужно повращать, чтобы распределить калиевое мыло тонким слоем по краям и на дне воронки.

Следует произвести предварительную сушку калиевого мыла, добавив ацетон (см. 5.1) и выпаривая ацетон на водяной бане под медленным потоком холодного сухого азота или воздуха. После этого его нужно нагреть в сушильной печи (см. 6.5), температура в которой поддерживается постоянно при (103 ± 2) °С, до достижения постоянной массы, т.е. до тех пор пока разница в массе после нагревания в течение дополнительных 15 мин не превысит 3 мг. Затем пробу охлаждают в сушильном шкафу и взвешивают.

- Обработка результатов

  - Общее содержание щелочей

9.1 Общее содержание щелочи

9.1.1 Метод вычисления и формулы

Общее содержание щелочей, выражаемое в процентном отношении к массовой доли гидроксида натрия (NaOH) для натриевых мыл, wNaOH, вычисляется по формуле (1),  к массовой доли гидроксида калия (KOH) для калиевых мыл, wKOH, используя формула (2)

wNaOH=0,040 ∙(V0T0-V1T1)∙100m                                    (1)

wKOH=0,056 ∙(V0T0-V1T1)∙100m                                     (2)

где m – масса рабочей части, в граммах;

V0 – объем использованного стандартного титрованного кислого раствора                 (см. 5.4), см3;

V1 – объем использованного стандартного титрованного раствора гидроксида натрия (см. 5.5), см3;

T0 – точная нормировка стандартного титрованного кислого раствора (см. 5.4);

T1 – точная нормировка стандартного титрованного раствора гидроксида натрия (см. 5.5).

Общее содержание щелочей может также выражаться в миллиэквивалентах на грамм и рассчитываться по формуле:

X=V0T0-V1T1m                                                      (3)

В качестве результата применяют среднее арифметическое значение повторных определений.

9.1.2 Воспроизводимость

Разница между результатами, полученными на одной и той же пробе в двух разных лабораториях, не должна отличаться больше чем на 0,2 % от величины общего содержания щелочей как процентного отношения к найденной массе, выраженное как гидроксид натрия либо как гидроксид калия.

  - Общее содержание жировых веществ

9.2.1 Метод вычисления и формулы

Общее содержание жировых веществ, выражаемое в процентном отношении к массе, вычисляется по формуле:

m1-V∙T∙0,038∙100m0                                               (4)

где m0 – масса рабочей части, в граммах;

m1 – масса просушеного калиевого мыла, в граммах;

V – объем стандартного титрованного этанолового раствора гидроксида калия (см. 5.6), использованного для нейтрализации, в миллилитрах;

T – точная нормировка использованного стандартного титрованного этанолового раствора гидроксида калия (см. 5.6).

В качестве результата применяют среднее арифметическое повторных определений, округляя результат с точностью до 0,1 %.

9.2.2 Воспроизводимость

Разница между результатами, полученными на одной и той же пробе в двух разных лабораториях, не должна отличаться больше чем на 0,2 % от величины общего содержания жирных веществ как процентного отношения к найденной массе.

- Протокол испытаний

В протоколе испытаний должны указываться следующие данные:

- вся информация, необходимая для полной идентификации образца;

- ссылки на использованный метод (ссылка на настоящий стандарт, включая год его публикации);

- результаты и использованный метод выражения результатов;

- условия испытаний;

- все операционные подробности, не указанные в настоящем документе, на которые делается ссылка, или которые рассматриваются как необязательные, а также все условия, которые могли повлиять на результаты.

УДК 661.187:543.241.2                                                                             МКС 71.100.40

Ключевые слова: поверхностно-активные вещества, мыло, химический анализ, определение содержания, щелочь, объемный анализ.

РАЗРАБОТЧИК:

Республиканское государственное предприятие «Казахстанский институт стандартизации и сертификации»

| Заместитель генерального директора |  | И. Хамитов |
| --- | --- | --- |

СОИСПОЛНИТЕЛИ:

| Эксперт |  | А. Ерсінова |
| --- | --- | --- |