ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STИARDIZATION, METROLOGY И CERTIFICATION

(EASC)

|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ (проект, KZ, первая редакция) |
| --- | --- | --- |

Транспорт дорожный

Электрические помехи, вызываемые проводимостью и соединением

Часть 3

ПЕРЕДАЧА НЕУСТАНОВИВШИХСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТОКОВ ПУТЕМ ЕМКОСТНОЙ И ИНДУКТИВНОЙ СВЯЗИ ПО ЛИНИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПИТАЮЩИМИ

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202___

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства по торговле и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № ____ от ________)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Введение

Для испытания импульса в быстром переходном режиме, используется импульс, состоящий из импульсов быстрого переходного режима, внесенных в линии (в особенности линии ввода/вывода) электронного оборудования. Для испытания важны время быстрого подъема, частота повторений и минимальная энергия импульсов быстрого переходного режима.

Для испытания импульса медленного переходного режима используются одиночные импульсы, которые используются для испытания импульса кондуктивных помех проверяемого устройства.

В Республике Казахстан и в странах СНГ действующие аналогичные стандарты отсутствуют.

Стандарт не противоречит действующим в Республике Казахстан нормативным правовым актам.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Транспорт дорожный

Электрические помехи, вызываемые проводимостью и соединением

Часть 3

ПЕРЕДАЧА НЕУСТАНОВИВШИХСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТОКОВ ПУТЕМ ЕМКОСТНОЙ И ИНДУКТИВНОЙ СВЯЗИ ПО ЛИНИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПИТАЮЩИМИ

Road vehicles – Electrical disturbances from conduction and coupling – Part 3:Electrical transient transmission by capacitive and inductive coupling via lines other than supply lines

Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методы лабораторных испытаний, предназначенные для оценки защищенности проверяемых устройств для импульсов в переходных процессах по линиям, не обеспечивающим электропитание. Тестовые импульсы моделируют помехи быстрого и медленного переходного режима, вызванные переключением индуктивных нагрузок и срывом контактного реле.

В настоящем стандарте описаны следующие три метода испытаний:

  - метод емкостные клещи связи (CCC);

  - метод прямой емкостной связи (DCC);

  - метод индуктивные клещи связи (ICC).

Настоящий стандарт подходит для дорожного автотранспорта, оборудованного номинальными электрическими системами 12 В или 24 В.

В Приложении В даны рекомендации для степени жесткости вместе с принципом классификации функциональных способностей, описанным в ISO 7637-1, для защиты импульса в переходном процессе.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного нормативного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

проект, KZ, первая редакция

ISO 7637-1, Road vehicles – Electrical disturbances from conduction and coupling – Part 1: Definitions and general considerations (Транспорт дорожный –Электрические помехи, вызываемые проводимостью и взаимодействием – Часть 1: Определения и общие положения)

ISO 7637-2, Road vehicles – Electrical disturbances from conduction and coupling – Part 2: Electrical transient conduction along supply lines only (Транспорт дорожный – Электрические помехи, вызываемые проводимостью и взаимодействием – Часть 2: Нестационарная электропроводимость только по линиям электропитания)

ISO 11452-4, Road vehicles – Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy – Part 4: Harness excitation methods (Транспорт дорожный – Электрические помехи, вызываемые проводимостью и взаимодействием – Часть 4: Методы возбуждения жгута)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины согласно ISO 7637-1.

4 Методы испытаний

4.1 Общие положения

Методы лабораторных испытаний, используемые для проверки защищенности испытываемых компонентов и устройств электрической системы по связанным импульсам в переходном процессе приведены в этом пункте. Эти испытания должны проводиться в лаборатории.

Определенные импульсы в переходном процессе представляют характеристики наиболее известных импульсов в переходном процессе в транспортных средствах.

Некоторые испытания импульсов в переходном процессе можно не проводить, если устройство, в зависимости от своих функций или конфигураций, не попадает под влияние сравнимых импульсов в переходном процессе в транспортном средстве. Производитель транспортного средства несет ответственность за определение испытаний для импульса в переходном процессе, необходимых для определенных компонентов.

Необходимо написать план испытаний, и указать в нем следующее:

- используемый метод испытаний;

- используемые методы импульса в переходном процессе;

- уровни импульсов в переходном процессе;

- количество используемых импульсов в переходном процессе;

- рабочие режимы проверяемого устройства;

- жгут проводов (испытание в сравнении с производством);

- провода, входящие в емкостные клещи связи;

- провода, испытываемые с применением метода прямого конденсатора связи;

  - используемая величина емкости, если используется метод прямого конденсатора связи для специальных линий коммуникаций;

  - провода, входящие в индукционные клещи связи; и

  - тип индукционных клещей связи, если используется метод индукционной связи.

Предложенную степень жесткости импульсов в переходном процессе для оценки защищенности испытываемого устройства можно выбрать в таблице В.1 и таблице В.2. Степень жесткости импульсов в переходном процессе должен быть согласован между производителем транспортного средства и поставщиком перед проведением испытания.

Область применения трех разных методов испытаний указана в таблице 1.

Достаточно выбрать один метод испытаний для импульсов медленного переходного режима и один метод испытаний для импульсов быстрого переходного режима.

Таблица 1 – Целесообразность метода испытаний

| Тип импульса в переходном процессе | Метод ССС | Метод DCC | Метод ICC |
| --- | --- | --- | --- |
| Импульс медленного переходного режима 2а (5.3.2) | Не применимо | Применимо | Применимо |
| Импульс быстрого переходного режима 3а и 3b (5.3.3) | Применимо | Применимо | Не применимо |

4.2 Стандартные условия проведения испытаний

Стандартные условия проведения испытаний должны соответствовать стандарту ISO 7637-1 в отношении:

  - температуры испытания;

  - номинального напряжения.

Если в ISO 7637 не указано иное, то допуск составляет +100%

4.3 Горизонтальная проекция

Горизонтальная проекция должна быть изготовлена из меди, латуни или оцинкованной стали, толщиной 0,5 мм (минимум). Если в плане испытаний не указано иное, минимальная ширина горизонтальной проекции должна быть 1000 мм, или меньше, чем вся установленная ширина (за исключением источника питания и генератора импульса в переходном процессе) плюс 200 мм, в зависимости от того, что больше. Если в плане испытаний не указано иное, минимальная длина горизонтальной проекции должна быть 2000 мм, или меньше, чем общая длина (за исключением источника питания и генератора импульса в переходном процессе) плюс 200 мм, в зависимости от того, что больше.

4.4 Общие условия проведения испытаний

Проверяемое устройство располагается и подключается в соответствие с требованиями. Проверяемое устройство должно быть подключено к оригинальному рабочему устройству (потребляющие устройства, датчики и т.д.), с использованием схем испытаний, описанных в 4.5.4, 4.6.4 и 4.7.4, если иное не согласовано между производителем транспортного средства и поставщиком. Если источники рабочих сигналов проверяемого устройства отсутствуют, их можно смоделировать. Проверяемое устройство может находиться на токонепроводящем материале с низкой относительной диэлектрической проницаемостью (εr≤1,4), (50±5) мм выше горизонтальной проекции. Если проверяемое устройство заземлено частично (максимальная длина 200 мм), тогда кабель наземного питания должен быть соединен с горизонтальной проекцией так, как указано в плане испытаний. Заземление корпуса проверяемого устройства к горизонтальной проекции должно отражать устройство для установки транспортного средства, и должно быть указано в плане испытаний. Все жгуты должны находиться на токонепроводящем материале с низкой относительной диэлектрической проницаемостью (εr≤1,4), (50±5) мм выше горизонтальной проекции. Если в плане испытаний не указано иное, все провода, датчики и т.д. основания (линии, металлические корпуса) соединены с горизонтальной проекцией, с использованием самой кратчайшей возможной длины. Чтобы снизить внешнюю емкостную связь на проверяемое устройство, рекомендуется, чтобы минимальное расстояние между проверяемым устройством и всеми другими проводящими структурами, например, стенами экранированного корпуса (за исключением горизонтальной проекции, которая находится ниже испытательной установки), было более 0,5 мм.

  - Метод ССС

4.5.1 Общие положения

Метод ССС подходит для импульсов быстрого переходного режима, в особенности для проверяемых устройств с умеренным или большим количеством проводов для проверки. Метод не будет подходить для импульсов медленного переходного режима.

4.5.2 Проверка генератора

Параметры импульса в переходном процессе (см. рисунок 10 и рисунок 11) необходимо проверять перед проведением испытания в соответствие с ISO 7637-2. Проверка должна проводиться только с режимом нагрузки 50 Ом.

4.5.3 Установка уровня импульса в переходном процессе

Генератор импульса в переходном процессе должен быть подключен так, как показано на рисунке 1.

Уровень импульса в переходном процессе должен регулироваться при помощи 50 Ом осциллографа, подключенного при помощи 50 Ом коаксиального кабеля к 50 Ом аттенюатору, который соединен с выходом CCC (без промежуточных кабелей), как показано на рисунке 1. Во время регулировки не должно быть линий, проложенных через клещи связи. Примеры степеней жесткости указаны в приложении В.

Примечание - Напряжение холостого хода генератора импульса в переходном процессе примерно в два раза больше, чем значение тестового напряжения, из-за 50 Ом нагрузки аттенюатора и осциллографа.

Условные обозначения

- - импульс в переходном процессе

- - 50 Ом коаксиальный кабель (≤1 м)

- - CCC

- - 50 Ом аттенюатор

- - осциллограф (50 Ом сигнал на входе)

Рисунок 1 – Установка уровня импульса в переходном процессе –

Метод ССС

4.5.4 Испытание проверяемого устройства

Убедитесь в том, что применяются общие условия испытаний, указанные в пункте 4.4. Общие условия проведения испытаний с использованием ССС показаны на рисунке 2. Соединительная цепь состоит из ССС, через которые проходят линии проверяемого устройства, по согласованию с производителем транспортного средства и поставщиком, и как записано в плане испытаний. Длина участка связи равна 1 м. 12/24 В линии электропитания (наземные и питающие) проверяемого устройства не должны входить в ССС. Любая другая наземная или питающая линия, идущая от проверяемого устройства к вспомогательному оборудованию (датчики, активаторы), должны быть включены в ССС. Если вспомогательное оборудование заземлено локально, такие заземляющие соединения не должны входить в ССС. Любые исключения относительно наземных или питающих линий, входящих в ССС, должны быть указаны в плане испытаний. Все линии, находящиеся в ССС, должны лежать на одинарном плоском слое (обычно от 10 до 20 линий). Чтобы проверить все линии проверяемого устройства, необходимо провести многократные испытания. Шарнирная крышка ССС должна располагаться так плоско, как это возможно, чтобы обеспечивать контакт с комплектом измерительных кабелей, которые также должны располагаться так плоско, как это возможно. Конфигурации скрученного и экранированного провода должны поддерживаться внутри ССС. Условия испытаний для проверяемого устройства с многократными соединителями (одно испытание для всех ветвей, или испытание каждой отдельной ветви) или жгута с более чем 10-20 линий, должны быть указаны в плане испытаний. Расстояние между проверяемым устройством и ССС, и между периферийными устройствами и ССС, должно быть более или равно 300 мм. Части линий, испытываемые за пределами ССС, должны находиться над горизонтальной проекцией на расстоянии (50±5) мм, и 90°±15° к продольной оси ССС.

Линии, которые не проходили испытания ССС, прокладываются за пределами клещей связи. Они должны размещаться на высоте (50±5) мм изоляционной опоры, на расстоянии 100 мм от клещей связи.

Необходимо, чтобы линии, которые не попали под действие ССС, должны размещаться по прямой линии, как показано на рисунке 2. Из-за дополнительной длины расположение должно быть указано в плане испытаний. Проверяемое устройство должно находиться на том же конце ССС, что и генератор импульса переходного процесса. Испытание должно проводиться при общей длине пучка 1700 мм (+300 мм/0 мм).

Размеры указаны в миллиметрах

Условные обозначения

      - - изолированная опора

      - - проверяемое устройство (заземление в соответствие с планом испытания)

      - - изолированные опоры для диагностического пучка

      - - имитатор нагрузки

      - - горизонтальная проекция

      - - источник питания

      - - батарея

      - - осциллограф (вход 50 Ом)

      - - 50 Ом аттенюатор

      - – ССС

      - - генератор импульса в переходном процессе

      - - испытываемые линии

      - - не испытываемые линии

Рисунок 2 – Условия проведения испытаний для метода ССС – Испытание для проверяемого устройства

  - Метод DCC

    - Общие положения

В методе DCC используются конденсаторы для гибкой обратной связи. Величины конденсаторов указаны в таблице 2, за исключением связей с линиями связи (например, CAN шина), чьи значения должны быть указаны в плане испытаний.

Таблица 2 – Значения конденсатора для метода испытаний DCC

| Тестовый импульс |  |  | Значение конденсатора |
| --- | --- | --- | --- |
| Импульс режима | медленного | переходного | 0,1 мкФ |
| Импульс режима | быстрого | переходного | 100 пФ |
| Примечание - Характеристики конденсаторов любой полярности определяются как погрешность (±10) %, классификация максимального подаваемого напряжения, и коэффициент затухания менее или равный 1 %. |  |  |  |

    - Проверка генератора

Параметры импульса в переходном процессе (см. рисунок 8, рисунок 9, рисунок 10 и рисунок 11) должны быть проверены (в соответствие с ISO 7637-2) перед проведением испытания. Проверка включает в себя измерения обрыва цепи и нагруженного состояния.

При проверке характеристик импульса быстрого переходного режима в условиях обрыва цепи, рекомендуется использовать 1 кОм для 50 Ом адаптера, с осциллографом, настроенным на ввод 50 Ом. Это помогает сократить колебания, возникающие в результате измерения импульса в переходном процессе с очень коротким временем нарастания импульса и продолжительностью условий обрыва цепи.

    - Регулировка уровня импульса в переходном процессе

Перед началом испытания необходимо настроить уровень импульса в переходном процессе на выходе конденсатора. Примеры степеней жесткости приведены в Приложении В:

  - для импульсов медленного переходного режима необходимо использовать настройки, показанные на рисунке 3a. Уровень импульса в переходном процессе необходимо измерять, используя пассивный зонд с высоким сопротивлением, чьи характеристики соответствуют характеристикам, указанным в ISO 7637-2, 5.5;

- для импульсов быстрого переходного режима необходимо использовать настройки, показанные на рисунке 3b. Выход конденсатора должен быть подсоединен к 1 кОм адаптера 50 Ом. Адаптер подсоединен к осциллографу, настроенному на ввод 50 Ом. Максимальный измеренный уровень импульса корректируется с учетом этого адаптера. Конденсатор должен находиться в защитной камере, которая должна быть заземлена. Коаксиальный кабель 50 Ом должен быть подсоединен к этой камере. Генератор должен быть соединен с горизонтальной проекцией с сопротивлением постоянному току ≤2,5 мОм и длиной связи менее 100 мм.

Условные обозначения

- - генератор импульса в переходном процессе

- - ввод осциллографа с большим сопротивлением

- - горизонтальная проекция

- - соединительный провод

- - конденсатор связи

6 	- пассивный датчик напряжения с большим сопротивлением (см. ISO 76372) 7 - замыкание на землю (максимальная длина 100 мм)

Условные обозначения

- - Генератор импульса переходного процесса

- - осциллограф с сопротивлением 50 Ом

- - горизонтальная проекция

- - коаксиальный кабель 50 Ом (максимальная длина 500 мм)

- - конденсатор связи

- 1 кОм для 50 Ом адаптера

- - коаксиальный кабель 50 Ом

- - замыкание на землю (максимальная длина 100 мм)

Рисунок 3 – Настройка уровня импульсов быстрого переходного режима – метод DCC

    - Испытание проверяемого устройства

Убедитесь в том, что применяются общие условия испытаний, указанные в пункте 4.4. Метод DCC схематически представлен на рисунке 4a (для медленного переходного режима) и рисунке 4b (для быстрого переходного режима). Длина жгута должна быть 1700 мм (+300 мм/0 мм). В случае испытания быстрого переходного режима генератор должен быть подсоединен к конденсатору при помощи коаксиального кабеля 50 Ом, длиной не более 500 мм.

Во время метода DCC, линия каждого проверяемого устройства испытывается по отдельности. Однако если испытания проходят скрученные и сбалансированные симметричные линии (например, аудио мост, CAN коммуникации), метод DCC должен быть немного скорректирован, чтобы побуждать все линии одновременно (медленный переходный режим смотрите на рисунке 5a, а быстрый переходный режим на рисунке 5b). Необходимо следить за тем, чтобы сигналы проверяемого устройства не искажались из-за метода DCC.

В случае испытания импульсов быстрого и медленного переходных режимов линии/жгуты должны находиться на токонепроводящем материале с низкой диэлектрической проницаемостью (εr≤1,4), на (50±5) мм выше горизонтальной проекции.

Расстояние между точками ввода/вывода линии и проверяемым устройством должно быть менее или равно 100 мм.

В случае быстрого переходного режима расстояние между точками ввода/вывода линии и защитной камерой конденсатора должно быть менее или равно 100 мм.

Расстояние между входом/выходом линии и краем горизонтальной проекции должно быть более или равно 100 мм.

Размеры указаны в миллиметрах

| Условные обозначения |  |
| --- | --- |
| 1 | - генератор импульса в переходном состоянии |
| 2 | - проверяемое устройство |
| 3 | - жгут проводки |
| 4 | - горизонтальная проекция |
| 5 | - ввод/вывод испытываемой линии |
| 6 | - источник питания |
| 7 | - имитатор нагрузки |
| 8 | - освинцованный конденсатор любой полярности высокого напряжения (см. таблица 2) |
| 9 | - нагнетательная линия |
| 10 | - изолированная опора с материалом с относительно низкой диэлектрической проницаемостью (εr ≤ 1,4) |

Примечание - Значения конденсатора см. в таблице 3.

Рисунок 4a – Условия проведения испытания для метода DCC – Медленный переходный режим – Испытание проверяемого устройства

Размеры указаны в миллиметрах

| Условные обозначения |  |
| --- | --- |
| 1 | - генератор импульса в переходном состоянии |
| 2 | - проверяемое устройство |
| 3 | - жгут проводки |
| 4 | - горизонтальная проекция |
| 5 | - ввод/вывод испытываемой линии |
| 6 | - источник питания |
| 7 | - имитатор нагрузки |
| 8 | - освинцованный конденсатор любой полярности высокого напряжения (см.таблица 2) |
| 9 | - коаксиальный кабель 50 Ом (длина не более 500 мм) |
| 10 | -изолированная опора с материалом с относительно низкой диэлектрической проницаемостью (εr ≤ 1,4) |

Рисунок 4b – Условия проведения испытания для метода DCC –быстрый переходный режим – Испытание проверяемого устройства

Размеры указаны в миллиметрах

| Условные обозначения |  |
| --- | --- |
| 1 | - генератор импульса в переходном состоянии |
| 2 | - проверяемое устройство |
| 3 | - жгут проводки |
| 4 | - горизонтальная проекция |
| 5 | - балансированная симметричная линия |
| 6 | - источник питания |
| 7 | - имитатор нагрузки |
| 8 | - освинцованный конденсатор любой полярности высокого напряжения (см. таблица 2) |
| 9 | - изолированная опора с материалом с относительно низкой диэлектрической проницаемостью (εr ≤ 1,4) |
| а | - для испытаний импульсов быстрого переходного режима рекомендуемое значение конденсатора 470 пФ. |
| b | - значения конденсатора необходимо выбирать так, чтобы связные сигналы не искажались, и чтобы импульсы в переходном состоянии все еще были связаны с этими линиями |

Рисунок 5а - Условия проведения испытания для балансированных симметричных линий – Медленный переходный режим – Испытание проверяемого устройства

Размеры указаны в миллиметрах

| Условные обозначения |  |
| --- | --- |
| 1 | - генератор импульса в переходном процессе |
| 2 | - проверяемое устройство |
| 3 | - жгут проводки |
| 4 | - горизонтальная проекция |
| 5 | - балансированная симметричная линия |
| 6 | - источник питания |
| 7 | - имитатор нагрузки |
| 8 | - освинцованный конденсатор любой полярности высокого напряжения (см. таблица 2) |
| 9 | - коаксиальный кабель 50 Ом (длина не более 500 мм) |
| 10 | - изолированная опора с материалом с относительно низкой диэлектрической проницаемостью (εr ≤ 1,4) |
| а | - для испытаний импульсов быстрого переходного режима рекомендуемое значение конденсатора 100 пФ. |  |
| b | - значения конденсатора необходимо выбирать так, чтобы связные сигналы не искажались, и чтобы импульсы в переходном состоянии все еще были связаны с этими линиями. |  |

Рисунок 5b – Условия проведения испытания для балансированных симметричных линий – Быстрый переходный режим – Испытание проверяемого устройства

  - Метод ICC

    - Общие положения

Метод ICC подходит для связи импульсов медленного переходного режима, в особенности для проверяемых устройств с умеренным или большим количеством линий, предназначенных для проверки.

    - Проверка генератора

Проверка генератора не требуется, потому что уровни импульсов в переходном процессе устанавливаются в соответствие с 4.7.3.

    - Регулировка уровня импульса в переходном процессе

Импульсы в переходном процессе, показанные на рисунке 8 и рисунке 9, измеряются при помощи осциллографа с большим сопротивлением в соответствие с проверочными испытаниями, показанными на рисунке 6.

Учитывая данную конфигурацию, временные характеристики импульса в переходном процессе должны соответствовать требованиям, перечисленным в таблице 3.

Для соблюдения импульсных характеристик может потребоваться дополнительная соответствующая сеть. Кроме того, можно будет изменить настройки генератора импульсов, такие как амплитуда импульса и Ri, чтобы соответствовать требованиям.

Выходное напряжение генератора также можно регулировать, используя калибровочное приспособление, продемонстрированное на рисунке 6. Примеры степеней жесткости приведены в приложении В. Информация о процессе, используемая для оценки фактора индуктивной связи, приведена в приложении С.

Таблица 3 – ICC – Характеристика связанных импульсов в переходном процессе

| Параметры | Система 12 В | Система 24 В |
| --- | --- | --- |
| td | 7 мкс ± 30 % | 7 мкс ± 30 % |
| tr | ≤1,2 мкс | ≤1,2 мкс |

| Условные обозначения |  |
| --- | --- |
| 1 | - генератор импульса в переходном процессе |
| 2 | - осциллограф большого сопротивления |
| 3 | - ICC |
| 4 | - цепь короткого замыкания |
| 5 | - калибровочное приспособление |
| 6 | - коаксиальный кабель 50 Ом |
| 7 | - соответствующая сеть (дополнительно) |

Рисунок 6 – Настройка уровня импульса в переходном процессе –

Метод ICC

    - Испытание проверяемого устройства

Убедитесь в том, что соблюдены общие условия проведения испытаний, описанные в пункте 4.4. Метод испытаний с использованием индуктивных клещей связи, показан на рисунке 7. Соединительная цепь состоит из индуктивных клещей связи, охватывающей все сигнальные линии. Проверяемое устройство с линиями передачи 12/24 В (заземления и питания) не должно входить в индуктивные клещи связи. Любые другие линии питания или заземления, идущие от проверяемого устройства к вспомогательному оборудованию (датчики, блокирующие механизмы) должны входить в индуктивные клещи связи. Если вспомогательное оборудование заземлено локально, то это локальное заземление не должно входить в индуктивные клещи связи. Любые исключения, касающиеся линий заземления или питания в индуктивных клещах связи, должны быть указаны в плане испытаний.

Испытание может быть выполнено или так, как показано на рисунке 7, или с прямыми жгутами в соответствие с ISO 11452-4.

Условия испытаний проверяемого устройства с блоками объединения (единичное испытание всех ветвей или испытание каждой отдельной ветви) должны быть указаны в плане испытаний.

Жгуты должны располагаться на токонепроводящем материале с низкой диэлектрической проницаемостью (εr≤1,4), на (50±5) мм выше горизонтальной проекции.

Длина жгута 1700 мм (+300 мм/0 мм).

Центр индуктивных клещей связи должен располагаться на (150±50) мм от соединителя проверяемого устройства. Отрицательная полярность импульса в переходном процессе может быть получена при помощи изменения направления датчика электросети.

Размеры указаны в миллиметрах

| Условные обозначения |  |
| --- | --- |
| 1 | - проверяемое устройство |
| 2 | - генератор импульса в переходном процессе |
| 3 | - индуктивные клещи связи |
| 4 | - имитатор нагрузки |
| 5 | - комплект измерительных кабелей (за исключением линий электропитания проверяемого устройства) |
| 6 | - линии электропитания проверяемого устройства |
| 7 | - изолированная опора с материалом с относительно низкой диэлектрической проницаемостью (εr ≤ 1,4) |
| 8 | - горизонтальная проекция |
| 9 | - источник питания |
| 10 | - коаксиальный кабель 50 Ом |
| 11 | - соответствующая сеть (дополнительно) |

Рисунок 7 – Условия проведения испытаний для метода ICC -

Испытание проверяемого устройства

5 Описание и технические условия тестового прибора

5.1 Источник питания

Для этих испытаний необходимо использовать источник питания, указанный в ISO 7637-2.

5.2 Осциллограф

Если не предусмотрено иное, для этих испытаний необходимо использовать осциллограф и устройства связи, указанные в ISO 7637-2.

  - Генератор импульса в переходном процессе

    - Общие положения

Необходимо использовать генератор импульса в переходном процессе, указанный в ISO 7637-2, а форма волн должна проверяться в соответствие с ISO 7637-2. Тестовое напряжение должно быть 0 В в соответствие с ISO.

    - Испытание импульса медленного переходного режима 2a

Импульсы медленного переходного режима это имитация импульсов в переходном процессе, возникающих в результате разомкнутой цепи к большим индуктивным нагрузкам, например, двигатель вентилятора радиатора, сцепление компрессора для кондиционирования воздуха и т.д. Негативный импульс в переходном процессе может быть получен при помощи переключения выходного соединения генератора. Формы и параметры импульсов в переходном процессе показаны на рисунке 8 и рисунке 9.

| Условные обозначения |  |
| --- | --- |
| t | - время |
| U | - напряжение в вольтах |

Рисунок 8 – Импульс медленного переходного режима –

Положительный 2a

Таблица 4 – Параметры импульса медленного переходного режима –

Положительный 2a

| Параметры |  |
| --- | --- |
| Us | Должно быть указано в плане испытаний |
| tr |  |
| td | 0,05 мс |
| t1 | от 0,2 до 5 с |
| Ri | 2 Ом |

| Условные обозначения |  |
| --- | --- |
| t | - время |
| U | - напряжение в вольтах |

Примечание - Параметры приведены в таблице 5.

Рисунок 9 – Импульс медленного переходного режима – Отрицательный 2а

Таблица 5 – Параметры импульса медленного переходного режима –

Отрицательный 2а

| Параметры |  |
| --- | --- |
| Us | Должно быть указано в планетиспытаний |
| tr |  |
| td | 0,05 мс |
| t1 | от 0,2 до 5 с |
| Ri | 2 Ом |

    - Испытание импульсов быстрого переходного режима 3a и 3b

Испытания импульсов быстрого переходного режима это имитация импульсов в переходном процессе, возникающих в результате переключения.

Собственная емкость и индукция жгутов проводки влияют на характеристики импульсов в переходном процессе.

Формы и параметры импульсов в переходном процессе указаны на рисунке 10 и рисунке 11.

| Условные обозначения |  |
| --- | --- |
| t | - время |
| U | - напряжение в вольтах |

Примечание - Параметры приведены в таблице 6.

Рисунок 10 – Импульс быстрого переходного режима 3а

Таблица 6 – Параметры импульса быстрого переходного режима 3а

| Параметры | Система 12 В | Система 24 В |
| --- | --- | --- |
| Us | См. таблицу В.1 | См. таблицу В.2 |
| tr | (5±1,5) нс | (5±1,5) нм |
| td | (0,15±0,045) мкс | (0,15±0,045) мкс |
| t1 | 100 мкс | 100 мкс |
| t4 | 10 мс | 10 мс |
| t5 | 90 мс | 90 мс |
| Ri | 50 Ом | 50 Ом |

| Условные обозначения |  |
| --- | --- |
| t | - время |
| U | - напряжение в вольтах |

Примечание - Параметры приведены в таблице 7.

Рисунок 11 – Импульс быстрого переходного режима 3b

Таблица 7 – Параметры импульса быстрого переходного режима 3b

| Параметры | Система 12 В | Система 24 В |
| --- | --- | --- |
| Us | См. таблицу В.1 | См. таблицу В.2 |
| tr | (5±1,5) нс | (5±1,5) нс |
| td | (0,15±0,045) мкс | (0,15±0,045) мкс |
| t1 | 100 мкс | 100 мкс |
| t4 | 10 мс | 10 мс |
| t5 | 90 мс | 90 мс |
| Ri | 50 Ом | 50 Ом |

  - Приспособления емкостных клещей связи

Емкостные клещи связи, показанные на рисунке 12, связи могут быть изготовлены, например, из латуни, меди или оцинкованной стали.

Характеристики емкостных клещей связи:

- стандартная емкостная связь между кабелем и зажимом примерно 100 пФ;

- напряжение импульса в переходном процессе электрической прочности изоляции: ≥200 В;

- волновое сопротивление (без зажимов для проводов): (50±5) Ом.

Размеры указаны в миллиметрах

| Условные обозначения |  |
| --- | --- |
| 1 | - изолирующий материал |
| 2 | - петля |
| 3 | - соединительная панель |
| 4 | - горизонтальная проекция |
| 5 | - коаксиальный разъем |

Рисунок 12 – Емкостные клещи связи

Примечание - Вход и выход емкостных клещей связи можно выбирать, как показано на рисунке a) и b).

  - Приспособление емкостных клещей связи

Приспособление емкостных клещей связи это конденсатор любой полярности с характеристиками, указанными в таблице 2.

  - Приспособление индуктивных клещей связи

Индуктивные клещи связи это пробник инжекции объёмного тока, подходящий для этого испытания. Он обеспечивает средство связи импульсов в переходном процессе в проверяемой схеме без гальванического соединения с проверяемым устройством, жгутом проводки и/или вспомогательным оборудованием.

Приложение А

(обязательное)

Калибровочное приспособление, используемое для метода испытаний индуктивных клещей связи

На рисунке 1 представлен пример калибровочного приспособления, используемого для метода испытаний индуктивных клещей связи. Физический размер калибровочного приспособления должен соответствовать пробнику инжекции, который необходимо калибровать.

| Условные обозначения |  |
| --- | --- |
| 1 | - изоляция |
| 2 | -сменное металлическое покрытие (испытательная арматура внешнего провода) |
| 3 | - токовые клещи связи |
| 4 | - коаксиальный соединитель |
| 5 | - испытательная арматура внешнего провода |
| 6 | - испытательная арматура внутреннего провода |

Рисунок A.1 - Пример калибровочного приспособления (кондуктор)

Приложение В

(справочное)

Примеры степени жесткости, связанные с классификацией функциональных способностей

  - Общие положения

В этом приложении приведены примеры степеней жесткости, которые необходимо использовать вместе с принципами классификации функциональных особенностей, описанными в ISO 7637-1.

  - Классификация степеней жесткости импульсов в переходном процессе

Предложенные минимальные и максимальные степени жесткости указаны в столбцах I и IV в таблице B.1 и таблице B.2.

Испытательный уровень и продолжительность испытаний должны быть согласованы между производителем транспортного средства и поставщиком. Если конкретные значения отсутствуют, рекомендуется использовать уровни, указанные в столбиках от I до IV в таблице B.1 и таблице B.2.

Рекомендуемые степени жесткости для электрической системы 12 В указаны в таблице B.1.

Таблица B.1 – Рекомендуемые степени жесткости для электрической системы 12 В

| Испытание импульса в переходном процессеа | Выбранный уровень испытанияb | Уровни испытаний U c s |  |  |  | Продолжительность испытания мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I мин. | II | III | IV макс. |  |
| Быстрый 3a (DCC и CCC) |  | -30 | -60 | -80 | -110 | 10 |
| Быстрый 3b (DCC иCCC) |  | +18 | +37 | +60 | +75 | 10 |
| DCC медленный + |  | +8 | +15 | +23 | +30 | 5 |
| DCC медленный − |  | -8 | -15 | -23 | -30 | 5 |
| ICC медленный + |  | +3 | +4 | +5 | +6 | 5 |
| ICC медленный − |  | -3 | -4 | -5 | -6 | 5 |
| a Испытания импульсов в переходном процессе, как указано в пункте 5.3. b Значения, согласованные между производителем транспортного средства и поставщиком. c Амплитуды, указанные в таблице, это значения Us, в соответствие с каждым импульсом в переходном процессе, указанном в пункте 5.3. Us упоминается - на выходе CCC для метода CCC, - на выходе конденсатора для метода DCC, и - на выходе калибровочного приспособления для метода ICC. |  |  |  |  |  |  |

Рекомендуемые степени жесткости для электрической системы 24 В указаны в таблице B.2.

Таблица B.2 – Рекомендуемые степени жесткости для электрической системы 24 В

| Испытание импульса в переходном процессеа | Выбранный уровень испытанияb | c Уровни испытаний Us |  |  |  | Продолжительн ость испытания мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I мин. | II | III | IV макс. |  |
| Быстрый 3a (DCC и CCC) |  | -37 | -75 | -110 | -150 | 10 |
| Быстрый 3b (DCC и CCC) |  | +37 | +75 | +110 | +150 | 10 |
| DCC медленный + |  | +15 | +25 | +35 | +45 | 5 |
| DCC медленный − |  | -15 | -25 | -35 | -45 | 5 |
| ICC медленный + |  | +4 | +6 | +85 | +10 | 5 |
| ICC медленный − |  | -4 | -6 | -8 | -10 | 5 |
| a Испытания импульсов в переходном процессе, как указано в пункте 5.3. b Значения, согласованные между производителем транспортного средства и поставщиком. c Амплитуды, указанные в таблице, это значения Us, в соответствие с каждым импульсом в переходном процессе, указанном в пункте 5.3. Us упоминается - на выходе CCC для метода CCC, - на выходе конденсатора для метода DCC, и - на выходе калибровочного приспособления для метода ICC. |  |  |  |  |  |  |

  - Пример классификации функциональных способностей с использованием степеней жесткости импульсов в переходном процессе

Примеры степеней жесткости указаны в таблице B.3. Эти значения могут изменяться в зависимости от вида импульсов в переходном процессе и типа электрической системы, 12 В или 24 В (м. уровни в таблице B.1 и таблице B.2).

Таблица B.3 – Пример классификации функциональных способностей с использованием степеней жесткости импульсов в переходном процессе

|  | Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| L4i | Уровень II | Уровень III | Уровень IV |
| L3i | Уровень II | Уровень III | Уровень III |
| L2i | Уровень II | Уровень II | Уровень III |
| L1i | Уровень I | Уровень I | Уровень II |

Приложение С

(справочное)

Оценка фактора индуктивной связи

Для оценки фактора индуктивной связи, k, необходимо использовать классификацию жгутов проводов, данную в таблице C.1.

Таблица C.1 – Классификация жгутов проводов, используемая на рисунке C.1

| Диаметр жгута проводов, d, мм | Настройка |
| --- | --- |
| d ≤ 11 | B11 |
| 11 < d ≤ 15 | B15 |
| 15 < d ≤ 20 | B20 |
| 20 < d ≤ 25 | B25 |
| 25 < d ≤ 30 | B30 |
| 30 < d ≤ 35 | B35 |

Цепочка связи определяет общую связь линий (возможная цепь связи на транспортном средстве) в рамках жгута проводов. Коэффициент связи, k, зависит от параметров диаметра жгута проводов (см. рисунок C.1).

| Условные обозначения |  |
| --- | --- |
| Х | - длина цепи связи, с см |
| Y | - фактор индуктивной связи, k |

Рисунок C.1 – Зависимость между фактором индуктивной связи, k, длиной цепи связи и диаметром жгута проводов в случае испытания импульсов в медленном переходном режиме

Пиковое напряжение помех (тестовое напряжение), Utest, рассчитывается по формуле:

Utest = k x Uswitchoff                                              (C.1)

где,

k – это фактор индуктивной связи, как показано на рисунке С.1;

Uswitchoff – это пиковое напряжение, вырабатываемое в случае отключения.

Пиковое напряжение помех, Utest, может быть использовано в качестве оцененной степени жесткости, необходимой для специальной конфигурации. Напряжение разомкнутой цепи может быть получено по нему, используя процедуры, описанные в пункте 4.5.3.

УДК                      	  			МКС 01.040.43                                  	       IDT

43.040.10

Ключевые слова: транспорт дорожный, метод емкостные клещи связи; метод прямой емкостной связи; метод индуктивные клещи связи

УДК                      	  			МКС 01.040.43                                  	       IDT

43.040.10

Ключевые слова: транспорт дорожный, метод емкостные клещи связи; метод прямой емкостной связи; метод индуктивные клещи связи

Руководитель разработки

Заместитель генерального директора

РГП «Казахстанский институт стандартизации

и метрологии»							        А.Б. Шамбетова

Руководитель

Департамента разработки НТД

РГП «Казахстанский институт стандартизации

и метрологии» 							      	А.Н. Сопбеков

Исполнитель