ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARTIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION

(EASC)

ГОСТ ISO 23443-

(Проект, KZ, редакция 1)

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й

С Т А Н Д А Р Т

______________________________________________________________________

СМЕСИ ДЕТСКИЕ И ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Определение содержания β-каротина, ликопина и лютеина методом обращенно-фазовой ультравысокоэффективной жидкостной хроматографии (RP-UHPLC)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

# Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

## Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и       ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

## Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт стандартизации и сертификации»

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №____ от ___ _____________)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

Настоящий стандарт разработан на базе ISO 23443:2020 (E) Infant formula and adult nutritionals — Determination of β-carotene, lycopene and lutein by reversed-phase ultra-high performance liquid chromatography (RP-UHPLC) (Смеси детские и пищевые добавки для взрослых. Определение содержания β каротина, ликопина и лютеина методом обращенно-фазовой ультравысокоэффективной жидкостной хроматографии (RP-UHPLC)).

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

| Предисловие............................................................................................................... | IV |
| --- | --- |
| Введение...................................................................................................................... | V |
| 1 Область применения............................................................................................... | 1 |
| 2 Нормативные ссылки............................................................................................... | 1 |
| 3 Термины и определения......................................................................................... | 1 |
| 4 Сущность метода..................................................................................................... | 2 |
| 5 Реактивы и материалы............................................................................................ | 2 |
| 5.1 Реактивы.............................................................................................................. | 2 |
| 5.2 Стандартные растворы...................................................................................... | 4 |
| 5.3 Приготовление стандартных растворов......................................................... | 4 |
| 6 Аппаратура............................................................................................................... | 7 |
| 7 Проведение испытания........................................................................................... | 8 |
| 7.1 Подготовка образца............................................................................................ | 8 |
| 7.2 Хроматография................................................................................................... | 9 |
| 7.2.1 Хроматографические условия.................................................................... | 10 |
| 7.2.2 Проверки пригодности системы................................................................ | 10 |
| 8 Расчеты.................................................................................................................... | 10 |
| 8.1 Определение чистоты........................................................................................ | 10 |
| 8.1.1 Общие положения.......................................................................................... | 10 |
| 8.1.2 Спектрофотометрическая чистота (PS)....................................................... | 11 |
| 8.1.3 Хроматографическая чистота (PC)............................................................... | 11 |
| 8.1.4 Чистота стандартного образца (P)............................................................. | 11 |
| 8.2 Концентрация каждого каротиноида в стандартных растворах............... | 11 |
| 8.2.1 Концентрации базового раствора.............................................................. | 11 |
| 8.2.2 Концентрация рабочего раствора апокаротенала.................................... | 11 |
| 8.2.3 Концентрация промежуточного раствора апокаротенала....................... | 11 |
| 8.2.4 Концентрации каротиноидов в смешанном промежуточном растворе каротиноидов………………………………………………………..……………………... | 11 |
| 8.2.5 Концентрации каротиноидных аналитов в калибровочных растворах………………………………………………………………………................... | 11 |
| 8.2.6 Концентрация внутреннего стандарта апокаротенала в калибровочных растворах…………………………………………….……………………………………... | 12 |
| 8.3 Расчет калибровочной кривой........................................................................ | 13 |
| 8.4 Масса апокаротинала......................................................................................... | 13 |
| 8.5 Содержание полностью-транс-β-каротинов, цис-изомеров β-каротина и общего β-каротина ………………………………........................................................ | 14 |
| 8.6 Содержание общего ликопина........................................................................... | 15 |
| 9 Прецизионность метода.......................................................................................... | 15 |
| 9.1 Общие положения……………………………………………………………….….. | 15 |
| 9.2 Повторяемость.................................................................................................... | 16 |
| 9.3 Воспроизводимость........................................................................................... | 16 |
| 10 Протокол испытаний.............................................................................................. | 17 |
| Приложение A (справочное) Примеры хроматограмм........................................ | 18 |
| Приложение B (справочное) Данные по прецизионности метода.................... | 23 |
| Приложение C (справочное) Определение лютеина............................................. | 27 |
| Библиография............................................................................................................. | 36 |

Предисловие

ISO (Международная организация по стандартизации) составляет всемирную федерацию национальных органов по стандартизации (органов-членов ISO). Работа по подготовке международных стандартов, как правило, осуществляется техническими комитетами ISO. В случае если вопрос, для решения которого был создан определенный технический комитет, представляет интерес для какого-либо органа-члена ISO, данный орган имеет право быть представленным в этом комитете. Правительственные и неправительственные международные организации, сотрудничающие с ISO, также принимают участие в этой работе. ISO тесно сотрудничает с Международной электротехнической комиссией (IEC) по вопросам стандартизации электротехнической продукции.

Процедуры, используемые для разработки этого документа, и те, которые предназначены для поддержания его дальнейшего функционирования, описаны в Директиве ISO/IEC, Часть 1. В частности, следует отметить различные критерии утверждения, необходимые для разных типов документов ISO. Настоящий документ был составлен в соответствии с редакционными правилами Директивы ISO/IEC, часть 2 (см. www.iso.org/directives).

Следует обратить внимание, что некоторые элементы настоящего документа могут быть предметом патентных прав. ISO не несет ответственности за выявление каких-либо или всех таких патентных прав. Подробная информация о каких-либо патентных правах, определенных при разработке документа, будет представлена во введении и/или в списке ISO полученных патентных деклараций                              (см. www.iso.org/patents).

Любое торговое название, используемое в настоящем документе, является информацией, предоставленной для удобства пользователей, и не является рекламой.

Для объяснения добровольного характера стандартов, значения конкретных терминов и выражений ISO, относящихся к оценке соответствия, а также информации о приверженности ISO принципам Всемирной торговой организации (ВТО) в Технических барьерах в торговле (ТБТ) см. www.iso .org/iso/foreword.html.

Настоящий документ был подготовлен Техническим комитетом ISO/TC 34, Пищевые продукты, в сотрудничестве с AOAC INTERNATIONAL. Он публикуется ISO и отдельно AOAC INTERNATIONAL. Метод, описанный в этом документе, эквивалентен официальному методу AOAC 2016.13: Определение лютеина, p-каротина и ликопина в детских смесях и пищевых добавках для взрослых с помощью ультравысокоэффективной жидкостной хроматографии: окончательное действие (только р-каротин и ликопин).

Любые отзывы или вопросы по этому документу следует направлять в национальный орган по стандартизации пользователя. Полный список этих органов можно найти по адресу www.iso.org/members.html.

Введение

Лютеин, β-каротин и ликопин входят в число каротиноидов, присутствующих в материнском молоке, и их добавляют в детские смеси и пищевые продукты для взрослых [1], [2], [3]. Лютеин может играть роль для зрения и когнитивной функции, а β-каротин обладает активностью провитамина А [4], [5]. Достоверные и точные измерения этих добавленных ингредиентов важны для обеспечения их присутствия в допустимых пределах.

Настоящий аналитический метод был первоначально представлен Группе заинтересованных сторон по детским смесям и пищевым добавкам для взрослых через AOAC International, и ранее была опубликована валидация одной лаборатории [6]. Метод был рекомендован в качестве метода окончательного решения AOAC для β-каротина и ликопина после того, как данные совместного исследования были рассмотрены той же группой [7].

М  Е  Ж  Г  О  С  У  Д  А  Р  С  Т  В  Е  Н  Н  Ы  Й          С  Т  А  Н  Д  А  Р  Т ______________________________________________________________________

СМЕСИ ДЕТСКИЕ И ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Определение содержания β-каротина, ликопина и лютеина методом обращенно-фазовой ультравысокоэффективной жидкостной хроматографии (RP-UHPLC)

Infant formula and adult nutritionals — Determination of β-carotene, lycopene and lutein by reversed-phase ultra-high performance liquid chromatography (RP-UHPLC)

Дата введения __________

1 Область применения

Настоящий стандарт описывает метод количественного определения                       β-каротина и ликопина в детских смесях и пищевых продуктах для взрослых в твердой (т.е. порошки) или жидкой (т.е. готовые к употреблению жидкости и жидкие концентраты) формах с использованием обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии (RP-UHPLC) и УФ-видимого обнаружения. Диапазон применения составляет от 1 мкг/100г до 1 500 мкг/100г для ликопина и от 1 мкг/100г до 2 250 мкг/100г для β-каротина. На основании валидации одной лаборатории предел обнаружения (LOD) составлял 0,1 мкг/100г, а предел количественного определения (LOQ) составлял 0,3 мкг/100 г для каждого каротиноида.

Данный метод не применяется к материалам, которые содержат измеримые уровни β-апо-8'-каротинового альдегида. Данные воспроизводимости соответствуют требованиям, приведенным в ссылках [8] и [10].

В Приложении C указано определение лютеина. Данные воспроизводимости не соответствуют требованиям, приведенным в [9].

2 Нормативные ссылки

Нормативных ссылок нет.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.

смесь для пищевых добавок - Энтеральное питание - enteral feeds (питание через зонд) — это вид лечебного питания, при котором питание в виде жидких специализированных смесей поступает в организм человека.

_____________________________________________________________________

Проект, редакция 1

3.1 питание для взрослых (adult nutritional): полноценный в питательном отношении специализированный пищевой продукт, изготовленный из молока, сои, риса, молочной сыворотки, гидролизата белка, крахмала и аминокислот в любом сочетании, содержащий или не содержащий цельный белок, употребляемый в жидком виде, который может являться единственным источником питания.

3.2 детская питательная смесь (infant formula): заменитель грудного молока, специально изготовленный для того, чтобы полностью удовлетворять потребности в питании младенцев первых месяцев жизни до введения соответствующего дополнительного питания.

4 Сущность метода

В образцы для испытаний (восстановленные порошки, жидкость, готовая к употреблению и жидкие концентраты) добавляют внутренний стандарт и обрабатывают гидроксидом калия. Затем образцы экстрагируют метил-трет-бутиловым эфиром (МТБЭ) и тетрагидрофураном (ТГФ), а затем гексаном. Супернатанты, полученные из жидкость-жидкостной экстракции сушат в атмосфере азота и восстанавливают в 2-пропаноле. Разделение проводят обращенно-фазовой хроматографией на колонке C30. Полностью транс- β-каротин и ликопин отделяются от их основных цис-изомеров, а также от лютеина, цеаксантина и альфа-каротина. Хотя в этом методе не используется высокое противодавление в системе, обычно связанное с УВЭЖХ, малый объем системы рекомендуется для разрешения колонки с внутренним диаметром 2,0 мм.

В этом методе расчетные концентрации для приготовлений стандартных растворов и образцов указываются на 100 г на восстановленной основе (как для готовых к употреблению жидкостей, 25 г образца + 200 г воды для порошковых образцов или разбавленных 1: 1 по весу для жидких концентратов) в соответствии с ссылками [8], [9] и [10].

5 Реактивы и материалы

Во время испытаний, если не указано иное, используют реактивы только признанной аналитической чистоты и дистиллированную или деминерализованную воду или воду эквивалентной чистоты. При соблюдении надлежащей лабораторной практики объемы реактивов можно увеличивать или уменьшать.

5.1 Реактивы

5.1.1 Лабораторная вода, 18 МОм-см.

5.1.2 Метанол (MeOH), степень чистоты для ВЭЖХ.

5.1.3 Метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ), степень чистоты для ВЭЖХ.

5.1.4 н-Гексан, степень чистоты для ВЭЖХ.

5.1.5 Циклогексан, степень чистоты для ВЭЖХ.

5.1.6 Гидроксид калия (КОН) гранулы, степень чистоты, соответствующая стандарту ACS.

5.1.7 Реактивный спирт (ROH), денатурированный, 90% этанол, степень чистоты для ВЭЖХ.

5.1.8 a-Токоферол (витамин Е), синтетический, 95%.

5.1.9 Пирогалловая кислота (пирогаллол), степень чистоты, соответствующая стандарту ACS.

5.1.10 2-пропанол (IPA), степень чистоты для ВЭЖХ.

5.1.11 Тетрагидрофуран (ТГФ), 99,9%, стабилизированный бутилированным гидрокситолуолом (BHT).

П р и м е ч а н и е - ТГФ может образовывать пероксиды, поэтому следует использовать только ТГФ, стабилизированный BHT. При использовании любого реактива необходимо обратиться к паспортам безопасности. При проведении анализов необходимо использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.

5.1.12 Ацетат аммония 98%, степень чистоты для ВЭЖХ.

5.1.13 Раствор гидроксида калия, массовая доля 50%.

В 250 мл стакан добавляют 50 мл воды. Взвешивают 50 г КОН и постоянно перемешивая медленно переносят в стакан. После растворения и охлаждения раствор переносят в бутыль со средой и хранят при комнатной температуре до шести месяцев.

5.1.14 Раствор витамина Е в МТБЭ, концентрация вещества, c 10 ммоль/л.

Растворяют 1,1 г α-токоферола в 250 мл МТБЭ. Раствор хранят в холодильнике до одного месяца.

5.1.15 Раствор витамина Е в ТГФ, c = 10 ммоль/л.

Растворяют 1,1 г α-токоферола в 250 мл ТГФ. Раствор хранят в холодильнике до одного месяца.

5.1.16 Раствор пирогаллола, концентрация вещества, с 0,2 моль/л пирогалловой кислоты в спиртосодержащем реактиве.

Растворяют 6,3 г пирогалловой кислоты в 250 мл ROH. Раствор хранят в холодильнике до одного месяца. Раствор должен быть прозрачным при комнатной температуре; раствор необходимо утилизировать, при появлении цвета.

5.1.17 Раствор для экстракции, концентрация вещества, c  1 ммоль/л витамина E в МТБЭ-ТГФ (1+1).

Растворяют 0,22 г α-токоферола в 250 мл МТБЭ и 250 мл ТГФ. Раствор хранят в холодильнике до одного месяца.

5.1.18 Раствор пробы, концентрация вещества, c 10 ммоль/л витамина E в IPA.

Растворяют 4,4 г α-токоферола в 1000 мл IPA. Раствор хранят в холодильнике до одного месяца.

5.1.19 Подвижная фаза A для системы ЖХ,  концентрация вещества, c                     20 ммоль/л ацетата аммония в смеси метанол-вода (98+2). Смешивают 980 мл МеОН, 20,0 мл воды и 1,54 г ацетата аммония и перемешивают до растворения.

5.1.20 Подвижная фаза B для системы ЖХ.

МТБЭ  по 5.1.3.

5.2 Стандартные растворы

5.2.1 β -Каротин, ФСША (Роквилл, МД) арт. № 10654801) или аналог.

5.2.2 Апокаротенал (β-апо-8'-каротиновый альдегид), ФСША арт. № 10408541) или аналог.

5.2.3 Ликопин,> 90% по оптической спектроскопии, Sigma-Aldrich (Сент-Луис, Миссури), арт. № L9879, Экстрасинтез Extrasynthese (Жене Genay, Франция), арт. № 0305 S1) или аналог.

5.2.4 Аналитический стандарт β-каротина для пригодности системы, арт. № 10654911).

5.3 Приготовление стандартных растворов

5.3.1 Приготовление стандартного раствора приведено в таблице 1 и подробно описано ниже. Для приготовления всех стандартных растворов используют стеклянные мерные пипетки и колбы, если не указано иное.

Т а б л и ц а 1 – Состав и номинальные концентрации стандартных растворов каротиноидов

| Стандартный раствор | β-каротин | Ликопин | Апокаротенал |
| --- | --- | --- | --- |
| Базовые растворы |  |  |  |
| Стандартный раствор (мг) | 5,0 | 2,5 | 5,0 |
| Общий объем (мл) | 25 | 25 | 25 |
| Концентрация (мг / 100 мл) | 20 | 10 | 20 |
| УФ-видимые растворы (200 мкг / 100 мл) |  |  |  |
| Базовый раствор (мл) | 1,0 | 2,0 | — |
| Общий объем (мл) | 100 | 100 | — |
| Рабочие растворы (200 мкг / 100 мл) в растворителе образца |  |  |  |
| Базовый раствор (мл) | 0,1 | 0,2 | 1,0 |
| Общий объем (мл) | 10 | 10 | 100 |
| Промежуточные растворы в растворителе пробы |  |  |  |
| Базовый раствор (мл) | 2,0 | 2,0 | 3,0 |
| Общий объем (мл) | 100 | — | 50 |
| Концентрация (мкг / 100 мл) | 400 | 200 | 1 200 |

5.3.2 Базовые растворы каротиноидов, ρ = 10 000 мкг / 100 мл - ρ = 20 000 мкг/100 мл.

__________________

1) Это пример доступного на рынке подходящего продукта. Эта информация дается для удобства пользователей настоящего стандарта и не подразумевает одобрение указанного продукта. Разрешено использовать эквивалентные продукты, если будет доказано, что они приводят к таким же результатам.

Взвешивают (с точностью до 0,01 мг) 2,5 мг эталонного стандарта ликопина             (по 5.2.3) в мерную колбу 25 мл. Добавляют примерно 20 мл раствора витамина E в ТГФ (по 5.1.15), обрабатывают ультразвуком в течение 2–3 минут и доводят до объема раствором витамина E в ТГФ.

Базовые растворы хранят при температуре -20 °C до шести месяцев и проверяют их чистоту каждый раз, когда из них готовят новые стандартные растворы. Базовые растворы, взятые из морозильника, следует обработать ультразвуком в течение 2 минут и встряхнуть, чтобы все каротиноиды растворились.

5.3.3 УФ-видимые растворы для спектроскопической проверки активности,               ρ = 200 мкг/100 мл.

Переносят 1,0 мл исходного стандартного раствора β-каротина (5.3.2) в мерную колбу 100 мл и доводят до объема циклогексаном.

Переносят 2,0 мл исходного стандартного раствора ликопина (5.3.2) в мерную колбу 100 мл и доводят до объема циклогексаном.

Немедленно измеряют растворы с помощью УФ-видимой спектроскопии и рассчитывают чистоту в соответствии с 8.1.2.

5.3.4 Индивидуальные рабочие растворы каротиноидов для проверки хроматографической чистоты (200 мкг / 100 мл)

5.3.4.1 Анализируют рабочие растворы УВЭЖХ в тот же день, когда они были приготовлены, и рассчитывают хроматографическую чистоту каждого в соответствии с 8.1.3.

5.3.4.2 Рабочий раствор β-каротина

С помощью пипетки переносят 100 мкл стандартного базового раствора (5.3.2) в мерную колбу 10 мл и разбавляют до объема раствором образца.

5.3.4.3 Рабочий раствор ликопина

С помощью пипетки переносят 200 мкл стандартного базового раствора (5.3.2) в мерную колбу 10 мл и разбавляют до объема раствором образца.

5.3.4.4 Рабочий раствор апокаротенала

Переносят 1,0 мл стандартного базового раствора (5.3.2) в мерную колбу 100 мл и доводят до объема раствором образца. Раствор хранят при -20 °C до одного месяца и используют в качестве внутреннего стандарта (5.3.8).

5.3.5 Промежуточные растворы, ρ = от 200 мкг / 100 мл до 1200 мкг / 100 мл.

5.3.5.1 Промежуточный раствор апокаротенала

Переносят 3,0 мл базового раствора апокаротенала (5.3.2) в мерную колбу 50 мл и доводят до объема раствором образца. Раствор хранят при -20 °C до одного месяца.

5.3.5.2 Промежуточный раствор смешанных каротиноидов

Смешивают по 2,0 мл каждого из стандартных базовых растворов β-каротина и ликопина (5.3.2) в мерной колбе 100 мл и доводят до объема раствором образца. Раствор хранят при -20 °C до одного месяца.

5.3.6 Калибровочные растворы

Переносят промежуточный раствор апокаротенала (5.3.5.1) и смешанный промежуточный раствор каротиноидов (5.3.5.2) в мерные колбы в соответствии с Таблицей 2 и доводят до объема раствором образца. Раствор хранят при -20 °C до одного месяца. Растворы могут быть разделены на аликвоты во флаконы для ВЭЖХ перед хранением в морозильной камере.

Т а б л и ц а 2 – Состав и номинальные концентрации калибровочных растворов каротиноидов

| Калибровочные растворы | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промежуточный раствор апокаротенала (5.3.5.1) добавленный (мл) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 |
| Смешанный промежуточный раствор апокаротенала (5.3.5.2) добавленный (мл) | 15,0 | 8,0 | 5,0 | 2,0 | 1,0 |
| Общий объем (мл) | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| Концентрация апокаротенала (пг/100 мл) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Концентрация β-каротина (мкг /100 мл) | 240 | 128 | 80 | 32 | 4 |
| Концентрация ликопина (мкг /100 мл) | 120 | 64 | 40 | 16 | 2 |

5.3.7 Растворы β-каротина для определения пригодности системы

Приготовление растворов β-каротина для определения пригодности системы приведено в Таблице 3 и подробно описано ниже. Для приготовления базового раствора переносят приблизительно 20 мг эталонного стандарта β-каротина для определения пригодности системы (5.2.4) в мерную колбу 50 мл. Добавляют 1 мл воды и 4 мл ТГФ и обрабатывают ультразвуком в течение 5 мин. Разбавляют до объема IPA и обрабатывают ультразвуком в течение 5 мин. Охлаждают до комнатной температуры и фильтруют мутную суспензию через шприцевой фильтр из политетрафторэтилена (ПТФЭ) объемом 0,2 мкм.

Чтобы приготовить рабочий раствор, разбавляют 5 мл отфильтрованного базового раствора до 25 мл IPA. Раствор хранят в холодильнике до трех месяцев или при температуре -20 °C до шести месяцев.

Т а б л и ц а 3 – Состав подходящих растворов β-каротина для системы

| Раствор для проверки пригодности системы | β-каротин |
| --- | --- |
| Состав базового раствора |  |
| Добавленный стандарт (мг) | 20 |
| Общий объем (мл) | 50 |
| Состав рабочего раствора |  |
| Добавленный базовый раствор (мл) | 5 |
| Общий объем (мл) | 25 |

5.3.8 Раствор внутреннего стандарта (ISTD).

5.3.8.1 Готовят непосредственно перед употреблением. Растворы апокаротенала, используемые для приготовления внутреннего стандарта (ISTD) готовят из того же базового раствора апокаротенала (по 5.3.2), который использовался для приготовления калибровочных растворов (по 5.3.6).

5.3.8.2 Детская смесь и образцы с низкой концентрацией каротиноидов (до 100 мкг отдельного каротиноида на 100 г).

Переносят 4,0 мл рабочего раствора апокаротенала (по 5.3.4.4) в мерную колбу 50 мл и доводят до объема раствором пирогаллола (по 5.1.16). Этого раствора хватает на девять образцов.

5.3.8.3 Образцы с индивидуальной концентрацией каротиноидов более                100 мкг/100 г.

Переносят 4,0 мл промежуточного раствора апокаротенала (по 5.3.5.1) в мерную колбу 50 мл и доводят до объема раствором пирогаллола.

6 Оборудование

Используется стандартное лабораторное оборудование, а также следующее.

6.1 Система УВЭЖХ, состоящая из бинарного или четвертичного насоса, устройства автоматической подачи проб, отделения с термостатируемой колонкой, спектрофотометрического детектора для ультрафиолетовой и видимой области и программного обеспечения для сбора данных. Высокочувствительная проточная кювета (например, 60 мм) в детекторе обеспечивает наилучшие результаты, но можно использовать стандартную проточную кювету 10 мм, если могут быть выполнены критерии пригодности системы.

6.2 Аналитическая колонка, колонка с каротиноидами C30, 250 мм × 2,0 мм × 3 мкм (арт. №  CT99S03-2502WT; YMC, Киото, Япония)2). Могут использоваться другие типы колонок, при выполнении критериев пригодности системы (7.2.2).

6.3 Защитная колонка, C30, 10 мм × 2,1 мм × 3 пм (арт. № CT99S03-01Q1GC; YMC)3).

6.4 Держатель защитного картриджа, арт. № XPGCH-Q1 (YMC) 3).

6.5 Спектрофотометр, диапазон длины волны от 200 до 700 нм, с кварцевыми ячейками 1 см.

6.6 Весы с верхней загрузкой с точностью до 0,1 г.

6.7 Аналитические весы с точностью до 0,01 мг.

6.8 Ультразвуковая водяная баня, 40 кГц.

6.9 Шейкер с возвратно-поступательным движением со скоростью 200 об / мин.

6.10 Испаритель с подачей чистого азота.

6.11 Лабораторная центрифуга с адаптерами для центрифужных пробирок на 50 мл.

6.12 Центрифужные пробирки объемом 50 мл из полипропилена.

6.13 Шприцы одноразовые объемом 1 мл.

6.14 Насадка на шприц, фильтрующая 0,2 мкм из ПТФЭ.

6.15 Колбы мерные класса А, различной вместимости, прозрачные и желтые.

6.16 Сцинтилляционные флаконы вместимостью 12 мл, янтарные.

6.17 Виалы для ВЭЖХ, янтарные, со вставками на 300 мкл.

6.18 Градуированные пипетки класса А различной вместимости.

__________________________________

2) Это пример доступного на рынке подходящего продукта. Эта информация дается для удобства пользователей настоящего стандарта и не подразумевает одобрение указанного продукта со стороны ISO. Разрешено использовать эквивалентные продукты, если будет доказано, что они приводят к таким же результатам.

3) Это пример доступного на рынке подходящего продукта. Эта информация дается для удобства пользователей настоящего стандарта и не подразумевает одобрение указанного продукта со стороны ISO. Разрешено использовать эквивалентные продукты, если будет доказано, что они приводят к таким же результатам.

7 Процедура проведения испытания

7.1 Приготовление растворов проб

7.1.1 Общие положения

Хотя этот метод позволяет количественно определять каротиноиды в диапазоне от 1 мкг / 100 г до 1300 мкг / 100 г, рекомендуется количественно определять только 100-кратную разницу для одного приготовления проб. Например, диапазон от 1 мкг/100 г до 100 мкг/100 г хорошо подходит для детской смеси, а диапазон от 15 мкг/100 г до 1500 мкг/100 г лучше всего подходит для образцов с самыми высокими концентрациями каротиноидов.

Этот метод неприменим к материалам, которые содержат измеримые уровни β-апо-8'-каротинала (апокаротенала). Поскольку апокаротенал используется в качестве внутреннего стандарта, его присутствие в исследуемом материале приведет к завышению количества внутреннего стандарта, измеренного в образцах, что приведет к искусственно заниженным результатам для аналитов. Неизвестные образцы следует приготовлять как холостые растворы, используя 5 мл раствора пирогаллола вместо раствора ISTD в 7.1.6, чтобы продемонстрировать, что они не содержат апокаротенал.

Приготовляют до 12 образцов за раз. Все образцы (порошки и жидкости) взвешивают до 0,1 мг. На нескольких этапах подготовки пробы массы и разведения пробы могут варьироваться в зависимости от концентрации отдельного каротиноида в продукте. Если каротиноиды присутствуют в разных диапазонах в одном образце, например ликопина ≤50 мкг / 100 г и β-каротина 250 мкг / 100 г, тогда образец готовят один раз для каждой концентрации.

7.1.2 Порошкообразные пробы

Записывают массу образца порошка и воды до четырех значащих цифр. Разводят 25 г порошка в 200 мл воды при температуре 35 °C во флаконе для реактивов и хорошо встряхивают. Раствор перемешивают на вращающемся планшете  1 - 5 минут до полного растворения и отсутствия видимых твердых частиц. Для гарантирования однородности раствор повторно встряхивают непосредственно перед переносом приблизительно 5,25 г восстановленного образца в центрифужную пробирку объемом 50 мл.

7.1.3 Готовая к употреблению жидкость (RTF) с индивидуальной концентрацией каротиноидов ρ ≤ 200 мкг / 100 г

Перед открытием флакон или банку встряхивают на шейкере с возвратно-поступательным движением в течение 10 мин. А затем переносят примерно 5,25 г образца в центрифужную пробирку объемом 50 мл.

7.1.4 Образец RTF с индивидуальной концентрацией каротиноидов> 200 мкг / 100 г

Перед открытием флакон или банку встряхивают на шейкере с возвратно-поступательным движением в течение 10 мин. А затем переносят примерно 2 г образца в центрифужную пробирку объемом 50 мл. Добавляют 3 мл воды, закрывают и перемешивают в течение 10 с. Затем оставляют на 15 минут при комнатной температуре.

7.1.5 Концентрат смеси для детского питания

Перед открытием флакон или банку встряхивают на шейкере с возвратно-поступательным движением в течение 10 мин. А затем переносят примерно 2,5 г образца в центрифужную пробирку объемом 50 мл. Добавляют 2,5 мл воды, закрывают и перемешивают в течение 10 секунд. Затем оставляют на 15 минут при комнатной температуре.

7.1.6 Градуированной пипеткой добавляют 5,0 мл соответствующего раствора внутреннего стандарта из (по 5.3.8) в каждую пробирку.

7.1.7 Добавляют 1,5 мл раствора КОН (по 5.1.13) в каждую пробирку с помощью пипетки- репитера.

7.1.8 Раствор встряхивают на шейкере с возвратно-поступательным движением 5 мин.

7.1.9 Добавляют 8 мл экстракционного раствора (по 5.1.17) в каждую пробирку с помощью пипетки-репитера.

7.1.10 Взбалтывают 10 минут

7.1.11 С помощью пипетки-репитера или дозатора добавляют 10 мл воды и           10 мл гексана в каждую пробирку.

7.1.12 Взбалтывают 1 минуту.

7.1.13 Центрифугируют при 1000 оборотов в минуту (или эквивалентном 200 г) в течение 5 минут.

7.1.14 Переносят часть супернатанта в сцинтилляционный флакон на 12 мл. Можно использовать регулируемую пипетку.

Для образцов с индивидуальной концентрацией каротиноидов:

- ≤ 50 мкг / 100 г, используют 10 мл супернатанта;

-> 50 мкг / 100 г, используют 3 мл супернатанта.

7.1.15 Сушат в атмосфере азота при ≤40 ° C.

7.1.16 Высушенный экстракт восстанавливают в растворе образца (по 5.1.18) и перемешивают вихревым способом для перемешивания, встряхивая, при необходимости, чтобы на стенках флакона не оставались остатки. Для раствора образца можно использовать регулируемую пипетку. Приготовленные экстракты образцов стабильны в течение 24 часов при комнатной температуре.

7.1.17 Для образцов с индивидуальной концентрацией каротиноидов:

- ≤ 100 мкг / 100 г, добавляют 0,5 мл;

- от 100 мкг / 100 г до 500 мкг / 100 г, добавляют 1 мл;

- от 500 мкг / 100 г до 1 000 мкг / 100 г, добавляют 2 мл;

- от 1000 мкг / 100 г до 1500 мкг / 100 г, добавляют 3 мл.

7.1.18 Перед введением фильтруют через шприцевой фильтр из ПТФЭ объемом 0,2 мкм.

7.2 Хроматография

7.2.1 Хроматографические условия

Систему УВЭЖХ настраивают в соответствии со спецификациями, приведенными ниже и в таблице 4. Необходимо следовать инструкциям производителя по установке, очистке и хранению колонки. Хотя в этом методе не используется высокое противодавление в системе, обычно связанное с УВЭЖХ, рекомендуется малый объем системы для разрешения с внутренним диаметром колонки 2,0 мм. Чтобы свести к минимуму объём задержки градиента и внеколоночный объем системы, рекомендуются соединительные трубки с внутренним диаметром 0,12 мм и проточная кювета малого объема, предназначенные для систем УВЭЖХ. В некоторых системах ЖХ полезно перевести насос в режим с малым объемом задержки.

| Аналитическая колонка: | YMC C30 3 мкм, 250 мм × 2,0 мм |
| --- | --- |
| Защитная колонка: | YMC C30 3 мкм, 10 мм × 2,0 мм |
| Температура колонки: | 30 °C |
| Подвижные фазы: | A: ацетат аммония 20 ммоль/л в MeOH-воде (98 + 2). B: МТБЭ |
| Скорость потока: | 0,25 мл / мин. |
| Противодавление: | приблизительно 18 500 кПа (185 бар) |
| Объем введения: | 5 мкл |
| УФ-видимое обнаружение | 450 нм, ref = off |

Т а б л и ц а 4 - Программа градиента

| Время (мин) | Подвижная фаза B % |
| --- | --- |
| 0 | 3 |
| 1 | 8 |
| 8 | 15 |
| 25 | 100 |
| 25,5 | 3 |
| 32 | 3 |

7.2.2 Проверки пригодности системы

7.2.2.1 Разрешение между цис- и транс-изомерами β-каротина и α-каротина

Вводят рабочий раствор β-каротина для пригодности системы (5.3.7) и определяют разрешение между двумя основными цис-изомерами β-каротина, полностью транс-β-каротина и альфа-каротина. Разрешение должно быть ≥ 1,4 между 13-цис-β-каротином и цис / транс α-каротином и ≥ 2,6 между полностью транс-β-каротином и 9-цис-β-каротином. См. Рисунок A.1.

7.2.2.2 Калибровочные растворы вводят до и после каждого набора образцов (до 12 образцов в каждом наборе). Рассчитывают наклон кривой относительно внутреннего стандарта, как показано в 88.3. Коэффициент детерминации (R2) для каждой кривой должен быть> 0,995. Наклоны двух кривых не должны отличаться более чем на 2% для β-каротина и не более чем на 10% для ликопина. Для расчетов используют среднее значение точек из двух кривых, охватывающих образцы.

Хроматограммы репрезентативных образцов показаны на Рисунках А.2-А.5.

8 Расчеты

8.1 Определение чистоты

8.1.1 Общие положения

Чистоту стандартов β-каротина и ликопина определяют сперва определив спектрофотометрическую чистоту, а затем хроматографическую чистоту каждого из них. Общая чистота рассчитывается как произведение двух измеренных чистот.

8.1.2 Спектрофотометрическая чистота, (PS).

Измеряют каждый измерительный раствор стандарта (по 5.3.3) по отношению к соответствующему холостому раствору при его максимуме поглощения (456 нм для β-каротина в циклогексане и 476 нм для ликопина в циклогексане). Рассчитывают спектрофотометрическую чистоту каждого эталонного стандарта как наблюдаемое поглощение по сравнению с ожидаемым поглощением по формуле (1):

PS = (Ams × Vtotal × 1 000)/(E × Vstock × ρm),                            (1)

Где Ams - поглощение измерительного раствора стандарта;

Vtotal - общий объем изготовленного измерительного раствора стандарта;

1000 - коэффициент для пересчета из г в мг;

E - коэффициент экстинкции, E1%, 1 см (β-каротин в циклогексане: 2505 при 456 нм, см. Ссылку [11], ликопен в циклогексане: 3 310 при 476 нм, см. [12]);

Vstock - объем используемого маточного стандартного раствора, мл;

ρm - массовая концентрация в мг/100 мл.

Спектрофотометрическая чистота обычно превышает 0,90 (т.е. 90%).

8.1.3 Хроматографическая чистота, (PC)

Стандартные рабочие растворы (по 5.3.4) вводят не менее трех раз. Рассчитывают хроматографическую чистоту по формуле (2):

PC = Sa / Ss,                                                     (2)

Где Sa - площадь пика полностью транс-каротиноидов;

Ss - сумма площадей всех соответствующих пиков.

Соответствующие пики включают все пики на хроматограмме ВЭЖХ, за исключением пиков растворителя. Хроматографическая чистота обычно превышает 0,95 (т.е. 95%).

8.1.4 Чистота стандартного образца, (P)

Чистоту каждого стандартного образца рассчитывают по формуле (3):

P = PS × PC × 100,                                              (3)

где 100 - коэффициент преобразования десятичной дроби в проценты.

8.2 Концентрация каждого каротиноида в стандартных растворах

8.2.1 Концентрации базового раствора

Массовую концентрацию каждого каротиноида (например, β-каротина, ρbcs) рассчитывают в полностью-транс форме в мкг / 100 мл в каждом исходном стандартном растворе (5.3.2) по Формуле (4):

ρbcs = (mbc/Vbc) × (Pbc/100)×1000×100,                                     (4)

где mbc - масса β-каротина, использованного для приготовления базового раствора, в мг;

Pbc - чистота стандартного образца полностью транс- β -каротина, рассчитанная по 8.1.4;

100 - преобразование процентов в десятичную дробь;

1000 - перевод мг в мкг;

100 - перевод из мкг / мл в мкг / 100 мл;

Vbc - объем разбавления базового раствора.

8.2.2 Концентрация рабочего раствора апокаротенала

Рассчитывают массовую концентрацию апокаротенала, ρaws, в полностью-транс форме в мкг / 100 мл в рабочем растворе апокаротенала (5.3.4.4) по Формуле (5):

ρaws = ρas × (1/100),                                         (5)

где ρas - концентрация базового раствора апокаротенала, рассчитанная            по 8.2.1;

1/100	- разбавление базового раствора рабочим раствором.

8.2.3 Концентрация промежуточного раствора апокаротенала

Рассчитывают массовую концентрацию апокаротенала, ρai, в полностью-транс форме, в мкг/100 мл, в промежуточном растворе апокаротенала (5.3.5.1) по    формуле (6):

ρai = ρas × (3/50),                                                (6)

где ρas - концентрация базового раствора апокаротенала, рассчитанная                по 8.2.1;

3/50 - разбавление базового раствора до промежуточного раствора.

8.2.4 Концентрации каротиноидов в смешанном промежуточном растворе каротиноидов

Рассчитывают массовую концентрацию каждого аналита каротиноидов (например, β -каротина, ρbci) в полностью-транс форме в мкг / 100 мл в смешанном промежуточном растворе каротиноидов (5.3.5.2) по Формуле (7):

ρbci = ρbcs × (Vbcs/Vmc),                                              (7)

где ρbcs - концентрация базового раствора β-каротина, рассчитанная по 8.2.1;

Vbcs - объем использованного базового раствора β-каротина;

Vmc - общий объем смешанного промежуточного раствора каротиноидов.

8.2.5 Концентрации аналитов каротиноидов в калибровочных растворах

Рассчитывают массовую концентрацию каждого аналита каротиноида (например,β-каротина, ρbc) в полностью-транс форме в мкг / 100 мл в каждом калибровочном растворе (5.3.6) по Формуле (8):

ρbc = ρbci × (Vmci/Vt),                                                 (8)

где ρbci - концентрация β-каротина в смешанном растворе каротиноидов, рассчитанная по 8.2.4;

Vmci - объем использованного промежуточного смешанного раствора каротиноидов;

Vt - общий объем калибровочного раствора.

8.2.6 Концентрация внутреннего стандарта апокаротенала в калибровочных растворах

Рассчитывают массовую концентрацию апокаротенала ρa в мкг / 100 мл в каждом калибровочном растворе (5.3.6) по Формуле (9):

ρa = ρai × (Vai/Vt),                                                  (9)

где ρai - концентрация промежуточного раствора апокаротенала, рассчитанная по 8.2.3;

Vai - объем использованного промежуточного раствора апокаротенала;

Vt - общий объем калибровочного раствора.

8.3 Расчет калибровочной кривой

Для каждого калибровочного раствора рассчитывают:

- отношение площадей пиков для каждого аналита (площадь пика [полностью-транс- β -каротин или ликопин]) / (площадь пика [внутренний стандарт]);

- соотношение концентраций (концентрация [полностью- транс-β-каротин или ликопин]) / (концентрация [внутренний стандарт]).

Строят 5-точечную калибровочную кривую с внутренним стандартом, нанося на график отношения площадей пиков к отношениям концентраций с относительной концентрацией на оси абсцисс.

Точность точек калибровки должна составлять 100% ± 10% для калибровочных растворов от C1 до C4, а коэффициент детерминации (R2) должен превышать 0,995.

Калибровка и расчет могут быть выполнены путем обработки данных в программном обеспечении прибора или в автономном режиме.

8.4 Масса апокаротенала

Рассчитывают массу апокаротенала, ma, в мкг, добавленного к исследуемым образцам, по формуле (10):

ma = (ρa/100) × Va × (4/50),                                        (10)

где ρa - массовая концентрация апокаротенала в промежуточном ( по 8.2.3) или рабочем растворе (8.2.2), используемом в растворе ISTD, в мк/100 мл;

100 - преобразование из мкг/100 мл в мк /мл.

Va - объем раствора внутреннего стандарта, добавленного к каждой пробе, в мл;

4 - объем промежуточного или рабочего раствора апокаротенала, использованного в растворе ISTD, в мл;

50 - объем приготовленного раствора внутреннего стандарта в мл.

8.5 Содержание полностью транс-β-каротина, цис-изомеров β-каротина и общего β-каротина

Концентрации исследуемых образцов, рассчитанные в этом разделе, выражены на 100 г для всех образцов, что позволяет каждой лаборатории применять соответствующие коэффициенты восстановления.

Рассчитывают содержание полностью транс- β-каротина, цис-изомеров β-каротина и общего β-каротина в исследуемых образцах. Для идентификации пиков см. относительное время удерживания пиков на Рисунках А.1- А.4.

Рассчитывают массовую долю полностью- транс-β-каротина watbc в мкг/100 г по формуле (11):

,                     (11)

где ma - масса апокаротенала, добавленного к исследуемой пробе, в мкг;

ms - масса исследуемого образца, г;

Aatbc - площадь пика полностью-транс- β -каротина на хроматограмме образца в условных единицах;

Aa - площадь пика апокаротенала на хроматограмме образца в условных единицах;

Iatbc - точка пересечения оси Y калибровочной кривой для полностью транс- β -каротина;

Satbc - наклон калибровочной кривой для полностью транс- β -каротина.

Рассчитывают массовую долю цис-изомеров β-каротина, wcisbc, в мкг / 100 г, по формуле (12):

,      (12)

где ma - масса апокаротенала, добавленного к исследуемой пробе, в мкг;

ms - масса исследуемого образца, г;

A15cisbc - площадь пика 15-цис β-каротина на хроматограмме образца в условных единицах;

1,4 - коэффициент отклика для 15-цис- β -каротина относительно полностью транс- β -каротина;

A13cisbc - площадь пика 13-цис- β -каротина на хроматограмме образца в условных единицах;

1,2 - коэффициент отклика для 13-цис-β-каротина относительно полностью транс-β-каротина;

A9cisbc - площадь пика 9-цис- β -каротина на хроматограмме образца в условных единицах;

Aa - площадь пика апокаротенала на хроматограмме образца в условных единицах;

Iatbc - точка пересечения оси Y калибровочной кривой для полностью транс- β -каротина;

Satbc - наклон калибровочной кривой для полностью транс- β -каротина.

Рассчитывают массовую долю общего β -каротина wtbc в мкг 100 г, по             формуле (13):

(13)

8.6 Содержание общего ликопина

Концентрации исследуемых образцов, рассчитанные в этом разделе, выражены на 100 г для всех образцов, что позволяет каждой лаборатории применять соответствующие коэффициенты восстановления.

Рассчитывают общее содержание ликопина в исследуемых образцах. Для идентификации пиков см. относительное время удерживания пиков на Рисунке А.5. Первый пик цис-ликопина имеет относительное время удерживания 0,87 по сравнению с полностью-транс-ликопином, и любые пики между первым цис-пиком и полностью-транс-ликопином также включаются как цис-ликопин.

Рассчитывают массовую долю суммарных транс- и цис-изомеров ликопина, wtlyc, в мкг / 100 г, по формуле (14):

(14)

Где ma - масса апокаротенала, добавленного к исследуемой пробе, в мкг;

ms - масса исследуемого образца, г;

Aatlyc - площадь пика полностью-транс-ликопина на хроматограмме образца в условных единицах;

Ацислик - площадь пика цис-изомеров ликопина на хроматограмме образца, в условных единицах;

Аа - площадь пика апокаротенала на хроматограмме образца, в условных единицах;

Iatlyc- точка пересечения оси Y калибровочной кривой для полностью транс-ликопина;

Satlyc - наклон калибровочной кривой для полностью транс-ликопина.

9 Прецизионность

9.1 Общие положения

Подробная информация о межлабораторном испытании прецизионности данного метода приведена в Приложении B. Значения, полученные в ходе этого исследования, могут оказаться неприменимыми к диапазонам концентраций аналита и/или матрицам проб, отличным от указанных в Приложении B.

9.2 Повторяемость

Абсолютная разность между результатами двух отдельных испытаний, полученных на идентичном исследуемом материале в один и тот же день / партию, не должна превышать 8% от среднего результата, измеренного с помощью коэффициента вариации. Значения r приведены в Таблице 5.

9.3 Воспроизводимость

Абсолютная разность между результатами двух отдельных испытаний, проведенных в разные дни/на разных партиях, не должна превышать 15% от среднего результата, измеренного с помощью коэффициента вариации. Значения R приведены в таблице 5.

Та б л и ц а 5 – Данные прецизионности

| Проба | мкг / 100 г | r мкг / 100 г | R мкг / 100 г |
| --- | --- | --- | --- |
| Данные прецизионности для полностью- транс- β -каротина |  |  |  |
| NIST SRM 1869 | 6,9 | 0,6 | 1,4 |
| Порошкообразная смесь для детей от 1 до 3 лет на молочной основе | 7,7 | 0,8 | 2,5 |
| Порошкообразная смесь для детей раннего возраста на молочной основе | 10,3 | 0,6 | 4,5 |
| Порошкообразная смесь для детей раннего возраста на соевой основе | 11,7 | 1,4 | 3,9 |
| Порошкообразная смесь для детей раннего возраста на молочной основе | 14,1 | 0,8 | 5,0 |
| Готовая к употреблению смесь для детей раннего возраста | 15,9 | 0,8 | 4,2 |
| Данные прецизионности для общего β -каротина |  |  |  |
| NIST SRM 1869 | 10,9 | 0,8 | 3,4 |
| Порошкообразная смесь для детей от 1 до 3 лет на молочной основе | 13,5 | 2,2 | 3,1 |
| Порошкообразная смесь для детей раннего возраста на молочной основе | 15,3 | 2,0 | 5,9 |
| Порошкообразная смесь для детей раннего возраста на соевой основе | 18,6 | 2,2 | 5,9 |
| Порошкообразная смесь для детей раннего возраста на молочной основе | 20,3 | 1,1 | 7,0 |
| Готовая к употреблению смесь для детей раннего возраста | 25,1 | 0,8 | 6,2 |
| Данные прецизионности для общего ликопина |  |  |  |
| NIST SRM 1869 | 30,1 | 1,4 | 4,5 |

10 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать следующую информацию:

a) информацию, необходимую для идентификации пробы (тип пробы, происхождение и обозначение);

b) ссылку на настоящий стандарт;

c) дату и тип процедуры отбора пробы (если известны);

d) дату поступления пробы;

e) дату проведения испытаний;

f) результаты испытаний и единицы, в которых они были выражены;

g) любые операции, не указанные в данном методе или считающиеся необязательными, которые могут повлиять на результаты испытаний.

Приложение A

(справочное)

Примеры хроматограмм

Условные обозначения

| X | время, в мин | 3 | 13-цис-β-каротин |
| --- | --- | --- | --- |
| Y | произвольные единицы | 4 | цис-α-каротин |
| 1 | цис-α-каротин / цис-β-каротин | 5 | полностью транс-β-каротин |
| 2 | 15-цис-β-каротин | 6 | 9-цис-β-каротин |

Рисунок A.1 - Хроматограмма раствора β-каротина для проверки пригодности системы

Условные обозначения

| X | время, в мин | 6 | апокаротенал |
| --- | --- | --- | --- |
| Y | произвольные единицы | 7 | 9'-цис-лютеин |
| 1 | 13-цис-лютеин | 8 | цис-β-каротин |
| 2 | 13'-цис-лютеин | 9 | 15-цис-β-каротин |
| 3 | полностью транс-лютеин | 10 | 13-цис-β-каротин |
| 4 | зеаксантин | 11 | полностью транс-β-каротин |
| 5 | 9-цис-лютеин | 12 | 9-цис-β-каротин |

Рисунок А.2 - Хроматограмма образца смеси для детей раннего возраста на молочной основе

Условные обозначения

| X | время, в мин | 7 | 9'-цис-лютеин |
| --- | --- | --- | --- |
| Y | произвольные единицы | 8 | цис-α-каротин / цис-β-каротин |
| 1 | 13-цис-лютеин | 9 | 15-цис-β-каротин |
| 2 | 13'-цис-лютеин | 10 | 13-цис-β-каротин |
| 3 | полностью транс-лютеин | 11 | цис / транс-α-каротин |
| 4 | зеаксантин | 12 | полностью транс-β-каротин |
| 5 | 9-цис-лютеин | 13 | 9-цис-β-каротин |
| 6 апокаротенал |  |  |  |

Рисунок А.3 - Хроматограмма образца смеси для детей от 1 до 3 лет на молочной основе

Условные обозначения

| X | время, в мин | 4 | 15-цис-β-каротин |
| --- | --- | --- | --- |
| Y | произвольные единицы | 5 | 13-цис-β-каротин |
| 1 | полностью транс-лютеин | 6 | цис / транс-α-каротин |
| 2 | апокаротенал | 7 | полностью транс-β-каротин |
| 3 | цис-β-каротин | 8 | 9-цис-β-каротин |

Рисунок А.4 - Хроматограмма образца готовой к употреблению смеси для пищевых добавок  для взрослых

Условные обозначения

| X | время, в мин | 9 | цис / транс-α-каротин |
| --- | --- | --- | --- |
| Y | произвольные единицы | 10 | полностью транс-β-каротин |
| 1 | 13-цис-лютеин | 11 | 9-цис-β-каротин |
| 2 | 13'-цис-лютеин | 12 | цис-ликопин |
| 3 | аль-транс-лютеин | 13 | цис-ликопин |
| 4 | зеаксантин | 14 | цис-ликопин |
| 5 | апокаротенал | 15 | цис-ликопин |
| 6 | 9'-цис-лютеин | 16 | цис-ликопин |
| 7 | 15-цис-β-каротин | 17 | полностью транс-ликопин |
| 8 | 13-цис-β-каротин | 18 | 5-цис-ликопин |

Рисунок А.5 - Хроматограмма образца NIST SRM 1869

Приложение B

(справочное)

Данные прецизионности

Данные, приведенные в таблицах B.1 - B.5, были получены в ходе межлабораторного исследования, проведенного в 2018 г. [7] в соответствии с            [15] и руководящими принципами AOAC-IUPAC для процедур совместных исследований [16]. Исследование было выполнено на основе требований, изложенных в ссылках [8], [9] и [10].

Т а б л и ц а B.1. – Данные прецизионности для полностью транс-β-каротина в смеси для детей раннего возраста и детей в возрасте от 1-3 лет

| Проба | 1a | 2b | 3c | 4d | 5e | 6f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год проведения межлабораторных испытаний | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| Число лабораторий | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Число лабораторий, не отвечающих требованиям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число лабораторий, оставшихся после исключения выбросов | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| Число выбросов(лабораторий) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Число принятых результатов | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| Среднее значение , мкг/100 г | 6,9 | 7,7 | 10,3 | 11,7 | 14,1 | 15,9 |
| Стандартное отклонение повторяемости, sr | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
| Стандартное отклонение воспроизводимости, sR | 0,5 | 0,9 | 1,6 | 1,4 | 1,8 | 1,5 |
| Коэффициент вариации повторяемости, CV,r, % | 2,9 | 4,2 | 2,0 | 4,1 | 2,2 | 2,0 |
| Коэффициент вариации воспроизводимости, CV,R, % | 7,4 | 11,1 | 15,3 | 11,8 | 12,5 | 9,4 |
| Предел повторяемости, r [r = 2,8 × sr] | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 1,4 | 0,8 | 0,8 |
| Предел воспроизводимости, R [R = 2,8 × SR] | 1,4 | 2,5 | 4,5 | 3,9 | 5,0 | 4,2 |
| коэффициент Хорвитца HorRat | 0,31 | 0,47 | 0,68 | 0,53 | 0,58 | 0,45 |
| a NIST SRM 1869; b Порошкообразная смесь для детей от 1 до 3 лет на молочной основе; c Порошкообразная смесь для детей раннего возраста на молочной основе 1; d Порошкообразная смесь для детей раннего возраста на соевой основе; e Порошкообразная смесь для детей раннего возраста на молочной основе 2; f Готовая к употреблению смесь для детей раннего возраста. |  |  |  |  |  |  |

Т а б л и ц а B.2. – Данные прецизионности для общего β-каротина в смеси для детей раннего возраста и детей в возрасте от 1-3 лет

| Проба | 1a | 2b | 3c | 4d | 5e | 6f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год проведения межлабораторных испытаний | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| Число лабораторий | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Число лабораторий, не отвечающих требованиям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число лабораторий, оставшихся после исключения выбросов | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 |
| Число выбросов(лабораторий) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Число принятых результатов | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 |
| Среднее значение , мкг/100 г | 10,9 | 13,5 | 15,3 | 18,6 | 20,3 | 25,1 |
| Стандартное отклонение повторяемости, sr | 0,3 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 0,3 |
| Стандартное отклонение воспроизводимости, SR | 1,2 | 1,1 | 2,1 | 1,9 | 2,5 | 2,2 |
| Коэффициент вариации повторяемости, CV,r, % | 2,3 | 6,0 | 4,5 | 4,5 | 1,8 | 1,1 |
| Коэффициент вариации воспроизводимости, CVR, % | 11,3 | 8,5 | 13,7 | 10,4 | 12,2 | 8,8 |
| Предел повторяемости, r [r = 2,8 × sr] | 0,8 | 2,2 | 2,0 | 2,2 | 1,1 | 0,8 |
| Предел воспроизводимости,t R [R = 2,8 × sR] | 3,4 | 3,1 | 5,9 | 5,9 | 7,0 | 6,2 |
| коэффициент Хорвитца HorRat | 0,51 | 0,39 | 0,65 | 0,50 | 0,60 | 0,45 |
| a NIST SRM 1869; b Порошкообразная смесь для детей от 1 до 3 лет на молочной основе; c Порошкообразная смесь для детей раннего возраста на молочной основе 1; d Порошкообразная смесь для детей раннего возраста на соевой основе; e Порошкообразная смесь для детей раннего возраста на молочной основе 2; f Готовая к употреблению смесь для детей раннего возраста. |  |  |  |  |  |  |

Т а б л и ц а B.3. – Данные прецизионности для общего ликопина в смеси для детей раннего возраста

| Проба | 1a |
| --- | --- |
| Год проведения межлабораторных испытаний | 2018 |
| Число лабораторий | 10 |
| Число лабораторий, не отвечающих требованиям | 0 |
| Число лабораторий, оставшихся после исключения выбросов | 8 |
| Число выбросов(лабораторий) | 2 |
| Число принятых результатов | 8 |
| Среднее значение , мкг/100 г | 30,1 |
| Стандартное отклонение повторяемости, sr | 0,5 |
| Стандартное отклонение воспроизводимости, SR | 2,2 |
| Коэффициент вариации повторяемости, CV,r, % | 1,6 |
| Коэффициент вариации воспроизводимости, CV,R, % | 7,4 |
| Предел повторяемости, r [r = 2,8 × sr] | 1,4 |
| Предел воспроизводимости, R [R = 2,8 × sR] | 4,5 |
| коэффициент Хорвитца HorRat | 0,39 |
| a NIST SRM 1869. |  |

Т а б л и ц а В.4 – Данные прецизионности для полностью-транс-лютеина в детской смеси и пищевых добавках для взрослых

| Проба | 1a | 2b | 3c | 4d | 5e | 6f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год проведения межлабораторных испытаний | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| Число лабораторий | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Число лабораторий, не отвечающих требованиям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число лабораторий, оставшихся после исключения выбросов | 1 п 10 | 1 п 10 | q 9 | 1 п 10 | q 9 | q 9 |
| Число выбросов(лабораторий) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Число принятых результатов | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 |
| Среднее значение , мкг/100 г | 24,6 | 25,0 | 72,0 | 9,7 | 4,7 | 123,1 |
| Стандартное отклонение повторяемости, sr | 0,6 | 2,0 | 1,1 | 1,0 | 0,1 | 3,5 |
| Стандартное отклонение воспроизводимо, SR | 3,5 | 3,7 | 7,8 | 1,1 | 0,5 | 16,5 |
| Коэффициент вариации повторяемости, CV,r, % | 2,4 | 8,0 | 1,5 | 10,0 | 2,3 | 2,8 |
| Коэффициент вариации воспроизводимости, CV,R, % | 14,0 | 14,8 | 10,9 | 10,9 | 10,5 | 13,4 |
| Предел повторяемости, r [r = 2,8 × sr] | 1,7 | 5,6 | 3,1 | 2,8 | 0,3 | 9,8 |
| Предел воспроизводимости, R [R = 2,8 × sR] | 9,8 | 10,4 | 21,8 | 3,1 | 1,4 | 46,2 |
| коэффициент Хорвитца HorRat | 0,71 | 0,75 | 0,65 | 0,48 | 0,41 | 0,86 |
| a NIST SRM 1869; b Порошкообразная смесь для детей от 1 до 3 лет на молочной основе; c Порошкообразная смесь для детей раннего возраста на молочной основе 1; d Порошкообразная смесь для детей раннего возраста на соевой основе; e Порошкообразная смесь для детей раннего возраста на молочной основе 2; f Готовая к употреблению смесь для детей раннего возраста. |  |  |  |  |  |  |

Т а б л и ц а B.5 - Данные прецизионности для общего лютеина в детских смесях и пищевых добавках для взрослых

| Проба | 1a | 2b | 3c | 4d | 5e | 6f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год проведения межлабораторных испытаний | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| Число лабораторий | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Число лабораторий, не отвечающих требованиям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число лабораторий, оставшихся после исключения выбросов | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 |
| Число выбросов(лабораторий) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Число принятых результатов | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 |
| Среднее значение , мкг/100 г | 31,3 | 30,5 | 100,4 | 12,8 | 6,7 | 142,9 |
| Стандартное отклонение повторяемости, sr | 0,9 | 2,0 | 2,2 | 1,5 | 0,7 | 3,6 |
| Стандартное отклонение воспроизводимости, sR | 5,2 | 5,3 | 11,5 | 2,2 | 1,3 | 17,6 |
| Коэффициент вариации повторяемости, CV,r, % | 3,0 | 6,6 | 2,2 | 12,0 | 9,8 | 2,5 |
| Коэффициент вариации воспроизводимости, CV,R, % | 16,6 | 17,5 | 11,5 | 17,0 | 19,9 | 12,3 |
| Предел повторяемости, r [r = 2,8 × sr] | 2,5 | 5,6 | 6,2 | 4,2 | 2,0 | 10,1 |
| Предел воспроизводимости, R [R = 2,8 × sR] | 14,6 | 14,8 | 32,2 | 6,2 | 3,6 | 49,3 |
| Коэффициент Хорвитца HorRat | 0,87 | 0,91 | 0,72 | 0,78 | 0,83 | 0,81 |
| a NIST SRM 1869; b Порошкообразная смесь для детей от 1 до 3 лет на молочной основе; c Порошкообразная смесь для детей раннего возраста на молочной основе 1; d Порошкообразная смесь для детей раннего возраста на соевой основе; e Порошкообразная смесь для детей раннего возраста на молочной основе 2; f Готовая к употреблению смесь для детей раннего возраста. |  |  |  |  |  |  |

Приложение C

(справочное)

Определение лютеина

C.1 Общие положения

Поскольку данные о воспроизводимости лютеина не соответствуют требованиям, приведенным в Ссылке [9], это приложение предназначено только в качестве справочного. В этом приложении описывается использование метода количественного определения лютеина в детских смесях и пищевых продуктах для взрослых в твердой (например, порошковой) или жидкой (например, готовые к употреблению жидкости и жидкие концентраты) с использованием ОФ- УВЭЖХ и УФ-видимого обнаружения. Диапазон применения составляет от 1 мкг / 100 г до 2250 мкг / 100 г для лютеина. На основании валидации в одной лаборатории LOD составлял 0,1 мкг / 100 г, а LOQ - 0,3 мкг / 100 г. Метод не применяется к материалам, которые содержат измеримые уровни β-апо-8'-каротинала.

C.2 Дополнительные реактивы и материалы

C.2.1 Реактивы и стандарты

C.2.1.1 Этанол (EtOH), чистый, для ВЭЖХ.

C.2.1.2 Лютеин, ChromaDex (Irvine, CA) арт.№. ASB-000124534) или эквивалент.

C.2.1.3 Лютеин, содержащий приблизительно 10% зеаксантина, USP арт.№. 13708044).

C.2.2 Приготовление стандартов

C.2.2.1 Общие положения

Приготовление стандартного раствора приведено в Таблице C.1. Для приготовления всех стандартных растворов используют стеклянные мерные пипетки и колбы, если не указано иное.

____________________

4) Это пример доступного на рынке подходящего продукта. Эта информация дается для удобства пользователей настоящего стандарта и не подразумевает одобрение указанного продукта со стороны ISO. Разрешено использовать эквивалентные продукты, если будет доказано, что они приводят к таким же результатам.

Т а б л и ц а С.1 – Состав и номинальные концентрации стандартных растворов каротиноидов

| Стандартный раствор | Лютеин | β-каротин | Ликопин | Апокаротенал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовый раствор |  |  |  |  |
| Стандарт (мг) | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 5,0 |
| Общий объем (мл) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Концентрация (мг / 100 мл) | 20 | 20 | 10 | 20 |
| УФ-видимые растворы (200 мкг / 100 мл) |  |  |  |  |
| Базовый раствор (мл) | 1,0 | 1,0 | 2,0 | — |
| Общий объем (мл) | 100 | 100 | 100 | — |
| Рабочие растворы (200 мкг / 100 мл) в растворителе пробы |  |  |  |  |
| Базовый раствор (мл) | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 1,0 |
| Общий объем (мл) | 10 | 10 | 10 | 100 |
| Промежуточные растворы в растворителе пробы |  |  |  |  |
| Базовый раствор (мл) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 |
| Общий объем (мл) |  | 100 |  | 50 |
| Концентрация (мкг / 100 мл) | 400 | 400 | 200 | 1 200 |

C.2.2.2 Базовый раствор лютеина, ρ= 20000 мкг / 100 мл

Взвешивают (с точностью до 0,01 мг) приблизительно 5 мг эталонного стандарта лютеина (C.2.1.2) в мерную колбу объемом 25 мл. Добавляют примерно 20 мл раствора витамина E в 	МТБЭ (5.1.14), обрабатывают ультразвуком в течение 2–3 минут и доводят до объема раствором витамина E в МТБЭ.

Базовый раствор хранят при температуре -20 °C до шести месяцев и проверяют его чистоту каждый раз при приготовлении новых стандартных растворов. После извлечения из морозильника базовый раствор следует обработать ультразвуком в течение 2 мин и встряхнуть, чтобы весь лютеин растворился в растворе.

C.2.2.3 УФ-видимые растворы для спектроскопической проверки активности, ρ = 200 мкг / 100 мл

Переносят 1,0 мл стандартного раствора лютеина (C.2.2.2) в мерную колбу объемом 100 мл и доводят до объема чистым этанолом.

Затем немедленно измеряют растворы с помощью УФ-видимой спектроскопии и рассчитывают чистоту в соответствии с C.4.1.2.

C.2.2.4 Рабочий раствор лютеина для проверки хроматографической чистоты, ρ = 200 мкг / 100 мл

C.2.2.4.1 Общие положения

Анализируют рабочие растворы с помощью УВЭЖХ в день приготовления и рассчитывают хроматографическую чистоту каждого в соответствии с С.4.1.3.

C.2.2.4.2 Рабочий раствор лютеина

С помощью регулируемой пипетки переносят 100 мкл базового раствора лютеина (C.2.2.2) в мерную колбу объемом 10 мл и доводят до объема раствором пробы.

C.2.2.5 Смешанный промежуточный раствор каротиноидов, ρ = 200 мкг/100 мл - 1200 мкг/100 мл

Смешивают по 2,0 мл стандартных исходных растворов лютеина, β-каротина и ликопина (5.3.2, C.2.2.2) в мерной колбе объемом 100 мл и доводят до объема раствором пробы. Раствор хранят при температуре -20 °C не более одного месяца.

C.2.2.6 Калибровочные растворы

Переносят промежуточный раствор апокаротенала (5.3.5.1) и смешанный промежуточный раствор каротиноидов (C.2.2.5) в мерные колбы в соответствии с Таблицей C.2 и доводят до объема раствором пробы. Раствор хранят при температуре -20 °C не более одного месяца. Перед хранением в морозильной камере растворы можно разделить на аликвоты в виалах для ВЭЖХ.

Т а б л и ц а С.2. – Состав и номинальные концентрации калибровочных растворов каротиноидов

| Калибровочный раствор | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Добавленный промежуточный раствор апокаротенала (5.3.5.1) (мл) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 |
| Добавленный смешанный промежуточный раствор каротиноидов (C.2.2.5) (мл) | 15,0 | 8,0 | 5,0 | 2,0 | 1,0 |
| Общий объем (мл) | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| Концентрация лютеина (мкг / 100 мл) | 240 | 128 | 80 | 32 | 4 |
| Концентрация апокаротенала (мкг / 100 мл) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Концентрация β-каротина (мкг / 100 мл) | 240 | 128 | 80 | 32 | 4 |
| Концентрация ликопина (мкг / 100 мл) | 120 | 64 | 40 | 16 | 2 |

C.2.2.7 Раствор лютеина для проверки пригодности системы

Приготовление подходящих растворов лютеина для проверки пригодности системы приведено в Таблице С.3 и подробно описано ниже. Чтобы приготовить основной раствор, переносят приблизительно 10 мг лютеина USP (C.2.1.3) в мерную колбу объемом 100 мл, доводят до объема спиртом ROH, а затем перемешивают. Раствор хранят при температуре -20 °C не более шести месяцев.

Для приготовления рабочего раствора переливают 1 мл базового раствора в мерную колбу объемом 50 мл. Добавляют примерно 35 мл IPA, неплотно закрывают пробкой и нагревают на водяной бане при температуре 80 °C в течение 120 мин. Затем раствор охлаждают до комнатной температуры, добавляют 250 мкл базового раствора апокаротенала (5.3.2) с помощью регулируемой пипетки и разбавляют до объема с помощью IPA. Раствор хранят в холодильнике не более трех месяцев или при температуре -20 °C не более шести месяцев.

Т а б л и ц а C.3. – Состав растворов лютеина для проверки пригодности системы

| Раствор для проверки пригодности | Лютеин |
| --- | --- |
| Состав базового раствора |  |
| Добавленный стандарт (мг) | 10 |
| Общий объем (мл) | 100 |
| Состав рабочего раствора |  |
| Добавленный базовый раствор лютеина USP (мл) | 1 |
| Добавленный базовый раствор апокаротинала (5.3.2) (мл) | 0,25 |
| Общий объем (мл) | 50 |

C.3 Дополнительные проверки пригодности системы

C.3.1 Разрешение между цис- и транс-изомерами лютеина

Вводят рабочий раствор, пригодный для системы лютеина (C.2.2.7). Определяют разрешение между двумя основными цис-изомерами и полностью-транс-лютеином. Разрешение должно быть ≥ 1,4 между 13-цис- и 13'-цис-лютеином и ≥ 2,2 между 13'-цис и полностью-транс-лютеином при использовании метода полуширины, см. Рисунок C.1.

C.3.2 Разрешение между полностью транс-лютеином, полностью транс-зеаксантином и апокаротеналом

На основе хроматограммы раствора для определения пригодности системы лютеина определяют разрешение между полностью транслютеином, полностью транс-зеаксантином и апокаротеналом. Разрешение должно быть ≥3,7 между полностью транс-лютеином и полностью транс-зеаксантином и ≥ 2,5 между полностью транс-зеаксантином и апокаротеналом. См. Рисунок C.1. Этот метод не позволяет полностью отделить цис-изомеры зеаксантина от полностью транс-лютеина, но с низким уровнем зеаксантина, добавленным в продукты для детского питания, это оказывает незначительное влияние на результаты.

Условные обозначения

| X | время, в мин |
| --- | --- |
| Y | произвольные единицы |
| 1 | 13-цис-лютеин |
| 2 | 13'-цис-лютеин |
| 3 | аль-транс-лютеин |
| 4 | зеаксантин |
| 5 | апокаротенал |

Рисунок С.1. - Хроматограмма раствора лютеина для проверки пригодности системы

C.4 Дополнительные расчеты

C.4.1 Определение чистоты

C.4.1.1 Общие положения

Определяют чистоту стандарта лютеина, определив сначала спектрофотометрическую чистоту, а затем хроматографическую чистоту. Общая чистота рассчитывается как произведение двух измеренных значений чистоты.

C.4.1.2 Спектрофотометрическая чистота (PS)

Измеряют стандартный измерительный раствор лютеина (C.2.2.3) относительно соответствующей холостой пробы растворителя при его максимальном поглощении (446 нм для лютеина в этаноле). Рассчитывают спектрофотометрическую чистоту эталонного стандарта как наблюдаемое поглощение по сравнению с ожидаемым поглощением по Формуле (C.1):

,                              (C.1)

Где Ams - оптическая плотность стандартного измерительного раствора;

Vtotal - общий объем приготовленного стандартного измерительного раствора;

1000 - коэффициент для пересчета г в мг;

E - коэффициент экстинкции, E1%,1сm, лютеина в этаноле: 2 550 при 446 нм, по [13];

Vstock - объем используемого стандартного базового раствора, мл;

ρm - массовая концентрация базового раствора в мг / 100 мл.

Спектрофотометрическая чистота обычно превышает 0,90 (т.е. 90%).

C.4.1.3 Хроматографическая чистота (PC)

Рабочий раствор лютеина (C.2.2.4.2) вводят не менее трех раз и рассчитывают чистоту согласно 8.1.3.

Хроматографическая чистота обычно превышает 0,95 (т.е. 95%).

C.4.1.4 Чистота стандартного образца (P)

Чистоту стандартного образца лютеина рассчитывают в соответствии с 8.1.4.

C.4.2 Концентрация лютеина в стандартных растворах

C.4.2.1 Концентрация базового раствора

Рассчитывают массовую концентрацию лютеина, ρluts, в полностью -транс-форме, в мкг / 100 мл, в стандартном исходном растворе лютеина (C.2.2.2) по формуле (C.2):

ρluts = (mlut/Vlut) × (Plut/100) × 1 000 × 100 ,                    (C.2)

где mlut  - масса лютеина, использованного для приготовления базового раствора, в мг;

Plut - эталонная стандартная чистота полностью транс-лютеина, рассчитанная в (C.4.1.4);

100 - преобразование процентов в десятичную дробь;

1000 – преобразование  мг в мкг;

100 – преобразование  из мкг / мл в мкг / 100 мл;

Vlut - объем разбавления базового раствора.

C.4.3 Расчет калибровочной кривой

Для каждого калибровочного раствора рассчитывают:

a) отношение площадей пиков для каждого аналита (площадь пика [полностью-транс-лютеин, -каротин или ликопин]) / (площадь пика [внутренний стандарт]);

b) соотношение концентраций (концентрация [полностью-транс-лютеин, β-каротин или ликопин])/(концентрация [внутренний стандарт]).

Строят 5-точечную калибровочную кривую с внутренним стандартом, нанося на график отношения площадей пиков к отношениям концентраций с относительной концентрацией на оси абсцисс.

Точность точек калибровки должна составлять 100% ± 10% для калибровочных растворов от C1 до C4, а коэффициент детерминации (R2) должен превышать 0,995.

Калибровка и расчет могут быть выполнены путем обработки данных в программном обеспечении прибора или в автономном режиме.

C.4.4 Содержание полностью транслютеина, цис-изомеров лютеина и общего лютеина

Концентрации исследуемых образцов, рассчитанные в этом разделе, выражены на 100 г для всех образцов, что позволяет каждой лаборатории применять соответствующие коэффициенты восстановления.

Рассчитывают содержание полностью-транс-лютеина, цис-изомеров лютеина и общего лютеина в исследуемых образцах. Для идентификации пиков см. информацию по относительным временам удерживания пиков на Рисунках C.1, A.2, A.3 и A.5.

Рассчитывают массовую долю полностью-транс-лютеина, watlut, в мкг / 100 г, по Формуле (C.3):

,                               (C.3)

Где ma - масса апокаротенала, добавленного к исследуемой пробе, в мкг;

ms -- масса исследуемого образца, в г;

Aatlut - площадь пика полностью-транс-лютеина на хроматограмме образца в условных единицах;

Aa - площадь пика апокаротенала на хроматограмме образца в условных единицах;

Iatlut - отрезок оси y калибровочной кривой для полностью- транс-лютеина;

Stlutt - наклон калибровочной кривой для полностью- транс-лютеина.

Рассчитывают массовую долю цис-изомеров лютеина wcislut в мкг/100 г по aормуле (C.4):

,   C.4

где ma - масса апокаротенала, добавленного к исследуемой пробе, в мкг;

ms - масса исследуемого образца, в г;

A13cislut- площадь пика 13-цис-лютеина на хроматограмме образца, в условных единицах;

A13′cislut- площадь пика 13′-цис-лютеина на хроматограмме образца в условных единицах;

A9cislut- площадь пика 9-цис-лютеина на хроматограмме образца в условных единицах;

1,4- фактор оклика для 13-цис-лютеина и 13ʹ-цис-лютеина по отношению к полностью транс-лютеину;

A9′cislut- площадь пика 9′-цис-лютеина на хроматограмме образца в условных единицах;

Аа - площадь пика апокаротенала на хроматограмме образца, в условных единицах;

Iatlut - точка пересечения оси y калибровочной кривой для полностью- транс-лютеина;

Satlut - наклон калибровочной кривой для всех транс-лютеинов.

Рассчитывают массовую долю всего wtlut, в мкг / 100 г по формуле (C.5):

wtlut = watlut + wcislut                                           (C.5)

C.5 Прецизионность

C.5.1 Общие положения

Подробная информация о межлабораторном испытании прецизионности данного метода приведена в приложении B. Значения, полученные в ходе этого исследования, могут оказаться неприменимыми к диапазонам концентраций аналита и / или матрицам проб, отличным от указанных в приложении B.

C.5.2 Повторяемость

Разность между результатами двух отдельных испытаний, полученных на идентичном исследуемом материале в один и тот же день / партию, не должна превышать 8% от среднего результата, измеренного с помощью коэффициента вариации. Значения r приведены в таблице C.4.

C.5.3 Воспроизводимость

Разность между результатами двух отдельных испытаний, проведенных в разные дни/на разных партиях, не должна превышать 15% от среднего результата, измеренного с помощью коэффициента вариации. Значения R приведены в таблице C.4.

Т а б л и ц а C.4. – Данные прецизионности для лютеина

| Проба | пг / 100 г | r пг / 100 г | R пг / 100 г |
| --- | --- | --- | --- |
| Данные прецизионности для полностью- транс-лютеина |  |  |  |
| NIST SRM 1869 | 24,6 | 1,7 | 9,8 |
| Порошкообразная смесь для детей от 1 до 3 лет на молочной основе | 25,0 | 5,6 | 10,4 |
| Порошкообразная смесь для пищевых добавовок для взрослых | 72,0 | 3,1 | 21,8 |
| Порошкообразная смесь для детей раннего возраста на молочной основе | 9,7 | 2,8 | 3,1 |
| Порошкообразная смесь для детей раннего возраста на молочной основе | 4,7 | 0,3 | 1,4 |
| Готовое к употреблению шоколадное детское питание | 123,1 | 9,8 | 46,2 |
| Данные прецизионности для общего лютеина |  |  |  |
| NIST SRM 1869 | 31,3 | 2,5 | 14,6 |
| Порошкообразная смесь для детей от 1 до 3 лет на молочной основе | 30,5 | 5,6 | 14,8 |
| Порошкообразная смесь для пищевых добавовок для взрослых | 100,4 | 6,2 | 32,2 |
| Порошкообразная смесь для детей раннего возраста на молочной основе | 12,8 | 4,2 | 6,2 |
| Порошкообразная смесь для детей раннего возраста на молочной основе | 6,7 | 2,0 | 3,6 |
| Готовое к употреблению шоколадное детское питание | 142,9 | 10,1 | 49,3 |

Библиография

[1] Canfield L.M., Clandinin M.T., Davies D.P., Fernandez M.C., Jackson J., Hawkes J., Goldman W.J., Pramuk K., Reyes H., Sablan B., Sonobe T., Bo X. Multinational study of major breast milk carotenoids of healthy mothers. Eur. J. Nutr. 2003, 2, pp. 133–141

[2] Song B.J., Jouni Z.E., Ferruzzi M.G. Nutrition. Assessment of phytochemical content in human milk during different stages of lactation. 2013, 29, pp. 195–202

[3] Bohn T. J. AOAC Int. Determinants and determination of carotenoid bioavailability from infant food formulas and adult nutritionals including liquid dairy products. 2019, 102, pp. 1044–1058

[4] Grune T., Lietz G., Palou A., Ross A.C., Stahl W., Tang G., Thurnham D., Yin S., Biesalski H.K. β-Carotene is an important vitamin A source for humans. J. Nutr. 2010, 140, pp. 2268S–2285S

[5] Johnson E.J. The role of lutein and zeaxanthin in visual and cognitive function throughout the lifespan. Nutr. Rev. 2014, 72, pp. 605–612

[6] Hostetler G.L. Determination of lutein and β-carotene in infant formula and adult nutritionals by ultra-high performance liquid chromatography: Single-laboratory validation, First Action 2016.13. J. AOAC Int. 2017, 100, pp. 1163–1169

[7] Hostetler G.L. J. AOAC Int. Determination of lutein, β-carotene, and lycopene in infant formula and adult nutritionals by ultra-high performance liquid chromatography: Collaborative study, Final Action 2016.13 for β-carotene and lycopene only (In Press, doi 10.1093/jaocint/qsz017)

[8] Official Methods of Analysis (2017) AOAC International, Gaithersburg, MD, AOAC SMPR 2017.006

[9] Official Methods of Analysis (2017) AOAC International, Gaithersburg, MD, AOAC SMPR 2017.007

[10] Official Methods of Analysis (2017) AOAC International, Gaithersburg, MD, AOAC SMPR 2017.008

[11] United States Pharmacopeia and National Formulary (USP 41-NF 36). Beta Carotene. 2018, United States Pharmacopeial Convention, Rockville, MD

[12] United States Pharmacopeia and National Formulary (USP 41-NF 36). Lycopene. 2018, United States Pharmacopeial Convention, Rockville, MD

[13] United States Pharmacopeia and National Formulary (USP 41-NF 36). Lutein. 2018, United States Pharmacopeial Convention, Rockville, MD

[14] Codex Standard 72-1981, Standard for Infant Formula and Formulas for Special Medical Purposes Intended for Infants

[15] ISO 5725-2:19945)Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method

[16] Official Methods of Analysis (2005) AOAC International, Gaithersburg, MD, Appendix D: Guidelines for Collaborative Study Procedures to Validate Characteristics of a Method of Analysis

___________________

5) Документ изъят из использования. Заменен ISO 5725-2: 2019.

_____________________________________________________________________

УДК 664.933.9                                                                                          МКС 67.120.10

Ключевые слова: консервы мясные, конина тушеная, национальные изделия, маркировка, мясные продукты.

______________________________________________________________________

Руководитель разработки

Заместитель Генерального директора

РГП «Казахстанский

институт стандартизации

и сертификации»                                                                                                         Радаев С.Ю.

должность                                                             личная подпись                         инициалы, фамилия

Исполнитель              научный сотрудник                                               Го Тин-Шин А.Н

должность                  личная подпись                   инициалы, фамилия