| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ EN 12198-3 (проект, KZ, первая редакция) |

Безопасность машин

ОЦЕНКА И УМЕНЬШЕНИЕ ОПАСНОСТИ ИЗЛУЧЕНИЯ, ИСХОДЯЩЕГО ОТ МАШИН

Часть 3

Уменьшение излучения посредством экранирования и изоляции

(EN 12198-3:2002+A1:2008 (E), IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного аутентичного перевода на русский язык международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №_____от_____________)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 12198-3:2002+A1:2008 (E) «Безопасность машин. Оценка и снижение рисков, возникающих от радиации, излучаемой машинами. Часть 3. Снижение радиации за счет ослабления или экранирования» (Safety of machinery — Assessment and reduction of risks arising from radiation emitted by machinery — Part 3: Reduction of radiation by attenuation or screening, IDT).

Международный стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации CEN/TC 114 «Безопасность машин».

Перевод с английского языка (en).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

| Введение |  | ……………………………………………………………………………..V |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения………………………………………………………………1 |  |  |
| 2 | Нормативные ссылки………………………………………………………………1 |  |  |
| 3 | Термины и определения………………………………………………………….2 |  |  |
| 4 | Классификация излучения………………………………………………………..3 |  |  |
| 5 | Методы снижения уровней излучения за счет проектирования …………..3 |  |  |
| 6 | Стратегия проектирования экрана ……………………………………………..3 |  |  |
|  | 6.1 Цель проекта …………………………………………………………………..3 |  |  |
|  | 6.2 Характеристика всех источников излучений ……………………………..4 |  |  |
|  | 6.3 Поля излучений, доступ к геометрии луча и ограждение ………………4 |  |  |
|  | 6.4 Обзор доступных поглощающих материалов ……………………………5 6.5 Оценка условий окружающей среды……………………………………….6 6,6 Требования к проекту………………………………………………………....6 6.7 Изготовление образцов……………………………………………………….8 6.8 Определение эффективности экранирования……………………………8 6.9 Сравнение с желаемыми уровнями, установленными на этапе 1, и, при необходимости, изменение проекта……………………………………….8 6.10 Подготовка документации для пользователей………………………….8 |  |  |
| Приложение ZA (справочное). Взаимосвязь между настоящим Европейским стандартом и основными требованиями Директивы 98/37/ ЕС…………………………………………………………….9 Приложение ZB (справочное). Взаимосвязь между настоящим Европейским стандартом и основными требованиями Директивы 2006/42/EC………………………………………….10 Приложение ДА (справочное). Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам…………………………….11 |  |  |  |

Введение

Машины, работающие от электрической энергии, содержат источник излучения или создают вокруг себя электрическое и магнитное поля. Излучение и поля различаются в зависимости от частоты и амплитуды.

Чтобы оценить риск, наносимый излучением и полями, необходимо проанализировать тип излучения, уровень излучения и его интенсивность с точки зрения возможного влияния на здоровье человека.

Существует иерархическая структура стандартов в области безопасности:

a) стандарты типа А (стандарты общетехнических вопросов безопасности), содержащие основные концепции, принципы конструирования и общие аспекты, которые могут быть применены к оборудованию всех видов;

b) стандарты типа В (стандарты групповых вопросов безопасности), касающиеся одного аспекта безопасности или одного вида оборудования, связанного с безопасностью, которые могут быть применены для оборудования широкого диапазона:

c) стандарты типа С (стандарты безопасности изделий), устанавливающие детальные требования безопасности для отдельных видов изделий или группы однородных изделий, определенных областью применения стандарта.

Серия стандартов ГОСТ EN 12198 состоит из 3-ч частей под общим названием «Безопасность машин. Оценка и уменьшение опасности излучения, исходящего от машин».

Стандарт EN 12198-1 содержит общие принципы оценки риска излучения от машин.

Стандарт EN 12198-2 содержит методы измерений излучения от машин.

В настоящем стандарте приведены меры, позволяющие предупредить и уменьшить риск, связанный с излучением, исходящим от машин. Машины должны быть сконструированы таким образом, чтобы любое излучение, исходящее от них в процессе эксплуатации, было ограничено, а его влияние на человека сведено к нулю или снижено до безопасного для здоровья значения.

В стандарте содержатся подробные сведения о защитных мерах для предотвращения или уменьшения радиационного облучения людей путем сокращения выбросов и требует предоставления информации.

В данном стандарте не рассматриваются другие стратегии, касающиеся снижения радиационного риска путем замены источника меньшего размера, увеличения расстояния или сокращения времени облучения.

Настоящий документ является стандартом типа B, как указано в EN 1070.

Положения настоящего документа могут быть дополнены или изменены стандартом типа С.

П р и м е ч а н и е – Для машин, на которые распространяется действие стандарта типа С и которые были спроектированы и изготовлены в соответствии с положениями такого стандарта, положения стандарта типа С имеют приоритет над положениями настоящего стандарта типа В.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Безопасность машин ОЦЕНКА И УМЕНЬШЕНИЕ ОПАСНОСТИ ИЗЛУЧЕНИЯ, ИСХОДЯЩЕГО ОТ МАШИН Часть 3 Уменьшение излучения посредством экранирования и изоляции Safety of machinery — Assessment and reduction of risks arising from radiation emitted by machinery — Part 3: Reduction of radiation by attenuation or screening

Дата введения –

1 Область применения

Назначением настоящего стандарта является предоставление методов, позволяющих производителям машин, связанных с радиационной опасностью, разрабатывать и производить эффективные средства защиты от излучений.

Настоящий стандарт устанавливает требования к проведению оценки риска и уменьшению опасности излучения, исходящего от машин. Настоящий стандарт определяет основные технологии уменьшения излучения методом затухания или экранирования при проектировании машин.

Конкретные технические детали конструкции экранов для различных типов излучений и машин будут представлены в других стандартах.

Данный стандарт применяется к машинам как определено в стандарте EN 292.

Настоящий стандарт устанавливает требования безопасности к машинам, конструирование которых соответствует EN 292-1:1991 (пункт 3.1).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных - последнее издание (включая все изменения).

EN 292-1:1991, Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology (Безопасность машин. Основные понятия, общие принципы проектирования. Часть 1. Основная терминология, методология).

EN 292 2:1991, Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles and specifications (Безопасность машин. Основные понятия, общие принципы проектирования. Часть 2. Технические принципы и спецификации).

EN 294:1992, Safety of machinery — Safety distance to prevent danger zones being reached by the upper limbs (Безопасность машин. Безопасное расстояние для предотвращения попадания верхних конечностей в опасные зоны).

EN 953:1997, Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards (Безопасность машин. Ограждения. Общие требования к проектированию и изготовлению стационарных и подвижных ограждений).

EN 1050:1996, Safety of machinery — Principles for risk assessment (Безопасность машин. Принципы оценки рисков).

EN 1070:1998, Safety of machinery — Terminology. (Безопасность машин. Терминология).

EN 1088:1995, Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for design and selection (Безопасность машин. Блокирующие устройства, связанные с ограждениями. Принципы проектирования и выбора).

EN 12198-1:2000, Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for design and selection (Безопасность машин. Оценка и снижение рисков, связанных с радиацией, излучаемой машинами. Часть 1. Общие принципы).

EN 12198-2:2002, Safety of machinery – Assessment and reduction of risks arising from radiation emitted by machinery – Part 2: Radiation emission measurement procedure (Безопасность машин. Оценка и снижение рисков, возникающих от радиации, излучаемой машинами. Часть 2. Процедура измерения радиационного излучения).

IEC 60050-111:1996, International Electrotechnical Vocabulary — Chapter 111: Physics and chemistry (Международный электротехнический словарь. Глава 111: Физика и химия).

IEC 60050-121:1998, International Electrotechnical Vocabulary — Part 121: Electromagnetism (Международный электротехнический словарь. Часть 121: Электромагнетизм).

IEC 60050-161:1990, International Electrotechnical Vocabulary — Chapter 161: Electromagnetic compatibility (Международный электротехнический словарь. Глава 161: Электромагнитная совместимость).

IEC 60050-881:1983, International Electrotechnical Vocabulary — Chapter 881: Radiology and radiological physics (Международный электротехнический словарь. Глава 881: Радиология и радиологическая физика).

ГОСТ EN 12198-1-2012 «Безопасность машин. Оценка и уменьшение опасности излучения, исходящего от машин. Часть 1. Общие принципы»:

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения, приведенные в стандарте EN 1070:1998, а также следующие термины. Дополнительные определения, специально необходимые для данного стандарта, содержатся в EN 12198-1:2000.

Термины и определения, приведенные в стандартах IEC 60050-111:1996, IEC 60050-121:1998, IEC 60050-161:1990 и IEC 60050-881:1983 также применимы.

3.1 экран (общее определение) (shield (general definition)): Компонент, предназначенный для уменьшения, отбора или поглощения излучения. Компонент может использоваться для защиты от излучения или для выбора конкретных излучений.

П р и м е ч а н и е –Экраны также известны как аттенюаторы, решетки или фильтры.

3.2 защитный экран (protection shield): Экран, используемый для защиты людей и/или оборудования от излучения.

3.3 селективный экран (selective shield): Экран, используемый для фильтрации излучения, выбора их вида или энергии.

3.4 теневой экран (shadow shield): Экран, устроенный таким образом, что источник излучения не закрыт полностью, но препятствует свободному прохождению радиации в определенных направлениях.

4 Классификация излучений

Классификация излучений приведена в пункте 4 стандарта EN 12198-1:2000. Машины должны быть спроектированы и сконструированы таким образом, чтобы любое радиационное излучение ограничивалось до степени, необходимой для их работы, и чтобы отсутствовали эффекты влияния на людей, подверженных воздействию или они были бы уменьшены до неопасных пропорций (см. стандарт EN 292-2:1991, приложение A).

5 Методы снижения уровней излучения за счет проектирования

- Методы уменьшения излучения за счет ослабления или экранирования должны включать следующие этапы:

- 1) Указание проектной цели в соответствии с пунктом 7.2 стандарта ГОСТ EN 12198-1:2012 с определением минимально возможного уровня излучения, который не должен превышаться;

- 2) Характеристики всех источников излучения (пункты 4 и 6.2 стандарта ГОСТ EN 12198-1:2012);

- 3) Определение предполагаемых направлений, интенсивности полей излучения и доступ к облучаемой области;

- 4) Просмотр доступных материалов для ослабления или экранирования;

- 5) Оценка условий окружающей среды и их воздействия на источник и экраны;

- 6) Принятие проектного решения;

- 7) Изготовление образца;

- 8) Измерение в соответствии со стандартом EN 12198-2 и пунктом 6 стандарта ГОСТ EN 12198-1:2012;

- 9) Сравнение с желаемыми уровнями, установленными на этапе 1 (см. пункт 7 стандарта EN 12198-1:2000).

- 10) При необходимости изменение проекта и повторение шагов с 6 по 10.

- 11) Подготовка документации для пользователей.

Данные этапы будут подробно описаны в пункте 6.

6 Стратегия проектирования экрана

6.1 Цель проекта

Цель проекта, определенная в пункте 5.1, устанавливается изготовителем в соответствии с пунктом 7 стандарта EN 12198-1:2000.

6.1.1 Крайне важно, чтобы изготовители учитывали риск радиации при проектировании машин. Этого можно достичь, установив допустимые максимальные уровни функционального излучения и нежелательные выбросы излучения в соответствии с пунктом 7.2 стандарта EN 12198-1:2000.

6.1.2 Числовые значения максимальных уровней излучения могут устанавливаться другими органами в таких документах, как национальное законодательство или международные рекомендации. При отсутствии законодательства или рекомендаций изготовитель должен решить, каким критериям безопасности должен удовлетворять проект. Эти критерии могут различаться на разных этапах использования машины (см. пункт 3.11 и пункт 5.1 стандарта EN 292-1:1991) (см. также EN 1050).

6.1.3 Изготовитель также должен учитывать возможное изменение радиационных излучений, вызванных    изменениями условий окружающей среды или рабочих циклов машины.

6.2 Характеристика всех источников излучения

Во внимание должны быть приняты следующие моменты:

-  количество источников;

- характеристики излучений: спектр, интенсивность и т. д. (см. пункт 4 стандарта EN 12198-1:2000);

- конструктивные характеристики каждого источника;

- геометрия (точечная, линейная, цилиндрическая, сферическая...), включая размеры;

- открытые или закрытые источники радиации;

- генератор радиации (отключение электропитания приведет к прекращению радиационного излучения);

- физическое состояние: (твердое, жидкое, газообразное, плазменное...);

- химический состав.

Следует проявлять особую осторожность:

- когда один и тот же источник испускает разные типы радиации;

- когда производитель источника определил функциональный срок службы или безопасный срок службы для источника.

6.3 Поля излучений, доступ к геометрии луча и ограждение

Производители должны учитывать следующие факторы.

6.3.1 Поле излучения или геометрия луча

- a) Размер поля или лучей должен быть как можно меньше с учетом таких факторов, как площадь взаимодействия между излучением и материалом и необходимая однородность по всей этой области.

- b) Расстояние, которое должно пройти предполагаемое поле или луч, должно быть сведено к минимуму. Это будет сделано после учета расхождений и любого необходимого доступа к полю.

6.3.2 Доступ в зону облучения

По возможности поле или луч должны быть закрыты, чтобы предотвратить непреднамеренный доступ к уровням излучения, превышающим проектный целевой уровень.

В рамках планового технического обслуживания или настройки машины может потребоваться измерение профиля или интенсивности поля или луча. Возможно, также потребуется отрегулировать положение лучей.

Если есть необходимость в доступе к полю или лучу, то точки доступа должны быть включены на этапе проектирования.

Конструкция точек доступа не должна создавать утечку излучения выше уровня, указанного в проектных целях.

6.3.3 Проект ограждений

Ограждения, ограждающие поля или луч, могут потребоваться для определения характеристик ослабления или только для предотвращения доступа к лучу. Если ограждение должно быть экраном, то его конструкция также должна соответствовать этапам, перечисленным в пункте 5. Если ограждение предназначено только для предотвращения доступа человека, то любые проемы должны быть как можно меньше и соответствовать таблицам 3, 4 или 5 стандарта EN 294: 1992 г. в зависимости от обстоятельств.

Производители должны знать, что отражатели могут быть случайно вставлены даже через небольшие проемы. Если есть возможность отразить значительную долю луча, что может привести к превышению проектной цели, то защитное ограждение должно быть без проемов.

6.4 Обзор доступных поглощающих материалов

6.4.1 Производитель должен проанализировать материалы с учетом таких факторов, как поглощающие, ослабляющие и другие свойства.

В частности, следует учитывать следующие свойства:

- химический состав;

- стабильность после продолжительности облучения;

-  доступность;

- размер и вес (или масса), ручное или механическое управление;

- жесткость и ударопрочность - является ли самонесущим;

- долговечность – выдержит ли предъявляемые к нему механические требования;

- токсичность – при механической обработке, использовании или утилизации;

- обрабатываемость – насколько легко, безопасно, дешево обрабатывать;

- электропроводность – заземление и электрическая непрерывность токопроводящих частей;

- воспламеняемость – огнестойкость или использование машины в легковоспламеняющихся средах;

- теплопроводность – может ли он безопасно отводить выделяемое тепло.

П р и м е ч а н и е – Органы по удалению отходов могут налагать условия на использование определенных материалов.

6.4.2 Изготовитель должен учитывать, как будут использоваться компоненты, в том числе будут ли они:

- съемными или несъемными;

- требуют ли технического обслуживания.

6.5 Оценка условий окружающей среды

Машина, а также материалы и устройства, используемые для ослабления излучения, должны выдерживать воздействие прогнозируемых условий окружающей среды и условий эксплуатации. Особое внимание должно быть уделено, по крайней мере, следующим факторам:

- допустимое расположение техники;

- влажность: пределы максимальная и минимальная;

- температура: максимальная и минимальная температура окружающей среды (Евразийская экономическая зона: от -40°C на севере до +40°C на юге);

- давление;

- кислотность (pH);

- пыль: периодическая очистка;

- воспламеняемость или взрывоопасность в атмосфере;

- вибрации;

- смазочные материалы;

- качество охлаждающей воды.

6.6 Требования к проекту

Производители должны проанализировать всю информацию, собранную из факторов в пункте 6.1-6.5, и принять решение по следующим деталям при проектировании машины, принять решение по детальному проекту следующим образом.

6.6.1	Для достижения безопасного проекта экранирования изготовитель должен учитывать:

- положение источника и его крепление;

- монтажные проходки и движения щита;

- блокировку между источником излучения и любым ограждением.

6.6.2 При необходимости должны выполняться следующие требования:

- источник должен быть расположен таким образом, чтобы его корпус не мог быть поврежден при нормальной работе или в условиях единичной неисправности, которые могут привести к изменению характеристик излучения. При необходимости для этого должна быть предусмотрена дополнительная механическая защита;

- любая дополнительная механическая защита не должна увеличивать опасность излучения или другие опасности в силу своего наличия или расположения;

- если дополнительная механическая защита будет мешать намеченным выбросам излучения, то ее можно не применять при условии, что любое изменение характеристик выбросов будет обнаруживаться и указываться автоматически;

- если открытие защитного ограждения дает автоматическую команду «стоп», то закрытие защитного ограждения не должно повторно активировать излучение без дальнейшей операции (см. пункт 3.22.4 стандарта EN 292-1:1991, см. также стандарты EN 953 и EN 1088);

- источник или его корпус должны быть надежно закреплены. Нормальная работа или условия одиночной неисправности не должны приводить к его смещению. Конструкция корпуса и крепления должны облегчить замену источника без существенного воздействия на оператора;

- любые детекторы, индикаторы, источник питания или затворы, блокировки должны работать в режиме «сбой безопасности» (см. стандарт EN 292).

П р и м е ч а н и е 1 – Насколько это возможно, первоначально проектные решения могут приниматься на основе прогнозируемых характеристик рассматриваемого проекта.

П р и м е ч а н и е 2 – Многие из рассмотренных факторов будут налагать противоречивые требования к конструкции экрана, и производителям придется следовать итеративному процессу, пока не будет достигнут компромисс, который по-прежнему будет удовлетворять их заданным целям проекта.

6.6.3 Соединения и служебные проемы в экранах должны обеспечивать тот же уровень ослабления, что и основной материал.

6.6.4 При износе аттенюаторов в режиме нормальной работы изготовители должны:

- указать периодичность замены экрана;

- установить устройства, обнаруживающие снижение производительности и автоматически указывающие на это;

- если ухудшение характеристик экрана таково, что излучение превышает проектный целевой уровень, то:

- источник должен быть выключен, или

- механические жалюзи или другие средства должны ограничивать выбросы излучения.

6.6.5 Экраны должны располагаться и монтироваться таким образом, чтобы они не были повреждены ни при нормальной работе, ни при какой-либо единичной неисправности, которая может привести к ухудшению их характеристик ослабления.

Если экраны нельзя расположить таким образом, чтобы они были защищены от повреждений, то необходимо предусмотреть дополнительную механическую защиту. Как правило, для изотропных излучателей чем ближе экран к источнику, тем меньше он должен быть в конструкции.

Если экраны или их части предназначены для снятия при техническом обслуживании или ремонте, то расположение крепежных элементов должно обеспечивать правильную замену.

6.6.6 Если проектные целевые уровни будут превышены при снятии экранов, то:

- источник должен автоматически отключаться, или

- механические заслонки или другие средства, используемые для ограничения выбросов излучения до проектных целевых уровней.

Если это невозможно, то экран должен:

- иметь крепления, для снятия которых требуется инструмент, и

- на них должны быть закреплены подходящие постоянные предупредительные знаки.

6.6.7 Если изменение излучения таково, что проектные целевые уровни превышены, то:

- источник должен автоматически отключаться, или

- механические заслонки или другие средства должны ограничивать выбросы.

6.7 Изготовление образцов

Во многих случаях невозможно точно предсказать работу экрана из-за сложной взаимосвязи рассмотренных выше факторов. Работоспособность необходимо будет проверить опытным путем.

Изготовление образца позволит продемонстрировать адекватность конструкции радиационной защиты.

6.8 Определение эффективности экранирования

Эффективность экранирования машины от опасности излучения должна быть определена

- по измерениям излучения образца или моделей в соответствии со стандартом EN 12198-2;

- по теоретическому расчету.

6.9 Сравнение с желаемыми уровнями, установленными на этапе 1, и, при необходимости, изменение проекта

Если результаты измерений превышают проектные целевые уровни, то необходимо внести изменения в проект и повторить шаги 6-9 пункта 5.

6.10 Подготовка документации для пользователей

В дополнение к пункту 5 стандарта EN 292-2:1991 информация для использования должна включать полное описание аспектов защиты от излучения машины.

Приложение ZA

(справочное)

Взаимосвязь между настоящим Европейским стандартом и основными требованиями Директивы 98/37/EC

Настоящий Европейский стандарт был подготовлен в соответствии с мандатом, предоставленным CEN Европейской комиссией и Европейской ассоциацией свободной торговли, для обеспечения соответствия основным требованиям механизма Директивы нового подхода 98/37/EC с поправками, внесенными 98/79/EC.

Как только настоящий стандарт будет процитирован в Официальном журнале Европейских сообществ в соответствии с данной Директивой и будет внедрен в качестве национального стандарта по крайней мере в одном государстве-члене, тогда соответствие нормативным положениям данного стандарта, приведенным в таблице ZA.1, предоставит, в пределах сферы применения настоящего стандарта, презумпцию соответствия с соответствующими основными требованиями данной Директивы и связанными с ней правилами ЕАСТ.

Таблица ZA.1 — Соответствие между настоящим Европейским стандартом и Директивой 98/37/ЕС с поправками, внесенными 98/79/ЕС

| Пункт(ы)/подпункт(ы) настоящего EN | Основные требования (ER) Директивы 98/37/ЕС с поправками, внесенными 98/79/ЕС. | Уточняющие замечания/Примечания |
| --- | --- | --- |
| Все пункты | Приложение I, 1.5.10 | Излучение |

П р е д у п р е ж д е н и е – Другие требования и другие Директивы ЕС могут применяться к продукту(ам), подпадающему(им) под действие настоящего стандарта.

Приложение ZB

(cправочное)

Взаимосвязь между настоящим Европейским стандартом и основными требованиями Директивы 2006/42/ЕС

Настоящий Европейский стандарт был подготовлен в соответствии с мандатом, предоставленным CEN Европейской комиссией и Европейской ассоциацией свободной торговли, для обеспечения соответствия основным требованиям Директивы нового подхода 2006/42/EC.

Как только настоящий стандарт будет процитирован в Официальном журнале Европейских сообществ в соответствии с данной Директивой и будет внедрен в качестве национального стандарта по крайней мере в одном государстве-члене, тогда соответствие нормативным положениям данного стандарта, приведенным в таблице ZB.1, предоставит, в пределах сферы применения настоящего стандарта, презумпцию соответствия с соответствующими основными требованиями данной Директивы и связанными с ней правилами ЕАСТ.

Таблица ZB.1 — Соответствие между настоящим Европейским стандартом и Директивой 2006/42/EC

| Пункт(ы)/подпункт(ы) настоящего EN | Основные требования (ER) Директивы2006/42/EC | Уточняющие замечания/Примечания |
| --- | --- | --- |
| Все пункты | Приложение I, 1.5.10 | Излучение |

П р е д у п р е ж д е н и е – Другие требования и другие Директивы ЕС могут применяться к продукту(ам), подпадающему(им) под действие настоящего стандарта.

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

Таблица ДА. 1 – Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| EN 292-1:1991 | - | * |
| EN 292 2:1991 | - | * |
| EN 294:1992 | - | ГОСТ ISO 13857-2012. Безопасность машин Безопасные расстояния для предохранения верхних и нижних конечностей от попадания в опасную зону (Safety of machinery. Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs). |
| EN 953:1997 | IDT | ГОСТ EN 953-2014. Безопасность машин. Защитные устройства .Общие требования по конструированию и изготовлению неподвижных и перемещаемых устройств (Safety of machinery. Guards. General requirements for the design and construction of fixed and movable guards). |
| EN 1050:1996 | IDT | ГОСТ ЕН 1050-2002. Безопасность машин. Принципы оценки и определения. риска (Safety of machinery. Principles for risk assessment). |
| EN 1070:1998 | - | * |
| EN 1088:1995 | - | * |
| EN 12198-1:2000 | IDT | ГОСТ EN 12198-1-2012 Безопасность машин. Оценка и уменьшение опасности излучения, исходящего от машин. Часть 1. Общие принципы. (Safety of machinery. Assessment and reduction of risks arising from radiation emitted by machinery. Part 1. General principles). |

Продолжение таблицы ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| EN 12198-2:2002 | IDT | ГОСТ EN 12198-2 Безопасность машин. Оценка и уменьшение опасности излучения, исходящего от машин. Часть 2. Методы измерений излучения (Safety of machinery. Assessment and reduction of risks arising from radiation emitted by machinery. Part 2. Radiation emission measurement procedure) ** |
| IEC 60050-111:1996 | - | * |
| IEC 60050-121:1998 | - | * |
| IEC 60050-161:1990 | IDT | ГОСТ 30372-2017 (IEC 60050-161:1990). Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения (Electromagnetic compatibility of technical equipment. Terms and definitions). |
| IEC 60050-881:1983 | - | * |
| * Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. ** Проект стандарта находится на стадии разработки. Примечание – В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: - IDT – идентичные стандарты. |  |  |

| УДК 621.18:006.354 МКС 13.110,13.280 | IDT |
| --- | --- |
| Ключевые слова: безопасность машин, излучения, классификация, поле излучения, проектирование, экранирование, поглощающие материалы. |  |

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора | А. Шамбетова |
| --- | --- |
| Руководитель Департамента разработки НТД | А. Сопбеков |
| Эксперт по стандартизации | А. Джайлаубеков |