Проект

Проект

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STИARDIZATION, METROLOGY И CERTIFICATION

(EASC)

|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ EN 12733 (проект, KZ, первая редакция) |
| --- | --- | --- |

Машины сельскохозяйственные и лесохозяйственные

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ КОСИЛКИ, УПРАВЛЯЕМЫЕ РЯДОМ ИДУЩИМ ОПЕРАТОРОМ

Безопасность

(EN 12733:2018, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202___

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства по торговле и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № ____ от ________)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен европейскому региональному стандарту EN 12733:2018 «Машины сельскохозяйственные и лесохозяйственные. Механизированные косилки, управляемые рядом идущим оператором. Безопасность» («Agricultural and forestry machinery - Pedestrian controlled motor mowers - Safety»).

Европейский стандарт разработан Техническим комитетом CEN/TC 144 «Тракторы и машины для сельского и лесного хозяйства».

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

5 ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

Введение	VI

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	2

3 Термины и определения	4

4 Список опасностей	6

5 Требования безопасности и/или меры защиты/снижения риска	6

6 Особые требования	21

7 Информация для использования	39

Приложение A (обязательное) Список опасностей	42

Приложение B (обязательное) Нормы испытаний на шум для мотокосилок. Инженерный метод (класс 2)	48

Приложение C (обязательное) Измерение вибрации мотокосилок	52

Приложение D (обязательное) Испытание ножного зонда	57

Приложение E (обязательное) Испытание защитных юбок	59

Приложение F (обязательное) Испытания на проникновение гофрированного картона на газонокосилках для пастбищ - Испытание стеновых панелей ограждения	63

Приложение G (обязательное) Зоны угла наклона цели	65

Приложение I (обязательное) Испытание брошенного предмета для косилок-измельчителей с цеповым аппаратом	68

Приложение J (обязательное) Испытание брошенного предмета для кусторезов	83

Приложение K (справочное) Пример материала и конструкции, удовлетворяющих требованиям, предъявляемым к искусственной поверхности	87

Приложение L (справочное) Примеры машин	90

Приложение ZA (справочное) Взаимосвязь между настоящим стандартом и основными требованиями Директивы 2006/42/EC, которые должны быть охвачены	92

Библиография	94

Приложение ДА (справочное)	95

# Введение

Настоящий стандарт представляет собой стандарт type-C, указанный в EN ISO 12100.

Настоящий стандарт имеет значение, в частности, для следующих групп заинтересованных сторон, представляющих участников рынка в отношении безопасности оборудования:

— производители машин (малые, средние и крупные предприятия);

— органы охраны труда и техники безопасности (регулирующие органы, организации по предотвращению несчастных случаев, надзор за рынком и т.д.).

На других может повлиять уровень безопасности оборудования, достигнутый с помощью настоящего стандарта вышеупомянутыми группами заинтересованных сторон:

— пользователи машин/работодатели (малые, средние и крупные предприятия);

— пользователи машин/сотрудники (например, профсоюзы, организации для людей с особыми потребностями);

— поставщики услуг, например, для технического обслуживания (малые, средние и крупные предприятия);

— потребители (в случае оборудования, предназначенного для использования потребителями).

Вышеупомянутым группам заинтересованных сторон была предоставлена возможность принять участие в процессе разработки настоящего стандарта.

Соответствующее оборудование и степень охвата опасностей, опасных ситуаций и событий указаны в области применения настоящего стандарта.

Если положения настоящего стандарта типа С отличаются от положений, изложенных в стандартах типа А или В, положения настоящего стандарта типа С имеют преимущественную силу перед положениями других стандартов для машин, которые были спроектированы и изготовлены в соответствии с положениями настоящего стандарта типа С.

Требования настоящего стандарта касаются проектировщиков, производителей и их уполномоченных представителей мотокосилок с наземным управлением. Настоящий стандарт также содержит информацию, которая должна быть предоставлена производителем пользователю.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Машины сельскохозяйственные и лесохозяйственные

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ КОСИЛКИ, УПРАВЛЯЕМЫЕ РЯДОМ ИДУЩИМ ОПЕРАТОРОМ

Безопасность

Agricultural and forestry machinery - Pedestrian controlled motor mowers – Safety

Дата введения

# 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования безопасности и их проверку при проектировании и изготовлении мотокосилок с наземным управлением с вращающимися или возвратно-поступательными режущими средствами, используемых в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и ландшафтном дизайне для скашивания и /или мульчирования травы или аналогичных растений, или кустарников и древесной растительности.

Для целей настоящего стандарта следующие типы машин с пешеходным управлением считаются мотокосилками:

— косилка-измельчитель с цеповым аппаратом;

— газонокосилки для пастбищ;

— кусторезы;

— косилка с пальцево-ножевым режущим аппаратом.

Настоящий стандарт стандарт распространяется также на универсальные машины, используемые для стрижки или мульчирования травы, или кустарника.

Примечание - Когда они используются для других операций (например, обработки почвы), могут применяться другие стандарты.

Настоящий стандарт не распространяется на газонокосилки (см. EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2), кусторезы с приводом от двигателя и триммеры для травы (см. EN ISO 11806) или другое оборудование для ухода за газоном.

В настоящем стандарте рассматриваются существенные опасности, опасные ситуации и события, перечисленные в Приложении А, относящиеся к мотокосилкам с наземным управлением, когда они используются по назначению и в условиях неправильного использования, прогнозируемых изготовителем во время нормальной эксплуатации и обслуживания. Кроме того, в нем указывается тип информации, которую должен предоставлять производитель о безопасных методах работы.

проект, KZ, первая редакция

Экологические аспекты (за исключением шума) в настоящем стандарте не рассматривались.

Настоящий стандарт не распространяется к мотокосилкам, изготовленным до даты его публикации.

# 2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы, следующие ссылочные нормативные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения).

CR 1030-1:1995, Hand-arm vibration - Guidelines for vibration hazards reduction - Part 1: Engineering methods by design of machinery (Вибрации кисте-плечевые. Руководство по снижению рисков, связанных с вибрацией. Часть 1. Технологии измерения в зависимости от концепции машин)

EN 709:1997+A4:2009, Agricultural and forestry machinery - Pedestrian controlled tractors with mounted rotary cultivators, motor hoes, motor hoes with drive wheel(s) – Safety (Машины для сельского и лесного хозяйства. Тракторы, управляемые идущим рядом водителем, с навесными почвофрезами, мотокультиваторы и мотокультиваторы с ведущими колесами. Безопасность)

EN 12096, Mechanical vibration - Declaration and verification of vibration emission values (Вибрация. Заявление и подтверждение заявленных характеристик вибрационной активности машин и оборудования)

EN 61672-1:2013, Electroacoustics - Sound level meters - Part 1: Specifications (IEC 61672-1:2013) (Электроакустика. Шумомеры. Часть 1. Технические требования (IEC 61672-1:2013))

EN 61672-2:2013, Electroacoustics - Sound level meters - Part 2: Pattern evaluation tests (IEC 61672- 2:2013) (Электроакустика. Шумомеры. Часть 2. Испытания в целях утверждения типа (IEC61672-2:2013))

EN 61672-3:2013, Electroacoustics - Sound level meters - Part 3: Periodic tests (IEC 61672-3:2013) (Электроакустика. Шумомеры. Часть 3. Периодические испытания (IEC 61672-3:2013))

EN ISO 354:2003, Acoustics - Measurement of sound absorption in a reverberation room (ISO 354:2003) (Акустика. Измерение звукопоглощения в реверберационной камере (ISO 354:2003))

EN ISO 845:2009, Cellular plastics and rubbers - Determination of apparent density (ISO 845) (Поропласты и пористая резина. Определение кажущейся плотности (ISO 845))

EN ISO 2758:2014, Paper - Determination of bursting strength (ISO 2758) (Бумага и картон. Определение сопротивления продавливанию (ISO 2758))

EN ISO 3744, Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Engineering methods for an essentially free field over a reflecting plane (ISO 3744) (Акустика. Определение уровней звуковой мощности и звуковой энергии источников шума по звуковому давлению. Технический метод в существенно свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью (ISO 3744))

EN ISO 4413:2010, Hydraulic fluid power - General rules and safety requirements for systems and their components (ISO 4413:2010) (Гидравлика. Общие правила и требования безопасности, касающиеся систем и их компонентов (ISO 4413:2010))

EN ISO 4871, Acoustics - Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment (ISO 4871) (Акустика. Сведения и проверка показателей эмиссии шума машин и оборудования (ISO 4871))

EN ISO 5395-1:2013, Garden equipment - Safety requirements for combustion-engine-powered lawnmowers - Part 1: Terminology and common tests (ISO 5395-1:2013) (Оборудование садовое. Требования безопасности к газонокосилкам с двигателем внутреннего сгорания. Часть 1. Терминология и общие испытания (ISO 5395-1:2013))

EN ISO 5395-2:2013, Garden equipment - Safety requirements for combustion-engine-powered lawnmowers - Part 2: Pedestrian-controlled lawnmowers (ISO 5395-2:2013) (Оборудование садовое. Требования безопасности к газонокосилкам с двигателем внутреннего сгорания. Часть 2. Газонокосилки, управляемые идущим оператором. (ISO 5395-2:2013))

EN ISO 11102-1:2009, Reciprocating internal combustion engines - Handle starting equipment - Part 1: Safety requirements and tests (ISO 11102-1:1997) (Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Оборудование для запуска заводной рукояткой. Часть 1. Требования безопасности и испытания (ISO 11102-1:1997))

EN ISO 11102-2:2009, Reciprocating internal combustion engines - Handle starting equipment - Part 2: Method of testing the angle of disengagement (ISO 11102-2:1997) (Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Оборудование для запуска заводной рукояткой. Часть 2. Метод проверки угла расцепления (ISO 11102-2:1997))

EN ISO 11201, Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions in an essentially free field over a reflecting plane with negligible environmental corrections (ISO 11201) (Шум машин. Определение уровней звукового давления излучения на рабочем месте и в других контрольных точках в существенно свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью (ISO 11201))

EN ISO 11688-1:2009, Acoustics - Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment - Part 1: Planning (ISO/TR 11688-1:1995) (Акустика. Рекомендуемая практика проектирования машин и оборудования с уменьшенным уровнем производного шума. Часть 1. Планирование (ISO/TR 11688-1:1995))

EN ISO 11688-2:2000, Acoustics - Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment - Part 2: Introduction to the physics of low-noise design (ISO/TR 11688-2:1998) (Акустика. Рекомендуемая практика проектирования машин и оборудования с уменьшенным уровнем производимого шума. Часть 2. Введение в физику проектирования с уменьшенным уровнем звука (ISO/TR 11688-2:1998))

EN ISO 12100:2010, Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010) (Безопасность машин. Общие принципы расчета. Оценка рисков и снижение рисков (ISO 12100:2010))

EN ISO 13857:2008, Safety of machinery - Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (ISO 13857:2008) (Безопасность машин и механизмов. Безопасные расстояния для обеспечения недоступности опасных зон для верхних и нижних конечностей (ISO 13857:2008))

EN ISO 20643:2008, Mechanical vibration - Hand-held and hand-guided machinery - Principles for evaluation of vibration emission (ISO 20643:2005) (Механическая вибрация - Карманное и управляемое рукой машинное оборудование - Принципы для оценки эмиссии вибрации (ISO 20643:2005))

ISO 3767-1, Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment - Symbols for operator controls and other displays - Part 1: Common symbols (Тракторы, машины для сельского и лесного хозяйства, механизированное газонное и садовое оборудование. Символы для обозначения органов управления и средств отображения информации. Часть 1. Общие символы)

ISO 3767-3, Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment - Symbols for operator controls and other displays - Part 3: Symbols for powered lawn and garden equipment (Тракторы, машины для сельского и лесного хозяйства. Механизированное оборудование для работы в садах и на газонах. Условные обозначения органов управления и другие обозначения. Часть 3. Обозначения для механизированного газонного и садового оборудования)

ISO 3864-1:2011, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Part 1: Design principles for safety signs and safety markings (Символы графические. Сигнальные цвета и знаки безопасности. Часть 1. Принципы проектирования знаков и сигнальной разметки)

ISO 5718:2013, Harvesting equipment - Blades for agricultural rotary mowers - Requirements (Машины уборочные. Ножи для ротационных косилок. Требования)

# 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по EN ISO 12100, а также следующие термины с соответствующими определениями:

Примечание - ISO и IEC ведут терминологические базы данных для использования в области стандартизации по следующим адресам:

- IEC Electropedia: доступен по ссылке http://www.electropedia.org/

- ISO Online browsing platform: доступен по ссылке http://www.iso.org/obp

3.1 навесное оборудование (attachment): Устройство, предназначенное для установки только на конкретную машину для выполнения конкретной задачи, связанной с кошением, и не предназначенное для универсальной адаптации к другим газонокосилкам

Примечание – Взято из EN ISO 5395-1:2013, 3.1

3.2 жёлоб выброса (discharge chute): Удлинение выпускного отверстия, предназначенное для безопасного выброса срезанного материала

3.3 выпускное отверстие (discharge opening): Отверстие в корпусе режущего лезвия, через которое выбрасывается срезанный материал

Примечание - Взято из EN ISO 5395-1:2013, 3.13, измененный

3.4 косилка-измельчитель с цеповым аппаратом (flail mower): Косилка с множеством свободно вращающихся режущих элементов, вращающихся вокруг горизонтальной оси, которая срезает траву ударом и мульчирует ее одними и теми же инструментами

Примечание 1 - См. рисунок L.4.

Примечание – Взято из EN ISO 5395-1:2013, 3.14

3.5 газонокосилка для пастбищ (grassland mower): Моторная косилка с вращающимся режущим лезвием (лезвиями), вращающимся вокруг вертикальной оси, предназначенная для скашивания или мульчирования высокой травы, имеющая минимальную высоту скашивания 50 мм и защитный корпус режущего лезвия, который не полностью закрывает

Примечание 1 - См. рисунок L.2.

Примечание – Взято из EN ISO 5395-1:2013, 3.16, измененный

3.6 руль (handlebar): Устройство, оснащенное захватами, позволяющими управлять машиной вручную

Примечание – Взято из EN 709:1997+A4:2009, 3.6

3.7 максимальная рабочая частота вращения двигателя (maximum operating engine speed): Максимальная частота вращения двигателя, достигаемая при регулировке в соответствии со спецификациями и/или инструкциями производителя станка с включенными режущими лезвиями

Примечание – Взято из EN ISO 5395-1:2013, 3.19, измененный

3.8 универсальная машина (multipurpose machine): Машина, на которой могут быть установлены различные навесные устройства

3.9 нормальная эксплуатация (normal operation): Использование машины оператором, которое можно разумно предвидеть и которое согласуется с такими действиями, как запуск, стрижка травы, остановка, заправка топливом, подключение к источнику питания (или отключение от него).

Примечание – Взято из EN ISO 5395-1:2013, 3.22, измененный

3.10 нормальное применение (normal use): Нормальная эксплуатация, плановое техническое обслуживание, обслуживание, очистка, транспортировка, хранение, установка или снятие навесного оборудования и выполнение плановых регулировок в соответствии с инструкциями производителя.

Примечание – Взято из EN ISO 5395-1:2013, 3.23, измененный

3.11 вращающееся режущее лезвие (rotary cutting blade): Режущее лезвие, на котором один или несколько ножей, или несколько лезвий, закрепленных на барабанах или дисках, вращаются вокруг вертикальной или горизонтальной оси

3.12 кусторез (scrub clearing machine): Моторная косилка с вращающимся режущим лезвием (лезвиями), вращающимся вокруг вертикальной оси, предназначенная для срезания кустарниковой и древесной растительности, без опоры на землю перед режущим лезвием (лезвиями) и поддерживаемая с обеих сторон полозьями, а не колесами

Примечание 1 - Спереди корпус(ы) режущего лезвия(ий) может быть открыт.

Примечание 2 - См. рисунок L.3.

Примечание – Взято из EN ISO 5395-1:2013, 3.34, измененный

3.13 косилка с пальцево-ножевым режущим аппаратом (sickle bar mower): Косилка с приводом от двигателя, которая совершает возвратно-поступательное движение ножом или ножами для обеспечения режущего действия с помощью неподвижного режущего бруса или подвижного ножа

Примечание 1 - см. рисунок L.1.

Примечание – Взято из EN ISO 5395-1:2013, 3.36, измененный

# 4 Список опасностей

Опасности, среди тех, которые указаны в EN ISO 12100 и считаются применимыми к машинам, охватываемым настоящим стандартом, приведены в Приложении A.

# 5 Требования безопасности и/или меры защиты/снижения риска

5.1 Общие положения

Оборудование должно соответствовать требованиям безопасности и/или мерам защиты/снижения риска, указанным в настоящем пункте. Кроме того, машина должна быть спроектирована в соответствии с принципами EN ISO 12100:2010 для соответствующих, но не значительных опасностей, которые не рассматриваются в настоящем стандарте.

Если в настоящем стандарте не указано иное, машина должна соответствовать требованиям EN ISO 13857:2008, соответствующим таблицам 1, 3, 4 и 6.

5.2 Устройства для запуска и остановки двигателя

5.2.1 Общие положения

Для целей нижеследующих требований значение выражения «в пределах зоны досягаемости рук оператора» должно определяться в соответствии с пунктом 5.3.

Устройство управления, позволяющее запускать двигатель, должно быть предусмотрено в зоне досягаемости руки оператора. Устройство для остановки двигателя должно быть предусмотрено в зоне досягаемости оператора. Допускается управление, которое сочетает в себе запуск и остановку в соответствии с вышеуказанными требованиями.

5.2.2 Первичный запуск двигателя

5.2.2.1 Должен быть предусмотрен выключатель, приводимый в действие съемным ключом, или аналогичное устройство для предотвращения несанкционированного или непреднамеренного запуска двигателя, если только ручной стартер не является единственным средством запуска двигателя.

5.2.2.2 Органы управления запуском двигателя могут находиться вне зоны досягаемости рук, определенной в пункте 5.3, если запуск может быть осуществлен только при отключенном приводе режущего лезвия.

5.2.2.3 Движение колес при запуске двигателя должно быть предотвращено.

Примечание -  Это требование также можно считать выполненным, когда отпущен отдельный регулятор удержания перед запуском, который приводит в действие только тяговый привод.

Кроме того, устройство для запуска двигателя должно быть расположено таким образом, чтобы оператор мог добраться до него, только находясь вне опасной зоны. Опасная зона определяется как проекция ширины машины вперед, измеряемая как расстояние между колесами или ширина режущего средства, в зависимости от того, что является наибольшим.

5.2.2.4 Если оператору приходится опираться на машину, чтобы запустить двигатель вручную, в руководстве по эксплуатации должно быть описано соответствующее место, касающееся его расположения и правильного использования, или должна быть предусмотрена опора, и в руководстве по эксплуатации должно быть описано ее расположение и правильное использование.

5.2.2.5 За исключением ручных рычагов (см. EN ISO 11102-1:2009 и EN ISO 11102-2:2009) пусковые устройства должны быть неотъемлемой частью машины (например, пуск с отдачей). Незакрепленные ремни, тросы и т.д. не принимаются.

5.2.2.6 Если запуск осуществляется с помощью рукоятки, она должна быть оборудована устройством, которое отсоединяет рукоятку немедленно при запуске двигателя и предотвращает ее подсоединение при работающем двигателе или откате во время запуска.

5.2.3 Вторичный запуск двигателя

Если предусмотрено вторичное или вспомогательное пусковое устройство, оно также должно соответствовать требованиям, предъявляемым к первичному пусковому устройству.

5.2.4 Остановка

5.2.4.1 Должно быть предусмотрено стопорное устройство. Устройство не должно зависеть от постоянного ручного давления для его дальнейшей работы.

5.2.4.2 Органы управления остановкой двигателя могут находиться вне зоны досягаемости рук, определенной в пункте 5.3, если остановка может быть выполнена только при отключенном приводе режущего лезвия.

5.3 Расположение элементов управления

5.3.1 Элементы управления в зоне досягаемости рук

Следующие органы управления должны располагаться в пределах «зоны досягаемости рук» в соответствии с пунктом 5.3.4:

— сцепление;

— рабочие тормоза;

— регулирование скорости тяги;

— реверсивное устройство;

— система рулевого управления;

— контроль рабочей частоты вращения двигателя;

— управление с удержанием для запуска (см. 5.5);

— инструментальная трансмиссия;

— остановка управление. См. также пункт 5.2.4.2.

5.3.2 Элементы управления в зоне досягаемости рук или ног

Следующие органы управления должны располагаться в пределах «зоны досягаемости рук» в соответствии с 5.3.4 или «зоны досягаемости ног» в соответствии с 5.3.5:

— регулировка скорости тяги, если выбор не предназначен для использования во время работы;

— стояночный тормоз;

— блокировка дифференциала.

5.3.3 Дополнительные средства контроля

Элементы управления, отличные от указанных в приведенных выше списках, которые используются только перед началом работы или после ее завершения, могут находиться за пределами «зон досягаемости рук/ног».

5.3.4 Зона досягаемости рук

«Зона досягаемости рук» представляет собой усеченный полусферический объем радиусом R1 = 800 мм (см. Рисунок 1).

Центр полусферы расположен в точке B (средняя точка линии, соединяющей рукоятку руля, заканчивается, когда рукоятки установлены на высоту 800 мм над землей или установлены на следующую доступную меньшую высоту, если это недоступно). Плоская поверхность полусферы находится в вертикальной плоскости через линию, соединяющую концы рукоятки руля. Полусфера усечена снизу горизонтальной плоскостью, расположенной на высоте 450 мм над землей.

5.3.5 Зона досягаемости ног

«Зона досягаемости для ног» представляет собой усеченный полусферический объем радиусом R2 = 400 мм (см. рис. 1).

Центр полусферы расположен в точке C (на 800 мм вперед от точки B и на высоте 100 мм над землей). Плоская поверхность полусферы находится в горизонтальной плоскости на высоте 100 мм над землей. Полусфера усечена вертикальной плоскостью, расположенной позади центра полусферы в точке, где она пересекалась бы горизонтальной плоскостью на высоте 450 мм над землей.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 зона досягаемости рук

2 зона досягаемости ног

B центр радиуса зоны досягаемости руки

C центр радиуса зоны досягаемости ноги

Рисунок 1 - Объем «зоны досягаемости рук» и «зоны досягаемости ног»

5.4 Определение средств контроля

Органы управления, используемые для передачи инструмента и для блокировки дифференциала в их различных положениях и положениях передачи (включая нейтральное положение), а также органы управления, назначение которых неочевидно, должны иметь функцию, направление и/или способ работы, четко обозначенные прочной этикеткой или знаком.

Подробные инструкции по эксплуатации всех органов управления должны быть приведены в руководстве по эксплуатации.

Управляющие символы оператора должны соответствовать стандартам ISO 3767-1 и ISO 3767-3, а также ISO 3864-1:2011 для знаков и цветов.

5.5 Управление движением станка и режущих средств

На мотокосилках с тяговым приводом должна быть предусмотрена возможность включения или выключения тягового привода при работе режущего средства.

Машина должна быть оснащена устройством(ами) удержания перед запуском. Управление удержанием перед запуском должно соответствовать проверенным принципам и применять проверенные компоненты в соответствии с EN ISO 5395-2:2013/A1:2016.

Органы управления удержанием при движении должны располагаться по крайней мере на одном из рукояток руля.

Все движения машины и лезвия (лезвий) должны быть остановлены, когда отпущен (отпущены) рычаг (рычаги) удержания для запуска, то есть когда руки оператора снимаются с рукоятки руля.

Отпускание рычага (рычагов) удержания перед запуском не должно приводить к остановке двигателя. Это требование не распространяется на управление удержанием перед запуском, связанное только с активацией инструмента (инструментов) в машине без какого-либо устройства для отделения мощности двигателя от мощности инструмента (инструментов).

Усилие, необходимое для удержания рычага управления удержанием на ходу во включенном положении, не должно превышать 27,5 Н, если рычаг управления удержанием на ходу расположен только на одном руле.

Если регулятор удержания на ходу расположен так, что им можно управлять одной или обеими руками, когда они держат рукоятки, усилие, необходимое для удержания регулятора удержания на ходу в включенном положении, не должно превышать 35 Н.

Измерение этих значений должно проводиться с помощью следующего метода:

Измерение должно выполняться с помощью устройства с точностью ±0,5% (например, динамометра) при остановленном двигателе. Усилие (F), необходимое для удержания рычага управления удержанием на ходу, должно измеряться на расстоянии 10 мм от конца рычага управления удержанием на ходу. Измерение должно производиться, когда регулятор находится в конце хода перемещения или, когда он соприкасается с рукояткой руля, см. рисунок 2.

Размеры в миллиметрах

Изометрический вид						Вид сбоку

c)

Условные обозначения

1 конец контроля

F усилие, необходимое для поддержания контроля удержания до запуска

Рисунок 2 - Расположение силы F

Устройство(а) удержания перед запуском должно(должны) предотвращать непреднамеренное срабатывание режущего средства, требуя выполнения двух отдельных и различных действий (например, нажатия кнопки с последующим опусканием рычага). Это требование должно быть подтверждено функциональным испытанием.

Движение машины не должно начинаться до тех пор, пока оператор не сможет взяться как за рычаг управления, так и за рукоятку руля.

5.6 Реверсивный тяговый привод

Во всех машинах с передачей заднего хода не должно быть возможности перехода непосредственно с движения вперед на движение задним ходом. Например, это требование выполняется путем обеспечения заметного нейтрального положения, такого как одно или несколько изменений направления рычага.

За исключением косилок с лезвиями, установленными за задней точкой опоры машины, режущее средство и реверсивный тяговый привод могут работать одновременно.

5.7 Руль

Руль должен быть прикреплен к машине таким образом, чтобы предотвратить потерю управления в результате непреднамеренного отсоединения от машины во время работы.

За исключением положения стояночной рукоятки, должно быть предусмотрено принудительное средство (защелка или верхний упор), которое не может быть непреднамеренно отключено во время нормальной эксплуатации машины.

Горизонтальное безопасное расстояние между окружностью кончика режущего лезвия или задней кромкой узла лезвия косилки с серповидным стержнем и задним концом руля должно составлять не менее 600 мм.

5.8 Компоненты, находящиеся под давлением

Шланги, находящиеся под давлением, должны располагаться или экранироваться таким образом, чтобы в случае разрыва жидкость не могла вытекать непосредственно на оператора, находящегося в рабочем положении.

Гидравлическое оборудование должно соответствовать стандарту EN ISO 4413. Требования к идентификации EN ISO 4413:2010, 7.4.2.1 также могут быть выполнены с помощью идентификации в руководстве пользователя или в списке запасных частей или каталоге.

5.9 Утечка жидкости

При максимальном заполнении в соответствии с инструкцией по эксплуатации и/или информацией, нанесенной на машину, емкости для жидкости, аккумуляторы, топливные системы, резервуары для масла и системы охлаждения должны быть сконструированы таким образом, чтобы предотвратить утечку в течение 1 минуты, пока машина наклонена на 20° в поперечном направлении и 30° в продольном направлении. Утечка в вентиляционных системах не считается утечкой.

5.10 Выхлопная система

5.10.1 Защита от выхлопных газов

Выпуск выхлопных газов должен быть устроен таким образом, чтобы пары не направлялись в какое-либо указанное место оператора.

Это требование может быть выполнено, например, путем направления выхода газов вбок между углами 60° и 120° вдоль оси машины.

5.10.2 Защита от горячих поверхностей

5.10.2.1 Требования

Должен быть предусмотрен защитный корпус для предотвращения непреднамеренного контакта с любыми открытыми компонентами выхлопных газов двигателя размером более 10 см2, температура поверхности которых превышает 80°C при температуре окружающей среды (20±3)°C во время нормального запуска, монтажа и эксплуатации машины.

Температура защитного корпуса, если он предусмотрен, не должна превышать 80°C, измеренная в вышеописанных условиях.

5.10.2.2 Испытательное оборудование

Оборудование для измерения температуры должно иметь точность ± 2°C.

5.10.2.3 Метод испытания

Двигатель должен работать на максимальной рабочей частоте вращения до стабилизации температуры поверхности. Испытание должно проводиться в тени.

Если испытание проводится при температуре окружающей среды, превышающей номинальную (20±3) °C, указанные температуры определяются путем корректировки наблюдаемой температуры путем добавления разницы между 20°C и фактической температурой окружающей среды при испытании.

Определите область (области) горячей поверхности на выхлопной системе двигателя.

Если расстояние между идентифицированной горячей зоной и ближайшим элементом управления превышает 100 мм, следует использовать конус А, как показано на рисунке 3. Для расстояний менее 100 мм между идентифицированной горячей зоной и ближайшим элементом управления должен использоваться конус В, как показано на рисунке 3.

Для конуса A с осью конуса где-нибудь между 0° и 180° к горизонтали и с острием конуса в направлении вниз к горизонтали, переместите конус к горячей поверхности. Конус не должен перемещаться в направлении вверх. При перемещении конуса определите, соприкасается ли кончик конуса или коническая поверхность конуса с участком (участками) горячей поверхности.

Конус В должен перемещаться в любом направлении.

5.10.2.4 Приемка испытаний

При испытании в соответствии с 5.10.2.3 с использованием испытательного оборудования, приведенного в 5.10.2.2, кончик или коническая поверхность конуса A или B не должны соприкасаться с горячей поверхностью выхлопной системы, как описано в 5.10.2.1.

Размеры в миллиметрах

a) Конус A

b) Конус B

Условные обозначения

1 горизонтальная плоскость

Рисунок 3 - Испытательные конусы

5.11 Механизм рулевого управления

5.11.1 Общие положения

Конструкция машины должна обеспечивать легкую ручную смену направления. Легкие средства изменения направления считаются достигнутыми, если:

— усилие на рулевом управлении, измеренное в соответствии с 5.11.2, не превышает 180 Н; или

— масса машины, включая лопасти, не превышает 120 кг; или

— трансмиссия оснащена дифференциалом или устройством, позволяющим независимо отключать ведущие колеса с помощью органов управления на рулях.

5.11.2 Измерение усилия рулевого управления

a) Измерение должно проводиться в точке В (см. рис. 4) с установленным лезвием (лезвиями) и неподвижной машиной на плоской, сухой, гладкой бетонной поверхности;

b) руль должен быть установлен в их центральное рабочее положение и зафиксирован во время испытания таким образом, чтобы они не могли непроизвольно отклоняться вбок с захватами на высоте 800 мм над землей или, если это невозможно из-за ограничений регулировки, на следующую меньшую высоту. Между двумя ручками руля должен быть жестко установлен металлический стержень. Средняя точка этого стержня определяет точку измерения B;

c) машина должна быть оснащена колесами и шинами, рекомендованными изготовителем. Шины должны быть накачаны до максимального рекомендуемого давления, а колеса отрегулированы на максимальную рекомендуемую ширину колеи;

d) если для поддержания равновесия машины спереди и сзади к рулю необходимо приложить направленное вниз усилие F, для достижения этого на линии, соединяющей руль, должны быть приложены достаточные противовесы (см. рис. 4b).;

e) усилие на рулевом управлении прикладывается в точке измерения В перпендикулярно продольной центральной плоскости до тех пор, пока машина не сдвинется по крайней мере на 5° (см. рис. 4 а) и б)).

a) Вид сверху

b) Вид сбоку

Рисунок 4 - Применение и измерение усилия рулевого управления

5.12 Тормоза

5.12.1 Общие положения

Должны быть предусмотрены средства для остановки движения машины как в прямом, так и в обратном направлениях, если для удержания машины с передачей в нейтральном положении на 30% (16,7°) требуется усилие более 220 Н, приложенное к центру оси колеса и параллельное наклону склон.

Системы рабочего и стояночного тормозов должны быть испытаны в соответствии с пунктами 5.12.2 и 5.12.3.

Машина должна быть оснащена шинами, рекомендованными изготовителем, с наименьшей площадью протектора, соприкасающейся с испытательной поверхностью.

Если рулевые тормоза используются также в качестве рабочих тормозов, должна быть предусмотрена возможность их соединения таким образом, чтобы они приводили в действие оба тормоза с равным усилием.

Если машина оборудована тормозами рулевого управления, они должны быть способны комбинироваться или включаться одновременно.

5.12.2 Рабочий тормоз

5.12.2.1 Требования к производительности

Машина должна быть оборудована средством, способным останавливать ее движение, как в прямом, так и в обратном направлениях в пределах тормозного пути 0,19 м на каждые 1 км/ч скорости при испытании в соответствии с 5.12.2.2.

5.12.2.2 Метод испытания

Испытательные остановки должны проводиться на практически ровной (уклон не должен превышать 1%) сухой, гладкой, твердой бетонной поверхности (или эквивалентной испытательной поверхности).

При испытании машины с раздельными средствами управления сцеплением и тормозом сцепление должно отключаться одновременно с включением тормоза.

Испытание проводится как в прямом, так и в обратном направлениях при максимально достижимой скорости движения по земле.

Должно быть проведено пять испытательных остановок, и результатом является среднее значение пяти тормозных расстояний.

5.12.3 Стояночный тормоз

5.12.3.1 Общие требования

На машинах, требующих рабочего тормоза, должен быть предусмотрен стояночный тормоз.

Стояночный тормоз, управляемый вручную или без него, может использоваться в сочетании с рабочим тормозом.

Автоматический стояночный тормоз, если он предусмотрен, должен включаться при отпускании рычага переключения передач.

5.12.3.2 Требования к производительности

Стояночный тормоз должен удерживать машину неподвижно, обращенной как вверх, так и вниз, на склоне 30% (16,7°) при испытании в соответствии с 5.12.3.3. Усилие, необходимое для включения и разблокировки тормоза, не должно превышать 220 Н.

5.12.3.3 Метод испытания

5.12.3.3.1 Испытательное оборудование и состояние

Испытание проводится на уклоне 30% (16,7°) с таким коэффициентом трения, чтобы машина не скользила вниз по склону.

Коробка передач должна находиться в нейтральном положении, тяговое сцепление должно быть отключено, а двигатель выключен.

5.12.3.3.2 Процедура испытания

Машина должна быть установлена на испытательном склоне с включенным и заблокированным стояночным тормозом. Машина должна быть испытана как при переднем спуске, так и при заднем спуске.

5.12.3.3.3 Приемка испытаний

Машина не должна двигаться.

5.13 Максимальная скорость перемещения

Максимальная скорость движения машины не должна превышать 9 км/ч в прямом направлении и 4,5 км/ч в обратном направлении.

Примечание - Необходима дальнейшая оценка форвардного лимита.

5.14 Электроустановки

Электрические кабели должны быть защищены, если они расположены в потенциально абразивном контакте с металлическими поверхностями, и должны быть устойчивы или защищены от контакта со смазкой и топливом.

Узел проводки должен, по возможности, быть сгруппирован вместе и надлежащим образом поддерживаться таким образом, чтобы ни одна часть не соприкасалась с карбюратором, металлическими топливо проводами, выхлопной системой, движущимися частями или острыми краями. Любые края металлических элементов, которые могут соприкасаться с кабелями, должны быть закруглены или защищены для предотвращения возможного повреждения кабелей в результате порезов или истирания.

5.15 Шум

5.15.1 Сокращение за счет конструктивных и защитных мер

Машина должна быть сконструирована таким образом, чтобы уровень шума был как можно более низким. Основными источниками, вызывающими шум, являются:

— система забора воздуха;

— выхлопная система двигателя;

— система охлаждения двигателя;

— режущая система;

— вибрирующие поверхности.

EN ISO 11688-1:2009 и EN ISO 11688-2:2000 содержат общую техническую информацию о широко признанных технических правилах и средствах, которым следует следовать при проектировании малошумных машин.

Для машин с двигателем внутреннего сгорания особое внимание должно уделяться конструкции выхлопной системы и выбору глушителя.

Примечание - Для испытания глушителей могут использоваться стандарты EN ISO 11691 и EN ISO 11820.

5.15.2 Сокращение за счет информации

После принятия возможных технических мер по снижению уровня шума все же рекомендуется, чтобы в соответствующих случаях руководство по эксплуатации рекомендовало:

- использование малошумных режимов работы и/или ограниченное время работы;

- предупреждение об уровне шума и использовании средств защиты ушей.

5.15.3 Измерение уровня шума

Определение уровня звуковой мощности и уровня звукового давления на рабочем месте оператора должно осуществляться с использованием методов, приведенных в Приложении В.

5.16 Вибрация

5.16.1 Сокращение за счет конструктивных и защитных мер

Машина должна быть сконструирована таким образом, чтобы создавать как можно более низкую вибрацию. Основными источниками, вызывающими вибрацию, являются:

— колебательные силы от двигателя;

— режущие средства;

— несбалансированные движущиеся части;

— воздействие на шестерни, подшипники и другие механизмы;

— взаимодействие между оператором, машиной и обрабатываемым материалом;

— конструкция машины, связанная с мобильностью;

— дорожная поверхность, скорость, давление в шинах.

CR 1030-1 содержит общую техническую информацию о широко признанных технических правилах и средствах, которым следует следовать при проектировании машин с низкой вибрацией.

Помимо уменьшения вибрации источника, при необходимости могут быть использованы технические меры для изоляции источника вибрации от рукоятки, такие как изоляторы и резонирующие массы.

5.16.2 Сокращение за счет информации

После принятия возможных технических мер по снижению вибрации все же рекомендуется уточнить руководство по эксплуатации, когда это необходимо:

— использование режимов работы с низкой вибрацией и/или ограниченное время работы;

— ношение средств индивидуальной защиты (СИЗ).

5.16.3 Измерение вибрации

Уровень вибрации на рукоятках руля должен измеряться в соответствии с Приложением C.

# 6 Особые требования

6.1 Косилки с пальцево-ножевым режущим аппаратом

За исключением лезвий, их направляющих устройств и движущихся частей, расположенных в зонах A и B, показанных на рисунке 5, все движущиеся части механизма привода серповидного стержня должны быть защищены для предотвращения доступа.

Если имеется более одного движущегося лезвия, расстояние в 100 мм, определяющее зону B, измеряется от задней части лезвия, ближайшего к приводу.

Считается, что раскачивание крышки выносной опоры не создает значительного риска причинения вреда (см. Рисунок 5).

Считается, что устройства, предназначенные для облегчения отделения или потока и бокового выброса скошенной травы, не создают значительного риска причинения вреда. Части этих устройств, представляющие опасность раздавливания, должны находиться на расстоянии не менее 25 мм от неподвижных частей или других движущихся частей машины.

Машина должна быть снабжена защитным корпусом для покрытия режущих элементов, когда они не используются.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 поворотная крышка аутригера

2 зона A

3 зона B

Рисунок 5 - Косилка с пальцево-ножевым режущим аппаратом

6.2 Косилки для пастбищ

6.2.1 Защита от контакта с режущими лезвиями

Окружность кончика режущего лезвия не должна выходить за пределы верхнего корпуса станка.

За исключением дуги в передней части машины, концентрической окружности кончика режущего лезвия и простирающейся до 90° по обе стороны от линии обработки и до 30° больше на стороне, с которой выбрасывается трава (см. Рисунок 6), корпус должен проходить вертикально, по крайней мере, на 3 мм ниже плоскости окружности кончика режущего лезвия.

Это требование не распространяется на крепежные элементы режущего лезвия (лезвий), выступающие вниз, если они находятся внутри концентрической окружности, диаметр которой составляет половину диаметра внешней окружности кончика режущего лезвия.

Для каждого участка периметра окружности кончика режущего лезвия с перекрытием менее 3 мм корпус, дефлектор или барьер должны препятствовать доступу к режущему лезвию. Это требование считается выполненным, если либо:

— эта зона должна соответствовать испытанию ножного зонда, указанному в Приложении D, или, если это практически невозможно;

— эта зона (см. рис. 6) снабжена барьером, расположенным на минимальном горизонтальном расстоянии 200 мм от окружности кончика режущего лезвия и на максимальном вертикальном расстоянии 400 мм над землей.

Примечание - Барьер, описанный во втором абзаце, представляет собой практическое доступное решение на момент составления стандарта с учетом требуемого метода подачи травы в режущее средство. Эта ситуация будет рассмотрена при следующем пересмотре стандарта.

В зоне между двумя задними колесами (см. Рисунок 6):

— эта зона должна соответствовать испытанию ножного зонда, указанному в Приложении D; или если это практически невозможно;

— эта зона (см. Рисунок 6) снабжена барьером, расположенным на минимальном горизонтальном расстоянии 150 мм от окружности кончика режущего лезвия и на максимальном вертикальном расстоянии 50 мм над землей.

Если используется гибкая юбка, она также должна соответствовать требованиям Приложения Е.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 зона между двумя задними колесами

2 передняя часть

3 ось вращения режущего лезвия

Примечание -  4 и 5 показывают дополнительные передние и задние барьеры для обозначения 200 мм по всему периметру 180° - 30°.

Рисунок 6 — Косилка для пастбищ — Покрытие окружности кончика режущего лезвия (вид сверху и вид в разрезе)

6.2.2 Проверка требований и/или мер безопасности для газонокосилок для пастбищ

6.2.2.1 Общие положения

Для каждого из следующих испытаний должна использоваться новая машина.

Все испытания, предусмотренные в пункте 6.2.2, которые проводятся при работающем двигателе, опасны. Персонал, проводящий испытания, должен быть надлежащим образом защищен.

6.2.2.2 Общие условия испытаний

6.2.2.2.1 Скорость двигателя

Если указано, что газонокосилка для пастбищ должна работать во время испытаний, она должна работать на максимальной частоте вращения двигателя, достижимой при регулировке в соответствии со спецификациями и/или инструкциями изготовителя с включенными режущими лезвиями (максимальная рабочая частота вращения двигателя). Запечатанные регулировки не должны перемещаться при проверке максимальной рабочей частоты вращения двигателя, за исключением случаев, когда наивысшая частота вращения двигателя в соответствии со спецификациями и/или инструкциями изготовителя не может быть достигнута иным образом.

6.2.2.2.2 Удержание

Метод удержания не должен влиять на результаты испытания.

При необходимости газонокосилка для пастбищ может быть эластично закреплена на рукоятке, чтобы ограничить горизонтальное перемещение во время испытаний.

6.2.2.2.3 Конфигурация/навесное оборудование

Для проведения испытаний газонокосилка для пастбищ должна быть испытана со всеми установленными предохранителями.

6.2.2.2.4 Испытательный корпус и «целевые» устройства для испытаний 6.2.2.3, 6.2.2.4 и 6.2.2.5

6.2.2.2.4.1 Испытательный корпус, необходимый для испытаний на брошенный предмет и удар, должен быть сконструирован в целом так, как показано на рисунке 7.

6.2.2.2.4.2 Стенки должны состоять из восьми панелей высотой 900 мм каждая, расположенных перпендикулярно основанию испытательного приспособления таким образом, чтобы образовывать восьмиугольник. Состав панели-мишени для испытательного приспособления должен соответствовать спецификации материала, приведенной в Приложении F.

Чтобы облегчить подсчет попаданий, опоры панели должны быть сконструированы таким образом, чтобы позволять скользить внутрь и наружу по крайней мере одной целевой панели.

Мишени должны располагаться перпендикулярно радиальной линии, проходящей (750 ± 50) мм от окружности кончика лезвия. Если мишень мешает какой-либо части газонокосилки для пастбищ, такой как ручка или колесо, мишень должна быть отодвинута назад на достаточное расстояние, чтобы просто избежать такого вмешательства.

Цель должна быть разделена на зоны высот горизонтальными линиями, как показано на рисунке 7 и описано в Приложении G. Мишень в зоне действия оператора газонокосилки для пастбищ высотой более 900 мм должна состоять из одного листа крафт-бумаги, поднимающегося на высоту 2000 мм.

6.2.2.2.5 Температура окружающей среды во время испытаний должна быть не менее 15°C.

6.2.2.3 Испытание на брошенный предмет

6.2.2.3.1 Испытательное оборудование

6.2.2.3.1.1 Газонокосилка для пастбищ должна быть испытана в испытательном корпусе, описанном в пункте 6.2.2.2.4, и должна быть установлена на основание из кокосовой циновки/фанеры, как указано в Приложении H.

Целевая зона оператора определяется пересечением линий, проходящих от центра «А» окружности кончика лезвия и касательных к рабочей зоне диаметром 1000 мм (см. рисунок 8). Центр зоны оператора расположен на расстоянии 330 мм от задней части ручек, когда он упирается в верхний упор, на линии, проходящей от центра «А» через центр части рукоятки руля. Целевая поверхность между пересечением двух касательных и целью является целевой областью оператора.

Для газонокосилок для пастбищ с регулируемым рулем, руль должен быть расположен влево, чтобы определить левую границу целевой зоны оператора, а затем вправо, чтобы определить соответствующую правую границу.

Машина должна быть соответствующим образом закреплена таким образом, чтобы указанное положение относительно точки впрыска сохранялось на протяжении всего испытания. Ограничение (ограничения) не должно препятствовать свободному прохождению шаров из-под машины.

6.2.2.3.1.2 В качестве снарядов должны использоваться пятьсот шариков диаметром 6,35 мм из закаленной стали не менее 45 HRC (например, шарики, используемые в качестве подшипников).

6.2.2.3.1.3 Точка впрыска должна быть предусмотрена в положении 12 ч, как показано на рисунке 8, и расположена (25 ± 5) мм внутри окружности кончика лезвия для впрыска шариков.

Выпускные отверстия инжекционных трубок должны быть закреплены и находиться на одном уровне с верхней поверхностью кокосовой циновки или под ним, а система должна быть устроена таким образом, чтобы шарики могли впрыскиваться с переменной скоростью.

6.2.2.3.2 Метод испытания

Лезвие травокосилки должно быть отрегулировано на минимально достижимую высоту среза при установке на твердую ровную поверхность.

Механизм впрыска шариков должен обеспечивать постоянную высоту свободного подъема в пределах 100 мм. Отрегулируйте скорость, с которой выбрасывается шарик, таким образом, чтобы шарик поднимался не менее чем на 40 мм над поверхностью кокосовой циновки и находился под углом 10° к вертикальной оси. Затем, установив газонокосилку на место и включив двигатель на максимальных оборотах, запускайте шарики по одному в газонокосилку. Увеличивайте скорость шаров небольшими шагами, пока каждый шар не попадет под лезвие газонокосилки.

Примечание - Эта процедура предназначена для обеспечения того, чтобы высота подъема шара была как можно ниже в соответствии с обычным ударом лезвия.

Начните испытание, когда будет установлена эта минимальная скорость. Сколы или поврежденные шарики должны быть заменены.

Во время испытаний, в случае чрезмерного попадания в локализованную область, панель мишени должна быть отремонтирована или заменена после подсчета попаданий, прежде чем продолжить испытания. Панель мишени должна быть заменена, если попадания в результате предыдущих испытаний оставляют отверстия, которые не могут быть закрыты квадратной клейкой этикеткой диаметром 40 мм. На любой одной области должно быть размещено не более одной толщины приклеенных этикеток (накладок). Шарики, оставшиеся внутри испытательного приспособления (на испытательной поверхности), должны быть удалены по выбору испытателя, чтобы свести к минимуму рикошетные попадания.

Испытание не требует, чтобы машина была пригодна для использования после испытания.

6.2.2.3.3 Результаты испытаний

Попаданиями считаются только пробные шары, полностью проходящие через все слои материала мишени. Шары, попавшие в линию, отделяющую одну зону возвышения от следующей, должны быть забиты с целевой областью ниже этой линии.

6.2.2.3.4 Приемка испытаний (критерии прохождения/не прохождения)

6.2.2.3.4.1 Станки с шириной разреза менее или равной 1 200 мм

Для каждого испытания (500 шариков, соприкасающихся с режущим средством) не более 30 шариков должны попасть в мишень между основанием и линией 450 мм (нижняя и средняя зона возвышения), из которых не более 6 могут попасть в мишень выше линии 300 мм (средняя зона возвышения). Не должно быть попаданий выше линии 450 мм (верхняя зона возвышения).

Кроме того, должно быть разрешено не более 2 попаданий в область мишени оператора между основанием и линией 450 мм.

6.2.2.3.4.2 Станки с шириной реза более 1 200 мм

Общее количество попаданий, разрешенных в соответствии с пунктом 6.2.2.3.4.1, должно составлять 40. Должны применяться все остальные условия пункта 6.2.2.3.4.1.

6.2.2.3.4.3 Дополнительное испытание

В случае неудачи испытания должны быть испытаны две дополнительные идентичные косилки. Если какая-либо из дополнительных газонокосилок для пастбищ не проходит испытание, модель считается не прошедшей испытание.

6.2.2.4 Испытание на удар

6.2.2.4.1 Испытательное оборудование

Газонокосилка должна быть испытана в испытательном корпусе, описанном в пункте 6.2.2.2.4. Пример подходящего приспособления для испытания на удар показан на рисунке 9.

6.2.2.4.2 Метод испытания

Газонокосилка должна располагаться на стальном стержне диаметром 25 мм, который был установлен в испытательном приспособлении. Лезвие должно быть отрегулировано на высоту резания, ближайшую к 50 мм, и должно быть расположено таким образом, чтобы, когда стержень вставляется на траекторию вращающегося лезвия, лезвие ударяло по открытой части стержня в пределах 10-15 мм от кончика лезвия (см. рис. 9 а)). Стержень должен быть вставлен один раз в траекторию движения узла лопасти. Для каждого испытания должен использоваться новый кусок стержня.

Газонокосилка должна работать в течение 15 секунд или до тех пор, пока не остановится пораженный резак, или пока не будет отсечен стержень.

Если вставить стержень невозможно из-за конструкции газонокосилки, газонокосилка должна быть перемещена на минимальное расстояние, необходимое для того, чтобы можно было вставить стержень.

6.2.2.4.3 Приемка испытаний

Ни одно целое лезвие, рычаг или диск, на котором оно установлено, не должны отсоединяться, и ни одна часть газонокосилки не должна проходить через все слои стенки корпуса из гофрированного картона. Любая поломка лезвия или устройства для удержания лезвия считается неудачей испытания. Поломка приводного режущего устройства или скол режущей кромки лезвия не должны рассматриваться как неудача при испытании.

Испытание не требует, чтобы машина была пригодна для использования после испытания.

6.2.2.5 Испытание на структурную целостность корпуса и ограждений лопастей

6.2.2.5.1 Испытательное оборудование

6.2.2.5.1.1 Испытательное приспособление

Основание испытательного приспособления должно состоять из стальной пластины толщиной не менее 1,5 мм, поддерживаемой фанерной панелью толщиной 19 мм. Стальная пластина должна быть достаточно большой, чтобы выступать, по крайней мере, на 25 мм за пределы корпуса лезвия газонокосилки.

Должно быть предусмотрено отверстие для впуска воздуха, концентрическое окружности кончика режущего лезвия с приблизительным максимальным диаметром, составляющим 30% от диаметра окружности кончика режущего лезвия.

Машина должна быть установлена таким образом, чтобы ее указанное положение относительно точки впрыска сохранялось на протяжении всего испытания. Ограничение (ограничения) не должно препятствовать свободному прохождению шаров из-под машины.

6.2.2.5.1.2 Точки впрыска

Для машин с желобом выброса расположение одной точки впрыска «B» должно составлять (25 ± 5) мм внутри окружности кончика лезвия на линии «BC», которая находится под углом 45° от линии «AC» в направлении, противоположном направлению вращения лезвия, где «A» - центр выхода желоба выброса, а «C» - центр оси лопасти (см. Рисунок 10).

Если желоб выброса отсутствует, точка впрыска «B» должна находиться непосредственно перед центром оси лопасти и располагаться (25 ± 5) мм внутри окружности кончика лопасти.

Для введения шариков должны использоваться еще девять точек впрыска, расположенных на равном расстоянии от точки «B» и центра «C», диаметром приблизительно 15 мм, или, если предпочтительнее, вместо использования десяти точек впрыска, газонокосилка может поворачиваться с шагом 36° от точки впрыска «B».

Инжекционные трубки не должны выступать над стальной пластиной.

6.2.2.5.1.3 Шары

В качестве снарядов должны использоваться 100 закаленных стальных шариков диаметром 130-05 мм, минимум 45 HRC (например, шарики, используемые в качестве подшипников).

6.2.2.5.1.4 Выдувной метод

Должны быть предусмотрены средства для впрыскивания стальных шариков с переменной скоростью. Отрегулируйте скорость, с которой вводится шарик, таким образом, чтобы шарик поднимался минимум на 13 мм и максимум на 300 мм над плоскостью резания лезвия.

6.2.2.5.2 Метод испытания

Газонокосилка, подлежащая испытанию, должна быть установлена на стальной пластине так, чтобы ось лезвия C находилась над центром испытательной панели. Лезвие (лезвия) должно быть установлено на наименьшую регулируемую высоту резания.

100 шаров должны быть разделены на 10 партий по 10. Одна партия должна быть введена через каждую из 10 точек впрыска.

6.2.2.5.3 Приемка испытаний

Корпус и защитный корпус лезвия считаются не выдержавшими испытания, если происходит любое из следующих событий:

а) отверстие в корпусе или ограждении (ограждениях) лезвия, через которое прошел шар. Отверстие во вторичном корпусе, например во внутренней перегородке, не должно рассматриваться как неисправность;

b) деформация любой части корпуса или ограждения лезвия на пути движения лезвия;

c) смещение ограждения (ий) с их правильного заграждающего положения.

В случае неудачи испытания должны быть испытаны две дополнительные идентичные газонокосилки для пастбищ. Если какая-либо из дополнительных газонокосилок для пастбищ не проходит испытание, модель считается не прошедшей испытание.

Испытание не требует, чтобы машина была пригодна для использования после испытания.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 целевая панель из крафт-бумаги

2 основа

3 целевые панели из гофрированного картона

Рисунок 7 — Испытательный корпус - Общая схема

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 передняя часть

2 восемь целевых панелей из гофрированного картона высотой 900 мм (см. рисунок H.2)

3 1-я точка впрыска B

4  где BTC ø = Диаметр окружности кончика лезвия

5 руль против верхнего упора

6 целевая зона оператора от 900 до 2 000 высокая целевая крафт-бумага

7 зона оператора

Рисунок 8 - Газонокосилка для пастбищ - Испытательный корпус

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 круг кончика режущего лезвия

2 стальной стержень

3 лезвие

a) Схематический вид сверху

b) Схематический вид сбоку

Условные обозначения

| 1 стандартная труба 2 освобожденное положение стержня 3 концевые фитинги (см. Примечание) 4 рычаг дистанционного управления (металлическая пластина) 5 стальной стержень диаметром 25 мм | 6 высота лезвия 7 съемный цилиндр в сборе 8 2 пластины толщиной 12,5 9 штифт или шайба, прикрепленные к трубе 10 пружина сжатия |
| --- | --- |

Примечание - Концевые фитинги - диаметр 27 мм при внутреннем диаметре 100 мм стандартная труба с зазором от 1,5 мм до 3,0 мм - одинаковые детали с обоих концов толщиной 25 мм - твердость 350 HB с центральным отверстием.

Рисунок 9 — Пример приспособления для испытания на удар

Условные обозначения

1 направление вращения

2 отверстие для впуска воздуха (см. 6.2.2.5.1.1)

3 центральная линия отверстия для впрыска (см. 6.2.2.5.1.2)

4 круг кончика режущего лезвия

5 точки впрыска диаметром 10 x 15 расположены на равном расстоянии друг от друга

6 корпус лопасти

Рисунок 10 — Структурная целостность корпуса лопасти и ограждений - Испытательный корпус

6.2.3 Режущие лезвия

Испытание на удар, указанное в пункте 6.2.2.4, должно проводиться для жестких лопастей.

При наличии поворотных лопастей они должны соответствовать требованиям к материалу и хрупкости стандарта ISO 5718:2013, если применимо.

6.2.4 Остановка режущего лезвия

6.2.4.1 Время остановки

Для газонокосилок для пастбищ без какого-либо устройства для отделения мощности двигателя от мощности инструмента (ов) должны применяться следующее время остановки лезвия:

a) ширина резания до 500 мм включительно лезвия должны останавливаться с максимальной скоростью вращения в течение 3 секунд после того, как оператор отпустит органы управления, управляющие работой режущих лезвий;

b) ширина резки более 500 мм лезвия должны останавливаться с максимальной скоростью вращения в течение 5 секунд после того, как оператор отпустит органы управления, управляющие работой режущих лезвий.

Для газонокосилок для пастбищ с устройством для отделения мощности двигателя от мощности инструмента (ов) должны применяться следующие времена остановки лезвия:

c) ширина резания до 500 мм включительно лезвия должны останавливаться с максимальной скоростью вращения в течение 5 секунд после того, как оператор отпустит органы управления, управляющие работой режущих лезвий;

d) ширина резания более 500 мм лезвия должны остановиться с максимальной скоростью вращения в течение 7 секунд после того, как оператор отпустит органы управления, управляющие работой режущих лезвий.

6.2.4.2 Измерение времени остановки лезвия

Перед испытанием газонокосилка должна быть собрана и отрегулирована в соответствии с опубликованными изготовителями инструкциями по эксплуатации. Газонокосилки для пастбищ должны быть «обкатаны» в течение периода, указанного изготовителем, или в течение 15 минут. в зависимости от того, что меньше. В течение периода «обкатки» управление работой лопасти должно быть приведено в действие 10 раз.

Газонокосилка должна быть установлена и оснащена таким образом, чтобы это не влияло на результаты испытания. Если используется внешнее пусковое устройство, это не должно влиять на результаты. Должно быть предусмотрено устройство для определения момента освобождения устройства управления присутствием оператора лезвия, а другое - для определения перемещения режущих лезвий.

Система измерения времени должна иметь общую точность 25 мс, а любые используемые тахометры должны иметь точность ± 2,5%. Испытательная температура окружающей среды должна составлять (20 ± 5)°C.

Средства управления газонокосилкой во время испытания должны быть такими, чтобы регулятор присутствия оператора для лезвия резко отпускался из полного положения «включено», и он самостоятельно возвращался в положение «холостой ход» или «выключено».

Время остановки измеряется с момента снятия контроля присутствия оператора лезвия до последнего прохождения режущего лезвия через чувствительное устройство.

Газонокосилка должна быть подвергнута последовательности из 5 000 циклов остановки/запуска. 5 000 циклов испытаний не обязательно должны быть непрерывными. Газонокосилка должна обслуживаться и регулироваться во время испытания в соответствии с опубликованными изготовителями инструкциями по эксплуатации. После завершения 4 500 циклов техническое обслуживание или регулировка не должны проводиться.

На рисунке 11 представлено схематическое изображение двух циклов. Каждый цикл должен состоять из следующей последовательности:

— разогнать лопасть из положения покоя до максимальной рабочей скорости двигателя (m), (время = tS);

— удерживайте его на этой скорости в течение короткого времени, чтобы убедиться, что он стабилен (время = tr);

— отпустите регулятор присутствия оператора, который управляет лезвием (лезвиями), и дайте лезвию остановиться (время = tb);

— дайте короткое время отдыха перед началом следующего цикла (время = до).

Условные обозначения

x время

y скорость вращения (% от «m»)

Рисунок 11 — Пример испытательных циклов

Если общее время для одного цикла равно tc, то tc = ts + tr + tb + to. Время цикла испытания для «вкл.» (ts+ tr) и «выкл.» (tb + to) определяется изготовителем, но не должно превышать 100 секунд «вкл.» и 20 секунд «выкл.».

Это испытание не является репрезентативным для нормального использования, и поэтому время цикла должно быть указано изготовителем, чтобы избежать ненужного износа или повреждения машины.

Время остановки лезвия должно быть измерено для следующих:

— каждый из первых пяти циклов последовательности испытаний на 5000 циклов (т.е. не включая 10 подготовительных операций); и

— каждый из последних пяти циклов перед любым техническим обслуживанием или регулировкой тормозов, выполняемых во время испытания; и

— каждый из последних пяти циклов из 5000 циклов испытаний. Никакое другое время остановки не должно регистрироваться.

Каждое из измеренных значений времени остановки (tb) должно соответствовать требованиям пункта 6.2.4.1. Если испытуемый образец не проходит полного числа циклов, но в остальном соответствует требованиям настоящего испытания, либо машина может быть отремонтирована, если тормозной механизм не поврежден и испытание продолжается, либо если машина не может быть отремонтирована. отремонтированный может быть испытан еще один образец, который затем должен полностью соответствовать требованиям.

6.3 Косилка-измельчитель с цеповым аппаратом

6.3.1 Защита от контакта с режущими лезвиями

Боковые ограждения корпуса должны выходить за пределы диаметра окружности наконечника режущего средства не менее чем на 3 мм по всей окружности наконечника режущего средства (см. рисунок 12). Если используется гибкая юбка, она также должна соответствовать требованиям Приложения Е.

Верхний защитный корпус должен закрывать верхнюю часть окружности наконечника режущего средства. Сзади она должна простираться вниз по крайней мере до горизонтальной плоскости, проходящей через ось вращения режущего средства (см. рис. 13).

Спереди верхний защитный корпус должен, как минимум, выступать вперед в плоскость под углом не менее 30° к горизонтали и касательной к окружности наконечника режущего средства (см. рис. 13). Кроме того, машина должна либо:

— эта зона должна соответствовать испытанию ножным зондом, показанному в Приложении D, или если это практически невозможно;

— должны быть снабжены барьером, расположенным на минимальном горизонтальном расстоянии 200 мм от окружности кончика режущего лезвия и на максимальном вертикальном расстоянии 400 мм над землей (см. рисунок 6).

В зоне между двумя задними колесами (см. рис. 6):

— эта зона должна соответствовать испытанию ножного зонда, указанному в Приложении D; или если это практически невозможно;

— эта зона (см. рис. 6) снабжена барьером, расположенным на минимальном горизонтальном расстоянии 150 мм от окружности кончика режущего лезвия и на максимальном вертикальном расстоянии 50 мм над землей.

6.3.2 Защита от брошенных предметов

Испытание на брошенный предмет должно проводиться в соответствии с Приложением I. Если используется гибкая юбка, она также должна соответствовать требованиям Приложения Е.

6.3.3 Время остановки режущего лезвия

Ось лезвия должна остановиться с максимальной скоростью вращения в течение 7 секунд после того, как оператор отпустит органы управления, управляющие работой режущих лезвий.

Измерение времени остановки лопасти должно выполняться в соответствии с пунктом 6.2.4.2.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 верхнее ограждение

2 боковое ограждение

3 направление

4 траектория движения инструмента

5 горизонтальная плоскость, включающая ось вращения

Рисунок 12 — Защитный корпус

Размеры в миллиметрах

a) вид сбоку 					b) вид спереди

Условные обозначения

1 верхнее ограждение

2 боковое ограждение

3 траектория движения инструмента (режущий инструмент означает окружность наконечника)

4 горизонтальная плоскость

5 ось вращения

6 земля

7 направление

Рисунок 13 — Верхний защитный корпус режущего средства

6.4 Кусторезы

6.4.1 Защита от контакта с режущими средствами

За исключением вырезанных участков, окружность наконечника режущего средства не должна выходить за пределы верхней поверхности корпуса режущего средства.

Открытая передняя часть корпуса режущего средства не должна превышать 180°. Отверстие может быть повернуто на 30° в любую сторону от прямого направления, чтобы облегчить удаление срезанного материала (см. рис. 14).

Кроме:

а) вырезанные секции; и

b) дуга ± 90° в передней части станка, концентрическая центру режущего лезвия и разделенная пополам направлением обработки (см. рисунок 14);

корпус должен быть жестким и непроницаемым и проходить вертикально не менее чем на 3 мм ниже плоскости окружности наконечника режущего средства.

Верхнее ограждение может быть снабжено вырезанными секциями, чтобы легче было срезать высокую или густую растительность (см. рис. 15). Вырезанные участки должны располагаться только по дуге ± 65° в передней части станка, концентрической с центром режущего лезвия и разделенной пополам направлением обработки. Вырезанные секции должны иметь максимальную глубину 70 мм и максимальную ширину 50 мм.

В зоне между двумя задними колесами (см. рис. 6):

— эта зона должна соответствовать испытанию ножным зондом, указанному в Приложении D; или

— эта зона (см. Рисунок 6) должна быть оборудована барьером, расположенным на минимальном расстоянии по горизонтали 150 мм от окружности кончика режущего лезвия и на максимальном расстоянии по вертикали 50 мм над землей.

6.4.2 Защита от брошенных предметов

Испытание на брошенный предмет должно проводиться в соответствии с Приложением J.

Изготовители должны проводить испытания с целью определения области, в которой может существовать опасность из-за выброса либо кустарниковой растительности, либо элементов из земли.

Изготовитель должен определить максимальное расстояние, которое может пройти выброшенный материал, и нарисовать схему опасной зоны в руководстве по эксплуатации с учетом зоны, которая должна быть очищена от персонала во время работы машины.

6.4.3 Структурная целостность корпуса

Испытание на целостность конструкции должно проводиться в соответствии с пунктом 6.2.2.5.

6.4.4 Режущие лезвия

Испытание на удар, указанное в пункте 6.2.2.4, должно проводиться для жестких лопастей. Стальной стержень может быть удлинен таким образом, чтобы режущие лезвия ударяли по стержню в положении (15-25) мм от верхней части стержня.

При наличии поворотных лопастей они должны соответствовать требованиям к материалу и хрупкости стандарта ISO 5718:2013.

6.4.5 Время остановки режущего лезвия

Лезвие должно остановиться с максимальной скоростью вращения в течение 7 секунд после того, как оператор отпустит органы управления, управляющие работой режущих лезвий.

Измерение времени остановки лопасти должно выполняться в соответствии с пунктом 6.2.4.2.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 в сторону зоны оператора

2 расположенный сзади

3 траектория движения инструмента

4 передняя часть

4 а) поворот передней части в открытом положении до 30° в любую сторону

5 верхнее ограждение

6 плоскость траектории движения инструмента

7 ось вращения режущих лезвий

8 боковое ограждение

Рисунок 14 — Покрытие машин для кусторезов (вид в плоскости и в разрезе)

Размеры в миллиметрах

Рисунок 15 — Верхний корпус

# 7 Информация для использования

7.1 Руководство по эксплуатации

7.1.1 Общие положения

Подробные инструкции и информация по всем аспектам технического обслуживания и безопасного использования машины должны быть предоставлены в руководстве по эксплуатации. Он должен соответствовать стандарту EN ISO 12100:2010, пункт 6.4. В частности, следует подчеркнуть следующие моменты:

a) что машина всегда должна использоваться в соответствии с инструкциями изготовителя, изложенными в руководстве по эксплуатации;

b) двигатель должен быть остановлен при выполнении операций по техническому обслуживанию и очистке, при замене лопастей и при транспортировке иными средствами, кроме как своим ходом. Для определенных операций, таких как техническое обслуживание, замена лезвия и чистка, двигатель косилки должен быть отключен путем отсоединения провода высокого напряжения (HT) или извлечения ключа;

c) информация об опасностях при работе на склонах и мерах предосторожности, которые необходимо принять;

d) необходимость использования средств защиты ушей по мере необходимости;

e) наибольшее суммарное значение вибрации в положениях захвата на рукоятке (рукоятках) в м/с2 и неопределенность указанного значения;

f) рекомендации по запуску в нормальных условиях и при использовании аварийного устройства;

g) расположение и правильное использование соответствующего места или опоры на машине, если оператору необходимо опереться на машину, чтобы запустить двигатель, как это требуется в 5.2.2.4;

h) процедуры изменения вертикальной нагрузки на руль для балансировки машины для конкретного оператора и набора условий труда, если применимо;

i) что машины с двигателем внутреннего сгорания не должны запускаться в закрытом помещении;

j) укажите заявленное значение шума с двойным числом, как определено в EN ISO 4871 и определено в соответствии с 5.15.3;

k) укажите ссылку на код испытания на шум, указанный в 5.15.3;

l) при необходимости укажите информацию, требуемую в пункте 5.15.2;

m) инструкция с рекомендациями по своевременному осмотру лезвий и креплению цепа;

n) во время скашивания эти средства индивидуальной защиты должны быть надеты соответствующим образом (например, защитная обувь/ботинки, средства защиты глаз и т.д.).;

o) что при запуске двигателя оператор не должен поднимать машину;

p) что перед транспортировкой машины двигатель должен быть выключен, а режущее лезвие должно перестать двигаться, и что при перемещении машины за пределы рабочего места режущее лезвие должно быть отключено от источника питания, если это возможно;

q) информация об особых опасностях при работе на откосах и склонах;

r) специальная информация, касающаяся безопасной замены режущих лезвий;

s) в соответствии с инструкциями изготовителя на станке должны устанавливаться только режущие лезвия, одобренные изготовителем;

t) информация для устранения или снижения риска контакта с горячими поверхностями, особенно во время операций технического обслуживания;

u) информация, если это необходимо, для извлечения ключа или аналогичного устройства после выключения двигателя.

7.1.2 Дополнительная информация для кусторезов

В дополнение к информации для руководства по эксплуатации, приведенной в 7.1.1, в руководство по эксплуатации должна быть включена следующая конкретная информация для кусторезов:

— четкие предупреждения должны быть установлены по всей рабочей зоне, в которой существует опасность выброса предметов из режущего лезвия. В этих предупреждениях должно быть указано, что вход в эту зону запрещен. Схема этой области в соответствии с пунктом 6.4.2 должна быть приведена в руководстве по эксплуатации. Если оператору становится известно о людях или животных в опасной зоне, он должен немедленно выключить машину и не запускать ее до тех пор, пока зона не очистится.

7.2 Маркировка

Все машины должны иметь четкую и нестираемую маркировку, содержащую по крайней мере следующую информацию:

а) наименование и адрес изготовителя;

б) год производства;

c) обозначение машины, например, газонокосилки, машины для уборки кустарников и т.д.;

d) обозначение серии или типа;

e) серийный номер, если таковой имеется;

f) номинальная мощность в кВт;

g) масса машины в ее стандартном исполнении в кг.

7.3 Предупреждения

Все машины должны иметь маркировку со следующим предупреждением:

— символ, указывающий, что предупреждает оператора об остаточном риске контакта с горячими поверхностями;

— символ, указывающий на остаточную опасность контакта с режущими средствами;

— символ, указывающий на то, что остаточные риски от отбрасываемых предметов. Этот текст может быть заменен картинкой.

Предупреждение должно располагаться на хорошо видимом месте на устройстве и должно выдерживать ожидаемые условия эксплуатации, например, воздействие температуры, влаги, бензина, масла, истирания и атмосферных воздействий.

# Приложение A

# (обязательное)

# Список опасностей

Настоящее приложение содержит все существенные опасности, опасные ситуации и события (см. EN ISO 12100), выявленные в результате оценки риска, как существенные для машин, как определено в области применения, и которые требуют действий по устранению или снижению риска. В настоящем стандарте рассматриваются эти существенные опасности путем определения требований и/или мер безопасности или ссылки на соответствующие стандарты.

Эти опасности перечислены в таблице A.1.

Значение различных утверждений, приведенных в последнем столбце этих таблиц, таково:

a) «не относится к делу»: опасность не является существенной для машины;

b) «устранено»: опасность является значительной. Меры, приведенные в указанных пунктах, обеспечивают руководство по устранению опасности в соответствии с принципами интеграции безопасности EN ISO 12100; это означает:

— устранение или уменьшение риска путем проектирования, насколько это возможно;

— меры защиты;

— информация об остаточных рисках.

c) «не устранено»: опасность является значительной для машины, но не была учтена при подготовке настоящего стандарта.

Таблица A.1 — Перечень опасностей

| № ссылки | Тип или группа | Опасности |  | «Рассматривается» пункт/подпункт настоящего стандарта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Происхождение | Возможные последствия |  |
| 1 | Механические опасности |  |  |  |
| 1.1 |  | подвижность оборудования, внезапное и неконтролируемое движение во время погрузочно-разгрузочных работ | опасность раздавливания | 5.5, 5.6, 5.12, 5.13 |
| 1.2 |  | мобильность оборудования | опасность скольжения, спотыкания и падения при работе с механизмами | 5.6, 5.7, 5.13 |

Продолжение таблицы А.1

| № ссылки | Тип или группа | Опасности |  |  | «Рассматривается» пункт/подпункт настоящего стандарта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Происхождение |  | Возможные последствия |  |
| 1.3 |  | подвижность оборудования, нестабильность при обращении с движущимися элементами |  | опасность быть перееханным | 5.6, 5.12, 5.13 |
| 1.4 |  | движущиеся элементы |  | опасность пореза | 6.1, 6.2.1, 6.3.1, 6.4.1 |
| 1.5 |  | режущие детали | опасность порезов или разрывов |  | 5.5, 6.1, 6.2.1, 6.3.1, 6.4.1 |
| 1.6 |  | движущиеся элементы (движущиеся детали трансмиссии) | опасность запутывания |  | 6.2.1, 6.3.1, 6.4.1 |
| 1.7 |  | движущиеся элементы | опасность втягивания или спотыкания |  | не имеет значения |
| 1.8 |  | движущиеся элементы | опасность удара |  | не имеет значения |
| 1.9 |  | движущиеся элементы | опасность удара или прокола |  | не имеет значения |
| 1.10 |  | движущиеся элементы | опасность трения или/истирания |  | не имеет значения |
| 1.11 |  | гидравлическая система | травмы (проникновение) от опасности выброса жидкости под высоким давлением |  | 5.8 |
| 1.12 |  | режущие средства и обрабатываемый материал | Травмы в результате выброса деталей (машин и обрабатываемых материалов/заготовок) |  | 6.2.1, 6.2.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 7.1 |
| 1.13 |  | машины и детали машин | потеря устойчивости (машин и деталей машин) |  | 7.1 |

Продолжение таблицы А.1

| № ссылки | Тип или группа | Опасности |  | «Рассматривается» пункт/подпункт настоящего стандарта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Происхождение | Возможные последствия |  |
| 2 | Электрические опасности |  |  |  |
| 2.1 |  | электрический контакт (прямой или непрямой) с частями, находящимися под напряжением, или с частями, которые оказались под напряжением в условиях неисправности | поражение электрическим током, ожог | 5.14 |
| 2.2 |  | электростатические явления | ожог | не имеет значения |
| 2.3 |  | тепловое излучение | ошпаривания | не имеет значения |
| 2.4 |  | другие явления (перегрузка, короткое замыкание) | Травмы от выброса расплавленной частицы, ожог | не имеет значения |
| 2.5 |  | электромагнитные явления | внешние воздействия на электрооборудование | не имеет значения |
| 2.6 |  | электромагнитные явления | химические эффекты | не имеет значения |
| 3 | Термические опасности |  |  |  |
| 3.1 |  | пламя или взрывы | ожоги и ошпаривания | 5.10, 5.10.1, 5.10.2 |
| 3.2 |  | предметы (деталь машины) или материал с высокой температурой | ожоги и ошпаривания | 5.10, 5.10.2, 7.1 |
| 3.3 |  | излучение от источников тепла | ожоги и ошпаривания и другие травмы | 5.10, 5.10.1, 5.10.2 |
| 3.4 |  | горячая или холодная рабочая среда | пагубные для здоровья последствия | не имеет значения |

Продолжение таблицы А.1

| № ссылки | Тип или группа | Опасности |  | «Рассматривается» пункт/подпункт настоящего стандарта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Происхождение | Возможные последствия |  |
| 4 | Шумовые опасности |  |  |  |
| 4.1 |  | двигатель, трансмиссия и режущие средства, неуравновешенные вращающиеся детали, включая резонанс неподвижных деталей машины | потеря слуха (глухота), другие физиологические расстройства (например, потеря равновесия, потеря сознания, дискомфорт, стресс) | 5.15, 5.15.1, 5.15.2, 5.15.3 |
| 4.2 |  | двигатель, трансмиссия и режущие средства, неуравновешенные вращающиеся детали, включая резонанс неподвижных деталей машины | помехи речевым коммуникациям, акустическим сигналам и т.д | не имеет значения |
| 5 | Опасность вибрации |  |  |  |
| 5.1 |  | движущиеся части или несоосность движущихся частей (двигатель, колеса) | дискомфорт, боли в пояснице, неврологические, костно-суставные и сосудистые нарушения, травмы позвоночника | 5.16, 5.16.1, 5.16.2, 5.16.3 |
| 5.2 |  | неуравновешенные вращающиеся детали |  | 5.15, 5.16.1, 5.16.2, 5.16.3 |
| 6 | Радиационная опасность |  |  |  |
| 6.1 |  | источник ионизирующего излучения | ожог, мутация, влияние на репродуктивную способность | не имеет значения |
| 6.2 |  | оптическое излучение, в том числе лазерное | повреждение глаз и кожи | не имеет значения |

Продолжение таблицы А.1

| № ссылки | Тип или группа | Опасности |  | «Рассматривается» пункт/подпункт настоящего стандарта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Происхождение | Возможные последствия |  |  |
| 6.3 |  | машина с высокочастотным электромагнитным излучением | головная боль, бессонница | не имеет значения |  |
| 7 | Опасность для материалов/веществ |  |  |  |
| 7.1 |  | жидкости, газы, туманы, пары и пыль | удушье, рак | не имеет значения |
| 7.2 |  | легковоспламеняющийся | пожар | не рассматривается |
| 7.3 |  | биологический и микробиологический (вирусный или бактериальный) препарат | инфекция, воздействие на репродуктивную способность | не имеет значения |
| 7.4 |  | взрывчатый | травмы в результате взрыва | не рассматривается |
| 8 | Эргономические опасности |  |  |  |
| 8.1 |  | позы и усилия | дискомфорт, усталость, расстройства опорно-двигательного аппарата и стресс | 5.3, 5.5, 5.11 |
| 8.2 |  | конструкция, расположение или идентификация устройств управления | дискомфорт, расстройства опорно-двигательного аппарата, стресс и человеческие проблемы | 5.3, 5.4, 5.5. |
| 8.3 |  | местное освещение | человеческие проблемы | не имеет значения |
| 8.4 |  | умственная перегрузка или недостаточная нагрузка | стресс, человеческие проблемы | не имеет значения |

Окончание таблицы А.1

| № ссылки | Тип или группа | Опасности |  | «Рассматривается» пункт/подпункт настоящего стандарта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Происхождение | Возможные последствия |  |  |  |
| 9 | Опасности, связанные с окружающей средой |  |  |  | не рассматривается |
| 10 | Сочетание опасностей |  |  |  | не имеет значения |
| 11 | Опасности, вызванные отказом |  |  |  |  |
| 11.1 |  | сбой энергоснабжения | травмы оператора |  | не имеет значения |
| 11.2 |  | отказ, неисправность системы управления (неожиданный запуск, неожиданный перерасход) | опасность порезов или разрывов |  | 5.3, 5.5 |

# Приложение B

# (обязательное)

# Нормы испытаний на шум для мотокосилок. Инженерный метод (класс 2)

B.1 Область применения

В этом кодексе испытаний на шум указана вся информация, необходимая для эффективного и в стандартизированных условиях определения и определения характеристик шума, издаваемого мотокосилками с наземным управлением.

Характеристики шумового излучения включают уровень звукового давления излучения на рабочем месте и уровень звуковой мощности. Определение этих величин необходимо для:

— производители должны декларировать издаваемый шум;

— сравнение шума, издаваемого машинами в соответствующем семействе;

— цели контроля шума в источнике на стадии проектирования.

Использование этого кода проверки шума обеспечивает воспроизводимость определения характеристик шумового излучения в заданных пределах, определяемых степенью точности используемого основного метода измерения шума. Методы измерения шума, разрешенные настоящим стандартом, относятся к классу 2 (технические).

B.2 A-взвешенное определение уровня звуковой мощности

Для определения уровня звуковой мощности должен использоваться стандарт EN ISO 3744 со следующими изменениями:

— отражающая поверхность должна быть заменена искусственной поверхностью, соответствующей B.4;

— измерительная поверхность должна представлять собой полусферу с радиусом r 4 м;

— микрофонная решетка должна состоять из шести микрофонных позиций, как определено на рисунке B.1 и в таблице B.1;

— условия окружающей среды должны находиться в пределах, указанных изготовителями измерительного оборудования. Температура окружающего воздуха должна находиться в диапазоне от 5°C до 30°C, а скорость ветра должна быть менее 5 м/с;

— поскольку шум, издаваемый машинами этого типа, стабилен, достаточно использовать шумомер класса 1 в соответствии с EN 61672:2013 или измеритель уровня звука с интегрирующим усреднением класса 1 в соответствии с EN 61672:2013;

— значение K2A, определенное в соответствии с EN ISO 3744:2010, Приложение A, должно составлять не более 2 дБ и должно приниматься во внимание.

Размеры в метрах

Условные обозначения

1 r, радиус полусферы

Рисунок B.1 - Расположение микрофонов на полусфере (см. Таблицу B.1)

Таблица B.1 — Координаты расположения микрофонов

| Позиция № | x / r | y / r | z |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | + 0,7 | + 0,7 | 1,5 м |
| 2 | - 0,7 | + 0,7 | 1,5 м |
| 3 | - 0,7 | - 0,7 | 1,5 м |
| 4 | + 0,7 | - 0,7 | 1,5 м |
| 5 | - 0,27 | + 0,65 | 0,71 r |
| 6 | + 0,27 | - 0,65 | 0,71 r |

B.3 A-взвешенное определение уровня звукового давления излучения

Для определения уровня звукового давления, взвешенного по шкале А, следует использовать стандарт EN ISO 11201 со следующими изменениями:

— отражающая поверхность должна быть заменена искусственной поверхностью, соответствующей B.4;

— условия окружающей среды должны находиться в пределах, указанных изготовителями измерительного оборудования. Температура окружающего воздуха должна находиться в диапазоне от 5°C до 30°C, а скорость ветра должна быть менее 5 м/с.;

— поскольку шум, издаваемый машинами этого типа, стабилен, достаточно использовать шумомер класса 1 в соответствии с EN 61672:2013 или измеритель уровня звука с интегрирующим усреднением класса 1 в соответствии с EN 61672:2013;

— микрофон должен быть установлен на голове (200 ± 20) мм от средней плоскости головы на стороне, которая громче, и на одной линии с глазами. Микрофон должен быть направлен так, чтобы его ось максимально ровного отклика (как указано изготовителем) была направлена на переднюю ручку устройства. Оператор может носить шлем, к которому может быть прикреплен микрофон. Шлем должен иметь такую форму, чтобы его внешний край был по крайней мере на 30 мм ближе к голове, чем микрофон. Рост оператора должен составлять (1,75 ± 0,05) м.

B.4 Требования к испытательной поверхности

Искусственная поверхность должна иметь коэффициенты поглощения, указанные в таблице В.2, измеренные в соответствии с EN ISO 354:2003.

Таблица B.2 — Коэффициенты поглощения

| Частоты в Гц | Коэффициенты поглощения | Допустимость |
| --- | --- | --- |
| 125 | 0,1 | ±0,1 |
| 250 | 0,3 | ±0,1 |
| 500 | 0,5 | ±0,1 |
| 1 000 | 0,7 | ±0,1 |
| 2 000 | 0,8 | ±0,1 |
| 4 000 | 0,9 | ±0,1 |

Поглощающий материал должен располагаться в центре испытательной площадки на твердой отражающей поверхности и иметь размер не менее 3,6 м х 3,6 м. Конструкция несущей конструкции должна быть такой, чтобы требования к акустическим свойствам также удовлетворялись при наличии поглощающего материала. Конструкция должна поддерживать моторную косилку, чтобы избежать сжатия поглощающего материала.

Примечание -  В Приложении K приведен пример материала и конструкции, которые, как можно ожидать, будут соответствовать этим требованиям.

B.5 Установка, монтаж и условия эксплуатации

Измерения должны проводиться на новой, обычной производственной машине со стандартным оборудованием, предоставленным изготовителем.

Высота среза должна быть отрегулирована до самого нижнего предусмотренного положения.

Перед началом испытания двигатель должен быть обкатан и прогрет до достижения стабильных условий. Карбюратор и зажигание должны быть установлены, а режущее устройство (устройства) смазано в соответствии с инструкциями изготовителя.

Во время испытания режущие средства должны быть включены и разгружены. Испытание должно проводиться при максимальной рабочей частоте вращения двигателя (см. 3.7).

Для проверки частоты вращения двигателя должен использоваться индикатор частоты вращения двигателя. Он должен иметь точность ± 2,5% от показаний. Индикатор и его взаимодействие с мотокосилкой не должны влиять на работу во время испытания.

Для определения уровня звуковой мощности машины должны быть измерены путем размещения их на поверхности таким образом, чтобы проекция геометрического центра их основных частей (исключая рукоятку и т.д.) совпадала с началом координат системы координат положений микрофонов. Искусственная поверхность в соответствии с B.4 должна располагаться таким образом, чтобы ее геометрический центр также совпадал с началом координат системы координат положений микрофона. Продольная ось машины должна находиться на оси x. Измерение должно проводиться без участия оператора.

Для определения уровня звукового давления излучения регулируемые рукоятки должны быть установлены в соответствии с требованиями оператора.

B.6 Погрешности измерений и объявление значений шумового излучения

Испытания должны повторяться для достижения требуемого уровня точности и до тех пор, пока три последовательных взвешенных по шкале А результатов не дадут значения в пределах не более 2 дБ; более высоким из них должен быть уровень шума машины.

Используя этот стандарт, погрешность измерения определения:

— A-взвешенный уровень звуковой мощности соответствует уровню, указанному в EN ISO 3744;

— A-взвешенный уровень звукового давления на рабочем месте оператора соответствует стандарту EN ISO 11201.

При подготовке декларации о шуме общая неопределенность должна определяться путем объединения неопределенности измерений и производственной неопределенности (изменение уровня шума от одной машины к другой того же типа, изготовленной тем же производителем), см. EN ISO 4871.

B.7 Информация, подлежащая регистрации и представлению

Информация, подлежащая регистрации и представлению, соответствует требованиям EN ISO 3744 и EN ISO 11201.

# Приложение C

# (обязательное)

# Измерение вибрации мотокосилок

C.1 Количества, подлежащие измерению

- взвешенное среднеквадратичное ускорение согласно EN ISO 20643:2008 для вибрации кистей рук;

- максимально достижимая рабочая частота вращения двигателя (см. 3.7). Опломбированные регулировки не должны смещаться при проверке максимальной рабочей скорости.

C.2 Оснащение инструментами

C.2.1 Общие положения

Тахометры должны иметь точность ±2,5%. Технические характеристики других приборов см. в EN ISO 20643:2008 для измерения вибрации рукоятки.

C.2.2 Крепление датчика

Для крепления датчика должен применяться стандарт EN ISO 20643:2008. Если между рукой и вибрационной конструкцией используется эластичное покрытие (например, ручка с подушкой или рулевое колесо), допустимо использовать подходящее крепление для датчика (например, тонкий металлический лист подходящей формы), размещенный между рукой и поверхностью эластичного материала. В любом случае следует позаботиться о том, чтобы размер, форма и установка датчика или специальной опоры датчика не оказывали существенного влияния на передачу вибрации на руку. При монтаже преобразователя необходимо также следить за тем, чтобы передаточная функция была плоской до 1,5 кГц во всех трех направлениях.

C.2.3 Калибровка

Калибровка должна проводиться в соответствии с EN ISO 20643:2008 для вибрации рукоятки.

C.3 Направление измерения и место измерения

C.3.1 Направление измерения

Измерения должны производиться одновременно в трех (3) направлениях x, y и z (см. рисунок C.2).

C.3.2 Место измерения

Должно использоваться не более двух датчиков. Датчик (датчики) должен (должны) располагаться там, где оператор удерживает рулевое устройство (устройства) в соответствии с рисунком C.2.

C.4 Процедура испытания

C.4.1 Общие положения

Измерения должны проводиться на новой, обычной производственной машине со стандартным оборудованием, предоставленным изготовителем. Машина должна обслуживаться в соответствии с инструкциями изготовителя. Перед началом испытания двигатель должен быть запущен с включенным режущим средством до тех пор, пока не будут достигнуты стабильные условия.

Руки оператора должны находиться в специально отведенной зоне захвата, рядом с датчиком. Оператор должен находиться в нормальном рабочем положении. Давление в шинах должно соответствовать спецификациям изготовителя. Топливный бак должен быть полон. Высота среза лезвий должна быть установлена на минимально возможном уровне. Машина должна быть испытана со всем навесным оборудованием, предусмотренными изготовителем.

Регулируемые ручки должны быть установлены в соответствии с потребностями оператора.

Измерения должны проводиться с помощью оператора, рост которого должен составлять (1,75 ± 0,05) м.

На измерения вибрации влияет оператор. Поэтому он должен быть знаком с нормальной эксплуатации машины (см. 3.10).

C.4.2 Процедура испытания станка с вращающимся режущим лезвием (лезвиями)

C.4.2.1 Условия испытания

Испытание должно проводиться при неподвижной машине и на максимальной рабочей частоте вращения двигателя (см. 3.7).

Измерения должны проводиться на поверхности в соответствии с Приложением H.

C.4.2.2 Процедура испытания возвратно-поступательной машины

C.4.2.2.1 Скорость движения

Испытание должно проводиться на машине при постоянной максимальной рабочей частоте вращения двигателя (см. 3.7). Испытание проводится при выборе передачи, которая обеспечивает рабочую скорость, наиболее близкую к 0,5 м/с (приблизительно 1,8 км/ч). Фактическая выбранная передача и фактическая рабочая скорость должны быть включены в протокол испытания.

C.4.2.2.2 Режущее лезвие

Режущее лезвие должно быть заточено и отрегулировано в соответствии с инструкциями изготовителя.

C.4.2.2.3 Центр тяжести машины

Для машин с изменяемым центром тяжести машина должна быть отрегулирована в соответствии с условиями эксплуатации, указанными изготовителем. Вертикальное усилие режущего лезвия отдельно стоящего станка (без оператора) должно быть оценено с помощью соответствующих средств (например, баланса) и должно быть включено в протокол испытания.

C.4.2.2.4 Условия испытания

Испытание должно проводиться путем приведения машины в движение в прямом направлении с включенным режущим лезвием и в его рабочем положении. Другие режимы работы, например, с поднятым режущим лезвием или выключенным режущим бруском, не рассматриваются.

Рабочая поверхность для испытания представляет собой плоскую или слегка наклоненную (не более 5°) твердую почву (например, асфальт или бетон), покрытую надежно закрепленным эластичным слоем для имитации демпфирующих свойств травянистой местности, например, луга. Эластичный слой должен обладать следующими физическими характеристиками:

— статическая постоянная пружины: от 0,15 Н/мм3 до 0,20 Н/мм3 (заряд поля/отклонение пружины);

— модули динамической упругости: от 2,0 Н/мм3 до 4,0 Н/мм3;

— коэффициент механического рассеивания: от 0,1 до 0,15;

и должен быть достаточно упругим, чтобы выдерживать нагрузку на него, вызванную испытанием.

Каждый испытательный прогон должен включать эксплуатацию машины по траектории длиной 8 м, поэтому требуется испытательная трасса длиной несколько более 8 м (см. рис. С.1). Рабочие части машины, обычно контактирующие с грунтом, должны находиться в контакте с упругой поверхностью в течение всего испытательного цикла. Время, затраченное на преодоление испытательной трассы, должно регистрироваться, например, с помощью секундомера, и включаться в протокол испытания.

Условные обозначения

1 эластичная поверхность

Рисунок C.1 — Измерительная дорожка и расположение эластичного слоя для оценки характеристик вибрации

C.5 Процедура измерения

Для каждого положения датчика должна быть проведена серия из пяти испытаний с использованием одного оператора.

Примечание -  Такие вопросы, как достоверность испытания и количество операторов испытания, должны быть рассмотрены для будущего пересмотра в свете опыта, накопленного с использованием настоящего метода испытания.

Каждое показание должно быть получено из времени сигнала, подходящего для используемого испытательного оборудования. Продолжительность испытания должна составлять не менее 8 секунд.

Эквивалентный уровень точности может быть достигнут при использовании более короткой продолжительности, чем 8 секунд. В этом случае эквивалентность результатов должна быть обоснована.

Измерение в трех направлениях должно производиться одновременно.

C.6 Определение результата измерения

Результат измерения каждого положения руки определяется как среднее арифметическое значений ahW каждого испытания. Если указана одна цифра, она должна быть большей из двух. Неопределенности, связанные с измерениями, должны учитываться при выборе заявленных значений вибрации.

Примечание - Руководство по определению коэффициента неопределенности К приведено в EN 12096.

Наибольшее общее значение вибрации в местах захвата рукоятки (ручек) в м/с2 должно определяться в соответствии с EN 12096.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

a = 100 мм

Рисунок C.2 — Примеры расположения/ориентации преобразователя

# Приложение D

# (обязательное)

# Испытание ножного зонда

D.1 Испытательное оборудование

Испытание проводится с помощью ножного зонда, как показано на рисунке D.1.

D.2 Метод испытания

Мотокосилка должна быть установлена на твердой ровной поверхности. Ограждения или дефлекторы, или и то, и другое, должны находиться в нормальном рабочем положении на корпусе ножа, а опорные элементы мотокосилки должны соприкасаться с опорной поверхностью.

Для целей этого испытания такие компоненты, как колеса и рамы, должны рассматриваться как часть корпуса лопасти. Испытание должно проводиться при неподвижной косилке с двигателем и лезвием (лезвиями).

Испытания должны проводиться с лезвиями в самом высоком и самом низком положениях резания. Если высота траектории движения лопасти различна при различных скоростях вращения лопасти, испытание должно проводиться таким образом, чтобы учитывать два крайних значения высоты лопасти.

Во время применения зонда его перемещения должны быть ограничены следующим образом:

d) основание зонда может быть наклонено вперед или назад на 15°; и

e) зонд может находиться на или на любой высоте над опорной поверхностью; и

f) зонд прикладывается с горизонтальным усилием 20 Н или до тех пор, пока корпус лопасти не поднимется из своего первоначального положения, в зависимости от того, что произойдет раньше.

Зонд должен быть приложен к любой точке выпускного отверстия. Стороны любого желоба выброса должны быть прощупаны, если они находятся менее чем на 3 мм ниже плоскости окружности кончика режущего лезвия.

D.3 Приемка испытаний

Испытательный зонд не должен попадать на траекторию движения лопасти (лопастей) в сборе.

Размеры в миллиметрах

Рисунок D.1 — Ножной зонд

# Приложение E

# (обязательное)

# Испытание защитных юбок

E.1 Общие положения

В настоящем приложении указаны требования и критерии приемлемости для испытаний защитных юбок газонокосилок для пастбищ и косилок-измельчителей с цеповым аппаратом, подпадающих под действие настоящего стандарта.

E.2 Испытание на прочность при растяжении

E.2.1 Процедура

Пять горизонтальных и пять вертикальных образцов шириной 50 мм должны быть испытаны отдельно на испытательной машине на растяжение, позволяющей подвергать образец длиной 250 мм растягивающему усилию, увеличивающемуся со скоростью 11 Н/с.

Для обеспечения повторяемости результатов каждый образец должен быть подготовлен в соответствии с E.2.2. Это относится как к горизонтальным, так и к вертикальным образцам.

E.2.2 Подготовка образцов

Пять горизонтальных и пять вертикальных образцов должны быть вырезаны из материала защитной юбки, каждый шириной более 50 мм. Длина каждого горизонтального и вертикального образца должна учитывать длину обоих зажимов и должна позволять подвергать растягивающему усилию образец длиной 250 мм.

В пределах ширины 50 мм не должно быть поврежденного или перерезанного шпагата. С этой целью поврежденные шпагаты должны быть удалены последовательно с каждой стороны до тех пор, пока на шпагате не будет обнаружено никаких повреждений по всей его длине. Ширина образца должна составлять 50 мм. В случае, если это невозможно, ширина образца должна быть как можно ближе к 50 мм, но не менее 50 мм.

E.2.3 Зажим

Зажимная поверхность зажимов при испытании на прочность на растяжение должна быть эквивалентна поверхности, показанной на рисунке Е.1. Ширина зажимной поверхности должна быть такой, чтобы обеспечивалось перекрытие по меньшей мере на 5 мм с каждой стороны, которое превышает ширину образца.

Размеры в миллиметрах

Примечание -  Это типично для всех четырех сторон (перед накаткой).

Рисунок E.1 — Зажимное устройство

E.2.4 Критерии приемлемости

Результаты испытаний считаются приемлемыми, если среднее сопротивление растяжению для горизонтальных и вертикальных образцов составляет ≥ 6 000 Н.

E.3 Испытание на стойкость к перфорации

E.3.1 Процедура

Пять образцов должны быть вырезаны из материала защитной юбки. Каждый образец помещается в устройство, оставляющее свободную зону испытания диаметром 100 мм. Устройство для зажима каждого образца в устройстве для испытания на перфорацию должно соответствовать техническим требованиям, показанным на рисунке Е.2. Каждый образец должен подвергаться возрастающей нагрузке 11 Н/с с помощью пуансона сечением 10 мм х 10 мм с фаской 1 мм х 45°.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

a этот размер составляет 1 мм

b это измерение приведено только в качестве примера

Рисунок E.2 — Устройство для зажима для испытания на стойкость к перфорации

E.3.2 Критерии приемлемости

Результаты испытаний считаются приемлемыми, если среднее усилие перфорации для всех испытаний составляет ≥ 2 500 Н и когда средняя энергия перфорации, рассчитанная по результатам всех испытаний, составляет ≥ 24 Н*м.

E.4 Испытание на износостойкость

E.4.1 Процедура

Образец шириной 200 мм должен быть вырезан из полной высоты защитных юбок. Этот образец должен

быть помещен на абразивный станок таким образом, чтобы свободный конец образца площадью 400 см2 опирался на абразивный круг, который должен иметь ширину 200 мм и диаметр 800 мм. Колесо должно быть оснащено абразивной лентой с размером зерна 24, как указано в ISO 525, и работать со скоростью 25 оборотов в минуту.

Нагрузка на поверхность площадью 400 см2 должна составлять 5 Н. Для получения равномерного давления прижимная подушка для образца должна соответствовать форме колеса и быть покрыта слоем полистирола толщиной 30 мм с плотностью 35 кг/м3, как указано в EN ISO 845.

E.4.2 Критерии приемлемости

Результаты испытаний считаются приемлемыми (износостойкость считается достаточной), если:

— на усиленной (бронированной) юбке армирующие волокна не изнашиваются после 10 000 оборотов; или

— на неармированных (бронированных) юбках во всех точках толщина остается по крайней мере вдвое меньше первоначальной толщины после 10 000 оборотов.

# Приложение F

# (обязательное)

# Испытания на проникновение гофрированного картона на газонокосилках для пастбищ - Испытание стеновых панелей ограждения (см. 6.2.2.2.4.2)

F.1 Цель

Цель этих испытаний состоит в том, чтобы обеспечить средство выбора однородного материала мишени для испытаний на метание на газонокосилках для пастбищ.

F.2 Испытательное приспособление

Испытательное приспособление должно соответствовать рисунку F.1.

F.3 Образцы гофрированного картона

Гофрированный картон должен быть разрезан на квадраты по 150 мм с каждой стороны.

F.4 Процедура

Непосредственно перед и после испытаний газонокосилки должны быть испытаны пять образцов гофрированного картона, и должны быть выполнены требования F.5.

Поместите квадрат из гофрированного картона по центру на нижнюю пластину. Квадрат может быть закреплен по краям лентой или клеем. Накройте верхней пластиной и убедитесь, что центральные отверстия верхней и нижней пластин выровнены и что гофрированный картон прижат стальной верхней пластиной.

Поднимите пенетратор на рекомендуемую высоту, как показано на рисунке F.1, и дайте ему упасть на образцы гофрированного картона.

F.5 Критерии приемлемости

Сферический конец пенетратора не должен полностью проникать через испытуемый образец более чем на 2 из 5 капель при падении на 300 мм.

Сферический конец пенетратора должен полностью проходить через испытуемый образец, по крайней мере, в 4 из 5 капель при падении на 400 мм.

Примечание -  Если пенетратор проникает в гофрированный картон более допустимого количества раз, разрешенного критериями приемки, при падении на 300 мм, добавьте достаточное количество листов крафт-бумаги на целевую поверхность гофрированного картона, чтобы соответствовать требованиям к проникновению.

Размеры в миллиметрах

| Условные обозначения |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 стальной стержень | 7 | образец гофрированного картона |
| 2 пенетрометр - Масса (0,25 ± 0,005) кг | 8 | добавьте сюда дополнительную крафт-бумагу |
| 3 направляющая труба - вертикальная ± 2° | 9 | стальная верхняя пластина (20 x 150 x 150) |
| 4 опорная труба | 10 | отверстие |
| 5 основа | 11 | высота падения |
| 6 стальная нижняя пластина (6,35 x 150 x 150) |  |  |

Рисунок F.1 - Испытательное приспособление для испытания пенетрометром гофрированного картона

# Приложение G

# (обязательное)

# Зоны угла наклона цели

G.1 Цель с более низкой высотой

Целью более низкой высоты должна быть область между основанием и линией 300 мм.

G.2 Цель средней высоты

Целью средней высоты должна быть область между линиями 300 мм и 450 мм.

G.3 Цель максимальной высоты

Целью верхнего возвышения должна быть область над линией 450 мм до вершины цели 900 мм.

G.4 Целевая область оператора

Ширина зоны мишени оператора должна соответствовать требованиям пункта 6.2.2.3.1.1, а высота должна простираться от основания до верха мишени из крафт-бумаги высотой 2000 мм.

Приложение H

(обязательное)

Испытательный корпус

H.1 Основа

Основание испытательного приспособления должно состоять из фанеры толщиной 19 мм, покрытой квадратами кокосовой циновки толщиной 500 мм, прибитыми к фанере гвоздями с разнесением, как показано на рисунке H.1 (см. также Рисунок H.2).

Квадраты используются таким образом, чтобы в случае возникновения износа изношенный участок можно было заменить без замены всей испытательной поверхности.

Минимальный размер основания должен быть на 1,5 м больше ширины среза.

Кокосовая циновка должна иметь волокна высотой примерно 20 мм, встроенные в основу из ПВХ весом примерно 7 000 г/м2.

H.2 Целевой состав

Одна целевая панель (см. рисунок H.2) может быть любой из следующих, которые соответствуют испытаниям на проникновение, указанным в Приложении F:

g) один лист гофрированного картона;

h) один лист гофрированного картона с дополнительными листами крафт-бумаги, добавленными перед целевой поверхностью;

i) два листа гофрированной картона, сложенные вместе.

Конструкция из гофрированного картона может иметь две или три подкладки и иметь одну или две канавки.

Крафт-бумага должна иметь номинальную плотность 225 г/м2, соответствующую стандарту EN ISO 2758:2014.

Примечание -  Панель высотой от 900 мм до 2000 мм в верхней целевой зоне оператора для машин с пешеходным управлением состоит только из крафт-бумаги одной толщины.

Размеры в миллиметрах

Примечание -  Указанные размеры являются приблизительными.

Рисунок Н.1 — Схема расположения гвоздей основания испытательного приспособления

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 Крафт-бумага, используемая по мере необходимости

2 внутренняя часть испытательного корпуса

3 Края мишени плотно прилегают к поверхности кокосовой циновки, чтобы шарики не вылетели из испытательного корпуса.

4 гофрированный картон, один или два слоя по мере необходимости

5 наружная часть испытательного корпуса

6 кокосовая циновка

7 гвоздь

8 ПВХ

9 фанерное основание

Рисунок H.2 - Испытательный корпус и основание корпуса

# Приложение I

# (обязательное)

# Испытание брошенного предмета для косилок-измельчителей с цеповым аппаратом

I.1 Принцип

Профиль воздействия на чистую натриевую крафт-бумагу, натянутую на ряд рамок, расположенных вокруг машины, когда она работает над песчано-гравийной смесью, используется для определения того, является ли уровень защиты, обеспечиваемый защитным корпусом режущего лезвия, адекватным.

Примечание - Принятые методы испытаний и способ представления содержимого приведены в соответствие со стандартом ISO 17101-2.

I.2 Условия испытаний

I.2.1 Косилка, используемая для испытания

I.2.1.1 Общие положения

Испытания должны проводиться с использованием той же косилки-измельчителя с цеповым аппаратом и тех же защитных устройств.

I.2.1.2 Регулировка защиты от брошенных предметов

Регулируемые устройства, если таковые имеются, которые могут повлиять на эффективность защитного устройства для предотвращения выступов, должны располагаться в наименее благоприятном положении.

I.2.1.3 Высота среза

Высота среза должна регулироваться на уровне 50 мм. Если это невозможно из-за конструкции косилки-измельчителя с цеповым аппаратом, высота среза должна быть отрегулирована как можно ближе к 50 мм.

I.2.2 Площадь испытательной поверхности

I.2.2.1 Наземные условия

Испытания должны проводиться на твердом и горизонтальном твердом грунте.

Примеры - бетон, асфальт.

I.2.2.2 Кокосовая циновка

Испытательная поверхность должна быть покрыта кокосовой циновкой с волокнами высотой приблизительно 20 мм, заделанными в материал основы. Определение характеристик сжатия должно выполняться в соответствии со стандартом ISO 3416.

I.2.2.3 Слой песка (натуральный, измельченный или не измельченный)

Кокосовая циновка должна быть покрыта слоем песка и распределена таким образом, чтобы оставалась видимой верхняя часть волокон кокосовой циновки. Это условие должно восстанавливаться после каждого запуска.

I.2.2.4 Увлажнение

Площадь испытательной поверхности должна быть увлажнена до достижения точки насыщения и поддерживаться влажной во время испытания.

I.3 Цель

I.3.1 Общие положения

Мишень используется для регистрации удара камней, вылетающих из защищенной зоны косилки-измельчителя с цеповым аппаратом.

I.3.2 Построение цели

I.3.2.1 Общие положения

Конфигурация испытательных целей состоит из шести панелей (см. рисунок I.1).

I.3.2.2 Панели

Панели должны быть изготовлены из жесткого каркаса. Панели 1-6 должны иметь рамы высотой более 2000 мм, на которых полностью вытянута чистая натриевая крафт-бумага.

Боковые панели 1 и 3 должны иметь длину 4 000 мм. Панель 5 должна иметь ту же длину, что и рабочая ширина машины, но должна быть не менее 1000 мм в длину. Панель 5 должна быть прикреплена к рулю машины под углом 90° к направлению движения машины и должна проходить вниз до земли. Панель 2 должна быть такой длины, чтобы она простиралась на 1000 мм перпендикулярно направлению работы станка за обе стороны окружности кончика режущего лезвия станка (см. рисунок I.1)

Панели 1 и 3 соединяют концы панели 2 на одном из ее концов под углом 90°. Панели 4 и 6 соединяют панели 3 и 1 соответственно на другом конце под углом 90° (см. рисунок). Длины панелей 4 и 6 должны быть такими, чтобы панель 5, установленная на руле машины, могла просто проходить через зазор между их концами, не нарушая установки панелей.

Плотность крафт-бумаги должна составлять 120 г/м2 ± 10 г/м2, определяемая в соответствии со стандартом ISO 536. Прочность на разрыв должна составлять не менее 500 кПа, определяемая с использованием метода, указанного в EN ISO 2758. Сопротивление разрыву должно составлять не менее 1 200 мН в направлении машины, определяемое в соответствии с методом испытаний, указанным в стандарте ISO 1974.

За исключением панели 5, для которой крафт-бумага должна покрывать всю панель, крафт-бумага должна простираться только от верхнего края панели до линии, параллельной земле, на высоте 200 мм над землей.

I.3.2.3 Навесное оборудование для целевого материала

На расстоянии 20 мм от крафт-бумаги не должно быть укрепляющей планки. Крафт-бумага не должна перекрываться, и, чтобы не было перехлестов, Крафт-бумага должна быть натянута из рулона в горизонтальном направлении на рамах.

Чтобы не было перекрытий на панели, рекомендуется, чтобы крафт-бумага из рулона была растянута в горизонтальном направлении.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 до 6 целей

7 испытательный материал

8 рабочая ширина

Рисунок I.1 — Конфигурация целевой панели

I.3.3 Опорные линии

Для панелей 1, 2, 3, 4 и 6 три горизонтальные контрольные линии, проведенные вдоль цели на высоте 200 мм, 600 мм и 2000 мм над уровнем земли (см. Рисунок I.2), должны показывать три зоны:

— нижняя зона (от 0 мм до 200 мм);

— средняя зона (от 200 мм до 600 мм);

— верхняя зона (от 600 до 2000 мм).

Панели 1-4 и панель 6 должны быть разделены на вертикальные секции шириной 1000 мм, начиная с одного из краев ограждения, образованного целевыми панелями (см. рисунок I.3). Разделы должны быть пронумерованы.

Для панели 5 должны быть проведены две вертикальные контрольные линии, каждая на расстоянии 400 мм от центральной вертикали панели, для определения центральной зоны оператора. Поперек панели должны быть проведены две горизонтальные контрольные линии на высоте 300 мм и 2000 мм над уровнем земли (см. Рисунок I.4).

Часть центральной зоны оператора над горизонтальной линией на 300 мм должна называться верхней зоной, а часть центральной зоны оператора под ней должна называться нижней зоной.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

| L1 опорная линия 200 мм L2 опорная линия 600 мм L3 опорная линия 2 000 мм Z1 нижняя зона Z2 средняя зона Z3 верхняя зона | 1 панель 2 Крафт-бумага 3 нижняя усиливающая планка 4 верхняя усиливающая планка 5 боковая усиливающая планка 6 земля |
| --- | --- |

Рисунок I.2 - Горизонтальные опорные линии целевых панелей 1, 2, 3, 4 и 6

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 вертикальные и горизонтальные опорные линии

Рисунок I.3 — Вертикальные опорные линии Панели 1, 2, 3, 4 и 6

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 вертикальные и горизонтальные опорные линии

2 зона оператора

3 рабочая ширина

Рисунок I.4 — Опорные линии. Панель 5

I.4 Испытательный материал

I.4.1 Подготовка испытательного материала

Смесь, используемая в качестве снарядного материала, должна составляться по объему

— 50 % песок (природный, дробленый или недробленый),

— 25 % гравия из смеси с размером зерен от 8 мм до 16 мм (исключая), и

— 25 % гравийной смеси фракцией от 16 мм до 32 мм (исключая).

I.4.2 Влажность для испытательного материала

Испытываемый материал должен быть увлажнен до достижения точки насыщения и поддерживаться во влажном состоянии во время испытания. Смесь должна быть однородной.

I.4.3 Конфигурация испытательного материала

На линии, соединяющей середины длинных сторон панелей 1 и 3, высыпают 10 л (или 0,01 м3) испытуемого материала в ряд конических стопок высотой (150 ± 5) мм или на 100 мм выше уровня стрижка косилкой (см. рисунок I.5). Используйте достаточное количество свай, чтобы ширина ряда свай была не меньше ширины режущего инструмента.

Размеры в миллиметрах

a) Размещение испытуемого материала, первый запуск

b) Размещение испытуемого материала, второй запуск

Условные обозначения

1-7 конические сваи

8 панель

9 верхняя защита

a ширина резки

b траектория движения инструмента

c направление движения вперед

Рисунок I.5 — Расположение испытуемого материала

I.5 Условия испытательного запуска

Испытание проводится путем выбора передачи, которая обеспечивает рабочую скорость, наиболее близкую к 1,0 м/с (приблизительно 3,6 км/ч).

Косилка-измельчитель с цеповым аппаратом должна располагаться как можно ближе к кучам испытуемого материала.

I.6 Процедура испытания

В начале каждого испытания мишень не должна демонстрировать никакого воздействия, кроме как в нижней зоне. Испытание должно проводиться два раза, и каждое испытание будет состоять из двух прогонов. Для первого прогона должны быть установлены сваи 1-3-5 и т.д. (см. Рисунок I.4). Для второго прогона должны быть установлены сваи 2-4-6 и т.д. (см. Рисунок I.4).

Количество свай, используемых для испытания, должно зависеть от ширины среза косилки-измельчителя с цеповым аппаратом. Центр сваи № 1 должен располагаться на внешней границе траектории движения инструмента.

Центр сваи № 2 должен располагаться на расстоянии 300 мм от внешнего предела траектории движения инструмента.

Когда косилка-измельчитель с цеповым аппаратом достигает номинальной частоты вращения, рекомендованной изготовителем, необходимо провести пробег по испытуемому материалу.

После каждого прогона удары по панелям должны быть отмечены, чтобы их можно было различать.

После каждого прогона испытательный материал должен быть удален с кокосового мата, чтобы достичь начальных условий, описанных в I.2.2.

Испытательный материал должен быть изменен после каждого испытания.

Ведите машину по прямой линии к испытательному корпусу и над рядом стопок испытательного материала, останавливаясь непосредственно перед панелью 2.

I.7 Результат испытания и отчет

Удар определяется как отверстие в крафт-бумаге или разрыв с деформацией бумаги наружу.

Воздействия каждого прогона должны регистрироваться и включаться в отчет (пример отчета см. в разделе I.9).

I.8 Критерии приемлемости

Результаты одного испытания считаются положительными (приемлемыми), если выполняются следующие условия:

— в нижней зоне панели 5 должно быть не более двух ударов;

— в верхней зоне панели 5 не должно быть никакого воздействия;

— в средних зонах панелей 1, 2, 3, 4 и 6 вместе должно быть не более 1,5 ударов на м2;

— в средних зонах панелей 1, 2, 3, 4 и 6 должно быть не более двух ударов на 1000 мм вертикального сечения;

— в верхних зонах панелей 1, 2, 3, 4 и 6 не должно быть никакого удара.

Когда результаты первых двух испытаний являются положительными, считается, что машина выполнила требование испытания на брошенный объект.

Если результаты одного из первых двух испытаний неприемлемы, должны быть проведены два дополнительных испытания. Только в том случае, если результаты этих дополнительных испытаний являются приемлемыми, считается, что машина выполнила требование испытания на брошенный предмет.

I.9 Протокол испытаний брошенного предмета для косилки-измельчителя с цеповым аппаратом

I.9.1 Технические характеристики

| Технические характеристики косилки |  |
| --- | --- |
| Производитель: |  |
| Обозначение: |  |
| Тип: |  |
| Серийный номер: |  |
| Год постройки: |  |
| Конфигурация монтажа: |  |
| Ширина скашивания: |  |
| Защитные устройства [сзади, спереди]: |  |
| Скорость отбора мощности [мин-1]: |  |
| Макс. частота вращения вала цепа [мин-1]: |  |
| Гидравлическое давление [бар]: |  |
| Тип режущего инструмента: |  |
| Количество режущих инструментов [штук]: |  |
| Максимально допустимая потребляемая мощность [кВт]: |  |
| Технические характеристики транспортного средства: |  |
| Производитель: |  |
| Обозначение: |  |
| Тип: |  |
| Максимальный вес [кг]: |  |
| Производительность [кВт]: |  |

I.9.2 Отчет о первичных испытаниях

|  |  |  | 1. Испытание |  |  |  |  |  | 2. Испытание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Панель | Вертикальный разрез |  | Опорная линия |  |  |  |  |  | Опорная линия |  |  |  |  |
|  |  |  | Средняя зона |  |  | Верхняя зона |  |  | Средняя зона |  |  | Верхняя зона |  |
|  |  |  | Σ Maкс. 2 Воздействия/раздел |  |  | 0 Воздействия |  |  | Σ Maкс. 2 Воздействия/раздел |  |  | 0 Воздействия |  |
|  |  |  | 1. | 2. | Σ | 1. | 2. |  | 1. | 2. | Σ | 1. | 2. |
| 1 | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя зона |  |  | Среднее значение = воздействие/целевая площадь [м2] Σ Maкс. 1,5 принимает |  |  |  |  |  | Среднее значение = воздействие/целевая площадь [м2] Σ Max. 1,5 принимает |  |  |  |  |
|  |  |  | Пройден |  |  |  | □ |  | Пройден |  |  |  | □ |
|  |  |  | Не пройден |  |  |  | □ |  | Не пройден |  |  |  | □ |

|  |  | 1. Испытание |  |  |  | 2. Испытание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Панель | Зона оператора |  |  |  | Зона оператора |  |  |  |  |
|  |  | Нижняя Зона Ʃ Max. 2 Воздействия |  | Верхняя зона 0 воздействий |  | Lower Zone Ʃ Max. 2 Воздействия |  | Верхняя зона 0 воздействий |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2. | 1. | 2. |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ʃ Воздействия Нижняя зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Неприменимо |  |  | □ | Неприменимо |  |  |  | □ |
|  |  | Пройден |  |  | □ | Пройден |  |  |  | □ |
|  |  | Не пройден |  |  | □ | Не пройден |  |  |  | □ |
| Испытание на брошенный предмет, показанное в Приложении I к EN 12733:2018, пройден/не пройден. ....................................................................... ....................................................................... Место проведения испытания, Дата Утверждено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.9.3 Дополнительный протокол испытаний

|  |  |  | 1. Дополнительное испытание |  |  |  |  |  | 2. Дополнительное испытание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Панель | Вертикальный разрез |  | Опорная линия |  |  |  |  |  | Опорная линия |  |  |  |  |
|  |  |  | Средняя зона Σ Max. 2 Воздействия/раздел |  |  | Верхняя зона 0 воздействий |  |  | Средняя зона Σ Max. 2 Воздействия/раздел |  |  | Верхняя зона 0 воздействий |  |
|  |  |  | 1. | 2. | Σ | 1. | 2. |  | 1. | 2. | Σ | 1. | 2. |
| 1 | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя зона |  |  | Среднее значение = воздействие/целевая площадь [м2] Σ Maкс. 1,5 принимает |  |  |  |  |  | Среднее значение = воздействие/целевая площадь [м2] Σ Maкс. 1,5 принимает |  |  |  |  |
|  |  |  | Пройден |  |  |  | □ |  | Пройден |  |  |  | □ |
|  |  |  | Не пройден |  |  |  | □ |  | Не пройден |  |  |  | □ |

|  |  | 1. Дополнительное испытание |  |  |  | 2. Дополнительное испытание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Панель | Зона оператора |  |  |  | Зона оператора |  |  |  |  |
|  |  | Нижняя Зона Ʃ Max. 2 Воздействия |  | Верхняя зона 0 воздействий |  | Нижняя Зона Ʃ Max. 2 Воздействия |  | Верхняя зона 0 воздействий |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2. | 1. | 2. |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Σ Влияние Нижняя зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Неприменимо |  |  | □ | Неприменимо |  |  |  | □ |
|  |  | Пройден |  |  | □ | Пройден |  |  |  | □ |
|  |  | Не пройден |  |  | □ | Не пройден |  |  |  | □ |
| Испытание брошенным предметом, за которым следует Приложение I к EN 12733:2018, было пройден/не пройден. ....................................................................... ....................................................................... Место проведения испытания, Дата Утверждено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение J

# (обязательное)

# Испытание брошенного предмета для кусторезов

J.1 Испытательное оборудование

J.1.1 Испытательная поверхность

Уборочная машина должна быть испытана на кокосовой циновке и фанерном основании, как указано на рисунках Н.1 и Н.2.

J.1.2 Цель

Мишень расположена сзади машины в местах, указанных на рисунке J.1.

Верхняя площадь (от 0,9 м до 2 м) состоит из крафт-бумаги только одной толщины номинальной конструкционной плотности 225 г/м2. Нижняя отметка (от 0 до 0,9 м) из гофрированного картона должна соответствовать требованиям Приложения F и испытаниям на проникновение, как указано в H.2.

J.1.3 Шары

Шарики диаметром 6,35 мм из закаленной стали твердостью не менее 45 HRC (например, шарики, используемые в качестве шарикоподшипников).

J.1.4 Точка впрыска

Для каждого лезвия многошпиндельной машины для скребковой очистки должна быть предусмотрена точка впрыска.

Каждая точка должна располагаться на горизонтальной линии, проходящей через ось вращения лезвия и кромку, ограничивающую боковое ограждение; она должна располагаться (25 ± 5) мм внутри окружности кончика лезвия этого лезвия.

В зависимости от направления вращения лопастей точка впрыска расположена либо на левой, либо на правой стороне машины. Он должен находиться на стороне, позволяющей направлять мячи в сторону площадки для вождения.

J.1.5 Впрыскивающая трубка

Впрыскивающая трубка должна находиться на одном уровне с верхней поверхностью фанерного основания (см. рисунок H.2). Устройство должно быть расположено таким образом, чтобы шарики могли выбрасываться с переменной скоростью.

J.1.6 Предварительная регулировка скорости

Отрегулируйте скорость, с которой выбрасываются шарики, таким образом, чтобы шарики поднимались не менее чем на 40 мм над поверхностью кокосового мата.

J.2 Метод испытания

J.2.1 Общие положения

Машина для очистки от мусора на испытательной поверхности должна быть отрегулирована на максимальную высоту среза при работе двигателя на максимальной скорости, указанной изготовителем; мишень расположена в соответствии с рисунком 7 или рисунком J.1, если возможна поперечная установка руля.

J.2.2 Скорость шаров

Скорость увеличивается до тех пор, пока лезвие не ударит по каждому шару (шары могут быть переработаны только в том случае, если они не были повреждены).

J.2.3 Процедура испытания

Впрысните 500 шариков в каждую точку впрыска и зарегистрируйте для каждых 100 снарядов количество попаданий в таблицу данных, предложенную в J.3 (попадания определяются как отметка снарядов, прошедших через цель).

Если испытание проводится повторно, лезвие скребковой машины должно быть заменено; допускается не более 500 шариков на одно лезвие.

J.2.4 Результат испытания и приемка

Для каждого испытания (500 мячей) не должно быть попадания в мишень с наибольшей высотой (от 0,45 м до 2 м), и не более 5 мячей должны попасть в мишени в мишени с меньшей высотой (от 0 м до 0,45 м).

В случае отказа должны быть испытаны два дополнительных кустореза; если какая-либо из этих дополнительных машин не выдерживает испытания, модель должна соответствовать требованиям испытания.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 руль

2 панель

3 максимальный боковой регулируемый угол

Рисунок J.1 - Положение панели с регулируемым рулем

J.3 Технический паспорт - Испытание брошенного предмета для машины для очистки кустов

Производитель:............................................ Машины:

............................................................................... Бренд:

............................................................................. Модель:

Серийный номер:

Частота вращения двигателя: 				об/мин

Скорость вращения лезвия: 				об/мин

Ширина резки:

| 1-е испытание | Количество попаданий на 100 снарядов |  |  |  |  | Общее количество попаданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Целевая зона оператора < 450 мм |  |  |  |  |  |  |
| Целевая зона оператора > 450 мм |  |  |  |  |  |  |

| 2-е испытание | Количество попаданий на 100 снарядов |  |  |  |  | Общее количество попаданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Целевая зона оператора < 450 мм |  |  |  |  |  |  |
| Целевая зона оператора > 450 мм |  |  |  |  |  |  |

| 3-е испытание | Количество попаданий на 100 снарядов |  |  |  |  | Общее количество попаданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Целевая зона оператора < 450 мм |  |  |  |  |  |  |
| Целевая зона оператора > 450 мм |  |  |  |  |  |  |

Наблюдения:

# Приложение K

# (справочное)

# Пример материала и конструкции, удовлетворяющих требованиям, предъявляемым к искусственной поверхности

K.1 Материал

Минеральное волокно толщиной 20 мм с сопротивлением воздушному потоку 11 кН.с/м4 и плотностью 25 кг/м3.

K.2 Конструкция

Как показано на рисунке K.1, искусственное покрытие измерительной площадки разделено на девять стыковых плоскостей, каждая размером 1,20 м х 1,20 м. Подкладочный слой (и) конструкции, как показано на рисунке К.1, состоит из гофрированного картона толщиной 19 мм, покрытой с обеих сторон пластиковым материалом. Такие доски используются, например, для изготовления кухонной мебели. Обрезанные края гофрированного картона следует защитить от влаги, нанеся слой пластиковой краски. Внешние стороны настила окаймлены двуногой алюминиевой секцией (d), высота которой составляет 20 мм. Секции из этого профильного материала также привинчиваются к краям плоскостей соединения, где они служат прокладками и точками навесного оборудования.

На средней плоскости стыка, на которой располагается машина во время измерения, а также на двух других плоскостях стыка, по которым движется косилка или на которых необходимо стоять для измерения скорости и т. д., алюминиевые тавровые профили (c) с длиной ножки 20 мм монтируются в качестве проставок. Эти секции также имеют точную маркировку, облегчающую выравнивание машины по центру места измерения. Затем подготовленные доски покрывают изоляционным войлочным материалом (b), нарезанным по размеру.

Войлочный настил плоскостей стыка, на который не ставятся и не переезжают (поверхность типа А на рисунке К.1), покрывают простой проволочной сеткой, закрепленной на краевых планках и в местах навесного оборудования; для этого секции должны быть снабжены отверстиями. Таким образом, материал надежно закреплен, но остается возможность заменить войлочный материал, если он загрязнится. В качестве проволочной сетки зарекомендовала себя так называемая вольерная проволока (е) с шириной ячеек 10 мм и диаметром проволоки 0,8 мм. Этот провод защищает адекватность поверхности, не влияя на акустические условия.

Однако защита простой проволочной сеткой недостаточна в зоне, подверженной движению (поверхность типа В на рисунке К.1). Для этих поверхностей оказалось пригодным использование проволочной решетки из гофрированной стальной проволоки (f) диаметром 3,1 мм и шириной ячеек 30 мм.

Описанная выше конструкция места измерения имеет два преимущества: ее можно подготовить без особых затрат времени и усилий, а все материалы легко доступны.

Тот факт, что позиции микрофонов (М) не расположены непосредственно над полом места проведения измерений, позволяет легко устанавливать микрофоны на подставках, предполагая, что поверхность ровная и твердая, как, например, асфальт или бетонная площадка.

При размещении микрофонов необходимо учитывать тот факт, что высота микрофонов должна определяться по отношению к поверхности пола в месте измерения. Поэтому он должен быть на 40 мм выше при измерении от земли под микрофоном.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

| A поверхность типа А a защитный слой b теплоизоляционный войлочный материал c алюминиевый тройник d алюминиевые секции на двух опорах | B поверхность типа В e проволочная сетка f проволочная решетка Положение микрофона от M1 до M6 |
| --- | --- |

Условные обозначения

| 1 проволочная сетка (ширина сетки 10; диаметр проволоки 0,8) 2 алюминиевые секции с двумя ножками, 3 x 20 | 3 ДСП с пластиковым покрытием 4 слой минеральной ваты (изоляционный войлочный материал) |
| --- | --- |

a) Профиль поверхности типа А: не наступать и не наезжать

Условные обозначения

| 1 проволочная решетка (ширина сетки 30; диаметр проволоки 3,1) 2 ДСП с пластиковым покрытием | 3 слой минеральной ваты (изоляционный войлочный материал) 4 алюминиевые Т-образные профили, 3 x 20 |
| --- | --- |

b) Профиль поверхности типа B: не наступать и не наезжать

Рисунок К.1 — Эскиз места проведения измерений, покрытого искусственным настилом (не в масштабе)

# Приложение L

# (справочное)

# Примеры машин

Рисунок L.1 — Косилка с пальцево-ножевым режущим аппаратом

Рисунок L.2 — Косилка с пальцево-ножевым режущим аппаратом

Рисунок L.3 — Кусторез

Рисунок L.4 — Косилка-измельчитель с цеповым аппаратом

# Приложение ZA

# (справочное)

# Взаимосвязь между настоящим стандартом и основными требованиями Директивы 2006/42/EC, которые должны быть охвачены

EN 12733:2018 был подготовлен в соответствии с запросом Комиссии по стандартизации «Мандат M/396 для CEN и CENELEC по стандартизации в области машиностроения», чтобы обеспечить одно добровольное средство соответствия основным требованиям Директивы 2006/42/EC Европейского парламента и Совета от 17 мая 2006 года о машиностроении, и внесение поправок в Директиву 95/16/EC (пересмотренную).

Как только EN 12733:2018 цитируется в официальном журнале Европейского Союза в соответствии с этой Директивой, соблюдение нормативных положений настоящего стандарта, приведенных в таблице ZA.1, дает, в пределах сферы применения стандарта, презумпцию соответствия соответствующим основным требованиям этой Директивы и связанным с ней правилам ЕАСТ.

Таблица ZA.1 - Соответствие между настоящим стандартом и Приложением I к Директиве 2006/42/EC

| Основные требования Директивы 2006/42/EC | Пункт(ы)/подпункт(ы) настоящего стандарта | Примечания |
| --- | --- | --- |
| В пределах области применения все соответствующие существенные требования, за исключением существенных требований: • 1.4.2.1, второй абзац, • 1.7.3, первый абзац, второй абзац, • 1.7.4.2, пункт 1, q) и • 1.7.4.2, пункт 1, t) охвачены. | Все нормативные пункты | Для связи нормативных положений настоящего стандарта со значительными опасностями/соответствующими существенными требованиями 2006/42/EC см. информационное приложение A «Список существенных опасностей» настоящего стандарта в сочетании с Приложением D «Примеры значительных опасностей, опасных ситуаций, опасных событий и их связь с Основными требованиями Директивы 2006/42 по оборудованию/ЕС» Руководства CEN 414 (https://boss.cen.eu/ref/CEN |
|  |  | 414.pdf). |

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 1 — Презумпция соответствия остается в силе только до тех пор, пока ссылка на этот стандарт сохраняется в списке, опубликованном в официальном журнале Европейского Союза. Пользователи стандарта должны часто обращаться к последнему списку, опубликованному в Официальном журнале Европейского Союза.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 2 — К продукту (продуктам), подпадающим под действие настоящего стандарта, может применяться другое законодательство Союза.

# Библиография

[1] EN ISO 13732-1:2008, Ergonomics of the thermal environment - Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces - Part 1: Hot surfaces (ISO 13732-1:2006) (Методы оценки реакции человека при контакте с поверхностями. - часть 1: Горячие поверхности (ISO 13 732-1:2006))

[2] EN ISO 4254-12, Agricultural machinery - Safety - Part 12: Rotary disc and drum mowers and flail mowers (ISO 4254-12 (Машины сельскохозяйственные. Безопасность. Часть 12. Газонокосилки с вращающимся диском, с барабаном и газонокосилки с цепом (ISO 4254-12))

[3] ISO 17103:2009, ISO 17103:2009, Agricultural machinery - Rotary disc mowers, rotary drum mowers and flail mowers - Test methods and acceptance criteria for protective skirts (Машины сельскохозяйственные. Ротационные косилки дискового типа, ротационные косилки с аппаратом барабанного типа и косилки с цеповым аппаратом. Методы испытаний и критерии приемки защитных юбок)

[4] ISO 17101-2:2012, Agricultural machinery - Thrown-object test and acceptance criteria - Part 2: Flail mowers (Машины сельскохозяйственные. Испытание на выброс скошенных объектов и критерии приемки. Часть 2. Цеповые газонокосилки)

[5] EN ISO 11691:2009, Acoustics - Measurement of insertion loss of ducted silencers without flow - Laboratory survey method (ISO 11691:1995) (Акустика. Измерение потерь, обусловленных глушителями шума, устанавливаемыми в воздуховодах в отсутствии воздушного потока. Лабораторный метод измерения (ISO 11691:1995))

[6] EN ISO 11806-1:2011, Agricultural and forestry machinery - Safety requirements and testing for portable, hand-held, powered brush-cutters and grass-trimmers - Part 1: Machines fitted with an integral combustion engine (ISO 11806-1:2011) (Требования безопасности и испытания переносных ручных механических кусторезов и газонокосилки. Часть 1. Машины, снабженные интегральным двигателем внутреннего сгорания (ISO 11806-1:2011))

[7] EN ISO 11820:1996, Acoustics - Measurements on silencers in situ (ISO 11820:1996) (Акустика. Измерения, производимые на глушителях по месту установки (ISO 11820:1996))

Приложение ДА

(справочное)

Т а б л и ц а Д.А.1 – Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

| Обозначение ссылочного международного, европейского стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| EN 709:1997+A4:2009 | IDT | ГОСТ EN 709-2016 Машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Мотоблоки с навесными культиваторами и мотокультиваторы, управляемые рядом идущим оператором. Требования безопасности |
| EN ISO 354:2003 | MOD | ГОСТ 31704-2011 (EN ISO 354:2003) Материалы звукопоглощающие. Метод измерения звукопоглощения в реверберационной камере |
| ISO 3864-1:2011 | IDT | ГОСТ ISO 3864-1-2013 Графические символы сигнальные цвета и знаки безопасности. Часть 1. Принципы проектирования знаков и сигнальной разметки |
| * На стадии разработки Примечание – В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: - IDT – идентичные стандарты. - MOD – модифицированные стандарты. |  |  |

Т а б л и ц а Д.А.2 – Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

| Обозначение ссылочного международного, европейского стандарта стандарта | Обозначение международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| EN ISO 4413:2010 | ISO 4413:2010 | IDT | ГОСТ ISO 4413-2016 Гидроприводы. Общие правила и требования безопасности для систем и их компонентов |
| EN ISO 4871 | ISO 4871:1996 | MOD | ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) Шум машин. Заявление и контроль значений шумовых характеристик |

Продолжение таблицы ДА.2

| Обозначение ссылочного международного, европейского стандарта | Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| EN ISO 5395-1:2013 | ISO 5395-1:2013 | IDT | ГОСТ ISO 5395-1-2016 Оборудование садовое. Требования безопасности к газонокосилкам с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Часть 1. Терминология и общие методы испытаний |
| EN ISO 5395-2:2013 | ISO 5395-2:2013 | IDT | ГОСТ ISO 5395-2-2016 Оборудование садовое. Требования безопасности к газонокосилкам с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Часть 2. Газонокосилки, управляемые рядом идущим оператором |
| EN ISO 11201 | ISO 11201:2010 | IDT | ГОСТ ISO 11201-2016. Шум машин. Определение уровней звукового давления излучения на рабочем месте и в других контрольных точках в существенно свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью. |
| EN ISO 12100:2010 | ISO 12100:2010 | IDT | ГОСТ ISO 12100-2013 Безопасность машин. Основные принципы конструирования. Оценки риска и снижения риска |
| EN ISO 13857:2008 | ISO 13857:2008 | IDT | ГОСТ ISO 13857-2012. Безопасность машин. Безопасные расстояния для предохранения верхних и нижних конечностей от попадания в опасную зону. |
| * На стадии разработки Примечание – В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: - IDT – идентичные стандарты; - MOD – модифицированные стандарты. |  |  |  |

УДК                      		МКС 65.060.50  		             IDT

Ключевые слова: машины сельскохозяйственные; машины лесохозяйственные; механизированные косилки; мотокосилки

УДК                      		МКС 65.060.50    		               IDT

Ключевые слова: машины сельскохозяйственные; машины лесохозяйственные; механизированные косилки; мотокосилки

Руководитель разработки

Заместитель генерального директора

РГП «Казахстанский институт стандартизации

и метрологии»							        А.Б. Шамбетова

Руководитель

Департамента разработки НТД

РГП «Казахстанский институт стандартизации

и метрологии» 							      	А.Н. Сопбеков

Исполнитель