Проект

Проект

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STИARDIZATION, METROLOGY И CERTIFICATION

(EASC)

|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ EN 12757-1 (проект, KZ, первая редакция) |
| --- | --- | --- |

Машины для смешивания материалов для покрытий

Требования безопасности

Часть 1

МАШИНЫ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ПОВТОРНОЙ ОТДЕЛКИ АВТОМОБИЛЯ

(EN 12757-1:2005+A1:2010, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202___

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства по торговле и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № ____ от ________)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен европейскому региональному стандарту EN 12757-1:2005+A1:2010 «Машины для смешивания материалов для покрытий. Требования безопасности. Часть 1. Машины для смешивания, используемые для повторной отделки автомобиля» («Mixing machinery for coating materials - Safety requirements - Part 1: Mixing machinery for use in vehicle refinishing»).

Европейский стандарт разработан Техническим комитетом CEN/TC 271 «Оборудование для обработки и отделки поверхности. Безопасность».

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

5 ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

Введение	5

1 Область применения	6

2 Нормативные ссылки	7

3 Термины и определения	9

4 Список существенных опасностей	12

5 Требования и/или меры безопасности	15

6 Проверка требований и/или мер безопасности	23

7 Информация для использования	25

Приложение A (справочное) Взаимосвязь между категориями и зонами	28

Приложение B (справочное) Взрывозащищенные требования к смесительному оборудованию для полировки транспортных средств	29

Приложение C (справочное) Ссылки на национальные предельные значения воздействия	30

Приложение D (справочное) Классификация реакции строительных материалов на огонь - Национальные стандарты	32

Приложение ZA (справочное) Взаимосвязь между настоящим стандартом и Основными требованиями Директивы ЕС 2006/42/EC	33

Приложение ZB (справочное) Взаимосвязь между настоящим стандартом и Основными требованиями Директивы ЕС 94/9/EC	34

Библиография	35

# Введение

Настоящий стандарт является стандартом типа С, как указано в частях 1 и 2 стандарта EN ISO 12100.

Настоящий стандарт является частью серии документов, устанавливающих требования по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды к устройствам, агрегатам и оборудованию для нанесения покрытий:

— EN 1953 «Оборудование для распыления материалов для покрытий. Требования безопасности»;

— EN 12621 «Машины для подачи и циркуляции покровных материалов под давлением. Требования безопасности»;

— EN 12757-1 «Часть 1. Смешивающие машины, используемые для повторной отделки автомобиля. Требования безопасности».

Соответствующее оборудование и степень охвата опасностей, опасных ситуаций и событий указаны в области применения настоящего стандарта.

Примечание - Могут последовать дополнительные разделы настоящего стандарта, охватывающие другие области применения машин для смешивания материалов покрытий.

Когда положения настоящего стандарта типа С отличаются от тех, которые указаны в стандартах типа А или В, положения настоящего стандарта типа С имеют приоритет над положениями других стандартов для машин, которые были спроектированы и изготовлены в соответствии с положениями настоящего стандарта типа C.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Машины для смешивания материалов для покрытий

Требования безопасности

Часть 1

МАШИНЫ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ПОВТОРНОЙ ОТДЕЛКИ АВТОМОБИЛЯ

Mixing machinery for coating materials - Safety requirements - Part 1: Mixing machinery for use in vehicle refinishing

Дата введения

# 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к проектированию и изготовлению оборудования для смешивания жидких лакокрасочных материалов, оснащенного контейнером с максимальным объемом <10 л, используемого авторемонтными мастерскими и их дистрибьюторами лакокрасочных материалов.

Детали машин, работающих под давлением, относятся к категории не выше I в соответствии со статьей 9 Директивы 97/23/EC по оборудованию, работающему под давлением.

Примечание - Детали машин, работающих под давлением, на которые ссылаются в настоящем стандарте, выходящие за пределы категории I, могут привести к дополнительному применению Директивы 97/23/ЕС по оборудованию, работающему под давлением.

Настоящий стандарт распространяется на все существенные опасности, опасные ситуации и события, относящиеся к вышеупомянутому смесительному оборудованию, когда они используются по назначению и в условиях, предусмотренных изготовителем (см. пункт 4).

Смесительное оборудование может работать за счет перемешивания или вибрации (встряхивания) и состоит из следующего оборудования:

— шкаф;

— мешалка;

— вибратор;

— шейкер;

— приводной блок и связанные с ним устройства;

— контейнер для материала для покрытия;

— предохранительные, измерительные и контрольные устройства;

— освещение;

— отопительное оборудование и/или кондиционирование воздуха внутри смесительного шкафа. Смешивающая машина может быть стационарной или мобильной.

проект, KZ, первая редакция

Из настоящего стандарта исключено следующее:

— Смесительное оборудование, предназначенное для:

— сосудов под давлением;

— открытых или закрытых контейнеров для материала объемом более 10 л;

— ручных инструментов для смешивания.

Настоящий стандарт не распространяется на смесительные оборудования, изготовленные до даты публикации настоящего стандарта.

# 2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы, следующие ссылочные нормативные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения)

EN 294, Safety of machinery — Safety distance to prevent danger zones being reached by the upper limbs (Безопасность машин. Безопасные расстояния для предохранения верхних конечностей от попадания в опасную зону)

EN 349, Safety of machinery — Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body (Безопасность машин. Минимальные расстояния, предохраняющие части человека от повреждений)

EN 619, Continuous handling equipment and systems — Safety and EMC requirements for equipment for mechanical handling of unit loads (Системы и оборудование для непрерывной транспортировки. Требования по безопасности и электромагнитной совместимости к оборудованию для механической транспортировки штучного груза)

EN 811, Safety of machinery — Safety distances to prevent danger zones being reached by the lower limbs (Безопасность машин. Установление расстояний, предотвращающих касание ногами опасных зон)

EN 842, Safety of machinery — Visual danger signals — General requirements, design and testing (Безопасность машин и механизмов. Визуальные сигналы опасности. Основные требования, проектировка и испытания)

EN 953, Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards (Безопасность машин и механизмов. Защитные ограждения. Общие требования к форме и конструкции стационарных и подвижных защитных ограждений)

EN 954-1, Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design (Безопасность машин. Детали систем управления, обеспечивающие безопасность. Часть 1. Основные принципы конструкции)

EN 971-1:1996, Paints and varnishes — Terms and definitions for coating materials — Part 1: General terms (Условия и определения для материалов покрытия - Часть 1: Общие термины)

EN 982:1996, Safety of machinery — Safety requirements for fluid power systems and their components — Hydraulics (Безопасность машин и механизмов. Требования безопасности гидравлических и пневматических систем и их компонентов. Гидравлика)

EN 983:1996, Safety of machinery — Safety requirements for fluid power systems and their components — Pneumatics (Безопасность машин и механизмов. Требования безопасности гидравлических и пневматических систем и их компонентов. Пневматика)

EN 1037:1995, Safety of machinery — Prevention of unexpected start-up (Безопасность машин. Предупреждение внезапного старта)

EN 1088, Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for design and selection (Безопасность машин и механизмов. Блокировочные устройства с предохранительным зажимом и без него. Основные принципы проектирования и отбора)

EN 1127-1:2007, Explosive atmospheres — Explosion prevention and protection — Part 1: Basic concepts and methodology (Взрывоопасные атмосферы. Предотвращение и защита от взрыва. Часть 1. Основные концепции и методология)

EN 13237:2003, Potentially explosive atmospheres — Terms and definitions for equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (Потенциально взрывоопасная атмосфера. Термины и определения по оборудованию и защитным системам, предназначенным для использования в потенциально взрывоопасной атмосфере)

EN 13445-1, Unfired pressure vessels — Part 1: General (Сосуды, работающие под давлением без огневого подвода теплоты. Часть 1. Общие положения)

EN 13463-1:2001, Non-electrical equipment for potentially explosive atmospheres — Part 1: Basic method and requirements (Неэлектрическое оборудование, предназначенное для использования в потенциально взрывчатых атмосферах. Часть 1. Основной метод и требования)

EN 13463-5:2003 Non-electrical equipment intended for use in potentially explosive atmospheres — Part 5: Protection by constructional safety "c" (Неэлектрическое оборудование, предназначенное для использования в потенциально взрывчатых атмосферах. Часть 5. Защита конструкционной безопасности «c»)

EN 13478, Safety of machinery — Fire prevention and protection (Безопасность машин. Предупреждение и защита от пожара)

EN 14462, Surface treatment equipment — Noise test code for surface treatment equipment including its ancillary handling equipment — Accuracy grades 2 and 3 (Оборудование для обработки поверхности. Свод правил по определению шума оборудования для обработки поверхности, включая вспомогательное ручное оборудование. Классы точности 2 и 3)

EN 14986, Design of fans working in potentially explosive atmospheres (Проектирование вентиляторов для работы в потенциально взрывоопасных средах)

EN 60079-0:2009, Explosive atmospheres — Part 0: Equipment — General requirements (IEC 60079-0:2007) (Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования (IEC 60079-0:2007))

EN 60079-15:2005, Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 15: Construction, test and marking of type of protection «n» electrical apparatus (IEC 60079-15:2005) (Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 15. Конструкция, испытания и маркировка электрооборудования с видом защиты «n» (IEC 60079-15:2005))

EN 60204-1:1997, Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 60204-1:1997) (Безопасность машин - электрическое оборудование машинной части 1: общие требования (IEC 60204-1:1997))

EN 60529, Degrees of protection provided by enclosures (IP code) (IEC 60529:1989) (Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) (IEC 60529:1989))

EN 61000-6-1, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-1: Generic standards — Immunity for residential, commercial and light-industrial environments (IEC 61000-6-1:1997, modified) (Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6 – 1. Общие стандарты. Стандарт на иммунитет для жилых районов, районов с коммерческими предприятиями и районов с предприятиями легкой промышленности. (IEC 61000-6-1:1997, видоизмененный))

EN 61000-6-2, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-2: Generic standards — Immunity for industrial environments (IEC 61000-6-2:1999, modified) (Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6 – 2. Общие стандарты. Помехоустойчивость к промышленной окружающей среде (IEC 61000-6-2:1999, видоизмененный))

EN 61000-6-3, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-3: Generic standards — Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments (IEC 61000-6-3:1996, modified) (Электромагнитная совместимость. Часть 6 – 3. Общие стандарты. Стандарт на излучение для жилых районов, районов с коммерческими предприятиями и районов с предприятиями легкой промышленности (IEC 61000-6-3:1996, видоизмененный))

EN 61000-6-4:2001, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-4: Generic standards — Emission standard for industrial environments (IEC 61000-6-4:1997, modified) (Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6 – 4. Общие стандарты. Стандарт на излучение для промышленной окружающей среде (IEC 61000-6-4:1997, видоизмененный))

EN 61010-1, Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use — Part 1: General requirements (IEC 61010-1:2001) (Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования (IEC 61010-1:2001))

EN ISO 11688-1:1998, Acoustics — Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment — Part 1: Planning (ISO/TR 11688-1:1995) (Акустика. Рекомендуемая практика проектирования машин и оборудования с уменьшенным уровнем производного шума. Часть 1. Планирование (ISO/TR 11688-1:1995))

EN ISO 12100-1:2003, Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003) (Безопасность машин. Основные понятия, общие принципы конструирования. Часть 1. Основная терминология, методология (ISO 12100-1:2003))

EN ISO 12100-2:2003, Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003) (Безопасность машин. Основные понятия, общие принципы конструирования. Часть 2. Технические принципы (ISO 12100-2:2003))

ISO 3864-1:2002, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 1: Design principles for safety signs in workplaces and public areas (Символы графические. Цвета и знаки безопасности. Часть 1. Принципы проектирования для знаков безопасности на рабочих местах и в общественных местах)

# 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по EN 971-1:1996, EN ISO 121001:2003, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 смесительное оборудование (mixing machinery): Установка для смешивания путем перемешивания (с внутренним перемешивающим устройством), либо путем вибрации или встряхивания (путем движения емкости) жидких лакокрасочных материалов в емкостях (сосудах без давления)

Примечание 1 - В контейнере, в котором два или более компонента, из которых, по меньшей мере, один имеет жидкую консистенцию, соединены вместе для обработки в жидкий материал покрытия для использования при ремонте транспортных средств.

Примечание 2 - В целом смесительное оборудование состоит из шкафа (в виде каркаса) с несколькими полками, на которых расположены места для смешивания. Количество полок и мест для смешивания зависит от объема контейнера. Места смешивания могут быть заняты контейнером со стандартными материалами для смешивания покрытий емкостью от 1 л до 10 л.

Контейнер закрывается крышкой для перемешивания. Крышки для перемешивания обычно состоят из блока с мешалкой, крышкой и приводом (например, зажимом или зубчатым колесом), которые надеваются на открытый контейнер с материалами для покрытия. Крышки фиксируются нажатием и поворотом фиксирующих зажимов и обеспечивают процесс смешивания только в полностью закрытой емкости. Мешалка может приводиться в действие, например, с помощью привода зажима от специального вала с приводом от двигателя или с помощью ременной или червячной передачи.

Как правило, это электродвигатель, но также используются двигатели с пневматическим приводом, особенно для установок во взрывоопасных средах.

Кроме того, смесительное оборудование оснащено блоком управления с программируемым таймером, контролирующим время перемешивания (в большинстве случаев несколько раз в день) закрытого контейнера для перемешивания. Установив боковой капот, можно защитить движущиеся части силового привода. Другим стандартным оборудованием смесительных шкафов являются поддоны для капель для лакокрасочных материалов.

При необходимости смесительное оборудование оснащается освещением.

3.2 контейнер (container): Емкость без давления, используемая для смешивания и/или хранения покрытий и/или вспомогательных материалов

3.3 перемешиватель (agitator): Устройство, которое используется для перемешивания или иным образом для перемещения материала покрытия

Примечание - Такое устройство обычно используется в сочетании с контейнерами для материала покрытия. Такие устройства могут приводиться в действие от источника питания и могут иметь вал с мешалкой внутри контейнера. Крышка этого контейнера может быть составной частью мешалки.

3.4 мешалка (stirrer): Часть перемешивателя, которая погружена в жидкий материал покрытия

Примечание - В зависимости от характеристик материала покрытия могут использоваться различные типы мешалок, такие как, но не ограничиваясь ими, диски, стержни, вращающиеся стержни, лопасти, пропеллеры, рабочие колеса и т.д.

3.5 вибратор, шейкер (vibrator, shaker): Устройство для перемешивания путем механического перемещения контейнера для жидкого материала покрытия

3.6 шланги (hoses): Гибкие трубопроводы, предназначенные для транспортировки лакокрасочных и/или вспомогательных материалов и сжатого воздуха, соединенные вместе

3.7 трубы (pipes): Жесткие трубопроводы, предназначенные для транспортировки покрытий и/или вспомогательных материалов и сжатого воздуха, соединенные вместе

3.8 устройство безопасности (safety device): Устройство, выполняющее функцию безопасности при использовании, выходе из строя или неисправности которого угрожает безопасности или здоровью людей

3.9 материал покрытия (coating material): Органический продукт в жидкой или пастообразной (полутвердой) форме (см. 1.9 EN 971-1:1996)

Примечание 1 - Такие материалы для покрытия могут состоять из связующих веществ, пигментов, наполнителей, растворителей и других добавок.

Примечание 2 - Такие материалы для покрытия могут быть:

— лаки (см. 1.7 EN 971-1:1996);

— краски (см. 1.36 EN 971-1:1996);

— заделывающие составы;

— наполнители (см. 1.21 EN 971-1:1996);

— герметики и клеи.

3.10 вспомогательный материал (auxiliary material): Материалы, используемые для таких целей, как:

— растворитель, сжатый воздух (для очистки);

— вода, сжатый воздух (для технического обслуживания)

3.11 химическая реакция (chemical reaction): Процесс, в котором материал покрытия или любая часть материала покрытия реагирует с материалами конструкции смесительного оборудования и/или процесс, который имеет место между компонентами материалов покрытия

3.12 легковоспламеняющееся вещество (flammable substance): Вещество в форме газа, пара, жидкости, твердого вещества или их смесей, способное при воспламенении вступать в экзотермическую реакцию с воздухом (см. 3.48 EN 13237:2003)

Примечание 1 - «Легковоспламеняющиеся вещества» и «горючий материал» являются эквивалентно используемыми терминами в этом документе.

Примечание 2 - Примеры:

— растворители, которые легко воспламеняются или медленно горят;

— большинство материалов для покрытия.

3.13 негорючий материал для покрытия (non-flammable coating material): В соответствии с EN 50059:1990 вещество, которое в любой смеси с воздухом не может воспламеняться от источника воспламенения менее 500 МДж

3.14 диапазон взрыва (explosion range): Диапазон концентрации легковоспламеняющегося вещества с воздухом, в пределах которого может произойти взрыв (см. 3.33 EN 13237:2003)

3.15 нижний предел взрываемости (НПВ) (lower explosion limit (LEL)): Нижний предел диапазона взрыва (см. 3.74 и 3.33 EN 13237:2003)

3.16 опасные зоны (hazardous areas): Зоны, где могут существовать опасности из-за взрывоопасной атмосферы. Вероятность возникновения взрывоопасных сред классифицируется по зонам

Примечание - Пределы опасных зон приведены в Приложении В.

3.16.1 зона 0 (zone 0): Место, в котором взрывоопасная атмосфера, состоящая из смеси с воздухом легковоспламеняющихся веществ в форме газа, пара или тумана, присутствует непрерывно или в течение длительного времени или часто (см. 3.119-1 EN 13237:2003)

3.16.2 зона 1 (zone 1): Место, в котором при нормальной эксплуатации может время от времени возникать взрывоопасная атмосфера, состоящая из смеси с воздухом легковоспламеняющихся веществ в виде газа, пара или тумана (см. 3.119-2 EN 13237:2003)

3.16.3 зона 2 (zone 2): Место, в котором взрывоопасная атмосфера, состоящая из смеси с воздухом легковоспламеняющихся веществ в форме газа, пара или тумана, вряд ли возникнет при нормальной эксплуатации, но, если это произойдет, сохранится лишь в течение короткого периода времени (см. 3.119-3 EN 13237:2003)

3.17 категория оборудования (equipment category): Категория защиты от воспламенения для предполагаемого использования оборудования в зонах, где может возникнуть взрывоопасная атмосфера

3.17.1 группа оборудования II категория 1 (equipment Group II category 1): Оборудование, предназначенное для работы в соответствии с рабочими параметрами, установленными изготовителем, и обеспечивающее очень высокий уровень защиты.

Оборудование этой категории предназначено для использования в зонах, в которых постоянно, в течение длительного времени или часто присутствуют взрывоопасные атмосферы, создаваемые смесями воздуха и газов, парами или туманами, или смесями воздуха/пыли.

Оборудование этой категории обеспечивает необходимый уровень защиты даже при редких отказах оборудования и характеризуется такими средствами защиты, как:

— либо, в случае отказа одного средства защиты, по меньшей мере, независимое второе средство обеспечивает необходимый уровень защиты,

— или обеспечивается необходимый уровень защиты в случае двух неисправностей, возникающих независимо друг от друга

3.17.2 группа оборудования II категория 2 (equipment Group II category 2): Оборудование, разработанное таким образом, чтобы оно могло функционировать в соответствии с рабочими параметрами, установленными изготовителем, и обеспечивать высокий уровень защиты.

Оборудование этой категории предназначено для использования в зонах, где может возникнуть взрывоопасная атмосфера, вызванная смесями воздуха и газов, паров или тумана или смесями воздуха и пыли.

Средства защиты, относящиеся к оборудованию этой категории, обеспечивающие необходимый уровень защиты даже в случае часто возникающих сбоев или неисправностей оборудования, которые обычно необходимо учитывать

3.17.3 группа оборудования II категория 3 (equipment Group II category 3): Оборудование, спроектированное таким образом, чтобы оно могло функционировать в соответствии с рабочими параметрами, установленными изготовителем, и обеспечивать нормальный уровень защиты.

Оборудование этой категории предназначено для использования в зонах, где маловероятно возникновение взрывоопасной атмосферы, вызванной смесями воздуха и газов, паров или тумана или смесями воздуха и пыли, или, если они и возникают, то, скорее всего, будут возникать нечасто и только в течение короткого периода времени.

Оборудование этой категории обеспечивает необходимый уровень защиты при нормальной эксплуатации

3.18 максимально допустимая температура (maximum allowable temperature): Максимальная температура, на которую рассчитано оборудование, как указано изготовителем

3.19 максимально допустимое давление (maximum allowable pressure): Максимальное давление, на которое рассчитано оборудование, указано изготовителем

3.20 функциональный тест (functional test): Испытание, проведенное для каждого смесительного оборудования, работающего в нормальных условиях эксплуатации

3.21 типовое испытание (type test): Испытание, проводимое на стадии проектирования изделия, которое подтверждает соответствие требуемым коэффициентам безопасности и/или мерам

# 4 Список существенных опасностей

4.1 Общие положения

Данный раздел содержит существенные опасности, опасные ситуации и события в той мере, в какой они рассматриваются в настоящем документе, которые были определены в результате оценки риска как существенные для данного типа смесительного оборудования для использования при ремонте транспортных средств и которые требуют действий по устранению или снижению риска.

При установке, эксплуатации, очистке или обслуживании машины могут возникнуть следующие опасности.

Примечание - Информация о методе анализа рисков приведена в EN 1050.

4.2 Механические опасности

4.2.1 Дробление, сдвиг, запутывание, втягивание или захват

Эти опасности связаны с

— физическим контактом с неподвижными или движущимися частями смесительного оборудования, такими как:

— приводными устройствами;

— валами;

— перемешивателями и/или мешалками;

— вибрирующими или встряхивающими контейнерами;

— недостаточно безопасными расстояниями;

— неустойчивостью мобильного смесительного оборудования, вызывающая опрокидывание или перемещение.

Примечание - Такие опасности могут возникнуть при неожиданном запуске из-за заранее запрограммированных циклов в смесительном оборудовании.

4.2.2 Выброс жидкости под высоким давлением

Эти опасности связаны с:

— утечкой жидких материалов для покрытия под давлением или сжатого воздуха;

— разрывом корпуса, трубопроводов или соединений из-за отказа, поломки, вибрации, коррозии.

4.2.3 Потеря устойчивости (смесительного оборудования и его частей)

Эти опасности связаны, например, с

— неправильное расположение смесительного оборудования;

— перегрузка;

— переполнение.

4.3 Опасность поражения электрическим током

4.3.1 Поражение электрическим током (при прямом или косвенном контакте)

Такие опасности могут возникнуть, например, при прикосновении:

— части, находящиеся под напряжением, которые не изолированы по эксплуатационным соображениям;

— токопроводящие части, которые не находятся под опасным напряжением при нормальной работе, но в случае отказа могут быть;

— части, находящиеся под напряжением, когда изоляция повреждена в результате контакта с растворителями или механическими деталями.

4.3.2 Внешнее воздействие на опасность электрооборудования

Такие опасности могут возникнуть, например, когда взаимодействие электромагнитного высоковольтного оборудования с конструктивными элементами систем управления и безопасности может вызвать опасные неисправности, например, короткие замыкания в электронных цепях безопасности, входных охранах, блоках сигнализации.

4.4 Шумовые опасности

Опасные уровни шума могут быть достигнуты, например, из-за шума, создаваемого насосами, погрузочно-разгрузочными устройствами, оборудованием для сжатого воздуха (двигатели, клапаны и т. д.), когда покрытие и/или вспомогательные материалы обрабатываются в смесительном оборудовании. Шум может вызвать ухудшение слуха, а также несчастные случаи с операторами машины или лицами, работающими рядом с ней, из-за помех вербальному общению и восприятию акустических сигналов опасности, экстраслуховых эффектов, шоковых реакций.

4.5 Опасности, создаваемые опасными веществами

4.5.1 Опасности, возникающие в результате контакта с/или поглощения опасных веществ

Такие опасности могут быть вызваны контактом с/или поглощением органических жидких материалов для покрытия, растворителей, чистящих средств, вызывающих повреждение кожи и глаз, дерматит или аллергию.

4.5.2 Опасности, возникающие в результате вдыхания опасных веществ

Такие опасности могут быть вызваны вдыханием аэрозолей и паров растворителей, выделяемых органическими жидкими материалами для покрытия.

4.6 Опасность пожара и взрыва, создаваемая покрытием и/или вспомогательными материалами, используемыми смесительным оборудованием

Такие опасности создаются легковоспламеняющимся покрытием и/или вспомогательными материалами в виде паров, суспензии мелких капель и/или взрывоопасных смесей вместе с источниками воспламенения.

Примерами легковоспламеняющихся веществ, концентрация которых превышает норму, являются:

— недопустимая рабочая температура, приводящая к образованию легковоспламеняющихся паров;

— выход из строя шлангов, труб и/или фитингов с выходом легковоспламеняющихся веществ;

— самовоспламенение, вызванное химическими реакциями между различными типами жидких материалов для нанесения покрытий. Примерами источников воспламенения являются:

— горячие поверхности, например, нагревательного и/или электрического оборудования;

— искры, создаваемые механически индуцированной энергией, например вентиляторами, мешалками;

— электростатические разряды;

— электрические искры;

— сварка и другие источники тепловой энергии, используемые при техническом обслуживании и очистке.

4.7 Опасности, вызванные перебоями в энергоснабжении

Эти опасности связаны с:

— отказ, неисправность системы управления (неожиданный запуск, отказ системы отопления);

— отказ принудительной вентиляции, если применимо;

— неожиданный выброс материалов для покрытия;

— отсутствие защит;

— отсутствующие дисплеи или предупреждения.

4.8 Опасности, связанные с отказом систем управления

Эти опасности могут привести к:

— скопление паров, вызванное нарушением принудительной вентиляции;

— неожиданный перерасход.

# 5 Требования и/или меры безопасности

5.1 Общие положения

Смесительное оборудование должно соответствовать требованиям безопасности и/или мерам защиты, указанным в настоящем документе. Кроме того, он должен быть спроектирован в соответствии с принципами EN ISO 12100 для соответствующих, но незначительных опасностей, которые не рассматриваются в этом документе (например, острые края).

5.2 Требования безопасности и меры по предотвращению механических опасностей

5.2.1 Меры безопасности против раздавливания, сдвига, запутывания, втягивания или защемления

Движущиеся части, такие как вибраторы, встряхиватели, мешалки и компоненты приводного устройства, должны быть сконструированы и защищены таким образом, чтобы при нормальной эксплуатации и техническом обслуживании не могло произойти раздавливания, запутывания, втягивания или захвата, удара.

Должны быть приняты во внимание стандарты EN 294, EN 349, EN 811, EN 842, ISO 3864-1, EN 619 и EN 953.

Там, где это невозможно, открытые движущиеся части должны быть защищены стационарными ограждениями, постоянными ограждениями или блокирующими ограждениями в соответствии с EN 953 и EN 1088.

Когда применяются стационарные ограждения, они должны быть закреплены системами, которые могут быть открыты или сняты только с помощью инструментов. Их крепежные системы должны оставаться прикрепленными к ограждениям или к механизму после снятия ограждений. Там, где это возможно, эти ограждения должны быть сконструированы таким образом, чтобы они могли оставаться на месте только с помощью своей системы крепления.

Перемешиватели, мешалки которых могут выдвигаться из подвижных контейнеров, должны быть оснащены блокирующим устройством (см. 3.26.1 стандарта EN ISO 12100-1:2003) в соответствии с категорией 3 стандарта EN 954-1 и должны быть сконструированы таким образом, чтобы их можно было включать, только если мешалка находится внутри контейнера.

Если по эксплуатационным причинам какое-либо из вышеперечисленных требований не может быть выполнено, должны быть предусмотрены специальные меры для обеспечения безопасной работы смесительного оборудования, такие как, но, не ограничиваясь этим:

— блокируемый привод;

— устройство отключения;

— проскальзывающее сцепление;

— срезной штифт;

— специальная конструкция мешалок;

— ограничители крутящего момента.

Контейнер для материала покрытия должен быть защищен от вращения во время операции перемешивания либо прочной подставкой, либо фиксирующим устройством для контейнера.

Доступ к частям, требующим регулировки, настройки органов управления или датчиков (например, к вибраторам или встряхивателям с механическим фиксирующим устройством для контейнера с материалом покрытия) должен быть защищен ограждением типа забора или огражден способом, обеспечивающим такой же уровень безопасности. Для корпусов заборного типа действуют безопасные расстояния согласно EN 294. Ограждения должны удовлетворять требованиям EN 953.

5.2.2 Меры безопасности против опасностей, возникающих в результате выброса материалов

5.2.2.1 Смесительное оборудование и его компоненты должны быть спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы в результате утечек или отказов компонентов при нормальной эксплуатации и техническом обслуживании не могло произойти опасного выброса материалов для покрытия.

Требования должны быть выполнены путем:

— надлежащая конструкция всех деталей, находящихся под давлением;

— ограждения и защита в соответствии с EN 953.

Компоненты должны быть спроектированы и изготовлены с учетом максимального давления, которому они могут подвергаться, также с учетом неисправных условий.

Если система давления состоит из соединенных между собой сосудов высокого давления, она должна быть отнесена к высшей категории в соответствии с Директивой по оборудованию, работающему под давлением, применимой к отдельному сосуду высокого давления. Если сосуд под давлением содержит несколько жидкостей, классификация должна основываться на жидкости, для которой требуется наивысшая категория.

Смесительные машины должны быть оборудованы выпускным устройством для безопасного сброса остаточного давления (например, клапаном с отклонением). Давление не должно сбрасываться, например, путем отсоединения трубы или шланга, или открытия сливного клапана.

Если он оснащен сливным клапаном, открытие сливного клапана должно быть возможно только с помощью инструмента и в условиях пониженного давления.

Предохранительные устройства должны быть сконструированы и расположены таким образом, чтобы утечка материалов не представляла опасности.

Гидравлические силовые системы и компоненты должны соответствовать стандарту EN 982.

Пневматические силовые системы и компоненты должны соответствовать стандарту EN 983.

Для получения подробной информации о процедурах сброса, наполнения и слива см. 7.2.

5.2.2.2 Смесительное оборудование должно быть оснащено устройством ограничения давления для предотвращения превышения максимально допустимого давления. Системы безопасности должны соответствовать стандарту EN 13445-1. Потери или перепады давления не должны создавать опасности.

Если устройство оснащено встроенной системой повышения давления (например, компрессором), устройство для сброса давления должно быть подключено к источнику питания системы повышения давления.

5.2.2.3 Трубопроводы и шланги должны быть:

— надлежащая защита от вредных внешних воздействий (например, механических повреждений в результате трения);

— надлежащим образом установленный для предотвращения механических воздействий (например, достаточный радиус, длина);

— подходящая устойчивость к термическим нагрузкам.

Информацию о проверке и техническом обслуживании трубопроводов и шлангов см. в пункте 7.2.

5.2.3 Меры безопасности, касающиеся массы и стабильности, а также недостаточной механической прочности

Смесительные машины и их части должны быть спроектированы, изготовлены и установлены таким образом, чтобы обеспечивалась их устойчивость и не допускалась какая-либо постоянная или чрезмерная деформация при заполнении материалом покрытия.

Конструкция должна учитывать предполагаемое или прогнозируемое использование в зависимости от характера и массы используемого материала покрытия.

Оборудование должно быть спроектировано и установлено таким образом, чтобы при нормальных условиях эксплуатации на его целостность не влияли вибрации или ударные нагрузки.

Передвижное смесительное оборудование должно быть сконструировано таким образом, чтобы оно не падало и не перемещалось непреднамеренно при установке на наклонной поверхности под углом 10° в рекомендуемых условиях эксплуатации.

Все компоненты смесительного оборудования, которые могут соприкасаться с покрытием и/или вспомогательными материалами, должны быть совместимы с этими материалами.

Руководство по эксплуатации (см. пункт 7.2) должно содержать ссылку на то, что по запросу изготовитель предоставит список материалов, используемых при изготовлении и сборке смесительного оборудования, для определения совместимости со специальными покрытиями и/или вспомогательными материалами.

5.3 Требования электробезопасности

5.3.1 Электрооборудование для мобильных или неподвижных (стационарных) смесительных машин должно соответствовать стандарту EN 60204-1.

5.3.2 Защита от поражения электрическим током должна соответствовать требованиям пункта 6 стандарта EN 60204-1:1997.

Конструкция смесительного оборудования должна обеспечивать возможность контролируемого разряда статического электричества с помощью любого вида одного или нескольких соединений заземления в соответствии с пунктом 6 стандарта EN 60204-1:1997 с сопротивлением, равным или меньшим 1 МК.

Все механические токопроводящие части установки должны быть заземлены (см. пункт 8 стандарта EN 60204-1:1997). Измерительные приборы, входящие в состав смесительного оборудования, должны соответствовать стандарту EN 61010-1:2001.

5.3.3 Изоляция электрооборудования должна быть устойчивой к воздействию растворителей и других жидкостей. Электрооборудование должно иметь защищенную установку от внешнего механического воздействия.

5.3.4 Если используются электрические/электронные компоненты, изготовитель должен гарантировать, что оборудование не создает никаких электромагнитных помех, превышающих уровни, указанные в EN 61000-6-3 или EN 61000-6-4, выбранные изготовителем для соответствия предполагаемому назначению. место использования. Кроме того, он также должен обладать достаточной устойчивостью к электромагнитным помехам, позволяющим ему безопасно работать по назначению, и не должен представлять опасности при воздействии уровней и типов помех, указанных в EN 61000-6-1 или EN 61000-6-2.

Примечание - Производителям рекомендуется использовать только те компоненты, которые были идентифицированы как соответствующие по помехозащищенности и излучению гармонизированным стандартам ЭМС, и применять их в соответствии с рекомендациями поставщиков.

5.4 Требования безопасности, связанные с шумом

Смесительное оборудование должно быть спроектировано и изготовлено таким образом, чтобы риски, связанные с излучением шума в воздухе, были сведены к самому низкому уровню, принимая во внимание технический прогресс и наличие средств для снижения шума, особенно у источника.

Шум в воздухе и/или в конструкции может создаваться движущимися частями смесительного оборудования, такими как, но не ограничиваясь ими:

— приводные устройства;

— валы;

— перемешиватели;

— вибрирующие и встряхивающие контейнеры.

Образование и излучение шума в воздухе смесительным оборудованием должно быть уменьшено, насколько это возможно, за счет:

— изоляция с использованием структурных шумоподавляющих элементов;

— корпуса (где применимо);

— глушители и т.д.

Примечание 1 - Этот список не является исчерпывающим. Производитель может использовать другие альтернативные технические меры с такой же или большей эффективностью.

При проектировании машины должны быть приняты во внимание рекомендации, приведенные в EN ISO 11688-1.

Примечание 2 - EN ISO 11688-2 содержит полезную информацию о механизмах создания шума в оборудовании.

Определение, декларирование и проверка воздушного шума от смесительного оборудования должны выполняться в соответствии с EN 14462.

5.5 Требования безопасности в отношении опасных веществ

5.5.1 Общие положения

При проектировании этих машин должна быть проведена оценка прогнозируемых рисков, связанных с нанесением покрытий и/или вспомогательных материалов, в соответствии с их химическими и физическими характеристиками и предполагаемым использованием смесительного оборудования. В качестве основы для оценки должны быть приняты паспорта безопасности веществ и соединений покрытия и/или вспомогательного материала.

5.5.2 Меры безопасности против контакта с/или вдыхания опасных жидких материалов для покрытия, паров и аэрозолей

Контакт с кожей и/или вдыхание опасных веществ должны, по возможности, быть уменьшены или предотвращены в соответствии с проектом.

Это может быть достигнуто, например, с помощью:

— полностью закрытое технологическое/смесительное оборудование;

— автоматизированный процесс;

— зона установки с принудительной вентиляцией.

При необходимости производитель должен рекомендовать использовать дополнительные средства индивидуальной защиты (см. 7.2).

5.6 Предотвращение и защита от пожаров и взрывов

5.6.1 Пожар

Чтобы предотвратить быстрое распространение огня, все элементы конструкции смесительного оборудования и его компоненты должны соответствовать требованиям по предотвращению пожара и защите машин, как описано в EN 13478.

Составные элементы должны быть изготовлены из материалов, не поддерживающих горение, и должны быть достаточно устойчивыми к возгоранию.

Трубы и шланги для материалов покрытия должны быть изготовлены из материала, который не поддерживает горение.

Поверхность труб и шлангов не должна накапливать электростатические заряды, которые могут привести к возгоранию.

Примечание - Информация о реакции строительных материалов на огонь приведена в Приложении D.

5.6.2 Взрывы

5.6.2.1 Общие положения

Для предотвращения взрыва необходимо выполнить следующее:

— поддерживать концентрацию горючих веществ ниже НПВ за счет принудительной вентиляции или поддержания температуры материала покрытия на основе растворителя ниже его температуры вспышки с учетом запаса прочности;

— для устранения или уменьшения источников воспламенения. Запас прочности должен составлять не менее 15 К.

Меры по предотвращению взрыва зависят от указанных выше основных требований, а также от опасной зоны, в которой находится смесительное оборудование.

5.6.2.2 Ограничение концентрации легковоспламеняющихся веществ

Предельные значения концентрации зависят от конструкции контейнера (открытого или закрытого) и должны использоваться только для классификации опасных зон (см. Приложение В) и определения электрического и неэлектрического оборудования.

Смесительное оборудование должно быть сконструировано таким образом, чтобы предотвращать выделение легковоспламеняющихся материалов для покрытия во избежание образования потенциально взрывоопасной атмосферы. При выборе материалов, используемых в конструкции смесительного оборудования, особое внимание должно уделяться ограничению, с учетом современного уровня техники, распространения горения и/или пожара.

Если смешиваемые материалы имеют температуру вспышки менее 35°C, контейнеры, в которых они смешиваются, должны быть плотно закрыты для предотвращения выделения легковоспламеняющихся паров.

Поддоны необходимы, если в случае аварии не предотвращается переполнение, неправильная эксплуатация, протечки, повреждение тары, нарушение принудительной вентиляции и растекание материалов покрытия.

В руководстве по эксплуатации должно содержаться предупреждение о необходимости регулярной проверки герметичности этих контейнеров.

Руководство по эксплуатации должно содержать предупреждение о потенциальной опасности пожара и/или взрыва.

Для смесительных машин без принудительной вентиляции изготовитель должен дать инструкции в руководстве по эксплуатации (см. 7.2) о минимальных требованиях к разбавлению воздуха в зоне установки для обеспечения средней концентрации легковоспламеняющихся веществ в воздухе (см. Приложение В).

5.6.2.3 Предотвращение или уменьшение источников воспламенения

5.6.2.3.1 Общие положения

Все электрическое и неэлектрическое оборудование и компоненты, предназначенные для использования во взрывоопасных средах, должны быть спроектированы и изготовлены в соответствии с надлежащей инженерной практикой и в соответствии с требуемыми категориями для оборудования группы II, чтобы гарантировать отсутствие любого источника воспламенения. Для определения категории оборудования оно должно быть подвергнуто оценке опасности воспламенения в соответствии с пунктом 5.2! EN 13463-1:2001

При проектировании смесительного оборудования должны приниматься во внимание все потенциальные источники воспламенения (например, механические искры, горячие поверхности, перегрев, чередующиеся воздействия между различными частями смесительного оборудования и/или любая комбинация таких опасностей).

Смесительное оборудование категории 3 для использования в зоне 2, см. Приложения A и B, не должно содержать никакого эффективного источника воспламенения при нормальной эксплуатации.

Смесительное оборудование категории 2 для использования в зоне 1, см. Приложения А и В, не должно содержать какого-либо эффективного источника воспламенения во время предсказуемых неисправностей или редких неисправностей.

Горячие поверхности смесительного оборудования не должны быть способны воспламенять аэрозоли краски и пары растворителя. Допустимые температуры этих горячих поверхностей описаны в разделе 6.4.2 EN 1127-1:2007.

Нежелательных электростатических разрядов следует избегать путем заземления и соединения всех проводящих компонентов электрического и неэлектрического оборудования.

Примечание 1 - Дополнительная информация по этому вопросу приведена в CLC/TR 50404:2003, Электростатистика. Принятая практика предохранения опасных случаев, вызванных статическим электричеством.

Отчет об оценке опасности воспламенения запрашивается для смесительного оборудования, включая все установленные компоненты, в соответствии с пунктом 5.2.5 EN 13463-1:2001.

Примечание 2 - В отчете могут содержаться ссылки на уже сертифицированные компоненты.

5.6.2.3.2 Электрооборудование

Любое электрооборудование, установленное и расположенное в зоне 1, должно быть не ниже категории 2 и соответствовать требованиям EN 60079-0. Там, где это уместно, EN 60079-0 может быть дополнен или изменен путем EN 60079-6, EN 60079-2, EN 60079-5, EN 60079-1, EN 60079-7 и EN 60079-11, EN 60079-18, EN 60079-25 в зависимости от обстоятельств.

Электрооборудование, установленное и расположенное в зоне 2, должно соответствовать по крайней мере категории 3, соответствующей EN 60079-0 и EN 60079-15.

В частности, должны быть рассмотрены следующие меры:

— все токопроводящие компоненты должны быть соединены между собой и заземлены в соответствии с EN 60204-1;

— для осветительных приборов, установленных за прозрачными ударопрочными панелями, герметично прикрепленными к конструкции смесительного оборудования, чтобы пары растворителя не могли проникать внутрь смесительного оборудования, достаточно IP 54 EN 60529;

Примечание - Это требование связано со свойствами панели, позволяющими эффективно изолировать опасную атмосферу. Корпус самого осветительного прибора не расположен в классифицированной зоне с потенциально взрывоопасной атмосферой.

— для двигателя вне смесительного оборудования должен использоваться класс защиты не менее IP44 стандарта EN 60529;

5.6.2.3.3 Неэлектрическое оборудование

Любое неэлектрическое оборудование, предназначенное для использования во взрывоопасной среде, должно соответствовать требованиям EN 13463-1:2001 и EN 13463-5:2003, и, где это уместно, выбранный стандарт для конкретного типа защиты от воспламенения.

В частности, должны соблюдаться следующие требования:

— электростатических зарядов следует избегать в соответствии с 7.4 EN 13463-1:2001.

— для вытяжного и рециркуляционного воздуха должны использоваться вентиляторы с защитой от воспламенения (EN 14986).

5.7 Требования безопасности при перебоях в энергоснабжении

Смесительное оборудование должно быть спроектировано и изготовлено таким образом, чтобы исключить риск травм, вызванных перебоями в подаче энергии. Если остаточные риски сохраняются, в руководстве по эксплуатации должна быть предоставлена дополнительная информация (см. 7.2) в отношении любых недостатков принятых мер защиты.

Если используется более одного вида энергии (например, электрическая и пневматическая), отказ любого из них не должен приводить к возникновению опасности от источников, относящихся к другим типам источников энергии.

5.8 Требования безопасности и меры по предотвращению сбоев в системах управления

5.8.1 Общие положения

Смесительное оборудование должно быть оборудовано устройствами управления для каждого типа используемой энергии в соответствии с EN 982, EN 983 EN 60204-1.

5.8.2 Цепи управления, связанные с безопасностью

Следующие схемы управления считаются связанными с безопасностью:

— схема управления между избыточным давлением и подачей (см. 5.2.2.2);

— схемы для управления каждым типом используемой энергии;

— гидравлические/пневматические схемы управления (см. 5.2.2.1);

— схема управления между ограждениями и блокировкой с перемешивателем.

Смесительное оборудование должно быть оборудовано устройством, предотвращающим неконтролируемый запуск после сбоя или прерывания любого энергоснабжения. Смесительное оборудование должно быть оборудовано разъединительными устройствами для каждого вида используемой энергии. Должны применяться требования стандарта EN 1037.

Переключатели управления для запуска опасных перемещений должны соответствовать стандарту EN 1037:1995. Смесительное оборудование должно быть снабжено отдельными главными переключателями управления для каждого типа используемой энергии. Должны быть выполнены требования стандарта EN 1037.

5.8.3 Уровень безопасности

Цепи управления, которые используются в функциях, связанных с безопасностью, должны соответствовать требованиям EN 954-1 категории 3 и EN 1088. Функции, связанные с безопасностью, см. в EN 954-1 и CR 954-100:1999.

# 6 Проверка требований и/или мер безопасности

6.1 Общие положения

Требования безопасности, изложенные в пункте 5, должны быть проверены испытаниями, расчетами, инспекцией или другими методами в соответствии со следующими подпунктами.

Проверка должна быть проверена до или во время ввода в эксплуатацию.

6.2 Механический

6.2.1 Проверка требований в соответствии с пунктом 5.2 и принятых мер может быть проведена путем визуального и/или физического осмотра.

Кроме того, трубопроводы должны быть испытаны при давлении, в 1,3 раза превышающем максимально допустимое рабочее давление.

Испытательное давление должно быть приложено в течение как минимум 15 минут. Во время испытания под давлением утечки не должно наблюдаться.

Расстояние между подвижными или неподвижными частями до подвижных частей и между зажимными винтами крышки и стенками крышки и/или сосуда под давлением должно проверяться путем измерения. Это типовой тест.

Устойчивость передвижного смесительного оборудования должна проверяться при эксплуатации системы в качестве типового испытания.

6.2.2 Точное расположение предохранительных устройств должно быть проверено путем осмотра и функциональности, а эффективность этих устройств должна быть проверена путем тестирования.

Целостность любой части смесительного оборудования, которая может подвергаться воздействию давления разрыва, должна проверяться с помощью типового испытания, при котором давление разрыва должно поддерживаться в течение не менее 3 минут, если только какая-либо деталь не выйдет из строя до этого времени.

Целостность любой части смесительного оборудования, которая может быть подвергнута испытательному давлению, должна быть проверена с помощью функционального испытания, при котором испытательное давление должно поддерживаться в течение не менее 1 минуты без каких-либо признаков деформации или утечки.

Шланги в частях смесительного оборудования, находящихся под давлением, должны проверяться пользователем смесительного оборудования или уполномоченным экспертом не реже одного раза в 3 года.

Шланги, которые невозможно предотвратить от трения о другие части смесительного оборудования и/или стены и/или пол, должны проверяться на наличие признаков износа путем еженедельного визуального осмотра.

Маркировка шлангов в смесительном оборудовании должна проверяться путем визуального осмотра.

Руководство по эксплуатации должно быть проверено на наличие примечаний, требуемых при визуальном осмотре.

Пригодность материалов, из которых изготовлена смесительная машина, должна проверяться с помощью типовых испытаний и наличия сравнительного списка.

Устойчивость передвижного смесительного оборудования должна проверяться с помощью типовых испытаний.

6.3 Электрический

Проверка требований пункта 5.3 должна проводиться в соответствии с EN 60204-1, и следующие испытания должны проводиться на всех смесительных машинах, когда электрооборудование полностью подключено к системе:

— непрерывность цепи защитного соединения (см. пункт 20.2, EN 60204-1:1997);

— испытания на сопротивление изоляции (см. пункт 20.3, EN 60204-1:1997);

— испытания напряжением (см. пункт 20.4, EN 60204-1:1997);

— функциональные испытания (см. пункт 20.7, EN 60204-1:1997).

6.4 Шум

Измерения уровней звукового давления на рабочих местах и уровня звуковой мощности должны выполняться в соответствии с EN 14462 во время ввода в эксплуатацию.

6.5 Опасные вещества

Проверка требований пункта 5.5 и принятых мер должна осуществляться путем визуального осмотра и измерения.

6.6 Пожар и взрывы

6.6.1 Пожар

Проверьте соответствие пункту 5.6.1 в соответствии с данными о материалах в спецификации путем визуального осмотра и испытаний.

6.6.2 Взрывы

Соответствие электрического и неэлектрического оборудования требуемым категориям защиты от воспламенения должно быть проверено перед вводом в эксплуатацию.

Смесительное оборудование, оценка опасности воспламенения и предупреждения пользователя в руководстве по эксплуатации должны быть проверены путем визуального осмотра.

Для проверки устройств ограничения температуры (термостата) и отключения выполните следующие действия:

— для регулируемого устройства (устройств) (термостата) установите температуру на 10 К ниже максимально допустимой расчетной температуры. Для устройства (устройств) отключения установите элементы управления таким образом, чтобы устройство (устройства) отключения могло работать;

— включите отопление и все источники тепла в машине;

— когда нагрев выключится (температура отключения термостата), отсчитайте 15 минут, затем погрузите датчик контрольного прибора в материал покрытия и сравните значение температуры на приборе с температурой, установленной на ограничительном устройстве (термостате). Расхождение не должно превышать +2 К.

Проверка сигнала (сигналов) тревоги должна производиться путем визуального и/или звукового контроля.

Проверка температуры осязаемых поверхностей смесительного оборудования должна проводиться в помещении при температуре окружающей среды не ниже нормальной температуры, при которой используется смесительное оборудование, или должна быть выполнена температурная компенсация.

Проверка температуры контактных поверхностей должна проводиться при максимальной температуре, которая может быть достигнута в установившемся режиме, когда все детали, контактирующие с материалами покрытия, находятся при их максимально допустимой расчетной температуре.

6.7 Сбой в энергоснабжении

Проверка требований, изложенных в пункте 5.7, и принятых мер должна осуществляться путем визуального осмотра.

6.8 Системы управления

Проверка требований, изложенных в пункте 5.8, должна проводиться путем тестирования и визуального осмотра. Должны быть проверены наличие, функционирование и маркировка предохранительных устройств.

# 7 Информация для использования

7.1 Общие положения

Информация для использования должна быть составлена в соответствии с пунктом 6 и, в частности, с пунктом 6.5 стандарта EN ISO 12100-2:2003 для руководства по эксплуатации.

Инструкции должны быть составлены на одном из языков ЕЭЗ. При вводе в эксплуатацию смесительное оборудование должно сопровождаться переводом инструкций на язык страны, в которой будет использоваться смесительное оборудование, и инструкциями на языке оригинала, выданными изготовителем.

Инструкции по техническому обслуживанию для использования специализированным персоналом могут быть составлены только на одном из языков Сообщества, понятных этому персоналу.

Он должен содержать спецификации для ввода в эксплуатацию, использования и технического обслуживания смесительного оборудования и включать, в зависимости от обстоятельств, информацию и инструкции по технике безопасности для пользователя по правильному и безопасному использованию смесительного оборудования, и, в частности, следующую минимальную информацию, которая зависит от типа смесительного оборудования:

7.2 Руководство по эксплуатации

7.2.1 Информация, относящаяся к смесительному оборудованию

— Данные о производительности:

— максимально допустимое давление сжатого воздуха (где применимо);

— максимальная и минимальная допустимые температуры материала покрытия и/или сжатого воздуха, подаваемого оборудованием (где применимо);

— максимальная скорость вращения частей смесительного оборудования (где применимо);

— значения уровня шума, определенные в соответствии с EN 14462, т.е.:

— взвешенный по шкале А уровень звукового давления излучения на рабочих местах, где он превышает 70 дБ; если этот уровень не превышает 70 дБ, этот факт должен быть указан;

— A-взвешенный уровень звуковой мощности, при котором A-взвешенный уровень звукового давления излучения на рабочих станциях превышает 80 дБ;

— описание применения смесительного оборудования (предполагаемое использование).

7.2.2 Информация, касающаяся безопасности

— Информация о типе и использовании любых предохранительных устройств для смесительного оборудования;

— классификация зон с запретными зонами и опасными зонами в отношении пожара и взрыва (если применимо);

— инструкции по обнаружению сбоев и перезапуску после прерывания, устранению неисправностей (например: схемы для всех служб, устранение неполадок);

— метод эксплуатации, которому следует следовать в случае аварий, поломок или засоров, которые могут произойти;

— предостережение от:

— курение в опасной зоне. На машине должна быть установлена табличка с надписью «Не курить» в радиусе 5 метров вокруг смесительного оборудования;

— использование открытого огня, предметов с горячими или раскаленными поверхностями, оборудования или предметов, способных генерировать искры (инструменты, оборудование и т.д.) в смесительном оборудовании или вокруг него;

— использование галогенированных продуктов для очистки;

— использование чистящих средств с температурой вспышки менее чем на 15°C выше температуры окружающей среды;

— безопасные методы работы - информация о:

— необходимое оборудование для пожаротушения;

— какие-либо специальные меры по заземлению;

— использование смесительного оборудования только в хорошо проветриваемом помещении, в отношении риска для здоровья, пожара и взрыва, где обеспечено, что концентрации паров и газов ниже национальных пределов воздействия и нижних пределов взрыва (НПВ);

— сжатый воздух не должен направляться на людей;

— список материалов, используемых в конструкции смесительного оборудования, предоставляется по запросу для проверки совместимости с используемыми материалами покрытия.

7.2.3 Информация, касающаяся транспортировки, обработки, установки

— Инструкции, относящиеся к установке, такие как поэтажные планы, вытяжные системы, напольные крепления;

— крепление смесительного оборудования к полу перед использованием;

— установка смесительного оборудования в хорошо освещенном помещении (не менее 300 Люкс), в противном случае выбирайте машину с освещением.

7.2.4 Информация, касающаяся использования смесительного оборудования

— Использование средств индивидуальной защиты при контакте и/или вдыхании опасных материалов, газов или паров в соответствии с паспортом безопасности материалов покрытия;

— дополнительная информация, касающаяся использования/ссылки на:

— вся прочая документация, такая как руководства по эксплуатации соответствующего оборудования и технические паспорта материалов для покрытий;

— должны соблюдаться все национальные и местные правила, касающиеся утилизации отходов.

7.2.5 Информация, касающаяся технического обслуживания смесительного оборудования

— Перед началом любого технического обслуживания смесительное оборудование должно быть отключено от источника питания;

— работы должны выполняться только квалифицированным и обученным персоналом с использованием только рекомендованных инструментов и запасных частей;

— должны быть указаны характер и частота регулярных проверок вентиляции, очистки и заземления и т.д.;

— эффективность уплотнения контейнера должна проверяться с интервалом, не превышающим 6 месяцев;

— технические характеристики используемых запасных частей, когда они влияют на здоровье и безопасность операторов.

7.3 Маркировка

Смесительное оборудование должно иметь четкую и нестираемую маркировку, как указано в пункте 6.4 стандарта EN ISO 12100-2:2003. В соответствующих случаях также должна быть включена следующая дополнительная маркировка:

— Информацию о том, можно ли смешивать материалы для покрытия с температурой вспышки ниже 35°C, см. в разделе 5.6.2.3 и приложениях A и B;

— Специальный знак «EX» (в шестиугольнике) и категория, см. пункт 5.6.2.3 и Приложения A и B, на смесительных установках, предназначенных для использования в потенциально взрывоопасных средах.

— максимально допустимое давление сжатого воздуха;

— максимальная скорость/частота вращения/возвратно-поступательного движения любой части смесительного оборудования;

— максимальная температура материала покрытия и/или сжатого воздуха, предназначенного для использования со смесительным оборудованием, если она превышает 43°C;

— фирменное наименование и полный адрес производителя и, в соответствующих случаях, его уполномоченного представителя;

— обозначение оборудования;

— год постройки, то есть год завершения производственного процесса.

# Приложение A

# (справочное)

# Взаимосвязь между категориями и зонами

EN 1127-1:2007 определяет методы определения опасных ситуаций, которые могут привести к взрыву. В нем подробно описываются меры по проектированию и строительству для достижения требуемой безопасности. Он включает в себя взаимосвязь между категориями и зонами, а также применимое оборудование в различных зонах.

Информация о контроле и классификации опасных для газов и паров мест с помощью вентиляции приведена в EN 60079-10:2003.

Классификация зон для участков с потенциально взрывоопасной атмосферой соответствует категориям защиты от воспламенения в соответствии с EN 13463-1:2001.

Таблица A.1 - Взаимосвязь между категориями и зонами

| Категория | Предназначен для типа взрывоопасной атмосферы | Предназначен для зоны | Также применимо в зоне |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | газовоздушная смесь, соответственно, паровоздушная смесь, соответственно, туман/ воздушная смесь | 0 | 1 и 2 |
| 2 | газовоздушная смесь, соответственно, паровоздушная смесь, соответственно, туман/ воздушная смесь | 1 | 2 |
| 3 | газовоздушная смесь, соответственно, паровоздушная смесь, соответственно, туман/ воздушная смесь | 2 | — |

# Приложение B

# (справочное)

# Взрывозащищенные требования к смесительному оборудованию для полировки транспортных средств

Таблица B.1 - Требования по предотвращению взрыва

|  | Характеристики смесительного оборудования |  | Предотвращение потенциально взрывоопасных сред с помощью принудительной вентиляции |  | Предотвращение возгорания путем объявления зон с риском взрыва |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Конструкция смесительного оборудования | Конструкция контейнера | Корпус с принудительной вентиляцией | Зона установки с принудительной вентиляцией | Зона, образующаяся внутри корпуса во время смешивания | Зона, создаваемая смесительным оборудованием в местах установки |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | открытая | закрытая | нет | да | отсутствует | Зона 1 |
| 2 | открытая | закрытая | нет | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 3 | закрытая | открытая | да | нет | Зона 1: 25 % НПВ < c < 50 % LEL Зона 2: C < 25 % НПВ | отсутствует |
| 4 | закрытая | закрытая | нет | нет | отсутствует | отсутствует |

Примечание 1 - Максимальный объем контейнера < 10 л жидкого материала для покрытия (см. область применения).

Примечание 2 - Температура вспышки жидкого материала покрытия недостаточно (не на 15 К) выше температуры обработки (см. 5.6.2.1).

Примечание 3 - Процесс смешивания происходит только в закрытом контейнере (см. 5.6.2.2) с возможностью самозакрывающегося дозирования

# Приложение C

# (справочное)

# Ссылки на национальные предельные значения воздействия

| Страна | Национальные ссылки на предельные значения воздействия опасных веществ | Технические условия для ограничений |
| --- | --- | --- |
| A | Официальные уведомления Федерального министерства социального управления | MAK, |
|  | (2/93) | TRK |
| B | Королевский указ о внесении поправок в Приложение II к главе IIA Раздела II арабской конвенции в отношении установления предельных значений воздействия химических веществ. | VLE |
|  | Королевское постановление О внесении изменений в Приложение II к разделу II, глава II-бис R. G. P. T., в котором устанавливаются пределы воздействия химических веществ | VLE |
| CzR | Директива Министерства здравоохранения № 58/1981 Coll. об основных гигиенических требованиях к максимально допустимой концентрации наиболее важных вредных веществ в воздухе и оценке уровня загрязнения | NPK NPK-P |
| DK | Инструкция № 3.1.0.2, декабрь 1996 г., Предельные значения воздействия для веществ и материалов | GV |
| SF | В настоящее время неизвестно |  |
| F | ED 839 - Практическое руководство по вентиляции № 9.1 - применяемые кабины для распыления жидкого продукта. ED 6049 - Практическое руководство по вентиляции № 20 - станции ручного использования растворителей. | VMEI VLE |
| D | Технические правила для опасных материалов | MAK, TRK |
|  | TRGS 900 "Пределы воздуха" | BAT |
| GR | в настоящее время неизвестно |  |
| ISL | в настоящее время неизвестно |  |
| IRL | в настоящее время неизвестно |  |
| I | Пороговые предельные значения и Индексы биологического воздействия, опубликованные Американской Конференцией правительственных промышленных гигиенистов, Бюро по техническим вопросам, Центр Кемпер Вудс, 1330 Кемпер Мидоу Драйв, Цинциннати, Огайо 45240-1634 - США | ACGIH |
| L | в настоящее время неизвестно |  |
| NL | Min. v. sociale Zaken en Werkgelegenheid P145: de nationale MAC-lijst 1996 | MAC |
| N | Административный нормировщик для подготовки и поддержания атмосферы 1996 | AT 361 |
| P | в настоящее время неизвестно |  |
| ES | в настоящее время неизвестно |  |
| S | (Пороговые Предельные значения) AFS 1996:2 | NGV, TGV |
|  | Гигиениска Грансверден | KTV |
|  | Публикация Suva: Ограничения на рабочем месте 1997 г. Максимальные значения концентрации опасных для здоровья веществ на рабочем месте. Биологические значения толерантности на рабочем месте - гигиенические пределы физического воздействия | MAK, BAT |
| CH |  |  |
| GB | Исполнительный директор по охране труда и технике безопасности | MEL, |
|  | H&SE EH 40/97, Часть 2: "Перечень пределов профессионального облучения и другие таблицы" | OES |

# Приложение D

# (справочное)

# Классификация реакции строительных материалов на огонь - Национальные стандарты

Согласно пункту 5.6.1 настоящего стандарта, специфические свойства строительных материалов необходимы для предотвращения и защиты от пожара.

В настоящее время не существует гармонизированных стандартов EN на огнестойкость строительных материалов для предотвращения пожара и защиты машин.

Поэтому национальные стандарты применяются до тех пор, пока не будут доступны гармонизированные стандарты CEN.

Они являются:

| Австрия | ONorm B 3800-1 | Поведение строительных материалов и компонентов при пожаре; строительные материалы: требования и испытания |
| --- | --- | --- |
|  | ONorm B 3800-2 | Поведение строительных материалов и компонентов при пожаре — Компоненты: определения, требования, испытания |
|  | ONorm B 3800-3 | Поведение строительных материалов и компонентов при пожаре — Специальные компоненты: определения, требования, испытания |
|  | ONorm B 3800-4 | Поведение строительных материалов и компонентов при пожаре; компоненты: отнесение к классам огнестойкости |
| Объединенное Королевство Великобритания | H.F.L '72 | «Правила обращения с легковоспламеняющимися жидкостями и сжиженными нефтяными газами» |
| и соответствующие части | BS 476 | «Огневые испытания строительных материалов и конструкций». |
| Франция | NF P 92-501 | «Безопасность от пожара. Строительные материалы. Реакция на испытания на огнестойкость, радиационные испытания, используемые для жестких материалов или для материалов на жестких основаниях (полы и отделка) любой толщины, а также для гибких материалов толщиной более 5 мм» |
|  | NF P 92-507 | «Противопожарная безопасность — Материалы для строительства — Реакция на испытания на огнестойкость — Классификация в соответствии с реакцией на огонь» |
| Германия | DIN 4102-1 | «Огнестойкость материалов и компонентов для строительства — Материалы для строительства — Определения, требования и испытания» |
| Италия | UNI 9177 | «Классификация материалов — Реакция на возгорание горючих материалов» |

# Приложение ZA

# (справочное)

# Взаимосвязь между настоящим стандартом и Основными требованиями Директивы ЕС 2006/42/EC

EN 12757-1:2005+A1:2010 был подготовлен в соответствии с мандатом, предоставленным CEN Европейской комиссией и Европейской Ассоциацией свободной торговли для обеспечения соответствия Основным требованиям Директивы 2006/42/EC о переделанном оборудовании.

Как только настоящий стандарт цитируется в Официальном журнале Европейского Союза в соответствии с этой Директивой и был внедрен в качестве национального стандарта, по крайней мере, в одном государстве-члене, соблюдение нормативных положений этого стандарта дает, в пределах сферы применения этого стандарта, презумпцию соответствия соответствующим существенным требованиям ((за исключением Основных требований 1.2.1. 1 абзаца 1, 1.2.1. 1 абзаца 4 абзаца, 1.2.3, 1.2.4, 1.1.2.c), 1.7.4.2.o), 3)) этой Директивы и соответствующих правил ЕАСТ.

Предупреждение - Другие требования и другие директивы ЕС могут быть применимы к продукту (продуктам), подпадающим под действие настоящего стандарта.

# Приложение ZB

# (справочное)

# Взаимосвязь между настоящим стандартом и Основными требованиями Директивы ЕС 94/9/EC

EN 12757-1:2005+A1:2010 был подготовлен в соответствии с мандатом, предоставленным CEN Европейской комиссией и Европейской Ассоциацией свободной торговли для обеспечения соответствия Основным требованиям Директивы о новом подходе ATEX 94/9/EC.

Как только настоящий стандарт будет процитирован в Официальном журнале Европейского Союза в соответствии с этой Директивой и был внедрен в качестве национального стандарта по крайней мере в одном государстве-члене, соответствие нормативным положениям настоящего стандарта, приведенным в таблице ZB.1, дает, в пределах сферы применения настоящего стандарта, презумпцию соответствия соответствующим Основным требованиям этой Директивы и соответствующие правила ЕАСТ.

Предупреждение — Другие требования и другие директивы ЕС могут быть применимы к продукту (продуктам), подпадающим под действие настоящего стандарта.

Таблица ZB.1 - Соответствие между настоящим стандартом и Директивой 94/9/EC

| Пункт(ы) настоящего стандарта | Основные требования Директивы 94/9/EC |
| --- | --- |
| 5.6.2.1, 5.6.2.2, | 1.0 Общие требования |
| 5.6.2.2, 5.6.2.3, | 1.1 Выбор материалов |
| 5.6.2.2, 5.6.2.3, | 1.2 Проектирование и строительство |
| 5.6.2.3, | 1.3 Потенциальные источники воспламенения |
| 5.6.2.1, | 1.4 Опасности, возникающие в результате внешних воздействий |
| 5.8 | 1.5 Требования в отношении устройств, связанных с безопасностью |
| 5.7, 5.8 | 1.6 Интеграция требований безопасности, относящихся к системе |
| 5.6.2.3, | 2.2 Требования, применимые к оборудованию категории 2 оборудования - группа II |
| 5.6.2.3, | 2.3 Требования, применимые к оборудованию категории 3 оборудования - группа II |

# Библиография

[1] EN 418, Safety of machinery — Emergency stop equipment, functional aspects — Principles for design (Безопасность оборудования. Функциональные аспекты устройств аварийного останова. Принципы проектирования)

[2] EN 563:1994, Safety of machinery — Temperature of touchable surfaces — Ergonomics data to establish temperature limit values for hot surfaces (Безопасность машин. Температура осязаемых поверхностей. Эргономические данные для установления предельных температур для осязаемых горячих поверхностей)

[3] EN 574, Safety of machinery — Two-hand control devices — Functional aspects — Principles for design (Безопасность машин. Устройства для двуручного включения. Функциональные аспекты. Принципы конструирования)

[4] EN 614-1, Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 1: Terminology and general principles (Безопасность машин и механизмов. Эргономические принципы проектирования. Часть 1. Терминология и общие принципы)

[5] EN 809, Pumps and pump units for liquids — Common safety requirements (Насосы и агрегаты насосные для перекачки жидкостей. Общие требования безопасности)

[6] CR 954-100:1999, Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 100: Guide on the use and application of EN 954-1:1996 (Безопасность машин. Относящиеся к безопасности части управлений. Руководство для использования и приложения EN 954-1:1996)

[7] EN 981:1996, Safety of machinery — System of auditory and visual danger and information signals (Безопасность машин. Система акустических и оптических сигналов опасности и информационных сигналов)

[8] EN 1050, Safety of machinery — Principles for risk assessment (Безопасность машин. Принципы оценки и определения риска)

[9] EN 1953:1998, Atomising and spraying equipment for coating materials — Safety requirements (Оборудование для нанесения покрытий методом распыления и разбрызгивания. Требования безопасности)

[10] prEN 12621:1996, Machinery for the supply and/or circulation of coating materials under pressure — Safety requirements (Машины для подачи и/или циркуляции лакокрасочных материалов под давлением. Требования безопасности)

[11] EN 50015, Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres — Oil immersion «o» (Электрооборудование для потенциально взрывоопасных сред. Масляное заполнение «о»)

[12] EN 50017, Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres — Powder filling «q» (Электрооборудование для потенциально взрывоопасных сред. Тип защиты «q»)

[13] EN 50020, Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres — Intrinsic safety «i» (Электрооборудование для потенциально взрывоопасных сред. Тип защиты «i»)

[14] prEN 50039:2001, Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres — Intrinsically safe electrical systems «i» - Group II systems for gas atmospheres (Электрическое оборудование для потенциально взрывоопасных сред. Искробезопасные электрические системы «i». Системы группы II для газовых сред)

[15] EN 50059:1990, Specification for electrostatic hand-held spraying equipment for non-flammable material for painting and finishing (Спецификация на электростатическое ручное распылительное оборудование для негорючих материалов для окраски и отделки)

[16] EN 60079-1, Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres — Part 1: Flameproof enclosure «d» (IEC 60079-1:2003) (Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты «Взрывонепроницаемые оболочки «d» (IEC 60079-1:2003))

[17] EN 60079-2, Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 2: Pressurized enclosures «p» (IEC 60079-2:2001) (Взрывоопасные среды. Часть 2. Оборудование с видом взрывозащиты заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением «р» (IEC 60079-2:2001))

[18] EN 60079-7, Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 7: Increased safety «e» (IEC 60079-7:2001) (Взрывоопасные среды. Часть 7. Оборудование. Повышенная защита вида «е» (IEC 60079-7:2001))

[19] EN 60079-10:2003, Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 10: Classification of hazardous area (IEC 60079-10:2002) (Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон (IEC 60079-10:2002))

[20] EN 60079-18, Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 18: Construction, test and marking of type of protection encapsulation «m» electrical apparatus (IEC 60079-18:2004) (Взрывоопасные среды. Часть 18. Оборудование с видом взрывозащиты герметизация компаундом «m» (IEC 60079-18:2004))

[21] EN 60079-25, Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 25: Intrinsically safe systems (IEC 60079-25:2003) (Взрывоопасные среды. Часть 25. Искробезопасные электрические системы (IEC 60079-25:2003))

[22] EN 60335-1, Household and similar electrical appliances — Safety — Part 1: General requirements (IEC 60335-1:2001, modified) (Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть1. Общие требования (IEC 60335-1:2001, видоизмененный))

[23] EN 61508-1:2001, Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems — Part 1: General requirements (IEC 61508-1:1998 + Corrigendum 1999) (Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 1. Общие требования (IEC 61508-1:1998 + исправленный 1999))

[24] EN 60519-1:2003, Safety in electroheat installations — Part 1: General requirements (IEC 60519-1:2003) (Установки электронагревательные. Безопасность. Часть 1: Общие требования (IEC 60519-1:2003))

[25] EN ISO 3994, Plastics hoses — Helical-thermoplastic-reinforced thermoplastics hoses for suction and discharge of aqueous materials — Specification (ISO 3994:1998) (Рукава пластмассовые. Армированные геликотермопластмассой термопластичные рукава для всасывания и сброса водных материалов. Технические условия (ISO 3994:1998))

[26] EN ISO 4671, Rubber and plastics hoses and hose assemblies — Methods of measurement of dimensions (ISO 4671:1999) (Резиновые и пластиковые рукава и рукава в сборе. Методы измерения размеров рукавов и длин рукавов в сборе (ISO 4671:1999))

[27] EN ISO 6385, Ergonomic principles in the design of work systems (ISO 6385:2004) (Применение эргономических принципов при проектировании производственных систем (ISO 6385:2004))

[28] EN ISO 7250, Basic human body measurements for technological design (ISO 7250:1996) (Основные антропометрические измерения для технического проектирования (ISO 7250:1996))

[29] EN ISO 8031,  Rubber and plastics hoses and hose assemblies — Determination of electrical resistance (ISO 8031:1993) (Рукава резиновые и пластмассовые и рукава в сборе. Определение электрического сопротивления и проводимости (ISO 8031:1993))

[30] EN ISO 11688-2:2000, Acoustics — Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment — Part 2: Introduction to the physics of low-noise design (ISO/TR 11688-2:1998) (Акустика. Рекомендуемая практика проектирования машин и оборудования с низким уровнем шума. Часть 2. Введение в физику проектирования с низким уровнем шума (ISO/TR 11688-2:1998))

[31] EN ISO 14122-2:2001, Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 2: Working platforms and walkways (ISO 14122-2:2001 (Безопасность машин - Постоянных средств доступа к машинному оборудованию - Часть 2: Рабочие платформы и проходы (ISO 14122-2:2001))

УДК                      		МКС 87.100  		             IDT

Ключевые слова: смесительное оборудование; перемешиватель; материал покрытия

УДК                      		МКС 87.100    		               IDT

Ключевые слова: смесительное оборудование; перемешиватель; материал покрытия

Руководитель разработки

Заместитель генерального директора

РГП «Казахстанский институт стандартизации

и метрологии»							        А.Б. Шамбетова

Руководитель

Департамента разработки НТД

РГП «Казахстанский институт стандартизации

и метрологии» 							      	А.Н. Сопбеков

Исполнитель