| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ЕАSC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ EN 16378 |

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

Определение содержания примесей в кукурузе (Zea mays, L.) и сорго (Sorghum bicolor, L.)

(EN 16378:2013, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

# Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены 
ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии».

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № ___ от ____).

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту 
EN 16378:2013 Зерновые культуры. Определение содержания примесей в кукурузе (Zea mays, L.) и сорго (Sorghum bicolor, L.) (Cereals. Determination of impurities content in maize (Zea mays, L.) and sorghum (Sorghum bicolor, L.)), IDT.

Европейский стандарт EN 16378:2013 был подготовлен техническим комитетом CEN/TC 338 «Зерновые культуры и их продукты», секретариат которого принадлежит AFNOR.

## 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств.

|  | Содержание |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Область применения ……………………………………….. |  |
| 2 | Нормативные ссылки ………………………………………. |  |
| 3 | Термины и определения …………………………………… |  |
| 4 | Сущность метода …………………………………............... |  |
| 5 | Приборы и оборудование …………………………………. |  |
| 6 | Отбор образцов ……………………...……………………… |  |
| 7 | Процедура ………………………………………………….... |  |
| 8 | Представление результатов ……………………….……... |  |
| 9 | Прецизионность ……………………….………………….… |  |
| 10 | Особые случаи ……………………….……………………… |  |
| 11 | Примечания ……………………….…………………………. |  |
| 12 | Протокол испытания ……………………….……………….. |  |
| Приложение А (информационное) Схематический краткий обзор по Безатцу ……………………….…………………………… |  |  |
| Приложение В (информационное) Диаграмма процедуры ….. |  |  |
| Приложение C (справочное) Пример расчета …………………. |  |  |
| Приложение D (справочное) Результаты межлабораторных испытаний ……………………………………………………………. |  |  |
| Библиография ………………………………………………………. |  |  |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

- ____________________________________________________________

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

Определение содержания примесей в кукурузе (Zea mays, L.) и сорго (Sorghum bicolor, L.)

# Cereals - Determination of impurities content in maize (Zea

# mays, L.) and sorghum (Sorghum bicolor, L.)

______________________________________________________________________

# Дата введения_________

# Область применения

Настоящий стандарт определяет термин «безатц» (примеси) и метод определения его составляющих. Термин «безатц» используется в качестве параметра для определенных аспектов качества кукурузы (Zea mays L.) и сорго (Sorghum bicolor L.).

Настоящий метод был подтвержден в межлабораторном исследовании путем анализа образцов, содержащих естественное количество примесей, начиная от:

— 0,0 % до 2,7 % для дробленого зерна;

— 0,2 % до 3,5 % для зерновых примесей;

— 0,5 % до 3,3 % для различных примесей;

— 1,8 % до 8,7 % для общих примесей.

Дальнейшую информацию по проверке, смотреть в приложении D.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована ссылка на следующий стандарт.

ISO 5223 Test sieves for cereals (Сита лабораторные для анализа зерновых культур).

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 «безатц» (Besatz): Все вещества, находящиеся в образце зерна, помимо основной зерновой культуры безупречного качества.

Примечания

1 к определению: Он составляет четыре фракции: дробленые зерна (3.2), примеси зерна (3.3), проросшие зерна (3.4) и различные примеси (3.5).

2 к пункту: Сумма четырех фракций также называется «общий безатц».

3 к пункту: Живые вредители не считаются «безатцем». Они определяются, как отдельный критерий.

4 к пункту: Схематическое изложение «безатца» приведено в приложении A.

3.2 дробленые зерна (broken grains): Зерна или кусочки зерен, прошедшие через сито с круглой сеткой:

— 4,5 мм в диаметре для кукурузы;

— 1,8 мм в диаметре для сорго.

3.3 примеси зерна (grain impurities): Элементы, состоящие из других злаков, зерен, поврежденных вредителями, зерен, перегретых при сушке.

3.3.1 остальные зерновые (other cereals): Зерна злаков и их примеси, состоящие из зерен, не принадлежащих к отобранным видам зерна.

3.3.2 зерновые, поврежденные вредителями (grains damaged by pests): Зерна, имеющие видимые повреждения из-за поедания насекомыми, грызунами, клещами или другими вредителями.

3.3.3 зерновые, перегретые во время сушки (grains overheated by drying): Зерна, которые были перегреты, их ростки в поперечном сечении имеют окраску более темную, чем обычно, а ядра не испорчены.

Примечание - Для определения таких зерен рекомендуется использовать цветовой стандарт (5.8) для сравнения с цветом срезанного участка ростка.

3.4 проросшие зерна (sprouted grains): Зерна, в которых корень или первый лист хорошо видны невооруженным глазом.

3.5 различные примеси (miscellaneous impurities): Элементы, состоящие из посторонних семян, зараженных зерен, посторонних веществ и примесей животного происхождения.

3.5.1 посторонние семена (extraneous seeds): Семена растений, независимо от того, выращиваются они или нет, кроме зерновых культур.

Примечания

1 Они состоят из ядовитых и не ядовитых семян. Термин «ядовитые семена» означает семена, которые токсичны для человека и животных. В эту группу также входят семена, затрудняющие или усложняющие очистку и помол злаков, а также семена, влияющие на качество продукции, которую делают из злаков.

2 В некоторых случаях может возникнуть необходимость различать ядовитые и не ядовитые семена. Ориентировочный перечень ядовитых семян приведен в ISO 7970:2000, Приложении A [5].

3.5.2 зараженные зерна (unsound grains): Зерна, ставшие непригодными для потребления человеком, а в отношении фуражного зерна - для потребления в качестве кормов из-за гниения, плесени, зерна, пораженного фузариозом, бактериальных или иных причин.

Примечание - К зараженным зернам относятся также зерна, поврежденные в результате самопроизвольного выделения тепла или слишком сильного нагрева во время сушки, которые представляют собой полностью выращенные зерна, в которых оболочка окрашена в серовато-коричневый или черный цвет, а поперечное сечение ядра - в желтовато-серый или коричневато-черный цвет.

3.5.3 посторонняя примесь (extraneous matter): Все вещества в образце зерен, проходящие через сито с отверстиями в 1,0 мм, считаются посторонними.

Примечание - К посторонним примесям также относятся камни, песок, фрагменты соломы, початки и подобные примеси в образцах, которые удерживаются ситом с отверстиями 1,0 мм.

3.5.4 примеси животного происхождения (impurities of animal origin): Примеси, возникающие из-за жизнедеятельности животных, например перья, шерсть, экскременты, мертвые насекомые и фрагменты насекомых.

4 Сущность метода

Сущность этого метода заключается в отделении всех групп примесей, определенных в 3.1, от обычных основных зерен путем просеивания и ручного отбора.

5 Приборы и оборудование

5.1 Делитель образца

5.2 Весы, с точностью показаний до 0,001 г и способностью взвесить с точностью до 0,01 г.

5.3 Сито, с круглыми отверстиями диаметром 4,5 мм и 1,8 мм и шириной прорезей 1,0 мм × 20,0 мм в соответствии со спецификациями ISO 5223.

5.4 Ситовая установка, которая может двигаться прямолинейно и имеет вид прямоугольных отверстий.

5.5 Увеличительное стекло, с подсветкой.

5.6 Пинцет или роговой шпатель

5.7 Горшки, для хранения компонентов.

5.8 Цветовой стандарт, для справки S 3030-Y30R в системе естественного цвета (NCS)1).

6 Отбор образцов

Важно, чтобы в лабораторию поступала действительно репрезентативная проба, которая не была повреждена или изменена во время транспортировки и хранения.

___________

1) Система естественного цвета определена Скандинавским институтом цвета AB, Стокгольм (SE). Для получения более подробной информации смотрите www.ncscolour.com.

Отбор проб не является частью метода, указанного в настоящем европейском стандарте. Для информации, в стандарте EN ISO 24333 [1] приведена рекомендуемая процедура отбора проб зерновых с компонентами, распределенными равномерно или неравномерно.

7 Процедура

Репрезентативную пробу готовят методом деления не менее (но около) 500 г для кукурузы и 250 г для сорго. Взвешивают с точностью до 0,1 г (а). Пропускают образец через щелевое сито с отверстием в 1,0 мм (5,3), в течение полуминуты. Для постоянного просеивания рекомендуется ситовая установка (5.4). Если просеивание осуществляется вручную, то оно должно состоять из горизонтальных движений, параллельных длине щелей.

Вещество, прошедшее через сито 1 мм, считается посторонним. Из верхней решетки щелевого сита размером 1,0 мм должны быть выбраны камни, грязь, соломинки, мякина, фрагменты початков и подобные примеси. Обе фракции объединены и считаются посторонними (3.5.3). Их взвешивают с точностью до 0,1 г (b). Следует учитывать примеси животного происхождения (n), включая примеси, прошедшие через сито с шириной щелей в 1,00 мм (5.3). При необходимости следует использовать увеличительное стекло.

Количество примесей животного происхождения (3.5.4) должно указываться отдельно в количествах на килограмм кукурузы или сорго, соответственно.

Из надрешетного продукта сита диаметром 1,0 мм (5.3) приготовить с помощью делителя проб испытуемый образец весом от 100 до 200 г для кукурузы и от 25 до 50 г для сорго. Вес этого испытуемого образца должен быть отмерен с точностью до 0,01 г (с).

Затем этот неполный образец выкладывают тонким слоем на стол и с помощью щипцов или роговой лопатки отбирают части, составляющие группы примесей: остальные злаки (3.3.1), злаки, поврежденные вредителями (3.3.2), пророщенные злаки (3.4), посторонние семена (3.5.1), зараженные зерна (3.5.2) и оставшиеся посторонние примеси (3.5.3).

Зерна, чьи оболочки имеют аномальный цвет, должны быть разрезаны продольно по ростку. Если большая часть или весь участок ростка идентичен или темнее цветового стандарта (5.8), то две половинки исходного зерна должны считаться зернами, перегретыми при сушке (3.3.3).

В случае обнаружения нескольких видов повреждений, поврежденное зерно добавляется к фракции, имеющей наибольшее значение для общего качества.

Затем просеивают тот же неполный образец через сито с круглыми отверстиями диаметром 4,5 мм для кукурузы или круглыми отверстиями диаметром 1,8 мм для сорго в течение полминуты. Зерна, прошедшие через отверстия этого сита, относятся к группе дробленых зерен (3.2).

Взвешивают чистый образец материала (d) и все группы «безатца» с точностью до 0,01 гр. Если для неполного образца сумма массы  дробленых зерен (3.2), остальных злаков (3.3.1), злаков, поврежденных вредителями (3.3.2), зерновых, перегретых при сушке (3.3.3), пророщенных злаков (3. 4), посторонних семян (3.5.1), зараженных злаков (3.5.2) и посторонних примесей (3.5.3) и (d) отличаются более чем на 1% от (с), определение должно быть признано недействительным и необходимо проанализировать новый неполный образец.

8 Представление результатов

Массовая доля в процентах фракций «безатца» (3.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.4, 3.5.1 и 3.5.2) рассчитывается следующим образом:

(1)

где B - массовая доля фракций «безатца» (%);

x - это вес соответствующей группы «безатца» (г);

a - вес средней пробы (г);

b - это вес постороннего вещества в средней пробе (г);

c - это вес подпробы, из которой будет удален «безатц» (г).

Массовая доля в процентах посторонней примеси (3.5.3) рассчитывается следующим образом:

(2)

где A - это доля постороннего вещества (%);

x8 - это вес постороннего вещества в подпробе, из которой был удален «безатц» (г);

a - вес средней пробы (г);

b - вес постороннего вещества в средней пробе (г);

c - это вес подпробы, из которой будет удален «безатц» (г).

Процент зерновых примесей (3.3) рассчитывается путем сложения процентного содержания других зерновых (3.3.1), зерновых, поврежденных вредителями (3.3.2), и зерновых, перегретых при сушке (3.3.3).

Процент различных примесей (3.5) рассчитывается путем сложения процентного содержания посторонних семян (3.5.1), зараженных зерен (3.5.2) и посторонних примесей (3.5.3).

Процент общих примесей (3.1) рассчитывается путем сложения процентов дробленых зерен (3.2), зерновых примесей (3.3), пророщенных зерен (3.4) и различных примесей (3.5).

Расчет должен быть выполнен с точностью до 0,01 %.

В отчете о проведенном исследовании приведены данные с точностью до 0,1% для дробленых зерен (3.2), зерновых примесей (3.3), пророщенных зерен (3.4) и различных примесей (3.5) и с точностью до 0,01% для всех подкомпонентов этих категорий. Регистрировать о примесях животного происхождения (3.5.4) в количестве на килограмм зерна.

Пример расчета приведен в приложении С.

9 Прецизионность

9.1 Общие положения

Подробная информация о международном межлабораторном испытании на прецизионность метода приведена в приложении D. Значения, полученные в результате настоящего испытания, не могут быть применимы к диапазонам концентрации и матрицам, отличным от приведенных:

— 0,0 % до 2,7 % для дробленых зерен;

— 0,2 % до 3,5 % для зерновых примесей;

— 0,5 % до 3,3 % для различных примесей;

— 1,8 % до 8,7 % для общих примесей.

Формулы подпунктов 9.2-9.4 были разработаны с использованием данных межлабораторного испытания, смотреть таблицы D.1 - D.5.

Из-за слишком узкого диапазона для прорастания зерен в межлабораторном испытании не удалось определить значения верности для этого класса примесей.

9.2 Повторяемость

Абсолютная разница между двумя независимыми единичными результатами испытаний, полученными одним и тем же методом на одном и том же испытательном материале в одной и той же лаборатории одним и тем же оператором, использующим одно и то же оборудование в течение короткого промежутка времени, не более чем в 5 % случаев будет превышать предел повторяемости r:

— Дробленые зерна: 	r = 2,8 × [(0,058 * Bдробленые зерна) + 0,036];

— Зерновые примеси: 	r = 2,8 × [(0,242 * Bзерновые примеси) + 0,074];

— Различные примеси: 	r = 2,8 × [(0,107 * Bразличные примеси) + 0,119];

— Общие примеси: 		r = 2,8 × [(0,087 * Bобщие примеси) + 0,176].

9.3 Воспроизводимость

Абсолютная разница между двумя отдельными результатами испытаний, полученными одним и тем же методом на одном и том же испытательном материале в разных лабораториях с разными операторами, использующими разное оборудование, не более чем в 
5 % случаев будет превышать предел воспроизводимости R:

— Дробленые зерна: 	R = 2,8 × [(0,252 * Bдробленые зерна) + 0,015];

— Зерновые примеси: 	R = 2,8 × [(0,618 * Bзерновые примеси) + 0,228];

— Различные примеси: 	R = 2,8 × [(0,437 * Bразличные примеси) + 0,077];

— Общие примеси: 		R = 2,8 × [(0,478 * Bобщие примеси) - 0,058].

9.4 Неопределенность

Неопределенность (Ue) - это параметр, представляющий собой распределение значений, которое может быть обоснованно отнесено к результату. Эта Неопределенность определяется статистическим распределением результатов межлабораторных испытаний и характеризуется экспериментальным стандартным отклонением.

Для каждого параметра неопределенность равна плюс-минус двукратному стандартному отклонению воспроизводимости, указанному в приложении D настоящего документа.

— Дробленые зерна: 	R = 2 × [(0,252 * Bдробленые зерна) + 0,015];

— Зерновые примеси: 	R = 2 × [(0,618 * Bзерновые примеси) + 0,228];

— Различные примеси: 	R = 2 × [(0,437 * Bразличные примеси) + 0,077];

— Общие примеси: 		R = 2 × [(0,478 * Bобщие примеси) - 0,058].

10 Протокол испытания

В протоколе испытания должно быть указано:

a) вся информация, необходимая для полной идентификации образца;

b) используемый метод выборки, если он известен;

c) используемый метод испытаний вместе со ссылкой на настоящий европейский стандарт;

d) все рабочие характеристики, не оговоренные в настоящем европейском стандарте или не рассматриваемые в качестве дополнительных, вместе с подробной информацией о любых инцидентах, которые могли повлиять на результаты испытаний;

e) полученные результаты испытания и, если была проверена их повторяемость, то получен окончательный приведенный результат.

Пример - Полученные результаты испытаний можно указать следующим образом:

1) Дробленые зерна (3.2) 					X,X %

2) Зерновые примеси (3.3) 				X,X %

i) Остальные зерновые (3.3.1) 				X,XX %

ii) Зерновые поврежденные вредителями (3.3.2) 	X,XX %

iii) Зерновые перегретые во время сушки (3.3.3) 	X,XX %

3) Проросшие зерна (3.4) 					X,X %

4) Различные примеси (3.5) 				X,X %

i) Посторонние семена (3.5.1) 				X,XX %

ii) Зараженные зерна (3.5.2) 				X,XX %

iii) Посторонние примеси (3.5.3) 			X,XX %

5) Общий «безатц» (3.1) 					X,X %

6) Примеси животного происхождения (3.5.4) 	номер/кг

# Приложение А

# (информационное)

# Схематический краткий обзор по Безатцу

Рисунок A.1

# Приложение B

# (информационное)

# Диаграмма процедуры

Вес (b)

Посторонние примеси

Рисунок B.1

Приложение C

(справочное)

Пример расчета

Пример расчета фракций «безатца» приводится ниже.

| Обозначение |  |  | Вспомогательные вычисления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | Образец, вес | 518,42 [г] |  |  |
| b | Посторонние примеси Просеивание и получение результатов | 1,77 [г] | a - b = | 516,65 [г] |
| c | Подвыборка, вес (подвыборка взята из просеянной подвыборки) | 153,89 [г] |  |  |

|  | Фракции «безатца» | Вес [г] |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X1 | Дробленые зерна | 5,00 [г] | X1 x (a - b) / c x 100 / a = | 0,26 [%] |
| X2 | Остальные зерновые | 0,97 [г] | X2 x (a - b) / c x 100 / a = | 0,60 [%] |
| X3 | Зерновые поврежденные вредителями | 0,25 [г] | X3 x (a - b) / c x 100 / a = | 0,16 [%] |
| X4 | Перегретые зерна | 2,51 [г] | X4 x (a - b) / c x 100 / a = | 1,60 [%] |
| X5 | Проросшие зерна | 0,09 [г] | X5 x (a - b) / c x 100 / a = | 0,06 [%] |
| X6 | Посторонние семена | 0,14 [г] | X6 x (a - b) / c x 100 / a = | 0,09 [%] |
| X7 | Зараженные зерна | 0,94 [г] | X7 x (a - b) / c x 100 / a = | 0,61 [%] |
| X8 | Посторонние примеси (оставшиеся) Сумма фракций безатца» (Σ X1...X8) | 0,68 [г] 10,61 [г] | ((X8 x (a - b) / c) + b ) x 100 / a)= | 0,78 [%] |
| n | Примеси животного происхождения Вес чистого материала образца | 3 141,99 [г] | n . 1000 / a = | 6 [/кг] |
| S | Сумма фракций «безатца»и чистого образца | 152,60 [г] |  |  |
|  |  | = 99,16 % образца |  |  |

Приложение D

(справочное)

Результаты межлабораторных испытаний

Международное межлабораторное испытание с участием 
12 лабораторий в 4 странах было организовано BIPEA (Франция) в марте 2011 года. Оно было проведено на следующих восьми образцах:

Образец		Основные зерновые

Образец	M1:	кукуруза

Образец	M2:	кукуруза

Образец	M0:	кукуруза

Образец	M4:	кукуруза

Образец	M5:	кукуруза

Образец	S1:	Красный сорго

Образец	S2:	Красный сорго

Образец	S3:	Белый сорго

Полученные результаты были подвергнуты статистическому анализу в соответствии с ISO 5725-1 и ISO 5725-2 для получения данных по точности, приведенных в таблицах D.1 - D.4.

Таблица D.1 - Точные данные по дробленым зернам

|  | Образцы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | S1 | S2 | S3 |
| Среднее значение, % массовая доля | 1,64 | 0,59 | 0,87 | 2,74 | 1,25 | 0,09 | 0,21 | 0,00 |
| Количество лабораторий после исключения отклонений, p | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 |
| Повторяемость стандартного отклонения, sr, % массовая доля | 0,11 | 0,07 | 0,10 | 0,18 | 0,16 | 0,04 | 0,05 | 0,01 |
| Коэффициент вариации повторяемости, CVr , % | 7 % | 11 % | 12 % | 7 % | 10 % | 49 % | 20 % | 424 % |
| Предел повторяемости r (2,8 sr), % массовая доля | 0,01 | 0,19 | 0,29 | 0,51 | 0,45 | 0,12 | 0,10 | 0,02 |
| Стандартное отклонение воспроизводимости, sR, % массовая доля | 0,40 | 0,10 | 0,20 | 0,74 | 0,01 | 0,06 | 0,11 | 0,01 |
| Коэффициент вариации воспроизводимости, CVR, % | 24 % | 22 % | 26 % | 27 % | 25 % | 71% | 54 % | 424 % |
| Предел воспроизводимости R (2,8 sR), % массовая доля | 1,10 | 0,06 | 0,64 | 2,09 | 0,87 | 0,18 | 0,02 | 0,02 |
| Соотношение r/R | 0,28 | 0,52 | 0,45 | 0,25 | 0,52 | 0,69 | 0,42 | 1,.00 |

Условные обозначения:

X = процентное содержание дробленых зерен

Y = sr = Стандартное отклонение повторяемости (♦) или sR = Стандартное отклонение воспроизводимости (■)

Формула линии регрессии для sr: Y = 0,058 X + 0,006; коэффициент корреляции, r2 = 0,827

Формула линии регрессии для sR: Y = 0,252 X + 0,015; коэффициент корреляции, r2 = 0,984

Рисунок D.1 - Значения точности по сравнению со средними значениями для дробленых зерен

Таблица D.2 - Прецизионные данные по зерновым примесям

|  | Образцы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | S1 | S2 | S3 |
| Среднее значение, % массовая доля | 0,57 | 1,02 | 1,66 | 2,91 | 0,45 | 0,90 | 0,25 | 0,46 |
| Количество лабораторий после исключения отклонений, p | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| Повторяемость стандартного отклонения, sr, % массовая доля | 0,17 | 0,14 | 0,72 | 0,99 | 0,12 | 0,46 | 0,06 | 0,65 |
| Коэффициент вариации повторяемости, CVr , % | 01 % | 111 % | 40 % | 04 % | 111 % | 111 % | 25 % | 19% |
| Предел повторяемости r (2,8 sr), % массовая доля | 0,49 | 0,09 | 2,00 | 2,81 | 0,04 | 1,00 | 0,18 | 1,80 |
| Стандартное отклонение воспроизводимости, sR, % массовая доля | 0,64 | 1,14 | 1,20 | 2,78 | 0,56 | 0,46 | 0,21 | 1,74 |
| Коэффициент вариации воспроизводимости, CVR, % | 112 % | 111 % | 74 % | 96 % | 111 % | 111 % | 85 % | 50 % |
| Предел воспроизводимости R (2,8 sR), % массовая доля | 1,80 | 0,21 | 0,48 | 7,87 | 1,58 | 1,01 | 0,60 | 4,91 |
| Соотношение r/R | 0,27 | 0,12 | 0,58 | 0,06 | 0,21 | 1,00 | 0,00 | 0,07 |

Условные обозначения:

X = процентное содержание зерновых примесей

Y = sr = Стандартное отклонение повторяемости (♦) или sR = Стандартное отклонение воспроизводимости (■)

Формула линии регрессии для sr: Y = 0,242 X + 0,074; коэффициент корреляции, r2 = 0,701

Формула линии регрессии для sR: Y = 0,618 X + 0,228; коэффициент корреляции, r2 = 0,762

Рисунок D.2 - Значения точности по сравнению со средними значениями для зерновых примесей

Таблица D.3 - Точные данные по проросшим зернам

|  | Образцы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | S1 | S2 | S3 |
| Среднее значение, % массовая доля | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| Количество лабораторий после исключения отклонений, p | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 |
| Повторяемость стандартного отклонения, sr, % массовая доля | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент вариации повторяемости, CVr , % | 292 % | - | 24 % | 148 % | - | - | 159 % | 95 % |
| Предел повторяемости r (2,8 sr), % массовая доля | 0,28 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,06 |
| Стандартное отклонение воспроизводимости, sR, % массовая доля | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,05 |
| Коэффициент вариации воспроизводимости, CVR, % | 281 % | - | 017 % | 189 % | - | - | 020% | 260 % |
| Предел воспроизводимости R (2,8 sR), % массовая доля | 0,27 | 0,00 | 0,09 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,16 |
| Соотношение r/R | 1,04 | - | 0,07 | 0,78 | - | - | 0,50 | 0,06 |

Примечание - Из-за очень узкого диапазона значения пророщенных зерен в образцах, статистическая обработка результатов была сочтена неуместной.

Таблица D.4 - Прецизионные данные по различным примесям

|  | Образцы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | S1 | S2 | S3 |
| Среднее значение, % массовая доля | 0,69 | 0,49 | 1,79 | 0,00 | 0,65 | 0,62 | 1,90 | 0,49 |
| Количество лабораторий после исключения отклонений, p | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| Повторяемость стандартного отклонения, sr, % массовая доля | 0,15 | 0,18 | 0,59 | 0,40 | 0,28 | 0,10 | 0,16 | 0,11 |
| Коэффициент вариации повторяемости, CVr , % | 21 % | 50 % | 00 % | 10 % | 50 % | 50 % | 8 % | 22 % |
| Предел повторяемости r (2,8 sr), % массовая доля | 0,42 | 0,50 | 1,68 | 1,21 | 0,80 | 0,05 | 0,44 | 0,00 |
| Стандартное отклонение воспроизводимости, sR, % массовая доля | 0,47 | 0,24 | 1,14 | 1,64 | 0,09 | 0,28 | 0,42 | 0,09 |
| Коэффициент вариации воспроизводимости, CVR, % | 67 % | 50 % | 60 % | 49 % | 50 % | 50 % | 22 % | 79 % |
| Предел воспроизводимости R (2,8 sR), % массовая доля | 1,02 | 0,69 | 0,21 | 4,64 | 1,11 | 0,80 | 1,19 | 1,09 |
| Соотношение r/R | 0,02 | 0,70 | 0,52 | 0,26 | 0,72 | 0,44 | 0,07 | 0,28 |

Условные обозначения:

X = процентное содержание различных примесей

Y = sr = Повторяемость стандартного отклонения (♦) или sR = Воспроизводимость стандартного отклонения (■)

Формула линии регрессии для sr: Y = 0,107 X + 0,119; коэффициент корреляции, r2 = 0,090

Формула линии регрессии для sR: Y = 0,407 X + 0,077; коэффициент корреляции, r2 = 0,801

Рисунок D.3 - Значения прецизионности по сравнению со средними значениями для различных примесей

Таблица D.5 - Прецизионные данные по общему содержанию примесей

|  | Образцы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | S1 | S2 | S3 |
| Среднее значение, % массовая доля | 2,51 | 2,65 | 4,02 | 8,69 | 2,02 | 1,81 | 0,06 | 0,78 |
| Количество лабораторий после исключения отклонений, p | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| Повторяемость стандартного отклонения, sr, % массовая доля | 0,24 | 0,27 | 0,70 | 0,86 | 0,29 | 0,48 | 0,06 | 0,72 |
| Коэффициент вариации повторяемости, CVr, % | 10 % | 78 % | 16 % | 10 % | 78 % | 78 % | 12 % | 19 % |
| Предел повторяемости r (2,8 sr), % массовая доля | 0,69 | 0,78 | 1,98 | 2,44 | 0,81 | 1,06 | 1,00 | 2,05 |
| Стандартное отклонение воспроизводимости, sR, % массовая доля | 0,40 | 2,08 | 1,94 | 4,00 | 0,58 | 0,79 | 1,62 | 2,00 |
| Коэффициент вариации воспроизводимости, CVR, % | 17 % | 78 % | 45 % | 46 % | 78 % | 78 % | 50 % | 54 % |
| Предел воспроизводимости R (2,8 sR), % массовая доля | 1,20 | 5,87 | 5,49 | 11,00 | 1,60 | 2,20 | 4,59 | 5,74 |
| Соотношение r/R | 0,56 | 0,10 | 0,06 | 0,22 | 0,50 | 0,61 | 0,22 | 0,06 |

Условные обозначения:

X = процент по общему содержанию примесей

Y = sr = Повторяемость стандартного отклонения (♦) или sR = Воспроизводимость стандартного отклонения (■)

Формула линии регрессии для sr: Y = 0,087 X + 0,176; коэффициент корреляции, r2 = 0,620

Формула линии регрессии для sR: Y = 0,478 X - 0,058; коэффициент корреляции, r2 = 0,826

Рисунок D.4 - Значения точности по сравнению со средними значениями по общему содержанию примесей

Библиография

[1] EN ISO 24000, Cereals and cereal products. Sampling (Зерновые и злаковые продукты. Отбор образцов) (ISO 24333).

[2] ISO 5527, Cereals — Vocabulary (Зерновые культуры. Словарь).

[3] ISO 5725-1, Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 1: General principles and definitions (Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1: Основные положения и определения).

[4] ISO 5725-2, Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method (Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений).

[5] ISO 7970:2000, Wheat (Triticum aestivum L.) — Specification (Пшеница (Triticum aestivum L.). Технические условия).

[6] Commission Regulation (EU) No 742/2010 of 17 August 2010 amending Regulation (EU) No 1272/2009 laying down common detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards buying-in and selling of agricultural products under public intervention (Постановление Комиссии (ЕС) № 742/2010 от 17 августа 2010 года о внесении изменений в Постановление (ЕС) № 1272/2009, устанавливающее общие подробные правила внедрения Постановления Совета (ЕС) № 1204/2007 в отношении купли-продажи сельскохозяйственной продукции, находящейся в ведении государства).

[7] Arvalis – Institut du Végétal, Quality control of cereals and pulses – Practical guide, 2004, 268 pages (Арвалис - Институт вегетарианства, Контроль качества зерновых и бобовых. Практическое руководство, 2004, 268 страниц).

____________________________________________________________

УДК                                                                                    МКС 67.060   IDT

Ключевые слова: зерновые культуры, кукуруза, сорго, метод определения примесей

____________________________________________________________

| РАЗРАБОТЧИК |  |
| --- | --- |
| РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан |  |
| Заместитель Генерального директора | С. Радаев |
| СОИСПОЛНИТЕЛЬ | М. Кучер |