Проект

Проект

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STИARDIZATION, METROLOGY И CERTIFICATION

(EASC)

|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ EN 16985 (проект, KZ, первая редакция) |
| --- | --- | --- |

КАМЕРЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПОКРЫТИЯ РАСПЫЛЕНИЕМ

Требования безопасности

(EN 16985:2018, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202___

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства по торговле и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № ____ от ________)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен европейскому региональному стандарту EN 16985:2018 «Камеры для нанесения органических материалов покрытия распылением. Требования безопасности» («Spray booths for organic coating material - Safety requirements»).

Европейский стандарт разработан Техническим комитетом CEN/TC 271 «Оборудование для обработки поверхностей – безопасность».

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

5 ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

1 Область применения	6

2 Нормативные ссылки	7

3 Термины, определения, значения и сокращения	11

4 Требования и/или меры безопасности	17

5 Проверка требований безопасности	41

6 Информация для использования	49

Приложение A (справочное) Опасности	54

Приложение B (справочное) Примеры классификации опасных зон	59

Приложение C (обязательное) Расчетная средняя концентрация легковоспламеняющихся веществ	67

Приложение D (обязательное) Измерение скорости воздушного потока	73

Приложение E (справочное) Воспламеняемость краски на водной основе	80

Приложение F (обязательное)	81

Энергоэффективность и снижение воздействия на окружающую среду	81

Приложение G (справочное) Примеры средств контроля, связанных с безопасностью	85

Приложение H (справочное) Определение времени очистки распылительной камеры с использованием дыма	87

Приложение I (справочное) Оценка времени продувки распылительной камеры	89

Приложение J (справочное) Примеры вентиляции распылительных кабин с рабочими ямами	91

Приложение ZA (справочное)	 Взаимосвязь между настоящим стандартом и основными требованиями Директивы 2006/42/EC, которые должны быть охвачены	94

Библиография	98

Приложение ДА (справочное)	100

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

КАМЕРЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПОКРЫТИЯ РАСПЫЛЕНИЕМ

Требования безопасности

Spray booths for organic coating material - Safety requirements

Дата введения

# 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на существенные опасности, опасные ситуации и опасные события, относящиеся к распылительным кабинам для нанесения органических жидких и порошковых покрытий, когда они используются по назначению и в условиях, предусмотренных изготовителем, включая разумно предсказуемое неправильное использование.

Сведения о существенных опасностях см. в Приложении А.

Интерфейсы между распылительными кабинами и другим оборудованием, используемым для нанесения покрытий, приведены на рисунке 1.

проект, KZ, первая редакция

| Условные обозначения распылительная камера |  |
| --- | --- |
| 1 | разъем для вывода воды |
| 2 | разъем для подключения к источнику питания |
| 3 | соединитель для ввода воды |
| 4 | соединитель для подачи сжатого воздуха |
| 5 | интерфейс системы управления |
| 6 | подача свежего воздуха |
| 7 | соединитель к системе очистки отработанного воздуха |
| 8 | соединитель для подачи воздуха RPD |
| 9 | соединитель системы очистки кабины |
| 10 | подключение к внешней системе пожаротушения |
| 11 | подключение к подъемному устройству |

Рисунок 1 — Интерфейсы распылительной камеры со вспомогательным оборудованием

Настоящий стандарт не распространяется на риски, связанные с использованием данного оборудования с пищевыми продуктами и фармацевтическими продуктами.

Конкретные существенные риски, связанные с сушкой в комбинированных распылительных и сушильных камерах, рассматриваются в EN 1539:2015.

Настоящий стандарт не распространяется на:

- пространства для нанесения органического материала покрытия, состоящие только из вытяжной стенки;

- платформы, прикрепленные к распылительным кабинам (например, для подкрашивания);

- помещения для содержания стада (см. EN 50223:2015);

- распылительные кабины с воздушным потоком от вертикального впуска к горизонтальному отводу или от горизонтального впуска к вертикальному отводу.

Настоящий стандарт не применяется к оборудованию, изготовленному до даты публикации настоящего стандарта.

# 2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы, следующие ссылочные нормативные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения).

EN 525:2009, Non-domestic direct gas-fired forced convection air heaters for space heating not exceeding a net heat input of 300 kW (Калориферы газовые без теплообменников с принудительной конвекцией для обогрева помещений небытового назначения с номинальной тепловой нагрузкой до 300 кВт)

EN 547-1:1996+A1:2008, Safety of machinery — Human body measurements — Part 1: Principles for determining the dimensions required for openings for whole body access into machinery (Безопасность машин. Размеры тела человека. Часть 1. Принципы определения размеров проемов, обеспечивающих полный доступ человека к машине)

EN 746-1:1997+A1:2009, Industrial thermoprocessing equipment — Part 1: Common safety requirements for industrial thermoprocessing equipment (Промышленное оборудование для термической усадки. Часть 1. Общее требование безопасности для промышленного оборудования для термической усадки)

EN 746-2:2010, Industrial thermoprocessing equipment — Part 2: Safety requirements for combustion and fuel handling systems (Оборудование термообрабатывающее промышленное. Часть 2. Требования безопасности к топкам и топливопроводящим системам)

EN 1127-1:2011, Explosive atmospheres — Explosion prevention and protection — Part 1: Basic concepts and methodology (Взрывоопасные среды - Предотвращение взрыва и защита - Часть 1: Основные понятия и методология)

EN 1539:2015, Dryers and ovens, in which flammable substances are released — Safety requirements (Машины и оборудование полиграфическое. Устройства сушильные и печи, в которых выделяются горючие вещества. Требования безопасности)

EN 12198-1:2000+A1:2008, Safety of machinery — Assessment and reduction of risks arising from radiation emitted by machinery — Part 1: General principles (Безопасность машин - оценка и сокращение риска выпущенного машинами излучения - часть 1: Общие тезисы)

EN 12198-2:2002+A1:2008, Safety of machinery — Assessment and reduction of risks arising from radiation emitted by machinery — Part 2: Radiation emission measurement procedure (Безопасность машин - Оценки и сокращения рисков, являющихся результатом излучения, испускаемого машинным оборудованием - Часть 2: измерительная процедура эмиссии излучения)

EN 12464-1:2011, Light and lighting — Lighting of work places — Part 1: Indoor work places (Свет и освещение. Освещение рабочих мест. Часть 1. Рабочие места в комнате)

EN 14373:2005, Explosion suppression systems (Системы взрывозащиты)

EN 14462:2015, Surface treatment equipment —Noise test code for surface treatment equipment including its ancillary handling equipment — Accuracy grades 2 and 3  (Оборудование для обработки поверхности. Свод правил по определению шума оборудования для обработки поверхности, включая вспомогательное ручное оборудование. Классы точности 2 и 3)

EN 14491:2012, Dust explosion venting protective systems (Защитные вентилируемые системы от пылевого взрыва)

EN 14986:2017, Design of fans working in potentially explosive atmospheres (Проектирование вентиляторов для работы в потенциально взрывоопасных средах)

EN 15089:2009, Explosion isolation systems (Взрывоизолирующие системы)

EN 16447:2014, Explosion isolation flap valves (Клапаны взрывозащищенные)

EN 50050-1:2013, Electrostatic hand-held spraying equipment — Safety requirements — Part 1: Hand-held spraying equipment for ignitable liquid coating materials (Электростатическое распылительное оборудование, удерживаемое в руках. Требования безопасности. Часть 1: Распылительное оборудование, удерживаемое в руках, для взрывоопасных жидких лакокрасочных материалов)

EN 50050-2:2013, Electrostatic hand-held spraying equipment — Safety requirements — Part 2: Hand-held spraying equipment for ignitable coating powder (Электростатическое распылительное оборудование, удерживаемое в руках. Требования безопасности. Часть 2: Распылительное оборудование, удерживаемое в руках, для легковоспламеняемых порошковых покрытий)

EN 50176:2009, Stationary electrostatic application equipment for ignitable liquid coating material — Safety requirements (Применение стационарного электростатического оборудования для распыления для легковоспламеняемых жидких материалов. Требование безопасности)

EN 50177:2009, Stationary electrostatic application equipment for ignitable coating powders — Safety requirements (Постоянное электростатическое прикладное оборудование для горючего порошка покрытия - Требования техники безопасности)

EN 60204-1:2006, Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 60204-1:2005) (Безопасность машин - Электрического оборудования машин - Часть 1: общие требования (IEC 60204-1:2005))

EN 60519-1:2015, Safety in installations for electroheating and electromagnetic processing — Part 1: General requirements (IEC 60519-1:2015) (Установки электротермические и электромагнитные. Безопасность. Часть 1. Общие требования (IEC 60519-1:2015))

EN 60529:1991, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (IEC 60529:1989) (Степени защиты, обеспечиваемые корпусами (код IP) (IEC 60529:1989))

EN 61496-1:2013, Safety of machinery — Electro-sensitive protective equipment — Part 1: General requirements and tests (IEC 61496-1:2012) (Безопасность машин - Чувствительного к гальванопластике защитного снаряжения - Часть 2: Определенные требования для оборудования с помощью активных оптикоэлектронных защитных устройств (IEC 61496-1:2012))

EN 61496-2:2013, Safety of machinery — Electro-sensitive protective equipment — Part 2: Particular requirements for equipment using active opto-electronic protective devices (AOPDs) (IEC 61496-2:2013) (Безопасность машин - Чувствительного к гальванопластике защитного снаряжения - Часть 2: Определенные требования для оборудования с помощью активных оптикоэлектронных защитных устройств (AOPDs) (IEC 61496-2:2013))

EN ISO 12100:2010, Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010) (Безопасность машин. Общие принципы расчета. Оценка рисков и снижение рисков (ISO 12100:2010))

EN ISO 13732-1:2008, Ergonomics of the thermal environment — Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces — Part 1: Hot surfaces (ISO 13732-1:2006) (Эргономика термальной среды. Методы оценки реакций человека при контакте с поверхностями. Часть 1. Горячие поверхности (ISO 13732-1:2006))

EN ISO 13856-1:2013, Safety of machinery — Pressure-sensitive protective devices — Part 1: General principles for design and testing of pressure-sensitive mats and pressure-sensitive floors (ISO 13856-1:2013) (Безопасность машин - Чувствительных к давлению защитных устройств - Часть 1: Общие принципы для дизайна и тестирования чувствительных к давлению циновок и чувствительных к давлению этажей (ISO 13856-1:2013))

EN ISO 13857:2008, Safety of machinery — Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (ISO 13857:2008) (Безопасность машин и механизмов. Безопасные расстояния для обеспечения недоступности опасных зон для верхних и нижних конечностей (ISO 13857:2008))

EN ISO 13849-1:2015, Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2015) (Безопасность машин. Детали систем управления, связанные с обеспечением безопасности. Часть 1. Общие принципы проектирования (ISO 13849-1:2015))

EN ISO 14119:2013, Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for design and selection (ISO 14119:2013) (Безопасность машин. Блокировочные устройства для ограждений. Принципы конструкции и выбора (ISO 14119:2013))

EN ISO 14120:2015, Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards (ISO 14120:2015) (Безопасность машин. Защитные ограждения. Общие требования к проектированию и конструированию стационарных и съемных защитных ограждений (ISO 14120:2015))

EN ISO 14122-1:2016, Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 1: Choice of fixed means and general requirements of access (ISO 14122-1:2016) (Безопасность машин - Постоянных средств доступа к машинному оборудованию - Часть 1: Выбор фиксированных средств и общие требования доступа (ISO 14122-1:2016))

EN ISO 14122-2:2016, Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 2: Working platforms and walkways (ISO 14122-2:2016) (Безопасность машин. Средства доступа к машинам стационарные. Часть 2. Рабочие площадки и проходы (ISO 14122-2:2016))

EN ISO 14122-3:2016, EN ISO 14122-3:2016, Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails (ISO 14122-3:2016) (Безопасность машин. Постоянные средства доступа к машинам. Часть 3. Трапы, приставные лестницы и перила (ISO 14122-3:2016))

EN ISO 14122-4:2016, Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 4: Fixed ladders (ISO 14122-4:2016) (Безопасность машин. Средства доступа к машинам стационарные. Часть 4. Лестницы вертикальные (ISO 14122-4:2016))

EN ISO 19353:2016, Safety of machinery — Fire prevention and fire protection (ISO 19353:2015) (Безопасность машин - Пожарная охрана и противопожарная защита (ISO 19353:2015))

EN ISO 80079-36:2016, Explosive atmospheres — Part 36: Non-electrical equipment for explosive atmospheres — Basic method and requirements (ISO 80079-36:2016) (Взрывоопасные среды. Часть 36. Неэлектрическое оборудование для взрывоопасных сред. Общие требования и методы испытаний (ISO 80079-36:2016))

# 3 Термины, определения, значения и сокращения

3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по EN ISO 12100:2010, а также следующие термины с соответствующими определениями:

Примечание - ISO и IEC ведут терминологические базы данных для использования в области стандартизации по следующим адресам:

- IEC Electropedia: доступно по ссылке http://www.electropedia.org/

- Платформа онлайн просмотра ISO: доступна по ссылке http://www.iso.org/obp

3.1.1 распылительная камера (spray booth): Жесткая конструкция, ограниченная стенами, образующая частично или полностью закрытый объем для контролируемой обработки распыления органического материала покрытия

3.1.1.1 распылительная камера для нанесения порошковых покрытий (spray booth for powder coating material): Распылительная камера, предназначенная для нанесения порошкового лакокрасочного материала

3.1.1.2 распылительная камера для жидкого лакокрасочного материала (spray booth for liquid coating material): Распылительная камера, предназначенная для нанесения жидкого лакокрасочного материала

3.1.1.3 ручная распылительная камера (manual spray booth): Распылительная камера, предназначенная для ручного нанесения лакокрасочного материала

3.1.1.4 автоматическая распылительная камера (automatic spray booth): Распылительная камера, предназначенная для автоматического нанесения лакокрасочного материала

3.1.1.5 сегментированная распылительная камера (segmented spray booth): Распылительная камера с взаимозависимыми вентилируемыми зонами

3.1.2 искусственная вентиляция (forced ventilation): Техническая вентиляция, состоящая из одной или нескольких следующих систем:

- система подачи свежего воздуха;

- система рециркуляции воздуха;

- система выпуска воздуха

3.1.3 система очистки отработанного воздуха (exhaust air cleaning system): Система, удаляющая избыточное распыление из отработанного воздуха

Примечание 1 - Растворители не удаляются из отработанного воздуха системой очистки отработанного воздуха.

3.1.4 система извлечения порошка (powder recovery system): Система, которая отделяет избыточное распыление порошка от отработанного воздуха

3.1.4.1 открытая система регенерации порошка (open powder recovery system): Разделитель регенерации порошка, открытый для зоны нанесения покрытия

3.1.4.2 система восстановления закрытого порошка (enclosed powder recovery system): Разделитель закрытого порошка (например, фильтр и/или циклон), соединенный воздуховодом с зоной нанесения покрытия распылительной камеры

3.1.5 рабочая зона (working area): Зона распылительной камеры, предназначенная для рабочего места оператора при нанесении покрытия вручную

3.1.5.1 внутренняя рабочая зона (internal working area): Рабочая зона внутри распылительной камеры (см. Рисунок 2)

Условные обозначения

рабочая зона

Рисунок 2 — Внутренняя рабочая зона

3.1.5.2 рабочая яма (working pit): Внутренняя рабочая зона расположена ниже уровня пола (см. Рисунок 3)

Примечание 1 - Рабочие ямы используются, например, для покрытия шасси большегрузных транспортных средств.

Условные обозначения

рабочая зона

Рисунок 3 —Зона рабочей ямы

3.1.5.3 внешняя рабочая зона (external working area): Рабочая зона за пределами распылительной камеры (см. Рисунок 4)

Условные обозначения

рабочая зона

Рисунок 4 — Внешняя рабочая зона

3.1.6 свежий воздух (fresh air): Воздух, поступающий из чистого источника внутри или снаружи здания, поступает в распылительную камеру

3.1.7 время очистки (clearance time): Время, необходимое для очистки внутреннего объема полностью закрытой распылительной камеры от дыма с помощью искусственной вентиляции

Примечание 1 - См. Приложение H.

3.1.8 время очистки (purge time): Время, необходимое для создания безопасной атмосферы в распылительной камере после остановки процесса распыления и при работе вентиляции в условиях распыления. Как правило, время, по истечении которого концентрация опасных веществ в распылительной камере становится ниже предельного значения воздействия

Примечание 1 - Предельные значения воздействия регулируются национальным законодательством.

3.1.9 резервный фильтр (back-up filter): Фильтрующий блок для улавливания порошка

- расположен в части чистого воздуха после сепаратора;

- обычно оснащается системой контроля перепада давления;

- для предотвращения попадания порошка в окружающую среду

3.1.10 внутренний объем распылительной камеры (internal volume of spray booth): Пространство, ограниченное внутренними стенами, плоскостью отверстий, полом и потолком распылительной камеры

3.2 Обозначения

Обозначения, используемые в настоящем стандарте, приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Обозначения, используемые в настоящем стандарте

| Обозначения | Определение | Измерение |
| --- | --- | --- |
| A | Площадь измерительной плоскости | м2 |
|  | Средняя концентрация легковоспламеняющихся растворителей (в воздухе) в распылительной камере | г/м3 |
|  | Средняя концентрация легковоспламеняющегося порошка покрытия (в воздухе) в распылительной камере | г/м3 |
|  | Средняя концентрация легковоспламеняющегося порошка покрытия за фильтрующей средой | мг/м3 |
|  | Средняя концентрация легковоспламеняющихся растворителей (в воздухе) в распылительной камере в процентах от LEL | % |
|  | Средняя концентрация легковоспламеняющегося порошка покрытия (в воздухе) в распылительной камере в процентах от LEL | % |
|  | Максимальная средняя концентрация (расчетное значение) в процентах от LEL | % |
| CLV | Предельное значение воздействия опасного вещества | г/м3 |
|  | Максимальная средняя концентрация (расчетное значение) | г/м3 |
|  | Средняя концентрация опасного материала в распылительной камере в момент времени t | г/м3 |
|  | Средняя концентрация опасного материала в распылительной камере при остановке процесса распыления | г/м3 |
|  | Средняя концентрация опасного материала в распылительной камере после окончания времени продувки tp | г/м3 |
|  | Среднее проникновение фильтрующей среды (сертификат поставщика) | % |
| eS | Эффективность рекуперации предварительного разделителя, указанная производителем (например, для циклона обычно составляет от 90 % до 95 %) | % |
| et | Эффективность переноса процесса порошковой окраски | % |
| k1 | Массовый процент содержания легковоспламеняющихся растворителей в жидком органическом материале покрытия в условиях распыления | % |

Продолжение таблицы 1

| Обозначения | Определение | Измерение |
| --- | --- | --- |
| k2 | Предполагаемый процент легковоспламеняющихся растворителей, испарившихся внутри распылительной камеры. Для обычного распыления это значение составляет 80 %. | % |
| k3 | Коэффициент неоднородности, учитывающий неоднородность концентрации во всей распылительной камере и, в частности, высокую концентрацию между распылителем и обрабатываемой деталью и ее окрестностями. Диапазон составляет от 1 до 5. Для обычного распыления это значение равно 3. Для строго определенных (автоматических) процессов распыления может быть выбрано более низкое значение | безразмерный |
| k4 | Массовый процент содержания опасных веществ в жидком органическом материале покрытия в условиях распыления | % |
| k5 | Предполагаемый процент выброса опасных материалов внутри распылительной камеры | % |
| l | Длина | м |
| LELLiquid | Нижний предел взрыва смесей растворителей при 293 К. Если составные части смесей растворителей известны, но LEL смеси неизвестен, то следует использовать LEL компонента растворителя с наименьшим значением. Если данные отсутствуют, то следует использовать значение 40 г/м3. | г/м3 |
| LELPowder | Нижний предел взрываемости порошковоздушной смеси горючего покрытия. Если данные отсутствуют, то следует использовать значение 20 г/м3. | г/м3 |
| Mapplied | Количество порошка органического покрытия, распыляемого для покрытия одной детали | г |
| Ṁclean | Массовый расход порошка органического покрытия в части чистого воздуха системы регенерации | г/ч |
| Ṁcrude | Массовый расход порошка органического покрытия в загруженной порошком воздушной части системы регенерации | г/ч |
| Ṁmax, Liquid | Максимальный массовый расход распыляемого легковоспламеняющегося жидкого материала для покрытия в час | г/ч |
| Ṁmax,,Powder | Максимальный массовый расход легковоспламеняющегося порошка покрытия, распыляемого в распылительной камере в час | г/ч |

Продолжение таблицы 1

| Обозначения | Определение |  | Измерение |
| --- | --- | --- | --- |
| Mworkpiece | Количество порошка органического покрытия, нанесенного на заготовку |  | г |
| Qmin | Минимальный требуемый объемный расход свежего воздуха |  | м3/ч |
| Qop | Рабочий поток воздуха для процесса нанесения покрытия |  | м3/ч |
| t | Время |  | ч |
| t0 | Время начала для определения времени продувки |  | безразмерный |
| tp | Время продувки |  | с |
| v | Средняя скорость воздушного потока |  | м/с |
| V | Внутренний объем распылительной камеры |  | м3 |
| w | Ширина |  | м |
| 3.3 Сокращения Сокращения, используемые в настоящем стандарте, приведены в таблице 2. Таблица 2 — Сокращения, используемые в настоящем стандарте |  |  |  |
| Сокращения |  | Описание |  |
| A-L |  | Система электростатического распыления типа А для жидкого материала покрытия (см. EN 50176:2009) |  |
| A-P |  | Система электростатического распыления типа А для жидкого материала покрытия (см. EN 50177:2009) |  |
| B-L |  | Система электростатического распыления типа В для жидкого материала покрытия (см. EN 50176:2009) |  |
| B-P |  | Система электростатического распыления типа В для жидкого материала покрытия (см. EN 50177:2009) |  |
| C-L |  | Система электростатического распыления типа C для жидкого материала покрытия (см. EN 50176:2009) |  |
| C-P |  | Система электростатического распыления типа C для жидкого материала покрытия (см. EN 50177:2009) |  |
| D-L |  | Система электростатического распыления типа D для жидкого материала покрытия (см. EN 50176:2009) |  |
| H2O |  | Вода |  |

Продолжение таблицы 2

| Сокращения | Описание |
| --- | --- |
| IR | Инфракрасный |
| LM | Жидкая органическая фаза, состоящая в основном из сложных эфиров высших гликолей в смеси с максимальным соотношением пропанола 1:1 |
| ORG | Твердая органическая фаза, состоящая в основном из связующего и пигментов |
| PPE | Средства индивидуальной защиты |
| PL | Уровень эффективности контроля, связанного с безопасностью |
| PLC | Программируемый логический контроллер |
| PLr | Требуемый уровень производительности системы управления, связанной с безопасностью |
| RPD | Устройство для защиты органов дыхания |
| UV | Ультрафиолетовый |

# 4 Требования и/или меры безопасности

4.1 Общие положения

Распылительные кабины должны соответствовать требованиям безопасности и/или защитным мерам, указанным в пункте 4. Кроме того, распылительные кабины должны быть спроектированы в соответствии с принципами EN ISO 12100:2010 для соответствующих, но не значительных опасностей (например, острые края), которые не рассматриваются в настоящем стандарте.

Требования безопасности, определенные в настоящем стандарте, переопределяют требования, определенные для минимизации энергопотребления и воздействия на окружающую среду (см. Приложение F).

4.2 Механические

4.2.1 Движущиеся или вращающиеся элементы

Опасности, связанные с сдвигом, раздавливанием или втягиванием в результате перемещения деталей машин и оборудования, должны быть предотвращены конструкцией. Должен быть предотвращен доступ к опасным подвижным частям. Это может быть достигнуто путем

- установка фиксированных ограждений и/или

- установка одного из следующих устройств, связанных с опасным движением

- подвижные ограждения, см. EN ISO 14120:2015;

- активные оптико-электронные защитные устройства, см. EN 61496-1:2013 и EN 61496-2:2013;

- чувствительные к давлению защитные устройства (коврики и полы), см. EN ISO 13856-1:2013.

Примечание 1 - Для вентиляторов доказана эффективность фиксированных ограждений.

Неподвижные ограждения, которые должны быть демонтированы пользователем, например, для целей технического обслуживания и очистки, должны быть снабжены крепежными элементами, остающимися прикрепленными к машине или к ограждению после снятия ограждения, например, фиксирующими винтами. См. также пункт 6.2.4 l).

Если предполагается, что доступ для технического обслуживания или по другим причинам будет частым, т.е. более одного раза в смену, должны использоваться блокированные подвижные ограждения. Если есть возможность добраться до движущихся частей до того, как они остановятся, защитное ограждение должно быть заблокировано с помощью блокировки защитного ограждения. См. EN ISO 14119:2013.

Требования к функциям безопасности приведены в таблице 5 (см. 4.10).

Должны быть обеспечены безопасные расстояния до опасных движущихся частей (см. EN ISO 13857:2008).

Примечание 2 - Для конвейеров см. EN 619:2002+A1:2010.

Примечание 3 - Для роботов см. EN ISO 10218-2:2011.

Примечание 4 - Для дверей с электроприводом для людей см. EN 12433-1:1999, EN 12433-2:1999, EN 12453:2017, EN 12635:2002+A1:2008 и EN 12978:2003+A1:2009.

Примечание 5 - Для подъемных столов см. EN 1570-1:2011+A1:2014.

4.2.2 Падающие предметы

Должна быть предоставлена информация о закреплении деталей, см. 6.2.3 h).

4.2.3 Высота от земли

Ограждения должны быть установлены между рабочими зонами на разных уровнях (например, рабочие платформы), см. EN ISO 14122-3:2016. Ямы должны быть оборудованы устройством защиты операторов от падения. В тех случаях, когда неподвижные ограждения препятствуют процессу распыления или перемещению заготовок, должны быть установлены средства защиты СИЗ от падения и должна быть предоставлена информация о СИЗ от падения с высоты, см. 6.2.3 i).

Проходы и опорные решетки фильтра, на которые можно наступать, должны быть рассчитаны на минимальную рабочую нагрузку 2 кН/м2 и минимальную концентрированную нагрузку 1,5 кН/ (200 мм x 200 мм), см. EN ISO 14122-2:2016.

Если требуется доступ на высоте (например, на верхней части кабины) (например, для технического обслуживания или обслуживания), должны быть установлены ограждения или меры для безопасного доступа.

4.2.4 Скользкая поверхность

Напольные решетки, платформы, ступени и другие проходы должны быть спроектированы в соответствии с EN ISO 14122-2:2016, EN ISO 14122-3:2016, EN ISO 14122-4:2016.

Если пол выполнен из съемных элементов:

- любое опасное горизонтальное перемещение этих элементов должно быть предотвращено, например, с помощью крепежных элементов и/или рам;

- должна быть предусмотрена возможность проверки креплений на предмет обнаружения какой-либо коррозии или любого опасного ослабления или изменения положения зажимов.

Информация по очистке и техническому обслуживанию должна быть приведена в инструкции по эксплуатации, см. 6.2.4.

4.3 Электрический

Электрооборудование должно соответствовать стандарту EN 60204-1:2006. Все токопроводящие части должны быть заземлены при равном потенциале. Изоляция электрооборудования должна быть устойчивой к воздействию растворителей и других жидкостей. Электрооборудование должно быть защищено от внешнего механического воздействия.

Для электронагревательных установок применяются требования стандарта EN 60519-1:2015.

Следует избегать электростатических разрядов мощностью более 350 МДж.

Полы рабочих зон должны иметь сопротивление заземлению менее 100 Мкл.

Должен быть предусмотрен интерфейс, позволяющий блокировать подвижные ограждения или средства доступа с высоковольтным источником питания электростатических прикладных систем (см. EN 50176:2009, EN 50177:2009).

Примечание - Требования к защите от поражения электрическим током, вызванного электростатическим оборудованием, см. в EN 50348:2010, EN 50050-1:2013, EN 50050-2:2013, EN 50059:2018, EN 50176:2009 и EN 50177:2009.

4.4 Тепловой

Контакта с горячими поверхностями следует избегать с помощью изоляции или стационарных ограждений, см. EN ISO 13732-1:2008.

Для комбинированных распылительных и сушильных камер во время сушки применяются требования стандарта EN 1539:2015.

4.5 Шум

В соответствии с проектом и конструкцией излучение воздушного шума должно быть сведено к минимуму. Должны приниматься во внимание технический прогресс и наличие средств для снижения шума, в частности у источника.

Примечание 1 - EN ISO 11688-1:2009 содержит общую техническую информацию о широко признанных технических правилах и средствах проектирования и изготовления малошумных машин.

Примечание 2 - EN ISO 11688-2:2000 содержит полезную информацию о механизмах создания шума в машинах и оборудовании.

Типичными источниками воздушного шума для распылительных кабин являются:

- вентиляторы и насосы;

- система очистки воздуха;

- утечка в системе принудительной вентиляции, особенно там, где статическое давление/вакуум превышает 500 Па;

- скорость воздушного потока в системе воздуховодов;

- пневматическая система очистки для автоматических распылительных кабин для порошкового покрытия;

- система очистки фильтров.

Примечание 3 - Аппликаторы могут быть соответствующими источниками шума (см. EN 1953:2013).

Типичными мерами по снижению уровня шума являются:

- сведите к минимуму утечку из системы принудительной вентиляции;

- минимизировать потери давления (например, за счет конструкции камеры);

- избегайте дисбаланса рабочего колеса вентилятора;

- выбор скорости вращения вентилятора в соответствии с наиболее благоприятными кривыми шума;

- проектный воздуховод с минимальным радиусом изгиба 1,5 x диаметр воздуховода;

- сведите к минимуму скорость воздушного потока в воздуховоде;

- избегайте распространения вибраций и резонансов на конструкцию;

- конструкция воздуховодов со звуковой развязкой;

- нанесение звукопоглощающего материала;

- установка на антивибрационную опору.

Определение, объявление и проверка уровней шума в воздухе распылительных кабин должны выполняться в соответствии с EN 14462:2015.

Значения уровня шума в соответствии с EN 14462:2015 должны быть указаны в информации для использования, см. 6.2.1 e).

4.6 Излучение

По проектированию и конструкции, воздействие радиации должно быть сведено к минимуму для комбинированных распылительных и сушильных кабин, оборудованных источниками ИК- или УФ-излучения для сушки. Требования стандарта EN 1539:2015 применяются к аспектам, связанным с сушкой.

Опасное излучение в рабочую зону должно быть предотвращено с помощью экранирования (например, механических жалюзи).

Примечание - В EN 12198-3:2002+A1:2008 рассматривается стратегия проектирования для уменьшения потока излучения путем ослабления или экранирования.

Воздействие опасного излучения должно предотвращаться путем блокировки защитным замком средств доступа с мерами против опасного излучения от источника излучения. Требования к функциям безопасности приведены в таблице 5 (см. 4.10).

Риски, связанные с излучением, должны оцениваться в соответствии с EN 12198-1:2000+A1:2008. Распылительная камера должна быть отнесена к категории излучения в соответствии с EN 12198-1:2000+A1:2008. Классификация должна основываться на измерениях в соответствии с EN 12198-2:2002+A1:2008 и/или прогнозировании излучения.

Значения излучения в соответствии с EN 12198-2:2002+A1:2008 и маркировка в соответствии с EN 12198-1:2000+A1:2008 должны быть указаны в информации для использования, см. 6.2.1 g) и 6.3 n).

4.7 Контакт с опасными материалами и их вдыхание

4.7.1 Общие положения

4.7.1.1 Вентиляция

Распылительные кабины должны быть сконструированы таким образом, чтобы предотвращать утечку воздуха, содержащего пары, аэрозоли или порошковое покрытие, во избежание образования атмосферы с опасными концентрациями материала в цехе.

Отработанный воздух из распылительных кабин для жидкого материала покрытия должен выбрасываться в атмосферу.

Наружные воздухозаборники и выпускные каналы должны быть спроектированы и расположены таким образом, чтобы избежать рециркуляции загрязненного воздуха. Необходимо учитывать преобладающее направление ветра в месте установки.

Фильтрующий материал системы улавливания порошка должен обеспечивать, чтобы остаточная концентрация порошка в воздухе, циркулирующем в здании, была ниже 10% от предельных значений воздействия.

Примечание - Предельные значения воздействия, требования к рециркуляции воздуха внутри здания и выбросы в атмосферу регулируются национальным законодательством.

4.7.1.2 Системы прямого нагрева

Системы прямого нагрева должны

- соответствует требованиям EN 746-1:1997+A1:2009, EN 746-2:2010 и EN 525:2009;

- быть заблокирован с системой принудительной вентиляции. Требования к функциям безопасности приведены в таблице 5 (см. 4.10);

- работать можно только при включенной принудительной вентиляции распылительной камеры.

4.7.1.3 Сушильные системы

Для комбинированных распылительных и сушильных камер применяются требования стандарта EN 1539:2015 в отношении аспектов, связанных с сушкой.

4.7.1.4 Микробиологический

Системы вентиляции, фильтрации и система очистки воздуха должны быть спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы

- материал, используемый для строительства, не выделяет опасных для здоровья веществ и не может служить питательной средой для микроорганизмов в предназначенных для этого влажных помещениях;

- конструкционный материал, технология поверхности и геометрическая форма компонентов системы предотвращают адгезию и отложение веществ, которые могут служить питательной средой для микроорганизмов;

- установлены эффективные капле отделители;

- вода не может застаиваться в системе;

- водосодержащие компоненты могут быть слиты как можно более полностью;

- предотвращается образование влажных зон за пределами предполагаемой влажной зоны (например, увлажнитель воздуха, охладитель с осушением);

- включены регулярные проверки и техническое обслуживание (т.е. очистка), см. 6.2.4 k).

4.7.2 Автоматическое применение

4.7.2.1 Общие положения

Средства доступа должны быть оборудованы блокировкой и защитным замком для предотвращения доступа во время нанесения материала покрытия и последующей продувки (см. Приложение I). Должен быть предусмотрен интерфейс, позволяющий осуществлять блокировку средств доступа с системой распыления. Требования к функциям безопасности приведены в таблице 5 (см. 4.10).

Должна быть предусмотрена возможность продувки автоматических распылительных кабин, чтобы обеспечить безопасный доступ персонала для регулировки, технического обслуживания и проверки оборудования.

Необходимую информацию об использовании средств индивидуальной защиты и процедурах безопасного доступа к распылительной камере см. в разделах 6.2.3 h) и 6.2.3 i).

4.7.2.2 Направление воздушного потока

В отверстиях направление воздушного потока должно быть снаружи внутрь.

4.7.2.3 Скорость воздушного потока

Для отверстий, предназначенных для ручного распыления из внешней рабочей зоны, скорость воздушного потока в плоскости измерения этих отверстий должна составлять не менее

- 0,4 м/с в среднем и 0,3 м/с в качестве минимального значения в вертикально вентилируемых распылительных кабинах;

- 0,5 м/с в среднем и 0,4 м/с в качестве минимального значения в горизонтально вентилируемых распылительных кабинах; для пустой распылительной камеры.

Для других отверстий (например, для загрузки заготовок или конвейерных систем) скорость воздушного потока в центре измерительной плоскости должна составлять не менее 0,4 м/с для пустой распылительной камеры.

4.7.3 Нанесение вручную

4.7.3.1 Общие положения

Контакт с распыляемым опасным материалом и его вдыхание должны быть уменьшены, насколько это возможно, с помощью принудительной вентиляции. Направление воздушного потока должно удерживать опасные материалы (краску, растворители, порошковое покрытие) подальше от зоны дыхания оператора. Это должно быть достигнуто конструкцией распылительной камеры и может поддерживаться, например,

- средства для поворота заготовок;

- оптимизация направления воздушного потока в соответствии с рабочей ситуацией.

Распылительная камера должна быть рассчитана на работу только со свежим воздухом.

Поток воздуха по всей рабочей зоне должен быть как можно более однородным, чтобы свести к минимуму вихри внутри распылительной камеры. Это может быть достигнуто путем:

- конструкция камеры нагнетания;

- устранение препятствий, влияющих на поток воздуха;

- меры по направлению воздушного потока;

- равномерное распределение температуры воздуха внутри распылительной камеры (например, путем установки вентилятора после системы отопления);

- увеличение внутренней высоты вертикально вентилируемой распылительной камеры;

- меры по предотвращению нагрева стен распылительной камеры;

- положения для позиционирования заготовок для уменьшения помех воздушному потоку.

Однородный поток воздуха может быть нарушен операторами, заготовками, конвейером и процессом распыления.

Необходимый воздушный поток

- для распылительных кабин для жидкого материала покрытия рассчитывается по формуле

Qmin=v∙w∙l

- для распылительных кабин для нанесения порошкового покрытия материал рассчитывается по формуле

Qmin=v∙A

Необходимо контролировать требуемый поток воздуха. Должен быть предусмотрен интерфейс для обеспечения возможности блокировки принудительной вентиляции и системы распыления. Система распыления должна работать только при включенной принудительной вентиляции и соблюдении требований к воздушному потоку. Принудительная вентиляция не должна отключаться до истечения времени продувки (см. Приложение I).

Требования к функциям безопасности приведены в таблице 5 (см. 4.10).

Закрытые распылительные кабины должны быть сконструированы таким образом, чтобы работать при отрицательном внутреннем давлении воздуха. Может потребоваться дополнительное использование СИЗ, включая RPD, см. 6.2.3 i).

Примечание 1 - Требование использовать средства индивидуальной защиты/RPD для ручного распыления краски с использованием опасных веществ (например, изоцианатов) регулируется национальными правилами безопасности труда.

Если требуется защита органов дыхания, для указанного числа операторов должны быть предусмотрены средства подключения RPD к источнику пригодного для дыхания воздуха. Соединительное устройство не должно оказывать отрицательного влияния на качество и количество подаваемого пригодного для дыхания воздуха.

Должна быть предусмотрена возможность продувки ручных распылительных кабин, чтобы обеспечить удаление RPD в безопасных условиях. Для получения необходимой информации об использовании СИЗ см. пункты 6.2.3 i) и 6.2.4 g).

Стратегия вентиляции рабочей ямы в распылительной камере должна определяться на основе оценки риска. Примеры вентиляции распылительных кабин с рабочей ямой приведены в Приложении J.

В распылительных камерах концентрация дымовых газов из систем прямого нагрева должна быть ниже предельных значений воздействия.

Примечание 2 - Пределы воздействия регулируются национальным законодательством.

4.7.3.2 Направление воздушного потока

Для вертикально вентилируемых распылительных кабин направление воздушного потока должно быть направлено вниз.

Необходимо учитывать влияние горячих поверхностей (например, горячих заготовок).

В отверстиях направление воздушного потока должно быть снаружи внутрь.

Для распылительных кабин с открытым фасадом направление потока воздуха должно быть горизонтальным.

Для распылительных кабин с открытым верхом направление воздушного потока должно быть вертикальным.

Если оператору приходится перемещаться вокруг обрабатываемой детали, вентиляция должна быть вертикальной.

Распылительные кабины с рабочими ямами должны вентилироваться вертикально. Направление воздушного потока в шахте, вверх или вниз, должно выбираться таким образом, чтобы свести к минимуму попадание опасных материалов в зону дыхания оператора. Этого можно достичь, учитывая геометрию заготовки и размеры ямы.

4.7.3.3 Скорость воздушного потока

4.7.3.3.1 Общие положения

Критерии скорости воздушного потока (см. 4.7.3.3.2 и 4.7.3.3.3) должны выполняться в рабочей зоне пустой распылительной камеры.

Для вертикально вентилируемых распылительных кабин для определенных заготовок с

- длина более 6 м (например, контейнер или вагон) и

- покрытие не менее 40% плоскости измерения

расхода воздуха критерии скорости воздушного потока могут быть выполнены для загруженной распылительной камеры. Покрытие деталей меньшего размера должно быть исключено из предполагаемого использования этих распылительных кабин, см. 6.2.1 d), 6.2.3 g) и 6.3 j).

Заслонки должны быть доступными и легко моющимися, см. 6.2.4 i).

В сегментированных распылительных кабинах критерии скорости воздушного потока должны выполняться в активных сегментах.

4.7.3.3.2 Нанесение жидкого лакокрасочного материала

Скорость воздушного потока в плоскости измерения в вертикально вентилируемых распылительных кабинах должна составлять не менее 0,3 м/с в среднем и 0,25 м/с в качестве минимального значения.

Скорость воздушного потока в плоскости измерения в горизонтально вентилируемых распылительных кабинах должна составлять не менее 0,5 м/с в среднем и 0,4 м/с в качестве минимального значения.

Для отверстий, предназначенных для ручного распыления из внешней рабочей зоны, скорость воздушного потока в плоскости измерения этих отверстий должна составлять не менее

• 0,4 м/с в среднем и 0,3 м/с в качестве минимального значения в вертикально вентилируемых распылительных кабинах;

• 0,5 м/с в среднем и 0,4 м/с в качестве минимального значения в горизонтально вентилируемых распылительных кабинах; для пустой распылительной камеры.

Для других отверстий (например, для загрузки заготовок или конвейерных систем) скорость воздушного потока в центре измерительной плоскости должна составлять не менее 0,4 м/с для пустой распылительной камеры.

Требования к измерениям приведены в Приложении D.

4.7.3.3.3 Нанесение порошкового лакокрасочного материала

Для внутренних рабочих зон скорость воздушного потока в плоскости измерения должна составлять не менее:

• 0,3 м/с в среднем и 0,25 м/с в качестве минимального значения для вертикально вентилируемых распылительных кабин; и

• 0,5 м/с в среднем и 0,4 м/с в качестве минимального значения для горизонтально вентилируемых распылительных кабин.

Для отверстий, предназначенных для ручного распыления из внешней рабочей зоны, скорость воздушного потока в плоскости измерения этих отверстий должна составлять не менее

• 0,4 м/с в среднем и 0,3 м/с в качестве минимального значения в вертикально вентилируемых распылительных кабинах;

• 0,5 м/с в среднем и 0,4 м/с в качестве минимального значения в горизонтально вентилируемых распылительных кабинах; для пустой распылительной камеры.

Для других отверстий (например, для загрузки заготовок или конвейерных систем) скорость воздушного потока в центре измерительной плоскости должна составлять не менее 0,4 м/с для пустой распылительной камеры.

Требования к измерениям приведены в Приложении D.

4.7.3.3.4 Сегментированные распылительные кабины

В сегментированных распылительных кабинах в рабочей зоне должны выполняться критерии скорости воздушного потока, приведенные в пункте 4.7.3.3.2. Чтобы обеспечить достаточный поток воздуха в рабочей зоне, центральный и прилегающие сегменты должны быть активными.

Примечание 1 - Общая длина сегмента составляет ≥ 3 м.

Переключение между активными сегментами должно инициироваться положением оператора (операторов), см. рисунок 5. Поэтому положение каждого оператора должно определяться, например, с помощью радиопередатчиков или видеосигнала. Рабочая зона должна следовать за оператором (операторами) с задержкой менее 3 секунд.

Должен быть предусмотрен интерфейс, позволяющий осуществлять блокировку принудительной вентиляции активных сегментов и прикладной системы. Прикладная система не должна работать, если требования к скорости воздушного потока в активных сегментах не выполняются.

Требования к функциям безопасности приведены в таблице 5 (см. 4.10).

Заслонки должны быть доступными и легко моющимися, см. 6.2.4 i).

Примечание 2 - Работа сегментов зависит от работы заслонки.

Информация о времени установления стабильного воздушного потока в активных сегментах должна быть приведена в инструкции по использованию, см. 6.2.1 м).

Условные обозначения

1 рабочая зона

2 активные сегменты

3 перемещение оператора

Рисунок 5 - Переключение активных сегментов

4.8 Пожар

4.8.1 Общие положения

Пожарная нагрузка внутри распылительной камеры должна быть сведена к минимуму с помощью процедур проектирования и строительства, технического обслуживания и эксплуатации.

Выбор строительного материала должен осуществляться путем анализа рисков в соответствии с EN ISO 19353:2016. Если негорючий материал неприменим, следует использовать трудновоспламеняющийся материал.

Примечание - Негорючие или трудновоспламеняющиеся строительные элементы зданий классифицируются как A1, A2 или B в EN 13501-1:2007+A1:2009.

4.8.2 Конструкция распылительной камеры

Конструктивные опорные элементы распылительных кабин

• для жидкого покрытия материал должен быть негорючим;

Примечание 1 - Негорючие строительные элементы зданий классифицируются как A1 в EN 13501-1:2007+A1:2009.

• для порошкового покрытия материал должен быть, по крайней мере, трудновоспламеняющимся и в случае пожара должен выделять как можно меньше дыма;

Примечание 2 - Трудновоспламеняющиеся строительные элементы зданий классифицируются как B в EN 13501-1:2007+A1:2009.

• должна поддерживаться структурная устойчивость распылительной камеры в течение времени, необходимого для эвакуации в случае пожара. Оценка времени эвакуации должна быть связана с прогнозируемым наихудшим случаем (например, побег оператора с подъемных устройств).

Примечание 3 - Огнестойкость строительных элементов зданий классифицируется в соответствии с EN 13501-2:2016.

Все другие строительные материалы (например, изоляционный материал многослойных элементов) должны быть:

• трудновоспламеняющийся или негорючий. В случае пожара трудновоспламеняющийся материал должен выделять как можно меньше дыма;

• надежно и жестко закреплен.

Внутренняя поверхность распылительной камеры должна быть как можно более гладкой, чтобы свести к минимуму осаждение материала покрытия и облегчить очистку.

Должна быть предоставлена информация о том, как снизить риск возникновения пожара, см. пункты 6.2.1 h)1), 6.2.1 j), 6.2.1 l), 6.2.3 b), 6.2.3 d), 6.2.3 e) и 6.2.4 i).

4.8.3 Фильтрующий материал

Конечный фильтрующий материал для впускного воздуха, находящийся ниже по потоку, должен быть изготовлен из негорючего или трудновоспламеняющегося материала. В случае пожара трудновоспламеняющийся материал должен выделять как можно меньше дыма.

Примечание - Негорючие или трудновоспламеняющиеся строительные элементы зданий классифицируются как A1, A2 или B в EN 13501-1:2007+A1:2009.

Для первой стадии фильтрации выхлопных газов фильтрующий материал для жидкого материала покрытия должен быть изготовлен, по крайней мере, из трудновоспламеняющегося материала. В случае пожара трудновоспламеняющийся материал должен выделять как можно меньше дыма.

4.8.4 Обнаружение пожара

Система обнаружения пожара должна быть установлена в:

- автоматические распылительные кабины для жидкого лакокрасочного материала;

- распылительные кабины для нанесения порошковых покрытий с закрытой системой очистки воздуха или закрытой системой рекуперации.

Система обнаружения пожара должна:

- имеют время отклика менее 0,5 секунд;

- быть спроектированным и сконструированным для работы в условиях распылительной камеры;

- располагаться надлежащим образом (например, во избежание попадания брызг краски). Система обнаружения пожара должна быть сблокирована с

- принудительная вентиляция. Принудительная вентиляция должна быть прекращена при обнаружении пожара;

- противопожарные заслонки, если таковые имеются. Противопожарные заслонки должны быть закрыты при обнаружении пожара.

Должен быть предусмотрен интерфейс, позволяющий осуществлять блокировку системы обнаружения пожара с

- высоковольтное питание систем электростатического нанесения (см. EN 50176:2009, EN 50177:2009). При обнаружении пожара источник высокого напряжения должен быть отключен;

- нанесение спрея. Распылитель не должен работать при обнаружении пожара.

Система обнаружения пожара должна инициировать звуковую и видимую сигнализацию при обнаружении пожара. Требования к функциям безопасности приведены в таблице 5 (см. 4.10).

4.8.5 Оборудование для пожаротушения

Все распылительные кабины для жидкого материала покрытия с системами обнаружения пожара должны быть оборудованы либо

- интерфейс для безопасного обмена сигналами с подходящими системами пожаротушения или

- подходящая система пожаротушения.

Технические аварийные меры безопасности, описанные в пункте 4.8.4, должны действовать до приведения в действие огнетушащего оборудования. Если концентрация огнетушащего вещества не представляет опасности для операторов, технические аварийные меры безопасности, описанные в пункте 4.8.4, могут быть задействованы одновременно с системой пожаротушения.

Все распылительные кабины без системы обнаружения пожара должны быть оборудованы ручными огнетушителями. Информация должна быть приведена в информации для использования, см. 6.2.1 m).

Примечание 1 - Использование ручного оборудования для пожаротушения регулируется национальными правилами безопасности труда.

Примечание 2 - Для электростатического оборудования может потребоваться местное пожаротушение (например, EN 50176:2009). Эти системы пожаротушения являются частью прикладной системы.

Требования к защите распылительных кабин для порошкового покрытия приведены в разделе 4.9.3.3.

4.9 Взрыв

4.9.1 Общие положения

Распылительные кабины должны быть оборудованы принудительной вентиляцией для ограничения концентрации легковоспламеняющихся веществ ниже указанного процентного содержания LEL.

Необходимо контролировать требуемый расход воздуха.

Должен быть предусмотрен интерфейс, позволяющий блокировать принудительную вентиляцию с

• нанесение спрея и

• высоковольтное питание оборудования для электростатического нанесения. Требования к функциям безопасности приведены в таблице 5 (см. 4.10).

4.9.2 Распылительная камера для жидкого лакокрасочного материала

4.9.2.1 Ограничение концентрации паров легковоспламеняющегося растворителя

Концентрация легковоспламеняющихся веществ должна быть ограничена:

• 50 % от LEL для автоматических распылительных кабин;

• 25 % от LEL для ручных распылительных кабин.

Концентрация легковоспламеняющихся веществ и расход свежего воздуха, необходимые для обеспечения взрывозащиты, рассчитываются в соответствии с Приложением С.

Примечание - Национальные правила могут требовать более низких пределов концентрации легковоспламеняющихся веществ для ручных распылительных кабин.

Если LEL растворителей неизвестен, следует использовать значение 40 г/м3. Рабочие ямы должны проветриваться, чтобы избежать накопления растворителей в яме.

4.9.2.2 Источники воспламенения

В распылительных кабинах для нанесения жидких покрытий следует избегать источников воспламенения. Установленное оборудование, компоненты и системы защиты должны, в зависимости от расчетной концентрации, соответствовать категориям, указанным в таблице 3.

Примечание - Опасные зоны классифицируются по зонам на основе частоты и продолжительности возникновения взрывоопасной атмосферы (см. Приложение В).

Должен быть предусмотрен интерфейс для обеспечения возможности блокировки электрооборудования и нагревательных приборов, которые не соответствуют требованиям таблицы 3, с системой распыления. Система распыления не должна работать, если

• данное электрооборудование находится под напряжением;

• температура поверхности нагревательных приборов выше допустимой температуры (см. EN 1127-1:2011).

Требования к функциям безопасности приведены в таблице 5 (см. 4.10).

Таблица 3 — Требуемые минимальные категории защиты от воспламенения для оборудования, компонентов и систем защиты распылительных кабин для жидкого материала покрытия

| Местоположение |  | Пороговые предельные значения расчетной концентрации растворителей в распылительной камере (см. Приложение C) | Требуемая категория | Пример рисунка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутренний объем распылительной камеры. |  | > 25 % и ≤ 50 % LEL | 2G | B.5,.B.6 |
|  |  | ≤ 25 % LEL | 3G | B.1, B.2, B.3, B.4 |
|  |  | 0 % LEL Примечание 1 - Предполагаемое использование распылительной камеры ограничено негорючим материалом покрытия (см. Приложение Е) и негорючим чистящим средством | нет |  |
|  | Участки внутреннего объема автоматических распылительных кабин, до которых распылитель не может добраться (например, из-за ограничения манипулятора). Потенциально взрывоопасная атмосфера ограничена полусферой в направлении распыления радиусом 1,5 м от сопла аппликатора. Примечание 2 - См. рисунок B.2. | ≤ 25 % LEL | нет | B.3, B.4 |
| Внутренний объем системы очистки отработанного воздуха (например, система очистки или фильтр). |  | > 25 % и ≤ 50 % LEL | 2G | B.5, B.6 |
|  |  | > 10 % и ≤ 25 % LEL | 3G |  |
|  |  | ≤ 10 % LEL | нет | B.1, B.2, B.3, B.4 |
| Внутренний объем воздуховода для отвода отработанного воздуха и воздуховода для рециркуляции. |  | > 25 % и ≤ 50 % LEL | 3G | B.5, B.6 |
|  |  | ≤ 25 % LEL | нет | B.1, B.2, B.3, B.4 |

Продолжение таблицы 3

| Местоположение | Пороговые предельные значения расчетной концентрации растворителей в распылительной камере (см. Приложение C) | Требуемая категория | Пример рисунка |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешняя часть распылительной камеры на расстоянии до 1 м от всех постоянных отверстий. Двери не считаются постоянными отверстиями. | > 25 % и ≤ 50 % LEL | 3G | B.5, B.6 |
|  | Все остальные случаи | нет | B.3, B.4 |
| См. Приложение C для расчета концентрации растворителя. Примечание 3 - Требуемые категории зависят от расчетной концентрации растворителей в соответствии с Приложением С и гомогенизации концентрации растворителей в атмосфере в указанном месте. Однородность концентрации растворителя повышается в системе очистки отработанного воздуха и воздуховодах. Это отражено в более низких требуемых категориях защиты от воспламенения. Примечание 4 - Оборудование категории 1G предназначено для эксплуатации в зонах 0, 1 и 2. Примечание 5 - Оборудование категории 2G предназначено для эксплуатации в зонах 1 и 2. Примечание 6 - Оборудование категории 3G предназначено для эксплуатации в зоне 2. |  |  |  |

В частности, должны быть рассмотрены следующие меры:

• все неэлектропроводящие элементы в местах, для которых требуется взрывозащита установленного оборудования, должны быть заземлены при одинаковом потенциале;

• следует избегать статических разрядов путем принятия мер по заземлению и соединению, указанных в EN 50176:2009 и EN 50050-1:2013;

• для осветительных приборов, установленных за прозрачными ударопрочными панелями, герметично прикрепленными к конструкции распылительной камеры, чтобы пары растворителя не могли проникать внутрь, достаточно IP54 EN 60529:1991;

• двигатели вне распылительных кабин должны соответствовать стандарту IP44 EN 60529:1991;

• двигатели, расположенные в вытяжном воздуховоде, должны быть оснащены защитой от перегрева и взрывозащитой категории, как требуется в таблице 3, и соответствовать стандарту IP54 EN 60529:1991;

• горячие поверхности внутри распылительной камеры не должны быть способны воспламенять аэрозоли краски и пары растворителя. Допустимые температуры горячих поверхностей приведены в EN 1127-1:2011;

• следует избегать электростатических зарядов (см. EN ISO 80079-36:2016);

• для защиты вентиляторов от воспламенения см. EN 14986:2017.

4.9.3 Распылительная камера для нанесения порошкового покрытия

4.9.3.1 Ограничение концентрации легковоспламеняющегося порошка для покрытия

Концентрация порошка для покрытия должна быть ограничена 50% от LEL.

Концентрация порошка для покрытия рассчитывается в соответствии с Приложением С.

Если LEL материала порошкового покрытия неизвестен, следует использовать значение 20 г/м3.

4.9.3.2 Источники воспламенения

В распылительных кабинах для порошкового покрытия следует избегать источников воспламенения. Установленное оборудование, компоненты и системы защиты должны соответствовать категориям, указанным в таблице 4.

Примечание - Опасные зоны классифицируются по зонам на основе частоты и продолжительности возникновения взрывоопасной атмосферы (см. Приложение В).

Таблица 4 — Требуемые минимальные категории защиты от воспламенения для оборудования, компонентов и систем защиты внутри и вокруг распылительных кабин для нанесения порошковых покрытий

| Местоположение | Дополнительные критерии | Требуемая категория | Пример |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутренний объем распылительной камеры для нанесения порошкового покрытия | нет | 3D | B.7, B.8, B.9, |
|  |  |  | B.10, B.11, B.12 |
| Загруженный порошком воздух часть открытой системы улавливания порошка | Обеспыливание должно быть оптимизировано по следующим аспектам: • Образующееся облако порошка должно быть сведено к минимуму и простираться не более чем на 0,5 м от поверхности фильтрующего картриджа и не распространяться в рабочую зону; • Фильтрующие элементы не должны одновременно удалять пыль; • Минимальный расход воздуха Qmin в соответствии с формулой (C.7) с ≤ 50 % должен поддерживаться ≤ 50% (см. Приложение C.3.1). | 2D | B.7, B.8 |

Продолжение таблицы 4

| Местоположение | Дополнительные критерии | Требуемая категория | Пример |
| --- | --- | --- | --- |
| Порошковая воздушная часть внутреннего объема закрытых систем регенерации порошка | нет | 1D |  |
|  | Обеспыливание должно быть оптимизировано по следующим аспектам: • Фильтрующие элементы не должны одновременно удалять пыль; • Минимальный расход воздуха Qmin в соответствии с формулой (C.7) с ≤ 50 % должен поддерживаться ≤ 50% (см. Приложение C.3.1). | 2D | B.9, B.10, B.11, B.12 |
| Внутренний объем предварительного разделителя (например, циклона) | Нет | 2D | B.11, B.12 |
| Часть конечного фильтра для очистки воздуха | Без контроля фильтра или с неизвестными характеристиками взрыва порошка или расчетной концентрацией порошка > 1 % от LEL; | 2D |  |
|  | Без контроля фильтра и с расчетной концентрацией порошка < 1 % от LEL; | 3D | B.9, B.10, |
|  |  |  | B.11, B.12 |
|  | С контролем концентрации порошка на стороне чистого воздуха фильтра (например, датчик частиц) | нет |  |

Продолжение таблицы 4

| Местоположение | Дополнительные критерии | Требуемая категория | Пример |
| --- | --- | --- | --- |
|  | и блокировка с системой принудительной вентиляции или жесткой фильтрующей средой. ПРИМЕЧАНИЕ 1: Жесткая фильтрующая среда сохраняется в течение всего срока службы распылительной камеры, поскольку она не изгибается и не изнашивается при очистке фильтра. Поэтому прорыв фильтра не может произойти при нормальной эксплуатации и предсказуемом неправильном использовании. ПРИМЕЧАНИЕ 2: В отработанном воздухе концентрация порошка ниже пределов воздействия (см. 4.7.1), и это значение составляет менее < 1% от LEL. |  |  |
|  | С контролируемым резервным фильтром (например, реле перепада давления). Контроль резервного фильтра должен быть сблокирован с нижестоящим вентилятором. | нет |  |
| Внутренний объем воздуховода между камерой для нанесения порошкового покрытия и закрытой системой регенерации порошка | Если невозможно избежать накопления порошка в воздуховоде. | 3D | B.9, B.10 |
|  | Если можно избежать накопления порошка в воздуховоде. ПРИМЕЧАНИЕ 3: Обычно минимальной скорости полета 16 м/с достаточно, чтобы избежать отложения порошка в воздуховоде. | нет | B.11, B.12 |

Окончание таблицы 4

| Местоположение | Дополнительные критерии | Требуемая категория | Пример |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний объем распылительной камеры для нанесения порошкового покрытия на расстоянии до 1 м от всех постоянных отверстий. Двери не считаются постоянными отверстиями. | нет | 3D |  |
|  | Если отложения порошка надежно предотвращены в этой зоне (например, за счет более низкого давления внутри камеры, чем снаружи, см. 4.7.3.3.3). | нет | B.7, B.8, B.9, B.10, B.11, B.12 |
| См. Приложение C для расчета концентрации порошкового покрытия. Требования к функциям безопасности приведены в таблице 5 (см. 4.10). Примечание 4 - Оорудование категории 1D предназначено для эксплуатации в зонах 20, 21 и 22. Примечание 5 - Оборудование категории 2D предназначено для эксплуатации в зонах 21 и 22. Примечание 6 - Оборудование категории 3D предназначено для эксплуатации в зоне 22. |  |  |  |

В частности, должны быть рассмотрены следующие меры:

• все проводящие компоненты должны быть заземлены при одинаковом потенциале;

• следует избегать статических разрядов путем принятия мер по заземлению и соединению, указанных в EN 50177:2009 и EN 50050-2:2013;

• для осветительных приборов, установленных за прозрачными ударопрочными панелями, герметично прикрепленными к конструкции распылительной камеры, чтобы пыль не могла попасть внутрь распылительной камеры, достаточно IP54 EN 60529:1991;

• двигатели вне распылительных кабин должны соответствовать стандарту IP44 EN 60529:1991.

• двигатели, расположенные в вытяжном воздуховоде, должны быть оснащены защитой от перегрева и взрывозащитой категории, как требуется в таблице 4, и соответствовать стандарту IP54 EN 60529:1991;

• следует избегать электростатических зарядов (см. EN ISO 80079-36:2016) (например, для фильтрующих элементов);

• для защиты вентиляторов от воспламенения см. EN 14986:2017.

4.9.3.3 Меры защиты от взрыва для закрытых систем регенерации порошка

Для защиты от возможных взрывов закрытые системы регенерации порошка (см. рисунок В.5 и рисунок В.6) должны быть оснащены либо

• подавление взрыва в соответствии с EN 14373:2005; или

• выпуск воздуха для предотвращения взрыва в безопасную зону (см. EN 14491:2012) в сочетании с отключением от взрыва (см. EN 15089:2009 и EN 16447:2014);

или

• взрывозащищенная развязка в сочетании с взрывозащищенной конструкцией закрытой системы рекуперации;

или

• быстродействующая система пожаротушения, если избежать источников возгорания внутри закрытой системы рекуперации.

4.10 Устройства безопасности и системы управления

Системы управления, связанные с безопасностью, должны быть спроектированы в соответствии с EN ISO 13849-1:2015. Это относится также к вводу и обработке параметров, связанных с безопасностью (например, рабочих параметров). Требования к функциям безопасности приведены в таблице 5.

После активации функции безопасности распылительная камера не должна автоматически возвращаться к нормальной работе.

Таблица 5 — Требования к функциям безопасности распылительных кабин

| Функция безопасности | Пункт | PLr |
| --- | --- | --- |
| Блокировка подвижных ограждений или предохранительных устройств при опасном движении/событии. | 4.2.1 | PL d, если присутствуют роботы. Для всех остальных случаев PLr определяется путем оценки риска. |
| Блокировка подвижных ограждений или средств доступа с помощью высоковольтного источника питания. | 4.3 | PL d |
| Блокировка с защитной блокировкой доступа с мерами против опасного излучения от источников излучения. | 4.6 | PL d для УФ-излучения. Для всех других видов излучения PLr определяется путем оценки риска. |
| Блокировка системы прямого отопления с принудительной вентиляцией. | 4.7.1.2 | PL d |
| Автоматические распылительные кабины: Блокировка и защитная блокировка для предотвращения доступа во время процесса продувки (время продувки). | 4.7.2.1 | PL c |

Продолжение таблицы 5

| Функция безопасности | Пункт | PLr |
| --- | --- | --- |
| Автоматические распылительные кабины: Блокировка и блокировка защитного кожуха для предотвращения доступа во время процесса нанесения спрея. | 4.7.2.1 | PL d |
| Ручные распылительные кабины: Блокировка принудительной вентиляции с системой распыления (пороговое значение должно учитывать требования 4.7 и 4.9). | 4.7.3.1 | PL d |
| Сегментированные распылительные кабины: Блокировка положения операторов и принудительная вентиляция активных сегментов с помощью прикладной системы. | 4.7.3.3.4 | PL c В соответствии с оценкой риска производитель покрасочной камеры должен стремиться к достижению PL d для этой функции. Однако до тех пор, пока необходимая технология для реализации PL d отсутствует на рынке, изготовитель покрасочной камеры должен, по крайней мере, внедрить PL c для этой функции. |
| Блокировка системы обнаружения пожара с источником питания высокого напряжения системы нанесения электростатического распыления. | 4.8.4 | PL d |
| Блокировка системы обнаружения пожара с системой распыления. | 4.8.4 | PL d |
| Блокировка системы обнаружения пожара с принудительной вентиляцией. | 4.8.4 | PL d |
| Блокировка системы обнаружения пожара с помощью противопожарных заслонок. | 4.8.4 | PL d |
| Блокировка системы принудительной вентиляции с системой распыления (пороговое значение должно учитывать требования пунктов 4.7 и 4.9). | 4.9.1 | PL c |

Окончание таблицы 5

| Функция безопасности | Пункт | PLr |
| --- | --- | --- |
| Блокировка системы принудительной вентиляции (пороговое значение должно учитывать требования 4.7 и 4.9) с источником питания высокого напряжения оборудования для нанесения электростатического распыления типа A-L и A-P (см. EN 50050-1:2013, EN 50050-2:2013). | 4.9.1 | PL c |
| Блокировка системы искусственной вентиляции (пороговое значение должно учитывать требования 4.7 и 4.9) с высоким напряжением питания оборудования для нанесения электростатического распыления типа B-L, C-L, D-L и B-P, C-P. | 4.9.1 | PL d |
| Блокировка электрических компонентов и нагревательных устройств с системой подачи материала для покрытия. | 4.9.2.2 | PL d |
| Блокировка контроля фильтра (например, концентрации частиц в части чистого воздуха) с системой принудительной вентиляции. | 4.9.3.2 | PL d |
| Блокировка контролируемого резервного фильтра с нижестоящим вентилятором. | 4.9.3.2 | PL d |

4.11 Захват в ловушку

4.11.1 Общие положения

В соответствии с конструкцией распылительной камеры операторы должны иметь возможность покинуть распылительную камеру за минимальное время в случае чрезвычайной ситуации.

Отверстия для технического обслуживания должны соответствовать EN 547-1:1996+A1:2008.

Примечание - Доступ для целей технического обслуживания возможен путем снятия панелей, фиксированных ограждений или входа и выхода заготовки.

Информация об аварийном освещении должна быть приведена в инструкции пользователя.

4.11.2 Ручная распылительная камера

Ширина путей для выхода из распылительной камеры в случае чрезвычайной ситуации должна составлять не менее 1 м. Должны приниматься во внимание размеры самой большой обозначенной заготовки.

Из любой точки внутри распылительной камеры дверь должна быть доступна в пределах 10 м с учетом любых препятствий. Кабины для ручного распыления должны быть оборудованы, по крайней мере, двумя дверями. Однако достаточно одной двери

• если до него можно добраться на расстоянии менее 5 м от любой точки распылительной камеры, принимая во внимание любые препятствия

или

• если загрузочные ворота кабины открываются изнутри простым нажатием и при условии, что самая большая заготовка оставляет проход для оператора.

Двери, предусмотренные для персонала, должны:

• открытая снаружи распылительная камера;

• быть работоспособным;

• независимо от разницы давлений внутри и снаружи;

• изнутри в любом случае;

• быть самозакрывающимся;

• иметь минимальную ширину 800 мм и минимальную высоту 2000 мм.

4.11.3 Автоматическая распылительная камера

Автоматические распылительные кабины, предназначенные для входа, должны быть оборудованы средствами эвакуации (например, дверями, панелями).

Средства эвакуации должны открываться изнутри и без каких-либо вспомогательных средств.

Автоматические распылительные кабины, оснащенные механическими воротами и/или вертикальными или горизонтальными раздвижными воротами, должны быть оборудованы дополнительными средствами эвакуации. Дополнительные средства эвакуации не должны быть частью ворот с механическим приводом.

4.12 Эргономика

4.12.1 Общие положения

Эргономика должна оцениваться для ручных распылительных кабин с учетом требований безопасности и требуемых условий процесса.

4.12.2 Доступ

Отверстия для доступа к заготовке должны быть достаточно большими как для заготовок, так и для подъемно-транспортных средств. Уклон пандусов должен соответствовать стандарту EN ISO 14122-1:2016. Высота дверных порогов регулируется национальным законодательством.

4.12.3 Рабочая зона

Внутренняя рабочая зона должна быть, по крайней мере, на 1 м шире с каждой стороны, чем самая большая обозначенная заготовка.

Примечание 1 - Уровень распыления от 0,75 м до 1,10 м над полом распылительной камеры, является наилучшим эргономичным решением.

Примечание 2 - Решение для уменьшения постуральных ограничений заключается в использовании регулируемых по высоте подъемных и погрузочно-разгрузочных средств, если диапазон высот, указанный в Примечании 1, не соблюдается.

4.12.4 Климатическая среда

Климатическая среда должна быть оценена на предмет факторов:

• температура,

• влажность с

учетом условий воздушного потока в распылительной камере и требуемых технологических условий для наносимого материала покрытия.

Примечание 1 - Рекомендуется температура от 18 °C до 25 °C и влажность от 50% до 75%.

Примечание 2 - Метод оценки климатических условий приведен в EN ISO 7730.

4.12.5 Светящаяся среда

Распылительная камера должна быть освещена не менее чем на 750 люкс. Блики должны быть уменьшены, чтобы избежать ошибок и усталости.

Особое внимание следует уделять бликам, когда для выполнения операции требуется смотреть выше горизонтали.

См. EN 12464-1:2011.

4.12.6 Техническое обслуживание

Чтобы свести к минимуму постуральные ограничения:

• отверстия и доступы для целей технического обслуживания должны быть спроектированы в соответствии с EN 547-1:1996 +A1:2008;

• при проектировании распылительной камеры должны учитываться операции по замене расходуемого оборудования (например, фильтрующих элементов).

4.13 Среда, в которой используется оборудование

Забор свежего воздуха и отвод отработавших газов должны располагаться таким образом, чтобы исключалась любая опасность рециркуляции.

Забор свежего воздуха должен быть расположен таким образом, чтобы избежать попадания пыли и газа из других известных источников загрязнения.

# 5 Проверка требований безопасности

Таблица 6 должна использоваться в качестве контрольного перечня для производителей, чтобы разработать свои собственные конкретные методы проверки соблюдения требований безопасности и мер, описанных в пункте 4. Таблица 6 содержит ссылки на соответствующие положения настоящего стандарта.

Таблица 6 — Проверка требований безопасности

| Пункт | Требования и/или меры безопасности | Визуальный осмотр См. примечание 1 | Функциональный тест См. примечание 2 | Измерение См. примечание 3 | Проверка чертежей/расчетов См. примечание 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Механический |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Движущиеся или вращающиеся элементы |  |  |  |  |
|  | Защитные устройства | X | X | - | - |
|  | Безопасное расстояние до движущихся частей | - | - | X | - |
| 4.2.2 | Падающие предметы |  |  |  |  |
| 4.2.3 | Высота от земли |  |  |  |  |
|  | Ограждения | X | - | - | X |
|  | Прочность дорожек и рабочих платформ | X | - | - | X |
| 4.2.4 | Скользкая поверхность |  |  |  |  |
|  | Пути | X | - | X | X |
| 4.3 | Электрический |  |  |  |  |
|  | Заземление | - | - | X | - |
|  | Изоляция | - | - | X | - |
|  | Защита | X | - | - | - |
| 4.4 | Тепловой |  |  |  |  |
|  | Защита | X | X | - | - |
|  | Горячие поверхности | - | - | X | - |

Продолжение таблицы 6

| Пункт | Требования и/или меры безопасности | Визуальный осмотр См. примечание 1 | Функциональный тест См. примечание 2 | Измерение См. примечание 3 | Проверка чертежей/расчетов См. примечание 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5 | Шум |  |  |  |  |
|  | Уровень звукового давления излучения на месте оператора | - | - | X | - |
|  | Уровень звуковой мощности излучения | - | - | X | - |
| 4.6 | Излучение |  |  |  |  |
|  | Экраны | X | X | X | X |
|  | Защита | X | X | X | X |
|  | Маркировка | X | - | - | - |
| 4.7 | Контакт с опасными материалами и их вдыхание |  |  |  |  |
| 4.7.1.1 | Вентиляция |  |  |  |  |
|  | Возможность распылительной камеры удерживать опасные газы или аэрозоли | - | - | X | - |
|  | Расположение впускного и выпускного воздуха | X | X | - | - |
|  | Направление воздушного потока | - | - | - | X |
| 4.7.1.2 | Система прямого нагрева | - | X | X | X |
| 4.7.1.3 | Сушильные системы | X | X | X | X |
| 4.7.1.4 | Микробиологический | X | X | - | X |
| 4.7.2 | Автоматическое применение |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 6

| Пункт | Требования и/или меры безопасности | Визуальный осмотр См. примечание 1 | Функциональный тест См. примечание 2 | Измерение См. примечание 3 | Проверка чертежей/расчетов См. примечание 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.7.2.1 | Общие |  |  |  |  |
|  | Блокировка доступа с подачей опасного материала для покрытия |  | X |  | X |
|  | Функция продувки | - | X | X | - |
| 4.7.2.2 | Направление воздушного потока |  |  |  |  |
|  | Направление воздушного потока | - | X | X | X |
| 4.7.2.3 | Скорость воздушного потока |  |  |  |  |
|  | Скорость воздушного потока | - | - | X | X |
| 4.7.3 | Ручное нанесение |  |  |  |  |
| 4.7.3.1 | Общие |  |  |  |  |
|  | Подача свежего воздуха | - | X | - | X |
|  | Контроль воздушного потока | - | X | - | X |
|  | Интерфейс для блокировки системы принудительной вентиляции с распылением |  | X |  | X |
|  | Концентрация продуктов сгорания газа в распылительной камере |  |  | X |  |
|  | Однородность воздушного потока | - | X | X | X |
|  | Подключение для RPD | X | - | - | X |

Продолжение таблицы 6

| Пункт | Требования и/или меры безопасности | Визуальный осмотр См. примечание 1 | Функциональный тест См. примечание 2 | Измерение См. примечание 3 | Проверка чертежей/расчетов См. примечание 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Функция продувки | - | X | X | - |
| 4.7.3.2 | Направление воздушного потока |  |  |  |  |
|  | Направление воздушного потока | - | X | X | X |
| 4.7.3.3 | Скорость воздушного потока |  |  |  |  |
| 4.7.3.3.1 | Общие |  |  |  |  |
|  | Возможность очистки заслонок | X | - | - | - |
| 4.7.3.3.2 | Нанесение жидкого лакокрасочного материала |  |  |  |  |
|  | Скорость воздушного потока | - | - | X | X |
| 4.7.3.3.3 | Нанесение порошкового лакокрасочного материала |  |  |  |  |
|  | Скорость воздушного потока | - | - | X | X |
| 4.7.3.3.4 | Сегментированные распылительные кабины |  |  |  |  |
|  | Скорость воздушного потока | - | X | X | - |
|  | Переключение между активными сегментами | - | X | - | X |
|  | Интерфейс для блокировки системы распыления с системой принудительной вентиляции активных сегментов |  | X |  | X |
|  | Возможность очистки заслонок | X | - | - | X |
| 4.8 | Пожар |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 6

| Пункт |  | Требования и/или меры безопасности |  | Визуальный осмотр См. примечание 1 |  | Функциональный тест См. примечание 2 |  | Измерение См. примечание 3 |  | Проверка чертежей/расчетов См. примечание 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.8.1 |  | Общие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Элементы конструкции |  | X |  | - |  | - |  | X |
| 4.8.2 |  | Конструкция распылительной камеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Конструктивные элементы |  | X |  | - |  | - |  | X |
|  |  | Поверхности |  | X |  | - |  | - |  | X |
| 4.8.3 |  | Фильтрующий материал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Конечный материал для воздушного фильтра на входе ниже по потоку |  | X |  | - |  | - |  | X |
| 4.8.4 |  | Обнаружение пожара |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Системы обнаружения пожара |  | X |  | X |  | - | X |  |
| 4.8.5 |  | Оборудование для пожаротушения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Системы пожаротушения |  | X |  | - |  | - | X |  |
| 4.9 |  | Взрыв |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1 |  | Общие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Интерфейс для блокировки системы распыления с системой принудительной вентиляции |  |  |  | X |  |  | X |  |

Продолжение таблицы 6

| Пункт | Требования и/или меры безопасности | Визуальный осмотр См. примечание 1 | Функциональный тест См. примечание 2 |  | Измерение См. примечание 3 | Проверка чертежей/расчетов См. примечание 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Интерфейс для блокировки высоковольтного питания систем электростатического применения с системой принудительной вентиляции |  | X |  |  | X |  |  |
| 4.9.2 | Распылительная камера для жидкого лакокрасочного материала |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.2.1 | Ограничение концентрации легковоспламеняющихся веществ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация легковоспламеняющихся веществ | - | - |  | - | X |  |  |
| 4.9.2.2 | Источники воспламенения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Защитные меры | X | X |  | X | X |  |  |
| 4.9.3 | Распылительная камера для нанесения порошковых покрытий |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.3.1 | Ограничение концентрации легковоспламеняющегося порошка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация порошка для покрытия | - | - |  | X | X |  |  |
| 4.9.3.2 | Источники воспламенения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Защитные меры | X | X |  | X | X |  |  |
| 4.9.3.3 |  | Меры защиты от взрыва для закрытых систем регенерации порошка |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Закрытые системы регенерации порошка | X | - | - |  |  | X |
| 4.10 |  | Устройства безопасности и системы управления |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Функции безопасности | - | X | X |  |  | X |
| 4.11 |  | Заманивать в ловушку |  |  |  |  |  |  |
| 4.11.1 |  | Общие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отверстия для технического обслуживания | X | - | - |  |  | X |

Продолжение таблицы 6

| Пункт | Требования и/или меры безопасности |  | Визуальный осмотр См. примечание 1 |  | Функциональный тест См. примечание 2 |  |  | Измерение См. примечание 3 | Проверка чертежей/расчетов См. примечание 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.11.2 |  |  | Ручная распылительная камера |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина маршрутов |  | X |  | - | X |  |  | X |
| 4.11.3 |  |  | Автоматическая распылительная камера |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства побега |  | X |  | X | - |  |  | X |
| 4.12 |  |  | Эргономика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12.1 |  |  | Общие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эргономическая оценка для ручных распылительных кабин |  | - |  | - | - |  |  | X |
| 4.12.2 |  |  | Доступ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отверстия для доступа к заготовке |  | - |  | - | X |  |  | X |
|  |  |  | Уклон пандусов |  | - |  | - | X |  |  | X |
|  |  |  | Дверные пороги |  | - |  | - | X |  |  | X |
| 4.12.3 |  |  | Рабочая зона |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размеры распылительной камеры |  | - |  | - | X |  |  | X |
| 4.12.4 |  |  | Климатическая среда |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оценка климатических условий и окружающей среды |  | - |  | - | - |  |  | X |
| 4.12.5 |  |  | Светящиеся среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Освещение |  | - |  | - | X |  |  | X |
| 4.12.7 |  |  | Поддержка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Минимизация постуральных ограничений |  | X |  | - | - |  |  | X |

Окончание таблицы 6

| Пункт | Требования и/или меры безопасности |  | Визуальный осмотр См. примечание 1 |  | Функциональный тест См. примечание 2 |  | Измерение См. примечание 3 | Проверка чертежей/расчетов См. примечание 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.13 |  |  | Среда, в которой используется оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Положение воздухозаборника |  | X |  | - | - |  | X |
|  |  |  | Положение выпуска воздуха |  | X |  | - | - |  | X |
| Примечание 1 - Визуальный осмотр проводится для проверки требуемых характеристик и свойств путем визуального изучения поставляемого оборудования, и компонентов. Примечание 2 - Функциональный тест покажет, функционируют ли рассматриваемые детали таким образом, чтобы удовлетворять требованиям. Примечание 3 - Проверка с помощью измерительных приборов используется для проверки того, выполняются ли требования в определенных пределах. Что касается измерения скорости воздушного потока, см. Приложение D. Примечание 4 - Чертежи и расчеты используются для проверки того, удовлетворяют ли конструктивные характеристики используемых компонентов конкретным требованиям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 6 Информация для использования

6.1 Общие положения

Изготовитель должен предоставить:

• информация по использованию и декларация соответствия для каждой распылительной камеры, представляющей собой комплектное оборудование;

• инструкция по сборке и декларация о регистрации для каждой распылительной камеры, являющейся частично укомплектованным оборудованием.

Информация для использования должна соответствовать EN ISO 12100:2010, 6.4, особенно 6.4.5 «Руководство по эксплуатации» и 6.4.4 «Маркировка».

Все оборудование должно сопровождаться инструкциями на официальном языке сообщества или языках государства-члена, в котором оно представлено на рынке и/или введено в эксплуатацию.

Инструкции, прилагаемые к оборудованию, должны быть либо «оригинальными инструкциями», либо «переводом оригинальных инструкций», и в этом случае перевод должен сопровождаться оригинальными инструкциями.

Информация для использования должна содержать информацию, касающуюся установки, ввода в эксплуатацию и использования, вместе со ссылками на общее техническое обслуживание распылительных кабин и предполагаемое использование, определенное изготовителем.

6.2 Руководство по эксплуатации

6.2.1 Общие положения

Руководство по эксплуатации должно содержать, по крайней мере, следующую информацию:

а) точное описание распылительной камеры (например, описание рабочей зоны) и ее защитных устройств;

b) инструкция по эксплуатации;

c) требования к обучению операторов;

d) предполагаемое использование;

e) значения уровня шума в соответствии с EN 14462:2015;

f) определенное время продувки распылительной камеры;

g) значения излучения в соответствии с EN 12198-2:2002+A1:2008;

h) ссылка на предупреждение:

1) запретить любое хранение легковоспламеняющихся веществ, пустых контейнеров с легковоспламеняющимися веществами или любых других материалов (тряпок, бумаги и т.д.), которые контактировали с этими легковоспламеняющимися веществами внутри распылительной камеры или поблизости от нее;

2) в случае радиационного отверждения (например, ИК, УФ): предупреждающие знаки на всех отверстиях;

3) при определенных условиях использования может возникнуть взрывоопасная атмосфера (горючие растворители или порошки);

4) что вход в распылительную камеру разрешен только уполномоченным лицам;

i) требование о том, что распылительная камера должна эксплуатироваться только обученным персоналом и в соответствии с условиями эксплуатации, определенными изготовителем;

j) требование о том, чтобы распылительная камера была включена в концепцию противопожарной защиты и предотвращения пользователей;

k) процедуры снятия с эксплуатации, демонтажа и безопасной утилизации, см. EN ISO 12100:2010, 6.4.5.1 f); l) процедуры для чрезвычайных ситуаций, например:

1) противопожарное оборудование, которое должно быть предоставлено,

2) предупреждение о возможном выбросе/утечке вещества (веществ), которые опасны для здоровья, и, если возможно, указание на то, как свести к минимуму или устранить их воздействие, см. EN ISO 12100:2010, 6.4.5.1 g),

3) необходимо установить аварийное освещение;

m) время для установления стабильного потока воздуха в активных сегментах.

6.2.2 Информация, связанная с установкой

Информация должна содержать все необходимые инструкции, связанные с установкой, например:

а) ссылки и инструкции по монтажу (например, требования к фундаменту, аварийное освещение);

b) рекомендации и инструкции по транспортировке;

c) требуемое пространство распылительной камеры;

d) требования к заменяющему воздуху (например, расход, температура);

e) требование о том, чтобы скорость мешающих воздушных потоков вокруг кабины была менее 0,1 м/с;

f) требования к монтажу воздуховодов распылительной камеры (т.е. для поддержания огнестойкости стены при прохождении воздуховодов);

g) условия, при которых оборудование отвечает требованиям структурной устойчивости во время транспортировки, сборки, ввода в эксплуатацию, эксплуатации, прогнозируемых поломок или демонтажа при выходе из эксплуатации.

6.2.3 Информация, относящаяся к эксплуатации

Информация, относящаяся к эксплуатации, должна содержать, по крайней мере, следующее:

а) инструкция по безопасной эксплуатации (например, запуск, остановка, зарядка, регулировка);

b) инструкция по охране окружающей среды распылительной камеры от воспламеняющихся веществ (например, отложений порошкового покрытия);

c) требование о том, чтобы скорость мешающих воздушных потоков вокруг кабины была менее 0,1 м/с;

d) максимально допустимая концентрация легковоспламеняющихся веществ внутри распылительной камеры;

e) предупреждение об опасности чрезмерной концентрации легковоспламеняющихся веществ из-за, например:

1) модификация материала покрытия;

2) модификация прикладного оборудования (например, использование дополнительного прикладного оборудования);

3) вспомогательные процессы (например, очистка пистолетов-распылителей);

f) положение и максимальный размер обрабатываемой детали;

g) минимальный размер обрабатываемой детали (см. 4.7.3.3);

h) защитные меры, которые должны быть приняты пользователем (например, крепление заготовок, работа под подвешенными заготовками);

i) СИЗ, которые должны быть предоставлены;

j) процедура, которой следует следовать в случае аварии или поломки.

6.2.4 Информация, связанная с техническим обслуживанием

Информация, относящаяся к техническому обслуживанию, должна содержать, по крайней мере, следующее:

а) меры, которые необходимо принять против непреднамеренного повторного запуска во время технического обслуживания и ремонта;

b) спецификация технического обслуживания, оборудования и интервалов проверки и процедур, например:

1) внутренние поверхности распылительной камеры и воздуховодов (например, удаление отложений материала покрытия);

2) система отопления;

3) система принудительной вентиляции (тестирование или измерение расхода воздуха и скорости воздушного потока в характерных точках);

4) фильтры;

5) заземление;

6) испытание на задымление для определения времени очистки (см. Приложение H);

7) напольные решетки;

в) инструкции по ремонту и исправлению неисправностей;

d) спецификация запасных частей, которые будут использоваться, когда они влияют на здоровье и безопасность операторов (например, продукты, подпадающие под действие Директивы 2014/34/EU, воздуховоды для подключения RPD), а также процедура их установки;

e) меры безопасности, которые необходимо принять в случае попадания любых источников воспламенения в распылительную камеру (например, шлифовальная машина, сварочное оборудование);

f) материал (например, фильтр) и инструменты, рекомендованные изготовителем;

g) необходимые средства индивидуальной защиты (например, RPD при работе в загрязненной атмосфере);

h) процедура, которой необходимо следовать для безопасного разблокирования оборудования при вероятных засорах;

i) интервалы очистки и процедуры очистки (например, заслонки, системы скрубберов, стены);

j) оборудование для уборки (например, взрывозащищенный пылесос с отводом воздуха за пределы здания или с фильтрующим материалом, адаптированным к используемому порошку);

k) меры по очистке и дезинфекции для предотвращения выделения аэрозолей, содержащих микроорганизмы.

l) описание фиксированных ограждений, которые могут быть сняты пользователем для целей технического обслуживания и очистки.

6.3 Маркировка

Оборудование должно быть маркировано следующей информацией:

а) фирменное наименование и полный адрес изготовителя и, в соответствующих случаях, его уполномоченного представителя;

б) обозначение оборудования;

c) обозначение серии или типа распылительной камеры (см. 3.1.1);

г) год постройки, то есть год завершения производственного процесса;

e) серийный номер (если таковой имеется);

f) предполагаемое использование распылительной камеры:

1) тип материала покрытия (например, воспламеняющаяся жидкость, невоспламеняющаяся жидкость, порошок);

2) тип операции (например, автоматическая, ручная, автоматическая и ручная);

g) установленная мощность:

1) электрическая мощность (кВт);

2) другое;

h) максимальный размер заготовок;

i) минимальный размер заготовок, если требуется, чтобы заготовка покрывала не менее 40% плоскости измерения воздушного потока;

j) требуемый минимальный расход выхлопных газов при 20°C (м3/ч);

k) для распылительных кабин для жидкого материала покрытия (см. Приложение C.2):

1) максимальный расход растворителей (г/ч);

2) LEL растворителя или материала для покрытия (если неизвестно, 40 г/м3); l) для распылительных кабин для порошкового материала для покрытия (см. Приложение C.3):

1) максимальный расход порошкового покрытия (г/ч);

2) LEL порошкового материала для покрытия (если неизвестно, 20 г/м3);

m) маркировка в соответствии с EN 12198-1:2000+A1:2008, указывающая на опасности, создаваемые излучением, если применимо.

# Приложение A

# (справочное)

# Опасности

В таблице A.1 перечислены все существенные опасности, связанные с распылительными кабинами.

Таблица A.1 — Перечень существенных опасностей

| Происхождение | Возможные последствия | Конкретные требования настоящего стандарта |
| --- | --- | --- |
| A.1 Механический |  |  |
| a) Приближение движущегося элемента к неподвижной детали (конвейерная система, манипулятор, двери, вентиляторы). | • дробление; • втягивание или захват; • воздействие; • срезание; • запутывание. | 4.2.1 4.10 4.11 |
| b) Падающие предметы (заготовки), например, с подвесных конвейеров. | • дробление; • втягивание или захват; • удар; • срезание; • запутывание. | 4.2.2 4.11 |
| c) Высота от земли (приподнятые рабочие зоны, приподнятые зоны технического обслуживания, рабочие ямы). | • удар; • падение. | 4.2.3 |
| d) Движущиеся элементы (двери, конвейер). | • втягивание или захват; • удар; • срезание; • запутывание. | 4.2.1 4.10 4.11 4.12 |
| e) Вращающиеся элементы (вентиляторы, насосы, конвейеры). | • резка; • втягивание или захват; • удар; • срезание. | 4.2.1 4.10 |
| f) Скользкая поверхность (пол рабочей зоны). | • скольжение; • отключение; • падение. | 4.2.4 |

Продолжение таблицы А.1

| Происхождение | Возможные последствия | Конкретные требования настоящего стандарта |
| --- | --- | --- |
| A.2 Электрический |  |  |
| а) Электрооборудование (светильники, распределительная плата предохранителей, системы сушки, электроклапаны и т.д.). | • ожог; • поражение электрическим током; • пожар; • взрыв; • шок. | 4.3 |
|  |  | 4.8 |
|  |  | 4.9 |
| b) Зарядка токопроводящих элементов (например, решеток, рамы для крепления заготовки). | • последствия электростатического разряда (например, падение); • пожар; • взрыв. | 4.3 |
| c) Электростатические явления. | • ожог; • поражение электрическим током; • пожар; • взрыв; • шок. | 4.3 |
|  |  | 4.10 |
| d) Недостаточное расстояние до токоведущих частей (системы электростатического нанесения). | • ожог; • поражение электрическим током; • падение; • пожар; • взрыв; • шок. | 4.3 |
|  |  | 4.10 |
| A.3 Тепловой |  |  |
| a) Пламя (система прямого нагрева). | • ожог; • пожар; • взрыв. | 4.4 |
| b) Излучение от источников тепла (система сушки, система отопления). | • ожог; • пожар; • взрыв. | 4.4 |
| c) Горячие поверхности (двигатели, системы отопления). | • ожог; • пожар; • взрыв. | 4.4 |

Продолжение таблицы А.1

| Происхождение | Возможные последствия | Конкретные требования настоящего стандарта |
| --- | --- | --- |
| A.4 Шум |  |  |
| а) Система принудительной вентиляции; b) Утечка сжатого газа; c) Оборудование для распыления; d) Неуравновешенные вращающиеся детали; e) Свистящая пневматика; f) Система скруббера. | • дискомфорт; • стресс; • шум в ушах; • усталость; • снижение способности слышать; • любые другие (например, механические, электрические) в результате помех речевой связи или акустических сигналов. | 4.5 |
| A.5 Излучение |  |  |
| a) Оптическое излучение (инфракрасное, видимое и ультрафиолетовое). | • ожог; • повреждение глаз и кожи. | 4.6 4.10 |
| A.6 Материал |  |  |
| a) Аэрозоль (распыленная краска); b) Пыль (порошковое покрытие); c) Жидкость (растворитель, жидкая краска); d) Пар (образующийся под действием растворителя); e) Газ (продукты сгорания). | • затрудненное дыхание; • удушье; • канцерогенные, мутагенные или репротоксические эффекты; • отравление; • респираторная или кожная сенсибилизация; • астма. | 4.7 4.10 |
| f) Легковоспламеняющиеся (краска, порошковое покрытие, горючие среды). | • взрыв; • пожар. | 4.8 4.9 4.10 |
| g) Биологический и микробиологический (вирусный или бактериальный) агент; (система кондиционирования воздуха, система скруббера). | • астма; • инфекция; • респираторная или кожная повышенная чувствительность. | 4.7 |
| h) Волокно (фильтры, изоляция). | • затрудненное дыхание; • рак; • раздражение. | 4.7 |

Продолжение таблицы А.1

| Происхождение | Возможные последствия | Конкретные требования настоящего стандарта |
| --- | --- | --- |
| A.7 Эргономика |  |  |
| a) Доступ; b) Конструкция или расположение блоков индикаторов и визуальных дисплеев; c) Конструкция, расположение или идентификация устройств управления; d) Усилия; e) Недостаточное освещение (мерцание, ослепление, тень); f) Осанка; g) Повторяющаяся деятельность; h) Видимость; i) Воздушный поток. | • дискомфорт; • усталость; • нарушение опорно-двигательного аппарата; • стресс; • любые другие (например, механические, электрические) в результате человеческой ошибки. | 4.12 |
| A.8 Опасности, связанные с окружающей средой, в которой используется оборудование |  |  |
| a) Пыль (от других процессов). | • недостаточный приточный воздух, приводящий к воздействию опасных веществ. | 6.2.2 |
| b) Газ (из других процессов или рециркулируемый из выхлопных газов распылительной камеры). | • затрудненное дыхание; • удушье; • отравление; • респираторная или кожная чувствительность; • астма. | 4.7.1 |
| c) Влажность. | • дискомфорт. | 4.12 |
| d) Temperature. | • дискомфорт. | 4.12 |
| e) Ветер. | • неисправность выхлопной системы, приводящая к воздействию опасных веществ; • рециркуляция отработанного воздуха, приводящая к exposure to hazardous substances. | 4.7.1 |

Окончание таблицы А.1

| Происхождение | Возможные последствия | Конкретные требования настоящего стандарта |
| --- | --- | --- |
| A.9 Сочетание опасностей |  |  |
| a) Механические препятствия и чрезвычайная ситуация (например, пожар); b) Отсутствие средств эвакуации и чрезвычайная ситуация (например, пожар). | • захват в ловушку; • любой другой (например, пожар) в результате отсутствия возможности спастись. | 4.11 4.13 |

# Приложение B

# (справочное)

# Примеры классификации опасных зон

B.1 Пример 1

На рисунках B.1 и B.2 показаны опасные зоны для ручной распылительной камеры для жидкого материала покрытия с

• Clel Liquid < 25 % во внутреннем объеме распылительной камеры;

• Clel Liquid < 10 % во внутреннем объеме системы очистки отработанного воздуха.

Условные обозначения

зона 2

Рисунок B.1 - Ручная распылительная камера для жидкого материала покрытия (вид сверху)

Условные обозначения

зона 2

Рисунок B.2 - Ручная распылительная камера для жидкого материала покрытия (вид сбоку)

B.2 Пример 2

На рисунках B.3 и B.4 показаны опасные зоны автоматической распылительной камеры для жидкого материала покрытия с

• Clel Liquid < 25 % во внутреннем объеме распылительной камеры;

• участки внутреннего объема, до которых робот не может добраться;

• Clel Liquid > 10 % и < 25 % во внутреннем объеме системы очистки отработанного воздуха.

Условные обозначения

зона 2

Рисунок B.3 - Автоматическая распылительная камера для жидкого материала покрытия, работающая при Clel Liquid < 25 % (вид сверху)

Условные обозначения

зона 2

Рисунок B.4 - Автоматическая распылительная камера для жидкого материала покрытия, работающая при Clel Liquid < 25 % (вид сбоку)

B.3 Пример 3

На рисунках B.5 и B.6 показаны опасные зоны автоматической распылительной камеры для жидкого материала для покрытия с

• 25 % < Clel Liquid < 50 % во внутреннем объеме распылительной камеры;

• 25 % < Clel Liquid < 50 % во внутреннем объеме системы очистки отработанного воздуха;

• 25 % < Clel Liquid < 50 % во внутреннем объеме воздуховода вытяжного воздуха и воздуховода рециркуляции.

Условные обозначения

зона 1

зона 2

Рисунок B.5 — Автоматическая распылительная камера для жидкого материала покрытия, работающая при 25 % < Clel Liquid < 50 % (вид сверху)

Условные обозначения

зона 1

зона 2

Рисунок B.6 - Автоматическая распылительная камера для жидкого материала покрытия, работающая при 25 % < Clel Liquid < 50 % (вид сбоку)

B.4 Пример 4

На рисунках B.7 и B.8 показаны опасные зоны для распылительной камеры для порошкового покрытия с открытой системой рекуперации с

• CLEL Powder < 50 % во внутреннем объеме распылительной камеры;

• Clel Powder < 50 % в загруженной порошком воздушной части открытой системы улавливания порошка;

• надежно предотвращаются отложения порошка вокруг постоянных отверстий распылительной камеры.

Условные обозначения

зона 21

зона 22

1 внутренний объем распылительной камеры

2 загруженный порошком воздух часть открытой системы улавливания порошка

5 чистый воздух часть конечного фильтра

Рисунок B.7 - Распылительная камера для нанесения порошкового покрытия с открытой системой рекуперации (вид сбоку)

Условные обозначения

зона 21

зона 22

1 внутренний объем распылительной камеры

2 загруженный порошком воздух часть открытой системы улавливания порошка

Рисунок B.8 - Распылительная камера для нанесения порошкового покрытия с открытой системой рекуперации (вид сверху)

B.5 Пример 5

На рисунках B.9 и B.10 показаны опасные зоны автоматической распылительной камеры для порошкового покрытия с закрытой системой рекуперации без предварительного сепаратора с

• CLEL Powder < 50 % во внутреннем объеме распылительной камеры;

• Clel Powder < 50 % в загруженной порошком воздушной части внутреннего объема закрытой системы регенерации порошка, при одновременном отсутствии пылеулавливающих фильтрующих элементов и поддержании минимального воздушного потока;

• отсутствие контроля фильтра и при расчетной концентрации порошка < 1 % от LEL;

• отсутствие предотвращения накопления порошка в трубопроводе между распылительной камерой и закрытой системой регенерации порошка;

• надежно предотвращаются отложения порошка вокруг постоянных отверстий распылительной камеры.

Условные обозначения

зона 21

зона 22

1 внутренний объем распылительной камеры

3 загруженная порошком воздушная часть внутреннего объема закрытой системы регенерации порошка

5 очистите воздушную часть конечного фильтра

6 внутренний объем воздуховода между распылительной камерой и фильтрующей системой

Рисунок B.9 - Распылительная камера для порошкового покрытия с закрытой системой регенерации без предварительного сепаратора (вид сбоку)

Условные обозначения

зона 21

зона 22

1 внутренний объем распылительной камеры

3 загруженная порошком воздушная часть внутреннего объема закрытой системы регенерации порошка

5 очистите воздушную часть конечного фильтра

6 внутренний объем воздуховода между распылительной камерой и фильтрующей системой

Рисунок B.10 - Распылительная камера для нанесения порошкового покрытия с закрытой системой регенерации без предварительного сепаратора (вид сверху)

B.6 Пример 6

На рисунках B.11 и B.12 показаны опасные зоны для распылительной камеры для порошкового покрытия с закрытой системой регенерации с предварительным сепаратором с

• Clel Powder < 50 % во внутреннем объеме распылительной камеры;

• Clel Powder < 50 % в загруженной порошком воздушной части внутреннего объема закрытой системы регенерации порошка, при одновременном отсутствии пылеулавливающих фильтрующих элементов и поддержании минимального воздушного потока;

• отсутствие контроля фильтра и при расчетной концентрации порошка < 1 % от LEL;

• предотвращение накопления порошка в трубопроводе между распылительной камерой и закрытой системой регенерации порошка;

• надежно предотвращаются отложения порошка вокруг постоянных отверстий распылительной камеры h.

Условные обозначения

зона 21

зона 22

1 внутренний объем распылительной камеры

3 загруженная порошком воздушная часть внутреннего объема закрытой системы регенерации порошка

4 внутренний объем предварительного сепаратора

5 очистите воздушную часть конечного фильтра

6 внутренний объем воздуховода между распылительной камерой и фильтрующей системой

Рисунок B.11 — Распылительная камера для нанесения порошкового покрытия с закрытой системой рекуперации с предварительным сепаратором (вид сбоку)

Условные обозначения

зона 21

зона 22

1 внутренний объем распылительной камеры

3 загруженная порошком воздушная часть внутреннего объема закрытой системы регенерации порошка

4 внутренний объем предварительного сепаратора

5 очистите воздушную часть конечного фильтра

6 внутренний объем воздуховода между распылительной камерой и фильтрующей системой

Рисунок B.12 — Распылительная камера для нанесения порошкового покрытия с закрытой системой рекуперации с предварительным сепаратором (вид сверху)

# Приложение C

# (обязательное)

# Расчетная средняя концентрация легковоспламеняющихся веществ

C.1 Общие положения

Расчет средней концентрации легковоспламеняющихся веществ в распылительной камере применим также для автоматических распылительных камер с рециркуляцией воздуха.

Для сегментированных распылительных кабин расчет должен производиться для активного сегмента (ов).

C.2 Распылительные кабины для жидкого материала для покрытия, содержащего органические растворители

C.2.1 Общие положения

Концентрация легковоспламеняющихся растворителей связана с LEL и указана в процентах от LEL.

(C.1)

Средняя концентрация легковоспламеняющихся веществ в распылительной камере зависит от массы легковоспламеняющихся веществ, введенных в распылительную камеру, и объема воздушного потока принудительной вентиляции.

(C.2)

C.2.2 Пример расчета концентрации легковоспламеняющихся веществ на основе заданной скорости воздушного потока (ручная распылительная камера)

a) Параметры:

Тип камеры: Вертикально вентилируемая распылительная камера или секция нанесения

w = 4 м

l = 8 м

v = 0,35 м/с

Mmax, Liquid = 20 000 г/ч

LELLiquid = 40 г/м3

k1 = 0,85

k2 = 0,80

k3 = 3

b) Расчет

Минимальный расход воздуха может быть рассчитан исходя из средней расчетной скорости воздушного потока, ширины и длины поперечного сечения воздушного потока распылительной камеры.

(C.3)

На основе формулы (С.3)

На основе формулы (С.2)

На основе формулы (С.1)

c) Результат

Расчетная концентрация ниже всех пороговых предельных значений, определенных в таблице 3.

C.2.3 Пример расчета требуемого минимального расхода свежего воздуха (автоматическая распылительная камера)

На основе формулы (C.1)

(C.4)

На основе формулы (C.2)

(С.5)

a) Параметры

Тип камеры: Вертикально вентилируемая распылительная камера или секция нанесения

w = 4 м

l = 8 м

Ṁmax, Liquid = 25000 г/ч

LEL Liquid = 40 г/м3

k1 = 0,85

k2 = 0,80

k3 = 3

b) Расчет

На основе формулы (С.4)

На основе формулы (С.5)

c) Результат

Для поддержания порогового предельного значения концентрации легковоспламеняющихся веществ ≤ 25% LEL требуется минимальный расход свежего воздуха 5 100 м3/ч.

C.3 Распылительные кабины для органического порошкового покрытия

C.3.1 Общие положения

Концентрация легковоспламеняющегося порошка покрытия связана с нижним пределом взрываемости порошка покрытия по

(С.6)

Средняя концентрация в процентах по массе внутри распылительной камеры для материала порошкового покрытия зависит от подачи порошкового материала и потока воздуха

(С.7)

Минимальный расход воздуха Qmin рассчитывается на основе скорости воздушного потока v и площади измерительной плоскости:

(С.8)

C.3.2 Пример для расчета концентрации порошка покрытия

а) Параметры

Тип камеры: Камера для распыления порошка для автоматического нанесения

A = 6 м2

v = 0,4 m/s

Mmax Powder = 90000 г/ч

LELPowder = 20 г/ч3

b) Расчет

На основе формулы (С.8)

На основе формулы (С.7)

В соответствии с формулой (С.6)

c) Результат

Рассчитанная концентрация превышает пороговое предельное значение, определенное в 4.9.3.1. Таким образом, либо ввод порошкового покрытия Mmax должен быть уменьшен, либо объемный расход воздуха Qmin должен быть увеличен для поддержания заданного порогового предельного значения.

C.3.3 Пример расчета максимального расхода порошка для нанесения покрытия

а) Параметры

Тип камеры: Камера для распыления порошка для автоматического нанесения

A = 6 м2

v = 0,4 m/s

LELPowder = 20 г/ч3

Mmax Powder = 90000 г/ч

b) Расчет

На основе формулы (С.6)

На основе формулы (С.7)

• если максимальное количество вводимого порошка для покрытия фиксировано, можно рассчитать требуемый минимальный объемный расход воздуха и результирующую среднюю скорость воздушного потока:

• если средняя скорость воздушного потока фиксирована, можно рассчитать результирующий минимальный объемный расход воздуха и допустимый максимальный расход порошка для нанесения покрытия:

c) Результат

Для поддержания порогового предельного значения, определенного в 4.9.3.1, необходимо либо увеличить объемный расход воздуха Qmin, либо уменьшить ввод порошка для покрытия Mmax,Powder

C.4 Фильтра для кабин порошковой окраски

C.4.1 Общие положения

Масса порошка органического покрытия, подаваемого в часть системы регенерации сырого воздуха, рассчитывается по формуле

(С.9)

(С.10)

Порошок органического покрытия, проходящий через фильтрующий материал в чистую воздушную часть системы рекуперации, рассчитывается по (принцип расчета также может быть использован для резервного фильтра):

(С.11)

(С.12)

C.4.2 Пример для расчета концентрации порошка покрытия в части чистого воздуха фильтра

а) Параметры

b) Расчет

На основе формулы (С.9)

На основе формулы (С.11)

На основе формулы (С.12)

c) Результат

1 % LEL составляет 200 мг/м3.

Таким образом, 1 % LEL больше, чем Cclean = 0,1125 мг/м3.

Таким образом, требование к категории взрывозащиты (см. 4.9.3.2) является обязательным для части чистого воздуха конечного фильтра.

# Приложение D

# (обязательное)

# Измерение скорости воздушного потока

D.1 Измерительное оборудование

Измерительное устройство (например, анемометр) должно:

• иметь диапазон измерений не менее 0,2-0,8 м/с;

• имеют точность ≤ 0,05 м/с в диапазоне от 0,2 до 0,8 м/с;

• иметь постоянную времени (интервал измерения) ≤ 1 с;

• иметь автоматическую систему усреднения, по крайней мере, с одним средним значением, вычисляемым каждую минуту, или с системой регистрации данных для автономного вычисления средних значений;

• иметь систему температурной компенсации, если на нее могут повлиять колебания температуры (например, термоанемометр);

• имеют погрешность менее 10% в диапазоне от 10°C до 40°C со скоростью 0,3 м/с;

• быть направленным с погрешностью направления менее 10% в диапазоне ±30°.

Калибровка измерительного устройства в диапазоне измерений не должна быть старше одного года.

D.2 Процедура измерения

D.2.1 Условия измерения

Измерение должно быть выполнено

• в пустой распылительной камере или, если применимо, в загруженной распылительной камере с обозначенной заготовкой (см. 4.7.3.3);

• при определенных условиях вентиляции для работы с распылителем. Если распылительная камера оборудована системой отопления, система отопления должна быть в рабочем состоянии;

• при закрытых всех отверстиях цеха (например, воротах зала, окнах, дверях), которые могут влиять на вентиляцию кабины.

Условия измерения должны быть задокументированы в протоколе испытания.

D.2.2 Компоненты скорости воздушного потока

В кабинах с вертикальной вентиляцией должна измеряться составляющая вертикальной скорости.

В горизонтально вентилируемых распылительных кабинах должна измеряться составляющая скорости воздушного потока, перпендикулярная плоскости измерения.

Для отверстий измеряется составляющая скорости воздушного потока, перпендикулярная плоскости отверстия.

Для отверстий, не предназначенных для ручного распыления из внешней рабочей зоны, направление воздушного потока должно проверяться по всей плоскости отверстия.

Примечание - Испытание на задымление обычно используется для предварительной оценки направления потока. Для сегментированных распылительных кабин каждый сегмент должен измеряться индивидуально.

D.3 Точки измерения

D.3.1 Вертикально вентилируемая распылительная камера (жидкость и порошок, внутренняя рабочая зона)

Точки измерения должны быть расположены

• в рабочей зоне на горизонтальной измерительной плоскости на высоте 1 м над полом распылительной камеры;

• в центре равных прямоугольных секций со сторонами a и b от 1,0 м до 1,5 м. См. рисунок D.1.

Препятствия (например, конвейеры) должны приниматься во внимание при определении местоположения точек измерения. Расположение точек измерения должно быть задокументировано в протоколе испытания. Должно быть определено не менее четырех точек измерения (сетка 2х2).

Условные обозначения

1 стена распылительной камеры

2 точка измерения

a длина стороны измерительной сетки

b длина стороны измерительной сетки

Рисунок D.1 — Точки измерения для вертикально вентилируемой распылительной камеры

D.3.2 Вертикально вентилируемая распылительная камера с обозначенной обрабатываемой деталью (жидкость и порошок, внутренняя рабочая зона)

Точки измерения должны быть расположены

• в рабочей зоне на горизонтальной измерительной плоскости на высоте 1 м над полом распылительной камеры;

• на измерительной линии на расстоянии 0,5 м от указанной заготовки;

• равномерно распределены по измерительной линии на расстоянии от 1 м до 1,5 м. См. Рисунок D.2.

Условные обозначения

1 стена распылительной камеры

2 точка измерения

3 заготовка

a длина стороны измерительной сетки

b длина стороны измерительной сетки

Рисунок D.2 — Точки измерения для вертикально вентилируемой распылительной камеры с обозначенной обрабатываемой деталью

D.3.3 Вертикально вентилируемая сегментированная распылительная камера

Применяются требования D.3.1.

Сетка измерений охватывает активный сегмент и первую строку точек измерения в соседних сегментах.

См. рисунок D.3.

Условные обозначения

1 рабочая зона

2 активные сегменты

3 точка измерения

a длина стороны измерительной сетки

b длина стороны измерительной сетки

Рисунок D.3 - Точки измерения для вертикально вентилируемой сегментированной распылительной камеры

D.3.4 Горизонтально вентилируемая распылительная камера (жидкая и порошковая)

Точки измерения должны быть расположены:

• в плоскости проема, когда оператор работает вне кабины;

• в вертикальной плоскости внутри кабины на расстоянии 0,5 м от плоскости проема, когда оператор работает внутри кабины;

• в центре равных прямоугольных секций со сторонами a и b от 1,0 м до 1,5 м. См. рисунок D.4 и D.5.

Расположение точек измерения должно быть задокументировано в протоколе испытания. Должно быть определено не менее девяти точек измерения (сетка 3x3).

Условные обозначения

1 стена распылительной камеры

2 входа в самолет на свежем воздухе

3 измерительная плоскость

4 точки измерения

5 выхлопная плоскость

Рисунок D.4 - Точки измерения для горизонтально вентилируемой распылительной камеры (вид по вертикали)

Условные обозначения

1 пол распылительной камеры

2 стена распылительной камеры

3 потолок распылительной камеры

4 точки измерения a длина стороны измерительной сетки b длина стороны измерительной сетки

Рисунок D.5 - Точки измерения для горизонтально вентилируемой распылительной камеры (вид по горизонтали)

D.3.5 Отверстия распылительной камеры

Точки измерения должны располагаться в плоскости отверстия.

Для отверстий, предназначенных для ручного распыления из внешней рабочей зоны, применяются требования D.3.4.

Для других отверстий (например, для загрузки заготовок, для конвейерных систем) точка измерения должна располагаться в центре измерительной плоскости.

D.3.6 Краткое описание параметров скорости воздушного потока

В таблице D.1 приведен обзор критериев измерения расхода воздуха для распылительных кабин с вертикальной вентиляционной схемой.

Таблица D.1 - Критерии измерения расхода воздуха для распылительных кабин с вертикальной вентиляционной схемой

| Место измерения | Критерии измерения расхода воздуха |  |  | Пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутренняя рабочая зона | Скорость | Средний | 0,3 м/с | 4.7.3.3.1 |
|  |  | Минимум в одной точке | 0,25 м/с | 4.7.3.3.2 4.7.3.3.3 |
|  | Вектор |  | Нисходящий | 4.7.3.2 |
|  | Точки измерения | Общий случай | Сетка | D.3.1 |
|  |  | Большая рабочая часть | Траектория вокруг рабочего объекта | D.3.2 |
|  |  | Сегментированная камера (a) | Сетка | D.3.3 |
| Отверстия, предназначенные для ручного распыления из внешней рабочей зоны | Скорость | Средний | 0,4 м/с | 4.7.2.3 |
|  |  | Минимум в одной точке | 0,3 м/с | 4.7.3.3.2 4.7.3.3.3 |
|  | Вектор |  | Перпендикулярно плоскости отверстия снаружи внутрь | 4.7.2.2 4.7.3.2 |
|  | Точки измерения |  | Сетка | D.3.4 |
| Другие постоянные отверстия | Скорость | Единственная точка | 0,4 м/с | 4.7.2.3 4.7.3.3.2 4.7.3.3.3 |
|  | Вектор |  | Перпендикулярно плоскости отверстия снаружи внутрь | 4.7.2.2 4.7.3.2 |
|  | Точки измерения |  | Центральная точка открытия | D.3.5 |
| (a) только для жидкого материала покрытия |  |  |  |  |

В таблице D.2 приведен обзор критериев измерения расхода воздуха для распылительных кабин со схемой вентиляции.

Таблица D.2 - Критерии измерения расхода воздуха для распылительных кабин с горизонтальной схемой вентиляции

| Место измерения | Критерии измерения расхода воздуха |  |  | Пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутренняя рабочая зона | Скорость | Средний | 0,5 м/с | 4.7.3.3.2 |
|  |  | Минимум в одной точке | 0,4 м/с | 4.7.3.3.3 |
|  | Вектор |  | Горизонтальная | 4.7.3.2 |
|  | Точки измерения |  | Сетка | D.3.4 |
| Отверстия, предназначенные для ручного распыления из внешней рабочей зоны | Скорость | Средний | 0,5 м/с | 4.7.2.3 |
|  |  | Минимум в одной точке | 0,4 м/с | 4.7.3.3.2 4.7.3.3.3 |
|  | Вектор |  | Перпендикулярно плоскости отверстия снаружи внутрь | 4.7.2.2 4.7.3.2 |
|  | Точки измерения |  | Сетка | D.3.4 |
| Другие постоянные отверстия | Скорость | Одна точка | 0,4 м/с | 4.7.2.3 4.7.3.3.2 4.7.3.3.3 |
|  | Вектор |  | Перпендикулярно плоскости отверстия снаружи внутрь | 4.7.2.3 4.7.3.2 |
|  | Точки измерения |  | Центральная точка открытия | D.3.5 |

# Приложение E

# (справочное)

# Воспламеняемость краски на водной основе

Исследование более чем 200 красок на водной основе на предмет характеристик горения распыляемой краски привело к классификации красок на водной основе, приведенной в таблице E.1. См. PTB-исследовательская отчет PLEx № 5 2005 00185, Физико-Технического Федерального учреждения Braunschweig, сентябрь 2005.

Таблица E.1 — Воспламеняемость краски на водной основе

| Класс | Композиция |
| --- | --- |
| Негорючий | [% по массе H2O] > 1,7 x [% по массе LM] + 0,96 x [% по массе ORG] Облака брызг негорючей краски не могут быть воспламенены. Если также промывочные и разбавляющие жидкости соответствуют этой категории, взрывозащита не требуется. |
| Трудно воспламенить | [% по массе H2O] > 1,5 x [% по массе LM] + 0,49 x [% по массе ORG] Облака брызг трудновоспламеняющейся краски не могут быть воспламенены искрами с энергией < 4 Джоулей. Обычно взрывозащита в зоне распыления не требуется при условии отсутствия источников воспламенения с энергией более 2 Джоулей. |
| Воспламеняющийся | [% по массе H2O] < 1,5 x [% по массе LM] + 0,49 x [% по массе ORG] Облака брызг воспламеняющейся краски могут быть воспламенены искрами с энергией < 4 Джоулей. Необходима взрывозащита в зоне распыления. |

# Приложение F

# (обязательное)

# Энергоэффективность и снижение воздействия на окружающую среду

F.1 Общие положения

Требования безопасности, определенные в настоящем стандарте, переопределяют требования, определенные для минимизации энергопотребления и воздействия на окружающую среду.

Всесторонняя оценка планируемого процесса обработки поверхности необходима для получения наилучшего результата с точки зрения энергоэффективности и воздействия на окружающую среду и должна быть проведена до оптимизации энергоэффективности и минимизации воздействия на окружающую среду отдельного технологического этапа или машины. Дополнительную информацию см. в VDMA 24378:2010.

Важные аспекты минимизации энергопотребления и воздействия распылительных кабин на окружающую среду были определены на основе Руководства CEN 4:2008.

F.2 Распылительные кабины для жидкого лакокрасочного материала

F.2.1 Приобретение

Конструкционный материал должен быть выбран с учетом технологических условий для оптимизации долговечности и срока службы распылительной камеры.

F.2.2 Производство

Никакого существенного влияния.

F.2.3 Использование

F.2.3.1 Ввод

F.2.3.1.1 Материал

Информация по эксплуатации должна включать рабочие процедуры, позволяющие свести к минимуму использование краски.

Примечание - Экологические аспекты, связанные с использованием краски, в основном связаны не с распылительной камерой, а с оборудованием для нанесения и системой подачи материала для покрытия. Таким образом, эти аспекты не рассматриваются в настоящем стандарте.

Должна быть предоставлена информация о интервалах технического обслуживания для обеспечения оптимальной производительности фильтра.

Информация о процедурах очистки должна охватывать сокращение расхода вспомогательных химикатов и материалов.

F.2.3.1.2 Вода

Потребление воды должно быть сокращено за счет проектирования и строительства скрубберной системы. Потребление воды должно быть сокращено за счет проектирования и строительства системы подпитки воздуха. Следует контролировать потребление воды.

F.2.3.1.3 Энергия

Кондиционирование воздуха, необходимое для процесса распыления краски, должно быть настроено на энергетический оптимум. Следует избегать холостого хода принудительной вентиляции. Потребление энергии должно контролироваться для всех используемых видов энергии. Энергопотребление распылительной камеры должно быть уменьшено, например, за счет

• установка энергоэффективных компонентов (двигатели, вентиляторы и т.д.);

• установка системы рекуперации тепла;

• адаптировать принудительную вентиляцию (например, для сегментированных распылительных кабин) к требуемому значению;

• рециркуляция воздуха в автоматических распылительных кабинах и при сушке в комбинированных распылительных и сушильных кабинах.

F.2.3.2 Выход

F.2.3.2.1 Выбросы в атмосферу

Выбросы одорантов могут быть уменьшены путем обработки отработанного воздуха, например, с помощью адсорбционных систем или термических установок для сжигания отходов.

Примечание 1 - Ограничение выбросов одорантов регулируется национальным законодательством.

Концентрации растворителей в отработанном воздухе могут быть снижены с помощью отдельных систем очистки отработанного воздуха, например, адсорбционных систем, термических или каталитических установок для сжигания.

Концентрация пыли в отработанном воздухе может быть снижена с помощью систем скрубберов, систем сухого фильтра или систем электростатического фильтра.

Примечание 2 - Ограничение выбросов органических растворителей и пыли в результате окраски распылением регулируется национальным законодательством. Предельные значения допустимых выбросов определены в национальных реализациях Директивы 2010/75/EC.

F.2.3.2.2 Отходы

Должна быть предоставлена информация об утилизации

• использованные фильтры;

• осадок краски;

• сточные воды газоочистной системы;

• использованный вспомогательный материал (например, ткань для чистки);

• высохшее избыточное распыление.

F.2.3.2.3 Шум

Соответствующие меры по снижению уровня шума на рабочем месте приведены в разделе 4.5.

Выбросы шума в окружающую среду могут быть уменьшены за счет установки звукопоглотителя в выхлопном канале.

Примечание - Предельные значения выбросов шума в атмосферу регулируются национальным законодательством.

F.2.4 Конец срока службы

В зависимости от степени загрязнения конструктивных элементов распылительной камеры некоторые элементы могут рассматриваться как опасные отходы и требовать сортировки.

Примечание - Могут применяться национальные правила.

F.3 Распылительные кабины для порошковой окраски

F.3.1 Приобретение

Никакого существенного влияния.

F.3.2 Производство

Никакого существенного влияния.

F.3.3 Использование

F.3.3.1 Ввод

Следует избегать холостого хода принудительной вентиляции.

Потребление энергии должно контролироваться для всех используемых видов энергии.

Энергопотребление распылительной камеры должно быть уменьшено, например, за счет

• установка энергоэффективных компонентов (двигатели, вентиляторы);

• адаптировать принудительную вентиляцию (например, для сегментированной распылительной камеры) к требуемому значению;

• оптимизация циклов очистки системы рекуперации порошка;

• оптимизируйте систему очистки распылительной камеры под давлением.

F.3.3.2 Выход

F.3.3.2.1 Выбросы в атмосферу

Концентрация пыли в отработанном воздухе может быть снижена с помощью систем сухого фильтра или систем электростатического фильтра.

Примечание - Ограничение выбросов пыли регулируется национальным регулированием.

F.3.3.2.2 Отходы

Должна быть предоставлена информация об утилизации

• отходы порошкового покрытия.

• использованный вспомогательный материал (например, ткань для чистки).

F.3.3.2.3 Шум

Соответствующие меры по снижению уровня шума на рабочем месте приведены в разделе 4.5.

Выбросы шума в окружающую среду могут быть уменьшены за счет установки звукопоглотителя в выхлопном канале.

Примечание - Предельные значения выбросов шума в атмосферу регулируются национальным законодательством.

F.3.4 Конец срока службы

Никакого существенного воздействия.

# Приложение G

# (справочное)

# Примеры средств контроля, связанных с безопасностью

G.1 Общие положения

В настоящем приложении представлена информация о конструкции функций безопасности для распылительных кабин, как определено в 4.7.3 и 4.9 настоящего стандарта.

Приведенные примеры иллюстрируют только структурную схему, связанную с безопасностью, в отношении архитектуры категории (см. EN ISO 13849-1). Все другие аспекты, запрошенные соответствующим PL, такие как значения для времени до опасного отказа, диагностический охват, меры в отношении распространенных сбоев или программного обеспечения, связанного с безопасностью, не рассматриваются.

G.2 Блокировка системы принудительной вентиляции с интерфейсом для распыления

Функция безопасности, представляющая особый интерес, - это блокировка системы принудительной вентиляции с интерфейсом распыления. В этом примере для автоматической распылительной камеры PL c требуется в соответствии с требованиями безопасности от взрыва (см. 4.9).

Обычно расход выхлопных газов определяется, например, переключателем перепада давления, отключающим ток возбуждения электромагнитного пневматического клапана при достижении определенного значения (нижнего предела). Этот клапан может быть использован для отключения подачи материала и/или сжатого воздуха в процессе распыления.

Типичным решением для реализации PL c является категория 1, использующая так называемые хорошо проверенные элементы. Если нет проверенных элементов, то есть для большинства видов электронных устройств, альтернативным решением может быть система категории 3 (резервная). Условия для испытанных пневматических клапанов точно не определены в Приложении B к EN ISO 13849-2:2012, но в нем описывается метод оценки.

Для определения достаточного расхода воздуха самым современным решением является трубка Пито с переключателем перепада давления. Задача измерения является сравнительно сложной (из-за турбулентности и т.д.), и надежность датчика может иметь решающее значение, если некоторое количество пыли присутствует даже за фильтрующей системой. Таким образом, в целом сравнительно простая система определения расхода воздуха не считается хорошо зарекомендовавшим себя элементом в соответствии с EN ISO 13849-1:2015.

Одним из решений этой проблемы является комбинация трубки Пито и реле перепада давления с продувочным устройством для очистки трубки Пито. При определенных условиях это считается хорошо зарекомендовавшей себя технологией и соответствует требованиям категории 1 («хорошо проверенный элемент»). Поскольку во время процесса продувки (управляемого с помощью таймера) реле давления должно быть отключено, блок продувки имеет важное значение для безопасности. Электронное устройство, управляющее интервалом продувки, может быть сертифицированной системой, обычно PL d или даже PL e. На рисунке G.1 показана соответствующая блок-схема, связанная с безопасностью.

Рисунок G.1 — Блокировка системы принудительной вентиляции с интерфейсом для распыления с использованием в основном элементов, относящихся к категории 1, связанных с безопасностью (за исключением электронного устройства)

Если по каким-либо причинам нет проверенных датчиков, разумным решением может быть выбор архитектуры категории 3, см. пример на рисунке G.2. Два резервных контактора (категория 3) электрически соединены последовательно с пневматическим клапаном (категория 1). Пунктирные стрелки, соединяющие переключатели перепада давления с ПЛК, указывают меры по обеспечению диагностического охвата в соответствии с требованиями категории 3.

Рисунок G.2 — Блокировка системы принудительной вентиляции с интерфейсом для распыления с использованием комбинации категории 3 и категории 1

# Приложение H

# (справочное)

# Определение времени очистки распылительной камеры с использованием дыма

H.1 Общие положения

Время очистки полностью закрытой распылительной камеры можно оценить с помощью дыма, чтобы визуализировать движение воздуха.

Дым вряд ли будет равномерно удаляться из кабины, поскольку это зависит от формы кабины, скорости вентиляции, размера и расположения вентиляционных отверстий. Например, дым, скорее всего, задерживается и образует вихри вблизи всех стен вертикально вентилируемой распылительной камеры.

Время очистки должно определяться в полностью исправной распылительной камере с установленными фильтрами. Для проведения этой процедуры необходима большая дымовая машина.

H.2 Процедура

Следующие шаги позволяют определить время очистки распылительной камеры:

а) Распылительная камера должна быть пустой при измерении времени очистки.

b) Распылительная камера должна быть настроена для обычных операций распыления.

c) Наполните камеру дымом, следя за тем, чтобы дым равномерно распределялся по всему помещению. Убедитесь, что система вытяжки отключена, так как может быть трудно в достаточной степени заполнить кабину дымом при работающей вентиляции. Камеру следует считать заполненной, когда облицовочная стена больше не видна при просмотре поперек короткой оси камеры

d) Включите принудительную вентиляцию и запустите таймер.

Примечание - Во время испытания на задымление следует использовать возможность для визуального осмотра внешней части распылительной камеры и любых связанных с ней воздуховодов, чтобы проверить наличие утечки воздуха.

e) Распылительная камера считается чистой, когда дым больше не виден ни в одной части распылительной камеры. Лампа, видимая под узким углом к лучу света, может быть полезна для оценки этого, хотя более важно убедиться, что распылительная камера действительно заполнена в начале измерения, чем точное определение того, когда дым рассеялся. Разница между четкостью на глаз и четкостью с помощью лампы обычно составляет на 30 секунд больше. Время, в течение которого считается, что распылительная камера очищена от дыма, следует округлить до следующей четверти минуты. Это время очистки распылительной камеры.

Жидкость, используемая в большинстве коптильных машин, основана на глицерине или гликоле и, как таковая, обладает низкой токсичностью, но может вызвать легкое раздражение горла из-за высокой концентрации. Не рекомендуется подвергать людей воздействию высоких концентраций дыма, поэтому во время измерения времени очистки следует надевать соответствующие средства защиты органов дыхания; достаточно одноразовой респираторной маски с комбинированным фильтром A /P3.

# Приложение I

# (справочное)

# Оценка времени продувки распылительной камеры

I.1 Общие положения

При t = t0 the процесс распыления прекращается, и вентиляция поддерживается в нормальном режиме.

Предполагается, что неопасная атмосфера соответствует

может быть выведен из формулы (C.2), при этом легковоспламеняющееся вещество заменяется опасным веществом.

(I.1)

(I.2)

(I.3)

(I.4)

I.2 Пример

a) Параметры

k5 = 100 % (наихудший сценарий, когда опасное вещество распределяется по всей распылительной камере)

b) Расчет

c) Результат

Время продувки распылительной камеры оценивается как минимум в 199 секунд.

# Приложение J

# (справочное)

# Примеры вентиляции распылительных кабин с рабочими ямами

J.1 Вентиляция рабочих ям

Существует несколько способов проветривания рабочих ям. На рисунках J.1 и J.2 приведен пример вытяжки ямы. На рисунках J.3 и J.4 приведен пример, когда в яму подается воздух.

Таблица J.1 — Примерные скорости воздуха в распылительных кабинах с рабочими ямами

| Рисунок | Примерная скорость воздушного потока, м/с |  |
| --- | --- | --- |
|  | Распылительная камера | Рабочая яма |
| J.1 | 0,3 | 0,3 |
| J.2 | 0,3 | 0,3 |
| J.3 | 0,1 | 0,7 |
| J.4 | 0,3 | 0,1 |

Условные обозначения

1 рабочий объект

Рисунок J.1 - Распылительная камера с вытяжкой воздуха в рабочей яме (режим работы с оператором в яме)

Условные обозначения

1 рабочий объект

Рисунок J.2 - Распылительная камера с вытяжкой воздуха в рабочей яме (режим работы с оператором вне ямы)

Условные обозначения

1 рабочий объект

Рисунок J.3 - Распылительная камера с подачей воздуха в рабочей яме (режим работы с оператором в яме)

Условные обозначения

1 рабочий объект

Рисунок J.4 — Распылительная камера с подачей воздуха в рабочей яме (режим работы с оператором вне ямы)

J.2 Измерение скорости воздушного потока в рабочих карьерах

Точки измерения должны быть расположены

• вдоль длинной центральной оси рабочей ямы;

• 1 м над дном ямы;

• на равных расстояниях менее 1,5 м от соседних точек измерения;

• на расстоянии более 0,5 м от концов рабочей ямы (лестницы для доступа исключены).

См. рисунок J.5.

Условные обозначения

1 точка измерения

a расстояние от первой точки измерения до конца рабочей ямы

b расстояние между точками измерения

Рисунок J.5 - Точки измерения для рабочей ямы

# Приложение ZA

# (справочное)

# Взаимосвязь между настоящим стандартом и основными требованиями Директивы 2006/42/EC, которые должны быть охвачены

EN 16985:2018 был подготовлен в соответствии с запросом Комиссии по стандартизации «M/396 Мандат CEN и Cenelec на стандартизацию в области машиностроения», чтобы обеспечить одно добровольное средство соответствия основным требованиям Директивы 2006/42/EC Европейского парламента и Совета от 17 мая 2006 года о машиностроении, и внесение поправок в Директиву 95/16/EC (пересмотренную).

Как только EN 16985:2018 цитируется в Официальном журнале Европейского Союза в соответствии с этой Директивой, соблюдение нормативных положений этого стандарта, приведенных в таблице ZA.1, дает, в пределах сферы применения этого стандарта, презумпцию соответствия соответствующим основным требованиям этой Директивы и связанным с ней правилам ЕАСТ.

Таблица ZA.1 - Соответствие между настоящим стандартом и Приложением I к Директиве 2006/42/EC

| Основные требования Директивы | Пункт(ы)/подпункт(ы) настоящего стандарта | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7.1.1, 4.7.1.2, 4.7.1.3, 4.7.1.4, 4.7.2.1, 4.7.2.2, 4.7.2.3, 4.7.3.1, 4.7.3.2, 4.7.3.3.1, 4.7.3.3.2, 4.7.3.3.3, 4.7.3.3.4, 4.8.1, 4.8.2, 4.8.3, 4.8.4, 4.8.5, 4.9.1, 4.9.2.1, 4.9.2.2, 4.9.3.1, 4.9.3.2, 4.9.3.3, 4.10, 4.11.1, 4.11.2, 4.11.3, 4.12.1, 4.12.2, 4.12.3, 4.12.4, 4.12.5, 4.12.6, 4.13 |  |
| 1.1.3 | 4.7.1.1, 4.7.1.4, 4.7.2.1, 4.7.3.1, 4.7.3.2, 4.7.3.3.2, 4.7.3.3.3, 4.8.1, 4.8.2, 4.8.3 |  |
| 1.1.4 | 4.11.1, 4.12.5, 6.2.1, 6.2.2 |  |
| 1.1.5 | 6.2.2 |  |

Продолжение таблицы ZA.1

| Основные требования Директивы | Пункт(ы)/подпункт(ы) настоящего стандарта | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1.1.6 | 4.2.3, 4.12.1, 4.12.2, 4.12.3, 4.12.4, 4.12.5, 4.12.6 |  |
| 1.1.7 | 4.7.1.1, 4.7.1.2, 4.7.1.4, 4.7.2.1, 4.7.2.3, 4.7.3.1, 4.7.3.2, 4.7.3.3.1, 4.7.3.3.2, 4.7.3.3.3, 4.7.3.3.4, 4.11.1, 4.11.2, 4.11.3, 4.12.3, 4.13 |  |
| 1.2.1 | 4.2.1, 4.3, 4.6, 4.7.1.2, 4.7.2.1, 4.7.3.1, 4.7.3.3.4, 4.8.4, 4.9.1, 4.9.2.2, 4.9.3.2, 4.10 |  |
| 1.2.3 | 6.2.3, 6.2.4 |  |
| 1.2.4.1 | 6.2.3, 6.2.4 |  |
| 1.2.4.2 | 6.2.3, 6.2.4 |  |
| 1.2.4.4 | 4.3, 4.7.2.1, 4.7.3.1, 4.7.3.3.4, 4.8.4, 4.8.5, 4.9.1, 4.9.2.2 |  |
| 1.2.6 | 4.3 |  |
| 1.3.2 | 4.2.3, 4.3 |  |
| 1.3.3 | 4.2.2 |  |
| 1.3.4 | 4.1 |  |
| 1.3.6 | 4.4, 4.7.1.3, 4.7.3.3.4 |  |
| 1.3.7 | 4.2.1, 6.2.4 |  |
| 1.3.8 | 4.2.1 |  |
| 1.3.8.1 | 4.2.1 |  |
| 1.3.8.2 | 4.2.1 |  |
| 1.4.1 | 4.2.1 |  |
| 1.4.2.1 | 4.2.1, 4.2.3, 4.4, 6.2.4 |  |
| 1.4.2.2 | 4.2.1, 4.3, 4.6, 4.7.2 |  |
| 1.4.3 | 4.2.1, 4.10 |  |
| 1.5.1 | 4.3 |  |
| 1.5.2 | 4.3 |  |
| 1.5.5 | 4.4 |  |

Продолжение таблицы ZA.1

| Основные требования Директивы | Пункт(ы)/подпункт(ы) настоящего стандарта | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1.5.6 | 4.8.1, 4.8.2, 4.8.3, 4.8.4, 4.8.5 |  |
| 1.5.7 | 4.9.1, 4.9.2.1, 4.9.2.2, 4.9.3.1, 4.9.3.2, 4.9.3.3 |  |
| 1.5.8 | 4.5 |  |
| 1.5.10 | 4.6 |  |
| 1.5.13 | 4.7.1.1, 4.7.1.2, 4.7.1.3, 4.7.1.4, 4.7.2.1, 4.7.2.2, 4.7.2.3, 4.7.3.1, 4.7.3.2, 4.7.3.3.1, 4.7.3.3.2, 4.7.3.3.3, 4.7.3.3.4 |  |
| 1.5.14 | 4.11.1, 4.11.2, 4.11.3 |  |
| 1.5.15 | 4.2.4, 4.2.3 |  |
| 1.6.1 | 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.7.1.4, 4.7.2.1, 4.11.1, 4.12.6, 6.1, 6.2.4 |  |
| 1.6.2 | 4.2.3, 4.3, 4.6, 4.7.2.1, 4.7.3.3.1, 4.11.1, 4.11.2, 4.11.3, 4.12.2, 4.12.6 |  |
| 1.6.3 | 6.2.4 |  |
| 1.6.4 | 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.7.3.1, 4.7.3.2, 4.7.3.3.1, 4.7.3.3.2, 4.7.3.3.3, 4.7.3.3.4, 4,9.2.1, 4.9.3.1, 4.11.1, 4.11.2, 4.11.3, 4.12, 6.2.3 |  |
| 1.6.5 | 4.2.1, 4.2.4, 4.7.1.4, 4.7.3.3.1, 4.8.2, 6.2.4 |  |
| 1.7.1 | 6.2.1 |  |
| 1.7.1.1 | 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4 |  |
| 1.7.1.2 | 4.8.4 |  |
| 1.7.2 | 6.2.1, 6.2.3 |  |
| 1.7.3 | 4.6, 6.1, 6.2.1, 6.3 |  |
| 1.7.4 | 6.1 |  |
| 1.7.4.1 | 6.1 |  |
| 1.7.4.2 | 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4 |  |

Предупреждение 1 - Презумпция соответствия остается в силе только до тех пор, пока ссылка на настоящий стандарт сохраняется в списке, опубликованном в Официальном журнале Европейского Союза. Пользователи этого стандарта должны часто обращаться к последнему списку, опубликованному в Официальном журнале Европейского Союза.

Предупреждение 2 - К продукту (продуктам), подпадающим под действие настоящего стандарта, может применяться другое законодательство Союза.

# Библиография

[1] CEN Guide 4:2008, Guide for addressing environmental issues in product standards (Гид для того, чтобы решить проблемы окружающей среды в стандартах продукта)

[2] EN 619:2002+A1:2010, Continuous handling equipment and systems — Safety and EMC requirements for equipment for mechanical handling of unit loads (Системы и оборудование для непрерывной транспортировки. Требования по безопасности и электромагнитной совместимости к оборудованию для механической транспортировки грузовых единиц)

[3] EN 1570-1:2011+A1:2014, Safety requirements for lifting tables — Part 1: Lifting tables serving up to two fixed landings (Требования безопасности на подъемные столы - Часть 1: подъемные столы обслуживает до двух неподвижных посадок)

[4] EN 1953:2013, Atomising and spraying equipment for coating materials — Safety requirements (Оборудование для распыления материалов для покрытий. Требования безопасности)

[5] EN 12198-3, Safety of machinery — Assessment and reduction of risks arising from radiation emitted by machinery — Part 3: Reduction of radiation by attenuation or screening (Безопасность машин. Оценка и снижение риска, возникающего при излучении от машин. Часть 3. Уменьшение излучения методом затухания или экранирования)

[6] EN 12433-1:1999, Industrial, commercial and garage doors and gates — Terminology — Part 1: Types of doors (Ворота. Терминология. Часть 1. Типы конструкций ворот)

[7] EN 12433-2:1999, Industrial, commercial and garage doors and gates — Terminology — Part 2: Parts of doors (Ворота. Терминология. Часть 2. Строительные элементы)

[8] EN 12453:2017, Industrial, commercial and garage doors and gates — Safety in use of power operated doors — Requirements and test methods (Двери и ворота для промышленных, торговых и гаражных помещений. Безопасность при использовании дверей с механическим приводом. Требования и методы испытания)

[9] EN 12635:2002+A1:2008, Industrial, commercial and garage doors and gates — Installation and use (Двери и ворота для производственных, торговых помещений и гаражей. Установка и применение)

[10] EN 12978:2003+A1:2009, Industrial, commercial and garage doors and gates — Safety devices for power operated doors and gates — Requirements and test methods (Промышленные, коммерческие и гаражные двери и ворота. Устройства безопасности для дверей и ворот с механическим приводом. Требования и методы испытания)

[11] EN 13501-1:2007+A1:2009, Fire classification of construction products and building elements — Part 1: Classification using data from reaction to fire tests (Классификация огней строительных изделий и строительных элементов - Часть 1: Классификация с помощью данных от реакции запустить тесты)

[12] EN 13501-2:2016, Fire classification of construction products and building elements — Part 2: Classification using data from fire resistance tests, excluding ventilation services (Классификация горючести строительных изделий и типов конструкций. Часть 2. Классификация, использующая результаты испытаний огнестойкости, за исключением вентиляционных систем)

[13] EN 50059:2018, Electrostatic hand-held spraying equipment — Safety requirements — Hand-held spraying equipment for non-ignitable coating materials (Электростатическое ручное оборудование для распыления - Требования безопасности — Ручное оборудование для распыления негорючих материалов для покрытий)

[14] EN 50223:2015, Stationary electrostatic application equipment for ignitable flock material — Safety requirements (Применение стационарного оборудования электростатического действия для легковоспламеняемого материала из короткого волокна (флока). Требования безопасности)

[15] EN 50348:2010, Stationary electrostatic application equipment for non-ignitable liquid coating material — Safety requirements (Электростатическое стационарное распыляющее оборудование для невоспламеняющегося жидкого покровного материала. Требования безопасности)

[16] EN ISO 7730:2005, Ergonomics of the thermal environment — Analytical determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria (ISO 7730:2005) (Эргономика тепловых условий. Аналитическое определение и интерпретация комфортности теплового режима с использованием расчета показателей PMV и PPD и критериев локального теплового комфорта (ISO 7730:2005))

[17] EN ISO 10218-2:2011, Robots and robotic devices — Safety requirements for industrial robots — Part 2: Robot systems and integration (ISO 10218-2:2011) (Роботы и робототехнические устройства. Требования безопасности для промышленных роботов. Часть 2. Робототехнические системы и их интеграция (ISO 10218-2:2011))

[18] EN ISO 11688-1:2009, Acoustics — Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment — Part 1: Planning (ISO/TR 11688-1:1995) (Акустика. Рекомендуемая практика проектирования машин и оборудования с уменьшенным уровнем производимого шума. Часть 1. Планирование (ISO/TR 11688-1:1995))

[19] EN ISO 11688-2:2000, Acoustics — Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment — Part 2: Introduction to the physics of low-noise design (ISO/TR 11688-2:1998) (Акустика. Рекомендуемая практика проектирования машин и оборудования с уменьшенным уровнем производимого шума. Часть 2. Введение в физику проектирования с уменьшенным уровнем звука (ISO/TR 11688-2:1998))

[20] EN ISO 13849-2:2012, Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 2: Validation (ISO 13849-2:2012) (Безопасность машин. Элементы систем управления, связанные с обеспечением безопасности. Часть 2. Валидация (ISO 13849-2:2012))

[21] PTB-Forschungsbericht Nr. PLEx5 2005 00185, Physikalisch-Technische Bundesanstalt Braunschweig, September 2005 (Отчет об исследованиях PTB № PLEx 5 2005 00185, Федеральное физико-техническое учреждение Брауншвейг, сентябрь 2005 г.)

[22] VDMA 24378:2010, Projection of energy usage of painting systems (Прогноз энергопотребления систем окраски)

Приложение ДА

(справочное)

Т а б л и ц а Д.А.1 – Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

| Обозначение ссылочного европейского стандарта | Обозначение международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| EN ISO 12100-1:2003 | ISO 12100:2010 | IDT | ГОСТ ISO 12100-2013 Безопасность машин. Основные принципы конструирования. Оценки риска и снижения риска |
| EN ISO 12100-2:2003 |  |  |  |
| * На стадии разработки Примечание – В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: - IDT – идентичные стандарты. |  |  |  |

УДК                      		МКС 87.100  		             IDT

Ключевые слова: камеры для нанесения органических материалов; распыление

УДК                      		МКС 87.100    		               IDT

Ключевые слова: камеры для нанесения органических материалов; распыление

Руководитель разработки

Заместитель генерального директора

РГП «Казахстанский институт стандартизации

и метрологии»							        А.Б. Шамбетова

Руководитель

Департамента разработки НТД

РГП «Казахстанский институт стандартизации

и метрологии» 							      	А.Н. Сопбеков

Исполнитель