ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STИARDIZATION, METROLOGY И CERTIFICATION

(EASC)

|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ ISO 13856-2 (проект, KZ, первая редакция) |
| --- | --- | --- |

Безопасность машин

Сенсорные защитные устройства

Часть 2

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАСЧЕТА И ИСПЫТАНИЯ СЕНСОРНЫХ КРОМОК И ШТАНГ

(ISO 13856-2-2013, IDT)

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202___

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства по торговле и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № ____ от ________)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 13856-2:2013 «Безопасность машин. Сенсорные защитные устройства. Часть 2. Общие принципы расчета и испытания сенсорных кромок и штанг» («Safety of machinery — Pressure sensitive protective devices — Part 2: General principles for design и testing of pressure-sensitive edges и pressure-sensitive bars»)

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 199 Безопасность машин совместно с техническим комитетом CEN/ТС 114 Безопасность машин.

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

5 ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

1 Область применения	7

2 Нормативные ссылки	8

3 Термины и определения	9

4 Требования к расчету и испытаниям	13

4.1 Эффективная сенсорная поверхность	13

4.2 Активирующее усилие для испытаний	15

4.3 Предварительный ход	15

4.4 Рабочий ход	15

4.5 Перебег	15

4.6 Соотношение усилия и хода	15

4.7 Минимальная рабочая скорость	17

4.8 Количество операций	17

4.9 Выход датчика	18

4.10 Отклик устройства переключения выходного сигнала на активирующее усилие	18

4.11 Функция сброса	19

4.12 Условия окружающей среды	19

4.13 Изменения источника питания	20

4.14 Электрооборудование	20

4.15 Гидравлическое оборудование	21

4.16 Пневматическое оборудование	21

4.17 Корпус	21

4.18 Дополнительные покрытия для датчиков	22

4.19 Доступ	22

4.20 Уровни и категории эффективности защиты для компонентов систем управления, связанных с безопасностью SRP/CS в соответствии с ISO 13849-1	22

4.21 Регулировки	23

4.22 Крепление датчика и механическая прочность	23

4.23 Восстановление после деформации	23

4.24 Соединения	24

4.25 Острые углы, острые края и шероховатые поверхности	24

4.26 Механические характеристики	24

4.27 Запрет и блокировка	24

5 Маркировка	25

6 Информация для выбора и использования	25

6.1 Общие положения	25

6.2 Основные данные для выбора подходящей сенсорной кромки или сенсорной штанги	25

6.3 Информация для использования	26

7 Проверка требований	29

7.1 Общие положения	29

7.2 Образцы для испытаний	30

7.3 Испытуемые образцы	30

7.4 Испытание № 1. Данные по безопасности для выбора, установки, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и технического обслуживания подходящих сенсорных кромок или сенсорных штанг	30

7.5 Испытание № 2. Направление монтажа датчиков	31

7.6 Испытание № 3. Активирующее усилие	32

7.7 Испытание № 4. Зависимость перемещения от усилия	38

7.8 Испытание № 5. Количество операций	39

7.9 Испытание № 6. Выходное состояние датчика и устройства переключения выходного сигнала	39

7.10 Испытание № 7. Реакция устройства переключения выходного сигнала на активирующее усилие, сброс и состояние электропитания	40

7.11 Испытание № 8. Внешние условия	40

7.12 Испытание № 9. Изменение источника питания	42

7.13 Испытание № 10. Электрическое, гидравлическое и пневматическое оборудование	43

7.14 Испытание № 11. Корпус	43

7.15 Испытание № 12. Дополнительные покрытия для датчиков	43

7.16 Испытание № 13. Доступ	43

7.17 Испытание № 14. Уровень эффективности (PL) в соответствии с ISO 13849-1	43

7.18 Испытание № 15. Регулировка	44

7.19 Испытание № 16. Крепление датчика и механическая прочность	44

7.20 Испытание № 17. Восстановление после деформации	44

7.21 Испытание № 18. Соединения	45

7.22 Испытание № 19. Острые углы, острые кромки и шероховатые поверхности	45

7.23 Испытание № 20. Механические характеристики	45

7.24 Испытание № 21. Торможение и блокирование	45

7.25 Испытание № 22. Маркировка	45

7.26 Испытание № 23. Информация для выбора и использования	45

Приложение А (обязательное) Временные диаграммы для сенсорных кромок/ сенсорных штанг с функцией сброса и без нее	46

Приложение B (справочное) Рабочая скорость, усилие и ход. Пояснительные примечания и рекомендации	50

Приложение С (справочное) Руководство по выбору устройства для изготовителя/пользователя оборудования	52

Приложение D (справочное) Руководство по расчету	54

Приложение Е (справочное) Руководство по применению	58

Приложение F (справочное) Руководство по вводу в эксплуатацию и испытаниям после установки	59

Приложение G (справочное) Общие сведения о системах, соответствующих стандарту ISO 13849-1, категория 2	61

Библиография	62

Приложение ДА (справочное)	63

Введение

Структура стандартов по безопасности в области машиностроения выглядит следующим образом:

а) Стандарты типа А (основные стандарты безопасности), содержащие основные концепции, принципы проектирования и общие аспекты, применимые ко всем машинам;

b) Стандарты типа B (общие стандарты безопасности), относящиеся к одному аспекту безопасности или одному типу защиты, которые могут использоваться в широком спектре машин:

- Стандарты типа B1 по конкретным аспектам безопасности (например, безопасные расстояния, температура поверхности, шум);

- Стандарты типа B2 по мерам безопасности (например, двуручное управление, блокирующие устройства, сенсорные устройства, ограждения);

c) Стандарты типа C (стандарты безопасности машин), касающиеся подробных требований безопасности для конкретной машины или группы машин.

Настоящий стандарт является стандартом типа B2, в соответствии с ISO 12100.

Требования настоящего документа могут быть дополнены или изменены стандартом типа C.

Для машин, на которые распространяется действие стандарта типа C, которые были спроектированы и изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта, требования стандарта типа C имеют приоритет.

Защитные средства для машин (см. ISO 12100:2010, 3.21) могут быть обеспечены многими различными способами. К таким средствам относятся ограждения, препятствующие доступу в опасную зону с помощью физического барьера (например, блокирующие ограждения в соответствии с ISO 14119 или фиксированные ограждения в соответствии с ISO 14120) и защитные устройства (например, электросенсорное защитное оборудование в соответствии с IEC 61496-1 или защитные устройства, сенсорные, в соответствии с настоящей частью ISO 13856).

Разработчики стандартов типа C и проектировщики машин/установок рассматривают наилучший способ достижения требуемого уровня безопасности с учетом предполагаемого применения и результатов оценки рисков (см. ISO 12100).

Требуемым решением также может быть объединение нескольких из этих различных средств. Поставщик оборудования/установки и пользователь вместе тщательно изучают существующие опасности и ограничения, прежде чем принимать решение о выборе обеспечения безопасности.

Сенсорные кромки и сенсорные штанги являются защитными ограждениями механического типа прибора. Общие требования для указанных защитных ограждений, (а также и других) приведены в ISO 12100:2010, п. 6.3.1 и п. 6.3.2.

Сенсорные кромки и сенсорные штанги используются в широком спектре применений с различными условиями использования, связанного, например, с экстремальными нагрузками или электрическими, физическими и химическими средами. Они связаны с блоками управления машины, гарантирующими возврат машины в безопасное состояние, если срабатывает сенсорное защитное оборудование.

Настоящий стандарт ограничивается конструкцией сенсорных кромок и штанг, используемых при оценке риска, проводимой изготовителем машины и/или соответствующим стандартом типа C, и показывающей, что это уместно, когда доступно.

Сенсорные кромки и сенсорные штанги могут быть прикреплены к неподвижной или подвижной части машины или препятствию опасности захвата или раздавливания другой частью машины. Сенсорные кромки и сенсорные штанги спроектированы, отобраны, установлены и/или сопряжены с системой управления машины так чтобы усилие/давление, прикладываемое к человеку или частям тела, не превышало определенных пределов.

Сенсорные кромки, сенсорные штанги, сенсорные бамперы и аналогичные устройства имеют много сходства. В таблице 1 приведены различия, которые обычно применяются между двумя типами сенсорных защитных устройств, на которые распространяется настоящая часть ISO 13856, и сенсорные бамперы, (рассматриваются в стандарте ISO 13856‑3 и приводится руководство по их применению).

Таблица 1 - Характеристики сенсорных кромок, сенсорных штанг и сенсорных бамперов

| Поперечное сечение | Сенсорная кромка | Сенсорная штанга | Сенсорный бампер |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Правильно | Правильно | Правильно/неправильно |
| Соотношение длины к ширине | >1 | Любой коэффициент | Любой коэффициент |
| Эффективная сенсорная поверхность | Деформируется локально | Перемещается в целом | Деформируется локально и/или перемещается в целом |
| Часть тела, предполагаемая для обнаружения | Палец | Палец | — |
|  | Кисть | Кисть | Кисть |
|  | Рука | Рука | Рука |
|  | Нога | Нога | Нога |
|  | Голова | Голова | Голова |
|  | Грудь | Грудь | Грудь |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Безопасность машин

Сенсорные защитные устройства

Часть 2

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАСЧЕТА И ИСПЫТАНИЯ СЕНСОРНЫХ КРОМОК И ШТАНГ

Safety of machinery — Pressure sensitive protective devices — Part 2: General principles for design и testing of pressure-sensitive edges и pressure-sensitive bars ______________________________________________________________________

Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие принципы и требования к расчету и испытаниям сенсорных кромок и сенсорных штанг, используемых в качестве защитных ограждений и не в качестве активирующих устройств для нормальной эксплуатации.

Настоящий стандарт распространяется на сенсорные кромки, и сенсорные штанги, с внешним устройством сброса или без него, используется для обнаружения людей или частей тела, которые могут подвергаться опасности, например, вызванные движущимися частями машин.

Настоящий стандарт применяется к:

- определению пригодности сенсорной кромки или сенсорной штанги для конкретного защитного приложения,

- выбору соответствующего уровня эффективности защиты для связанных с безопасностью частей систем управления (SRP/CS) кроме указания минимальных значений,

- определению размеров или конфигурации эффективной сенсорной зоны сенсорных кромок или сенсорных штанг по отношению к любому конкретному приложению,

- стопорным устройствам в соответствии с IEC 60204-1, используемым только для нормальной работы, в том числе аварийного останова машин.

Требования к информации, которую должен предоставить изготовитель, предоставлены для помощи в выборе подходящей сенсорной кромки и сенсорной штанги, и их применения.

Дополнительные требования могут быть необходимы, если сенсорные кромки или сенсорные штанги используются в местах, доступных для пожилых людей, людей с ограниченными возможностями или детей.

проект, KZ, первая редакция

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы, следующие ссылочные нормативные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения).

ISO 4413, Hydraulic fluid power - General rules и safety requirements for systems и their components (Гидравлика. Общие правила и требования безопасности, касающиеся систем и их компонентов)

ISO 4414, Pneumatic fluid power - General rules и safety requirementsfor systems и their components (Пневматика. Общие правила и требования безопасности, касающиеся систем и их компонентов)

ISO 12100:2010, Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment и risk reduction (Безопасность машин. Общие принципы конструирования. Оценка рисков и снижение рисков)

ISO 13849-1:2006, Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1: General principles for design (Безопасность машин. Детали систем управления, связанные с обеспечением безопасности. Часть 1. Общие принципы проектирования)

ISO 13849-2, Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 2: Validation (Безопасность машин. Детали систем управления, связанные с обеспечением безопасности. Часть 2. Валидация)

IEC 60068-2-6, Environmental testing - Part 2-6: Tests - Test Fc: Vibration (sinusoidal) (Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2: Испытания. Испытание Fc: Вибрация (синусоидальная))

IEC 60068-2-14, Environmental testing - Part 2-14: Tests - Test N: Change of temperature (Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-14: Испытания. Испытание N: Изменение температуры)

IEC 60068-2-27, Environmental testing - Part 2-27: Tests - Test Ea и guidance: Shock (Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Часть 2-27: Испытания. Испытание Еа и руководство: Удар)

IEC 60068-2-78, Environmental testing - Part 2-78: Tests - Test Cab: Damp heat, steady state (Испытание на воздействие внешних факторов. Часть 2-78. Испытания. Испытание Cab: Влажное тепло, установившийся режим)

IEC 60204-1:2005, Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements (Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования)

IEC 60529, Degrees of protection provided by enclosures (IP code) (Степени защиты, обеспечиваемые корпусами (Код IP))

IEC 60664-1:2007, Insulation coordination for equipment within low-voltage systems - Part 1: Principles, requirements и tests (Координация изоляции для оборудования в низковольтных системах. Часть 1. Принципы, требования и испытания)

IEC 60947-5-1:2003, Low-voltage switchgear и controlgear - Part 5-1: Control circuit devices и switching elements - Electromechanical control circuit devices (Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные. Часть 5-1. Устройства и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей управления)

IEC 61000-4-2, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-2: Testing и measuring techniques - Electrostatic discharge immunity test (Электромагнитная совместимость. Часть 4-2. Методики испытаний и измерений. Испытание на невосприимчивость к электростатическому разряду)

IEC 61000-4-3, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-3: Testing и measurement techniques — Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test (Электромагнитная совместимость. Часть 4-3. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю)

IEC 61000-4-4, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-4: Testing и measurement techniques - Electrical fast transient/burst immunity test (Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-4. Методы испытаний и измерений. Испытание на невосприимчивость к быстрым переходным процессам и всплескам)

IEC 61000-4-5, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-5: Testing и measurement techniques — Surge immunity test (Электромагнитная совместимость (ЭМС) Часть 4-5. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к выбросу напряжения)

IEC 61000-4-6, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-6: Testing и measurement techniques — Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields (Электромагнитная совместимость. Часть 4-6. Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями)

IEC 61000-6-2, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-2: Generic stиards - Immunity for industrial environments (Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6-2. Общие стандарты. Стандарт помехоустойчивости для промышленных обстановок)

IEC 61439-1:2011, Low-voltage switchgear и controlgear assemblies - Part 1: General rules (Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные комплектные. Часть 1. Общие правила)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ISO 12100, ISO 13849-1, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 сенсорная кромка (pressure-sensitive edge): Сенсорное защитное оборудование типа «механическое расцепление», состоящее из датчика (3.3) или датчиков и блока управления и одного или нескольких устройств переключения выходного сигнала (3.5), предназначенных для обнаружения контакта с человеком или частью тела человека и локальную деформацию эффективной сенсорной поверхности (3.9), вызывающей активирование датчика(ов)

Примечание 1 - Датчик или датчики формируют сигнал, когда на часть их поверхности оказывается давление. Блок управления реагирует на сигнал от датчика и формирует выходной сигнал(ы) в систему управления машиной.

Примечание 2 - Длина датчика(ов) больше ширины. Поперечное сечение по всей сенсорной площади постоянное, а ее ширина обычно находится в пределах от 8 мм до 80 мм.

Примечание 3 - Определение сенсорного защитного оборудования см. в ISO 12100:2010, 3.28.5.

3.2 сенсорная штанга (pressure-sensitive bar): Сенсорное защитное оборудование типа «механическое расцепление», состоящее из датчика (3.3) или датчиков и блока управления и одного или нескольких устройств переключения выходного сигнала (3.5), предназначенных для обнаружения контакта с человеком или частью тела человека и когда эффективная сенсорная поверхность (3.9) движется как одно целое для активирования датчика(ов)

Примечание 1 - Датчик или датчики формируют(ют) сигнал, когда на часть их поверхности оказывается давление. Блок управления реагирует на сигнал от датчика и формирует выходной сигнал(ы) в систему управления машиной.

Примечание 2 - Длина датчика(ов) больше ширины. Сечение по всей сенсорной площади постоянна, а ее ширина обычно находится в пределах от 8 мм до 80 мм.

Примечание 3 - Определение сенсорного защитного оборудования см. в ISO 12100:2010, 3.28.5.

3.3 датчик (sensor): Часть сенсорной кромки (3.1) или сенсорной штанги (3.2), которая формирует ответный сигнал к достаточному давлению, приложенному к части его поверхности

Примечание 1 - Подпункты 3.3 - 3.5 определяют функциональные компоненты сенсорной кромки или сенсорной штанги. Эти функции могут быть интегрированы в один узел или содержаться в любом количестве отдельных узлов (см. рис. 1). Например, простая сенсорная кромка или сенсорная штанга, приводящие в действие позиционный переключатель, можно рассматривать как датчик, блок управления и устройство переключения выходного сигнала.

3.4 блок управления (control unit): Часть сенсорной кромки (3.1) или сенсорной штанги (3.2), которая отвечает условию датчика (3.3) и формирует выходные сигналы в систему управления машиной

Примечание 1 - Подпункты 3.3 - 3.5 определяют функциональные компоненты сенсорной кромки или сенсорной штанги. Эти функции могут быть интегрированы в один узел или содержаться в любом количестве отдельных узлов (см. рис. 1). Например, простая сенсорная кромка или сенсорная штанга, приводящие в действие позиционный переключатель, могут рассматриваться как датчик, блок управления и устройство переключения выходного сигнала.

3.5 устройство переключения выходного сигнала (output signal switching device): Часть блока управления сенсорной кромки (3.1) или сенсорной штанги (3.2), которая соединена в систему управления машиной и передает выходные сигналы

Примечание 1 - Подпункты 3.3 - 3.5 определяют функциональные компоненты сенсорной кромки или сенсорной штанги. Эти функции могут быть интегрированы в один узел или содержаться в любом количестве отдельных узлов (см. рисунок 1). Например, простая сенсорная кромка или сенсорная штанга, приводящие в действие позиционный переключатель могут рассматриваться как датчик, блок управления и устройство переключения выходного сигнала.

3.6 включенное состояние (ON state): Состояние, при котором выходная(ые) цепь(и) устройства переключения выходного сигнала (3.5) замкнута и позволяет течение тока или жидкости

3.7 выключенное состояние (OFF state): Состояние, при котором выходная(ые) цепь(и) устройства переключения выходного сигнала (3.5) разомкнута и прерывает течение тока или жидкости

3.8 активирующее усилие (actuating force): Любое усилие, приложенное к датчику (3.3), которое заставляет устройство переключения выходного сигнала (3.5) переходить в положение ВЫКЛ. (3.7)

3.9 эффективная сенсорная поверхность (effective sensing surface): Часть поверхности датчика (3.3) или комбинации датчиков в пределах эффективного сенсорного угла (3.12) и эффективной сенсорной длины (3.10), при которой приложение активирующего усилия (3.8) создает состояние ВЫКЛ. (3.7) в устройстве переключения выходного сигнала (3.5)

Примечание 1 – См., например, рисунки 2 и 3.

3.10 эффективная сенсорная длина (effective sensing length): Длина эффективной сенсорной поверхности (3.9)

3.11 заданная ось (reference axis): Линия в направлении длины датчика (3.3), положение которой в поперечном сечении датчика используется для определения эффективной сенсорной поверхности (3.9)

Примечание 1 – См. рисунки 2 и 3.

3.12 эффективный сенсорный угол (effective sensing angle): Угол вокруг заданной оси (3.11), который ограничивает эффективную сенсорную поверхность (3.9) вдоль эффективной сенсорной длины (3.10)

Примечание 1 – См. рисунки 2 и 3.

3.13 заданное направление (reference direction): Направление активации от точки на эффективной сенсорной поверхности (3.9) к заданной оси (3.11), которая делит пополам эффективный сенсорный угол (3.12) и перпендикулярна заданной оси

Примечание 1 – См. рисунки 2 и 3.

3.14 нечувствительная поверхность (dead surface): Часть площади поверхности датчика (3.3) за пределами эффективной сенсорной поверхности (3.9)

Примечание 1 – См. рисунки 2 и 3.

3.15 предварительный ход (pre-travel): Расстояние, пройденное объектом, движущимся в направлении, перпендикулярном заданной оси (3.11) и в оси приложенного активирующего усилия (3.8), измеренного от того места, где этот объект касается эффективной сенсорной поверхности (3.9), где устройство переключения выходного сигнала (3.5) переходит в состояние ВЫКЛ. (3.7) при заданных условиях

Примечание 1 – См. рисунок 4.

3.16 рабочий ход (working travel): Расстояние, пройденное объектом, движущимся в направлении, перпендикулярном заданной оси (3.11), где этот объект касается эффективной сенсорной поверхности (3.9) при определенных условиях, до места, где на указанный объект действует предельное усилие

Примечание 1 – См. рисунок 4.

3.17 перебег (overtravel): Разница между рабочим ходом (3.16) и предварительным ходом (3.15), когда оба измеряются одним и тем же объектом, применяемым в тех же условиях

Примечание 1 – См. рисунок 4.

3.18 соотношение усилие-ход (force–travel relationship): Зависимость между усилием, приложенным перпендикулярно заданной оси (3.11) и расстоянием, пройденным определенным объектом перпендикулярно заданной оси в определенных условиях

Примечание 1 – См. рисунок 4.

3.19 сброс (reset): Функция, которая допускает состояние ВКЛ (3.6) в устройстве переключения выходного сигнала (3.5) при условии, что определенные условия выполнены

Примечание 1 – См. Приложение А.

3.20 общий ход (total travel): Перемещение или деформация эффективной сенсорной поверхности (3.9) сенсорной кромки (3.1) или сенсорной штанги (3.2), которая измеряется в направлении активирующего усилия (3.8) от точки контакта до точки, в которой не происходит дальнейшей значительной деформации эффективной сенсорной поверхности (например, при усилии 600 Н)

3.21 начать блокировку (start interlock): Средства, предотвращающие запуск автомата при подключении питания (например, электропитания) к сенсорной кромке (3.1) или сенсорной штанге (3.2), или прерывается и восстанавливается

3.22 рабочая скорость (operating speed): Любая скорость, с которой объект прижимается к датчику (3.3) и которая заставляет устройство переключения выходного сигнала (3.5) переходить в состояние ВЫКЛ. (3.7)

Условные обозначения

1 сенсорная кромка или сенсорная штанга

2 датчик(и)

3 блок управления*

4 устройство(а) переключения выходного сигнала*

5 часть системы управления машиной для обработки выходного сигнала сенсорной кромки и сенсорной штанги

a 	Активирующее усилие.

b 	Выходной сигнал датчика.

c 	Сигнал состояния ВКЛ/ВЫКЛ.

d 	Сигнал ручного сброса**.

e 	Сигнал сброса от системы управления машиной (при необходимости).

f 	Контрольные сигналы (дополнительно).

g 	Сигнал ручного сброса в систему управления машиной***.

h 	Система(ы) управления машиной.

* Может быть расположен в системе управления машиной или как часть системы управления машиной.

** При необходимости можно использовать в качестве альтернативы пункту g.

*** Где это уместно, можно использовать в качестве альтернативы d.

Рисунок 1 - Схема сенсорной кромки или сенсорной штанги, применяемой к машине

4 Требования к расчету и испытаниям

4.1 Эффективная сенсорная поверхность

Примечание - Для целей настоящего стандарта «нормальная работа» означает соответствие требованиям Раздела 4, проверенным в соответствии с Разделом 7.

Изготовитель сенсорного защитного устройства должен указать эффективную сенсорную поверхность, задав размеры X, Y, Z, углы α и β и эффективную длину измерения L в соответствии с рисунками 2 и 3.

Эффективный сенсорный угол сенсорных защитных устройств с высотой (см. рисунок 2) X + Z ≥ 40 мм должен составлять ≥ 90°.

Эффективный сенсорный угол сенсорных защитных устройств высотой X + Z < 40 мм должен составлять не менее 40°.

Если эффективный сенсорный угол меньше 90°, в информации по использованию должно быть четкое предупреждение (см. пункт 6).

а) Симметричный с нечувствительной поверхностью на концах

b) Симметричный без нечувствительной поверхности на концах

c) Асимметричный с нечувствительной поверхностью на концах

d) Асимметричный без нечувствительной поверхности на концах

Условные обозначения

1 заданное направление

2 заданная ось

L эффективная сенсорная длина

α эффективный сенсорный угол

β см. 7.5.2

эффективная сенсорная поверхность

нечувствительная поверхность

Рисунок 2 - Эффективные сенсорные поверхности сенсорных кромок

Условные обозначения

1 заданное направление

2 заданная ось

L эффективная сенсорная длина

α эффективный сенсорный угол

β см. 7.5.2

эффективная сенсорная поверхность

нечувствительная поверхность

Рисунок 3 - Эффективные сенсорные поверхности сенсорных штанг

4.2 Активирующее усилие для испытаний

Методы испытаний см. в 7.5 и 7.6.

ВНИМАНИЕ. Усилия, указанные в настоящем подпункте, в первую очередь предназначены для целей оценки сенсорной характеристики устройства. Настоящие усилия не следует рассматривать в качестве безопасных усилий (см. Приложение C и ISO 14120:2002, 5.2.5.2 для руководства).

Датчик сенсорной кромки или сенсорной штанги должен формировать выходной сигнал достаточный, чтобы заставить устройство переключения выходного сигнала перейти в состояние ВЫКЛ., когда прилагается указанное минимальное усилие. Настоящее требование должно выполняться, когда активирующее усилие применяется перпендикулярно заданной оси. Активирующее усилие не должно превышать значений, указанных в таблице 2 при применении с испытательными скоростями (от минимальной до максимальной рабочей скорости) по эффективной сенсорной поверхности и в диапазоне рабочих температур с датчиком в монтажных направлениях, которые указаны изготовителем, пригодных для использования.

Таблица 2 - Соотношение между испытуемыми образцами и активирующими усилиями

| Испытуемые образцы (см. рисунок 5) | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Активирующее усилие (N) | 150 | 600 | 50 |

Образец для испытания 3 должен применяться только к сенсорным кромкам или сенсорным штангам, которые предназначены для обнаружения пальцев.

4.3 Предварительный ход

Метод испытаний см. в 7.7.2.

Предварительный ход не должен быть больше, чем указано производителем.

4.4 Рабочий ход

Метод испытаний см. в 7.7.3.

Рабочий ход должен быть не менее указанного изготовителем.

4.5 Перебег

Метод испытаний см. в 7.7.4.

Перебег должен быть не менее указанного производителем.

4.6 Соотношение усилия и хода

Метод испытаний см. в 7.7.1.

Изготовитель сенсорной кромки или сенсорной штанги должен обеспечить данные взаимосвязи для репрезентативной выборки в виде диаграммы, как показано на рисунке 4. Настоящие данные должны определяться усилием, прикладываемым к образцу 1 (см. рисунок 5). Изготовитель должен указать температуру, рабочую скорость (скорости), монтажное направление и направление работы при котором были определены данные.

Каждая диаграмма должна показывать, по меньшей мере:

- активирующее усилие и предварительный ход (точка А на рис. 4);

- рабочий ход для усилия реакции 250 Н (точка B1 на рисунке 4, см. Примечание 2) или усилия, в соответствии со стандартом типа С (см. Примечание 3);

- рабочий ход для усилия реакции 400 Н (точка В2 на рисунке 4, см. Примечание 2) или усилия, как указано в стандарте типа C (см. Примечание 3);

- соотношение усилие-ход выше 400 Н - например, до 600 Н (точка С на рисунке 4).

Примечание 1 - Направления работы, которые необходимо учитывать, зависят от предполагаемого применения сенсорной кромки или сенсорной штанги.

Примечание 2 - См. Введение и Приложение С относительно допустимых усилий.

Примечание 3 - Усилия реакции 250 Н, 400 Н и 600 Н приведены только в качестве примеров. Если максимально допустимое усилие предусмотрено в стандарте типа C, рабочий ход получается из соответствующей точки на кривой усилие – ход, показанной на рисунке 4.

Условные обозначения

А 	предварительный ход (активирующая точка и активирующее усилие при максимальной рабочей скорости)

B 	рабочий ход (например, точки B1 и B2 усилие-перемещение возникают при усилии 250 Н или 400 Н при рабочей скорости ≤10 мм ⋅ с−1)

C 	полный ход (например, происходит при усилии 600 Н при рабочей скорости ≤10 мм ⋅ с-1)

1 	заданное усилие

2 	самое низкое активирующее усилие

а 	усилие в ньютонах (Н).

b 	ход в миллиметрах (мм).

c 	предварительный ход

d 	перебег при 250 Н.

e 	рабочий ход при 250 Н.

f 	перебег при 400 Н.

g 	рабочий ход при 400 Н.

h 	общий ход.

Примечание - Испытуемый образец 1 по рисунку 5 используется для приложения усилий.

Рисунок 4 - Диаграмма соотношения усилия и хода

а) Испытуемый образец 1

b) Испытуемый образец2

с) Испытуемый образец3

а 	Только в качестве предложения по монтажу.

Рисунок 5 - Испытуемые образцы 1–3 (см. 7.3)

4.7 Минимальная рабочая скорость

Метод испытаний см. в 7.6.

Минимальная рабочая скорость не должна превышать 10 мм ⋅ с-1.

4.8 Количество операций

Методы испытаний см. в 7.8.

4.8.1 Общие положения

Требования 4.8.2 и 4.8.3 применяются к сенсорным кромкам и/или сенсорным штангам для их приемки в качестве достоверно испытанных компонентов

4.8.2 Одиночные датчики

См. метод испытаний в 7.8.1.

После 10000 операций сенсорная кромка или сенсорная штанга не должны иметь дефектов, влияющих на характеристики безопасности (см. 7.8.3) Настоящее требование применяется к одиночным датчикам, используемым по одному или в комбинации (4.8.3).

4.8.3 Комбинация датчиков

Метод испытаний см. в 7.8.2.

Если эффективная сенсорная поверхность состоит из более чем одного датчика, после еще 1000 операций в каждом соединении сенсорная кромка или сенсорная штанга не должны иметь дефектов, влияющих на характеристики безопасности (см. 7.8.3).

4.9 Выход датчика

Метод испытаний см. в 7.9.

Выходной сигнал датчика должен иметь значение, при котором устройство переключения выходного сигнала переключается в положение ВЫКЛ., когда активирующее усилие приложено перпендикулярно заданной оси к эффективной сенсорной поверхности.

4.10 Отклик устройства переключения выходного сигнала на активирующее усилие

Методы испытаний см. в 7.9 и 7.10.

4.10.1 Системы, в которых выход датчика остается в выключенном состоянии до тех пор, пока действует активирующее усилие

Когда минимальное активирующее усилие приложено перпендикулярно заданной оси, устройство переключения выходного сигнала должно переходить из состояния ВКЛ в состояние ВЫКЛ и оставаться в состоянии ВЫКЛ, по меньшей мере до тех пор, пока действует активирующее усилие.

См. Приложение А.

4.10.2 Системы, в которых выход датчика не остается в выключенном состоянии, если остается активирующее усилие

Когда минимальное активирующее усилие приложено перпендикулярно заданной оси, устройство переключения выходного сигнала должно перейти из состояния ВКЛ в состояние ВЫКЛ. Поскольку устройство переключения выходного сигнала может вернуться в состояние ВКЛ, когда активирующее усилие остается, требуются дополнительные защитные меры для обеспечения отсутствия опасности. Устройство переключения выходного сигнала может вернуться в состояние ВКЛ. только при подаче сигнала сброса (см. Приложение А) или при принятии дополнительных мер безопасности, например автоматическое устранение опасного перемещения. Такие дополнительные меры должны быть указаны в информации для использования, см. 6.3.

См. Приложения A и G для систем, относящихся к конкретным приложениям.

4.11 Функция сброса

Метод испытаний см. в 7.10.

Функция сброса сенсорной кромки или сенсорной штанги должна соответствовать общим требованиям ISO 13849-1:2006, 5.2.2 и функциональным требованиям Приложения A.

Чтобы сбросить блокировку запуска или блокировку перезапуска сенсорной кромки или чувствительного к давлению стержня, должен быть подан сигнал сброса

- непосредственно к блоку управления сенсорным защитным устройством, либо

- через систему управления машиной.

Если предусмотрен ручной сброс, он должен работать в соответствии с Приложением А и ISO 13849-1:2006, 5.2.2.

4.12 Условия окружающей среды

Методы испытаний см. в 7.11.

4.12.1 Общие положения

Сенсорная кромка или сенсорная штанга должны продолжать нормально работать в условиях окружающей среды, заявленных изготовителем. Минимальные требования указаны в 4.12.2–4.12.5.

4.12.2 Климатические условия

Методы испытаний см. в 7.11.2 и 7.11.3.

Сенсорная кромка или сенсорная штанга должны продолжать работать в нормальном режиме в следующих климатических условиях.

- Минимальный диапазон температур должен составлять от 5 °C до 40 °C. Если производитель заявляет, что сенсорная кромка или сенсорная штанга подходит для более широкого диапазона температур, тогда он должен соответствовать настоящему требованию в указанном диапазоне температур (см. 7.11.2).

- После хранения при относительной влажности 93 % и температуре 40 °C в течение четырех суток, система должна продолжать нормальную работу (см. 7.11), а целостность электрической изоляции должна поддерживаться (см. 7.11.3).

4.12.3 Электромагнитная совместимость

Метод испытаний см. в 7.11.4.

Сенсорная кромка или сенсорная штанга должны продолжать работать в нормальном режиме в условиях, указанных в таблице 13.

Примечание - Сенсорная кромка или сенсорная штанга могут быть спроектированы так, чтобы обеспечить более высокий уровень помехоустойчивости.

4.12.4 Вибрация

Метод испытаний см. в 7.11.5.

Сенсорная кромка или сенсорная штанга должны продолжать работать без активирования следующими условиями вибрации в соответствии с международным стандартом IEC 60068-2-6:

- диапазон частот от 10 Гц до 55 Гц;

- смещение 0,15 мм;

- 10 циклов на ось;

- скорость развертки 1 октава в минуту.

После этого испытания на вибрацию сенсорная кромка или сенсорная штанга должны продолжать нормальный режим работы.

4.12.5 Удар

Метод испытаний см. в7.11.6.

Сенсорная штанга должна продолжать работать без активации в следующих условиях.

Требования относятся к датчику штанг только в заданном и противоположном направлениях и должны соответствовать IEC 60068-2-27:

— пиковое ускорение: 					100 м ⋅ с−2

— длительность импульса: 				16 мс

— форма импульса: 					полусинусоида

— число импульсов в каждом направлении: 	1 000

— частота примерно: 					1 Гц

Сенсорная штанга должна продолжать работать без активации в вышеуказанных условиях. После этого функционального испытания сенсорная штанга должна продолжать работать в обычном режиме.

4.13 Изменения источника питания

4.13.1 Общие положения

Сенсорная кромка или сенсорная штанга должны продолжать работать в нормальном режиме при воздействии изменений источника питания, указанных в 4.13.2 и 4.13.3.

4.13.2 Изменения источника электропитания

Метод испытаний см. 7.12.2.

Сенсорная кромка или сенсорная штанга должны соответствовать требованиям IEC 60204-1:2005, 4.3.

4.13.3 Изменения источника неэлектрического питания

Метод испытаний см. в 7.12.3.

Сенсорная кромка или сенсорная штанга должны продолжать работать в обычном режиме, когда подвергаются изменениям в электропитании, как указано изготовителем и в соответствии с требованиями ISO 4413 для гидравлических систем и ISO 4414 для пневматических систем.

Если устройства защиты от избыточного давления для этого источника питания не встроены, отклонения избыточного давления за пределами указанного диапазона не должны приводить к возникновению опасности.

Изменения в подаче питания вне указанного диапазона не должны приводить к возникновению опасности.

4.14 Электрооборудование

Метод испытаний см. в 7.13.1.

4.14.1 Общие положения

Электрооборудование (компоненты) сенсорной кромки или сенсорной штанги должно

- соответствовать действующим международным стандартам,

- быть пригодным для предполагаемого использования, и

- эксплуатироваться в пределах установленных для них номинальных значений.

4.14.2 Защита от поражения электрическим током

Защита от поражения электрическим током должна быть обеспечена в соответствии с IEC 60204-1:2005, 6.1, 6.2 и 6.3.

4.14.3 Защита от перегрузки по току

Защита от перегрузки по току должна быть обеспечена в соответствии с IEC 60204-1:2005, 7.2.1, 7.2.3, 7.2.7, 7.2.8 и 7.2.9.

4.14.4 Электромеханические устройства

Электромеханические блоки управления и устройства переключения выходного сигнала должны отвечать соответствующим требованиям IEC  60947-5-1.

4.14.5 Степень загрязнения

Электрооборудование должно соответствовать степени загрязнения 2 в соответствии с IEC 61439-1:2011, 7.1.3.

4.14.6 Воздушные зазоры и пути утечки

Электрооборудование должно быть спроектировано и изготовлено в соответствии с IEC 61439-1:2011, 8.3 и 10.4.

4.14.7 Электропроводка

Электрооборудование должно быть подключено в соответствии с IEC 61439-1:2011, 11.10.

4.15 Гидравлическое оборудование

Метод испытаний см. в 7.13.2.

Гидравлическое оборудование должно отвечать соответствующим требованиям ISO 4413.

4.16 Пневматическое оборудование

Метод испытаний см. в 7.13.3.

Пневматическое оборудование должно отвечать соответствующим требованиям ISO 4414.

4.17 Корпус

Метод испытаний см. в 7.14.

4.17.1 Датчик

Изготовитель должен указать пригодность датчика для конкретной среды, например, в запыленных или влажных условиях. Настоящая спецификация должна быть определена как индекс защиты, например, IP 44 согласно IEC 60529. Те части датчика, которые содержат электрические компоненты, должны иметь корпус, соответствующий требованиям IP 54 как минимум. Если изготовитель указывает, что датчик может быть погружен в воду, корпус датчика должен соответствовать требованиям как минимум IP 67. Изготовитель должен указать время и глубину погружения.

4.17.2 Блок управления и устройство переключения выходного сигнала

Блок управления и любой внешний корпус устройства переключения выходного сигнала должны соответствовать требованиям IP 54 как минимум. Если блок управления и устройство переключения выходного сигнала предназначены для установки в другой корпус оборудования управления, этот корпус должен отвечать требованиям уровня защиты, относящимся к данному применению. В этих условиях блок управления и устройство переключения выходного сигнала должно, как минимум соответствовать требованиям IP 2X.

4.18 Дополнительные покрытия для датчиков

Метод испытаний см. в 7.15.

Если изготовитель указывает, что для датчика можно использовать дополнительные покрытия, требования настоящей части ISO 13856 все равно должны выполняться (см. Приложение D).

4.19 Доступ

Метод испытаний см. в 7.16.

Там, где требуется доступ к внутренней части любой сенсорной кромки или сенсорной штанги, это должно быть возможно только с помощью ключа или инструмента.

4.20 Уровни и категории эффективности защиты для компонентов систем управления, связанных с безопасностью SRP/CS в соответствии с ISO 13849-1

Метод испытаний см. в 7.17.

4.20.1 Сенсорные кромки и сенсорные штанги должны соответствовать требованиям уровня эффективности (PL) и категории, для которой они указаны и отмечены. Уровни эффективности и категории указаны в ISO 13849-1.

В настоящее время системы импульса давления не считаются соответствующими требованиям категории 1.

Примечание - Система импульса давления может удовлетворять требованиям категории 2, когда функция безопасности проверяется или контролируется. См. также D.3.5 и G.3.

4.20.2 Сенсорные кромки и сенсорные штанги должны соответствовать, по крайней мере, требованиям уровня производительности согласно ISO 13849-1, а также требованиям настоящей части ISO 13856.

Механическое повреждение поверхности датчика, не влияющее на функцию безопасности (например, царапины от стружки) не считаются неисправностями.

4.20.3 Значения B10d для датчика должны определяться путем испытаний.

Результаты испытаний должны быть оформлены протоколами испытаний. Они должны включать, по меньшей мере, следующее

Следующая информация:

- тип датчика;

- точки измерения;

- температура (окружающей среды);

- рабочее напряжение и рабочий ток;

- частота переключения;

- место испытаний;

- испытательная нагрузка;

- скорость активации;

- количество операций;

- значения B10d;

- виды неисправностей (отказов);

- испытатель, испытательная лаборатория, дата и подпись.

4.20.4 Если сенсорная кромка или сенсорная штанга соответствует категории 3, его конструкция может отличаться от назначенной архитектуры в соответствии с ISO 13849‑1:2006, 6.2.

Исключения неисправностей должны быть перечислены и объяснены в инструкциях по эксплуатации. Исключений неисправностей, которые недопустимы из-за обоснованно предсказуемого неправильного использования сенсорной кромки или сенсорной штанги быть не должно.

Если для определения PL используется исключение отказов, не требуется рассчитывать охват диагностикой и не следует учитывать его при определении уровня эффективности. В этих условиях для достижения уровня производительности d, должно присутствовать высокое ожидание среднего времени опасного отказа (MTTFd).

4.21 Регулировки

Метод испытаний см. в 7.18.

При необходимости внесения корректировок при вводе в эксплуатацию изготовитель должен предоставить инструкции для возможности внесения корректировок, чтобы можно было выполнить требования настоящей части ISO 13856. Должны быть предусмотрены меры для проверки правильности внесения таких корректировок. Регулируемые элементы должны быть доступны только с помощью ключа, кода безопасности или инструмента.

4.22 Крепление датчика и механическая прочность

Метод испытаний см. в 7.19.

Должны быть предусмотрены средства для надежной фиксации всех частей датчика в указанном направлении монтажа. Закрепленный датчик должен иметь достаточную механическую прочность, чтобы выдерживать максимальные усилия в указанных направлениях, которые заявлены изготовителем.

4.23 Восстановление после деформации

Метод испытаний см. в 7.20.

После того, как эффективная сенсорная поверхность датчика была деформирована или смещена движением рабочего хода с использованием испытуемого образца 1 в течение 24 ч, эффективная чувствительная поверхность должна восстановиться, как показано в таблице 3.

Рабочий ход в этом случае берется из испытания № 4 (см. 7.7) при испытательной скорости 10 мм ⋅ с-1 при усилии 250 Н.

Таблица 3 - Восстановление деформации

| Время восстановления | Изменение по высоте рабочий ход в 10 мм • s-1 при 250 Н в процентах |
| --- | --- |
| 30 с | < 20 % |
| 5 мин | <10 % |
| 30 мин | < 5 % |

Если производитель указывает, что сенсорная кромка или сенсорная штанга подходят для непрерывной деформации в течение более 24 часов, то датчик должен восстановиться в соответствии с таблицей 3 после деформации за указанное время.

После того, как эффективная сенсорная поверхность датчика была деформирована или перемещена рабочим ходом при использовании испытуемого образца 1 в течение не менее 24 ч сенсорная кромка или сенсорная штанга должны иметь нормальный режим работы (включенное состояние) в течение 30 с [см. C.2.1.d)].

4.24 Соединения

Метод испытаний см. в 7.21.

Если компоненты различных конфигураций в пределах сенсорной штанги или сенсорной кромки взаимозаменяемы с помощью штепсельных соединений, неправильное размещение или замена этих компонентов не должны вызывать опасности выхода из строя.

Если датчик подключен через вилку и розетку, снятие или отсоединение датчика от вилки и розетки от блока управления, должно привести к тому, что устройство переключения выходного сигнала перейдет в состояние ВЫКЛ.

4.25 Острые углы, острые края и шероховатые поверхности

Метод испытаний см. в 7.22.

Открытые части сенсорных кромок или сенсорных штанг не должны иметь острых углов, кромок, шероховатых поверхностей и т. д., которые могут привести к травмам людей, которые могут вступить в контакт с устройством (устройствами) (см. ISO 12100:2010, 6.2.2.1).

4.26 Механические характеристики

Метод испытаний см. в 7.23.

Сенсорные кромки и сенсорные штанги должны соответствовать ISO 12100:2010, 6.3.2.

Сенсорные штанги см. также в Приложении D.

4.27 Запрет и блокировка

Метод испытаний см. в 7.24.

Датчики сенсорных кромок или сенсорных штанг должны быть сконструированы таким образом, чтобы их работа не могла быть преднамеренно запрещена или заблокирована простыми средствами. См. также D.3.

5 Маркировка

Метод испытаний см. в 7.25.

5.1 Сенсорные кромки и сенсорные штанги должны быть маркированы в соответствии с ISO 12100:2010, 6.4.4, а для электрооборудования - как минимум с указанием номинального напряжения и тока.

См. также IEC 60204-1:2005, пункт 16.

5.2 Все этикетки и маркировки должны быть надежно прикреплены и долговечны в течение ожидаемого срока службы детали сенсорной кромки или сенсорной штанги, к которой она прикреплена.

5.3 Любая часть сенсорной кромки или сенсорной штанги, которая может быть заменена в соответствии с инструкцией по эксплуатации должна быть промаркирована номером типа или номером детали, как указано в руководстве и правилах отслеживания.

5.4 Этикетка(и) блока управления должна(ы) также содержать следующую информацию или однозначно указывать способ, где эту информацию можно найти:

- PL и категория по ISO 13849‑1 для сенсорной кромки или сенсорной штанги;

- время отклика сенсорной кромки или сенсорной штанги;

- со сбросом или без;

- номер детали.

6 Информация для выбора и использования

6.1 Общие положения

Методы испытаний см. в 7.4. и 7.26.

Информация и рекомендации по установке, вводу в эксплуатацию и испытаниям приведены в приложении F.

Информация, которая должна быть предоставлена пользователю, и способ ее представления должны соответствовать ISO 12100:2010, 6.4. Она должна быть четко идентифицирована с продуктом.

6.2 Основные данные для выбора подходящей сенсорной кромки или сенсорной штанги

Изготовитель должен предоставить соответствующую информацию из следующего списка, чтобы он помог в выборе подходящей сенсорной кромки или сенсорной штанги:

— ограничения по конфигурации, количеству и длине датчиков, подключаемых к одному блоку управления;

- ограничения на длину и характеристики соединений между датчиком(ами) и блоком(ами) управления;

- ориентация(и) установки, при которой может использоваться датчик;

- средства крепления датчика и блока управления;

- усилие или усилия, которые может выдержать установленный датчик, и направление (я), в которых они применяются;

- размеры, определяющие эффективную сенсорную поверхность (см. рисунки 2 и 3);

- максимальные габариты датчика;

- вес датчика на метр длины и вес блока управления;

- дополнительные детали покрытия датчика (где применимо);

- отношение(я) усилие-ход, показывающее предварительный ход и перебег в виде таблицы или диаграммы согласно рисунку 4 и объяснение того, как он используется (например, ключ);

- таблица химической стойкости датчика;

- диапазон рабочих температур;

- требования к источнику питания;

- спецификация(и) корпуса блока управления в соответствии с IEC 60529;

- спецификация(и) корпуса датчика в соответствии с IEC 60529;

- категория(и) и уровень(и) эффективности согласно ISO 13849-1;

- процедура выбора согласно приложению С;

- критическая длина соединений между отдельными компонентами;

- деформационное поведение с течением времени;

- способность устройства (устройств) переключения выходного сигнала в соответствии с IEC 60947-5-1;

- руководство по применению;

- конфигурация(и) контактов устройства(ов) переключения выходного сигнала;

- пригодность для обнаружения пальцев;

- минимальная рабочая скорость, если применимо (например, для пневматических систем);

- индикация исключений неисправностей (см. ISO 13849-1:2006, раздел 11);

- пояснение способа расчёта уровня эффективности со ссылкой на среднее время работы (в часах в день и днях в году) переменных параметров и среднее время между началом двух последовательных циклов рассматриваемого компонента (время цикла);

- заявление о том, что пользователь должен определить PL (уровень эффективности), требуемый для его применения.

6.3 Информация для использования

6.3.1 Информация по установке и вводу в эксплуатацию

Приведена следующая информация по установке и вводу в эксплуатацию сенсорной кромки или сенсорной штанги:

a) Информация касательно сенсорной кромки или сенсорной штанги, включая

1) подробное описание сенсорной кромки или сенсорной штанги,

2) ограничения по конфигурации, количеству и длине датчиков, подключаемых к одному блоку управления,

3) ограничения на длину и характеристики соединений между датчиком(ами) и блоком(ами) управления,

4) порядок определения перебега для сенсорной кромки или сенсорной штанги, с примерами (см. Приложение C),

5) диапазон применения и условия, для которых сенсорная кромка или сенсорная штанга предназначена или одобрена, включая категорию, уровень эффективности и значения B10d согласно ISO 13849-1,

6) принципиальные схемы, обеспечивающие схематическое представление функций безопасности и примеры интерфейсов управления машиной,

7) дополнительные защитные меры (согласно 4.10.2), которые могут потребоваться для достижения требуемого уровня безопасности для конкретных применений,

8) номинальные значения, характеристики и расположение всех входных/выходных клемм (например, максимальное номинальное значение предохранителей или установка устройства защиты от перегрузки по току),

9) тип и периодичность автоматической системы проверки, где это применимо,

10) руководство по химической, физической и экологической устойчивости (например, устойчивость к растворителям, допустимая весовая нагрузка, диапазон рабочих температур, допустимое изменение напряжения питания),

11) руководство по эксплуатации сенсорной кромки или сенсорной штанги в качестве альтернативы монтажного направления, и

12) указание на то, разработаны ли сенсорная кромка или сенсорная штанга с внешним сбросом или без него в соответствии с приложением А.

b) Информация касательно упаковки, транспортировки, обращения и хранения сенсорной кромки и сенсорной штанги, в том числе

1) размеры,

2) масса (т.е. килограмм на метр длины),

3) описание упаковки и способы распаковки во избежание повреждения сенсорной кромка или сенсорной штанги,

4) методы транспортировки и обработки для предотвращения повреждений или телесных повреждений, а также

5) требования к хранению (плоская укладка, прямо или в бухтах, диапазон температур и т.д.).

c) Информация, касающаяся установки и ввода в эксплуатацию сенсорной кромки или сенсорной штанги, в том числе

1) предупреждение о том, что перед началом любых монтажных работ следует полностью прочитать информацию по использованию,

2) требования к поверхности, на которой будет установлен датчик,

3) методы установки, включая необходимые инструменты,

4) конструктивные особенности эффективных сенсорных поверхностей, которые могут влиять на функцию безопасности и информацию о том, как можно свести к минимуму влияние нечувствительных (мертвых) поверхностей путем установки (включая чертеж, если это необходимо),

5) график испытаний, которые необходимо провести после монтажа, чтобы установить, что сенсорная кромка или сенсорная штанга функционируют, установлены и подключены к управлению машиной правильно,

6) предупреждение о том, что общая безопасность машины и ее средств защиты зависит от качества, надежности и правильности установки интерфейса между ними,

7) указание на то, что категория или категории и уровень(и) эффективности, заявленные для сенсорной кромки или сенсорной штанги, должны соответствовать категориям и уровням эффективности, установленным по оценке риска пользователя, и

8) лист регистрации, который должен быть заполнен установщиком, с указанием того, какой блок управления и датчик(и) установлены.

d) Обучение: рекомендации по минимальным требованиям к обучению персонала, устанавливающего оборудование для обеспечения того, чтобы сенсорная кромка или сенсорная штанга были установлены в соответствии с настоящим документом.

6.3.2 Информация касательно работы сенсорной кромки или сенсорной штанги

Следующая информация, касающаяся работы сенсорной кромки или сенсорной штанги, должна быть предоставлена.

a) Информация касательно использования сенсорной кромки или сенсорной штанги, включая

1) назначение и способ работы блока управления и индикаторов,

2) сведения об ограничениях использования,

3) инструкции по идентификации неисправности и перезапуску после вмешательства/активации,

4) индикация исключений неисправности,

5) пояснение к рассчитанному PL с привязкой к переменным параметрам среднего времени работы, среднего времени выполнения работы и времени цикла,

6) заявление о том, что пользователь должен определить PL, необходимый для его применения, и

7) предупреждение о том, что машину нельзя перезапускать при наличии опасности.

b) Информация по техническому обслуживанию, в том числе

1) предупреждение о том, что инструкции по техническому обслуживанию должны быть прочитаны до того, как будут предприняты какие-либо попытки технического обслуживания,

2) характер и периодичность испытаний, проверок и технического обслуживания,

3) инструкция по допустимой настройке, регулировке и очистке,

4) действия, которые требуют определенных технических знаний и/или определенных навыков и, следовательно, должны выполняться исключительно квалифицированными лицами, прошедшими соответствующую подготовку,

5) информация, например, чертежи и принципиальные схемы, позволяющие обученному персоналу выполнять поисковые работы,

6) подробности испытаний, необходимых после замены компонентов, чтобы установить, что сенсорная кромка или сенсорная штанга функционируют в соответствии с проектом,

7) предупреждение о том, что все детали (покрытия, скобы, окантовочные планки, крепления и т.п.), снятые во время технического обслуживания должны быть переустановлены после технического обслуживания, и что, если такие детали не установлены должным образом, эффективность сенсорной кромки или сенсорной штанги может быть нарушена,

8) перечень деталей, заменяемых пользователем,

9) предупреждение о том, что пользователем могут быть заменены только детали, одобренные изготовителем, и что в случае использования неутвержденных запасных частей или внесения неутвержденных модификаций эффективность сенсорной кромки или сенсорной штанги могут быть ухудшены, и

10) наименование и адрес изготовителя и/или компетентной сервисной организации.

c) Требования к обучению: рекомендации по минимальным требованиям к обучению персонала пользователя, в том числе операторов и обслуживающего / инспекционного персонала, чтобы обеспечить использование и техническое обслуживание сенсорной кромки или сенсорной штанги в соответствии с настоящей частью ISO 13856.

d) Периодические функциональные испытания

Инструкции по эксплуатации должны содержать информацию о периодическом испытании датчика. Для этой цели требуется следующая информация:

1) указание на то, что интервал испытаний зависит от использования сенсорной кромки или сенсорной штанги, и что он должен быть указан оператором в соответствии с национальными законодательными требованиями;

2) указание максимального интервала испытаний, например испытания не реже одного раза в три месяца.

Примечание - Дополнительные рекомендации по составлению руководства по эксплуатации, составлению и редактированию информации для использования приведены в ISO 12100:2010, 6.4.5.2 и 6.4.5.3.

7 Проверка требований

7.1 Общие положения

Примечание - Возможно, не все испытания, приведенные в настоящей части ISO 13856, можно проводить, когда соответствующие сенсорные кромки и сенсорные штанги были разработаны и встроены в оборудование компанией – изготовителем. В этом случае испытания следует проводить до установки сенсорного защитного устройства в машину.

Следующие проверки, анализы или испытания должны определить соответствие сенсорных кромок или сенсорных штанг требованиям настоящей части ISO 13856. Испытания должны проводиться на готовых сенсорных кромках или сенсорных штангах, при наименее благоприятных условиях, указанных изготовителем. Если не указано иное, эти испытания должны проводиться при температуре 20 °С.

Должны применяться следующие допуски:

- температура: ±5 °С;

- скорость испытания: ±10 %.

Если на результаты испытаний влияют другие условия окружающей среды, например атмосферное давление или относительная влажность, они должны быть зарегистрированы.

Если не указано иное, функционирование сенсорной кромки или сенсорной штанги должно быть проверено следующим образом: Испытуемый образец 1 с соответствующим активирующим усилием, указанным в таблице 2, прикладывается к эффективной сенсорной поверхности в заданном направлении при максимальной рабочей скорости и в одном месте (насколько это возможно, в самом неблагоприятном месте).

Для специальных применений могут быть разработаны некоторые сенсорные кромки или сенсорные штанги и изготавливаться как часть машины. В этом случае может оказаться невозможным или нецелесообразным представить эти устройства для всех испытаний, изложенных в настоящем пункте, и поэтому соответствующие требования могут быть проверены с помощью анализа. Если испытания не проводятся, изготовитель должен объяснить, почему эти испытания были исключены и предоставить информацию о выполнении этих требований.

7.2 Образцы для испытаний

7.2.1 Датчик

Для проведения испытания, приведенного в настоящем разделе, потребуются образцы датчиков, указанные в таблице 4.

Таблица 4 - Образцы для конкретных испытаний

| № образца для испытаний | Длина образца м | Подпункт настоящего стандарта |
| --- | --- | --- |
| 1 | от 0,75 до 1 | 7.4, 7.6.2, 7.6.4, 7.7, 7.9, 7.10, 7.12, 7.14 |
| 2 | от 0,75 до 1 | 7.8.1, 7.13, 7.19, 7.20 |
| 3 | 0,5 | 7.6.3, 7.6.5, 7.8.2, 7.11.2, 7.11.3, 7.11.4, 7.11.5, 7.11.6 |
| 4a | 0,5 | 7.6.3, 7.6.5, 7.8.2 |
| a Только для комбинации датчиков. |  |  |

Испытания, не указанные в таблице 4, могут быть проведены с образцом для испытаний 1, 2 или 3.

Если сенсорная кромка или сенсорная штанга имеют эффективную сенсорную поверхность, состоящую из комбинации датчиков, то должны быть предоставлены датчики для подключения к одному блоку управления. Если применимо, максимальное указанное количество комбинаций датчиков должно использоваться для проверки требования 4.2–4.7, 4.9–4.11, 4.13, 4.18, 4.22 и 4.27.

Если длина датчика влияет на характеристики выходного сигнала датчика, необходимо использовать датчик с максимальной эффективной длиной измерения, указанной изготовителем (4.1).

7.2.2 Блоки управления и устройства переключения выходного сигнала

Должны быть предусмотрены три блока управления и устройства переключения выходного сигнала: два блока, соответствующих производственным блокам и, при необходимости, специально подготовленный для проведения испытаний в аварийных условиях.

7.3 Испытуемые образцы

Если не указано иное, испытания проводят на испытуемых образцах, показанных на рисунке 5.

Испытуемые образцы должны быть изготовлены из соответствующего алюминиевого сплава.

7.4 Испытание № 1. Данные по безопасности для выбора, установки, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и технического обслуживания подходящих сенсорных кромок или сенсорных штанг

См. 6.2 и 6.3.

Необходимо проверить, что информация изготовителя содержит все данные, связанные с безопасностью.

7.5 Испытание № 2. Направление монтажа датчиков

7.5.1 Общие положения

Если изготовитель указывает различные монтажные направления (см. рисунок 6), необходимо проверить, влияет ли монтажное направление на функцию безопасности. Настоящая проверка должна выполняться, во-первых, при осмотре и/или практическом опыте и, при необходимости, должна быть дополнена анализом или следующими испытаниями.

7.5.2 Кромочные датчики

7.5.2.1 Если изготовитель указывает монтажное направление А или В или А и В, как показано на рисунке 6, следующие испытания необходимо проводить только в направлении A или B.

7.5.2.2 Если изготовитель указывает монтажное направление С, как показано на рисунке 6, то должно быть выполнено следующее испытание.

a) Для сенсорных кромок, угол β, как показано на рисунке 2, должен измеряться датчиком в направлении B, при (20 ± 5) °C и при верхнем пределе рабочей температуры. Назовем эти углы β1 и β2.

b) Затем следует измерить угол β датчиком в монтажной ориентации C в верхней рабочей точке предела температуры. Назовем этот угол β3.

c) Если разница между β3 и β1 или β3 и β2 больше 4°, то должны быть проведены следующие испытания во всех указанных монтажных направлениях. В противном случае испытания необходимо проводить только в направлении В.

7.5.2.3 Если изготовитель указывает монтажное направление D, как показано на рисунке 6, то должно быть выполнено следующее испытание.

a) Угол γ, как показано на рисунке 6, должен быть измерен датчиком в монтажном направлении B, на (20 ± 5) °С и на верхнем пределе рабочей температуры. Назовем эти углы γ1 и γ2.

b) Затем следует измерить угол γ датчиком в монтажном направлении D в верхней рабочей точке предела температуры. Назовем этот угол γ3.

c) Если разница между γ3 и γ1 или γ3 и γ2 превышает 4°, то должны быть проведены следующие испытания во всех указанных монтажных направлениях. В противном случае испытания необходимо проводить только в монтажном направлении В.

Рисунок 6 - Направления установки датчика от A до D

7.5.3 Датчики штанги

Сенсорные штанги должны быть испытаны в положении установки, для которого они предназначены.

7.6 Испытание № 3. Активирующее усилие

7.6.1 Общие положения

Требования см. в 4.2.

Испытание проводят после достижения датчиком определенного температурного равновесия.

Испытуемый образец 3 должен применяться только к сенсорным кромкам, если изготовитель указывает, что устройство подходит для обнаружения пальцев.

7.6.2 Одиночный датчик при температуре 20 °C

Активирующее усилие должно испытываться путем применения испытуемых образцов при испытательных скоростях и в местах, указанных на рисунке 7 и в таблице 5. Испытуемые образцы должны быть приложены перпендикулярно заданной оси и в направлении испытания, указанного на рисунке 7.

Для каждого применения испытуемого образца должно быть проверено, что устройство переключения выходного сигнала изменяет состояние при активирующем усилии ниже или равном значению, указанному в таблице 2.

7.6.3 Комбинация датчиков при температуре 20 °C

Если два или более датчиков могут быть объединены в одну эффективную сенсорную поверхность, испытания указанные в 7.6.2, должны выполняться на одном датчике. Кроме того, испытуемые образцы должны применяться при испытательной скорости и испытательного местоположения, в соответствии с указанием в таблице 6. Испытуемые образцы должны быть приложены перпендикулярно к заданной оси и в направлениях испытаний, показанных на рисунке 8.

Для каждого применения испытуемого образца должно быть проверено, что устройство переключения выходного сигнала изменяет состояние при активирующем усилии ниже или равном значению, указанному в таблице 2.

7.6.4 Одиночный датчик по всему диапазону рабочих температур

Активирующее усилие должно быть испытано путем приложения испытуемых образцов 1, 2 и 3 при испытательных скоростях и испытательных местоположений, указанных в таблице 7 при нижнем пределе рабочей температуры, и в таблице 8 при верхнем пределе рабочей температуры. Испытуемый образец должен быть приложен перпендикулярно к заданной оси и в направлении испытаний, показанных на рисунке 7.

Для каждого применения испытуемого образца должно быть проверено, что устройство переключения выходного сигнала изменяет состояние при активирующем усилии ниже или равном значению, указанному в таблице 2.

7.6.5 Комбинация датчиков в диапазоне рабочих температур

Если два или более датчика объединены в одну эффективную сенсорную поверхность, испытание, указанное в 7.6.4, должно выполняться на одном единственном датчике при верхнем и нижнем пределах рабочей температуры. Кроме того, испытательные образцы 1, 2 и 3 должны применяться при испытательных скоростях и местоположениях испытаний, как указано в Таблице 9 и Таблице 10. Испытуемые образцы должны быть приложены перпендикулярно к заданной оси и в направлении испытания, показанного на рисунке 8.

Для каждого применения испытуемого образца должно быть проверено, что устройство переключения выходного сигнала изменяет состояние при активирующем усилии ниже или равном значению, указанному в таблице 2.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 испытуемый образец 1			4 заданная ось

2 испытуемый образец 2			5 направление испытания

3 испытуемый образец 3			6 соединительный кабель

le эффективная сенсорная длина

Рисунок 7 - Место испытания на эффективной сенсорной поверхности одиночного датчика

Таблица 5 - Местоположения испытаний на эффективной сенсорной поверхности для испытания № 3 для одиночного датчика (см. 7.6.2)

| № испытания | Испытуемый образец | Скорость испытания мм • с-1 | Местоположение испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 1 | 10 | a1, a3, a5, c1, c3, c5, d1, d5, e3 и одно случайное местоположение |
| 3.2 | 1 | Максимальная рабочая скорость | a1, a3, a5. c1, c3, c5. d1, d5. e3, и одно случайное местоположение |

Продолжение таблицы 5

| № испытания | Испытуемый образец | Скорость испытания мм • с-1 | Местоположение испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | 1 | 100 | Два места из испытания 3.2 с наивысшим активирующим усилием и одно случайное местоположение |
| 3.4 | 2 | 10 | a3 и c3 |
| 3.5 | 2 | Максимальная рабочая скорость | a3 и c3 |
| 3.6 | 2 | 100 | c3 |
| 3.7 | 3 | 10 | a1, a3, a5, c1, c3, c5, d1, d5, e3 и одно случайное местоположение |
| 3.8 | 3 | Максимальная рабочая скорость | a1, c1, c3, e5, и одно случайное местоположение |
| 3.9 | 3 | 100 | Два места из испытания 3.8 с наивысшим активирующ. усилием и одно случ. место |
| Для максимальной рабочей скорости <150 мм • с-1, испытания при 100 мм • с-1 не проводят. Для максимальной рабочей скорости <100 мм • с-1, испытания должны выполняться при 10 мм • с-1 и при максимальной рабочей скорости, указанной изготовителем. |  |  |  |

Таблица 6 - Местоположения испытаний на эффективной сенсорной поверхности для испытания № 3 для комбинации датчиков (см. 7.6.3)

| № испытания | Испытуемый образец | Скорость испытания мм • с-1 | Местоположение испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.10 | 1 | 10 | a6 и c6 |
| 3.11 | 1 | Максимальная рабочая скорость | c6 и e6 |
| 3.12 | 1 | 100 | c6 |
| 3.13 | 2 | 10 | c6 |
| 3.14 | 2 | Максимальная рабочая скорость | a6 |
| 3.15 | 2 | 100 | c6 |
| 3.16 | 3 | 10 | c6 |
| 3.17 | 3 | Максимальная рабочая скорость | a6 |
| 3.18 | 3 | 100 | c6 |

Условные обозначения

1 	датчик 1

2 	датчик 2

3	соединение

Примечание - Направления испытаний перпендикулярны поверхности

Рисунок 8 - Дополнительные местоположения испытаний на эффективной сенсорной поверхности комбинации датчиков

Таблица 7 - Местоположения испытаний на одном датчике при нижнем пределе рабочей температуры для испытания № 3 (см. 7.6.4)

| № испытания | Испытуемый образец | Скорость испытания мм • с-1 | Местоположение испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.19 | 1 | 10 | Два места из испытания 3.1 с наивысшим активирующим усилием и одно случайное местоположение |
| 3.20 | 1 | Максимальная рабочая скорость | Два места из испытания 3.2 с наивысшим активирующим усилием и одно случайное местоположение |
| 3.21 | 1 | 100 | Одинаковое местоположение с испыт. 3.3 |
| 3.22 | 2 | 10 | c3 |
| 3.23 | 2 | Максимальная рабочая скорость | c3 |
| 3.24 | 2 | 100 | c3 |
| 3.25 | 3 | 10 | Два места из испытания 3.7 с наивысшим активирующим усилием и одно случайное местоположение |
| 3.26 | 3 | Максимальная рабочая скорость | Два места из испытания 3.8 с наивысшим активирующим усилием и одно случайное местоположение |
| 3.27 | 3 | 100 | Два места из испытания 3.9 с наивысшим активирующим усилием и одно случайное местоположение |

Таблица 8 - Местоположения испытаний одиночного датчика при верхнем пределе рабочей температуры для испытания № 3 (см. 7.6.4)

| № испытания | Испытуемый образец | Скорость испытания мм • с-1 | Местоположение испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.28 | 1 | 10 | Два места из испытания 3.1 с наивысшим активирующим усилием и одно случайное местоположение |
| 3.29 | 1 | Максимальная рабочая скорость | Два места из испытания 3.2 с наивысшим активирующим усилием и одно случайное местоположение |
| 3.30 | 1 | 100 | c3 |
| 3.31 | 2 | 10 | c3 |
| 3.32 | 2 | Максимальная рабочая скорость | c3 |
| 3.33 | 2 | 100 | c3 |
| 3.34 | 3 | 10 | c3 |
| 3.35 | 3 | Максимальная рабочая скорость | c3 |
| 3.36 | 3 | 100 | c3 |

Таблица 9 - Местоположения испытаний комбинации датчиков при нижнем пределе рабочей температуры для испытания № 3 (см. 7.6.5)

| № испытания | Испытуемый образец | Скорость испытания мм • с-1 | Местоположение испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.37 | 1 | 10 | a6 и c6 |
| 3.38 | 1 | Максимальная рабочая скорость | c6 и e6 |
| 3.39 | 1 | 100 | c6 |
| 3.40 | 2 | 10 | c6 |
| 3.41 | 2 | Максимальная рабочая скорость | a6 |
| 3.42 | 2 | 100 | c6 |
| 3.43 | 3 | 10 | c6 |
| 3.44 | 3 | Максимальная рабочая скорость | a6 |
| 3.45 | 3 | 100 | c6 |

Таблица 10 - Местоположения испытаний комбинации датчиков при верхнем пределе рабочей температуры для испытания № 3 (см. 7.6.5)

| № испытания | Испытуемый образец | Скорость испытания мм • с-1 | Местоположение испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.46 | 1 | 10 | a6 и c6 |
| 3.47 | 1 | Максимальная рабочая скорость | c6 и e6 |
| 3.48 | 1 | 100 | c6 |
| 3.49 | 2 | 10 | c6 |
| 3.50 | 2 | Максимальная рабочая скорость | a6 |
| 3.51 | 2 | 100 | c6 |
| 3.52 | 3 | 10 | c6 |
| 3.53 | 3 | Максимальная рабочая скорость | a6 |
| 3.54 | 3 | 100 | c6 |

7.7 Испытание № 4. Зависимость перемещения от усилия

7.7.1 Общие положения

Требования см. в 4.6.

Взаимосвязь усилие-перемещение должна быть подтверждена в соответствии с рисунком 4 путем применения испытуемого образца 1 (см. рисунок 7) к датчику на максимальной рабочей скорости до точки А. Усилие реакции датчика и расстояние, пройденное испытуемым образцом, должны непрерывно измеряться от точки, где испытуемый образец касается эффективной сенсорной поверхности до тех пор, пока не будет достигнуто активирующее усилие. Точки B1, B2 и C должны быть подтверждены в соответствии с рисунком 4 путем прикладывания испытуемого образца 1 к датчику со скоростью ≤10 мм ⋅ с−1. Затем можно показать соотношение усилия и перемещения, соединив точки A, B1, B2 с точкой C прямыми линиями. Настоящее испытание проводят в месте проведения испытания с3 при температуре 20 °С.

7.7.2 Предварительный ход

Требования см. в 4.3.

Предварительный ход должен быть измерен. Настоящее расстояние должно быть равно или меньше указанного изготовителем.

7.7.3 Рабочий ход

Требования см. в 4.4.

Рабочий ход измеряют при усилии

- 250 Н, и

- 400 Н.

Настоящие расстояния должны быть больше или равны указанным изготовителем.

7.7.4 Перебег

Требования см. в 4.5.

Перебег измеряют при усилии

- 250 Н, и

- 400 Н.

Настоящие расстояния должны быть больше или равны указанным изготовителем.

7.8 Испытание № 5. Количество операций

Требования см. в 4.8.

7.8.1 Одиночный датчик в монтажном направлении В, подключенный к устройству переключения выходного сигнала через блок управления должен быть испытан путем применения образца 1 (см. рисунок 5) на максимальной рабочей скорости. Испытательная скорость должна быть постоянной в течение не менее 80 % рабочего хода В1 (см. рисунок 4).

Рабочая сенсорная поверхность датчика должна перемещаться или деформироваться до рабочего хода В1 (см. рисунок 4) 10 000 раз в испытательной точке c2 (см. рисунок 7).

Скорость обратного хода испытательного образца должна быть равна максимальной скорости испытания ± 20 %.

В каждом испытательном цикле образец не должен касаться эффективной сенсорной поверхности в течение 5,00+1 с.

7.8.2 Если два или более датчиков объединены в одну эффективную чувствительную поверхность, испытания указанные в 7.8.1, должны выполняться на одном датчике.

Кроме того, образец 1 должен быть приложен 1000 раз в месте с6, как показано на рисунке 8, в тех же условиях, указанных в 7.8.1.

7.8.3 После завершения испытания, указанного в 7.8.1 или 7.8.2, испытуемый датчик(и) не должен иметь дефекты, влияющие на характеристики безопасности и требования к активирующему усилию (см. 4.2), предварительное перемещение (см. 4.3) и перебег (см. 4.5) должны соблюдаться. Это должно быть испытано с использованием только испытуемого образца 1 при максимальной рабочей скорости и при скорости 10 мм ⋅ с−1 в точках с2 (см. рис. 7) для отдельных датчиков и c2 и c6 для комбинации датчиков.

7.9 Испытание № 6. Выходное состояние датчика и устройства переключения выходного сигнала

Требования см. в 4.9 и 4.10.

Статическое усилие 150-100 Н следует прикладывать в случайном месте на эффективной сенсорной поверхности в контрольном направлении через образец 1 в течение 10 минут. Испытуемый образец прикладывают со скоростью 10 мм ⋅ с-1. При приложении настоящего усилия значение выходного сигнала датчика и устройства переключения выходного сигнала должно переходить и поддерживаться в выключенном состоянии в соответствии с рисунками А.1, А.2, А.3 и А.4. Когда усилие снято, значение выходного сигнала датчика и состояние устройства переключения выходного сигнала должно изменяться в соответствии с рисунками А.1, А.2, А.3 и А.4.

7.10 Испытание № 7. Реакция устройства переключения выходного сигнала на активирующее усилие, сброс и состояние электропитания

Требования см. в 4.10 и 4.11.

Взаимодействие отдельных функций, как показано в приложении А, должно быть проверено с использованием образца 1 и активирующим усилием

150-100 Н, приложенным при (10 ± 1) мм ⋅ с−1 в заданном направлении к эффективному измерению поверхности в одном случайном местоположении.

7.11 Испытание № 8. Внешние условия

7.11.1 Функциональное испытание

Требования см. в 4.12.

В конце каждого испытания, указанного в 7.11.2 - 7.11.5, нормальная функция сенсорной кромки или сенсорной штанги должны быть проверены с использованием образца 1, приложенного перпендикулярно эффективной сенсорной поверхности с соответствующим активирующим усилием, указанным в таблице 2, при максимальной рабочей скорости в одном случайном местоположении. Настоящее требование выполнено, если производится состояние ВЫКЛ устройства переключения выходного сигнала.

7.11.2 Испытание № 8.1. Диапазон рабочих температур

Требования см. в 4.12.2.

Требования к установленному диапазону рабочих температур должны быть проверены с помощью методики испытаний, приведенной в таблице 11.

Таблица 11 - Диапазон рабочих температур

| Методика испытаний | Условия испытаний |
| --- | --- |
| IEC 60068-2-14 Испытание Nb | Сенсорная кромка и сенсорная штанга подключены к электропитанию |

Скорость изменения температуры должна составлять (0,8 ± 0,3) °С⋅ мин-1 во всем диапазоне температур для нагревания и охлаждения.

С интервалом в одну минуту во время настоящей методики испытания функция сенсорной кромки или сенсорной штанги должна быть проверена с использованием испытуемого образца 1 с соответствующим активирующим усилием, приведенным в таблице 2. Испытуемый образец должен быть приложен перпендикулярно к эффективной сенсорной поверхности на (10 ± 1) мм ⋅ с–1 в одном случайном местоположении. Применение испытуемого образца должно привести к выключенному состоянию устройства переключения выходного сигнала.

7.11.3 Испытание № 8.2. Влажность

Требования см. в 4.12.2.

Требования к влажности должны быть проверены по методике испытаний, приведенной в таблице 12.

Таблица 12 - Влажность

| Методика испытаний | Условия испытаний |
| --- | --- |
| IEC 60068-2-78, температура испытательной камеры (40 ± 2)°C относительная влажность (93 ± 3)% | Сенсорная кромка или сенсорная штанга не подключены к электропитанию. После настоящего испытания, необходимо провести испытание на пробой (высоковольтное) по lEC 60664-1:2007, таблицы F.1 и F.5, между цепями и доступными прикосновению токоведущими частями или доступными поверхностями блока управления/устройства переключения выходного сигнала |

7.11.4 Испытание № 8.3. Электромагнитная совместимость

Требования см. в 4.12.3.

Требования безопасности должны быть проверены только в соответствии с IEC 61000-6, 2.

Помехоустойчивость должна быть проверена для следующих состояний в соответствии с методиками испытаний с указанными характеристическими значениями, приведенными в таблице 13, и при указанных условиях, приведенных в 7.11.1:

сенсорные кромки и сенсорные штанги с подводом энергии;

сенсорные кромки и сенсорные штанги с подводом энергии с приложенным активирующим усилием;

сенсорные кромки и сенсорные штанги с энергией подачи, после удаления

активирующего усилия и до выполнения сброса.

Таблица 13 -Электромагнитная совместимость

| Испытания и характеристические значения | Методика испытаний |
| --- | --- |
| Выброс, класс монтажа 3 | IEC 61000-4-5 электроэнергия, заземление и каналы ввода / вывода |
| Быстрые электрические переходные процессы (всплески), уровень 3 | IEC 61000-4-4 период испытания: 2 мин электроэнергия, заземление и каналы ввода / вывода |
| электростатический разряд, уровень 3 | IEC 61000-4-2 |
| Излучаемое радиочастотное электромагнитное поле, уровень 3 | IEC 61000-4-3 |
| Кондуктивные помехи, под действием радиочастотных полей, уровень 3 | IEC 61000-4-6 |

7.11.5 Испытание № 8.4. Вибрация

Требования см. в 4.12.4.

Настоящие требования должны быть проверены в соответствии с таблицей 14. Во время настоящего испытания должно быть проверено, что устройство переключения выходного сигнала остается во включенном состоянии. После завершения вибрационных испытаний должна быть проверена нормальная функция сенсорной кромки или сенсорной штанги.

Таблица 14 - Вибрация

| Методика испытания | Условия испытаний |
| --- | --- |
| IEC 60068-2-6 | Сенсорная кромка или сенсорная шайба подключены к электроэнергии. Датчик должен испытываться в направлении монтажа B, блок управления и устройство переключения выходного сигнала должно испытываться в трех осях, перпендикулярных друг другу. |

7.11.6 Испытание № 8.5. Удар

Требования только к сенсорной штанге, см. в 4.12.5.

Во время настоящего испытания должно быть проверено, что устройство переключения выходного сигнала остается во включенном состоянии. После выполнения испытания на удар, необходимо проверить нормальное функционирование сенсорной штанги.

Настоящие требования должны быть проверены в соответствии с таблицей 15.

Таблица 15 - Удар

| Методика испытания | Условия испытаний |
| --- | --- |
| IEC 60068-2-27 | Сенсорная штанга подключена к электропитанию. Датчик должен быть испытан только в заданном направлении и в противоположном направлении. |

После завершения испытания сенсорная штанга должна быть проверена на наличие механических повреждений, незакрепленных деталей и т.д.

7.12 Испытание № 9. Изменение источника питания

7.12.1 Общие положения

Требования см. в 4.13.

Сенсорные кромки и сенсорные штанги подлежат анализу, осмотру и/или испытаниям по 7.12.2 и 7.12.3.

7.12.2 Испытание № 9.1. Изменение источника электропитания

Требования см. в 4.13.1.

Нормальная работа сенсорной кромки или сенсорной штанги должна быть проверена в соответствии с IEC 60204-1:2005, 4.3. Функционирование должно быть проверено с использованием испытуемого образца 1, применяемого к эффективной сенсорной поверхности с соответствующим активирующим усилием, указанным в таблице 2, в заданном направлении и на максимальной рабочей скорости в одном случайном местоположении. Каждое требование выполнено, если произведено состояние ВЫКЛ. устройства переключения выходного сигнала.

7.12.3 Испытание № 9.2. Изменения неэлектрического источника питания

Требования см. в 4.13.2.

Нормальное функционирование сенсорной кромки или сенсорной штанги должно быть проверено на пределы изменения электроэнергии, установленные изготовителем. Возможные изменения электроэнергии за пределами указанного диапазона не должны приводить к опасному выходу из строя сенсорной кромки или сенсорной штанги.

7.13 Испытание № 10. Электрическое, гидравлическое и пневматическое оборудование

7.13.1 Испытание № 10.1. Электрооборудование

Требования см. в 4.14.

С помощью анализа и осмотра и, при необходимости, испытаний должно быть проверено, что требования 4.14 соблюдены.

7.13.2 Испытание № 10.2. Гидравлическое оборудование

Требования см. в 4.15.

С помощью анализа и осмотра и, при необходимости, испытаний должно быть проверено соблюдение требований стандартов ISO 4413 и ISO 13849‑2.

7.13.3 Испытание № 10.3. Пневматическое оборудование

Требования см. в 4.16.

С помощью анализа и осмотра и, при необходимости, испытаний должно быть проверено соблюдение требований стандартов ISO 4414 и ISO 13849‑2.

7.14 Испытание № 11. Корпус

Требования см. в 4.17.

Должно быть подтверждено анализом и, при необходимости, испытанием выполнение требований IEC  60529.

7.15 Испытание № 12. Дополнительные покрытия для датчиков

Требования см. в 4.18.

Если изготовителем указаны дополнительные покрытия, то должно быть проверено, что требование 4.18 выполняется.

7.16 Испытание № 13. Доступ

Требование 4.19 должно быть проверено осмотром.

7.17 Испытание № 14. Уровень эффективности (PL) в соответствии с ISO 13849-1

7.17.1 Общие положения

Требования см. в 4.20.

Предусмотренные функции и категории безопасности должны быть подтверждены анализом в соответствии с ISO 13849-2 и фактически достигнутый уровень PL сравнивают с заданным.

7.17.2 Значение B10d для датчика

При проведении испытания должны соблюдаться следующие условия:

а) длина испытуемого образца: не менее 500 мм;

b) усилие, приложенное к испытуемому образцу: № 1 по рисунку 5;

c) скорость испытания: свободно выбирается;

d) рабочий ход: до изменения состояния датчика;

e) точки измерения: одна от С1 до С5 или более свободно выбираемых точек от С1 до С5;

f) минимальное количество операций: 10 000 (на место испытания в произвольно выбранных точках).

7.18 Испытание № 15. Регулировка

Требования 4.21 должны быть проверены осмотром и, при необходимости, испытанием.

7.19 Испытание № 16. Крепление датчика и механическая прочность

Требования см. в 4.22.

Усилие (500 ± 25) Н должно быть приложено к эффективной сенсорной поверхности датчика сенсорной кромки через испытуемый образец 1 (см. рисунок 5) в местоположении a3 (см. рисунок 7) в течение 1 часа на верхних и нижних пределах рабочей температуры. Это не должно привести к необратимому повреждению.

Для сенсорных штанг, испытание проводят с приложением максимального усилия, заявленного изготовителем через образец 1 (см. рисунок 5) в течение 1 часа в наиболее критическом направлении и местоположении. Необратимого повреждения не должно быть.

7.20 Испытание № 17. Восстановление после деформации

Требования см. в 4.23.

Статическая сила (250 ± 25) Н должна быть приложена в заданном направлении к эффективной сенсорной поверхности датчика сенсорной кромки или сенсорной штанги через образец 1 (см. рисунок 5) на испытуемое местоположение c3. Через 24 часа усилие должно быть снято. Деформацию эффективной сенсорной поверхности на образце необходимо измерять через 30 секунд, 5 минут и 30 минут после прекращения действия усилия. Глубина деформации, измеренной в заданном направлении от линии вдоль местоположения с (см. рисунок 7) до деформированной верхней поверхности не должна превышать значений, указанных в таблице 3.

Настоящие испытания должны проводиться в пределах диапазона рабочих температур.

Статическое усилие (250 ± 25) Н должно быть приложено в исходном направлении к эффективной сенсорной поверхности датчика сенсорной кромки или сенсорной штанги через образец 1 (см. рисунок 5) в испытуемом местоположении c3. Через 24 ч усилие должно быть снято. В течение 30 с (и после срабатывания сброса, если применимо) устройство переключения выходного сигнала должно перейти во включенное состояние и прикладывание испытуемого образца 1 снова в местоположение c3 должно перевести устройство переключения выходного сигнала в выключенное состояние.

Настоящее испытание проводят в пределах диапазона рабочих температур.

7.21 Испытание № 18. Соединения

Требования, приведенные в 4.24, должны быть проверены осмотром.

7.22 Испытание № 19. Острые углы, острые кромки и шероховатые поверхности

Требование, приведенное в 4.25, должно быть проверено осмотром.

7.23 Испытание № 20. Механические характеристики

Требования, приведенные в 4.26, должны быть проверены осмотром.

7.24 Испытание № 21. Торможение и блокирование

Требование, приведенное в 4.27, должно быть проверено осмотром и функциональными испытаниями простыми средствами.

Пример - Вставив проволоку, булавку, клейкую ленту, клин или магнит.

7.25 Испытание № 22. Маркировка

Требования, приведенные в разделе 5, должны быть проверены осмотром.

7.26 Испытание № 23. Информация для выбора и использования

Требования, приведенные в разделе 6, должны быть проверены осмотром.

Приложение А

(обязательное)

Временные диаграммы для сенсорных кромок/ сенсорных штанг с функцией сброса и без нее

На рисунках с А.1 по А.4 показана взаимосвязь между активирующим усилием, сигналом сброса и выходом датчика, и устройством переключения выходного сигнала (см. 4.10)

Условные обозначения

| t время tr время отклика | c) сигнала сброса |
| --- | --- |
| а) электроэнергия для сенсорной кромки/сенсорной штанги | d) выход датчика |
| b) активирующее усилие | e) выход устройства переключения выходного сигнала |

А	электропитание на сенсорную кромку или сенсорную штангу ВКЛ.: выход устройства переключения выходного сигнала остается в выключенном состоянии, поскольку сенсорная кромка или сенсорная штанга не сбрасываются; выход датчика включен, когда электропитание включено

B	сброс получен без активирующего усилия на датчик: выход устройства переключения выходного сигнала переходит в замкнутое состояние ВКЛ, из-за срабатывания кнопки сброса, в то время как выход датчик включен

C	активирующее усилие на датчик. выход датчика выключен – также переводит в разомкнутое состояние ВЫКЛ выход устройства переключения выходного сигнала

D	начальная точка сигнала сброса: действие кнопки сброса не влияет на выход устройства переключения выходного сигнала, поскольку сигнал еще не завершен, а активирующее усилие все еще присутствует

E	присутствовал сигнал сброса: прекращение сигнала сброса не влияет на выход устройства переключения выходного сигнала до тех пор, пока усилие присутствует на датчике; выход устройства переключения выходного сигнала остается в разомкнутом состоянии ВЫКЛ

F	активирующее усилие снято с датчика: выход устройства переключения выходного сигнала остается в разомкнутом состоянии ВЫКЛ, т.к. сброс не применяется

G	сброс достигнут: выход устройства переключения выходного сигнала переходит в замкнутое состояние ВКЛ, поскольку выход датчика включен из-за срабатывания кнопки сброса без приложения активирующего усилия к датчику

H	 подача питания на сенсорную кромку или сенсорную штангу переходит в разомкнутое состояние ВЫКЛ.: выход устройства переключения выходного сигнала переходит в состояние ВЫКЛ, поскольку выход датчика выключен

Рисунок А.1 - Выход датчика инициирован функцией сброса

Условные обозначения

| t время | c) сигнал сброса |
| --- | --- |
| tr время отклика | d) выход датчика |
| a) питание сенсорной кромки/сенсорной штанги | e) выход устройства (устройств) переключения выходного сигнала |
| b) активирующее усилие |  |

A 	подача питания на сенсорную кромку или сенсорную штангу включена: выход устройства переключения выходного сигнала остается в выключенном состоянии, поскольку сенсорная кромка или штанга не сбрасываются; выход датчика включается, когда питание включено.

B	Сброс достигается без приложения активирующего усилия к датчику: выход устройства переключения выходного сигнала переходит в замкнутое состояние ВКЛ вследствие срабатывания кнопки сброса при включенном выходе датчика

C	 активирующее усилие на датчик: выход датчика отключен, также выход устройства переключения выходного сигнала переходит в выключенное состояние

D	 начальная точка сигнала сброса: действие кнопки сброса не влияет на выход устройства переключения выходного сигнала, поскольку сигнал еще не завершен, а активирующее усилие все еще присутствует

E	присутствовал сигнал сброса: прекращение сигнала сброса не влияет на выход устройства переключения выходного сигнала до тех пор, пока усилие присутствует на датчике; выход устройства переключения выходного сигнала остается в разомкнутом состоянии ВЫКЛ

F	активирующее усилие снято с датчика: выход датчика включается, но выход устройства переключения выходного сигнала остается в разомкнутом состоянии ВЫКЛ, поскольку сброс не применяется после снятия усилия

G	сброс достигается без приложения активирующего усилия к датчику: выход устройства переключения выходного сигнала переходит в замкнутое состояние ВКЛ. из-за нажатия кнопки сброса при включенном выходе датчика.

H	подача питания на сенсорную кромку или сенсорную штангу ВЫКЛ.: выход устройства переключения выходного сигнала переходит в разомкнутое состояние ВЫКЛ, поскольку выход датчика отключен

Рисунок А.2 - Выход датчика не зависит от функции сброса

Условные обозначения

| t время | b) активирующее усилие |
| --- | --- |
| tr время отклика | d) выход датчика |
| a) электропитание сенсорной кромки/сенсорной штанги | е) выход устройства (устройств) переключения выходного сигнала |

A 	включение питания сенсорной кромки или сенсорной штанги: выход датчика включается при включении питания

B	выход устройства переключения выходного сигнала переходит в замкнутое состояние ВКЛ, поскольку на датчик не действует активирующее усилие.

C	активирующее усилие на датчик: выход датчика отключается, переключая выход устройства переключения выходного сигнала в положение ВЫКЛ

G	выход устройства переключения выходного сигнала переходит в состояние ВКЛ, так как выход датчика включается из-за снятия активирующего усилия с датчика

H	подача питания на сенсорную кромку или сенсорную штангу ВЫКЛ.: выход устройства переключения выходного сигнала переходит в состояние ВЫКЛ, поскольку выход датчика выключен

Рисунок А.3 - Выход датчика без функции сброса

Условные обозначения

t 	время

tr 	время отклика

a)	электропитание сенсорной кромки/сенсорной штанги

b)	активирующее усилие

x)	импульс давления в датчике

d)	электрический выход датчика (воздушно-импульсный переключатель)

с) сигнал сброса

е) выход устройства переключения выходного сигнала

А	подача питания на сенсорную кромку или сенсорную штангу включено (ВКЛ).

В	сигнал сброса присутствует: выход устройства переключения выходного сигнала переходит в состояние ВКЛ.

C	активирующее усилие на датчик: выход датчика выключен, выход устройства переключения выходного сигнала переключен в состояние ВЫКЛ.

D	Выход датчика переходит в состояние ВКЛ из-за падения давления в датчике

E	присутствует сигнал сброса: выход устройства переключения выходного сигнала переключается в состояние ВКЛ, хотя активирующее усилие все еще применяется — может привести к опасной ситуации

Необходимо, чтобы система управления машиной имела собственную систему безопасности, гарантирующую недопущение случаев опасного перезапуска. Например, на дверях с электроприводом это может быть автоматический или ручной возврат в исходное положение (сброс). Правильное функционирование таких средств управления должно быть описано в соответствующих стандартах типа С.

Как показано, настоящая система не имеет средств проверки работы датчика в ответ на импульс давления. На дверях, чтобы соответствовать категории 2, должна быть функция системы управления дверью.

Примечание 1 - Точка, в которой появляется «D», будет зависеть от ряда факторов, например, от уровня применяемого усилия и контролируемой скорости утечки воздуха из системы.

Примечание 2 - Считается, что системы импульса давления не отвечают требованиям категории 1 согласно ISO 13849-1. См. D.3.5 для получения дополнительной информации об импульсных системах.

Рисунок А.4 - Выход датчика для систем, в которых выход датчика не остается в выключенном состоянии, когда активирующее усилие все еще приложено (например, системы воздушного импульса)

Приложение B

(справочное)

Рабочая скорость, усилие и ход. Пояснительные примечания и

рекомендации

См. рисунок В.1, где показана зависимость перемещения от усилия для сенсорных кромок.

Предварительный ход: усилие увеличивается от точки контакта с препятствием. В заданный момент, датчик сигнализирует блоку управления о переходе в состояние ВЫКЛ. Затем сигнал отправляется в систему управления машиной для прекращения опасного движения. Расстояние, пройденное между этими двумя точками, называется предварительным ходом. Это расстояние может изменяться в зависимости от скорости приближения и условий окружающей среды.

Перебег и общий ход: Перебег - это расстояние, на котором скорость уменьшается, а применяемое усилие увеличивается. Максимально допустимое усилие, указанное поставщиком и выбранное пользователем для приложения должно быть меньше заданного усилия в соответствии со стандартом типа C или оценкой риска и должно происходить в пределах перебега.

Превышение максимально допустимого усилия может быть вызвано рядом факторов, в том числе

- износ тормозов (старение),

- увеличенное время отклика,

- механический износ,

- повышенная опасная скорость.

Любой из указанных факторов может привести к травме из-за чрезмерного усилия, действующего на соответствующую часть тела, когда дальнейшая деформация датчика невозможна.

Ход останова - это расстояние, которое проходит движущаяся часть машины, представляющая опасность между точкой, в которой датчик посылает сигнал на свой блок управления, и точкой, в которой машина останавливается. Ход останова машины должен находиться в пределах перебега сенсорной кромки или сенсорной штанги.

Общий ход - это максимально возможное перемещение или деформация датчика вследствие приложенного усилия, например, 600 Н.

Рабочий ход и усилие: усилие в 250 Н или 400 Н, перпендикулярное заданной оси, используется в качестве эталона для измерения рабочего хода сенсорной кромки или сенсорной штанги с испытуемым образцом 1 (см. рисунок 5). В соответствии с 4.6, изготовитель должен предоставить данные о взаимосвязи усилие-перемещение, по крайней мере, до заданного усилия. Однако 250 Н или 400 Н не следует рассматривать как усилия, которые не вызывают травм во всех приложениях.

Условные обозначения

| 1 заданные усилия | 3 опасная скорость |
| --- | --- |
| 2 самое низкое усилие | 4 датчик |
| а усилие в ньютонах (Н). | i усилие реакции. |
| b ход в миллиметрах (мм). | j установленный ход останова машины. |
| c датчик до контакта. | k предварительный ход |
| d точка контакта | l перебег B1. |
| e точка активации (срабатывания) | m рабочий ход B1. |
| f деформация в точке B1 | o перебег B2. |
| g деформация в точке B2. | p рабочий ход B2. |
| h деформация при усилии 600 Н. | q полный ход. |

Примечание - Усилия относятся к испытуемому образцу 1 на рисунке 5 и являются только примерами.

Рисунок В.1 - Зависимость сила-перемещение для сенсорных кромок

Во всех случаях усилие воздействия на человека должно быть сведено к минимуму. На максимально допустимое усилие может влиять, например, продолжительность приложения усилия, размеры датчика, материал датчика и защищаемые части тела. Особое внимание следует уделить тем применениям, где дети или пожилые люди должны быть защищены.

Важно, чтобы торможение или обратный ход движущихся частей было таким, чтобы усилие реакции активированного датчика не превышало максимально допустимое усилие, указанное изготовителем для конкретного приложения.

Приложение С

(справочное)

Руководство по выбору устройства для изготовителя/пользователя оборудования

С.1 Общие положения

Датчик чаще всего монтируется на движущейся поверхности, что может привести к захвату, сдавливанию или опасности столкновения, например двери с механическим приводом. Крайне важно, чтобы изготовитель/пользователь оборудования убедились, что торможение или обратный ход движущихся частей таковы, что усилие реакции сжатого датчика не превышает максимально допустимую силу, указанную для конкретного применения. См. Приложение В и С.2.2 с).

С.2 Выбор подходящей сенсорной кромки или сенсорной штанги

С.2.1 Общие положения

Ниже приведены четыре наиболее важных фактора, влияющих на выбор подходящей сенсорной кромки или сенсорной штанги для конкретного применения.

a) Категория и уровень эффективности по ISO 13849-1 в соответствии с требованиями применения

Они основаны на следующем:

- оценке риска для конкретного применения и требованиях, приведенных в 4.20, или

- требованиях соответствующего стандарта типа С.

b) Опасная скорость

Это скорость, с которой движется опасная поверхность. Обычно одна поверхность движется, а другая неподвижна. Максимально возможная скорость должна рассматриваться как опасная скорость. Если обе поверхности движутся, требуется особое внимание.

c) Останов хода опасных частей

Расстояние, пройденное опасными поверхностями после подачи стоп-сигнала устройством переключения выходного сигнала в систему управления машины. Ход зависит от опасной скорости, времени отклика системы управления машиной и эффективности системы торможения машины. Ход может быть рассчитан и/или измерен. При необходимости, подходящий коэффициент безопасности следует использовать для учета износа тормозов, допусков измерений и т. д.

d) Восстановление датчика после деформации

В приложениях, где время между последовательными активациями датчика менее 30 секунд (см. 4.23, следует выбрать датчик, который будет достаточно восстанавливаться для нормальной работы в течение доступного времени.

C.2.2 Методика выбора

После определения категории и уровня эффективности в соответствии с ISO 13849-1 процедура выглядит следующим образом.

а) Определение требуемой рабочей скорости и максимальной опасной скорости.

Если максимальная опасная скорость не указана, ее следует измерить или рассчитать. Точка в ходе, в которой возникает максимальная скорость, будет зависеть от приводного механизма.

Максимальная рабочая скорость устройства должна быть выше максимальной опасной скорости.

b) Определение требуемого минимального расстояния перебега.

Определить ход останова опасных частей. Если это не указано, необходимо измерить и/или рассчитать. Путь останова, умноженный на подходящий коэффициент безопасности не менее 1,2, дает требуемый минимальный перебег для применения. При наличии других факторов, таких как система торможения, которая подвержена износу, следует использовать более высокий коэффициент безопасности. См. рисунок В.1.

Простым способом измерения тормозного пути является временное определение положения в точке близко к тому месту, где возникает максимальная опасная скорость. Как правило, замкнутые контакты выявленного положения должны быть подключены к цепи останова управления машиной в точке, в которой будут подключены устройства переключения выходного сигнала. Машину следует запускать несколько раз в наихудших ожидаемых условиях и измерить расстояние, пройденное кроме действующей точки выявления положения. Максимальное измеренное расстояние следует рассматривать как расстояние останова.

c) Определение максимально допустимого усилия.

Если доступно, максимально допустимое усилие должно учитываться из стандарта типа C для конкретной машины или в соответствии с оценкой риска. Оценка риска должна учитывать части тела и типы лиц, подлежащих защите, например, детей или пожилых людей. Скорость, форма и материал датчика, а также максимальное давление, оказываемое датчиком, также следует учитывать. Максимально допустимое усилие должно быть, по возможности меньше.

d) Выбор устройства.

Используя данные соотношения усилие/расстояние или диаграммы, предоставленные производителем, следует выбрать защитные меры (предохранитель) с требуемой максимальной рабочей скоростью, которая обеспечивает минимальное расстояние перебега перед достижением максимально допустимого усилия.

Если не удается найти сенсорную кромку или сенсорную штангу с достаточным перебегом, тогда может возникнуть необходимость улучшить тормозную способность машины.

Приложение D

(справочное)

Руководство по расчету

D.1 Замечания по применению

В настоящем приложении приведены некоторые рекомендации по расчету сенсорных кромок и сенсорных штанг. Однако игнорирование настоящего руководства по расчету не обязательно означает, что продукт в конечном итоге будет небезопасен.

D.2 Общие положения

D.2.1 Частота работы

Сенсорные кромки и сенсорные штанги часто используются в применениях, где они не активируются в течение многих месяцев. При активации они должны работать безопасно.

И наоборот, некоторые сенсорные кромки и сенсорные штанги используются в применениях, где они часто активируются. Иногда это может привести к изменению чувствительности с течением времени.

D.2.2 Компоненты

Компоненты сенсорных кромок и сенсорных штанг, должны быть полностью защищены от предвидимых повреждений, например, защитными чехлами.

D.2.3 Воздействие жидкости

Если компоненты могут контактировать с такими жидкостями, как масла, химикаты или вода, датчик должен быть изготовлен из подходящих материалов, которые не деградируют и не набухают.

D.3 Сенсорные кромки

D.3.1 Материал профиля

Материал профиля датчика должен выдерживать режим эксплуатации и условия окружающей среды.

D.3.2 Чувствительность датчика

Датчики могут иметь определенные части сенсорной поверхности, которые менее чувствительны, чем другие, и также части, которые могут быть легче повреждены, чем другие. Чувствительность может быть снижена вблизи точки соединения с входными кабелями, трубками, волокнами или проводами, а также в точках, где контактные элементы раздвинуты.

D.3.3 Физическое воздействие (эффекты)

Попадание материала (в виде мелких или крупных частиц), паразитов или жидкости, которые могут находиться в зоне, в которой будет использоваться кромка, может привести к коррозии датчика или потере его чувствительности.

Возможно, что очень малое отверстие на поверхности сенсорной кромки не может быть обнаружено при регулярном осмотре. Однако оно может быть достаточно большим, чтобы позволить жидкости проникнуть внутрь и образовывать барьер, препятствующий активации датчика. И наоборот, желательно убедиться, что жидкости могут вытекать из профиля, оставив концы открытыми, либо используя пористую торцевую заглушку.

D.3.4 Сенсорные кромки с электрическими датчиками

В некоторых конструкциях используются электрические контактные элементы. Элементы обычно разделены воздушным зазором, который закрывается при применении давления к поверхности. Воздушный зазор можно поддерживать, например, при помощи пружин, изолирующих прокладок или упругого пеноматериала. Следует учитывать последствия отказа этих компонентов. Например, поломка не должна быть результатом отрыва и перемещения деталей внутри кромки, что ухудшает чувствительность или препятствует работе.

Следует также учитывать способ электрического подключения к датчику. Соединения должны иметь максимальную целостность. При использовании двух вводов и двух выводов их следует подсоединять к противоположным концам контактного элемента для обеспечения целостности через контактные элементы. Если выводы подключены и есть разомкнутая цепь соединения с контактным элементом, может возникнуть небезопасная ситуация.

D.3.5 Сенсорные кромки с датчиками импульса давления

Разрывы/проколы, такие как разрыв или отверстие в датчике импульса давления или его соединительных элементах, могут привести к мгновенной потере функции безопасности. В этом случае система управления должна обнаружить разрыв/прокол и поддерживать устройство переключения выходного сигнала в выключенном состоянии, во время существования разрыва/прокола. Устройство переключения выходного сигнала должно оставаться в выключенном состоянии до сброса вручную уполномоченным персоналом.

В некоторых датчиках импульса давления деформация профиля датчика вызывает повышение давления, которое передается по трубке к реле давления воздуха. Если в системе нет постоянно поддерживаемого давления воздуха могут возникнуть следующие неисправности:

- невозможно обнаружить такие повреждения, как порезы или остаточная деформация профиля;

- соединительная трубка может быть незаметно перерезана, отсоединена или перекручена;

- реле давления воздуха не может сработать при деформации датчика на малой скорости приближения;

- время реакции может быть увеличено, если между датчиком и реле давления воздуха используется длинная соединительная трубка;

- большинство реле давления воздуха имеют «сброс» (стравливание) воздуха для компенсации меняющихся условий окружающей среды, и если этот «сброс» воздуха будет заблокирован, сенсорная кромка может не сработать;

- настройка сброса воздуха будет зависеть от поперечного сечения профиля датчика, длины датчика, материала датчика и температурного диапазона применения, см. 4.21. (регулировки), а при слишком большом «стравливании» воздуха чувствительность прибора будет снижена;

- если датчик сжат так, что большая часть внутреннего воздуха вытесняется, частичный вакуум будет создаваться при отпускании датчика, что может сильно снизить чувствительность датчика или предотвратить его немедленное повторное срабатывание.

Систему импульса давления можно спроектировать в соответствии с категорией 2 стандарта ISO 13849-1, проверив функцию сенсорной кромки на каждом цикле машины.

D.3.6 Сенсорные кромки с оптоволоконными датчиками

Как правило, они работают при уменьшении света, проходящего через оптическое волокно. Следует учитывать долговременные изменения, которые могут произойти в излучателях и детекторах света, а также в оптическом волокне. Средства, с помощью которых механическая сила преобразуется в оптическое изменение, должны быть стабильными. Не допускается возможность улавливания света от излучателя детектором, не проходя через оптическое волокно - например, после обрыва волокна.

D.4 Сенсорные штанги

D.4.1 Общие положения

Существует риск того, что движение жесткой поверхности сенсорной штанги будет затруднено или заблокировано. Это может быть вызвано любой из следующих причин:

- выход из строя за счет блокировки или заклинивания;

- длительное накопление грязи;

- коробление жесткой активной поверхности;

- заедание направляющих.

D.4.2 Использование позиционных переключателей

Если позиционные переключатели используются в сенсорных штангах, следует учитывать следующие конструктивные характеристики:

- поднятие или снятие датчика;

- коробление верхней поверхности из-за перегрузок;

- залипание позиционных выключателей из-за нечастого использования;

- чрезмерный износ или перекос кулачков в кулачковых системах;

- позиционные переключатели ослабевают на кронштейнах, что приводит к смещению.

Если позиционные переключатели используются в сенсорных штангах, следует учитывать их надежность в связи с последствиями их отказа. Следует использовать позиционные переключатели, изготовленные в соответствии с IEC 60947-5-1:2003, раздел 3.

D.4.3 Точки захвата

Следует уделить внимание конструкции сенсорных штанг, в отношении точек захвата. По возможности зазоры, которые закрываются при деформации датчика, должны быть устранены на этапе проектирования. Если имеется зазор, который уменьшается при перемещении или деформации датчика, зазор должен оставаться достаточно большим, чтобы не стать опасной ловушкой.

Приложение Е

(справочное)

Руководство по применению

E.1 Монтаж датчика

Монтажная поверхность должна подходить для используемого датчика. Если монтажная поверхность недостаточно жесткая или имеет большие неровности, чувствительность и надежность сенсорной кромки или сенсорной штанги может быть уменьшена. Если датчик вступает в регулярный или повторяющийся контакт с поверхностью, острые края или неровности следует избегать, так как они могут привести к повреждению.

Соединительные кабели, трубки и т. д. между датчиком и блоком управления должны быть спроектированы, расположены и зафиксированы так, чтобы они были

а) способны выдерживать проектные условия,

b) защищены от механических повреждений и

c) прочно закреплены на каждом конце, чтобы предотвратить нагрузку на соединения.

Е.2 Рассмотрение влияния окружающей среды

Необходимо учитывать следующие факторы окружающей среды:

- воздействие гидравлических и смазочно-охлаждающих масел;

- комбинации жидкостей;

- жидкости, поступающие в герметичные системы;

- эффект металлической стружки;

- действие чистящих жидкостей;

- влияние лучистого тепла, например, когда датчики находятся под прямыми солнечными лучами или поблизости от горячих поверхностей;

- последствия изменений температуры окружающей среды;

- последствия замораживания;

- возможные эффекты любых комбинаций вышеперечисленного.

Примечание - Вышеприведенный список не является исчерпывающим, и к конкретным применениям могут применяться особые условия.

E.3 Расположение датчика

Датчик должен иметь достаточно эффективную чувствительную поверхность и должен быть установлен таким образом, чтобы обеспечивать наиболее эффективное направление для прогнозируемого направления срабатывания.

Приложение F

(справочное)

Руководство по вводу в эксплуатацию и испытаниям после установки

F.1 Общие положения

В настоящем приложении приведены рекомендации по вводу в эксплуатацию и испытаниям после установки для обеспечения безопасной эксплуатации системы в целом (см. раздел 6 в отношении требований к информации для выбора и использования).

F.2 Системная информация

Система должна устанавливаться, вводиться в эксплуатацию, испытываться и обслуживаться в соответствии с информацией, поставляемой изготовителем защитного устройства.

F.3 Ввод в эксплуатацию

Лицо, выполняющее ввод в эксплуатацию, должно обеспечить выполнение следующих проверок:

а) что сенсорная кромка или сенсорная штанга подходят для условий окружающей среды;

b) что сенсорная кромка или сенсорная штанга надежно закреплены;

с) номинальные значения и характеристики всех вводов/выводов, например, номинальные значения предохранителей;

d) что снятие источника питания с сенсорной кромки или сенсорной штанги предотвращает дальнейшую опасную эксплуатацию машины, и что опасные части машины не могут быть повторно активированы до тех пор, пока функция безопасности не будет восстановлена;

e) что опасные части машины не могут быть приведены в движение при усилии, приложенной к эффективной сенсорной поверхности;

f) что датчик был установлен для обеспечения защиты от всех предвидимых направлений срабатывания и нечувствительные (мертвые) поверхности не увеличат риск получения травм;

g) что активация сенсорной кромки или сенсорной штанги во время опасной фазы рабочего цикла приводит к остановке опасных движущихся частей или, при необходимости, если в остальном состояние безопасное, и что опасные движущиеся детали не могут быть приведены в действие снова, если функция безопасности не была восстановлена;

h) что при необходимости были предусмотрены дополнительные меры безопасности для предотвращения доступа к опасным частям машин с любого направления, не защищенного сенсорным защитным устройством;

i) поскольку адекватная безопасность, необходимая для машины, зависит от полноты безопасности интерфейса между машиной и ее защитным(и) устройством(ами), проверить, что все части машины, включая защиту, цепь управления и соединения с защитой соответствуют результатам оценка рисков, а также категории и уровню эффективности в соответствии с ISO 13849-1, как указано в соответствующем(их) стандарте(ах);

j) что устройства подавления (если они установлены) испытаны на соответствие требованиям ISO 13849-1:2006, 5.2;

k) что все контрольные лампы работают правильно.

l) что чувствительность сенсорной кромки и сенсорной штанги по всей эффективной сенсорной поверхности соответствует инструкциям изготовителя.

m) если предусмотрен сброс, проверить, что машина не может работать до тех пор, пока система не будет сброшена.

Примечание - Дополнительные проверки могут потребоваться по соответствующим стандартам типа C.

F.4 Регулярные проверки и испытания

Следует проводить регулярные проверки и испытания в соответствии с инструкциями и рекомендациями изготовителя.

Проверки, указанные в F.3, следует повторить. Кроме того, следует осм. и/или проверить следующее.

а) Проверить элементы управления машиной, чтобы убедиться, что они работают правильно и не нуждаются в техническом обслуживании и/или замене.

b) Осм. машину, чтобы убедиться в отсутствии других механических или структурных аспектов, которые могли бы предотвратить его останов или переход в иное безопасное состояние при останове сенсорной кромкой или сенсорной штангой.

c) Осм. блоки управления машиной и соединения с сенсорной кромкой и сенсорной штангой, чтобы убедиться, что не было сделано никаких модификаций, которые неблагоприятно влияют на систему, и что соответствующие модификации были должным образом зарегистрированы.

d) Осм. состояние поверхности датчика и его соединений, чтобы убедиться в отсутствии повреждений, которые могут помешать системе работать по назначению.

e) Проверить эффективность сенсорной кромки или сенсорной штанги при включенном питании, но в состоянии покоя машины. Изменить точку активации, чтобы убедиться, что все эффективная сенсорная поверхность испытывается в течение определенного периода времени.

f) Если предусмотрен сброс, проверить, что машина не может работать до тех пор, пока система не будет сброшена.

g) Осм. все корпуса блока управления, чтобы убедиться, что они закрыты и находятся в хорошем состоянии и могут быть открыты только ключом или инструментом. Осм. и убедиться, что ключи удалены для хранения назначенным персоналом.

F.5 Осмотр и испытания после технического обслуживания

После проведения технического обслуживания, испытания функции безопасности в соответствии с уровнем технического обслуживания должны выполняться в соответствии с указаниями, представленными в F.2.

Приложение G

(справочное)

Общие сведения о системах, соответствующих стандарту ISO 13849-1, категория 2

G.1 Общие положения

Некоторые системы, особенно системы импульса давления, используются уже много лет. Однако отказы произошли там, где системы не проверялись автоматически. Системы, которые не проверяются автоматически не могут соответствовать требованиям категории 2. В настоящем приложении приводится руководство о способе обеспечения соответствия сенсорных защитных устройств требованиям категории 2.

G.2 Проверка функции безопасности

Функцию безопасности всей системы следует проверять при каждом цикле работы части машины, на которой установлен датчик, например, движущаяся дверь или ограждение с сенсорной кромкой.

G.3 Датчики импульса давления

G.3.1 При проверке датчика импульса давления, должен формироваться импульс давления (выходной сигнал датчика) на самом дальнем конце от переключателя импульсов давления.

G.3.2 Уровень этого «проверочного» импульса давления не должен превышать уровень, генерируемый минимальным усилием активации, приложенным через испытуемый образец 1 при минимальной рабочей скорости, используемой в приложении.

G.3.3 Выходной сигнал датчика импульса давления должен переводить устройство переключения выходного сигнала в состояние ВЫКЛ. Дальнейшая эксплуатация машины должна быть разрешена только после успешного завершения этого испытания.

Библиография

[1] ISO 14119, Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for design and selection (Безопасность машин. Блокировочные устройства для ограждений. Принципы конструкции и выбора)

[2] ISO 14120, Safety of machinery - Guards  — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards (Безопасность машин. Защитные ограждения. Общие требования к проектированию и конструированию стационарных и съемных защитных ограждений)

[3] IEC 61496-1, Safety of machinery — Electro-sensitive protective equipment — Part 1: General requirements and tests (Безопасность механизмов. Защитная электрочувствительная аппаратура. Часть 1. Общие требования и испытания)

[4] IEC 61496-2, Safety of machinery — Electro-sensitive protective equipment — Part 2: Particular requirements for equipment using active opto-electronic protective devices (AOPDs) (Безопасность механизмов. Защитная электрочувствительная аппаратура. Часть 2. Частные требования к аппаратуре, использующей активные оптоэлектронные защитные приборы (AOPD))

[5] IEC 61496-3, Safety of machinery — Electro-sensitive protective equipment — Part 3: Particular requirements for active opto-electronic protective devices responsive to diffuse reflection (AOPDDR) (Безопасность механизмов. Защитная электрочувствительная аппаратура. Часть 3. Частные требования к средствам защиты, использующим активные оптоэлектронные защитные устройства, чувствительные к диффузному отражению (AOPDDR))

Приложение ДА

(справочное)

Т а б л и ц а Д.А.1 – Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 4413 | IDT | ГОСТ ISO 4413-2016 Гидроприводы. Общие правила и требования безопасности для систем и их компонентов |
| ISO 4414 | IDT | ГОСТ ISO 4414-2016 Пневмоприводы. Общие правила и требования безопасности для систем и их компонентов |
| ISO 12100 | IDT | ГОСТ ISO 12100-2013 Безопасность машин. Основные принципы конструирования. Оценки риска и снижения риска |
| ISO 13849-1 | IDT | ГОСТ ISO 13849-1-2014 Безопасность оборудования. Элементы систем управления, связанные с безопасностью. Часть 1. Общие принципы конструирования |
| IEC 60529 | MOD | ГОСТ 14254-2015 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) |
| IEC 60947-5-1 | IDT | ГОСТ IEC 60947-5-1-2014. Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-1. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления Электромеханические устройства цепей управления |
| IEC 61000-4-2 | MOD | ГОСТ 30804.4.2-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний |
| IEC 61000-4-3 | IDT | ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-3. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному полю |
| IEC 61000-4-4 | IDT | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-4. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам (пачкам) |
| IEC 61000-4-5 | IDT | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-5. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к выбросу напряжения |
| IEC 61000-6-2 | MOD | ГОСТ 30804.6.2-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний |
| IEC 61439-1 | IDT | ГОСТ IEC 61439-1-2013 Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Общие требования |
| Примечание – В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: - IDT – идентичные стандарты; - MOD – модифицированные стандарты. |  |  |

УДК                                                        МКС 13.110                                                       IDT

Ключевые слова: сенсорные защитные устройства; сенсорные кромки; сенсорные штанги

УДК                                                          МКС 13.110                                                    IDT

Ключевые слова: сенсорные защитные устройства; сенсорные кромки; сенсорные штанги

Руководитель разработки

Заместитель генерального директора

РГП «Казахстанский институт стандартизации

и метрологии»							  	     А.Б. Шамбетова

Руководитель

Департамента разработки НТД

РГП «Казахстанский институт стандартизации

и метрологии» 							         	А.Н. Сопбеков

Исполнитель