| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-AZIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ ISO 18454 (Проект KZ, Редакция 1) |  |

ОБУВЬ

Стандартные атмосферные условия для проведения кондиционирования и испытаний обуви и деталей обуви

(ISO 18454:2018, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения 
работ по межгосударственной стандартизации установлены 
ГОСТ 1.0 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены".

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № ….. от ……)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту 
ISO 18454:2018 «Обувь. Стандартные атмосферные условия для проведения кондиционирования и испытаний обуви и деталей обуви» («Footwear – Standard atmospheres for conditioning and testing of  footwear and components for footwear»)

Международный стандарт ISO 18454:2018 был подготовлен Техническим комитетом ISO/ TC 216 «Обувь»

5 ВЗАМЕН ГОСТ ISO 18454-2011

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случав пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге "Межгосударственные стандарты".

Содержание

| 1 Область применения............................................................................................ 2 Нормативные ссылки…………………………………………………………………... 3 Термины и определения...................................................................................... 4 Общие требования .............................................................................................. 5 Стандартные атмосферные условия.................................................................. 5.1 Эталонные стандартные атмосферные условия ……………..…………….. 5.2 Альтернативные стандартные атмосферные условия …………..………… 5.2.1 Общие положения ……………………………………………..………….. 5.2.2 Особые стандартные атмосферные условия ……………..…………. 5.2.3 Тропические стандартные атмосферные условия .................................. 5.3 Область допустимых значений для стандартных атмосферных условий.. 6 Кондиционирование ............................................................................................. 7 Испытание ………………………………………………………............................. Приложениие ДА …………………………………………………………………………. Библиография........................................................................................................... | 1 1 2 |
| --- | --- |

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ОБУВЬ Стандартные атмосферные условия для проведения кондиционирования и испытаний обуви и деталей обуви Footwear. Standard atmospheres for conditioning and testing of footwear and components for footwear

Дата введения______________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие атмосферные условия для кондиционирования и испытания при оценке характеристик обуви и ее деталей.

Настоящий стандарт устанавливает два вида стандартных атмосферных условий для кондиционирования и испытания обуви и ее деталей.

2 Нормативные ссылки

Следующие ссылочные документы являются необходимыми для применения настоящего документа. В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие международные стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание. Для недатированных ссылок применяют последние издания, включая любые изменения и поправки.

ISO 2419:2012 Кожа. Физические и механические испытания. Подготовка и кондиционирование образцов.

3 Термины и определения

Для целей настоящего стандарта применяются следующие термины и определения.

ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- Онлайн платформа ISO: доступна по адресу https://www.iso.org/obp

- IEC Электропедия: доступна на http://www.electropedia.org/

3.1 атмосферные условия (atmosphere): Условия окружающей среды, определяемые параметрами температуры и относительной влажности

3.2 стандартные атмосферные условия (standard atmosphere): Атмосферные условия, поддерживаемые в пределах установленных допусков, при которых образец выдерживается в течение определенного периода времени перед испытанием

3.3 кондиционирование (conditioning): Приведение испытуемого образца к заданным атмосферным условиям, определяемым температурой и относительной влажностью, и удержание ее в этих условиях в течение заданного периода времени перед проведением испытаний.

Проект, KZ, редакция 1

4 Общие требования

Стандартные атмосферные условия и допуски для кондиционирования и испытания характеристик обуви и ее деталей приведены в разделе 5.

Когда кондиционирование проводится при температуре 23 °C и относительной влажности 50 %, нет необходимости указывать это в протоколе испытаний. В любом другом случае атмосферные условия должны быть четко указаны в протоколе испытаний.

5 Стандартные атмосферные условия

5.1 Эталонные стандартные атмосферные условия

Эталонные стандартные атмосферные условия должны обеспечивать температуру 23,0 °C и относительную влажность 50,0 %.

5.2 Альтернативные стандартные атмосферные условия

5.2.1 Общие положения

Альтернативные, но не эквивалентные атмосферные условия могут использоваться только в том случае, если заинтересованные стороны согласны на их использование. В спорных случаях следует использовать эталонные стандартные атмосферные условия.

5.2.2 Особые стандартные атмосферные условия

Альтернативные особые стандартные атмосферные условия должны обеспечивать температуру 20,0 °C и относительную влажность 65,0 %.

5.2.3 Тропические стандартные атмосферные условия

Альтернативные тропические стандартные атмосферные условия должны обеспечивать температуру 27,0 °C и относительную влажность 65,0 %.

5.3 Область  допустимых значений для стандартных атмосферных условий

Допуск для температуры ± 2,0 °C. Допуск для относительной влажности ± 5,0 %.

6 Кондиционирование

Атмосферные условия для кондиционирования должны соответствовать стандартным атмосферным условиям (см. Раздел 5).

Период кондиционирования должен быть указан в соответствующих технических характеристиках компонента.

7 Испытания

Если иное не указано в соответствующем международном стандарте, образцы для испытаний должны испытываться в тех же атмосферных условиях, в которых они были кондиционированы.

Во всех случаях испытание следует проводить сразу после извлечения испытуемого образца из камеры кондиционирования.

Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 2419:2012 Кожа. Физико-механические испытания. Подготовка и кондиционирование образцов | IDT | ГОСТ ISO 2419-2013 КОЖА Физические и механические испытания. Подготовка и кондиционирование проб |
| П р и м е ч а н и е – В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT - идентичные стандарты |  |  |

Библиография

[1] ISO 554:1976 Standard atmospheres for conditioning and/or testing — Specifications (Стандартные атмосферные условия для кондиционирования и/или испытаний. Технические условия)

[2] ISO 558:1980 Conditioning and testing — Standard atmospheres — Definitions.(Кондиционирование и испытания. Стандартные атмосферные условия. Определения)

УДК 685.31:006.354 МКС 61.060 М12 (IDT) Ключевые слова: атмосферные условия, кондиционирование, относительная влажность, допуск, образцы, обувь, детали обуви

| РАЗРАБОТЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Генерального директора РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» |  | С. Радаев |
| Главный специалист Департамента стандартизации |  | Е. Кулешова |
| Главный технолог ТОО ПИК «ASTANA Ютария ltd» |  | С. Сейсенова |