Проект

Проект

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STИARDIZATION, METROLOGY И CERTIFICATION

(EASC)

|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ ISO 14122-1 (проект, KZ, первая редакция) |
| --- | --- | --- |

Безопасность машин

Постоянные средства доступа к машинам

Часть 1

ВЫБОР СТАЦИОНАРНЫХ СРЕДСТВ ДОСТУПА МЕЖДУ ДВУМЯ УРОВНЯМИ

(ISO 14122-1:2016, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202___

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства по торговле и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № ____ от ________)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 14122-1:2016 «Безопасность машин. Постоянные средства доступа к машинам. Часть 1. Выбор стационарных средств доступа между двумя уровнями» («Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 1: Choice of fixed means and general requirements of access»).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 199 Безопасность машин.

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

5 ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

Введение	5

1 Область применения	6

2 Нормативные ссылки	7

3 Термины и определения	7

4 Существенные опасности	9

5 Общие требования к проектированию и конструкции	9

6 Требования к выбору стационарных средств доступа	10

6.1 Общие положения	10

6.2 Предпочтительные средства доступа	10

6.3 Выбор средств доступа	10

6.4 Выбор между пандусом и лестницей	11

6.5 Выбор между стремянкой и стационарной лестницей	11

7 Общие требования к информации для использования	13

7.1 Руководство по эксплуатации	13

7.2 Предупреждения	13

Приложение А 14 (справочное) Примеры изменений в машине или системе для обеспечения лучшего доступа	14

Приложение B (справочное) Существенные технические изменения между настоящим стандартом и предыдущей редакцией	15

Бибилография	17

Приложение ДА (справочное)	18

Введение

Настоящий стандарт является стандартом типа B, как указано в ISO 12100.

Настоящий стандарт актуален, в частности, для следующих групп заинтересованных сторон, представляющих участников рынка в отношении безопасности машинного оборудования:

  - производителей машин (малые, средние и крупные предприятия);

  - органов охраны труда и техники безопасности (регуляторы, аварийно-спасательные организации, надзор за рынком и т. д.);

На других может повлиять уровень безопасности машин, достигнутый с помощью настоящего международного стандарта вышеупомянутыми группами заинтересованных сторон:

  - пользователей машин/работодателей (малые, средние и крупные предприятия);

  - пользователей/сотрудников машин (например, профсоюзы, организации людей с особыми потребностями);

  - поставщиков услуг, т.е. для технического обслуживания (малые, средние и крупные предприятия);

  - потребителей (в случае машин, предназначенных для использования потребителями).

Вышеупомянутым группам заинтересованных сторон была предоставлена возможность участвовать в процессе разработки ISO 14122-1:2016.

Кроме того, настоящий стандарт предназначен для органов по стандартизации, разрабатывающих стандарты типа С.

Требования настоящего стандарта могут быть дополнены или изменены стандартом типа С.

Требования настоящего стандарта типа C имеют приоритет для машин, на которые распространяется действие стандарта типа C и которые были спроектированы и изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

Целью настоящего стандарта является определение общих требований к безопасному доступу к машинам. Настоящий стандарт дает руководство по правильному выбору средств доступа, когда необходимый доступ к машине невозможен непосредственно с уровня земли, пола или платформы.

Приложения A является справочным и содержит «Примеры возможных изменений в машине или системе для улучшения доступа».

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Безопасность машин

Постоянные средства доступа к машинам

Часть 1

ВЫБОР СТАЦИОНАРНЫХ СРЕДСТВ ДОСТУПА МЕЖДУ ДВУМЯ УРОВНЯМИ

Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 1: Choice of fixed means and general requirements of access

Дата введения

# 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к доступу к стационарным машинам и руководство по правильному выбору средств доступа, когда необходимый доступ к стационарной машине невозможен непосредственно с уровня земли или с пола.

Настоящий стандарт применяется к стационарным средствам доступа, являющимся частью стационарной машины, а также к немеханизированным регулируемым частям (например, складным, раздвижным) и подвижным частям стационарных средств доступа.

Примечание 1 - «Стационарные» средства доступа — это средства доступа, установленные таким образом (например, с помощью винтов, гаек, сварки), что их можно снять только с помощью инструментов.

Настоящий стандарт устанавливает минимальные требования, которые также применяются, когда требуются те же средства доступа, что и для части здания или гражданского сооружения (например, рабочие платформы, дорожки, лестницы), где установлена машина, при условии, что основная функция этой части конструкции предназначена для обеспечения доступа к машине.

Примечание 2 - Если не существует местных правил или стандартов, настоящий стандарт может использоваться для средств доступа, не подпадающих под действие стандарта.

Предполагается, что настоящий стандарт будет использоваться с соответствующей частью стандарта ISO 14122, которая относится к специфическому доступу.

проект, KZ, первая редакция

Серия стандарта ISO 14122 в целом применима как к стационарным, так и к мобильным машинам, где необходимы стационарные средства доступа. Она не применима к механическим средствам доступа, таким как лифты, эскалаторы или другие устройства, специально предназначенные для подъема людей между двумя уровнями.

Настоящий стандарт не применяется к оборудованию, изготовленному до даты его публикации.

Для существенных опасностей, охватываемых настоящим стандартом, см. пункт 4.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы, следующие ссылочные нормативные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения).

ISO 12100, Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction (Безопасность машин. Общие принципы проектирования. Оценка риска и снижение риска)

ISO 14122-3:2016 Safety of machinery — Permanents means of access to machines — Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails (Безопасность машин. Постоянные средства доступа к машинам. Часть 3. Лестницы, стремянки и ограждения)

ISO 14122-4:2016 Safety of machinery — Permanent means of access to machine — Part 4: Fixed ladders (Безопасность машин. Постоянные средства доступа к машинам. Часть 4. Стационарные лестницы)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по ISO 12100, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 стационарная лестница (fixed ladder): Стационарные средства доступа с углом наклона от более 75° до 90°, горизонтальными элементами которых являются перекладины

Примечание 1 - См. Рисунок 1.

90˚

75˚

Рисунок 1 - 75° < угол наклона ≤90° для стационарной лестницы

3.2 стремянка (stepladder): Стационарные средства доступа с углом наклона от более 45° до 75°, горизонтальными элементами которых являются ступени

Примечание 1 - См. Рисунок 2.

75˚

45˚

Рисунок 2 - 45° < угол наклона ≤75° для стремянки

3.3 лестница (stair): Стационарные средства доступа с углом наклона от более 20° до 45°, горизонтальными элементами которых являются ступени

Примечание 1 - См. Рисунок 3.

45˚

20˚

Рисунок 3 - 20° < угол наклона ≤45° для лестницы

3.4 пандус (ramp): Стационарные средства доступа, включающие непрерывную наклонную плоскость с углом наклона от более 0° до 20°

Примечание 1 - См. Рисунок 4.

20˚

Рисунок 4 - 0° < угол наклона ≤20° для пандуса

4 Существенные опасности

Наиболее существенными опасностями, которые следует учитывать при определении типа и расположения средств доступа, являются следующие:

- падение;

- падение с высоты;

- скольжение;

- спотыкание;

- чрезмерные физические усилия, например, при подъеме по нескольким стационарным лестницам;

f) падение материалов или предметов, которые могут представлять опасность для людей.

Примечание 1 - Другие опасности, создаваемые машинами, которым может подвергнуться человек во время доступа с использованием средств доступа в соответствии с настоящим стандартом, например: вызванные функционированием машин (движущиеся части машины, движение самой машины (мобильные машины), радиация, экстремальные температуры, шум, пар, горячие жидкости) или ее окружение (вредные вещества в воздухе), не охватываются в настоящем стандарте, но разработчик/производитель машины должен их учитывать, например путем предотвращения несанкционированного доступа.

Примечание 2 - ISO 12100 устанавливает принципы оценки риска для выявления и контроля всех опасностей. Настоящий стандарт направлен на предотвращение падений людей и чрезмерных физических усилий.

5 Общие требования к проектированию и конструкции

Средства доступа должны быть спроектированы и изготовлены, а материалы выбраны таким образом, чтобы они выдерживали предполагаемые условия использования. В частности, должны быть рассмотрены, по крайней мере, следующие детали:

- определение размеров и выбор компонентов (включая крепления, соединения, опоры и фундаменты) для обеспечения достаточной жесткости и устойчивости;

- условия окружающей среды, такие как сила ветра, температура, пыль, влажность, снег;

- устойчивость всех деталей к воздействию окружающей среды, таких как климат, химические вещества, коррозионные газы (например, с использованием коррозионно-стойкого материала или с помощью защитного покрытия);

- расположение элементов конструкции таким образом, чтобы не скапливалась жидкость/грязь, например, в швах;

- использование совместимых материалов, т.е. свести к минимуму гальваническое воздействие или дифференциальное тепловое расширение;

- любые части, которые могут соприкасаться с пользователями, должны быть сконструированы таким образом, чтобы не причинять им вреда и не мешать (острые углы, сварные швы с заусенцами, шероховатые кромки и т. д.);

- пешеходные поверхности должны обеспечивать адекватное сопротивление скольжению (см. ISO 14122-2:2016, приложение A);

- размеры проходов и рабочих площадок должны соответствовать имеющимся антропометрическим данным (см. ISO 14122-2:2016, 4.2.2, ISO 15534-1 и ISO 15534-3);

- везде, где это возможно, должна быть предусмотрена стационарная установка.

6 Требования к выбору стационарных средств доступа

6.1 Общие положения

Должны быть предусмотрены безопасные и удобные средства доступа ко всем зонам вмешательства и точкам машины, где можно предусмотреть необходимость доступа в течение всего жизненного цикла машины, например, установка, подача, техническое обслуживание. Когда это необходимо по практическим соображениям, фиксированный доступ в соответствии с настоящим стандартом может включать в себя не приводимые в действие подвижные или регулируемые детали.

6.2 Предпочтительные средства доступа

Насколько это практически возможно, средства доступа к оборудованию должны располагаться в следующем порядке:

- доступ непосредственно с уровня земли или уровня пола (подробнее см. 6.3.1.1 и ISO 14122-2);

- пандусы или лестницы (подробнее см. 6.4);

- Стремянки или стационарные лестницы (подробнее см. 6.5).

Применимый диапазон шага для вышеуказанных средств стационарного доступа показан на Рисунке 5. Другие факторы, влияющие на выбор, приведены в 6.4 и 6.5.

  - Выбор средств доступа

6.3.1 Общие положения

6.3.1.1 По возможности доступ к устройствам управления и другим частям машины должен осуществляться с уровня земли, уровня пола или платформы, чтобы свести к минимуму использование пандусов, лестниц и стремянок.

6.3.1.2 Если доступ согласно 6.3.1.1 не возможен или практически невозможен, то см. 6.3.2.2 и 6.4.

6.3.2 Условия применения стремянки или стационарной лестницы

6.3.2.1 Следует избегать стремянок и стационарных лестниц при проектировании доступа к машинам, настолько, насколько это возможно, ввиду высокого риска падения и больших физических усилий при использовании этих средств доступа.

6.3.2.2 Если средства доступа в соответствии с 6.3.1.1 и 6.4 невозможны, то можно рассмотреть выбор стремянки или стационарной лестницы. Окончательное решение должно приниматься на основе оценки риска и включать эргономические аспекты.

Если уровень риска (см. ISO 12100) считается слишком высоким, то основная концепция средств доступа к машине должна быть изменена, чтобы можно было использовать пути доступа с уменьшенным риском (см. 6.3.1 и Приложение A).

6.3.2.3 В следующем списке представлены примеры ситуаций, когда можно выбрать стремянку или стационарную лестницу.

- если высота подъема большая;

- частота использования низкая;

- при отсутствии каких-либо крупных инструментов или другого крупного оборудования, которое, например, мешает правильному использованию;

- когда его не предполагается использовать для эвакуации пострадавших;

- когда конструкция машины не позволяет использовать лестницы или другие основные средства (см. 6.3.1).

Примечание - Башенный кран является примером того, где стационарная лестница является единственным практическим средством доступа.

Для выбора между стремянкой и стационарной лестницей см. 6.5.

6.4 Выбор между пандусом и лестницей

При выборе пандуса или лестницы необходимо учитывать следующие пункты а) и b).

- Пандус следует рассматривать в следующих случаях:

- для небольшого вертикального расстояния

- там, где необходимо использовать колесные транспортные средства (например, вилочные погрузчики, ручные тележки).

Различные углы пандуса, в зависимости от использования, следующие:

- для ручных тележек или других колесных транспортных средств, перемещаемых вручную, максимальный угол 3° (особенно если они могут быть использованы инвалидами)

- для моторных транспортных средств (например, вилочные погрузчики), см. ISO 14122-5;

- для ходьбы максимальный угол 20° (обычно и предпочтительно не более 10°).

Примечание - Пандусы часто предпочтительнее лестниц с одной или двумя ступенями.

Свойства поверхности очень сильно влияют на безопасность пандуса. Поверхность должна иметь очень хорошую устойчивость к скольжению, особенно при наклонах от 10° до 20°.

- Лестницы (подробные требования см. в ISO 14122-3):

- рекомендуемый угол наклона составляет от 30° до 38°.

6.5 Выбор между стремянкой и стационарной лестницей

При выборе учитывают следующие пункты а) и b). Подробные требования к этим средствам доступа см. в ISO 14122-3 (стремянки) и ISO 14122-4 (фиксированные лестницы).

- Последствия выбора стремянки для уровня безопасности:

  - при подъеме стремянка проще и физически менее требовательна в использовании, чем стационарная лестница;

  - при подъеме риск падения со стремянки меньше, чем падение с закрепленной лестницы;

  - если человек спускается по стремянке и не стоит лицом к ней, в зависимости от угла возрастает риск падения, так как легче потерять трехточечный контакт;

  - если человек использует стремянку, перенося предметы в руках, повышается риск падения;

  - согласно ISO 14122-3 максимальный пролёт стремянки более ограничен, чем пролёт стационарной лестницы;

  - стремянку с углом наклона от 60° до 75° следует выбирать только из-за нехватки места или технологических требований.

- Последствия выбора стационарной лестницы для уровня безопасности:

  - человек должен стоять лицом к закрепленной лестнице, а также должен использовать свои руки для удержания - следовательно, пользователю необходимо подниматься и спускаться лицом к закрепленной лестнице;

  - стационарные лестницы физически сложнее использовать, чем стремянки;

  - в соответствии со стандартом ISO 14122-4 максимальный пролет стационарных лестниц без платформы для отдыха ограничен.

90˚

75˚

D

60˚

C₂

C₁	45˚

B₃

38˚

B₂

30˚

B₁

20˚

A₂

10˚

Рекомендуется

Условные обозначения

| A1 | пандус, рекомендуется | B3 | Лестница |
| --- | --- | --- | --- |
| A2 | пандус с повышенным сопротивлением скольжению | C1 | Стремянка |
| B1 | Лестница | C2 | Стремянка |
| B2 | лестница, рекомендуется | D | стационарная лестница, рекомендуется |

Рисунок 5 —Диапазон различных средств доступа

7 Общие требования к информации для использования

7.1 Руководство по эксплуатации

В инструкции по эксплуатации машины должно быть четко указано следующее:

- какие средства стационарного доступа предоставляются изготовителем машин;

- условия использования, т.е. максимальная нагрузка и количество людей, разрешенных для стационарных систем доступа, когда это необходимо;

- инструкции, необходимые для правильной сборки стационарных систем доступа на месте, например, способ крепления;

- инструкция о том, что в точках доступа к каждой стационарной системе доступа должна быть обеспечена горизонтальная, ровная и твердая поверхность;

- повтор любых предупреждений, предоставленных в системе фиксированного доступа, связанные с их использованием для доступа.

- любые требования к техническому обслуживанию и осмотру, т.е. для выявления чрезмерного износа при эксплуатации в агрессивных средах, износа подвижных элементов.

7.2 Предупреждения

Максимальная нагрузка, включая, например, количество людей и дополнительную(ые) нагрузку(и), такие как инструменты и оборудование, должна быть отмечена в подходящих местах, откуда возможен доступ (точки входа и выхода).

Предпочтительнее направлять пользователей знаками, а не письменными инструкциями.

Приложение А

(справочное)

Примеры изменений в машине или системе для обеспечения лучшего доступа

Разработчик машины должен изначально убедиться, что все элементы управления для эффективной работы машины расположены в доступных и легкодоступных местах.

- Учитывайте положение опор, балок, трубопроводов, кабельных лотков, платформ, резервуаров для хранения и т. д., чтобы можно было использовать лестницы, спроектированные в соответствии с настоящим стандартом, или другие предпочтительные средства доступа.

- Продумайте конструкцию средств доступа (например, расположение), чтобы сделать лестницы, спроектированные в соответствии с настоящим стандартом, или другие предпочтительные средства доступа.

Пример 1 - Сделайте доступ с другой стороны, чтобы было достаточно места для лестниц, спроектированных в соответствии с настоящим стандартом. При необходимости добавьте горизонтальные платформы.

Пример 2 - Внесите изменения в конструкцию средств доступа, чтобы можно было использовать лестницы (например, изменение направления).

- Рассмотрите возможность использования машины для устранения необходимости доступа или обеспечения возможности доступа с уровня земли или уровня пола.

Пример 1 - Точки смазки должны быть легко доступны с уровня земли.

Пример 2 - Используйте другой метод смазки, например, следующий:

  - постоянная смазка

  - схема смазки с насосом.

Пример 3 - Средства двигателя и передачи мощности расположены таким образом, чтобы доступ к точкам технического обслуживания и ремонта был возможен с уровня земли.

Пример 4 - Машина установлена в другом месте, чтобы был возможен доступ, например, с уже существующей платформы.

Пример 5 - Изменить положение трубопроводов и/или клапанов так, чтобы управление клапаном было возможно с уровня земли или уровня пола.

Приложение B

(справочное)

Существенные технические изменения между настоящим стандартом и предыдущей редакцией

См. таблицу B.1.

Таблица B.1 - Технические изменения

| Настоящий стандарт | Предыдущая редакция |
| --- | --- |
| Добавлено: «и общие требования» | Заголовок |
| Изменено: Настоящий стандарт ограничивается только «стационарными машинами», применима к «регулируемым частям без привода», определяет «руководство по правильному выбору» и содержит «общие требования к доступу». | Область применения |
| Обновлено | 2 Нормативные ссылки |
| Абзац изменен и заменен примечанием 1. | Пункт 4, второй абзац |
| Добавлено: Новый пункт 5 «Общие требования к проектированию и конструкции». Включает общие требования частей 2 и 4. | — |
| 6.1, включены «неприводные подвижные или регулируемые части». | 5.1 |
| 6.2 b), Удалено: «лифты» | 5.2 b) |
| 6.3.1, Заменено: на «Общие положения» | 5.3.1, Заглавие |
| 6.3.1.1, Изменено: «По возможности, доступ к устройствам управления и другим частям машины предпочтителен либо с уровня земли, с уровня пола, либо с платформы, чтобы свести к минимуму использование пандусов, лестниц, стремянок». | 5.3.1.1 |
| 6.3.1.2, Изменено со ссылкой на «6.4» и удалено: «лифты». | 5.3.1.2 |
| 6.3.2, Добавлено: «стационарные лестницы» | 5.3.2, заглавие |
| 6.3.2.1, Добавлено: «стационарные лестницы» | 5.3.2.1 |
| 6.3.2.3, Изменено и примечание к б) удалено | 5.3.2.3 |
| 6.4, Изменено | 5.4 |
| 6.4 a). Удалено | 5.4 a) |
| 6.5 a), Изменено, новая формулировка | 5.5 a) |
| 6.5 b) 3-ий пункт, удален | 5.5 b) 3-ий пункт |
| Изменено | Рисунок 5 |

Продолжение таблицы В.1

| Настоящий стандарт | Предыдущая редакция |
| --- | --- |
| Удалено | 6 |
| Добавлено: новый Пункт 7 «Информация для использования» Включает общие требования частей 2 и 4. | — |
| Изменено | Приложение A |
| Примечание - Данный список включает существенные технические изменения, но не является исчерпывающим списком всех изменений по сравнению с предыдущей версией. |  |

Бибилография

- ISO 13854, Safety of machinery — Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body (Безопасность машин. Минимальные зазоры во избежание защемления частей человеческого тела)

- ISO 13857, Safety of machinery — Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (Безопасность машин. Безопасные расстояния для предотвращения попадания в опасные зоны верхних и нижних конечностей)

- ISO 14122-2 Safety of machinery — Permanents means of access to machines — Part 2: Working platforms and walkways (Безопасность машин. Постоянные средства доступа к машинам. Часть 2. Рабочие платформы и проходы)

- ISO 15534-1, Ergonomic design for the safety of machinery — Part 1: Principles for determining the dimensions required for openings for whole-body access into machinery (Эргономичный дизайн для обеспечения безопасности машин. Часть 1. Принципы определения размеров, необходимых для отверстий для доступа всего тела к машинам)

- ISO 15534-2, Ergonomic design for the safety of machinery — Part 2: Principles for determining the dimensions required for access openings (Эргономичный дизайн для обеспечения безопасности машин. Часть 2. Принципы определения размеров, необходимых для отверстий доступа)

- ISO 15534-3, Ergonomic design for the safety of machinery — Part 3: Anthropometric data (Эргономичный дизайн для обеспечения безопасности машин. Часть 3. Антропометрические данные)

- EN 353-1, Personal protective equipment against falls from a height — Part 1: Guided type fall arresters including a rigid anchor line (Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Часть 1. Ограничители падения управляемого типа, включая жесткий анкерный трос)

- EN 364, Personal protective equipment against falls from a height; test methods (Средства индивидуальной защиты от падения с высоты; методы испытаний)

- EN 795, Personal fall protection equipment — Anchor devices (Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Анкерное устройство)

Приложение ДА

(справочное)

Т а б л и ц а Д.А.1 – Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 12100 | IDT | ГОСТ ISO 12100-2013 Безопасность машин. Основные принципы конструирования. Оценки риска и снижения риска |
| ISO 14122-3 | IDT | ГОСТ ISO 14122-3* Безопасность машин. Постоянные средства доступа к машинам. Часть 3. Лестничные марши, стремянки и перила |
| ISO 14122-4 | IDT | ГОСТ ISO 14122-4* Безопасность машин. Постоянные средства доступа к машинам. Часть 4. Стационарные лестницы |
| * На стадии разработки Примечание – В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: - IDT – идентичные стандарты. |  |  |

УДК                           				       МКС 13.110  		                        IDT

Ключевые слова: безопасность машин; стационарные средства доступа

УДК                           			        МКС 13.110  		         		               IDT

Ключевые слова: безопасность машин; стационарные средства доступа

Руководитель разработки

Заместитель генерального директора

РГП «Казахстанский институт стандартизации

и метрологии»							      А.Б. Шамбетова

Руководитель

Департамента разработки НТД

РГП «Казахстанский институт стандартизации

и метрологии» 							      	А.Н. Сопбеков

Исполнитель