Проект

Проект

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STИARDIZATION, METROLOGY И CERTIFICATION

(EASC)

|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ ISO 14122-2 (проект, KZ, первая редакция) |
| --- | --- | --- |

Безопасность машин

Постоянные средства доступа к машинам

Часть 2

РАБОЧИЕ ПЛАТФОРМЫ И ПРОХОДЫ

(ISO 14122-2:2016, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202___

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства по торговле и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № ____ от ________)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 14122-2:2016 «Безопасность машин. Постоянные средства доступа к машинам. Часть 2. Рабочие платформы и проходы» («Safety of machinery - Permanent means of access to machinery - Part 2: Working platforms and walkways»).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 199 Безопасность машин.

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

5 ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

Введение	5

1 Область применения	6

2 Нормативные ссылки	7

3 Термины и определения	7

4 Общие требования	8

5 Информация по использованию рабочих платформ и проходов	16

Приложения А (справочное) Различные методы определения уровней сопротивления скольжению	17

Приложение B (справочное) Существенные технические различия между настоящим стандартом и предыдущей редакцией	18

Библиография	20

Приложение ДАт(справочное)	22

Введение

Настоящий стандарт является стандартом типа B, как указано в ISO 12100.

Настоящий стандарт актуален, в частности, для следующих групп заинтересованных сторон, представляющих участников рынка в отношении безопасности машин:

- производителей машин (малые, средние и крупные предприятия);

- органов по охране труда и промышленной безопасности (регуляторы, аварийно-спасательные организации, надзор за рынком и т. д.).

Прочие, на кого может повлиять уровень безопасности машин, достигнутый с помощью настоящего стандарта вышеупомянутыми группами заинтересованных сторон:

- пользователи машин/работодатели (малые, средние и крупные предприятия);

- пользователи/сотрудники машин (например, профсоюзы, организации людей с особыми потребностями);

- поставщики услуг, т.е. для технического обслуживания (малые, средние и крупные предприятия);

- потребители (в случае машин, предназначенных для использования потребителями).

Вышеупомянутым группам заинтересованных сторон была предоставлена возможность участвовать в процессе разработки ISO 14122-2:2016.

Кроме того, настоящий стандарт предназначен для органов по стандартизации, разрабатывающих стандарты типа С.

Требования настоящего стандарта могут быть дополнены или изменены стандартом типа С.

Требования настоящего стандарта типа С имеют приоритет для машин, на которые распространяется действие стандарта типа C и которые были спроектированы и изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

Целью настоящего стандарта является определение общих требований к безопасному доступу к машинам. ISO 14122-1 дает рекомендации по правильному выбору средств доступа, когда необходимый доступ к машине невозможен непосредственно с уровня земли, пола или платформы.

Приложение A является справочным.

Указанные размеры соответствуют установленным эргономическим данным, приведенным в ISO 15534-3.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Безопасность машин

Постоянные средства доступа к машинам

Часть 2

РАБОЧИЕ ПЛАТФОРМЫ И ПРОХОДЫ

Safety of machinery - Permanent means of access to machinery - Part 2: Working platforms and walkways

Дата введения

# 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к немеханизированным рабочим платформам и проходам, которые являются частью стационарной машины, а также к немеханизированным регулируемым частям (например, складным, раздвижным) и подвижным частям этих стационарных средств доступа.

Примечание 1 - «Стационарные» средства доступа — это средства доступа, установленные таким образом (например, с помощью винтов, гаек, сварки), что их можно снять только с помощью инструментов.

Настоящий стандарт устанавливает минимальные требования, которые также применяются, когда требуются те же средства доступа, что и часть здания или гражданской конструкции (например, рабочие платформы, проходы), где установлена машина, при условии, что основная функция этой части конструкции заключается в обеспечении средств доступа к машине.

Примечание 2 - Если не существует национальных правил или стандартов, настоящий стандарт может использоваться для средств доступа, не подпадающих под действие стандарта.

Предполагается, что настоящий стандарт будет использоваться вместе со стандартом ISO 14122-1 для определения требований к пешеходным платформам и проходам.

Серия ISO 14122 в целом применима как к стационарным, так и к мобильным машинам, где необходимы стационарные средства доступа. Она не применима к механическим средствам доступа, таким как лифты, эскалаторы или другие устройства, специально предназначенные для подъема людей между двумя уровнями.

Настоящий стандарт не распространяется на машины, изготовленные до даты его публикации.

проект, KZ, первая редакция

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы, следующие ссылочные нормативные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения).

ISO 12100, Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction (Безопасность машин. Общие принципы проектирования. Оценка риска и снижение риска)

ISO 13857, Safety of machinery — Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (Безопасность машин. Безопасные расстояния для предотвращения попадания в опасные зоны верхних и нижних конечностей)

ISO 14120, Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards (Безопасность машин. Ограждения. Общие требования к проектированию и изготовлению стационарных и подвижных ограждений)

ISO 14122-1:2016 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 1: Choice of fixed means and general requirements of access (Безопасность машин. Постоянные средства доступа к машинам. Часть 1. Выбор стационарных средств и общие требования к доступу)

ISO 14122-3:2016 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails (Безопасность машин. Постоянные средства доступа к машинам. Часть 3. Лестницы, стремянки и ограждения)

ISO 15534-1:2000 Ergonomic design for the safety of machinery — Part 1: Principles for determining the dimensions required for openings for whole-body access into machinery (Эргономичный дизайн для обеспечения безопасности машин. Часть 1. Принципы определения размеров, необходимых для отверстий для доступа всего тела в машины)

ISO 15534-3:2000 Ergonomic design for the safety of machinery — Part 3: Anthropometric data (Эргономичный дизайн для обеспечения безопасности машин. Часть 3. Антропометрические данные)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по ISO 12100, ISO 14122-1, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 напольное покрытие (flooring): Сборка элементов, составляющих пол прохода (3.2) или рабочей платформы (3.3) и находящихся в непосредственном контакте с обувью

3.2 проход (walkway): Ровная или наклонная поверхность, используемая для перемещения из одной точки в другую

3.2.1 маневренная дорожка (maneuverable walkway): Ровная или наклонная поверхность, используемая для перемещения, стационарно установленная на машине и предназначенная для укорачивания, удлинения или изменения ее положения

Примечание 1 - Сюда входят складные, раздвижные, регулируемые и/или шарнирно закрепленные или сдвигаемые с соседней платформы или прохода.

3.3 рабочая платформа (working platform): Горизонтальная ровная поверхность, используемая для эксплуатации, технического обслуживания, проверки, ремонта, отбора проб и других этапов работы, связанных с оборудованием.

3.3.1 маневренная платформа (maneuverable platform): Ровная поверхность, используемая для работы, стационарно установленная на машине и предназначенная для укорачивания, удлинения или изменения ее положения

Примечание 1 - Сюда входят складные, раздвижные, регулируемые и/или шарнирно закрепленные или сдвигаемые с соседней платформы или прохода (3.2).

3.4 нескользящая поверхность (slip resistant surface): Поверхность пола, предназначенная для улучшения сцепления обуви

3.5 плинтус (baseboard): Прокладка между рабочей площадкой (3.3) и примыкающим элементом конструкции

3.6 напольная оградительная планка (toe-plate): Жесткая вертикальная пластина на посадочной платформе или напольном покрытии (3.1) для предотвращения падения предметов с уровня пола

Примечание 1 - См. Рисунок 2 и стандарт ISO 14122-3:2016, рисунок 2.

3.7 датчик доступа (access gauge): Пространство, которое необходимо очистить от любых конструкций, препятствий и помех, чтобы обеспечить доступ

3.8 высота головы (head-height): Минимальное расстояние по вертикали над линией поля, очищенное от всех препятствий (таких как балки, воздуховоды и т. д.)

Примечание 1 - h на Рисунке 1.

4 Общие требования

4.1 Общие положения

4.1.1 Конструкция и материалы

Рабочие платформы и проходы должны быть спроектированы и сконструированы, а материалы выбраны таким образом, чтобы они выдерживали прогнозируемые условия использования. В частности, должны быть приняты во внимание, по крайней мере, следующие детали:

a) Проходы и рабочие платформы должны быть спроектированы и сконструированы таким образом, чтобы предотвратить опасности падения предметов. Для ограждений и напольных оградительных планок см. ISO 14122-3:2016, пункт 7, а для отверстий в настиле см. 4.2.4.5.

b) Демонтаж любой части машины должен быть возможен, насколько это практически реализуемо, без демонтажа ограждений, кусков пола или других постоянных защитных барьеров.

4.1.2 Безопасный доступ операторов

Проходы и рабочие платформы должны быть спроектированы и сконструированы таким образом, чтобы ими можно было безопасно пользоваться. В частности, должны быть приняты во внимание следующие аспекты:

a) Проходы и рабочие платформы должны быть спроектированы и сконструированы таким образом, чтобы поверхности для ходьбы имели прочные противоскользящие свойства.

b) Части машин, по которым операторы должны ходить или стоять, должны быть спроектированы и оборудованы таким образом, чтобы предотвратить падение людей с них (см. ISO 14122-3).

c) Рабочие платформы и доступ к рабочим платформам должны быть спроектированы таким образом, чтобы операторы могли быстро покинуть свое рабочее место в случае опасности или чтобы им можно было быстро помочь и легко эвакуировать в случае необходимости.

d) Поручни и другие опоры должны быть спроектированы, построены и размещены таким образом, чтобы ими можно было пользоваться инстинктивно.

4.2 Особые требования

4.2.1 Расположение

Там, где это возможно, проходы и рабочие платформы должны быть расположены или защищены таким образом, чтобы предотвратить воздействие вредных материалов или веществ. Проходы и платформы для ходьбы также должны быть расположены вдали от скопления материала, такого как земля, который может вызвать скольжение.

Там, где есть, например, движущиеся объекты, незащищенные поверхности с экстремальными температурами, незащищенное электрическое оборудование под напряжением, такие меры, как защитные ограждения в соответствии с ISO 14120 или безопасные расстояния в соответствии с ISO 13857, должны применяться либо к оборудованию, либо к фиксированному доступу.

По возможности рабочие платформы должны быть спроектированы и расположены так, чтобы люди могли работать в эргономичном положении на высоте от 500 до 1700 мм над поверхностью рабочей платформы без увеличения риска падения.

4.2.2 Размеры

Длина и ширина проходов и рабочих платформ, предназначенных для эксплуатации и обслуживания, определяются следующими параметрами:

a) требования задачи, например, положение, характер и скорость движения, применение силы и т.д.;

b) перевозятся ли инструменты, запасные части и т.д.;

c) частота и продолжительность задачи и использование;

d) количество операторов и используемого оборудования на проходах или рабочих платформах одновременно;

e) возможность встречи операторов;

f) имеется ли дополнительное оборудование, защитная одежда или средства индивидуальной защиты;

g) наличие препятствий;

h) проход, заканчивающийся тупиком;

i) стены, которые могут навредить или оставить следы на одежде операторов;

j) потребность в неограниченных рабочих движениях и потребность в пространстве при использовании предсказуемых инструментов.

В соответствии со значениями, приведенными в ISO 15534-1 и ISO 15534-3, кроме исключительных обстоятельств, минимальная высота головы, h, над рабочими платформами и проходами должна составлять 2 100 мм (см. Рисунок 1). Там, где пространство ограничено, на рисунке 1 приведены размеры, обеспечивающие достаточный зазор в области вокруг головы.

Если препятствие (например, труба) пересекает проход на высоте головы, минимальная высота головы h может быть уменьшена не менее чем до 1900 мм. Должны быть предусмотрены такие меры, как обивка и предупреждающие знаки.

Ширина прохода, w, должна составлять ≥800 мм (см. Рисунок 1).

В тех случаях, когда по проходу обычно проходят или пересекают его одновременно несколько человек,

то ширина прохода w должна быть увеличена по меньшей мере до 1 000 мм.

Из-за конструкции машины, окружающей среды или случайного использования, т.е. менее 30 дней в году и менее двух часов в день ширина просвета w может быть уменьшена с 800 мм до 600 мм (см. Рисунок 1).

В качестве исключения, для короткого расстояния менее 2 000 мм ширина просвета, w, может быть уменьшена с от 600 мм до 500 мм (см. Рисунок 1).

Если доступное пространство на уровне пола ограничено из-за трубопроводов, электрооборудования или конструктивных причин машинного оборудования, ширина прохода на уровне пола может быть уменьшена минимум до 500 мм и максимум до 200 мм по высоте (см. Рисунок 1).

Любое препятствие, такое как трубы или кабельные лотки, установленные вдоль прохода на высоте головы, h или на уровне чистого пола, должны уменьшать доступную ширину не менее чем до 500 мм (см. Рисунок 1).

Ширина прохода, предназначенного для эвакуации, должна соответствовать требованиям соответствующих правил.

Если горизонтальный проход прерывается и вертикальная высота между двумя уровнями не может быть закрыта лестницей или пандусом, допускается одна ступенька при следующих условиях.

- Единственная ступенька должна быть четко видна (например, по цвету, изогнутому ограждению).

- Высота должна составлять от 150 мм до 300 мм.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

|  | ограничение габарита доступа |
| --- | --- |
| 1 | постоянное препятствие, такое как ограждение, стена, машина, потолок |
| 2 | проход /платформа |
| 3 | минимальный зазор между поручнем и препятствием |
| 4 | пересечение препятствия |
| w | ширина просвета |
| h | высота головы |

Примечание - Препятствия, например, трубы, пересекающие дорожку, опущены.

Рисунок 1 - Датчик доступа на проходах

Если в силу необходимости на стене или под потолком имеются препятствия, ограничивающие требуемую ширину или высоту, то для сведения к минимуму травм, необходимо установить ограждение, обеспечивающее гладкую поверхность без выступов. Кроме того, должны быть предусмотрены меры безопасности, например, подкладка, для предотвращения травм. Также следует учитывать предупреждающие знаки.

4.2.3 Помещения или оборудование

Ограждения в соответствии со стандартом ISO 14122-3 должны быть предусмотрены, если существует риск падения с проходов или рабочих платформ с высоты 500 мм и более.

Ограждения также требуются в местах, где существует риск затопления или обрушения прилегающей конструкции, например, доступ к бункеру, заполненному гранулированным материалом, доступ к вытяжной машине на крыше из стекла или какого-либо другого материала, не способного выдержать вес человека. Должны быть предусмотрены соответствующие средства для перемещения тяжелых предметов без перекатывания или размещения их на рабочих платформах, где это необходимо.

4.2.4 Напольные покрытия

4.2.4.1 Ограничения из-за конструкций

Могут быть разрешены отверстия, когда трубы или другие конструкции проходят через рабочую платформу или проход, если нет альтернативного маршрута. В таких случаях ширина должна быть рассчитана в соответствии с 4.2.2 и 4.2.4.5.2.

4.2.4.2 Опасности из-за застоя и/или скопления жидкости

Напольные покрытия должны быть спроектированы таким образом, чтобы любые жидкости, пролитые на них, стекали. Если это требование невозможно выполнить по гигиеническим причинам, необходимо предотвращать скольжение и другие опасности, связанные с жидкостью.

4.2.4.3 Опасности из-за накопления веществ

Напольные покрытия должны быть спроектированы таким образом, чтобы на них не скапливалась грязь, снег, лед и т. д., а также другие вещества. Поэтому рекомендуются проницаемые полы, такие как решетки или холодноформованные доски.

Если это невозможно и проницаемые полы не используются, то должны быть предусмотрены средства для удаления скопившихся веществ.

4.2.4.4 Опасности при спотыкании

Во избежание опасности споткнуться, наибольшая разница между верхними частями соседних поверхностей настила не должна превышать 4 мм по высоте, а зазор между двумя соседними настилами должен быть менее 20 мм.

4.2.4.5 Опасности, создаваемые падающими предметами

4.2.4.5.1 Открытое напольное покрытие

Как правило, оценка риска влияет на проектирование открытых полов для рабочих платформ или проходов. Применяются следующие требования.

- Напольные покрытия рабочих платформ или проходов должны иметь такие максимальные отверстия, через которые не может упасть шар диаметром 35 мм.

- Напольные покрытия над местами работы людей, в отличие от случайных проходов, должны иметь такие максимальные отверстия, чтобы в них не мог провалиться шар диаметром 20 мм. Если такая же безопасность не гарантируется другими подходящими средствами, максимальная длина отверстия должна составлять 100 мм.

- Увеличение отверстий (см. 4.2.4.2) следует производить только в том случае, если утечка производственного материала имеет место или не может быть предотвращена другими средствами.

В тех случаях, когда в результате оценки риска делается вывод о том, что опасности, вызванные падением или прохождением предметов или других материалов через настил, являются более значительными, чем опасность скольжения, падения и другие опасности, настил не должны иметь отверстий.

4.2.4.5.2 Зазор между рабочей площадкой, проходами и прилегающим элементом конструкции

Там, где в полу есть зазоры, например, для прохода трубопроводов или других элементов, между краем рабочей площадки или проходом и прилегающими конструкциями применяются следующие требования.

- Если зазоры > 20 мм, то необходимо установить подножку (3.6) высотой не менее 100 мм или уменьшить зазор до ≤ 20 мм с помощью плинтуса (3.5). См. Рисунок 2.

- Если зазоры > 20 мм и ≤ 120 мм, то должна быть установлена подножка высотой не менее 100 мм. Если из-за препятствия (см. Рисунок 2),) недостаточно места для полной высоты напольной оградительной планки, высота подпятника может быть локально уменьшена до минимума 50 мм (см. рис. 2).

- Если зазор >120 мм, то применяются следующие требования.

a) Если зазоры >120 мм и ≤180 мм, то должны быть предусмотрены напольная оградительная планка и поручни (см. ИСО 14122-3) или эквивалентная конструкция высотой от 900 мм до 1100 мм.

b) Если зазоры >180 мм, то возможен доступ всего тела (см. ISO 13857), а рабочая платформа или проход должны быть оборудованы ограждением в соответствии с ISO 14122-3:2016, пункт 7, для предотвращения доступа к зазору.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

| 1 | напольная оградительная планка |
| --- | --- |
| 2 | платформы/прохода |
| 3 | трубка |

Рисунок 2 — Пример напольной оградительной планки

4.2.4.6 Опасность падения через напольное покрытие

Если напольное покрытие выполнено из разъемных элементов, т. е. съемных, например, когда это необходимо для обслуживания вспомогательного оборудования, смонтированного под напольным покрытием:

любое опасное перемещение этих элементов должно быть предотвращено, например, с помощью крепежных элементов;

должна быть обеспечена возможность осмотра креплений для обнаружения коррозии или любого опасного ослабления или изменения положения хомутов.

Примечание - Информацию о люках см. в ISO 14122-4.

4.2.4.7 Опасность скольжения

Напольные покрытия должны иметь поверхность, разработанную и изготовленную таким образом, чтобы снизить риск скольжения.

Там, где требуется повышенное сопротивление скольжению и используются ребристые мостки в качестве меры защиты от опасностей скольжения на пандусах с углом наклона α от 10° до 20°, расстояние между ребрами T должно быть от 400 мм до 500 мм. Диапазон высоты h ребер должен составлять от 10 мм до 20 мм.

Диапазон ширины b ребер должен составлять от 10 мм до 20 мм.

См. Рисунок 3.

Условные обозначения

| T | расстояние двух ребер |
| --- | --- |
| b | ширина |
| h | высота |
| α | угол наклона |

Примечание - Информацию о повышенном сопротивлении скольжению см. в Приложении A.

Рисунок 3 — Gандус с ребрами

4.2.5 Проектирование и конструкция рабочих площадок и проходов

В перечне технических характеристик рабочих платформ и проходов должна быть указана нагрузка, на которую они рассчитаны.

Для определения расчетной нагрузки необходимо учитывать, по крайней мере, следующее:

- количество людей, работающих на конкретном месте;

- массу инструментов, запасных частей и рабочего оборудования, необходимых на месте;

- силу удара о конструкцию при падении инструментов и/или (сменных) деталей машин;

- возможные сосредоточенные нагрузки из-за необходимого при работе распределения веса (геометрии) используемых деталей;

- вес из-за факторов окружающей среды (например, жидкости, вода, снег, лед, разлив и т. д.), которые могут образоваться в месте проведения работ на платформе.

Минимальные нагрузки, которые необходимо учитывать для проходов и рабочих платформ, следующие:

- равномерно распределенная нагрузка 2 кН/м2 с учетом конструкции;

- сосредоточенная нагрузка 1,5 кН, приложенная в наиболее неблагоприятном положении на площади (200 × 200) мм пола.

При расчетной нагрузке прогиб настила не должен превышать 1/200 пролета.

При проектировании прохода также необходимо учитывать прогиб под действием динамической нагрузки. Возможные боковые перемещения платформы при нормальном использовании не должны приводить к потере равновесия пользователем платформы или прохода.

Разница между нагруженным и соседним ненагруженным настилом не должна превышать 4 мм по высоте.

Безопасная прочность и жесткость конструкции проходов и рабочих платформ должны быть проверены либо расчетом, либо испытаниями.

4.2.6 Маневренные платформы или проходы

Там, где стационарный доступ практически невозможен, могут быть установлены складные, раздвижные, регулируемые по высоте или шарнирные детали.

В дополнение к требованиям, предъявляемым к стационарным платформам и проходам, применяются следующие требования:

- он крепится к стационарным средствам доступа;

- он должен быть заблокирован в предусмотренных положениях при использовании и в положении хранения, т.е. под действием силы тяжести, силы натяжения или самоблокирующегося механизма;

- должна быть сконструирована таким образом, чтобы минимизировать риск защемления, в частности при открытии или закрытии;

- сила ручного управления, необходимая для регулировки высоты, не должна превышать рекомендуемые пределы усилия для работы механизмов (см. EN 1005-3:2002+A1:2008 и EN 1005-2:2003+A1:2008);

- не должен находиться в позиции использования

- блокировать проход, или

- создавать замкнутое пространство(а).

Примечание - Секцию стационарной системы доступа можно регулировать для удобного хранения на машине.

5 Информация по использованию рабочих платформ и проходов

В дополнение к общим требованиям (см. ISO 14122-1:2016, пункт 7) для маневренных платформ и проходов изготовитель должен указать в инструкциях, как складные, выдвижные, регулируемые по высоте или навесные части должны быть зафиксированы в предусмотренных положениях, как при использовании, так и в положении хранения.

Приложения А

(справочное)

Различные методы определения уровней сопротивления скольжению

На момент публикации ISO 14122-2:2016 не существовало стандартов, но следующие национальные документы являются одними из доступных. См. библиографию.

Франция

Ссылки [13], [14], [15] и [16].

Германия

Ссылка [12].

Соединенное Королевство Великобритании

Ссылки [9], [10] и [11].

Приложение B

(справочное)

Существенные технические различия между настоящим стандартом и предыдущей редакцией

См. Таблицу В.1.

Таблица В.1 — Технические изменения

| Настоящий стандарт | Предыдущая редакция |
| --- | --- |
| Изменено: Данная часть ограничена только «стационарными машинами», применима к «регулируемым частям без привода». | 1 Область применения |
| Обновлено | 2 Нормативные ссылки |
| Новые: «3.2.1, маневренный проход» «3.3.1, маневренная платформа» «3.5, плинтус» «3.6, напольная оградительная планка» «3.7, датчик доступа» «3.8, высота головы» Обновлено: 3.3 | 3 Термины и определения |
| Висящий абзац удален | 4.1 |
| Перенесено в ISO 14122-1, пункт 6. | 4.1.1, a) в e) |
| Перенесено в ISO 14122-1, пункт 6. | 4.1.2, a) |
| Справочник по ограждениям (ISO 14120) | 4.2.1, 2-ой параграф |
| Удалено: «h)» Заменены: Примечание 1 и 2 требованиями к «чистой ширине, w» и «высоте головы, h». Определено: требования к чистой ширине w и высоте любого препятствия на уровне пола Добавлено: требование к прерывистым проходам, если вертикальный зазор между двумя уровнями не может быть закрыт пандусом или лестницей. Добавлено: примечание для «путей эвакуации». Добавлено: Рисунок1, «Шкала доступа на проходах». | 4.2.2 |

Продолжение таблицы В.1

| Настоящий стандарт | Предыдущая редакция |  |
| --- | --- | --- |
| Добавлено: 4.2.4.1 «Ограничение из-за конструкций» | — |  |
| 4.2.4.2 | 4.2.4.1 |  |
| 4.2.4.3 | 4.2.4.2 |  |
| 4.2.4.4 и новые требования к зазорам | 4.2.4.3 |  |
| 4.2.4.5 | 4.2.4.4 |
| 4.2.4.5.1 «Открытое напольное покрытие» | — |
| Изменено и добавлено: требование по максимальным длинам | 4.2.4.4, a) |
| 4.2.4.5.2 «Зазор между рабочей платформой, проходами и примыкающими элементами конструкции», новые требования и Рисунок 2, «Пример напольная оградительная планки» | 4.2.4.4, b) |
| 4.2.4.6 | 4.2.4.5 |
| 4.2.4.7, рассматривая ребристые дорожки | 4.2.4.6 |
| 4.2.5, добавлено: критерии, которые необходимо учитывать для определения расчетной нагрузки и учета прогиба при динамическом использовании | 4.2.5 |
| Новое: 4.2.6, «Маневренные платформы и дорожки» | — |
| Изменено: «Информация по использованию рабочих платформ и проходов». | Пункт 5, «Инструкции по сборке» |
| Примечание - Данный список включает существенные технические изменения, но не является исчерпывающим списком всех изменений по сравнению с предыдущей версией. |  |

Библиография

[1] ISO 13854, Safety of machinery — Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body (Безопасность машин. Минимальные зазоры во избежание защемления частей человеческого тела)

[2] ISO 14122-4, Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 4: Fixed ladders (Безопасность машин. Постоянные средства доступа к машинам. Часть 4. Стационарные лестницы)

[3] ISO 15534-2:2000, Ergonomic design for the safety of machinery — Part 2: Principles for determining the dimensions required for access openings (Эргономичный дизайн для обеспечения безопасности машин. Часть 2. Принципы определения размеров, необходимых для отверстий для доступа)

[4] EN 353-1, Personal protective equipment against falls from a height — Part 1: Guided type fall arresters including a rigid anchor line (Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Часть 1. Средства защиты от падения направляющего типа, включающие жесткую анкерную линию)

[5] EN 364, Personal protective equipment against falls from a height; test methods (Средства индивидуальной защиты от падения с высоты; методы испытаний)

[6] EN 795, Personal fall protection equipment — Anchor devices (Средства индивидуальной защиты от падения с высоты — Анкерные устройства)

[7] EN 1005-2:2003+A1:2008, Safety of machinery — Human physical performance — Part 2: Manual handling of machinery and component parts of machinery (Безопасность машин. Физические возможности человека. Часть 2. Ручное обращение с машинами и составными частями машин)

[8] EN 1005-3:2002+A1:2008, Safety of machinery — Human physical performance — Part 3: Recommended force limits for machinery operation (Безопасность машин. Физические возможности человека. Часть 3. Рекомендуемые пределы усилия для работы машин)

[9] BS 4592-0:2006+A1:2012, Flooring, stair treads and handrails for industrial use. Common design requirements and recommendations for installation (Напольные покрытия, лестничные ступени и поручни промышленного назначения. Общие требования к конструкции и рекомендации по установке)

[10] BS 7188:1998+A2:2009, Impact absorbing playground surfacing. Performance requirements and test methods (Амортизирующее покрытие для детских площадок. Требования к производительности и методы испытаний)

[11] BS 8204-3:2004+A2:2011, Screeds, bases and in situ floorings. Polymer modified cementitious levelling screeds and wearing screeds. Code of practice (Стяжки, основания и монолитные полы. Полимерно-модифицированные цементные выравнивающие и износостойкие стяжки. Код практики)

[12] BGR 181 — (Oktober 2003) — BG-Regel — Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr (Полы в рабочих помещениях и рабочих зонах с опасностью скольжения (октябрь 2003 г.))

[13] Exigences pour une norme de mesure de la glissance des sols — Etude documentaire et discussion (Требования к стандарту измерения скользкости почвы — изучение и обсуждение документации) — ND 1987 — 159 — 95 — INRS

[14] Sols anti-dérapants — Critère d’évaluation de la résistance au glissement — Application aux sols des industries de l’alimentation (Противоскользящие полы — критерий устойчивости к скольжению — применение на полу в пищевой промышленности) — ND 1853 — 145 — 91

[15] Normalisation de la glissance des sols et des chaussures (Стандартизация скользкости пола и обуви) — ND 1936 — 152 — 93

[16] Glissance des sols et coefficients de frottement — Cahier 2484 (avril 1991) — CSTB (Скользкость грунта и коэффициенты трения- Тетрадь 2484 (апрель 1991))

Приложение ДА

(справочное)

Т а б л и ц а Д.А.1 – Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 12100 | IDT | ГОСТ ISO 12100-2013 Безопасность машин. Основные принципы конструирования. Оценки риска и снижения риска |
| ISO 13857 | IDT | ГОСТ ISO 13857-2012 Безопасность машин. Безопасные расстояния для предохранения верхних и нижних конечностей от попадания в опасную зону |
| ISO 14122-1:2016 | IDT | ГОСТ ISO 14122-1* Безопасность машин. Постоянные средства доступа к машинам. Часть 1. Выбор стационарных средств доступа между двумя уровнями |
| ISO 14122-3:2016 | IDT | ГОСТ ISO 14122-3* Безопасность машин. Постоянные средства доступа к машинам. Часть 3. Лестничные марши, стремянки и перила |
| * На стадии разработки Примечание – В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: - IDT – идентичные стандарты. |  |  |

УДК                           		     МКС 13.110  			                        IDT

Ключевые слова: безопасность машин; рабочие платформы; проходы

УДК                           		       МКС 13.110  		         		               IDT

Ключевые слова: безопасность машин; рабочие платформы; проходы

Руководитель разработки

Заместитель генерального директора

РГП «Казахстанский институт стандартизации

и метрологии»							      А.Б. Шамбетова

Руководитель

Департамента разработки НТД

РГП «Казахстанский институт стандартизации

и метрологии» 							      	А.Н. Сопбеков

Исполнитель