Проект

Проект

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STИARDIZATION, METROLOGY И CERTIFICATION

(EASC)

|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ ISO 14122-3 (проект, KZ, первая редакция) |
| --- | --- | --- |

Безопасность машин

Постоянные средства доступа к машинам

Часть 3

ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, СТРЕМЯНКИ И ПЕРИЛА

(ISO 14122-3:2016, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202___

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства по торговле и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № ____ от ________)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 14122-3:2016 «Безопасность машин. Постоянные средства доступа к машинам. Часть 3. Лестничные марши, стремянки и перила» («Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails»).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 199 Безопасность машин.

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

5 ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

Введение	5

1 Область применения	6

2 Нормативные ссылки	7

3 Термины и определения	7

4 Общие требования	11

5 Особые требования, предъявляемые к лестницам	12

6 Особые требования, предъявляемые к стремянкам	13

7 Особые требования, предъявляемые к перилам	15

8 Проверка требований безопасности	21

Приложение А (справочное) Существенные технические различия между настоящим стандартом и предыдущей редакцией	27

Библиография	30

Приложение ДА (справочное)	32

Введение

Настоящий стандарт является стандартом типа B, как указано в ISO 12100.

Настоящий стандарт актуален, в частности, для следующих групп заинтересованных сторон, представляющих участников рынка в отношении безопасности машинного оборудования:

—	производителей машин (малые, средние и крупные предприятия);

—	органов охраны труда и техники безопасности (регуляторы, аварийно-спасательные организации, надзор за рынком и т. д.);

На других может повлиять уровень безопасности машин, достигнутый с помощью настоящего стандарта вышеупомянутыми группами заинтересованных сторон:

—	пользователей машин/работодателей (малые, средние и крупные предприятия);

—	пользователей/сотрудников машин (например, профсоюзы, организации людей с особыми потребностями);

—	поставщиков услуг, т.е. для технического обслуживания (малые, средние и крупные предприятия);

—	потребителей (в случае машин, предназначенных для использования потребителями).

Вышеупомянутым группам заинтересованных сторон была предоставлена возможность участвовать в процессе разработки ISO 14122-3:2016.

Кроме того, настоящий стандарт предназначен для органов по стандартизации, разрабатывающих стандарты типа С.

Требования настоящего стандарта могут быть дополнены или изменены стандартом типа С.

Требования настоящего стандарта типа C имеют приоритет для машин, на которые распространяется действие стандарта типа C и которые были спроектированы и изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

Целью настоящего стандарта является определение общих требований к безопасному доступу к машинам. Настоящий стандарт дает руководство по правильному выбору средств доступа, когда необходимый доступ к машине невозможен непосредственно с уровня земли, пола или платформы.

Указанные размеры соответствуют установленным эргономическим данным, приведенным в стандарте ISO 15534-3.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Безопасность машин

Постоянные средства доступа к машинам

Часть 3

ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, СТРЕМЯНКИ И ПЕРИЛА

Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails

Дата введения

# 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к немеханизированным лестницам, стремянкам и перилам, которые являются частью стационарных машин, а также к немеханизированным регулируемым частям (например, складным, раздвижным) и подвижным частям этих стационарных средств доступа.

Примечание 1 - «Стационарные» средства доступа — это средства доступа, установленные таким образом (например, с помощью винтов, гаек, сварки), что их можно снять только с помощью инструментов.

Настоящий стандарт устанавливает минимальные требования, которые также применяются, когда требуются те же средства доступа, что и для части здания или гражданского сооружения (например, лестницы, стремянки, ограждения), где установлена машина, при условии, что основная функция той части конструкции заключается в обеспечении средства доступа к машине.

Примечание 2 - Если не существует национальных правил или стандартов, настоящий стандарт может использоваться для средств доступа, не подпадающих под действие стандарта.

Предполагается, что настоящий стандарт будет использоваться вместе с ISO 14122-1 для определения требований к лестницам, стремянкам и перилам.

Серия стандарта ISO 14122 в целом применима как к стационарным, так и к мобильным машинам, где необходимы стационарные средства доступа. Она не применима к механическим средствам доступа, таким как лифты, эскалаторы или другие устройства, специально предназначенные для подъема людей между двумя уровнями.

Настоящий стандарт не распространяется на оборудование, изготовленное до даты его публикации.

проект, KZ, первая редакция

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы, следующие ссылочные нормативные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения).

ISO 12100, Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction (Безопасность машин. Общие принципы проектирования. Оценка риска и снижение риска)

ISO 14122-1:2016 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 1: Choice of fixed means and general requirements of access (Безопасность машин. Постоянные средства доступа к машинам. Часть 1. Выбор стационарных средств и общие требования к доступу)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по ISO 12100, ISO 14122-1, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 лестницы (stairs); стремянки (step ladders): Последовательность горизонтальных уровней — ступеней (3.1.11) и площадок (3.1.5) — позволяющая пройти пешком с одного уровня на другой

Примечание 1 - Лестницы/стремянки состоят из элементов, показанных на Рисунке 1 и определенных в пунктах 3.1.1 - 3.1.16.

Примечание 2 - Подробнее об угле наклона (3.1.9) лестниц/стремянок см. ISO 14122-1:2016, 3.2 и 3.3.

Условные обозначения

| H | высота подъема | α | угол наклона |
| --- | --- | --- | --- |
| g | проступь | w | ширина лестницы |
| e | высота головы | p | осевая линия наклона |
| h | высота ступени | t | ширина ступени |
| r | нахлестка | c | просвет |

Рисунок 1 - Части лестницы

3.1.1 высота подъема (climbing height): Вертикальное расстояние между начальным уровнем и площадкой (3.1.5)

Примечание 1 - См. H на Рисунке 1.

3.1.2 лестничный пролет (flight): Непрерывная последовательность ступеней (3.1.11) между двумя площадками (3.1.5)

3.1.3 проступь (going): Горизонтальное расстояние по между закруглением (3.1.12) двух следующих друг за другом ступеней

Примечание 1 - См. g на Рисунке 1.

3.1.4 высота головы (head-height): Наименьшее вертикальное расстояние над осевой линией, свободное от всех препятствий (таких как балки, воздуховоды и т. д.)

Примечание 1 - См. e на Рисунке 1.

3.1.5 площадка (landing): Горизонтальная площадка для отдыха, расположенная в конце лестничного пролета (3.1.2)

3.1.6 линия прохода (walking line): Условная линия, указывающая средний путь, который проделывает пользователь по ступеням лестницы

3.1.7 нахлестка (overlap): Разница между шириной ступени и проступью (3.1.3)

Примечание 1 - См. r на Рисунке 1.

3.1.8 осевая линия (pitch line): Условная линия, соединяющая передний край закругления (3.1.12) последовательных ступеней (3.1.11), сделанных на линии прохода (3.1.6) и доходящей до площадки в нижней части лестничного пролета (3.1.2) с закругления на площадку в верхней части лестничного пролета

Примечание 1 - См. p на Рисунке 1.

3.1.9 угол наклона (angle of pitch): <лестница или стремянка> угол между осевой линией (3.1.8) и ее проекцией на горизонтальный уровень

Примечание 1 - См. α на Рисунке 1.

3.1.10 высота ступени (rise): Высота между двумя последовательными ступенями (3.1.11), измеренная от поверхности проступи одной ступени до поверхности проступи следующей

Примечание 1 - См. h на Рисунке 1.

3.1.11 ступень (step): Горизонтальная поверхность, на которую ставят ногу, чтобы подняться или спуститься по лестнице/стремянке (3.1)

3.1.12 закругление (nosing): Верхняя кромка на передней стороне ступени (3.1.11) или площадки (3.1.5)

3.1.13 тетива лестницы (string): Боковой каркасный элемент, к которому крепят ступени (3.1.11)

3.1.14 ширина лестницы (width): Расстояние просвета вдоль наружных ребер по длине ступени (3.1.11)

Примечание 1 - См. w на Рисунке 1.

3.1.15 ширина ступени (depth of step): Расстояние просвета от передней кромки или закругления (3.1.12) до задней кромки ступени (3.1.11)

Примечание 1 - См. t на Рисунке 1.

3.1.16 просвет (clearance): Абсолютное минимальное расстояние просвета между любым препятствием и осевой линией (3.1.8), измеренное под углом 90° к осевой линии

Примечание 1 - См. c на Рисунке 1.

3.2 перила (guard-rail): Устройство для защиты от случайного падения, которым могут быть оборудованы лестницы/стремянки (3.1) или площадки (3.1.5), платформы и дорожки

Примечание 1 - Типичные части перил показаны на Рисунке 2 и определены в пунктах 3.2.1 - 3.2.5.

| a) Перила с ограждением для коленей | b) Перила с вертикальными стойками |
| --- | --- |

Условные обозначения

| 1 | поручень | 4 | стойка |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ограждение для коленей | 5 | уровень ходьбы |
| 3 | напольная оградительная планка | 6 | вертикальные стойки |

Рисунок 2 — Примеры частей типовой конструкции перила

3.2.1 поручень (handrail): Твёрдый верхний элемент, предназначенный для захвата рукой с целью поддержки тела. Поручень можно использовать отдельно или как верхнюю часть перил (3.2)

Примечание 1 - См. 1 на Рисунке 2.

3.2.2 ограждение для коленей (knee rail): Твёрдый элемент перил (3.2), расположенный параллельно поручню (3.2.1), обеспечивающий дополнительную защиту человека при проходе

Примечание 1 - См. 2 на Рисунке 2.

3.2.3 стойка (stanchion): Вертикальный элемент конструкции перил (3.2), соединяющий поручни с платформой или лестницей (3.1)

Примечание 1 - См. 4 на Рисунке 2.

3.2.4 напольная оградительная планка (toe-plate): Твёрдая нижняя часть перил (3.2) для предотвращения падения предметов с уровня пола

Примечание 1 - См. 3 на Рисунке 2.

Примечание 2 - Напольная оградительная планка также уменьшает свободное пространство между уровнем пола и ограждением для коленей (3.2.2), препятствуя выпадению через него.

3.2.5 самозакрывающиеся ворота (self-closing gate): Поворотная часть перил (3.2), обеспечивающая доступ через перила

Примечание 1 - см. Рисунок 10.

Примечание 2 - Исходное положение закрыто.

3.2.6 антресольные ворота (mezzanine gate): Ворота, предназначенные для загрузки и выгрузки товаров на антресольный этаж и обратно. Они обеспечивают постоянную защиту от коллективного падения

Примечание 1 - См. Рисунок 3.

a) Поворотные ворота

b) Вертикальные ворота

Рисунок 3 — Примеры принципа действия антресольных ворот

3.2.7 зона переноса (transfer zone): Область, определяемая зоной загрузки и пространством, необходимым для движения антресольных ворот (3.2.6)

4 Общие требования

4.1 Конструкция и материалы

Лестницы, стремянки и перила, включая фурнитуру, петли, точки крепления, опоры и крепления, должны быть спроектированы и изготовлены, а материалы выбраны таким образом, чтобы они выдерживали предсказуемые условия использования (см. ISO 14122-1:2016, пункт 5). В частности, должны быть приняты во внимание, по крайней мере, следующие детали:

размеры лестниц, стремянок и перил должны соответствовать имеющимся антропоморфным данным (см. также ISO 15534-1 и ISO 15534-3);

перила должны быть спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы предотвратить падение предметов;

об опасностях, возникающих при падении предметов через отверстия на ступенях, см. ISO 14122-2:2016, 4.2.4.5.1.

Открытие или закрытие движущихся частей (дверей), регулируемых частей (например, складных, раздвижных) и подвижных частей не должно создавать дополнительных опасностей (например, в результате сдвига или падения) для пользователей и других лиц, находящихся поблизости.

4.2 Проектирование и строительство конструкции и ступеней

4.2.1 Конструкция и ступени должны быть спроектированы таким образом, чтобы они могли удовлетворительно выдерживать предполагаемые воздействующие нагрузки.

Неучтенные нагрузки, применимые к конструкции лестницы или стремянки в промышленной области, могут варьироваться. Для каждого применения должны быть определены ожидаемые неучтенные нагрузки. Как минимум, при расчетах, которые необходимо учитывать, должны применяться следующие допущения для неучтенных нагрузок, но могут потребоваться более высокие значения. Более высокие значения должны применяться, когда ожидается более высокая нагрузка:

- для пешеходного движения с низкой плотностью без нагрузки, 1,5 кН/м2

- для пешеходного движения с низкой плотностью с нагрузкой или для пешеходного движения с высокой плотностью, 5 кН/м2;

4.2.2 Ступени должны выдерживать следующие минимальные неучтенные нагрузки:

- если ширина просвета w < 1200 мм, то 1,5 kN должны быть распределены на площади 100 мм × 100 мм, где одной границей является передняя кромка закругления, нанесенная на середину ширины лестницы;

- если ширина зазора w ≥ 1200 мм, то соответственно две нагрузки по 1,5 kN должны быть распределены одновременно по каждой из зон размером 100 мм × 100 мм, приложенных в наиболее неблагоприятных точках, расположенных с интервалом 600 мм, где одна граница является передней кромкой закругления.

Прогиб между конструкцией, поддерживающей ступени, и ступенями при неучтенной нагрузке не должен превышать 1/300 пролета ступени или 6 мм, в зависимости от того, что ниже.

5 Особые требования, предъявляемые к лестницам

5.1 Проступь, g, и высота подъема, h, должны соответствовать формуле:

600 ≤ g + 2h ≤ 660 (размеры в миллиметрах)			(1)

5.2 Проступь (расстояние t минус r, см. Рисунок 4 должен составлять от 210 мм до 310 мм

5.3 Нахлестка, r, ступени должна составлять ≥10 mm и должно в равной степени применяться к площадкам и этажам.

5.4 На одном и том же лестничном пролете h должно быть постоянным. Там, где это невозможно, высота подъема первой ступени лестничного пролета h1, может быть уменьшена максимум на 15 %.

5.5 Самая верхняя ступенька должна быть на одном уровне с площадкой (см. Рисунок 4)

Рисунок 4 — Расположение самой верхней ступеньки

5.6 Высота головы, e, должна быть не менее 2 300 mm (см. Рисунок 1).

5.7 Просвет, c, должен быть не менее 1 900 mm (см. Рисунок 1).

5.8 Ширина просвета лестницы w должна быть не менее 800 мм. В тех случаях, когда по лестнице обычно проходят или пересекают несколько человек одновременно, ширина прохода должна быть увеличена до 1 000 мм. Ширина лестницы, предназначенной для эвакуации, должна соответствовать требованиям соответствующих правил.

Для одиночных пролетов с высотой менее 1 500 мм, ширина пролета, w, может быть уменьшена с 600 мм до 500 мм.

Из-за конструкции машины, окружающей среды или периодического использования, например, менее 30 дней в году и менее двух часов в день ширина просвета w может быть уменьшена с 800 мм до 600 мм. Если доступное пространство на уровне этажа ограничено из-за трубопроводов, электрооборудования или конструктивных причин оборудования, ширина лестницы на уровне этажа может быть уменьшена минимум до 500 мм, а максимальная высота — до 200 мм (см. ISO 14122-2). :2016, рис. 1).

Любое препятствие, такое как трубы или кабельные лотки, установленные вдоль лестницы на высоте головы или на уровне этажа, должны уменьшать доступную ширину не менее чем до 500 мм (см. ISO 14122-2:2016, рисунок 1).

5.9 В случае одного прямого лестничного пролета (см. 3.1.2), высота подъема не должна превышать 4000 мм.

В случае нескольких пролетов высота подъема по отдельным лестницам H (см. рисунок 1) не должна превышать 3000 мм, и в противном случае может потребоваться установка площадки перед продолжением подъема на следующий пролет. Длина площадки должна быть равна или превышать ширину лестницы, но не менее, чем на 800 мм.

5.10 Требования, касающиеся ограждений для лестниц, см. в разделе 7.2.

6 Особые требования, предъявляемые к стремянкам

6.1 Минимальная проступь, g, должна составлять 80 мм (см. Рисунок 5).

6.2 Высота h1 and h2 должны соответствовать таблице Таблица 1 (см. Рисунок 5).

6.3 Нахлестка, r, ступени или площадки должна составлять ≥0 мм (см. Рисунок 5).

6.4 Ширина просвета лестницы в свету между тетивами, а также поручнями должна быть в пределах от 500 до 800 мм, но предпочтительно 600 мм.

6.5 На одном лестничном пролете высота ступени должна быть по возможности постоянной. Там, где невозможно сохранить высоту ступени между уровнем входа и нижней ступенью, равной высоте ступени лестницы, она может быть сокращена не более чем на 15%.

6.6 Высота головы, e, должна составлять не менее 2 300 мм.

6.7 Просвет, с, должен составлять - не менее 850 мм.

6.8 Высота подъема, H, одного лестничного пролета не должна превышать 3000 мм. Для нескольких лестничных пролетов следует предусмотреть дополнительные меры безопасности

Примечание - Информацию о высоте головы (e), просвете (c) и высоте подъема (H) см. на Рисунке 1.

Условные обозначения

| g | проступь |
| --- | --- |
| h | высота ступени |
| r | нахлестка |
| α | угол наклона |

Рисунок 5 — Подъем по стремянке

Размеры в миллиметрах

Таблица 1 — Требования к подъемам

|  | 45° < α ≤ 60° |  | 60° ≤ α ≤ 75° |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h1 | h2 | h1 | h2 |
| Мин. | 0,5 × h2 | 150 | 0,5 × h2 | 230 |
| Maкс. | h2 + 15 | 200 | h2 +40 | 300 |

7 Особые требования, предъявляемые к перилам

7.1 Перила для платформ, проходов и лестничных площадок

7.1.1 Если высота возможного падения превышает 500 мм, то должны быть установлены перила.

7.1.2 Перила предусматриваются в том случае, если зазор между платформой и конструкцией машины или стеной превышает 180 мм или, если защита конструкции не эквивалентна перилам (см. ISO 14122-2:2016, 4.2.4.5). Однако, если расстояние между платформой и примыкающей конструкцией превышает 20 мм, необходимо предусмотреть плинтус или ограждающий борт (см. ISO 14122-2:2016, 4.2.4.5).

7.1.3 Минимальная высота перил должна составлять 1100 мм. Высота поручня должна составлять ≤1100 мм. Поручень должен быть параллелен линии ходьбы.

7.1.4 Перила должны включать, по крайней мере, одно промежуточное ограждение для коленей (см. рисунок 2 а)) или любую другую эквивалентную защиту. Расстояние просвета между поручнем и ограждением для коленей, а также между ограждением для коленей и ограждающим бортом не должно превышать 500 мм.

7.1.5 Когда вместо коленной рейки используются вертикальные стойки (см. Рисунок 2 b), то расстояние по горизонтали между этими стойками должно составлять не более 180 мм.

7.1.6 Напольная оградительная планка высотой не менее 100 мм должна располагаться на расстоянии не более 12 мм от уровня прохода и края площадки (см. Рисунок 6), а также лестничных площадок (см. Рисунок 7). При наличии зазора между ограждающими бортами соседних сегментов перил, этот зазор должен быть не более 20 мм.

7.1.7 Расстояние между осями стоек предпочтительно ограничить до 1500 мм. Если это расстояние превышено, то особое внимание следует уделить прочности крепления стоек и фиксирующим устройствам.

Размеры в миллиметрах

a) Перила без закругления

b) Перила с закруглением

c) Перила с D-образными стойками

Условные обозначения

| Ra | радиус |
| --- | --- |

Рисунок 6 — Свободное пространство между двумя сегментами перил

7.1.8 В случае прерывистого поручня (сегментов перил) следует избегать раздавливания и сдвига в результате движения между двумя сегментами. Если это не может быть исключено конструкцией, то необходимо соблюдать следующие расстояния для предотвращения защемления рук и проваливания:

а) просвет между двумя стойками без закругления должен быть не менее 50 мм и не более 120 мм (см. Рисунок 6 a));

b) просвет между двумя стойками при закруглении должен быть не менее 50 мм и не более 80 мм (см. Рисунок 6 b)). Радиус Ra должен быть не более 200 мм.

7.1.9 Если требуется доступ через перила, то должны использоваться ворота (см. 7.4).

7.1.10 Концы поручня должны быть спроектированы таким образом, чтобы исключить или свести к минимуму значительные опасности, связанные с острыми краями изделия или зацеплением за одежду пользователя.

7.1.11 Фиксируемые или складные перила должны быть снабжены элементами, предотвращающими непреднамеренное открывание.

7.2 Перила и поручни для лестниц и поручни для стремянок

7.2.1 Перила и поручни для лестниц

Размеры в миллиметрах

Рисунок 7 — Пример лестничных перил и их продолжения до горизонтальных перил

7.2.1.1 Перила должны быть установлены всегда, когда высота подъема превышает 500 мм, а также при боковом пространстве рядом с тетивой, превышающем 120 мм, для обеспечения защиты со стороны лестницы, где существует разрыв.

7.2.1.2 Пространство между поручнем и тетивой должно быть закрыто по крайней мере одним ограждением для коленей или любым эквивалентным устройством. Просвет между поручнем и ограждением для коленей, а также между ограждением для коленей и тетивой не должно превышать 500 мм (см. рисунок 7).

7.2.1.3 Лестница должна иметь два поручня. Поручни на лестницах (см. Рисунок 7) должны быть сплошными. Когда по техническим причинам это невозможно, например, к складным регулируемым системам должны применяться следующие требования:

a) зазор между поручнями должен быть не менее 50 мм и не более 120 мм;

b) концы поручня должны быть сконструированы таким образом, чтобы исключить или свести к минимуму значительные опасности, связанные с острыми краями изделия или зацеплением за одежду пользователя;

c) соседние поручни должны быть выровнены.

Если лестница примыкает к стене или какой-либо другой прочной конструкции и имеет ширину менее 1200 мм, то допускается наличие одного поручня на незащищенной стороне при условии, что любой зазор между лестницей и стеной или конструкцией соответствует требованиям пункта 7.2.1.1. Поручни должны быть параллельны линии прохода и осевой линии. Поручень должен начинаться как минимум вертикально над началом лестницы. Конструкция поручня не должна защемлять одежду. Лестницы должны быть сконструированы таким образом, чтобы свести к минимуму риск соскальзывания ноги с боковой стороны ступени.

Примечание - Это можно сделать, например, с помощью тетивы. В этом случае дополнительные средства, такие как подножки, не требуются.

7.2.1.4 Вертикальная высота поручня на лестнице должна составлять от 900 до 1000 мм над выступом ступени пролета и быть не менее 1100 мм над уровнем прохода на площадке.

Форма поручня должна иметь диаметр от 25 мм до 50 мм или эквивалентную форму, чтобы обеспечить хороший захват для руки.

7.2.1.5 Длина поручня должна быть свободной от препятствий на расстоянии 75 мм, за исключением опор (см. Рисунок 8). Для расстояний менее 500 мм расстояние может быть уменьшено до 50 мм.

Размеры в миллиметрах

Рисунок 8 — Минимальный зазор между поручнем и любым препятствием

7.2.2 Поручни для стремянок

7.2.2.1 Стремянки должны иметь два поручня. Просвет (размер x) между осевой линией стремянки и поручнем должна быть такой, как показано на рисунке 9 и в таблице 2.

Поручни должны начинаться на максимальном расстоянии 1000 мм по вертикали от нижней части лестницы (см. Рисунок 9).

Размеры в миллиметрах

Рисунок 9 — Расположение поручня на стремянке

Таблица 2 — Пример ширины просвета между осевой линией на стремянке и поручнем

| θ градусы | X мм |
| --- | --- |
| 45 | 625 |
| 50 | 500 |
| 55 | 375 |
| 60 | 250 |
| 65 | 200 |
| 70 | 150 |
| 75 | 100 |

7.3 Дополнительная защита от падения при расположении ступеней, лестниц или стремянок вблизи перил рабочих платформ

Высоты в 1100 мм не всегда будет достаточно для защиты от падения при установке дополнительных ступеней, лестниц или стремянок возле перил рабочих платформ. В этом случае требуются дополнительные защитные меры (например, увеличение высоты ограждения) (см. ISO 14122-4:2016, рисунки 16 и 17).

7.4 Ворота

7.4.1 Самозакрывающиеся ворота

Для прохода людей должны использоваться самозакрывающиеся ворота, которые должны соответствовать требованиям, предъявляемым к примыкающим перилам.

В отличие от требований пункта 7.1.6, напольная оградительная планка не требуется. Следует избегать точек сдвига и раздавливания. Размеры должны соответствовать рисунку 6.

Ворота должны быть

a) самозакрывающиеся,

Примечание — Самозакрывание может быть достигнуто под действием пружины или силы тяжести.

b) удерживающиеся в закрытом положении, но не запирающиеся

c) спроектированы так, чтобы легко открываться на площадку или проход.

d) закрывающиеся до упора, чтобы пользователи не толкали их и не падали в отверстие

Рисунок 10 — Пример самозакрывающихся ворот (открытых на площадку)

7.4.2 Антресольные ворота

Антресольные ворота должны соответствовать требованиям пункта 7.1, кроме 7.1.7 и 7.4.2.

В дополнение к общему требованию (см. Пункт 4) антресольные ворота должны быть спроектированы таким образом, чтобы

- они позволяли оператору размещать и снимать груз (например, поддон) без риска падения,

- они позволяли оператору находиться вне любой опасной зоны при ручном управлении воротами,

- они не должны ограничивать движение людей в трансферной зоне, когда ворота открыты, а ворота на рампе/крае закрыты,

- в трансферной зоне пространство между платформой и нижним краем ворот должны иметь высоту менее 500 мм в соответствующем закрытом положении,

- усилие ручного управления не должно превышать рекомендуемые пределы усилия для работы с механизмами (см. EN 1005-3:2002+A1:2008 и EN 1005-2:2003+A1:2008),

- оператор должен иметь хороший обзор трансферной зоны во время ручного закрывания ворот, чтобы свести к минимуму риск защемления (см. ISO 12100:2010, 6.2.2),

- они самозакрываются в устойчивом положении при отпускании, например, под действием силы тяжести,

- следует избегать раздавливания и сдвига во время движения, в частности, при ручном управлении в положении управления, и это может быть достигнуто, когда проемы составляют 100 мм или более (см. ISO 13854),

- ширина вертикальных проемов между вертикальными движущимися частями ворот должна быть менее 180 мм,

- точки технического обслуживания доступны без риска падения,

- напольная оградительная планка должна быть предусмотрена только на той стороне антресольных ворот, где существует риск падения.

В зависимости от конструкции противоположные подвижные ворота должны иметь зазор 120 мм между их нижней поверхностью и уровнем пола, чтобы избежать защемления ног.

8 Проверка требований безопасности

8.1 Общие положения

Требования безопасности могут быть проверены испытаниями или расчетами.

a) При выборе испытания должны использоваться процедуры испытания, описанные в данном пункте.

b) При выборе расчета должны быть приняты во внимание требования и допущения настоящего пункта, чтобы проверка прочности обоих методов была сопоставимой.

8.2 Испытание перил

8.2.1 Общие положения

Испытание проводят на элементе перил с тремя стойками, поручнем и ограждением для коленей, установленном на проходах.

Все нагрузки (F) представляют собой концентрированную нагрузку, основанную на минимальной рабочей нагрузке 300 Н/м в соответствии с подпунктами 8.2.1.1 или 8.2.1.2. Нагрузку следует прикладывать горизонтально, не создавая динамической нагрузки, сначала на уровне центра поручня на средней стойке (позиция 1, Рисунок 11). Во втором испытании нагрузку прикладывают к центру поручня в наименее благоприятной точке между двумя стойками (позиция 2, Рисунок 12).

Отклонения f1 и f2 измеряются на центральной линии поручня с помощью измерителя отклонения. В первом испытании отклонение f1 измеряется по горизонтали в положении «L» (см. Рисунок 11); во втором испытании отклонение f2 измеряется в положении «l» (см. Рисунок 12).

8.2.2 Нагрузки

8.2.1.1 Нагрузка для проверки удобства использования

Нагрузка для проверки удобства использования представлена формулой (2):

FU = 300 N/m × L					(2)

8.2.1.2 Нагрузка для проверки прочности

Нагрузка для проверки прочности представлена формулой (3):

FS = γ × FU						(3)

где коэффициент материала γ = 1,75 для стали и алюминия определяется по формуле (4):

FS = 525 N/m × L					(4)

Примечание - При использовании других материалов, напр. GRP (пластик, армированный стекловолокном), могут потребоваться более высокие значения и испытание на удар.

8.2.1.3 Предварительная нагрузка

Предварительная нагрузка представлена формулой (5):

FP = 75 N/m × L 					(5)

8.2.2 Процедура проверки

8.2.2.1 Проверка в позиции 1

Чтобы избежать эффектов усадки, предварительная нагрузка FP применяется к поручню в положении 1, как показано на рисунке 11, в течение 1 мин. После снятия нагрузки шкалу необходимо обнулить.

Нагрузка FU должна быть приложена в положении 1 таким же образом. Прогиб при приложении нагрузки не должен превышать 30 мм.

После измерения прогиба нагрузку следует увеличить до FS. Применить FS на одну минуту. После снятия нагрузки остаточный прогиб не должен превышать 0,3 % высоты H.

Размеры в миллиметрах

| Вид сверху | Раздел А-А |
| --- | --- |

Условные обозначения

| f1 | отклонение |
| --- | --- |
| L | максимальное расстояние между двумя стойками |
| F | усилие |
| H | высота поручня |

Рисунок 11 — Измерение стойки

8.2.2.2 Проверка в позиции 2

Чтобы избежать эффекта усадки, предварительная нагрузка FP должна быть приложена к перилам в положении 2, как показано на рисунке 12, в течение одной минуты. После снятия нагрузки шкалу необходимо обнулить.

Нагрузка FU должна быть приложена в положении 1 таким же образом. Прогиб при нагрузке не должен превышать 30 мм.

После измерения прогиба нагрузку следует увеличить до FS. Удерживайте FS в течение одной минуты. После снятия нагрузки остаточный прогиб не должен превышать 0,3 % расстояния L.

Размеры в миллиметрах

| Вид сверху | Раздел А-А |
| --- | --- |

Условные обозначения

| f2 | отклонение |
| --- | --- |
| l | расстояние от стойки до наименее благоприятных точекa |
| F | усилие |
| H | высота поручня |
| a | В общем на L/2. Для L см. Рисунок 11. |

Рисунок 12 — Измерение поручня

8.3 Проверка ступеней лестницы

8.3.1 Общие положения

Для проверки требований, приведенных в пункте 4.2, должно быть проведено испытание по измерению прогиба на отдельных ступенях лестницы.

Проверку (см. Рисунок 13) проводят на части лестницы, состоящей не менее чем из двух ступеней.

Закрепите образец на земле и опорной стене (например, с помощью блока, см. Рисунок 13) так, чтобы конструкция образца не перемещалась во время проверки.

В зависимости от ширины (ширина в просвета, w, между тетивой и несущей конструкцией) испытание проводят с одной испытательной нагрузкой (см. Рисунок 14) или с двумя испытательными нагрузками (см. Рисунок 15).

Нагрузки должны быть приложены к жесткому блоку (подложке) с максимальными размерами 100 мм × 100 мм и без острых краев.

Испытательная нагрузка представлена формулой (6):

FS = γ × Fd						(6)

где минимальная расчетная нагрузка Fd составляет 1,5 кН, и коэффициент материала γ = 1,75 для стали и алюминия.

Во избежание ошибок измерения, вызванных эффектами усадки, испытуемую часть лестницы следует сначала нагружать предварительным натягом, FP = 0,25 × FS.

Условные обозначения

| 1 | тетива |
| --- | --- |
| 2 | ступень |
| 3 | твердый блок для распределения нагрузки (подложка) |
| 4 | блок для крепления |
| F | предварительная нагрузка, тестовая нагрузка |
| α | угол лестницы |

Рисунок 13 — Образец для испытаний — Принцип

Условные обозначения

| 1 | тетива |
| --- | --- |
| 2 | ступень |
| 3 | твердый блок для распределения нагрузки (подложка) |
| 4 | блок для крепления |
| F | предварительная нагрузка, тестовая нагрузка |
| w | ширина просвета |

Рисунок 14 — Образец для испытаний при w < 1200 мм

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

| 1 | тетива |
| --- | --- |
| 2 | ступень |
| 3 | твердый блок для распределения нагрузки (подложка) |
| 4 | блок для крепления |
| F | предварительная нагрузка, тестовая нагрузка |
| w | ширина просвета |

Рисунок 15 — Образец для испытаний при w ≥ 1 200 мм

8.3.2 Процедура проверки

Поместите жесткий блок (блоки) 100 мм × 100 мм на расстоянии 600 мм друг от друга в наиболее неблагоприятной точке (точках) ступени в соответствии с рисунком 13, рисунком 14 и рисунком 15).

Медленно приложите предварительную(ые) нагрузку(и) FP к жесткому(им) блоку(ам) и удерживайте нагрузку не менее одной минуты. После снятия нагрузки шкалу измерительного прибора необходимо обнулить.

Затем медленно прикладывайте испытательную нагрузку (нагрузки) FS и удерживайте ее в этом положении не менее одной минуты. После снятия нагрузки остаточный прогиб не должен превышать 0,3 % пролета или 6 мм.

8.4 Проверка стремянок

Для тестирования в качестве источника знаний можно использовать стандарт EN 131-2.

Приложение А

(справочное)

Существенные технические различия между настоящим стандартом и предыдущей редакцией

См. Таблицу A.1.

Таблица А.1 – Технические изменения

| Настоящий стандарт | Предыдущая редакция |
| --- | --- |
| Изменено: Настоящий стандарт ограничена только «стационарными машинами», применима к «регулируемым частям без привода». | 1 Область применения |
| Обновлено | 2 Нормативные ссылки |
| Изменен Рисунок 1 | 3.1 |
| Изменено определение и добавлен Рисунок 2 b) «Перила с вертикальными стойками». | 3.2 |
| 3.1.4, изменено на «высота головы» Добавлены термины 3.2.6, «антресольные ворота» 3.2.7, «зона переноса» | 3 Термины и определения |
| Обновлен пункт 4.1 | 4.1 |
| Перенесен в стандарт ISO 14122-1, пункт 6 | 4.2 |
| Перенесен в стандарт ISO 14122-1, пункт 6 | 4.3 |
| Перенесен в стандарт ISO 14122-1, пункт 6 | 4.4 |
| 4.1 | 4.5 |
| Перенесен в стандарт ISO 14122-1, пункт 6 | 4.6 |
| 4.2 | 4.7 |
| 4.2.1, изменен: | 4.7.1 |
| 4.2.2 | 4.7.2 |
| Новый: 5.2 | — |
| 5.3 | 5.2 |
| 5.4, изменен; «мобильные машины» удалено в третьем предложении | 5.3 |
| 5.5 | 5.4 |
| 5.6 | 5.5 |
| 5.7 | 5.6 |
| 5.8, изменены требования | 5.7 |
| 5.9 | 5.8 |
| 5.10 | 5.9 |
| Пункт 6, Рисунок 5, «Подъем по стремянке» и Таблица 1, «Требования для подъема» добавлены | — |
| 6.1, изменено «глубина ступени» в «проступь» | 6.1 |

Продолжение таблицы А.1

| Настоящий стандарт | Предыдущая редакция |
| --- | --- |
| 6.2, изменена ссылка на новый рисунок и таблицу | 6.2 |
| 6.3, изменено значение для перекрытия с «≥10» в «≥0» | 6.3 |
| 6.4, ширина просвета изменена с “450 мм” на ”500 мм” | 6.4 |
| 6.5, «мобильные машины» удалено в третьем предложении | 6.5 |
| 7.1 «Перила для платформ, проходов и лестничных площадок» | 7.1 |
| 7.1.1 | 7.1.2 |
| 7.1.2, изменен зазор с «200 мм» до «180 мм» и с «30 мм» до «20 мм» | 7.1.3 |
| 7.1.3, изменены «требования к поручням» | 7.1.4 |
| 7.1.4 | 7.1.5 |
| 7.1.5 | 7.1.6 |
| 7.1.6, изменено «расстояние увеличено с 10 мм до 12 мм» и «зазор между выступами соседних сегментов перил макс. 20 мм» | 7.1.7 |
| 7.1.7, Рисунок 6 b), добавлено Перила с закруглением | 7.1, Рисунок 4, 7.1.8 |
| 7.1.8, изменено «требования к перилам с закруглением» | 7.1.9 |
| 7.1.9, требования к «самозакрывающимся воротам» перенесены в пункт 7.4 «Ворота» | 7.1.10 |
| 7.1.10 | 7.1.11 |
| Новый подпункт 7.1.11 | — |
| «Перила и поручни для лестниц и стремянок» «Перила и поручни для лестниц» «Поручни для стремянок» | 7.2 |
| 7.2.1, изменен рисунок | 7.2.1 |
| 7.2.1.1, «максимальный зазор уменьшен с 200 мм до 120 мм» и дополнительные подробные требования по техническим причинам | 7.2.2 |
| 7.2.1.2 | 7.2.5 |
| 7.2.1.3, изменен | 7.2.1 |
| 7.2.1.4, изменен | 7.2.3 |
| 7.2.1.5, изменен «уменьшен со 100 мм до 75 мм» и «для коротких расстояний до 50 мм» | 7.2.6 |
| 7.2.2, Таблица 2 расширена | 7.2.4 |
| Новый подпункт «7.3 Защита от падения с помощью дополнительных ступеней, лестниц или стремянок на рабочих платформах» |  |
| Новый подпункт «7.4 Ворота» Включает подпункт «7.4.1, Самозакрывающиеся ворота» и «7.4.2, Антресольные ворота» | 7.1.10 |

Окончание таблицы А.1

| Настоящий стандарт | Предыдущая редакция |
| --- | --- |
| Пункт 8, полностью изменен | 8, 7.3 |
| Удален | 9, 10 |
| Примечание - Данный список включает существенные технические изменения, но не является исчерпывающим перечнем всех модификаций предыдущей версии. |  |

Библиография

[1] EN 131–2, Ladders — Part 2: Requirements, testing, marking (Лестницы. Часть 2. Требования, испытания, маркировка)

[2] EN 353–1, Personal protective equipment against falls from a height — Part 1: Guided type fall arresters including a rigid anchor line (Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Часть 1. Средства защиты от падения направляющего типа, включая жесткую анкерную линию)

[3] EN 364, Personal protective equipment against falls from a height; test methods (Средства индивидуальной защиты от падения с высоты; методы испытаний)

[4] EN 795, Personal fall protection equipment — Anchor devices (Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Анкерные устройства)

[5] EN 1005–2:2003+A1:2008 Safety of machinery — Human physical performance — Part 2: Manual handling of machinery and component parts of machinery (Безопасность машин. Физические характеристики человека. Часть 2. Ручное обращение с машинами и составными частями машин)

[6] EN 1005–3:2002+A1:2008 Safety of machinery — Human physical performance — Part 2: Manual handling of machinery and component parts of machinery (Безопасность машин. Физические характеристики человека. Часть 2. Ручное обращение с машинами и составными частями машин)

[7] ISO 2867, Earth-moving machinery — Access systems (Землеройные машины. Системы доступа)

[8] ISO 4254-1, Agricultural machinery — Safety — Part 1: General requirements (Сельскохозяйственная техника. Безопасность. Часть 1. Общие требования)

[9] ISO 13854, Safety of machinery — Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body (Безопасность машин. Минимальные зазоры во избежание защемления частей человеческого тела)

[10] ISO 13857, Safety of machinery — Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (Безопасность машин. Безопасные расстояния для предотвращения попадания в опасные зоны верхних и нижних конечностей)

[11] ISO 14122-2 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 2: Working platforms and walkways (Безопасность машин. Постоянные средства доступа к машинам. Часть 2. Рабочие платформы и проходы)

[12] ISO 14122-4 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 4: Fixed ladders (Безопасность машин. Постоянные средства доступа к машинам. Часть 4. Стационарные лестницы)

[13] ISO 15534-1, Ergonomic design for the safety of machinery — Part 1: Principles for determining the dimensions required for openings for whole-body access into machinery (Эргономичный дизайн для обеспечения безопасности машин. Часть 1. Принципы определения размеров, необходимых для отверстий для доступа всего тела в машины)

[14] ISO 15534-2, Ergonomic design for the safety of machinery — Part 2: Principles for determining the dimensions required for access openings (Эргономичный дизайн для обеспечения безопасности машин. Часть 2. Принципы определения размеров, необходимых для отверстий доступа)

[15] ISO 15534-3, Ergonomic design for the safety of machinery — Part 3: Anthropometric data (Эргономичный дизайн для обеспечения безопасности машин. Часть 3. Антропометрические данные)

Приложение ДА

(справочное)

Т а б л и ц а Д.А.1 – Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 12100 | IDT | ГОСТ ISO 12100-2013 Безопасность машин. Основные принципы конструирования. Оценки риска и снижения риска |
| ISO 14122-1:2016 | IDT | ГОСТ ISO 14122-1* Безопасность машин. Постоянные средства доступа к машинам. Часть 1. Выбор стационарных средств доступа между двумя уровнями |
| * На стадии разработки Примечание – В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: - IDT – идентичные стандарты. |  |  |

УДК                           		МКС 13.110  			                        IDT

Ключевые слова: безопасность машин; лестничные марши; стремянки; перила

УДК                           		МКС 13.110  		      		               IDT

Ключевые слова: безопасность машин; лестничные марши; стремянки; перила

Руководитель разработки

Заместитель генерального директора

РГП «Казахстанский институт стандартизации

и метрологии»							             А.Б. Шамбетова

Руководитель

Департамента разработки НТД

РГП «Казахстанский институт стандартизации

и метрологии» 							         	А.Н. Сопбеков

Исполнитель