Проект

Проект

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STИARDIZATION, METROLOGY И CERTIFICATION

(EASC)

|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ ISO 14122-4 (проект, KZ, первая редакция) |
| --- | --- | --- |

Безопасность машин

Постоянные средства доступа к машинам

Часть 4

СТАЦИОНАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

(ISO 14122-4:2016, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202___

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства по торговле и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № ____ от ________)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 14122-4:2016 «Безопасность машин. Постоянные средства доступа к машинам. Часть 4. Стационарные лестницы» («Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 4: Fixed ladders»).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 199 Безопасность машин.

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

5 ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

Введение	V

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	2

3 Термины и определения	2

4 Выбор и проектирование лестничных систем	7

5 Особые требования к лестничным системам	12

6 Проверка требований безопасности	32

7 Информация по использованию стационарных лестниц	37

Приложение А (обязательное) Требования к конструкции устройств для предотвращения подъема	39

Приложение В (справочное) Краткое описание основных размеров стационарной лестницы, оснащенной каркасом безопасности	43

Приложение С (справочное) Существенные технические различия между настоящим стандартом и предыдущей редакцией	44

Библиография	47

Приложение ДА (справочное)	48

Введение

Настоящий стандарт является стандартом типа B, как указано в ISO 12100.

Настоящий стандарт актуален, в частности, для следующих групп заинтересованных сторон, представляющих участников рынка в отношении безопасности машинного оборудования:

—	производителей машин (малые, средние и крупные предприятия);

—	органов охраны труда и техники безопасности (регуляторы, аварийно-спасательные организации, надзор за рынком и т. д.);

Прочие, на кого может повлиять уровень безопасности машин, достигнутый с помощью настоящего стандарта вышеупомянутыми группами заинтересованных сторон:

—	пользователи машин/работодатели (малые, средние и крупные предприятия);

—	пользователи/сотрудники машин (например, профсоюзы, организации людей с особыми потребностями);

—	поставщики крупные предприятия);

—	потребители (в случае машин, предназначенных для использования потребителями).

Вышеупомянутым группам заинтересованных сторон была предоставлена возможность участвовать в процессе разработки ISO 14122-4:2016.

Кроме того, настоящий стандарт предназначен для органов по стандартизации, разрабатывающих стандарты типа С.

Требования настоящего стандарта могут быть дополнены или изменены стандартом типа С.

Требования настоящего стандарта типа C имеют приоритет для машин, на которые распространяется действие стандарта типа C и которые были спроектированы и изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

Целью настоящего стандарта является определение общих требований к безопасному доступу к машинам. Стандарт ISO 14122-1 дает руководство по правильному выбору средств доступа, когда необходимый доступ к машине невозможен непосредственно с уровня земли, пола или платформы.

Указанные размеры соответствуют установленным эргономическим данным, приведенным в стандарте ISO 15534-3.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Безопасность машин

Постоянные средства доступа к машинам

Часть 4

СТАЦИОНАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 4: Fixed ladders

Дата введения

# 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к стационарным лестницам, которые являются частью стационарной машины, а также к регулируемым частям без привода (например, складным, раздвижным) и подвижным частям стационарных лестничных систем.

Примечание 1 - «Стационарные» средства доступа — это средства доступа, установленные таким образом (например, с помощью винтов, гаек, сварки), что их можно снять только с помощью инструментов.

Настоящий стандарт устанавливает минимальные требования, которые также применяются, когда требуются те же средства доступа, что и для части здания или гражданской конструкции (например, стационарные лестницы), где установлена машина, при условии, что основная функция этой части конструкция предназначена для обеспечения доступа к машине.

Примечание 2 - Если не существует национальных правил или стандартов, настоящий стандарт может использоваться также для средств доступа, которые выходят за рамки настоящего стандарта.

Предполагается, что настоящий стандарт будет использоваться вместе со стандартом ISO 14122-1 для определения требований к стационарным лестничным системам.

Серия стандарта ISO 14122 в целом применима как к стационарным, так и к мобильным машинам, где необходимы стационарные средства доступа. Она не применима к механическим средствам доступа, таким как лифты, эскалаторы или другие устройства, специально предназначенные для подъема людей между двумя уровнями.

Настоящий стандарт не распространяется на оборудование, изготовленное до даты его публикации.

проект, KZ, первая редакция

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы, следующие ссылочные нормативные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения).

ISO 12100, Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction (Безопасность машин. Общие принципы проектирования. Оценка риска и снижение риска)

ISO 14122-1:2016 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 1: Choice of fixed means and general requirements of access (Безопасность машин. Постоянные средства доступа к машинам. Часть 1. Выбор стационарных средств и общие требования к доступу)

ISO 14122-2:2016 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 2: Working platforms and walkways (Безопасность машин. Постоянные средства доступа к машинам. Часть 2. Рабочие платформы и проходы)

ISO 14122-3:2016 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails (Безопасность машин. Постоянные средства доступа к машинам. Часть 3. Лестницы, стремянки и перила)

EN 353-1:2014 Personal protective equipment against falls from a height  — Part 1: Guided type fall arresters including a rigid anchor line (Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Часть 1. Средства защиты от падения направляющего типа, включая жесткую анкерную линию)

EN 795, Personal fall protection equipment — Anchor devices (Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Анкерные устройства)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по ISO 12100, ISO 14122-1, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 стационарная лестничная система (fixed ladder system); лестничная система (ladder system); стационарная лестница (fixed ladder): Установка, по крайней мере, одного лестничного пролета (3.4), защиты от падения (3.7), если это необходимо, а также площадки(ок) и/или платформы

Примечание 1 - В последующем тексте сокращения «лестница» и «лестничный пролет» используются для стационарных лестниц и стационарных лестничных пролетов соответственно.

3.2 лестница с двумя стойками (ladder with two stiles): Лестница, которая согласно стандарту ISO 14122-1:2016, 3.1, является стационарной перекладины которой расположены между стойками и прикреплены к ним

Примечание 1 - Стойки несут нагрузку (см. Рисунок 1).

Рисунок 1 — Лестница с двумя стойками

3.3 лестница с одной стойкой (ladder with one stile): Лестница, которая согласно стандарту ISO 14122-1:2016, 3.1, является стационарной, перекладины которой прикреплены к обеим сторонам стойки

Примечание 1 - Нагрузку несет только стойка (см. Рисунок 2)

Рисунок 2 — Лестница с одной стойкой

3.4 лестничный пролет (ladder flight): Непрерывная часть стационарной лестницы (3.1)

- между зоной отправления (3.8) и зоной прибытия (3.9), в случае лестниц без платформ, или

- между зоной отправления (3.8) или зоной прибытия (3.9) и ближайшей платформой, или

- последовательно между площадками или платформами отдыха (3.12)

Примечание 1 - См. рисунки 3a и 3b.

3.5 высота подъема лестничной системы (climbing height of ladder system); общая высота (total height); H: Расстояние по вертикали между зоной отправления на земле и зоной прибытия (3.9) наверху лестничной системы (3.1)

Примечание 1 - См. Рисунок 3 а).

Примечание 2 - В случае лестничных пролетов в шахматном порядке (3.4) - расстояние по вертикали между зоной отправления (3.8) первого пролета и зоной прибытия в верхней части последнего пролета.

3.6 Высота лестничного пролета (height of ladder flight); h: Вертикальное расстояние каждого лестничного пролета в шахматном порядке (3.4)

Примечание 1 - См. Рисунок 3 б).

a) Одинарный лестничный пролет

b) Лестничные пролеты в шахматном порядке

Условные обозначения

| 1 | зона отправления |
| --- | --- |
| 2 | зона прибытия |
| H | высота подъема лестничной системы (общая высота) |
| 3 | промежуточная платформа или промежуточная площадка |
| 4 | лестничный пролет |
| h | высота лестничного пролета |

Рисунок 3 — Высота пролетов и расположение промежуточных платформ/площадок

3.7 защита от падения (fall protection): Техническая мера для предотвращения или сведения к минимуму риска падения людей с лестниц

3.7.1 каркас безопасности (safety cage): Защитное устройство в форме клетки, постоянно прикрепленное к лестнице, для сведения к минимуму риска падения людей с лестницы

Примечание 1 - См. Рисунок 14, Рисунок 15, Рисунок 20 а) и Рисунок В.1.

3.7.2 ограничитель падения управляемого типа на жесткой анкерной линии (guided type fall arrester on rigid anchorage line); ограничитель падения (fall arrester): Защитное оборудование, постоянно закрепленное к лестнице и используемое в сочетании со средствами индивидуальной защиты

Примечание 1 - См. также определение в EN 353-1 и EN 363.

3.8 зона отправления (departure area); вход (entrance): Нижний уровень окружения или промежуточной площадки (3.11), с которого человек начинает подъем по лестнице или лестничной системе (3.1)

Примечание 1 - См. Рисунок 3 а) и Рисунок 3 б).

3.9 зона прибытия (arrival area); выход (exit): Верхний уровень окружения или промежуточной платформы (3.11), на который человек ступает после начала подъема или спуска вниз

Примечание 1 - См. Рисунок 3 а) и Рисунок 3 б).

Примечание 2 - В лестничной системе с расположенными в шахматном порядке пролетами зона прибытия (3.9) также может быть зоной отправления (3.8) для последующего подъема.

3.10 промежуточная посадка (intermediate landing): Горизонтальная конструкция между двумя последовательными лестничными пролетами (3.4), используемая с лестницами с расположенными в шахматном порядке пролетами, предназначенная для замены лестничных пролетов или для отдыха

Примечание 1 - См. Рисунок 20.

3.11 промежуточная платформа (intermediate platform): Горизонтальная конструкция между двумя последовательными лестничными пролетами (3.4), предназначенная для того, чтобы более одного человека могли одновременно меняться или отдыхать в лестничной системе

Примечание 1 к определению: См. рисунок 19.

3.12 платформа для отдыха (rest platform): Горизонтальная конструкция на одном лестничном пролете (3.4), предназначенная для одновременного отдыха более чем одного человека на лестничной системе

Примечание 1 к определению: См. рисунок 18.

3.13 подвижная площадка для отдыха (moveable rest landing): Зона, оборудованная необходимыми защитными средствами, предназначенными для того, чтобы пользователь лестничной системы (3.1) мог отдыхать, но не мог меняться местами

Примечание 1 - См. Рисунок 21 а) и Рисунок 21 б).

3.14 платформа доступа (access platform): Горизонтальная конструкция в зоне отправления (3.8) или зоне прибытия (3.9), используемая человеком для доступа к лестничной системе (3.1)

3.15 аварийный люк (trap door): Люк, предназначенный для временного открытия для обеспечения доступа через платформу или другую горизонтальную конструкцию

Примечание 1 - См. рисунок 13.

3.16 неподготовленный пользователь (non-trained user): Человек, не имеющий опыта использования средства защиты от падения

3.17 хорошо подготовленный пользователь (well-trained user): Человек, прошедший инструктаж и имеющий опыт использования средства защиты от падения

Пример - Монтажник систем генераторов ветряных турбин.

4 Выбор и проектирование лестничных систем

4.1 Общие положения

4.1.1 Дизайн и конструкция

Лестничные системы проектируют с расположенными в шахматном порядке пролетами или с одним пролетом (см. 4.3.2 и 4.3.3).

Лестница(ы) должна быть спроектирована с двумя перекладинами. В исключительных случаях (например, недостаточно места для установки лестницы с двумя перекладинами или там, где требуется средство защиты от падения из-за изменяющегося наклона лестничной системы), можно предусмотреть лестницу(и) с одной перекладиной.

4.1.2 Выбор в зависимости от доступного пространства

Минимальное пространство может быть достигнуто за счет использования одиночных пролетов (см. 4.3.3 об ограничениях по высоте для одного пролета).

При использовании последовательных пролетов в шахматном порядке с посадками требуется среднее пространство (см. Рисунок 20).

При использовании пролетов в шахматном порядке и промежуточных платформ требуется максимальное пространство (см. Рисунок 19).

4.1.3 Расстояние между лестницей и любым постоянным препятствием

Пространство между лестницей и любым постоянным препятствием или препятствиями должно (см. Рисунок 4)

а) измеряться от передней части перекладин:

1) перед лестницей:

- не менее 650 мм или, при пересечении таких препятствий, как трубы или лотки, 600 мм;

2) за лестницей:

- не менее 200 мм или, при пересечении таких препятствий, как трубы или лотки, 150 мм.

b) измеряться позади перекладин:

1) за лестницей:

- не менее 75 мм, за исключением верхней перекладины, высота которой должна составлять от 60 до 75 мм.

Если стойки предназначены для использования в качестве перил, пространство вокруг стоек должно быть не менее 75 мм, за исключением уровня зоны прибытия.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

| 1 | зона прибытия |
| --- | --- |
| 2 | препятствия, такие как трубы или лотки |

Рисунок 4 - Размеры пространства с постоянными препятствиями

4.2 Выбор типа устройства защиты от падения

4.2.1 Необходимость устройства защиты от падения

При общей высоте падения ≥3000 мм лестница должна быть оборудована устройством защиты от падения.

4.2.2 Типы устройств защиты от падения

Основными вариантами защиты пользователей стационарных лестниц от падения с высоты являются следующие:

а) Каркас безопасности

Клетка — это средство, которое всегда присутствует, и фактический уровень безопасности не зависит от действий оператора, поэтому это предпочтительный выбор.

b) Ограничитель падения управляемого типа на жесткой анкерной линии (ограничитель падения)

Ограничитель падения эффективен только в том случае, если пользователь решит его использовать. Если ремень безопасности с несовместимой системой скольжения используется с ограничителем падения управляемого типа, то возникает риск падения.

Комбинация и каркаса безопасности и ограничителя падения не должна применяться.

4.2.3 Руководство по оценке риска

Для выбора подходящего типа устройства защиты от падения должна быть проведена оценка риска в соответствии с стандартом ISO 12100 для каждого конкретного применения и особенно при разработке стандартов типа C. Важными аспектами, которые необходимо учитывать, являются, например, следующие:

а) условия доступа, такие как

1) пределы диапазона и

2) расчетные пределы;

b) общая высота подъема по стационарной лестнице;

c) величина риска падения с высоты и ожидаемая тяжесть травм;

d) человеческие аспекты, такие как

1) усталость,

2) стресс и

3) опыт, способности и подготовка;

e) спасательные аспекты;

f) экологические аспекты, такие как

1) ветер и

2) экстремальные температуры;

g) частота применения:

1) случайный, или

2) обычный;

h) обращение с

1) инструментами и

2) запасными частями.

4.3 Высота лестничных пролетов и устройства защиты от падения

4.3.1 Ограничения пространства

Окружающие строения, напр. стены, части машин могут обеспечивать защиту, эквивалентную каркасу безопасности, если они обеспечивают локализованную зону с размерами, аналогичными размерам, указанным для каркаса безопасности в 5.5.1.2.

4.3.2 Лестничные системы >3 000 мм и ≤10 000 мм общей высотой, H

Они должны быть спроектированы следующим образом:

- пролеты в шахматном порядке с максимальной высотой пролета, h, 6 000 мм, оборудованные каркасом безопасности;

- одинарный пролет, оборудованный каркасом безопасности;

- одинарный пролет, оборудованный ограничителем падения управляемого типа на жесткой анкерной линии (ограничитель падения).

Там, где невозможно использовать клетку, должны быть предусмотрены средства индивидуальной защиты, например, ограничитель падения.

Примечание - Ограничители падения предназначены для использования только хорошо подготовленным персоналом (см. пункт 7).

4.3.3 Лестничные системы >10 000 мм общей высотой, H

Они должны быть спроектированы следующим образом:

- пролеты в шахматном порядке с максимальной высотой полета, h, не более 6 000 мм, оборудованные либо каркасом безопасности;

- пролеты в шахматном порядке, оборудованные ограничителем падения;

- одинарный пролет должен быть оборудован ограничителем падения.

Для неподготовленных пользователей предусмотрены только пролеты в шахматном порядке, оборудованные каркасом безопасности.

При невозможности использования клетки должны быть предусмотрены средства индивидуальной защиты.

Примечание - Ограничитель падения предназначен для использования только хорошо подготовленным персоналом (см. пункт 7).

4.4 Платформы и площадки

4.4.1 Установка платформ в зонах прибытия и отправления

Если имеющиеся участки в зоне отправления и зоне прибытия не построены горизонтально, прочно и ровно, для выполнения этого требования должны применяться платформы или другие средства.

4.4.2 Устройство платформ и площадок для лестниц общей высотой Н >10 000 мм

4.4.2.1 Общие положения

Если предполагается, что более одного человека будут использовать лестничную систему одновременно, в зависимости от типа устройства защиты от падения должны быть предусмотрены промежуточные платформы или площадки для отдыха (см. 4.4.2.2 — 4.4.2.4).

4.4.2.2 Лестницы, оборудованные каркасом безопасности

Промежуточные платформы или площадки с расстоянием ≤6 000 мм следует применять при смене лестничных систем с пролетами в шахматном порядке (см. рисунок 3б).

4.4.2.3 Лестницы, оборудованные ограничителем падения и общей высотой H ≥24 000 мм

Лестницы с одинарными пролетами должны быть оборудованы площадками для отдыха с расстояниями до 24 000 мм (см. Рисунок 5). Между ними должна быть установлена дополнительная площадка для отдыха с расстояниями ≤12 000 мм (см. Рисунок 5). В случае недостатка места могут быть установлены подвижные опорные площадки в соответствии с пунктом 5.6.4.

Лестницы с пролетами в шахматном порядке должны быть оборудованы промежуточными платформами через промежутки ≤24 000 мм (см. Рисунок 19). Между ними должны быть предусмотрены дополнительные площадки для отдыха с интервалами ≤12 000 мм (см. Рисунок 5). В случае недостатка места могут быть установлены подвижные опорные площадки в соответствии с пунктом 5.6.4.

4.4.2.4 Лестницы, оборудованные ограничителем падения, и общей высотой Н < 24 000 мм

Должны быть предусмотрены площадки для отдыха (см. Рисунок 18) с интервалами ≤12 000 мм. Когда недостаточно места, могут быть предусмотрены подвижные опорные площадки в соответствии с пунктом 5.6.4.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

| 1 | зона отправления |
| --- | --- |
| 2 | площадка для отдыха |
| 3 | промежуточная платформа |
| 4 | зона прибытия |
| 5 | стационарная лестничная система (схематический чертеж) |

Рисунок 5 — Расположение платформ и площадок на лестницах, оборудованных ограничителем падения

5 Особые требования к лестничным системам

5.1 Общие требования

Лестничная система должна быть спроектирована таким образом, чтобы сама лестница и ее крепление выдерживали разумно прогнозируемые статические и динамические условия. Критериями, которые следует учитывать, являются, например, следующие:

- вес лестничной системы;

- максимальное количество людей, находящихся на лестничной системе;

- дополнительное действие, возникающее при срабатывании ограничителя падения.

Если никакие другие воздействия/нагрузки не имеют отношения, то должны быть применены действия, указанные в пунктах 5.1.1–5.1.3.

5.1.1 Постоянное действие (статическая нагрузка)

Должна учитываться масса каждого компонента лестницы.

5.1.2 Переменное действие (номинальная нагрузка)

Нагрузки F1=1,5 кН и F2=1,5 кН (см. Рисунок 6) должны использоваться при проектировании лестницы для представления человека.

Имитируемая нагрузка на перекладины F1 (см. Рисунок 6 а) и b) для человека должна быть приложена перпендикулярно перекладине в самом неблагоприятном месте и равномерно распределена по максимальной длине в 100 мм.

Имитируемые нагрузки для стойки(ек) F2 должны быть приложены с разделительным расстоянием в 2000 мм и параллельно продольной оси лестницы.

Для лестниц с двумя перекладинами, нагрузка F2 должна приниматься равной для обеих перекладин (см. Рисунок 6 c)).

Для платформ и площадок, указанных в пункте 5.6, следует учитывать концентрированную нагрузку в 1,5 кН на человека, приложенную в наиболее неблагоприятном положении.

Для платформ, промежуточных площадок и площадок с подвижным упором (одна часть) (см. Рисунок 21 а)), концентрированные нагрузки представляют собой нагрузки, распределенные по площади нагрузки в 200 мм × 200 мм.

Для площадок с подвижным упором (две части) (см. Рисунок 21 b)) концентрированными нагрузками являются нагрузки, распределенные по двум зонам нагрузки, каждая размером 100 мм × 100 мм.

Платформы должны быть спроектированы в соответствии со стандартами ISO 14122-2 и ISO 14122-3.

Размеры в миллиметрах

| a) Имитируемые нагрузки на перекладины для лестниц с двумя стойками | b) Имитируемые нагрузки на перекладины для лестниц с одной стойкой |
| --- | --- |

c) Имитируемые  нагрузки для стоек (чертеж-схема)

Условные обозначения

| F1 | имитируемая нагрузка на перекладины |
| --- | --- |
| F2 | имитируемая нагрузка для стоек |

Рисунок 6 — Имитируемые нагрузки на лестницу

5.1.3 Дополнительная нагрузка

5.1.3.1 Общие положения

При расчетах устойчивости должны учитываться дополнительные нагрузки, например, вызванные ветром или снегом, устройствами защиты от падения (см. 5.1.3.2 и 5.1.3.3).

Нагрузка на лестницы, например, ударами грузовиков, как правило, не учитывается.

5.1.3.2 Ограничитель падения

При расчетах должна учитываться нагрузка на анкерный линию и лестницу, когда падающий человек активирует устройство защиты от падения. При отсутствии фактических данных принимается минимальное вертикальное усилие в 6 кН.

5.1.3.3 Каркас безопасности

При проектировании каркаса безопасности должна применяться, как минимум, процедура испытания, описанная в пункте 6.2.2.

5.1.3.4 Система крепления лестницы

Расчеты должны учитывать минимальную нагрузку ≥3 кН, действующую на каждую стойку для лестниц с двумя стойками, и нагрузку ≥6 кН, действующую на одну стойку лестницы с одной стойкой.

Для расчета можно предположить, что нагрузка будет передаваться на неподвижные части окружающей среды (например, стену или корпус машины) через четыре точки крепления.

a) Лестница с двумя стойками			b) Лестница с одной стойкой

Условные обозначения

| 1 | перекладина | 4 опорная точка |
| --- | --- | --- |
| 2 | стойка | 5 неподвижная часть(например, стена) |
| 3 | монтаж |  |

Рисунок 7 - Расположение опорных точек и соединений

5.1.4 Дизайн

Лестницы должны быть сконструированы таким образом, чтобы соответствовать тем же требованиям к установке, что и машина, с учетом, при необходимости, таких условий, как суровая окружающая среда или вибрации.

Все детали, которые могут соприкасаться с пользователями, должны быть сконструированы таким образом, чтобы люди не зацеплялись, не травмировались (например, из-за острых углов, кромок, сварных швов с заусенцами) или не создавали помех.

Открытие или закрытие подвижных частей (ворот) не должно вызывать опасностей, например, случайного падения или сдвига.

Фитинги, петли, точки крепления, опоры и точки монтажа должны обеспечивать достаточную жесткость и стабильность узла для обеспечения безопасности пользователей при нормальных условиях эксплуатации.

5.2 Лестница с двумя стойками

5.2.1 Устойчивость

Элементы лестницы должны соответствовать требованиям проверки устойчивости путем расчета по пункту 6.1 или путем испытания по 6.2.

5.2.2 Перекладины

5.2.2.1 Прочность

Перекладины должны соответствовать требованиям проверки устойчивости расчетом по 6.1 или испытанием по 6.2.

5.2.2.2 Расстояние

За исключением требований к расстоянию между перекладинами в зоне отправления (см. 5.4.2 и рисунок 8), расстояние между последовательными перекладинами А должно быть постоянным и составлять от 225 мм до 300 мм.

Размеры в миллиметрах

•

A

A

Условные обозначения

| A | Расстояние |
| --- | --- |

Рисунок 8 — Расстояние и длина перекладин

5.2.2.3 Длина перекладин

Ширина просвета между двумя стойками должна составлять от 400 мм до 600 мм (см. Рисунок 8). Однако допускается ширина просвета от 300 мм до 400 мм в тех случаях, когда близость к окружающей среде не позволяет использовать ширину в 400 мм. Прежде чем рассматривать меньшую ширину просвета, необходимо проверить, возможно ли найти более благоприятное положение для лестницы, обеспечивающее ширину просвета в 400 мм или более.

При использовании ограничителя падения ширина просвета между стойками и жесткой линией крепления для ограничителя падения управляемого типа должна составлять не менее 150 мм, а толщина линии крепления не должна превышать 80 мм (см. Рисунок 9).

Размеры в миллиметрах

Рисунок 9 - Длина перекладин на лестнице с двумя стойками и жесткой линией крепления для ограничителя падения

5.2.2.4 Форма перекладин

Поверхность протектора должна быть плоской и иметь толщину ≥20 мм (см. Рисунок 10 а)–с)). Поэтому круговые перекладины не допускаются. В качестве исключения допускается наклонная поверхность для ходьбы в соответствии с рисунком 10 d).

Общий периметр закрытых перекладин, например, квадратных, прямоугольных, многоугольных или наклонных, должен составлять ≤140 мм.

Открытые перекладины, такие как U-образные перекладины, за которые невозможно полностью захватиться, должны быть сконструированы таким образом, чтобы избежать травмирования рук об острые края.

Для стационарных лестниц без устройств защиты от падения, малой высоты подъема и дополнительно повышенной степени загрязнения окружающей среды можно использовать нескользящие большие перекладины с, например, двухрядной или многорядной рельефной перфорацией.

Специальные меры для предотвращения скольжения могут потребоваться, когда риск скольжения увеличивается из-за условий окружающей среды (масло, лед и т. д.). При скоплении, например, снега, льда или пыли можно использовать перекладины с наклонным профилем в соответствии с рисунком 10 d).

Поверхность перекладины должна иметь устойчивую к скольжению поверхность для ходьбы, которая не причиняет травм рукам. До тех пор, пока не будет доступен стандарт повышенной устойчивости к скольжению, см. ISO 14122-2:2016, Приложение A.

5.2.2.5 Положение перекладин

Перекладины должны располагаться таким образом, чтобы поверхность их протектора была перпендикулярна оси стойки (см. Рисунок 10).

| a) Конструкция прямоугольных перекладин — рекомендуемый монтаж | b) Конструкция многоугольных перекладин — установка только для специального использования |
| --- | --- |

| c) Конструкция перекладин U -образного профиля – рекомендуемый монтаж | d) Конструкция перекладин с наклонным профилем |
| --- | --- |

Условные обозначения:

1	поверхность для ходьбы с протектором

2	без острых краев

3	перекладина

Рисунок 10 - Примеры расположения и формы перекладин

5.2.3 Соединение лестницы и перил

Если расстояние между лестницей и перилами >120 мм, то перила должны быть соединены с лестницей в области поручней и ограждений. Для получения дополнительной информации см. ISO 14122-3:2016, 7.1.

5.3 Лестница с одной стойкой

5.3.1 Прочность

Лестница должна соответствовать испытаниям, описанным в пункте 6.3 (испытание на кручение).

5.3.2 Перекладины

5.3.2.1 Прочность

Перекладины должны соответствовать требованиям проверки устойчивости расчетом по 5.1 или испытанием по 6.3.

5.3.2.2 Расстояние

Расстояние должно соответствовать 5.2.2.2. Перекладина с одной стороны стойки должна быть на том же уровне, что и соответствующая перекладина с противоположной стороны стойки (см. Рисунок 11).

Размеры в миллиметрах

Х

Условные обозначения

| 1 | зона отправления |
| --- | --- |
| 2 | зона прибытия |

Рисунок 11 - Размеры и конструкция лестницы с одной стойкой и жесткой анкерной линией

5.3.2.3 Поперечное сечение, проступь и положение перекладин

Должны применяться требования подпунктов 5.2.2.4 и 5.2.2.5.

5.3.2.4 Длина перекладин

Просвет между стойкой и защитным устройством от соскальзывания должна составлять ≥150 мм и ≤250 мм, а ширина стойки должна быть ≤80 мм (см. Рисунок 11).

Концы перекладин должны быть снабжены защитными устройствами от бокового соскальзывания с перекладин. Эти защитные приспособления от соскальзывания должны иметь высоту ≥20 мм (см. деталь X на рисунке 11).

5.4 Зоны отправления и прибытия

5.4.1 Общие требования

Если требуется принять меры для предотвращения доступа к оборудованию посторонних лиц и/или лиц, не полностью оснащенных средством защиты от падения, и неподготовленных лиц, то должно применяться устройство против перелезания, как указано в приложении А, когда такое оборудование установлено на лестнице. В этом случае письменное предупреждение или звуковой сигнал сами по себе не являются адекватным средством контроля доступа.

Должны быть предусмотрены меры по предотвращению падения людей с высоты, т.е. перила  длиной не менее 1500 мм в следующих местах:

— как с левой, так и с правой стороны вертикальной оси лестницы;

— по всей длине ребра, если длина с обеих сторон менее 1 500 мм (на всю длину ребра менее 3 000 мм);

— по обеим сторонам смежных проходов.

Эти меры по предотвращению падения людей с высоты не зависят от любого устройства защиты от падения на лестнице.

При использовании ограничителя падения подключение или отсоединение с помощью этого устройства должно быть возможно только из безопасной зоны/положения.

Зоны отправления и прибытия, а также промежуточные платформы должны отвечать ь соответствующим требованиям стандартов ISO 14122-2 и ISO 14122-3.

5.4.2 Зона отправления (вход)

Если пешеходная поверхность зоны отправления приподнята более чем на 500 мм над окружающей средой или зона отправления находится рядом с зонами, не способными выдержать нагрузку, например, зона сделана из стекла или синтетического материала, то зона отправления должна иметь перила или аналогичные средства, способные защитить людей от падения с высоты.

Расстояние между зоной отправления и самой нижней перекладиной должно составлять ≥100 мм и ≤400 мм (см. рисунок 8).

5.4.3 Зона прибытия (выход)

В зоне прибытия должна быть предусмотрена платформа в соответствии со стандартами ISO 14122-2 и ISO 14122-3.

Если конструкция машины или часть здания рассматривается как зона прибытия, она должна соответствовать требованиям стандартов ИСО 14122-2 и ИСО 14122-3.

Верхняя часть верхней перекладины/ступеньки должна располагаться на том же уровне, что и пешеходная поверхность зоны прибытия (см. Рисунок 12 и Рисунок 14).

5.4.4 Отверстие для доступа

5.4.4.1 Передний или боковой выход

Лестницы могут иметь передний выход (см. Рисунок 12 а) и b)] или боковой выход (см. Рисунок 12 c)) в зону прибытия. Ширина отверстия для доступа должна составлять ≥500 мм и ≤700 мм (см. Рисунок 12 а) и b)).

Размеры в миллиметрах

| a) Пример для линейных стоек | b) Пример для изогнутых стоек |
| --- | --- |

c) Пример бокового выхода

Условные обозначения

1 самозакрывающиеся ворота

Примечание - Для лучшего объяснения, необходимые защитные устройства, такие как защитная решетка и самозакрывающиеся ворота, не изображены.

Рисунок 12 — Схематические примеры переднего и бокового выхода

5.4.4.2 Самозакрывающиеся ворота

Для предотвращения падения через проем в зоне прибытия с платформы доступа проем должен быть оборудован самозакрывающимися воротами.

Самозакрывающиеся ворота должны соответствовать требованиям стандартам ISO 14122-3:2016, 7.4.1.

5.4.5 Аварийные люки

При необходимости платформа может иметь отверстие для доступа (и выхода) к лестнице под платформой, которое должно быть закрыто люком (см. Рисунок 13).

Люк должен быть спроектирован следующим образом:

а) отверстие должно быть, по крайней мере, равно требуемому размеру лестничной клетки

b) люк не должен открываться вниз, а должен двигаться вверх или горизонтально;

c) она должна открываться без привода и преднамеренно, а действующее усилие не должно превышать пределы усилия для работы механизма (см. EN 1005-2:2003+Изм.1:2008 и EN 1005-3:2002+Изм.1:2008);

d) люк должен обеспечивать безопасный проход оператора в открытом положении;

e) он должен быть самозакрывающимся (например, подпружиненным) после безопасного прохождения.

Условные обозначения

| 1 | люк (складной) раздвижной |
| --- | --- |
| 2 | спусковой механизм |
| 3 | захват |

Рисунок 13 - Пример аварийного люка

5.5 Устройство для защиты от падения

5.5.1 Каркас безопасности

5.5.1.1 Прочность

Проверка прочности каркаса безопасности должна производиться испытаниями.

5.5.1.2 Размеры и требования

При установке каркаса безопасности с горизонтальными кольцами, связанными со стойками, расстояние между двумя кольцами должно составлять ≤1500 мм (см. Рисунок 14), а расстояние между двумя стойками на каркасе должно составлять ≤300 мм (см. Рисунок 15). Обручи должны располагаться под прямым углом к стойкам клетки. Стойки должны быть прикреплены к внутренней стороне обруча на равном расстоянии друг от друга.

Расстояние между компонентами каркаса безопасности должно быть рассчитано таким образом, чтобы свободное пространство в любом случае не превышало ≤ 0,40 м2.

Это в равной степени относится как к некруглым, так и к круглым каркасам безопасности. Расстояние просвета внутри кольца каркаса безопасности должно быть ≥650 мм и ≤800 мм (см. Рисунок 15).

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

| 1 | перила зоны прибытия |
| --- | --- |
| 2 | препятствие |
| 3 | для максимальной открытой площади |
| a | Высота подъема лестничной системы (общая высота) H или высота лестничного пролета h. |

Рисунок 14 — Размеры каркаса безопасности и его расположение

Зазор между стойками в зоне прибытия, измеренный вдоль поперечной оси лестничных перекладин между внутренней поверхностью стоек, должен составлять ≥500 мм и ≤700 мм ((см. Рисунок 12 a) и b)).

Под клеткой на выбранной стороне доступа каркас безопасности не должен иметь элементов, которые могли бы препятствовать доступу в зону, расположенную перед лестницей. В зоне прибытия каркас безопасности должен быть выдвинут до высоты ограждения зоны прибытия (см. Рисунок 19).

Самая нижняя часть каркаса безопасности, например, нижний обруч, должна находиться на высоте ≥2 200 мм и ≤3 000 мм над зоной отправления (см. Рисунок 14).

Размеры в миллиметрах

Рисунок 15 —Просвет внутри каркаса безопасности

Если расстояние по горизонтали от стационарной лестницы, оборудованной каркасом безопасности, до перил зоны отправления на возвышении составляет ≤1500 мм, то зазоры внутри ограждения должны быть закрыты в области слева и справа от оси каркаса безопасности в 1500 мм, например, неперфорированными панелями или сетчатыми конструкциями (см. Рисунок 16 и 17).

Если расстояние по вертикали между поручнем и каркасом безопасности составляет ≥700 мм, то необходимо принять такие меры, как

- расширение(я) перил (см. Рисунок 16 а) и b) и Рисунок 17 а) и b)), и

- должно быть применено закрытие зазора(ов) с помощью сетчатой конструкции (см. Рисунок 16 с) и d) и Рисунок 17 с) и d)).

В случае применения сетчатых конструкций размер ячеек должен быть ≤ (100×100) мм.

Если лестницы расположены перпендикулярно перилам на расстоянии менее 1500 м, то перила должны быть изменены в соответствии с указанными выше требованиями по длине 1500 мм (см. Рисунок 16 b) и d)).

Размеры в миллиметрах

| а) Вид спереди с расширением | b) Вид сбоку с расширением |
| --- | --- |

| c) Вид спереди с сетчатой конструкцией | d) Вид сбоку с сетчатой конструкцией |
| --- | --- |

Условные обозначения

| 1 | сетчатая конструкция | 4 | лестница с каркасом безопасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | расширение перил | 5 | корпус |
| 3 | перила | 6 | платформа |

Рисунок 16 - Мероприятия, выполняющие защитную функцию перил в зоне отправления (боковое падение с высоты) — схематический рисунок

| а) Вид сбоку с расширением | b) Вид спереди с расширением |
| --- | --- |

| c) Вид сбоку с сетчатой конструкцией | d) Вид спереди с сетчатой конструкцией |
| --- | --- |

Условные обозначения

| 1 | сетчатая конструкция | 4 | лестница с каркасом безопасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | расширение перил | 5 | корпус |
| 3 | перила | 6 | платформа |

Рисунок 17 - Мероприятия, выполняющие защитную функцию ограждений в зоне отправления (падение назад с высоты) - Схематическое изображение

5.5.2 Ограничитель падения

5.5.2.1 Требования

Ограничитель падения должен соответствовать требованиям стандарта EN 353-1.

При выборе системы следует отдавать предпочтение жесткой анкерной линии из рельса.

5.5.2.2 Устройство для спуска и подъема по лестницам с ограничителем падения направляющего типа

Ограничитель падения и его окружение должны быть сконструированы таким образом, чтобы пользователь мог подсоединять или отсоединять их в безопасном положении, например, путем обеспечения непрерывной линии в соответствии со стандартом EN 795 (см. Рисунок 18) или аварийного люка в соответствии с пунктом 5.4.5, ведущего к полностью охраняемой платформе, оборудованной самозакрывающимися воротами в соответствии со стандартом ISO 14122-3:2016, 7.4.

Условные обозначения

| 1 | платформа для отдыха |
| --- | --- |
| 2 | самозакрывающиеся ворота |

Рисунок 18 — Пример расширения жесткой анкерной линии

5.6 Платформы и площадки

5.6.1 Платформы доступа

Платформы доступа и их защитные конструкции должны соответствовать требованиям стандарта ISO 14122-2.

Перила в качестве средств защиты от риска падения с высоты в зонах отправления и прибытия, а также на промежуточных платформах должны отвечать соответствующим требованиям к перилам согласно ИСО 14122-3.

5.6.2 Промежуточные и опорные площадки

5.6.2.1 Промежуточные платформы и платформы для отдыха

Промежуточные платформы должны соответствовать требованиям стандарта ISO 14122-2.

При необходимости, перила в качестве средств защиты от риска падения с высоты в зонах отправления и прибытия, а также на промежуточных платформах должны отвечать соответствующим требованиям к перилам согласно стандарту ISO 14122-3.

При установке промежуточной платформы между двумя лестничными пролетами, длина (просвет между двумя последовательными пролетами) промежуточной платформы должна быть ≥700 мм. (см. Рисунок 19).

5.6.2.2 Платформы для отдыха

Платформы для отдыха (см. Рисунок 18) должны соответствовать требованиям стандарта ISO 14122-2, за исключением того, что

- длина должна составлять ≥700 мм,

- ширина должна составлять ≥500 мм

При необходимости перила в качестве средств защиты от риска падения с высоты в зонах отправления и прибытия, а также на промежуточных платформах должны отвечать соответствующим требованиям к перилам согласно стандарту ISO 14122-3.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

| 1 | ворота |
| --- | --- |
| 2 | промежуточная платформа |

Рисунок 19 - Промежуточная платформа

5.6.3 Промежуточные площадки

Промежуточная площадка должна быть спроектирована таким образом, чтобы проекция закрытой зоны каркаса безопасности на горизонтальную площадку была максимальной. Следует избегать накопления, например, воды, снега, льда или пыли. Зазор(ы) между промежуточной площадкой и соседними конструкциями должен быть менее 50 мм. Подножки или плинтусы не требуются. Просвет до следующего каркаса безопасности не должно уменьшаться (см. Рисунок 20 b)).

Вертикальное перекрытие (см. Рисунок 20 а)) двух последовательных пролетов должно составлять не менее 1500 мм. Каркас безопасности верхнего марша должен начинаться не менее чем на 2 200 мм, но не более чем на 3 000 мм выше промежуточного уровня площадки.

Для обеспечения безопасного захвата рук между двумя последовательными стойками лестничных пролетов должен быть предусмотрен зазор ≥75 и ≤100 мм между стойками или должны быть установлены перила (см. ISO 14122-3).

Расстояние Da от уровня промежуточной платформы до первого обруча 1 не должно превышать 2 500 мм (см. Рисунок 20 а)).

Перекрытие каркасов безопасности Do должно составлять ≥2000.

Размеры в миллиметрах

а) Каркасы безопасности двух последовательных пролетов

b) Каркасы безопасности двух последовательных пролетов (вид сверху)

Условные обозначения

| Da | расстояние от уровня промежуточной платформы до первого обруча |
| --- | --- |
| Do | перекрытие |
| 1 | первый обруч |
| 2 | уровень промежуточной платформы |

Рисунок 20 - Конструкция каркасов безопасности двух последовательных пролетов

5.6.4 Подвижные опорные площадки

Если они спроектированы как

а) одна часть, они должны быть ≥400 мм в ширину и ≥300 мм в длину (см. Рисунок 21 а));

b) две части шириной ≥130 мм и длиной ≥300 мм (см. Рисунок 21 b)).

Размеры в миллиметрах

| a) Пример подвижной площадки для отдыха (одна часть) | b) Пример подвижной площадки для отдыха (две части) |
| --- | --- |

Рисунок 21 - Примеры подвижных площадок для отдыха

5.7 Требования к подвижным частям стационарных лестниц

В дополнение к основным требованиям применяются следующие требования к складным, раздвижным, регулируемым по высоте или шарнирным деталям:

- они должны быть закреплены на стационарных средствах доступа в рабочем положении;

- они должны быть заблокированы в предусмотренных положениях при использовании и в положении хранения, например, под действием силы тяжести, силы пружины или запорного механизма;

- они должны быть спроектированы таким образом, чтобы не было риска раздавливания;

- сила ручного управления, необходимая для регулировки высоты, не должна превышать рекомендуемые пределы усилия для работы механизмов (см. EN 1005-2:2003+Amd1:2008 и EN 1005-3:2002+Amd1:2008).

Примечание - Секцию стационарной системы доступа можно регулировать для удобного хранения на машине.

6 Проверка требований безопасности

6.1 Общие положения

6.1.1 Общие требования

Требования и/или меры безопасности должны оцениваться

- измерением

- визуальным осмотром

- расчетом и/или испытанием под нагрузкой.

Методы и результаты должны быть задокументированы (например, протокол).

Для проверки требований безопасности предполагается, что

- каркас безопасности обычно применяется в сочетании с лестницами с двумя стойками, и

- ограничитель падения обычно применяется в сочетании с лестницами с одной или двумя стойками

6.1.2 Проверка устойчивости расчетом

Для расчета нагрузки должны быть приложены в наиболее неблагоприятной точке.

Для частичных коэффициентов для действий должны применяться конкретные стандарты материалов.

6.1.3 Проверка стабильности испытанием

Коэффициент материала в 1,75 для алюминия и стали уже был учтен при испытательных нагрузках.

Продолжительность нагрузки должна составлять ≥1 мин.

Измерение остаточного прогиба должно проводиться не менее чем через одну минуту после снятия испытательной нагрузки.

6.2 Испытания стационарных лестниц с двумя стойками

6.2.1 Прочность и изгиб элемента лестницы

6.2.1.1 Испытание на стойках

Для проверки требуемой устойчивости испытание на изгиб стоек элемента лестницы может быть выполнено с помощью моделируемой системы, показанной на рисунке 22.

Испытание проводят без предварительной нагрузки в соответствии с рисунком 22 не менее чем на восьми перекладинах.

Испытательная нагрузка (FTL) должна составлять 700 Н.

Остаточный прогиб стоек, относящийся к длине нагруженной части лестницы (4-кратный шаг перекладины), должен быть не более 0,3 %.

Условные обозначения

| FTL | испытательная нагрузка |
| --- | --- |
| A | расстояние между перекладинами |

Рисунок 22 — Лестница с двумя стойками — испытание на изгиб

6.2.1.2 Проверка перекладин

Предварительная нагрузка по центру (FPL) в 200 Н применяется для проверки адекватной прочности.

Положение перекладины после снятия предварительной нагрузки принимается во внимание как исходное положение для испытательной нагрузки FTL 2600 Н (см. Рисунок 23), проводимой аналогичным образом.

Нагрузки перпендикулярны и могут, в соответствии с рисунком 23, рассматриваться как равномерно распределенные по длине 100 мм. Подложка должна быть жесткой и не иметь острых краев.

Остаточный прогиб ступеней по отношению к длине ступени должен быть не более 0,3 %.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

| 1 | подложка |
| --- | --- |
| FPL | предварительная загрузка |
| FTL | испытательная нагрузка |

Рисунок 23 — Лестница с двумя стойками — Испытание перекладин

6.2.2 Испытание каркаса безопасности

Испытание проводят на секции каркаса безопасности с тремя обручами и пятью стойками, прикрепленными к элементу лестницы.

Испытание проводится в соответствии с рисунком 24.

Предварительная нагрузка (FPL) в 200 Н прикладывается перпендикулярно самой неблагоприятной точке нижнего обруча. Положение обруча после снятия предварительной нагрузки принимают во внимание как контрольное положение для проведения испытания с испытательной нагрузкой (FTL) в 1000 Н.

Допустимый остаточный прогиб, измеренный в точке приложения нагрузки, должен быть не более 50 мм.

| а) Испытание обручей | b) Испытание стоек |
| --- | --- |

Условные обозначения

| FPL | предварительная нагрузка | FH | горизонтальная испытательная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- |
| FTL | вертикальная испытательная нагрузка |  |  |

Рисунок 24 - Испытание каркаса безопасности

Для стоек нагрузка (FH) в 500 Н должна быть приложена горизонтально в самой неблагоприятной точке между двумя последовательными обручами. FH может быть распределен по трем стойкам.

Допустимое остаточное отклонение, измеренное в точке приложения нагрузки, составляет не более 10 мм.

Испытание проводят в тех же условиях, которые могут существовать в том месте, где его можно было бы использовать.

6.3 Испытание лестниц с одной стойкой

6.3.1 Испытание элементов лестницы

6.3.1.1 Испытание элементов лестницы на кручение

Устойчивость стойки можно проверить испытанием на кручение с использованием соответствующей секции лестницы в соответствии с рисунком 25.

Минимальная длина испытуемого образца равна расстоянию между двумя последовательными анкерными точками.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

| 1 | линия применения |
| --- | --- |
| 2 | точка измерения |
| 3 | расстояние между четырьмя наборами перекладин |
| 4 | расстояние между двумя последовательными опорными точками |

Рисунок 25 - Лестница с одной стойкой - испытание на кручение

Лестница должна быть установлена в точках крепления на земле и нагружаться парой, создаваемой двумя силами, каждая из которых составляет 400 Н и разделена расстоянием, равным расстоянию между 5 перекладинами, как указано на рисунке 25.

Расстояние между испытательными нагрузками соответствует расстоянию между четырьмя наборами перекладин лестницы.

Направление испытательных нагрузок перпендикулярно поверхности лестницы и должно быть приложено к концу перекладин вблизи устройств против соскальзывания и к комбинации перекладин, которые считаются наиболее неблагоприятными.

Прогиб лестницы не должен превышать 20 мм при приложении испытательных нагрузок.

Прогибы должны измеряться на расстоянии в 50 мм от бокового защитного устройства, предусмотренного на конце перекладины для предотвращения соскальзывания; направление измерения должно совпадать с приложением испытательной нагрузки.

6.3.1.2 Проверка перекладин

Стабильность должна быть проверена испытанием в соответствии с рисунком 26.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

| 1 | подложка |
| --- | --- |
| FPL | предварительная нагрузка |
| FTL | тестовая нагрузка |
| L | длина протектора |

Рисунок 26 — Лестница с одной стойкой — испытание перекладин

Предварительная нагрузка (FPL) в 200 Н должна быть приложена перпендикулярно верхней части перекладины. Положение перекладины после снятия предварительной нагрузки является исходным положением для испытательной нагрузки FTL.

Направление предварительной нагрузки и испытательной нагрузки FTL 2,6 кН перпендикулярно верхней части перекладин, когда лестница находится в рабочем положении.

Предварительная нагрузка и испытательная нагрузка могут считаться равномерно распределенными по длине 100 мм, когда подложка расположена напротив боковых устройств, предусмотренных на концах перекладин, для предотвращения скольжения. Подложка должна быть жесткой и не иметь острых краев.

После снятия испытательной нагрузки, остаточный прогиб перекладин относительно положения после снятия предварительной нагрузки не должен превышать 0,3 % длины L перекладины.

Место измерения отклонений находится на расстоянии 50 мм от бокового защитного устройства, предусмотренного на конце перекладины для предотвращения соскальзывания; направление измерения должно совпадать с приложением испытательной нагрузки.

6.4 Испытание удлинителей перил

Для проверки требуемой устойчивости, нагрузка (FEX) должна быть приложена горизонтально в наиболее неблагоприятном положении по длине верхней части удлинения перил, см. Рисунок 27.

FEX = 300 N/m × L × γ

где γ – коэффициент материала для стали и алюминия (γ = 1,75).

После снятия нагрузки, функция удлинения не должна нарушаться, и при осмотре не должно быть обнаружено трещин или остаточных деформаций.

Условные обозначения

| 1 | подложка |
| --- | --- |
| 2 | удлинение |
| FEX | предварительная нагрузка |
| FTL | испытательная нагрузка |
| L | длина удлинения |

Рисунок 27 — Испытание удлинения перил

7 Информация по использованию стационарных лестниц

7 .1 Руководство по эксплуатации

    - Общие положения

В дополнение к общим требованиям, изложенным в стандарте ISO 14122-1, в руководстве по эксплуатации, прилагаемой с машиной, должна быть дана следующая информация:

- ограничитель падения, включая способ крепления и сборки ограничителя падения;

- -использование устройства (устройств) для предотвращения подъема

- использование перчаток при подъеме по лестнице.

7.1.2 Лестничные системы с ограничителями падения

Соответствующие положения стандарта ISO 12100, а также EN 353-1 должны быть представлены в руководстве по эксплуатации, прилагаемой к машине.

Следующая минимальная информация должна быть предоставлена, если лестничная система включает ограничитель падения:

- совет о том, что лестницей с ограничителем падения должны пользоваться только хорошо подготовленные пользователи;

- рекомендации по риску падения при использовании несовместимого самоблокирующегося ограничителя падения направляющего типа и несовместимого стропа с жесткой анкерной линией;

- рекомендации по использованию ремня безопасности, предоставленного производителем, с направляющим замком;

- рекомендации по инструктажу уполномоченных лиц по безопасной эксплуатации лестниц с ограничителем падения от падения;

- рекомендации о том, как подвижные части должны быть зафиксированы в предусмотренных положениях при использовании и в положении хранения.

7.2 Маркировка лестничных систем с ограничителем падения

В точках входа и выхода из лестничной системы должны быть нанесены, по крайней мере, следующие постоянные маркировки:

- производитель

- год изготовления

- дата ввода в эксплуатацию

- ссылка на стандарт защиты от падения;

- ссылка на стандарт страховочной привязи;

- тип ограничителя падения управляемого типа;

- тип устройства защиты от падения;

- примечание: «Использование средств индивидуальной защиты обязательно».

Маркировку необходимо наносить только на те точки входа и выхода, до которых можно добраться по соответствующим лестницам.

Маркировка, например, рельефным покрытием считается постоянной. Информация о маркировке должна быть указана в инструкции по эксплуатации лестниц с ограничителем падения.

Приложение А

(обязательное)

Требования к конструкции устройств для предотвращения подъема

A.1 Общие положения

Устройства для предотвращения подъема должны быть закреплены на лестнице и иметь следующую конструкцию:

- не должны увеличивать риск падения;

- ширина просвета лестницы и клетки с устройствами для предотвращения подъема соответствует требованиям в пунктах 4.1.2 и 5.5.1.2;

— чтобы не затруднять движения оператора при движении внутри или снаружи лестницы, ширина лестницы и ограждения с устройствами для предотвращения подъема должны соответствовать требованиям пунктов 4.1.2 и 5.5.1.2.;

- операторы, поднимающиеся по лестнице, не должны быть защемлены;

- они должны обеспечивать безопасный проход оператора в положении доступа (это означает «открыто», если установлены дверные системы);

- комбинация устройства предотвращения подъема и лестницы не должна нарушать целостность лестницы, т.е. стабильность;

- они должны быть безопасными, исправными, а доступ к трапу должен осуществляться с помощью альтернативного ключевого устройства из зоны отправления;

- они должны управляться одной рукой или одной ногой, стоя на лестнице;

- они должны возвращаться в положение, препятствующее доступу (это означает «закрыто и заперто», если установлены дверные системы) путем самозакрывания (например, под действием пружины) и самоблокировки (запирания) после безопасного прохода.

Примечание 1 - Устройство для предотвращения подъема обычно устанавливается в зоне отправления, но не исключается наличие устройства для предотвращения подъема в зоне прибытия.

Примечание 2 - Для обеспечения безопасности могут применяться национальные правила.

Примечание 3 - Устройство для предотвращения подъема также считается защитным устройством, см. ISO 14120.

A.2 Дверные системы, установленные в качестве устройств для предотвращения подъема

А.2.1 Общие положения

Для дверных систем см. Рисунок A.1.

Условные обозначения

| 1 | неподвижная часть (стена) |
| --- | --- |
| 2 | лестница |
| 3 | устройство для предотвращения подъема |
| 4 | крышки люка |

Рисунок A.1 - Пример устройства для предотвращения подъема на стационарных лестницах с защитным каркасом

А. 2.2 Размеры

Высота двери должна быть не менее 1 800 мм.

Для лестниц, оборудованных защитным каркасом, свободное расстояние между верхней частью двери и ограждением должно составлять от 10 мм до 50 мм, а устройство для предотвращения подъема должно быть оснащено дополнительной горизонтальной крышкой люка, которая может препятствовать доступу к ограждению (см. рисунок А.1).

На лестнице, оборудованной ограничителем падения, верхняя часть устройства против подъема должна располагаться на высоте ≥3000 мм во избежание неправильного использования. Система управления замком должна находиться на высоте от 600 мм до 1800 мм от уровня чистового пола.

А.2.3 Испытание

А.2.3.1 Общие положения

Испытание должно проводиться при закрытой и запертой двери. После снятия нагрузки не должно быть видимого постоянного прогиба, который может привести к потере функциональности. Должно быть проведено функциональное испытание.

А.2.3.2 Статическое испытание

При двух разных испытаниях должны быть приложены следующие нагрузки:

— нагрузка (Fh) в 1500 Н должна быть приложена горизонтально в соответствии с рисунком А.2 к каждому углу двери в течение 1 мин;

- нагрузка (Fv) в 4500 Н должна быть приложена вертикально в соответствии с рисунком А.2 к двум нижним углам.

Условные обозначения

| Fh | горизонтальная нагрузка |
| --- | --- |
| Fv | вертикальная нагрузка |

Рисунок А.2 - Статическое испытание

А.2.3.3 Динамическое испытание крышки люка

Мешок (мягкий корпус) в соответствии с рисунком А.3 весом 50 кг должен быть сброшен на горизонтальную крышку люка с высоты 2000 мм над крышкой люка.

Размеры в миллиметрах

Рисунок А.3 — Мешок для испытаний

A.2.4 Информация для использования в устройстве для предотвращения подъема

В дополнение к общим требованиям (см. ISO 14122-1:2016, пункт 7) информация об отпирании дверей доступа должна быть постоянно маркирована и видна на двери или сбоку от двери.

Приложение В

(справочное)

Краткое описание основных размеров стационарной лестницы, оснащенной каркасом безопасности

См. рисунок В.1.

Примечание - Требования, положения и детали см. в соответствующих разделах данной части ISO 14122.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

| 1 | общая высота падения ≥3 000 |
| --- | --- |
| 2 | зона отправления |
| 3 | общий периметр закрытых перекладин ≤140 |

Рисунок B.1 — Основные размеры стационарной лестницы, оснащенной защитным каркасом

Приложение С

(справочное)

Существенные технические различия между настоящим стандартом и предыдущей редакцией

См. Таблицу C.1.

Таблица С.1 - Технические изменения

| Настоящий стандарт | Предыдущая редакция |
| --- | --- |
| Изменено: Настоящий стандарт ограничивается только «стационарными машинами», применима к «регулируемым частям без привода». | 1 Область применения |
| Обновлен | 2 Нормативные ссылки |
| 3.1, новое «стационарная лестничная система» | — |
| 3.2, рисунок добавлен | 3.1 |
| 3.3, рисунок добавлен | 3.2 |
| 3.4, рисунок добавлен | 3.3 |
| 3.5, изменен | 3.4 |
| 3.6 | 3.5 |
| 3.7 | 3.6 |
| 3.7.1, изменен | 3.6.1 |
| 3.7.2 | 3.6.2 |
| 3.8 | 3.8 |
| 3.9 | 3.7 |
| 3.10, новое «промежуточная посадка» | — |
| 3.11, изменен | 3.9 |
| 3.12, изменен | 3.10 |
| 3.13, изменен | 3.10 |
| 3.14 | 3.11 |
| 3.15 | 3.12 |
| 3.16, новое «неподготовленный пользователь» | — |
| 3.17 новое «хорошо подготовленный пользователь» | — |
| 4, новое «Выбор и проектирование лестничных систем» | — |
| 4.1 | 4.1 |
| 4.1.1, новое «Конструкция», | 4.1 3-й абзац, общие аспекты перенесены в часть 1 |
| 4.1.2, новое «Выбор в зависимости от доступного пространства» | — |

Продолжение таблицы С.1

| Настоящий стандарт | Предыдущая редакция |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1.3, новое «Расстояние между лестницей и любым постоянным препятствием» | 4.2, Рисунок 5 и 4.4.4 |  |
| 4.2, изменено «Выбор типа устройства защиты от падения» | 4.3 |  |
| 4.2.1, изменено «Необходимость устройства защиты от падения» | 4.3.1 |  |
| 4.2.2, новое «Типы устройства защиты от падения» | — |  |
| 4.2.3, изменено «Руководство по оценке риска» | 4.3.2 |
| 4.3, новое «Высота лестничных пролетов и устройство защиты от падения» | — |
| 4.3.1, новое «Пределы пространства» | — |
| 4.3.2, новое «Лестничные системы >3 000 мм и ≤10 000 мм общей высоты H» | — |
| 4.3.3, новое «Лестничные системы >10 000 мм общей высоты H» | — |
| 4.4, новое «Платформа и площадки» | — |
| 4.4.1, новое «Установка платформ в зонах прибытия и отправления» | — |
| 4.4.2, новое «Устройство платформ и площадок общей высотой Н > 10 000 мм» | 4.7.5.1 |
| 5, изменено «Особые требования к лестничным системам» | 4 |
| 5.1, изменено, обеспечивающий метод расчета | 4.1 |
| 5.1.1 новое «Постоянное действие (мертвая нагрузка)» | — |
| 5.1.2, новое «Переменное действие (номинальная нагрузка)» | — |
| 5.1.3, новое «Дополнительная нагрузка» | Разделы 4.2.2.2 |
| 5.1.4, новое «Дизайн» | Разделы 4.1 |
| 5.2, новое «Лестница с двумя стойками» | 4.4 |
| 5.2.1, новое «Прочность» | 4.2 |
| 5.2.2, изменен «Перекладины» | 4.2 |
| 5.2.2.2, изменен | 4.4.1.1 и 4.4.1.2 |
| 5.2.2.3, изменен | 4.4.2.2 |

Окончание таблицы С.1

| Настоящий стандарт | Предыдущая редакция |
| --- | --- |
| 5.2.2.4, изменено, например, исключены круглые перекладины | 4.4.2.4, 4.4.2.3 |
| 5.2.2.5, изменен | 4.4.1, Рисунок 6 |
| 5.2.3, новое «Соединение лестницы и перил» | — |
| 5.3, новое «Лестница с одной стойкой» | 4.2, 4.4. и Рисунок 5 |
| 5.4, новое «Зоны отправления и прибытия». | — |
| 5.4.1, новое «Общие требования» | 4.7 |
| 5.4.2, изменено «Зона отправления(вход)» | 4.7.1 |
| 5.4.3, изменено «Зона прибытия (выход)» | 4.7.2 |
| 5.4.4, изменен | 4.7.3, кроме 4.7.3.3 |
| 5.4.5, изменено «Аварийные люки» | 4.7.3.3 |
| 5.5, новое «Устройство защиты от падения» | 4.3 |
| 5.5.1, изменен и удален рисунок 4d | 4.5, 4.7.1.2, 4.7.2.2, Рисунки 4a, 4c, 8 |
| 5.5.2, изменен | 4.6 и 4.7.4.3 |
| 5.6, изменен | 4.7.5 и Рисунок 4b |
| 5.7, новое «Требования к подвижным частям стационарных лестниц» | — |
| 6, изменен | 5 |
| 7, изменено «Информация по использованию стационарных лестниц» | 6 |
| Новое: Приложение А “Требования к конструкции устройств, препятствующих подъему” | — |
| Новое: Приложение В “Краткое описание основных размеров стационарной лестницы, оснащенной каркасом безопасности” | — |
| Примечание - Данный список включает существенные технические изменения, но не является исчерпывающим списком всех изменений по сравнению с предыдущей версией. |  |

Библиография

[1] EN 131–2, Ladders — Part 2: Requirements, testing, marking (Лестницы. Часть 2. Требования, испытания, маркировка)

[2] EN 364, Personal protective equipment against falls from a height; test methods (Средства индивидуальной защиты от падения с высоты; методы испытаний)

[3] ISO 2867, Earth-moving machinery — Access systems (Землеройные машины. Системы доступа)

[4] ISO 4254-1, Agricultural machinery — Safety — Part 1: General requirements (Сельскохозяйственная техника. Безопасность. Часть 1. Общие требования)

[5] ISO 13854, Safety of machinery — Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body (Безопасность машин. Минимальные зазоры во избежание защемления частей человеческого тела)

[6] ISO 13857, Safety of machinery — Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (Безопасность машин. Безопасные расстояния для предотвращения попадания в опасные зоны верхних и нижних конечностей)

[7] ISO 14120, Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards (Безопасность машин. Ограждения. Общие требования к проектированию и конструкции стационарных и подвижных ограждений)

[8] ISO 15534-1, Ergonomic design for the safety of machinery — Part 1: Principles for determining the dimensions required for openings for whole-body access into machinery (Эргономичный дизайн для обеспечения безопасности машин. Часть 1. Принципы определения размеров, необходимых для отверстий для доступа всего тела в машины)

[9] ISO 15534-2, Ergonomic design for the safety of machinery — Part 2: Principles for determining the dimensions required for access openings (Эргономичный дизайн для обеспечения безопасности машин. Часть 2. Принципы определения размеров, необходимых для отверстий доступа)

[10] ISO 15534-3, Ergonomic design for the safety of machinery — Part 3: Anthropometric data (Эргономичный дизайн для обеспечения безопасности машин. Часть 3. Антропометрические данные)

[11] EN 1005–2:2003+A1:2008 Safety of machinery — Human physical performance — Part 2: Manual handling of machinery and component parts of machinery (Безопасность машин. Физические характеристики человека. Часть 2. Ручное обращение с машинами и составными частями машин)

[12] EN 1005–3:2002+A1:2008 Safety of machinery — Human physical performance — Part 2: Manual handling of machinery and component parts of machinery (Безопасность машин. Физические характеристики человека. Часть 2. Ручное обращение с машинами и составными частями машин)

Приложение ДА

(справочное)

Т а б л и ц а Д.А.1 – Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 12100 | IDT | ГОСТ ISO 12100-2013 Безопасность машин. Основные принципы конструирования. Оценки риска и снижения риска |
| ISO 14122-1:2016 | IDT | ГОСТ ISO 14122-1* Безопасность машин. Постоянные средства доступа к машинам. Часть 1. Выбор стационарных средств доступа между двумя уровнями |
| ISO 14122-2:2016 | IDT | ГОСТ ISO 14122-2* Безопасность машин. Постоянные средства доступа к машинам. Часть 2. Рабочие платформы и проходы * |
| ISO 14122-3 | IDT | ГОСТ ISO 14122-3* Безопасность машин. Постоянные средства доступа к машинам. Часть 3. Лестничные марши, стремянки и перила |
| EN 795 | IDT | ГОСТ EN 795-2014 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Устройства анкерные. Общие технические требования. Методы испытаний |
| * На стадии разработки Примечание – В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: - IDT – идентичные стандарты. |  |  |

УДК                           		МКС 13.110  			                        IDT

Ключевые слова: безопасность машин; стационарные лестницы

УДК                           		МКС 13.110  		      		               IDT

Ключевые слова: безопасность машин; стационарные лестницы

Руководитель разработки

Заместитель генерального директора

РГП «Казахстанский институт стандартизации

и метрологии»							             А.Б. Шамбетова

Руководитель

Департамента разработки НТД

РГП «Казахстанский институт стандартизации

и метрологии» 							         	А.Н. Сопбеков

Исполнитель