ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARTIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION

(EASC)

ГОСТ ISO 16266-2-

(Проект, KZ, редакция 1)

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й

С Т А Н Д А Р Т

______________________________________________________________________

КАЧЕСТВО ВОДЫ. ОБНАРУЖЕНИЕ И ПОДСЧЕТ PSEUDOMONAS AERUGINOSA

Часть 2

Метод подсчета наиболее вероятного количества

Water quality – detection and enumeration of pseudomonas aeruginosa – part 2: most probable number method

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

# Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены                                                      ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

## Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт стандартизации и сертификации»

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №____ от ___ _____________)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

Настоящий стандарт разработан на базе ISO 16266-2:2018  Water quality - Detection and enumeration of Pseudomonas aeruginosa - Part 2: Most probable number method (Качество воды. Обнаружение и подсчет Pseudomonas aeruginosa. Часть 2. Метод подсчета наиболее вероятного количества)

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация также будет опубликована в сети Интернет на сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

| Предисловие……………………………………………………………….….….…............ | IV |
| --- | --- |
| Введение…………………………………………………………………….…..………….. | V |
| 1 Область применения……………………………………………………..….…………. | 1 |
| 2 Нормативные ссылки………………………………………………………..….……….. | 2 |
| 3 Термины и определения…………………………………………………..……............ | 2 |
| 4 Сущность метода……………………………………………………………..…..…….. | 3 |
| 5 Оборудование и стеклянная посуда……………………………………..…………… | 3 |
| 6 Питательные среды, разбавители и реактивы…………………………………….. | 4 |
| 6.1 Основные материалы……………………………………………………………… | 4 |
| 6.2 Разбавитель…………………………………………………………………………. | 4 |
| 6.3 Пеногаситель В................................................................................................... | 4 |
| 7 Отбор проб………………………………………………………………………………… | 5 |
| 8 Метод проведения……………………………………………………………………… | 5 |
| 8.1 Транспортировка и хранение проб……………………………………………… | 5 |
| 8.2 Подготовка пробы и посев сред…………………………………………………… | 5 |
| 8.2.1 Подготовка пробы объемом сто миллилитров..…………………………… | 5 |
| 8.2.2 Подготовка пробы объемом двести пятьдесят миллилитров…….……… | 5 |
| 8.3 Инкубация и разделение …………………………………………………………… | 6 |
| 8.4 Проверка результатов…………..…………………………………………………… | 6 |
| 9 Представление результатов…………………………………………………………… | 6 |
| 10 Обеспечение качества ………………………………………………………………… | 7 |
| 11 Протокол испытания…………………………………………………………………… | 7 |
| Приложение А (справочное) Дополнительная микробиологическая информация о Pseudomonas aeruginos………………………………………………… | 8 |
| Приложение В (обязательное) Герметик Quanti-Tray и расчет результатов......... | 9 |
| Приложение C (обязательное) Состав среды Pseudalert........................................ | 121 |
| Приложение D (справочное) Рабочие характеристики............................................ | 122 |
| Библиография………………………………………………………………………………. | 123 |

Предисловие

ISO (Международная Организация по Стандартизации) является всемирной федерацией национальных органов по стандартизации (органов-членов ISO). Работа по подготовке международных стандартов осуществляется техническими комитетами ISO. В случае если вопрос, для решения которого был создан определенный технический комитет, представляет интерес для какого-либо органа-члена ISO, данный орган имеет право быть представленным в этом комитете. Правительственные и неправительственные международные организации, сотрудничающие с ISO, также принимают участие в этой работе. ISO тесно сотрудничает с Международной электротехнической комиссией (IEC) по вопросам стандартизации электротехнической продукции.

Процедуры, используемые для разработки настоящего документа, и процедуры, предусмотренные для его дальнейшего ведения, описаны в Директивах ISO/IEC. Часть 1. В частности, следует отметить различные критерии утверждения, требуемые для различных типов документов ISO. Проект данного документа был разработан в соответствии с редакционными правилами Директив ISO/IEC, Часть 2. www.iso.org/directives.

Необходимо обратить внимание на возможность того, что ряд элементов данного документа могут быть предметом патентных прав. Международная организация ISO не должна нести ответственность за идентификацию таких прав, частично или полностью. Сведения о патентных правах, идентифицированных при разработке документа, будут указаны во Введении и/или в перечне полученных ISO объявлениях о патентном праве. www.iso.org/patents.

Любое торговое название, использованное в данном документе, является информацией, предоставляемой для удобства пользователей, а не свидетельством в пользу того или иного товара или той или иной компании.

Для разъяснения значений, используемых ISO специфических терминов и выражений, связанных с оценкой соответствия, равно как и информации о соблюдении ISO принципов соглашения Всемирной Торговой Организации (ВТО) по техническим барьерам в торговле (ТБТ) см. по следующей ссылке: www.iso.org/iso/foreword.html.

Настоящий документ был подготовлен Техническим комитетом ISO/TC 147, Качество воды, подкомитетом SC 4, Микробиологические методы.

Любые отзывы или вопросы по настоящему документу следует направлять в национальный орган по стандартизации пользователя. Полный список этих органов можно найти по адресу www.iso.org/members.html

Введение

Pseudomonas aeruginosa - условно-патогенный для человека микроорганизм, способный развиваться в воде при очень низких концентрациях питательных веществ. В процессе добычи и реализации природной минеральной воды или родниковой воды, ни одна из проб воды объемом 250 мл  не должна содержать Pseudomonas aeruginosa по [1].

Бутилированная вода, предназначенная для продажи, также не должна содержать Pseudomonas aeruginosa в пробе объемом 250 мл по [2].

Вода других видов, включая воду для плавательных бассейнов, бассейнов с гидромассажем, воду для бытового потребления и воду в больницах, может быть проверены на Pseudomonas aeruginosa в медико-санитарных целях. В этих случаях объем исследуемой пробы составляет 100 мл.

Метод, описанный в настоящем стандарте, может быть применен к целому ряду типов воды: воде, используемой в больницах, питьевой воде и негазированной бутилированной воде, предназначенной для бытового потребления, подземным водам, водам плавательных бассейнов и бассейнов с гидромассажем, включая воды, содержащие высокое фоновое содержание гетеротрофных бактерий (см. [3], [4], [5], [6] и [7]).

М  Е  Ж  Г  О  С  У  Д  А  Р  С  Т  В  Е  Н  Н  Ы  Й          С  Т  А  Н  Д  А  Р  Т

______________________________________________________________________

КАЧЕСТВО ВОДЫ. ОБНАРУЖЕНИЕ И ПОДСЧЕТ PSEUDOMONAS AERUGINOSA

Часть 2

Метод подсчета наиболее вероятного  количества

Water quality – detection and enumeration of pseudomonas aeruginosa – part 2: most probable number method

________________________________________________________________________________________

Дата введения___________

1 Область применения

П р и м е ч а н и я

1 Пользователи настоящего стандарта, должны быть знакомы с надлежащей лабораторной практикой. В настоящем стандарте не предусмотрено рассмотрение всех вопросов обеспечения безопасности, связанных с его применением. Пользователь настоящего стандарта несет ответственность за соблюдение правил по технике безопасности и охране здоровья.

2 Испытания, проводимые в соответствии с настоящим стандартом, должны выполняться квалифицированным персоналом.

В настоящем стандарте описан метод подсчета Pseudomonas aeruginosa в воде. Метод основан на росте целевых организмов в жидкой среде и вычислении наиболее вероятного числа (НВЧ) организмов по таблицам НВЧ.

Настоящий стандарт применим к целому ряду типов воды: воде, используемой в больницах, питьевой воде, негазированной воде в бутылках, предназначенной для бытового потребления, подземным водам, воде плавательных бассейнов и бассейнов с гидромассажем, в том числе содержащие высокие фоновые количества гетеротрофных бактерий.

Настоящий стандарт не применяется к газированным бутилированным водам, ароматизированным бутилированным водам, водам в градирне или морским водам, для которых настоящий метод не был подтвержден. Лаборатории могут использовать метод, представленный в настоящем стандарте, для этих вод, путем проведения соответствующей проверки настоящего метода перед его использованием.

Настоящий метод основан на технологии обнаружения бактериальных ферментов, которая сигнализирует о присутствии P. Aeruginosa путем гидролиза субстрата                     7-амино-4-метилкумарин-аминопептидазы, присутствующего в специальном реагенте. Клетки P. aeruginosa быстро растут и воспроизводятся, используя богатый запас аминокислот, витаминов и других питательных веществ, присутствующих в реагенте. Активно растущие штаммы P. aeruginosa содержат фермент, который расщепляет субстрат 7-амидокумарин-аминопептидазы, высвобождая продукт, который флуоресцирует в ультрафиолетовом (УФ) свете. Метод, описанный в настоящем стандарте, обеспечивает подтвержденный результат в течение двадцати четырех часов без необходимости дальнейшего подтверждения положительных результатов.

_____________________________________________________________________

Проект, редакция 1

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты и/или классификаторы:

ISO 8199 Water quality — General guide to the enumeration of micro-organisms by culture (ISO 8199:2005  Качество воды. Общие требования и руководство по микробиологическим исследованиям методом посева на питательной среде)

ISO 11133  Microbiology of food, animal feeding stuffs, food production, environment and water - Preparation, production, storage and performance testing of culture media                          (ISO /TS 11133-1Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Руководящие указания по приготовлению и производству питательных сред. Часть 1. Общие руководящие указания по обеспечению качества приготовления питательных сред в лаборатории, ISO /TS 11133-2 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Руководящие указания по приготовлению и производству питательных сред. Часть 2. Практические руководящие указания по определению эффективности питательных сред)

ISO 19458 Water quality - Sampling for microbiological analysis (ISO 19458:2006 Качество воды. Отбор проб для микробиологического анализа)

ISO/IEC Guide 2 Standardization and related activities - General vocabulary (ISO/IEC Guide 2:2004 Стандартизация и смежные виды деятельности. Общий словарь).

П р и м е ч а н и е – П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.

3.1 синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa): вид микроорганизма, способный размножатся на селективной питательной среде и способный гидролизовать диагностический субстрат 7-амино-4-метилкумарин-аминопептидазы, присутствующий в реагенте.

П р и м е ч а н и е  - Дополнительная информация о P. Aeruginosa см. Приложение A.

4 Сущность метода

К пробе воды в 100 мл или 250 мл или к разбавленной до 100 мл пробе, добавляют пакетик сухой питательной среды. Осторожно встряхивают для надлежащего перемешивания и растворения среды. Для подсчета, пробу со средой (100 мл) в стерильных условиях наливают в Quanti-Tray1) или Quanti-Tray/20001) для подсчета от 201 до 2419 микроорганизмов на 100 мл пробы. Процедура подсчета проб объемом         250 мл описана в 8.2. Лотки запечатываются с помощью герметика Quanti‐Tray. Затем инкубируют при температуре 38 ± 0,5 °C в течение от 24 до 28 часов. Результаты определяют через 24 часа, но действительны до 28 часов.

После инкубации сосуды или лунки для образцов Quanti-Tray, которые флуоресцируют при длинноволновом ультрафиолетовом свете (365 нм), считаются положительными для P. aeruginosa.

С помощью статистических таблиц или компьютерной программы можно определить НВЧ P. aeruginosa в 100 мл или 250 мл пробы.

Этот метод также подходит в качестве качественной процедуры.

5 Оборудование и стеклянная посуда

При проведении данного анализа применяют следующие средства измерений, вспомогательное оборудование, посуду, материалы и реактивы.

5.1 Аппарат для стерилизации паром (автоклав).

Вся аппаратура и стеклянная посуда стерилизуется в соответствии с инструкциями, приведенными в ISO 8199.

5.2 Шкаф с горячим воздухом для стерилизации сухим жаром.

5.3 Инкубатор с термостатическим контролем, поддерживающий температуру (38 ± 0,5) ° C.

5.4 Герметик и резиновая вставка Quanti-Tray .

5.5 Стерильные сосуды с широким горлышком объемом110 мл.

5.6 Ультрафиолетовая лампа, 365 нм, 6 Вт, длинноволновая.

5.7 Quanti-Tray или Quanti-Tray/2000 в соответствии с Приложением B.

__________________________

__________________________________

1) Quanti ‐ Tray является зарегистрированным товарным знаком IDEXX Laboratories, Inc. или ее филиалов в США и/или других странах. Эта информация приводится для удобства пользователей настоящего стандарта и не означает одобрения настоящего продукта со стороны ISO.

6 Питательные среды, разбавители и реактивы

6.1 Основные материалы

В настоящем методе используется тестовый набор Pseudalert2), среда, в виде готового к использованию порошка в упаковках с защелкой. Каждая упаковка содержит достаточное количество среды  (2,45 г для 100 мл образцов) для одного теста. Для количественного подсчета образцов объемом 250 мл к каждой аликвоте разделенного образца добавляют по одной упаковке по 2,45 г по 8.2.

Реагент Pseudalert представляет собой коричневый порошок, в котором не допускается образование комков. Среда содержит питательные вещества, такие как аминокислоты и витамины, буферные вещества, хлорид натрия, магний сульфат, индикаторы роста, антибиотики и источники азота.

Среда хранится при комнатной температуре (от 2 °C до 30 °C) вдали от прямых солнечных лучей и должна использоваться до истечения срока годности, указанного на упаковке. Срок годности реагента составляет 12 месяцев со дня изготовления.

Состав среды Pseudalert должен соответствовать Приложению С. Эксплуатационные характеристики настоящего метода приведены в Приложении D.

П р и м е ч а н и е - Наличие высокого содержания минералов (особенно магния и/или кальция) может привести к тому, что смесь реагентов Pseudalert станет мутной, но это не влияет на результат теста.

6.2 Разбавитель

Для разбавлений, которые будут использоваться с Pseudalert2), используют только стерильную воду без ингибиторов и окислителей. Использование буферных, солевых или пептонсодержащих разбавителей препятствует проведению теста.

6.3 Пеногаситель B

Пеногаситель B используется в виде 1% активной водорастворимой суспензии силикона. Этот реагент добавляется к пробам для, того чтобы свести к минимуму образование пузырьков воздуха при перемешивании.

П р и м е ч а н и е -  Доступны емкости, уже содержащие пеногаситель.

_____________

2) Pseudalert является зарегистрированным товарным знаком IDEXX Laboratories, Inc. Эта информация приведена для удобства пользователей настоящего документа и не является одобрением ISO настоящего продукта

7 Отбор проб

Отбор, хранение и обработку проб выполняют в соответствии с  ISO 19458.

.

8 Метод проведения

8.1 Транспортировка и хранение проб

Транспортировка и хранение проб осуществляется в соответствии с требованиями ISO 19458. Анализ следует начинать в день отбора или в течение 12 часов. В исключительных случаях перед исследованием пробы могут храниться при температуре (5±3) °C до 24 часов. В этом случае время хранения должно быть указано в протоколе испытаний.

8.2 Подготовка пробы и посев среды

8.2.1 Подготовка пробы объемом сто миллилитров

Для подсчета 100 мл пробы в стерильном виде добавляют одну упаковку среды Pseudalert к каждой пробе объемом 100 мл или разведению пробы в стерильном прозрачном сосуде и хорошо перемешивают. Когда среда полностью растворяется, пробу и среду в стерильных условиях выливают в Quanti‐Tray, либо в Quanti‐Tray/2000 и затем герметизируют герметиком Quanti‐Tray. Чтобы свести к минимуму пузырьки воздуха в лунках, пробы могут быть приготовлены в предварительно стерилизованных сосудах, содержащих пеногаситель В. Кроме того, пеногаситель В может быть добавлен в каждый сосуд с помощью флакона-капельницы. Альтернативный метод НВЧ заключается в том, что проба воды, в которой был растворен Pseudalert, распределяется в стерильные пробирки для определения НВЧ с использованием более традиционного формата НВЧ (например, 1×50 мл и 5×10 мл).

8.2.2 Подготовка пробы объемом двести пятьдесят миллилитров

Для подсчета проб объемом 250 мл необходимо разделить пробу на три стерильных прозрачных сосуда с двумя пробами, имеющими аликвоты по 100 мл, и одной пробой, имеющей аликвоту 50 мл. Пробу объемом 50 мл доводят до 100 мл, добавив 50 мл стерильной воды без ингибиторов и окислителей. Соблюдая правила асептики, добавляют одну упаковку среды Pseudalert в каждый из трех объемов образца объемом 100 мл и перемешивают. Когда среда полностью растворяется, каждый из трех объемов пробы с добавлением среды по 100 мл асептически выливают в три отдельных               Quanti-Tray или Quanti-Tray/2000, а затем герметизируют с помощью герметика                    Quanti-Tray. Чтобы свести к минимуму пузырьки воздуха в лунках, пробы можно приготовить в предварительно стерилизованных сосудах, содержащих пеногаситель B.

Пеногаситель B можно добавить в каждый сосуд с помощью флакона-капельницы. Quanti-Tray, содержащий лоток с  пробой 50 мл (то есть разбавленную порцию) должен быть промаркирован и отличается от двух других лотков, содержащих 100 мл неразбавленной части пробы. Это важно для правильного расчета окончательного подсчета.

8.3 Инкубация и  разделение

Засеянные Quanti-Tray инкубируют от 24 до 28 часов при (38 ± 0,5) °C для                         P. aeruginosa.

8.4 Проверка результатов

Осмотр Quanti-Tray или Quanti-Tray/2000 после инкубации при УФ-облучении (365 нм) проводят в темной комнате или в камере, которая затемняет окружающий свет, УФ-свет должен быть направлен на пробу. Эффективность УФ-лампы следует регулярно проверять с использованием положительного флуоресцентного контроля в соответствии с разделом 10. Лампу следует заменять в соответствии с заявленным производителем сроком службы лампы (например, 6000 ч) или ежегодно, в зависимости от того, что наступит раньше. Подсчитывают любые лунки, которые демонстрируют любую степень синей флуоресценции, как положительные для P. aeruginosa. Для интерпретации сравнивают с отрицательным контролем. Если есть сомнения относительно флуоресценции лунки через 24 часа, следует вернуть лоток в инкубатор для дальнейшей инкубации, не превышая максимального времени инкубации 28 часов.

Размещение резиновой вставки Quanti‐Tray или Quanti‐Tray/2000 над образцом может облегчить идентификацию флуоресцентных лунок.

9 Представление результатов

Исходя из количества положительных лунок Quanti ‐ Tray или Quanti ‐ Tray/2000 можно рассчитать НВЧ в 100 мл для P. aeruginosa используя статистические таблицы или с помощью компьютерной программы генератора  НВЧ,  по таблицам B.1 и B.2. Для подсчета из проб объемом 250 мл НВЧ рассчитывается с использованием суммы отсчетов из двух Quanti-Tray, содержащих неразбавленные части пробы, как один отсчет, и отсчета из Quanti-Tray, содержащего разбавленную часть пробы, как второй отсчет, по. таблице B.3.

10 Обеспечение качества

В лаборатории должна быть четко определенная система контроля качества, чтобы гарантировать, что оборудование, реагенты и методы подходят для испытания. Использование положительных контролей, отрицательных контролей и контрольных проб является частью теста.

Определения производительности и селективности  по ISO 11133. Производительность Pseudalert должна быть проверена в соответствии с методами и критериями по ISO 11133 (см. таблица 1).

Т а б л и ц а 1 – Эксплуатационные испытания Pseudalert

| Функция | Инкубация | Контрольный штаммa) | Эталонная среда | Метод контроля | Критерии | Типичная реакция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продуктивность | От 24 до 28 ч/ при (38±0,5) °C | P. aeruginosa WDCM 00024 или WDCM 00025 | триптиказо-соевый агар | Количественный | PR > 0,5 | Синяя флуоресценция |
| Селективность | От 24 до 28 ч при (38 ± 0,5) °C | P. fluorescens WDCM 00115 | - | Количественный | Полное ингибирование | Без синей флуоресценции |
| ____________ a)Справочный каталог штаммов, доступный на сайте http://www.wfcc.info/pdf/WDCM_Reference_Strain_Catalogue.pdf по номерам штаммов коллекции культур и контактным данным. |  |  |  |  |  |  |

11 Протокол испытания

Протокол испытания должен содержать следующую информацию:

а) использованный метод испытаний вместе со ссылкой на настоящий стандарт;

b) данные, необходимые для полной идентификации пробы;

c) полученные результаты, выраженные в соответствии с требованиями  раздела 9;

d) любые дополнительные наблюдения, сделанные в ходе анализа, а также любая операция (операции), не указанная в настоящем документе, которая могла повлиять на результаты.

Если, в исключительных обстоятельствах, проба выдерживалась при температуре              (5 ± 3) °С в течение 24 ч до начала теста, то время хранения должно быть указано в протоколе испытания.

Приложение А

(справочное)

Дополнительная микробиологическая информация о Pseudomonas aeruginosa

Pseudomonas aeruginosa - вид Pseudomonas, который относится к семейству Pseudomonadaceae порядку Pseudomonadales.

Представляет собой грамотрицательные, не спорообразующие палочки, дающие положительную реакцию в тестах на оксидазу и каталазу. Для этих микроорганизмов характерен окислительный метаболизм, что подтверждается результатами теста на среде Хью и Лейфсона, как правила, способны восстанавливать нитраты до нитритов и выделять аммиак, разлагая ацетамид. Большинство штаммов (98 %) вырабатывают водорастворимый флуоресцентный пигмент. Также, большинство штаммов способны размножаться при температуре 42 °C, а при 4 °C их рост останавливается, что позволяет дифференцировать P. aeruginosa от P. fluorescens, которые развиваются при температуре 4 °C, но прекращают рост при 42 °C.

Разжижают желатин, гидролизуют казеин, не гидролизуют крахмал. Пигмент пиоцианин (сине‐зеленый) вырабатывается более чем 90 % штаммов P. aeruginosa.

Приложение В

(обязательное)

Герметик Quanti-Tray и расчет результатов

B 1 Общие положения

Quanti-Tray герметик – представляет собой блок термического уплотнения, которое образует уплотнение между лунками в Quanti-Tray. Герметик автоматически распределяет жидкость в лунки Quanti-Tray или Quanti‐Tray/2000.

Quanti‐Tray используется, когда предполагаемое НВЧ ниже 200 НВЧ/100 мл. Quanti‐Tray/2000 может быть использован для расчета значений НВЧ до                              2419 НВЧ/100 мл. При расчете НВЧ таблицы, поставляемые с лотками и герметиком, являются эталонными для всех подсчетов. Для вычисления результатов можно также использовать простую статистическую программу. При необходимости НВЧ может быть рассчитан вручную в соответствии с приведенными ниже процедурами.

B 2 Расчет наиболее вероятного числа (НВЧ)

B 2.1 Расчет НВЧ для IDEXX Quanti-Tray (51 лунка)

НВЧ Quanti‐Tray для этой серии разведений можно найти в [8].

Каждая лунка для пробы имеет приблизительный объем 1,96 мл.

Лунка для перелива вмещает примерно 8,5 мл, и ее необходимо считать вместе с другими лунками.

Для расчета НВЧ Quanti‐Tray см. таблицу B. 1 см. формулу (B. 1):

NНВЧ = N×In [N/(N-X)],                                               (B.1)

где NНВЧ-наиболее вероятное число (НВЧ);

N - общее количество лунок, используемых в тесте;

X - число положительных лунок, наблюдаемых в тесте.

B 2.2 Расчет НВЧ для IDEXX Quanti-Tray/2000 (97-лунок)

НВЧ Quanti‐Tray/2000 первоначально был получен в соответствии с [9].

Небольшие лунки имеют средний объем 0,16 мл.

Большие лунки имеют средний объем примерно 1,9 мл.

Лунка для перелива вмещает примерно 11 мл и должна быть подсчитана как часть большого количества лунок.

Для расчета количественного значения НВЧ  см таблицу B. 2 см. и формулу (B. 2):

,                                   (В.2)

где di - коэффициент разбавления на уровне i (например, 0,1 для разбавления 1→10);

K - число уровней разбавления;

ni - количество скважин на уровне i;

NMPN-наиболее вероятное число (НВЧ);

Pi - число положительных скважин на уровне i;

Vi - объем лунок на уровне i.

B 2.3 Расчет доверительных пределов

Доверительные пределы для НВЧ, рассчитанные по B 2.1.1 и B 2.1.3                     формулы (B.1) и (B.2), могут быть получены с использованием подходов указанных по [10], [11]. В таблицах B.1, B. 2 и B. 3 для всех значений НВЧ указаны 95 %  доверительные пределы.

B. 2.4 Расчет НВЧ и доверительных пределов для проб объемом двести пятьдесят миллилитров

Для расчета НВЧ для образцов объемом 250 мл потребуется три Quanti‐Tray. Два лотка должны быть заполнены по 100 мл пробы  каждый, а оставшийся лоток должен быть заполнен 50 мл пробы и 50 мл стерильной воды для разведения 1 к 2. Количество положительных лотков будет суммировано для двух лотков без разбавления.

Каждая лунка с пробой имеет объем 1,96 мл.

Каждая лунка для перелива вмещает примерно 8,5 мл и должна быть подсчитана вместе с другими лунками.

Два лотка содержат неразбавленную пробу, а один лоток будет иметь разбавление           1 к 2.

Расчета НВЧ для пробы объемом 250 мл с использованием трех Quanti‐Tray  проводят по формуле (В. 2).

При двух разведениях формула (B. 2) расширяется до формулы (B. 3):

v1d2p1 1-exp⁡(-v1d1NНВЧ)+v2d2p21-exp⁡(-v2d2NНВЧ)=v1d1n1+v2d2n2                         (В.3)

Для исследования пробы объемом 250 мл с тремя Quanti‐Tray двумя неразбавленными (d1 = 1) и одним разбавлением 1 к 2 (d2 = 0,50) используют                  формулу (В. 4):

1,96×1×p11-exp-1,96×1×NНВЧ+1,96×0,5×p21-exp-1,96×0,5×NНВЧ=

= 1,96×1×102+1,96×0,5×51                                           (В.4)

Доверительные пределы для НВЧ, рассчитанные как:

Верхний предел: exp [ln (NНВЧ)+Z×SE logδ]

Нижний предел: exp [ln (NНВЧ)-Z×SE logδ],

где  Z = z  - оценка желаемой вероятности.

Стандартная ошибка логарифма функции плотности рассчитывается по                 формуле (В.5):

SElogσ=NНВЧ2i=1mvidi2niexp⁡(vidiNНВЧ)-112                       (В.5)

Для 95% доверительных пределов формула расширяется до формулы (В.6).

expInNНВЧ+1,96×NНВЧ2i=1mvidi2niexp⁡vidiNНВЧ-112                      (В.6)

Для исследования пробы объемом 250 мл с тремя Quanti‐Trays, где уровень разбавления d1 является неразбавленным (=1), а уровень разбавления d2 равен 1 к 2             (= 0,50), доверительные пределы рассчитываются по формуле (B.7):

Верхний предел

expInNНВЧ+1,96×NНВЧ2×(1,96×1)2×102exp1.96×1×NНВЧ-1+(1,96×0,5)2×51exp1.96×0,5×NНВЧ-112

Нижний предел

expInNНВЧ-1,96×NНВЧ2×(1,96×1)2×102exp1.96×1×NНВЧ-1+(1,96×0,5)2×51exp1.96×0,5×NНВЧ-112         (В.7)

Т а б л и ц а B.1 – НВЧ Quanti-Tray  51 лунка

| Номера лунок, дающие позитивную реакцию | Наиболее вероятное число (НВЧ) на 100 мл пробы | 95 % доверительные пределы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нижний | Верхний |
| 0 | < 1a) | 0,0 | 3,7 |
| 1 | 1 | 0,3 | 5,6 |
| 2 | 2 | 0,6 | 7,3 |
| 3 | 3,1 | 1,1 | 9 |
| 4 | 4,2 | 1,7 | 10,7 |
| 5 | 5,3 | 2,3 | 12,3 |
| 6 | 6,4 | 3 | 13,9 |
| 7 | 7,5 | 3,7 | 15,5 |
| 8 | 8,7 | 4,5 | 17,1 |
| 9 | 9,9 | 5,3 | 18,8 |
| 10 | 11,1 | 6,1 | 20,5 |
| 11 | 12,4 | 7 | 22,1 |
| 12 | 13,7 | 7,9 | 23,9 |
| 13 | 15 | 8,8 | 25,7 |
| 14 | 16,4 | 9,8 | 27,5 |
| 15 | 17,8 | 10,8 | 29,4 |
| 16 | 19,2 | 11,9 | 31,3 |
| 17 | 20,7 | 13 | 33,3 |
| 18 | 22,2 | 14,1 | 35,2 |
| 19 | 23,8 | 15,3 | 37,3 |
| 20 | 25,4 | 16,5 | 39,4 |
| 21 | 27,1 | 17,7 | 41,6 |
| 22 | 28,8 | 19 | 43,9 |
| 23 | 30,6 | 20,4 | 46,3 |
| 24 | 32,4 | 21,8 | 48,7 |
| 25 | 34,4 | 23,3 | 51,2 |
| 26 | 36,4 | 24,7 | 53,9 |
| 27 | 38,4 | 26,4 | 56,6 |
| 28 | 40,6 | 28 | 59,5 |
| 29 | 42,9 | 29,7 | 62,5 |
| 30 | 45,3 | 31,5 | 65,6 |
| 31 | 47,8 | 33,4 | 69 |
| 32 | 50,4 | 35,4 | 72,5 |
| 33 | 53,1 | 37,5 | 76,2 |
| 34 | 56 | 39,7 | 80,1 |
| Окончание таблицы B.1 – НВЧ Quanti-Tray 51 лунка |  |  |  |
| Номера лунок, дающие позитивную реакцию | Наиболее вероятное число (НВЧ) на 100 мл пробы | 95 % доверительные пределы |  |
|  |  | Нижний | Верхний |
| 35 | 59,1 | 42 | 84,4 |
| 36 | 62,4 | 44,6 | 88,8 |
| 37 | 65,9 | 47,2 | 93,7 |
| 38 | 69,7 | 50 | 99 |
| 39 | 73,8 | 53,1 | 104,8 |
| 40 | 78,2 | 56,4 | 111,2 |
| 41 | 83,1 | 59,9 | 118,3 |
| 42 | 88,5 | 63,9 | 126,2 |
| 43 | 94,5 | 68,2 | 135,4 |
| 44 | 101,3 | 73,1 | 146 |
| 45 | 109,1 | 78,6 | 158,7 |
| 46 | 118,4 | 85 | 174,5 |
| 47 | 129,8 | 92,7 | 195 |
| 48 | 144,5 | 102,3 | 224,1 |
| 49 | 165,2 | 115,2 | 272,2 |
| 50 | 200,5 | 135,8 | 387,6 |
| 51 | > 200,5 | 146,1 | Без границ |
| _____________________ а) Значение < 1 означает, что в тесте не было обнаружено целевых бактерий. Для неразбавленных образцов это может быть указано как ноль. Однако если были сделаны разведения образца, то должен быть использован соответствующий коэффициент умножения. Например, если было сделано разведение 1→10 и бактерии не обнаружены, то результат следует сообщить как < 10. |  |  |  |

Т а б л и ц а B. 2 - НВЧ (95% доверительные пределы) Quanti-Tray (Quanti-Tray/2000) 97 лунок

| Положи-тельные большие лунки |  | Положи-тельные маленькие лунки |  | НВЧ |  | 95 % достоверность |  |  | Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ |  | 95 % достоверность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Нижний предел |  | Верхний предел |  |  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |
| 0 |  | 0 |  | < 1a |  | 0,0 |  | 3,7 | 25 | 0 | 33,6 |  | 22,0 | 48,9 |
| 0 |  | 1 |  | 1,0 |  | 0,0 |  | 3,7 | 25 | 1 | 35,0 |  | 22,9 | 51,2 |
| 0 |  | 2 |  | 2,0 |  | 0,3 |  | 5,6 | 25 | 2 | 36,4 |  | 23,8 | 52,6 |
| 0 |  | 3 |  | 3,0 |  | 0,6 |  | 7,3 | 25 | 3 | 37,9 |  | 25,5 | 54,0 |
| 0 |  | 4 |  | 4,0 |  | 1,1 |  | 8,9 | 25 | 4 | 39,3 |  | 26,5 | 55,9 |
| 0 |  | 5 |  | 5,0 |  | 1,7 |  | 10,5 | 25 | 5 | 40,8 |  | 28,3 | 57,3 |
| 0 |  | 6 |  | 6,0 |  | 2,3 |  | 12,1 | 25 | 6 | 42,2 |  | 29,3 | 59,0 |
| 0 |  | 7 |  | 7,0 |  | 2,9 |  | 13,7 | 25 | 7 | 43,7 |  | 30,3 | 60,7 |
| 0 |  | 8 |  | 8,0 |  | 3,7 |  | 15,3 | 25 | 8 | 45,2 |  | 31,3 | 62,5 |
| 0 |  | 9 |  | 9,0 |  | 4,5 |  | 15,8 | 25 | 9 | 46,7 |  | 33,3 | 64,2 |
| 0 |  | 10 |  | 10,0 |  | 5,2 |  | 16,9 | 25 | 10 | 48,2 |  | 34,4 | 66,0 |
| 0 |  | 11 |  | 11,0 |  | 5,9 |  | 18,5 | 25 | 11 | 49,7 |  | 35,4 | 67,3 |
| 0 |  | 12 |  | 12,0 |  | 6,9 |  | 20,1 | 25 | 12 | 51,2 |  | 36,5 | 69,0 |
| 0 |  | 13 |  | 13,0 |  | 7,8 |  | 21,2 | 25 | 13 | 52,7 |  | 37,6 | 70,7 |
| 0 |  | 14 |  | 14,1 |  | 8,6 |  | 21,9 | 25 | 14 | 54,3 |  | 39,7 | 72,4 |
| 0 |  | 15 |  | 15,1 |  | 9,0 |  | 23,4 | 25 | 15 | 55,8 |  | 40,9 | 74,0 |
| 0 |  | 16 |  | 16,1 |  | 9,6 |  | 24,9 | 25 | 16 | 57,3 |  | 42,0 | 75,9 |
| 0 |  | 17 |  | 17,1 |  | 10,5 |  | 25,7 | 25 | 17 | 58,9 |  | 43,1 | 77,6 |
| 0 |  | 18 |  | 18,1 |  | 11,5 |  | 26,9 | 25 | 18 | 60,5 |  | 45,5 | 79,5 |
| 0 |  | 19 |  | 19,1 |  | 12,5 |  | 28,6 | 25 | 19 | 62,0 |  | 46,7 | 81,2 |
| 0 |  | 20 |  | 20,2 |  | 13,2 |  | 29,3 | 25 | 20 | 63,6 |  | 47,8 | 83,0 |
| 0 |  | 21 |  | 21,2 |  | 13,9 |  | 30,5 | 25 | 21 | 65,2 |  | 49,0 | 84,6 |
| 0 |  | 22 |  | 22,2 |  | 14,5 |  | 31,8 | 25 | 22 | 66,8 |  | 50,2 | 86,2 |
| 0 |  | 23 |  | 23,3 |  | 15,7 |  | 33,1 | 25 | 23 | 68,4 |  | 51,5 | 87,4 |
| 0 |  | 24 |  | 24,3 |  | 16,4 |  | 34,2 | 25 | 24 | 70,0 |  | 54,0 | 89,5 |
| 0 |  | 25 |  | 25,3 |  | 17,6 |  | 35,2 | 25 | 25 | 71,7 |  | 55,3 | 91,6 |
| 0 |  | 26 |  | 26,4 |  | 18,3 |  | 36,5 | 25 | 26 | 73,3 |  | 56,6 | 93,9 |
| 0 |  | 27 |  | 27,4 |  | 19,5 |  | 37,7 | 25 | 27 | 75,0 |  | 57,8 | 94,6 |
| 0 |  | 28 |  | 28,4 |  | 19,7 |  | 38,6 | 25 | 28 | 76,6 |  | 59,1 | 96,1 |
| 0 |  | 29 |  | 29,5 |  | 21,0 |  | 39,9 | 25 | 29 | 78,3 |  | 60,4 | 98,6 |
| 0 |  | 30 |  | 30,5 |  | 21,7 |  | 41,2 | 25 | 30 | 80,0 |  | 61,7 | 101,0 |
| 0 |  | 31 |  | 31,5 |  | 22,5 |  | 42,3 | 25 | 31 | 81,7 |  | 64,6 | 101,6 |
| 0 |  | 32 |  | 32,6 |  | 23,9 |  | 43,4 | 25 | 32 | 83,3 |  | 65,9 | 103,6 |
| 0 |  | 33 |  | 33,6 |  | 24,6 |  | 44,4 | 25 | 33 | 85,1 |  | 67,3 | 106,2 |
| 0 |  | 34 |  | 34,7 |  | 25,4 |  | 45,7 | 25 | 34 | 86,8 |  | 68,6 | 107,3 |
| Окончание таблицы B. 2 - НВЧ (95% доверительные пределы) Quanti-Tray (Quanti-Tray/2000) 97 лунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки |  | НВЧ |  | 95 % достоверность |  |  |  | Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки |  | НВЧ | 95 % достоверность |  |
|  |  |  |  |  | Нижний предел |  | Верхний предел |  |  |  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |
| 0 | 35 |  | 35,7 |  | 26,2 |  | 46,8 |  | 25 | 35 |  | 88,5 | 70,0 | 109,1 |
| 0 | 36 |  | 36,8 |  | 27,7 |  | 48,0 |  | 25 | 36 |  | 90,2 | 71,4 | 111,4 |
| 0 | 37 |  | 37,8 |  | 28,5 |  | 49,0 |  | 25 | 37 |  | 92,0 | 72,8 | 112,8 |
| 0 | 38 |  | 38,9 |  | 29,2 |  | 50,3 |  | 25 | 38 |  | 93,7 | 74,2 | 114,9 |
| 0 | 39 |  | 40,0 |  | 30,0 |  | 51,2 |  | 25 | 39 |  | 95,5 | 77,4 | 116,4 |
| 0 | 40 |  | 41,0 |  | 30,8 |  | 52,8 |  | 25 | 40 |  | 97,3 | 78,9 | 118,3 |
| 0 | 41 |  | 42,1 |  | 31,6 |  | 53,7 |  | 25 | 41 |  | 99,1 | 80,3 | 120,4 |
| 0 | 42 |  | 43,1 |  | 33,3 |  | 54,7 |  | 25 | 42 |  | 100,9 | 81,8 | 121,9 |
| 0 | 43 |  | 44,2 |  | 34,1 |  | 56,1 |  | 25 | 43 |  | 102,7 | 83,2 | 124,2 |
| 0 | 44 |  | 45,3 |  | 34,9 |  | 57,1 |  | 25 | 44 |  | 104,5 | 84,7 | 126,0 |
| 0 | 45 |  | 46,3 |  | 35,7 |  | 58,1 |  | 25 | 45 |  | 106,3 | 86,2 | 128,0 |
| 0 | 46 |  | 47,4 |  | 37,5 |  | 59,5 |  | 25 | 46 |  | 108,2 | 89,8 | 130,2 |
| 0 | 47 |  | 48,5 |  | 38,3 |  | 60,7 |  | 25 | 47 |  | 110,0 | 91,3 | 132,1 |
| 0 | 48 |  | 49,5 |  | 39,2 |  | 61,6 |  | 25 | 48 |  | 111,9 | 92,9 | 133,7 |
| 1 | 0 |  | 1,0 |  | 0,1 |  | 5,5 |  | 26 | 0 |  | 35,5 | 23,2 | 52,0 |
| 1 | 1 |  | 2,0 |  | 0,3 |  | 5,9 |  | 26 | 1 |  | 36,9 | 24,9 | 53,7 |
| 1 | 2 |  | 3,0 |  | 0,6 |  | 7,3 |  | 26 | 2 |  | 38,4 | 25,9 | 55,4 |
| 1 | 3 |  | 4,0 |  | 1,1 |  | 8,9 |  | 26 | 3 |  | 39,9 | 26,9 | 56,5 |
| 1 | 4 |  | 5,0 |  | 1,7 |  | 10,5 |  | 26 | 4 |  | 41,4 | 27,9 | 58,6 |
| 1 | 5 |  | 6,0 |  | 2,3 |  | 12,1 |  | 26 | 5 |  | 42,8 | 29,7 | 60,1 |
| 1 | 6 |  | 7,1 |  | 3,0 |  | 13,7 |  | 26 | 6 |  | 44,3 | 30,7 | 61,8 |
| 1 | 7 |  | 8,1 |  | 3,7 |  | 15,3 |  | 26 | 7 |  | 45,9 | 31,8 | 63,5 |
| 1 | 8 |  | 9,1 |  | 4,3 |  | 16,2 |  | 26 | 8 |  | 47,4 | 32,8 | 65,4 |
| 1 | 9 |  | 10,1 |  | 5,2 |  | 17,2 |  | 26 | 9 |  | 48,9 | 34,9 | 66,6 |
| 1 | 10 |  | 11,1 |  | 6,0 |  | 18,5 |  | 26 | 10 |  | 50,4 | 36,0 | 68,5 |
| 1 | 11 |  | 12,1 |  | 6,8 |  | 20,1 |  | 26 | 11 |  | 52,0 | 37,1 | 70,4 |
| 1 | 12 |  | 13,2 |  | 7,6 |  | 21,7 |  | 26 | 12 |  | 53,5 | 38,2 | 72,2 |
| 1 | 13 |  | 14,2 |  | 8,7 |  | 22,2 |  | 26 | 13 |  | 55,1 | 40,4 | 73,7 |
| 1 | 14 |  | 15,2 |  | 9,4 |  | 23,6 |  | 26 | 14 |  | 56,7 | 41,5 | 75,7 |
| 1 | 15 |  | 16,2 |  | 9,7 |  | 25,1 |  | 26 | 15 |  | 58,2 | 42,7 | 77,6 |
| 1 | 16 |  | 17,3 |  | 10,6 |  | 26,4 |  | 26 | 16 |  | 59,8 | 43,8 | 79,2 |
| 1 | 17 |  | 18,3 |  | 11,6 |  | 27,0 |  | 26 | 17 |  | 61,4 | 45,0 | 80,8 |
| 1 | 18 |  | 19,3 |  | 12,6 |  | 28,6 |  | 26 | 18 |  | 63,0 | 46,2 | 82,7 |
| 1 | 19 |  | 20,4 |  | 13,3 |  | 30,0 |  | 26 | 19 |  | 64,7 | 48,6 | 84,2 |
| 1 | 20 |  | 21,4 |  | 14,0 |  | 30,7 |  | 26 | 20 |  | 66,3 | 49,8 | 85,4 |
| 1 | 21 |  | 22,4 |  | 14,7 |  | 32,3 |  | 26 | 21 |  | 67,9 | 51,1 | 87,3 |
| 1 | 22 |  | 23,5 |  | 15,8 |  | 33,1 |  | 26 | 22 |  | 69,6 | 52,3 | 89,5 |
| Окончание таблицы B. 2 - НВЧ (95% доверительные пределы) Quanti-Tray (Quanti-Tray/2000) 97 лунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки |  | НВЧ |  | 95 % достоверность |  |  |  | Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки |  | НВЧ | 95 % достоверность |  |
|  |  |  |  |  | Нижний предел |  | Верхний предел |  |  |  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |
| 1 | 23 |  | 24,5 |  | 17,0 |  | 34,5 |  | 26 | 23 |  | 71,2 | 55,0 | 91,6 |
| 1 | 24 |  | 25,6 |  | 17,2 |  | 35,7 |  | 26 | 24 |  | 72,9 | 54,8 | 93,9 |
| 1 | 25 |  | 26,6 |  | 18,4 |  | 37,1 |  | 26 | 25 |  | 74,6 | 57,5 | 94,6 |
| 1 | 26 |  | 27,7 |  | 19,2 |  | 38,1 |  | 26 | 26 |  | 76,3 | 58,8 | 96,2 |
| 1 | 27 |  | 28,7 |  | 20,5 |  | 39,2 |  | 26 | 27 |  | 78,0 | 60,1 | 98,6 |
| 1 | 28 |  | 29,8 |  | 21,2 |  | 40,6 |  | 26 | 28 |  | 79,7 | 61,5 | 101,0 |
| 1 | 29 |  | 30,8 |  | 22,0 |  | 41,6 |  | 26 | 29 |  | 81,4 | 62,8 | 102,2 |
| 1 | 30 |  | 31,9 |  | 22,7 |  | 42,7 |  | 26 | 30 |  | 83,1 | 64,1 | 103,6 |
| 1 | 31 |  | 32,9 |  | 23,5 |  | 44,0 |  | 26 | 31 |  | 84,9 | 67,1 | 106,2 |
| 1 | 32 |  | 34,0 |  | 24,9 |  | 44,9 |  | 26 | 32 |  | 86,6 | 68,5 | 108,0 |
| 1 | 33 |  | 35,0 |  | 25,7 |  | 46,4 |  | 26 | 33 |  | 88,4 | 69,9 | 109,4 |
| 1 | 34 |  | 36,1 |  | 26,4 |  | 47,2 |  | 26 | 34 |  | 90,1 | 71,3 | 111,8 |
| 1 | 35 |  | 37,2 |  | 27,9 |  | 48,8 |  | 26 | 35 |  | 91,9 | 72,7 | 113,5 |
| 1 | 36 |  | 38,2 |  | 28,7 |  | 49,6 |  | 26 | 36 |  | 93,7 | 74,1 | 115,1 |
| 1 | 37 |  | 39,3 |  | 29,5 |  | 51,0 |  | 26 | 37 |  | 95,5 | 75,6 | 117,5 |
| 1 | 38 |  | 40,4 |  | 30,4 |  | 52,0 |  | 26 | 38 |  | 97,3 | 78,9 | 119,2 |
| 1 | 39 |  | 41,4 |  | 31,2 |  | 53,1 |  | 26 | 39 |  | 99,2 | 80,4 | 121,2 |
| 1 | 40 |  | 42,5 |  | 32,8 |  | 54,5 |  | 26 | 40 |  | 101,0 | 81,9 | 123,1 |
| 1 | 41 |  | 43,6 |  | 33,6 |  | 55,4 |  | 26 | 41 |  | 102,9 | 83,4 | 125,0 |
| 1 | 42 |  | 44,7 |  | 34,5 |  | 56,6 |  | 26 | 42 |  | 104,7 | 84,9 | 127,1 |
| 1 | 43 |  | 45,7 |  | 35,3 |  | 58,0 |  | 26 | 43 |  | 106,6 | 86,4 | 128,9 |
| 1 | 44 |  | 46,8 |  | 36,1 |  | 58,9 |  | 26 | 44 |  | 108,5 | 90,1 | 130,6 |
| 1 | 45 |  | 47,9 |  | 37,0 |  | 60,1 |  | 26 | 45 |  | 110,4 | 89,5 | 132,4 |
| 1 | 46 |  | 49,0 |  | 38,7 |  | 61,3 |  | 26 | 46 |  | 112,3 | 93,2 | 135,0 |
| 1 | 47 |  | 50,1 |  | 39,6 |  | 62,5 |  | 26 | 47 |  | 114,2 | 94,8 | 137,0 |
| 1 | 48 |  | 51,2 |  | 40,5 |  | 63,6 |  | 26 | 48 |  | 116,2 | 96,4 | 138,7 |
| 2 | 0 |  | 2,0 |  | 0,3 |  | 7,1 |  | 27 | 0 |  | 37,4 | 24,5 | 54,5 |
| 2 | 1 |  | 3,0 |  | 0,7 |  | 7,4 |  | 27 | 1 |  | 38,9 | 26,2 | 55,9 |
| 2 | 2 |  | 4,1 |  | 1,2 |  | 9,0 |  | 27 | 2 |  | 40,4 | 27,3 | 57,4 |
| 2 | 3 |  | 5,1 |  | 1,6 |  | 10,6 |  | 27 | 3 |  | 42,0 | 28,3 | 59,7 |
| 2 | 4 |  | 6,1 |  | 2,3 |  | 12,1 |  | 27 | 4 |  | 43,5 | 29,3 | 60,8 |
| 2 | 5 |  | 7,1 |  | 3,0 |  | 13,7 |  | 27 | 5 |  | 45,0 | 31,2 | 63,0 |
| 2 | 6 |  | 8,1 |  | 3,7 |  | 15,3 |  | 27 | 6 |  | 46,5 | 32,3 | 64,7 |
| 2 | 7 |  | 9,2 |  | 4,4 |  | 16,9 |  | 27 | 7 |  | 48,1 | 33,3 | 66,1 |
| 2 | 8 |  | 10,2 |  | 5,3 |  | 17,8 |  | 27 | 8 |  | 49,6 | 35,4 | 67,8 |
| 2 | 9 |  | 11,2 |  | 6,0 |  | 18,6 |  | 27 | 9 |  | 51,2 | 36,5 | 69,7 |
| 2 | 10 |  | 12,2 |  | 6,8 |  | 20,1 |  | 27 | 10 |  | 52,8 | 37,6 | 71,7 |
| Окончание таблицы B. 2 - НВЧ (95% доверительные пределы) Quanti-Tray (Quanti-Tray/2000) 97 лунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |
| 2 | 11 | 13,3 | 7,7 | 21,7 | 27 | 11 | 54,4 | 38,8 | 73,4 |
| 2 | 12 | 14,3 | 8,5 | 22,9 | 27 | 12 | 56,0 | 41,0 | 75,0 |
| 2 | 13 | 15,4 | 9,4 | 24,0 | 27 | 13 | 57,6 | 42,2 | 77,2 |
| 2 | 14 | 16,4 | 9,8 | 25,1 | 27 | 14 | 59,2 | 43,3 | 78,6 |
| 2 | 15 | 17,4 | 10,4 | 26,8 | 27 | 15 | 60,8 | 44,5 | 80,6 |
| 2 | 16 | 18,5 | 11,4 | 27,5 | 27 | 16 | 62,4 | 45,7 | 82,3 |
| 2 | 17 | 19,5 | 12,4 | 28,8 | 27 | 17 | 64,1 | 46,9 | 83,7 |
| 2 | 18 | 20,6 | 13,5 | 30,4 | 27 | 18 | 65,7 | 49,4 | 85,3 |
| 2 | 19 | 21,6 | 14,1 | 31,2 | 27 | 19 | 67,4 | 50,7 | 87,3 |
| 2 | 20 | 22,7 | 14,8 | 32,6 | 27 | 20 | 69,1 | 51,9 | 89,5 |
| 2 | 21 | 23,7 | 16,0 | 33,8 | 27 | 21 | 70,8 | 53,2 | 91,6 |
| 2 | 22 | 24,8 | 17,2 | 35,0 | 27 | 22 | 72,5 | 55,9 | 93,9 |
| 2 | 23 | 25,8 | 17,9 | 36,1 | 27 | 23 | 74,2 | 55,8 | 94,6 |
| 2 | 24 | 26,9 | 18,1 | 37,1 | 27 | 24 | 75,9 | 58,5 | 96,2 |
| 2 | 25 | 27,9 | 19,4 | 38,5 | 27 | 25 | 77,6 | 59,9 | 98,6 |
| 2 | 26 | 29,0 | 20,7 | 39,7 | 27 | 26 | 79,4 | 61,2 | 101,0 |
| 2 | 27 | 30,0 | 21,4 | 40,6 | 27 | 27 | 81,1 | 62,6 | 102,5 |
| 2 | 28 | 31,1 | 22,2 | 42,0 | 27 | 28 | 82,9 | 63,9 | 103,8 |
| 2 | 29 | 32,2 | 23,6 | 43,4 | 27 | 29 | 84,6 | 65,3 | 106,2 |
| 2 | 30 | 33,2 | 24,4 | 44,4 | 27 | 30 | 86,4 | 68,4 | 108,3 |
| 2 | 31 | 34,3 | 25,1 | 45,7 | 27 | 31 | 88,2 | 69,8 | 109,6 |
| 2 | 32 | 35,4 | 25,9 | 46,6 | 27 | 32 | 90,0 | 71,2 | 111,8 |
| 2 | 33 | 36,5 | 26,7 | 48,0 | 27 | 33 | 91,9 | 72,7 | 113,8 |
| 2 | 34 | 37,5 | 28,2 | 48,9 | 27 | 34 | 93,7 | 74,1 | 115,4 |
| 2 | 35 | 38,6 | 29,0 | 50,3 | 27 | 35 | 95,5 | 75,6 | 118,0 |
| 2 | 36 | 39,7 | 29,9 | 51,2 | 27 | 36 | 97,4 | 77,1 | 119,8 |
| 2 | 37 | 40,8 | 30,7 | 52,8 | 27 | 37 | 99,3 | 80,5 | 121,8 |
| 2 | 38 | 41,9 | 31,5 | 53,7 | 27 | 38 | 101,2 | 82,0 | 123,7 |
| 2 | 39 | 43,0 | 32,3 | 54,9 | 27 | 39 | 103,1 | 83,5 | 125,9 |
| 2 | 40 | 44,0 | 34,0 | 56,2 | 27 | 40 | 105,0 | 85,1 | 127,6 |
| 2 | 41 | 45,1 | 34,8 | 57,1 | 27 | 41 | 106,9 | 86,6 | 129,4 |
| 2 | 42 | 46,2 | 35,7 | 58,6 | 27 | 42 | 108,8 | 88,2 | 132,0 |
| 2 | 43 | 47,3 | 36,5 | 59,7 | 27 | 43 | 110,8 | 89,8 | 133,7 |
| 2 | 44 | 48,4 | 37,4 | 60,8 | 27 | 44 | 112,7 | 91,4 | 135,3 |
| 2 | 45 | 49,5 | 38,2 | 61,8 | 27 | 45 | 114,7 | 95,2 | 137,8 |
| 2 | 46 | 50,6 | 40,0 | 63,0 | 27 | 46 | 116,7 | 94,6 | 140,1 |
| 2 | 47 | 51,7 | 40,9 | 64,2 | 27 | 47 | 118,7 | 98,5 | 142,1 |
| Окончание таблицы B. 2 - НВЧ (95% доверительные пределы) Quanti-Tray (Quanti-Tray/2000) 97 лунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |
| 2 | 48 | 52,8 | 41,8 | 65,4 | 27 | 48 | 120,7 | 100,2 | 144,2 |
| 3 | 0 | 3,1 | 0,7 | 8,9 | 28 | 0 | 39,5 | 25,9 | 57,0 |
| 3 | 1 | 4,1 | 1,2 | 9,1 | 28 | 1 | 41,0 | 27,7 | 58,8 |
| 3 | 2 | 5,1 | 1,7 | 10,6 | 28 | 2 | 42,6 | 28,7 | 60,7 |
| 3 | 3 | 6,2 | 2,3 | 12,1 | 28 | 3 | 44,1 | 30,6 | 62,5 |
| 3 | 4 | 7,2 | 3,0 | 13,7 | 28 | 4 | 45,7 | 30,8 | 63,8 |
| 3 | 5 | 8,2 | 3,6 | 15,3 | 28 | 5 | 47,3 | 32,8 | 65,9 |
| 3 | 6 | 9,2 | 4,4 | 16,9 | 28 | 6 | 48,8 | 33,9 | 67,5 |
| 3 | 7 | 10,3 | 5,1 | 18,3 | 28 | 7 | 50,4 | 35,0 | 69,1 |
| 3 | 8 | 11,3 | 6,1 | 18,8 | 28 | 8 | 52,0 | 37,1 | 71,0 |
| 3 | 9 | 12,4 | 6,9 | 20,2 | 28 | 9 | 53,6 | 38,2 | 73,0 |
| 3 | 10 | 13,4 | 7,7 | 21,8 | 28 | 10 | 55,2 | 39,4 | 74,4 |
| 3 | 11 | 14,5 | 8,6 | 23,4 | 28 | 11 | 56,9 | 41,7 | 76,4 |
| 3 | 12 | 15,5 | 9,5 | 24,1 | 28 | 12 | 58,5 | 41,7 | 77,9 |
| 3 | 13 | 16,5 | 10,2 | 25,3 | 28 | 13 | 60,2 | 44,1 | 80,0 |
| 3 | 14 | 17,6 | 10,5 | 26,9 | 28 | 14 | 61,8 | 45,3 | 81,5 |
| 3 | 15 | 18,6 | 11,5 | 28,2 | 28 | 15 | 63,5 | 46,5 | 83,4 |
| 3 | 16 | 19,7 | 12,5 | 29,2 | 28 | 16 | 65,2 | 47,7 | 85,3 |
| 3 | 17 | 20,8 | 13,6 | 30,4 | 28 | 17 | 66,9 | 50,3 | 87,3 |
| 3 | 18 | 21,8 | 14,3 | 31,8 | 28 | 18 | 68,6 | 51,6 | 89,5 |
| 3 | 19 | 22,9 | 15,0 | 32,7 | 28 | 19 | 70,3 | 52,8 | 91,6 |
| 3 | 20 | 23,9 | 15,7 | 34,2 | 28 | 20 | 72,0 | 54,1 | 93,9 |
| 3 | 21 | 25,0 | 16,8 | 35,2 | 28 | 21 | 73,7 | 55,5 | 94,6 |
| 3 | 22 | 26,1 | 18,1 | 36,5 | 28 | 22 | 75,5 | 56,8 | 96,2 |
| 3 | 23 | 27,1 | 18,8 | 37,7 | 28 | 23 | 77,3 | 59,6 | 98,6 |
| 3 | 24 | 28,2 | 19,6 | 39,1 | 28 | 24 | 79,0 | 61,0 | 101,0 |
| 3 | 25 | 29,3 | 20,9 | 40,2 | 28 | 25 | 80,8 | 62,4 | 102,8 |
| 3 | 26 | 30,4 | 21,6 | 41,3 | 28 | 26 | 82,6 | 63,7 | 103,9 |
| 3 | 27 | 31,4 | 22,4 | 42,7 | 28 | 27 | 84,4 | 65,1 | 106,2 |
| 3 | 28 | 32,5 | 23,2 | 43,6 | 28 | 28 | 86,3 | 66,5 | 108,8 |
| 3 | 29 | 33,6 | 24,6 | 44,9 | 28 | 29 | 88,1 | 68,0 | 110,3 |
| 3 | 30 | 34,7 | 25,4 | 46,2 | 28 | 30 | 89,9 | 71,1 | 112,2 |
| 3 | 31 | 35,8 | 26,2 | 47,2 | 28 | 31 | 91,8 | 72,6 | 114,7 |
| 3 | 32 | 36,8 | 27,0 | 48,6 | 28 | 32 | 93,7 | 74,1 | 116,4 |
| 3 | 33 | 37,9 | 27,8 | 49,5 | 28 | 33 | 95,6 | 75,6 | 118,3 |
| 3 | 34 | 39,0 | 29,3 | 51,0 | 28 | 34 | 97,5 | 77,1 | 120,4 |
| 3 | 35 | 40,1 | 30,2 | 52,0 | 28 | 35 | 99,4 | 78,6 | 121,9 |
| Окончание таблицы B. 2 - НВЧ (95% доверительные пределы) Quanti-Tray (Quanti-Tray/2000) 97 лунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |
| 3 | 36 | 41,2 | 31,0 | 53,2 | 28 | 36 | 101,3 | 80,1 | 124,2 |
| 3 | 37 | 42,3 | 31,8 | 54,5 | 28 | 37 | 103,3 | 83,7 | 126,0 |
| 3 | 38 | 43,4 | 32,6 | 55,4 | 28 | 38 | 105,2 | 85,3 | 128,5 |
| 3 | 39 | 44,5 | 34,3 | 57,0 | 28 | 39 | 107,2 | 86,9 | 130,6 |
| 3 | 40 | 45,6 | 35,2 | 58,0 | 28 | 40 | 109,2 | 88,5 | 132,4 |
| 3 | 41 | 46,7 | 36,0 | 59,0 | 28 | 41 | 111,2 | 90,1 | 135,0 |
| 3 | 42 | 47,8 | 36,9 | 60,2 | 28 | 42 | 113,2 | 91,7 | 137,0 |
| 3 | 43 | 48,9 | 37,8 | 61,5 | 28 | 43 | 115,2 | 95,6 | 138,7 |
| 3 | 44 | 50,0 | 38,6 | 62,6 | 28 | 44 | 117,3 | 95,0 | 140,7 |
| 3 | 45 | 51,2 | 40,5 | 63,8 | 28 | 45 | 119,3 | 99,0 | 143,0 |
| 3 | 46 | 52,3 | 41,4 | 65,0 | 28 | 46 | 121,4 | 98,4 | 145,4 |
| 3 | 47 | 53,4 | 42,2 | 66,1 | 28 | 47 | 123,5 | 102,5 | 147,9 |
| 3 | 48 | 54,5 | 43,1 | 67,3 | 28 | 48 | 125,6 | 104,2 | 149,8 |
| 4 | 0 | 4,1 | 1,7 | 9,5 | 29 | 0 | 41,7 | 28,1 | 59,8 |
| 4 | 1 | 5,2 | 1,8 | 10,8 | 29 | 1 | 43,2 | 29,1 | 61,4 |
| 4 | 2 | 6,2 | 2,4 | 12,2 | 29 | 2 | 44,8 | 30,2 | 63,4 |
| 4 | 3 | 7,2 | 2,9 | 13,7 | 29 | 3 | 46,4 | 31,3 | 65,4 |
| 4 | 4 | 8,3 | 3,6 | 15,3 | 29 | 4 | 48,0 | 33,3 | 67,2 |
| 4 | 5 | 9,3 | 4,5 | 16,9 | 29 | 5 | 49,6 | 34,4 | 68,5 |
| 4 | 6 | 10,4 | 5,2 | 18,5 | 29 | 6 | 51,2 | 35,5 | 70,7 |
| 4 | 7 | 11,4 | 5,9 | 19,5 | 29 | 7 | 52,8 | 36,6 | 72,3 |
| 4 | 8 | 12,5 | 6,9 | 20,5 | 29 | 8 | 54,5 | 38,8 | 74,1 |
| 4 | 9 | 13,5 | 7,8 | 21,8 | 29 | 9 | 56,1 | 40,0 | 75,9 |
| 4 | 10 | 14,6 | 8,7 | 23,4 | 29 | 10 | 57,8 | 41,2 | 77,8 |
| 4 | 11 | 15,6 | 9,6 | 24,6 | 29 | 11 | 59,5 | 42,4 | 79,5 |
| 4 | 12 | 16,7 | 10,3 | 25,7 | 29 | 12 | 61,2 | 44,8 | 81,4 |
| 4 | 13 | 17,8 | 10,9 | 26,9 | 29 | 13 | 62,9 | 46,0 | 83,3 |
| 4 | 14 | 18,8 | 11,6 | 28,6 | 29 | 14 | 64,6 | 47,3 | 85,3 |
| 4 | 15 | 19,9 | 12,6 | 29,3 | 29 | 15 | 66,3 | 48,6 | 87,3 |
| 4 | 16 | 21,0 | 13,7 | 30,7 | 29 | 16 | 68,0 | 51,2 | 89,5 |
| 4 | 17 | 22,0 | 14,8 | 32,2 | 29 | 17 | 69,8 | 51,1 | 91,6 |
| 4 | 18 | 23,1 | 15,1 | 33,1 | 29 | 18 | 71,5 | 53,8 | 93,9 |
| 4 | 19 | 24,2 | 15,8 | 34,5 | 29 | 19 | 73,3 | 55,1 | 94,6 |
| 4 | 20 | 25,3 | 17,0 | 35,7 | 29 | 20 | 75,1 | 56,5 | 96,2 |
| 4 | 21 | 26,3 | 18,3 | 37,1 | 29 | 21 | 76,9 | 57,8 | 98,6 |
| 4 | 22 | 27,4 | 19,0 | 38,1 | 29 | 22 | 78,7 | 60,7 | 101,0 |
| 4 | 23 | 28,5 | 19,8 | 39,2 | 29 | 23 | 80,5 | 62,1 | 103,3 |
| Окончание таблицы B. 2 - НВЧ (95% доверительные пределы) Quanti-Tray (Quanti-Tray/2000) 97 лунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |
| 4 | 24 | 29,6 | 20,5 | 40,6 | 29 | 24 | 82,4 | 63,5 | 104,7 |
| 4 | 25 | 30,7 | 21,9 | 41,8 | 29 | 25 | 84,2 | 65,0 | 106,4 |
| 4 | 26 | 31,8 | 22,6 | 42,8 | 29 | 26 | 86,1 | 66,4 | 109,0 |
| 4 | 27 | 32,8 | 23,4 | 44,2 | 29 | 27 | 87,9 | 67,8 | 111,1 |
| 4 | 28 | 33,9 | 24,9 | 45,6 | 29 | 28 | 89,8 | 69,3 | 112,8 |
| 4 | 29 | 35,0 | 25,7 | 46,5 | 29 | 29 | 91,7 | 72,6 | 114,9 |
| 4 | 30 | 36,1 | 26,5 | 48,0 | 29 | 30 | 93,7 | 74,1 | 116,9 |
| 4 | 31 | 37,2 | 27,3 | 48,8 | 29 | 31 | 95,6 | 75,6 | 119,2 |
| 4 | 32 | 38,3 | 28,1 | 50,3 | 29 | 32 | 97,5 | 77,2 | 121,2 |
| 4 | 33 | 39,4 | 29,7 | 51,2 | 29 | 33 | 99,5 | 78,7 | 123,1 |
| 4 | 34 | 40,5 | 30,5 | 52,8 | 29 | 34 | 101,5 | 80,3 | 125,0 |
| 4 | 35 | 41,6 | 31,3 | 53,7 | 29 | 35 | 103,5 | 81,8 | 127,3 |
| 4 | 36 | 42,8 | 32,2 | 55,2 | 29 | 36 | 105,5 | 83,4 | 129,1 |
| 4 | 37 | 43,9 | 33,0 | 56,2 | 29 | 37 | 107,5 | 87,1 | 131,7 |
| 4 | 38 | 45,0 | 34,7 | 57,4 | 29 | 38 | 109,5 | 88,8 | 133,7 |
| 4 | 39 | 46,1 | 35,6 | 58,6 | 29 | 39 | 111,6 | 90,4 | 135,3 |
| 4 | 40 | 47,2 | 36,4 | 59,8 | 29 | 40 | 113,7 | 92,1 | 138,1 |
| 4 | 41 | 48,3 | 37,3 | 60,9 | 29 | 41 | 115,7 | 93,8 | 140,4 |
| 4 | 42 | 49,5 | 38,2 | 62,5 | 29 | 42 | 117,8 | 95,5 | 142,2 |
| 4 | 43 | 50,6 | 40,0 | 63,5 | 29 | 43 | 120,0 | 99,6 | 144,2 |
| 4 | 44 | 51,7 | 40,9 | 64,7 | 29 | 44 | 122,1 | 99,0 | 146,3 |
| 4 | 45 | 52,9 | 41,8 | 66,0 | 29 | 45 | 124,2 | 103,1 | 148,9 |
| 4 | 46 | 54,0 | 42,7 | 67,3 | 29 | 46 | 126,4 | 104,9 | 151,7 |
| 4 | 47 | 55,1 | 43,6 | 68,4 | 29 | 47 | 128,6 | 106,7 | 153,5 |
| 4 | 48 | 56,3 | 44,5 | 69,4 | 29 | 48 | 130,8 | 108,6 | 155,9 |
| 5 | 0 | 5,2 | 2,3 | 11,9 | 30 | 0 | 43,9 | 29,6 | 62,6 |
| 5 | 1 | 6,3 | 2,5 | 12,7 | 30 | 1 | 45,5 | 30,7 | 64,5 |
| 5 | 2 | 7,3 | 2,9 | 13,9 | 30 | 2 | 47,1 | 31,8 | 66,6 |
| 5 | 3 | 8,4 | 3,7 | 15,3 | 30 | 3 | 48,7 | 33,8 | 68,0 |
| 5 | 4 | 9,4 | 4,3 | 16,9 | 30 | 4 | 50,4 | 34,9 | 70,1 |
| 5 | 5 | 10,5 | 5,2 | 18,5 | 30 | 5 | 52,0 | 36,1 | 72,2 |
| 5 | 6 | 11,5 | 6,0 | 20,1 | 30 | 6 | 53,7 | 38,3 | 74,0 |
| 5 | 7 | 12,6 | 6,8 | 21,2 | 30 | 7 | 55,4 | 39,5 | 75,8 |
| 5 | 8 | 13,7 | 7,6 | 21,9 | 30 | 8 | 57,1 | 40,7 | 77,6 |
| 5 | 9 | 14,7 | 8,5 | 23,4 | 30 | 9 | 58,8 | 41,9 | 79,5 |
| 5 | 10 | 15,8 | 9,4 | 25,1 | 30 | 10 | 60,5 | 43,1 | 81,4 |
| 5 | 11 | 16,9 | 10,4 | 26,4 | 30 | 11 | 62,2 | 45,6 | 83,3 |
| Окончание таблицы B. 2 - НВЧ (95% доверительные пределы) Quanti-Tray (Quanti-Tray/2000) 97 лунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |
| 5 | 12 | 17,9 | 11,0 | 27,0 | 30 | 12 | 64,0 | 46,8 | 85,3 |
| 5 | 13 | 19,0 | 11,7 | 28,6 | 30 | 13 | 65,7 | 48,1 | 87,3 |
| 5 | 14 | 20,1 | 12,4 | 30,0 | 30 | 14 | 67,5 | 49,4 | 89,5 |
| 5 | 15 | 21,2 | 13,4 | 31,2 | 30 | 15 | 69,3 | 50,7 | 91,6 |
| 5 | 16 | 22,2 | 14,6 | 32,3 | 30 | 16 | 71,0 | 52,0 | 93,9 |
| 5 | 17 | 23,3 | 15,7 | 33,8 | 30 | 17 | 72,9 | 54,8 | 94,6 |
| 5 | 18 | 24,4 | 16,0 | 35,0 | 30 | 18 | 74,7 | 56,1 | 96,2 |
| 5 | 19 | 25,5 | 17,2 | 36,1 | 30 | 19 | 76,5 | 57,5 | 98,6 |
| 5 | 20 | 26,6 | 17,9 | 37,5 | 30 | 20 | 78,3 | 58,9 | 101,0 |
| 5 | 21 | 27,7 | 19,2 | 38,5 | 30 | 21 | 80,2 | 60,3 | 103,6 |
| 5 | 22 | 28,8 | 20,0 | 39,9 | 30 | 22 | 82,1 | 63,3 | 105,0 |
| 5 | 23 | 29,9 | 20,7 | 41,2 | 30 | 23 | 84,0 | 64,8 | 106,4 |
| 5 | 24 | 31,0 | 22,1 | 42,3 | 30 | 24 | 85,9 | 66,2 | 109,0 |
| 5 | 25 | 32,1 | 22,9 | 43,4 | 30 | 25 | 87,8 | 67,7 | 111,4 |
| 5 | 26 | 33,2 | 23,7 | 44,9 | 30 | 26 | 89,7 | 69,2 | 112,9 |
| 5 | 27 | 34,3 | 24,4 | 45,8 | 30 | 27 | 91,7 | 70,7 | 115,1 |
| 5 | 28 | 35,4 | 25,9 | 47,2 | 30 | 28 | 93,6 | 74,1 | 117,5 |
| 5 | 29 | 36,5 | 26,7 | 48,5 | 30 | 29 | 95,6 | 75,6 | 119,2 |
| 5 | 30 | 37,6 | 27,6 | 49,5 | 30 | 30 | 97,6 | 77,2 | 121,8 |
| 5 | 31 | 38,7 | 28,4 | 51,0 | 30 | 31 | 99,6 | 78,8 | 124,2 |
| 5 | 32 | 39,9 | 29,2 | 52,0 | 30 | 32 | 101,6 | 80,4 | 126,0 |
| 5 | 33 | 41,0 | 30,8 | 53,3 | 30 | 33 | 103,7 | 82,0 | 128,2 |
| 5 | 34 | 42,1 | 31,7 | 54,5 | 30 | 34 | 105,7 | 83,6 | 130,6 |
| 5 | 35 | 43,2 | 32,5 | 55,7 | 30 | 35 | 107,8 | 87,4 | 132,1 |
| 5 | 36 | 44,4 | 33,4 | 57,0 | 30 | 36 | 109,9 | 89,1 | 135,0 |
| 5 | 37 | 45,5 | 35,1 | 58,0 | 30 | 37 | 112,0 | 88,6 | 137,0 |
| 5 | 38 | 46,6 | 36,0 | 59,3 | 30 | 38 | 114,2 | 92,5 | 138,7 |
| 5 | 39 | 47,7 | 36,8 | 60,7 | 30 | 39 | 116,3 | 94,3 | 141,6 |
| 5 | 40 | 48,9 | 37,7 | 61,8 | 30 | 40 | 118,5 | 96,0 | 144,0 |
| 5 | 41 | 50,0 | 38,6 | 63,0 | 30 | 41 | 120,6 | 97,8 | 145,9 |
| 5 | 42 | 51,2 | 39,5 | 64,2 | 30 | 42 | 122,8 | 9.6 | 148,2 |
| 5 | 43 | 52,3 | 41,4 | 65,4 | 30 | 43 | 125,1 | 101,4 | 150,3 |
| 5 | 44 | 53,5 | 41,4 | 66,6 | 30 | 44 | 127,3 | 105,7 | 152,6 |
| 5 | 45 | 54,6 | 43,2 | 67,8 | 30 | 45 | 129,5 | 107,5 | 155,5 |
| 5 | 46 | 55,8 | 44,1 | 69,0 | 30 | 46 | 131,8 | 109,4 | 157,6 |
| 5 | 47 | 56,9 | 45,0 | 70,4 | 30 | 47 | 134,1 | 111,3 | 159,8 |
| 5 | 48 | 58,1 | 45,9 | 71,7 | 30 | 48 | 136,4 | 113,2 | 162,7 |
| Окончание таблицы B. 2 - НВЧ (95% доверительные пределы) Quanti-Tray (Quanti-Tray/2000) 97 лунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |
| 6 | 0 | 6,3 | 2,9 | 13,7 | 31 | 0 | 46,2 | 31,1 | 65,5 |
| 6 | 1 | 7,4 | 3,2 | 14,4 | 31 | 1 | 47,9 | 32,3 | 67,5 |
| 6 | 2 | 8,4 | 3,7 | 15,3 | 31 | 2 | 49,5 | 34,4 | 69,3 |
| 6 | 3 | 9,5 | 4,4 | 16,9 | 31 | 3 | 51,2 | 35,5 | 71,7 |
| 6 | 4 | 10,6 | 5,3 | 18,5 | 31 | 4 | 52,9 | 36,7 | 73,7 |
| 6 | 5 | 11,6 | 6,0 | 20,1 | 31 | 5 | 54,6 | 37,9 | 75,6 |
| 6 | 6 | 12,7 | 6,8 | 21,7 | 31 | 6 | 56,3 | 39,1 | 77,6 |
| 6 | 7 | 13,8 | 7,7 | 22,2 | 31 | 7 | 58,1 | 41,4 | 79,5 |
| 6 | 8 | 14,9 | 8,6 | 23,6 | 31 | 8 | 59,8 | 42,6 | 81,4 |
| 6 | 9 | 16,0 | 9,5 | 25,1 | 31 | 9 | 61,6 | 43,9 | 83,3 |
| 6 | 10 | 17,0 | 10,5 | 26,8 | 31 | 10 | 63,3 | 46,4 | 85,3 |
| 6 | 11 | 18,1 | 11,1 | 27,5 | 31 | 11 | 65,1 | 47,7 | 87,3 |
| 6 | 12 | 19,2 | 11,8 | 28,8 | 31 | 12 | 66,9 | 49,0 | 89,5 |
| 6 | 13 | 20,3 | 12,5 | 30,4 | 31 | 13 | 68,7 | 50,3 | 91,6 |
| 6 | 14 | 21,4 | 13,6 | 31,8 | 31 | 14 | 70,5 | 51,7 | 93,9 |
| 6 | 15 | 22,5 | 14,7 | 32,6 | 31 | 15 | 72,4 | 53,0 | 94,6 |
| 6 | 16 | 23,6 | 15,9 | 34,2 | 31 | 16 | 74,2 | 55,8 | 96,2 |
| 6 | 17 | 24,7 | 16,6 | 35,2 | 31 | 17 | 76,1 | 57,2 | 98,5 |
| 6 | 18 | 25,8 | 17,4 | 36,5 | 31 | 18 | 78,0 | 58,6 | 101,0 |
| 6 | 19 | 26,9 | 18,1 | 37,8 | 31 | 19 | 79,9 | 60,1 | 103,6 |
| 6 | 20 | 28,0 | 19,4 | 39,1 | 31 | 20 | 81,8 | 61,5 | 105,7 |
| 6 | 21 | 29,1 | 20,2 | 40,2 | 31 | 21 | 83,7 | 63,0 | 107,0 |
| 6 | 22 | 30,2 | 20,9 | 41,6 | 31 | 22 | 85,7 | 66,1 | 109,1 |
| 6 | 23 | 31,3 | 22,3 | 42,7 | 31 | 23 | 87,6 | 67,6 | 111,8 |
| 6 | 24 | 32,4 | 23,1 | 44,2 | 31 | 24 | 89,6 | 69,1 | 113,8 |
| 6 | 25 | 33,5 | 23,9 | 45,2 | 31 | 25 | 91,6 | 70,7 | 115,4 |
| 6 | 10 | 15,8 | 9,4 | 25,1 | 30 | 10 | 60,5 | 43,1 | 81,4 |
| 6 | 10 | 15,8 | 9,4 | 25,1 | 30 | 10 | 60,5 | 43,1 | 81,4 |
| 6 | 26 | 34,7 | 24,7 | 46,5 | 31 | 26 | 93,6 | 72,2 | 118,0 |
| 6 | 27 | 35,8 | 26,2 | 47,9 | 31 | 27 | 95,6 | 73,8 | 120,4 |
| 6 | 28 | 36,9 | 27,0 | 48,8 | 31 | 28 | 97,7 | 75,4 | 121,9 |
| 6 | 29 | 38,0 | 27,9 | 50,3 | 31 | 29 | 99,7 | 78,9 | 124,7 |
| 6 | 30 | 39,2 | 28,7 | 51,2 | 31 | 30 | 101,8 | 80,5 | 127,1 |
| 6 | 31 | 40,3 | 29,5 | 52,8 | 31 | 31 | 103,9 | 82,2 | 128,9 |
| 6 | 32 | 41,4 | 31,1 | 53,8 | 31 | 32 | 106,0 | 83,9 | 131,5 |
| 6 | 33 | 42,6 | 32,0 | 55,4 | 31 | 33 | 108,2 | 85,6 | 133,7 |
| 6 | 34 | 43,7 | 32,9 | 56,2 | 31 | 34 | 110,3 | 87,3 | 135,3 |
| Окончание таблицы B. 2 - НВЧ (95% доверительные пределы) Quanti-Tray (Quanti-Tray/2000) 97 лунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  |  | Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  |  | Верхний предел | Нижний предел |
| 6 | 35 | 44,8 | 33,7 | 57,6 |  | 31 | 35 | 112,5 | 89,0 | 138,7 |
| 6 | 36 | 46,0 | 35,5 | 58,9 |  | 31 | 36 | 114,7 | 93,0 | 140,4 |
| 6 | 37 | 47,1 | 36,4 | 60,1 |  | 31 | 37 | 116,9 | 94,7 | 142,7 |
| 6 | 38 | 48,3 | 37,2 | 61,3 |  | 31 | 38 | 119,1 | 96,5 | 145,4 |
| 6 | 39 | 49,4 | 38,1 | 62,5 |  | 31 | 39 | 121,4 | 98,4 | 147,9 |
| 6 | 40 | 50,6 | 39,0 | 63,6 |  | 31 | 40 | 123,6 | 100,2 | 150,0 |
| 6 | 41 | 51,7 | 39,9 | 64,8 |  | 31 | 41 | 125,9 | 102,1 | 152,3 |
| 6 | 42 | 52,9 | 40,8 | 66,1 |  | 31 | 42 | 128,2 | 103,9 | 154,7 |
| 6 | 43 | 54,1 | 42,8 | 67,5 |  | 31 | 43 | 130,5 | 105,8 | 156,6 |
| 6 | 44 | 55,2 | 43,7 | 68,7 |  | 31 | 44 | 132,9 | 110,3 | 159,8 |
| 6 | 45 | 56,4 | 44,6 | 69,8 |  | 31 | 45 | 135,3 | 112,3 | 162,4 |
| 6 | 46 | 57,6 | 45,5 | 71,0 |  | 31 | 46 | 137,7 | 114,3 | 163,9 |
| 6 | 47 | 58,7 | 46,5 | 72,4 |  | 31 | 47 | 140,1 | 116,3 | 167,8 |
| 6 | 48 | 59,9 | 47,4 | 73,7 |  | 31 | 48 | 142,5 | 118,3 | 168,8 |
| 7 | 0 | 7,5 | 3,6 | 14,9 |  | 32 | 0 | 48,7 | 32,8 | 69,0 |
| 7 | 1 | 8,5 | 3,9 | 15,6 |  | 32 | 1 | 50,4 | 33,9 | 70,9 |
| 7 | 2 | 9,6 | 4,4 | 16,9 |  | 32 | 2 | 52,1 | 36,1 | 73,0 |
| 7 | 3 | 10,7 | 5,1 | 18,5 |  | 32 | 3 | 53,8 | 37,3 | 75,0 |
| 7 | 4 | 11,8 | 6,1 | 20,1 |  | 32 | 4 | 55,6 | 38,5 | 77,2 |
| 7 | 5 | 12,8 | 6,9 | 21,7 |  | 32 | 5 | 57,3 | 39,7 | 79,1 |
| 7 | 6 | 13,9 | 7,8 | 22,9 |  | 32 | 6 | 59,1 | 42,1 | 81,2 |
| 7 | 7 | 15,0 | 8,7 | 24,0 |  | 32 | 7 | 60,9 | 43,4 | 83,3 |
| 7 | 8 | 16,1 | 9,6 | 25,3 |  | 32 | 8 | 62,7 | 44,7 | 85,3 |
| 7 | 9 | 17,2 | 10,6 | 26,9 |  | 32 | 9 | 64,5 | 46,0 | 87,3 |
| 7 | 10 | 18,3 | 11,6 | 28,2 |  | 32 | 10 | 66,3 | 48,6 | 89,5 |
| 7 | 11 | 19,4 | 12,3 | 29,3 |  | 32 | 11 | 68,2 | 49,9 | 91,6 |
| 7 | 12 | 20,5 | 12,6 | 30,5 |  | 32 | 12 | 70,0 | 51,3 | 93,9 |
| 7 | 13 | 21,6 | 13,7 | 31,9 |  | 32 | 13 | 71,9 | 52,6 | 94,6 |
| 7 | 14 | 22,7 | 14,9 | 33,1 |  | 32 | 14 | 73,8 | 54,0 | 96,2 |
| 7 | 15 | 23,8 | 15,6 | 34,5 |  | 32 | 15 | 75,7 | 56,9 | 98,5 |
| 7 | 16 | 24,9 | 16,8 | 35,7 |  | 32 | 16 | 77,6 | 58,4 | 101,0 |
| 7 | 17 | 26,0 | 17,5 | 37,1 |  | 32 | 17 | 79,5 | 59,8 | 103,6 |
| 7 | 18 | 27,1 | 18,3 | 38,1 |  | 32 | 18 | 81,5 | 61,3 | 106,2 |
| 7 | 19 | 28,3 | 19,6 | 39,7 |  | 32 | 19 | 83,5 | 62,8 | 108,0 |
| 7 | 20 | 29,4 | 20,4 | 40,6 |  | 32 | 20 | 85,4 | 64,3 | 109,4 |
| 7 | 21 | 30,5 | 21,2 | 42,0 |  | 32 | 21 | 87,5 | 65,8 | 111,8 |
| 7 | 22 | 31,6 | 21,9 | 43,4 |  | 32 | 22 | 89,5 | 69,0 | 114,7 |
| Окончание таблицы B. 2 - НВЧ (95% доверительные пределы) Quanti-Tray (Quanti-Tray/2000) 97 лунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |
| 7 | 23 | 32,8 | 23,4 | 44,4 | 32 | 23 | 91,5 | 70,6 | 116,4 |
| 7 | 24 | 33,9 | 24,2 | 45,7 | 32 | 24 | 93,6 | 72,2 | 118,3 |
| 7 | 25 | 35,0 | 25,0 | 47,2 | 32 | 25 | 95,7 | 73,8 | 121,2 |
| 7 | 26 | 36,2 | 26,5 | 48,3 | 32 | 26 | 97,8 | 75,4 | 123,1 |
| 7 | 27 | 37,3 | 27,3 | 49,5 | 32 | 27 | 99,9 | 77,0 | 125,1 |
| 7 | 28 | 38,4 | 28,2 | 51,0 | 32 | 28 | 102,0 | 78,7 | 127,6 |
| 7 | 29 | 39,6 | 29,0 | 52,0 | 32 | 29 | 104,2 | 82,4 | 130,5 |
| 7 | 30 | 40,7 | 30,6 | 53,5 | 32 | 30 | 106,3 | 84,1 | 132,1 |
| 7 | 31 | 41,9 | 31,5 | 54,5 | 32 | 31 | 108,5 | 85,8 | 135,0 |
| 7 | 32 | 43,0 | 32,4 | 55,9 | 32 | 32 | 110,7 | 87,6 | 137,0 |
| 7 | 33 | 44,2 | 33,2 | 57,1 | 32 | 33 | 113,0 | 89,4 | 139,5 |
| 7 | 34 | 45,3 | 34,1 | 58,3 | 32 | 34 | 115,2 | 91,1 | 142,1 |
| 7 | 35 | 46,5 | 35,0 | 59,7 | 32 | 35 | 117,5 | 95,2 | 144,2 |
| 7 | 36 | 47,7 | 36,8 | 60,8 | 32 | 36 | 119,8 | 94,8 | 146,2 |
| 7 | 37 | 48,8 | 37,7 | 61,9 | 32 | 37 | 122,1 | 99,0 | 148,9 |
| 7 | 38 | 50,0 | 38,6 | 63,4 | 32 | 38 | 124,5 | 100,9 | 151,7 |
| 7 | 39 | 51,2 | 39,5 | 64,7 | 32 | 39 | 126,8 | 102,8 | 154,0 |
| 7 | 40 | 52,3 | 40,4 | 66,0 | 32 | 40 | 129,2 | 104,7 | 156,2 |
| 7 | 41 | 53,5 | 41,3 | 67,3 | 32 | 41 | 131,6 | 106,7 | 159,5 |
| 7 | 42 | 54,7 | 43,3 | 68,5 | 32 | 42 | 134,0 | 111,3 | 161,3 |
| 7 | 43 | 55,9 | 44,2 | 69,7 | 32 | 43 | 136,5 | 113,3 | 163,7 |
| 7 | 44 | 57,1 | 45,1 | 70,8 | 32 | 44 | 139,0 | 115,4 | 167,2 |
| 7 | 45 | 58,3 | 46,1 | 72,2 | 32 | 45 | 141,5 | 117,4 | 168,3 |
| 7 | 46 | 59,4 | 47,0 | 73,4 | 32 | 46 | 144,0 | 119,5 | 172,4 |
| 7 | 47 | 60,6 | 48,0 | 74,4 | 32 | 47 | 146,6 | 121,7 | 174,4 |
| 7 | 48 | 61,8 | 48,9 | 75,9 | 32 | 48 | 149,1 | 123,8 | 177,0 |
| 8 | 0 | 8,6 | 4,5 | 16,9 | 33 | 0 | 51,2 | 34,5 | 72,3 |
| 8 | 1 | 9,7 | 4,5 | 17,2 | 33 | 1 | 53,0 | 36,7 | 74,3 |
| 8 | 2 | 10,8 | 5,2 | 18,6 | 33 | 2 | 54,8 | 38,0 | 76,4 |
| 8 | 3 | 11,9 | 5,9 | 20,2 | 33 | 3 | 56,5 | 39,2 | 78,6 |
| 8 | 4 | 13,0 | 6,7 | 21,8 | 33 | 4 | 58,3 | 40,5 | 80,6 |
| 8 | 5 | 14,1 | 7,8 | 23,4 | 33 | 5 | 60,2 | 42,9 | 83,0 |
| 8 | 6 | 15,2 | 8,7 | 24,6 | 33 | 6 | 62,0 | 44,2 | 85,1 |
| 8 | 7 | 16,3 | 9,7 | 25,7 | 33 | 7 | 63,8 | 45,5 | 87,2 |
| 8 | 8 | 17,4 | 10,4 | 26,9 | 33 | 8 | 65,7 | 46,8 | 89,2 |
| 8 | 9 | 18,5 | 11,4 | 28,6 | 33 | 9 | 67,6 | 49,5 | 91,6 |
| 8 | 10 | 19,6 | 12,4 | 30,0 | 33 | 10 | 69,5 | 50,9 | 93,9 |
| Окончание таблицы B. 2 - НВЧ (95% доверительные пределы) Quanti-Tray (Quanti-Tray/2000) 97 лунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |
| 8 | 11 | 20,7 | 13,1 | 30,7 | 33 | 11 | 71,4 | 52,3 | 94,6 |
| 8 | 12 | 21,8 | 13,9 | 32,3 | 33 | 12 | 73,3 | 53,7 | 96,2 |
| 8 | 13 | 22,9 | 14,6 | 33,8 | 33 | 13 | 75,2 | 55,1 | 98,5 |
| 8 | 14 | 24,1 | 15,7 | 35,0 | 33 | 14 | 77,2 | 58,1 | 101,0 |
| 8 | 15 | 25,2 | 17,0 | 36,1 | 33 | 15 | 79,2 | 59,5 | 103,6 |
| 8 | 16 | 26,3 | 17,7 | 37,7 | 33 | 16 | 81,2 | 61,0 | 106,2 |
| 8 | 17 | 27,4 | 18,5 | 38,5 | 33 | 17 | 83,2 | 62,6 | 108,3 |
| 8 | 18 | 28,6 | 19,2 | 40,2 | 33 | 18 | 85,2 | 64,1 | 110,3 |
| 8 | 19 | 29,7 | 20,6 | 41,3 | 33 | 19 | 87,3 | 65,6 | 112,2 |
| 8 | 20 | 30,8 | 21,4 | 42,7 | 33 | 20 | 89,3 | 67,2 | 114,9 |
| 8 | 21 | 32,0 | 22,2 | 44,0 | 33 | 21 | 91,4 | 70,5 | 117,5 |
| 8 | 22 | 33,1 | 23,6 | 44,9 | 33 | 22 | 93,6 | 72,2 | 119,2 |
| 8 | 23 | 34,3 | 24,4 | 46,5 | 33 | 23 | 95,7 | 73,8 | 121,8 |
| 8 | 24 | 35,4 | 25,2 | 47,8 | 33 | 24 | 97,8 | 75,5 | 124,2 |
| 8 | 25 | 36,6 | 26,1 | 48,8 | 33 | 25 | 100,0 | 77,2 | 126,0 |
| 8 | 26 | 37,7 | 27,6 | 50,3 | 33 | 26 | 102,2 | 78,8 | 128,9 |
| 8 | 27 | 38,9 | 28,5 | 51,2 | 33 | 27 | 104,4 | 80,6 | 130,6 |
| 8 | 28 | 40,0 | 29,3 | 52,8 | 33 | 28 | 106,6 | 84,4 | 133,7 |
| 8 | 29 | 41,2 | 30,2 | 53,8 | 33 | 29 | 108,9 | 86,1 | 135,3 |
| 8 | 30 | 42,3 | 31,8 | 55,4 | 33 | 30 | 111,2 | 88,0 | 138,7 |
| 8 | 31 | 43,5 | 32,7 | 56,4 | 33 | 31 | 113,5 | 89,8 | 140,5 |
| 8 | 32 | 44,7 | 33,6 | 58,0 | 33 | 32 | 115,8 | 91,6 | 143,0 |
| 8 | 33 | 45,9 | 34,5 | 59,0 | 33 | 33 | 118,2 | 95,8 | 145,9 |
| 8 | 34 | 47,0 | 35,4 | 60,2 | 33 | 34 | 120,5 | 95,3 | 148,2 |
| 8 | 35 | 48,2 | 36,3 | 61,6 | 33 | 35 | 122,9 | 99,6 | 150,9 |
| 8 | 36 | 49,4 | 38,1 | 63,0 | 33 | 36 | 125,4 | 101,6 | 153,0 |
| 8 | 37 | 50,6 | 39,0 | 64,2 | 33 | 37 | 127,8 | 103,6 | 155,9 |
| 8 | 38 | 51,8 | 39,9 | 65,4 | 33 | 38 | 130,3 | 105,6 | 158,7 |
| 8 | 39 | 53,0 | 40,9 | 66,6 | 33 | 39 | 132,8 | 107,6 | 160,7 |
| 8 | 40 | 54,1 | 41,8 | 67,8 | 33 | 40 | 135,3 | 109,7 | 163,7 |
| 8 | 41 | 55,3 | 43,8 | 69,1 | 33 | 41 | 137,8 | 111,7 | 167,2 |
| 8 | 42 | 56,5 | 44,7 | 70,4 | 33 | 42 | 140,4 | 113,8 | 168,3 |
| 8 | 43 | 57,7 | 45,7 | 71,7 | 33 | 43 | 143,0 | 118,7 | 172,4 |
| 8 | 44 | 59,0 | 46,6 | 73,0 | 33 | 44 | 145,6 | 120,9 | 174,4 |
| 8 | 45 | 60,2 | 47,6 | 74,3 | 33 | 45 | 148,3 | 123,1 | 177,0 |
| 8 | 46 | 61,4 | 48,5 | 75,7 | 33 | 46 | 150,9 | 125,3 | 180,8 |
| 8 | 47 | 62,6 | 49,5 | 77,0 | 33 | 47 | 153,7 | 127,5 | 182,1 |
| Окончание таблицы B. 2 - НВЧ (95% доверительные пределы) Quanti-Tray (Quanti-Tray/2000) 97 лунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |
| 8 | 48 | 63,8 | 50,5 | 77,9 | 33 | 48 | 156,4 | 129,8 | 186,4 |
| 9 | 0 | 9,8 | 4,7 | 18,4 | 34 | 0 | 53,9 | 37,4 | 75,8 |
| 9 | 1 | 10,9 | 5,6 | 19,5 | 34 | 1 | 55,7 | 38,6 | 77,9 |
| 9 | 2 | 12,0 | 6,0 | 20,3 | 34 | 2 | 57,6 | 39,9 | 80,0 |
| 9 | 3 | 13,1 | 6,8 | 21,8 | 34 | 3 | 59,4 | 41,2 | 82,2 |
| 9 | 4 | 14,2 | 7,6 | 23,4 | 34 | 4 | 61,3 | 43,7 | 84,6 |
| 9 | 5 | 15,3 | 8,5 | 25,1 | 34 | 5 | 63,1 | 45,0 | 86,9 |
| 9 | 6 | 16,4 | 9,5 | 26,4 | 34 | 6 | 65,0 | 46,4 | 89,2 |
| 9 | 7 | 17,6 | 10,5 | 27,0 | 34 | 7 | 67,0 | 47,7 | 91,5 |
| 9 | 8 | 18,7 | 11,5 | 28,6 | 34 | 8 | 68,9 | 50,5 | 93,8 |
| 9 | 9 | 19,8 | 12,6 | 30,4 | 34 | 9 | 70,8 | 50,5 | 94,6 |
| 9 | 10 | 20,9 | 13,3 | 31,2 | 34 | 10 | 72,8 | 51,9 | 96,2 |
| 9 | 11 | 22,0 | 14,0 | 32,6 | 34 | 11 | 74,8 | 54,8 | 98,5 |
| 9 | 12 | 23,2 | 14,7 | 34,2 | 34 | 12 | 76,8 | 56,2 | 101,0 |
| 9 | 13 | 24,3 | 15,9 | 35,2 | 34 | 13 | 78,8 | 57,7 | 103,6 |
| 9 | 14 | 25,4 | 17,1 | 36,5 | 34 | 14 | 80,8 | 60,8 | 106,2 |
| 9 | 15 | 26,6 | 17,9 | 38,1 | 34 | 15 | 82,9 | 62,3 | 108,8 |
| 9 | 16 | 27,7 | 18,7 | 39,2 | 34 | 16 | 85,0 | 63,9 | 111,1 |
| 9 | 17 | 28,9 | 19,5 | 40,6 | 34 | 17 | 87,1 | 65,5 | 112,8 |
| 9 | 18 | 30,0 | 20,8 | 41,8 | 34 | 18 | 89,2 | 67,1 | 115,1 |
| 9 | 19 | 31,2 | 21,6 | 43,2 | 34 | 19 | 91,4 | 68,7 | 118,0 |
| 9 | 20 | 32,3 | 22,4 | 44,4 | 34 | 20 | 93,5 | 70,3 | 120,4 |
| 9 | 21 | 33,5 | 23,2 | 45,7 | 34 | 21 | 95,7 | 73,8 | 121,9 |
| 9 | 22 | 34,6 | 24,7 | 47,2 | 34 | 22 | 97,9 | 75,5 | 125,0 |
| 9 | 23 | 35,8 | 25,5 | 48,0 | 34 | 23 | 100,2 | 77,3 | 127,3 |
| 9 | 24 | 37,0 | 26,3 | 49,5 | 34 | 24 | 102,4 | 79,0 | 129,4 |
| 9 | 25 | 38,1 | 27,9 | 51,0 | 34 | 25 | 104,7 | 80,8 | 132,1 |
| 9 | 26 | 39,3 | 28,8 | 52,0 | 34 | 26 | 107,0 | 84,6 | 135,0 |
| 9 | 27 | 40,5 | 29,6 | 53,7 | 34 | 27 | 109,3 | 84,3 | 137,0 |
| 9 | 28 | 41,6 | 30,5 | 54,5 | 34 | 28 | 111,7 | 86,1 | 139,5 |
| 9 | 29 | 42,8 | 32,2 | 56,1 | 34 | 29 | 114,0 | 90,2 | 142,2 |
| 9 | 30 | 44,0 | 33,1 | 57,1 | 34 | 30 | 116,4 | 92,1 | 145,0 |
| 9 | 31 | 45,2 | 34,0 | 58,6 | 34 | 31 | 118,9 | 94,0 | 147,9 |
| 9 | 32 | 46,4 | 34,9 | 59,8 | 34 | 32 | 121,3 | 96,0 | 150,0 |
| 9 | 33 | 47,6 | 35,8 | 61,2 | 34 | 33 | 123,8 | 97,9 | 152,6 |
| 9 | 34 | 48,8 | 36,7 | 62,5 | 34 | 34 | 126,3 | 102,4 | 155,5 |
| 9 | 35 | 50,0 | 38,6 | 63,6 | 34 | 35 | 128,8 | 101,9 | 158,2 |
| Окончание таблицы B. 2 - НВЧ (95% доверительные пределы) Quanti-Tray (Quanti-Tray/2000) 97 лунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |
| 9 | 36 | 51,2 | 39,5 | 64,7 | 34 | 36 | 131,4 | 106,5 | 160,1 |
| 9 | 37 | 52,4 | 40,4 | 66,1 | 34 | 37 | 134,0 | 108,6 | 163,7 |
| 9 | 38 | 53,6 | 41,3 | 67,5 | 34 | 38 | 136,6 | 110,7 | 166,5 |
| 9 | 39 | 54,8 | 42,3 | 69,0 | 34 | 39 | 139,2 | 112,9 | 168,0 |
| 9 | 40 | 56,0 | 44,3 | 70,3 | 34 | 40 | 141,9 | 115,0 | 172,4 |
| 9 | 41 | 57,2 | 45,3 | 71,5 | 34 | 41 | 144,6 | 117,2 | 174,4 |
| 9 | 42 | 58,4 | 46,2 | 72,5 | 34 | 42 | 147,4 | 119,4 | 177,0 |
| 9 | 43 | 59,7 | 47,2 | 74,0 | 34 | 43 | 150,1 | 124,6 | 180,8 |
| 9 | 44 | 60,9 | 48,2 | 75,4 | 34 | 44 | 152,9 | 126,9 | 182,1 |
| 9 | 45 | 62,1 | 49,1 | 76,4 | 34 | 45 | 155,7 | 129,3 | 187,0 |
| 9 | 46 | 63,4 | 51,4 | 77,8 | 34 | 46 | 158,6 | 131,6 | 188,5 |
| 9 | 47 | 64,6 | 51,1 | 79,3 | 34 | 47 | 161,5 | 134,0 | 192,5 |
| 9 | 48 | 65,8 | 53,4 | 80,6 | 34 | 48 | 164,4 | 136,5 | 194,9 |
| 10 | 0 | 11,0 | 5,7 | 20,1 | 35 | 0 | 56,8 | 39,4 | 79,5 |
| 10 | 1 | 12,1 | 6,5 | 21,1 | 35 | 1 | 58,6 | 40,7 | 81,5 |
| 10 | 2 | 13,2 | 7,1 | 22,0 | 35 | 2 | 60,5 | 42,0 | 83,7 |
| 10 | 3 | 14,4 | 7,7 | 23,6 | 35 | 3 | 62,4 | 43,3 | 86,2 |
| 10 | 4 | 15,5 | 8,6 | 25,1 | 35 | 4 | 64,4 | 44,6 | 88,6 |
| 10 | 5 | 16,6 | 9,6 | 26,8 | 35 | 5 | 66,3 | 47,3 | 90,4 |
| 10 | 6 | 17,7 | 10,6 | 27,5 | 35 | 6 | 68,3 | 48,7 | 93,0 |
| 10 | 7 | 18,9 | 11,6 | 28,8 | 35 | 7 | 70,3 | 50,1 | 94,6 |
| 10 | 8 | 20,0 | 12,7 | 30,4 | 35 | 8 | 72,3 | 51,5 | 96,4 |
| 10 | 9 | 21,1 | 13,4 | 31,8 | 35 | 9 | 74,3 | 53,0 | 98,8 |
| 10 | 10 | 22,3 | 14,1 | 33,1 | 35 | 10 | 76,3 | 55,9 | 101,2 |
| 10 | 11 | 23,4 | 14,9 | 34,5 | 35 | 11 | 78,4 | 57,4 | 103,6 |
| 10 | 12 | 24,6 | 16,1 | 35,7 | 35 | 12 | 80,5 | 59,0 | 106,2 |
| 10 | 13 | 25,7 | 16,8 | 37,1 | 35 | 13 | 82,6 | 60,5 | 109,0 |
| 10 | 14 | 26,9 | 18,1 | 38,5 | 35 | 14 | 84,7 | 62,1 | 111,4 |
| 10 | 15 | 28,0 | 18,9 | 39,7 | 35 | 15 | 86,9 | 65,3 | 113,8 |
| 10 | 16 | 29,2 | 19,7 | 41,2 | 35 | 16 | 89,1 | 67,0 | 115,4 |
| 10 | 17 | 30,3 | 21,0 | 42,3 | 35 | 17 | 91,3 | 68,6 | 118,3 |
| 10 | 18 | 31,5 | 21,8 | 43,4 | 35 | 18 | 93,5 | 70,3 | 121,2 |
| 10 | 19 | 32,7 | 23,3 | 44,9 | 35 | 19 | 95,7 | 72,0 | 123,1 |
| 10 | 20 | 33,8 | 23,5 | 46,5 | 35 | 20 | 98,0 | 73,7 | 126,0 |
| 10 | 21 | 35,0 | 25,0 | 47,5 | 35 | 21 | 100,3 | 75,4 | 128,2 |
| 10 | 22 | 36,2 | 25,8 | 48,8 | 35 | 22 | 102,6 | 79,2 | 130,6 |
| 10 | 23 | 37,4 | 26,6 | 50,3 | 35 | 23 | 105,0 | 81,0 | 133,7 |
| Окончание таблицы B. 2 - НВЧ (95% доверительные пределы) Quanti-Tray (Quanti-Tray/2000) 97 лунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |
| 10 | 24 | 38,6 | 28,2 | 51,2 | 35 | 24 | 107,3 | 82,8 | 135,3 |
| 10 | 25 | 39,7 | 29,1 | 52,8 | 35 | 25 | 109,7 | 84,7 | 138,7 |
| 10 | 26 | 40,9 | 30,0 | 54,1 | 35 | 26 | 112,2 | 86,5 | 140,7 |
| 10 | 27 | 42,1 | 30,9 | 55,4 | 35 | 27 | 114,6 | 88,4 | 144,0 |
| 10 | 28 | 43,3 | 31,7 | 56,8 | 35 | 28 | 117,1 | 92,6 | 146,2 |
| 10 | 29 | 44,5 | 33,5 | 58,0 | 35 | 29 | 119,6 | 94,6 | 148,9 |
| 10 | 30 | 45,7 | 34,4 | 59,1 | 35 | 30 | 122,2 | 96,6 | 152,0 |
| 10 | 31 | 46,9 | 35,3 | 60,7 | 35 | 31 | 124,7 | 98,7 | 154,7 |
| 10 | 32 | 48,1 | 36,2 | 61,8 | 35 | 32 | 127,3 | 100,7 | 157,0 |
| 10 | 33 | 49,3 | 37,1 | 63,0 | 35 | 33 | 129,9 | 102,8 | 159,9 |
| 10 | 34 | 50,6 | 39,0 | 64,5 | 35 | 34 | 132,6 | 107,5 | 163,6 |
| 10 | 35 | 51,8 | 40,0 | 66,0 | 35 | 35 | 135,3 | 109,7 | 165,7 |
| 10 | 36 | 53,0 | 40,9 | 67,3 | 35 | 36 | 138,0 | 111,9 | 168,0 |
| 10 | 37 | 54,2 | 41,8 | 68,5 | 35 | 37 | 140,8 | 114,1 | 172,4 |
| 10 | 38 | 55,5 | 42,8 | 69,7 | 35 | 38 | 143,6 | 116,4 | 174,4 |
| 10 | 39 | 56,7 | 43,7 | 71,0 | 35 | 39 | 146,4 | 118,6 | 177,0 |
| 10 | 40 | 57,9 | 45,8 | 72,3 | 35 | 40 | 149,2 | 121,0 | 181,4 |
| 10 | 41 | 59,2 | 46,8 | 73,7 | 35 | 41 | 152,1 | 123,3 | 182,9 |
| 10 | 42 | 60,4 | 47,8 | 75,0 | 35 | 42 | 155,0 | 125,7 | 187,3 |
| 10 | 43 | 61,7 | 48,8 | 76,3 | 35 | 43 | 158,0 | 128,1 | 190,0 |
| 10 | 44 | 62,9 | 49,8 | 77,6 | 35 | 44 | 161,0 | 130,5 | 192,8 |
| 10 | 45 | 64,2 | 50,7 | 79,2 | 35 | 45 | 164,0 | 136,1 | 195,8 |
| 10 | 46 | 65,4 | 53,0 | 80,0 | 35 | 46 | 167,1 | 138,7 | 198,9 |
| 10 | 47 | 66,7 | 54,0 | 81,4 | 35 | 47 | 170,2 | 141,3 | 202,9 |
| 10 | 48 | 67,9 | 55,1 | 83,2 | 35 | 48 | 173,3 | 143,9 | 205,9 |
| 11 | 0 | 12,2 | 6,8 | 21,4 | 36 | 0 | 59,8 | 41,4 | 83,4 |
| 11 | 1 | 13,4 | 7,4 | 22,3 | 36 | 1 | 61,7 | 42,8 | 85,4 |
| 11 | 2 | 14,5 | 7,8 | 23,6 | 36 | 2 | 63,7 | 44,1 | 87,8 |
| 11 | 3 | 15,6 | 8,7 | 25,3 | 36 | 3 | 65,7 | 45,5 | 90,3 |
| 11 | 4 | 16,8 | 9,7 | 26,8 | 36 | 4 | 67,7 | 46,9 | 92,7 |
| 11 | 5 | 17,9 | 10,7 | 28,2 | 36 | 5 | 69,7 | 49,7 | 95,3 |
| 11 | 6 | 19,1 | 11,4 | 29,3 | 36 | 6 | 71,7 | 51,1 | 97,5 |
| 11 | 7 | 20,2 | 12,4 | 30,7 | 36 | 7 | 73,8 | 52,6 | 99,5 |
| 11 | 8 | 21,4 | 13,6 | 32,3 | 36 | 8 | 75,9 | 54,1 | 101,4 |
| 11 | 9 | 22,5 | 14,3 | 33,8 | 36 | 9 | 78,0 | 55,6 | 103,8 |
| 11 | 10 | 23,7 | 15,5 | 35,0 | 36 | 10 | 80,1 | 58,7 | 106,4 |
| 11 | 11 | 24,8 | 15,8 | 36,1 | 36 | 11 | 82,3 | 60,3 | 109,1 |
| Окончание таблицы B. 2 - НВЧ (95% доверительные пределы) Quanti-Tray (Quanti-Tray/2000) 97 лунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |
| 11 | 12 | 26,0 | 17,0 | 37,7 | 36 | 12 | 84,5 | 61,9 | 111,8 |
| 11 | 13 | 27,2 | 18,3 | 39,1 | 36 | 13 | 86,7 | 63,5 | 114,7 |
| 11 | 14 | 28,3 | 19,1 | 40,2 | 36 | 14 | 88,9 | 66,9 | 116,4 |
| 11 | 15 | 29,5 | 19,9 | 41,6 | 36 | 15 | 91,2 | 68,6 | 119,2 |
| 11 | 16 | 30,7 | 20,7 | 42,7 | 36 | 16 | 93,5 | 70,3 | 121,8 |
| 11 | 17 | 31,9 | 22,1 | 44,2 | 36 | 17 | 95,8 | 72,0 | 124,2 |
| 11 | 18 | 33,0 | 23,6 | 45,7 | 36 | 18 | 98,1 | 73,8 | 127,1 |
| 11 | 19 | 34,2 | 23,7 | 46,8 | 36 | 19 | 100,5 | 75,5 | 129,1 |
| 11 | 20 | 35,4 | 25,2 | 48,0 | 36 | 20 | 102,9 | 77,3 | 132,1 |
| 11 | 21 | 36,6 | 26,1 | 49,5 | 36 | 21 | 105,3 | 81,2 | 135,0 |
| 11 | 22 | 37,8 | 26,9 | 51,0 | 36 | 22 | 107,7 | 83,1 | 137,0 |
| 11 | 23 | 39,0 | 28,6 | 52,0 | 36 | 23 | 110,2 | 85,0 | 140,4 |
| 11 | 24 | 40,2 | 29,4 | 53,7 | 36 | 24 | 112,7 | 87,0 | 142,7 |
| 11 | 25 | 41,4 | 30,3 | 54,6 | 36 | 25 | 115,2 | 88,9 | 145,4 |
| 11 | 26 | 42,6 | 31,2 | 56,2 | 36 | 26 | 117,8 | 93,2 | 148,2 |
| 11 | 27 | 43,8 | 32,1 | 57,4 | 36 | 27 | 120,4 | 95,2 | 151,7 |
| 11 | 28 | 45,0 | 33,9 | 58,9 | 36 | 28 | 123,0 | 94,9 | 154,0 |
| 11 | 29 | 46,3 | 34,8 | 60,1 | 36 | 29 | 125,7 | 99,4 | 156,6 |
| 11 | 30 | 47,5 | 35,7 | 61,3 | 36 | 30 | 128,4 | 101,6 | 159,8 |
| 11 | 31 | 48,7 | 36,6 | 62,6 | 36 | 31 | 131,1 | 103,7 | 163,1 |
| 11 | 32 | 49,9 | 38,5 | 64,2 | 36 | 32 | 133,9 | 105,9 | 165,2 |
| 11 | 33 | 51,2 | 39,5 | 65,4 | 36 | 33 | 136,7 | 110,8 | 168,0 |
| 11 | 34 | 52,4 | 40,4 | 66,6 | 36 | 34 | 139,5 | 110,4 | 172,4 |
| 11 | 35 | 53,7 | 41,4 | 67,8 | 36 | 35 | 142,4 | 115,4 | 174,4 |
| 11 | 36 | 54,9 | 42,4 | 69,2 | 36 | 36 | 145,3 | 117,8 | 177,0 |
| 11 | 37 | 56,1 | 43,3 | 70,7 | 36 | 37 | 148,3 | 120,2 | 181,9 |
| 11 | 38 | 57,4 | 45,4 | 72,2 | 36 | 38 | 151,3 | 122,6 | 183,1 |
| 11 | 39 | 58,6 | 45,2 | 73,4 | 36 | 39 | 154,3 | 125,1 | 187,3 |
| 11 | 40 | 59,9 | 47,4 | 74,5 | 36 | 40 | 157,3 | 127,5 | 190,0 |
| 11 | 41 | 61,2 | 48,4 | 75,9 | 36 | 41 | 160,5 | 130,1 | 193,1 |
| 11 | 42 | 62,4 | 49,4 | 77,6 | 36 | 42 | 163,6 | 135,8 | 197,7 |
| 11 | 43 | 63,7 | 50,4 | 78,6 | 36 | 43 | 166,8 | 138,4 | 200,4 |
| 11 | 44 | 65,0 | 51,4 | 80,0 | 36 | 44 | 170,0 | 141,1 | 203,5 |
| 11 | 45 | 66,3 | 52,4 | 81,4 | 36 | 45 | 173,3 | 143,8 | 206,2 |
| 11 | 46 | 67,5 | 54,7 | 83,0 | 36 | 46 | 176,6 | 146,6 | 210,2 |
| 11 | 47 | 68,8 | 55,8 | 83,7 | 36 | 47 | 179,9 | 149,4 | 213,8 |
| 11 | 48 | 70,1 | 56,8 | 85,3 | 36 | 48 | 183,3 | 152,2 | 217,5 |
| Окончание таблицы B. 2 - НВЧ (95% доверительные пределы) Quanti-Tray (Quanti-Tray/2000) 97 лунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |
| 12 | 0 | 13,5 | 7,8 | 23,4 | 37 | 0 | 62,9 | 43,6 | 87,4 |
| 12 | 1 | 14,6 | 8,2 | 24,6 | 37 | 1 | 65,0 | 45,0 | 89,6 |
| 12 | 2 | 15,8 | 8,8 | 25,7 | 37 | 2 | 67,0 | 46,5 | 92,0 |
| 12 | 3 | 16,9 | 9,4 | 27,0 | 37 | 3 | 69,1 | 47,9 | 95,6 |
| 12 | 4 | 18,1 | 10,4 | 28,6 | 37 | 4 | 71,2 | 50,7 | 98,3 |
| 12 | 5 | 19,3 | 11,5 | 30,0 | 37 | 5 | 73,3 | 52,2 | 100,1 |
| 12 | 6 | 20,4 | 12,6 | 31,2 | 37 | 6 | 75,4 | 53,8 | 102,6 |
| 12 | 7 | 21,6 | 13,7 | 32,6 | 37 | 7 | 77,6 | 55,3 | 104,5 |
| 12 | 8 | 22,8 | 14,9 | 34,2 | 37 | 8 | 79,8 | 56,9 | 107,0 |
| 12 | 9 | 23,9 | 15,7 | 35,2 | 37 | 9 | 82,0 | 60,0 | 109,4 |
| 12 | 10 | 25,1 | 15,9 | 36,5 | 37 | 10 | 84,2 | 61,7 | 112,2 |
| 12 | 11 | 26,3 | 17,2 | 38,1 | 37 | 11 | 86,5 | 63,3 | 114,9 |
| 12 | 12 | 27,5 | 18,0 | 39,2 | 37 | 12 | 88,8 | 65,0 | 117,5 |
| 12 | 13 | 28,6 | 19,3 | 40,6 | 37 | 13 | 91,1 | 66,7 | 120,2 |
| 12 | 14 | 29,8 | 20,1 | 42,0 | 37 | 14 | 93,4 | 70,3 | 121,9 |
| 12 | 15 | 31,0 | 21,5 | 43,4 | 37 | 15 | 95,8 | 72,0 | 125,0 |
| 12 | 16 | 32,2 | 22,3 | 44,9 | 37 | 16 | 98,2 | 73,8 | 127,6 |
| 12 | 17 | 33,4 | 23,2 | 46,2 | 37 | 17 | 100,6 | 75,7 | 130,6 |
| 12 | 18 | 34,6 | 24,7 | 47,2 | 37 | 18 | 103,1 | 77,5 | 133,7 |
| 12 | 19 | 35,8 | 24,8 | 48,8 | 37 | 19 | 105,6 | 79,4 | 135,3 |
| 12 | 20 | 37,0 | 26,4 | 50,3 | 37 | 20 | 108,1 | 83,4 | 138,7 |
| 12 | 21 | 38,2 | 27,3 | 51,2 | 37 | 21 | 110,7 | 83,2 | 142,1 |
| 12 | 22 | 39,5 | 28,9 | 52,8 | 37 | 22 | 113,3 | 87,4 | 144,2 |
| 12 | 23 | 40,7 | 29,8 | 54,4 | 37 | 23 | 115,9 | 89,4 | 147,9 |
| 12 | 24 | 41,9 | 30,7 | 55,4 | 37 | 24 | 118,6 | 91,5 | 150,0 |
| 12 | 25 | 43,1 | 31,6 | 57,0 | 37 | 25 | 121,3 | 93,6 | 152,6 |
| 12 | 26 | 44,3 | 32,5 | 58,0 | 37 | 26 | 124,0 | 95,7 | 155,9 |
| 12 | 27 | 45,6 | 33,4 | 59,7 | 37 | 27 | 126,8 | 97,8 | 159,5 |
| 12 | 28 | 46,8 | 35,2 | 60,8 | 37 | 28 | 129,6 | 102,5 | 162,7 |
| 12 | 29 | 48,1 | 36,1 | 62,5 | 37 | 29 | 132,4 | 104,8 | 164,6 |
| 12 | 30 | 49,3 | 37,1 | 63,6 | 37 | 30 | 135,3 | 107,0 | 168,0 |
| 12 | 31 | 50,6 | 38,0 | 64,7 | 37 | 31 | 138,2 | 109,3 | 172,4 |
| 12 | 32 | 51,8 | 40,0 | 66,1 | 37 | 32 | 141,2 | 111,7 | 174,4 |
| 12 | 33 | 53,1 | 40,9 | 67,7 | 37 | 33 | 144,2 | 114,1 | 177,0 |
| 12 | 34 | 54,3 | 41,9 | 69,0 | 37 | 34 | 147,3 | 116,5 | 181,9 |
| 12 | 35 | 55,6 | 42,9 | 70,4 | 37 | 35 | 150,3 | 118,9 | 184,2 |
| 12 | 36 | 56,8 | 43,9 | 71,7 | 37 | 36 | 153,5 | 124,4 | 187,3 |
| Окончание таблицы B. 2 - НВЧ (95% доверительные пределы) Quanti-Tray (Quanti-Tray/2000) 97 лунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |
| 12 | 37 | 58,1 | 44,8 | 73,0 | 37 | 37 | 156,7 | 127,0 | 191,9 |
| 12 | 38 | 59,4 | 47,0 | 74,4 | 37 | 38 | 159,9 | 129,6 | 194,0 |
| 12 | 39 | 60,7 | 48,0 | 75,8 | 37 | 39 | 163,1 | 132,2 | 198,0 |
| 12 | 40 | 62,0 | 49,0 | 77,2 | 37 | 40 | 166,5 | 134,9 | 200,4 |
| 12 | 41 | 63,2 | 50,0 | 78,6 | 37 | 41 | 169,8 | 137,6 | 205,3 |
| 12 | 42 | 64,5 | 51,0 | 79,5 | 37 | 42 | 173,2 | 140,4 | 209,3 |
| 12 | 43 | 65,8 | 52,1 | 81,4 | 37 | 43 | 176,7 | 146,7 | 212,3 |
| 12 | 44 | 67,1 | 53,1 | 82,7 | 37 | 44 | 180,2 | 149,6 | 215,7 |
| 12 | 45 | 68,4 | 54,1 | 83,7 | 37 | 45 | 183,7 | 152,5 | 219,3 |
| 12 | 46 | 69,7 | 56,5 | 85,3 | 37 | 46 | 187,3 | 155,5 | 222,7 |
| 12 | 47 | 71,0 | 57,6 | 86,9 | 37 | 47 | 191,0 | 158,5 | 227,0 |
| 12 | 48 | 72,4 | 58,6 | 87,7 | 37 | 48 | 194,7 | 161,6 | 229,7 |
| 13 | 0 | 14,8 | 8,5 | 25,1 | 38 | 0 | 66,3 | 46,0 | 91,7 |
| 13 | 1 | 16,0 | 9,2 | 26,4 | 38 | 1 | 68,4 | 47,5 | 96,2 |
| 13 | 2 | 17,1 | 9,9 | 27,4 | 38 | 2 | 70,6 | 48,9 | 98,5 |
| 13 | 3 | 18,3 | 10,5 | 28,8 | 38 | 3 | 72,7 | 51,9 | 101,0 |
| 13 | 4 | 19,5 | 11,6 | 30,4 | 38 | 4 | 74,9 | 53,4 | 102,9 |
| 13 | 5 | 20,6 | 12,7 | 31,8 | 38 | 5 | 77,1 | 55,0 | 105,7 |
| 13 | 6 | 21,8 | 13,4 | 33,1 | 38 | 6 | 79,4 | 56,6 | 107,7 |
| 13 | 7 | 23,0 | 14,6 | 34,5 | 38 | 7 | 81,6 | 58,2 | 110,3 |
| 13 | 8 | 24,2 | 15,8 | 35,7 | 38 | 8 | 83,9 | 59,8 | 112,8 |
| 13 | 9 | 25,4 | 16,6 | 37,1 | 38 | 9 | 86,2 | 63,2 | 115,4 |
| 13 | 10 | 26,6 | 17,4 | 38,5 | 38 | 10 | 88,6 | 64,9 | 118,3 |
| 13 | 11 | 27,8 | 18,2 | 39,9 | 38 | 11 | 91,0 | 66,6 | 121,0 |
| 13 | 12 | 29,0 | 19,5 | 41,3 | 38 | 12 | 93,4 | 68,4 | 123,1 |
| 13 | 13 | 30,2 | 20,3 | 42,7 | 38 | 13 | 95,8 | 70,2 | 126,0 |
| 13 | 14 | 31,4 | 21,8 | 44,2 | 38 | 14 | 98,3 | 73,9 | 128,9 |
| 13 | 15 | 32,6 | 22,6 | 45,6 | 38 | 15 | 100,8 | 75,8 | 132,1 |
| 13 | 16 | 33,8 | 23,4 | 46,6 | 38 | 16 | 103,4 | 77,7 | 135,0 |
| 13 | 17 | 35,0 | 25,0 | 48,0 | 38 | 17 | 105,9 | 79,7 | 137,0 |
| 13 | 18 | 36,2 | 25,8 | 49,5 | 38 | 18 | 108,6 | 81,6 | 140,4 |
| 13 | 19 | 37,5 | 26,7 | 51,0 | 38 | 19 | 111,2 | 83,6 | 143,0 |
| 13 | 20 | 38,7 | 27,6 | 52,0 | 38 | 20 | 113,9 | 85,6 | 146,2 |
| 13 | 21 | 39,9 | 28,5 | 53,7 | 38 | 21 | 116,6 | 90,0 | 148,9 |
| 13 | 22 | 41,2 | 30,1 | 54,7 | 38 | 22 | 119,4 | 92,1 | 152,3 |
| 13 | 23 | 42,4 | 31,1 | 56,2 | 38 | 23 | 122,2 | 94,3 | 155,5 |
| 13 | 24 | 43,6 | 32,0 | 57,6 | 38 | 24 | 125,0 | 96,5 | 158,7 |
| Окончание таблицы B. 2 - НВЧ (95% доверительные пределы) Quanti-Tray (Quanti-Tray/2000) 97 лунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |
| 13 | 25 | 44,9 | 32,9 | 58,9 | 38 | 25 | 127,9 | 98,7 | 161,3 |
| 13 | 26 | 46,1 | 34,7 | 60,2 | 38 | 26 | 130,8 | 103,5 | 163,9 |
| 13 | 27 | 47,4 | 35,6 | 61,6 | 38 | 27 | 133,8 | 105,9 | 168,0 |
| 13 | 28 | 48,6 | 36,6 | 63,0 | 38 | 28 | 136,8 | 105,6 | 172,4 |
| 13 | 29 | 49,9 | 37,5 | 64,4 | 38 | 29 | 139,9 | 110,7 | 174,4 |
| 13 | 30 | 51,2 | 38,5 | 66,0 | 38 | 30 | 143,0 | 113,1 | 177,0 |
| 13 | 31 | 52,5 | 39,4 | 67,3 | 38 | 31 | 146,2 | 115,6 | 181,9 |
| 13 | 32 | 53,7 | 41,4 | 68,5 | 38 | 32 | 149,4 | 118,1 | 185,4 |
| 13 | 33 | 55,0 | 42,4 | 69,7 | 38 | 33 | 152,6 | 120,7 | 187,3 |
| 13 | 34 | 56,3 | 43,4 | 71,0 | 38 | 34 | 155,9 | 123,3 | 192,2 |
| 13 | 35 | 57,6 | 44,4 | 72,4 | 38 | 35 | 159,2 | 126,0 | 194,9 |
| 13 | 36 | 58,9 | 45,4 | 74,0 | 38 | 36 | 162,6 | 131,8 | 198,9 |
| 13 | 37 | 60,2 | 46,4 | 75,7 | 38 | 37 | 166,1 | 134,6 | 203,5 |
| 13 | 38 | 61,5 | 48,6 | 76,9 | 38 | 38 | 169,6 | 137,5 | 206,2 |
| 13 | 39 | 62,8 | 49,6 | 77,9 | 38 | 39 | 173,2 | 140,4 | 209,3 |
| 13 | 40 | 64,1 | 50,7 | 79,5 | 38 | 40 | 176,8 | 143,3 | 213,8 |
| 13 | 41 | 65,4 | 51,7 | 81,2 | 38 | 41 | 180,4 | 146,3 | 218,1 |
| 13 | 42 | 66,7 | 52,8 | 82,3 | 38 | 42 | 184,2 | 149,3 | 221,8 |
| 13 | 43 | 68,0 | 53,8 | 83,4 | 38 | 43 | 188,0 | 152,3 | 226,4 |
| 13 | 44 | 69,3 | 54,9 | 85,3 | 38 | 44 | 191,8 | 159,2 | 229,7 |
| 13 | 45 | 70,7 | 55,9 | 86,7 | 38 | 45 | 195,7 | 162,4 | 234,0 |
| 13 | 46 | 72,0 | 58,4 | 87,4 | 38 | 46 | 199,7 | 165,7 | 238,0 |
| 13 | 47 | 73,3 | 59,4 | 89,5 | 38 | 47 | 203,7 | 169,1 | 243,1 |
| 13 | 48 | 74,7 | 60,5 | 90,8 | 38 | 48 | 207,7 | 172,4 | 245,9 |
| 14 | 0 | 16,1 | 9,3 | 26,8 | 39 | 0 | 70,0 | 48,5 | 98,5 |
| 14 | 1 | 17,3 | 10,3 | 28,2 | 39 | 1 | 72,2 | 50,0 | 101,1 |
| 14 | 2 | 18,5 | 11,0 | 29,2 | 39 | 2 | 74,4 | 53,0 | 103,6 |
| 14 | 3 | 19,7 | 11,7 | 30,7 | 39 | 3 | 76,7 | 54,6 | 106,2 |
| 14 | 4 | 20,9 | 12,4 | 32,3 | 39 | 4 | 78,9 | 56,3 | 108,8 |
| 14 | 5 | 22,1 | 13,6 | 33,7 | 39 | 5 | 81,3 | 57,9 | 111,4 |
| 14 | 6 | 23,3 | 14,8 | 35,0 | 39 | 6 | 83,6 | 59,6 | 113,8 |
| 14 | 7 | 24,5 | 16,0 | 36,1 | 39 | 7 | 86,0 | 61,3 | 115,5 |
| 14 | 8 | 25,7 | 16,8 | 37,7 | 39 | 8 | 88,4 | 63,0 | 119,2 |
| 14 | 9 | 26,9 | 17,6 | 39,1 | 39 | 9 | 90,9 | 66,6 | 121,6 |
| 14 | 10 | 28,1 | 18,4 | 40,6 | 39 | 10 | 93,4 | 68,4 | 124,2 |
| 14 | 11 | 29,3 | 19,7 | 41,8 | 39 | 11 | 95,9 | 70,2 | 127,6 |
| 14 | 12 | 30,5 | 20,6 | 43,4 | 39 | 12 | 98,4 | 72,1 | 130,6 |
| Окончание таблицы B. 2 - НВЧ (95% доверительные пределы) Quanti-Tray (Quanti-Tray/2000) 97 лунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |
| 14 | 13 | 31,7 | 22,0 | 44,4 | 39 | 13 | 101,0 | 74,0 | 133,7 |
| 14 | 14 | 33,0 | 22,9 | 45,8 | 39 | 14 | 103,6 | 75,9 | 135,3 |
| 14 | 15 | 34,2 | 23,7 | 47,2 | 39 | 15 | 106,3 | 77,9 | 138,7 |
| 14 | 16 | 35,4 | 24,6 | 48,8 | 39 | 16 | 109,0 | 82,0 | 142,2 |
| 14 | 17 | 36,7 | 26,1 | 50,3 | 39 | 17 | 111,8 | 84,0 | 145,4 |
| 14 | 18 | 37,9 | 27,0 | 51,2 | 39 | 18 | 114,6 | 86,1 | 148,2 |
| 14 | 19 | 39,1 | 27,9 | 52,8 | 39 | 19 | 117,4 | 88,3 | 151,7 |
| 14 | 20 | 40,4 | 28,8 | 54,5 | 39 | 20 | 120,3 | 92,8 | 154,7 |
| 14 | 21 | 41,6 | 30,5 | 55,4 | 39 | 21 | 123,2 | 95,0 | 158,2 |
| 14 | 22 | 42,9 | 31,4 | 57,1 | 39 | 22 | 126,1 | 94,9 | 160,7 |
| 14 | 23 | 44,2 | 32,4 | 58,6 | 39 | 23 | 129,2 | 99,6 | 163,7 |
| 14 | 24 | 45,4 | 33,3 | 59,8 | 39 | 24 | 132,2 | 102,0 | 168,0 |
| 14 | 25 | 46,7 | 35,1 | 61,3 | 39 | 25 | 135,3 | 104,4 | 172,4 |
| 14 | 26 | 48,0 | 36,1 | 62,5 | 39 | 26 | 138,5 | 106,8 | 174,4 |
| 14 | 27 | 49,3 | 37,0 | 64,0 | 39 | 27 | 141,7 | 109,3 | 177,0 |
| 14 | 28 | 50,5 | 38,0 | 65,4 | 39 | 28 | 145,0 | 114,7 | 181,9 |
| 14 | 29 | 51,8 | 39,0 | 66,6 | 39 | 29 | 148,3 | 117,3 | 185,5 |
| 14 | 30 | 53,1 | 41,0 | 67,9 | 39 | 30 | 151,7 | 120,0 | 187,8 |
| 14 | 31 | 54,4 | 42,0 | 69,6 | 39 | 31 | 155,1 | 122,7 | 192,8 |
| 14 | 32 | 55,7 | 43,0 | 70,9 | 39 | 32 | 158,6 | 125,4 | 196,8 |
| 14 | 33 | 57,0 | 44,0 | 72,3 | 39 | 33 | 162,1 | 128,2 | 200,4 |
| 14 | 34 | 58,3 | 45,0 | 73,7 | 39 | 34 | 165,7 | 131,1 | 203,8 |
| 14 | 35 | 59,6 | 46,0 | 75,0 | 39 | 35 | 169,4 | 134,0 | 208,0 |
| 14 | 36 | 60,9 | 47,0 | 76,4 | 39 | 36 | 173,1 | 140,3 | 212,3 |
| 14 | 37 | 62,3 | 49,3 | 77,8 | 39 | 37 | 176,9 | 143,4 | 215,7 |
| 14 | 38 | 63,6 | 50,3 | 79,5 | 39 | 38 | 180,7 | 146,5 | 219,3 |
| 14 | 39 | 64,9 | 51,4 | 80,8 | 39 | 39 | 184,7 | 149,7 | 223,6 |
| 14 | 40 | 66,3 | 52,4 | 82,1 | 39 | 40 | 188,7 | 152,9 | 228,5 |
| 14 | 41 | 67,6 | 53,5 | 83,3 | 39 | 41 | 192,7 | 156,2 | 233,7 |
| 14 | 42 | 68,9 | 54,5 | 85,3 | 39 | 42 | 196,8 | 159,5 | 236,1 |
| 14 | 43 | 70,3 | 55,6 | 86,3 | 39 | 43 | 201,0 | 166,9 | 242,5 |
| 14 | 44 | 71,6 | 56,7 | 87,4 | 39 | 44 | 205,3 | 170,4 | 245,0 |
| 14 | 45 | 73,0 | 59,2 | 89,5 | 39 | 45 | 209,6 | 174,0 | 251,4 |
| 14 | 46 | 74,4 | 60,3 | 90,7 | 39 | 46 | 214,0 | 177,6 | 254,1 |
| 14 | 47 | 75,7 | 61,4 | 91,6 | 39 | 47 | 218,5 | 181,3 | 260,5 |
| 14 | 48 | 77,1 | 62,5 | 93,8 | 39 | 48 | 223,0 | 185,1 | 264,5 |
| 15 | 0 | 17,5 | 10,1 | 28,6 | 40 | 0 | 73,8 | 51,2 | 103,6 |
| Окончание таблицы B. 2 - НВЧ (95% доверительные пределы) Quanti-Tray (Quanti-Tray/2000) 97 лунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |
| 15 | 1 | 18,7 | 10,8 | 30,0 | 40 | 1 | 76,2 | 52,8 | 106,2 |
| 15 | 2 | 19,9 | 11,9 | 30,9 | 40 | 2 | 78,5 | 56,0 | 109,0 |
| 15 | 3 | 21,1 | 12,6 | 32,6 | 40 | 3 | 80,9 | 57,7 | 111,7 |
| 15 | 4 | 22,3 | 13,7 | 34,1 | 40 | 4 | 83,3 | 59,4 | 114,6 |
| 15 | 5 | 23,5 | 14,9 | 35,2 | 40 | 5 | 85,7 | 61,1 | 117,2 |
| 15 | 6 | 24,7 | 15,7 | 36,5 | 40 | 6 | 88,2 | 62,9 | 120,2 |
| 15 | 7 | 25,9 | 17,0 | 38,1 | 40 | 7 | 90,8 | 66,5 | 123,1 |
| 15 | 8 | 27,2 | 17,8 | 39,7 | 40 | 8 | 93,3 | 66,5 | 125,4 |
| 15 | 9 | 28,4 | 18,6 | 41,2 | 40 | 9 | 95,9 | 70,2 | 128,9 |
| 15 | 10 | 29,6 | 19,4 | 42,3 | 40 | 10 | 98,5 | 72,2 | 132,1 |
| 15 | 11 | 30,9 | 20,8 | 44,0 | 40 | 11 | 101,2 | 74,1 | 135,0 |
| 15 | 12 | 32,1 | 21,6 | 44,9 | 40 | 12 | 103,9 | 76,1 | 137,0 |
| 15 | 13 | 33,3 | 23,1 | 46,5 | 40 | 13 | 106,7 | 78,2 | 140,4 |
| 15 | 14 | 34,6 | 24,0 | 48,0 | 40 | 14 | 109,5 | 80,2 | 144,0 |
| 15 | 15 | 35,8 | 24,9 | 49,5 | 40 | 15 | 112,4 | 84,5 | 147,9 |
| 15 | 16 | 37,1 | 26,4 | 51,0 | 40 | 16 | 115,3 | 86,7 | 150,0 |
| 15 | 17 | 38,4 | 27,3 | 52,0 | 40 | 17 | 118,2 | 88,9 | 154,0 |
| 15 | 18 | 39,6 | 28,2 | 53,7 | 40 | 18 | 121,2 | 91,1 | 156,6 |
| 15 | 19 | 40,9 | 29,1 | 55,2 | 40 | 19 | 124,3 | 95,9 | 159,9 |
| 15 | 20 | 42,2 | 30,9 | 56,2 | 40 | 20 | 127,4 | 95,8 | 163,7 |
| 15 | 21 | 43,4 | 31,8 | 58,0 | 40 | 21 | 130,5 | 98,1 | 168,0 |
| 15 | 22 | 44,7 | 32,8 | 59,0 | 40 | 22 | 133,7 | 103,2 | 172,4 |
| 15 | 23 | 46,0 | 33,7 | 60,7 | 40 | 23 | 137,0 | 105,7 | 174,4 |
| 15 | 24 | 47,3 | 35,6 | 61,8 | 40 | 24 | 140,3 | 108,2 | 177,0 |
| 15 | 25 | 48,6 | 36,5 | 63,5 | 40 | 25 | 143,7 | 110,8 | 181,9 |
| 15 | 26 | 49,9 | 37,5 | 64,7 | 40 | 26 | 147,1 | 113,5 | 186,9 |
| 15 | 27 | 51,2 | 38,5 | 66,1 | 40 | 27 | 150,6 | 119,2 | 190,0 |
| 15 | 28 | 52,5 | 39,5 | 67,8 | 40 | 28 | 154,2 | 119,0 | 193,1 |
| 15 | 29 | 53,8 | 40,5 | 69,0 | 40 | 29 | 157,8 | 124,8 | 197,7 |
| 15 | 30 | 55,1 | 41,4 | 70,4 | 40 | 30 | 161,5 | 127,8 | 200,4 |
| 15 | 31 | 56,4 | 43,5 | 72,0 | 40 | 31 | 165,3 | 130,8 | 205,9 |
| 15 | 32 | 57,8 | 44,6 | 73,4 | 40 | 32 | 169,1 | 133,8 | 209,3 |
| 15 | 33 | 59,1 | 45,6 | 74,7 | 40 | 33 | 173,0 | 136,9 | 213,8 |
| 15 | 34 | 60,4 | 46,6 | 75,9 | 40 | 34 | 177,0 | 140,0 | 219,3 |
| 15 | 35 | 61,8 | 47,7 | 77,6 | 40 | 35 | 181,1 | 143,2 | 222,4 |
| 15 | 36 | 63,1 | 48,7 | 79,2 | 40 | 36 | 185,2 | 146,5 | 227,0 |
| 15 | 37 | 64,5 | 51,0 | 80,6 | 40 | 37 | 189,4 | 153,5 | 230,9 |
| Окончание таблицы B. 2 - НВЧ (95% доверительные пределы) Quanti-Tray (Quanti-Tray/2000) 97 лунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |
| 15 | 38 | 65,8 | 52,1 | 81,5 | 40 | 38 | 193,7 | 157,0 | 235,5 |
| 15 | 39 | 67,2 | 53,1 | 83,3 | 40 | 39 | 198,1 | 160,6 | 242,2 |
| 15 | 40 | 68,5 | 54,2 | 85,1 | 40 | 40 | 202,5 | 164,2 | 244,1 |
| 15 | 41 | 69,9 | 55,3 | 86,2 | 40 | 41 | 207,1 | 167,8 | 251,4 |
| 15 | 42 | 71,3 | 56,4 | 87,3 | 40 | 42 | 211,7 | 175,7 | 254,1 |
| 15 | 43 | 72,6 | 58,9 | 89,5 | 40 | 43 | 216,4 | 175,4 | 260,5 |
| 15 | 44 | 74,0 | 60,0 | 90,5 | 40 | 44 | 221,1 | 183,6 | 264,5 |
| 15 | 45 | 75,4 | 61,1 | 91,6 | 40 | 45 | 226,0 | 187,6 | 270,3 |
| 15 | 46 | 76,8 | 62,3 | 93,8 | 40 | 46 | 231,0 | 191,7 | 274,9 |
| 15 | 47 | 78,2 | 63,4 | 94,6 | 40 | 47 | 236,0 | 195,9 | 281,0 |
| 15 | 48 | 79,6 | 64,5 | 96,1 | 40 | 48 | 241,1 | 200,2 | 285,6 |
| 16 | 0 | 18,9 | 11,3 | 30,4 | 41 | 0 | 78,0 | 54,1 | 109,0 |
| 16 | 1 | 20,1 | 12,4 | 31,8 | 41 | 1 | 80,5 | 55,8 | 111,8 |
| 16 | 2 | 21,3 | 12,7 | 32,6 | 41 | 2 | 83,0 | 57,5 | 114,9 |
| 16 | 3 | 22,6 | 13,9 | 34,5 | 41 | 3 | 85,5 | 60,9 | 118,0 |
| 16 | 4 | 23,8 | 14,6 | 35,8 | 41 | 4 | 88,0 | 62,8 | 121,0 |
| 16 | 5 | 25,0 | 15,9 | 37,1 | 41 | 5 | 90,6 | 64,6 | 124,1 |
| 16 | 6 | 26,2 | 17,2 | 38,5 | 41 | 6 | 93,3 | 66,5 | 126,3 |
| 16 | 7 | 27,5 | 18,0 | 40,2 | 41 | 7 | 95,9 | 68,4 | 130,5 |
| 16 | 8 | 28,7 | 18,8 | 41,6 | 41 | 8 | 98,7 | 72,3 | 133,7 |
| 16 | 9 | 30,0 | 19,6 | 42,7 | 41 | 9 | 101,4 | 74,3 | 136,1 |
| 16 | 10 | 31,2 | 21,0 | 44,4 | 41 | 10 | 104,3 | 76,4 | 139,3 |
| 16 | 11 | 32,5 | 21,9 | 45,7 | 41 | 11 | 107,1 | 78,5 | 142,7 |
| 16 | 12 | 33,7 | 23,4 | 47,2 | 41 | 12 | 110,0 | 80,6 | 146,2 |
| 16 | 13 | 35,0 | 24,3 | 48,8 | 41 | 13 | 113,0 | 82,8 | 149,1 |
| 16 | 14 | 36,3 | 25,2 | 50,3 | 41 | 14 | 116,0 | 87,2 | 152,6 |
| 16 | 15 | 37,5 | 26,8 | 51,2 | 41 | 15 | 119,1 | 89,6 | 156,1 |
| 16 | 16 | 38,8 | 27,7 | 52,8 | 41 | 16 | 122,2 | 91,9 | 159,8 |
| 16 | 17 | 40,1 | 28,6 | 54,5 | 41 | 17 | 125,4 | 94,3 | 163,7 |
| 16 | 18 | 41,4 | 29,5 | 55,9 | 41 | 18 | 128,7 | 94,2 | 168,0 |
| 16 | 19 | 42,7 | 30,4 | 57,1 | 41 | 19 | 132,0 | 99,2 | 172,4 |
| 16 | 20 | 44,0 | 32,2 | 58,6 | 41 | 20 | 135,4 | 101,8 | 174,4 |
| 16 | 21 | 45,3 | 33,2 | 60,1 | 41 | 21 | 138,8 | 107,1 | 177,0 |
| 16 | 22 | 46,6 | 34,1 | 61,5 | 41 | 22 | 142,3 | 107,0 | 181,9 |
| 16 | 23 | 47,9 | 35,1 | 63,0 | 41 | 23 | 145,9 | 109,7 | 187,2 |
| 16 | 24 | 49,2 | 37,0 | 64,2 | 41 | 24 | 149,5 | 115,3 | 190,1 |
| 16 | 25 | 50,5 | 38,0 | 66,0 | 41 | 25 | 153,2 | 118,2 | 194,0 |
| Окончание таблицы B. 2 - НВЧ (95% доверительные пределы) Quanti-Tray (Quanti-Tray/2000) 97 лунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |
| 16 | 26 | 51,8 | 39,0 | 67,3 | 41 | 26 | 157,0 | 121,1 | 198,9 |
| 16 | 27 | 53,2 | 40,0 | 68,5 | 41 | 27 | 160,9 | 124,1 | 203,5 |
| 16 | 28 | 54,5 | 41,0 | 70,3 | 41 | 28 | 164,8 | 130,4 | 206,2 |
| 16 | 29 | 55,8 | 43,1 | 71,7 | 41 | 29 | 168,9 | 133,6 | 212,3 |
| 16 | 30 | 57,2 | 44,1 | 73,0 | 41 | 30 | 173,0 | 133,4 | 215,7 |
| 16 | 31 | 58,5 | 45,2 | 74,4 | 41 | 31 | 177,2 | 140,1 | 221,8 |
| 16 | 32 | 59,9 | 46,2 | 75,9 | 41 | 32 | 181,5 | 143,5 | 226,4 |
| 16 | 33 | 61,2 | 47,3 | 77,6 | 41 | 33 | 185,8 | 147,0 | 229,7 |
| 16 | 34 | 62,6 | 48,3 | 78,9 | 41 | 34 | 190,3 | 150,5 | 235,5 |
| 16 | 35 | 64,0 | 49,4 | 80,0 | 41 | 35 | 194,8 | 154,1 | 240,7 |
| 16 | 36 | 65,3 | 50,4 | 81,4 | 41 | 36 | 199,5 | 161,7 | 243,4 |
| 16 | 37 | 66,7 | 52,8 | 83,3 | 41 | 37 | 204,2 | 165,5 | 251,4 |
| 16 | 38 | 68,1 | 53,9 | 84,8 | 41 | 38 | 209,1 | 169,5 | 254,1 |
| 16 | 39 | 69,5 | 55,0 | 85,9 | 41 | 39 | 214,0 | 173,5 | 260,5 |
| 16 | 40 | 70,9 | 56,1 | 87,3 | 41 | 40 | 219,1 | 177,6 | 266,0 |
| 16 | 41 | 72,3 | 57,2 | 89,5 | 41 | 41 | 224,2 | 186,1 | 270,3 |
| 16 | 42 | 73,7 | 58,3 | 90,3 | 41 | 42 | 229,4 | 186,0 | 277,9 |
| 16 | 43 | 75,1 | 60,9 | 91,6 | 41 | 43 | 234,8 | 194,9 | 282,2 |
| 16 | 44 | 76,5 | 62,0 | 93,8 | 41 | 44 | 240,2 | 194,7 | 290,1 |
| 16 | 45 | 77,9 | 63,2 | 94,6 | 41 | 45 | 245,8 | 204,0 | 294,4 |
| 16 | 46 | 79,3 | 64,3 | 96,1 | 41 | 46 | 251,5 | 208,7 | 302,0 |
| 16 | 47 | 80,8 | 65,5 | 98,4 | 41 | 47 | 257,2 | 213,5 | 306,9 |
| 16 | 48 | 82,2 | 66,6 | 98,9 | 41 | 48 | 263,1 | 218,4 | 314,5 |
| 17 | 0 | 20,3 | 12,1 | 32,2 | 42 | 0 | 82,6 | 57,3 | 115,4 |
| 17 | 1 | 21,6 | 12,9 | 33,7 | 42 | 1 | 85,2 | 59,1 | 118,3 |
| 17 | 2 | 22,8 | 14,0 | 35,0 | 42 | 2 | 87,8 | 60,9 | 121,9 |
| 17 | 3 | 24,1 | 14,8 | 36,5 | 42 | 3 | 90,5 | 62,8 | 125,0 |
| 17 | 4 | 25,3 | 16,1 | 37,7 | 42 | 4 | 93,2 | 66,5 | 128,0 |
| 17 | 5 | 26,6 | 16,9 | 39,2 | 42 | 5 | 96,0 | 68,4 | 131,7 |
| 17 | 6 | 27,8 | 18,2 | 40,6 | 42 | 6 | 98,8 | 70,4 | 135,3 |
| 17 | 7 | 29,1 | 19,0 | 42,0 | 42 | 7 | 101,7 | 72,5 | 138,2 |
| 17 | 8 | 30,3 | 20,4 | 43,4 | 42 | 8 | 104,6 | 74,6 | 142,1 |
| 17 | 9 | 31,6 | 21,3 | 44,9 | 42 | 9 | 107,6 | 78,8 | 145,4 |
| 17 | 10 | 32,9 | 22,2 | 46,5 | 42 | 10 | 110,6 | 81,0 | 148,8 |
| 17 | 11 | 34,1 | 23,7 | 48,0 | 42 | 11 | 113,7 | 83,3 | 151,7 |
| 17 | 12 | 35,4 | 24,6 | 49,5 | 42 | 12 | 116,9 | 85,6 | 155,9 |
| 17 | 13 | 36,7 | 25,5 | 51,0 | 42 | 13 | 120,1 | 87,9 | 159,8 |
| Окончание таблицы B. 2 - НВЧ (95% доверительные пределы) Quanti-Tray (Quanti-Tray/2000) 97 лунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |
| 17 | 14 | 38,0 | 26,4 | 52,0 | 42 | 14 | 123,4 | 92,8 | 163,7 |
| 17 | 15 | 39,3 | 28,0 | 53,7 | 42 | 15 | 126,7 | 95,3 | 168,0 |
| 17 | 16 | 40,6 | 28,9 | 55,4 | 42 | 16 | 130,1 | 95,3 | 172,4 |
| 17 | 17 | 41,9 | 29,9 | 56,4 | 42 | 17 | 133,6 | 97,8 | 174,4 |
| 17 | 18 | 43,2 | 30,8 | 58,0 | 42 | 18 | 137,2 | 103,1 | 177,0 |
| 17 | 19 | 44,5 | 32,6 | 59,7 | 42 | 19 | 140,8 | 105,9 | 182,0 |
| 17 | 20 | 45,9 | 33,6 | 60,8 | 42 | 20 | 144,5 | 108,7 | 187,2 |
| 17 | 21 | 47,2 | 34,6 | 62,5 | 42 | 21 | 148,3 | 111,5 | 192,3 |
| 17 | 22 | 48,5 | 35,5 | 63,6 | 42 | 22 | 152,2 | 114,4 | 195,0 |
| 17 | 23 | 49,8 | 37,5 | 65,4 | 42 | 23 | 156,1 | 120,5 | 200,4 |
| 17 | 24 | 51,2 | 38,5 | 66,6 | 42 | 24 | 160,2 | 123,6 | 205,3 |
| 17 | 25 | 52,5 | 39,5 | 68,4 | 42 | 25 | 164,3 | 126,8 | 209,3 |
| 17 | 26 | 53,9 | 40,5 | 69,7 | 42 | 26 | 168,6 | 130,0 | 213,8 |
| 17 | 27 | 55,2 | 41,5 | 71,0 | 42 | 27 | 172,9 | 133,4 | 219,3 |
| 17 | 28 | 56,6 | 42,6 | 72,4 | 42 | 28 | 177,3 | 136,8 | 222,7 |
| 17 | 29 | 58,0 | 44,7 | 74,0 | 42 | 29 | 181,9 | 140,3 | 228,5 |
| 17 | 30 | 59,3 | 45,8 | 75,7 | 42 | 30 | 186,5 | 147,5 | 234,0 |
| 17 | 31 | 60,7 | 46,8 | 77,2 | 42 | 31 | 191,3 | 151,3 | 238,0 |
| 17 | 32 | 62,1 | 47,9 | 78,6 | 42 | 32 | 196,1 | 155,1 | 243,1 |
| 17 | 33 | 63,5 | 49,0 | 79,8 | 42 | 33 | 201,1 | 159,1 | 251,4 |
| 17 | 34 | 64,9 | 51,3 | 81,4 | 42 | 34 | 206,2 | 163,1 | 254,1 |
| 17 | 35 | 66,3 | 51,1 | 83,3 | 42 | 35 | 211,4 | 167,2 | 260,5 |
| 17 | 36 | 67,7 | 53,5 | 84,6 | 42 | 36 | 216,7 | 175,7 | 268,2 |
| 17 | 37 | 69,1 | 54,6 | 85,4 | 42 | 37 | 222,2 | 175,7 | 270,9 |
| 17 | 38 | 70,5 | 55,8 | 87,3 | 42 | 38 | 227,7 | 184,6 | 279,8 |
| 17 | 39 | 71,9 | 56,9 | 89,4 | 42 | 39 | 233,4 | 189,2 | 283,1 |
| 17 | 40 | 73,3 | 58,0 | 90,3 | 42 | 40 | 239,2 | 193,9 | 290,4 |
| 17 | 41 | 74,8 | 59,1 | 91,6 | 42 | 41 | 245,2 | 198,7 | 296,2 |
| 17 | 42 | 76,2 | 60,3 | 93,9 | 42 | 42 | 251,3 | 208,6 | 303,3 |
| 17 | 43 | 77,6 | 62,9 | 94,6 | 42 | 43 | 257,5 | 208,7 | 310,9 |
| 17 | 44 | 79,1 | 64,1 | 96,1 | 42 | 44 | 263,8 | 219,0 | 315,5 |
| 17 | 45 | 80,5 | 65,3 | 98,6 | 42 | 45 | 270,3 | 219,1 | 325,8 |
| 17 | 46 | 82,0 | 66,5 | 99,0 | 42 | 46 | 276,9 | 229,8 | 328,6 |
| 17 | 47 | 83,5 | 67,7 | 101,0 | 42 | 47 | 283,6 | 235,4 | 340,8 |
| 17 | 48 | 84,9 | 68,8 | 102,5 | 42 | 48 | 290,5 | 241,2 | 343,5 |
| 18 | 0 | 21,8 | 13,4 | 33,9 | 43 | 0 | 87,6 | 60,7 | 123,1 |
| 18 | 1 | 23,1 | 14,2 | 35,7 | 43 | 1 | 90,4 | 62,7 | 126,0 |
| Окончание таблицы B. 2 - НВЧ (95% доверительные пределы) Quanti-Tray (Quanti-Tray/2000) 97 лунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |
| 18 | 2 | 24,3 | 15,4 | 37,1 | 43 | 2 | 93,2 | 64,6 | 129,1 |
| 18 | 3 | 25,6 | 15,7 | 38,4 | 43 | 3 | 96,0 | 68,5 | 132,1 |
| 18 | 4 | 26,9 | 17,1 | 39,8 | 43 | 4 | 99,0 | 70,5 | 136,7 |
| 18 | 5 | 28,1 | 18,4 | 41,3 | 43 | 5 | 101,9 | 72,7 | 140,4 |
| 18 | 6 | 29,4 | 19,2 | 42,7 | 43 | 6 | 105,0 | 74,8 | 143,9 |
| 18 | 7 | 30,7 | 20,7 | 44,2 | 43 | 7 | 108,1 | 77,0 | 147,2 |
| 18 | 8 | 32,0 | 21,6 | 45,7 | 43 | 8 | 111,2 | 79,3 | 151,7 |
| 18 | 9 | 33,3 | 22,4 | 47,2 | 43 | 9 | 114,5 | 81,6 | 155,5 |
| 18 | 10 | 34,6 | 23,3 | 48,8 | 43 | 10 | 117,8 | 86,3 | 158,2 |
| 18 | 11 | 35,9 | 24,9 | 50,3 | 43 | 11 | 121,1 | 88,7 | 163,3 |
| 18 | 12 | 37,2 | 25,8 | 51,2 | 43 | 12 | 124,6 | 91,2 | 167,8 |
| 18 | 13 | 38,5 | 26,7 | 52,8 | 43 | 13 | 128,1 | 93,8 | 172,1 |
| 18 | 14 | 39,8 | 27,6 | 54,5 | 43 | 14 | 131,7 | 96,5 | 174,4 |
| 18 | 15 | 41,1 | 29,3 | 56,1 | 43 | 15 | 135,4 | 99,2 | 177,0 |
| 18 | 16 | 42,4 | 30,3 | 57,4 | 43 | 16 | 139,1 | 101,9 | 182,0 |
| 18 | 17 | 43,8 | 31,2 | 58,9 | 43 | 17 | 143,0 | 107,5 | 187,2 |
| 18 | 18 | 45,1 | 33,0 | 60,2 | 43 | 18 | 147,0 | 110,5 | 192,9 |
| 18 | 19 | 46,5 | 34,0 | 61,8 | 43 | 19 | 151,0 | 113,5 | 197,7 |
| 18 | 20 | 47,8 | 35,0 | 63,4 | 43 | 20 | 155,2 | 116,7 | 200,4 |
| 18 | 21 | 49,2 | 36,0 | 64,7 | 43 | 21 | 159,4 | 119,9 | 206,2 |
| 18 | 22 | 50,5 | 38,0 | 66,1 | 43 | 22 | 163,8 | 123,1 | 212,3 |
| 18 | 23 | 51,9 | 39,0 | 67,8 | 43 | 23 | 168,2 | 126,5 | 215,7 |
| 18 | 24 | 53,2 | 40,0 | 69,1 | 43 | 24 | 172,8 | 133,3 | 221,8 |
| 18 | 25 | 54,6 | 41,1 | 70,7 | 43 | 25 | 177,5 | 133,5 | 227,0 |
| 18 | 26 | 56,0 | 42,1 | 72,2 | 43 | 26 | 182,3 | 140,7 | 233,7 |
| 18 | 27 | 57,4 | 43,1 | 73,7 | 43 | 27 | 187,3 | 144,5 | 238,0 |
| 18 | 28 | 58,8 | 45,3 | 75,1 | 43 | 28 | 192,4 | 148,4 | 243,1 |
| 18 | 29 | 60,2 | 46,4 | 76,6 | 43 | 29 | 197,6 | 152,4 | 251,4 |
| 18 | 30 | 61,6 | 47,5 | 77,9 | 43 | 30 | 202,9 | 160,5 | 254,1 |
| 18 | 31 | 63,0 | 48,6 | 79,5 | 43 | 31 | 208,4 | 160,8 | 260,5 |
| 18 | 32 | 64,4 | 49,7 | 81,4 | 43 | 32 | 214,0 | 169,3 | 269,7 |
| 18 | 33 | 65,8 | 50,8 | 83,0 | 43 | 33 | 219,8 | 173,9 | 273,3 |
| 18 | 34 | 67,2 | 53,2 | 84,2 | 43 | 34 | 225,8 | 178,6 | 281,0 |
| 18 | 35 | 68,6 | 53,0 | 85,3 | 43 | 35 | 231,8 | 187,9 | 287,7 |
| 18 | 36 | 70,1 | 55,4 | 87,3 | 43 | 36 | 238,1 | 188,3 | 294,4 |
| 18 | 37 | 71,5 | 56,6 | 89,2 | 43 | 37 | 244,5 | 198,2 | 302,0 |
| 18 | 38 | 73,0 | 57,7 | 90,0 | 43 | 38 | 251,0 | 198,6 | 306,9 |
| Окончание таблицы B. 2 - НВЧ (95% доверительные пределы) Quanti-Tray (Quanti-Tray/2000) 97 лунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |
| 18 | 39 | 74,4 | 58,9 | 91,6 | 43 | 39 | 257,7 | 208,9 | 315,5 |
| 18 | 40 | 75,9 | 60,0 | 93,9 | 43 | 40 | 264,6 | 214,5 | 322,8 |
| 18 | 41 | 77,3 | 61,2 | 94,6 | 43 | 41 | 271,7 | 220,2 | 328,6 |
| 18 | 42 | 78,8 | 63,9 | 96,1 | 43 | 42 | 278,9 | 226,0 | 340,8 |
| 18 | 43 | 80,3 | 65,1 | 98,6 | 43 | 43 | 286,3 | 232,0 | 343,5 |
| 18 | 44 | 81,8 | 66,3 | 99,2 | 43 | 44 | 293,8 | 238,1 | 356,3 |
| 18 | 45 | 83,3 | 67,5 | 101,0 | 43 | 45 | 301,5 | 244,4 | 360,0 |
| 18 | 46 | 84,8 | 68,7 | 102,8 | 43 | 46 | 309,4 | 256,8 | 372,4 |
| 18 | 47 | 86,3 | 69,9 | 103,8 | 43 | 47 | 317,4 | 263,5 | 378,5 |
| 18 | 48 | 87,8 | 71,1 | 106,2 | 43 | 48 | 325,7 | 270,3 | 388,2 |
| 19 | 0 | 23,3 | 14,4 | 36,1 | 44 | 0 | 93,1 | 64,6 | 130,6 |
| 19 | 1 | 24,6 | 15,1 | 37,6 | 44 | 1 | 96,1 | 66,6 | 135,3 |
| 19 | 2 | 25,9 | 16,4 | 39,1 | 44 | 2 | 99,1 | 68,7 | 138,7 |
| 19 | 3 | 27,2 | 17,3 | 40,2 | 44 | 3 | 102,2 | 70,9 | 142,2 |
| 19 | 4 | 28,5 | 18,1 | 41,8 | 44 | 4 | 105,4 | 75,1 | 145,4 |
| 19 | 5 | 29,8 | 19,5 | 43,4 | 44 | 5 | 108,6 | 77,4 | 150,0 |
| 19 | 6 | 31,1 | 20,9 | 44,9 | 44 | 6 | 111,9 | 79,8 | 154,0 |
| 19 | 7 | 32,4 | 21,8 | 46,5 | 44 | 7 | 115,3 | 82,2 | 158,1 |
| 19 | 8 | 33,7 | 22,7 | 48,0 | 44 | 8 | 118,7 | 84,7 | 162,7 |
| 19 | 9 | 35,0 | 23,6 | 49,5 | 44 | 9 | 122,3 | 87,2 | 167,2 |
| 19 | 10 | 36,3 | 25,2 | 51,0 | 44 | 10 | 125,9 | 92,2 | 172,0 |
| 19 | 11 | 37,6 | 26,1 | 52,0 | 44 | 11 | 129,6 | 95,0 | 174,4 |
| 19 | 12 | 39,0 | 27,0 | 53,7 | 44 | 12 | 133,4 | 95,1 | 177,9 |
| 19 | 13 | 40,3 | 27,9 | 55,4 | 44 | 13 | 137,4 | 97,9 | 182,9 |
| 19 | 14 | 41,6 | 29,7 | 57,0 | 44 | 14 | 141,4 | 103,5 | 187,8 |
| 19 | 15 | 43,0 | 30,7 | 58,0 | 44 | 15 | 145,5 | 106,6 | 193,2 |
| 19 | 16 | 44,3 | 31,6 | 59,8 | 44 | 16 | 149,7 | 109,7 | 199,0 |
| 19 | 17 | 45,7 | 32,6 | 61,3 | 44 | 17 | 154,1 | 115,9 | 203,5 |
| 19 | 18 | 47,1 | 34,5 | 62,6 | 44 | 18 | 158,5 | 119,2 | 209,3 |
| 19 | 19 | 48,4 | 35,5 | 64,2 | 44 | 19 | 163,1 | 122,7 | 213,8 |
| 19 | 20 | 49,8 | 36,5 | 66,0 | 44 | 20 | 167,9 | 126,2 | 219,3 |
| 19 | 21 | 51,2 | 37,5 | 67,3 | 44 | 21 | 172,7 | 129,9 | 226,4 |
| 19 | 22 | 52,6 | 39,5 | 69,0 | 44 | 22 | 177,7 | 133,6 | 229,7 |
| 19 | 23 | 54,0 | 40,6 | 70,4 | 44 | 23 | 182,9 | 137,5 | 235,5 |
| 19 | 24 | 55,4 | 41,6 | 71,7 | 44 | 24 | 188,2 | 141,5 | 243,1 |
| 19 | 25 | 56,8 | 42,7 | 73,4 | 44 | 25 | 193,6 | 145,6 | 251,4 |
| 19 | 26 | 58,2 | 43,7 | 75,0 | 44 | 26 | 199,3 | 153,7 | 254,1 |
| Окончание таблицы B. 2 - НВЧ (95% доверительные пределы) Quanti-Tray (Quanti-Tray/2000) 97 лунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |
| 19 | 27 | 59,6 | 44,8 | 76,4 | 44 | 27 | 205,1 | 158,2 | 260,5 |
| 19 | 28 | 61,0 | 47,1 | 77,8 | 44 | 28 | 211,0 | 162,8 | 270,3 |
| 19 | 29 | 62,4 | 48,2 | 79,5 | 44 | 29 | 217,2 | 167,5 | 274,9 |
| 19 | 30 | 63,9 | 49,3 | 81,2 | 44 | 30 | 223,5 | 172,4 | 282,2 |
| 19 | 31 | 65,3 | 50,4 | 82,7 | 44 | 31 | 230,0 | 177,5 | 290,4 |
| 19 | 32 | 66,8 | 51,5 | 83,7 | 44 | 32 | 236,7 | 187,3 | 296,2 |
| 19 | 33 | 68,2 | 54,0 | 85,3 | 44 | 33 | 243,6 | 188,0 | 305,1 |
| 19 | 34 | 69,7 | 53,7 | 87,3 | 44 | 34 | 250,8 | 198,4 | 314,5 |
| 19 | 35 | 71,1 | 56,3 | 89,1 | 44 | 35 | 258,1 | 204,1 | 320,9 |
| 19 | 36 | 72,6 | 57,4 | 89,8 | 44 | 36 | 265,6 | 210,1 | 328,6 |
| 19 | 37 | 74,1 | 58,6 | 91,6 | 44 | 37 | 273,3 | 221,5 | 340,8 |
| 19 | 38 | 75,5 | 59,8 | 93,9 | 44 | 38 | 281,2 | 222,5 | 343,5 |
| 19 | 39 | 77,0 | 60,9 | 94,6 | 44 | 39 | 289,4 | 234,6 | 359,4 |
| 19 | 40 | 78,5 | 62,1 | 96,1 | 44 | 40 | 297,8 | 235,5 | 364,3 |
| 19 | 41 | 80,0 | 64,9 | 98,6 | 44 | 41 | 306,3 | 248,3 | 378,5 |
| 19 | 42 | 81,5 | 66,1 | 99,5 | 44 | 42 | 315,1 | 255,4 | 382,7 |
| 19 | 43 | 83,1 | 67,3 | 101,0 | 44 | 43 | 324,1 | 262,7 | 398,6 |
| 19 | 44 | 84,6 | 68,6 | 103,3 | 44 | 44 | 333,3 | 270,2 | 401,7 |
| 19 | 45 | 86,1 | 69,8 | 103,9 | 44 | 45 | 342,8 | 277,8 | 418,7 |
| 19 | 46 | 87,6 | 71,0 | 106,2 | 44 | 46 | 352,4 | 285,7 | 423,0 |
| 19 | 47 | 89,2 | 72,3 | 107,6 | 44 | 47 | 362,3 | 293,7 | 439,5 |
| 19 | 48 | 90,7 | 73,5 | 109,1 | 44 | 48 | 372,4 | 301,8 | 446,2 |
| 20 | 0 | 24,9 | 15,8 | 38,1 | 45 | 0 | 99,3 | 68,8 | 140,4 |
| 20 | 1 | 26,2 | 16,6 | 39,7 | 45 | 1 | 102,5 | 71,1 | 144,2 |
| 20 | 2 | 27,5 | 17,5 | 41,2 | 45 | 2 | 105,8 | 73,4 | 148,9 |
| 20 | 3 | 28,8 | 18,3 | 42,7 | 45 | 3 | 109,2 | 75,7 | 152,6 |
| 20 | 4 | 30,1 | 19,7 | 44,2 | 45 | 4 | 112,6 | 78,1 | 156,6 |
| 20 | 5 | 31,5 | 20,6 | 45,7 | 45 | 5 | 116,2 | 80,6 | 160,7 |
| 20 | 6 | 32,8 | 22,1 | 47,2 | 45 | 6 | 119,8 | 83,1 | 165,2 |
| 20 | 7 | 34,1 | 23,0 | 48,8 | 45 | 7 | 123,6 | 85,7 | 170,1 |
| 20 | 8 | 35,4 | 23,9 | 50,3 | 45 | 8 | 127,4 | 90,8 | 176,4 |
| 20 | 9 | 36,8 | 25,5 | 51,2 | 45 | 9 | 131,4 | 93,6 | 180,4 |
| 20 | 10 | 38,1 | 26,4 | 52,8 | 45 | 10 | 135,4 | 96,5 | 184,0 |
| 20 | 11 | 39,5 | 27,4 | 54,5 | 45 | 11 | 139,6 | 99,5 | 190,0 |
| 20 | 12 | 40,8 | 28,3 | 56,2 | 45 | 12 | 143,9 | 102,6 | 195,0 |
| 20 | 13 | 42,2 | 30,1 | 57,6 | 45 | 13 | 148,3 | 105,7 | 199,9 |
| 20 | 14 | 43,6 | 31,1 | 59,0 | 45 | 14 | 152,9 | 112,0 | 206,2 |
| Окончание таблицы B. 2 - НВЧ (95% доверительные пределы) Quanti-Tray (Quanti-Tray/2000) 97 лунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |
| 20 | 15 | 44,9 | 32,0 | 60,7 | 45 | 15 | 157,6 | 115,4 | 212,3 |
| 20 | 16 | 46,3 | 33,0 | 62,5 | 45 | 16 | 162,4 | 119,0 | 215,7 |
| 20 | 17 | 47,7 | 34,9 | 63,6 | 45 | 17 | 167,4 | 122,6 | 222,7 |
| 20 | 18 | 49,1 | 36,0 | 65,4 | 45 | 18 | 172,6 | 126,4 | 228,5 |
| 20 | 19 | 50,5 | 37,0 | 66,6 | 45 | 19 | 178,0 | 130,3 | 235,5 |
| 20 | 20 | 51,9 | 38,0 | 68,5 | 45 | 20 | 183,5 | 134,4 | 243,1 |
| 20 | 21 | 53,3 | 40,1 | 69,7 | 45 | 21 | 189,2 | 142,3 | 251,4 |
| 20 | 22 | 54,7 | 41,1 | 71,5 | 45 | 22 | 195,1 | 146,7 | 254,1 |
| 20 | 23 | 56,1 | 42,2 | 73,0 | 45 | 23 | 201,2 | 151,3 | 260,5 |
| 20 | 24 | 57,6 | 43,3 | 74,4 | 45 | 24 | 207,5 | 156,1 | 270,3 |
| 20 | 25 | 59,0 | 44,4 | 75,9 | 45 | 25 | 214,1 | 161,0 | 279,8 |
| 20 | 26 | 60,4 | 45,5 | 77,6 | 45 | 26 | 220,9 | 170,4 | 283,1 |
| 20 | 27 | 61,9 | 47,8 | 79,3 | 45 | 27 | 227,9 | 175,8 | 294,4 |
| 20 | 28 | 63,3 | 48,9 | 80,8 | 45 | 28 | 235,2 | 176,8 | 302,0 |
| 20 | 29 | 64,8 | 50,0 | 82,3 | 45 | 29 | 242,7 | 187,2 | 310,9 |
| 20 | 30 | 66,3 | 51,1 | 83,4 | 45 | 30 | 250,4 | 193,2 | 318,2 |
| 20 | 31 | 67,7 | 52,3 | 85,3 | 45 | 31 | 258,4 | 199,4 | 328,6 |
| 20 | 32 | 69,2 | 53,4 | 87,3 | 45 | 32 | 266,7 | 205,8 | 340,8 |
| 20 | 33 | 70,7 | 55,9 | 88,7 | 45 | 33 | 275,3 | 212,4 | 343,5 |
| 20 | 34 | 72,2 | 57,1 | 89,6 | 45 | 34 | 284,1 | 219,2 | 360,0 |
| 20 | 35 | 73,7 | 58,3 | 91,6 | 45 | 35 | 293,3 | 232,0 | 365,5 |
| 20 | 36 | 75,2 | 59,5 | 93,9 | 45 | 36 | 302,6 | 233,5 | 378,3 |
| 20 | 37 | 76,7 | 60,7 | 94,6 | 45 | 37 | 312,3 | 247,0 | 388,2 |
| 20 | 38 | 78,2 | 61,9 | 96,1 | 45 | 38 | 322,3 | 254,9 | 401,7 |
| 20 | 39 | 79,8 | 63,1 | 98,6 | 45 | 39 | 332,5 | 263,0 | 413,9 |
| 20 | 40 | 81,3 | 64,3 | 99,5 | 45 | 40 | 343,0 | 278,0 | 423,0 |
| 20 | 41 | 82,8 | 65,5 | 101,0 | 45 | 41 | 353,8 | 279,9 | 439,5 |
| 20 | 42 | 84,4 | 68,4 | 103,3 | 45 | 42 | 364,9 | 295,7 | 446,2 |
| 20 | 43 | 85,9 | 69,7 | 104,4 | 45 | 43 | 376,2 | 297,6 | 467,0 |
| 20 | 44 | 87,5 | 70,9 | 106,2 | 45 | 44 | 387,9 | 314,4 | 472,5 |
| 20 | 45 | 89,1 | 72,2 | 108,0 | 45 | 45 | 399,8 | 316,2 | 495,6 |
| 20 | 46 | 90,7 | 73,5 | 109,1 | 45 | 46 | 412,0 | 334,0 | 498,7 |
| 20 | 47 | 92,2 | 74,8 | 111,4 | 45 | 47 | 424,5 | 344,1 | 524,9 |
| 20 | 48 | 93,8 | 76,1 | 112,8 | 45 | 48 | 437,4 | 354,5 | 526,2 |
| 21 | 0 | 26,5 | 16,8 | 40,1 | 46 | 0 | 106,3 | 71,6 | 151,7 |
| 21 | 1 | 27,9 | 18,2 | 41,3 | 46 | 1 | 109,8 | 76,1 | 155,9 |
| 21 | 2 | 29,2 | 18,5 | 43,1 | 46 | 2 | 113,4 | 78,7 | 159,9 |
| Окончание таблицы B. 2 - НВЧ (95% доверительные пределы) Quanti-Tray (Quanti-Tray/2000) 97 лунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |
| 21 | 3 | 30,5 | 19,4 | 44,8 | 46 | 3 | 117,2 | 81,3 | 163,9 |
| 21 | 4 | 31,8 | 20,8 | 46,4 | 46 | 4 | 121,0 | 83,9 | 168,3 |
| 21 | 5 | 33,2 | 21,7 | 47,9 | 46 | 5 | 125,0 | 86,7 | 176,8 |
| 21 | 6 | 34,5 | 23,3 | 49,5 | 46 | 6 | 129,1 | 89,5 | 181,9 |
| 21 | 7 | 35,9 | 24,2 | 51,0 | 46 | 7 | 133,3 | 92,4 | 186,9 |
| 21 | 8 | 37,3 | 25,8 | 52,0 | 46 | 8 | 137,6 | 98,1 | 192,3 |
| 21 | 9 | 38,6 | 26,8 | 53,7 | 46 | 9 | 142,1 | 101,3 | 196,8 |
| 21 | 10 | 40,0 | 27,7 | 55,4 | 46 | 10 | 146,7 | 104,6 | 201,1 |
| 21 | 11 | 41,4 | 28,7 | 57,1 | 46 | 11 | 151,5 | 108,0 | 207,8 |
| 21 | 12 | 42,8 | 30,5 | 58,6 | 46 | 12 | 156,5 | 111,6 | 215,4 |
| 21 | 13 | 44,1 | 31,5 | 60,1 | 46 | 13 | 161,6 | 115,2 | 220,6 |
| 21 | 14 | 45,5 | 32,5 | 61,6 | 46 | 14 | 167,0 | 119,0 | 227,9 |
| 21 | 15 | 46,9 | 33,5 | 63,0 | 46 | 15 | 172,5 | 123,0 | 235,5 |
| 21 | 16 | 48,4 | 35,4 | 64,7 | 46 | 16 | 178,2 | 130,5 | 243,1 |
| 21 | 17 | 49,8 | 36,5 | 66,1 | 46 | 17 | 184,2 | 134,9 | 251,4 |
| 21 | 18 | 51,2 | 37,5 | 67,8 | 46 | 18 | 190,4 | 135,7 | 254,1 |
| 21 | 19 | 52,6 | 38,5 | 69,2 | 46 | 19 | 196,8 | 144,2 | 260,8 |
| 21 | 20 | 54,1 | 39,6 | 70,9 | 46 | 20 | 203,5 | 149,1 | 270,3 |
| 21 | 21 | 55,5 | 41,7 | 72,4 | 46 | 21 | 210,5 | 154,2 | 281,0 |
| 21 | 22 | 56,9 | 42,8 | 74,0 | 46 | 22 | 217,8 | 159,5 | 290,4 |
| 21 | 23 | 58,4 | 43,9 | 75,8 | 46 | 23 | 225,4 | 169,5 | 296,2 |
| 21 | 24 | 59,9 | 45,0 | 77,6 | 46 | 24 | 233,3 | 175,4 | 306,9 |
| 21 | 25 | 61,3 | 46,1 | 79,2 | 46 | 25 | 241,5 | 176,9 | 315,5 |
| 21 | 26 | 62,8 | 48,5 | 80,6 | 46 | 26 | 250,0 | 188,0 | 328,6 |
| 21 | 27 | 64,3 | 49,6 | 81,7 | 46 | 27 | 258,9 | 194,7 | 340,8 |
| 21 | 28 | 65,8 | 50,7 | 83,4 | 46 | 28 | 268,2 | 201,6 | 343,5 |
| 21 | 29 | 67,3 | 51,9 | 85,3 | 46 | 29 | 277,8 | 208,9 | 360,0 |
| 21 | 30 | 68,8 | 53,1 | 87,2 | 46 | 30 | 287,8 | 216,4 | 372,2 |
| 21 | 31 | 70,3 | 54,2 | 88,6 | 46 | 31 | 298,1 | 230,0 | 382,9 |
| 21 | 32 | 71,8 | 56,8 | 89,5 | 46 | 32 | 308,8 | 232,2 | 398,6 |
| 21 | 33 | 73,3 | 58,0 | 91,6 | 46 | 33 | 319,9 | 246,8 | 405,3 |
| 21 | 34 | 74,9 | 59,2 | 93,9 | 46 | 34 | 331,4 | 255,7 | 423,0 |
| 21 | 35 | 76,4 | 60,4 | 94,6 | 46 | 35 | 343,3 | 264,8 | 439,5 |
| 21 | 36 | 77,9 | 61,7 | 96,1 | 46 | 36 | 355,5 | 281,2 | 446,2 |
| 21 | 37 | 79,5 | 62,9 | 98,6 | 46 | 37 | 368,1 | 284,0 | 471,2 |
| 21 | 38 | 81,1 | 64,1 | 99,8 | 46 | 38 | 381,1 | 294,0 | 476,1 |
| 21 | 39 | 82,6 | 65,4 | 101,0 | 46 | 39 | 394,5 | 312,1 | 498,1 |
| Окончание таблицы B. 2 - НВЧ (95% доверительные пределы) Quanti-Tray (Quanti-Tray/2000) 97 лунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |
| 21 | 40 | 84,2 | 68,2 | 103,6 | 46 | 40 | 408,3 | 315,0 | 515,2 |
| 21 | 41 | 85,8 | 69,5 | 104,7 | 46 | 41 | 422,5 | 334,2 | 526,2 |
| 21 | 42 | 87,4 | 70,8 | 106,2 | 46 | 42 | 437,1 | 337,2 | 555,5 |
| 21 | 43 | 89,0 | 72,1 | 108,3 | 46 | 43 | 452,0 | 357,6 | 556,7 |
| 21 | 44 | 90,6 | 73,4 | 109,4 | 46 | 44 | 467,4 | 369,8 | 586,6 |
| 21 | 45 | 92,2 | 74,7 | 111,8 | 46 | 45 | 483,3 | 382,3 | 600,6 |
| 21 | 46 | 93,8 | 76,0 | 112,9 | 46 | 46 | 499,6 | 404,9 | 618,9 |
| 21 | 47 | 95,4 | 79,2 | 114,9 | 46 | 47 | 516,3 | 408,4 | 648,2 |
| 21 | 48 | 97,1 | 78,7 | 116,4 | 46 | 48 | 533,5 | 422,0 | 652,5 |
| 22 | 0 | 28,2 | 17,9 | 42,3 | 47 | 0 | 114,3 | 79,3 | 163,7 |
| 22 | 1 | 29,5 | 18,8 | 44,0 | 47 | 1 | 118,3 | 82,0 | 168,0 |
| 22 | 2 | 30,9 | 19,6 | 45,5 | 47 | 2 | 122,4 | 84,8 | 177,0 |
| 22 | 3 | 32,3 | 21,1 | 47,2 | 47 | 3 | 126,6 | 85,3 | 181,9 |
| 22 | 4 | 33,6 | 22,0 | 48,8 | 47 | 4 | 130,9 | 88,2 | 187,2 |
| 22 | 5 | 35,0 | 23,6 | 50,3 | 47 | 5 | 135,4 | 91,3 | 192,7 |
| 22 | 6 | 36,4 | 24,5 | 51,3 | 47 | 6 | 140,1 | 97,2 | 198,8 |
| 22 | 7 | 37,7 | 26,2 | 52,9 | 47 | 7 | 145,0 | 100,5 | 204,8 |
| 22 | 8 | 39,1 | 27,1 | 54,5 | 47 | 8 | 150,0 | 104,0 | 211,8 |
| 22 | 9 | 40,5 | 28,1 | 56,2 | 47 | 9 | 155,3 | 107,7 | 218,7 |
| 22 | 10 | 41,9 | 29,1 | 58,0 | 47 | 10 | 160,7 | 111,4 | 226,4 |
| 22 | 11 | 43,3 | 30,9 | 59,7 | 47 | 11 | 166,4 | 115,4 | 234,0 |
| 22 | 12 | 44,8 | 31,9 | 60,8 | 47 | 12 | 172,3 | 119,5 | 242,2 |
| 22 | 13 | 46,2 | 32,9 | 62,5 | 47 | 13 | 178,5 | 123,8 | 250,5 |
| 22 | 14 | 47,6 | 33,9 | 64,2 | 47 | 14 | 185,0 | 131,9 | 256,3 |
| 22 | 15 | 49,0 | 35,0 | 66,0 | 47 | 15 | 191,8 | 136,7 | 264,5 |
| 22 | 16 | 50,5 | 37,0 | 67,3 | 47 | 16 | 198,9 | 141,8 | 273,3 |
| 22 | 17 | 51,9 | 38,0 | 69,0 | 47 | 17 | 206,4 | 147,1 | 283,1 |
| 22 | 18 | 53,4 | 39,1 | 70,4 | 47 | 18 | 214,2 | 152,7 | 294,4 |
| 22 | 19 | 54,8 | 40,2 | 72,2 | 47 | 19 | 222,4 | 158,5 | 303,3 |
| 22 | 20 | 56,3 | 41,2 | 73,7 | 47 | 20 | 231,0 | 169,2 | 315,5 |
| 22 | 21 | 57,8 | 43,5 | 75,7 | 47 | 21 | 240,0 | 175,8 | 328,6 |
| 22 | 22 | 59,3 | 44,6 | 77,2 | 47 | 22 | 249,5 | 177,9 | 340,8 |
| 22 | 23 | 60,8 | 45,7 | 78,6 | 47 | 23 | 259,5 | 185,0 | 343,5 |
| 22 | 24 | 62,3 | 46,8 | 80,0 | 47 | 24 | 270,0 | 197,7 | 360,0 |
| 22 | 25 | 63,8 | 47,9 | 81,5 | 47 | 25 | 280,9 | 205,8 | 378,3 |
| 22 | 26 | 65,3 | 50,4 | 83,3 | 47 | 26 | 292,4 | 214,2 | 388,4 |
| 22 | 27 | 66,8 | 51,5 | 85,3 | 47 | 27 | 304,4 | 217,0 | 401,8 |
| Окончание таблицы B. 2 - НВЧ (95% доверительные пределы) Quanti-Tray (Quanti-Tray/2000) 97 лунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |
| 22 | 28 | 68,3 | 52,7 | 87,0 | 47 | 28 | 316,9 | 232,1 | 423,0 |
| 22 | 29 | 69,8 | 53,9 | 88,2 | 47 | 29 | 330,0 | 248,2 | 439,5 |
| 22 | 30 | 71,4 | 55,1 | 89,5 | 47 | 30 | 343,6 | 251,7 | 446,2 |
| 22 | 31 | 72,9 | 56,3 | 91,6 | 47 | 31 | 357,8 | 262,0 | 471,2 |
| 22 | 32 | 74,5 | 58,9 | 93,9 | 47 | 32 | 372,5 | 280,1 | 495,6 |
| 22 | 33 | 76,1 | 60,2 | 94,6 | 47 | 33 | 387,7 | 299,1 | 498,7 |
| 22 | 34 | 77,6 | 61,4 | 96,1 | 47 | 34 | 403,4 | 295,5 | 526,2 |
| 22 | 35 | 79,2 | 62,7 | 98,6 | 47 | 35 | 419,8 | 315,6 | 555,5 |
| 22 | 36 | 80,8 | 63,9 | 100,1 | 47 | 36 | 436,6 | 336,9 | 556,7 |
| 22 | 37 | 82,4 | 65,2 | 101,0 | 47 | 37 | 454,1 | 341,4 | 586,6 |
| 22 | 38 | 84,0 | 66,4 | 103,6 | 47 | 38 | 472,1 | 355,0 | 618,9 |
| 22 | 39 | 85,6 | 69,4 | 105,0 | 47 | 39 | 490,7 | 378,6 | 623,8 |
| 22 | 40 | 87,2 | 70,7 | 106,4 | 47 | 40 | 509,9 | 393,4 | 652,5 |
| 22 | 41 | 88,9 | 72,0 | 108,8 | 47 | 41 | 529,8 | 398,4 | 687,9 |
| 22 | 42 | 90,5 | 73,4 | 110,0 | 47 | 42 | 550,4 | 424,6 | 700,1 |
| 22 | 43 | 92,1 | 74,7 | 111,8 | 47 | 43 | 571,7 | 441,1 | 724,5 |
| 22 | 44 | 93,8 | 76,0 | 113,8 | 47 | 44 | 593,8 | 458,1 | 763,6 |
| 22 | 45 | 95,5 | 77,4 | 115,1 | 47 | 45 | 616,7 | 487,8 | 786,4 |
| 22 | 46 | 97,1 | 78,7 | 117,3 | 47 | 46 | 640,5 | 494,2 | 804,8 |
| 22 | 47 | 98,8 | 82,0 | 118,7 | 47 | 47 | 665,3 | 513,2 | 847,5 |
| 22 | 48 | 100,5 | 83,4 | 120,4 | 47 | 48 | 691,0 | 546,6 | 886,5 |
| 23 | 0 | 29,9 | 19,0 | 44,4 | 48 | 0 | 123,9 | 83,5 | 181,9 |
| 23 | 1 | 31,3 | 20,5 | 46,0 | 48 | 1 | 128,4 | 86,5 | 187,2 |
| 23 | 2 | 32,7 | 21,4 | 47,7 | 48 | 2 | 133,1 | 89,7 | 192,9 |
| 23 | 3 | 34,1 | 22,3 | 49,2 | 48 | 3 | 137,9 | 92,9 | 199,0 |
| 23 | 4 | 35,5 | 23,9 | 51,0 | 48 | 4 | 143,0 | 99,2 | 206,3 |
| 23 | 5 | 36,8 | 24,8 | 52,2 | 48 | 5 | 148,3 | 102,8 | 212,4 |
| 23 | 6 | 38,3 | 25,8 | 53,8 | 48 | 6 | 153,9 | 106,7 | 222,4 |
| 23 | 7 | 39,7 | 26,7 | 55,4 | 48 | 7 | 159,7 | 110,7 | 229,7 |
| 23 | 8 | 41,1 | 28,5 | 57,1 | 48 | 8 | 165,8 | 114,9 | 238,0 |
| 23 | 9 | 42,5 | 29,5 | 58,9 | 48 | 9 | 172,2 | 119,4 | 245,0 |
| 23 | 10 | 43,9 | 30,5 | 60,2 | 48 | 10 | 178,9 | 124,0 | 257,8 |
| 23 | 11 | 45,4 | 32,3 | 61,8 | 48 | 11 | 186,0 | 125,3 | 268,8 |
| 23 | 12 | 46,8 | 33,4 | 63,6 | 48 | 12 | 193,5 | 130,4 | 279,5 |
| 23 | 13 | 48,3 | 34,4 | 65,4 | 48 | 13 | 201,4 | 135,7 | 284,0 |
| 23 | 14 | 49,7 | 35,5 | 66,6 | 48 | 14 | 209,8 | 145,5 | 301,1 |
| 23 | 15 | 51,2 | 37,5 | 68,5 | 48 | 15 | 218,7 | 151,7 | 314,5 |
| Окончание таблицы B. 2 - НВЧ (95% доверительные пределы) Quanti-Tray (Quanti-Tray/2000) 97 лунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |
| 23 | 16 | 52,7 | 38,6 | 70,3 | 48 | 16 | 228,2 | 158,2 | 323,1 |
| 23 | 17 | 54,2 | 39,7 | 71,7 | 48 | 17 | 238,2 | 165,2 | 340,8 |
| 23 | 18 | 55,6 | 40,8 | 73,4 | 48 | 18 | 248,9 | 172,6 | 350,2 |
| 23 | 19 | 57,1 | 41,9 | 75,0 | 48 | 19 | 260,3 | 175,4 | 365,2 |
| 23 | 20 | 58,6 | 43,0 | 76,4 | 48 | 20 | 272,3 | 183,5 | 382,9 |
| 23 | 21 | 60,2 | 45,2 | 77,9 | 48 | 21 | 285,1 | 197,7 | 398,8 |
| 23 | 22 | 61,7 | 46,4 | 79,5 | 48 | 22 | 298,7 | 207,1 | 423,2 |
| 23 | 23 | 63,2 | 47,5 | 81,4 | 48 | 23 | 313,0 | 217,0 | 439,5 |
| 23 | 24 | 64,7 | 48,7 | 83,3 | 48 | 24 | 328,2 | 233,9 | 448,0 |
| 23 | 25 | 66,3 | 51,1 | 85,3 | 48 | 25 | 344,1 | 245,3 | 472,5 |
| 23 | 26 | 67,8 | 51,0 | 86,9 | 48 | 26 | 360,9 | 257,3 | 498,7 |
| 23 | 27 | 69,4 | 53,5 | 87,8 | 48 | 27 | 378,4 | 262,4 | 526,2 |
| 23 | 28 | 71,0 | 54,7 | 89,5 | 48 | 28 | 396,8 | 275,1 | 555,5 |
| 23 | 29 | 72,5 | 56,0 | 91,6 | 48 | 29 | 416,0 | 296,6 | 556,7 |
| 23 | 30 | 74,1 | 57,2 | 93,9 | 48 | 30 | 436,0 | 310,9 | 586,6 |
| 23 | 31 | 75,7 | 58,4 | 94,6 | 48 | 31 | 456,9 | 334,6 | 618,9 |
| 23 | 32 | 77,3 | 61,2 | 96,1 | 48 | 32 | 478,6 | 341,2 | 652,5 |
| 23 | 33 | 78,9 | 62,4 | 98,6 | 48 | 33 | 501,2 | 357,3 | 687,9 |
| 23 | 34 | 80,5 | 63,7 | 100,4 | 48 | 34 | 524,7 | 374,1 | 700,1 |
| 23 | 35 | 82,2 | 65,0 | 101,2 | 48 | 35 | 549,3 | 402,3 | 724,5 |
| 23 | 36 | 83,8 | 66,3 | 103,6 | 48 | 36 | 574,8 | 432,2 | 763,6 |
| 23 | 37 | 85,4 | 67,6 | 105,6 | 48 | 37 | 601,5 | 440,6 | 804,5 |
| 23 | 38 | 87,1 | 68,9 | 106,4 | 48 | 38 | 629,4 | 448,7 | 847,5 |
| 23 | 39 | 88,7 | 70,2 | 109,0 | 48 | 39 | 658,6 | 482,4 | 886,5 |
| 23 | 40 | 90,4 | 73,3 | 110,3 | 48 | 40 | 689,3 | 518,3 | 892,6 |
| 23 | 41 | 92,1 | 74,6 | 112,2 | 48 | 41 | 721,5 | 542,6 | 941,5 |
| 23 | 42 | 93,8 | 76,0 | 114,0 | 48 | 42 | 755,6 | 553,4 | 993,9 |
| 23 | 43 | 95,5 | 77,4 | 115,4 | 48 | 43 | 791,5 | 579,7 | 1 048,9 |
| 23 | 44 | 97,2 | 78,8 | 117,5 | 48 | 44 | 829,7 | 623,9 | 1 108,7 |
| 23 | 45 | 98,9 | 80,2 | 119,2 | 48 | 45 | 870,4 | 654,5 | 1 153,8 |
| 23 | 46 | 100,6 | 81,6 | 121,2 | 48 | 46 | 913,9 | 705,0 | 1 174,6 |
| 23 | 47 | 102,4 | 83,0 | 123,1 | 48 | 47 | 960,6 | 703,6 | 1 245,4 |
| 23 | 48 | 104,1 | 86,4 | 124,7 | 48 | 48 | 1 011,2 | 740,6 | 1 323,5 |
| 24 | 0 | 31,7 | 20,7 | 46,6 | 49 | 0 | 135,5 | 88,7 | 203,4 |
| 24 | 1 | 33,1 | 21,7 | 48,1 | 49 | 1 | 140,8 | 92,1 | 209,3 |
| 24 | 2 | 34,5 | 23,3 | 50,1 | 49 | 2 | 146,4 | 98,7 | 219,3 |
| 24 | 3 | 35,9 | 24,2 | 51,9 | 49 | 3 | 152,3 | 102,6 | 228,4 |
| Окончание таблицы B. 2 - НВЧ (95% доверительные пределы) Quanti-Tray (Quanti-Tray/2000) 97 лунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |
| 24 | 4 | 37,3 | 25,2 | 53,3 | 49 | 4 | 158,5 | 106,8 | 235,5 |
| 24 | 5 | 38,8 | 26,1 | 54,7 | 49 | 5 | 165,0 | 111,2 | 243,4 |
| 24 | 6 | 40,2 | 27,1 | 56,4 | 49 | 6 | 172,0 | 115,9 | 260,5 |
| 24 | 7 | 41,7 | 28,9 | 58,0 | 49 | 7 | 179,3 | 120,8 | 270,3 |
| 24 | 8 | 43,1 | 29,9 | 59,8 | 49 | 8 | 187,2 | 126,1 | 281,0 |
| 24 | 9 | 44,6 | 30,9 | 61,3 | 49 | 9 | 195,6 | 128,0 | 292,9 |
| 24 | 10 | 46,0 | 32,8 | 63,0 | 49 | 10 | 204,6 | 137,9 | 306,9 |
| 24 | 11 | 47,5 | 33,9 | 64,7 | 49 | 11 | 214,3 | 140,2 | 320,9 |
| 24 | 12 | 49,0 | 34,9 | 66,1 | 49 | 12 | 224,7 | 147,0 | 343,5 |
| 24 | 13 | 50,5 | 36,0 | 67,8 | 49 | 13 | 235,9 | 159,0 | 360,0 |
| 24 | 14 | 52,0 | 38,1 | 69,7 | 49 | 14 | 248,1 | 162,3 | 371,9 |
| 24 | 15 | 53,5 | 39,2 | 71,0 | 49 | 15 | 261,3 | 170,9 | 398,5 |
| 24 | 16 | 55,0 | 40,3 | 73,0 | 49 | 16 | 275,5 | 185,7 | 416,8 |
| 24 | 17 | 56,5 | 41,4 | 74,4 | 49 | 17 | 290,9 | 190,4 | 446,1 |
| 24 | 18 | 58,0 | 42,5 | 75,9 | 49 | 18 | 307,6 | 195,3 | 471,2 |
| 24 | 19 | 59,5 | 44,8 | 77,8 | 49 | 19 | 325,5 | 206,6 | 498,1 |
| 24 | 20 | 61,1 | 45,9 | 79,5 | 49 | 20 | 344,8 | 218,9 | 520,7 |
| 24 | 21 | 62,6 | 47,1 | 81,4 | 49 | 21 | 365,4 | 231,9 | 555,5 |
| 24 | 22 | 64,2 | 48,3 | 83,3 | 49 | 22 | 387,3 | 245,9 | 567,0 |
| 24 | 23 | 65,8 | 49,4 | 85,1 | 49 | 23 | 410,6 | 260,6 | 618,9 |
| 24 | 24 | 67,3 | 50,6 | 86,3 | 49 | 24 | 435,2 | 276,2 | 650,0 |
| 24 | 25 | 68,9 | 53,2 | 87,7 | 49 | 25 | 461,1 | 292,7 | 687,9 |
| 24 | 26 | 70,5 | 54,4 | 89,5 | 49 | 26 | 488,4 | 310,0 | 721,5 |
| 24 | 27 | 72,1 | 55,6 | 91,6 | 49 | 27 | 517,2 | 338,4 | 763,6 |
| 24 | 28 | 73,7 | 56,9 | 93,9 | 49 | 28 | 547,5 | 358,2 | 804,5 |
| 24 | 29 | 75,3 | 58,1 | 94,6 | 49 | 29 | 579,4 | 379,1 | 847,2 |
| 24 | 30 | 77,0 | 60,9 | 96,1 | 49 | 30 | 613,1 | 401,2 | 879,2 |
| 24 | 31 | 78,6 | 62,2 | 98,6 | 49 | 31 | 648,8 | 424,5 | 941,5 |
| 24 | 32 | 80,3 | 63,5 | 100,6 | 49 | 32 | 686,7 | 449,3 | 974,4 |
| 24 | 33 | 81,9 | 64,8 | 101,5 | 49 | 33 | 727,0 | 475,7 | 1 048,9 |
| 24 | 34 | 83,6 | 66,1 | 103,6 | 49 | 34 | 770,1 | 549,0 | 1 094,0 |
| 24 | 35 | 85,2 | 67,4 | 105,7 | 49 | 35 | 816,4 | 550,1 | 1 174,6 |
| 24 | 36 | 86,9 | 68,8 | 107,0 | 49 | 36 | 866,4 | 583,8 | 1 245,4 |
| 24 | 37 | 88,6 | 70,1 | 109,0 | 49 | 37 | 920,8 | 620,5 | 1 282,0 |
| 24 | 38 | 90,3 | 71,4 | 111,1 | 49 | 38 | 980,4 | 660,6 | 1 410,2 |
| 24 | 39 | 92,0 | 74,6 | 112,2 | 49 | 39 | 1 046,2 | 705,0 | 1 509,0 |
| 24 | 40 | 93,8 | 76,0 | 114,7 | 49 | 40 | 1 119,9 | 754,6 | 1 614,0 |
| Окончание таблицы B. 2 - НВЧ (95% доверительные пределы) Quanti-Tray (Quanti-Tray/2000) 97 лунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные большие лунки | Положи-тельные маленькие лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |
| 24 | 41 | 95,5 | 77,4 | 116,4 | 49 | 41 | 1 203,3 | 810,8 | 1 750,7 |
| 24 | 42 | 97,2 | 78,8 | 118,0 | 49 | 42 | 1 299,7 | 850,4 | 1 896,6 |
| 24 | 43 | 99,0 | 80,2 | 120,1 | 49 | 43 | 1 413,6 | 924,9 | 2 101,6 |
| 24 | 44 | 100,7 | 81,7 | 121,8 | 49 | 44 | 1 553,1 | 1 016,2 | 2 353,1 |
| 24 | 45 | 102,5 | 83,1 | 123,4 | 49 | 45 | 1 732,9 | 1 167,7 | 2 709,5 |
| 24 | 46 | 104,3 | 86,6 | 125,1 | 49 | 46 | 1 986,3 | 1 222,0 | 3 300,2 |
| 24 | 47 | 106,1 | 86,0 | 127,3 | 49 | 47 | 2 419,6 | 1 630,4 | 4 716,1 |
| 24 | 48 | 107,9 | 89,6 | 128,9 | 49 | 48 | > 2 419,6 | 1 439,5 | Не определен |
| _________________ а Значение <1 означает, что в тесте не было обнаружено целевых бактерий. Для неразбавленных образцов это может быть принято как ноль. Однако, если были произведены разбавления образца, необходимо использовать соответствующий коэффициент умножения. Например, если было выполнено разведение 1 → 10 и бактерии не обнаружены, результат должен быть указан как <10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Т а б л и ц а B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка

| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 0 | 0 | < 1a | 0 | 6,2 | 51 | 26 | 107,3 | 85,4 | 134,8 |
| 0 | 1 | 1 | 0,1 | 7,1 | 51 | 27 | 109,1 | 86,9 | 136,8 |
| 0 | 2 | 2 | 0,5 | 8 | 51 | 28 | 110,9 | 88,5 | 138,9 |
| 0 | 3 | 3 | 1 | 9,3 | 51 | 29 | 112,7 | 90 | 141 |
| 0 | 4 | 4 | 1,5 | 10,7 | 51 | 30 | 114,5 | 91,6 | 143,1 |
| 0 | 5 | 5 | 2,1 | 12,1 | 51 | 31 | 116,4 | 93,2 | 145,3 |
| 0 | 6 | 6,1 | 2,7 | 13,5 | 51 | 32 | 118,2 | 94,8 | 147,4 |
| 0 | 7 | 7,1 | 3,4 | 14,9 | 51 | 33 | 120,1 | 96,4 | 149,6 |
| 0 | 8 | 8,1 | 4,1 | 16,2 | 51 | 34 | 122 | 98,1 | 151,8 |
| 0 | 9 | 9,2 | 4,8 | 17,6 | 51 | 35 | 123,9 | 99,7 | 154 |
| 0 | 10 | 10,2 | 5,5 | 18,9 | 51 | 36 | 125,9 | 101,4 | 156,2 |
| 0 | 11 | 11,2 | 6,2 | 20,3 | 51 | 37 | 127,8 | 103,1 | 158,4 |
| 0 | 12 | 12,3 | 7 | 21,6 | 51 | 38 | 129,8 | 104,8 | 160,7 |
| 0 | 13 | 13,3 | 7,7 | 23 | 51 | 39 | 131,7 | 106,5 | 163 |
| 0 | 14 | 14,4 | 8,5 | 24,3 | 51 | 40 | 133,7 | 108,2 | 165,3 |
| 0 | 15 | 15,5 | 9,3 | 25,6 | 51 | 41 | 135,8 | 109,9 | 167,6 |
| 0 | 16 | 16,5 | 10,1 | 27 | 51 | 42 | 137,8 | 111,7 | 169,9 |
| 0 | 17 | 17,6 | 10,9 | 28,3 | 51 | 43 | 139,8 | 113,5 | 172,3 |
| 0 | 18 | 18,7 | 11,8 | 29,6 | 51 | 44 | 141,9 | 115,3 | 174,7 |
| 0 | 19 | 19,7 | 12,6 | 30,9 | 51 | 45 | 144 | 117,1 | 177,1 |
| 0 | 20 | 20,8 | 13,4 | 32,3 | 51 | 46 | 146,1 | 118,9 | 179,5 |
| 0 | 21 | 21,9 | 14,3 | 33,6 | 51 | 47 | 148,2 | 120,7 | 182 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 0 | 22 | 23 | 15,1 | 34,9 | 51 | 48 | 150,4 | 122,6 | 184,5 |
| 0 | 23 | 24,1 | 16 | 36,3 | 51 | 49 | 152,6 | 124,5 | 187 |
| 0 | 24 | 25,2 | 16,9 | 37,6 | 51 | 50 | 154,8 | 126,4 | 189,5 |
| 0 | 25 | 26,3 | 17,8 | 38,9 | 51 | 51 | 157 | 128,3 | 192 |
| 0 | 26 | 27,4 | 18,7 | 40,3 | 52 | 0 | 66,8 | 50,7 | 87,9 |
| 0 | 27 | 28,5 | 19,6 | 41,6 | 52 | 1 | 68,3 | 52 | 89,7 |
| 0 | 28 | 29,7 | 20,5 | 42,9 | 52 | 2 | 69,8 | 53,3 | 91,4 |
| 0 | 29 | 30,8 | 21,4 | 44,3 | 52 | 3 | 71,3 | 54,6 | 93,2 |
| 0 | 30 | 31,9 | 22,3 | 45,6 | 52 | 4 | 72,9 | 55,9 | 95 |
| 0 | 31 | 33,1 | 23,2 | 47 | 52 | 5 | 74,4 | 57,2 | 96,8 |
| 0 | 32 | 34,2 | 24,2 | 48,3 | 52 | 6 | 76 | 58,5 | 98,6 |
| 0 | 33 | 35,3 | 25,1 | 49,7 | 52 | 7 | 77,5 | 59,8 | 100,4 |
| 0 | 34 | 36,5 | 26,1 | 51,1 | 52 | 8 | 79,1 | 61,2 | 102,2 |
| 0 | 35 | 37,6 | 27 | 52,4 | 52 | 9 | 80,7 | 62,5 | 104,1 |
| 0 | 36 | 38,8 | 28 | 53,8 | 52 | 10 | 82,3 | 63,9 | 105,9 |
| 0 | 37 | 40 | 28,9 | 55,2 | 52 | 11 | 83,9 | 65,3 | 107,8 |
| 0 | 38 | 41,1 | 29,9 | 56,6 | 52 | 12 | 85,5 | 66,6 | 109,6 |
| 0 | 39 | 42,3 | 30,9 | 57,9 | 52 | 13 | 87,1 | 68 | 111,5 |
| 0 | 40 | 43,5 | 31,9 | 59,3 | 52 | 14 | 88,8 | 69,4 | 113,4 |
| 0 | 41 | 44,7 | 32,9 | 60,7 | 52 | 15 | 90,4 | 70,9 | 115,3 |
| 0 | 42 | 45,9 | 33,9 | 62,1 | 52 | 16 | 92,1 | 72,3 | 117,3 |
| 0 | 43 | 47,1 | 34,9 | 63,5 | 52 | 17 | 93,8 | 73,7 | 119,2 |
| 0 | 44 | 48,3 | 35,9 | 64,9 | 52 | 18 | 95,4 | 75,2 | 121,2 |
| 0 | 45 | 49,5 | 36,9 | 66,3 | 52 | 19 | 97,2 | 76,6 | 123,1 |
| 0 | 46 | 50,7 | 38 | 67,7 | 52 | 20 | 98,9 | 78,1 | 125,1 |
| 0 | 47 | 51,9 | 39 | 69,2 | 52 | 21 | 100,6 | 79,6 | 127,1 |
| 0 | 48 | 53,2 | 40 | 70,6 | 52 | 22 | 102,3 | 81,1 | 129,1 |
| 0 | 49 | 54,4 | 41,1 | 72 | 52 | 23 | 104,1 | 82,6 | 131,2 |
| 0 | 50 | 55,7 | 42,1 | 73,5 | 52 | 24 | 105,9 | 84,1 | 133,2 |
| 0 | 51 | 56,9 | 43,2 | 74,9 | 52 | 25 | 107,7 | 85,7 | 135,3 |
| 1 | 0 | 1 | 0,1 | 7,1 | 52 | 26 | 109,5 | 87,2 | 137,3 |
| 1 | 1 | 2 | 0,5 | 8 | 52 | 27 | 111,3 | 88,8 | 139,4 |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 9,4 | 52 | 28 | 113,1 | 90,3 | 141,5 |
| 1 | 3 | 4 | 1,5 | 10,8 | 52 | 29 | 114,9 | 91,9 | 143,7 |
| 1 | 4 | 5,1 | 2,1 | 12,1 | 52 | 30 | 116,8 | 93,5 | 145,8 |
| 1 | 5 | 6,1 | 2,7 | 13,5 | 52 | 31 | 118,7 | 95,2 | 148 |
| 1 | 6 | 7,1 | 3,4 | 14,9 | 52 | 32 | 120,6 | 96,8 | 150,1 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 1 | 7 | 8,1 | 4,1 | 16,3 | 52 | 33 | 122,5 | 98,4 | 152,3 |
| 1 | 8 | 9,2 | 4,8 | 17,6 | 52 | 34 | 124,4 | 100,1 | 154,6 |
| 1 | 9 | 10,2 | 5,5 | 19 | 52 | 35 | 126,3 | 101,8 | 156,8 |
| 1 | 10 | 11,3 | 6,2 | 20,3 | 52 | 36 | 128,3 | 103,5 | 159 |
| 1 | 11 | 12,3 | 7 | 21,7 | 52 | 37 | 130,3 | 105,2 | 161,3 |
| 1 | 12 | 13,4 | 7,8 | 23 | 52 | 38 | 132,3 | 106,9 | 163,6 |
| 1 | 13 | 14,4 | 8,5 | 24,4 | 52 | 39 | 134,3 | 108,6 | 165,9 |
| 1 | 14 | 15,5 | 9,3 | 25,7 | 52 | 40 | 136,3 | 110,4 | 168,3 |
| 1 | 15 | 16,6 | 10,1 | 27 | 52 | 41 | 138,3 | 112,1 | 170,6 |
| 1 | 16 | 17,6 | 11 | 28,3 | 52 | 42 | 140,4 | 113,9 | 173 |
| 1 | 17 | 18,7 | 11,8 | 29,7 | 52 | 43 | 142,5 | 115,7 | 175,4 |
| 1 | 18 | 19,8 | 12,6 | 31 | 52 | 44 | 144,6 | 117,5 | 177,8 |
| 1 | 19 | 20,9 | 13,5 | 32,3 | 52 | 45 | 146,7 | 119,4 | 180,3 |
| 1 | 20 | 22 | 14,3 | 33,7 | 52 | 46 | 148,9 | 121,2 | 182,8 |
| 1 | 21 | 23,1 | 15,2 | 35 | 52 | 47 | 151 | 123,1 | 185,3 |
| 1 | 22 | 24,2 | 16 | 36,3 | 52 | 48 | 153,2 | 125 | 187,8 |
| 1 | 23 | 25,3 | 16,9 | 37,7 | 52 | 49 | 155,4 | 126,9 | 190,3 |
| 1 | 24 | 26,4 | 17,8 | 39 | 52 | 50 | 157,6 | 128,8 | 192,9 |
| 1 | 25 | 27,5 | 18,7 | 40,4 | 52 | 51 | 159,9 | 130,8 | 195,5 |
| 1 | 26 | 28,6 | 19,6 | 41,7 | 53 | 0 | 68,5 | 52,2 | 89,9 |
| 1 | 27 | 29,7 | 20,5 | 43 | 53 | 1 | 70 | 53,4 | 91,7 |
| 1 | 28 | 30,9 | 21,4 | 44,4 | 53 | 2 | 71,5 | 54,7 | 93,5 |
| 1 | 29 | 32 | 22,4 | 45,7 | 53 | 3 | 73,1 | 56 | 95,3 |
| 1 | 30 | 33,1 | 23,3 | 47,1 | 53 | 4 | 74,6 | 57,4 | 97,1 |
| 1 | 31 | 34,3 | 24,2 | 48,5 | 53 | 5 | 76,2 | 58,7 | 98,9 |
| 1 | 32 | 35,4 | 25,2 | 49,8 | 53 | 6 | 77,8 | 60 | 100,7 |
| 1 | 33 | 36,6 | 26,1 | 51,2 | 53 | 7 | 79,3 | 61,4 | 102,5 |
| 1 | 34 | 37,7 | 27,1 | 52,6 | 53 | 8 | 80,9 | 62,7 | 104,4 |
| 1 | 35 | 38,9 | 28 | 53,9 | 53 | 9 | 82,5 | 64,1 | 106,2 |
| 1 | 36 | 40,1 | 29 | 55,3 | 53 | 10 | 84,1 | 65,5 | 108,1 |
| 1 | 37 | 41,2 | 30 | 56,7 | 53 | 11 | 85,8 | 66,8 | 110 |
| 1 | 38 | 42,4 | 31 | 58,1 | 53 | 12 | 87,4 | 68,2 | 111,9 |
| 1 | 39 | 43,6 | 32 | 59,5 | 53 | 13 | 89 | 69,7 | 113,8 |
| 1 | 40 | 44,8 | 33 | 60,9 | 53 | 14 | 90,7 | 71,1 | 115,7 |
| 1 | 41 | 46 | 34 | 62,3 | 53 | 15 | 92,4 | 72,5 | 117,7 |
| 1 | 42 | 47,2 | 35 | 63,7 | 53 | 16 | 94,1 | 74 | 119,6 |
| 1 | 43 | 48,4 | 36 | 65,1 | 53 | 17 | 95,8 | 75,4 | 121,6 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 1 | 44 | 49,6 | 37 | 66,5 | 53 | 18 | 97,5 | 76,9 | 123,5 |
| 1 | 45 | 50,8 | 38,1 | 67,9 | 53 | 19 | 99,2 | 78,4 | 125,5 |
| 1 | 46 | 52,1 | 39,1 | 69,3 | 53 | 20 | 100,9 | 79,9 | 127,5 |
| 1 | 47 | 53,3 | 40,1 | 70,8 | 53 | 21 | 102,7 | 81,4 | 129,6 |
| 1 | 48 | 54,5 | 41,2 | 72,2 | 53 | 22 | 104,5 | 82,9 | 131,6 |
| 1 | 49 | 55,8 | 42,2 | 73,6 | 53 | 23 | 106,2 | 84,4 | 133,7 |
| 1 | 50 | 57 | 43,3 | 75,1 | 53 | 24 | 108 | 85,9 | 135,7 |
| 1 | 51 | 58,3 | 44,4 | 76,5 | 53 | 25 | 109,8 | 87,5 | 137,8 |
| 2 | 0 | 2 | 0,5 | 8,1 | 53 | 26 | 111,7 | 89,1 | 139,9 |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 9,4 | 53 | 27 | 113,5 | 90,7 | 142 |
| 2 | 2 | 4 | 1,5 | 10,8 | 53 | 28 | 115,4 | 92,3 | 144,2 |
| 2 | 3 | 5,1 | 2,1 | 12,2 | 53 | 29 | 117,2 | 93,9 | 146,3 |
| 2 | 4 | 6,1 | 2,7 | 13,6 | 53 | 30 | 119,1 | 95,5 | 148,5 |
| 2 | 5 | 7,1 | 3,4 | 14,9 | 53 | 31 | 121 | 97,1 | 150,7 |
| 2 | 6 | 8,2 | 4,1 | 16,3 | 53 | 32 | 122,9 | 98,8 | 152,9 |
| 2 | 7 | 9,2 | 4,8 | 17,7 | 53 | 33 | 124,9 | 100,5 | 155,1 |
| 2 | 8 | 10,2 | 5,5 | 19 | 53 | 34 | 126,8 | 102,1 | 157,4 |
| 2 | 9 | 11,3 | 6,2 | 20,4 | 53 | 35 | 128,8 | 103,8 | 159,7 |
| 2 | 10 | 12,3 | 7 | 21,7 | 53 | 36 | 130,8 | 105,5 | 162 |
| 2 | 11 | 13,4 | 7,8 | 23,1 | 53 | 37 | 132,8 | 107,3 | 164,3 |
| 2 | 12 | 14,5 | 8,6 | 24,4 | 53 | 38 | 134,8 | 109 | 166,6 |
| 2 | 13 | 15,5 | 9,4 | 25,7 | 53 | 39 | 136,8 | 110,8 | 168,9 |
| 2 | 14 | 16,6 | 10,2 | 27,1 | 53 | 40 | 138,9 | 112,6 | 171,3 |
| 2 | 15 | 17,7 | 11 | 28,4 | 53 | 41 | 141 | 114,4 | 173,7 |
| 2 | 16 | 18,7 | 11,8 | 29,7 | 53 | 42 | 143,1 | 116,2 | 176,1 |
| 2 | 17 | 19,8 | 12,6 | 31,1 | 53 | 43 | 145,2 | 118 | 178,6 |
| 2 | 18 | 20,9 | 13,5 | 32,4 | 53 | 44 | 147,3 | 119,8 | 181 |
| 2 | 19 | 22 | 14,3 | 33,7 | 53 | 45 | 149,5 | 121,7 | 183,5 |
| 2 | 20 | 23,1 | 15,2 | 35,1 | 53 | 46 | 151,7 | 123,6 | 186,1 |
| 2 | 21 | 24,2 | 16,1 | 36,4 | 53 | 47 | 153,9 | 125,5 | 188,6 |
| 2 | 22 | 25,3 | 17 | 37,8 | 53 | 48 | 156,1 | 127,4 | 191,2 |
| 2 | 23 | 26,4 | 17,8 | 39,1 | 53 | 49 | 158,3 | 129,4 | 193,7 |
| 2 | 24 | 27,5 | 18,7 | 40,4 | 53 | 50 | 160,6 | 131,3 | 196,4 |
| 2 | 25 | 28,7 | 19,6 | 41,8 | 53 | 51 | 162,9 | 133,3 | 199 |
| 2 | 26 | 29,8 | 20,6 | 43,1 | 54 | 0 | 70,2 | 53,6 | 92 |
| 2 | 27 | 30,9 | 21,5 | 44,5 | 54 | 1 | 71,8 | 54,9 | 93,8 |
| 2 | 28 | 32,1 | 22,4 | 45,8 | 54 | 2 | 73,3 | 56,2 | 95,6 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 2 | 29 | 33,2 | 23,3 | 47,2 | 54 | 3 | 74,9 | 57,5 | 97,4 |
| 2 | 30 | 34,3 | 24,3 | 48,6 | 54 | 4 | 76,4 | 58,9 | 99,2 |
| 2 | 31 | 35,5 | 25,2 | 49,9 | 54 | 5 | 78 | 60,2 | 101 |
| 2 | 32 | 36,7 | 26,2 | 51,3 | 54 | 6 | 79,6 | 61,5 | 102,9 |
| 2 | 33 | 37,8 | 27,1 | 52,7 | 54 | 7 | 81,2 | 62,9 | 104,7 |
| 2 | 34 | 39 | 28,1 | 54,1 | 54 | 8 | 82,8 | 64,3 | 106,6 |
| 2 | 35 | 40,2 | 29,1 | 55,4 | 54 | 9 | 84,4 | 65,7 | 108,5 |
| 2 | 36 | 41,3 | 30,1 | 56,8 | 54 | 10 | 86 | 67 | 110,4 |
| 2 | 37 | 42,5 | 31 | 58,2 | 54 | 11 | 87,7 | 68,5 | 112,3 |
| 2 | 38 | 43,7 | 32 | 59,6 | 54 | 12 | 89,3 | 69,9 | 114,2 |
| 2 | 39 | 44,9 | 33 | 61 | 54 | 13 | 91 | 71,3 | 116,1 |
| 2 | 40 | 46,1 | 34 | 62,4 | 54 | 14 | 92,7 | 72,7 | 118,1 |
| 2 | 41 | 47,3 | 35,1 | 63,8 | 54 | 15 | 94,4 | 74,2 | 120 |
| 2 | 42 | 48,5 | 36,1 | 65,2 | 54 | 16 | 96,1 | 75,7 | 122 |
| 2 | 43 | 49,7 | 37,1 | 66,6 | 54 | 17 | 97,8 | 77,1 | 124 |
| 2 | 44 | 51 | 38,1 | 68,1 | 54 | 18 | 99,5 | 78,6 | 126 |
| 2 | 45 | 52,2 | 39,2 | 69,5 | 54 | 19 | 101,3 | 80,1 | 128 |
| 2 | 46 | 53,4 | 40,2 | 70,9 | 54 | 20 | 103 | 81,6 | 130 |
| 2 | 47 | 54,7 | 41,3 | 72,4 | 54 | 21 | 104,8 | 83,2 | 132,1 |
| 2 | 48 | 55,9 | 42,3 | 73,8 | 54 | 22 | 106,6 | 84,7 | 134,1 |
| 2 | 49 | 57,2 | 43,4 | 75,3 | 54 | 23 | 108,4 | 86,2 | 136,2 |
| 2 | 50 | 58,4 | 44,5 | 76,7 | 54 | 24 | 110,2 | 87,8 | 138,3 |
| 2 | 51 | 59,7 | 45,6 | 78,2 | 54 | 25 | 112,1 | 89,4 | 140,4 |
| 3 | 0 | 3 | 1 | 9,4 | 54 | 26 | 113,9 | 91 | 142,6 |
| 3 | 1 | 4,1 | 1,5 | 10,8 | 54 | 27 | 115,8 | 92,6 | 144,7 |
| 3 | 2 | 5,1 | 2,1 | 12,2 | 54 | 28 | 117,6 | 94,2 | 146,9 |
| 3 | 3 | 6,1 | 2,7 | 13,6 | 54 | 29 | 119,5 | 95,8 | 149,1 |
| 3 | 4 | 7,1 | 3,4 | 15 | 54 | 30 | 121,5 | 97,5 | 151,3 |
| 3 | 5 | 8,2 | 4,1 | 16,3 | 54 | 31 | 123,4 | 99,1 | 153,5 |
| 3 | 6 | 9,2 | 4,8 | 17,7 | 54 | 32 | 125,3 | 100,8 | 155,8 |
| 3 | 7 | 10,3 | 5,5 | 19,1 | 54 | 33 | 127,3 | 102,5 | 158 |
| 3 | 8 | 11,3 | 6,3 | 20,4 | 54 | 34 | 129,3 | 104,2 | 160,3 |
| 3 | 9 | 12,4 | 7 | 21,8 | 54 | 35 | 131,3 | 105,9 | 162,6 |
| 3 | 10 | 13,4 | 7,8 | 23,1 | 54 | 36 | 133,3 | 107,7 | 164,9 |
| 3 | 11 | 14,5 | 8,6 | 24,5 | 54 | 37 | 135,3 | 109,4 | 167,3 |
| 3 | 12 | 15,6 | 9,4 | 25,8 | 54 | 38 | 137,4 | 111,2 | 169,6 |
| 3 | 13 | 16,6 | 10,2 | 27,1 | 54 | 39 | 139,4 | 113 | 172 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 3 | 14 | 17,7 | 11 | 28,5 | 54 | 40 | 141,5 | 114,8 | 174,4 |
| 3 | 15 | 18,8 | 11,8 | 29,8 | 54 | 41 | 143,6 | 116,6 | 176,9 |
| 3 | 16 | 19,9 | 12,7 | 31,1 | 54 | 42 | 145,8 | 118,5 | 179,3 |
| 3 | 17 | 21 | 13,5 | 32,5 | 54 | 43 | 147,9 | 120,3 | 181,8 |
| 3 | 18 | 22,1 | 14,4 | 33,8 | 54 | 44 | 150,1 | 122,2 | 184,3 |
| 3 | 19 | 23,2 | 15,2 | 35,2 | 54 | 45 | 152,3 | 124,1 | 186,9 |
| 3 | 20 | 24,3 | 16,1 | 36,5 | 54 | 46 | 154,5 | 126 | 189,4 |
| 3 | 21 | 25,4 | 17 | 37,8 | 54 | 47 | 156,7 | 127,9 | 192 |
| 3 | 22 | 26,5 | 17,9 | 39,2 | 54 | 48 | 159 | 129,9 | 194,6 |
| 3 | 23 | 27,6 | 18,8 | 40,5 | 54 | 49 | 161,3 | 131,9 | 197,3 |
| 3 | 24 | 28,7 | 19,7 | 41,9 | 54 | 50 | 163,6 | 133,9 | 199,9 |
| 3 | 25 | 29,9 | 20,6 | 43,2 | 54 | 51 | 165,9 | 135,9 | 202,6 |
| 3 | 26 | 31 | 21,5 | 44,6 | 55 | 0 | 72 | 55,1 | 94,1 |
| 3 | 27 | 32,1 | 22,4 | 46 | 55 | 1 | 73,5 | 56,4 | 95,9 |
| 3 | 28 | 33,3 | 23,4 | 47,3 | 55 | 2 | 75,1 | 57,7 | 97,7 |
| 3 | 29 | 34,4 | 24,3 | 48,7 | 55 | 3 | 76,7 | 59 | 99,5 |
| 3 | 30 | 35,6 | 25,3 | 50 | 55 | 4 | 78,2 | 60,4 | 101,3 |
| 3 | 31 | 36,7 | 26,2 | 51,4 | 55 | 5 | 79,8 | 61,7 | 103,2 |
| 3 | 32 | 37,9 | 27,2 | 52,8 | 55 | 6 | 81,4 | 63,1 | 105,1 |
| 3 | 33 | 39,1 | 28,2 | 54,2 | 55 | 7 | 83 | 64,5 | 106,9 |
| 3 | 34 | 40,3 | 29,1 | 55,6 | 55 | 8 | 84,7 | 65,9 | 108,8 |
| 3 | 35 | 41,4 | 30,1 | 56,9 | 55 | 9 | 86,3 | 67,3 | 110,7 |
| 3 | 36 | 42,6 | 31,1 | 58,3 | 55 | 10 | 88 | 68,7 | 112,6 |
| 3 | 37 | 43,8 | 32,1 | 59,7 | 55 | 11 | 89,6 | 70,1 | 114,6 |
| 3 | 38 | 45 | 33,1 | 61,1 | 55 | 12 | 91,3 | 71,5 | 116,5 |
| 3 | 39 | 46,2 | 34,1 | 62,6 | 55 | 13 | 93 | 73 | 118,4 |
| 3 | 40 | 47,4 | 35,1 | 64 | 55 | 14 | 94,7 | 74,4 | 120,4 |
| 3 | 41 | 48,6 | 36,2 | 65,4 | 55 | 15 | 96,4 | 75,9 | 122,4 |
| 3 | 42 | 49,9 | 37,2 | 66,8 | 55 | 16 | 98,1 | 77,4 | 124,4 |
| 3 | 43 | 51,1 | 38,2 | 68,2 | 55 | 17 | 99,9 | 78,9 | 126,4 |
| 3 | 44 | 52,3 | 39,3 | 69,7 | 55 | 18 | 101,6 | 80,4 | 128,4 |
| 3 | 45 | 53,6 | 40,3 | 71,1 | 55 | 19 | 103,4 | 81,9 | 130,5 |
| 3 | 46 | 54,8 | 41,4 | 72,5 | 55 | 20 | 105,2 | 83,4 | 132,5 |
| 3 | 47 | 56,1 | 42,5 | 74 | 55 | 21 | 107 | 85 | 134,6 |
| 3 | 48 | 57,3 | 43,5 | 75,5 | 55 | 22 | 108,8 | 86,5 | 136,7 |
| 3 | 49 | 58,6 | 44,6 | 76,9 | 55 | 23 | 110,6 | 88,1 | 138,8 |
| 3 | 50 | 59,9 | 45,7 | 78,4 | 55 | 24 | 112,5 | 89,7 | 141 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 3 | 51 | 61,1 | 46,8 | 79,9 | 55 | 25 | 114,3 | 91,3 | 143,1 |
| 4 | 0 | 4,1 | 1,5 | 10,8 | 55 | 26 | 116,2 | 92,9 | 145,3 |
| 4 | 1 | 5,1 | 2,1 | 12,2 | 55 | 27 | 118,1 | 94,5 | 147,4 |
| 4 | 2 | 6,1 | 2,7 | 13,6 | 55 | 28 | 120 | 96,2 | 149,6 |
| 4 | 3 | 7,2 | 3,4 | 15 | 55 | 29 | 121,9 | 97,8 | 151,9 |
| 4 | 4 | 8,2 | 4,1 | 16,4 | 55 | 30 | 123,8 | 99,5 | 154,1 |
| 4 | 5 | 9,2 | 4,8 | 17,7 | 55 | 31 | 125,8 | 101,2 | 156,4 |
| 4 | 6 | 10,3 | 5,5 | 19,1 | 55 | 32 | 127,8 | 102,9 | 158,6 |
| 4 | 7 | 11,3 | 6,3 | 20,5 | 55 | 33 | 129,8 | 104,6 | 160,9 |
| 4 | 8 | 12,4 | 7 | 21,8 | 55 | 34 | 131,8 | 106,3 | 163,3 |
| 4 | 9 | 13,5 | 7,8 | 23,2 | 55 | 35 | 133,8 | 108,1 | 165,6 |
| 4 | 10 | 14,5 | 8,6 | 24,5 | 55 | 36 | 135,8 | 109,8 | 168 |
| 4 | 11 | 15,6 | 9,4 | 25,8 | 55 | 37 | 137,9 | 111,6 | 170,3 |
| 4 | 12 | 16,7 | 10,2 | 27,2 | 55 | 38 | 140 | 113,4 | 172,7 |
| 4 | 13 | 17,7 | 11 | 28,5 | 55 | 39 | 142,1 | 115,2 | 175,2 |
| 4 | 14 | 18,8 | 11,9 | 29,9 | 55 | 40 | 144,2 | 117,1 | 177,6 |
| 4 | 15 | 19,9 | 12,7 | 31,2 | 55 | 41 | 146,4 | 118,9 | 180,1 |
| 4 | 16 | 21 | 13,5 | 32,6 | 55 | 42 | 148,5 | 120,8 | 182,6 |
| 4 | 17 | 22,1 | 14,4 | 33,9 | 55 | 43 | 150,7 | 122,7 | 185,1 |
| 4 | 18 | 23,2 | 15,3 | 35,2 | 55 | 44 | 152,9 | 124,6 | 187,7 |
| 4 | 19 | 24,3 | 16,1 | 36,6 | 55 | 45 | 155,2 | 126,5 | 190,3 |
| 4 | 20 | 25,4 | 17 | 37,9 | 55 | 46 | 157,4 | 128,5 | 192,9 |
| 4 | 21 | 26,5 | 17,9 | 39,3 | 55 | 47 | 159,7 | 130,4 | 195,5 |
| 4 | 22 | 27,7 | 18,8 | 40,6 | 55 | 48 | 162 | 132,4 | 198,2 |
| 4 | 23 | 28,8 | 19,7 | 42 | 55 | 49 | 164,3 | 134,4 | 200,8 |
| 4 | 24 | 29,9 | 20,6 | 43,3 | 55 | 50 | 166,7 | 136,5 | 203,6 |
| 4 | 25 | 31,1 | 21,6 | 44,7 | 55 | 51 | 169,1 | 138,5 | 206,3 |
| 4 | 26 | 32,2 | 22,5 | 46,1 | 56 | 0 | 73,7 | 56,5 | 96,2 |
| 4 | 27 | 33,3 | 23,4 | 47,4 | 56 | 1 | 75,3 | 57,9 | 98 |
| 4 | 28 | 34,5 | 24,4 | 48,8 | 56 | 2 | 76,9 | 59,2 | 99,8 |
| 4 | 29 | 35,7 | 25,3 | 50,2 | 56 | 3 | 78,5 | 60,6 | 101,7 |
| 4 | 30 | 36,8 | 26,3 | 51,5 | 56 | 4 | 80,1 | 61,9 | 103,5 |
| 4 | 31 | 38 | 27,3 | 52,9 | 56 | 5 | 81,7 | 63,3 | 105,4 |
| 4 | 32 | 39,2 | 28,2 | 54,3 | 56 | 6 | 83,3 | 64,7 | 107,3 |
| 4 | 33 | 40,3 | 29,2 | 55,7 | 56 | 7 | 84,9 | 66,1 | 109,2 |
| 4 | 34 | 41,5 | 30,2 | 57,1 | 56 | 8 | 86,6 | 67,5 | 111,1 |
| 4 | 35 | 42,7 | 31,2 | 58,5 | 56 | 9 | 88,2 | 68,9 | 113 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положительные неразбавленные лунки | Положительные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положительные неразбавленные лунки | Положительные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 4 | 36 | 43,9 | 32,2 | 59,9 | 56 | 10 | 89,9 | 70,3 | 114,9 |
| 4 | 37 | 45,1 | 33,2 | 61,3 | 56 | 11 | 91,6 | 71,8 | 116,9 |
| 4 | 38 | 46,3 | 34,2 | 62,7 | 56 | 12 | 93,3 | 73,2 | 118,9 |
| 4 | 39 | 47,5 | 35,2 | 64,1 | 56 | 13 | 95 | 74,7 | 120,8 |
| 4 | 40 | 48,8 | 36,3 | 65,5 | 56 | 14 | 96,7 | 76,1 | 122,8 |
| 4 | 41 | 50 | 37,3 | 67 | 56 | 15 | 98,5 | 77,6 | 124,8 |
| 4 | 42 | 51,2 | 38,3 | 68,4 | 56 | 16 | 100,2 | 79,1 | 126,9 |
| 4 | 43 | 52,5 | 39,4 | 69,8 | 56 | 17 | 102 | 80,6 | 128,9 |
| 4 | 44 | 53,7 | 40,4 | 71,3 | 56 | 18 | 103,8 | 82,2 | 131 |
| 4 | 45 | 54,9 | 41,5 | 72,7 | 56 | 19 | 105,5 | 83,7 | 133 |
| 4 | 46 | 56,2 | 42,6 | 74,2 | 56 | 20 | 107,3 | 85,3 | 135,1 |
| 4 | 47 | 57,5 | 43,6 | 75,6 | 56 | 21 | 109,2 | 86,8 | 137,2 |
| 4 | 48 | 58,7 | 44,7 | 77,1 | 56 | 22 | 111 | 88,4 | 139,3 |
| 4 | 49 | 60 | 45,8 | 78,6 | 56 | 23 | 112,9 | 90 | 141,5 |
| 4 | 50 | 61,3 | 46,9 | 80,1 | 56 | 24 | 114,7 | 91,6 | 143,6 |
| 4 | 51 | 62,6 | 48 | 81,5 | 56 | 25 | 116,6 | 93,2 | 145,8 |
| 5 | 0 | 5,1 | 2,1 | 12,2 | 56 | 26 | 118,5 | 94,9 | 148 |
| 5 | 1 | 6,1 | 2,8 | 13,6 | 56 | 27 | 120,4 | 96,5 | 150,2 |
| 5 | 2 | 7,2 | 3,4 | 15 | 56 | 28 | 122,4 | 98,2 | 152,4 |
| 5 | 3 | 8,2 | 4,1 | 16,4 | 56 | 29 | 124,3 | 99,9 | 154,7 |
| 5 | 4 | 9,3 | 4,8 | 17,8 | 56 | 30 | 126,3 | 101,6 | 157 |
| 5 | 5 | 10,3 | 5,5 | 19,1 | 56 | 31 | 128,3 | 103,3 | 159,3 |
| 5 | 6 | 11,4 | 6,3 | 20,5 | 56 | 32 | 130,3 | 105 | 161,6 |
| 5 | 7 | 12,4 | 7 | 21,9 | 56 | 33 | 132,3 | 106,7 | 163,9 |
| 5 | 8 | 13,5 | 7,8 | 23,2 | 56 | 34 | 134,3 | 108,5 | 166,3 |
| 5 | 9 | 14,5 | 8,6 | 24,6 | 56 | 35 | 136,4 | 110,3 | 168,6 |
| 5 | 10 | 15,6 | 9,4 | 25,9 | 56 | 36 | 138,5 | 112,1 | 171 |
| 5 | 11 | 16,7 | 10,2 | 27,2 | 56 | 37 | 140,6 | 113,9 | 173,5 |
| 5 | 12 | 17,8 | 11 | 28,6 | 56 | 38 | 142,7 | 115,7 | 175,9 |
| 5 | 13 | 18,9 | 11,9 | 29,9 | 56 | 39 | 144,8 | 117,5 | 178,4 |
| 5 | 14 | 20 | 12,7 | 31,3 | 56 | 40 | 147 | 119,4 | 180,9 |
| 5 | 15 | 21,1 | 13,6 | 32,6 | 56 | 41 | 149,2 | 121,3 | 183,4 |
| 5 | 16 | 22,2 | 14,4 | 34 | 56 | 42 | 151,4 | 123,2 | 185,9 |
| 5 | 17 | 23,3 | 15,3 | 35,3 | 56 | 43 | 153,6 | 125,1 | 188,5 |
| 5 | 18 | 24,4 | 16,2 | 36,7 | 56 | 44 | 155,8 | 127 | 191,1 |
| 5 | 19 | 25,5 | 17,1 | 38 | 56 | 45 | 158,1 | 129 | 193,7 |
| 5 | 20 | 26,6 | 18 | 39,4 | 56 | 46 | 160,4 | 131 | 196,4 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 5 | 21 | 27,7 | 18,9 | 40,7 | 56 | 47 | 162,7 | 133 | 199,1 |
| 5 | 22 | 28,9 | 19,8 | 42,1 | 56 | 48 | 165,1 | 135 | 201,8 |
| 5 | 23 | 30 | 20,7 | 43,4 | 56 | 49 | 167,4 | 137 | 204,5 |
| 5 | 24 | 31,1 | 21,6 | 44,8 | 56 | 50 | 169,8 | 139,1 | 207,3 |
| 5 | 25 | 32,3 | 22,5 | 46,2 | 56 | 51 | 172,2 | 141,2 | 210,1 |
| 5 | 26 | 33,4 | 23,5 | 47,5 | 57 | 0 | 75,5 | 58 | 98,3 |
| 5 | 27 | 34,6 | 24,4 | 48,9 | 57 | 1 | 77,1 | 59,4 | 100,1 |
| 5 | 28 | 35,7 | 25,4 | 50,3 | 57 | 2 | 78,7 | 60,7 | 102 |
| 5 | 29 | 36,9 | 26,4 | 51,7 | 57 | 3 | 80,3 | 62,1 | 103,9 |
| 5 | 30 | 38,1 | 27,3 | 53 | 57 | 4 | 81,9 | 63,5 | 105,7 |
| 5 | 31 | 39,3 | 28,3 | 54,4 | 57 | 5 | 83,6 | 64,9 | 107,6 |
| 5 | 32 | 40,4 | 29,3 | 55,8 | 57 | 6 | 85,2 | 66,3 | 109,5 |
| 5 | 33 | 41,6 | 30,3 | 57,2 | 57 | 7 | 86,9 | 67,7 | 111,4 |
| 5 | 34 | 42,8 | 31,3 | 58,6 | 57 | 8 | 88,5 | 69,1 | 113,4 |
| 5 | 35 | 44 | 32,3 | 60 | 57 | 9 | 90,2 | 70,5 | 115,3 |
| 5 | 36 | 45,2 | 33,3 | 61,4 | 57 | 10 | 91,9 | 72 | 117,3 |
| 5 | 37 | 46,4 | 34,3 | 62,9 | 57 | 11 | 93,6 | 73,4 | 119,3 |
| 5 | 38 | 47,7 | 35,3 | 64,3 | 57 | 12 | 95,3 | 74,9 | 121,2 |
| 5 | 39 | 48,9 | 36,3 | 65,7 | 57 | 13 | 97 | 76,4 | 123,2 |
| 5 | 40 | 50,1 | 37,4 | 67,1 | 57 | 14 | 98,8 | 77,9 | 125,3 |
| 5 | 41 | 51,3 | 38,4 | 68,6 | 57 | 15 | 100,6 | 79,4 | 127,3 |
| 5 | 42 | 52,6 | 39,5 | 70 | 57 | 16 | 102,3 | 80,9 | 129,4 |
| 5 | 43 | 53,8 | 40,5 | 71,5 | 57 | 17 | 104,1 | 82,4 | 131,4 |
| 5 | 44 | 55,1 | 41,6 | 72,9 | 57 | 18 | 105,9 | 84 | 133,5 |
| 5 | 45 | 56,3 | 42,7 | 74,4 | 57 | 19 | 107,7 | 85,6 | 135,6 |
| 5 | 46 | 57,6 | 43,7 | 75,8 | 57 | 20 | 109,6 | 87,1 | 137,7 |
| 5 | 47 | 58,9 | 44,8 | 77,3 | 57 | 21 | 111,4 | 88,7 | 139,9 |
| 5 | 48 | 60,2 | 45,9 | 78,8 | 57 | 22 | 113,3 | 90,3 | 142 |
| 5 | 49 | 61,4 | 47 | 80,3 | 57 | 23 | 115,1 | 91,9 | 144,2 |
| 5 | 50 | 62,7 | 48,1 | 81,8 | 57 | 24 | 117 | 93,6 | 146,4 |
| 5 | 51 | 64 | 49,2 | 83,3 | 57 | 25 | 118,9 | 95,2 | 148,6 |
| 6 | 0 | 6,1 | 2,8 | 13,7 | 57 | 26 | 120,9 | 96,9 | 150,8 |
| 6 | 1 | 7,2 | 3,4 | 15,1 | 57 | 27 | 122,8 | 98,5 | 153 |
| 6 | 2 | 8,2 | 4,1 | 16,4 | 57 | 28 | 124,8 | 100,2 | 155,3 |
| 6 | 3 | 9,3 | 4,8 | 17,8 | 57 | 29 | 126,8 | 101,9 | 157,6 |
| 6 | 4 | 10,3 | 5,6 | 19,2 | 57 | 30 | 128,8 | 103,6 | 159,9 |
| 6 | 5 | 11,4 | 6,3 | 20,5 | 57 | 31 | 130,8 | 105,4 | 162,2 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 6 | 6 | 12,4 | 7,1 | 21,9 | 57 | 32 | 132,8 | 107,1 | 164,6 |
| 6 | 7 | 13,5 | 7,8 | 23,3 | 57 | 33 | 134,9 | 108,9 | 166,9 |
| 6 | 8 | 14,6 | 8,6 | 24,6 | 57 | 34 | 136,9 | 110,7 | 169,3 |
| 6 | 9 | 15,7 | 9,4 | 26 | 57 | 35 | 139 | 112,5 | 171,8 |
| 6 | 10 | 16,7 | 10,2 | 27,3 | 57 | 36 | 141,1 | 114,3 | 174,2 |
| 6 | 11 | 17,8 | 11,1 | 28,7 | 57 | 37 | 143,3 | 116,2 | 176,7 |
| 6 | 12 | 18,9 | 11,9 | 30 | 57 | 38 | 145,4 | 118 | 179,1 |
| 6 | 13 | 20 | 12,7 | 31,3 | 57 | 39 | 147,6 | 119,9 | 181,7 |
| 6 | 14 | 21,1 | 13,6 | 32,7 | 57 | 40 | 149,8 | 121,8 | 184,2 |
| 6 | 15 | 22,2 | 14,5 | 34 | 57 | 41 | 152 | 123,7 | 186,8 |
| 6 | 16 | 23,3 | 15,3 | 35,4 | 57 | 42 | 154,2 | 125,6 | 189,3 |
| 6 | 17 | 24,4 | 16,2 | 36,7 | 57 | 43 | 156,5 | 127,6 | 192 |
| 6 | 18 | 25,5 | 17,1 | 38,1 | 57 | 44 | 158,8 | 129,5 | 194,6 |
| 6 | 19 | 26,7 | 18 | 39,5 | 57 | 45 | 161,1 | 131,5 | 197,3 |
| 6 | 20 | 27,8 | 18,9 | 40,8 | 57 | 46 | 163,4 | 133,5 | 200 |
| 6 | 21 | 28,9 | 19,8 | 42,2 | 57 | 47 | 165,8 | 135,6 | 202,7 |
| 6 | 22 | 30,1 | 20,7 | 43,5 | 57 | 48 | 168,2 | 137,6 | 205,5 |
| 6 | 23 | 31,2 | 21,7 | 44,9 | 57 | 49 | 170,6 | 139,7 | 208,3 |
| 6 | 24 | 32,3 | 22,6 | 46,3 | 57 | 50 | 173 | 141,8 | 211,1 |
| 6 | 25 | 33,5 | 23,5 | 47,6 | 57 | 51 | 175,5 | 143,9 | 214 |
| 6 | 26 | 34,7 | 24,5 | 49 | 58 | 0 | 77,4 | 59,6 | 100,4 |
| 6 | 27 | 35,8 | 25,4 | 50,4 | 58 | 1 | 79 | 60,9 | 102,3 |
| 6 | 28 | 37 | 26,4 | 51,8 | 58 | 2 | 80,6 | 62,3 | 104,2 |
| 6 | 29 | 38,2 | 27,4 | 53,2 | 58 | 3 | 82,2 | 63,7 | 106,1 |
| 6 | 30 | 39,3 | 28,4 | 54,6 | 58 | 4 | 83,8 | 65,1 | 108 |
| 6 | 31 | 40,5 | 29,3 | 56 | 58 | 5 | 85,5 | 66,5 | 109,9 |
| 6 | 32 | 41,7 | 30,3 | 57,4 | 58 | 6 | 87,1 | 67,9 | 111,8 |
| 6 | 33 | 42,9 | 31,3 | 58,8 | 58 | 7 | 88,8 | 69,3 | 113,8 |
| 6 | 34 | 44,1 | 32,3 | 60,2 | 58 | 8 | 90,5 | 70,8 | 115,7 |
| 6 | 35 | 45,3 | 33,3 | 61,6 | 58 | 9 | 92,2 | 72,2 | 117,7 |
| 6 | 36 | 46,5 | 34,4 | 63 | 58 | 10 | 93,9 | 73,7 | 119,7 |
| 6 | 37 | 47,8 | 35,4 | 64,4 | 58 | 11 | 95,6 | 75,2 | 121,7 |
| 6 | 38 | 49 | 36,4 | 65,9 | 58 | 12 | 97,4 | 76,6 | 123,7 |
| 6 | 39 | 50,2 | 37,5 | 67,3 | 58 | 13 | 99,1 | 78,1 | 125,7 |
| 6 | 40 | 51,5 | 38,5 | 68,7 | 58 | 14 | 100,9 | 79,7 | 127,8 |
| 6 | 41 | 52,7 | 39,6 | 70,2 | 58 | 15 | 102,7 | 81,2 | 129,8 |
| 6 | 42 | 54 | 40,6 | 71,6 | 58 | 16 | 104,5 | 82,7 | 131,9 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 6 | 43 | 55,2 | 41,7 | 73,1 | 58 | 17 | 106,3 | 84,3 | 134 |
| 6 | 44 | 56,5 | 42,8 | 74,6 | 58 | 18 | 108,1 | 85,8 | 136,1 |
| 6 | 45 | 57,7 | 43,8 | 76 | 58 | 19 | 109,9 | 87,4 | 138,2 |
| 6 | 46 | 59 | 44,9 | 77,5 | 58 | 20 | 111,8 | 89 | 140,4 |
| 6 | 47 | 60,3 | 46 | 79 | 58 | 21 | 113,7 | 90,6 | 142,5 |
| 6 | 48 | 61,6 | 47,1 | 80,5 | 58 | 22 | 115,6 | 92,3 | 144,7 |
| 6 | 49 | 62,9 | 48,2 | 82 | 58 | 23 | 117,5 | 93,9 | 146,9 |
| 6 | 50 | 64,2 | 49,3 | 83,5 | 58 | 24 | 119,4 | 95,5 | 149,1 |
| 6 | 51 | 65,5 | 50,5 | 85 | 58 | 25 | 121,3 | 97,2 | 151,4 |
| 7 | 0 | 7,2 | 3,4 | 15,1 | 58 | 26 | 123,3 | 98,9 | 153,6 |
| 7 | 1 | 8,2 | 4,1 | 16,5 | 58 | 27 | 125,3 | 100,6 | 155,9 |
| 7 | 2 | 9,3 | 4,8 | 17,9 | 58 | 28 | 127,2 | 102,3 | 158,2 |
| 7 | 3 | 10,3 | 5,6 | 19,2 | 58 | 29 | 129,2 | 104 | 160,5 |
| 7 | 4 | 11,4 | 6,3 | 20,6 | 58 | 30 | 131,3 | 105,8 | 162,9 |
| 7 | 5 | 12,5 | 7,1 | 22 | 58 | 31 | 133,3 | 107,5 | 165,2 |
| 7 | 6 | 13,5 | 7,9 | 23,3 | 58 | 32 | 135,4 | 109,3 | 167,6 |
| 7 | 7 | 14,6 | 8,6 | 24,7 | 58 | 33 | 137,5 | 111,1 | 170 |
| 7 | 8 | 15,7 | 9,5 | 26 | 58 | 34 | 139,6 | 112,9 | 172,5 |
| 7 | 9 | 16,8 | 10,3 | 27,4 | 58 | 35 | 141,7 | 114,8 | 174,9 |
| 7 | 10 | 17,9 | 11,1 | 28,7 | 58 | 36 | 143,8 | 116,6 | 177,4 |
| 7 | 11 | 18,9 | 11,9 | 30,1 | 58 | 37 | 146 | 118,5 | 179,9 |
| 7 | 12 | 20 | 12,8 | 31,4 | 58 | 38 | 148,2 | 120,4 | 182,4 |
| 7 | 13 | 21,1 | 13,6 | 32,8 | 58 | 39 | 150,4 | 122,3 | 185 |
| 7 | 14 | 22,2 | 14,5 | 34,1 | 58 | 40 | 152,6 | 124,2 | 187,6 |
| 7 | 15 | 23,4 | 15,4 | 35,5 | 58 | 41 | 154,9 | 126,1 | 190,2 |
| 7 | 16 | 24,5 | 16,3 | 36,8 | 58 | 42 | 157,2 | 128,1 | 192,8 |
| 7 | 17 | 25,6 | 17,1 | 38,2 | 58 | 43 | 159,5 | 130,1 | 195,5 |
| 7 | 18 | 26,7 | 18 | 39,5 | 58 | 44 | 161,8 | 132,1 | 198,2 |
| 7 | 19 | 27,8 | 18,9 | 40,9 | 58 | 45 | 164,2 | 134,1 | 200,9 |
| 7 | 20 | 29 | 19,9 | 42,3 | 58 | 46 | 166,5 | 136,2 | 203,7 |
| 7 | 21 | 30,1 | 20,8 | 43,6 | 58 | 47 | 169 | 138,2 | 206,5 |
| 7 | 22 | 31,3 | 21,7 | 45 | 58 | 48 | 171,4 | 140,3 | 209,3 |
| 7 | 23 | 32,4 | 22,7 | 46,4 | 58 | 49 | 173,8 | 142,5 | 212,1 |
| 7 | 24 | 33,6 | 23,6 | 47,7 | 58 | 50 | 176,3 | 144,6 | 215 |
| 7 | 25 | 34,7 | 24,5 | 49,1 | 58 | 51 | 178,9 | 146,8 | 217,9 |
| 7 | 26 | 35,9 | 25,5 | 50,5 | 59 | 0 | 79,2 | 61,1 | 102,6 |
| 7 | 27 | 37,1 | 26,5 | 51,9 | 59 | 1 | 80,8 | 62,5 | 104,5 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 7 | 28 | 38,3 | 27,4 | 53,3 | 59 | 2 | 82,5 | 63,9 | 106,4 |
| 7 | 29 | 39,4 | 28,4 | 54,7 | 59 | 3 | 84,1 | 65,3 | 108,3 |
| 7 | 30 | 40,6 | 29,4 | 56,1 | 59 | 4 | 85,8 | 66,7 | 110,3 |
| 7 | 31 | 41,8 | 30,4 | 57,5 | 59 | 5 | 87,4 | 68,1 | 112,2 |
| 7 | 32 | 43 | 31,4 | 58,9 | 59 | 6 | 89,1 | 69,5 | 114,1 |
| 7 | 33 | 44,2 | 32,4 | 60,3 | 59 | 7 | 90,8 | 71 | 116,1 |
| 7 | 34 | 45,4 | 33,4 | 61,7 | 59 | 8 | 92,5 | 72,4 | 118,1 |
| 7 | 35 | 46,7 | 34,4 | 63,2 | 59 | 9 | 94,2 | 73,9 | 120,1 |
| 7 | 36 | 47,9 | 35,5 | 64,6 | 59 | 10 | 96 | 75,4 | 122,1 |
| 7 | 37 | 49,1 | 36,5 | 66 | 59 | 11 | 97,7 | 76,9 | 124,1 |
| 7 | 38 | 50,3 | 37,6 | 67,5 | 59 | 12 | 99,5 | 78,4 | 126,1 |
| 7 | 39 | 51,6 | 38,6 | 68,9 | 59 | 13 | 101,2 | 79,9 | 128,2 |
| 7 | 40 | 52,8 | 39,7 | 70,4 | 59 | 14 | 103 | 81,5 | 130,3 |
| 7 | 41 | 54,1 | 40,7 | 71,8 | 59 | 15 | 104,8 | 83 | 132,4 |
| 7 | 42 | 55,4 | 41,8 | 73,3 | 59 | 16 | 106,7 | 84,6 | 134,5 |
| 7 | 43 | 56,6 | 42,9 | 74,7 | 59 | 17 | 108,5 | 86,1 | 136,6 |
| 7 | 44 | 57,9 | 43,9 | 76,2 | 59 | 18 | 110,3 | 87,7 | 138,7 |
| 7 | 45 | 59,2 | 45 | 77,7 | 59 | 19 | 112,2 | 89,3 | 140,9 |
| 7 | 46 | 60,5 | 46,1 | 79,2 | 59 | 20 | 114,1 | 91 | 143,1 |
| 7 | 47 | 61,8 | 47,2 | 80,7 | 59 | 21 | 116 | 92,6 | 145,3 |
| 7 | 48 | 63,1 | 48,4 | 82,2 | 59 | 22 | 117,9 | 94,2 | 147,5 |
| 7 | 49 | 64,4 | 49,5 | 83,7 | 59 | 23 | 119,8 | 95,9 | 149,7 |
| 7 | 50 | 65,7 | 50,6 | 85,2 | 59 | 24 | 121,8 | 97,6 | 152 |
| 7 | 51 | 67 | 51,7 | 86,7 | 59 | 25 | 123,7 | 99,3 | 154,2 |
| 8 | 0 | 8,3 | 4,1 | 16,5 | 59 | 26 | 125,7 | 101 | 156,5 |
| 8 | 1 | 9,3 | 4,8 | 17,9 | 59 | 27 | 127,7 | 102,7 | 158,8 |
| 8 | 2 | 10,4 | 5,6 | 19,3 | 59 | 28 | 129,8 | 104,4 | 161,2 |
| 8 | 3 | 11,4 | 6,3 | 20,6 | 59 | 29 | 131,8 | 106,2 | 163,5 |
| 8 | 4 | 12,5 | 7,1 | 22 | 59 | 30 | 133,9 | 108 | 165,9 |
| 8 | 5 | 13,6 | 7,9 | 23,4 | 59 | 31 | 135,9 | 109,7 | 168,3 |
| 8 | 6 | 14,6 | 8,7 | 24,7 | 59 | 32 | 138 | 111,6 | 170,7 |
| 8 | 7 | 15,7 | 9,5 | 26,1 | 59 | 33 | 140,1 | 113,4 | 173,2 |
| 8 | 8 | 16,8 | 10,3 | 27,4 | 59 | 34 | 142,3 | 115,2 | 175,7 |
| 8 | 9 | 17,9 | 11,1 | 28,8 | 59 | 35 | 144,4 | 117,1 | 178,2 |
| 8 | 10 | 19 | 12 | 30,1 | 59 | 36 | 146,6 | 119 | 180,7 |
| 8 | 11 | 20,1 | 12,8 | 31,5 | 59 | 37 | 148,8 | 120,9 | 183,2 |
| 8 | 12 | 21,2 | 13,7 | 32,8 | 59 | 38 | 151,1 | 122,8 | 185,8 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 8 | 13 | 22,3 | 14,5 | 34,2 | 59 | 39 | 153,3 | 124,7 | 188,4 |
| 8 | 14 | 23,4 | 15,4 | 35,5 | 59 | 40 | 155,6 | 126,7 | 191,1 |
| 8 | 15 | 24,5 | 16,3 | 36,9 | 59 | 41 | 157,9 | 128,6 | 193,7 |
| 8 | 16 | 25,6 | 17,2 | 38,3 | 59 | 42 | 160,2 | 130,6 | 196,4 |
| 8 | 17 | 26,8 | 18,1 | 39,6 | 59 | 43 | 162,5 | 132,7 | 199,1 |
| 8 | 18 | 27,9 | 19 | 41 | 59 | 44 | 164,9 | 134,7 | 201,9 |
| 8 | 19 | 29 | 19,9 | 42,4 | 59 | 45 | 167,3 | 136,8 | 204,6 |
| 8 | 20 | 30,2 | 20,8 | 43,7 | 59 | 46 | 169,7 | 138,9 | 207,4 |
| 8 | 21 | 31,3 | 21,8 | 45,1 | 59 | 47 | 172,2 | 141 | 210,3 |
| 8 | 22 | 32,5 | 22,7 | 46,5 | 59 | 48 | 174,7 | 143,1 | 213,2 |
| 8 | 23 | 33,7 | 23,6 | 47,9 | 59 | 49 | 177,2 | 145,3 | 216,1 |
| 8 | 24 | 34,8 | 24,6 | 49,2 | 59 | 50 | 179,7 | 147,4 | 219 |
| 8 | 25 | 36 | 25,6 | 50,6 | 59 | 51 | 182,3 | 149,6 | 222 |
| 8 | 26 | 37,2 | 26,5 | 52 | 60 | 0 | 81,1 | 62,7 | 104,9 |
| 8 | 27 | 38,3 | 27,5 | 53,4 | 60 | 1 | 82,7 | 64,1 | 106,8 |
| 8 | 28 | 39,5 | 28,5 | 54,8 | 60 | 2 | 84,4 | 65,5 | 108,7 |
| 8 | 29 | 40,7 | 29,5 | 56,2 | 60 | 3 | 86 | 66,9 | 110,6 |
| 8 | 30 | 41,9 | 30,5 | 57,6 | 60 | 4 | 87,7 | 68,3 | 112,6 |
| 8 | 31 | 43,1 | 31,5 | 59 | 60 | 5 | 89,4 | 69,8 | 114,5 |
| 8 | 32 | 44,3 | 32,5 | 60,5 | 60 | 6 | 91,1 | 71,2 | 116,5 |
| 8 | 33 | 45,5 | 33,5 | 61,9 | 60 | 7 | 92,8 | 72,7 | 118,5 |
| 8 | 34 | 46,8 | 34,5 | 63,3 | 60 | 8 | 94,5 | 74,2 | 120,5 |
| 8 | 35 | 48 | 35,6 | 64,7 | 60 | 9 | 96,3 | 75,6 | 122,5 |
| 8 | 36 | 49,2 | 36,6 | 66,2 | 60 | 10 | 98 | 77,2 | 124,5 |
| 8 | 37 | 50,5 | 37,6 | 67,6 | 60 | 11 | 99,8 | 78,7 | 126,6 |
| 8 | 38 | 51,7 | 38,7 | 69,1 | 60 | 12 | 101,6 | 80,2 | 128,7 |
| 8 | 39 | 53 | 39,8 | 70,5 | 60 | 13 | 103,4 | 81,7 | 130,7 |
| 8 | 40 | 54,2 | 40,8 | 72 | 60 | 14 | 105,2 | 83,3 | 132,8 |
| 8 | 41 | 55,5 | 41,9 | 73,5 | 60 | 15 | 107 | 84,9 | 135 |
| 8 | 42 | 56,8 | 43 | 74,9 | 60 | 16 | 108,9 | 86,4 | 137,1 |
| 8 | 43 | 58 | 44,1 | 76,4 | 60 | 17 | 110,7 | 88 | 139,3 |
| 8 | 44 | 59,3 | 45,2 | 77,9 | 60 | 18 | 112,6 | 89,7 | 141,4 |
| 8 | 45 | 60,6 | 46,3 | 79,4 | 60 | 19 | 114,5 | 91,3 | 143,6 |
| 8 | 46 | 61,9 | 47,4 | 80,9 | 60 | 20 | 116,4 | 92,9 | 145,8 |
| 8 | 47 | 63,2 | 48,5 | 82,4 | 60 | 21 | 118,3 | 94,6 | 148 |
| 8 | 48 | 64,5 | 49,6 | 83,9 | 60 | 22 | 120,3 | 96,2 | 150,3 |
| 8 | 49 | 65,8 | 50,7 | 85,4 | 60 | 23 | 122,2 | 97,9 | 152,6 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 8 | 50 | 67,2 | 51,9 | 86,9 | 60 | 24 | 124,2 | 99,6 | 154,8 |
| 8 | 51 | 68,5 | 53 | 88,5 | 60 | 25 | 126,2 | 101,3 | 157,2 |
| 9 | 0 | 9,3 | 4,9 | 17,9 | 60 | 26 | 128,2 | 103,1 | 159,5 |
| 9 | 1 | 10,4 | 5,6 | 19,3 | 60 | 27 | 130,3 | 104,8 | 161,8 |
| 9 | 2 | 11,5 | 6,3 | 20,7 | 60 | 28 | 132,3 | 106,6 | 164,2 |
| 9 | 3 | 12,5 | 7,1 | 22 | 60 | 29 | 134,4 | 108,4 | 166,6 |
| 9 | 4 | 13,6 | 7,9 | 23,4 | 60 | 30 | 136,5 | 110,2 | 169 |
| 9 | 5 | 14,7 | 8,7 | 24,8 | 60 | 31 | 138,6 | 112 | 171,5 |
| 9 | 6 | 15,8 | 9,5 | 26,1 | 60 | 32 | 140,7 | 113,8 | 173,9 |
| 9 | 7 | 16,8 | 10,3 | 27,5 | 60 | 33 | 142,9 | 115,7 | 176,4 |
| 9 | 8 | 17,9 | 11,1 | 28,8 | 60 | 34 | 145 | 117,5 | 178,9 |
| 9 | 9 | 19 | 12 | 30,2 | 60 | 35 | 147,2 | 119,4 | 181,5 |
| 9 | 10 | 20,1 | 12,8 | 31,6 | 60 | 36 | 149,5 | 121,3 | 184,1 |
| 9 | 11 | 21,2 | 13,7 | 32,9 | 60 | 37 | 151,7 | 123,3 | 186,6 |
| 9 | 12 | 22,3 | 14,6 | 34,3 | 60 | 38 | 154 | 125,2 | 189,3 |
| 9 | 13 | 23,5 | 15,4 | 35,6 | 60 | 39 | 156,3 | 127,2 | 191,9 |
| 9 | 14 | 24,6 | 16,3 | 37 | 60 | 40 | 158,6 | 129,2 | 194,6 |
| 9 | 15 | 25,7 | 17,2 | 38,4 | 60 | 41 | 160,9 | 131,2 | 197,3 |
| 9 | 16 | 26,8 | 18,1 | 39,7 | 60 | 42 | 163,3 | 133,2 | 200 |
| 9 | 17 | 28 | 19 | 41,1 | 60 | 43 | 165,7 | 135,3 | 202,8 |
| 9 | 18 | 29,1 | 19,9 | 42,5 | 60 | 44 | 168,1 | 137,4 | 205,6 |
| 9 | 19 | 30,3 | 20,9 | 43,8 | 60 | 45 | 170,5 | 139,5 | 208,5 |
| 9 | 20 | 31,4 | 21,8 | 45,2 | 60 | 46 | 173 | 141,6 | 211,3 |
| 9 | 21 | 32,6 | 22,8 | 46,6 | 60 | 47 | 175,5 | 143,7 | 214,2 |
| 9 | 22 | 33,7 | 23,7 | 48 | 60 | 48 | 178 | 145,9 | 217,2 |
| 9 | 23 | 34,9 | 24,7 | 49,4 | 60 | 49 | 180,6 | 148,1 | 220,1 |
| 9 | 24 | 36,1 | 25,6 | 50,7 | 60 | 50 | 183,2 | 150,3 | 223,1 |
| 9 | 25 | 37,2 | 26,6 | 52,1 | 60 | 51 | 185,8 | 152,6 | 226,2 |
| 9 | 26 | 38,4 | 27,6 | 53,5 | 61 | 0 | 83 | 64,3 | 107,1 |
| 9 | 27 | 39,6 | 28,6 | 54,9 | 61 | 1 | 84,6 | 65,7 | 109 |
| 9 | 28 | 40,8 | 29,5 | 56,4 | 61 | 2 | 86,3 | 67,1 | 111 |
| 9 | 29 | 42 | 30,5 | 57,8 | 61 | 3 | 88 | 68,5 | 112,9 |
| 9 | 30 | 43,2 | 31,6 | 59,2 | 61 | 4 | 89,7 | 70 | 114,9 |
| 9 | 31 | 44,4 | 32,6 | 60,6 | 61 | 5 | 91,4 | 71,4 | 116,9 |
| 9 | 32 | 45,7 | 33,6 | 62 | 61 | 6 | 93,1 | 72,9 | 118,9 |
| 9 | 33 | 46,9 | 34,6 | 63,5 | 61 | 7 | 94,9 | 74,4 | 120,9 |
| 9 | 34 | 48,1 | 35,6 | 64,9 | 61 | 8 | 96,6 | 75,9 | 122,9 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 9 | 35 | 49,3 | 36,7 | 66,3 | 61 | 9 | 98,4 | 77,4 | 125 |
| 9 | 36 | 50,6 | 37,7 | 67,8 | 61 | 10 | 100,2 | 78,9 | 127 |
| 9 | 37 | 51,8 | 38,8 | 69,2 | 61 | 11 | 101,9 | 80,5 | 129,1 |
| 9 | 38 | 53,1 | 39,9 | 70,7 | 61 | 12 | 103,8 | 82 | 131,2 |
| 9 | 39 | 54,4 | 40,9 | 72,2 | 61 | 13 | 105,6 | 83,6 | 133,3 |
| 9 | 40 | 55,6 | 42 | 73,6 | 61 | 14 | 107,4 | 85,2 | 135,5 |
| 9 | 41 | 56,9 | 43,1 | 75,1 | 61 | 15 | 109,3 | 86,7 | 137,6 |
| 9 | 42 | 58,2 | 44,2 | 76,6 | 61 | 16 | 111,1 | 88,3 | 139,8 |
| 9 | 43 | 59,5 | 45,3 | 78,1 | 61 | 17 | 113 | 90 | 142 |
| 9 | 44 | 60,8 | 46,4 | 79,6 | 61 | 18 | 114,9 | 91,6 | 144,2 |
| 9 | 45 | 62,1 | 47,5 | 81,1 | 61 | 19 | 116,8 | 93,2 | 146,4 |
| 9 | 46 | 63,4 | 48,6 | 82,6 | 61 | 20 | 118,8 | 94,9 | 148,6 |
| 9 | 47 | 64,7 | 49,7 | 84,1 | 61 | 21 | 120,7 | 96,6 | 150,9 |
| 9 | 48 | 66 | 50,9 | 85,6 | 61 | 22 | 122,7 | 98,3 | 153,2 |
| 9 | 49 | 67,3 | 52 | 87,2 | 61 | 23 | 124,7 | 100 | 155,5 |
| 9 | 50 | 68,7 | 53,1 | 88,7 | 61 | 24 | 126,7 | 101,7 | 157,8 |
| 9 | 51 | 70 | 54,3 | 90,3 | 61 | 25 | 128,7 | 103,5 | 160,1 |
| 10 | 0 | 10,4 | 5,6 | 19,3 | 61 | 26 | 130,8 | 105,2 | 162,5 |
| 10 | 1 | 11,5 | 6,4 | 20,7 | 61 | 27 | 132,8 | 107 | 164,9 |
| 10 | 2 | 12,5 | 7,1 | 22,1 | 61 | 28 | 134,9 | 108,8 | 167,3 |
| 10 | 3 | 13,6 | 7,9 | 23,5 | 61 | 29 | 137 | 110,6 | 169,7 |
| 10 | 4 | 14,7 | 8,7 | 24,8 | 61 | 30 | 139,2 | 112,4 | 172,2 |
| 10 | 5 | 15,8 | 9,5 | 26,2 | 61 | 31 | 141,3 | 114,3 | 174,7 |
| 10 | 6 | 16,9 | 10,3 | 27,5 | 61 | 32 | 143,5 | 116,1 | 177,2 |
| 10 | 7 | 18 | 11,2 | 28,9 | 61 | 33 | 145,7 | 118 | 179,7 |
| 10 | 8 | 19,1 | 12 | 30,3 | 61 | 34 | 147,9 | 119,9 | 182,3 |
| 10 | 9 | 20,2 | 12,9 | 31,6 | 61 | 35 | 150,1 | 121,8 | 184,9 |
| 10 | 10 | 21,3 | 13,7 | 33 | 61 | 36 | 152,4 | 123,8 | 187,5 |
| 10 | 11 | 22,4 | 14,6 | 34,3 | 61 | 37 | 154,6 | 125,8 | 190,1 |
| 10 | 12 | 23,5 | 15,5 | 35,7 | 61 | 38 | 156,9 | 127,7 | 192,8 |
| 10 | 13 | 24,6 | 16,4 | 37,1 | 61 | 39 | 159,3 | 129,7 | 195,5 |
| 10 | 14 | 25,8 | 17,3 | 38,4 | 61 | 40 | 161,6 | 131,8 | 198,2 |
| 10 | 15 | 26,9 | 18,2 | 39,8 | 61 | 41 | 164 | 133,8 | 201 |
| 10 | 16 | 28 | 19,1 | 41,2 | 61 | 42 | 166,4 | 135,9 | 203,8 |
| 10 | 17 | 29,2 | 20 | 42,6 | 61 | 43 | 168,9 | 138 | 206,6 |
| 10 | 18 | 30,3 | 20,9 | 43,9 | 61 | 44 | 171,3 | 140,1 | 209,5 |
| 10 | 19 | 31,5 | 21,9 | 45,3 | 61 | 45 | 173,8 | 142,2 | 212,4 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 10 | 20 | 32,6 | 22,8 | 46,7 | 61 | 46 | 176,3 | 144,4 | 215,3 |
| 10 | 21 | 33,8 | 23,8 | 48,1 | 61 | 47 | 178,9 | 146,6 | 218,2 |
| 10 | 22 | 35 | 24,7 | 49,5 | 61 | 48 | 181,5 | 148,8 | 221,2 |
| 10 | 23 | 36,2 | 25,7 | 50,9 | 61 | 49 | 184,1 | 151,1 | 224,3 |
| 10 | 24 | 37,3 | 26,7 | 52,3 | 61 | 50 | 186,7 | 153,3 | 227,4 |
| 10 | 25 | 38,5 | 27,6 | 53,7 | 61 | 51 | 189,4 | 155,6 | 230,5 |
| 10 | 26 | 39,7 | 28,6 | 55,1 | 62 | 0 | 84,9 | 65,9 | 109,4 |
| 10 | 27 | 40,9 | 29,6 | 56,5 | 62 | 1 | 86,6 | 67,3 | 111,4 |
| 10 | 28 | 42,1 | 30,6 | 57,9 | 62 | 2 | 88,3 | 68,8 | 113,3 |
| 10 | 29 | 43,3 | 31,6 | 59,3 | 62 | 3 | 90 | 70,2 | 115,3 |
| 10 | 30 | 44,5 | 32,6 | 60,8 | 62 | 4 | 91,7 | 71,7 | 117,3 |
| 10 | 31 | 45,8 | 33,7 | 62,2 | 62 | 5 | 93,4 | 73,2 | 119,3 |
| 10 | 32 | 47 | 34,7 | 63,6 | 62 | 6 | 95,2 | 74,6 | 121,3 |
| 10 | 33 | 48,2 | 35,7 | 65,1 | 62 | 7 | 96,9 | 76,2 | 123,4 |
| 10 | 34 | 49,5 | 36,8 | 66,5 | 62 | 8 | 98,7 | 77,7 | 125,4 |
| 10 | 35 | 50,7 | 37,8 | 68 | 62 | 9 | 100,5 | 79,2 | 127,5 |
| 10 | 36 | 52 | 38,9 | 69,4 | 62 | 10 | 102,3 | 80,7 | 129,6 |
| 10 | 37 | 53,2 | 39,9 | 70,9 | 62 | 11 | 104,1 | 82,3 | 131,7 |
| 10 | 38 | 54,5 | 41 | 72,4 | 62 | 12 | 106 | 83,9 | 133,8 |
| 10 | 39 | 55,8 | 42,1 | 73,8 | 62 | 13 | 107,8 | 85,4 | 136 |
| 10 | 40 | 57 | 43,2 | 75,3 | 62 | 14 | 109,7 | 87 | 138,1 |
| 10 | 41 | 58,3 | 44,3 | 76,8 | 62 | 15 | 111,5 | 88,7 | 140,3 |
| 10 | 42 | 59,6 | 45,4 | 78,3 | 62 | 16 | 113,4 | 90,3 | 142,5 |
| 10 | 43 | 60,9 | 46,5 | 79,8 | 62 | 17 | 115,4 | 91,9 | 144,7 |
| 10 | 44 | 62,2 | 47,6 | 81,3 | 62 | 18 | 117,3 | 93,6 | 146,9 |
| 10 | 45 | 63,5 | 48,7 | 82,8 | 62 | 19 | 119,2 | 95,3 | 149,2 |
| 10 | 46 | 64,9 | 49,8 | 84,3 | 62 | 20 | 121,2 | 96,9 | 151,5 |
| 10 | 47 | 66,2 | 51 | 85,9 | 62 | 21 | 123,2 | 98,6 | 153,8 |
| 10 | 48 | 67,5 | 52,1 | 87,4 | 62 | 22 | 125,2 | 100,4 | 156,1 |
| 10 | 49 | 68,9 | 53,3 | 89 | 62 | 23 | 127,2 | 102,1 | 158,4 |
| 10 | 50 | 70,2 | 54,4 | 90,5 | 62 | 24 | 129,2 | 103,9 | 160,8 |
| 10 | 51 | 71,6 | 55,6 | 92,1 | 62 | 25 | 131,3 | 105,6 | 163,2 |
| 11 | 0 | 11,5 | 6,4 | 20,8 | 62 | 26 | 133,4 | 107,4 | 165,6 |
| 11 | 1 | 12,6 | 7,1 | 22,1 | 62 | 27 | 135,5 | 109,2 | 168 |
| 11 | 2 | 13,7 | 7,9 | 23,5 | 62 | 28 | 137,6 | 111 | 170,4 |
| 11 | 3 | 14,7 | 8,7 | 24,9 | 62 | 29 | 139,7 | 112,9 | 172,9 |
| 11 | 4 | 15,8 | 9,5 | 26,2 | 62 | 30 | 141,9 | 114,7 | 175,4 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 11 | 5 | 16,9 | 10,4 | 27,6 | 62 | 31 | 144,1 | 116,6 | 178 |
| 11 | 6 | 18 | 11,2 | 29 | 62 | 32 | 146,3 | 118,5 | 180,5 |
| 11 | 7 | 19,1 | 12 | 30,3 | 62 | 33 | 148,5 | 120,4 | 183,1 |
| 11 | 8 | 20,2 | 12,9 | 31,7 | 62 | 34 | 150,7 | 122,4 | 185,7 |
| 11 | 9 | 21,3 | 13,7 | 33,1 | 62 | 35 | 153 | 124,3 | 188,3 |
| 11 | 10 | 22,4 | 14,6 | 34,4 | 62 | 36 | 155,3 | 126,3 | 191 |
| 11 | 11 | 23,6 | 15,5 | 35,8 | 62 | 37 | 157,6 | 128,3 | 193,7 |
| 11 | 12 | 24,7 | 16,4 | 37,2 | 62 | 38 | 160 | 130,3 | 196,4 |
| 11 | 13 | 25,8 | 17,3 | 38,5 | 62 | 39 | 162,4 | 132,3 | 199,2 |
| 11 | 14 | 27 | 18,2 | 39,9 | 62 | 40 | 164,8 | 134,4 | 201,9 |
| 11 | 15 | 28,1 | 19,1 | 41,3 | 62 | 41 | 167,2 | 136,5 | 204,8 |
| 11 | 16 | 29,2 | 20 | 42,6 | 62 | 42 | 169,6 | 138,6 | 207,6 |
| 11 | 17 | 30,4 | 21 | 44 | 62 | 43 | 172,1 | 140,7 | 210,5 |
| 11 | 18 | 31,6 | 21,9 | 45,4 | 62 | 44 | 174,6 | 142,9 | 213,4 |
| 11 | 19 | 32,7 | 22,9 | 46,8 | 62 | 45 | 177,2 | 145,1 | 216,4 |
| 11 | 20 | 33,9 | 23,8 | 48,2 | 62 | 46 | 179,7 | 147,3 | 219,4 |
| 11 | 21 | 35,1 | 24,8 | 49,6 | 62 | 47 | 182,4 | 149,5 | 222,4 |
| 11 | 22 | 36,2 | 25,7 | 51 | 62 | 48 | 185 | 151,8 | 225,4 |
| 11 | 23 | 37,4 | 26,7 | 52,4 | 62 | 49 | 187,7 | 154,1 | 228,6 |
| 11 | 24 | 38,6 | 27,7 | 53,8 | 62 | 50 | 190,4 | 156,4 | 231,7 |
| 11 | 25 | 39,8 | 28,7 | 55,2 | 62 | 51 | 193,1 | 158,7 | 234,9 |
| 11 | 26 | 41 | 29,7 | 56,6 | 63 | 0 | 86,9 | 67,5 | 111,7 |
| 11 | 27 | 42,2 | 30,7 | 58 | 63 | 1 | 88,6 | 69 | 113,7 |
| 11 | 28 | 43,4 | 31,7 | 59,5 | 63 | 2 | 90,3 | 70,4 | 115,7 |
| 11 | 29 | 44,7 | 32,7 | 60,9 | 63 | 3 | 92 | 71,9 | 117,7 |
| 11 | 30 | 45,9 | 33,7 | 62,3 | 63 | 4 | 93,8 | 73,4 | 119,7 |
| 11 | 31 | 47,1 | 34,8 | 63,8 | 63 | 5 | 95,5 | 74,9 | 121,8 |
| 11 | 32 | 48,3 | 35,8 | 65,2 | 63 | 6 | 97,3 | 76,4 | 123,8 |
| 11 | 33 | 49,6 | 36,9 | 66,7 | 63 | 7 | 99,1 | 77,9 | 125,9 |
| 11 | 34 | 50,8 | 37,9 | 68,1 | 63 | 8 | 100,9 | 79,5 | 128 |
| 11 | 35 | 52,1 | 39 | 69,6 | 63 | 9 | 102,7 | 81 | 130,1 |
| 11 | 36 | 53,4 | 40 | 71,1 | 63 | 10 | 104,5 | 82,6 | 132,2 |
| 11 | 37 | 54,6 | 41,1 | 72,5 | 63 | 11 | 106,3 | 84,2 | 134,3 |
| 11 | 38 | 55,9 | 42,2 | 74 | 63 | 12 | 108,2 | 85,7 | 136,5 |
| 11 | 39 | 57,2 | 43,3 | 75,5 | 63 | 13 | 110,1 | 87,4 | 138,6 |
| 11 | 40 | 58,5 | 44,4 | 77 | 63 | 14 | 112 | 89 | 140,8 |
| 11 | 41 | 59,8 | 45,5 | 78,5 | 63 | 15 | 113,9 | 90,6 | 143 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 11 | 42 | 61,1 | 46,6 | 80 | 63 | 16 | 115,8 | 92,3 | 145,3 |
| 11 | 43 | 62,4 | 47,7 | 81,5 | 63 | 17 | 117,7 | 93,9 | 147,5 |
| 11 | 44 | 63,7 | 48,8 | 83 | 63 | 18 | 119,7 | 95,6 | 149,8 |
| 11 | 45 | 65 | 50 | 84,6 | 63 | 19 | 121,7 | 97,3 | 152,1 |
| 11 | 46 | 66,4 | 51,1 | 86,1 | 63 | 20 | 123,7 | 99 | 154,4 |
| 11 | 47 | 67,7 | 52,3 | 87,6 | 63 | 21 | 125,7 | 100,7 | 156,7 |
| 11 | 48 | 69 | 53,4 | 89,2 | 63 | 22 | 127,7 | 102,5 | 159,1 |
| 11 | 49 | 70,4 | 54,6 | 90,7 | 63 | 23 | 129,7 | 104,2 | 161,4 |
| 11 | 50 | 71,7 | 55,7 | 92,3 | 63 | 24 | 131,8 | 106 | 163,8 |
| 11 | 51 | 73,1 | 56,9 | 93,9 | 63 | 25 | 133,9 | 107,8 | 166,3 |
| 12 | 0 | 12,6 | 7,2 | 22,2 | 63 | 26 | 136 | 109,6 | 168,7 |
| 12 | 1 | 13,7 | 7,9 | 23,6 | 63 | 27 | 138,1 | 111,5 | 171,2 |
| 12 | 2 | 14,8 | 8,7 | 24,9 | 63 | 28 | 140,3 | 113,3 | 173,7 |
| 12 | 3 | 15,9 | 9,6 | 26,3 | 63 | 29 | 142,5 | 115,2 | 176,2 |
| 12 | 4 | 16,9 | 10,4 | 27,7 | 63 | 30 | 144,7 | 117,1 | 178,7 |
| 12 | 5 | 18 | 11,2 | 29 | 63 | 31 | 146,9 | 119 | 181,3 |
| 12 | 6 | 19,2 | 12,1 | 30,4 | 63 | 32 | 149,1 | 120,9 | 183,9 |
| 12 | 7 | 20,3 | 12,9 | 31,8 | 63 | 33 | 151,4 | 122,9 | 186,5 |
| 12 | 8 | 21,4 | 13,8 | 33,1 | 63 | 34 | 153,7 | 124,8 | 189,2 |
| 12 | 9 | 22,5 | 14,7 | 34,5 | 63 | 35 | 156 | 126,8 | 191,9 |
| 12 | 10 | 23,6 | 15,5 | 35,9 | 63 | 36 | 158,3 | 128,8 | 194,6 |
| 12 | 11 | 24,7 | 16,4 | 37,2 | 63 | 37 | 160,7 | 130,9 | 197,3 |
| 12 | 12 | 25,9 | 17,3 | 38,6 | 63 | 38 | 163,1 | 132,9 | 200,1 |
| 12 | 13 | 27 | 18,2 | 40 | 63 | 39 | 165,5 | 135 | 202,9 |
| 12 | 14 | 28,2 | 19,2 | 41,4 | 63 | 40 | 168 | 137,1 | 205,8 |
| 12 | 15 | 29,3 | 20,1 | 42,7 | 63 | 41 | 170,4 | 139,2 | 208,6 |
| 12 | 16 | 30,5 | 21 | 44,1 | 63 | 42 | 172,9 | 141,4 | 211,5 |
| 12 | 17 | 31,6 | 22 | 45,5 | 63 | 43 | 175,5 | 143,5 | 214,5 |
| 12 | 18 | 32,8 | 22,9 | 46,9 | 63 | 44 | 178 | 145,7 | 217,5 |
| 12 | 19 | 34 | 23,9 | 48,3 | 63 | 45 | 180,6 | 148 | 220,5 |
| 12 | 20 | 35,1 | 24,8 | 49,7 | 63 | 46 | 183,3 | 150,2 | 223,5 |
| 12 | 21 | 36,3 | 25,8 | 51,1 | 63 | 47 | 185,9 | 152,5 | 226,6 |
| 12 | 22 | 37,5 | 26,8 | 52,5 | 63 | 48 | 188,6 | 154,8 | 229,8 |
| 12 | 23 | 38,7 | 27,8 | 53,9 | 63 | 49 | 191,3 | 157,1 | 232,9 |
| 12 | 24 | 39,9 | 28,8 | 55,3 | 63 | 50 | 194,1 | 159,5 | 236,2 |
| 12 | 25 | 41,1 | 29,8 | 56,8 | 63 | 51 | 196,9 | 161,9 | 239,4 |
| 12 | 26 | 42,3 | 30,8 | 58,2 | 64 | 0 | 88,9 | 69,2 | 114,1 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 12 | 27 | 43,5 | 31,8 | 59,6 | 64 | 1 | 90,6 | 70,7 | 116,1 |
| 12 | 28 | 44,8 | 32,8 | 61 | 64 | 2 | 92,3 | 72,1 | 118,1 |
| 12 | 29 | 46 | 33,8 | 62,5 | 64 | 3 | 94,1 | 73,6 | 120,1 |
| 12 | 30 | 47,2 | 34,9 | 63,9 | 64 | 4 | 95,8 | 75,1 | 122,2 |
| 12 | 31 | 48,5 | 35,9 | 65,4 | 64 | 5 | 97,6 | 76,7 | 124,2 |
| 12 | 32 | 49,7 | 37 | 66,8 | 64 | 6 | 99,4 | 78,2 | 126,3 |
| 12 | 33 | 51 | 38 | 68,3 | 64 | 7 | 101,2 | 79,7 | 128,4 |
| 12 | 34 | 52,2 | 39,1 | 69,8 | 64 | 8 | 103 | 81,3 | 130,5 |
| 12 | 35 | 53,5 | 40,1 | 71,2 | 64 | 9 | 104,9 | 82,9 | 132,7 |
| 12 | 36 | 54,8 | 41,2 | 72,7 | 64 | 10 | 106,7 | 84,4 | 134,8 |
| 12 | 37 | 56 | 42,3 | 74,2 | 64 | 11 | 108,6 | 86 | 137 |
| 12 | 38 | 57,3 | 43,4 | 75,7 | 64 | 12 | 110,5 | 87,7 | 139,2 |
| 12 | 39 | 58,6 | 44,5 | 77,2 | 64 | 13 | 112,4 | 89,3 | 141,4 |
| 12 | 40 | 59,9 | 45,6 | 78,7 | 64 | 14 | 114,3 | 90,9 | 143,6 |
| 12 | 41 | 61,2 | 46,7 | 80,2 | 64 | 15 | 116,2 | 92,6 | 145,8 |
| 12 | 42 | 62,5 | 47,8 | 81,7 | 64 | 16 | 118,2 | 94,3 | 148,1 |
| 12 | 43 | 63,9 | 49 | 83,3 | 64 | 17 | 120,1 | 96 | 150,4 |
| 12 | 44 | 65,2 | 50,1 | 84,8 | 64 | 18 | 122,1 | 97,7 | 152,7 |
| 12 | 45 | 66,5 | 51,2 | 86,3 | 64 | 19 | 124,1 | 99,4 | 155 |
| 12 | 46 | 67,9 | 52,4 | 87,9 | 64 | 20 | 126,2 | 101,1 | 157,3 |
| 12 | 47 | 69,2 | 53,5 | 89,4 | 64 | 21 | 128,2 | 102,9 | 159,7 |
| 12 | 48 | 70,6 | 54,7 | 91 | 64 | 22 | 130,3 | 104,6 | 162,1 |
| 12 | 49 | 71,9 | 55,9 | 92,6 | 64 | 23 | 132,3 | 106,4 | 164,5 |
| 12 | 50 | 73,3 | 57,1 | 94,1 | 64 | 24 | 134,4 | 108,2 | 167 |
| 12 | 51 | 74,7 | 58,3 | 95,7 | 64 | 25 | 136,6 | 110,1 | 169,4 |
| 13 | 0 | 13,7 | 8 | 23,6 | 64 | 26 | 138,7 | 111,9 | 171,9 |
| 13 | 1 | 14,8 | 8,8 | 25 | 64 | 27 | 140,9 | 113,8 | 174,4 |
| 13 | 2 | 15,9 | 9,6 | 26,4 | 64 | 28 | 143,1 | 115,7 | 177 |
| 13 | 3 | 17 | 10,4 | 27,7 | 64 | 29 | 145,3 | 117,6 | 179,5 |
| 13 | 4 | 18,1 | 11,2 | 29,1 | 64 | 30 | 147,5 | 119,5 | 182,1 |
| 13 | 5 | 19,2 | 12,1 | 30,5 | 64 | 31 | 149,8 | 121,4 | 184,7 |
| 13 | 6 | 20,3 | 12,9 | 31,8 | 64 | 32 | 152,1 | 123,4 | 187,4 |
| 13 | 7 | 21,4 | 13,8 | 33,2 | 64 | 33 | 154,4 | 125,4 | 190,1 |
| 13 | 8 | 22,5 | 14,7 | 34,6 | 64 | 34 | 156,7 | 127,4 | 192,8 |
| 13 | 9 | 23,7 | 15,6 | 35,9 | 64 | 35 | 159,1 | 129,4 | 195,5 |
| 13 | 10 | 24,8 | 16,5 | 37,3 | 64 | 36 | 161,4 | 131,4 | 198,3 |
| 13 | 11 | 25,9 | 17,4 | 38,7 | 64 | 37 | 163,8 | 133,5 | 201,1 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 13 | 12 | 27,1 | 18,3 | 40,1 | 64 | 38 | 166,3 | 135,6 | 203,9 |
| 13 | 13 | 28,2 | 19,2 | 41,5 | 64 | 39 | 168,8 | 137,7 | 206,8 |
| 13 | 14 | 29,4 | 20,1 | 42,8 | 64 | 40 | 171,2 | 139,9 | 209,7 |
| 13 | 15 | 30,5 | 21,1 | 44,2 | 64 | 41 | 173,8 | 142 | 212,6 |
| 13 | 16 | 31,7 | 22 | 45,6 | 64 | 42 | 176,3 | 144,2 | 215,6 |
| 13 | 17 | 32,9 | 23 | 47 | 64 | 43 | 178,9 | 146,4 | 218,6 |
| 13 | 18 | 34 | 23,9 | 48,4 | 64 | 44 | 181,5 | 148,7 | 221,6 |
| 13 | 19 | 35,2 | 24,9 | 49,8 | 64 | 45 | 184,2 | 150,9 | 224,7 |
| 13 | 20 | 36,4 | 25,9 | 51,2 | 64 | 46 | 186,9 | 153,2 | 227,8 |
| 13 | 21 | 37,6 | 26,8 | 52,6 | 64 | 47 | 189,6 | 155,6 | 231 |
| 13 | 22 | 38,8 | 27,8 | 54 | 64 | 48 | 192,3 | 157,9 | 234,2 |
| 13 | 23 | 40 | 28,8 | 55,5 | 64 | 49 | 195,1 | 160,3 | 237,5 |
| 13 | 24 | 41,2 | 29,8 | 56,9 | 64 | 50 | 197,9 | 162,7 | 240,8 |
| 13 | 25 | 42,4 | 30,8 | 58,3 | 64 | 51 | 200,8 | 165,2 | 244,1 |
| 13 | 26 | 43,6 | 31,8 | 59,8 | 65 | 0 | 90,9 | 70,9 | 116,5 |
| 13 | 27 | 44,9 | 32,9 | 61,2 | 65 | 1 | 92,6 | 72,4 | 118,5 |
| 13 | 28 | 46,1 | 33,9 | 62,6 | 65 | 2 | 94,4 | 73,9 | 120,6 |
| 13 | 29 | 47,3 | 34,9 | 64,1 | 65 | 3 | 96,2 | 75,4 | 122,6 |
| 13 | 30 | 48,6 | 36 | 65,5 | 65 | 4 | 98 | 76,9 | 124,7 |
| 13 | 31 | 49,8 | 37 | 67 | 65 | 5 | 99,8 | 78,5 | 126,8 |
| 13 | 32 | 51,1 | 38,1 | 68,5 | 65 | 6 | 101,6 | 80 | 128,9 |
| 13 | 33 | 52,4 | 39,2 | 69,9 | 65 | 7 | 103,4 | 81,6 | 131 |
| 13 | 34 | 53,6 | 40,2 | 71,4 | 65 | 8 | 105,2 | 83,2 | 133,2 |
| 13 | 35 | 54,9 | 41,3 | 72,9 | 65 | 9 | 107,1 | 84,7 | 135,3 |
| 13 | 36 | 56,2 | 42,4 | 74,4 | 65 | 10 | 109 | 86,4 | 137,5 |
| 13 | 37 | 57,5 | 43,5 | 75,9 | 65 | 11 | 110,9 | 88 | 139,7 |
| 13 | 38 | 58,8 | 44,6 | 77,4 | 65 | 12 | 112,8 | 89,6 | 141,9 |
| 13 | 39 | 60,1 | 45,7 | 78,9 | 65 | 13 | 114,7 | 91,3 | 144,1 |
| 13 | 40 | 61,4 | 46,8 | 80,4 | 65 | 14 | 116,7 | 92,9 | 146,4 |
| 13 | 41 | 62,7 | 48 | 81,9 | 65 | 15 | 118,6 | 94,6 | 148,7 |
| 13 | 42 | 64 | 49,1 | 83,5 | 65 | 16 | 120,6 | 96,3 | 151 |
| 13 | 43 | 65,4 | 50,2 | 85 | 65 | 17 | 122,6 | 98 | 153,3 |
| 13 | 44 | 66,7 | 51,4 | 86,6 | 65 | 18 | 124,6 | 99,8 | 155,6 |
| 13 | 45 | 68 | 52,5 | 88,1 | 65 | 19 | 126,6 | 101,5 | 158 |
| 13 | 46 | 69,4 | 53,7 | 89,7 | 65 | 20 | 128,7 | 103,3 | 160,4 |
| 13 | 47 | 70,8 | 54,9 | 91,2 | 65 | 21 | 130,8 | 105,1 | 162,8 |
| 13 | 48 | 72,1 | 56 | 92,8 | 65 | 22 | 132,9 | 106,9 | 165,2 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 13 | 49 | 73,5 | 57,2 | 94,4 | 65 | 23 | 135 | 108,7 | 167,7 |
| 13 | 50 | 74,9 | 58,4 | 96 | 65 | 24 | 137,1 | 110,5 | 170,1 |
| 13 | 51 | 76,3 | 59,6 | 97,6 | 65 | 25 | 139,3 | 112,4 | 172,6 |
| 14 | 0 | 14,8 | 8,8 | 25 | 65 | 26 | 141,5 | 114,2 | 175,2 |
| 14 | 1 | 15,9 | 9,6 | 26,4 | 65 | 27 | 143,7 | 116,1 | 177,7 |
| 14 | 2 | 17 | 10,4 | 27,8 | 65 | 28 | 145,9 | 118 | 180,3 |
| 14 | 3 | 18,1 | 11,3 | 29,2 | 65 | 29 | 148,2 | 120 | 182,9 |
| 14 | 4 | 19,2 | 12,1 | 30,5 | 65 | 30 | 150,4 | 121,9 | 185,6 |
| 14 | 5 | 20,3 | 13 | 31,9 | 65 | 31 | 152,7 | 123,9 | 188,2 |
| 14 | 6 | 21,5 | 13,8 | 33,3 | 65 | 32 | 155,1 | 125,9 | 190,9 |
| 14 | 7 | 22,6 | 14,7 | 34,6 | 65 | 33 | 157,4 | 127,9 | 193,7 |
| 14 | 8 | 23,7 | 15,6 | 36 | 65 | 34 | 159,8 | 129,9 | 196,4 |
| 14 | 9 | 24,9 | 16,5 | 37,4 | 65 | 35 | 162,2 | 132 | 199,2 |
| 14 | 10 | 26 | 17,4 | 38,8 | 65 | 36 | 164,6 | 134,1 | 202 |
| 14 | 11 | 27,1 | 18,3 | 40,2 | 65 | 37 | 167,1 | 136,2 | 204,9 |
| 14 | 12 | 28,3 | 19,2 | 41,6 | 65 | 38 | 169,5 | 138,3 | 207,8 |
| 14 | 13 | 29,4 | 20,2 | 42,9 | 65 | 39 | 172,1 | 140,5 | 210,7 |
| 14 | 14 | 30,6 | 21,1 | 44,3 | 65 | 40 | 174,6 | 142,7 | 213,7 |
| 14 | 15 | 31,8 | 22,1 | 45,7 | 65 | 41 | 177,2 | 144,9 | 216,7 |
| 14 | 16 | 32,9 | 23 | 47,1 | 65 | 42 | 179,8 | 147,1 | 219,7 |
| 14 | 17 | 34,1 | 24 | 48,5 | 65 | 43 | 182,4 | 149,4 | 222,8 |
| 14 | 18 | 35,3 | 24,9 | 49,9 | 65 | 44 | 185,1 | 151,7 | 225,9 |
| 14 | 19 | 36,5 | 25,9 | 51,3 | 65 | 45 | 187,8 | 154 | 229 |
| 14 | 20 | 37,7 | 26,9 | 52,8 | 65 | 46 | 190,6 | 156,3 | 232,2 |
| 14 | 21 | 38,9 | 27,9 | 54,2 | 65 | 47 | 193,3 | 158,7 | 235,5 |
| 14 | 22 | 40,1 | 28,9 | 55,6 | 65 | 48 | 196,1 | 161,1 | 238,8 |
| 14 | 23 | 41,3 | 29,9 | 57 | 65 | 49 | 199 | 163,5 | 242,1 |
| 14 | 24 | 42,5 | 30,9 | 58,5 | 65 | 50 | 201,9 | 166 | 245,5 |
| 14 | 25 | 43,7 | 31,9 | 59,9 | 65 | 51 | 204,8 | 168,5 | 248,9 |
| 14 | 26 | 45 | 33 | 61,3 | 66 | 0 | 93 | 72,6 | 118,9 |
| 14 | 27 | 46,2 | 34 | 62,8 | 66 | 1 | 94,7 | 74,1 | 121 |
| 14 | 28 | 47,5 | 35 | 64,2 | 66 | 2 | 96,5 | 75,6 | 123,1 |
| 14 | 29 | 48,7 | 36,1 | 65,7 | 66 | 3 | 98,3 | 77,2 | 125,1 |
| 14 | 30 | 50 | 37,1 | 67,2 | 66 | 4 | 100,1 | 78,7 | 127,2 |
| 14 | 31 | 51,2 | 38,2 | 68,6 | 66 | 5 | 101,9 | 80,3 | 129,4 |
| 14 | 32 | 52,5 | 39,3 | 70,1 | 66 | 6 | 103,8 | 81,9 | 131,5 |
| 14 | 33 | 53,8 | 40,3 | 71,6 | 66 | 7 | 105,6 | 83,4 | 133,6 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 14 | 34 | 55 | 41,4 | 73,1 | 66 | 8 | 107,5 | 85 | 135,8 |
| 14 | 35 | 56,3 | 42,5 | 74,6 | 66 | 9 | 109,4 | 86,7 | 138 |
| 14 | 36 | 57,6 | 43,6 | 76,1 | 66 | 10 | 111,3 | 88,3 | 140,2 |
| 14 | 37 | 58,9 | 44,7 | 77,6 | 66 | 11 | 113,2 | 89,9 | 142,4 |
| 14 | 38 | 60,2 | 45,8 | 79,1 | 66 | 12 | 115,1 | 91,6 | 144,7 |
| 14 | 39 | 61,5 | 47 | 80,6 | 66 | 13 | 117,1 | 93,3 | 147 |
| 14 | 40 | 62,9 | 48,1 | 82,2 | 66 | 14 | 119,1 | 95 | 149,3 |
| 14 | 41 | 64,2 | 49,2 | 83,7 | 66 | 15 | 121,1 | 96,7 | 151,6 |
| 14 | 42 | 65,5 | 50,4 | 85,2 | 66 | 16 | 123,1 | 98,4 | 153,9 |
| 14 | 43 | 66,9 | 51,5 | 86,8 | 66 | 17 | 125,1 | 100,1 | 156,3 |
| 14 | 44 | 68,2 | 52,7 | 88,3 | 66 | 18 | 127,1 | 101,9 | 158,6 |
| 14 | 45 | 69,6 | 53,8 | 89,9 | 66 | 19 | 129,2 | 103,7 | 161 |
| 14 | 46 | 71 | 55 | 91,5 | 66 | 20 | 131,3 | 105,5 | 163,5 |
| 14 | 47 | 72,3 | 56,2 | 93,1 | 66 | 21 | 133,4 | 107,3 | 165,9 |
| 14 | 48 | 73,7 | 57,4 | 94,7 | 66 | 22 | 135,5 | 109,1 | 168,4 |
| 14 | 49 | 75,1 | 58,6 | 96,2 | 66 | 23 | 137,7 | 110,9 | 170,9 |
| 14 | 50 | 76,5 | 59,8 | 97,9 | 66 | 24 | 139,9 | 112,8 | 173,4 |
| 14 | 51 | 77,9 | 61 | 99,5 | 66 | 25 | 142,1 | 114,7 | 175,9 |
| 15 | 0 | 16 | 9,6 | 26,5 | 66 | 26 | 144,3 | 116,6 | 178,5 |
| 15 | 1 | 17,1 | 10,4 | 27,8 | 66 | 27 | 146,5 | 118,5 | 181,1 |
| 15 | 2 | 18,2 | 11,3 | 29,2 | 66 | 28 | 148,8 | 120,5 | 183,8 |
| 15 | 3 | 19,3 | 12,1 | 30,6 | 66 | 29 | 151,1 | 122,4 | 186,4 |
| 15 | 4 | 20,4 | 13 | 32 | 66 | 30 | 153,4 | 124,4 | 189,1 |
| 15 | 5 | 21,5 | 13,9 | 33,3 | 66 | 31 | 155,7 | 126,4 | 191,8 |
| 15 | 6 | 22,6 | 14,7 | 34,7 | 66 | 32 | 158,1 | 128,5 | 194,6 |
| 15 | 7 | 23,8 | 15,6 | 36,1 | 66 | 33 | 160,5 | 130,5 | 197,4 |
| 15 | 8 | 24,9 | 16,5 | 37,5 | 66 | 34 | 162,9 | 132,6 | 200,2 |
| 15 | 9 | 26,1 | 17,4 | 38,9 | 66 | 35 | 165,4 | 134,7 | 203 |
| 15 | 10 | 27,2 | 18,4 | 40,3 | 66 | 36 | 167,8 | 136,8 | 205,9 |
| 15 | 11 | 28,4 | 19,3 | 41,6 | 66 | 37 | 170,4 | 139 | 208,8 |
| 15 | 12 | 29,5 | 20,2 | 43 | 66 | 38 | 172,9 | 141,1 | 211,8 |
| 15 | 13 | 30,7 | 21,2 | 44,4 | 66 | 39 | 175,5 | 143,3 | 214,8 |
| 15 | 14 | 31,8 | 22,1 | 45,8 | 66 | 40 | 178,1 | 145,6 | 217,8 |
| 15 | 15 | 33 | 23,1 | 47,2 | 66 | 41 | 180,7 | 147,8 | 220,8 |
| 15 | 16 | 34,2 | 24 | 48,6 | 66 | 42 | 183,3 | 150,1 | 224 |
| 15 | 17 | 35,4 | 25 | 50,1 | 66 | 43 | 186 | 152,4 | 227,1 |
| 15 | 18 | 36,6 | 26 | 51,5 | 66 | 44 | 188,8 | 154,7 | 230,3 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 15 | 19 | 37,8 | 27 | 52,9 | 66 | 45 | 191,5 | 157,1 | 233,5 |
| 15 | 20 | 39 | 28 | 54,3 | 66 | 46 | 194,3 | 159,5 | 236,8 |
| 15 | 21 | 40,2 | 29 | 55,7 | 66 | 47 | 197,2 | 161,9 | 240,1 |
| 15 | 22 | 41,4 | 30 | 57,2 | 66 | 48 | 200,1 | 164,4 | 243,5 |
| 15 | 23 | 42,6 | 31 | 58,6 | 66 | 49 | 203 | 166,9 | 246,9 |
| 15 | 24 | 43,8 | 32 | 60 | 66 | 50 | 205,9 | 169,4 | 250,4 |
| 15 | 25 | 45,1 | 33 | 61,5 | 66 | 51 | 208,9 | 172 | 253,9 |
| 15 | 26 | 46,3 | 34,1 | 62,9 | 67 | 0 | 95 | 74,4 | 121,4 |
| 15 | 27 | 47,6 | 35,1 | 64,4 | 67 | 1 | 96,8 | 75,9 | 123,5 |
| 15 | 28 | 48,8 | 36,2 | 65,9 | 67 | 2 | 98,6 | 77,4 | 125,6 |
| 15 | 29 | 50,1 | 37,2 | 67,3 | 67 | 3 | 100,5 | 79 | 127,7 |
| 15 | 30 | 51,3 | 38,3 | 68,8 | 67 | 4 | 102,3 | 80,6 | 129,8 |
| 15 | 31 | 52,6 | 39,4 | 70,3 | 67 | 5 | 104,1 | 82,1 | 132 |
| 15 | 32 | 53,9 | 40,4 | 71,8 | 67 | 6 | 106 | 83,7 | 134,1 |
| 15 | 33 | 55,2 | 41,5 | 73,3 | 67 | 7 | 107,9 | 85,3 | 136,3 |
| 15 | 34 | 56,5 | 42,6 | 74,8 | 67 | 8 | 109,8 | 87 | 138,5 |
| 15 | 35 | 57,8 | 43,7 | 76,3 | 67 | 9 | 111,7 | 88,6 | 140,8 |
| 15 | 36 | 59,1 | 44,8 | 77,8 | 67 | 10 | 113,6 | 90,3 | 143 |
| 15 | 37 | 60,4 | 45,9 | 79,3 | 67 | 11 | 115,6 | 91,9 | 145,3 |
| 15 | 38 | 61,7 | 47,1 | 80,8 | 67 | 12 | 117,5 | 93,6 | 147,5 |
| 15 | 39 | 63 | 48,2 | 82,4 | 67 | 13 | 119,5 | 95,3 | 149,8 |
| 15 | 40 | 64,4 | 49,3 | 83,9 | 67 | 14 | 121,5 | 97 | 152,2 |
| 15 | 41 | 65,7 | 50,5 | 85,5 | 67 | 15 | 123,6 | 98,8 | 154,5 |
| 15 | 42 | 67,1 | 51,6 | 87 | 67 | 16 | 125,6 | 100,5 | 156,9 |
| 15 | 43 | 68,4 | 52,8 | 88,6 | 67 | 17 | 127,7 | 102,3 | 159,3 |
| 15 | 44 | 69,8 | 54 | 90,2 | 67 | 18 | 129,7 | 104,1 | 161,7 |
| 15 | 45 | 71,1 | 55,1 | 91,7 | 67 | 19 | 131,8 | 105,9 | 164,1 |
| 15 | 46 | 72,5 | 56,3 | 93,3 | 67 | 20 | 134 | 107,7 | 166,6 |
| 15 | 47 | 73,9 | 57,5 | 94,9 | 67 | 21 | 136,1 | 109,5 | 169,1 |
| 15 | 48 | 75,3 | 58,7 | 96,5 | 67 | 22 | 138,3 | 111,4 | 171,6 |
| 15 | 49 | 76,7 | 59,9 | 98,1 | 67 | 23 | 140,5 | 113,3 | 174,1 |
| 15 | 50 | 78,1 | 61,1 | 99,7 | 67 | 24 | 142,7 | 115,2 | 176,7 |
| 15 | 51 | 79,5 | 62,4 | 101,4 | 67 | 25 | 144,9 | 117,1 | 179,3 |
| 16 | 0 | 17,1 | 10,5 | 27,9 | 67 | 26 | 147,2 | 119 | 181,9 |
| 16 | 1 | 18,2 | 11,3 | 29,3 | 67 | 27 | 149,4 | 121 | 184,6 |
| 16 | 2 | 19,3 | 12,2 | 30,7 | 67 | 28 | 151,8 | 123 | 187,3 |
| 16 | 3 | 20,4 | 13 | 32 | 67 | 29 | 154,1 | 125 | 190 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 16 | 4 | 21,6 | 13,9 | 33,4 | 67 | 30 | 156,4 | 127 | 192,7 |
| 16 | 5 | 22,7 | 14,8 | 34,8 | 67 | 31 | 158,8 | 129 | 195,5 |
| 16 | 6 | 23,8 | 15,7 | 36,2 | 67 | 32 | 161,2 | 131,1 | 198,3 |
| 16 | 7 | 25 | 16,6 | 37,6 | 67 | 33 | 163,7 | 133,2 | 201,1 |
| 16 | 8 | 26,1 | 17,5 | 39 | 67 | 34 | 166,1 | 135,3 | 204 |
| 16 | 9 | 27,3 | 18,4 | 40,4 | 67 | 35 | 168,6 | 137,4 | 206,9 |
| 16 | 10 | 28,4 | 19,3 | 41,7 | 67 | 36 | 171,2 | 139,6 | 209,9 |
| 16 | 11 | 29,6 | 20,3 | 43,1 | 67 | 37 | 173,7 | 141,8 | 212,8 |
| 16 | 12 | 30,7 | 21,2 | 44,5 | 67 | 38 | 176,3 | 144 | 215,9 |
| 16 | 13 | 31,9 | 22,2 | 45,9 | 67 | 39 | 178,9 | 146,2 | 218,9 |
| 16 | 14 | 33,1 | 23,1 | 47,3 | 67 | 40 | 181,6 | 148,5 | 222 |
| 16 | 15 | 34,3 | 24,1 | 48,8 | 67 | 41 | 184,3 | 150,8 | 225,1 |
| 16 | 16 | 35,5 | 25,1 | 50,2 | 67 | 42 | 187 | 153,1 | 228,3 |
| 16 | 17 | 36,7 | 26 | 51,6 | 67 | 43 | 189,8 | 155,5 | 231,5 |
| 16 | 18 | 37,9 | 27 | 53 | 67 | 44 | 192,5 | 157,9 | 234,8 |
| 16 | 19 | 39,1 | 28 | 54,4 | 67 | 45 | 195,4 | 160,3 | 238,1 |
| 16 | 20 | 40,3 | 29 | 55,9 | 67 | 46 | 198,2 | 162,8 | 241,5 |
| 16 | 21 | 41,5 | 30 | 57,3 | 67 | 47 | 201,2 | 165,2 | 244,9 |
| 16 | 22 | 42,7 | 31,1 | 58,7 | 67 | 48 | 204,1 | 167,7 | 248,3 |
| 16 | 23 | 44 | 32,1 | 60,2 | 67 | 49 | 207,1 | 170,3 | 251,8 |
| 16 | 24 | 45,2 | 33,1 | 61,6 | 67 | 50 | 210,1 | 172,9 | 255,4 |
| 16 | 25 | 46,4 | 34,1 | 63,1 | 67 | 51 | 213,2 | 175,5 | 259 |
| 16 | 26 | 47,7 | 35,2 | 64,6 | 68 | 0 | 97,2 | 76,2 | 123,9 |
| 16 | 27 | 48,9 | 36,3 | 66 | 68 | 1 | 99 | 77,7 | 126 |
| 16 | 28 | 50,2 | 37,3 | 67,5 | 68 | 2 | 100,8 | 79,3 | 128,2 |
| 16 | 29 | 51,5 | 38,4 | 69 | 68 | 3 | 102,7 | 80,8 | 130,3 |
| 16 | 30 | 52,7 | 39,5 | 70,5 | 68 | 4 | 104,5 | 82,4 | 132,5 |
| 16 | 31 | 54 | 40,5 | 72 | 68 | 5 | 106,4 | 84 | 134,6 |
| 16 | 32 | 55,3 | 41,6 | 73,5 | 68 | 6 | 108,3 | 85,6 | 136,8 |
| 16 | 33 | 56,6 | 42,7 | 75 | 68 | 7 | 110,2 | 87,3 | 139,1 |
| 16 | 34 | 57,9 | 43,8 | 76,5 | 68 | 8 | 112,1 | 88,9 | 141,3 |
| 16 | 35 | 59,2 | 44,9 | 78 | 68 | 9 | 114,1 | 90,6 | 143,6 |
| 16 | 36 | 60,5 | 46,1 | 79,5 | 68 | 10 | 116 | 92,3 | 145,8 |
| 16 | 37 | 61,9 | 47,2 | 81,1 | 68 | 11 | 118 | 94 | 148,1 |
| 16 | 38 | 63,2 | 48,3 | 82,6 | 68 | 12 | 120 | 95,7 | 150,4 |
| 16 | 39 | 64,5 | 49,5 | 84,1 | 68 | 13 | 122 | 97,4 | 152,8 |
| 16 | 40 | 65,9 | 50,6 | 85,7 | 68 | 14 | 124 | 99,1 | 155,1 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 16 | 41 | 67,2 | 51,8 | 87,3 | 68 | 15 | 126,1 | 100,9 | 157,5 |
| 16 | 42 | 68,6 | 52,9 | 88,8 | 68 | 16 | 128,2 | 102,7 | 159,9 |
| 16 | 43 | 70 | 54,1 | 90,4 | 68 | 17 | 130,3 | 104,5 | 162,4 |
| 16 | 44 | 71,3 | 55,3 | 92 | 68 | 18 | 132,4 | 106,3 | 164,8 |
| 16 | 45 | 72,7 | 56,5 | 93,6 | 68 | 19 | 134,5 | 108,1 | 167,3 |
| 16 | 46 | 74,1 | 57,7 | 95,2 | 68 | 20 | 136,7 | 110 | 169,8 |
| 16 | 47 | 75,5 | 58,9 | 96,8 | 68 | 21 | 138,9 | 111,8 | 172,4 |
| 16 | 48 | 76,9 | 60,1 | 98,4 | 68 | 22 | 141,1 | 113,7 | 174,9 |
| 16 | 49 | 78,3 | 61,3 | 100 | 68 | 23 | 143,3 | 115,6 | 177,5 |
| 16 | 50 | 79,7 | 62,5 | 101,7 | 68 | 24 | 145,5 | 117,6 | 180,1 |
| 16 | 51 | 81,2 | 63,8 | 103,3 | 68 | 25 | 147,8 | 119,5 | 182,8 |
| 17 | 0 | 18,2 | 11,3 | 29,3 | 68 | 26 | 150,1 | 121,5 | 185,4 |
| 17 | 1 | 19,4 | 12,2 | 30,7 | 68 | 27 | 152,4 | 123,5 | 188,1 |
| 17 | 2 | 20,5 | 13,1 | 32,1 | 68 | 28 | 154,8 | 125,5 | 190,9 |
| 17 | 3 | 21,6 | 13,9 | 33,5 | 68 | 29 | 157,2 | 127,5 | 193,6 |
| 17 | 4 | 22,7 | 14,8 | 34,9 | 68 | 30 | 159,6 | 129,6 | 196,4 |
| 17 | 5 | 23,9 | 15,7 | 36,3 | 68 | 31 | 162 | 131,7 | 199,3 |
| 17 | 6 | 25 | 16,6 | 37,7 | 68 | 32 | 164,4 | 133,8 | 202,1 |
| 17 | 7 | 26,2 | 17,5 | 39 | 68 | 33 | 166,9 | 135,9 | 205 |
| 17 | 8 | 27,3 | 18,4 | 40,4 | 68 | 34 | 169,5 | 138,1 | 208 |
| 17 | 9 | 28,5 | 19,4 | 41,8 | 68 | 35 | 172 | 140,2 | 210,9 |
| 17 | 10 | 29,6 | 20,3 | 43,2 | 68 | 36 | 174,6 | 142,5 | 213,9 |
| 17 | 11 | 30,8 | 21,3 | 44,6 | 68 | 37 | 177,2 | 144,7 | 217 |
| 17 | 12 | 32 | 22,2 | 46 | 68 | 38 | 179,8 | 146,9 | 220,1 |
| 17 | 13 | 33,2 | 23,2 | 47,5 | 68 | 39 | 182,5 | 149,2 | 223,2 |
| 17 | 14 | 34,4 | 24,1 | 48,9 | 68 | 40 | 185,2 | 151,6 | 226,3 |
| 17 | 15 | 35,5 | 25,1 | 50,3 | 68 | 41 | 188 | 153,9 | 229,6 |
| 17 | 16 | 36,7 | 26,1 | 51,7 | 68 | 42 | 190,8 | 156,3 | 232,8 |
| 17 | 17 | 38 | 27,1 | 53,1 | 68 | 43 | 193,6 | 158,7 | 236,1 |
| 17 | 18 | 39,2 | 28,1 | 54,6 | 68 | 44 | 196,4 | 161,1 | 239,5 |
| 17 | 19 | 40,4 | 29,1 | 56 | 68 | 45 | 199,3 | 163,6 | 242,8 |
| 17 | 20 | 41,6 | 30,1 | 57,4 | 68 | 46 | 202,3 | 166,1 | 246,3 |
| 17 | 21 | 42,8 | 31,1 | 58,9 | 68 | 47 | 205,2 | 168,6 | 249,8 |
| 17 | 22 | 44,1 | 32,2 | 60,3 | 68 | 48 | 208,3 | 171,2 | 253,3 |
| 17 | 23 | 45,3 | 33,2 | 61,8 | 68 | 49 | 211,3 | 173,8 | 256,9 |
| 17 | 24 | 46,5 | 34,2 | 63,3 | 68 | 50 | 214,4 | 176,5 | 260,6 |
| 17 | 25 | 47,8 | 35,3 | 64,7 | 68 | 51 | 217,6 | 179,2 | 264,3 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 17 | 26 | 49,1 | 36,3 | 66,2 | 69 | 0 | 99,3 | 78 | 126,5 |
| 17 | 27 | 50,3 | 37,4 | 67,7 | 69 | 1 | 101,2 | 79,5 | 128,6 |
| 17 | 28 | 51,6 | 38,5 | 69,2 | 69 | 2 | 103 | 81,1 | 130,8 |
| 17 | 29 | 52,9 | 39,6 | 70,7 | 69 | 3 | 104,9 | 82,7 | 133 |
| 17 | 30 | 54,2 | 40,6 | 72,2 | 69 | 4 | 106,8 | 84,3 | 135,2 |
| 17 | 31 | 55,5 | 41,7 | 73,7 | 69 | 5 | 108,7 | 86 | 137,4 |
| 17 | 32 | 56,8 | 42,8 | 75,2 | 69 | 6 | 110,6 | 87,6 | 139,6 |
| 17 | 33 | 58,1 | 43,9 | 76,7 | 69 | 7 | 112,5 | 89,2 | 141,8 |
| 17 | 34 | 59,4 | 45,1 | 78,2 | 69 | 8 | 114,5 | 90,9 | 144,1 |
| 17 | 35 | 60,7 | 46,2 | 79,7 | 69 | 9 | 116,5 | 92,6 | 146,4 |
| 17 | 36 | 62 | 47,3 | 81,3 | 69 | 10 | 118,4 | 94,3 | 148,7 |
| 17 | 37 | 63,4 | 48,4 | 82,8 | 69 | 11 | 120,5 | 96 | 151 |
| 17 | 38 | 64,7 | 49,6 | 84,4 | 69 | 12 | 122,5 | 97,8 | 153,4 |
| 17 | 39 | 66,1 | 50,7 | 85,9 | 69 | 13 | 124,5 | 99,5 | 155,8 |
| 17 | 40 | 67,4 | 51,9 | 87,5 | 69 | 14 | 126,6 | 101,3 | 158,2 |
| 17 | 41 | 68,8 | 53,1 | 89,1 | 69 | 15 | 128,7 | 103,1 | 160,6 |
| 17 | 42 | 70,1 | 54,3 | 90,6 | 69 | 16 | 130,8 | 104,9 | 163,1 |
| 17 | 43 | 71,5 | 55,4 | 92,2 | 69 | 17 | 132,9 | 106,7 | 165,5 |
| 17 | 44 | 72,9 | 56,6 | 93,8 | 69 | 18 | 135,1 | 108,5 | 168 |
| 17 | 45 | 74,3 | 57,8 | 95,4 | 69 | 19 | 137,2 | 110,4 | 170,6 |
| 17 | 46 | 75,7 | 59 | 97,1 | 69 | 20 | 139,4 | 112,3 | 173,1 |
| 17 | 47 | 77,1 | 60,2 | 98,7 | 69 | 21 | 141,7 | 114,2 | 175,7 |
| 17 | 48 | 78,5 | 61,5 | 100,3 | 69 | 22 | 143,9 | 116,1 | 178,3 |
| 17 | 49 | 80 | 62,7 | 101,9 | 69 | 23 | 146,2 | 118,1 | 180,9 |
| 17 | 50 | 81,4 | 63,9 | 103,6 | 69 | 24 | 148,5 | 120 | 183,6 |
| 17 | 51 | 82,9 | 65,2 | 105,3 | 69 | 25 | 150,8 | 122 | 186,3 |
| 18 | 0 | 19,4 | 12,2 | 30,8 | 69 | 26 | 153,1 | 124 | 189 |
| 18 | 1 | 20,5 | 13,1 | 32,2 | 69 | 27 | 155,5 | 126 | 191,8 |
| 18 | 2 | 21,7 | 14 | 33,6 | 69 | 28 | 157,9 | 128,1 | 194,6 |
| 18 | 3 | 22,8 | 14,8 | 35 | 69 | 29 | 160,3 | 130,2 | 197,4 |
| 18 | 4 | 23,9 | 15,7 | 36,4 | 69 | 30 | 162,7 | 132,3 | 200,2 |
| 18 | 5 | 25,1 | 16,6 | 37,7 | 69 | 31 | 165,2 | 134,4 | 203,1 |
| 18 | 6 | 26,2 | 17,6 | 39,1 | 69 | 32 | 167,7 | 136,5 | 206 |
| 18 | 7 | 27,4 | 18,5 | 40,5 | 69 | 33 | 170,3 | 138,7 | 209 |
| 18 | 8 | 28,5 | 19,4 | 41,9 | 69 | 34 | 172,8 | 140,9 | 212 |
| 18 | 9 | 29,7 | 20,4 | 43,3 | 69 | 35 | 175,4 | 143,1 | 215 |
| 18 | 10 | 30,9 | 21,3 | 44,7 | 69 | 36 | 178,1 | 145,4 | 218,1 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 18 | 11 | 32,1 | 22,3 | 46,2 | 69 | 37 | 180,7 | 147,7 | 221,2 |
| 18 | 12 | 33,2 | 23,2 | 47,6 | 69 | 38 | 183,4 | 150 | 224,4 |
| 18 | 13 | 34,4 | 24,2 | 49 | 69 | 39 | 186,2 | 152,3 | 227,6 |
| 18 | 14 | 35,6 | 25,2 | 50,4 | 69 | 40 | 188,9 | 154,7 | 230,8 |
| 18 | 15 | 36,8 | 26,2 | 51,8 | 69 | 41 | 191,8 | 157,1 | 234,1 |
| 18 | 16 | 38 | 27,2 | 53,3 | 69 | 42 | 194,6 | 159,5 | 237,4 |
| 18 | 17 | 39,3 | 28,2 | 54,7 | 69 | 43 | 197,5 | 162 | 240,8 |
| 18 | 18 | 40,5 | 29,2 | 56,1 | 69 | 44 | 200,4 | 164,4 | 244,2 |
| 18 | 19 | 41,7 | 30,2 | 57,6 | 69 | 45 | 203,4 | 167 | 247,7 |
| 18 | 20 | 42,9 | 31,2 | 59 | 69 | 46 | 206,4 | 169,5 | 251,3 |
| 18 | 21 | 44,2 | 32,2 | 60,5 | 69 | 47 | 209,5 | 172,1 | 254,8 |
| 18 | 22 | 45,4 | 33,3 | 62 | 69 | 48 | 212,6 | 174,8 | 258,5 |
| 18 | 23 | 46,7 | 34,3 | 63,4 | 69 | 49 | 215,7 | 177,4 | 262,2 |
| 18 | 24 | 47,9 | 35,4 | 64,9 | 69 | 50 | 218,9 | 180,2 | 265,9 |
| 18 | 25 | 49,2 | 36,4 | 66,4 | 69 | 51 | 222,1 | 182,9 | 269,8 |
| 18 | 26 | 50,5 | 37,5 | 67,8 | 70 | 0 | 101,5 | 79,8 | 129,1 |
| 18 | 27 | 51,7 | 38,6 | 69,3 | 70 | 1 | 103,4 | 81,4 | 131,3 |
| 18 | 28 | 53 | 39,7 | 70,8 | 70 | 2 | 105,3 | 83 | 133,5 |
| 18 | 29 | 54,3 | 40,7 | 72,3 | 70 | 3 | 107,2 | 84,6 | 135,7 |
| 18 | 30 | 55,6 | 41,8 | 73,8 | 70 | 4 | 109,1 | 86,3 | 137,9 |
| 18 | 31 | 56,9 | 42,9 | 75,4 | 70 | 5 | 111 | 87,9 | 140,1 |
| 18 | 32 | 58,2 | 44,1 | 76,9 | 70 | 6 | 113 | 89,6 | 142,4 |
| 18 | 33 | 59,5 | 45,2 | 78,4 | 70 | 7 | 114,9 | 91,3 | 144,7 |
| 18 | 34 | 60,9 | 46,3 | 79,9 | 70 | 8 | 116,9 | 92,9 | 147 |
| 18 | 35 | 62,2 | 47,4 | 81,5 | 70 | 9 | 118,9 | 94,7 | 149,3 |
| 18 | 36 | 63,5 | 48,6 | 83 | 70 | 10 | 120,9 | 96,4 | 151,7 |
| 18 | 37 | 64,9 | 49,7 | 84,6 | 70 | 11 | 123 | 98,1 | 154 |
| 18 | 38 | 66,2 | 50,9 | 86,2 | 70 | 12 | 125 | 99,9 | 156,4 |
| 18 | 39 | 67,6 | 52 | 87,7 | 70 | 13 | 127,1 | 101,7 | 158,8 |
| 18 | 40 | 69 | 53,2 | 89,3 | 70 | 14 | 129,2 | 103,5 | 161,3 |
| 18 | 41 | 70,3 | 54,4 | 90,9 | 70 | 15 | 131,3 | 105,3 | 163,8 |
| 18 | 42 | 71,7 | 55,6 | 92,5 | 70 | 16 | 133,5 | 107,1 | 166,2 |
| 18 | 43 | 73,1 | 56,8 | 94,1 | 70 | 17 | 135,6 | 109 | 168,8 |
| 18 | 44 | 74,5 | 58 | 95,7 | 70 | 18 | 137,8 | 110,9 | 171,3 |
| 18 | 45 | 75,9 | 59,2 | 97,3 | 70 | 19 | 140 | 112,8 | 173,9 |
| 18 | 46 | 77,3 | 60,4 | 99 | 70 | 20 | 142,3 | 114,7 | 176,5 |
| 18 | 47 | 78,8 | 61,6 | 100,6 | 70 | 21 | 144,5 | 116,6 | 179,1 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 18 | 48 | 80,2 | 62,9 | 102,2 | 70 | 22 | 146,8 | 118,6 | 181,8 |
| 18 | 49 | 81,6 | 64,1 | 103,9 | 70 | 23 | 149,1 | 120,5 | 184,4 |
| 18 | 50 | 83,1 | 65,4 | 105,6 | 70 | 24 | 151,4 | 122,5 | 187,2 |
| 18 | 51 | 84,5 | 66,6 | 107,2 | 70 | 25 | 153,8 | 124,5 | 189,9 |
| 19 | 0 | 20,6 | 13,1 | 32,3 | 70 | 26 | 156,2 | 126,6 | 192,7 |
| 19 | 1 | 21,7 | 14 | 33,6 | 70 | 27 | 158,6 | 128,7 | 195,5 |
| 19 | 2 | 22,8 | 14,9 | 35 | 70 | 28 | 161 | 130,7 | 198,3 |
| 19 | 3 | 24 | 15,8 | 36,4 | 70 | 29 | 163,5 | 132,9 | 201,2 |
| 19 | 4 | 25,1 | 16,7 | 37,8 | 70 | 30 | 166 | 135 | 204,1 |
| 19 | 5 | 26,3 | 17,6 | 39,2 | 70 | 31 | 168,5 | 137,2 | 207,1 |
| 19 | 6 | 27,4 | 18,5 | 40,6 | 70 | 32 | 171,1 | 139,3 | 210,1 |
| 19 | 7 | 28,6 | 19,5 | 42 | 70 | 33 | 173,7 | 141,6 | 213,1 |
| 19 | 8 | 29,8 | 20,4 | 43,4 | 70 | 34 | 176,3 | 143,8 | 216,1 |
| 19 | 9 | 31 | 21,4 | 44,9 | 70 | 35 | 179 | 146,1 | 219,3 |
| 19 | 10 | 32,1 | 22,3 | 46,3 | 70 | 36 | 181,7 | 148,4 | 222,4 |
| 19 | 11 | 33,3 | 23,3 | 47,7 | 70 | 37 | 184,4 | 150,7 | 225,6 |
| 19 | 12 | 34,5 | 24,2 | 49,1 | 70 | 38 | 187,1 | 153,1 | 228,8 |
| 19 | 13 | 35,7 | 25,2 | 50,5 | 70 | 39 | 189,9 | 155,4 | 232,1 |
| 19 | 14 | 36,9 | 26,2 | 52 | 70 | 40 | 192,8 | 157,9 | 235,4 |
| 19 | 15 | 38,1 | 27,2 | 53,4 | 70 | 41 | 195,7 | 160,3 | 238,8 |
| 19 | 16 | 39,3 | 28,2 | 54,8 | 70 | 42 | 198,6 | 162,8 | 242,2 |
| 19 | 17 | 40,6 | 29,2 | 56,3 | 70 | 43 | 201,5 | 165,3 | 245,7 |
| 19 | 18 | 41,8 | 30,2 | 57,7 | 70 | 44 | 204,5 | 167,9 | 249,2 |
| 19 | 19 | 43 | 31,3 | 59,2 | 70 | 45 | 207,6 | 170,5 | 252,8 |
| 19 | 20 | 44,3 | 32,3 | 60,6 | 70 | 46 | 210,7 | 173,1 | 256,4 |
| 19 | 21 | 45,5 | 33,3 | 62,1 | 70 | 47 | 213,8 | 175,7 | 260,1 |
| 19 | 22 | 46,8 | 34,4 | 63,6 | 70 | 48 | 217 | 178,4 | 263,8 |
| 19 | 23 | 48 | 35,5 | 65,1 | 70 | 49 | 220,2 | 181,2 | 267,6 |
| 19 | 24 | 49,3 | 36,5 | 66,5 | 70 | 50 | 223,5 | 184 | 271,5 |
| 19 | 25 | 50,6 | 37,6 | 68 | 70 | 51 | 226,8 | 186,8 | 275,4 |
| 19 | 26 | 51,9 | 38,7 | 69,5 | 71 | 0 | 103,8 | 81,7 | 131,8 |
| 19 | 27 | 53,1 | 39,7 | 71 | 71 | 1 | 105,7 | 83,3 | 134 |
| 19 | 28 | 54,4 | 40,8 | 72,5 | 71 | 2 | 107,6 | 84,9 | 136,2 |
| 19 | 29 | 55,7 | 41,9 | 74 | 71 | 3 | 109,5 | 86,6 | 138,4 |
| 19 | 30 | 57 | 43 | 75,6 | 71 | 4 | 111,4 | 88,2 | 140,7 |
| 19 | 31 | 58,4 | 44,2 | 77,1 | 71 | 5 | 113,4 | 89,9 | 143 |
| 19 | 32 | 59,7 | 45,3 | 78,6 | 71 | 6 | 115,4 | 91,6 | 145,3 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 19 | 33 | 61 | 46,4 | 80,2 | 71 | 7 | 117,4 | 93,3 | 147,6 |
| 19 | 34 | 62,3 | 47,6 | 81,7 | 71 | 8 | 119,4 | 95 | 149,9 |
| 19 | 35 | 63,7 | 48,7 | 83,3 | 71 | 9 | 121,4 | 96,8 | 152,3 |
| 19 | 36 | 65 | 49,9 | 84,8 | 71 | 10 | 123,4 | 98,5 | 154,7 |
| 19 | 37 | 66,4 | 51 | 86,4 | 71 | 11 | 125,5 | 100,3 | 157,1 |
| 19 | 38 | 67,8 | 52,2 | 88 | 71 | 12 | 127,6 | 102,1 | 159,5 |
| 19 | 39 | 69,1 | 53,4 | 89,6 | 71 | 13 | 129,7 | 103,9 | 162 |
| 19 | 40 | 70,5 | 54,5 | 91,1 | 71 | 14 | 131,9 | 105,7 | 164,5 |
| 19 | 41 | 71,9 | 55,7 | 92,7 | 71 | 15 | 134 | 107,6 | 167 |
| 19 | 42 | 73,3 | 56,9 | 94,4 | 71 | 16 | 136,2 | 109,4 | 169,5 |
| 19 | 43 | 74,7 | 58,1 | 96 | 71 | 17 | 138,4 | 111,3 | 172,1 |
| 19 | 44 | 76,1 | 59,4 | 97,6 | 71 | 18 | 140,6 | 113,2 | 174,6 |
| 19 | 45 | 77,5 | 60,6 | 99,2 | 71 | 19 | 142,9 | 115,1 | 177,3 |
| 19 | 46 | 79 | 61,8 | 100,9 | 71 | 20 | 145,2 | 117,1 | 179,9 |
| 19 | 47 | 80,4 | 63 | 102,5 | 71 | 21 | 147,5 | 119,1 | 182,6 |
| 19 | 48 | 81,9 | 64,3 | 104,2 | 71 | 22 | 149,8 | 121 | 185,3 |
| 19 | 49 | 83,3 | 65,6 | 105,9 | 71 | 23 | 152,1 | 123,1 | 188 |
| 19 | 50 | 84,8 | 66,8 | 107,5 | 71 | 24 | 154,5 | 125,1 | 190,8 |
| 19 | 51 | 86,3 | 68,1 | 109,2 | 71 | 25 | 156,9 | 127,1 | 193,6 |
| 20 | 0 | 21,8 | 14 | 33,7 | 71 | 26 | 159,3 | 129,2 | 196,4 |
| 20 | 1 | 22,9 | 14,9 | 35,1 | 71 | 27 | 161,8 | 131,3 | 199,3 |
| 20 | 2 | 24 | 15,8 | 36,5 | 71 | 28 | 164,3 | 133,5 | 202,2 |
| 20 | 3 | 25,2 | 16,7 | 37,9 | 71 | 29 | 166,8 | 135,6 | 205,1 |
| 20 | 4 | 26,3 | 17,6 | 39,3 | 71 | 30 | 169,4 | 137,8 | 208,1 |
| 20 | 5 | 27,5 | 18,6 | 40,7 | 71 | 31 | 171,9 | 140 | 211,1 |
| 20 | 6 | 28,7 | 19,5 | 42,1 | 71 | 32 | 174,5 | 142,2 | 214,2 |
| 20 | 7 | 29,9 | 20,4 | 43,5 | 71 | 33 | 177,2 | 144,5 | 217,3 |
| 20 | 8 | 31 | 21,4 | 45 | 71 | 34 | 179,9 | 146,8 | 220,4 |
| 20 | 9 | 32,2 | 22,4 | 46,4 | 71 | 35 | 182,6 | 149,1 | 223,6 |
| 20 | 10 | 33,4 | 23,3 | 47,8 | 71 | 36 | 185,3 | 151,4 | 226,8 |
| 20 | 11 | 34,6 | 24,3 | 49,2 | 71 | 37 | 188,1 | 153,8 | 230,1 |
| 20 | 12 | 35,8 | 25,3 | 50,6 | 71 | 38 | 191 | 156,2 | 233,4 |
| 20 | 13 | 37 | 26,3 | 52,1 | 71 | 39 | 193,8 | 158,7 | 236,7 |
| 20 | 14 | 38,2 | 27,3 | 53,5 | 71 | 40 | 196,7 | 161,1 | 240,2 |
| 20 | 15 | 39,4 | 28,3 | 55 | 71 | 41 | 199,7 | 163,6 | 243,6 |
| 20 | 16 | 40,7 | 29,3 | 56,4 | 71 | 42 | 202,7 | 166,2 | 247,1 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 20 | 17 | 41,9 | 30,3 | 57,9 | 71 | 43 | 205,7 | 168,8 | 250,7 |
| 20 | 18 | 43,1 | 31,3 | 59,3 | 71 | 44 | 208,8 | 171,4 | 254,3 |
| 20 | 19 | 44,4 | 32,4 | 60,8 | 71 | 45 | 211,9 | 174 | 258 |
| 20 | 20 | 45,6 | 33,4 | 62,3 | 71 | 46 | 215,1 | 176,7 | 261,7 |
| 20 | 21 | 46,9 | 34,5 | 63,7 | 71 | 47 | 218,3 | 179,4 | 265,5 |
| 20 | 22 | 48,2 | 35,5 | 65,2 | 71 | 48 | 221,5 | 182,2 | 269,3 |
| 20 | 23 | 49,4 | 36,6 | 66,7 | 71 | 49 | 224,9 | 185 | 273,3 |
| 20 | 24 | 50,7 | 37,7 | 68,2 | 71 | 50 | 228,2 | 187,9 | 277,2 |
| 20 | 25 | 52 | 38,8 | 69,7 | 71 | 51 | 231,7 | 190,8 | 281,3 |
| 20 | 26 | 53,3 | 39,8 | 71,2 | 72 | 0 | 106 | 83,6 | 134,5 |
| 20 | 27 | 54,6 | 40,9 | 72,7 | 72 | 1 | 108 | 85,2 | 136,7 |
| 20 | 28 | 55,9 | 42 | 74,2 | 72 | 2 | 109,9 | 86,9 | 139 |
| 20 | 29 | 57,2 | 43,2 | 75,8 | 72 | 3 | 111,8 | 88,5 | 141,2 |
| 20 | 30 | 58,5 | 44,3 | 77,3 | 72 | 4 | 113,8 | 90,2 | 143,5 |
| 20 | 31 | 59,8 | 45,4 | 78,8 | 72 | 5 | 115,8 | 91,9 | 145,8 |
| 20 | 32 | 61,2 | 46,5 | 80,4 | 72 | 6 | 117,8 | 93,6 | 148,2 |
| 20 | 33 | 62,5 | 47,7 | 81,9 | 72 | 7 | 119,8 | 95,4 | 150,5 |
| 20 | 34 | 63,9 | 48,8 | 83,5 | 72 | 8 | 121,9 | 97,1 | 152,9 |
| 20 | 35 | 65,2 | 50 | 85,1 | 72 | 9 | 123,9 | 98,9 | 155,3 |
| 20 | 36 | 66,6 | 51,1 | 86,6 | 72 | 10 | 126 | 100,7 | 157,7 |
| 20 | 37 | 67,9 | 52,3 | 88,2 | 72 | 11 | 128,1 | 102,5 | 160,2 |
| 20 | 38 | 69,3 | 53,5 | 89,8 | 72 | 12 | 130,3 | 104,3 | 162,7 |
| 20 | 39 | 70,7 | 54,7 | 91,4 | 72 | 13 | 132,4 | 106,1 | 165,2 |
| 20 | 40 | 72,1 | 55,9 | 93 | 72 | 14 | 134,6 | 108 | 167,7 |
| 20 | 41 | 73,5 | 57,1 | 94,6 | 72 | 15 | 136,8 | 109,9 | 170,2 |
| 20 | 42 | 74,9 | 58,3 | 96,2 | 72 | 16 | 139 | 111,8 | 172,8 |
| 20 | 43 | 76,3 | 59,5 | 97,9 | 72 | 17 | 141,2 | 113,7 | 175,4 |
| 20 | 44 | 77,8 | 60,7 | 99,5 | 72 | 18 | 143,5 | 115,6 | 178,1 |
| 20 | 45 | 79,2 | 62 | 101,2 | 72 | 19 | 145,8 | 117,6 | 180,7 |
| 20 | 46 | 80,6 | 63,2 | 102,8 | 72 | 20 | 148,1 | 119,6 | 183,4 |
| 20 | 47 | 82,1 | 64,5 | 104,5 | 72 | 21 | 150,4 | 121,6 | 186,2 |
| 20 | 48 | 83,6 | 65,7 | 106,2 | 72 | 22 | 152,8 | 123,6 | 188,9 |
| 20 | 49 | 85 | 67 | 107,9 | 72 | 23 | 155,2 | 125,6 | 191,7 |
| 20 | 50 | 86,5 | 68,3 | 109,5 | 72 | 24 | 157,6 | 127,7 | 194,5 |
| 20 | 51 | 88 | 69,6 | 111,3 | 72 | 25 | 160,1 | 129,8 | 197,4 |
| 21 | 0 | 22,9 | 14,9 | 35,2 | 72 | 26 | 162,6 | 131,9 | 200,3 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 21 | 1 | 24,1 | 15,8 | 36,6 | 72 | 27 | 165,1 | 134,1 | 203,2 |
| 21 | 2 | 25,2 | 16,8 | 38 | 72 | 28 | 167,6 | 136,2 | 206,2 |
| 21 | 3 | 26,4 | 17,7 | 39,4 | 72 | 29 | 170,2 | 138,4 | 209,2 |
| 21 | 4 | 27,6 | 18,6 | 40,8 | 72 | 30 | 172,8 | 140,7 | 212,2 |
| 21 | 5 | 28,7 | 19,5 | 42,2 | 72 | 31 | 175,4 | 142,9 | 215,3 |
| 21 | 6 | 29,9 | 20,5 | 43,6 | 72 | 32 | 178,1 | 145,2 | 218,4 |
| 21 | 7 | 31,1 | 21,4 | 45,1 | 72 | 33 | 180,8 | 147,5 | 221,6 |
| 21 | 8 | 32,3 | 22,4 | 46,5 | 72 | 34 | 183,5 | 149,8 | 224,8 |
| 21 | 9 | 33,5 | 23,4 | 47,9 | 72 | 35 | 186,3 | 152,2 | 228,1 |
| 21 | 10 | 34,7 | 24,4 | 49,3 | 72 | 36 | 189,1 | 154,6 | 231,4 |
| 21 | 11 | 35,9 | 25,3 | 50,8 | 72 | 37 | 192 | 157 | 234,7 |
| 21 | 12 | 37,1 | 26,3 | 52,2 | 72 | 38 | 194,9 | 159,5 | 238,1 |
| 21 | 13 | 38,3 | 27,3 | 53,7 | 72 | 39 | 197,8 | 162 | 241,5 |
| 21 | 14 | 39,5 | 28,4 | 55,1 | 72 | 40 | 200,8 | 164,5 | 245 |
| 21 | 15 | 40,8 | 29,4 | 56,6 | 72 | 41 | 203,8 | 167,1 | 248,6 |
| 21 | 16 | 42 | 30,4 | 58 | 72 | 42 | 206,9 | 169,7 | 252,2 |
| 21 | 17 | 43,2 | 31,4 | 59,5 | 72 | 43 | 210 | 172,3 | 255,8 |
| 21 | 18 | 44,5 | 32,5 | 60,9 | 72 | 44 | 213,1 | 175 | 259,6 |
| 21 | 19 | 45,7 | 33,5 | 62,4 | 72 | 45 | 216,3 | 177,7 | 263,3 |
| 21 | 20 | 47 | 34,6 | 63,9 | 72 | 46 | 219,6 | 180,5 | 267,2 |
| 21 | 21 | 48,3 | 35,6 | 65,4 | 72 | 47 | 222,9 | 183,3 | 271,1 |
| 21 | 22 | 49,6 | 36,7 | 66,9 | 72 | 48 | 226,3 | 186,1 | 275,1 |
| 21 | 23 | 50,8 | 37,8 | 68,4 | 72 | 49 | 229,7 | 189 | 279,1 |
| 21 | 24 | 52,1 | 38,9 | 69,9 | 72 | 50 | 233,2 | 191,9 | 283,2 |
| 21 | 25 | 53,4 | 39,9 | 71,4 | 72 | 51 | 236,7 | 194,9 | 287,4 |
| 21 | 26 | 54,7 | 41 | 72,9 | 73 | 0 | 108,4 | 85,5 | 137,2 |
| 21 | 27 | 56 | 42,2 | 74,4 | 73 | 1 | 110,3 | 87,2 | 139,5 |
| 21 | 28 | 57,3 | 43,3 | 76 | 73 | 2 | 112,3 | 88,9 | 141,8 |
| 21 | 29 | 58,7 | 44,4 | 77,5 | 73 | 3 | 114,2 | 90,6 | 144,1 |
| 21 | 30 | 60 | 45,5 | 79 | 73 | 4 | 116,2 | 92,3 | 146,4 |
| 21 | 31 | 61,3 | 46,7 | 80,6 | 73 | 5 | 118,3 | 94 | 148,8 |
| 21 | 32 | 62,7 | 47,8 | 82,1 | 73 | 6 | 120,3 | 95,7 | 151,1 |
| 21 | 33 | 64 | 49 | 83,7 | 73 | 7 | 122,4 | 97,5 | 153,5 |
| 21 | 34 | 65,4 | 50,1 | 85,3 | 73 | 8 | 124,4 | 99,3 | 155,9 |
| 21 | 35 | 66,8 | 51,3 | 86,9 | 73 | 9 | 126,5 | 101,1 | 158,4 |
| 21 | 36 | 68,1 | 52,5 | 88,4 | 73 | 10 | 128,7 | 102,9 | 160,9 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 21 | 37 | 69,5 | 53,6 | 90 | 73 | 11 | 130,8 | 104,7 | 163,4 |
| 21 | 38 | 70,9 | 54,8 | 91,7 | 73 | 12 | 133 | 106,6 | 165,9 |
| 21 | 39 | 72,3 | 56 | 93,3 | 73 | 13 | 135,1 | 108,4 | 168,4 |
| 21 | 40 | 73,7 | 57,2 | 94,9 | 73 | 14 | 137,4 | 110,3 | 171 |
| 21 | 41 | 75,1 | 58,5 | 96,5 | 73 | 15 | 139,6 | 112,2 | 173,6 |
| 21 | 42 | 76,6 | 59,7 | 98,2 | 73 | 16 | 141,8 | 114,2 | 176,2 |
| 21 | 43 | 78 | 60,9 | 99,8 | 73 | 17 | 144,1 | 116,1 | 178,9 |
| 21 | 44 | 79,4 | 62,1 | 101,5 | 73 | 18 | 146,4 | 118,1 | 181,6 |
| 21 | 45 | 80,9 | 63,4 | 103,1 | 73 | 19 | 148,8 | 120,1 | 184,3 |
| 21 | 46 | 82,3 | 64,7 | 104,8 | 73 | 20 | 151,1 | 122,1 | 187 |
| 21 | 47 | 83,8 | 65,9 | 106,5 | 73 | 21 | 153,5 | 124,1 | 189,8 |
| 21 | 48 | 85,3 | 67,2 | 108,2 | 73 | 22 | 155,9 | 126,2 | 192,6 |
| 21 | 49 | 86,8 | 68,5 | 109,9 | 73 | 23 | 158,4 | 128,3 | 195,5 |
| 21 | 50 | 88,2 | 69,8 | 111,6 | 73 | 24 | 160,8 | 130,4 | 198,4 |
| 21 | 51 | 89,8 | 71,1 | 113,3 | 73 | 25 | 163,3 | 132,5 | 201,3 |
| 22 | 0 | 24,1 | 15,9 | 36,7 | 73 | 26 | 165,9 | 134,7 | 204,2 |
| 22 | 1 | 25,3 | 16,8 | 38,1 | 73 | 27 | 168,4 | 136,9 | 207,2 |
| 22 | 2 | 26,5 | 17,7 | 39,5 | 73 | 28 | 171 | 139,1 | 210,3 |
| 22 | 3 | 27,6 | 18,7 | 40,9 | 73 | 29 | 173,6 | 141,3 | 213,3 |
| 22 | 4 | 28,8 | 19,6 | 42,3 | 73 | 30 | 176,3 | 143,6 | 216,4 |
| 22 | 5 | 30 | 20,5 | 43,7 | 73 | 31 | 179 | 145,9 | 219,6 |
| 22 | 6 | 31,2 | 21,5 | 45,2 | 73 | 32 | 181,7 | 148,2 | 222,8 |
| 22 | 7 | 32,4 | 22,5 | 46,6 | 73 | 33 | 184,5 | 150,6 | 226 |
| 22 | 8 | 33,6 | 23,4 | 48 | 73 | 34 | 187,3 | 153 | 229,3 |
| 22 | 9 | 34,8 | 24,4 | 49,5 | 73 | 35 | 190,1 | 155,4 | 232,7 |
| 22 | 10 | 36 | 25,4 | 50,9 | 73 | 36 | 193 | 157,8 | 236 |
| 22 | 11 | 37,2 | 26,4 | 52,3 | 73 | 37 | 195,9 | 160,3 | 239,5 |
| 22 | 12 | 38,4 | 27,4 | 53,8 | 73 | 38 | 198,9 | 162,8 | 243 |
| 22 | 13 | 39,6 | 28,4 | 55,2 | 73 | 39 | 201,9 | 165,4 | 246,5 |
| 22 | 14 | 40,9 | 29,4 | 56,7 | 73 | 40 | 205 | 168 | 250,1 |
| 22 | 15 | 42,1 | 30,5 | 58,2 | 73 | 41 | 208,1 | 170,6 | 253,7 |
| 22 | 16 | 43,4 | 31,5 | 59,6 | 73 | 42 | 211,2 | 173,3 | 257,4 |
| 22 | 17 | 44,6 | 32,5 | 61,1 | 73 | 43 | 214,4 | 176 | 261,2 |
| 22 | 18 | 45,9 | 33,6 | 62,6 | 73 | 44 | 217,6 | 178,7 | 265 |
| 22 | 19 | 47,1 | 34,6 | 64,1 | 73 | 45 | 220,9 | 181,5 | 268,9 |
| 22 | 20 | 48,4 | 35,7 | 65,5 | 73 | 46 | 224,3 | 184,3 | 272,9 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 22 | 21 | 49,7 | 36,8 | 67 | 73 | 47 | 227,7 | 187,2 | 276,9 |
| 22 | 22 | 51 | 37,9 | 68,5 | 73 | 48 | 231,1 | 190,1 | 281 |
| 22 | 23 | 52,3 | 39 | 70,1 | 73 | 49 | 234,7 | 193,1 | 285,2 |
| 22 | 24 | 53,6 | 40 | 71,6 | 73 | 50 | 238,2 | 196,1 | 289,4 |
| 22 | 25 | 54,9 | 41,2 | 73,1 | 73 | 51 | 241,9 | 199,2 | 293,7 |
| 22 | 26 | 56,2 | 42,3 | 74,6 | 74 | 0 | 110,7 | 87,5 | 140 |
| 22 | 27 | 57,5 | 43,4 | 76,2 | 74 | 1 | 112,7 | 89,2 | 142,3 |
| 22 | 28 | 58,8 | 44,5 | 77,7 | 74 | 2 | 114,7 | 90,9 | 144,7 |
| 22 | 29 | 60,2 | 45,6 | 79,2 | 74 | 3 | 116,7 | 92,6 | 147 |
| 22 | 30 | 61,5 | 46,8 | 80,8 | 74 | 4 | 118,7 | 94,3 | 149,4 |
| 22 | 31 | 62,8 | 47,9 | 82,4 | 74 | 5 | 120,8 | 96,1 | 151,8 |
| 22 | 32 | 64,2 | 49,1 | 83,9 | 74 | 6 | 122,8 | 97,9 | 154,2 |
| 22 | 33 | 65,6 | 50,2 | 85,5 | 74 | 7 | 124,9 | 99,7 | 156,6 |
| 22 | 34 | 66,9 | 51,4 | 87,1 | 74 | 8 | 127,1 | 101,5 | 159,1 |
| 22 | 35 | 68,3 | 52,6 | 88,7 | 74 | 9 | 129,2 | 103,3 | 161,5 |
| 22 | 36 | 69,7 | 53,8 | 90,3 | 74 | 10 | 131,3 | 105,1 | 164,1 |
| 22 | 37 | 71,1 | 55 | 91,9 | 74 | 11 | 133,5 | 107 | 166,6 |
| 22 | 38 | 72,5 | 56,2 | 93,5 | 74 | 12 | 135,7 | 108,9 | 169,2 |
| 22 | 39 | 73,9 | 57,4 | 95,2 | 74 | 13 | 137,9 | 110,8 | 171,8 |
| 22 | 40 | 75,3 | 58,6 | 96,8 | 74 | 14 | 140,2 | 112,7 | 174,4 |
| 22 | 41 | 76,8 | 59,8 | 98,4 | 74 | 15 | 142,5 | 114,6 | 177 |
| 22 | 42 | 78,2 | 61,1 | 100,1 | 74 | 16 | 144,8 | 116,6 | 179,7 |
| 22 | 43 | 79,6 | 62,3 | 101,7 | 74 | 17 | 147,1 | 118,6 | 182,4 |
| 22 | 44 | 81,1 | 63,6 | 103,4 | 74 | 18 | 149,4 | 120,6 | 185,2 |
| 22 | 45 | 82,6 | 64,8 | 105,1 | 74 | 19 | 151,8 | 122,6 | 187,9 |
| 22 | 46 | 84 | 66,1 | 106,8 | 74 | 20 | 154,2 | 124,7 | 190,7 |
| 22 | 47 | 85,5 | 67,4 | 108,5 | 74 | 21 | 156,6 | 126,7 | 193,6 |
| 22 | 48 | 87 | 68,7 | 110,2 | 74 | 22 | 159,1 | 128,8 | 196,4 |
| 22 | 49 | 88,5 | 70 | 111,9 | 74 | 23 | 161,6 | 131 | 199,4 |
| 22 | 50 | 90 | 71,3 | 113,6 | 74 | 24 | 164,1 | 133,1 | 202,3 |
| 22 | 51 | 91,5 | 72,6 | 115,4 | 74 | 25 | 166,7 | 135,3 | 205,3 |
| 23 | 0 | 25,4 | 16,8 | 38,2 | 74 | 26 | 169,3 | 137,5 | 208,3 |
| 23 | 1 | 26,5 | 17,8 | 39,6 | 74 | 27 | 171,9 | 139,7 | 211,4 |
| 23 | 2 | 27,7 | 18,7 | 41 | 74 | 28 | 174,5 | 142 | 214,5 |
| 23 | 3 | 28,9 | 19,6 | 42,4 | 74 | 29 | 177,2 | 144,3 | 217,6 |
| 23 | 4 | 30,1 | 20,6 | 43,8 | 74 | 30 | 179,9 | 146,6 | 220,8 |
| 23 | 5 | 31,2 | 21,5 | 45,3 | 74 | 31 | 182,7 | 148,9 | 224 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 23 | 6 | 32,4 | 22,5 | 46,7 | 74 | 32 | 185,5 | 151,3 | 227,3 |
| 23 | 7 | 33,6 | 23,5 | 48,1 | 74 | 33 | 188,3 | 153,7 | 230,6 |
| 23 | 8 | 34,8 | 24,5 | 49,6 | 74 | 34 | 191,2 | 156,2 | 234 |
| 23 | 9 | 36,1 | 25,5 | 51 | 74 | 35 | 194,1 | 158,6 | 237,4 |
| 23 | 10 | 37,3 | 26,5 | 52,5 | 74 | 36 | 197 | 161,2 | 240,9 |
| 23 | 11 | 38,5 | 27,5 | 53,9 | 74 | 37 | 200 | 163,7 | 244,4 |
| 23 | 12 | 39,7 | 28,5 | 55,4 | 74 | 38 | 203,1 | 166,3 | 248 |
| 23 | 13 | 41 | 29,5 | 56,8 | 74 | 39 | 206,1 | 168,9 | 251,6 |
| 23 | 14 | 42,2 | 30,5 | 58,3 | 74 | 40 | 209,3 | 171,5 | 255,3 |
| 23 | 15 | 43,5 | 31,6 | 59,8 | 74 | 41 | 212,5 | 174,2 | 259 |
| 23 | 16 | 44,7 | 32,6 | 61,2 | 74 | 42 | 215,7 | 177 | 262,9 |
| 23 | 17 | 46 | 33,7 | 62,7 | 74 | 43 | 219 | 179,8 | 266,7 |
| 23 | 18 | 47,2 | 34,7 | 64,2 | 74 | 44 | 222,3 | 182,6 | 270,7 |
| 23 | 19 | 48,5 | 35,8 | 65,7 | 74 | 45 | 225,7 | 185,4 | 274,7 |
| 23 | 20 | 49,8 | 36,9 | 67,2 | 74 | 46 | 229,1 | 188,3 | 278,8 |
| 23 | 21 | 51,1 | 38 | 68,7 | 74 | 47 | 232,6 | 191,3 | 282,9 |
| 23 | 22 | 52,4 | 39,1 | 70,2 | 74 | 48 | 236,2 | 194,3 | 287,1 |
| 23 | 23 | 53,7 | 40,1 | 71,8 | 74 | 49 | 239,8 | 197,4 | 291,5 |
| 23 | 24 | 55 | 41,3 | 73,3 | 74 | 50 | 243,5 | 200,5 | 295,8 |
| 23 | 25 | 56,3 | 42,4 | 74,8 | 74 | 51 | 247,3 | 203,6 | 300,3 |
| 23 | 26 | 57,6 | 43,5 | 76,4 | 75 | 0 | 113,1 | 89,5 | 142,9 |
| 23 | 27 | 59 | 44,6 | 77,9 | 75 | 1 | 115,1 | 91,2 | 145,2 |
| 23 | 28 | 60,3 | 45,8 | 79,5 | 75 | 2 | 117,2 | 93 | 147,6 |
| 23 | 29 | 61,7 | 46,9 | 81 | 75 | 3 | 119,2 | 94,7 | 150 |
| 23 | 30 | 63 | 48 | 82,6 | 75 | 4 | 121,3 | 96,5 | 152,4 |
| 23 | 31 | 64,4 | 49,2 | 84,2 | 75 | 5 | 123,3 | 98,2 | 154,8 |
| 23 | 32 | 65,7 | 50,4 | 85,7 | 75 | 6 | 125,4 | 100 | 157,3 |
| 23 | 33 | 67,1 | 51,6 | 87,3 | 75 | 7 | 127,6 | 101,9 | 159,7 |
| 23 | 34 | 68,5 | 52,7 | 88,9 | 75 | 8 | 129,7 | 103,7 | 162,2 |
| 23 | 35 | 69,9 | 53,9 | 90,5 | 75 | 9 | 131,9 | 105,5 | 164,8 |
| 23 | 36 | 71,3 | 55,1 | 92,2 | 75 | 10 | 134,1 | 107,4 | 167,3 |
| 23 | 37 | 72,7 | 56,3 | 93,8 | 75 | 11 | 136,3 | 109,3 | 169,9 |
| 23 | 38 | 74,1 | 57,5 | 95,4 | 75 | 12 | 138,5 | 111,2 | 172,5 |
| 23 | 39 | 75,5 | 58,8 | 97,1 | 75 | 13 | 140,8 | 113,2 | 175,2 |
| 23 | 40 | 77 | 60 | 98,7 | 75 | 14 | 143,1 | 115,1 | 177,8 |
| 23 | 41 | 78,4 | 61,2 | 100,4 | 75 | 15 | 145,4 | 117,1 | 180,5 |
| 23 | 42 | 79,9 | 62,5 | 102 | 75 | 16 | 147,7 | 119,1 | 183,3 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 23 | 43 | 81,3 | 63,8 | 103,7 | 75 | 17 | 150,1 | 121,1 | 186 |
| 23 | 44 | 82,8 | 65 | 105,4 | 75 | 18 | 152,5 | 123,2 | 188,8 |
| 23 | 45 | 84,3 | 66,3 | 107,1 | 75 | 19 | 154,9 | 125,2 | 191,7 |
| 23 | 46 | 85,8 | 67,6 | 108,8 | 75 | 20 | 157,4 | 127,3 | 194,5 |
| 23 | 47 | 87,3 | 68,9 | 110,5 | 75 | 21 | 159,9 | 129,4 | 197,4 |
| 23 | 48 | 88,8 | 70,2 | 112,3 | 75 | 22 | 162,4 | 131,6 | 200,3 |
| 23 | 49 | 90,3 | 71,5 | 114 | 75 | 23 | 164,9 | 133,7 | 203,3 |
| 23 | 50 | 91,8 | 72,8 | 115,7 | 75 | 24 | 167,5 | 135,9 | 206,3 |
| 23 | 51 | 93,3 | 74,1 | 117,5 | 75 | 25 | 170,1 | 138,2 | 209,4 |
| 24 | 0 | 26,6 | 17,8 | 39,7 | 75 | 26 | 172,7 | 140,4 | 212,5 |
| 24 | 1 | 27,8 | 18,7 | 41,1 | 75 | 27 | 175,4 | 142,7 | 215,6 |
| 24 | 2 | 28,9 | 19,7 | 42,5 | 75 | 28 | 178,1 | 145 | 218,8 |
| 24 | 3 | 30,1 | 20,6 | 44 | 75 | 29 | 180,9 | 147,3 | 222 |
| 24 | 4 | 31,3 | 21,6 | 45,4 | 75 | 30 | 183,6 | 149,7 | 225,3 |
| 24 | 5 | 32,5 | 22,6 | 46,8 | 75 | 31 | 186,5 | 152,1 | 228,6 |
| 24 | 6 | 33,7 | 23,5 | 48,3 | 75 | 32 | 189,3 | 154,5 | 231,9 |
| 24 | 7 | 34,9 | 24,5 | 49,7 | 75 | 33 | 192,2 | 157 | 235,3 |
| 24 | 8 | 36,1 | 25,5 | 51,1 | 75 | 34 | 195,2 | 159,5 | 238,8 |
| 24 | 9 | 37,4 | 26,5 | 52,6 | 75 | 35 | 198,1 | 162 | 242,3 |
| 24 | 10 | 38,6 | 27,5 | 54 | 75 | 36 | 201,2 | 164,6 | 245,9 |
| 24 | 11 | 39,8 | 28,6 | 55,5 | 75 | 37 | 204,2 | 167,2 | 249,5 |
| 24 | 12 | 41,1 | 29,6 | 57 | 75 | 38 | 207,4 | 169,8 | 253,1 |
| 24 | 13 | 42,3 | 30,6 | 58,4 | 75 | 39 | 210,5 | 172,5 | 256,9 |
| 24 | 14 | 43,6 | 31,7 | 59,9 | 75 | 40 | 213,7 | 175,2 | 260,7 |
| 24 | 15 | 44,8 | 32,7 | 61,4 | 75 | 41 | 217 | 178 | 264,5 |
| 24 | 16 | 46,1 | 33,8 | 62,9 | 75 | 42 | 220,3 | 180,8 | 268,5 |
| 24 | 17 | 47,4 | 34,8 | 64,4 | 75 | 43 | 223,7 | 183,6 | 272,5 |
| 24 | 18 | 48,6 | 35,9 | 65,9 | 75 | 44 | 227,1 | 186,5 | 276,5 |
| 24 | 19 | 49,9 | 37 | 67,4 | 75 | 45 | 230,6 | 189,5 | 280,7 |
| 24 | 20 | 51,2 | 38,1 | 68,9 | 75 | 46 | 234,2 | 192,5 | 284,9 |
| 24 | 21 | 52,5 | 39,1 | 70,4 | 75 | 47 | 237,8 | 195,5 | 289,2 |
| 24 | 22 | 53,8 | 40,2 | 71,9 | 75 | 48 | 241,5 | 198,6 | 293,5 |
| 24 | 23 | 55,1 | 41,4 | 73,5 | 75 | 49 | 245,2 | 201,8 | 298 |
| 24 | 24 | 56,5 | 42,5 | 75 | 75 | 50 | 249 | 205 | 302,5 |
| 24 | 25 | 57,8 | 43,6 | 76,6 | 75 | 51 | 252,9 | 208,2 | 307,2 |
| 24 | 26 | 59,1 | 44,7 | 78,1 | 76 | 0 | 115,6 | 91,6 | 145,8 |
| 24 | 27 | 60,5 | 45,9 | 79,7 | 76 | 1 | 117,6 | 93,3 | 148,2 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 24 | 28 | 61,8 | 47 | 81,2 | 76 | 2 | 119,7 | 95,1 | 150,6 |
| 24 | 29 | 63,2 | 48,2 | 82,8 | 76 | 3 | 121,7 | 96,8 | 153 |
| 24 | 30 | 64,5 | 49,3 | 84,4 | 76 | 4 | 123,8 | 98,6 | 155,5 |
| 24 | 31 | 65,9 | 50,5 | 86 | 76 | 5 | 126 | 100,4 | 157,9 |
| 24 | 32 | 67,3 | 51,7 | 87,6 | 76 | 6 | 128,1 | 102,3 | 160,4 |
| 24 | 33 | 68,7 | 52,9 | 89,2 | 76 | 7 | 130,3 | 104,1 | 162,9 |
| 24 | 34 | 70,1 | 54,1 | 90,8 | 76 | 8 | 132,4 | 106 | 165,5 |
| 24 | 35 | 71,5 | 55,3 | 92,4 | 76 | 9 | 134,7 | 107,9 | 168,1 |
| 24 | 36 | 72,9 | 56,5 | 94,1 | 76 | 10 | 136,9 | 109,8 | 170,7 |
| 24 | 37 | 74,3 | 57,7 | 95,7 | 76 | 11 | 139,1 | 111,7 | 173,3 |
| 24 | 38 | 75,8 | 58,9 | 97,3 | 76 | 12 | 141,4 | 113,6 | 176 |
| 24 | 39 | 77,2 | 60,2 | 99 | 76 | 13 | 143,7 | 115,6 | 178,7 |
| 24 | 40 | 78,6 | 61,4 | 100,7 | 76 | 14 | 146,1 | 117,6 | 181,4 |
| 24 | 41 | 80,1 | 62,7 | 102,3 | 76 | 15 | 148,4 | 119,6 | 184,1 |
| 24 | 42 | 81,6 | 63,9 | 104 | 76 | 16 | 150,8 | 121,6 | 186,9 |
| 24 | 43 | 83 | 65,2 | 105,7 | 76 | 17 | 153,2 | 123,7 | 189,7 |
| 24 | 44 | 84,5 | 66,5 | 107,4 | 76 | 18 | 155,7 | 125,8 | 192,6 |
| 24 | 45 | 86 | 67,8 | 109,1 | 76 | 19 | 158,1 | 127,9 | 195,5 |
| 24 | 46 | 87,5 | 69,1 | 110,9 | 76 | 20 | 160,6 | 130 | 198,4 |
| 24 | 47 | 89 | 70,4 | 112,6 | 76 | 21 | 163,2 | 132,2 | 201,4 |
| 24 | 48 | 90,5 | 71,7 | 114,3 | 76 | 22 | 165,7 | 134,4 | 204,4 |
| 24 | 49 | 92,1 | 73 | 116,1 | 76 | 23 | 168,3 | 136,6 | 207,4 |
| 24 | 50 | 93,6 | 74,3 | 117,8 | 76 | 24 | 170,9 | 138,8 | 210,5 |
| 24 | 51 | 95,2 | 75,7 | 119,6 | 76 | 25 | 173,6 | 141,1 | 213,6 |
| 25 | 0 | 27,8 | 18,8 | 41,2 | 76 | 26 | 176,3 | 143,4 | 216,8 |
| 25 | 1 | 29 | 19,7 | 42,6 | 76 | 27 | 179 | 145,7 | 220 |
| 25 | 2 | 30,2 | 20,7 | 44,1 | 76 | 28 | 181,8 | 148,1 | 223,2 |
| 25 | 3 | 31,4 | 21,6 | 45,5 | 76 | 29 | 184,6 | 150,4 | 226,5 |
| 25 | 4 | 32,6 | 22,6 | 46,9 | 76 | 30 | 187,5 | 152,9 | 229,9 |
| 25 | 5 | 33,8 | 23,6 | 48,4 | 76 | 31 | 190,3 | 155,3 | 233,2 |
| 25 | 6 | 35 | 24,6 | 49,8 | 76 | 32 | 193,3 | 157,8 | 236,7 |
| 25 | 7 | 36,2 | 25,6 | 51,3 | 76 | 33 | 196,2 | 160,3 | 240,2 |
| 25 | 8 | 37,5 | 26,6 | 52,7 | 76 | 34 | 199,3 | 162,9 | 243,7 |
| 25 | 9 | 38,7 | 27,6 | 54,2 | 76 | 35 | 202,3 | 165,5 | 247,3 |
| 25 | 10 | 39,9 | 28,6 | 55,6 | 76 | 36 | 205,4 | 168,1 | 251 |
| 25 | 11 | 41,2 | 29,7 | 57,1 | 76 | 37 | 208,6 | 170,8 | 254,7 |
| 25 | 12 | 42,4 | 30,7 | 58,6 | 76 | 38 | 211,8 | 173,5 | 258,5 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 25 | 13 | 43,7 | 31,7 | 60,1 | 76 | 39 | 215 | 176,2 | 262,4 |
| 25 | 14 | 44,9 | 32,8 | 61,6 | 76 | 40 | 218,3 | 179 | 266,3 |
| 25 | 15 | 46,2 | 33,8 | 63 | 76 | 41 | 221,7 | 181,9 | 270,2 |
| 25 | 16 | 47,5 | 34,9 | 64,5 | 76 | 42 | 225,1 | 184,7 | 274,3 |
| 25 | 17 | 48,8 | 36 | 66 | 76 | 43 | 228,6 | 187,7 | 278,4 |
| 25 | 18 | 50,1 | 37,1 | 67,6 | 76 | 44 | 232,1 | 190,6 | 282,6 |
| 25 | 19 | 51,3 | 38,1 | 69,1 | 76 | 45 | 235,7 | 193,7 | 286,9 |
| 25 | 20 | 52,7 | 39,2 | 70,6 | 76 | 46 | 239,4 | 196,7 | 291,2 |
| 25 | 21 | 54 | 40,4 | 72,1 | 76 | 47 | 243,1 | 199,9 | 295,7 |
| 25 | 22 | 55,3 | 41,5 | 73,7 | 76 | 48 | 246,9 | 203,1 | 300,2 |
| 25 | 23 | 56,6 | 42,6 | 75,2 | 76 | 49 | 250,8 | 206,3 | 304,8 |
| 25 | 24 | 57,9 | 43,7 | 76,8 | 76 | 50 | 254,7 | 209,6 | 309,5 |
| 25 | 25 | 59,3 | 44,8 | 78,3 | 76 | 51 | 258,7 | 213 | 314,4 |
| 25 | 26 | 60,6 | 46 | 79,9 | 77 | 0 | 118,1 | 93,7 | 148,8 |
| 25 | 27 | 62 | 47,1 | 81,5 | 77 | 1 | 120,2 | 95,4 | 151,2 |
| 25 | 28 | 63,3 | 48,3 | 83 | 77 | 2 | 122,2 | 97,2 | 153,7 |
| 25 | 29 | 64,7 | 49,5 | 84,6 | 77 | 3 | 124,3 | 99 | 156,1 |
| 25 | 30 | 66,1 | 50,6 | 86,2 | 77 | 4 | 126,5 | 100,8 | 158,6 |
| 25 | 31 | 67,5 | 51,8 | 87,8 | 77 | 5 | 128,6 | 102,7 | 161,1 |
| 25 | 32 | 68,9 | 53 | 89,4 | 77 | 6 | 130,8 | 104,5 | 163,7 |
| 25 | 33 | 70,3 | 54,2 | 91,1 | 77 | 7 | 133 | 106,4 | 166,2 |
| 25 | 34 | 71,7 | 55,4 | 92,7 | 77 | 8 | 135,2 | 108,3 | 168,8 |
| 25 | 35 | 73,1 | 56,6 | 94,3 | 77 | 9 | 137,5 | 110,2 | 171,4 |
| 25 | 36 | 74,5 | 57,9 | 96 | 77 | 10 | 139,7 | 112,2 | 174,1 |
| 25 | 37 | 76 | 59,1 | 97,6 | 77 | 11 | 142 | 114,1 | 176,8 |
| 25 | 38 | 77,4 | 60,3 | 99,3 | 77 | 12 | 144,4 | 116,1 | 179,5 |
| 25 | 39 | 78,9 | 61,6 | 101 | 77 | 13 | 146,7 | 118,1 | 182,2 |
| 25 | 40 | 80,3 | 62,8 | 102,6 | 77 | 14 | 149,1 | 120,1 | 185 |
| 25 | 41 | 81,8 | 64,1 | 104,3 | 77 | 15 | 151,5 | 122,2 | 187,8 |
| 25 | 42 | 83,3 | 65,4 | 106 | 77 | 16 | 153,9 | 124,2 | 190,7 |
| 25 | 43 | 84,8 | 66,7 | 107,7 | 77 | 17 | 156,4 | 126,3 | 193,5 |
| 25 | 44 | 86,3 | 68 | 109,5 | 77 | 18 | 158,9 | 128,5 | 196,4 |
| 25 | 45 | 87,8 | 69,3 | 111,2 | 77 | 19 | 161,4 | 130,6 | 199,4 |
| 25 | 46 | 89,3 | 70,6 | 112,9 | 77 | 20 | 163,9 | 132,8 | 202,4 |
| 25 | 47 | 90,8 | 71,9 | 114,7 | 77 | 21 | 166,5 | 135 | 205,4 |
| 25 | 48 | 92,4 | 73,2 | 116,4 | 77 | 22 | 169,1 | 137,2 | 208,5 |
| 25 | 49 | 93,9 | 74,6 | 118,2 | 77 | 23 | 171,8 | 139,5 | 211,6 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 25 | 50 | 95,5 | 75,9 | 120 | 77 | 24 | 174,5 | 141,8 | 214,7 |
| 25 | 51 | 97 | 77,3 | 121,8 | 77 | 25 | 177,2 | 144,1 | 217,9 |
| 26 | 0 | 29,1 | 19,8 | 42,7 | 77 | 26 | 180 | 146,4 | 221,2 |
| 26 | 1 | 30,3 | 20,7 | 44,2 | 77 | 27 | 182,8 | 148,8 | 224,5 |
| 26 | 2 | 31,5 | 21,7 | 45,6 | 77 | 28 | 185,6 | 151,2 | 227,8 |
| 26 | 3 | 32,7 | 22,7 | 47 | 77 | 29 | 188,5 | 153,6 | 231,2 |
| 26 | 4 | 33,9 | 23,7 | 48,5 | 77 | 30 | 191,4 | 156,1 | 234,6 |
| 26 | 5 | 35,1 | 24,6 | 49,9 | 77 | 31 | 194,3 | 158,6 | 238,1 |
| 26 | 6 | 36,3 | 25,6 | 51,4 | 77 | 32 | 197,3 | 161,2 | 241,6 |
| 26 | 7 | 37,5 | 26,7 | 52,8 | 77 | 33 | 200,4 | 163,8 | 245,2 |
| 26 | 8 | 38,8 | 27,7 | 54,3 | 77 | 34 | 203,5 | 166,4 | 248,9 |
| 26 | 9 | 40 | 28,7 | 55,8 | 77 | 35 | 206,6 | 169 | 252,6 |
| 26 | 10 | 41,3 | 29,7 | 57,3 | 77 | 36 | 209,8 | 171,7 | 256,3 |
| 26 | 11 | 42,5 | 30,8 | 58,7 | 77 | 37 | 213,1 | 174,5 | 260,2 |
| 26 | 12 | 43,8 | 31,8 | 60,2 | 77 | 38 | 216,3 | 177,2 | 264,1 |
| 26 | 13 | 45 | 32,9 | 61,7 | 77 | 39 | 219,7 | 180,1 | 268 |
| 26 | 14 | 46,3 | 33,9 | 63,2 | 77 | 40 | 223,1 | 182,9 | 272,1 |
| 26 | 15 | 47,6 | 35 | 64,7 | 77 | 41 | 226,6 | 185,9 | 276,2 |
| 26 | 16 | 48,9 | 36,1 | 66,2 | 77 | 42 | 230,1 | 188,8 | 280,3 |
| 26 | 17 | 50,2 | 37,2 | 67,7 | 77 | 43 | 233,7 | 191,8 | 284,6 |
| 26 | 18 | 51,5 | 38,2 | 69,3 | 77 | 44 | 237,3 | 194,9 | 288,9 |
| 26 | 19 | 52,8 | 39,3 | 70,8 | 77 | 45 | 241 | 198 | 293,4 |
| 26 | 20 | 54,1 | 40,5 | 72,3 | 77 | 46 | 244,8 | 201,2 | 297,9 |
| 26 | 21 | 55,4 | 41,6 | 73,9 | 77 | 47 | 248,6 | 204,4 | 302,5 |
| 26 | 22 | 56,8 | 42,7 | 75,4 | 77 | 48 | 252,6 | 207,7 | 307,2 |
| 26 | 23 | 58,1 | 43,8 | 77 | 77 | 49 | 256,6 | 211 | 312 |
| 26 | 24 | 59,4 | 45 | 78,5 | 77 | 50 | 260,7 | 214,4 | 316,9 |
| 26 | 25 | 60,8 | 46,1 | 80,1 | 77 | 51 | 264,8 | 217,9 | 321,9 |
| 26 | 26 | 62,1 | 47,3 | 81,7 | 78 | 0 | 120,6 | 95,8 | 151,9 |
| 26 | 27 | 63,5 | 48,4 | 83,3 | 78 | 1 | 122,7 | 97,6 | 154,3 |
| 26 | 28 | 64,9 | 49,6 | 84,9 | 78 | 2 | 124,9 | 99,4 | 156,8 |
| 26 | 29 | 66,3 | 50,8 | 86,5 | 78 | 3 | 127 | 101,2 | 159,3 |
| 26 | 30 | 67,7 | 52 | 88,1 | 78 | 4 | 129,2 | 103,1 | 161,8 |
| 26 | 31 | 69,1 | 53,2 | 89,7 | 78 | 5 | 131,4 | 105 | 164,4 |
| 26 | 32 | 70,5 | 54,4 | 91,3 | 78 | 6 | 133,6 | 106,8 | 167 |
| 26 | 33 | 71,9 | 55,6 | 92,9 | 78 | 7 | 135,8 | 108,7 | 169,6 |
| 26 | 34 | 73,3 | 56,8 | 94,6 | 78 | 8 | 138,1 | 110,7 | 172,2 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 26 | 35 | 74,7 | 58 | 96,2 | 78 | 9 | 140,4 | 112,6 | 174,9 |
| 26 | 36 | 76,2 | 59,3 | 97,9 | 78 | 10 | 142,7 | 114,6 | 177,6 |
| 26 | 37 | 77,6 | 60,5 | 99,6 | 78 | 11 | 145 | 116,6 | 180,3 |
| 26 | 38 | 79,1 | 61,8 | 101,2 | 78 | 12 | 147,4 | 118,6 | 183,1 |
| 26 | 39 | 80,6 | 63 | 102,9 | 78 | 13 | 149,8 | 120,7 | 185,9 |
| 26 | 40 | 82 | 64,3 | 104,6 | 78 | 14 | 152,2 | 122,7 | 188,7 |
| 26 | 41 | 83,5 | 65,6 | 106,3 | 78 | 15 | 154,6 | 124,8 | 191,6 |
| 26 | 42 | 85 | 66,9 | 108,1 | 78 | 16 | 157,1 | 126,9 | 194,5 |
| 26 | 43 | 86,5 | 68,2 | 109,8 | 78 | 17 | 159,6 | 129,1 | 197,4 |
| 26 | 44 | 88 | 69,5 | 111,5 | 78 | 18 | 162,2 | 131,2 | 200,4 |
| 26 | 45 | 89,6 | 70,8 | 113,3 | 78 | 19 | 164,8 | 133,4 | 203,4 |
| 26 | 46 | 91,1 | 72,1 | 115 | 78 | 20 | 167,4 | 135,6 | 206,5 |
| 26 | 47 | 92,6 | 73,4 | 116,8 | 78 | 21 | 170 | 137,9 | 209,6 |
| 26 | 48 | 94,2 | 74,8 | 118,6 | 78 | 22 | 172,7 | 140,2 | 212,7 |
| 26 | 49 | 95,7 | 76,1 | 120,4 | 78 | 23 | 175,4 | 142,5 | 215,9 |
| 26 | 50 | 97,3 | 77,5 | 122,2 | 78 | 24 | 178,1 | 144,8 | 219,1 |
| 26 | 51 | 98,9 | 78,9 | 124 | 78 | 25 | 180,9 | 147,2 | 222,4 |
| 27 | 0 | 30,3 | 20,8 | 44,3 | 78 | 26 | 183,7 | 149,6 | 225,7 |
| 27 | 1 | 31,5 | 21,7 | 45,7 | 78 | 27 | 186,6 | 152 | 229,1 |
| 27 | 2 | 32,7 | 22,7 | 47,2 | 78 | 28 | 189,5 | 154,4 | 232,5 |
| 27 | 3 | 34 | 23,7 | 48,6 | 78 | 29 | 192,4 | 156,9 | 236 |
| 27 | 4 | 35,2 | 24,7 | 50,1 | 78 | 30 | 195,4 | 159,5 | 239,5 |
| 27 | 5 | 36,4 | 25,7 | 51,5 | 78 | 31 | 198,5 | 162 | 243,1 |
| 27 | 6 | 37,6 | 26,7 | 53 | 78 | 32 | 201,5 | 164,7 | 246,7 |
| 27 | 7 | 38,9 | 27,7 | 54,4 | 78 | 33 | 204,7 | 167,3 | 250,4 |
| 27 | 8 | 40,1 | 28,8 | 55,9 | 78 | 34 | 207,9 | 170 | 254,1 |
| 27 | 9 | 41,4 | 29,8 | 57,4 | 78 | 35 | 211,1 | 172,7 | 258 |
| 27 | 10 | 42,6 | 30,8 | 58,9 | 78 | 36 | 214,4 | 175,5 | 261,8 |
| 27 | 11 | 43,9 | 31,9 | 60,4 | 78 | 37 | 217,7 | 178,3 | 265,8 |
| 27 | 12 | 45,2 | 32,9 | 61,9 | 78 | 38 | 221,1 | 181,1 | 269,8 |
| 27 | 13 | 46,4 | 34 | 63,4 | 78 | 39 | 224,5 | 184 | 273,9 |
| 27 | 14 | 47,7 | 35,1 | 64,9 | 78 | 40 | 228 | 187 | 278,1 |
| 27 | 15 | 49 | 36,2 | 66,4 | 78 | 41 | 231,6 | 190 | 282,3 |
| 27 | 16 | 50,3 | 37,2 | 67,9 | 78 | 42 | 235,2 | 193 | 286,6 |
| 27 | 17 | 51,6 | 38,3 | 69,4 | 78 | 43 | 238,9 | 196,1 | 291 |
| 27 | 18 | 52,9 | 39,4 | 71 | 78 | 44 | 242,7 | 199,3 | 295,5 |
| 27 | 19 | 54,2 | 40,6 | 72,5 | 78 | 45 | 246,5 | 202,5 | 300,1 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 27 | 20 | 55,6 | 41,7 | 74,1 | 78 | 46 | 250,4 | 205,8 | 304,8 |
| 27 | 21 | 56,9 | 42,8 | 75,6 | 78 | 47 | 254,4 | 209,1 | 309,5 |
| 27 | 22 | 58,2 | 43,9 | 77,2 | 78 | 48 | 258,5 | 212,5 | 314,4 |
| 27 | 23 | 59,6 | 45,1 | 78,7 | 78 | 49 | 262,6 | 216 | 319,4 |
| 27 | 24 | 60,9 | 46,2 | 80,3 | 78 | 50 | 266,9 | 219,5 | 324,5 |
| 27 | 25 | 62,3 | 47,4 | 81,9 | 78 | 51 | 271,2 | 223,1 | 329,7 |
| 27 | 26 | 63,7 | 48,6 | 83,5 | 79 | 0 | 123,2 | 98 | 155 |
| 27 | 27 | 65,1 | 49,7 | 85,1 | 79 | 1 | 125,4 | 99,8 | 157,5 |
| 27 | 28 | 66,5 | 50,9 | 86,7 | 79 | 2 | 127,5 | 101,6 | 160 |
| 27 | 29 | 67,8 | 52,1 | 88,3 | 79 | 3 | 129,7 | 103,5 | 162,5 |
| 27 | 30 | 69,3 | 53,3 | 89,9 | 79 | 4 | 131,9 | 105,4 | 165,1 |
| 27 | 31 | 70,7 | 54,5 | 91,6 | 79 | 5 | 134,1 | 107,3 | 167,7 |
| 27 | 32 | 72,1 | 55,7 | 93,2 | 79 | 6 | 136,4 | 109,2 | 170,3 |
| 27 | 33 | 73,5 | 56,9 | 94,9 | 79 | 7 | 138,7 | 111,1 | 173 |
| 27 | 34 | 75 | 58,2 | 96,5 | 79 | 8 | 141 | 113,1 | 175,7 |
| 27 | 35 | 76,4 | 59,4 | 98,2 | 79 | 9 | 143,3 | 115,1 | 178,4 |
| 27 | 36 | 77,9 | 60,7 | 99,9 | 79 | 10 | 145,7 | 117,1 | 181,2 |
| 27 | 37 | 79,3 | 61,9 | 101,5 | 79 | 11 | 148,1 | 119,1 | 184 |
| 27 | 38 | 80,8 | 63,2 | 103,2 | 79 | 12 | 150,5 | 121,2 | 186,8 |
| 27 | 39 | 82,3 | 64,5 | 104,9 | 79 | 13 | 152,9 | 123,3 | 189,6 |
| 27 | 40 | 83,8 | 65,8 | 106,7 | 79 | 14 | 155,4 | 125,4 | 192,5 |
| 27 | 41 | 85,3 | 67 | 108,4 | 79 | 15 | 157,9 | 127,5 | 195,5 |
| 27 | 42 | 86,8 | 68,4 | 110,1 | 79 | 16 | 160,4 | 129,6 | 198,4 |
| 27 | 43 | 88,3 | 69,7 | 111,9 | 79 | 17 | 163 | 131,8 | 201,4 |
| 27 | 44 | 89,8 | 71 | 113,6 | 79 | 18 | 165,6 | 134 | 204,5 |
| 27 | 45 | 91,4 | 72,3 | 115,4 | 79 | 19 | 168,2 | 136,3 | 207,6 |
| 27 | 46 | 92,9 | 73,7 | 117,2 | 79 | 20 | 170,9 | 138,5 | 210,7 |
| 27 | 47 | 94,5 | 75 | 118,9 | 79 | 21 | 173,6 | 140,8 | 213,9 |
| 27 | 48 | 96 | 76,4 | 120,7 | 79 | 22 | 176,3 | 143,2 | 217,1 |
| 27 | 49 | 97,6 | 77,7 | 122,6 | 79 | 23 | 179,1 | 145,5 | 220,3 |
| 27 | 50 | 99,2 | 79,1 | 124,4 | 79 | 24 | 181,9 | 147,9 | 223,6 |
| 27 | 51 | 100,8 | 80,5 | 126,2 | 79 | 25 | 184,7 | 150,3 | 227 |
| 28 | 0 | 31,6 | 21,8 | 45,8 | 79 | 26 | 187,6 | 152,8 | 230,4 |
| 28 | 1 | 32,8 | 22,8 | 47,3 | 79 | 27 | 190,6 | 155,3 | 233,9 |
| 28 | 2 | 34 | 23,8 | 48,7 | 79 | 28 | 193,5 | 157,8 | 237,4 |
| 28 | 3 | 35,3 | 24,8 | 50,2 | 79 | 29 | 196,5 | 160,3 | 240,9 |
| 28 | 4 | 36,5 | 25,8 | 51,6 | 79 | 30 | 199,6 | 162,9 | 244,5 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 28 | 5 | 37,7 | 26,8 | 53,1 | 79 | 31 | 202,7 | 165,6 | 248,2 |
| 28 | 6 | 39 | 27,8 | 54,6 | 79 | 32 | 205,9 | 168,2 | 252 |
| 28 | 7 | 40,2 | 28,8 | 56,1 | 79 | 33 | 209,1 | 170,9 | 255,8 |
| 28 | 8 | 41,5 | 29,9 | 57,5 | 79 | 34 | 212,4 | 173,7 | 259,6 |
| 28 | 9 | 42,7 | 30,9 | 59 | 79 | 35 | 215,7 | 176,5 | 263,6 |
| 28 | 10 | 44 | 32 | 60,5 | 79 | 36 | 219,1 | 179,3 | 267,6 |
| 28 | 11 | 45,3 | 33 | 62 | 79 | 37 | 222,5 | 182,2 | 271,6 |
| 28 | 12 | 46,6 | 34,1 | 63,5 | 79 | 38 | 226 | 185,2 | 275,8 |
| 28 | 13 | 47,8 | 35,2 | 65 | 79 | 39 | 229,5 | 188,1 | 280 |
| 28 | 14 | 49,1 | 36,2 | 66,6 | 79 | 40 | 233,1 | 191,2 | 284,3 |
| 28 | 15 | 50,4 | 37,3 | 68,1 | 79 | 41 | 236,8 | 194,3 | 288,7 |
| 28 | 16 | 51,7 | 38,4 | 69,6 | 79 | 42 | 240,6 | 197,4 | 293,2 |
| 28 | 17 | 53,1 | 39,5 | 71,2 | 79 | 43 | 244,4 | 200,6 | 297,7 |
| 28 | 18 | 54,4 | 40,7 | 72,7 | 79 | 44 | 248,3 | 203,8 | 302,4 |
| 28 | 19 | 55,7 | 41,8 | 74,2 | 79 | 45 | 252,2 | 207,2 | 307,1 |
| 28 | 20 | 57,1 | 42,9 | 75,8 | 79 | 46 | 256,3 | 210,5 | 312 |
| 28 | 21 | 58,4 | 44,1 | 77,4 | 79 | 47 | 260,4 | 214 | 317 |
| 28 | 22 | 59,7 | 45,2 | 78,9 | 79 | 48 | 264,6 | 217,5 | 322 |
| 28 | 23 | 61,1 | 46,4 | 80,5 | 79 | 49 | 269 | 221,1 | 327,2 |
| 28 | 24 | 62,5 | 47,5 | 82,1 | 79 | 50 | 273,4 | 224,7 | 332,5 |
| 28 | 25 | 63,9 | 48,7 | 83,7 | 79 | 51 | 277,9 | 228,5 | 338 |
| 28 | 26 | 65,2 | 49,9 | 85,3 | 80 | 0 | 125,9 | 100,2 | 158,1 |
| 28 | 27 | 66,6 | 51 | 86,9 | 80 | 1 | 128,1 | 102 | 160,7 |
| 28 | 28 | 68 | 52,2 | 88,6 | 80 | 2 | 130,3 | 103,9 | 163,2 |
| 28 | 29 | 69,4 | 53,4 | 90,2 | 80 | 3 | 132,5 | 105,8 | 165,8 |
| 28 | 30 | 70,9 | 54,7 | 91,8 | 80 | 4 | 134,7 | 107,7 | 168,5 |
| 28 | 31 | 72,3 | 55,9 | 93,5 | 80 | 5 | 137 | 109,7 | 171,1 |
| 28 | 32 | 73,7 | 57,1 | 95,1 | 80 | 6 | 139,3 | 111,6 | 173,8 |
| 28 | 33 | 75,2 | 58,3 | 96,8 | 80 | 7 | 141,6 | 113,6 | 176,5 |
| 28 | 34 | 76,6 | 59,6 | 98,5 | 80 | 8 | 144 | 115,6 | 179,3 |
| 28 | 35 | 78,1 | 60,8 | 100,1 | 80 | 9 | 146,3 | 117,6 | 182 |
| 28 | 36 | 79,5 | 62,1 | 101,8 | 80 | 10 | 148,7 | 119,7 | 184,8 |
| 28 | 37 | 81 | 63,4 | 103,5 | 80 | 11 | 151,2 | 121,7 | 187,7 |
| 28 | 38 | 82,5 | 64,7 | 105,3 | 80 | 12 | 153,6 | 123,8 | 190,6 |
| 28 | 39 | 84 | 65,9 | 107 | 80 | 13 | 156,1 | 125,9 | 193,5 |
| 28 | 40 | 85,5 | 67,2 | 108,7 | 80 | 14 | 158,6 | 128,1 | 196,4 |
| 28 | 41 | 87 | 68,5 | 110,4 | 80 | 15 | 161,2 | 130,3 | 199,4 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 28 | 42 | 88,6 | 69,9 | 112,2 | 80 | 16 | 163,8 | 132,4 | 202,5 |
| 28 | 43 | 90,1 | 71,2 | 114 | 80 | 17 | 166,4 | 134,7 | 205,5 |
| 28 | 44 | 91,6 | 72,5 | 115,7 | 80 | 18 | 169 | 136,9 | 208,7 |
| 28 | 45 | 93,2 | 73,9 | 117,5 | 80 | 19 | 171,7 | 139,2 | 211,8 |
| 28 | 46 | 94,8 | 75,2 | 119,3 | 80 | 20 | 174,5 | 141,5 | 215 |
| 28 | 47 | 96,3 | 76,6 | 121,1 | 80 | 21 | 177,2 | 143,9 | 218,3 |
| 28 | 48 | 97,9 | 78 | 122,9 | 80 | 22 | 180 | 146,2 | 221,6 |
| 28 | 49 | 99,5 | 79,3 | 124,8 | 80 | 23 | 182,9 | 148,7 | 224,9 |
| 28 | 50 | 101,1 | 80,7 | 126,6 | 80 | 24 | 185,7 | 151,1 | 228,3 |
| 28 | 51 | 102,7 | 82,1 | 128,5 | 80 | 25 | 188,7 | 153,6 | 231,7 |
| 29 | 0 | 32,9 | 22,8 | 47,4 | 80 | 26 | 191,6 | 156,1 | 235,2 |
| 29 | 1 | 34,1 | 23,8 | 48,8 | 80 | 27 | 194,6 | 158,6 | 238,8 |
| 29 | 2 | 35,3 | 24,8 | 50,3 | 80 | 28 | 197,7 | 161,2 | 242,4 |
| 29 | 3 | 36,6 | 25,8 | 51,8 | 80 | 29 | 200,8 | 163,8 | 246 |
| 29 | 4 | 37,8 | 26,8 | 53,2 | 80 | 30 | 203,9 | 166,5 | 249,8 |
| 29 | 5 | 39,1 | 27,9 | 54,7 | 80 | 31 | 207,1 | 169,2 | 253,6 |
| 29 | 6 | 40,3 | 28,9 | 56,2 | 80 | 32 | 210,4 | 171,9 | 257,4 |
| 29 | 7 | 41,6 | 29,9 | 57,7 | 80 | 33 | 213,7 | 174,7 | 261,3 |
| 29 | 8 | 42,8 | 31 | 59,2 | 80 | 34 | 217 | 177,5 | 265,3 |
| 29 | 9 | 44,1 | 32 | 60,7 | 80 | 35 | 220,4 | 180,4 | 269,4 |
| 29 | 10 | 45,4 | 33,1 | 62,2 | 80 | 36 | 223,9 | 183,3 | 273,5 |
| 29 | 11 | 46,7 | 34,2 | 63,7 | 80 | 37 | 227,4 | 186,3 | 277,7 |
| 29 | 12 | 48 | 35,3 | 65,2 | 80 | 38 | 231 | 189,3 | 282 |
| 29 | 13 | 49,3 | 36,3 | 66,7 | 80 | 39 | 234,7 | 192,4 | 286,3 |
| 29 | 14 | 50,6 | 37,4 | 68,3 | 80 | 40 | 238,4 | 195,5 | 290,8 |
| 29 | 15 | 51,9 | 38,5 | 69,8 | 80 | 41 | 242,2 | 198,7 | 295,3 |
| 29 | 16 | 53,2 | 39,6 | 71,3 | 80 | 42 | 246,1 | 201,9 | 300 |
| 29 | 17 | 54,5 | 40,8 | 72,9 | 80 | 43 | 250,1 | 205,2 | 304,7 |
| 29 | 18 | 55,9 | 41,9 | 74,4 | 80 | 44 | 254,1 | 208,6 | 309,5 |
| 29 | 19 | 57,2 | 43 | 76 | 80 | 45 | 258,2 | 212 | 314,5 |
| 29 | 20 | 58,6 | 44,2 | 77,6 | 80 | 46 | 262,4 | 215,5 | 319,5 |
| 29 | 21 | 59,9 | 45,3 | 79,2 | 80 | 47 | 266,7 | 219,1 | 324,7 |
| 29 | 22 | 61,3 | 46,5 | 80,7 | 80 | 48 | 271,1 | 222,7 | 330 |
| 29 | 23 | 62,6 | 47,6 | 82,3 | 80 | 49 | 275,6 | 226,4 | 335,4 |
| 29 | 24 | 64 | 48,8 | 83,9 | 80 | 50 | 280,1 | 230,2 | 341 |
| 29 | 25 | 65,4 | 50 | 85,6 | 80 | 51 | 284,8 | 234,1 | 346,6 |
| 29 | 26 | 66,8 | 51,2 | 87,2 | 81 | 0 | 128,6 | 102,5 | 161,4 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 29 | 27 | 68,2 | 52,4 | 88,8 | 81 | 1 | 130,8 | 104,3 | 81 |
| 29 | 28 | 69,6 | 53,6 | 90,4 | 81 | 2 | 133,1 | 106,2 | 81 |
| 29 | 29 | 71,1 | 54,8 | 92,1 | 81 | 3 | 135,3 | 108,2 | 81 |
| 29 | 30 | 72,5 | 56 | 93,7 | 81 | 4 | 137,6 | 110,1 | 81 |
| 29 | 31 | 73,9 | 57,3 | 95,4 | 81 | 5 | 139,9 | 112,1 | 81 |
| 29 | 32 | 75,4 | 58,5 | 97,1 | 81 | 6 | 142,2 | 114,1 | 81 |
| 29 | 33 | 76,8 | 59,8 | 98,7 | 81 | 7 | 144,6 | 116,1 | 81 |
| 29 | 34 | 78,3 | 61 | 100,4 | 81 | 8 | 147 | 118,1 | 182,9 |
| 29 | 35 | 79,8 | 62,3 | 102,1 | 81 | 9 | 149,4 | 120,2 | 185,7 |
| 29 | 36 | 81,3 | 63,6 | 103,8 | 81 | 10 | 151,9 | 122,3 | 188,6 |
| 29 | 37 | 82,7 | 64,8 | 105,6 | 81 | 11 | 154,4 | 124,4 | 191,5 |
| 29 | 38 | 84,3 | 66,1 | 107,3 | 81 | 12 | 156,9 | 126,5 | 194,5 |
| 29 | 39 | 85,8 | 67,4 | 109 | 81 | 13 | 159,4 | 128,7 | 197,4 |
| 29 | 40 | 87,3 | 68,7 | 110,8 | 81 | 14 | 162 | 130,9 | 200,5 |
| 29 | 41 | 88,8 | 70,1 | 112,5 | 81 | 15 | 164,6 | 133,1 | 203,5 |
| 29 | 42 | 90,4 | 71,4 | 114,3 | 81 | 16 | 167,2 | 135,3 | 206,6 |
| 29 | 43 | 91,9 | 72,7 | 116,1 | 81 | 17 | 169,9 | 137,6 | 209,8 |
| 29 | 44 | 93,5 | 74,1 | 117,9 | 81 | 18 | 172,6 | 139,9 | 213 |
| 29 | 45 | 95 | 75,5 | 119,7 | 81 | 19 | 175,4 | 142,2 | 216,2 |
| 29 | 46 | 96,6 | 76,8 | 121,5 | 81 | 20 | 178,2 | 144,6 | 219,5 |
| 29 | 47 | 98,2 | 78,2 | 123,3 | 81 | 21 | 181 | 147 | 222,8 |
| 29 | 48 | 99,8 | 79,6 | 125,2 | 81 | 22 | 183,8 | 149,4 | 226,2 |
| 29 | 49 | 101,4 | 81 | 127 | 81 | 23 | 186,8 | 151,9 | 229,6 |
| 29 | 50 | 103,1 | 82,4 | 128,9 | 81 | 24 | 189,7 | 154,4 | 233,1 |
| 29 | 51 | 104,7 | 83,8 | 130,8 | 81 | 25 | 192,7 | 156,9 | 236,6 |
| 30 | 0 | 34,2 | 23,9 | 49 | 81 | 26 | 195,7 | 159,5 | 240,2 |
| 30 | 1 | 35,4 | 24,9 | 50,4 | 81 | 27 | 198,8 | 162,1 | 243,9 |
| 30 | 2 | 36,7 | 25,9 | 51,9 | 81 | 28 | 202 | 164,7 | 247,6 |
| 30 | 3 | 37,9 | 26,9 | 53,4 | 81 | 29 | 205,1 | 167,4 | 251,3 |
| 30 | 4 | 39,2 | 27,9 | 54,8 | 81 | 30 | 208,4 | 170,1 | 255,2 |
| 30 | 5 | 40,4 | 29 | 56,3 | 81 | 31 | 211,7 | 172,9 | 259,1 |
| 30 | 6 | 41,7 | 30 | 57,8 | 81 | 32 | 215 | 175,7 | 263 |
| 30 | 7 | 42,9 | 31,1 | 59,3 | 81 | 33 | 218,4 | 178,6 | 267,1 |
| 30 | 8 | 44,2 | 32,1 | 60,8 | 81 | 34 | 221,9 | 181,5 | 271,2 |
| 30 | 9 | 45,5 | 33,2 | 62,3 | 81 | 35 | 225,4 | 184,4 | 275,4 |
| 30 | 10 | 46,8 | 34,3 | 63,9 | 81 | 36 | 229 | 187,4 | 279,6 |
| 30 | 11 | 48,1 | 35,3 | 65,4 | 81 | 37 | 232,6 | 190,5 | 284 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 30 | 12 | 49,4 | 36,4 | 66,9 | 81 | 38 | 236,3 | 193,6 | 288,4 |
| 30 | 13 | 50,7 | 37,5 | 68,4 | 81 | 39 | 240,1 | 196,8 | 293 |
| 30 | 14 | 52 | 38,6 | 70 | 81 | 40 | 244 | 200 | 297,6 |
| 30 | 15 | 53,3 | 39,7 | 71,5 | 81 | 41 | 247,9 | 203,3 | 302,3 |
| 30 | 16 | 54,7 | 40,9 | 73,1 | 81 | 42 | 251,9 | 206,6 | 307,1 |
| 30 | 17 | 56 | 42 | 74,6 | 81 | 43 | 256 | 210 | 312 |
| 30 | 18 | 57,4 | 43,1 | 76,2 | 81 | 44 | 260,2 | 213,5 | 317,1 |
| 30 | 19 | 58,7 | 44,3 | 77,8 | 81 | 45 | 264,4 | 217 | 322,2 |
| 30 | 20 | 60,1 | 45,4 | 79,4 | 81 | 46 | 268,8 | 220,7 | 327,5 |
| 30 | 21 | 61,4 | 46,6 | 81 | 81 | 47 | 273,3 | 224,4 | 332,9 |
| 30 | 22 | 62,8 | 47,8 | 82,6 | 81 | 48 | 277,8 | 228,1 | 338,4 |
| 30 | 23 | 64,2 | 48,9 | 84,2 | 81 | 49 | 282,5 | 232 | 344 |
| 30 | 24 | 65,6 | 50,1 | 85,8 | 81 | 50 | 287,3 | 235,9 | 349,8 |
| 30 | 25 | 67 | 51,3 | 87,4 | 81 | 51 | 292,2 | 239,9 | 355,8 |
| 30 | 26 | 68,4 | 52,5 | 89,1 | 82 | 0 | 131,4 | 104,8 | 164,7 |
| 30 | 27 | 69,8 | 53,7 | 90,7 | 82 | 1 | 133,6 | 106,7 | 167,3 |
| 30 | 28 | 71,3 | 55 | 92,3 | 82 | 2 | 135,9 | 108,6 | 170 |
| 30 | 29 | 72,7 | 56,2 | 94 | 82 | 3 | 138,2 | 110,6 | 172,7 |
| 30 | 30 | 74,1 | 57,4 | 95,7 | 82 | 4 | 140,5 | 112,6 | 175,4 |
| 30 | 31 | 75,6 | 58,7 | 97,3 | 82 | 5 | 142,9 | 114,6 | 178,2 |
| 30 | 32 | 77 | 59,9 | 99 | 82 | 6 | 145,3 | 116,6 | 181 |
| 30 | 33 | 78,5 | 61,2 | 100,7 | 82 | 7 | 147,7 | 118,6 | 183,8 |
| 30 | 34 | 80 | 62,5 | 102,4 | 82 | 8 | 150,1 | 120,7 | 186,6 |
| 30 | 35 | 81,5 | 63,7 | 104,2 | 82 | 9 | 152,6 | 122,8 | 189,5 |
| 30 | 36 | 83 | 65 | 105,9 | 82 | 10 | 155,1 | 124,9 | 192,5 |
| 30 | 37 | 84,5 | 66,3 | 107,6 | 82 | 11 | 157,6 | 127,1 | 195,4 |
| 30 | 38 | 86 | 67,6 | 109,4 | 82 | 12 | 160,2 | 129,3 | 198,5 |
| 30 | 39 | 87,5 | 68,9 | 111,1 | 82 | 13 | 162,8 | 131,5 | 201,5 |
| 30 | 40 | 89,1 | 70,3 | 112,9 | 82 | 14 | 165,4 | 133,7 | 204,6 |
| 30 | 41 | 90,6 | 71,6 | 114,7 | 82 | 15 | 168,1 | 136 | 207,7 |
| 30 | 42 | 92,2 | 73 | 116,5 | 82 | 16 | 170,8 | 138,3 | 210,9 |
| 30 | 43 | 93,8 | 74,3 | 118,3 | 82 | 17 | 173,5 | 140,6 | 214,1 |
| 30 | 44 | 95,3 | 75,7 | 120,1 | 82 | 18 | 176,3 | 142,9 | 217,4 |
| 30 | 45 | 96,9 | 77,1 | 121,9 | 82 | 19 | 179,1 | 145,3 | 220,7 |
| 30 | 46 | 98,5 | 78,4 | 123,7 | 82 | 20 | 182 | 147,7 | 224,1 |
| 30 | 47 | 100,1 | 79,8 | 125,6 | 82 | 21 | 184,8 | 150,2 | 227,5 |
| 30 | 48 | 101,8 | 81,2 | 127,4 | 82 | 22 | 187,8 | 152,7 | 231 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 30 | 49 | 103,4 | 82,7 | 129,3 | 82 | 23 | 190,8 | 155,2 | 234,5 |
| 30 | 50 | 105 | 84,1 | 131,2 | 82 | 24 | 193,8 | 157,7 | 238 |
| 30 | 51 | 106,7 | 85,5 | 133,1 | 82 | 25 | 196,9 | 160,3 | 241,7 |
| 31 | 0 | 35,5 | 24,9 | 50,5 | 82 | 26 | 200 | 163 | 245,4 |
| 31 | 1 | 36,8 | 26 | 52 | 82 | 27 | 203,2 | 165,6 | 249,1 |
| 31 | 2 | 38 | 27 | 53,5 | 82 | 28 | 206,4 | 168,4 | 252,9 |
| 31 | 3 | 39,3 | 28 | 55 | 82 | 29 | 209,6 | 171,1 | 256,8 |
| 31 | 4 | 40,5 | 29 | 56,5 | 82 | 30 | 213 | 173,9 | 260,8 |
| 31 | 5 | 41,8 | 30,1 | 58 | 82 | 31 | 216,4 | 176,8 | 264,8 |
| 31 | 6 | 43 | 31,1 | 59,5 | 82 | 32 | 219,8 | 179,7 | 268,9 |
| 31 | 7 | 44,3 | 32,2 | 61 | 82 | 33 | 223,3 | 182,6 | 273,1 |
| 31 | 8 | 45,6 | 33,3 | 62,5 | 82 | 34 | 226,9 | 185,6 | 277,3 |
| 31 | 9 | 46,9 | 34,3 | 64 | 82 | 35 | 230,5 | 188,6 | 281,6 |
| 31 | 10 | 48,2 | 35,4 | 65,5 | 82 | 36 | 234,2 | 191,7 | 286,1 |
| 31 | 11 | 49,5 | 36,5 | 67,1 | 82 | 37 | 238 | 194,9 | 290,6 |
| 31 | 12 | 50,8 | 37,6 | 68,6 | 82 | 38 | 241,8 | 198,1 | 295,2 |
| 31 | 13 | 52,1 | 38,7 | 70,2 | 82 | 39 | 245,7 | 201,3 | 299,9 |
| 31 | 14 | 53,5 | 39,8 | 71,7 | 82 | 40 | 249,7 | 204,7 | 304,7 |
| 31 | 15 | 54,8 | 41 | 73,3 | 82 | 41 | 253,8 | 208 | 309,5 |
| 31 | 16 | 56,2 | 42,1 | 74,8 | 82 | 42 | 257,9 | 211,5 | 314,6 |
| 31 | 17 | 57,5 | 43,2 | 76,4 | 82 | 43 | 262,2 | 215 | 319,7 |
| 31 | 18 | 58,9 | 44,4 | 78 | 82 | 44 | 266,5 | 218,6 | 324,9 |
| 31 | 19 | 60,2 | 45,6 | 79,6 | 82 | 45 | 271 | 222,3 | 330,3 |
| 31 | 20 | 61,6 | 46,7 | 81,2 | 82 | 46 | 275,5 | 226 | 335,8 |
| 31 | 21 | 63 | 47,9 | 82,8 | 82 | 47 | 280,1 | 229,9 | 341,4 |
| 31 | 22 | 64,4 | 49,1 | 84,4 | 82 | 48 | 284,9 | 233,8 | 347,2 |
| 31 | 23 | 65,8 | 50,3 | 86 | 82 | 49 | 289,8 | 237,8 | 353,1 |
| 31 | 24 | 67,2 | 51,5 | 87,7 | 82 | 50 | 294,8 | 241,9 | 359,2 |
| 31 | 25 | 68,6 | 52,7 | 89,3 | 82 | 51 | 299,9 | 246,1 | 365,5 |
| 31 | 26 | 70 | 53,9 | 90,9 | 83 | 0 | 134,2 | 107,1 | 168,1 |
| 31 | 27 | 71,5 | 55,1 | 92,6 | 83 | 1 | 136,5 | 109,1 | 170,8 |
| 31 | 28 | 72,9 | 56,3 | 94,3 | 83 | 2 | 138,8 | 111,1 | 173,5 |
| 31 | 29 | 74,3 | 57,6 | 95,9 | 83 | 3 | 141,2 | 113 | 176,2 |
| 31 | 30 | 75,8 | 58,8 | 97,6 | 83 | 4 | 143,5 | 115,1 | 179 |
| 31 | 31 | 77,3 | 60,1 | 99,3 | 83 | 5 | 145,9 | 117,1 | 181,8 |
| 31 | 32 | 78,7 | 61,4 | 101 | 83 | 6 | 148,4 | 119,2 | 184,7 |
| 31 | 33 | 80,2 | 62,6 | 102,7 | 83 | 7 | 150,8 | 121,3 | 187,6 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 31 | 34 | 81,7 | 63,9 | 104,5 | 83 | 8 | 153,3 | 123,4 | 190,5 |
| 31 | 35 | 83,2 | 65,2 | 106,2 | 83 | 9 | 155,8 | 125,5 | 193,4 |
| 31 | 36 | 84,7 | 66,5 | 107,9 | 83 | 10 | 158,4 | 127,7 | 196,4 |
| 31 | 37 | 86,3 | 67,8 | 109,7 | 83 | 11 | 161 | 129,9 | 199,5 |
| 31 | 38 | 87,8 | 69,1 | 111,5 | 83 | 12 | 163,6 | 132,1 | 202,6 |
| 31 | 39 | 89,4 | 70,5 | 113,2 | 83 | 13 | 166,2 | 134,4 | 205,7 |
| 31 | 40 | 90,9 | 71,8 | 115 | 83 | 14 | 168,9 | 136,6 | 208,8 |
| 31 | 41 | 92,5 | 73,2 | 116,8 | 83 | 15 | 171,7 | 138,9 | 212,1 |
| 31 | 42 | 94 | 74,5 | 118,6 | 83 | 16 | 174,4 | 141,3 | 215,3 |
| 31 | 43 | 95,6 | 75,9 | 120,4 | 83 | 17 | 177,2 | 143,7 | 218,6 |
| 31 | 44 | 97,2 | 77,3 | 122,3 | 83 | 18 | 180,1 | 146,1 | 222 |
| 31 | 45 | 98,8 | 78,7 | 124,1 | 83 | 19 | 182,9 | 148,5 | 225,4 |
| 31 | 46 | 100,5 | 80,1 | 126 | 83 | 20 | 185,9 | 151 | 228,8 |
| 31 | 47 | 102,1 | 81,5 | 127,8 | 83 | 21 | 188,8 | 153,5 | 232,3 |
| 31 | 48 | 103,7 | 82,9 | 129,7 | 83 | 22 | 191,8 | 156 | 235,9 |
| 31 | 49 | 105,4 | 84,3 | 131,6 | 83 | 23 | 194,9 | 158,6 | 239,5 |
| 31 | 50 | 107 | 85,8 | 133,5 | 83 | 24 | 198 | 161,2 | 243,2 |
| 31 | 51 | 108,7 | 87,2 | 135,4 | 83 | 25 | 201,2 | 163,9 | 246,9 |
| 32 | 0 | 36,8 | 26 | 52,1 | 83 | 26 | 204,4 | 166,6 | 250,7 |
| 32 | 1 | 38,1 | 27 | 53,6 | 83 | 27 | 207,6 | 169,3 | 254,6 |
| 32 | 2 | 39,3 | 28,1 | 55,1 | 83 | 28 | 210,9 | 172,1 | 258,5 |
| 32 | 3 | 40,6 | 29,1 | 56,6 | 83 | 29 | 214,3 | 174,9 | 262,5 |
| 32 | 4 | 41,9 | 30,2 | 58,1 | 83 | 30 | 217,7 | 177,8 | 266,6 |
| 32 | 5 | 43,2 | 31,2 | 59,6 | 83 | 31 | 221,2 | 180,7 | 270,7 |
| 32 | 6 | 44,4 | 32,3 | 61,1 | 83 | 32 | 224,8 | 183,7 | 275 |
| 32 | 7 | 45,7 | 33,4 | 62,7 | 83 | 33 | 228,4 | 186,7 | 279,3 |
| 32 | 8 | 47 | 34,4 | 64,2 | 83 | 34 | 232,1 | 189,8 | 283,7 |
| 32 | 9 | 48,3 | 35,5 | 65,7 | 83 | 35 | 235,8 | 193 | 288,2 |
| 32 | 10 | 49,6 | 36,6 | 67,3 | 83 | 36 | 239,6 | 196,1 | 292,7 |
| 32 | 11 | 51 | 37,7 | 68,8 | 83 | 37 | 243,5 | 199,4 | 297,4 |
| 32 | 12 | 52,3 | 38,8 | 70,3 | 83 | 38 | 247,5 | 202,7 | 302,2 |
| 32 | 13 | 53,6 | 40 | 71,9 | 83 | 39 | 251,5 | 206,1 | 307,1 |
| 32 | 14 | 55 | 41,1 | 73,5 | 83 | 40 | 255,7 | 209,5 | 312,1 |
| 32 | 15 | 56,3 | 42,2 | 75 | 83 | 41 | 259,9 | 213 | 317,2 |
| 32 | 16 | 57,7 | 43,4 | 76,6 | 83 | 42 | 264,2 | 216,6 | 322,4 |
| 32 | 17 | 59 | 44,5 | 78,2 | 83 | 43 | 268,7 | 220,2 | 327,7 |
| 32 | 18 | 60,4 | 45,7 | 79,8 | 83 | 44 | 273,2 | 224 | 333,2 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 32 | 19 | 61,8 | 46,8 | 81,4 | 83 | 45 | 277,8 | 227,8 | 338,8 |
| 32 | 20 | 63,2 | 48 | 83 | 83 | 46 | 282,5 | 231,7 | 344,5 |
| 32 | 21 | 64,6 | 49,2 | 84,6 | 83 | 47 | 287,4 | 235,7 | 350,5 |
| 32 | 22 | 66 | 50,4 | 86,3 | 83 | 48 | 292,3 | 239,7 | 356,5 |
| 32 | 23 | 67,4 | 51,6 | 87,9 | 83 | 49 | 297,4 | 243,9 | 362,8 |
| 32 | 24 | 68,8 | 52,8 | 89,6 | 83 | 50 | 302,7 | 248,2 | 369,2 |
| 32 | 25 | 70,2 | 54 | 91,2 | 83 | 51 | 308,1 | 252,6 | 375,8 |
| 32 | 26 | 71,7 | 55,3 | 92,9 | 84 | 0 | 137,1 | 109,5 | 171,6 |
| 32 | 27 | 73,1 | 56,5 | 94,5 | 84 | 1 | 139,4 | 111,5 | 174,3 |
| 32 | 28 | 74,6 | 57,7 | 96,2 | 84 | 2 | 141,8 | 113,5 | 177,1 |
| 32 | 29 | 76 | 59 | 97,9 | 84 | 3 | 144,2 | 115,6 | 179,9 |
| 32 | 30 | 77,5 | 60,3 | 99,6 | 84 | 4 | 146,6 | 117,6 | 182,7 |
| 32 | 31 | 79 | 61,5 | 101,3 | 84 | 5 | 149,1 | 119,7 | 185,6 |
| 32 | 32 | 80,5 | 62,8 | 103 | 84 | 6 | 151,5 | 121,8 | 188,5 |
| 32 | 33 | 82 | 64,1 | 104,8 | 84 | 7 | 154,1 | 123,9 | 191,4 |
| 32 | 34 | 83,5 | 65,4 | 106,5 | 84 | 8 | 156,6 | 126,1 | 194,4 |
| 32 | 35 | 85 | 66,7 | 108,3 | 84 | 9 | 159,2 | 128,3 | 197,5 |
| 32 | 36 | 86,5 | 68 | 110 | 84 | 10 | 161,8 | 130,5 | 200,5 |
| 32 | 37 | 88,1 | 69,4 | 111,8 | 84 | 11 | 164,4 | 132,7 | 203,6 |
| 32 | 38 | 89,6 | 70,7 | 113,6 | 84 | 12 | 167,1 | 135 | 206,8 |
| 32 | 39 | 91,2 | 72 | 115,4 | 84 | 13 | 169,8 | 137,3 | 210 |
| 32 | 40 | 92,8 | 73,4 | 117,2 | 84 | 14 | 172,6 | 139,6 | 213,2 |
| 32 | 41 | 94,3 | 74,8 | 119 | 84 | 15 | 175,3 | 142 | 216,5 |
| 32 | 42 | 95,9 | 76,1 | 120,8 | 84 | 16 | 178,2 | 144,4 | 219,8 |
| 32 | 43 | 97,5 | 77,5 | 122,7 | 84 | 17 | 181 | 146,8 | 223,2 |
| 32 | 44 | 99,1 | 78,9 | 124,5 | 84 | 18 | 184 | 149,3 | 226,7 |
| 32 | 45 | 100,8 | 80,3 | 126,4 | 84 | 19 | 186,9 | 151,8 | 230,2 |
| 32 | 46 | 102,4 | 81,7 | 128,3 | 84 | 20 | 189,9 | 154,3 | 233,7 |
| 32 | 47 | 104,1 | 83,2 | 130,1 | 84 | 21 | 192,9 | 156,9 | 237,3 |
| 32 | 48 | 105,7 | 84,6 | 132 | 84 | 22 | 196 | 159,5 | 241 |
| 32 | 49 | 107,4 | 86,1 | 134 | 84 | 23 | 199,2 | 162,1 | 244,7 |
| 32 | 50 | 109,1 | 87,5 | 135,9 | 84 | 24 | 202,4 | 164,8 | 248,5 |
| 32 | 51 | 110,8 | 89 | 137,8 | 84 | 25 | 205,6 | 167,5 | 252,3 |
| 33 | 0 | 38,2 | 27,1 | 53,8 | 84 | 26 | 208,9 | 170,3 | 256,2 |
| 33 | 1 | 39,4 | 28,1 | 55,3 | 84 | 27 | 212,3 | 173,1 | 260,2 |
| 33 | 2 | 40,7 | 29,2 | 56,8 | 84 | 28 | 215,7 | 176 | 264,3 |
| 33 | 3 | 42 | 30,2 | 58,3 | 84 | 29 | 219,1 | 178,9 | 268,4 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 33 | 4 | 43,3 | 31,3 | 59,8 | 84 | 30 | 222,7 | 181,9 | 272,6 |
| 33 | 5 | 44,5 | 32,4 | 61,3 | 84 | 31 | 226,3 | 184,9 | 276,9 |
| 33 | 6 | 45,8 | 33,4 | 62,8 | 84 | 32 | 229,9 | 187,9 | 281,3 |
| 33 | 7 | 47,1 | 34,5 | 64,3 | 84 | 33 | 233,7 | 191 | 285,8 |
| 33 | 8 | 48,5 | 35,6 | 65,9 | 84 | 34 | 237,5 | 194,2 | 290,3 |
| 33 | 9 | 49,8 | 36,7 | 67,4 | 84 | 35 | 241,3 | 197,4 | 295 |
| 33 | 10 | 51,1 | 37,8 | 69 | 84 | 36 | 245,3 | 200,7 | 299,7 |
| 33 | 11 | 52,4 | 38,9 | 70,5 | 84 | 37 | 249,3 | 204,1 | 304,6 |
| 33 | 12 | 53,8 | 40,1 | 72,1 | 84 | 38 | 253,4 | 207,5 | 309,5 |
| 33 | 13 | 55,1 | 41,2 | 73,7 | 84 | 39 | 257,6 | 211 | 314,6 |
| 33 | 14 | 56,4 | 42,3 | 75,2 | 84 | 40 | 261,9 | 214,6 | 319,8 |
| 33 | 15 | 57,8 | 43,5 | 76,8 | 84 | 41 | 266,3 | 218,2 | 325,1 |
| 33 | 16 | 59,2 | 44,6 | 78,4 | 84 | 42 | 270,8 | 221,9 | 330,6 |
| 33 | 17 | 60,6 | 45,8 | 80 | 84 | 43 | 275,4 | 225,7 | 336,2 |
| 33 | 18 | 61,9 | 47 | 81,6 | 84 | 44 | 280,1 | 229,6 | 341,9 |
| 33 | 19 | 63,3 | 48,1 | 83,3 | 84 | 45 | 285 | 233,5 | 347,8 |
| 33 | 20 | 64,7 | 49,3 | 84,9 | 84 | 46 | 289,9 | 237,6 | 353,8 |
| 33 | 21 | 66,1 | 50,5 | 86,5 | 84 | 47 | 295 | 241,7 | 360 |
| 33 | 22 | 67,6 | 51,7 | 88,2 | 84 | 48 | 300,2 | 246 | 366,4 |
| 33 | 23 | 69 | 53 | 89,8 | 84 | 49 | 305,5 | 250,3 | 373 |
| 33 | 24 | 70,4 | 54,2 | 91,5 | 84 | 50 | 311 | 254,8 | 379,7 |
| 33 | 25 | 71,9 | 55,4 | 93,1 | 84 | 51 | 316,7 | 259,4 | 386,7 |
| 33 | 26 | 73,3 | 56,7 | 94,8 | 85 | 0 | 140,1 | 112 | 175,1 |
| 33 | 27 | 74,8 | 57,9 | 96,5 | 85 | 1 | 142,5 | 114 | 177,9 |
| 33 | 28 | 76,2 | 59,2 | 98,2 | 85 | 2 | 144,9 | 116,1 | 180,7 |
| 33 | 29 | 77,7 | 60,4 | 99,9 | 85 | 3 | 147,3 | 118,1 | 183,6 |
| 33 | 30 | 79,2 | 61,7 | 101,6 | 85 | 4 | 149,8 | 120,2 | 186,5 |
| 33 | 31 | 80,7 | 63 | 103,4 | 85 | 5 | 152,3 | 122,4 | 189,4 |
| 33 | 32 | 82,2 | 64,3 | 105,1 | 85 | 6 | 154,8 | 124,5 | 192,4 |
| 33 | 33 | 83,7 | 65,6 | 106,8 | 85 | 7 | 157,4 | 126,7 | 195,4 |
| 33 | 34 | 85,3 | 66,9 | 108,6 | 85 | 8 | 160 | 128,9 | 198,5 |
| 33 | 35 | 86,8 | 68,2 | 110,4 | 85 | 9 | 162,6 | 131,1 | 201,6 |
| 33 | 36 | 88,3 | 69,6 | 112,1 | 85 | 10 | 165,2 | 133,4 | 204,7 |
| 33 | 37 | 89,9 | 70,9 | 113,9 | 85 | 11 | 167,9 | 135,7 | 207,9 |
| 33 | 38 | 91,5 | 72,3 | 115,7 | 85 | 12 | 170,7 | 138 | 211,1 |
| 33 | 39 | 93 | 73,6 | 117,5 | 85 | 13 | 173,5 | 140,3 | 214,4 |
| 33 | 40 | 94,6 | 75 | 119,4 | 85 | 14 | 176,3 | 142,7 | 217,7 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 33 | 41 | 96,2 | 76,4 | 121,2 | 85 | 15 | 179,1 | 145,1 | 221,1 |
| 33 | 42 | 97,8 | 77,8 | 123,1 | 85 | 16 | 182 | 147,6 | 224,5 |
| 33 | 43 | 99,5 | 79,2 | 124,9 | 85 | 17 | 185 | 150,1 | 228 |
| 33 | 44 | 101,1 | 80,6 | 126,8 | 85 | 18 | 188 | 152,6 | 231,5 |
| 33 | 45 | 102,7 | 82 | 128,7 | 85 | 19 | 191 | 155,1 | 235,1 |
| 33 | 46 | 104,4 | 83,4 | 130,6 | 85 | 20 | 194,1 | 157,7 | 238,8 |
| 33 | 47 | 106,1 | 84,9 | 132,5 | 85 | 21 | 197,2 | 160,4 | 242,5 |
| 33 | 48 | 107,7 | 86,3 | 134,4 | 85 | 22 | 200,4 | 163 | 246,2 |
| 33 | 49 | 109,4 | 87,8 | 136,3 | 85 | 23 | 203,6 | 165,7 | 250,1 |
| 33 | 50 | 111,1 | 89,3 | 138,3 | 85 | 24 | 206,9 | 168,5 | 254 |
| 33 | 51 | 112,8 | 90,8 | 140,3 | 85 | 25 | 210,2 | 171,3 | 257,9 |
| 34 | 0 | 39,5 | 28,2 | 55,4 | 85 | 26 | 213,6 | 174,1 | 262 |
| 34 | 1 | 40,8 | 29,3 | 56,9 | 85 | 27 | 217,1 | 177 | 266,1 |
| 34 | 2 | 42,1 | 30,3 | 58,4 | 85 | 28 | 220,6 | 180 | 270,3 |
| 34 | 3 | 43,4 | 31,4 | 59,9 | 85 | 29 | 224,1 | 183 | 274,6 |
| 34 | 4 | 44,7 | 32,4 | 61,5 | 85 | 30 | 227,8 | 186 | 278,9 |
| 34 | 5 | 46 | 33,5 | 63 | 85 | 31 | 231,5 | 189,1 | 283,4 |
| 34 | 6 | 47,3 | 34,6 | 64,5 | 85 | 32 | 235,3 | 192,3 | 287,9 |
| 34 | 7 | 48,6 | 35,7 | 66,1 | 85 | 33 | 239,1 | 195,5 | 292,5 |
| 34 | 8 | 49,9 | 36,8 | 67,6 | 85 | 34 | 243,1 | 198,8 | 297,3 |
| 34 | 9 | 51,2 | 37,9 | 69,2 | 85 | 35 | 247,1 | 202,1 | 302,1 |
| 34 | 10 | 52,6 | 39 | 70,7 | 85 | 36 | 251,2 | 205,5 | 307 |
| 34 | 11 | 53,9 | 40,2 | 72,3 | 85 | 37 | 255,4 | 209 | 312,1 |
| 34 | 12 | 55,2 | 41,3 | 73,9 | 85 | 38 | 259,7 | 212,5 | 317,3 |
| 34 | 13 | 56,6 | 42,4 | 75,5 | 85 | 39 | 264 | 216,1 | 322,5 |
| 34 | 14 | 58 | 43,6 | 77 | 85 | 40 | 268,5 | 219,8 | 328 |
| 34 | 15 | 59,3 | 44,7 | 78,6 | 85 | 41 | 273,1 | 223,6 | 333,5 |
| 34 | 16 | 60,7 | 45,9 | 80,2 | 85 | 42 | 277,8 | 227,4 | 339,2 |
| 34 | 17 | 62,1 | 47,1 | 81,9 | 85 | 43 | 282,6 | 231,4 | 345,1 |
| 34 | 18 | 63,5 | 48,3 | 83,5 | 85 | 44 | 287,5 | 235,4 | 351,1 |
| 34 | 19 | 64,9 | 49,5 | 85,1 | 85 | 45 | 292,5 | 239,5 | 357,3 |
| 34 | 20 | 66,3 | 50,7 | 86,8 | 85 | 46 | 297,7 | 243,8 | 363,6 |
| 34 | 21 | 67,7 | 51,9 | 88,4 | 85 | 47 | 303 | 248,1 | 370,1 |
| 34 | 22 | 69,2 | 53,1 | 90,1 | 85 | 48 | 308,5 | 252,5 | 376,9 |
| 34 | 23 | 70,6 | 54,3 | 91,7 | 85 | 49 | 314,1 | 257,1 | 383,8 |
| 34 | 24 | 72,1 | 55,6 | 93,4 | 85 | 50 | 319,9 | 261,8 | 391 |
| 34 | 25 | 73,5 | 56,8 | 95,1 | 85 | 51 | 325,9 | 266,6 | 398,4 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 34 | 26 | 75 | 58,1 | 96,8 | 86 | 0 | 143,1 | 114,5 | 178,8 |
| 34 | 27 | 76,5 | 59,3 | 98,5 | 86 | 1 | 145,5 | 116,6 | 181,6 |
| 34 | 28 | 77,9 | 60,6 | 100,2 | 86 | 2 | 148 | 118,7 | 184,5 |
| 34 | 29 | 79,4 | 61,9 | 101,9 | 86 | 3 | 150,5 | 120,8 | 187,4 |
| 34 | 30 | 80,9 | 63,2 | 103,7 | 86 | 4 | 153 | 122,9 | 190,4 |
| 34 | 31 | 82,5 | 64,5 | 105,4 | 86 | 5 | 155,6 | 125,1 | 193,4 |
| 34 | 32 | 84 | 65,8 | 107,2 | 86 | 6 | 158,1 | 127,3 | 196,4 |
| 34 | 33 | 85,5 | 67,1 | 108,9 | 86 | 7 | 160,8 | 129,5 | 199,5 |
| 34 | 34 | 87,1 | 68,4 | 110,7 | 86 | 8 | 163,4 | 131,7 | 202,6 |
| 34 | 35 | 88,6 | 69,8 | 112,5 | 86 | 9 | 166,1 | 134 | 205,8 |
| 34 | 36 | 90,2 | 71,1 | 114,3 | 86 | 10 | 168,8 | 136,3 | 209 |
| 34 | 37 | 91,7 | 72,5 | 116,1 | 86 | 11 | 171,6 | 138,7 | 212,3 |
| 34 | 38 | 93,3 | 73,8 | 117,9 | 86 | 12 | 174,4 | 141 | 215,6 |
| 34 | 39 | 94,9 | 75,2 | 119,8 | 86 | 13 | 177,2 | 143,4 | 219 |
| 34 | 40 | 96,5 | 76,6 | 121,6 | 86 | 14 | 180,1 | 145,9 | 222,4 |
| 34 | 41 | 98,1 | 78 | 123,5 | 86 | 15 | 183 | 148,3 | 225,8 |
| 34 | 42 | 99,8 | 79,4 | 125,3 | 86 | 16 | 186 | 150,8 | 229,3 |
| 34 | 43 | 101,4 | 80,8 | 127,2 | 86 | 17 | 189 | 153,4 | 232,9 |
| 34 | 44 | 103,1 | 82,3 | 129,1 | 86 | 18 | 192,1 | 156 | 236,5 |
| 34 | 45 | 104,7 | 83,7 | 131 | 86 | 19 | 195,2 | 158,6 | 240,2 |
| 34 | 46 | 106,4 | 85,1 | 132,9 | 86 | 20 | 198,4 | 161,3 | 244 |
| 34 | 47 | 108,1 | 86,6 | 134,9 | 86 | 21 | 201,6 | 164 | 247,8 |
| 34 | 48 | 109,8 | 88,1 | 136,8 | 86 | 22 | 204,8 | 166,7 | 251,7 |
| 34 | 49 | 111,5 | 89,6 | 138,8 | 86 | 23 | 208,2 | 169,5 | 255,6 |
| 34 | 50 | 113,2 | 91,1 | 140,7 | 86 | 24 | 211,5 | 172,3 | 259,7 |
| 34 | 51 | 115 | 92,6 | 142,7 | 86 | 25 | 215 | 175,2 | 263,8 |
| 35 | 0 | 40,9 | 29,3 | 57 | 86 | 26 | 218,5 | 178,1 | 267,9 |
| 35 | 1 | 42,2 | 30,4 | 58,6 | 86 | 27 | 222 | 181,1 | 272,2 |
| 35 | 2 | 43,5 | 31,4 | 60,1 | 86 | 28 | 225,7 | 184,1 | 276,5 |
| 35 | 3 | 44,8 | 32,5 | 61,6 | 86 | 29 | 229,3 | 187,2 | 281 |
| 35 | 4 | 46,1 | 33,6 | 63,1 | 86 | 30 | 233,1 | 190,4 | 285,5 |
| 35 | 5 | 47,4 | 34,7 | 64,7 | 86 | 31 | 236,9 | 193,5 | 290,1 |
| 35 | 6 | 48,7 | 35,8 | 66,2 | 86 | 32 | 240,9 | 196,8 | 294,8 |
| 35 | 7 | 50 | 36,9 | 67,8 | 86 | 33 | 244,9 | 200,1 | 299,6 |
| 35 | 8 | 51,4 | 38 | 69,3 | 86 | 34 | 248,9 | 203,5 | 304,5 |
| 35 | 9 | 52,7 | 39,1 | 70,9 | 86 | 35 | 253,1 | 207 | 309,5 |
| 35 | 10 | 54 | 40,3 | 72,5 | 86 | 36 | 257,4 | 210,5 | 314,7 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 35 | 11 | 55,4 | 41,4 | 74,1 | 86 | 37 | 261,7 | 214,1 | 319,9 |
| 35 | 12 | 56,7 | 42,5 | 75,7 | 86 | 38 | 266,2 | 217,7 | 325,3 |
| 35 | 13 | 58,1 | 43,7 | 77,3 | 86 | 39 | 270,7 | 221,5 | 330,9 |
| 35 | 14 | 59,5 | 44,9 | 78,9 | 86 | 40 | 275,4 | 225,3 | 336,5 |
| 35 | 15 | 60,9 | 46 | 80,5 | 86 | 41 | 280,1 | 229,2 | 342,4 |
| 35 | 16 | 62,3 | 47,2 | 82,1 | 86 | 42 | 285 | 233,2 | 348,4 |
| 35 | 17 | 63,7 | 48,4 | 83,7 | 86 | 43 | 290,1 | 237,4 | 354,5 |
| 35 | 18 | 65,1 | 49,6 | 85,4 | 86 | 44 | 295,2 | 241,6 | 360,8 |
| 35 | 19 | 66,5 | 50,8 | 87 | 86 | 45 | 300,5 | 245,9 | 367,3 |
| 35 | 20 | 67,9 | 52 | 88,7 | 86 | 46 | 305,9 | 250,3 | 374 |
| 35 | 21 | 69,4 | 53,2 | 90,3 | 86 | 47 | 311,5 | 254,8 | 380,9 |
| 35 | 22 | 70,8 | 54,5 | 92 | 86 | 48 | 317,3 | 259,5 | 388,1 |
| 35 | 23 | 72,3 | 55,7 | 93,7 | 86 | 49 | 323,2 | 264,3 | 395,4 |
| 35 | 24 | 73,7 | 57 | 95,4 | 86 | 50 | 329,4 | 269,2 | 403 |
| 35 | 25 | 75,2 | 58,2 | 97,1 | 86 | 51 | 335,7 | 274,3 | 410,9 |
| 35 | 26 | 76,7 | 59,5 | 98,8 | 87 | 0 | 146,2 | 117,1 | 182,5 |
| 35 | 27 | 78,2 | 60,8 | 100,5 | 87 | 1 | 148,7 | 119,2 | 185,4 |
| 35 | 28 | 79,7 | 62,1 | 102,2 | 87 | 2 | 151,2 | 121,3 | 188,4 |
| 35 | 29 | 81,2 | 63,4 | 104 | 87 | 3 | 153,7 | 123,5 | 191,4 |
| 35 | 30 | 82,7 | 64,7 | 105,7 | 87 | 4 | 156,3 | 125,7 | 194,4 |
| 35 | 31 | 84,2 | 66 | 107,5 | 87 | 5 | 158,9 | 127,9 | 197,5 |
| 35 | 32 | 85,8 | 67,3 | 109,3 | 87 | 6 | 161,6 | 130,1 | 200,6 |
| 35 | 33 | 87,3 | 68,6 | 111 | 87 | 7 | 164,2 | 132,4 | 203,7 |
| 35 | 34 | 88,9 | 70 | 112,8 | 87 | 8 | 167 | 134,7 | 206,9 |
| 35 | 35 | 90,4 | 71,3 | 114,6 | 87 | 9 | 169,7 | 137 | 210,2 |
| 35 | 36 | 92 | 72,7 | 116,5 | 87 | 10 | 172,5 | 139,4 | 213,5 |
| 35 | 37 | 93,6 | 74,1 | 118,3 | 87 | 11 | 175,3 | 141,7 | 216,8 |
| 35 | 38 | 95,2 | 75,4 | 120,1 | 87 | 12 | 178,2 | 144,2 | 220,2 |
| 35 | 39 | 96,8 | 76,8 | 122 | 87 | 13 | 181,1 | 146,6 | 223,7 |
| 35 | 40 | 98,5 | 78,2 | 123,9 | 87 | 14 | 184,1 | 149,1 | 227,2 |
| 35 | 41 | 100,1 | 79,6 | 125,7 | 87 | 15 | 187,1 | 151,7 | 230,7 |
| 35 | 42 | 101,7 | 81,1 | 127,6 | 87 | 16 | 190,1 | 154,2 | 234,3 |
| 35 | 43 | 103,4 | 82,5 | 129,5 | 87 | 17 | 193,2 | 156,8 | 238 |
| 35 | 44 | 105,1 | 84 | 131,4 | 87 | 18 | 196,4 | 159,5 | 241,7 |
| 35 | 45 | 106,7 | 85,4 | 133,4 | 87 | 19 | 199,5 | 162,2 | 245,5 |
| 35 | 46 | 108,4 | 86,9 | 135,3 | 87 | 20 | 202,8 | 164,9 | 249,4 |
| 35 | 47 | 110,1 | 88,4 | 137,3 | 87 | 21 | 206,1 | 167,7 | 253,3 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 35 | 48 | 111,9 | 89,8 | 139,2 | 87 | 22 | 209,5 | 170,5 | 257,3 |
| 35 | 49 | 113,6 | 91,4 | 141,2 | 87 | 23 | 212,9 | 173,3 | 261,4 |
| 35 | 50 | 115,3 | 92,9 | 143,2 | 87 | 24 | 216,4 | 176,3 | 265,6 |
| 35 | 51 | 117,1 | 94,4 | 145,2 | 87 | 25 | 219,9 | 179,2 | 269,8 |
| 36 | 0 | 42,3 | 30,5 | 58,7 | 87 | 26 | 223,5 | 182,2 | 274,1 |
| 36 | 1 | 43,6 | 31,5 | 60,2 | 87 | 27 | 227,2 | 185,3 | 278,5 |
| 36 | 2 | 44,9 | 32,6 | 61,8 | 87 | 28 | 230,9 | 188,4 | 283 |
| 36 | 3 | 46,2 | 33,7 | 63,3 | 87 | 29 | 234,8 | 191,6 | 287,6 |
| 36 | 4 | 47,5 | 34,8 | 64,9 | 87 | 30 | 238,6 | 194,8 | 292,3 |
| 36 | 5 | 48,8 | 35,9 | 66,4 | 87 | 31 | 242,6 | 198,1 | 297,1 |
| 36 | 6 | 50,2 | 37 | 68 | 87 | 32 | 246,7 | 201,5 | 302 |
| 36 | 7 | 51,5 | 38,1 | 69,5 | 87 | 33 | 250,8 | 204,9 | 307 |
| 36 | 8 | 52,8 | 39,2 | 71,1 | 87 | 34 | 255,1 | 208,4 | 312,1 |
| 36 | 9 | 54,2 | 40,4 | 72,7 | 87 | 35 | 259,4 | 212 | 317,3 |
| 36 | 10 | 55,5 | 41,5 | 74,3 | 87 | 36 | 263,8 | 215,7 | 322,7 |
| 36 | 11 | 56,9 | 42,7 | 75,9 | 87 | 37 | 268,3 | 219,4 | 328,2 |
| 36 | 12 | 58,3 | 43,8 | 77,5 | 87 | 38 | 273 | 223,2 | 333,9 |
| 36 | 13 | 59,7 | 45 | 79,1 | 87 | 39 | 277,7 | 227,1 | 339,7 |
| 36 | 14 | 61 | 46,2 | 80,7 | 87 | 40 | 282,6 | 231,1 | 345,6 |
| 36 | 15 | 62,4 | 47,3 | 82,3 | 87 | 41 | 287,6 | 235,2 | 351,7 |
| 36 | 16 | 63,8 | 48,5 | 84 | 87 | 42 | 292,7 | 239,3 | 358 |
| 36 | 17 | 65,3 | 49,7 | 85,6 | 87 | 43 | 298 | 243,6 | 364,5 |
| 36 | 18 | 66,7 | 50,9 | 87,3 | 87 | 44 | 303,4 | 248 | 371,2 |
| 36 | 19 | 68,1 | 52,2 | 88,9 | 87 | 45 | 309 | 252,5 | 378 |
| 36 | 20 | 69,6 | 53,4 | 90,6 | 87 | 46 | 314,7 | 257,2 | 385,1 |
| 36 | 21 | 71 | 54,6 | 92,3 | 87 | 47 | 320,6 | 261,9 | 392,5 |
| 36 | 22 | 72,5 | 55,9 | 94 | 87 | 48 | 326,7 | 266,8 | 400 |
| 36 | 23 | 73,9 | 57,1 | 95,6 | 87 | 49 | 333 | 271,8 | 407,9 |
| 36 | 24 | 75,4 | 58,4 | 97,4 | 87 | 50 | 339,5 | 277 | 416 |
| 36 | 25 | 76,9 | 59,7 | 99,1 | 87 | 51 | 346,2 | 282,4 | 424,5 |
| 36 | 26 | 78,4 | 60,9 | 100,8 | 88 | 0 | 149,4 | 119,8 | 186,4 |
| 36 | 27 | 79,9 | 62,2 | 102,5 | 88 | 1 | 151,9 | 121,9 | 189,3 |
| 36 | 28 | 81,4 | 63,5 | 104,3 | 88 | 2 | 154,5 | 124,1 | 192,4 |
| 36 | 29 | 82,9 | 64,8 | 106 | 88 | 3 | 157,1 | 126,3 | 195,4 |
| 36 | 30 | 84,5 | 66,2 | 107,8 | 88 | 4 | 159,7 | 128,5 | 198,5 |
| 36 | 31 | 86 | 67,5 | 109,6 | 88 | 5 | 162,4 | 130,7 | 201,6 |
| 36 | 32 | 87,6 | 68,8 | 111,4 | 88 | 6 | 165,1 | 133 | 204,8 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 36 | 33 | 89,1 | 70,2 | 113,2 | 88 | 7 | 167,8 | 135,3 | 208,1 |
| 36 | 34 | 90,7 | 71,5 | 115 | 88 | 8 | 170,6 | 137,7 | 211,3 |
| 36 | 35 | 92,3 | 72,9 | 116,8 | 88 | 9 | 173,4 | 140,1 | 214,7 |
| 36 | 36 | 93,9 | 74,3 | 118,7 | 88 | 10 | 176,3 | 142,5 | 218,1 |
| 36 | 37 | 95,5 | 75,7 | 120,5 | 88 | 11 | 179,2 | 144,9 | 221,5 |
| 36 | 38 | 97,1 | 77,1 | 122,4 | 88 | 12 | 182,1 | 147,4 | 225 |
| 36 | 39 | 98,8 | 78,5 | 124,3 | 88 | 13 | 185,1 | 149,9 | 228,5 |
| 36 | 40 | 100,4 | 79,9 | 126,1 | 88 | 14 | 188,1 | 152,5 | 232,1 |
| 36 | 41 | 102,1 | 81,3 | 128 | 88 | 15 | 191,2 | 155,1 | 235,8 |
| 36 | 42 | 103,7 | 82,8 | 130 | 88 | 16 | 194,3 | 157,7 | 239,5 |
| 36 | 43 | 105,4 | 84,2 | 131,9 | 88 | 17 | 197,5 | 160,4 | 243,3 |
| 36 | 44 | 107,1 | 85,7 | 133,8 | 88 | 18 | 200,8 | 163,1 | 247,1 |
| 36 | 45 | 108,8 | 87,2 | 135,8 | 88 | 19 | 204 | 165,8 | 251 |
| 36 | 46 | 110,5 | 88,6 | 137,7 | 88 | 20 | 207,4 | 168,6 | 255 |
| 36 | 47 | 112,2 | 90,1 | 139,7 | 88 | 21 | 210,8 | 171,5 | 259,1 |
| 36 | 48 | 114 | 91,7 | 141,7 | 88 | 22 | 214,3 | 174,4 | 263,2 |
| 36 | 49 | 115,7 | 93,2 | 143,7 | 88 | 23 | 217,8 | 177,3 | 267,4 |
| 36 | 50 | 117,5 | 94,7 | 145,7 | 88 | 24 | 221,4 | 180,3 | 271,7 |
| 36 | 51 | 119,3 | 96,3 | 147,8 | 88 | 25 | 225 | 183,4 | 276,1 |
| 37 | 0 | 43,7 | 31,6 | 60,4 | 88 | 26 | 228,8 | 186,5 | 280,6 |
| 37 | 1 | 45 | 32,7 | 61,9 | 88 | 27 | 232,6 | 189,7 | 285,2 |
| 37 | 2 | 46,3 | 33,8 | 63,5 | 88 | 28 | 236,4 | 192,9 | 289,8 |
| 37 | 3 | 47,6 | 34,9 | 65 | 88 | 29 | 240,4 | 196,2 | 294,6 |
| 37 | 4 | 49 | 36 | 66,6 | 88 | 30 | 244,4 | 199,5 | 299,4 |
| 37 | 5 | 50,3 | 37,1 | 68,1 | 88 | 31 | 248,5 | 202,9 | 304,4 |
| 37 | 6 | 51,6 | 38,2 | 69,7 | 88 | 32 | 252,8 | 206,4 | 309,5 |
| 37 | 7 | 53 | 39,3 | 71,3 | 88 | 33 | 257,1 | 209,9 | 314,7 |
| 37 | 8 | 54,3 | 40,5 | 72,9 | 88 | 34 | 261,5 | 213,6 | 320,1 |
| 37 | 9 | 55,7 | 41,6 | 74,5 | 88 | 35 | 266 | 217,3 | 325,6 |
| 37 | 10 | 57,1 | 42,8 | 76,1 | 88 | 36 | 270,6 | 221,1 | 331,2 |
| 37 | 11 | 58,4 | 43,9 | 77,7 | 88 | 37 | 275,3 | 224,9 | 336,9 |
| 37 | 12 | 59,8 | 45,1 | 79,3 | 88 | 38 | 280,1 | 228,9 | 342,9 |
| 37 | 13 | 61,2 | 46,3 | 80,9 | 88 | 39 | 285,1 | 233 | 348,9 |
| 37 | 14 | 62,6 | 47,5 | 82,5 | 88 | 40 | 290,2 | 237,1 | 355,2 |
| 37 | 15 | 64 | 48,7 | 84,2 | 88 | 41 | 295,4 | 241,4 | 361,6 |
| 37 | 16 | 65,4 | 49,9 | 85,8 | 88 | 42 | 300,8 | 245,7 | 368,3 |
| 37 | 17 | 66,9 | 51,1 | 87,5 | 88 | 43 | 306,4 | 250,2 | 375,1 |
| Окончание таблицы B.3 -НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 37 | 18 | 68,3 | 52,3 | 89,2 | 88 | 44 | 312,1 | 254,8 | 382,2 |
| 37 | 19 | 69,8 | 53,5 | 90,8 | 88 | 45 | 317,9 | 259,6 | 389,5 |
| 37 | 20 | 71,2 | 54,8 | 92,5 | 88 | 46 | 324 | 264,4 | 397 |
| 37 | 21 | 72,7 | 56 | 94,2 | 88 | 47 | 330,2 | 269,4 | 404,8 |
| 37 | 22 | 74,1 | 57,3 | 95,9 | 88 | 48 | 336,7 | 274,6 | 412,9 |
| 37 | 23 | 75,6 | 58,6 | 97,6 | 88 | 49 | 343,4 | 279,9 | 421,3 |
| 37 | 24 | 77,1 | 59,8 | 99,4 | 88 | 50 | 350,3 | 285,4 | 430 |
| 37 | 25 | 78,6 | 61,1 | 101,1 | 88 | 51 | 357,5 | 291,1 | 439,1 |
| 37 | 26 | 80,1 | 62,4 | 102,9 | 89 | 0 | 152,7 | 122,5 | 190,3 |
| 37 | 27 | 81,7 | 63,7 | 104,6 | 89 | 1 | 155,3 | 124,7 | 193,3 |
| 37 | 28 | 83,2 | 65 | 106,4 | 89 | 2 | 157,9 | 126,9 | 196,4 |
| 37 | 29 | 84,7 | 66,4 | 108,1 | 89 | 3 | 160,5 | 129,1 | 199,6 |
| 37 | 30 | 86,3 | 67,7 | 109,9 | 89 | 4 | 163,2 | 131,4 | 202,7 |
| 37 | 31 | 87,8 | 69 | 111,7 | 89 | 5 | 165,9 | 133,7 | 206 |
| 37 | 32 | 89,4 | 70,4 | 113,5 | 89 | 6 | 168,7 | 136 | 209,2 |
| 37 | 33 | 91 | 71,8 | 115,4 | 89 | 7 | 171,5 | 138,4 | 212,5 |
| 37 | 34 | 92,6 | 73,1 | 117,2 | 89 | 8 | 174,4 | 140,8 | 215,9 |
| 37 | 35 | 94,2 | 74,5 | 119 | 89 | 9 | 177,2 | 143,2 | 219,3 |
| 37 | 36 | 95,8 | 75,9 | 120,9 | 89 | 10 | 180,2 | 145,7 | 222,8 |
| 37 | 37 | 97,4 | 77,3 | 122,8 | 89 | 11 | 183,1 | 148,2 | 226,3 |
| 37 | 38 | 99,1 | 78,7 | 124,7 | 89 | 12 | 186,2 | 150,7 | 229,9 |
| 37 | 39 | 100,7 | 80,1 | 126,6 | 89 | 13 | 189,2 | 153,3 | 233,5 |
| 37 | 40 | 102,4 | 81,6 | 128,5 | 89 | 14 | 192,3 | 155,9 | 237,2 |
| 37 | 41 | 104,1 | 83 | 130,4 | 89 | 15 | 195,5 | 158,6 | 241 |
| 37 | 42 | 105,8 | 84,5 | 132,3 | 89 | 16 | 198,7 | 161,3 | 244,8 |
| 37 | 43 | 107,4 | 86 | 134,3 | 89 | 17 | 202 | 164 | 248,7 |
| 37 | 44 | 109,2 | 87,4 | 136,2 | 89 | 18 | 205,3 | 166,8 | 252,7 |
| 37 | 45 | 110,9 | 88,9 | 138,2 | 89 | 19 | 208,7 | 169,6 | 256,7 |
| 37 | 46 | 112,6 | 90,4 | 140,2 | 89 | 20 | 212,1 | 172,5 | 260,9 |
| 37 | 47 | 114,4 | 92 | 142,2 | 89 | 21 | 215,7 | 175,5 | 265,1 |
| 37 | 48 | 116,1 | 93,5 | 144,2 | 89 | 22 | 219,2 | 178,4 | 269,3 |
| 37 | 49 | 117,9 | 95 | 146,3 | 89 | 23 | 222,9 | 181,5 | 273,7 |
| 37 | 50 | 119,7 | 96,6 | 148,3 | 89 | 24 | 226,6 | 184,6 | 278,1 |
| 37 | 51 | 121,5 | 98,1 | 150,4 | 89 | 25 | 230,4 | 187,7 | 282,7 |
| 38 | 0 | 45,1 | 32,8 | 62,1 | 89 | 26 | 234,2 | 190,9 | 287,3 |
| 38 | 1 | 46,4 | 33,9 | 63,6 | 89 | 27 | 238,1 | 194,2 | 292,1 |
| 38 | 2 | 47,8 | 35 | 65,2 | 89 | 28 | 242,2 | 197,5 | 296,9 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 38 | 3 | 49,1 | 36,1 | 66,8 | 89 | 29 | 246,3 | 200,9 | 301,9 |
| 38 | 4 | 50,4 | 37,2 | 68,3 | 89 | 30 | 250,4 | 204,4 | 306,9 |
| 38 | 5 | 51,8 | 38,3 | 69,9 | 89 | 31 | 254,7 | 207,9 | 312,1 |
| 38 | 6 | 53,1 | 39,4 | 71,5 | 89 | 32 | 259,1 | 211,5 | 317,4 |
| 38 | 7 | 54,5 | 40,6 | 73,1 | 89 | 33 | 263,6 | 215,2 | 322,9 |
| 38 | 8 | 55,8 | 41,7 | 74,7 | 89 | 34 | 268,2 | 218,9 | 328,5 |
| 38 | 9 | 57,2 | 42,9 | 76,3 | 89 | 35 | 272,9 | 222,8 | 334,2 |
| 38 | 10 | 58,6 | 44 | 77,9 | 89 | 36 | 277,7 | 226,7 | 340,1 |
| 38 | 11 | 60 | 45,2 | 79,5 | 89 | 37 | 282,6 | 230,8 | 346,2 |
| 38 | 12 | 61,4 | 46,4 | 81,1 | 89 | 38 | 287,7 | 234,9 | 352,4 |
| 38 | 13 | 62,8 | 47,6 | 82,8 | 89 | 39 | 292,9 | 239,1 | 358,8 |
| 38 | 14 | 64,2 | 48,8 | 84,4 | 89 | 40 | 298,3 | 243,5 | 365,4 |
| 38 | 15 | 65,6 | 50 | 86,1 | 89 | 41 | 303,8 | 247,9 | 372,2 |
| 38 | 16 | 67,1 | 51,2 | 87,7 | 89 | 42 | 309,4 | 252,5 | 379,2 |
| 38 | 17 | 68,5 | 52,5 | 89,4 | 89 | 43 | 315,3 | 257,2 | 386,5 |
| 38 | 18 | 70 | 53,7 | 91,1 | 89 | 44 | 321,3 | 262 | 394 |
| 38 | 19 | 71,4 | 54,9 | 92,8 | 89 | 45 | 327,5 | 267 | 401,7 |
| 38 | 20 | 72,9 | 56,2 | 94,5 | 89 | 46 | 333,9 | 272,1 | 409,8 |
| 38 | 21 | 74,4 | 57,5 | 96,2 | 89 | 47 | 340,6 | 277,4 | 418,1 |
| 38 | 22 | 75,9 | 58,7 | 97,9 | 89 | 48 | 347,5 | 282,9 | 426,8 |
| 38 | 23 | 77,3 | 60 | 99,7 | 89 | 49 | 354,6 | 288,5 | 435,9 |
| 38 | 24 | 78,9 | 61,3 | 101,4 | 89 | 50 | 362 | 294,4 | 445,3 |
| 38 | 25 | 80,4 | 62,6 | 103,2 | 89 | 51 | 369,7 | 300,4 | 455,1 |
| 38 | 26 | 81,9 | 63,9 | 104,9 | 90 | 0 | 156 | 125,2 | 194,4 |
| 38 | 27 | 83,4 | 65,2 | 106,7 | 90 | 1 | 158,7 | 127,5 | 197,5 |
| 38 | 28 | 85 | 66,6 | 108,5 | 90 | 2 | 161,3 | 129,7 | 200,6 |
| 38 | 29 | 86,5 | 67,9 | 110,3 | 90 | 3 | 164,1 | 132 | 203,8 |
| 38 | 30 | 88,1 | 69,2 | 112,1 | 90 | 4 | 166,8 | 134,3 | 207,1 |
| 38 | 31 | 89,7 | 70,6 | 113,9 | 90 | 5 | 169,6 | 136,7 | 210,4 |
| 38 | 32 | 91,3 | 72 | 115,7 | 90 | 6 | 172,4 | 139,1 | 213,7 |
| 38 | 33 | 92,9 | 73,3 | 117,6 | 90 | 7 | 175,3 | 141,5 | 217,1 |
| 38 | 34 | 94,5 | 74,7 | 119,4 | 90 | 8 | 178,2 | 144 | 220,6 |
| 38 | 35 | 96,1 | 76,1 | 121,3 | 90 | 9 | 181,2 | 146,4 | 224,1 |
| 38 | 36 | 97,7 | 77,5 | 123,2 | 90 | 10 | 184,2 | 149 | 227,7 |
| 38 | 37 | 99,4 | 79 | 125,1 | 90 | 11 | 187,2 | 151,5 | 231,3 |
| 38 | 1 | 46,4 | 33,9 | 63,6 | 89 | 27 | 238,1 | 194,2 | 292,1 |
| 38 | 2 | 47,8 | 35 | 65,2 | 89 | 28 | 242,2 | 197,5 | 296,9 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 38 | 3 | 49,1 | 36,1 | 66,8 | 89 | 29 | 246,3 | 200,9 | 301,9 |
| 38 | 4 | 50,4 | 37,2 | 68,3 | 89 | 30 | 250,4 | 204,4 | 306,9 |
| 38 | 5 | 51,8 | 38,3 | 69,9 | 89 | 31 | 254,7 | 207,9 | 312,1 |
| 38 | 6 | 53,1 | 39,4 | 71,5 | 89 | 32 | 259,1 | 211,5 | 317,4 |
| 38 | 7 | 54,5 | 40,6 | 73,1 | 89 | 33 | 263,6 | 215,2 | 322,9 |
| 38 | 8 | 55,8 | 41,7 | 74,7 | 89 | 34 | 268,2 | 218,9 | 328,5 |
| 38 | 9 | 57,2 | 42,9 | 76,3 | 89 | 35 | 272,9 | 222,8 | 334,2 |
| 38 | 10 | 58,6 | 44 | 77,9 | 89 | 36 | 277,7 | 226,7 | 340,1 |
| 38 | 11 | 60 | 45,2 | 79,5 | 89 | 37 | 282,6 | 230,8 | 346,2 |
| 38 | 12 | 61,4 | 46,4 | 81,1 | 89 | 38 | 287,7 | 234,9 | 352,4 |
| 38 | 13 | 62,8 | 47,6 | 82,8 | 89 | 39 | 292,9 | 239,1 | 358,8 |
| 38 | 14 | 64,2 | 48,8 | 84,4 | 89 | 40 | 298,3 | 243,5 | 365,4 |
| 38 | 15 | 65,6 | 50 | 86,1 | 89 | 41 | 303,8 | 247,9 | 372,2 |
| 38 | 16 | 67,1 | 51,2 | 87,7 | 89 | 42 | 309,4 | 252,5 | 379,2 |
| 38 | 17 | 68,5 | 52,5 | 89,4 | 89 | 43 | 315,3 | 257,2 | 386,5 |
| 38 | 18 | 70 | 53,7 | 91,1 | 89 | 44 | 321,3 | 262 | 394 |
| 38 | 19 | 71,4 | 54,9 | 92,8 | 89 | 45 | 327,5 | 267 | 401,7 |
| 38 | 20 | 72,9 | 56,2 | 94,5 | 89 | 46 | 333,9 | 272,1 | 409,8 |
| 38 | 21 | 74,4 | 57,5 | 96,2 | 89 | 47 | 340,6 | 277,4 | 418,1 |
| 38 | 22 | 75,9 | 58,7 | 97,9 | 89 | 48 | 347,5 | 282,9 | 426,8 |
| 38 | 23 | 77,3 | 60 | 99,7 | 89 | 49 | 354,6 | 288,5 | 435,9 |
| 38 | 24 | 78,9 | 61,3 | 101,4 | 89 | 50 | 362 | 294,4 | 445,3 |
| 38 | 25 | 80,4 | 62,6 | 103,2 | 89 | 51 | 369,7 | 300,4 | 455,1 |
| 38 | 26 | 81,9 | 63,9 | 104,9 | 90 | 0 | 156 | 125,2 | 194,4 |
| 38 | 27 | 83,4 | 65,2 | 106,7 | 90 | 1 | 158,7 | 127,5 | 197,5 |
| 38 | 28 | 85 | 66,6 | 108,5 | 90 | 2 | 161,3 | 129,7 | 200,6 |
| 38 | 29 | 86,5 | 67,9 | 110,3 | 90 | 3 | 164,1 | 132 | 203,8 |
| 38 | 30 | 88,1 | 69,2 | 112,1 | 90 | 4 | 166,8 | 134,3 | 207,1 |
| 38 | 31 | 89,7 | 70,6 | 113,9 | 90 | 5 | 169,6 | 136,7 | 210,4 |
| 38 | 32 | 91,3 | 72 | 115,7 | 90 | 6 | 172,4 | 139,1 | 213,7 |
| 38 | 33 | 92,9 | 73,3 | 117,6 | 90 | 7 | 175,3 | 141,5 | 217,1 |
| 38 | 34 | 94,5 | 74,7 | 119,4 | 90 | 8 | 178,2 | 144 | 220,6 |
| 38 | 35 | 96,1 | 76,1 | 121,3 | 90 | 9 | 181,2 | 146,4 | 224,1 |
| 38 | 36 | 97,7 | 77,5 | 123,2 | 90 | 10 | 184,2 | 149 | 227,7 |
| 38 | 37 | 99,4 | 79 | 125,1 | 90 | 11 | 187,2 | 151,5 | 231,3 |
| 38 | 38 | 101,1 | 80,4 | 127 | 90 | 12 | 190,3 | 154,1 | 235 |
| 38 | 39 | 102,7 | 81,8 | 128,9 | 90 | 13 | 193,5 | 156,8 | 238,7 |
| Окончание таблицы B.3 -НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 38 | 40 | 104,4 | 83,3 | 130,8 | 90 | 14 | 196,7 | 159,5 | 242,5 |
| 38 | 41 | 106,1 | 84,8 | 132,8 | 90 | 15 | 199,9 | 162,2 | 246,4 |
| 38 | 42 | 107,8 | 86,2 | 134,7 | 90 | 16 | 203,2 | 165 | 250,4 |
| 38 | 43 | 109,5 | 87,7 | 136,7 | 90 | 17 | 206,6 | 167,8 | 254,4 |
| 38 | 44 | 111,3 | 89,2 | 138,7 | 90 | 18 | 210 | 170,7 | 258,5 |
| 38 | 45 | 113 | 90,7 | 140,7 | 90 | 19 | 213,5 | 173,6 | 262,7 |
| 38 | 46 | 114,8 | 92,3 | 142,7 | 90 | 20 | 217,1 | 176,5 | 266,9 |
| 38 | 47 | 116,5 | 93,8 | 144,7 | 90 | 21 | 220,7 | 179,6 | 271,3 |
| 38 | 48 | 118,3 | 95,3 | 146,8 | 90 | 22 | 224,4 | 182,6 | 275,7 |
| 38 | 49 | 120,1 | 96,9 | 148,8 | 90 | 23 | 228,2 | 185,8 | 280,2 |
| 38 | 50 | 121,9 | 98,5 | 150,9 | 90 | 24 | 232 | 188,9 | 284,8 |
| 38 | 51 | 123,8 | 100,1 | 153 | 90 | 25 | 235,9 | 192,2 | 289,5 |
| 39 | 0 | 46,6 | 33,9 | 63,8 | 90 | 26 | 239,9 | 195,5 | 294,4 |
| 39 | 1 | 47,9 | 35 | 65,4 | 90 | 27 | 244 | 198,9 | 299,3 |
| 39 | 2 | 49,2 | 36,2 | 66,9 | 90 | 28 | 248,1 | 202,3 | 304,3 |
| 39 | 3 | 50,5 | 37,3 | 68,5 | 90 | 29 | 252,4 | 205,8 | 309,5 |
| 39 | 4 | 51,9 | 38,4 | 70,1 | 90 | 30 | 256,8 | 209,4 | 314,8 |
| 39 | 5 | 53,2 | 39,5 | 71,7 | 90 | 31 | 261,2 | 213,1 | 320,2 |
| 39 | 6 | 54,6 | 40,7 | 73,3 | 90 | 32 | 265,8 | 216,8 | 325,8 |
| 39 | 7 | 56 | 41,8 | 74,9 | 90 | 33 | 270,4 | 220,6 | 331,5 |
| 39 | 8 | 57,4 | 43 | 76,5 | 90 | 34 | 275,2 | 224,6 | 337,3 |
| 39 | 9 | 58,7 | 44,2 | 78,1 | 90 | 35 | 280,1 | 228,6 | 343,4 |
| 39 | 10 | 60,1 | 45,3 | 79,7 | 90 | 36 | 285,2 | 232,7 | 349,6 |
| 39 | 11 | 61,5 | 46,5 | 81,4 | 90 | 37 | 290,4 | 236,9 | 355,9 |
| 39 | 12 | 63 | 47,7 | 83 | 90 | 38 | 295,7 | 241,2 | 362,5 |
| 39 | 13 | 64,4 | 48,9 | 84,7 | 90 | 39 | 301,2 | 245,6 | 369,3 |
| 39 | 14 | 65,8 | 50,1 | 86,3 | 90 | 40 | 306,8 | 250,2 | 376,3 |
| 39 | 15 | 67,3 | 51,4 | 88 | 90 | 41 | 312,6 | 254,8 | 383,5 |
| 39 | 16 | 68,7 | 52,6 | 89,7 | 90 | 42 | 318,6 | 259,6 | 390,9 |
| 39 | 17 | 70,2 | 53,8 | 91,4 | 90 | 43 | 324,8 | 264,6 | 398,7 |
| 39 | 18 | 71,6 | 55,1 | 93,1 | 90 | 44 | 331,1 | 269,7 | 406,7 |
| 39 | 19 | 73,1 | 56,3 | 94,8 | 90 | 45 | 337,8 | 274,9 | 415 |
| 39 | 20 | 74,6 | 57,6 | 96,5 | 90 | 46 | 344,6 | 280,4 | 423,6 |
| 39 | 21 | 76,1 | 58,9 | 98,2 | 90 | 47 | 351,7 | 286 | 432,6 |
| 39 | 22 | 77,6 | 60,2 | 100 | 90 | 48 | 359,1 | 291,8 | 441,9 |
| 39 | 23 | 79,1 | 61,5 | 101,7 | 90 | 49 | 366,7 | 297,8 | 451,7 |
| 39 | 24 | 80,6 | 62,8 | 103,5 | 90 | 50 | 374,7 | 304 | 461,9 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 39 | 25 | 82,1 | 64,1 | 105,2 | 90 | 51 | 383 | 310,5 | 472,6 |
| 39 | 26 | 83,7 | 65,4 | 107 | 91 | 0 | 159,5 | 128,1 | 198,5 |
| 39 | 27 | 85,2 | 66,7 | 108,8 | 91 | 1 | 162,2 | 130,4 | 201,7 |
| 39 | 28 | 86,8 | 68,1 | 110,6 | 91 | 2 | 164,9 | 132,7 | 205 |
| 39 | 29 | 88,4 | 69,4 | 112,4 | 91 | 3 | 167,7 | 135 | 208,2 |
| 39 | 30 | 90 | 70,8 | 114,3 | 91 | 4 | 170,5 | 137,4 | 211,6 |
| 39 | 31 | 91,6 | 72,2 | 116,1 | 91 | 5 | 173,4 | 139,8 | 215 |
| 39 | 32 | 93,2 | 73,6 | 118 | 91 | 6 | 176,3 | 142,2 | 218,4 |
| 39 | 33 | 94,8 | 75 | 119,8 | 91 | 7 | 179,2 | 144,7 | 221,9 |
| 39 | 34 | 96,4 | 76,4 | 121,7 | 91 | 8 | 182,2 | 147,2 | 225,4 |
| 39 | 35 | 98,1 | 77,8 | 123,6 | 91 | 9 | 185,2 | 149,8 | 229,1 |
| 39 | 36 | 99,7 | 79,2 | 125,5 | 91 | 10 | 188,3 | 152,4 | 232,7 |
| 39 | 37 | 101,4 | 80,7 | 127,4 | 91 | 11 | 191,5 | 155 | 236,5 |
| 39 | 38 | 103,1 | 82,1 | 129,3 | 91 | 12 | 194,6 | 157,7 | 240,2 |
| 39 | 39 | 104,7 | 83,6 | 131,3 | 91 | 13 | 197,9 | 160,4 | 244,1 |
| 39 | 40 | 106,4 | 85 | 133,2 | 91 | 14 | 201,2 | 163,1 | 248 |
| 39 | 41 | 108,2 | 86,5 | 135,2 | 91 | 15 | 204,5 | 165,9 | 252 |
| 39 | 42 | 109,9 | 88 | 137,2 | 91 | 16 | 207,9 | 168,8 | 256,1 |
| 39 | 43 | 111,6 | 89,5 | 139,2 | 91 | 17 | 211,4 | 171,7 | 260,3 |
| 39 | 44 | 113,4 | 91 | 141,2 | 91 | 18 | 214,9 | 174,6 | 264,5 |
| 39 | 45 | 115,1 | 92,6 | 143,2 | 91 | 19 | 218,5 | 177,6 | 268,8 |
| 39 | 46 | 116,9 | 94,1 | 145,2 | 91 | 20 | 222,2 | 180,7 | 273,2 |
| 39 | 47 | 118,7 | 95,7 | 147,3 | 91 | 21 | 225,9 | 183,8 | 277,7 |
| 39 | 48 | 120,5 | 97,2 | 149,4 | 91 | 22 | 229,8 | 187 | 282,3 |
| 39 | 49 | 122,4 | 98,8 | 151,5 | 91 | 23 | 233,7 | 190,2 | 287 |
| 39 | 50 | 124,2 | 100,4 | 153,6 | 91 | 24 | 237,6 | 193,5 | 291,8 |
| 39 | 51 | 126 | 102 | 155,7 | 91 | 25 | 241,7 | 196,8 | 296,7 |
| 40 | 0 | 48 | 35,1 | 65,5 | 91 | 26 | 245,8 | 200,3 | 301,7 |
| 40 | 1 | 49,3 | 36,2 | 67,1 | 91 | 27 | 250,1 | 203,8 | 306,9 |
| 40 | 2 | 50,7 | 37,4 | 68,7 | 91 | 28 | 254,4 | 207,3 | 312,1 |
| 40 | 3 | 52 | 38,5 | 70,3 | 91 | 29 | 258,8 | 211 | 317,5 |
| 40 | 4 | 53,4 | 39,6 | 71,9 | 91 | 30 | 263,4 | 214,7 | 323,1 |
| 40 | 5 | 54,8 | 40,8 | 73,5 | 91 | 31 | 268 | 218,5 | 328,8 |
| 40 | 6 | 56,1 | 41,9 | 75,1 | 91 | 32 | 272,8 | 222,4 | 334,6 |
| 40 | 7 | 57,5 | 43,1 | 76,7 | 91 | 33 | 277,7 | 226,4 | 340,6 |
| 40 | 8 | 58,9 | 44,3 | 78,3 | 91 | 34 | 282,7 | 230,5 | 346,7 |
| 40 | 9 | 60,3 | 45,5 | 80 | 91 | 35 | 287,8 | 234,6 | 353,1 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 40 | 10 | 61,7 | 46,7 | 81,6 | 91 | 36 | 293,1 | 238,9 | 359,6 |
| 40 | 11 | 63,1 | 47,9 | 83,2 | 91 | 37 | 298,5 | 243,3 | 366,3 |
| 40 | 12 | 64,6 | 49,1 | 84,9 | 91 | 38 | 304,1 | 247,8 | 373,3 |
| 40 | 13 | 66 | 50,3 | 86,6 | 91 | 39 | 309,9 | 252,5 | 380,5 |
| 40 | 14 | 67,4 | 51,5 | 88,3 | 91 | 40 | 315,9 | 257,3 | 387,9 |
| 40 | 15 | 68,9 | 52,7 | 89,9 | 91 | 41 | 322 | 262,2 | 395,6 |
| 40 | 16 | 70,4 | 54 | 91,6 | 91 | 42 | 328,4 | 267,2 | 403,5 |
| 40 | 17 | 71,8 | 55,2 | 93,3 | 91 | 43 | 334,9 | 272,4 | 411,8 |
| 40 | 18 | 73,3 | 56,5 | 95,1 | 91 | 44 | 341,7 | 277,8 | 420,4 |
| 40 | 19 | 74,8 | 57,8 | 96,8 | 91 | 45 | 348,8 | 283,4 | 429,3 |
| 40 | 20 | 76,3 | 59,1 | 98,5 | 91 | 46 | 356,1 | 289,2 | 438,6 |
| 40 | 21 | 77,8 | 60,3 | 100,3 | 91 | 47 | 363,7 | 295,1 | 448,3 |
| 40 | 22 | 79,3 | 61,6 | 102 | 91 | 48 | 371,6 | 301,3 | 458,5 |
| 40 | 23 | 80,9 | 63 | 103,8 | 91 | 49 | 379,9 | 307,7 | 469,1 |
| 40 | 24 | 82,4 | 64,3 | 105,6 | 91 | 50 | 388,6 | 314,4 | 480,3 |
| 40 | 25 | 83,9 | 65,6 | 107,4 | 91 | 51 | 397,6 | 321,4 | 492,1 |
| 40 | 26 | 85,5 | 66,9 | 109,2 | 92 | 0 | 163 | 131 | 202,8 |
| 40 | 27 | 87,1 | 68,3 | 111 | 92 | 1 | 165,8 | 133,3 | 206,1 |
| 40 | 28 | 88,7 | 69,7 | 112,8 | 92 | 2 | 168,6 | 135,7 | 209,4 |
| 40 | 29 | 90,2 | 71 | 114,6 | 92 | 3 | 171,4 | 138,1 | 212,8 |
| 40 | 30 | 91,8 | 72,4 | 116,5 | 92 | 4 | 174,3 | 140,5 | 216,2 |
| 40 | 31 | 93,5 | 73,8 | 118,3 | 92 | 5 | 177,2 | 143 | 219,7 |
| 40 | 32 | 95,1 | 75,2 | 120,2 | 92 | 6 | 180,2 | 145,5 | 223,2 |
| 40 | 33 | 96,7 | 76,6 | 122,1 | 92 | 7 | 183,2 | 148 | 226,8 |
| 40 | 34 | 98,4 | 78 | 124 | 92 | 8 | 186,3 | 150,6 | 230,5 |
| 40 | 35 | 100 | 79,5 | 125,9 | 92 | 9 | 189,4 | 153,2 | 234,2 |
| 40 | 36 | 101,7 | 80,9 | 127,8 | 92 | 10 | 192,6 | 155,9 | 237,9 |
| 40 | 37 | 103,4 | 82,4 | 129,8 | 92 | 11 | 195,8 | 158,6 | 241,8 |
| 40 | 38 | 105,1 | 83,8 | 131,7 | 92 | 12 | 199,1 | 161,3 | 245,7 |
| 40 | 39 | 106,8 | 85,3 | 133,7 | 92 | 13 | 202,4 | 164,1 | 249,7 |
| 40 | 40 | 108,5 | 86,8 | 135,6 | 92 | 14 | 205,8 | 166,9 | 253,7 |
| 40 | 41 | 110,3 | 88,3 | 137,6 | 92 | 15 | 209,3 | 169,8 | 257,9 |
| 40 | 42 | 112 | 89,8 | 139,6 | 92 | 16 | 212,8 | 172,7 | 262,1 |
| 40 | 43 | 113,8 | 91,3 | 141,7 | 92 | 17 | 216,4 | 175,7 | 266,4 |
| 40 | 44 | 115,5 | 92,9 | 143,7 | 92 | 18 | 220 | 178,8 | 270,8 |
| 40 | 45 | 117,3 | 94,4 | 145,8 | 92 | 19 | 223,7 | 181,9 | 275,3 |
| 40 | 46 | 119,1 | 96 | 147,8 | 92 | 20 | 227,5 | 185 | 279,8 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 40 | 47 | 121 | 97,6 | 149,9 | 92 | 21 | 231,4 | 188,2 | 284,5 |
| 40 | 48 | 122,8 | 99,1 | 152 | 92 | 22 | 235,4 | 191,5 | 289,3 |
| 40 | 49 | 124,6 | 100,7 | 154,1 | 92 | 23 | 239,4 | 194,8 | 294,2 |
| 40 | 50 | 126,5 | 102,4 | 156,3 | 92 | 24 | 243,5 | 198,2 | 299,1 |
| 40 | 51 | 128,4 | 104 | 158,4 | 92 | 25 | 247,7 | 201,7 | 304,3 |
| 41 | 0 | 49,5 | 36,3 | 67,3 | 92 | 26 | 252 | 205,2 | 309,5 |
| 41 | 1 | 50,8 | 37,5 | 68,9 | 92 | 27 | 256,4 | 208,9 | 314,9 |
| 41 | 2 | 52,2 | 38,6 | 70,5 | 92 | 28 | 261 | 212,6 | 320,4 |
| 41 | 3 | 53,5 | 39,7 | 72,1 | 92 | 29 | 265,6 | 216,3 | 326 |
| 41 | 4 | 54,9 | 40,9 | 73,7 | 92 | 30 | 270,3 | 220,2 | 331,8 |
| 41 | 5 | 56,3 | 42,1 | 75,3 | 92 | 31 | 275,2 | 224,2 | 337,8 |
| 41 | 6 | 57,7 | 43,2 | 76,9 | 92 | 32 | 280,1 | 228,2 | 343,9 |
| 41 | 7 | 59,1 | 44,4 | 78,5 | 92 | 33 | 285,3 | 232,4 | 350,2 |
| 41 | 8 | 60,5 | 45,6 | 80,2 | 92 | 34 | 290,5 | 236,6 | 356,7 |
| 41 | 9 | 61,9 | 46,8 | 81,8 | 92 | 35 | 295,9 | 241 | 363,4 |
| 41 | 10 | 63,3 | 48 | 83,5 | 92 | 36 | 301,5 | 245,5 | 370,3 |
| 41 | 11 | 64,7 | 49,2 | 85,2 | 92 | 37 | 307,2 | 250,1 | 377,4 |
| 41 | 12 | 66,2 | 50,4 | 86,8 | 92 | 38 | 313,2 | 254,9 | 384,8 |
| 41 | 13 | 67,6 | 51,7 | 88,5 | 92 | 39 | 319,3 | 259,7 | 392,4 |
| 41 | 14 | 69,1 | 52,9 | 90,2 | 92 | 40 | 325,6 | 264,8 | 400,4 |
| 41 | 15 | 70,6 | 54,1 | 91,9 | 92 | 41 | 332,1 | 270 | 408,6 |
| 41 | 16 | 72 | 55,4 | 93,6 | 92 | 42 | 338,8 | 275,3 | 417,1 |
| 41 | 17 | 73,5 | 56,7 | 95,3 | 92 | 43 | 345,9 | 280,8 | 426 |
| 41 | 18 | 75 | 57,9 | 97,1 | 92 | 44 | 353,1 | 286,5 | 435,2 |
| 41 | 19 | 76,5 | 59,2 | 98,8 | 92 | 45 | 360,7 | 292,5 | 444,9 |
| 41 | 20 | 78 | 60,5 | 100,6 | 92 | 46 | 368,6 | 298,6 | 455 |
| 41 | 21 | 79,6 | 61,8 | 102,3 | 92 | 47 | 376,8 | 305 | 465,6 |
| 41 | 22 | 81,1 | 63,1 | 104,1 | 92 | 48 | 385,4 | 311,6 | 476,7 |
| 41 | 23 | 82,6 | 64,5 | 105,9 | 92 | 49 | 394,4 | 318,5 | 488,4 |
| 41 | 24 | 84,2 | 65,8 | 107,7 | 92 | 50 | 403,8 | 325,7 | 500,8 |
| 41 | 25 | 85,8 | 67,1 | 109,5 | 92 | 51 | 413,8 | 333,3 | 513,8 |
| 41 | 26 | 87,3 | 68,5 | 111,3 | 93 | 0 | 166,7 | 134 | 207,2 |
| 41 | 27 | 88,9 | 69,9 | 113,1 | 93 | 1 | 169,5 | 136,4 | 210,6 |
| 41 | 28 | 90,5 | 71,2 | 115 | 93 | 2 | 172,4 | 138,8 | 214 |
| 41 | 29 | 92,1 | 72,6 | 116,8 | 93 | 3 | 175,3 | 141,3 | 217,5 |
| 41 | 30 | 93,8 | 74 | 118,7 | 93 | 4 | 178,2 | 143,7 | 221 |
| 41 | 31 | 95,4 | 75,4 | 120,6 | 93 | 5 | 181,2 | 146,3 | 224,6 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 41 | 32 | 97 | 76,8 | 122,5 | 93 | 6 | 184,3 | 148,8 | 228,2 |
| 41 | 33 | 98,7 | 78,3 | 124,4 | 93 | 7 | 187,4 | 151,4 | 231,9 |
| 41 | 34 | 100,4 | 79,7 | 126,3 | 93 | 8 | 190,6 | 154,1 | 235,6 |
| 41 | 35 | 102 | 81,2 | 128,2 | 93 | 9 | 193,8 | 156,8 | 239,5 |
| 41 | 36 | 103,7 | 82,6 | 130,2 | 93 | 10 | 197 | 159,5 | 243,4 |
| 41 | 37 | 105,4 | 84,1 | 132,2 | 93 | 11 | 200,3 | 162,3 | 247,3 |
| 41 | 38 | 107,2 | 85,6 | 134,1 | 93 | 12 | 203,7 | 165,1 | 251,4 |
| 41 | 39 | 108,9 | 87,1 | 136,1 | 93 | 13 | 207,1 | 167,9 | 255,5 |
| 41 | 40 | 110,6 | 88,6 | 138,1 | 93 | 14 | 210,6 | 170,9 | 259,7 |
| 41 | 41 | 112,4 | 90,1 | 140,1 | 93 | 15 | 214,2 | 173,8 | 264 |
| 41 | 42 | 114,2 | 91,6 | 142,2 | 93 | 16 | 217,8 | 176,8 | 268,3 |
| 41 | 43 | 115,9 | 93,2 | 144,2 | 93 | 17 | 221,5 | 179,9 | 272,8 |
| 41 | 44 | 117,7 | 94,7 | 146,3 | 93 | 18 | 225,3 | 183 | 277,3 |
| 41 | 45 | 119,6 | 96,3 | 148,4 | 93 | 19 | 229,2 | 186,2 | 282 |
| 41 | 46 | 121,4 | 97,9 | 150,5 | 93 | 20 | 233,1 | 189,5 | 286,7 |
| 41 | 47 | 123,2 | 99,5 | 152,6 | 93 | 21 | 237,1 | 192,8 | 291,6 |
| 41 | 48 | 125,1 | 101,1 | 154,7 | 93 | 22 | 241,2 | 196,2 | 296,5 |
| 41 | 49 | 126,9 | 102,7 | 156,9 | 93 | 23 | 245,4 | 199,6 | 301,6 |
| 41 | 50 | 128,8 | 104,4 | 159 | 93 | 24 | 249,7 | 203,2 | 306,8 |
| 41 | 51 | 130,7 | 106 | 161,2 | 93 | 25 | 254 | 206,8 | 312,2 |
| 42 | 0 | 50,9 | 37,6 | 69,1 | 93 | 26 | 258,5 | 210,4 | 317,6 |
| 42 | 1 | 52,3 | 38,7 | 70,7 | 93 | 27 | 263,1 | 214,2 | 323,3 |
| 42 | 2 | 53,7 | 39,8 | 72,3 | 93 | 28 | 267,8 | 218 | 329 |
| 42 | 3 | 55,1 | 41 | 73,9 | 93 | 29 | 272,7 | 222 | 334,9 |
| 42 | 4 | 56,4 | 42,2 | 75,5 | 93 | 30 | 277,6 | 226 | 341 |
| 42 | 5 | 57,8 | 43,3 | 77,1 | 93 | 31 | 282,7 | 230,1 | 347,3 |
| 42 | 6 | 59,2 | 44,5 | 78,8 | 93 | 32 | 287,9 | 234,4 | 353,8 |
| 42 | 7 | 60,6 | 45,7 | 80,4 | 93 | 33 | 293,3 | 238,7 | 360,4 |
| 42 | 8 | 62,1 | 46,9 | 82,1 | 93 | 34 | 298,8 | 243,2 | 367,3 |
| 42 | 9 | 63,5 | 48,1 | 83,7 | 93 | 35 | 304,5 | 247,8 | 374,4 |
| 42 | 10 | 64,9 | 49,3 | 85,4 | 93 | 36 | 310,4 | 252,5 | 381,7 |
| 42 | 11 | 66,4 | 50,6 | 87,1 | 93 | 37 | 316,5 | 257,3 | 389,3 |
| 42 | 12 | 67,8 | 51,8 | 88,8 | 93 | 38 | 322,8 | 262,3 | 397,2 |
| 42 | 13 | 69,3 | 53 | 90,5 | 93 | 39 | 329,2 | 267,5 | 405,4 |
| 42 | 14 | 70,8 | 54,3 | 92,2 | 93 | 40 | 336 | 272,8 | 413,8 |
| 42 | 15 | 72,2 | 55,6 | 93,9 | 93 | 41 | 342,9 | 278,3 | 422,7 |
| 42 | 16 | 73,7 | 56,8 | 95,6 | 93 | 42 | 350,2 | 283,9 | 431,9 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 42 | 17 | 75,2 | 58,1 | 97,4 | 93 | 43 | 357,7 | 289,8 | 441,5 |
| 42 | 18 | 76,7 | 59,4 | 99,1 | 93 | 44 | 365,5 | 295,9 | 451,5 |
| 42 | 19 | 78,3 | 60,7 | 100,9 | 93 | 45 | 373,7 | 302,2 | 462 |
| 42 | 20 | 79,8 | 62 | 102,6 | 93 | 46 | 382,2 | 308,8 | 473,1 |
| 42 | 21 | 81,3 | 63,3 | 104,4 | 93 | 47 | 391,2 | 315,7 | 484,7 |
| 42 | 22 | 82,9 | 64,7 | 106,2 | 93 | 48 | 400,5 | 322,9 | 497 |
| 42 | 23 | 84,5 | 66 | 108 | 93 | 49 | 410,4 | 330,3 | 510 |
| 42 | 24 | 86 | 67,3 | 109,8 | 93 | 50 | 420,8 | 338,2 | 523,8 |
| 42 | 25 | 87,6 | 68,7 | 111,7 | 93 | 51 | 431,8 | 346,4 | 538,4 |
| 42 | 26 | 89,2 | 70,1 | 113,5 | 94 | 0 | 170,4 | 137,1 | 211,8 |
| 42 | 27 | 90,8 | 71,5 | 115,4 | 94 | 1 | 173,3 | 139,5 | 215,3 |
| 42 | 28 | 92,4 | 72,8 | 117,2 | 94 | 2 | 176,3 | 142 | 218,8 |
| 42 | 29 | 94,1 | 74,3 | 119,1 | 94 | 3 | 179,2 | 144,5 | 222,3 |
| 42 | 30 | 95,7 | 75,7 | 121 | 94 | 4 | 182,3 | 147,1 | 225,9 |
| 42 | 31 | 97,3 | 77,1 | 122,9 | 94 | 5 | 185,4 | 149,6 | 229,6 |
| 42 | 32 | 99 | 78,5 | 124,8 | 94 | 6 | 188,5 | 152,3 | 233,3 |
| 42 | 33 | 100,7 | 80 | 126,7 | 94 | 7 | 191,7 | 154,9 | 237,2 |
| 42 | 34 | 102,4 | 81,4 | 128,7 | 94 | 8 | 194,9 | 157,7 | 241 |
| 42 | 35 | 104,1 | 82,9 | 130,6 | 94 | 9 | 198,2 | 160,4 | 245 |
| 42 | 36 | 105,8 | 84,4 | 132,6 | 94 | 10 | 201,6 | 163,2 | 249 |
| 42 | 37 | 107,5 | 85,9 | 134,6 | 94 | 11 | 205 | 166,1 | 253,1 |
| 42 | 38 | 109,3 | 87,4 | 136,6 | 94 | 12 | 208,5 | 169 | 257,3 |
| 42 | 39 | 111 | 88,9 | 138,6 | 94 | 13 | 212 | 171,9 | 261,5 |
| 42 | 40 | 112,8 | 90,4 | 140,6 | 94 | 14 | 215,6 | 174,9 | 265,9 |
| 42 | 41 | 114,6 | 91,9 | 142,7 | 94 | 15 | 219,3 | 178 | 270,3 |
| 42 | 42 | 116,3 | 93,5 | 144,7 | 94 | 16 | 223,1 | 181,1 | 274,8 |
| 42 | 43 | 118,2 | 95,1 | 146,8 | 94 | 17 | 226,9 | 184,2 | 279,4 |
| 42 | 44 | 120 | 96,6 | 148,9 | 94 | 18 | 230,8 | 187,5 | 284,2 |
| 42 | 45 | 121,8 | 98,2 | 151 | 94 | 19 | 234,8 | 190,8 | 289 |
| 42 | 46 | 123,7 | 99,8 | 153,1 | 94 | 20 | 238,9 | 194,1 | 293,9 |
| 42 | 47 | 125,5 | 101,5 | 155,3 | 94 | 21 | 243 | 197,6 | 299 |
| 42 | 48 | 127,4 | 103,1 | 157,4 | 94 | 22 | 247,3 | 201,1 | 304,2 |
| 42 | 49 | 129,3 | 104,7 | 159,6 | 94 | 23 | 251,7 | 204,6 | 309,5 |
| 42 | 50 | 131,2 | 106,4 | 161,8 | 94 | 24 | 256,1 | 208,3 | 314,9 |
| 42 | 51 | 133,1 | 108,1 | 164 | 94 | 25 | 260,7 | 212 | 320,5 |
| 43 | 0 | 52,4 | 38,8 | 70,9 | 94 | 26 | 265,4 | 215,9 | 326,2 |
| 43 | 1 | 53,8 | 40 | 72,5 | 94 | 27 | 270,2 | 219,8 | 332,1 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 43 | 2 | 55,2 | 41,1 | 74,1 | 94 | 28 | 275,1 | 223,8 | 338,2 |
| 43 | 3 | 56,6 | 42,3 | 75,7 | 94 | 29 | 280,1 | 227,9 | 344,4 |
| 43 | 4 | 58 | 43,5 | 77,3 | 94 | 30 | 285,3 | 232,1 | 350,8 |
| 43 | 5 | 59,4 | 44,6 | 79 | 94 | 31 | 290,7 | 236,4 | 357,5 |
| 43 | 6 | 60,8 | 45,8 | 80,6 | 94 | 32 | 296,2 | 240,8 | 364,3 |
| 43 | 7 | 62,2 | 47 | 82,3 | 94 | 33 | 301,9 | 245,4 | 371,3 |
| 43 | 8 | 63,7 | 48,3 | 84 | 94 | 34 | 307,7 | 250,1 | 378,6 |
| 43 | 9 | 65,1 | 49,5 | 85,6 | 94 | 35 | 313,7 | 254,9 | 386,2 |
| 43 | 10 | 66,6 | 50,7 | 87,3 | 94 | 36 | 320 | 259,8 | 394 |
| 43 | 11 | 68 | 51,9 | 89 | 94 | 37 | 326,4 | 265 | 402,1 |
| 43 | 12 | 69,5 | 53,2 | 90,7 | 94 | 38 | 333,1 | 270,2 | 410,6 |
| 43 | 13 | 71 | 54,4 | 92,4 | 94 | 39 | 340 | 275,7 | 419,3 |
| 43 | 14 | 72,5 | 55,7 | 94,2 | 94 | 40 | 347,2 | 281,3 | 428,5 |
| 43 | 15 | 73,9 | 57 | 95,9 | 94 | 41 | 354,6 | 287,2 | 438 |
| 43 | 16 | 75,5 | 58,3 | 97,7 | 94 | 42 | 362,4 | 293,2 | 448 |
| 43 | 17 | 77 | 59,6 | 99,4 | 94 | 43 | 370,5 | 299,5 | 458,5 |
| 43 | 18 | 78,5 | 60,9 | 101,2 | 94 | 44 | 379 | 306 | 469,5 |
| 43 | 19 | 80 | 62,2 | 103 | 94 | 45 | 387,9 | 312,8 | 481 |
| 43 | 20 | 81,6 | 63,5 | 104,8 | 94 | 46 | 397,2 | 320 | 493,2 |
| 43 | 21 | 83,1 | 64,9 | 106,6 | 94 | 47 | 407 | 327,4 | 506,1 |
| 43 | 22 | 84,7 | 66,2 | 108,4 | 94 | 48 | 417,4 | 335,2 | 519,8 |
| 43 | 23 | 86,3 | 67,5 | 110,2 | 94 | 49 | 428,3 | 343,3 | 534,4 |
| 43 | 24 | 87,9 | 68,9 | 112 | 94 | 50 | 439,9 | 352 | 550 |
| 43 | 25 | 89,5 | 70,3 | 113,9 | 94 | 51 | 452,3 | 361 | 566,7 |
| 43 | 26 | 91,1 | 71,7 | 115,7 | 95 | 0 | 174,3 | 140,3 | 216,5 |
| 43 | 27 | 92,7 | 73,1 | 117,6 | 95 | 1 | 177,3 | 142,8 | 220,1 |
| 43 | 28 | 94,4 | 74,5 | 119,5 | 95 | 2 | 180,3 | 145,3 | 223,7 |
| 43 | 29 | 96 | 75,9 | 121,4 | 95 | 3 | 183,3 | 147,9 | 227,3 |
| 43 | 30 | 97,7 | 77,3 | 123,3 | 95 | 4 | 186,5 | 150,5 | 231 |
| 43 | 31 | 99,3 | 78,8 | 125,2 | 95 | 5 | 189,6 | 153,1 | 234,8 |
| 43 | 32 | 101 | 80,2 | 127,2 | 95 | 6 | 192,9 | 155,8 | 238,7 |
| 43 | 33 | 102,7 | 81,7 | 129,1 | 95 | 7 | 196,1 | 158,6 | 242,6 |
| 43 | 34 | 104,4 | 83,2 | 131,1 | 95 | 8 | 199,5 | 161,3 | 246,6 |
| 43 | 35 | 106,1 | 84,6 | 133,1 | 95 | 9 | 202,9 | 164,2 | 250,7 |
| 43 | 36 | 107,9 | 86,1 | 135,1 | 95 | 10 | 206,3 | 167,1 | 254,8 |
| 43 | 37 | 109,6 | 87,7 | 137,1 | 95 | 11 | 209,9 | 170 | 259,1 |
| 43 | 38 | 111,4 | 89,2 | 139,1 | 95 | 12 | 213,5 | 173 | 263,4 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 43 | 39 | 113,2 | 90,7 | 141,1 | 95 | 13 | 217,1 | 176 | 267,8 |
| 43 | 40 | 114,9 | 92,3 | 143,2 | 95 | 14 | 220,8 | 179,1 | 272,3 |
| 43 | 41 | 116,8 | 93,8 | 145,3 | 95 | 15 | 224,7 | 182,3 | 276,9 |
| 43 | 42 | 118,6 | 95,4 | 147,3 | 95 | 16 | 228,5 | 185,5 | 281,6 |
| 43 | 43 | 120,4 | 97 | 149,4 | 95 | 17 | 232,5 | 188,8 | 286,4 |
| 43 | 44 | 122,2 | 98,6 | 151,6 | 95 | 18 | 236,6 | 192,1 | 291,3 |
| 43 | 45 | 124,1 | 100,2 | 153,7 | 95 | 19 | 240,7 | 195,5 | 296,3 |
| 43 | 46 | 126 | 101,8 | 155,9 | 95 | 20 | 244,9 | 199 | 301,5 |
| 43 | 47 | 127,9 | 103,4 | 158 | 95 | 21 | 249,3 | 202,5 | 306,8 |
| 43 | 48 | 129,8 | 105,1 | 160,2 | 95 | 22 | 253,7 | 206,2 | 312,2 |
| 43 | 49 | 131,7 | 106,8 | 162,4 | 95 | 23 | 258,2 | 209,9 | 317,7 |
| 43 | 50 | 133,6 | 108,5 | 164,7 | 95 | 24 | 262,9 | 213,7 | 323,4 |
| 43 | 51 | 135,6 | 110,1 | 166,9 | 95 | 25 | 267,7 | 217,6 | 329,3 |
| 44 | 0 | 54 | 40,1 | 72,7 | 95 | 26 | 272,6 | 221,5 | 335,3 |
| 44 | 1 | 55,4 | 41,2 | 74,3 | 95 | 27 | 277,6 | 225,6 | 341,5 |
| 44 | 2 | 56,7 | 42,4 | 75,9 | 95 | 28 | 282,7 | 229,8 | 347,9 |
| 44 | 3 | 58,1 | 43,6 | 77,6 | 95 | 29 | 288,1 | 234,1 | 354,5 |
| 44 | 4 | 59,6 | 44,8 | 79,2 | 95 | 30 | 293,5 | 238,5 | 361,3 |
| 44 | 5 | 61 | 46 | 80,9 | 95 | 31 | 299,2 | 243 | 368,3 |
| 44 | 6 | 62,4 | 47,2 | 82,5 | 95 | 32 | 305 | 247,7 | 375,5 |
| 44 | 7 | 63,8 | 48,4 | 84,2 | 95 | 33 | 311 | 252,4 | 383 |
| 44 | 8 | 65,3 | 49,6 | 85,9 | 95 | 34 | 317,1 | 257,4 | 390,8 |
| 44 | 9 | 66,7 | 50,8 | 87,6 | 95 | 35 | 323,5 | 262,5 | 398,9 |
| 44 | 10 | 68,2 | 52,1 | 89,3 | 95 | 36 | 330,2 | 267,7 | 407,3 |
| 44 | 11 | 69,7 | 53,3 | 91 | 95 | 37 | 337 | 273,1 | 416 |
| 44 | 12 | 71,2 | 54,6 | 92,7 | 95 | 38 | 344,2 | 278,7 | 425,1 |
| 44 | 13 | 72,7 | 55,9 | 94,5 | 95 | 39 | 351,6 | 284,5 | 434,6 |
| 44 | 14 | 74,2 | 57,2 | 96,2 | 95 | 40 | 359,3 | 290,5 | 444,5 |
| 44 | 15 | 75,7 | 58,4 | 98 | 95 | 41 | 367,4 | 296,8 | 454,9 |
| 44 | 16 | 77,2 | 59,7 | 99,7 | 95 | 42 | 375,8 | 303,2 | 465,8 |
| 44 | 17 | 78,7 | 61,1 | 101,5 | 95 | 43 | 384,6 | 310 | 477,3 |
| 44 | 18 | 80,3 | 62,4 | 103,3 | 95 | 44 | 393,9 | 317,1 | 489,4 |
| 44 | 19 | 81,8 | 63,7 | 105,1 | 95 | 45 | 403,6 | 324,4 | 502,2 |
| 44 | 20 | 83,4 | 65 | 106,9 | 95 | 46 | 413,9 | 332,1 | 515,8 |
| 44 | 21 | 85 | 66,4 | 108,7 | 95 | 47 | 424,8 | 340,3 | 530,3 |
| 44 | 22 | 86,6 | 67,8 | 110,5 | 95 | 48 | 436,3 | 348,8 | 545,8 |
| 44 | 23 | 88,2 | 69,1 | 112,4 | 95 | 49 | 448,6 | 357,8 | 562,4 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 44 | 24 | 89,8 | 70,5 | 114,2 | 95 | 50 | 461,7 | 367,4 | 580,3 |
| 44 | 25 | 91,4 | 71,9 | 116,1 | 95 | 51 | 475,8 | 377,5 | 599,8 |
| 44 | 26 | 93 | 73,3 | 118 | 96 | 0 | 178,3 | 143,5 | 221,4 |
| 44 | 27 | 94,7 | 74,7 | 119,9 | 96 | 1 | 181,3 | 146,1 | 225 |
| 44 | 28 | 96,3 | 76,1 | 121,8 | 96 | 2 | 184,4 | 148,7 | 228,7 |
| 44 | 29 | 98 | 77,6 | 123,7 | 96 | 3 | 187,6 | 151,3 | 232,5 |
| 44 | 30 | 99,7 | 79 | 125,6 | 96 | 4 | 190,8 | 154 | 236,3 |
| 44 | 31 | 101,3 | 80,5 | 127,6 | 96 | 5 | 194 | 156,7 | 240,2 |
| 44 | 32 | 103,1 | 81,9 | 129,6 | 96 | 6 | 197,4 | 159,5 | 244,2 |
| 44 | 33 | 104,8 | 83,4 | 131,5 | 96 | 7 | 200,7 | 162,3 | 248,3 |
| 44 | 34 | 106,5 | 84,9 | 133,5 | 96 | 8 | 204,2 | 165,2 | 252,4 |
| 44 | 35 | 108,2 | 86,4 | 135,5 | 96 | 9 | 207,7 | 168,1 | 256,6 |
| 44 | 36 | 110 | 87,9 | 137,5 | 96 | 10 | 211,3 | 171,1 | 260,9 |
| 44 | 37 | 111,8 | 89,5 | 139,6 | 96 | 11 | 214,9 | 174,1 | 265,3 |
| 44 | 38 | 113,5 | 91 | 141,6 | 96 | 12 | 218,6 | 177,1 | 269,8 |
| 44 | 39 | 115,3 | 92,6 | 143,7 | 96 | 13 | 222,4 | 180,3 | 274,3 |
| 44 | 40 | 117,2 | 94,1 | 145,8 | 96 | 14 | 226,3 | 183,5 | 279 |
| 44 | 41 | 119 | 95,7 | 147,9 | 96 | 15 | 230,2 | 186,7 | 283,8 |
| 44 | 42 | 120,8 | 97,3 | 150 | 96 | 16 | 234,2 | 190,1 | 288,7 |
| 44 | 43 | 122,7 | 98,9 | 152,1 | 96 | 17 | 238,4 | 193,4 | 293,7 |
| 44 | 44 | 124,6 | 100,5 | 154,3 | 96 | 18 | 242,6 | 196,9 | 298,8 |
| 44 | 45 | 126,4 | 102,2 | 156,4 | 96 | 19 | 246,9 | 200,4 | 304,1 |
| 44 | 46 | 128,3 | 103,8 | 158,6 | 96 | 20 | 251,3 | 204 | 309,4 |
| 44 | 47 | 130,3 | 105,5 | 160,8 | 96 | 21 | 255,8 | 207,7 | 315 |
| 44 | 48 | 132,2 | 107,2 | 163 | 96 | 22 | 260,4 | 211,5 | 320,6 |
| 44 | 49 | 134,1 | 108,8 | 165,3 | 96 | 23 | 265,2 | 215,4 | 326,5 |
| 44 | 50 | 136,1 | 110,6 | 167,6 | 96 | 24 | 270 | 219,3 | 332,4 |
| 44 | 51 | 138,1 | 112,3 | 169,8 | 96 | 25 | 275 | 223,4 | 338,6 |
| 45 | 0 | 55,5 | 41,3 | 74,5 | 96 | 26 | 280,1 | 227,5 | 345 |
| 45 | 1 | 56,9 | 42,5 | 76,1 | 96 | 27 | 285,4 | 231,8 | 351,5 |
| 45 | 2 | 58,3 | 43,7 | 77,8 | 96 | 28 | 290,9 | 236,2 | 358,3 |
| 45 | 3 | 59,7 | 44,9 | 79,4 | 96 | 29 | 296,5 | 240,6 | 365,2 |
| 45 | 4 | 61,1 | 46,1 | 81,1 | 96 | 30 | 302,2 | 245,3 | 372,4 |
| 45 | 5 | 62,6 | 47,3 | 82,8 | 96 | 31 | 308,2 | 250 | 379,9 |
| 45 | 6 | 64 | 48,5 | 84,4 | 96 | 32 | 314,3 | 254,9 | 387,6 |
| 45 | 7 | 65,5 | 49,7 | 86,1 | 96 | 33 | 320,7 | 259,9 | 395,6 |
| 45 | 8 | 66,9 | 51 | 87,8 | 96 | 34 | 327,3 | 265,2 | 404 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 45 | 9 | 68,4 | 52,2 | 89,5 | 96 | 35 | 334,1 | 270,5 | 412,6 |
| 45 | 10 | 69,9 | 53,5 | 91,3 | 96 | 36 | 341,2 | 276,1 | 421,7 |
| 45 | 11 | 71,4 | 54,8 | 93 | 96 | 37 | 348,6 | 281,8 | 431,1 |
| 45 | 12 | 72,9 | 56 | 94,7 | 96 | 38 | 356,2 | 287,8 | 441 |
| 45 | 13 | 74,4 | 57,3 | 96,5 | 96 | 39 | 364,2 | 294 | 451,3 |
| 45 | 14 | 75,9 | 58,6 | 98,2 | 96 | 40 | 372,6 | 300,4 | 462,1 |
| 45 | 15 | 77,4 | 59,9 | 100 | 96 | 41 | 381,4 | 307,1 | 473,6 |
| 45 | 16 | 79 | 61,2 | 101,8 | 96 | 42 | 390,5 | 314,1 | 485,6 |
| 45 | 17 | 80,5 | 62,6 | 103,6 | 96 | 43 | 400,2 | 321,5 | 498,3 |
| 45 | 18 | 82,1 | 63,9 | 105,4 | 96 | 44 | 410,4 | 329,1 | 511,9 |
| 45 | 19 | 83,7 | 65,2 | 107,2 | 96 | 45 | 421,2 | 337,2 | 526,3 |
| 45 | 20 | 85,2 | 66,6 | 109 | 96 | 46 | 432,6 | 345,6 | 541,6 |
| 45 | 21 | 86,8 | 68 | 110,9 | 96 | 47 | 444,8 | 354,6 | 558,1 |
| 45 | 22 | 88,4 | 69,3 | 112,7 | 96 | 48 | 457,9 | 364,1 | 575,9 |
| 45 | 23 | 90 | 70,7 | 114,6 | 96 | 49 | 471,9 | 374,1 | 595,2 |
| 45 | 24 | 91,7 | 72,1 | 116,5 | 96 | 50 | 487 | 384,9 | 616,3 |
| 45 | 25 | 93,3 | 73,5 | 118,4 | 96 | 51 | 503,4 | 396,4 | 639,4 |
| 45 | 26 | 95 | 74,9 | 120,3 | 97 | 0 | 182,4 | 146,9 | 226,4 |
| 45 | 27 | 96,6 | 76,4 | 122,2 | 97 | 1 | 185,5 | 149,5 | 230,2 |
| 45 | 28 | 98,3 | 77,8 | 124,1 | 97 | 2 | 188,7 | 152,2 | 234 |
| 45 | 29 | 100 | 79,3 | 126,1 | 97 | 3 | 191,9 | 154,9 | 237,9 |
| 45 | 30 | 101,7 | 80,7 | 128 | 97 | 4 | 195,3 | 157,6 | 241,8 |
| 45 | 31 | 103,4 | 82,2 | 130 | 97 | 5 | 198,6 | 160,4 | 245,9 |
| 45 | 32 | 105,1 | 83,7 | 132 | 97 | 6 | 202 | 163,3 | 250 |
| 45 | 33 | 106,9 | 85,2 | 134 | 97 | 7 | 205,5 | 166,2 | 254,2 |
| 45 | 34 | 108,6 | 86,7 | 136 | 97 | 8 | 209,1 | 169,1 | 258,4 |
| 45 | 35 | 110,4 | 88,2 | 138 | 97 | 9 | 212,7 | 172,1 | 262,8 |
| 45 | 36 | 112,2 | 89,8 | 140,1 | 97 | 10 | 216,4 | 175,2 | 267,3 |
| 45 | 37 | 113,9 | 91,3 | 142,1 | 97 | 11 | 220,1 | 178,3 | 271,8 |
| 45 | 38 | 115,8 | 92,9 | 144,2 | 97 | 12 | 224 | 181,5 | 276,4 |
| 45 | 39 | 117,6 | 94,5 | 146,3 | 97 | 13 | 227,9 | 184,7 | 281,2 |
| 45 | 40 | 119,4 | 96 | 148,4 | 97 | 14 | 231,9 | 188 | 286,1 |
| 45 | 41 | 121,3 | 97,6 | 150,5 | 97 | 15 | 236 | 191,4 | 291 |
| 45 | 42 | 123,1 | 99,3 | 152,7 | 97 | 16 | 240,2 | 194,8 | 296,1 |
| 45 | 43 | 125 | 100,9 | 154,8 | 97 | 17 | 244,5 | 198,3 | 301,3 |
| 45 | 44 | 126,9 | 102,5 | 157 | 97 | 18 | 248,8 | 201,9 | 306,7 |
| 45 | 45 | 128,8 | 104,2 | 159,2 | 97 | 19 | 253,3 | 205,6 | 312,2 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 45 | 46 | 130,7 | 105,9 | 161,4 | 97 | 20 | 257,9 | 209,3 | 317,8 |
| 45 | 47 | 132,7 | 107,5 | 163,7 | 97 | 21 | 262,6 | 213,2 | 323,6 |
| 45 | 48 | 134,7 | 109,2 | 165,9 | 97 | 22 | 267,5 | 217,1 | 329,6 |
| 45 | 49 | 136,6 | 111 | 168,2 | 97 | 23 | 272,4 | 221,1 | 335,7 |
| 45 | 50 | 138,6 | 112,7 | 170,5 | 97 | 24 | 277,5 | 225,2 | 342 |
| 45 | 51 | 140,6 | 114,4 | 172,8 | 97 | 25 | 282,8 | 229,5 | 348,5 |
| 46 | 0 | 57,1 | 42,6 | 76,3 | 97 | 26 | 288,2 | 233,8 | 355,2 |
| 46 | 1 | 58,5 | 43,8 | 78 | 97 | 27 | 293,7 | 238,3 | 362,2 |
| 46 | 2 | 59,9 | 45 | 79,7 | 97 | 28 | 299,5 | 242,9 | 369,3 |
| 46 | 3 | 61,3 | 46,2 | 81,3 | 97 | 29 | 305,4 | 247,6 | 376,7 |
| 46 | 4 | 62,8 | 47,4 | 83 | 97 | 30 | 311,5 | 252,4 | 384,4 |
| 46 | 5 | 64,2 | 48,7 | 84,7 | 97 | 31 | 317,8 | 257,4 | 392,4 |
| 46 | 6 | 65,7 | 49,9 | 86,4 | 97 | 32 | 324,4 | 262,6 | 400,7 |
| 46 | 7 | 67,1 | 51,1 | 88,1 | 97 | 33 | 331,1 | 267,9 | 409,3 |
| 46 | 8 | 68,6 | 52,4 | 89,8 | 97 | 34 | 338,2 | 273,5 | 418,3 |
| 46 | 9 | 70,1 | 53,6 | 91,5 | 97 | 35 | 345,5 | 279,2 | 427,6 |
| 46 | 10 | 71,6 | 54,9 | 93,3 | 97 | 36 | 353,1 | 285,1 | 437,4 |
| 46 | 11 | 73,1 | 56,2 | 95 | 97 | 37 | 361,1 | 291,2 | 447,7 |
| 46 | 12 | 74,6 | 57,5 | 96,8 | 97 | 38 | 369,4 | 297,6 | 458,5 |
| 46 | 13 | 76,1 | 58,8 | 98,5 | 97 | 39 | 378,1 | 304,3 | 469,8 |
| 46 | 14 | 77,7 | 60,1 | 100,3 | 97 | 40 | 387,2 | 311,2 | 481,8 |
| 46 | 15 | 79,2 | 61,4 | 102,1 | 97 | 41 | 396,8 | 318,5 | 494,4 |
| 46 | 16 | 80,8 | 62,7 | 103,9 | 97 | 42 | 406,9 | 326,1 | 507,8 |
| 46 | 17 | 82,3 | 64,1 | 105,7 | 97 | 43 | 417,6 | 334,1 | 522,1 |
| 46 | 18 | 83,9 | 65,4 | 107,6 | 97 | 44 | 429 | 342,5 | 537,4 |
| 46 | 19 | 85,5 | 66,8 | 109,4 | 97 | 45 | 441,1 | 351,3 | 553,8 |
| 46 | 20 | 87,1 | 68,2 | 111,2 | 97 | 46 | 454 | 360,7 | 571,5 |
| 46 | 21 | 88,7 | 69,5 | 113,1 | 97 | 47 | 467,9 | 370,7 | 590,7 |
| 46 | 22 | 90,3 | 70,9 | 115 | 97 | 48 | 482,9 | 381,4 | 611,6 |
| 46 | 23 | 92 | 72,3 | 116,9 | 97 | 49 | 499,2 | 392,8 | 634,6 |
| 46 | 24 | 93,6 | 73,8 | 118,8 | 97 | 50 | 517,1 | 405,2 | 660,1 |
| 46 | 25 | 95,3 | 75,2 | 120,7 | 97 | 51 | 536,8 | 418,6 | 688,6 |
| 46 | 26 | 96,9 | 76,6 | 122,6 | 98 | 0 | 186,6 | 150,3 | 231,6 |
| 46 | 27 | 98,6 | 78,1 | 124,5 | 98 | 1 | 189,9 | 153 | 235,5 |
| 46 | 28 | 100,3 | 79,5 | 126,5 | 98 | 2 | 193,1 | 155,8 | 239,4 |
| 46 | 29 | 102 | 81 | 128,5 | 98 | 3 | 196,5 | 158,6 | 243,5 |
| 46 | 30 | 103,7 | 82,5 | 130,4 | 98 | 4 | 199,9 | 161,4 | 247,5 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 46 | 31 | 105,5 | 84 | 132,4 | 98 | 5 | 203,3 | 164,3 | 251,7 |
| 46 | 32 | 107,2 | 85,5 | 134,4 | 98 | 6 | 206,9 | 167,2 | 256 |
| 46 | 33 | 109 | 87 | 136,5 | 98 | 7 | 210,5 | 170,2 | 260,3 |
| 46 | 34 | 110,8 | 88,5 | 138,5 | 98 | 8 | 214,1 | 173,2 | 264,7 |
| 46 | 35 | 112,5 | 90,1 | 140,6 | 98 | 9 | 217,9 | 176,3 | 269,2 |
| 46 | 36 | 114,3 | 91,6 | 142,6 | 98 | 10 | 221,7 | 179,5 | 273,9 |
| 46 | 37 | 116,2 | 93,2 | 144,7 | 98 | 11 | 225,6 | 182,7 | 278,6 |
| 46 | 38 | 118 | 94,8 | 146,8 | 98 | 12 | 229,6 | 186 | 283,4 |
| 46 | 39 | 119,8 | 96,4 | 149 | 98 | 13 | 233,7 | 189,3 | 288,4 |
| 46 | 40 | 121,7 | 98 | 151,1 | 98 | 14 | 237,8 | 192,7 | 293,4 |
| 46 | 41 | 123,6 | 99,6 | 153,3 | 98 | 15 | 242,1 | 196,2 | 298,6 |
| 46 | 42 | 125,5 | 101,2 | 155,4 | 98 | 16 | 246,4 | 199,8 | 303,9 |
| 46 | 43 | 127,4 | 102,9 | 157,6 | 98 | 17 | 250,9 | 203,4 | 309,4 |
| 46 | 44 | 129,3 | 104,6 | 159,8 | 98 | 18 | 255,4 | 207,1 | 315 |
| 46 | 45 | 131,2 | 106,2 | 162,1 | 98 | 19 | 260,1 | 211 | 320,8 |
| 46 | 46 | 133,2 | 107,9 | 164,3 | 98 | 20 | 264,9 | 214,9 | 326,7 |
| 46 | 47 | 135,2 | 109,6 | 166,6 | 98 | 21 | 269,9 | 218,9 | 332,8 |
| 46 | 48 | 137,2 | 111,4 | 168,9 | 98 | 22 | 274,9 | 223 | 339,1 |
| 46 | 49 | 139,2 | 113,1 | 171,2 | 98 | 23 | 280,1 | 227,2 | 345,5 |
| 46 | 50 | 141,2 | 114,9 | 173,5 | 98 | 24 | 285,5 | 231,5 | 352,2 |
| 46 | 51 | 143,2 | 116,6 | 175,9 | 98 | 25 | 291 | 235,9 | 359,1 |
| 47 | 0 | 58,6 | 43,9 | 78,2 | 98 | 26 | 296,7 | 240,4 | 366,2 |
| 47 | 1 | 60,1 | 45,1 | 79,9 | 98 | 27 | 302,6 | 245,1 | 373,6 |
| 47 | 2 | 61,5 | 46,3 | 81,6 | 98 | 28 | 308,7 | 250 | 381,2 |
| 47 | 3 | 62,9 | 47,6 | 83,2 | 98 | 29 | 314,9 | 254,9 | 389,1 |
| 47 | 4 | 64,4 | 48,8 | 84,9 | 98 | 30 | 321,4 | 260,1 | 397,3 |
| 47 | 5 | 65,9 | 50 | 86,6 | 98 | 31 | 328,2 | 265,4 | 405,9 |
| 47 | 6 | 67,3 | 51,3 | 88,4 | 98 | 32 | 335,2 | 270,8 | 414,8 |
| 47 | 7 | 68,8 | 52,5 | 90,1 | 98 | 33 | 342,4 | 276,5 | 424,1 |
| 47 | 8 | 70,3 | 53,8 | 91,8 | 98 | 34 | 350 | 282,4 | 433,9 |
| 47 | 9 | 71,8 | 55,1 | 93,6 | 98 | 35 | 357,9 | 288,5 | 444,1 |
| 47 | 10 | 73,3 | 56,4 | 95,3 | 98 | 36 | 366,1 | 294,8 | 454,8 |
| 47 | 11 | 74,8 | 57,7 | 97,1 | 98 | 37 | 374,8 | 301,4 | 466 |
| 47 | 12 | 76,4 | 59 | 98,8 | 98 | 38 | 383,8 | 308,3 | 477,9 |
| 47 | 13 | 77,9 | 60,3 | 100,6 | 98 | 39 | 393,3 | 315,5 | 490,5 |
| 47 | 14 | 79,4 | 61,6 | 102,4 | 98 | 40 | 403,4 | 323 | 503,8 |
| 47 | 15 | 81 | 62,9 | 104,2 | 98 | 41 | 414 | 331 | 518 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 47 | 16 | 82,6 | 64,3 | 106,1 | 98 | 42 | 425,3 | 339,3 | 533,2 |
| 47 | 17 | 84,2 | 65,6 | 107,9 | 98 | 43 | 437,3 | 348,1 | 549,5 |
| 47 | 18 | 85,8 | 67 | 109,7 | 98 | 44 | 450,1 | 357,4 | 567 |
| 47 | 19 | 87,4 | 68,4 | 111,6 | 98 | 45 | 463,9 | 367,3 | 586,1 |
| 47 | 20 | 89 | 69,8 | 113,5 | 98 | 46 | 478,8 | 377,9 | 606,9 |
| 47 | 21 | 90,6 | 71,2 | 115,4 | 98 | 47 | 495 | 389,2 | 629,7 |
| 47 | 22 | 92,3 | 72,6 | 117,2 | 98 | 48 | 512,7 | 401,4 | 655 |
| 47 | 23 | 93,9 | 74 | 119,2 | 98 | 49 | 532,2 | 414,7 | 683,3 |
| 47 | 24 | 95,6 | 75,4 | 121,1 | 98 | 50 | 554 | 429,2 | 715,4 |
| 47 | 25 | 97,3 | 76,9 | 123 | 98 | 51 | 578,6 | 445,2 | 752,3 |
| 47 | 26 | 98,9 | 78,3 | 125 | 99 | 0 | 191 | 153,9 | 237,1 |
| 47 | 27 | 100,6 | 79,8 | 126,9 | 99 | 1 | 194,3 | 156,7 | 241 |
| 47 | 28 | 102,4 | 81,3 | 128,9 | 99 | 2 | 197,7 | 159,5 | 245,1 |
| 47 | 29 | 104,1 | 82,7 | 130,9 | 99 | 3 | 201,2 | 162,4 | 249,3 |
| 47 | 30 | 105,8 | 84,2 | 132,9 | 99 | 4 | 204,7 | 165,3 | 253,5 |
| 47 | 31 | 107,6 | 85,8 | 134,9 | 99 | 5 | 208,3 | 168,2 | 257,8 |
| 47 | 32 | 109,4 | 87,3 | 137 | 99 | 6 | 211,9 | 171,3 | 262,2 |
| 47 | 33 | 111,1 | 88,8 | 139 | 99 | 7 | 215,6 | 174,3 | 266,7 |
| 47 | 34 | 112,9 | 90,4 | 141,1 | 99 | 8 | 219,4 | 177,5 | 271,3 |
| 47 | 35 | 114,7 | 91,9 | 143,2 | 99 | 9 | 223,3 | 180,7 | 276 |
| 47 | 36 | 116,6 | 93,5 | 145,3 | 99 | 10 | 227,3 | 183,9 | 280,8 |
| 47 | 37 | 118,4 | 95,1 | 147,4 | 99 | 11 | 231,3 | 187,3 | 285,7 |
| 47 | 38 | 120,3 | 96,7 | 149,5 | 99 | 12 | 235,4 | 190,6 | 290,7 |
| 47 | 39 | 122,1 | 98,3 | 151,7 | 99 | 13 | 239,7 | 194,1 | 295,9 |
| 47 | 40 | 124 | 100 | 153,8 | 99 | 14 | 244 | 197,6 | 301,2 |
| 47 | 41 | 125,9 | 101,6 | 156 | 99 | 15 | 248,4 | 201,3 | 306,6 |
| 47 | 42 | 127,8 | 103,3 | 158,2 | 99 | 16 | 253 | 205 | 312,2 |
| 47 | 43 | 129,8 | 104,9 | 160,5 | 99 | 17 | 257,6 | 208,8 | 317,9 |
| 47 | 44 | 131,7 | 106,6 | 162,7 | 99 | 18 | 262,4 | 212,6 | 323,8 |
| 47 | 45 | 133,7 | 108,3 | 165 | 99 | 19 | 267,3 | 216,6 | 329,9 |
| 47 | 46 | 135,7 | 110 | 167,2 | 99 | 20 | 272,3 | 220,7 | 336,1 |
| 47 | 47 | 137,7 | 111,8 | 169,5 | 99 | 21 | 277,5 | 224,8 | 342,5 |
| 47 | 48 | 139,7 | 113,5 | 171,9 | 99 | 22 | 282,8 | 229,1 | 349,1 |
| 47 | 49 | 141,7 | 115,3 | 174,2 | 99 | 23 | 288,3 | 233,5 | 356 |
| 47 | 50 | 143,8 | 117,1 | 176,6 | 99 | 24 | 294 | 238 | 363,1 |
| 47 | 51 | 145,9 | 118,9 | 179 | 99 | 25 | 299,8 | 242,7 | 370,4 |
| 48 | 0 | 60,2 | 45,3 | 80,1 | 99 | 26 | 305,8 | 247,5 | 378 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 48 | 1 | 61,7 | 46,5 | 81,8 | 99 | 27 | 312,1 | 252,4 | 385,8 |
| 48 | 2 | 63,1 | 47,7 | 83,5 | 99 | 28 | 318,5 | 257,5 | 394 |
| 48 | 3 | 64,6 | 48,9 | 85,2 | 99 | 29 | 325,2 | 262,8 | 402,5 |
| 48 | 4 | 66 | 50,2 | 86,9 | 99 | 30 | 332,1 | 268,2 | 411,4 |
| 48 | 5 | 67,5 | 51,4 | 88,6 | 99 | 31 | 339,4 | 273,8 | 420,6 |
| 48 | 6 | 69 | 52,7 | 90,3 | 99 | 32 | 346,9 | 279,7 | 430,3 |
| 48 | 7 | 70,5 | 53,9 | 92,1 | 99 | 33 | 354,7 | 285,7 | 440,4 |
| 48 | 8 | 72 | 55,2 | 93,8 | 99 | 34 | 362,9 | 292 | 451 |
| 48 | 9 | 73,5 | 56,5 | 95,6 | 99 | 35 | 371,5 | 298,6 | 462,2 |
| 48 | 10 | 75 | 57,8 | 97,4 | 99 | 36 | 380,4 | 305,4 | 474 |
| 48 | 11 | 76,6 | 59,1 | 99,2 | 99 | 37 | 389,9 | 312,5 | 486,5 |
| 48 | 12 | 78,1 | 60,4 | 100,9 | 99 | 38 | 399,9 | 320 | 499,7 |
| 48 | 13 | 79,7 | 61,8 | 102,8 | 99 | 39 | 410,4 | 327,8 | 513,9 |
| 48 | 14 | 81,3 | 63,1 | 104,6 | 99 | 40 | 421,6 | 336,1 | 528,9 |
| 48 | 15 | 82,8 | 64,5 | 106,4 | 99 | 41 | 433,5 | 344,8 | 545,1 |
| 48 | 16 | 84,4 | 65,8 | 108,2 | 99 | 42 | 446,2 | 354,1 | 562,5 |
| 48 | 17 | 86 | 67,2 | 110,1 | 99 | 43 | 459,9 | 363,9 | 581,4 |
| 48 | 18 | 87,6 | 68,6 | 112 | 99 | 44 | 474,7 | 374,3 | 602,1 |
| 48 | 19 | 89,3 | 70 | 113,8 | 99 | 45 | 490,7 | 385,6 | 624,8 |
| 48 | 20 | 90,9 | 71,4 | 115,7 | 99 | 46 | 508,3 | 397,7 | 649,9 |
| 48 | 21 | 92,6 | 72,8 | 117,6 | 99 | 47 | 527,7 | 410,8 | 678 |
| 48 | 22 | 94,2 | 74,2 | 119,5 | 99 | 48 | 549,3 | 425,2 | 709,9 |
| 48 | 23 | 95,9 | 75,7 | 121,5 | 99 | 49 | 573,7 | 441 | 746,5 |
| 48 | 24 | 97,6 | 77,1 | 123,4 | 99 | 50 | 601,6 | 458,7 | 789,5 |
| 48 | 25 | 99,3 | 78,6 | 125,4 | 99 | 51 | 634,3 | 478,6 | 841 |
| 48 | 26 | 101 | 80 | 127,4 | 100 | 0 | 195,6 | 157,6 | 242,7 |
| 48 | 27 | 102,7 | 81,5 | 129,3 | 100 | 1 | 199 | 160,5 | 246,8 |
| 48 | 28 | 104,4 | 83 | 131,3 | 100 | 2 | 202,5 | 163,4 | 251 |
| 48 | 29 | 106,2 | 84,5 | 133,4 | 100 | 3 | 206 | 166,3 | 255,3 |
| 48 | 30 | 108 | 86 | 135,4 | 100 | 4 | 209,7 | 169,3 | 259,7 |
| 48 | 31 | 109,7 | 87,6 | 137,4 | 100 | 5 | 213,4 | 172,4 | 264,1 |
| 48 | 32 | 111,5 | 89,1 | 139,5 | 100 | 6 | 217,1 | 175,5 | 268,7 |
| 48 | 33 | 113,3 | 90,7 | 141,6 | 100 | 7 | 221 | 178,6 | 273,4 |
| 48 | 34 | 115,1 | 92,3 | 143,7 | 100 | 8 | 224,9 | 181,9 | 278,2 |
| 48 | 35 | 117 | 93,8 | 145,8 | 100 | 9 | 229 | 185,2 | 283 |
| 48 | 36 | 118,8 | 95,4 | 147,9 | 100 | 10 | 233,1 | 188,6 | 288,1 |
| 48 | 37 | 120,7 | 97 | 150,1 | 100 | 11 | 237,3 | 192 | 293,2 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 48 | 38 | 122,6 | 98,7 | 152,2 | 100 | 12 | 241,6 | 195,5 | 298,4 |
| 48 | 39 | 124,5 | 100,3 | 154,4 | 100 | 13 | 246 | 199,1 | 303,8 |
| 48 | 40 | 126,4 | 102 | 156,6 | 100 | 14 | 250,5 | 202,8 | 309,4 |
| 48 | 41 | 128,3 | 103,6 | 158,8 | 100 | 15 | 255,1 | 206,6 | 315,1 |
| 48 | 42 | 130,3 | 105,3 | 161,1 | 100 | 16 | 259,8 | 210,4 | 320,9 |
| 48 | 43 | 132,2 | 107 | 163,3 | 100 | 17 | 264,7 | 214,3 | 326,9 |
| 48 | 44 | 134,2 | 108,7 | 165,6 | 100 | 18 | 269,7 | 218,4 | 333,1 |
| 48 | 45 | 136,2 | 110,5 | 167,9 | 100 | 19 | 274,9 | 222,5 | 339,5 |
| 48 | 46 | 138,2 | 112,2 | 170,2 | 100 | 20 | 280,1 | 226,8 | 346,1 |
| 48 | 47 | 140,2 | 114 | 172,6 | 100 | 21 | 285,6 | 231,1 | 352,9 |
| 48 | 48 | 142,3 | 115,7 | 174,9 | 100 | 22 | 291,2 | 235,6 | 359,9 |
| 48 | 49 | 144,4 | 117,5 | 177,3 | 100 | 23 | 297 | 240,3 | 367,2 |
| 48 | 50 | 146,5 | 119,3 | 179,7 | 100 | 24 | 303 | 245 | 374,7 |
| 48 | 51 | 148,6 | 121,2 | 182,1 | 100 | 25 | 309,2 | 249,9 | 382,5 |
| 49 | 0 | 61,8 | 46,6 | 82 | 100 | 26 | 315,6 | 255 | 390,7 |
| 49 | 1 | 63,3 | 47,8 | 83,7 | 100 | 27 | 322,2 | 260,2 | 399,1 |
| 49 | 2 | 64,8 | 49,1 | 85,4 | 100 | 28 | 329,1 | 265,6 | 407,9 |
| 49 | 3 | 66,2 | 50,3 | 87,1 | 100 | 29 | 336,3 | 271,2 | 417,1 |
| 49 | 4 | 67,7 | 51,6 | 88,9 | 100 | 30 | 343,7 | 276,9 | 426,7 |
| 49 | 5 | 69,2 | 52,8 | 90,6 | 100 | 31 | 351,5 | 282,9 | 436,7 |
| 49 | 6 | 70,7 | 54,1 | 92,4 | 100 | 32 | 359,6 | 289,2 | 447,3 |
| 49 | 7 | 72,2 | 55,4 | 94,1 | 100 | 33 | 368,1 | 295,7 | 458,4 |
| 49 | 8 | 73,7 | 56,7 | 95,9 | 100 | 34 | 377,1 | 302,5 | 470,1 |
| 49 | 9 | 75,3 | 58 | 97,7 | 100 | 35 | 386,4 | 309,5 | 482,5 |
| 49 | 10 | 76,8 | 59,3 | 99,5 | 100 | 36 | 396,3 | 316,9 | 495,7 |
| 49 | 11 | 78,4 | 60,6 | 101,3 | 100 | 37 | 406,8 | 324,7 | 509,7 |
| 49 | 12 | 79,9 | 62 | 103,1 | 100 | 38 | 417,9 | 332,9 | 524,6 |
| 49 | 13 | 81,5 | 63,3 | 104,9 | 100 | 39 | 429,7 | 341,6 | 540,7 |
| 49 | 14 | 83,1 | 64,7 | 106,7 | 100 | 40 | 442,3 | 350,7 | 558 |
| 49 | 15 | 84,7 | 66 | 108,6 | 100 | 41 | 455,9 | 360,4 | 576,8 |
| 49 | 16 | 86,3 | 67,4 | 110,4 | 100 | 42 | 470,5 | 370,8 | 597,3 |
| 49 | 17 | 87,9 | 68,8 | 112,3 | 100 | 43 | 486,5 | 381,9 | 619,8 |
| 49 | 18 | 89,6 | 70,2 | 114,2 | 100 | 44 | 503,9 | 393,9 | 644,7 |
| 49 | 19 | 91,2 | 71,6 | 116,1 | 100 | 45 | 523,1 | 406,9 | 672,6 |
| 49 | 20 | 92,9 | 73 | 118 | 100 | 46 | 544,5 | 421,1 | 704,3 |
| 49 | 21 | 94,5 | 74,5 | 119,9 | 100 | 47 | 568,7 | 436,8 | 740,7 |
| 49 | 22 | 96,2 | 75,9 | 121,9 | 100 | 48 | 596,4 | 454,2 | 783,3 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 49 | 23 | 97,9 | 77,4 | 123,8 | 100 | 49 | 628,8 | 474 | 834,6 |
| 49 | 24 | 99,6 | 78,8 | 125,8 | 100 | 50 | 667,8 | 496,7 | 898,1 |
| 49 | 25 | 101,3 | 80,3 | 127,8 | 100 | 51 | 716,3 | 523,5 | 980,5 |
| 49 | 26 | 103 | 81,8 | 129,8 | 101 | 0 | 200,3 | 161,4 | 248,5 |
| 49 | 27 | 104,8 | 83,3 | 131,8 | 101 | 1 | 203,8 | 164,4 | 252,8 |
| 49 | 28 | 106,5 | 84,8 | 133,8 | 101 | 2 | 207,4 | 167,3 | 257,1 |
| 49 | 29 | 108,3 | 86,3 | 135,9 | 101 | 3 | 211,1 | 170,4 | 261,6 |
| 49 | 30 | 110,1 | 87,9 | 137,9 | 101 | 4 | 214,9 | 173,5 | 266,1 |
| 49 | 31 | 111,9 | 89,4 | 140 | 101 | 5 | 218,7 | 176,6 | 270,8 |
| 49 | 32 | 113,7 | 91 | 142,1 | 101 | 6 | 222,6 | 179,8 | 275,5 |
| 49 | 33 | 115,6 | 92,6 | 144,2 | 101 | 7 | 226,6 | 183,1 | 280,4 |
| 49 | 34 | 117,4 | 94,2 | 146,3 | 101 | 8 | 230,7 | 186,5 | 285,4 |
| 49 | 35 | 119,3 | 95,8 | 148,5 | 101 | 9 | 234,9 | 189,9 | 290,5 |
| 49 | 36 | 121,1 | 97,4 | 150,6 | 101 | 10 | 239,1 | 193,4 | 295,7 |
| 49 | 37 | 123 | 99 | 152,8 | 101 | 11 | 243,5 | 197 | 301 |
| 49 | 38 | 124,9 | 100,7 | 155 | 101 | 12 | 248 | 200,6 | 306,5 |
| 49 | 39 | 126,9 | 102,3 | 157,2 | 101 | 13 | 252,6 | 204,3 | 312,2 |
| 49 | 40 | 128,8 | 104 | 159,4 | 101 | 14 | 257,3 | 208,2 | 318 |
| 49 | 41 | 130,8 | 105,7 | 161,7 | 101 | 15 | 262,1 | 212,1 | 324 |
| 49 | 42 | 132,7 | 107,4 | 164 | 101 | 16 | 267,1 | 216,1 | 330,1 |
| 49 | 43 | 134,7 | 109,1 | 166,3 | 101 | 17 | 272,2 | 220,2 | 336,5 |
| 49 | 44 | 136,7 | 110,9 | 168,6 | 101 | 18 | 277,5 | 224,4 | 343 |
| 49 | 45 | 138,8 | 112,6 | 170,9 | 101 | 19 | 282,9 | 228,8 | 349,8 |
| 49 | 46 | 140,8 | 114,4 | 173,3 | 101 | 20 | 288,4 | 233,2 | 356,8 |
| 49 | 47 | 142,9 | 116,2 | 175,6 | 101 | 21 | 294,2 | 237,8 | 364 |
| 49 | 48 | 144,9 | 118 | 178 | 101 | 22 | 300,1 | 242,5 | 371,5 |
| 49 | 49 | 147,1 | 119,8 | 180,5 | 101 | 23 | 306,3 | 247,4 | 379,2 |
| 49 | 50 | 149,2 | 121,6 | 182,9 | 101 | 24 | 312,7 | 252,4 | 387,3 |
| 49 | 51 | 151,3 | 123,5 | 185,4 | 101 | 25 | 319,2 | 257,6 | 395,7 |
| 50 | 0 | 63,5 | 48 | 84 | 101 | 26 | 326,1 | 262,9 | 404,4 |
| 50 | 1 | 64,9 | 49,2 | 85,7 | 101 | 27 | 333,2 | 268,5 | 413,5 |
| 50 | 2 | 66,4 | 50,4 | 87,4 | 101 | 28 | 340,6 | 274,2 | 423,1 |
| 50 | 3 | 67,9 | 51,7 | 89,1 | 101 | 29 | 348,3 | 280,2 | 433,1 |
| 50 | 4 | 69,4 | 53 | 90,9 | 101 | 30 | 356,4 | 286,4 | 443,5 |
| 50 | 5 | 70,9 | 54,3 | 92,6 | 101 | 31 | 364,8 | 292,8 | 454,6 |
| 50 | 6 | 72,4 | 55,5 | 94,4 | 101 | 32 | 373,7 | 299,5 | 466,2 |
| 50 | 7 | 74 | 56,8 | 96,2 | 101 | 33 | 383 | 306,5 | 478,5 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 50 | 8 | 75,5 | 58,2 | 98 | 101 | 34 | 392,8 | 313,9 | 491,6 |
| 50 | 9 | 77 | 59,5 | 99,8 | 101 | 35 | 403,1 | 321,6 | 505,5 |
| 50 | 10 | 78,6 | 60,8 | 101,6 | 101 | 36 | 414,1 | 329,7 | 520,3 |
| 50 | 11 | 80,2 | 62,1 | 103,4 | 101 | 37 | 425,9 | 338,3 | 536,2 |
| 50 | 12 | 81,8 | 63,5 | 105,2 | 101 | 38 | 438,4 | 347,3 | 553,4 |
| 50 | 13 | 83,4 | 64,9 | 107,1 | 101 | 39 | 451,8 | 357 | 572,1 |
| 50 | 14 | 85 | 66,2 | 108,9 | 101 | 40 | 466,4 | 367,2 | 592,4 |
| 50 | 15 | 86,6 | 67,6 | 110,8 | 101 | 41 | 482,1 | 378,2 | 614,7 |
| 50 | 16 | 88,2 | 69 | 112,7 | 101 | 42 | 499,4 | 390,1 | 639,5 |
| 50 | 17 | 89,8 | 70,4 | 114,6 | 101 | 43 | 518,5 | 403 | 667,2 |
| 50 | 18 | 91,5 | 71,8 | 116,5 | 101 | 44 | 539,7 | 417 | 698,6 |
| 50 | 19 | 93,2 | 73,3 | 118,4 | 101 | 45 | 563,7 | 432,5 | 734,8 |
| 50 | 20 | 94,8 | 74,7 | 120,3 | 101 | 46 | 591,1 | 449,8 | 777,1 |
| 50 | 21 | 96,5 | 76,1 | 122,3 | 101 | 47 | 623,3 | 469,3 | 828 |
| 50 | 22 | 98,2 | 77,6 | 124,3 | 101 | 48 | 661,9 | 491,8 | 891,1 |
| 50 | 23 | 99,9 | 79,1 | 126,2 | 101 | 49 | 710 | 518,2 | 973,1 |
| 50 | 24 | 101,7 | 80,6 | 128,2 | 101 | 50 | 773,4 | 550,3 | 1087,5 |
| 50 | 25 | 103,4 | 82,1 | 130,2 | 101 | 51 | 865,4 | 591 | 1267,9 |
| 50 | 26 | 105,1 | 83,6 | 132,3 | 102 | 0 | 205,2 | 165,4 | 254,6 |
| 50 | 27 | 106,9 | 85,1 | 134,3 | 102 | 1 | 208,9 | 168,4 | 259 |
| 50 | 28 | 108,7 | 86,6 | 136,4 | 102 | 2 | 212,6 | 171,5 | 263,5 |
| 50 | 29 | 110,5 | 88,2 | 138,4 | 102 | 3 | 216,4 | 174,6 | 268,1 |
| 50 | 30 | 112,3 | 89,7 | 140,5 | 102 | 4 | 220,3 | 177,8 | 272,9 |
| 50 | 31 | 114,1 | 91,3 | 142,6 | 102 | 5 | 224,2 | 181,1 | 277,7 |
| 50 | 32 | 116 | 92,9 | 144,7 | 102 | 6 | 228,3 | 184,4 | 282,7 |
| 50 | 33 | 117,8 | 94,5 | 146,9 | 102 | 7 | 232,5 | 187,8 | 287,7 |
| 50 | 34 | 119,7 | 96,1 | 149 | 102 | 8 | 236,7 | 191,3 | 292,9 |
| 50 | 35 | 121,6 | 97,7 | 151,2 | 102 | 9 | 241 | 194,8 | 298,2 |
| 50 | 36 | 123,5 | 99,4 | 153,4 | 102 | 10 | 245,5 | 198,4 | 303,7 |
| 50 | 37 | 125,4 | 101 | 155,6 | 102 | 11 | 250,1 | 202,1 | 309,3 |
| 50 | 38 | 127,3 | 102,7 | 157,8 | 102 | 12 | 254,7 | 205,9 | 315,1 |
| 50 | 39 | 129,3 | 104,4 | 160,1 | 102 | 13 | 259,5 | 209,8 | 321 |
| 50 | 40 | 131,2 | 106,1 | 162,3 | 102 | 14 | 264,5 | 213,8 | 327,2 |
| 50 | 41 | 133,2 | 107,8 | 164,6 | 102 | 15 | 269,6 | 217,9 | 333,5 |
| 50 | 42 | 135,2 | 109,5 | 166,9 | 102 | 16 | 274,8 | 222,1 | 340 |
| 50 | 43 | 137,3 | 111,3 | 169,3 | 102 | 17 | 280,1 | 226,4 | 346,7 |
| 50 | 44 | 139,3 | 113,1 | 171,6 | 102 | 18 | 285,7 | 230,8 | 353,6 |
| Окончание таблицы B.3 - НВЧ и 95% доверительный интервал для образца 250 мл с использованием трех Quanti-Trays 51 лунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ | 95 % достоверность |  | Положи-тельные неразбавленные лунки | Положи-тельные разбавленные лунки | НВЧ Нижний предел | 95 % достоверность |  |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |  |  | Верхний предел | Верхний предел |
| 50 | 45 | 141,4 | 114,8 | 174 | 102 | 19 | 291,4 | 235,4 | 360,8 |
| 50 | 46 | 143,4 | 116,6 | 176,4 | 102 | 20 | 297,3 | 240,1 | 368,2 |
| 50 | 47 | 145,5 | 118,4 | 178,8 | 102 | 21 | 303,4 | 244,9 | 375,9 |
| 50 | 48 | 147,6 | 120,3 | 181,2 | 102 | 22 | 309,7 | 249,9 | 383,9 |
| 50 | 49 | 149,8 | 122,1 | 183,7 | 102 | 23 | 316,3 | 255 | 392,3 |
| 50 | 50 | 151,9 | 124 | 186,2 | 102 | 24 | 323 | 260,3 | 400,9 |
| 50 | 51 | 154,1 | 125,9 | 188,7 | 102 | 25 | 330,1 | 265,8 | 410 |
| 51 | 0 | 65,1 | 49,3 | 85,9 | 102 | 26 | 337,4 | 271,5 | 419,5 |
| 51 | 1 | 66,6 | 50,6 | 87,7 | 102 | 27 | 345,1 | 277,4 | 429,4 |
| 51 | 2 | 68,1 | 51,9 | 89,4 | 102 | 28 | 353,1 | 283,5 | 439,8 |
| 51 | 3 | 69,6 | 53,1 | 91,2 | 102 | 29 | 361,5 | 289,9 | 450,7 |
| 51 | 4 | 71,1 | 54,4 | 92,9 | 102 | 30 | 370,2 | 296,6 | 462,3 |
| 51 | 5 | 72,6 | 55,7 | 94,7 | 102 | 31 | 379,5 | 303,5 | 474,5 |
| 51 | 6 | 74,2 | 57 | 96,5 | 102 | 32 | 389,2 | 310,8 | 487,4 |
| 51 | 7 | 75,7 | 58,3 | 98,3 | 102 | 33 | 399,5 | 318,5 | 501,2 |
| 51 | 8 | 77,3 | 59,7 | 100,1 | 102 | 34 | 410,4 | 326,5 | 516 |
| 51 | 9 | 78,8 | 61 | 101,9 | 102 | 35 | 422 | 335 | 531,8 |
| 51 | 10 | 80,4 | 62,3 | 103,7 | 102 | 36 | 434,4 | 344 | 548,8 |
| 51 | 11 | 82 | 63,7 | 105,6 | 102 | 37 | 447,8 | 353,5 | 567,3 |
| 51 | 12 | 83,6 | 65,1 | 107,4 | 102 | 38 | 462,2 | 363,7 | 587,5 |
| 51 | 13 | 85,2 | 66,4 | 109,3 | 102 | 39 | 477,8 | 374,6 | 609,6 |
| 51 | 14 | 86,8 | 67,8 | 111,2 | 102 | 40 | 494,9 | 386,3 | 634,2 |
| 51 | 15 | 88,5 | 69,2 | 113,1 | 102 | 41 | 513,8 | 399 | 661,7 |
| 51 | 16 | 90,1 | 70,6 | 115 | 102 | 42 | 534,8 | 413 | 692,9 |
| 51 | 17 | 91,8 | 72,1 | 116,9 | 102 | 43 | 558,6 | 428,3 | 728,8 |
| 51 | 18 | 93,5 | 73,5 | 118,8 | 102 | 44 | 585,8 | 445,4 | 770,8 |
| 51 | 19 | 95,1 | 74,9 | 120,8 | 102 | 45 | 617,7 | 464,6 | 821,3 |
| 51 | 20 | 96,8 | 76,4 | 122,7 | 102 | 46 | 655,9 | 486,8 | 884 |
| 51 | 21 | 98,5 | 77,9 | 124,7 | 102 | 47 | 703,6 | 512,9 | 965,6 |
| 51 | 22 | 100,3 | 79,3 | 126,7 | 102 | 48 | 766,5 | 544,6 | 1 079,4 |
| 51 | 23 | 102 | 80,8 | 128,7 | 102 | 49 | 857,9 | 584,7 | 1 259,1 |
| 51 | 24 | 103,7 | 82,3 | 130,7 | 102 | 50 | 1 020,3 | 637,8 | 1 633,1 |
| 51 | 25 | 105,5 | 83,8 | 132,7 | 102 | 51 | > 1 020,3 | 674,7 | Без границ |

Приложение C

(обязательное)

Состав среды Pseudalert

Состав среды Pseudalert указан в Таблице С.1.

Т а б л и ц а C.1 - Состав среды Pseudalert.

| Субстанция | Концентрация г/л |
| --- | --- |
| Дрожжевой экстракт | 2,50 |
| Молочный белок | 2,50 |
| Натрий хлорид | 5,00 |
| Сульфат магния | 1,00 |
| Азотнокислый калий | 0,20 |
| Аммоний сульфат | 1,00 |
| ГЭПЭС FA | 6,86 |
| ГЭПЭС Na+ | 5,29 |
| Рибофлавин | 0,002 |
| Ингибиторы дигидрофолатредуктазы | 0,003 4 |
| Сульфонамиды | 0,018 |
| Гликопептиды | 0,010 |
| Аминогликозиды | 0,010 |
| Цефалоспориновые | 0,015 |
| Субстрат7-амино-4-метилкумарин-аминопептидазы | 0,080 |
| Циклогексимид | 0,010 |
| Амфотерицин B | 0,000 7 |
| Общая масса | 24,499 1 |

Приложение D

(справочное)

Рабочие характеристики

Данные валидации метода Pseudalert/Quanti-Tray 100 мл по [12] приведены в таблице D.1. Отчет о валидации, содержащий эксплуатационные характеристики по [7].

П р и м е ч а н и е - Эти данные производительности также применяются к анализируемым м образцам, объемом 250 мл.

Таблица D. 1 –  Данные валидации метода Pseudalert/Quanti-Tray

| Восприимчивость | 94 % |
| --- | --- |
| Специфичность | 100 % |
| Относительное число ложно позитивных заключений | < 1 % |
| Относительное число ложно негативных заключений | 6,5 % |
| Эффективность | 97 % |
| Селективность | -0,30 |
| Повторяемость | 0,012 |
| Воспроизводимость | 0,017 |

Библиография

[1] Council Directive 2009/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the exploitation and marketing of natural mineral waters. Official Journal of the European Communities. L164, 2009, pp. 45-58.

[2] Council Directive 98/83/EC on the quality of water intended for human consumption. Official Journal of the European Communities. L330, 1998, pp. 32-53.

[3] Semproni M., Briancesco R., Giampaoli S., Gianfranceschi G., PARADISO R., Romano Spica V., Valeruani F. & Bonadonna L. Confronto di metodi colturali per il relevamento di Pseudomonas aeruginosa: il metodo di riferimento UNI EN ISO 16266 e il metodo alternative Pseudalert,Annali Di Igiene. 2014, 26, pp. 110-118.

[4] Sartory D.P., Pauly D., Garrec N., Bonadonna L., Semproni M., Schell C. Reimann A., Firth S.J., Thom C., Hartemann P., Exner M., Baldauf H., Lee S. & Lee J.V. Evaluation of an MPN test for the rapid enumeration of Pseudomonas aeruginosa in hospital waters. Journal of Water and Health. 2015, 13, pp. 427-436.

[5] Sartory D.P., Brewer M., Beswick A. & Steggles D. Evaluation of the Pseudalert/Quanti‐Tray MPN test for the rapid enumeration of Pseudomonas aeruginosa in swimming pool and spa pool waters. Current Microbiology. 2015, 71,              pp. 699-705.

[6] Association française de normalisation (AFNOR), AFNOR certification validation of the method Pseudalert/Quanti‐Tray for the enumeration of Pseudomonas aeruginosa. NF Validation Report 2016, Available from: https://nf‐validation.afnor.org/en/water‐analysis/pseudomonasaeruginosa‐pool‐waters‐waters‐human‐consumption.

[7] IDEXX Laboratories, Inc. Validation of Pseudalert/Quanti‐Tray for the enumeration of Pseudomonas aeruginosa from water. IDEXX Report 100465‐00, 2011, Available from: https://123.idexx.com/resource‐library/water/pseudalert ‐iso‐13843‐validation‐report.pdf.

[8] Blodgett R. BAM Appendix 2: Most Probable Number from Serial Dilutions. In: Bacteriological Analytical Manual (BAM). US Food & Drug Administration, 2010. Available from: https://www.fda.gov/Food/FoodScienceResearch/ LaboratoryMethods/ucm109656.htm.

[9] Hurley M.A. & ROSCOE M.E. Automated statistical analysis of microbial enumeration by dilution series. Journal of Applied Bacteriology. 1983, 55, pp. 159-164

[10] Haldane J.B.S. Sampling errors in the determination of bacterial or virus density by the dilution method. Journal of Hygiene (London). 1939, 39, pp. 289-293.

[11] ISO 29201, Water quality - The variability of test results and the uncertainty of measurement of microbiological enumeration methods.

[12] ISO/TR 13843:3 Water quality - Guidance on validation of microbiological methods.

_____________

3) ISO/TR 13843 отменен и заменен  на ISO 13843:2017.

_____________________________________________________________________

УДК 663.11                                                                                      МКС 13.060.70

Ключевые слова: Pseudomonas aeruginosa, наиболее вероятное число микроорганизмов, вода, питьевая вода, содержание микроорганизмов в воде, бутилированная вода, вода для бытового потребления.

_____________________________________________________________________

Руководитель разработки

Заместитель Генерального директора

РГП «Казахстанский

институт стандартизации

и сертификации»                                                                                                         С. Радаев

личная подпись                             инициалы, фамилия

Исполнитель                                                                                       А. Го Тин-Шин

личная подпись                               инициалы, фамилия