ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION

(EASC)

|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ ISO 11680-2 (проект, KZ, первая редакция) |
| --- | --- | --- |

Машины для лесного хозяйства

Требования безопасности и испытание механизированных секаторов на штанге

Часть 2

СЕКАТОРЫ С РАНЦЕВЫМ ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ

(ISO 11680-2:2021, IDT)

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202___

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства по торговле и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № ____ от ________)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 11680-2:2021 «Машины для лесного хозяйства. Требования безопасности и испытание механизированных секаторов на штанге. Часть 2. Секаторы с ранцевым источником питания» («Machinery for forestry - Safety requirements and testing for pole-mounted powered pruners - Part 2 - Machines for use with backpack power source», IDT)

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 23 /SC 17 «Ручное портативное оборудование для газонов и садов и лесное оборудование».

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

5 ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

Введение	V

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	2

3 Термины и определения	2

4 Требования безопасности и/или защитные меры	3

4.1 Общие положения	3

4.2 Рукоятка на ранцевом блоке питания	3

4.3 Ремни для ранцевого источника питания	4

4.4 Гидравлические и пневматические трубы и шланги	5

5 Информация к использованию	5

Приложение A (справочное) Перечень существенных опасностей	6

Приложение ДА (справочное)	7

# Введение

Настоящий стандарт является стандартом типа C, как указано в 
ISO 12100:2010.

Настоящий стандарт актуален, в частности, для следующих групп заинтересованных сторон, представляющих участников рынка в отношении безопасности машин:

- производители машин (малые, средние и крупные предприятия);

- органы по охране труда и технике безопасности (регулирующие органы, организации по предотвращению несчастных случаев, по надзору за рынком и т.д.).

На других может повлиять уровень безопасности машин, достигнутый с помощью настоящего стандарта вышеупомянутыми группами заинтересованных сторон:

- пользователи/работодатели машин (малые, средние и крупные предприятия);

- пользователи/работники машин (например, профсоюзы, организации людей с особыми потребностями);

- поставщики услуг, например, для обслуживания (малые, средние и крупные предприятия);

- потребители (в случае машин, предназначенных для использования потребителями).

Вышеупомянутым группам заинтересованных сторон была предоставлена возможность участвовать в процессе разработки настоящего документа.

Соответствующее оборудование и степень охвата опасностей, опасных ситуаций или опасных событий указано в рамках настоящего стандарта.

Когда требования настоящего стандарта типа C отличаются от тех, которые указаны в стандартах типа A или типа B, требования настоящего стандарта типа C имеют приоритет над требованиями других стандартов для машин, которые были спроектированы и изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта типа C.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Машины для лесного хозяйства

Требования безопасности и испытание механизированных секаторов на штанге

Часть 2

СЕКАТОРЫ С РАНЦЕВЫМ ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ

Machinery for forestry - Safety requirements and testing for pole-mounted powered pruners - Part 2 - Machines for use with backpack power source

________________________________________________________________________

Дата введения

# 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования безопасности и меры по их проверке для проектирования и изготовления переносных, ручных, механизированных секаторов на штанге с ранцевым источником питания (далее - машина). В данных машинах используется трансмиссионный вал для передачи мощности на режущее приспособление, состоящее из комбинации пильной цепи и направляющей шины, диска сабельной пилы или цельного диска циркулярной пилы с максимальным внешним диаметром 205 мм. Определены методы устранения или снижения опасностей, возникающих при использовании данных машин, и тип информации о безопасных методах работы, которую должен предоставлять производитель.

Настоящий стандарт вместе с соответствующими разделами ISO 11680-1:2021 рассматривает все существенные опасности, опасные ситуации или опасные события, за исключением поражения электрическим током от контакта с воздушными линиями электропередач (кроме предупреждений и рекомендаций по введению в инструкции) и вибрация всего корпуса от ранцевого источника питания, имеющая отношение к этим машинам, когда они используются по назначению и в условиях неправильного использования, которые разумно предвидит производитель.

Примечание 1 - Стандартная процедура испытаний для измерения вибрации всего корпуса от ранцевого источника питания недоступна на дату публикации.

Примечание 2 - См. Приложение A для получения списка существенных опасностей.

Настоящий стандарт применяется к портативным, ручным, механизированным секаторам на штанге с ранцевым источником питания, изготовленным после даты его публикации.

Проект, KZ, первая редакция

# 2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы, следующие ссылочные нормативные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения).

ISO 4413:2010, Hydraulic fluid power — General rules and safety requirements for systems and their components (Гидравлика. Общие правила и требования безопасности, касающиеся систем и их компонентов)

ISO 4414:2010, Pneumatic fluid power — General rules and safety requirements for systems and their components (Пневматика. Общие правила и требования безопасности, касающиеся систем и их компонентов)

ISO 11680-1:2021, Machinery for forestry — Safety requirements and testing for pole-mounted powered pruners — Part 1: Machine fitted with an integral combustion engine (Машины для лесного хозяйства. Требования безопасности и испытания механизированных секаторов на штанге. Часть 1. Машина со встроенным двигателем внутреннего сгорания)

ISO 12100:2010, Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction (Безопасность машин. Общие принципы проектирования. Оценка риска и снижение риска)

ISO 13857:2019, Safety of machinery — Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (Безопасность машин. Безопасность машин. Безопасные расстояния для предохранения верхних и нижних конечностей от попадания в опасную зону)

# 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ISO 11680-1:2021, ISO 12100:2010, а также следующие термины с соответствующими определениями:

Примечание – Терминологическая база данных, применяемая в сфере стандартизации, содержится в ISO и IEC по следующим адресам:

- платформа для онлайн - поиска ISO: доступна по http://www.iso.org/obp

- электротехника IEC: доступна по http://www.electropedia.org/

3.1 приспособление (appliance): Сборка трубы вала, режущего приспособления с фиксатором и защитным кожухом и рукояток

3.2 машина (machine): Механизированный секатор на штанге, включающий ранцевый источник питания и приспособление (см. 3.1), предназначенное для того, чтобы оператор мог срезать ветки стоящих деревьев

Примечание 1 - См. пример на рисунке 1.

Условные обозначения:

| 1 ранцевый источник питания 2 ремни для ранцевого источника питания 3 задняя ручка | 4 передняя ручка 5 трансмиссионный вал 6 режущее приспособление |
| --- | --- |

Рисунок 1 - Пример механизированного секатора на штанге с ранцевым источником питания и режущим приспособлением с пильной цепью

# 4 Требования безопасности и/или защитные меры

## 4.1 Общие положения

Машины должны соответствовать требованиям безопасности и/или мерам защиты, изложенным в этом разделе. Кроме того, машина должна быть спроектирована в соответствии с принципами ISO 12100:2010 с учетом соответствующих, но не значительных опасностей, которые не рассматриваются в этом документе.

Машины должны соответствовать ISO 11680–1:2021, пункт 4, за исключением 4.4, 4.5.3 и 4.20.

Безопасная работа машины также зависит от безопасной среды, связанной с использованием средств индивидуальной защиты (СИЗ), таких как перчатки, сапоги и средства защиты глаз и органов слуха, а также от безопасных рабочих процедур (см. ISO 11680–1:2021), 5.1).

Если в настоящем документе не указано иное, должны соблюдаться безопасные расстояния, указанные в ISO 13857:2019, 4.2.4.1 и 4.2.4.3.

## 4.2 Рукоятка на ранцевом блоке питания

4.2.1 Требования

Должна быть предусмотрена рукоятка, которая может быть частью рамы и которая позволяет оператору захватывать ранцевый источник питания для перемещения и транспортировки.

Конструкция рукоятки должна быть такой, чтобы

- оператор мог полностью захватить ее в перчатках,

- она обеспечивала необходимую надежность захвата благодаря своей форме и поверхности,

- её длина составляла не менее 100 мм, и если для захвата с дужкой или закрытого захвата эта длина является прямой или изогнутой по радиусу, превышающему 100 мм вместе с любым радиусным переходом, но не более 10 мм на одном или обоих концах поверхности захвата.

4.2.2 Проверка

Конструкция рукоятки должна быть проверена путем осмотра, измерений и функциональных испытаний.

## 4.3 Ремни для ранцевого источника питания

4.3.1 Требования

Все машины должны быть оснащены двойным плечевым ремнем безопасности. Ремни должны регулироваться в соответствии с ростом оператора и должны быть:

- сконструированы таким образом, чтобы их можно было легко снять; или

- оснащены механизмом быстрого снятия, который обеспечивает быстрое снятие или освобождение машины от оператора.

Двойные плечевые ремни считаются сконструированными таким образом, чтобы их можно было легко снять, если левый и правый плечевые ремни не соединены друг с другом спереди оператора.

Если предусмотрены ремни для соединения левого и правого плечевых ремней, они также считаются сконструированными таким образом, чтобы их можно было легко снять, если ремни, соединяющие левый и правый плечевые ремни, могут быть освобождены под нагрузкой машины с помощью одной руки и имеют не более двух точек освобождения.

Примечание - Примером точки расцепления является пряжка, которая требует сжатия между большим пальцем и пальцем для расцепления, например, боковые пряжки.

Механизм быстрого расцепления, если он предусмотрен, должен располагаться либо на соединении между машиной и ремнями безопасности, либо между ремнями безопасности и оператором. Механизм быстрого расцепления должен срабатывать только при намеренном действии оператора.

Должна быть возможность открыть механизм быстрого расцепления под нагрузкой, используя только одну руку, и он должен иметь не более двух точек расцепления.

4.3.2 Проверка

Ремни, их функциональность и регулировка должны быть проверены путем осмотра. Быстросъемный механизм должен быть проверен путем функционального испытания, проводимого лицом, надевшим ремни, с вертикальной нагрузкой, в три раза превышающей сухой вес ранцевого источника питания, действующей на точку подвеса.

## 4.4 Гидравлические и пневматические трубы и шланги

4.4.1 Требования

Гидравлические системы должны соответствовать требованиям безопасности ISO 4413:2010. Пневматические системы должны соответствовать требованиям безопасности ISO 4414:2010.

Гидравлические и пневматические трубы и шланги, подверженные внутреннему давлению более 500 кПа, должны быть защищены таким образом, чтобы в случае разрыва во время работы машины жидкость не могла попасть непосредственно на оператора.

4.4.2 Проверка

Защита труб и шлангов должна быть проверена.

# 5 Информация к использованию

Инструкции, прилагаемые к машине, должны соответствовать ISO 11680–1:2021, 5.1.

Машина должна иметь маркировку и предупреждения в соответствии с ISO 11680-1:2021, 5.2.

# Приложение A

# (справочное)

# Перечень существенных опасностей

В таблице A.1 даются дополнительные существенные опасности, опасные ситуации и значительные опасные события, которые были определены как значительные для ранцевого источника питания для механизированных секаторов на штанге и которые требуют конкретных действий со стороны разработчика или производителя для устранения или снижения риска.

Т а б л и ц а A.1 -  Перечень существенных опасностей, связанных с ранцевым источником питания для механизированных секаторов на штанге

| Ссылка | Опасность |  | Подпункт настоящего стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Происхождение (источник) | Возможные последствия |  |
| 1 | Опасности механического травмирования |  |  |
|  | Гидравлическая и пневматическая система | Травма при закачке жидкости под высоким давлением | 4.4 |
| 2 | Сочетание опасностей |  |  |
|  | Плохая осанка или чрезмерные усилия в сочетании с несоответствующей конструкцией или расположением ручных управлений, включая несоответствующий учет анатомии рук человека, связанный с конструкцией рукояток и распределением веса машины | Дискомфорт, усталость, травмы опорно-двигательного аппарата, потеря управления | 4.2, 4.3 |

Приложение ДА

(справочное)

Т а б л и ц а Д.А.1 – Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 4413 | IDT | ГОСТ ISO 4413-2016 Гидроприводы. Общие правила и требования безопасности для систем и их компонентов |
| ISO 4414 | IDT | ГОСТ ISO 4414-2016 Пневмоприводы. Общие правила и требования безопасности для систем и их компонентов |
| ISO 11680-1 | IDT | ГОСТ* Машины для лесного хозяйства. Требования безопасности и испытание механизированных секаторов на штанге. Часть 1. Секаторы со встроенным двигателем внутреннего сгорания |
| ISO 12100 | IDT | ГОСТ ISO 12100-2013 Безопасность машин. Основные принципы конструирования. Оценки риска и снижения риска |
| ISO 13857 | IDT | ГОСТ ISO 13857-2012 Безопасность машин. Безопасные расстояния для предохранения верхних и нижних конечностей от попадания в опасную зону |
| * На стадии разработки Примечание – В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: - IDT – идентичные стандарты. |  |  |

УДК                                                        МКС 65.060.80                                                  IDT

Ключевые слова: машины для лесного хозяйства; секаторы; ранцевый источник питания; ремни; трубы; шланги

УДК                                                          МКС 65.060.80                                                IDT

Ключевые слова: машины для лесного хозяйства; секаторы; ранцевый источник питания; ремни; трубы; шланги

Руководитель разработки

Заместитель генерального директора

РГП «Казахстанский институт стандартизации

и метрологии»								        А.Б. Шамбетова

Руководитель

Департамента разработки НТД

РГП «Казахстанский институт стандартизации

и метрологии»									А.Н. Сопбеков

Исполнитель