ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION

(EASC)

|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ ISO 11681-2 (проект, KZ, первая редакция) |
| --- | --- | --- |

Машины для лесного хозяйства

Требования безопасности и испытания переносных цепных пил

Часть 2

ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ ДЛЯ ВАЛКИ ДЕРЕВЬЕВ

(ISO 11681-2:2011, IDT)

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202___

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства по торговле и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № ____ от ________)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 11681-2:2011 «Машины для лесного хозяйства. Требования безопасности и испытания переносных цепных пил. Часть 2. Цепные пилы для валки деревьев» («Machinery for forestry - Portable chain-saw safety requirements and testing – Part 2: Chain-saws for tree service», IDT)

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 23 /SC 17 «Ручное портативное оборудование для газонов и садов и лесное оборудование».

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

5 ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Введение

Настоящий стандарт является стандартом типа С, как указано в ISO 12100.

В области применения настоящего стандарта указаны соответствующие машины и степень охвата опасностей, опасных ситуаций или опасных событий.

Если требования настоящего стандарта типа С отличаются от требований стандартов типа А или типа В, то требования настоящего стандарта типа С имеют приоритет над требованиями других стандартов для машин, которые были спроектированы и построены в соответствии с требованиями настоящего стандарта типа С.

На момент публикации настоящего стандарта требование о том, что запуск машины всегда возможен без движения пильной цепи, не соответствовало уровню техники. Такое требование будет рассмотрено для включения в следующий пересмотр настоящего стандарта.

Содержание

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	1

3 Термины и определения	3

4 Требования безопасности и/или защитные меры	4

4.1 Общие положения	4

4.2 Рукоятки	4

4.3 Защита рук	4

4.4 Баланс и момент удержания	6

4.5 Защита от травм при отскоке	6

4.6 Цепеуловитель	7

4.7 Зубчатый упор на цепной пиле	7

4.8 Устройство для отвода опилок	7

4.9 Кожух пильного аппарата	8

4.10 Устройство запуска двигателя	8

4.11 Устройство остановки двигателя	8

4.12 Дроссельное регулирование	9

4.13 Защитный кожух ведущей звездочки	10

4.14 Сцепление	10

4.15 Защита от контакта с деталями под высоким напряжением	11

4.16 Защита от контакта с горячими деталями	11

4.17 Системы подачи топлива и масла	12

4.18 Выхлопные газы	13

4.19 Смазка цепи	14

4.20 Натяжение цепи	14

4.21 Приспособление для крепления	14

4.22 Вибрация	14

4.23 Шум	15

4.24 Электромагнитная устойчивость	15

5 Информация для эксплуатации	16

5.1 Руководство по эксплуатации	16

5.2 Маркировка	19

5.3 Меры предосторожности	20

5.4 Испытание этикеток	20

5.5 Предупреждение в местах продажи	22

Приложение A (справочное) Работа с цепными пилами для валки деревьев с веревкой и ремнями безопасности	24

Приложение B (справочное) Перечень существенных опасностей	30

Библиография	32

Приложение ДА (справочное)	34

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Машины для лесного хозяйства

Требования безопасности и испытания переносных цепных пил

Часть 1

ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ ДЛЯ ВАЛКИ ДЕРЕВЬЕВ

Machinery for forestry - Portable chain-saw safety requirements and testing – Part 2: Chain-saws for tree service

______________________________________________________________________

Дата введения

# 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования безопасности и меры по их проверке для проектирования и изготовления для обслуживания деревьев переносных ручных цепных пил с двигателем внутреннего сгорания с максимальной массой без пильной шины  или пильной цепи и с пустыми баками весом 4,3 кг, предназначенных для использования правой рукой на задней рукоятке и левой рукой на передней рукоятке обученным оператором для обрезки и разборки крон стоящих деревьев, а также лицами, прочитавшими и понявшими требования безопасности, изложенные в руководстве по эксплуатации, с использованием соответствующих средств индивидуальной защиты (СИЗ). Указаны методы устранения или уменьшения опасностей, возникающих при использовании этих машин, и тип информации о безопасных методах работы, которую должен предоставлять производитель.

Настоящий стандарт распространяется на существенные опасности, опасные ситуации и опасные события, относящиеся к этим машинам. Подобные воздействия могут возникать как при правильном использовании машин, так и при неправильной эксплуатации оборудования, которые были заранее предусмотрены производителем.

Настоящий стандарт применяется к цепным пилам, изготовленным после даты публикации стандарта.

# 2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы, следующие ссылочные нормативные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения).

Проект, KZ, первая редакция

ISO 6531:2008, Machinery for forestry — Portable chain-saws — Vocabulary (Машины для лесного хозяйства. Пилы цепные ручные переносные. Словарь)

ISO 6533, Forestry machinery — Portable chain-saw front hand-guard — Dimensions and clearances (Машины для лесного хозяйства. Пилы бензиномоторные цепные. Защитное устройство передней рукоятки. Размеры)

ISO 6534, Forestry machinery — Portable chain-saw hand guards — Mechanical strength (Машины для лесного хозяйства. Переносные цепные пилы с защитными устройствами рукояток. Механическая прочность)

ISO 6535, Portable chain-saws — Chain brake performance (Пилы цепные переносные. Эксплуатационные характеристики цепного тормоза)

ISO 7010, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs (Графические символы – Цвета безопасности и знаки безопасности — Зарегистрированные знаки безопасности)

ISO 7293, Forestry machinery — Portable chain-saws — Engine performance and fuel consumption (Машины для лесного хозяйства. Переносные цепные пилы. Эксплуатационные характеристики двигателя и расход топлива)

ISO 7914:2002, Forestry machinery — Portable chain-saws — Minimum handle clearance and sizes (Машины для лесного хозяйства. Переносные цепные пилы. Минимальные клиренсы и размеры рукояток)

ISO 7915, Forestry machinery — Portable chain-saws — Determination of handle strength (Машины для лесного хозяйства. Переносные цепные пилы. Определение прочности рукояток)

ISO 8334, Forestry machinery — Portable chain-saws — Determination of balance and maximum holding moment (Машины для лесного хозяйства. Переносные цепные пилы. Балансировка и пиковый момент удержания)

ISO 9518, Forestry machinery — Portable chain-saws — Kickback test (Машины для лесного хозяйства. Переносные цепные пилы. Испытание на отскок)

ISO 10726, Portable chain-saws — Chain catcher — Dimensions and mechanical strength (Пилы цепные переносные. Ограничитель хода цепи. Размеры и механическая прочность)

ISO 12100:2010, Safety of machinery — General principles for design ― Risk assessment and risk reduction (Безопасность машин. Общие принципы конструирования. Оценка рисков и снижение рисков)

ISO 13772, Forestry machinery — Portable chain-saws — Non-manually actuated chain brake performance (Машины для лесного хозяйства. Переносные цепные пилы. Рабочие характеристики автоматического цепного тормоза)

ISO 13849-1:2006, Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design (Безопасность машин. Детали систем управления, связанные с обеспечением безопасности. Часть 1. Общие принципы проектирования)

ISO 13849-2, Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 2: Validation (Безопасность машин. Элементы безопасности систем управления. Часть 2. Валидация)

ISO 13857:2008, Safety of machinery — Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (Безопасность машин - расстояния безопасности для предотвращения зон опасности, достигаемых верхними и нижними конечностями)

ISO 14982:1998, Agricultural and forestry machinery — Electromagnetic compatibility — Test methods and acceptance criteria (Машины для сельского и лесного хозяйства. Электромагнитная совместимость. Методы испытаний и критерии приемки)

ISO 22867, Forestry and gardening machinery — Vibration test code for portable hand-held machines with internal combustion engine — Vibration at the handles (Машины для лесного и садового хозяйства. Испытательный код по вибрации для ручных бензиномоторных машин. Вибрация на рукоятках)

ISO 22868, Forestry and gardening machinery — Noise test code for portable hand-held machines with internal combustion engine — Engineering method (Grade 2 accuracy) (Машины для лесного и садового хозяйства. Испытания на шум ручных переносных машин с двигателем внутреннего сгорания. Технический метод (Степень точности 2)

IEC 60745-1:2006, Hand-held motor-operated electric tools — Safety — Part 1: General requirements (Ручные электрические инструменты с приводом от электродвигателя. Безопасность. Часть 1. Общие требования)

# 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ISO 6531, ISO 12100, а также следующие термины с соответствующими определениями:

Примечание – На рисунке 1 показан пример цепной пилы в рамках области применения настоящего стандарта.

Условные обозначения

| 1 задняя рукоятка 2 блокировка дроссельного регулятора 3 дроссельный регулятор 4 передняя рукоятка 5 переднее ограждение для защиты рук 6 кожух пильного аппаррата | 7 пилная шина 8 зубчатый упор на цепной пиле 9 цепеуловитель 10 тормозное приспособление 11 навесное устройство 12 цепная пила |
| --- | --- |

Рисунок 1 - Пример цепной пилы

3.1 обученный оператор (trained operator): Лицо, обученное и компетентное

— в использовании, и знающее существенные опасности, связанные с использованием цепной пилы (для валки деревьев) изготовленный в соответствии с правилами данной части ISO 11681, и

— в мерах предосторожности, которые следует предпринять во избежание этих опасностей, включая ношение рекомендуемых средств индивидуальной защиты (СИЗ)

# 4 Требования безопасности и/или защитные меры

## 4.1 Общие положения

Машины должны соответствовать требованиям безопасности и защитным мерам данного пункта. В дополнение к этому, машины должны быть изготовлены согласно принципам стандарта ISO 12100 для соответствующих но не существенных опасностей которые не рассматриваются в настоящей части стандарта ISO 11681.

Безопасная работа цепных пил также зависит от безопасных условий, связанных с использованием средств индивидуальной защиты (СИЗ), таких как перчатки, нескользкая обувь, средства защиты ног, глаз, слуха и головы, а также безопасных рабочих процедур (см. 5.1).

Если иное не указано в данной части ISO 11681, должны соблюдаться безопасные расстояния, указанные в ISO 13857:2008, 4.2.4.1 и 4.2.4.3.

## 4.2 Рукоятки

4.2.1 Требования

Цепные пилы должны иметь рукоятку для каждой руки. Эти рукоятки должны быть сконструированы таким образом, чтобы

- за них мог полностью взяться оператор в защитных перчатках,

- они обеспечивали необходимую надежность захвата за счет своей формы и поверхности, и

- они должны соответствовать размерам и допускам, указанным для цепных пил для валки деревьев в ISO 7914 (см. также 4.12.1).

Прочность обеих рукояток должна соответствовать ISO 7915.

Цепные пилы, имеющие виброизолирующую систему машины от рукояток, должны быть сконструированы таким образом, чтобы оператор мог остановить двигатель с помощью устройства остановки двигателя (см. 4.11) даже в случае отказа виброизолирующей системы.

4.2.2 Проверка

Размеры должны быть проверены путем измерения. Требования к прочности должны быть проверены испытаниями в соответствии с ISO 7915. Возможность остановки двигателя цепной пилы при отказе виброизолирующей системы должна быть подтверждена проверкой конструкции и функциональными испытаниями.

## 4.3 Защита рук

4.3.1 Защитное устройство на передней рукоятке

4.3.1.1 Требования

Вблизи передней рукоятки должен быть установлен защитный кожух для защиты пальцев и кисти оператора от травм при контакте с пильной цепью.

Размеры этого переднего защитного кожуха должны соответствовать ISO 6533. Его прочность должна соответствовать ISO 6534.

4.3.1.2 Проверка

Размеры должны быть проверены путем измерения. Требования к прочности должны быть подтверждены испытаниями в соответствии с ISO 6534.

4.3.2 Защитное устройство на задней рукоятке

4.3.2.1 Требования

По всей длине правой стороны нижней части задней рукоятки должно быть предусмотрено ограждение для защиты руки оператора от контакта с порванной цепью.

Это ограждение должно отходить от правого края рукоятки не менее чем на 30 мм со стороны пильной шины  (см. рис. 2) и не менее чем на 100 мм по длине от внутренней задней части рукоятки (см. рис. 2).

Это требование может также выполняться частями машины.

Прочность заднего ограждения для защиты рук должна соответствовать ISO 6534.

4.3.2.2 Проверка

Размеры должны быть проверены путем измерений. Требования к прочности должны быть проверены испытаниями согласно ISO 6534.

Размеры измеряются в миллиметрах

Условные обозначения

1 минимальная область для защиты рук от порванной цепи

Рисунок 2 - Минимальные размеры для защиты рук на задней рукоятке

## 4.4 Баланс и момент удержания

4.4.1 Требования

Цепные пилы должны быть сбалансированы в продольном направлении в пределах ±25° между осевой линией пильной шины и горизонтальной плоскостью и в поперечном направлении в пределах ±10° между плоскостью пильной шины  и вертикальной плоскостью.

Максимальный удерживающий момент не должен превышать 6 Н-м.

Предельные значения должны обеспечиваться самой короткой и самой длинной пильными шинами.

4.4.2 Проверка

Углы продольного и поперечного баланса и удерживающий момент должны быть проверены путем функциональных испытаний в соответствии с ISO 8334.

## 4.5 Защита от травм при отскоке

4.5.1 Тормоз пильной цепи

4.5.1.1 Требования

Цепная пила должна быть оснащена тормозом пильной цепи, который может быть активирован вручную с помощью защитного устройства передней рукоятки. Усилие срабатывания тормоза пильной цепи должно составлять от 20 до 50 Н, а направление движения должно быть в сторону от оператора.

Среднее время остановки не должно превышать 0,12 с, а максимальное время остановки не должно превышать 0,15 с.

4.5.1.2 Проверка

Усилие отпускания тормоза пильной цепи и время остановки должны быть проверены в соответствии с ISO 6535.

4.5.2 Автоматический тормоз пильной цепи

4.5.2.1 Требования

Также должна быть предусмотрена автомтическая система тормоза пильной цепи, которая приводит в действие тормоз пильной цепи в случае отскока. Эта система должна соответствовать требованиям к цепным пилам для валки деревьев, приведенным в ISO 13772.

4.5.2.2 Проверка

Система тормоза пильной цепи без ручного привода должна быть проверена путем функциональных испытаний в соответствии с ISO 13772.

4.5.3 Углы отскока и обрыва цепи

4.5.3.1 Требования

Расчетный угол отскока или угол обрыва цепи, в зависимости от того, что меньше, должен быть определен для каждой пильной шины и цепи, указанных в руководстве по эксплуатации, и не должен превышать 25°.

4.5.3.2 Проверка

Расчетный угол отскока и угол обрыва цепи должны быть проверены функциональными испытаниями в соответствии с ISO 9518.

## 4.6 Цепеуловитель

4.6.1 Требования

Цепная пила должна быть оснащена цепеуловителем, который должен быть расположен и иметь размеры и прочность в соответствии с ISO 10726. Цепеуловитель должен быть сменным.

4.6.2 Проверка

Размеры должны быть подтверждены измерениями. Требования к прочности должны быть подтверждены испытаниями в соответствии с ISO 10726. Средства для замены цепеуловителя должны быть проверены путем осмотра.

## 4.7 Зубчатый упор на цепной пиле

4.7.1 Требования

В цепной пиле должна быть предусмотрена возможность установки зубчатого упора (см. рис. 1).

4.7.2 Проверка

Возможность установки зубчатого упора должна быть проверена путем осмотра.

## 4.8 Устройство для отвода опилок

4.8.1 Требования

Конструкция цепной пилы должна быть такой, чтобы частицы древесины направлялись под нижнюю часть пилы, когда она находится в вертикальном (поперечном) положении.

4.8.2 Проверка

Направление выброса древесных частиц должно быть проверено путем осмотра во время операций поперечного пиления.

## 4.9 Кожух пильного аппарата

4.9.1 Требования

Цепная пила должна быть снабжена кожухом пильной шины (см. рис. 1), сконструированным таким образом, чтобы он оставался прикрепленным к пильной шине во время транспортировки и хранения.

4.9.2 Проверка

Крепление кожуха пильной шины к пильной шине должно проверяться путем осмотра при удержании цепной пилы в любом направлении.

## 4.10 Устройство запуска двигателя

4.10.1 Требования

Устройство запуска двигателя должно представлять собой автономный электрический стартер с питанием от аккумулятора и/или ручной стартер, привод которого постоянно закреплен на машине.

Цепные пилы с ручным стартером должны иметь устройство отдачи троса.

Для приведения в действие электрического пускового устройства требуется два или более отдельных и разнородных действий.

4.10.2 Проверка

Средства запуска цепной пилы должны быть проверены путем осмотра и функционального тестирования.

## 4.11 Устройство остановки двигателя

4.11.1 Требования

Цепная пила должна быть оснащена устройством остановки двигателя, с помощью которого двигатель может быть окончательно остановлен и работа которого не зависит от продолжительного ручного усилия. Орган управления этим устройством должен быть расположен таким образом, чтобы им можно было управлять любой рукой, когда пила удерживается одной рукой, и правой рукой, когда пила удерживается обеими руками, независимо от того, надеты на операторе защитные перчатки или нет. Цвет устройства управления должен четко контрастировать с фоном.

4.11.2 Проверка

Правильность функционирования устройства остановки двигателя должна быть проверена осмотром во время эксплуатации машины. Расположение и цвет органов управления также должны быть проверены путем осмотра.

## 4.12 Дроссельное регулирование

4.12.1 Размеры

4.12.1.1 Требования

Дроссельный регулятор должен быть расположен таким образом, чтобы его можно было нажимать и отпускать рукой в перчатке, удерживая заднюю рукоятку, при соблюдении требований по размерам ISO 7914. См. также 4.2.1.

4.12.1.2 Проверка

Положение и размеры должны быть проверены путем измерения.

4.12.2 Работа

4.12.2.1 Требования

Цепная пила должна быть оснащена дроссельным регулятором, который при отпускании автоматически возвращается в положение холостого хода. Дроссельный регулятор должен удерживаться в положении холостого хода за счет автоматического включения блокировки дроссельного регулятора.

Примечание - Если фиксатор дроссельной заслонки установлен для облегчения запуска, он будет поддерживать обороты двигателя выше холостого хода до тех пор, пока не будет активирован и отпущен дроссельный регулятор (см. 4.12.3).

После завершения процедуры запуска включение дроссельного регулятора для увеличения оборотов двигателя до точки, при которой пильная цепь начнет двигаться, возможно только при отключенной блокировке дроссельного регулятора.

Процедура запуска считается завершенной, когда оператор отключает блокировку заслонкидроссельного регулятора и двигатель возвращается на холостые обороты.

Непреднамеренное движение пильной цепи должно быть сведено к минимуму за счет такой конструкции тяги дроссельной заслонки, чтобы при приложении усилия к задней рукоятке при включенной блокировке дроссельного регулятора обороты двигателя не увеличивались до момента, когда сцепление срабатывает и начинается движение цепи.

4.12.2.2 Проверка

Функциональность дроссельного регулятора и блокировки дроссельного регулятора должна проверяться путем осмотра во время эксплуатации машины. Конструкция тяги дроссельной заслонки должна быть проверена путем приложения усилия, равного трехкратному весу машины, без пильной цепи или пильной шины и с пустыми баками, в любом направлении на заднюю рукоятку.

4.12.3 Фиксатор дроссельной заслонки

4.12.3.1 Требования

Если для облегчения запуска предусмотрен фиксатор дроссельной заслонки и его включение приведет к перемещению цепи во время запуска, фиксатор дроссельной заслонки должен включаться вручную и автоматически освобождаться при нажатии на дроссельный регулятор. В таких случаях устройство активации, используемое для установки фиксатора дроссельной заслонки, должно быть расположено вне зоны захвата рукоятки, и для включения фиксатора дроссельной заслонки должно требоваться не менее двух независимых движений.

Зона захвата определяется как простирающаяся от 25 мм перед задней частью дроссельного регулятора до 75 мм за ней.

Рабочее усилие на дроссельный регулятор для освобождения фиксатор дроссельной заслонки не должно превышать 25 Н.

4.12.3.2 Проверка

Работоспособность фиксатора дроссельной заслонки должна быть проверена путем осмотра во время эксплуатации машины. Указанное усилие для освобождения фиксатора дроссельной заслонки должно быть приложено в течение 1 с в положении 5 мм ± 1 мм перед задней частью дроссельного регулятора и в направлении движения регулятора (перпендикулярно радиусу вращения регулятора).

## 4.13 Защитный кожух ведущей звездочки

4.13.1 Требования

Непреднамеренный контакт с зубчатой ведущей звездочкой должен быть исключен. Кожухи для зубчатой звездочки, предусмотренные для выполнения этого требования, единственной функцией которых является защита от непреднамеренного контакта, должны быть либо неподвижными (съемными с помощью инструментов), либо подвижными с блокировкой (съемными без использования инструментов).

Неподвижные кожухи должны иметь систему фиксации, постоянно прикрепленную к кожуху и/или машине, когда кожух снят.

Подвижные кожухи с блокировкой должны иметь безопасную систему управления, которая соответствует, по крайней мере, стандарту ISO 13849-1:2006, категория 1.

4.13.2 Проверка

Конструкция неподвижных кожухов должна быть проверена путем осмотра.

Функциональность подвижных кожухов с блокировкой должна проверяться путем осмотра, функциональных испытаний и в соответствии с принципами, указанными в ISO 13849-2.

## 4.14 Сцепление

4.14.1 Требования

Сцепление цепной пилы должно быть сконструировано таким образом, чтобы цепь не двигалась, когда двигатель вращается со скоростью менее чем в 1,25 раза превышающей скорость холостого хода.

4.14.2 Проверка

Правильность работы сцепления проверяется путем осмотра при увеличении частоты вращения двигателя с холостого хода до 1,25-кратной максимальной частоты вращения холостого хода в соответствии с руководством по эксплуатации.

## 4.15 Защита от контакта с деталями под высоким напряжением

4.15.1 Требования

Все части цепи с высоким напряжением, включая зажимы свечи зажигания, должны быть расположены, изолированы или ограждены таким образом, чтобы оператор не мог случайно прикоснуться к ним.

Должно быть предусмотрено прерывание зажигания или короткое замыкание, которое должно быть установлено на стороне низкого напряжения.

4.15.2 Проверка

Расположение и изоляция частей, находящихся под высоким напряжением, должны быть проверены путем осмотра с помощью стандартного испытательного штифта в соответствии с IEC 60745-1:2006, рис. 1. Прерывание зажигания или короткое замыкание должно быть проверено путем осмотра.

## 4.16 Защита от контакта с горячими деталями

4.16.1 Требования

Горячие части, за исключением пильной шины  и пильной цепи, должны быть защищены от непреднамеренного контакта во время нормальной работы цепной пилы. Такие горячие части считаются доступными, если до них можно достать испытательным конусом, как показано на рисунке 3. Ни наконечник, ни коническая поверхность не должны соприкасаться ни с какой горячей поверхностью площадью более 10 см2.

Температура для этих доступных частей машины, как указано выше и включая кожухи или щиты, предусмотренные для предотвращения доступа к таким горячим поверхностям, не должна превышать 80 °C для металлических поверхностей или 94 °C для пластиковых поверхностей.

Примечание - Для получения дополнительной информации см. ISO 13732-1:2006, Приложение E.

4.16.2 Проверка

Защита от контакта проверяется путем определения доступной площади следующим образом.

Проведите испытание температурой в тени и при максимальной скорости ветра 3 м/с. Запустите двигатель цикличным образом в течение 5 с на холостом ходу и 5 с на гоночной скорости, пока температура поверхности не стабилизируется.

Определите область или области горячей поверхности. Определите температуру с помощью оборудования для измерения температуры с точностью до ±2° C.

Если испытание проводится при температуре окружающей среды, выходящей за пределы номинальной 20 °C ± 3 °C, зарегистрированные показатели температуры должны быть подкорректированы с помощью формулы:

Tc = To - TA + 20 °C

где

TC iявляется подкорректированной температурой, в градусах Цельсия (°C);

TO наблюдаемая температура, в градусах Цельсия (°C);

TA температура окружающей среды, в градусах Цельсия (°C).

Перед использованием конуса дайте источнику питания остыть. Нет необходимости проверять доступность горячих деталей, пока они горячие.

Приложите испытательный конус, показанный на рисунке 3, в любом направлении и с максимальным усилием, равным (10 ) N.

При перемещении конуса определите, есть ли контакт между участком или участками горячей поверхности и наконечником конуса или конической поверхностью.

Размеры измеряются в миллиметрах

Рисунок 3 - Испытательный конус

## 4.17 Системы подачи топлива и масла

4.17.1 Требования

Крышка топливного бака должна иметь фиксатор.

Отверстие топливного бака должно быть диаметром не менее 20 мм, а отверстие масляного бака - не менее 19 мм. Каждое отверстие или крышка должны иметь четкую маркировку, указывающую на назначение бака; если маркированы только крышки, то они не должны быть взаимозаменяемыми между баками.

Конструкция топливного бака в сборе должна быть такой, чтобы исключить утечку при нормальной рабочей температуре пилы, при нахождении цепной пилы во всех рабочих положениях и при транспортировке.

Заливные отверстия должны быть расположены так, чтобы наполнению баков не мешали другие компоненты. Должна быть предусмотрена возможность использования воронки.

Баки и топливопроводы должны быть встроены в цепную пилу таким образом, чтобы они выдерживали без видимой утечки удар, возникающий при ударе всей цепной пилы о землю в соответствии со следующими положениями 4.17.2.2.

4.17.2 Проверка

4.17.2.1 Общие положения

Фиксатор крышки топливного бака, размеры отверстия и возможность использования воронки должны быть проверены путем осмотра. Герметичность крышек должна быть проверена осмотром при повороте пилы в любом направлении. Просачивание из систем вентиляции топливного бака не считается утечкой.

4.17.2.2 Испытание на ударное воздействие

Удар цепной пилы о бетонную поверхность производится путем однократного падения с самой длинной пильной шиной, как указано в руководстве по эксплуатации, при температуре минус 25 °C ± 2 °C.

Перед испытанием на падение установите пильную шину вместе с пильной цепью, наполовину заполните топливный и масляный баки смесью из 40 % гликоля и 60 % воды, затем выдержите цепную пилу при температуре испытания в течение не менее 6 часов.

В течение 60 с после выхода из среды кондиционирования следует ударить цепную пилу о бетонную поверхность. При этом цепная пила должна быть подвешена на струне, прикрепленной к передней рукоятке так, чтобы плоскость пильной шины была вертикальной, а самая нижняя точка передней рукоятки, на которой она подвешена, находилась на высоте 775 мм ± 5 мм над поверхностью бетона.

Проверьте наличие видимой утечки, удерживая цепную пилу в течение 30 с ± 2 с в каждом из положений b) - g), как указано в ISO 6531:2008, рисунок A.1.

## 4.18 Выхлопные газы

4.18.1 Требования

Выпускное отверстие должно быть расположено таким образом, чтобы направлять выбросы в сторону от лица оператора в нормальном рабочем положении.

4.18.2 Проверка

Расположение и направление выпускного отверстия должно быть проверено путем осмотра.

## 4.19 Смазка цепи

4.19.1 Требования

Пильная шина и цепь должны смазываться автоматически. Если дополнительно предусмотрена ручная масленка, она должна быть расположена так, чтобы ее можно было обслуживать правой рукой, держа пилу.

4.19.2 Проверка

Функциональность системы смазки пильной цепи должна быть проверена путем осмотра во время эксплуатации машины. Расположение ручной масленки, если она предусмотрена, должно быть проверено путем осмотра.

## 4.20 Натяжение цепи

4.20.1 Требования

Цепные пилы должны быть снабжены средством для регулировки натяжения цепи.

4.20.2 Проверка

Средства регулировки должны быть проверены путем осмотра и функциональных испытаний.

## 4.21 Приспособление для крепления

4.21.1 Требования

Цепная пила должна быть оснащена приспособлением, позволяющим прикрепить устройство к веревке или ремню для инструментов, в зависимости от обстоятельств. Диаметр отверстия должен быть не менее 10 мм. Устройство должно выдерживать массу, по меньшей мере в шесть раз превышающую общий вес цепной пилы с полным баком, самой длинной пильной шиной и пильной цепью.

Приспособление для крепления должно быть расположено так, чтобы пила висела пильной шиной вниз.

4.21.2 Проверка

Крепежное устройство должно быть проверено путем осмотра и измерения.

## 4.22 Вибрация

4.22.1 Сокращение вибрации и защитные меры

Снижение вибрации должно быть неотъемлемой частью процесса проектирования, при этом особое внимание уделяется мерам по снижению вибрации источника. Успешность применяемых мер по снижению вибрации оценивается на основе фактических суммарных значений вибрации для каждой рукоятки. Основными источниками, вызывающими и влияющими на вибрацию, обычно являются динамические силы от двигателя, режущих средств, неуравновешенных движущихся частей, удары в зубчатых звездочках, подшипниках и других механизмах, а также взаимодействие между оператором, машиной и обрабатываемым материалом.

Помимо мер по снижению вибрации в источнике, должны использоваться такие технические меры, как изоляторы и резонирующие массы, для изоляции, когда это необходимо, источника вибрации от рукояток.

Примечание 1 - CR 1030-1 дает общую техническую информацию об известных технических правилах и средствах и содержит руководящие указания по проектированию машин с пониженной вибрацией рукояток.

Примечание 2 - ISO/TR 22521 содержит полезную информацию о сравнительных данных по уровням вибрации.

4.22.2 Измерение вибрации

Вибрация должна быть измерена и эквивалентное суммарное значение вибрации рассчитано для каждой рукоятки в соответствии с ISO 22867.

## 4.23 Шум

4.23.1 Снижение шума и защитные меры

Снижение уровня шума должно быть неотъемлемой частью процесса проектирования, при этом особое внимание уделяется мерам, принимаемым у источника шума. Успешность применяемых мер по снижению шума оценивается по фактическим значениям шумоизлучения. Основными источниками, вызывающими и влияющими на шум, обычно являются система впуска воздуха, система охлаждения двигателя, система выхлопа двигателя, система резания и вибрирующие поверхности.

ISO/TR 11688-1 содержит общую техническую информацию и рекомендации по проектированию малошумных машин. Особое внимание должно быть уделено акустическому проектированию цепных пил.

Примечание - ISO/TR 11688-2 содержит полезную информацию о механизмах создания шума в машинах, а ISO 14163 - рекомендации по борьбе с шумом с помощью глушителей. В ISO 11691 и ISO 11820 рассматриваются испытания глушителя. Информацию о сравнительных данных по уровням звукового давления некоторых портативных ручных лесозаготовительных машин можно найти в ISO/TR 22520. См. Библиографию.

4.23.2 Измерение шума

Эквивалентный А-взвешенный уровень звукового давления излучения на месте оператора и А-взвешенный уровень звуковой мощности должны быть измерены и рассчитаны в соответствии с ISO 22868.

## 4.24 Электромагнитная устойчивость

4.24.1 Требования

Все электронные компоненты систем, используемых для управления машиной, должны соответствовать критериям приемки, приведенным в ISO 14982:1998, 6.3 и 6.6, относительно электромагнитной устойчивости машины.

4.24.2 Проверка

Электромагнитная устойчивость должна быть подтверждена испытаниями в соответствии с ISO 14982.

# 5 Информация для эксплуатации

## 5.1 Руководство по эксплуатации

5.1.1 Общие положения

Для информации, которая должна быть предоставлена пользователю, применяется следующее, вместе с ISO 12100:2010, 6.4.

5.1.2 Технические данные

В руководстве по эксплуатации должна содержаться как минимум следующая техническая информация для каждой модели цепной пилы.

a) Масса

Цепная пила без пильной шины  и цепи, пустые баки, в кг.

b) Объем

1) Топливный банк, в см3.

2) Емкость для масла для смазки цепи, в см3.

c) Длина резки

Полезная длина резки, в см.

d) Цепь

1) Максимальная скорость цепи при 1,33-кратном превышении максимальной мощности двигателя или максимальной частоты вращения двигателя, в зависимости от того, что меньше, в м/с.

2) Указанный шаг, в мм [дюймах].

3) Указанный калибр (толщина ведущих звеньев), в мм [дюймах].

4) Тип цепи и пильной шины .

e) Ведущее колесо

Указанное количество зубьев и заданный шаг.

f) Двигатель

1) Рабочий объем двигателя, в см3.

2) Максимальная мощность двигателя в соответствии с ISO 7293, в kW.

3) Диапазон оборотов холостого хода двигателя, мин-1.

4) Значения эквивалентного А-взвешенного уровня звукового давления излучения на месте оператора, определенные в соответствии с ISO 22868, вместе с неопределенностью указанных значений, оба в А-взвешенных дБ.

5) Значения для А-взвешенного уровня звуковой мощности, определенные в соответствии с ISO 22868 (если требуется), вместе с неопределенностью указанных значений, как в А-взвешенных дБ.

6) Значения эквивалентного суммарного значения вибрации (для каждой рукоятки), определенные в соответствии с ISO 22867, вместе с неопределенностью указанных значений, оба в м/с2.

Торговая литература, описывающая машины, не должна противоречить инструкциям по охране труда и технике безопасности. Торговая литература, описывающая рабочие характеристики машин, должна содержать ту же информацию о шумовых выбросах и значениях вибрации, что и в руководстве по эксплуатации.

5.1.3 Дополнительная информация

Руководство по эксплуатации должно содержать, в соответствии с ISO 12100:2010, 6.4.5, исчерпывающие инструкции и информацию по всем аспектам обслуживания оператора/пользователя и безопасного использования цепной пилы, включая тип и использование СИЗ, подходящей одежды и необходимость обучения всем операциям с ручной цепной пилой.

Следует также использовать пиктограммы и/или диаграммы.

a) транспортировка, обращение и хранение цепной пилы, включая

- использование кожуха пильной шины при транспортировке и хранении,

- очистку и техническое обслуживание перед хранением, а также

- инструкции по закреплению машины во время транспортировки для предотвращения потери топлива, повреждений или травм;

b) ввод цепной пилы в эксплуатацию, включая

- инструкции по сборке, первоначальные регулировки и проверки, а также описание способа установки пильной цепи и пильной шины,

- список рекомендуемых комбинаций пильной цепи и пильной шины, включая предупреждение о возможных последствиях использования не утвержденных комбинаций,

- методы натяжения и заточки цепи, включая использование перчаток,

- информация о регулярном техническом обслуживании, предэксплуатационных процедурах и ежедневных процедурах технического обслуживания, а также о последствиях ненадлежащего технического обслуживания,

- регулировка пильных шин и цепи при остановленном двигателе, включая регулярную проверку тормоза цепи,

- регулярную проверку работоспособности сцепления (отсутствие движения цепи на холостом ходу) и информацию о правильной регулировке холостого хода, а также

- заправка топливных и масляных баков, особенно в отношении мер предосторожности;

c) сама цепная пила, включая

- описание, идентификацию и номенклатуру основных частей, включая предохранительные устройства пилы и объяснение их функций,

- объяснение символов и знаков безопасности,

- установка зубчатого упора,

- информация о специальных сменных пильных цепях и пильных шинах,

- заявленные значения взвешенного по А уровня звукового давления в положении оператора и взвешенного по А уровня звуковой мощности, включая предупреждение о рисках и мерах, которые должны быть приняты для минимизации этих рисков, с анализом октавных полос, который предоставляется по запросу для выбора правильной защиты органов слуха,

- эквивалентная вибрация, включая предупреждение о рисках и мерах, которые должны быть приняты для минимизации этих рисков (включая объяснение рисков, связанных с белыми пальцами, и средств, доступных пользователям для защиты);

d) использование цепной пилы, включая

- примечание, предупреждающее пользователя о том, что национальное законодательство может ограничивать использование машины,

- необходимость ежедневного осмотра перед использованием и после падения или других воздействий для выявления значительных повреждений или дефектов,

- инструкции по процедуре запуска, включая указание о том, что запуск всегда должен производиться при включенном тормозе пильной цепи, и объяснение того, как этого добиться,

- инструкции по эксплуатации и инструкции по выполнению обычных задач по резке, а также о необходимости надлежащего обучения, включая запрещенные операции и предупреждение о недопустимости использования устройства в усталом, больном состоянии или под воздействием алкоголя или других наркотических веществ,

- инструкции по выбору и использованию средств защиты глаз (козырька или очков), головы, рук, ног и ступней, подходящих для лазания по деревьям, включая упоминание о необходимости использования противоскользящих средств защиты ног,

- инструкции относительно воздействия шума, выбора и использования средств защиты слуха, включая рекомендации по ограничению продолжительности работы, если это необходимо,

- инструкции, касающиеся воздействия вибрации, с объяснением рисков, связанных с «белыми пальцами», и способов защиты пользователей, а также, при необходимости, рекомендации по ограничению продолжительности работы,

- инструкции по регулярной проверке тормоза пильной цепи,

- опасности, которые могут возникнуть при использовании пилы, такие как блокировка пильной цепи, и как их избежать при выполнении типичных задач,

- объяснение и инструкции по борьбе с такими явлениями, как отдача, «скатывание» и «отскакивание», а также падение в конце резки,

- предупреждение о выбросе выхлопных газов, масляного тумана и пильной пыли,

- информацию о целесообразном использовании зубчатого упора, например, о преимуществе использования зубчатого упора при спиливании толстых веток,

- в отношении воздействия вибрации, указания по использованию перчаток,

- указание о том, что цепную пилу, когда ее держат в обеих руках, следует держать правой рукой за заднюю рукоятку, а левой - за переднюю, и

- описание того, как пользоваться пилой, включая важность обучения оператора безопасным методам подъема и использования всех рекомендуемых дополнительных средств безопасности, таких как ремни, петли, лямки, веревка и карабины, а также другие системы удержания оператора и пилы от падения (примеры см. в Приложении А);

e) инструкции по техническому обслуживанию, включая

- задачи пользователя по обслуживанию и замене, включая необходимость поддержания цепной пилы в хорошем рабочем состоянии,

- спецификации запасных частей, влияющих на здоровье и безопасность оператора, в частности, пильной цепи и пильной шины,

- чертежи или схемы, позволяющие пользователю выполнять задачи по техническому обслуживанию и поиску неисправностей,

- процедура заточки пильной цепи, с особым акцентом на последствия отдачи, которая может возникнуть при несоблюдении технических требований, и

- предоставление достаточной информации для того, чтобы пользователь мог обслуживать систему безопасности в течение всего срока службы оборудования и объяснить последствия ненадлежащего обслуживания, использования несоответствующих запасных компонентов, удаления или модификации компонентов безопасности.

## 5.2 Маркировка

Все цепные пилы должны иметь маркировку со следующей минимальной информацией:

- название предприятия и полный адрес изготовителя или, где это применимо, уполномоченного представителя - адрес может быть упрощен, при условии, что изготовитель (или, где это применимо, его уполномоченный представитель) может быть идентифицирован, но в любом случае адрес на табличке должен быть достаточным для того, чтобы почта дошла до предприятия;

- обозначение серии или типа;

- обозначение машины;

- год постройки, т.е. год, в котором был завершен процесс производства;

- серийный номер, если таковой имеется.

Примечание - Обозначение оборудования позволяет провести техническую идентификацию изделия. Это может быть достигнуто комбинацией букв и/или цифр в сочетании с обозначением серии или типа.

На цепной пиле также должна быть указана следующая информация:

- идентификация и способ работы - предпочтительно в соответствии с ISO 3767-5 - органов управления устройством остановки двигателя, тормозом пильной цепи, ручной масленкой, воздушной заслонкой, заправки и выключателем с рукояткой с подогревом (если предусмотрено);

- идентификация регулировок карбюратора и масла;

- идентификация отверстий и/или крышек топливного и масляного баков.

Если используются символы, они должны быть разъяснены в руководстве по эксплуатации и, за исключением литых, рельефных или штампованных, должны контрастировать с фоном. Рельефные элементы должны возвышаться над окружающей поверхностью не менее чем на 0,3 мм. Информация и/или инструкции, представленные символами, должны быть читабельны при наблюдении с расстояния не менее 500 мм.

Маркировка должна быть расположена в хорошо видимом месте и должна выдерживать предполагаемые условия эксплуатации, например, воздействие температуры, влаги, бензина, масла, истирания и атмосферного воздействия.

Если используются этикетки, они должны быть испытаны в соответствии с 5.4.2, после чего они должны быть подвергнуты визуальному осмотру и сравнены с новым контрольным образцом, не прошедшим испытания. Не должно быть обнаружено никаких существенных признаков вдавливания, расслоения, выцветания, набухания, шелушения, вздутия, отслаивания, крупных царапин или растрескивания материала и/или никакого существенного ухудшения печати.

Этикетки также должны быть испытаны в соответствии с пунктом 5.4.3, после чего расстояние без адгезии должно составлять не более 1 мм от края образца, а адгезионные свойства должны быть не менее 0,09w, в ньютонах, где w - ширина образца для испытания, в миллиметрах.

## 5.3 Меры предосторожности

Все цепные пилы должны иметь маркировку, текстовую или пиктографическую, с указанием того, что

- необходима защита головы, кистей, рук, ног и ступней, а также глаз и слуха (примеры пиктограмм приведены в ISO 17080:2005, рисунки A.3.4 и A.3.5),

- необходима защитная одежда, например, для ступней, ног, кистей и предплечий, и

- необходим предупреждающий знак:

ВНИМАНИЕ: ДАННАЯ ЦЕПНАЯ ПИЛА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ ОБУЧЕННЫХ ОПЕРАТОРОВ ПО ВАЛКЕ ДЕРЕВЬЕВ. СМ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ!

См. также 5.5.

Если используются пиктограммы, они должны быть пояснены в руководстве по эксплуатации.

Предупреждения должны быть разборчивыми и располагаться на машине в хорошо видимом месте и должны выдерживать предполагаемые условия эксплуатации, например, воздействие температуры, влаги, бензина, масла, истирания и атмосферного воздействия.

При использовании символов они должны, за исключением литых, рельефных или штампованных, контрастировать с фоном. Рельефные элементы должны возвышаться над окружающей поверхностью не менее чем на 0,3 мм. Информация и/или инструкции, содержащиеся в символах, должны быть хорошо различимы при взгляде с расстояния не менее 500 мм.

Если используются этикетки, они должны быть испытаны в соответствии с 5.4.2, после чего они должны быть подвергнуты визуальному осмотру и сравнены с не прошедшим испытания новым контрольным образцом. Не должно быть обнаружено никаких существенных признаков вдавливания, расслоения, выцветания, набухания, шелушения, вздутия, отслаивания, крупных царапин или растрескивания материала и/или никакого существенного ухудшения печати.

Этикетки также должны быть испытаны в соответствии с пунктом 5.4.3, после чего расстояние без адгезии должно составлять максимум 1 мм от края образца, а адгезионные свойства должны быть не менее 0,09w, в ньютонах, где w - ширина образца для испытания, в миллиметрах.

## 5.4 Испытание этикеток

5.4.1 Подготовка тестовых и контрольных образцов

5.4.1.1 Общие положения

Для каждого из испытаний, приведенных в 5.4.2 и 5.4.3, должны быть подготовлены новые контрольные образцы. Новые контрольные образцы также должны быть подготовлены для любого испытания, включающий визуальный осмотр.

5.4.1.2 Панели для испытания

Испытательные панели должны быть изготовлены с поверхностью и из материала, аналогичного тому, на котором будет установлен знак.

Испытательные панели должны быть тщательно очищены соответствующим растворителем для удаления всех следов клея, жира, масла и воды, а затем высушены в течение не менее 2 ч.

5.4.1.3 Тестовые образцы

Количество образцов для испытаний и контрольных образцов, подготовленных для каждого испытания, должно быть не менее трех.

Образец для испытания/контрольный образец должен представлять собой весь знак по возможности, за исключением случаев, когда физические ограничения испытательного оборудования не позволяют провести испытание всего знака или когда графическое содержание знака не влияет на результаты испытания. Минимальные размеры образца для испытания должны составлять 13 мм в ширину и 25 мм в длину.

Защитный слой должен быть полностью удален для испытания на стойкость к стиранию (см. 5.4.2) и для испытания на адгезию (см. 5.4.3) на длину не менее 15 мм, но с сохранением защищенного конца достаточной длины для крепления к тянульной машине. Затем образцы симметрично прикладываются к испытательной панели. Приложенные образцы прокатываются 5 раз стальным валиком с резиновым покрытием шириной не менее чем на 2 мм больше, чем образец для испытания, и диаметром от 30 мм до 60 мм; валик прикладывается с усилием 50 Н и поддерживается скорость прокатки приблизительно 200 мм/с.

После нанесения на испытательные панели образцы должны быть выдержаны при температуре 23 °C ± 5 °C и относительной влажности 50 % ± 20 % в течение не менее 24 ч перед испытанием.

5.4.2 Испытание на устойчивость к стиранию

Три образца для испытания устанавливаются на испытательные панели в соответствии с 5.4.1 и затем погружаются в испытательную жидкость на 300 сек ± 3 сек.

После извлечения из испытательной жидкости образец для испытания протирают с усилием 10 Н и скоростью 1 цикл/с с помощью неотбеленной хлопчатобумажной ткани, смоченной в испытательной жидкости в течение 30 с ± 3 с. После завершения испытания на протирку проводят визуальный осмотр образца для испытания.

Испытательными жидкостями должны быть

a) вода и

b) смесь по объему 50 % изооктана и 50 % толуола.

5.4.3 Испытание на адгезию

Три образца для испытаний устанавливаются на испытательные панели в соответствии с п. 5.4.1 и погружаются в испытательную жидкость (50 % изооктана и 50 % толуола) на 30 мин ± 1 мин.

После извлечения образца для испытания из испытательной жидкости осмотрите и измерьте любые расстояния от края образца без адгезии.

Затем прикрепите испытательную панель к держателю, а свободный конец образца, еще покрытый защитным слоем, - к тянульной машине. Приложите тянущее усилие вверх под углом 90° к испытательной панели и со скоростью (60 ± 6) мм/мин. Измерьте необходимое для этого усилие растяжения на расстоянии не менее 15 мм. Среднее значение растягивающего усилия, выраженное в ньютонах, должно быть рассчитано и записано. Если расстояние испытания в 15 мм недостижимо из-за разрыва образцов, то образцы должны быть укреплены вторым слоем испытуемой этикетки.

## 5.5 Предупреждение в местах продажи

Бензопила должна быть снабжена подвесной навесной биркой или этикеткой, прикрепленной к машине, а упаковочная коробка должна содержать предварительно напечатанный текст или клейкую этикетку, содержащую следующий дословный текст на официальном языке страны продажи, хорошо видимый потенциальному покупателю бензопилы:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Настоящая бензопила предназначена для резки деревьев только опытными операторами. Ненадлежащая эксплуатация инструмента может привести к серьезным травмам.

Если на машину прикреплена этикетка, она может быть такого типа, чтобы ее можно было удалитьЕсли на машине прикреплена табличка, то ее можно снять.

Слово ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ должно быть написано черными заглавными буквами на желтом или оранжевом фоне, а буквы, используемые в тексте после слова ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, должны быть черными на белом фоне.

Знак безопасности W001 по ISO 7010 должен предшествовать предупреждениям на каждом языке.

Знак безопасности W001 по ISO 7010 должен быть черным на желтом фоне.

При печати на упаковочной коробке знак безопасности и формулировка не всегда должны соответствовать вышеуказанным требованиям к цвету, если при условии, что они контрастируют с фоном и нанесены по крайней мере на двух лицевых сторонах коробкина две стороны коробки, исключая нижнюю сторону.

Знак безопасности должен иметь по крайней мере такую же высоту, как и слово ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В качестве альтернативы может быть использован один знак безопасности, общий для всех языков. В этом случае минимальная высота знака безопасности должна составлять 15 мм.

На прикрепленных к бензопиле подвесных навесных бирках или наклейках этикетках минимальная высота букв, используемых в слове ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, должна составлять 2,5 мм. Высота букв, используемых в тексте после слова ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, должна составлять не менее 2,0 мм.

При печати на упаковочной коробке или на этикеткенаклейке, прикрепленной к коробке, минимальная высота букв, используемых в слове ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, должна составлять 3,0 мм. Высота букв, используемых в тексте после слова ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, должна составлять не менее 2,5 мм.

# Приложение A

# (справочное)

# Работа с цепными пилами для валки деревьев с веревкой и ремнями безопасности

A.1 Обзор

В данном приложении представлены подходящие методы работы для снижения риска получения травм при использовании цепных пил для обслуживания деревьев при работе на высоте с веревкой и ремнями. Хотя оно может быть положено в основу руководства и учебной литературы, его не следует рассматривать как замену формальному обучению. Приведенные в данном приложении указания являются лишь примером наилучшей рабочей практики.

Примечание - Могут применяться национальные или другие правила, которые могут быть более строгими.

Представлены

- общие рекомендации, которые следует соблюдать перед использованием цепной пилы для работы на высоте с веревкой и ремнями,

- подготовка к использованию цепной пилы для работы на высоте с веревкой и ремнями, а также

- как использовать цепную пилу для обрезки и демонтажа деревьев, включая безопасное рабочее положение для работы двумя руками, запуск цепной пилы, резку цепной пилой, ограничения на работу одной рукой и освобождение застрявшей пилы.

В данном приложении не рассматриваются методы контроля отрезков ветвей и стеблей, срезанных пилой. В нем также не рассматриваются аспекты безопасного использования, уже рассмотренные в пункте 5.1.

A.2 Общие рекомендации

Оператор цепной пилы для валки деревьев, работающий на высоте с помощью веревки и ремней, никогда не должен работать в одиночку. Для оказания помощи должен присутствовать наземный работник, обученный соответствующим аварийным процедурам.

Оператор должен быть обучен общим методам безопасного лазания и позиционирования на рабочем месте и должен быть надлежащим образом экипирован ремнями, веревками, стропами, карабинами и другим оборудованием для поддержания надежных и безопасных рабочих позиций как для себя, так и для пилы.

A.3 Подготовка цепной пилы для использования

Цепная пила должна быть проверена, заправлена, запущена и прогрета наземным работником, а затем выключена перед передачей оператору на дерево.

Цепная пила должна быть оснащена подходящей стропой для крепления к ремню оператора (см. рис. A.1).

a) Закрепите стропу в месте крепления на задней части пилы.

b) Обеспечьте подходящие карабины для косвенного (т.е. через стропу) и прямого (т.е. в точке крепления на пиле) крепления пилы к ремню безопасности оператора.

c) Убедитесь, что пила надежно закреплена при передаче оператору.

d) Убедитесь, что пила надежно закреплена на ремне, прежде чем отсоединить ее от средства подъема.

Рисунок A.1 - Пример крепления цепной пилы для валки деревьев к ремню безопасности оператора

Возможность прямого крепления пилы к ремню безопасности снижает риск повреждения оборудования при перемещении по дереву. Пила всегда должна быть выключена при непосредственном креплении к ремню безопасности.

Пилу следует крепить только к рекомендованным точкам крепления на ремнях безопасности. Они могут находиться в средней точке (спереди или сзади) или по бокам. По возможности, пилу следует крепить в средней задней точке, чтобы она не мешала подъему и поддерживала вес по центру позвоночника оператора. См. рисунок A.2.

При перемещении пилы из одной точки крепления в другую оператор должен убедиться, что она надежно закреплена в новом положении, прежде чем отпустить ее из предыдущей точки крепления.

Рисунок A.2 - Пример крепления цепной пилы для обслуживания деревьев к задней средней точке ремня безопасности

A.4 Использование пилы на дереве

Анализ несчастных случаев с этими пилами во время работ по валке деревьев показывает, что основной причиной является неправильное использование пилы одной рукой. В подавляющем большинстве несчастных случаев операторы не принимают надежную рабочую позицию, позволяющую им держать обе рукоятки пилы, что приводит к повышенному риску получения травм из-за

- отсутствия надежного захвата пилы в случае ее отбрасывания назад,

- отсутствие контроля над пилой, что повышает вероятность ее контакта с линиями набора высоты и телом оператора (особенно левой рукой и кистью), и

- потеря контроля из-за ненадежного рабочего положения, что приводит к контакту с пилой (неожиданное движение во время работы пилы).

A.4.1 Фиксация рабочего положения для работы двумя руками

Для того чтобы пилу можно было держать обеими руками, операторы должны принять надежное рабочее положение, при котором пила находится на уровне

- бедер, при распиловке горизонтальных участков, и

- на уровне солнечного сплетения при распиловке вертикальных секций.

Если оператор работает вблизи вертикальных стеблей с небольшими боковыми усилиями на рабочую позицию, надежная опора может быть всем, что необходимо для поддержания безопасной рабочей позиции. Однако по мере удаления от ствола операторам необходимо принимать меры для устранения или противодействия возрастающим боковым силам, например, перенаправляя основную линию через дополнительную точку крепления или используя регулируемый строп, идущий непосредственно от ремней безопасности к дополнительной точке крепления (см. рис. A.3).

Рисунок A.3 - Пример перенаправления основной линии через дополнительную опорную точку

Чтобы надежно закрепиться на рабочем месте, можно использовать временное ножное стремя, созданное из кольцевого стропа (см. рис. A.4).

Рисунок A.4 - Пример временного ножного стремени, созданного из кольцевого стропа

A.4.2 Ввод пилы в дерево

При вводе пилы на дереве оператор должен

a) перед вводом затянуть тормоз пильной цепи,

b) при вводе держать пилу с левой или правой стороны тела:

1) с левой стороны, держа пилу левой рукой за переднюю рукоятку и отводя пилу от корпуса, держа в правой руке пусковой тросик, или

2) с правой стороны, держа пилу правой рукой за любую рукоятку и отводя пилу от корпуса, держа в левой руке пусковой тросик.

Цепной тормоз всегда должен быть включен до того, как работающая пила будет опущена на свой ремень.

Оператор должен всегда проверять достаточность топлива в пиле перед выполнением критических резов.

A.4.3 Работа пилой одной рукой

Операторы не должны использовать цепные пилы для валки деревьев одной рукой, если рабочее положение неустойчиво, или отдавать предпочтение ручной пиле при пилении древесины малого диаметра на верхушках ветвей.

Цепные пилы для валки деревьев следует использовать одной рукой только в тех случаях, когда

a) операторы не могут занять рабочее положение, позволяющее работать двумя руками,

b) им необходимо поддерживать рабочее положение одной рукой, и

c) пила используется с полной нагрузкой, под прямым углом к телу оператора и вне его линии. Операторы никогда не должны

- пилить с зоной отдачи на кончике пильной шины  цепной пилы,

- «держать и резать» секции, или

- пытаться поймать падающие секции.

A.4.4 Освобождение застрявшей пилы

Если пила застряла во время резки, операторы должны

a) выключить пилу и надежно закрепить ее на дереве по бокам (т.е. со стороны ствола) от среза или на отдельной линии инструмента,

b) вытащить пилу из пропила, приподнимая при необходимости ветку, и

c) при необходимости использовать ручную или вторую цепную пилу для освобождения застрявшей пилы, отступив от застрявшей пилы минимум на 30 см.

Независимо от того, используется ли ручная или цепная пила для освобождения застрявшей пилы, пропилы для освобождения всегда должны быть снаружи (в направлении кончиков ветки), чтобы предотвратить захват пилы вместе с секцией и дальнейшее усложнение ситуации.

# Приложение B

# (справочное)

# Перечень существенных опасностей

В данном приложении указаны значительные опасности, опасные ситуации и значительные опасные события, которые были определены как значительные для цепных пил, входящих в область применения данной части ISO 11681, и которые требуют специальных действий со стороны разработчика или производителя для устранения или снижения риска.

Т а б л и ц а B.1 - Перечень существенных опасностей, связанных с переносными цепными пилами для обслуживания деревьев

| Номер | Опасность |  | Подпункт настоящего стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Источник | Потенциальные последствия |  |
| 1 | Механические опасности |  |  |
|  | Цепь для ротационной пилы | Отсечение или разрыв верхних и нижних конечностей | 4.3, 4.5, 4.6, 4.9, 4.14 |
|  | Движущиеся детали трансмиссии | Запутывание, отрыв верхних конечностей | 4.13 |
|  | Отброшенные предметы из пильной цепи | Травмы от удара отброшенными предметами | 4.8 |
|  | Разрыв пильной цепи | Травмы от отброшенных частей пильной цепи | 4.3, 4.6, 4.19, 4.20, 5.1 |
|  | Неисправность системы управления двигателем или органов управления, приводящая к непредвиденному запуску с включенной пильной цепью, неожиданному разгону/превышению скорости | Обрубание, разрезание, отсечение или запутывание верхних и нижних конечностей | 4.2, 4.10, 4.11, 4.12, 4.14, 4.23, 5.1, 5.2 |
| 2 | Электрические опасности |  |  |
|  | Токоведущие части электроустановки (прямой контакт) или части, оказавшиеся под высоким напряжением в условиях неисправности (косвенный контакт) | Травмы от поражения электрическим током | 4.15 |
| 3 | Термические опасности |  |  |
|  | Горячие детали двигателя, включая детали, ставшие горячими в результате теплового излучения | Травмы от ожогов, том числе ожогов кипящей жидкостью или паром ,при случайном контакте | 4.16 |

Продолжение т а б л и ц ы В.1

| Номер | Опасность |  | Подпункт настоящего стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Источник | Потенциальные последствия |  |
| 4 | Шумовые опасности |  |  |
|  | Двигатель, трансмиссия и система резания, включая резонанс неподвижных частей машины | Дискомфорт, частичная потеря слуха, глухота, потеря равновесия, потеря сознания, стресс | 4.23, 5.1, 5.3 |
| 5 | Опасности связанные с вибрацией |  |  |
|  | Двигатель, рукоятки | Дискомфорт, неврологические, остеоартикулярные и сосудистые заболевания | 4.22, 5.1, 5.3 |
| 6 | Опасности, связанные с материалами/веществами |  |  |
|  | Выхлопные газы двигателя, бензин | Проблемы с дыханием из-за вдыхания вредных газов и повреждения кожи при контакте с вредными жидкостями | 4.18, 5.1 |
| 7 | Эргономические опасности |  |  |
|  | Расположение и конструкция органов управления, рукояток и т.д. | Дискомфорт, усталость, травмы опорно-двигательного аппарата, потеря управления | 4.2, 4.4, 4.7, 4.10, 4.11, 4.12, 5.1 |
| 8 | Сочетание опасностей |  |  |
|  | Неправильная поза либо чрезмерные усилия при работе с агрегатом включая и неправильную конструкцию самой машины, неправильное расположение деталей управления, в том числе, неправильный расчет анатомии рук человека при конструировании и балансировании машины. | Дискомфорт, усталость, травмы опорно-двигательного аппарата, потеря управления | 4.2, 4.4, 4.5, 4.7, 4.10, 4.11, 4.12, 4.22, 5.1, 5.3, Annex A |
|  | Горячие детали двигателя/короткое замыкание электропроводки в сочетании с протекающим бензобаком/проливом бензина | Ожоги, том числе ожогов кипящей жидкостью или паром, в результате воздействия огня | 4.16, 4.17, 5.1 |

# Библиография

[1] ISO 3767-5, Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment — Symbols for operator controls and other displays — Part 5: Symbols for manual portable forestry machinery (Тракторы, машины для сельского и лесного хозяйства, механизированное газонное и садовое оборудование. Символы для обозначения органов управления и средств отображения информации. Часть 5. Символы для ручных переносных машин для лесного хозяйства)

[2] ISO 11684:1995, Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment — Safety signs and hazard pictorials — General principles (Тракторы, машины для сельского и лесного хозяйства, механизированное оборудование для работы в садах и на газонах. Знаки и пиктографические изображения, предупреждающие об опасности. Общие принципы)

[3] ISO/TR 11688-1, Acoustics — Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment — Part 1: Planning (Акустика. Рекомендуемая практика проектирования машин и оборудования с уменьшенным уровнем производимого шума. Часть 1. Планирование)

[4] ISO/TR 11688-2, Acoustics — Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment — Part 2: Introduction to the physics of low-noise design (Акустика. Рекомендуемая практика проектирования машин и оборудования с уменьшенным уровнем производимого шума. Часть 2. Введение в физику проектирования с уменьшенным уровнем звука)

[5] ISO 11691, Acoustics — Measurement of insertion loss of ducted silencers without flow — Laboratory survey method (Акустика. Измерение вносимых потерь для канальных глушителей при отсутствии потока. Ориентировочный лабораторный метод)

[6] ISO 11820, Acoustics — Measurements on silencers in situ (Акустика. Измерения на глушителях на месте установки)

[7] ISO 14163, Acoustics — Guidelines for noise control by silencers (Акустика. Руководящие указания по снижению шума с помощью шумоглушителей)

[8] ISO/TR 22520, Portable hand-held forestry machines — A-weighted emission sound pressure levels at the operator’s station – Comparative data in 2002 (Переносные ручные машины для лесного хозяйства. А-взвешенные уровни звукового давления на рабочем месте оператора. Сравнительные данные по 2002 г.)

[9] ISO/TR 22521, Portable hand-held forestry machines — Vibration emission values at the handles — Comparative data in 2002 (Переносные ручные машины для лесного хозяйства. Значения вибрации на рукоятках. Сравнительные данные по 2002 г.)

[10] CR 1030-1, Hand-arm vibration — Guidelines for vibration hazards reduction — Part 1: Engineering methods by design of machinery (Вибрация на рукоятке. Руководства по снижению опасностей от вибрации. Часть 1. Инженерные методы проектирования машин)

[11] ISO 17080:2005, Manually portable agricultural and forestry machines and powered lawn and garden equipment — Design principles for single-panel product safety labels (Сельскохозяйственные машины и машины для лесного хозяйства переносные и приводное газонное и садовое оборудование. Принципы проектирования маркировки безопасности для изделий с одной панелью управления)

[12] ISO 13732-1:2006, Ergonomics of the thermal environment — Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces — Part 1: Hot surfaces (Эргономика термальной среды. Методы оценки реакции человека при контакте с поверхностями. Часть 1. Горячие поверхности)

Приложение ДА

(справочное)

Т а б л и ц а Д.А.1 – Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 7914 | IDT | ГОСТ ISO 7914-2012 Машины для лесного хозяйства. Пилы цепные переносные. Минимальные клиренсы и размеры рукояток |
| ISO 12100 | IDT | ГОСТ ISO 12100-2013 Безопасность машин. Основные принципы конструирования. Оценки риска и снижения риска |
| ISO 13849-1 | IDT | ГОСТ ISO 13849-1-2014 Безопасность оборудования. Элементы систем управления, связанные с безопасностью. Часть 1. Общие принципы конструирования |
| ISO 13857 | IDT | ГОСТ ISO 13857-2012 Безопасность машин. Безопасные расстояния для предохранения верхних и нижних конечностей от попадания в опасную зону |
| ISO 14982 | MOD | ГОСТ 32141-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Машины для сельского и лесного хозяйства. Методы испытаний и критерии приемки |
| ISO 22867 | IDT | ГОСТ ISO 22867-2014 Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики ручных машин. Машины для лесного и садового хозяйства бензиномоторные |
| ISO 22868 | IDT | ГОСТ ISO 22868-2013 Шум машин. Испытания на шум переносных бензиномоторных ручных лесных машин техническим методом |
| IEC 60745-1 | IDT | ГОСТ IEC 60745-1-2011 Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 1. Общие требования |
| Примечание – В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: - IDT – идентичные стандарты, - MOD – модифицированные стандарты. |  |  |

УДК                                                        МКС 65.060.80                                                  IDT

Ключевые слова: машины для лесного хозяйства; цепные пилы для валки деревьев; требования безопасности; двигатель внутреннего сгорания; средства индивидуальной защиты

УДК                                                          МКС 65.060.80                                                IDT

Ключевые слова: машины для лесного хозяйства; цепные пилы для валки деревьев; требования безопасности; двигатель внутреннего сгорания; средства индивидуальной защиты

Руководитель разработки

Заместитель генерального директора

РГП «Казахстанский институт стандартизации

и метрологии»								        А.Б. Шамбетова

Руководитель

Департамента разработки НТД

РГП «Казахстанский институт стандартизации

и метрологии»									А.Н. Сопбеков

Исполнитель