| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCID FOR STANDARDIZATION, METRODOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 3727-2 (проект, KZ, редакция-1) |

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВЛАГИ, СУХИХ ОБЕЗЖИРЕННЫХ ВЕЩЕСТВ И ЖИРА.

ЧАСТЬ 2.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБЕЗЖИРЕННЫХ СУХИХ ВЕЩЕСТВ (КОНТРОЛЬНЫЙ МЕТОД)

(ISO 3727-2:2001, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»                         и Межгосударственным техническим комитетом ТК 534 «Обеспечение безопасности сельскохозяйственной продукции и продовольственного сырья на основе принципов НАССР» на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии международного стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №_____от_____________)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту 3727-2:2001 «Масло сливочное. Определение содержания влаги, сухих обезжиренных веществ и жира. Часть 2. Определение содержания обезжиренных сухих веществ (контрольный метод), («Butter. Determination of moisture, non-fat solids and fat contents. Part 2: Determination of non-fat solids content (reference method)», IDT)

Международный стандарт разработан Техническим комитетом                                          ISO/ТС 34/SC 5 «Молоко и молочные продукты»

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Предисловие

ISO (International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации) является всемирной федерацией национальных организаций по стандартизации (комитетов-членов ISO). Разработка международных стандартов обычно осуществляется техническими комитетами ISO. Каждый комитет-член, заинтересованный в деятельности, для которой был создан технический комитет, имеет право быть представленным в этом комитете. Международные правительственные и неправительственные организации, имеющие связи с ISO, также принимают участие в работах. Что касается стандартизации в области электротехники, то ISO работает в тесном сотрудничестве с Международной электротехнической комиссией (IEC).

Международные стандарты разрабатываются в соответствии с правилами, установленными в директивах ISO/IEC, Часть 3.

Основной задачей технических комитетов является подготовка Международных стандартов. Проекты международных стандартов, принятые техническими комитетами, рассылаются органам-членам для голосования до их принятия Советом ISO в качестве международных стандартов. Публикация международного стандарта требует, чтобы его проект был утвержден не менее чем 75% органов-членов ISO, приславших голос.

Необходимо обратить внимание на то, что некоторые элементы настоящей части   ISO 3727|IDF 80 могут являться объектом патентных прав. ISO не несет ответственности по выявлению каких-либо патентных прав.

Международный стандарт ISO 3727|IDF 80-2 подготовлен подкомитетом SC 5 «Молоко и молочные продукты» технического комитета ISO/TC 34 «Пищевые продукты»               и Международной молочной федерацией (IDF) в сотрудничестве с AOAC International.                   Он публикуется совместно ISO и IDF и отдельно AOAC International.

Настоящее первое издание ISO 3727|IDF 80-2, вместе с ISO 3727-1 | IDF 80-1 и ISO 3727|IDF 80-3, отменяет и заменяет ISO 3727:1977, которое было технически пересмотрено.

ISO 3727|IDF 80 состоит из следующих частей под общим названием «Масло сливочное. Определение содержания влаги, сухих обезжиренных веществ и жира»:

— Часть 1: Определение содержания влаги (контрольный метод)

— Часть 2: Определение содержания обезжиренных сухих веществ (контрольный метод)

— Часть 3: Расчет содержания жира

Приложение А настоящей части ISO 3727|IDF 80 предназначено только для информации.

IDF (Международная молочная федерация) является всемирной федерацией молочного сектора с Национальным комитетом в каждой стране-члене. Каждый Национальный комитет имеет право быть представленным                  в постоянных комитетах IDF, выполняющих техническую работу. IDF сотрудничает с ISO                и AOAC International по вопросам разработки стандартных методов анализа и отбора проб молока и молочных продуктов.

Проекты международных стандартов, принятые Инициативными группами                     и Постоянными комитетами, рассылаются Национальным комитетам для голосования.                        Их опубликование в качестве Международных стандартов требует одобрения не менее 50% Национальных комитетов IDF, принимающих участие в голосовании.

Международный стандарт ISO 3727|IDF 80-2 подготовлен подкомитетом SC 5 «Молоко и молочные продукты» технического комитета ISO/TC 34 «Пищевые продукты» и Международной молочной федерацией (IDF) в сотрудничестве с AOAC International. Он публикуется совместно ISO и IDF и отдельно AOAC International.

Вся работа была проделана Совместной инициативной группой ISO/IDF/AOAC «Вода» Постоянного комитета по Основным компонентам молока под наблюдением руководителя проекта г-на G. J. Beutick (Нидерланды).

Настоящее первое издание ISO 3727 | IDF 80-2, вместе с ISO 3727-1 | IDF 80-1 и ISO 3727|IDF 80-3, отменяет и заменяет ISO 3727:1977, которое было технически пересмотрено.

ISO 3727|IDF 80 состоит из следующих частей под общим названием «Масло сливочное. Определение содержания влаги, сухих обезжиренных веществ и жира»:

— Часть 1: Определение содержания влаги (контрольный метод)

— Часть 2: Определение содержания обезжиренных сухих веществ (контрольный метод)

— Часть 3: Расчет содержания жира

Приложение А настоящей части ISO 3727 | IDF 80 предназначено только для информации.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Масло сливочное. Определение содержания влаги, сухих обезжиренных веществ и жира. Часть 2. Определение содержания обезжиренных сухих веществ (контрольный метод) Butter. Determination of moisture, non-fat solids and fat contents. Part 2: Determination of non-fat solids content (reference method)

Дата введения

1 Область применения

Настоящая часть ISO 3727|IDF 80 определяет контрольный метод определения содержания обезжиренных сухих веществ в сливочном масле.

# 2 Термины и определения

Для целей настоящего документа применяются следующие термины и определения.

2.1 Содержание сухих обезжиренных веществ (non-fat solids content): массовая доля веществ, определяемая по методике, описанной в настоящей части                       ISO 3727| IDF 80.

Примечание — Содержание сухих обезжиренных веществ выражается в процентной концентрации по массе.

3 Сущность метода

Вода из известной массы сливочного масла выпаривается. Жир экстрагируют петролейным эфиром и определяют массу оставшихся веществ.

- Реактивы

При проведении анализа, если не установлено иное, используют реактивы только известного аналитического качества. Реактивы должны оставлять не более 1 мг остатка при проведении указанного метода.

4.1 Петролейный эфир, с любым диапазоном кипения от 30 °C до 60 °C или, как эквивалент, пентан [CH3(CH2)3CH3] с температурой кипения 36 °C.

# 5 Оборудование

Обычное лабораторное оборудование и, в частности, следующее.

5.1 Аналитические весы, с точностью взвешивания до 1 мг и точностью показаний                 0,1 мг.

5.2 Сушильный шкаф, вентилируемый, с термостатическим управлением, способный поддерживать температуру 102 °C ± 2 °C во всем рабочем пространстве.

5.3 Эксикатор, содержащий подходящий осушитель, например, свежевысушенный силикагель с гигрометрическим индикатором.

5.4 Чашка из глазурованного фарфора или металла, устойчивая к коррозии в условиях испытания, высотой от 20 до 40 мм и диаметром от 50 до 70 мм, с носиком.

5.5 Фильтрующий тигель из спеченного стекла, индекс размера пор от 16 мкм                           до 40 мкм, с отсосной колбой.

5.6 Водяная баня или паровая баня, способная кипятить воду.

5.7 Стеклянная палочка для размешивания.

# 6 Отбор проб

Отбор проб не является методом, установленным в настоящем стандарте                                ISO 3727| IDF 80. Рекомендованный отбор проб проводится согласно ISO 707.

Важно, чтобы лаборатория получала пробы, которые не повреждены и не изменены при транспортировке или хранении.

Образец для испытаний должен быть получен в герметичной таре, закрытой крышкой во избежание потери влаги. Вместимость контейнера должна быть такой, чтобы испытуемый образец занимал от половины до двух третей его объема.

До начала подготовки образца для испытаний образец хранится в герметичном контейнере при температуре от 2 °C до 14 °C.

7 Приготовление лабораторной пробы

7.1 Испытуемый образец подогревают в невскрытом герметичном контейнере                      до температуры не выше 35 °С.

Если можно ожидать отделения жира (например, в пробах с низкой твердой фракцией или на основании знаний, полученных в результате лабораторного опыта), такие пробы нагревают в невскрытом герметичном контейнере до более типичной температуры гомогенизации от 24 °C до 30 °C.

Испытуемый образец перемешивают в невскрытом контейнере до однородного состояния (механическим встряхивателем или вручную) без разрыва эмульсии. Необходимо принять меры предосторожности, чтобы избежать потери влаги.

7.2 Перед взвешиванием контейнер с образцом открывают и перемешивают испытуемый образец с помощью подходящего устройства, например, ложки или лопаточки, не более 10 с.

8 Процедура

8.1 Подготовка чашки, палочки и фильтрующего тигля.

8.1.1 Чашку (5.4) высушивают в течение 1 ч в сушильном шкафу (5.2) при температуре 102 °С, поместив палочку (5.7) и фильтрующий тигель (5.5) внутрь чашки.

8.1.2 Чашку охлаждают вместе с палочкой и фильтрующим тиглем в эксикаторе (5.3) до температуры весовой комнаты. Используя аналитические весы (5.1), чашку с палочкой и фильтрующим тиглем взвешивают с точностью до 1 мг.

Примечание — Период охлаждения в течение 45 мин обычно достаточен, чтобы чашка достигла температуры весовой комнаты.

8.1.3 Фильтрующий тигель снимают. Чашку с палочкой взвешивают с точностью                        до 1 мг.

Аналогичную комбинацию чашки, палочки и тигля следует использовать для каждой пробы, если в партии анализируется более одной пробы.

8.2 Приготовление лабораторной пробы

8.2.1 Взвешивают с точностью до 1 мг примерно 5 г испытуемого образца (7.2)                       в подготовленную чашку (8.1.3).

8.2.2 Чашку с пробой и палочкой (8.2.1) нагревают не менее 15 ч в сушильном шкафу (5.2) при температуре 102 °С.

В качестве альтернативы чашку с пробой можно нагревать на водяной бане (см. 5.6) так, чтобы как можно большая часть дна чашки подвергалась воздействию пара кипящей воды в течение приблизительно 30 мин. Во время нагревания пробу часто перемешивают стеклянной палочкой. Затем чашку и пробу нагревают в течение 30 мин в сушильном шкафу (5.2) при температуре 102 °С.

8.2.3 Чашку и пробу охлаждают до комнатной температуры.

8.3 Определение

8.3.1 15 см петролейного эфира (4.1) добавляют к пробе в чашке (8.2.3) при температуре приблизительно 25 °С. Стеклянной палочкой отделяют как можно больше осадка, прилипшего к стенке или дну чашки. Растворитель переносят в подготовленный фильтрующий тигель (8.1.3) и дают ему отфильтроваться в отсосной колбе.

8.3.2 Процедуру, описанную в 8.3.1, выполняют еще четыре раза. Если в чашке не осталось видимых следов жира, во время четвертой промывки количественно переносят как можно больше осадка в фильтрующий тигель. Если остались следы жира, процедуру, описанную в 8.3.1, повторяют снова, пока все следы жира не будут полностью удалены.

8.3.3 Осадок в тигле промывают 25 мл предварительно подогретого петролейного эфира (4.1) при температуре около 25 °С.

8.3.4 Промытую чашку высушивают вместе со стеклянной палочкой и фильтрующим тиглем в течение 30 мин в сушильном шкафу (5.2) при температуре 102 °С.

8.3.5 Чашку вместе со стеклянной палочкой и фильтрующим тиглем охлаждают                   в эксикаторе до комнатной температуры. Чашку вместе со стеклянной палочкой                      и фильтрующим тиглем взвешивают с точностью до 1 мг.

Процедуру сушки, описанную в 8.3.4, и описанную выше процедуру охлаждения                     и взвешивания повторяют до тех пор, пока разница в массе между двумя последовательными взвешиваниями чашки, палочки и фильтрующего тигля не превысит                       1 мг или пока масса не увеличится. В последнем случае используют наименьшую массу для расчета.

9 Подсчет и выражение результатов

9.1 Подсчет

Содержание сухих обезжиренных веществ, wnf, рассчитывают, используя следующее уравнение:

wnfm3- m0m2- m1×100%

где

wnf – содержание сухих обезжиренных веществ в образце, выраженное в процентной концентрации по массе;

m0 - масса, в граммах, подготовленной чашки, палочки и фильтрующего тигля (8.1.2);

m1- масса, в граммах, подготовленной чашки и палочки (8.1.3);

m2 - масса, в граммах, пробы вместе с чашкой и палочкой перед сушкой (8.2.1);

m3 – масса, в граммах, остатка вместе с чашкой, палочкой и фильтрующим тиглем после сушки (8.3.5).

9.2 Выражение результатов

# Результаты испытания выражают до двух знаков после запятой.

10 Точность измерений

10.1 Межлабораторные испытание

Подробная информация о межлабораторных испытаниях на точность метода приведена в Приложении А.

Значения, полученные в результате этого межлабораторного испытания, могут быть неприменимы к диапазонам концентраций и матрицам, отличным от указанных.

10.2 Повторяемость

Абсолютная разница между двумя независимыми результатами отдельных испытаний, полученными одним и тем же методом на идентичном испытуемом материале в одной и той же лаборатории одним и тем же оператором на одном и том же оборудовании в течение короткого промежутка времени, не более чем в 5 % случаев будет превышать массовую долю 0,15 %.

10.3 Воспроизводимость

# Абсолютная разница между двумя отдельными результатами испытаний, полученными одним и тем же методом на идентичном испытуемом материале в разных лабораториях разными операторами на разном оборудовании, не более чем в 5 % случаев будет превышать массовую долю 0,25 %.

11 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать следующую информацию:

— всю информацию, необходимую для полной идентификации пробы;

— использованный метод отбора проб, если известен;

— использованный метод испытаний, со ссылкой на настоящий стандарт                              ISO 3727ǀ IDF 80;

— любые оперативные детали, не установленные в настоящем стандарте                               ISO 3727ǀ IDF 80, или считающиеся дополнительными, вместе с деталями любых инцидентов, возможно, повлиявших на результаты;

# — полученные результаты испытаний и, если повторяемость была проверена, окончательные полученные результаты.

# Приложение А

(справочное)

Результаты межлабораторных испытаний

Международное совместное испытание с участием десяти лабораторий и шести стран было проведено на шести пробах, разделенных на 12 контрольных двойных проб.

Четыре образца несоленого масла и два образца соленого масла. Испытание было организовано CNEVA, Франция, в сотрудничестве с ADAS, Великобритания. Полученные результаты подвергли статистическому анализу в соответствии с ISO 5725-1 и ISO 5725-2, чтобы получить данные точности, показанные в Таблице А.1.

Примечание — IDF 135 содержит специальные рекомендации по межлабораторным испытаниям методов анализа и молочных продуктов. Он основан на стандарте ISO 5725.

Таблица А.1 — Данные точности

|  | Несоленое масло |  |  |  | Соленое масло |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F |
| Количество участвующих лабораторий после исключения выбросов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Среднее значение, % | 1,29 | 1,32 | 1,59 | 1,55 | 3,04 | 3,91 |
| Стандартное отклонение в условиях воспроизводимости , sr, % | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,08 |
| Коэффициент изменения воспроизводимости, % | 3,09 | 3,22 | 2,91 | 2,37 | 1,12 | 2,15 |
| Предел воспроизводимости r (2,8 sr), % | 0,11 | 0,14 | 0,13 | 0,10 | 0,10 | 0,24 |
| Стандартное отклонение в условиях воспроизводимости, sR, % | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,08 | 0,04 | 0,14 |
| Коэффициент изменения воспроизводимости, % | 5,32 | 4,98 | 3,14 | 5,42 | 1,44 | 3,53 |
| Предел воспроизводимости R (2,8 sR), % | 0,19 | 0,21 | 0,14 | 0,24 | 0,12 | 0,39 |

Библиография

| [1] | ISO 707, Молоко и молочные продукты. Руководство по отбору проб. |
| --- | --- |
| [2] | ISO 5725-1, Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Общие принципы и определения. |
| [3] | ISO 5725-2, Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерения. |
| [4] | IDF 135:1991, Молоко и молочные продукты. Точность аналитических методов. |

МКС 67.100.20 IDT Ключевые слова: сливочное масло, сухое вещество, масса, жир, образец, эфир, чаша