| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-AZIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 8437-1 (проект KZ, первая редакция) |
| Снегоочистители ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ Часть 1 Терминология и общие методы (ISO8437-1:2019, IDT) |  |  |
| Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия |  |  |

Минск

Евразийский советпо стандартизации, метрологии и сертификации

202

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и
ГОСТ 1.2«Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1ПОДГОТОВЛЕН РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерстваторговли и интеграции Республики Казахстан»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол  №	          от 	      20	г.).

За принятие стандарта голосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 8437-1Snow throwers — Safety requirements and test procedures —Part 1:Terminology and common tests(«Снегоочистители. Требования техники безопасности и методы испытаний. Часть 1. Терминология и общие методы», IDT).

Международный стандарт разработан Техническим комитетомISO/ТК 23, «Тракторы и машины для сельского и лесного хозяйства», Подкомитетом СК 13, «Механизированное оборудование для газонов и садов».

Перевод с английского языка (en).

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном приложении ДА.

Степень соответствия – идентичная (IDT).

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

| Введение |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Область применения……………………………………………………… |  |
| 2 | Нормативные ссылки……………………………………………………... |  |
| 3 | Термины и определения………………………………………................ |  |
| 3.1 | Общие положения…………………………………………………………. |  |
| 3.2 | Комплектация снегоочистителя………………………………………… |  |
| 4 | Общие методы испытаний………………………………………………. |  |
| 4.1 | Общие положения………………………………………………............... |  |
| 4.2 | Конструктивная целостность неметаллических разгрузочных желобов и дефлекторов………………………………………………….. |  |
| 4.2.1 | Процедура испытаний……………………………………………………. |  |
| 4.2.2 | Аттестационные испытания……………………………………………... |  |
| 4.3 | Горячая поверхность……………………………………………………… |  |
| 4.3.1 | Требования…………………………………………………………………. |  |
| 4.3.2 | Проверка…………………………………………………………................ |  |
| 4.4 | Топливо…………………………………………………………….............. |  |
| 4.4.1 | Испытание на переполненность топливного бака…………………… |  |
| 4.4 2 | Испытание на осевое растяжение топливопровода………………… |  |
| 5 | Требования к маркировке, предупреждениям и этикеткам.............. |  |
| 5.1 | Маркировка…………………………………………………………………. |  |
| 5.2 | Предупреждения………………………………………………………….. |  |
| 5.3 | Требования к долговечности этикеток………………………………… |  |
| Приложение А (справочное) Примеры машин, описанных в данном документе………………………………………………………………………………… |  |  |
| Библиография…………………………………………………………………………… |  |  |

Введение

Структура стандартов безопасности в области машиностроения выглядит следующим образом:

а) стандарты типа А (базовые стандарты) содержат основные понятия, принципы проектирования и общие аспекты, которые могут применяться к оборудованию;

b) стандарты типа B (общие стандарты безопасности) касаются одного или нескольких аспектов безопасности или мер безопасности, которые могут использоваться в широком спектре машин:

1) стандарты типа B1 по отдельным аспектам безопасности (например, безопасные расстояния, температура поверхности, шум);

2) стандарты типа В2 по гарантиям (например, двуручное управление, блокировочные устройства, чувствительные к давлению устройства, защитные устройства);

c) стандарты типа C (стандарты безопасности машин) касаются подробных требований безопасности для конкретной машины или группы машин.

Настоящий стандарт является стандартом типа C, как указано в ISO 12100.

Настоящий стандарт актуален, в частности, для следующих групп заинтересованных сторон, представляющих участников рынка в отношении безопасности машин:

- производители машин (малые, средние и крупные предприятия);

- органы по охране труда и технике безопасности (регулирующие органы, организации по предотвращению несчастных случаев, надзор за рынком и т. д.).

На других может повлиять уровень безопасности машин, достигнутый с помощью документа вышеупомянутыми группами заинтересованных сторон:

- пользователи машин/работодатели (малые, средние и крупные предприятия);

- пользователи машин/сотрудники (например, профсоюзы, организации для людей с особыми потребностями);

- поставщики услуг, например на техническое обслуживание (малые, средние и крупные предприятия);

- потребители (в случае машин, предназначенных для использования потребителями).

Вышеупомянутым группам заинтересованных сторон была предоставлена возможность принять участие в процессе разработки настоящего стандарта.

Соответствующее оборудование и степень охвата опасностей, опасных ситуаций или событий указаны в области применения настоящего стандарта.

Если положения настоящего стандарта типа C отличаются от тех, которые указаны в стандартах типа A или типа B, то положения настоящего стандарта типа C имеют преимущество над положениями других стандартов для машин, которые были спроектированы и построены в соответствии с положениями настоящего стандарта типа C.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Снегоочистители ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ Часть 1. Терминология и общие методы Snow throwers — Safety requirements and test procedures — Part 1: Terminology and common tests

# Дата введения

1Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения, а также общие методы испытаний, применимые к снегоочистителям с приводом от двигателя внутреннего сгорания управляемые идущим рядом оператором и к снегоочистителям с сиденьем для оператора. Настоящий стандарт применяется с ISO 8437-2, ISO 8437-3 и ISO8437-4 для выполнения требований и средств проверки снегоочистителей управляемые идущим рядом оператором и к снегоочистителям с сиденьем для оператора.

Серия ISO 8437рассматривает опасные ситуации и случаи, связанные с использованием снегоочистителей, которые используются по назначению и в условиях предусмотренных изготовителем.

Настоящий стандарт не распространяется на:

- снегоочистители с электроприводом и питанием от аккумуляторных батарей;

- ручные снегоочистители;

- машины и оборудования для уборки снега на территории аэропорта или на дороге;

- машины, применяемые в опасных производственных объектах.

В настоящем стандарте не рассматриваются риски, связанные со следующими:

- цепи аккумуляторных батарей более 42В;

- стартерным двигателем, подключенным к сети;

- магнито - заземляющими цепями;

- рабочими условиями;

- электромагнитной совместимостью.

Серия ISO 8437 неприменима к машинам, которые были изготовленны до даты ее публикации.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного стандарта (включая все его изменения).

ISO 12100.Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction (Безопасность машин. Общие принципы конструирования. Оценка рисков и снижение рисков).

ISO 17398:2004 Safety colours and safety signs — Classification, performance and durability of safety signs (Цветаизнакибезопасности. Классификация, эксплуатация и долговечность знаков безопасности. Классификация, эксплуатация и долговечность знаков безопасности)

3Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ISO 12100, а также нижеприведенные.

ИСО и МЭК ведут терминологические базы данных для использования в области стандартизации по следующим адресам:

- Платформа онлайн-просмотра ISO доступна на https: //www .iso .org/obp;

- IECЭлектропедия доступна на http: //www .electropedia .org/.

3.1Общие положения

3.1.1перегородка (barrier): Вертикальная плоскость установленная как заграждение, ручка или рулевое колесо, которое удерживает оператора.

Примечание — см.ISO 8437-2, рисунок 1.

3.1.2 тормозной путь (braking distance): Расстояние, пройденное транспортным средством от начала до конца торможения.

3.1.3 сцепление (clutch): Устройство, используемое для включения или отключения нагрузки от источника питания.

3.1.4 коллектор (collector): Шнек или аналогичное устройство, используемое для сбора снега.

3.1.5 корпус коллектора (collector housing): Конструкция, каркас или заграждение, которые ограничивают доступ и выход материала из коллектора ().

3.1.6 опасная зона (hazard zone): Любое пространство внутри машины или вокруг нее, в котором человек может подвергаться опасностям..

Примечания

1 Опасная зона перемещается вместе с разгрузочным желобом и не включает пространство за пределами разгрузочного желоба.

2 см. ISO 8437-2:2019, рисунок 1 и ISO 8437-3:2019, рисунок 1.

3.1.7крыльчатка (impeller): Механическое устройство, передающее энергию для выброса снега.

Примечание— Когда собирающая функция устройства совмещена с толкающей функцией, это устройство будет называться «крыльчатка».

3.1.8 корпус крыльчатки (impeller housing):Конструкция, каркас или заграждение, которые ограничивают доступ и выход материала из крыльчатки.

3.1.9 работоспособность (normal operation): Состояние, при котором транспортное средство или его компоненты могут выполнять свои функции в соответствии с эксплуатационной документацией.

3.1.10 контроль присутствия оператора (operator-presence control): Устройство управления спроектировано так, что оно автоматически прерывает подачу питания на привод при снятии управляющего усилия оператором.

3.1.11 ручной тормоз (parking brake): Устройство для предотвращения остановленной машины.

3.1.12 блокирующее кольцо (rejectring): Крышка, имеющая форму кольца или диска, которая прикреплена к вращающемуся телу (например, сбоку коллектора или крыльчатки) для защиты от втягивания или захвата.

3.1.13 основная тормозная система (service brake system): Средство для уменьшения скорости автомобиля вплоть до его полной его остановки.

3.1.14 инструмент для очистки снега (snow clean out tool): Инструмент для устранения засоров разгрузочного желоба.

3.1.15 разгрузочный желоб (snow discharge chute): Подвижная или неподвижная деталь, которая направляет снег для выгрузки из корпуса крыльчатки.

3.1.16 дефлектор сброса снега (tiller bar steering):подвижная деталь, используемая для направления выброса снега из желоба для сброса снега.

3.1.17 рулевое управление (tiller bar steering): Система рулевого управления, которое простирается с одной стороны или противоположных сторон оси вращения рулевого управления, использование которого приводит к смещению веса оператора в направлении, противоположном направлению поворота.

3.2 Комплектация снегоочистителя

Примечание— см. Приложение А.

3.2.1ручной снегоочиститель (hand-held snow thrower): Снегоочиститель, при эксплуатации в обычных условиях полностью предназначен для использования оператором.

3.2.2 снегоочиститель с рычаговым управлением (lever-steer ride-on snow thrower): Машина , в которой функции рулевого управления, включения тягового привода и регулирования скорости объединены и управляются ручным рычагом.

3.2.3 самоходный снегоочиститель (ride-on snow thrower): Самоходная машина, которой управляет оператор; обычно используется для очистки снега приспособлениями, предназначенными для разбрасывания снега.

3.2.4 самоходный роторный снегоочиститель (self-propelled snow thrower): Снегоочиститель оснащен средствами для силового привода на колеса или гусеницы, а не только на коллектор и крыльчатку.

3.2.5 снегоочиститель с пешеходным управлением (pedestrian-controlled snow thrower):Снегоуборочная машина самоходная, или управляемая оператором, идущим позади агрегата, включая машины с приспособлением, предназначенным для разбрасывания снега.

3.2.6одноступенчатый снегоочиститель (single-stage snow thrower): Машина, в которой используется одна высокоскоростная крыльчатка для подачи снега в машину, которая выбрасывает его из разгрузочного желоба, обычно используется для быстрых работ.

3.2.7 двухступенчатый снегоочиститель (multi-stage snow thrower):Машина, которая использует один или несколько шнеков для дробления комков снега и перемещения его в высокоскоростную крыльчатку, которая выбрасывает снег из разгрузочного желоба.

4 Общие методы испытаний

4.1 Общие положения

Испытания можно проводить в любом порядке и на отдельных машинах, если  в настоящем документе не указано иное.

4.2 Конструктивная целостность неметаллических разгрузочных желобов и дефлекторов

4.2.1 Процедура испытаний

Для испытаний используют гладкий стальной шар диаметром 50 ± 2 мм и весом 0,55 ± 0,03 кг.

Если образец можно вдавить сверху, шар должен быть сброшен вертикально; шар подвешивают на веревке и он должен упасть в состоянии покоя, как маятник чтобы ударить по испытуемым деталям. Вертикальное перемещение шара до испытуемой детали должно быть не менее 1,3 м.

На каждую испытуемую деталь должен быть нанесен один удар.

Деталь (и) перед испытанием должны быть выдержаны в течение, как минимум, 7 часов при температуре -20 °C. Испытания проводятся сразу после извлечения из камеры кондиционирования.

4.2.2 Аттестационные испытания

Деталь считается не прошедшей испытание, если произойдет следующее:

а) растрескивание, влияющее на функциональную прочность детали;

b) любая ситуация, результат которой приведет к несоответствию применимым разделам настоящего документа.

4.3 Горячие поверхности

4.3.1 Требования

Компоненты выхлопной системы двигателя и их ограждения, температура поверхности которых превышает температуру окружающей среды, т. е. более 90°C для неметаллических материалов или 80°C для металлических материалов, и с которыми возможен контакт во время режима работы, должны быть защищены от случайного контакта, чтобы острие или коническая поверхность конуса A или B не соприкасались с площадью 10 см2 или более горячей поверхностью.

4.3.2 Проверка

Оборудование для измерений температуры горячих поверхностей должно иметь точность ± 2° C. Испытание проводят в тени при скорости ветра не более        3 м/с. Двигатель должен работать на максимальной рабочей частоте вращения с включенной крыльчаткой и / или коллектором для стабилизации температуры поверхности. Температура должна определяться путем корректировки замеренной температуры на разницу между 4°C и температурой окружающей среды (т. е. скорректированная температура (°C) = замеренная температура (°C) - температура окружающей среды (°C) + 4°C).

Если расстояние  (см. таблицу 1) между выявленной горячей зоной и ближайшим контрольным элементом превышает 100 мм, следует использовать конус А, в соответствии с рисунком 1. Для расстояния менее 100мм между установленной горячей зоной и ближайшим контрольным элементом следует использовать конус B, в соответствии с рисунком 2. Для конуса А следует перемещать конус к горячей поверхности острием конуса или конической поверхностью конуса по направлению вниз к горизонтальной плоскости между 0 ° и 180 °. Конус не должен двигаться вверх. При перемещении конуса следует определять, происходит ли контакт горячей поверхности с острием или конической поверхностью конуса Конус B должен применяться с осью конуса во всех направлениях и перемещаться во всех направлениях.

Если область прерывается, поверхность определяется следующим образом.

а) если отмеченная поверхность (с площадью A1) состоит из нескольких отдельных поверхностей, сумма площадей (A2) которых превышает 80% от площади A1, то A1 следует рассматривать как одну непрерывную область (см. рисунок 2);

b) поверхности, на которых конструкция не позволяет шару диаметром 2 мм проникать более чем на 2 мм ниже самых высоких частей конструкции, следует рассматривать как часть площади A1 (см. рисунок 2);

c) если отмеченная поверхность (с площадью A1) включает отверстия, сумма площадей (A3) которых составляет менее 20% площади размеченной поверхности (A1), то A1 следует рассматривать как одну непрерывную область (см. рисунок 3).

Примечания

1Перед использованием конусов необходимо горячимдеталям дать остыть.

2 В таблице 1 краткое описание использования конусов.

1 — горизонтальная плоскость

Рисунок 1— Испытательные конусы для определения доступности горячих поверхностей

1 — маркированная поверхность А1

2 — А2 сумма площади > 80% от А1

Рисунок 2 — Пример поверхности, состоящей из нескольких отдельных поверхностей

1 — маркированная поверхность А1

2 — сумма площадей отверстий А3

Рисунок 3 — Пример поверхности с отверстиями

Таблица 1 — Метод использования испытательных конусов

| Расстояние от ближайшего контрольного элемента (мм) | > 100 | <100 |
| --- | --- | --- |
| Тип используемого конуса | А | В |
| Расположение конуса | Направлена вниз или только по горизонтали | Любое направление |
| Направление движения конуса | Только вниз или горизонтально | Любое направление |

4.4 Топливо

4.4.1 Испытание на переполненность топливного бака

4.4.1.1 Процедура испытания

В течении 5 секунд бак наполняют жидкостью на 118 см3через входное отверстие топливного бака, пока машина находится на горизонтальной плоскости.

4.4.1.2Жидкость для испытания

Жидкость, которая будет использоваться в конечном использованиидолжна быть репрезентативной. Допускается использовать жидкость для испытаний, которая имеет примерно такую же вязкость и поверхностное натяжение, что и топливо для конечного использования.

4.4.1.3 Приемка испытания

Машина считается не прошедшей испытание, если жидкость для испытания выполняет следующие условия:

а) проходит через предполагаемую зону выхода выхлопных газов (установленную в пределах 300 мм и  пределах 30 ° от выхода выхлопных газов, см. рисунок 4);

б) соприкасается с кабелями зажигания или любым неизолированным электрическим соединением, которое считается электрически заряженным при выключенном двигателе.

Рисунок 4 — Зона выхода выхлопных газов

4.4.2 Испытание на осевое растяжение топливопровода

4.4.2.1 Общие положения

Все соединения топливопровода должны выдержать все нагрузки, за исключением следующего:

—топливопроводы длиной менее 50мм, удерживаемые на месте за счет сжатия;

— соединения топливопровода, которые не могут быть подвергнуты растягивающему усилию при конечном использовании.

Проверяется вся сборка, включая зазубрину/ниппель, шланг/трубопровод и зажим.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Это испытание включает в себя обращение с бензином. Персонал должен принять необходимые меры безопасности при проведении этого испытания.

4.4.2.2 Процедура испытания

а) собрать топливопровод и закрепить на испытуемом топливном фитинге, используя те же методы и смазочные материалы, если таковые имеются, что и при производстве;

b) выдержать шланг с фитингами сухим воздухом при температуре 20 °C ± 5 °C от 60минут до 72 часов;

с) непосредственно перед испытанием пропустить 10 мл топлива через топливопровод, чтобы смочить соединение;

d)приложить нагрузку так, чтобы возникла прямая тяга.

4.4.2.3 Приемка испытания

Сборка должна выдерживать минимальное усилие 133Н в течении 5 с без проскальзывания. Если происходит проскальзывание, необходимо прикладывать нагрузку в течении 60с и следить за тем, чтобы соединение сохраняло целостность.

5. Требования к маркировке, предупреждениям и этикеткам

5.1 Маркировка

Маркировка должна быть расположена на хорошо видимом месте и должна выдерживать ожидаемые условия эксплуатации, например, воздействие температуры, влаги, бензина, масла, истирания и атмосферных воздействий.

Этикетки после испытания в соответствии не менее чем с одним из методов испытаний, указанных в пункте 5.3, не должны иметь существенных признаков вдавливания, отделения, расщепления, выцветания, набухания, отслаивания, скручивания краев, образования пузырей, отслаивания, крупных царапин или растрескивания материала и/или его графических компонентов.

Все снегоочистители должны иметь четкую и нестираемую маркировку со следующей минимальной информацией:

—наименование производителя или поставщика;

—маркировка, однозначно идентифицирующая машину (например, модель и/или серийный номер).

Дополнительные региональные и национальные требования в соответствии с ISO 8437-4:2019, 4.

Снегоочиститель должен отображать следующую дополнительную информацию.

— идентификация включения/выключения устройства остановки двигателя, управления воздушной заслонкой, управления топливом, топливных и/или масляных крышек.

5.2 Предупреждения

Все снегоочистители должны иметь маркировку с предупреждением относительно следующих условий либо графическими изображениями, либо текстом, либо тем и другим.

— Потенциальные опасности, которые могут возникнуть при эксплуатации и техническом обслуживании снегоочистителя.

Примечание — Аналогичная инструкция также включена в инструкцию по эксплуатации см.вISO 8437-2 и ISO 8437-3.

— Контакт крыльчатки; предупреждение должно быть расположено рядом с отверстием для выброса снега и должно сообщать о необходимости выключить двигатель перед прочисткой разгрузочного желоба для выброса снега.

— Засоры, которые следует устранять только после выключения двигателя и не вручную. Это можно объединить с предупреждающим знаком разгрузочного желоба.

— Яркая маркировка с надписью «ВНИМАНИЕ: СМОТРЕТЬ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ».

Если используются предупреждающие знаки, то они должны быть разъяснены в инструкции по эксплуатации.

Предупреждения должны располагаться на видном месте и соответствовать ожидаемым условиям эксплуатации, например: влияние температуры и атмосферных воздействий.

Этикетки после испытания в соответствии не менее чем с одним из методов испытаний, указанных в пункте 5.3, не должны иметь существенных признаков вдавливания, отделения, расщепления, выцветания, набухания, отслаивания, скручивания краев, образования пузырей, отслаивания, крупных царапин или растрескивания материала и/или его графических компонентов.

5.3 Требования к долговечности этикеток

Все маркировки и предупреждения в соответствии с 5.1 и 5.2 (кроме случаев, когда они тиснёные, рифлёные, литые, формовочные) должны быть испытаныв соответствии:

— испытание на воздействие атмосферных условий с использованием углеродной лампы с открытым пламенем в соответствии с ISO 17398:2004, 7.3.2, или

— испытание на устойчивость к атмосферным воздействиям ксеноновой дугой в соответствии с ISO 17398:2004, 7.3.4.

Могут использоваться другие методы испытаний при условии, что метод обеспечивает, по меньшей мере, эквивалентную стойкость этикетки. Дополнительные региональные и национальные требования в соответствии с ISO 8437-4:2019, 4.

Тиснёная, вдавленная, литая или формованная этикетка (знак) считается долговечной.

Трафаретная печать или другие типы маркировки, если они используются, должны соответствовать установленным требованиям.

Соответствие должно быть документально подтверждено производителем машины.

Приложение А

(справочное)

Примеры машин, включенные в настоящий документ

Рисунок А.1— Одноступенчатый снегоочиститель с пешеходным управлением

Рисунок А.2—Двухступенчатый снегоочиститель с пешеходным управлением

Рисунок А.3 — Самоходный снегоочиститель

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов
межгосударственным стандартам

ТаблицаДА.1 —Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 12100 | IDT | ГОСТ ISO 12100-2013 «Безопасность машин. Основные принципы конструирования. Оценки риска и снижения риска» |
| ISO 17398:2004 | — | * |
| * Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать оригинал или перевод на русский язык (при наличии) международного стандарта, который находится в организации, определенной национальным законодательством государств-участников МГС. Примечание - В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандарта: - IDT - идентичные стандарты. |  |  |

Библиография

| [1] | ISO 8437-2:2019 Snow throwers — Safety requirements and test procedures — Part 2: Pedestrian controlled snow throwers(Снегоочистители. Требования техники безопасности и методы испытаний. Часть 2. Снегоочистители, управляемыеидущимрядомоператором) |
| --- | --- |
| [2] | ISO 8437-3:2019Snowthrowers—Safetyrequirementsandtestprocedures—Part 3: Ride-onsnowthrowers(Снегоочистители. Требования техники безопасности и методы испытаний. Часть 3. Самоходныеснегоочистителисрабочимместомоператора) |
| [3] | ISO 8437-4:2019Snow throwers — Safety requirements and test procedures — Part 4: Information on national and regional provisions (Снегоочистители. Требования техники безопасности и методы испытаний. Часть 4. Дополнительные национальные и региональные требования) |

______________________________________________________________________

УДК 629.464.2  МКС 43.160                                                  IDT

Ключевые слова: снегоочистители, термины, техника безопасности, методы испытаний, маркировка.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

УДК 629.464.2                  МКС 43.160                                                    IDT

Ключевые слова: снегоочистители, термины, техника безопасности, методы испытаний, маркировка.

_____________________________________________________________________

РАЗРАБОТЧИК

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора	С.Радаев

Начальник

Центра стандартизации	С.Карибжанова

Главныйспециалист

КФ РГП «КазСтандарт»						С.Бекова