| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-AZIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ ISO 20848-3 (Проект,KZ, Редакция 1) |  |

УПАКОВКА

ПОЛИМЕРНЫЕ БОЧКИ

Часть3

Система укупоривания для полимерных бочек номинальной вместимостью от 113,6 до 220 л

(ISO 20848-3, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены".

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» на основе собственного перевода на русский язык англоязычной (франкоязычной) версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № ….. от ……)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 20848-3-2018 «Упаковка. Полимерные бочки. Часть3 Система укупоривания для полимерных бочек номинальной вместимостью от 113,6 до 220 л» (Packaging. Plastics drums. Part 3. Plug bung closure systems for plastics drums with a nominal capacity of 113,6 l to 220 l, IDT).

Международный стандарт ISO 20848-3-2018 был подготовлен Техническим комитетом ISO / TC 122 «Упаковка».

5 ВЗАМЕН ГОСТ ISO 20848-3-2014

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случав пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге "Межгосударственные стандарты".

Содержание 									  Страница

| 1 Область применения....................................................................................................... 2 Нормативные ссылки..................................................................................................... 3 Термины и определения................................................................................................ 4 Требования....................................................................................................................... 4.1 Размеры........................................................................................................................... 4.2 Прокладки........................................................................................................................ 4.3 Крутящий момент.укупоривания.................................................................................... 4.4 Символ идентификации материала.............................................................................. 4.5 Материалы...................................................................................................................... 4.6 Резьба.............................................................................................................................. 4.7 Пробка/крышка................................................................................................................ 4.8 Воздушная пробка/крышка............................................................................................. 4.9 Отделка............................................................................................................................ Приложение A (обязательное) Система укупоривания пробкой BCS 70 x 6.................................................................................................................................... Приложение B (обязательное) система укупоривания пробкой BCS 56 x 4........................................................................................................................................... Приложение C (обязательное) Система укупоривания пробкой BCS BCS 38 x 6............................................................................................................................. Приложение D (обязательное) Система укупоривания пробкой BCS G2 x 5..................................................................................................................................... Приложение E (обязательное) Система укупоривания пробкой BCS G2 x 11,5................................................................................................................................ Приложение F (обязательное) Система укупоривания пробкой BCS G3/4 x 14................................................................................................................................ Приложение G (обязательное) Международные символы кодов материалов.......................................................................................................................... Библиография..................................................................................................................... | 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 6 11 13 15 17 19 21 |
| --- | --- |

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

УПАКОВКА ПОЛИМЕРНЫЕ БОЧКИ Часть 3 #### Система укупоривания для полимерных бочек номинальной вместимостью от 113,6 до 220 л Packaging. Plastics drums. Part 3. Plug bung closure systems for plastics drums with a nominal capacity of 113,6 l to 220 l

Дата введения______________

1 Область применения

### Настоящий стандарт устанавливает характеристики и размеры систем укупоривания для отверстий с внутренней резьбой в полимерных бочках номинальной вместимостью от 113,6 до 220 л.

### 2 Нормативные ссылки

### Для применения настоящего стандарта  нормативные ссылки отсутствуют.

3 Термины и определения

### Для целей настоящего стандарта применяются следующие термины и определения.

### 3.1 Система укупоривания пробкой (plug/bung closure system) BCS: Система, состоящая из одного или нескольких элементов, которые дают возможность наполнять или опорожнять бочку с пробкой, имеющей внутреннюю резьбу, а затем укупоривать повторно, обеспечивая герметичное укупоривание для дальнейшего транспортирования или хранения

### Примечание - См. Рисунки от A.1 до F.2.

### 3.2 Пробка (plug/bung): Устройство, имеющее наружную резьбу, которое закрывает отверстие в бочке

### 3.3 Корпус отверстия под пробку (plug/bung housing neck): часть  контейнера, в которую устанавливают пробку

### 3.4 Уплотнительная прокладка (gasket washer): Деталь, которая при сжатии помогает обеспечить герметичное уплотнение между пробкой (3.2) и корпусом пробки (3.3)

### 3.5 Уплотнительная поверхность (gasket sealing faces): поверхность пробки (3.2) или корпуса пробки(3.3), которая контактирует с прокладкой (3.4) и обеспечивает герметичность укупоривания

### 3.6 Пломбы - укупорочные средства (capseal/overseal): крышка или фитинг, прикрепленная к корпусу пробки (3.3), в которой имеется устройство  с защитой от вскрытия, обеспечивающее защиту от попадания посторонних веществ в укупоренную бочку

Проект, KZ, редакция 1

### 4 Требования

### 4.1 Размеры

Размеры и допуски на укупорочные средства должны быть согласованы с требованиями соответствующего приложения (между Приложениями A - G), как указано в Таблице 1.

Инструкции по укупориванию должны быть указаны, включая применимые значения крутящего момента, для эффективной сборки и закрытия упаковки с целью предотвращения утечки. Инструкции по укупориванию выбранной пробки, корпуса пробки, прокладки, профиля прокладки и комбинации материалов прокладки должны предусматривать последовательные и повторяемые средства укупоривания, достаточные для обеспечения закрытия упаковки таким же образом, как было при испытании.

Измерения должны проводиться в условиях окружающей среды, но не ранее 48 ч после изготовления.

За диаметр пробки принимают среднее арифметическое значение двух показаний, взятых под углом 90° друг к другу.

Таблица 1 — Приложения настоящей части ISO 20848, устанавливающие размеры и допуски для разных типов (BCS) систем укупоривания пробкой

| Тип BCS | Приложение |
| --- | --- |
| BCS 70 x 6 | A |
| BCS 56x4 | B |
| BCS 38x6 | C |
| BCS G2 x 5 | D |
| BCS G2 x 11,5 | E |
| BCS G3/4 x 14 | F |

4.2 Прокладки (gaskets)

Необходимо правильно устанавливать прокладки в пробки.

4.3 Крутящий момент (closure torque)

Необходимо установить рекомендуемый крутящий момент при укупоривании, включая допуск на него. Кроме того, должен быть указан соответствующий инструмент для выполнения операции по укупориванию.

4.4 Символ идентификации материала (material identification symbol)

Все пластмассовые детали укупорочного средства, кроме прокладок, должны иметь постоянную маркировку с соответствующим символом идентификации материала, т.е. символом, идентифицирующим материал, из которого сделана деталь, как показано в Приложении G.

4.5 Материалы (materials)

Пробки и прокладки должны быть изготовлены из материалов в соответствии с физическими и химическими требованиями к их свойствам при предполагаемом использовании.

4.6 Резьба (thread)

Резьба должна соответствовать, как показано на рисунках от A.1 до F.2.

4.7 Пробка/крышка (plug/bung)

Пробка/крышка должна иметь конструкцию, не позволяющую вынуть или вставить ее при помощи неспециализированного инструмента.

4.8 Воздушная пробка/крышка (vented plug/bung)

Для упрощения идентификации, воздушная пробка и пробки/крышки дополнительные укупорочные средства, если они снабжены в бочке, должны быть окрашены в желтый цвет.

Следует принять во внимание действующие правила, касающиеся воздушной пробки/крышки, которая используется для бочек, предназначенных для хранения опасных грузов.

Пластмассовая пробка должна быть снабжена пробкой/крышкой такой конструкции, чтобы не было препятствий для впуска или выпуска воздуха.

4.9 Отделка (finish)

Отделка внутренней и наружной поверхностей пробки/крышки и прокладки должна соответствовать физическим и химическим требованиям, соответствующим их предполагаемому применению.

Отделка внутренней и наружной поверхностей должна быть согласована между покупателем и поставщиком.

Приложение А

(обязательное)

Система укупоривания пробкой BCS 70 × 6

A.1 Схема системы укупоривания

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 пластмассовая крышка

2 металлическая/пластмассовая пломба-крышка

3 прокладка

4 корпус пробки;

5 пробка

6 уплотнительная прокладка.

a Минимальный зазор для укупорочного инструмента.

Примечание - Можно  установить глубину корпуса и высоту пробки, чтобы верхняя поверхность пробки не выступала за верхнюю поверхность корпуса, если пробка ввинчивается в корпус с прокладкой, и чтобы колпачок можно было легко прикрепить к верху корпуса.

Рисунок A.1. Система укупоривания пробкой BCS 70 × 6. Общий вид

A.2 Размеры системы укупоривания

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

a Шаг

Рисунок A.2. Система укупоривания пробкой BCS 70 × 6. Пластмассовая пломба-крышка

Приложение В

(обязательное)

Система укупоривания пробкой BCS 56 × 4

B.1 Схема системы укупоривания

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 - металлическая пломба-крышка или металлопластиковая пломба-крышка;

2 - пластмассовая крышка;

3 - прокладка;

4 - корпус пробки;

5 - пробка;

6 - уплотнительная прокладка.

a Минимальный зазор для укупорочного инструмента.

Рисунок B.1. Система укупоривания пробкой BCS 56 × 4. Общий вид

B.2 Размеры для системы укупоривания

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 металлическая/пластмассовая пломба-крышка

2 металлическая пломба-крышка согласно ISO 15750-3

a Шаг.

b Диаметр с пробкой/крышкой, затянутой в соответствии с рекомендуемым укупориванием.

Рисунок B.2. Система укупоривания пробкой BCS 56 × 4. Пломба

B.3 Размеры для системы укупоривания

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 пластиковая пломба

a Шаг

b Диаметр с пробкой/крышкой, затянутой в соответствии с рекомендуемым укупориванием.

Примечание - Конструкция предпочтительная для литого под давлением корпуса отверстия под пробку.

Рисунок B.3. Система укупоривания пробкой BCS 56 × 4

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 пробка типа 4NU

a Шаг

Рисунок B.4. Система укупоривания пробкой BCS 56 × 4. Пробка типа 4NU

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 пробка типа 4NU со сквозным отверстием G3/4

2 пробка типа 6N

Рисунок B.5. Система укупоривания пробкой BCS 56 × 4. Пробка типа 4N с резьбовым отверстием G3/4 и пробка типа 6N

Приложение С

(обязательное)

Система укупоривания пробкой BCS 38 x 6 C.1

С.1 Схема системы укупоривания

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 пластмассовая пломба-крышка;

2 прокладка

3 корпус пробки

4 пробка

5 уплотнительная прокладка

Примечание - Можно установить глубину корпуса и высоту пробки, чтобы верхняя поверхность пробки не выступала за верхнюю поверхность корпуса, когда пробка ввинчивается в корпус с прокладкой, и чтобы колпачок можно было легко прикрепить к верхней части корпуса.

Рисунок C.1. Система укупоривания пробкой BCS 38 × 6. Общий вид

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

a Шаг

Рисунок C.2. Система укупоривания пробкой BCS 38 × 6.Пластмассовая пломба-крышка

Приложение D

(обязательное)

Система укупоривания пробкой BCS G2 x 5

D.1 Схема укупоривания пробкой

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 - металлическая пломба-крышка;

2 - металлическая/пластмассовая пломба-крышка;

3 - прокладка;

4 - корпус пробки;

5 - пробка;

6 - уплотнительная прокладка.

a Минимальный зазор для укупорочного инструмента.

Примечание - Показаны два типа.

Рисунок D.1. Система укупоривания пробкой BCS G2 × 5. Общий вид

D.2 Размеры системы укупоривания

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 металлическая пломба-крышка;

2 металлическая/пластмассовая пломба-крышка

a Шаг

Примечания

1: Показаны 2 типа.

2 Допускается любое сочетание вышеперечисленных типов.

Рисунок D.2.Система укупоривания пробкой BCS G2 × 5

Приложение E

(обязательное)

Система укупоривания пробкой BCS G2 × 11,5

E.1 Схема системы укупоривания

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 -металлическая пломба-крышка;

2 - металлическая/пластмассовая пломба-крышка;

3 - прокладка;

4- корпус пробки;

5- пробка;

6 - уплотнительная прокладка

a Минимальный зазор для укупорочного инструмента.

Примечание - Показаны 2 типа.

Рисунок E.1. Система укупоривания пробкой BCS G2 × 11,5. Общий вид

E.2 Размеры для системы укупоривания

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 - металлическая пломба-крышка;

2 - металлическая/пластмассовая пломба-крышка.

a Шаг

Примечания

1 - Показаны два типа.

2 - Допускается любое сочетание вышеперечисленных типов.

Рисунок .2. Система укупоривания пробкой BCS G2 × 11,5

Приложение F

(обязательное)

Система укупоривания пробкой BCS G3/4 × 14 F.1

F1.Схема для системы укупоривания

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 пробка

2 корпус пробки

a Минимальный зазор для укупорочного инструмента.

Рисунок F.1. Система укупоривания пробкой BCS G3/4 ×14. Общий вид

F.2 Размеры для системы укупоривания

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

a Шаг.

Рисунок F.2.Система укупоривания пробкой BCS G3/4 ×14

Приложение G

(обязательное)

Международные символы кодов материалов

Рисунок G.1. Полиэтилентерефталат (PET)

Рисунок G.2. Полиэтилен, высокой плотности (PE-HD)

Рисунок G.3. Винил (поливинилхлорид или PVC)

Рисунок G.4. Полиэтилен, низкой плотности (PE-LD)

Рисунок G.5. Полипропилен (РР)

Рисунок G.6. Полистирол (PS)

Библиография

[1] ISO 15750-3, Тара. Стальные барабаны. Часть 3. Вставляемая система укупорки фланцевого типа

[2] ISO 16495, Упаковка для транспортировки опасных грузов. Методы испытаний

[3] Национальный стандарт трубной прямой резьбы

[4] ANSI B1.20.1, Трубная резьба общего назначения, дюймы

[5] ANSI B16.5, Фланцы труб и фланцевые фитинги: от NPS1 / 2 до NPS 24, метрические / дюймовые стандарты.

УДК 663.11:006.364 МКС 67.240 (IDT) Ключевые слова: органолептические испытания, сравнительные испытания, определение, вкус, запах

УДК 663.11:006.364 МКС 67.240 (IDT) Ключевые слова: органолептические испытания, сравнительные испытания, определение, вкус, запах

| РАЗРАБОТЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Генерального директора РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» |  | С. Радаев |
| Руководитель департамента стандартизации РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» |  | С. Карибжанова |
| Ведущий специалист филиала по г. Алматы и Алматинской области РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» |  | Н.Сарсембаева |