| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ IEC 60838−2−2− (проект, RU, первая редакция) |

ПАТРОНЫ РАЗЛИЧНЫЕ ДЛЯ ЛАМП

Часть 2-2

Частные требования

СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ

(IEC 60838-2-2:2012, «Miscellaneous lampholders –

Part 2-2: Particular requirements – Connectors for LED-modules», IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202___

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «Всесоюзный научно-исследовательский светотехнический институт имени С. И. Вавилова» (ООО «ВНИСИ») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 332 «Светотехнические изделия»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (от ___ ________ _______г. протокол №____)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004─97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004─97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | AZ | Азстандарт |
| Армения | AM | ЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
| Молдова | MD | Институт стандартизации Молдовы |
| Россия | RU | Росстандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Туркменистан | ТМ | Главгосслужба «Туркменстандартлары» |
| Узбекистан | UZ | Узстандарт |
| Украина | UA | Минэкономразвития Украины |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 60838-2-2:2012 «Патроны различные для ламп. Часть 2-2.Частные требования. Соединители для светодиодных модулей» («Miscellaneous lampholders –Part 2-2: Particular requirements – Connectors for LED-modules»).

Международный стандарт разработан подкомитетом 34В «Цоколи и патроны для ламп» технического комитета по стандартизации Международной электротехнической комиссии (IEC) 34 «Лампы и связанное с ними оборудование».

В тексте настоящего стандарта применено шрифтовое выделение курсивом при описании методов испытаний.

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие положения	1

1.1 Область применения	1

1.2 Нормативные ссылки	1

2 Термины и определения	2

3 Общие требования	2

4 Общие требования к испытаниям	2

5 Стандартные параметры	2

6 Классификация	3

7  Маркировка	3

8  Защита от поражения электрическим током	3

9  Контактные зажимы	3

10 Заземление	3

11 Конструкция	3

12 Влагостойкость, сопротивление и электрическая прочность изоляции	4

13 Механическая прочность	4

14 Винты, токопроводящие детали и соединения	4

15 Пути утечки и воздушные зазоры	4

16 Износостойкость	4

17 Тепплостойкость и огнестойкость	6

18 Защита от остаточных напряжений и коррозии	6

19  Вибрации	6

20 Терморегулирование	7

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов  межгосударственным стандартам	8

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПАТРОНЫ РАЗЛИЧНЫЕ ДЛЯ ЛАМП

Часть 2-2

Частные требования. Соединители для светодиодных модулей

Miscellaneous lampholders.Part 2-2: Particular requirements. Connectors for LED-modules

Дата введения ─       –    –

- 1 Общие положения

- 1.1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к соединителям различных типов (далее – соединители), предназначенным для использования со светодиодными модулями на основе печатных плат (включая те, которые используются для соединения между светодиодными модулями).

- 1.2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте применяют раздел 1.2 IEC 60838-1 совместно с нормативными ссылками на следующие стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных – последнее издание (включая все изменения).

IEC 60068-2-6:1995, Environmental testing – Part 2: Tests – Test Fc: Vibration (sinusoidal) (Испытания на воздействие внешних факторов - Часть 2: Испытания - Испытание Fc: Вибрация (синусоидальная))

IEC 60068-2-14:1984, Environmental testing – Part 2: Tests – Test N: Change of temperature (Испытания на воздействие внешних факторов- Часть 2: Испытания - Испытание N: Смена температуры)

IEC 60068-2-30:2005, Environmental testing – Part 2-30: Tests – Test Db: Damp heat, cyclic (12 + 12-hour cycle) (Испытания на воздействие внешних факторов -Часть 2-30: Испытания - Испытание Db: Влажное тепло, циклическое (12 + 12-часовой цикл))

Издание официальное

IEC 60598-1 Luminaires – Part 1: General requirements and tests (Светильники - Часть 1: Общие требования и испытания)

IEC 60838-1:2004 Miscellaneous lampholders - Part 1: General requirements and tests (Патроны ламповые различных типов. Часть 1. Общие требования и испытания)

IEC 62031:2008, LED modules for general lighting – Safety specifications Amendment 1 (Светодиодные модули для общего освещения - Требования безопасности).

- 2 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины и определения раздела 2 IEC 60838-1, а также следующие термины и определения.

2.1 светодиод, СД (light emitting diode, LED): Полупроводниковый прибор с   р–n переходом, который при возбуждении электрическим током испускает некогерентное оптическое излучение

[IEV 845-04-40]

2.2 светодиодный модуль (LED module): Устройство, используемое в качестве источника света. В дополнение к одному или нескольким светодиодам он может содержать другие компоненты, например, оптические, механические, электрические и электронные (в стадии рассмотрения)

- 3 Общие требования

Применяют раздел 3 IEC 60838-1.

- 4 Общие требования к испытаниям

Применяют раздел 4 IEC 60838-1 совместно со следующими дополнениями.

4.1 Испытания по 16.1, 16.2 и 19 проводят на трех дополнительных образцах для каждого испытания

- 5	Стандартные параметры

5.1 Максимальное значение нормируемого напряжения - 50 В переменного тока.

П р и м е ч а н и е – Значение эквивалентного максимального напряжения 120 В постоянного тока находится в стадии рассмотрения.

5.2 Минимальное значение нормируемого тока - 10 мА. Максимальное значение нормируемого тока - 3 A.

5.3 Диапазон нормируемой рабочей температуры - от минус 30°C до плюс 65°C. Для систем, предназначенных для использования внутри помещений, нижний предел температуры не устанавливают Соответствующие указания по применению и символы см. в IEC 60598-1.

П р и м е ч а н и е   –   В автомобильной промышленности часто применяют температуру минус 40°C.

- 6	 Классификация

Применяют раздел 5 IEC 60838-1.

- 7   Маркировка

Применяют раздел 6 IEC 60838-1.

П р и м е ч а н и е –   Малый размер деталей соединителей может потребовать уменьшенные размеры букв и высоты символов.

- 8     Защита от поражения электрическим током

Применяют раздел 7 IEC 60838-1.

- 9     Контактные зажимы

Применяют раздел 8 IEC 60838-1.

- 10 Заземление

Применяют раздел 9 IEC 60838-1.

- 11   Конструкция

Применяют раздел 10 IEC 60838-1 совместно со следующим дополнением.

11.1 Минимальное сечение для соединительных проводов 0,22 мм2. Если используют плоские кабели (иногда называемые ленточными), то они должны иметь минимальное сечение 0,09 мм2. Следует обращать внимание на наибольшую допустимую токовую нагрузку для этого сечения, учитывая диапазон нормируемого тока по 5.2.

- 12        Влагостойкость, сопротивление и электрическая прочность изоляции

Применяют раздел 11 IEC 60838-1.

- 13        Механическая прочность

Применяют раздел 12 IEC 60838-1.

- 14        Винты, токопроводящие детали и соединения

Применяют раздел 13 IEC 60838-1.

- 15       Пути утечки и воздушные зазоры

Применяют раздел 14 IEC 60838-1.

- 16        Износостойкость

Применяют раздел 15 IEC 60838-1 совместно со следующими дополнениями.

16.1 Соединители должны быть способны поддерживать надежный электрический контакт со светодиодным модулем при быстром изменении температуры.

Проверку проводят следующим испытанием.

Соединитель вставляют в светодиодный модуль или, при наличии, в цоколь для печатной платы по IEC 60061 и измеряют сопротивление контактов соединителей и соединений по 16.3.

Затем соединитель и модуль подвергают испытанию Na на изменение температуры в соответствии с IEC 60068-2-14, со следующими дополнениями.

Образец подвергают 100 циклам воздействия температуры, соответствующей минимальному и максимальному значениям диапазона нормирмируемой рабочей температуры. Время воздействия каждой из двух температур составляет 30 мин.

П р и м е ч а н и е – Стандартное время перехода составляет от 2 до 3 мин. При использовании автоматической испытательной системы допускается время перехода (t2) менее 30 с.

Во время испытания в соединителе не должно происходить никаких изменений, препятствующих его дальнейшему использованию, особенно в части обеспечения контакта.

После испытания на изменение температуры образец извлекают из испытательной камеры и дают ему восстановиться в течение 12 ч. В течение этого времени соединитель остается вставленным в светодиодный модуль.   В этом положении снова измеряют сопротивление контактов соединителя и соединения по 16.3.

16.2 Соединители должны поддерживать надежный электрический контакт в модуле при высокой влажности окружающей среды.

Проверку проводят следующим испытанием.

Соединитель вставляют в светодиодный модуль или, при наличии, в цоколь печатной платы по IEC 60061 и измеряют сопротивление контактов соединителей и соединений по 16.3.

Затем соединитель и модуль подвергают испытанию на циклическое влажное тепло в соответствии с IEC 60068-2-30 с учетом следующих дополнений.

Образец подвергают воздействию шести циклов максимальной температуры 55°C, вариант 2.

При испытании в соединителе не должно происходить никаких изменений, препятствующих его дальнейшему использованию, особенно в части обеспечения контактов.

После испытания на влажное тепло образец извлекают из испытательной камеры и дают ему восстановиться в течение 12 ч. В течение этого времени соединитель остается вставленным в светодиодный модуль. В этом состоянии снова измеряют сопротивление контактов соединителя и соединения по 16.3.

16.3 Сопротивление контактов соединителя и соединений проверяют следующим образом:

- пропускают ток, равный нормируемому току соединителя, в течение времени, достаточного для измерения сопротивления;

- на соединителях с выводами сопротивление измеряют между выводами на расстоянии 5 мм от их выхода из соединителя;

- к соединителям без выводов необходимо присоединить выводы минимального сечения, на которое соединитель рассчитан. Сопротивление измеряют между выводами на расстоянии 5 мм от их выхода из соединителя.

Измерение проводят при переменном напряжением цепи не более 6 В. Значение измеренного сопротивления не должно превышать:

0,045 Ом + (A·n);

при этом

A = 0,01 Ом при n = 2;

A = 0,015 Ом при n > 2,

где n - число отдельных точек контакта между соединителем и печатной платой, которые включены в цепь измерения.

- 17    Теплостойкость и огнестойкость

Применяют раздел 16 IEC 60838-1.

- 18    Защита от остаточных напряжений и коррозии

Применяют раздел 17 IEC 60838-1.

- 19     Вибрации

19.1 Соединители должны поддерживать надежный электрический контакт с модулем при воздействии вибрации при нормальной эксплуатации.

Проверку проводят следующим испытанием.

Соединитель вставляют в светодиодный модуль или, при наличии, в цоколь печатной платы по IEC 60061 и закрепляют в соответствии с инструкциями изготовителя.

Затем соединитель и модуль подвергают испытанию на вибрацию по IEC 60068-2-6 с учетом следующих дополнений.

Образец подвергают пяти циклам качания в диапазоне частот от 10 до 500 Гц для каждой оси в течении 2 ч. Амплитуда ускорения должна быть 5 g.

При испытании соединитель не должен быть подвергнут никаким изменениям, препятствующим его дальнейшему использованию, особенно в части обеспечения контакта.

После испытания на вибрацию испытуемый образец снимают и проверяют наличие контакта между контактами соединителя и вставленным светодиодным модулем.

- 20        Терморегулирование

Информация по терморегулированию приведена в разделе 21 и приложении D IEC 62031, а также в соответствующих стандартных листах IEC 60061 (например, 7004-162).

Требования и испытания на контактное давление для проверки терморегулирования находятся в стадии рассмотрении.

# Приложение ДА

# (справочное)

# Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов                         межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| - Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| - IEC 60068-2-6:1995 | MOD | ГОСТ 11478-86 (МЭК 68-1; МЭК 68-2-1; МЭК 68-2-2; МЭК 68-2-5; МЭК 68-2-6; МЭК 68-2-13; МЭК 68-2-14; МЭК 68-2-27; МЭК 68-2-28; МЭК 68-2-29; МЭК 68-2-32; МЭК 68-2-33; МЭК 68-2-52; МЭК 68-2-3) «Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Нормы и методы испытаний на воздействие внешних механических и климатических факторов» |
| IEC 60068-2-14:1984 | MOD | ГОСТ 28209-89 (МЭК 68-2-14) «Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов.Часть 2. Испытания. Испытание N: Смена температуры» |
| IEC 60068-2-30:2005 | - | *, 1) |
| IEC 60598-1 | IDT | ГОСТ IEC 60598-1-2017 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний» |
| - IEC 60838-1 | IDT | ГОСТ IEC 60838-1-2011 «Патроны различные для ламп.Часть 1. Общие требования и методы испытаний» |
| IEC 62031:2008 | IDT | ГОСТ IEC 62031-2011 «Модули светоизлучающих диодов для общего освещения. Требования безопасности» |
| * Соответствующий международный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. П р и м е ч а н и е – В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандарта: IDT – идентичный стандарт; MOD – модифицированный стандарт |  |  |

______________________________________________________________________

УДК 621.3.001.4:006.354                                                   МКС 29.140.10; 31.220.10

Ключевые слова: светодиодные модули, соединители для светодиодных модулей, патроны для различных ламп, классификация, маркировка, стандартные параметры, испытания

Генеральный директор

ООО «ВНИСИ»	А.Г. Шахпарунянц

Руководитель темы:

Заведующий ЛМСИ ООО «ВНИСИ»	М.А. Федорищев

Исполнитель:

Главный специалист лаборатории 31	                        С.В. Петрова

1) В Российской Федерации действует ГОСТ Р МЭК 60068-2-30-2009 «Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-30. Испытания. Испытание Db: Влажное тепло, циклическое (12 ч. + 12-часовой цикл)»