| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 12.4.294 (EN 149:2001 +A1:2009) |

Система стандартов безопасности труда

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ. Респираторы фильтрующие. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей.

Общие технические условия

(EN 149:2001+А.1:2009, Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against particles - Requirements, testing, marking, MOD)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации 202

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «Респираторный комплекс» (ООО «Респираторный комплекс») на основе официального перевода на русский язык англоязычной версии стандартов, указанных в пункте 4

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                               №                   )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт модифицирован по отношению к европейскому стандарту EN 149:2001+А.1:2009 "Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Требования, испытания, маркировка" ("Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against particles - Requirements, testing, marking", MOD).

5 Взамен ГОСТ 12.4.294-2015

6 Некоторые элементы настоящего стандарта могут являться объектами патентных прав

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	1

3 Термины и определения	2

4 Описание	3

5 Классификация	4

6 Обозначения	4

7 Общие технические требования	4

7.1 Общие положения	4

7.2 Номинальные значения и допустимые отклонения	5

7.3 Визуальный осмотр	5

7.4 Упаковка	5

7.5 Материалы	5

7.6 Чистка и дезинфекция	5

7.7 Эксплуатационные свойства	6

7.8 Обработка кромок (деталей) фильтрующей полумаски	6

7.9 Проникание через фильтрующую полумаску	6

7.9.1 Коэффициент проникания через фильтрующую полумаску	6

7.9.2 Проницаемость фильтрующего материала	7

7.9.3 Коэффициент защиты	7

7.10 Требования безопасности	8

7.11 Устойчивость к воспламенению	8

7.12 Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе	8

7.13 Ремни крепления и/или оголовье	8

7.14 Площадь поля зрения	8

7.15 Клапан(ы) вдоха и выдоха	8

7.16 Начальное сопротивление воздушному потоку	9

7.17 Устойчивость к запылению	10

7.18 Съемные элементы	11

8 Методы испытаний	11

8.1 Общие положения	11

8.2 Визуальный осмотр	13

8.3 Предварительная подготовка образцов	13

8.4 Определение эксплуатационных свойств	14

8.5 Коэффициент проникания через фильтрующую полумаску	15

8.6 Устойчивость к воспламенению	16

8.7 Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе	16

8.8 Прочность крепления корпуса клапана выдоха	17

8.9 Сопротивление воздушному потоку	17

8.10 Устойчивость к запылению	18

8.11 Проницаемость фильтрующего материала	21

9 Маркировка	22

9.1 Требования к маркировке на наименьшей фабричной упаковке	22

9.2 Маркировка фильтрующей полумаски	23

10 Указания по эксплуатации	25

Приложение А  (обязательное) Полумаски фильтрующие, изготовленные из материалов типа ФП	27

Библиография	29

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Система стандартов безопасности труда СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ. Респираторы фильтрующие. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия Occupational safety standards system. Filtering respirators. Respiratory protective devices. Filtering half masks to protect against particles. General specifications

Дата введения −

# 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на фильтрующие респираторы с лицевой частью в виде фильтрующей полумаски, предназначенные для защиты от аэрозолей, и устанавливает общие технические условия.

Стандарт не распространяется на следующие средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД):

- пожарные;

- военные;

- авиационные;

- для подводных работ.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 12.4.246 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противоаэрозольные. Общие технические условия

ГОСТ 12.4.299 Система стандартов безопасности труда. Cредства индивидуальной защиты органов дыхания. Рекомендации по выбору, применению и техническому обслуживанию

ГОСТ EN 13274-1 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 1. Определение коэффициента подсоса и коэффициента проникания через СИЗОД

ГОСТ EN 13274-3 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 3. Определение сопротивления воздушному потоку

ГОСТ EN 13274-4 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 4. Устойчивость к воспламенению

ГОСТ EN 13274-5 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 5. Метод определения устойчивости к климатическим воздействиям

ГОСТ EN 13274-6 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 6. Определение содержания диоксида углерода во вдыхаемом воздухе

ГОСТ EN 13274-7 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 7. Определение проницаемости противоаэрозольного фильтра

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

# 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины, приведенные в [1] и  ГОСТ 12.4.299, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 фильтрующий респиратор (filtering respirator): Фильтрующее СИЗОД, предназначенное для защиты органов дыхания человека от опасных и вредных факторов, и состоящее либо только из фильтрующей лицевой части в виде фильтрующей полумаски, либо из лицевой части из изолирующих материалов в виде полумаски и противогазового и/или противоаэрозольного, или комбинированного фильтра(ов).

3.2 фильтрующая полумаска, предназначенная для защиты от аэрозолей в течение не более одной смены (non re-useable (NR) particle filtering half mask): Фильтрующая полумаска полумаска фильтрующая для защиты от аэрозолей, рассчитанная на применение в течение не более одной смены.

3.3 фильтрующая полумаска, предназначенная для защиты от аэрозолей в течение более одной смены (re-useable (R) particle filtering half mask): Фильтрующая полумаска полумаска фильтрующая для защиты от аэрозолей, рассчитанная на применение в течение более одной смены.

3.4 коэффициент защиты СИЗОД (protection factor of RPD), Кз: Кратность снижения содержания в воздухе опасного или вредного химического вещества, обеспечиваемая СИЗОД, по ГОСТ 12.4.299.

# 4 Описание

Фильтрующая полумаска - фильтрующее СИЗОД, полностью или частично изготовленное из фильтрующего материала, обеспечивающее подачу очищенного воздуха к органам дыхания и закрывающее нос, рот и подбородок.

Фильтрующая полумаска должна обеспечивать адекватную обтюрацию на лице пользователя для защиты его от воздействия окружающей атмосферы, независимо от степени увлажнения кожи, а также движений головы.

Фильтрующая полумаска предназначена для защиты органов дыхания от аэрозолей с твердой и жидкой дисперсными фазами.

# 5 Классификация

Фильтрующие полумаски для защиты от аэрозолей подразделяют на три класса в зависимости от их фильтрующей эффективности и обозначают:

- FFP1 - низкая эффективность;

- FFP2 - средняя эффективность;

- FFP3 - высокая эффективность.

Защитная эффективность полумасок с классами FFP2 или FFP3, включает/предусматривает защитную эффективность, обеспечиваемую полумасками более низких классов.

Фильтрующие полумаски так же классифицируют:

- на предназначенные для защиты от аэрозолей в течение не более одной смены;

- предназначенные для защиты от аэрозолей в течение более одной смены.

# 6 Обозначения

Фильтрующие полумаски, отвечающие требованиям настоящего стандарта, должны иметь следующее условное обозначение: фильтрующая полумаска для защиты от аэрозолей, ГОСТ 12.4.294, год утверждения стандарта, класс защиты, дополнительные (факультативные) защитные показатели, обозначение ФП (при использовании фильтрующих материалов типа фильтрполотна Петрянова). Фильтрующие Полумаски, маркированные обозначением ФП, не применяются дольше одной смены  и не маркируются символом R.

Примеры

1 Фильтрующая полумаска для защиты от аэрозолей ГОСТ 12.4.294 FFP1 NR D (требование устойчивости к запылению D не является обязательным).

2 Фильтрующая полумаска для защиты от аэрозолей ГОСТ 12.4.294 FFP2 R D (требование устойчивости к запылению D является обязательным).

# 7 Общие технические требования

# 7.1 Общие положения

Все подвергнутые испытаниям образцы должны соответствовать требованиям настоящего стандарта по оцениваемым показателям.

# 7.2 Номинальные значения и допустимые отклонения

Все значения, приведенные в настоящем стандарте, являются номинальными. Допускается отклонение ±5 % от указанного значения температуры, если иное не оговорено в настоящем стандарте. При этом температура окружающей среды при испытаниях должна составлять (24±8)°С.

# 7.3 Визуальный осмотр

При визуальном осмотре проверяют также маркировку и наличие соответствующих указаний по эксплуатации.

# 7.4 Упаковка

Полумаски должны быть упакованы таким образом, чтобы было исключено их механическое повреждение и загрязнение до использования.

Испытание проводят в соответствии с 8.2.

# 7.5 Материалы

Материалы, из которых изготовлена фильтрующая полумаска (лицевая часть и ремни крепления и/или оголовье), не должны претерпевать изменений после проведения предварительной подготовки в соответствии с требованиями настоящего стандарта (см. 8.3.1 и 8.3.2).

Испытывают три образца полумаски.

При использовании фильтрующих материалов типа фильтрполотна Петрянова (ФП) изделие может не подвергаться температурному воздействию (см. 8.3.2) и испытанию устойчивости к воспламенению (см. 8.6). Сведения об этом должны содержаться в маркировке изделия и в маркировке на упаковке, а в указаниях по эксплуатации должны быть указаны ограничения по применению изделия.

# 7.6 Чистка и дезинфекция

Если фильтрующая полумаска предназначена для защиты от аэрозолей в течение более одной смены, то материал, из которого она изготовлена, должен быть устойчивым к использованию чистящих или дезинфицирующих средств, рекомендуемых изготовителем.

После чистки и дезинфекции в соответствии с указаниями по эксплуатации, установленными изготовителем, фильтрующая полумаска, предназначенная для защиты от аэрозолей в течение более одной смены, должна соответствовать требованиям по проницаемости в соответствии с 7.9.2. Испытания проводят в соответствии с 8.11.

# 7.7 Эксплуатационные свойства

Эксплуатационные свойства определяют в условиях моделирования трудовой деятельности в соответствии с методикой испытаний, приведенной в 8.4. Сведения об испытаниях эксплуатационных свойств фильтрующих полумасок отражают в протоколе испытаний испытательной лаборатории. В случае получения отрицательного заключения хотя бы по одному из пунктов 8.4 испытательная лаборатория должна предоставить полное описание тех этапов практических эксплуатационных испытаний, которые выявили эти дефекты.

# 7.8 Обработка кромок (деталей) фильтрующей полумаски

Компоненты, материалы и швы фильтрующие полумаски, контактирующие с лицом пользователя, не должны иметь выступы, острые края или заусенцы которые могут вызвать раздражение кожи, болевые ощущения или травмы.

Испытание проводят в соответствии с 8.2.

# 7.9 Проникание через фильтрующую полумаску

# 7.9.1 Коэффициент проникания через фильтрующую полумаску

Коэффициент проникания через фильтрующую полумаску определяют на испытателях. Коэффициент учитывает подсос по полосе обтюрации, проникание через клапан выдоха (при его наличии) и проницаемость фильтрующего материала.

Коэффициент проникания через фильтрующую полумаску не должен превышать в 46 из 50 результатов отдельных испытаний (10 человек по 5 упражнений) следующих значений:

- 25 % - для фильтрующих полумасок FFP1;

- 11 % - для фильтрующих полумасок FFP2;

- 5 % - для фильтрующих полумасок FFP3.

Решение принимают по максимальному из среднеарифметических значений, рассчитанному для каждого из 10 испытателей. При этом для 8 из 10 испытателей коэффициент проникания через фильтрующую полумаску не должен превышать:

- 22 % - для фильтрующих полумасок FFP1;

- 8 % - для фильтрующих полумасок FFP2;

- 2 % - для фильтрующих полумасок FFP3.

Испытания проводят в соответствии с 8.5.

# 7.9.2 Проницаемость фильтрующего материала

Проницаемость фильтрующего материала должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1 - Проницаемость фильтрующего материала

| Класс фильтрующей полумаски | Проницаемость фильтрующего материала по тест-аэрозолю |  |
| --- | --- | --- |
|  | хлорида натрия при расходе воздушного потока 95 дм3/мин, %, не более | парафинового масла при расходе воздушного потока 95 дм3/мин, %, не более |
| FFP1 | 20 | 20 |
| FFP2 | 6 | 6 |
| FFP3 | 1 | 1 |

Испытаниям на проницаемость в соответствии с 8.11 подвергают:

- три образца - в состоянии после поставки (без предварительной подготовки);

- три образца - после моделирования режима носки по 8.3.1;

Фильтрующие полумаски, предназначенные для защиты от аэрозолей в течение не более одной смены:

- три образца после испытаний на устойчивость к механическому воздействию в соответствии с 8.3.3 и температурному воздействию в соответствии с 8.3.2;

Фильтрующие полумаски, предназначенные для защиты от аэрозолей в течение более одной смены:

- три образца после испытаний на устойчивость к механическому воздействию в соответствии с 8.3.3 и температурному воздействию в соответствии с 8.3.2 с последующим циклом чистки и дезинфекции в соответствии с инструкциями по эксплуатации изготовителя. После проведения испытаний в соответствии с 8.11.2 (тест на экспозицию) для указанных образцов проводят тест на хранение в соответствии с 8.11.3.

Примечание – Определение проницаемости фильтрующих материалов типа ФП допускается проводить в соответствии с 8.11.5.

# 7.9.3 Коэффициент защиты

Коэффициент защиты определяют на основе максимального из среднеарифметических значений коэффициента проникания, определенного по п. 8.5. При этом коэффициент защиты не должен быть ниже следующих значений номинального коэффициента защиты:

- 4 - для класса защиты FFP1;

- 12 - для класса защиты FFP2;

- 50 - для класса защиты FFP3.

Определение показателя проводят в соответствии с 8.5.

# 7.10 Требования безопасности

Для изготовления фильтрующих полумасок применяют компоненты (материалы), соответствующие требованиям [1] по санитарно-химическим, санитарно-гигиеническим и токсиколого-гигиеническим показателям.

# 7.11 Устойчивость к воспламенению

Фильтрующая полумаска не должна воспламеняться или гореть более 5 с после ее извлечения из пламени. Образцы, прошедшие испытания на устойчивость к воспламенению, не следует использовать в дальнейших испытаниях.

Испытания проводят в соответствии с 8.6.

Требования 7.11 не являются обязательными для изделий из материала ФП (см. 7.5).

# 7.12 Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе

Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе при использовании фильтрующих полумасок не должно превышать 1 процент (объемный).

Испытания проводят в соответствии с 8.7.

# 7.13 Ремни крепления и/или оголовье

Ремни крепления и/или оголовье должны быть сконструированы таким образом, чтобы фильтрующую полумаску можно было легко снимать и надевать.

Ремни крепления и/или оголовье должны регулироваться (или саморегулироваться) и обеспечивать надежную фиксацию фильтрующей полумаски в положении ношения.

Испытания проводят в соответствии с 8.4 и 8.5.

# 7.14 Площадь поля зрения

Ограничение фильтрующей полумаской поля зрения должно быть признано приемлемым в процессе эксплуатационных испытаний в соответствии с 8.4.

# 7.15 Клапан(ы) вдоха и выдоха

Фильтрующая полумаска может быть снабжена одним или несколькими клапанами выдоха.

Конструкция клапанов должна обеспечивать простоту в обращении и обслуживании, а также их правильную замену, если это предусмотрено указаниями по эксплуатации.

Клапаны выдоха должны функционировать во всех положениях фильтрующей полумаски. Испытания проводят в соответствии с 8.2 и 8.9.1.

При наличии клапана выдоха в фильтрующей полумаске он должен быть защищен от попадания грязи и механических повреждений. Оценку проводят в соответствии с 8.2.

Клапан выдоха должен сохранять работоспособность после прохождения через него постоянного воздушного потока 300 дм3/мин в течение 30 с. Испытания проводят в соответствии с 8.3.4.

Корпус клапана выдоха должен выдерживать силу 10 Н, приложенную перпендикулярно к плоскости клапана в течение 10 с. Испытания проводят в соответствии с 8.8.

# 7.16 Начальное сопротивление воздушному потоку

Начальное сопротивление воздушному потоку не должно превышать значений, указанных в таблице 2.

Таблица 2 - Начальное сопротивление постоянному воздушному потоку

| Класс фильтрующей полумаски | Начальное сопротивление постоянному воздушному потоку, Па, не более |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на вдохе |  | на выдохе при 160 дм3/мин |
|  | при 30 дм3/мин | при 95 дм3/мин |  |
| FFP1 | 60 | 210 | 300 |
| FFP2 | 70 | 240 | 300 |
| FFP3 | 100 | 300 | 300 |

Требования таблицы 2 распространяются на все фильтрующие полумаски независимо от наличия клапана выдоха.

Испытания проводят в соответствии с 8.9.

# 7.17 Устойчивость к запылению

7.17.1 Общие положения

Требование устойчивости к запылению является обязательным только для фильтрующих полумасок, предназначенных для защиты от аэрозолей в течение более одной смены. Для фильтрующих полумасок, предназначенных для защиты от аэрозолей в течение не более одной смены, данное требование не является обязательным.

Фильтрующие полумаски, предназначенные для защиты от аэрозолей в течение более одной смены, должны быть испытаны в соответствии с требованиями 8.10 и после прохождения испытаний маркированы символом D.

Время испытания: до тех пор, пока произведение измеренного содержания пыли в камере на время испытания не будет равно 833 мг·ч/м3.

7.17.2 Сопротивление дыханию после запыления

7.17.2.1 Фильтрующие полумаски с клапанами

Сопротивление воздушному потоку на вдохе после запыления (см. 8.10) при расходе постоянного воздушного потока 95 дм /мин не должно превышать:

- 400 Па - для фильтрующих полумасок с клапанами FFP1;

- 500 Па - для фильтрующих полумасок с клапанами FFP2;

- 700 Па - для фильтрующих полумасок с клапанами FFP3.

Сопротивление воздушному потоку на выходе после запыления (см. 8.10) фильтрующих полумасок с клапанами не должно превышать 300 Па при расходе постоянного воздушного потока 160 дм3/мин.

Испытания проводят в соответствии с 8.9 в положении головы манекена, направленной прямо вперед.

7.17.2.2 Фильтрующие полумаски без клапанов

Сопротивление воздушному потоку на вдохе и выдохе после запыления (см. 8.10) фильтрующих полумасок без клапанов не должно превышать при расходе постоянного воздушного потока 95 дм3/мин:

- 300 Па - для фильтрующих полумасок без клапанов FFP1;

- 400 Па - для фильтрующих полумасок без клапанов FFP2;

- 500 Па - для фильтрующих полумасок без клапанов FFP3.

Испытания проводят в соответствии с 8.9 в положении головы манекена, направленной прямо вперед.

7.17.3 Проницаемость фильтрующего материала после запыления

Все фильтрующие полумаски (с клапанами/без клапанов) после испытаний на устойчивость к запылению должны соответствовать требованиям по проницаемости фильтрующего материала по аэрозолю парафинового масла, указанным в 7.9.2.

Испытания проводят в соответствии с 8.11.

# 7.18 Съемные элементы

Все имеющиеся съемные элементы должны легко соединяться и надежно закрепляться без применения специальных инструментов, если это не оговорено в указаниях по эксплуатации.

Испытания проводят в соответствии с 8.2.

# 8 Методы испытаний

# 8.1 Общие положения

Перечень показателей, проверяемых при испытаниях фильтрующих полумасок, число образцов и их состояние (предварительная подготовка) указаны в таблице 3.

Для испытаний по определению коэффициента проникания привлекают практически здоровых людей, годных по состоянию здоровья.

Таблица 3 - Перечень показателей, проверяемых при испытаниях противоаэрозольных фильтрующих полумасок

| Перечень показателей | Пункт требований | Число образцов* | Предварительная подготовка образцов** (число образцов) | Пункт метода испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Визуальный осмотр | 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.15, 7.18 | Все | ПП | 8.2 |
| Материалы | 7.5 | 3 | РН | 8.2 |
|  |  | 3 | ТВ |  |
| Чистка и дезинфекция | 7.6 | 6 | ПП | В соответствии с указаниями по эксплуатации |
| Эксплуатационные свойства | 7.7 | 2 | ПП | 8.4 |
| Коэффициент проникания | 7.9.1 | 10 | ПП (5), ТВ (5) | 8.5 |

Окончание таблицы 3

| Перечень показателей | Пункт требований | Число образцов* | Предварительная подготовка образцов** (число образцов) | Пункт метода испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проницаемость фильтрующего материала | 7.9.2 | 9 (для каждого вида аэрозоля) | ПП (3), РН (3) (МВ+ТВ+ЧД) (3) | 8.11 |
| Совместимость с кожей | 7.10 | 10 | ПП (5), ТВ (5) | 8.4, 8.5 |
| Устойчивость к воспламенению | 7.11 | 4 | ПП (2), ТВ (2) | 8.6 |
| Содержание диоксида углерода | 7.12 | 3 | ПП | 8.7 |
| Ремни крепления и/или оголовье | 7.13 | 10 | ПП (5), ТВ (5) | 8.4, 8.5 |
| Площадь поля зрения | 7.14 | 2 | ПП (2) | 8.4 |
| Клапан вдоха и выдоха | 7.15 | 10 | ПП (5), ТВ (5) | 8.5, 8.2 |
| Прохождение воздушного потока через клапан выдоха | 7.15 | 3 | ПП (1), ТВ (2) | 8.3.4, 8.2 |
| Прочность крепления клапана выдоха | 7.15 | 3 | ПП (1), ТВ (1), МВ (1) | 8.8, 8.2 |
| Начальное сопротивление воздушному потоку (фильтрующие полумаски с клапанами) | 7.16 | 12 | ПП (3), РН (3), ТВ (3), ВП (3) | 8.9 |
| Начальное сопротивление воздушному потоку (фильтрующие полумаски без клапанов) | 7.16 | 9 | ПП (3), РН (3), ТВ (3) | 8.9 |
| Устойчивость к запылению [необязательно только для фильтрующих полумасок, предназначенных для защиты от аэрозолей в течение не более одной смены (FFP1+FFP2+FFP3)] | 7.17 | 3 | ПП (1) ТВ (2) | 8.10 |
| Съемные элементы | 7.18 | Все | ПП | 8.2 |
| * Большинство образцов используют в нескольких испытаниях. ** Сокращения: ПП - состояние после поставки; МВ - устойчивость к механическому воздействию; РН - смоделированный режим носки; ТВ - температурное воздействие; ВП - после испытания на прохождение постоянного воздушного потока; ЧД - после чистки и дезинфекции. |  |  |  |  |

# 8.2 Визуальный осмотр

Визуальный осмотр образцов проводят перед проведением испытаний. При визуальном осмотре также проверяют маркировку представленных для испытаний образцов и упаковки, а также наличие и содержание указаний по эксплуатации.

# 8.3 Предварительная подготовка образцов

8.3.1 Моделирование режима носки

Моделирование режима носки проводят следующим образом.

Дыхательную машину устанавливают на 25 циклов/мин и 2 дм3/ход. Фильтрующую полумаску надевают на голову манекена. Во время проведения испытаний в линию выдоха между дыхательной машиной и головой манекена подсоединяют сатуратор, отрегулированный на температуру выше 37°С, для увлажнения воздуха до поступления его дыхательную трубку головы манекена. Насыщенный парами воздух с температурой (37±2) °С подается на выдох. Для предотвращения выливания избыточной воды во время проведения испытаний из трубки и загрязнения фильтрующей полумаски голову манекена наклоняют таким образом, чтобы вода могла вытекать и собираться в ловушке.

После включения дыхательной машины и сатуратора вся система регулируется до выхода на заданный режим. Испытуемую фильтрующую полумаску надевают на голову манекена. Во время испытания через каждые 20 мин фильтрующую полумаску полностью снимают с головы манекена и затем надевают ее вновь так, чтобы в течение испытания полумаска 10 раз была надета на голову.

8.3.2 Температурное воздействие

Образцы фильтрующих полумасок подвергают следующему климатическому воздействию в соответствии с ГОСТ EN 13274-5:

a) (70±3) °С, отн. влажность - (50±30) %, (24±1) ч;

b) (24±8) °С, не менее 4 ч;

с) (минус 30±3) °С, (24±1) ч.

Перед проведением последующих испытаний фильтрующие полумаски выдерживают в условиях окружающей среды по ГОСТ EN 13274-5 в течение не менее 4 ч.

8.3.3 Устойчивость к механическому воздействию

Испытания проводят по ГОСТ 12.4.246.

8.3.4 Испытания клапана выдоха постоянным воздушным потоком

Испытывают три полумаски с клапанами, одну - в состоянии поставки и две - после температурного воздействия в соответствии с 8.3.2.

# 8.4 Определение эксплуатационных свойств

8.4.1 Общие положения

Испытывают две фильтрующие полумаски в состоянии после поставки. Все испытания проводят на двух испытателях в условиях окружающей среды по 7.2. Температуру и влажность регистрируют.

Перед испытаниями проводят визуальный осмотр образцов в соответствии с 8.2.

Для проведения испытаний привлекают обученных лиц, имеющих опыт проведения соответствующих испытаний.

При испытаниях фильтрующей полумаски проводят субъективную оценку эксплуатационных свойств по следующим критериям:

a) комфортность ремней крепления и/или оголовья;

b) надежность креплений;

c) поле зрения;

d) другие параметры по решению испытателя.

8.4.2 Испытания при ходьбе

Испытатели в фильтрующей полумаске, одетые в обычную рабочую одежду, должны передвигаться со скоростью 6 км/ч по беговой дорожке (тредбану) в течение 10 мин.

8.4.3 	Испытания по определению эксплуатационных свойств

Полумаски испытывают в условиях эксплуатации. Продолжительность испытания - 20 мин.

Последовательность упражнений определяет испытательная лаборатория. В ходе испытаний выполняют следующие упражнения:

a) ходьба по ровной поверхности в течение 5 мин в помещении или ограждении, высота которого составляет (1,3±0,2) м;

b) передвижение ползком по ровной поверхности в течение 5 мин в помещении или ограждении, высота которого (0,70±0,05) м;

c) заполнение небольшой емкости вместимостью приблизительно 8 дм (см. рисунок 1) резиновой стружкой или другим подходящим материалом из контейнера высотой 1,5 м, имеющего в основании отверстие, из которого насыпается содержимое, и открытым верхом для высыпания содержимого уже заполненной емкости.

Рисунок 1 - Емкость и контейнер с резиновой стружкой

Заполняя емкость резиновой стружкой, испытатель должен наклоняться или, по желанию, становиться на колени. Затем он должен поднять емкость и высыпать ее содержимое обратно в контейнер. Данную операцию повторяют 20 раз в течение 10 мин.

# 8.5 Коэффициент проникания через фильтрующую полумаску

Коэффициент проникания через фильтрующую полумаску определяют при использовании аэрозоля хлорида натрия.

Испытывают 10 образцов: пять - в состоянии после поставки и пять - после температурного воздействия в соответствии с 8.3.2.

Перед испытанием проводят осмотр полумасок для того, чтобы убедиться, что образцы не имеют видимых повреждений и не представляют опасности при использовании. Визуальный осмотр проводят в соответствии с 8.2.

Испытания по определению коэффициента проникания проводят в соответствии с ГОСТ EN 13274-1 c использованием аэрозоля хлорида натрия и импульсного метода отбора проб (2А).

На основе полученных в ходе испытаний значений коэффициента проникания вычисляют значения коэффициента защиты по формуле

Кз = 1/P • 100,                                                         (1)

где P – максимальное из среднеарифметических значений коэффициента проникания, рассчитанных для каждого из испытателей.

В случае превышения коэффициента проникания выше установленных требований расчет коэффициента защиты производится на основе максимального значения коэффициента проникания без учета превышающих значений при допустимом по положению 7.9.1 количестве таких значений не более двух.

# 8.6 Устойчивость к воспламенению

Испытывают четыре фильтрующие полумаски: две - в состоянии после поставки и две - после температурного воздействия (см. 8.3.2).

Испытания на устойчивость к воспламенению фильтрующих полумасок проводят в соответствии ГОСТ EN 13274-4 по методу 3.

Когда составные части изделия, например, клапан(ы) и т.д., располагаются в нестандартном для фильтрующей полумаски месте, повторяют данные испытания на других образцах фильтрующей полумаски при ее закреплении в соответствующей позиции.

# 8.7 Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе

Испытывают три фильтрующие полумаски в состоянии после поставки.

Испытания проводят по ГОСТ EN 13274-6. Схема расположения вспомогательного вентилятора по ГОСТ EN 13274-6 приведена на рисунке 2.

1 - вентилятор; 2 - трубопровод; 3 - датчик воздушного потока; 4 - голова манекена;

5 - по направлению к дыхательной машине; размер а - 0,3-0,5 м

Рисунок 2 - Схема проведения испытания по определению содержания диоксида 
углерода

# 8.8 Прочность крепления корпуса клапана выдоха

Испытывают три фильтрующие полумаски: одну - в состоянии после поставки, вторую - после температурного воздействия по 8.3.2 и третью - после механического воздействия в соответствии с 8.3.3.

Фильтрующую полумаску надежно закрепляют в зажимном устройстве, как это представлено на рисунке 3. К корпусу клапана выдоха прикладывают перпендикулярно к плоскости клапана выдоха силу растяжения 10 Н в течение 10 с. Результаты регистрируют.

Рисунок 3 - Зажимное устройство для фильтрующей полумаски

# 8.9 Сопротивление воздушному потоку

8.9.1 Общие положения

8.9.1.1 Фильтрующие полумаски без клапана

Испытывают девять фильтрующих полумасок без клапана: три - в состоянии после поставки, три - после температурного воздействия (см. 8.3.2) и три - после моделирования режима носки (см. 8.3.1).

Фильтрующую полумаску надежно и плотно надевают на голову манекена. Испытания проводят в соответствии с ГОСТ EN 13274-3, Метод 1 в положении головы манекена, направленной прямо вперед.

8.9.1.2 Фильтрующие полумаски с клапаном

Испытывают 12 фильтрующих полумасок с клапаном: три - в состоянии после поставки, три - после температурного воздействия (см. 8.3.2), три - после моделирования режима носки (см. 8.3.1) и три - после испытания на прохождение воздушного потока в соответствии с 8.3.4.

Фильтрующую полумаску надежно и плотно надевают на голову манекена. Испытания проводят в соответствии с ГОСТ EN 13274-3, Метод 1 в положении головы манекена, направленной прямо вперед.

8.9.2 Сопротивление воздушному потоку на выдохе

Испытания проводят при постоянном воздушном потоке с расходом 160 дм3/мин.

8.9.3 Сопротивление воздушному потоку на вдохе

Испытания проводят при постоянном воздушном потоке с расходами 30 и 95 дм3/мин.

# 8.10 Устойчивость к запылению

8.10.1 Сущность метода

Сущность метода состоит в определении времени достижения регламентированного настоящим стандартом сопротивления фильтрующей полумаски воздушному потоку в ходе ее запыления. При этом произведение заданного в ходе запыления содержания пыли на время экспозиции фильтрующей полумаски до достижения ею предельного сопротивления должно быть не менее значения, указанного в настоящем стандарте.

Испытывают три фильтрующие полумаски: одну - после поставки и две - после температурного воздействия (см. 8.3.2).

8.10.2 Испытательное оборудование

Схема испытательной установки для определения устойчивости к запылению с использованием доломитовой пыли показана на рисунке 4. Площадь рабочей зоны испытательной камеры составляет 650x650 мм.

1 - сжатый воздух; 2 - воздушный фильтр; 3 - инжектор; 4 - доломитовый порошок; 5 - пылеподатчик;

6 - испытуемый образец; 7 - испытательная камера; 8 - пробоотборник; 9 - фильтр; 10 - расходомер; 11 - насос; 12 - отвод воздуха; 13 - линия пробоотбора; 14 - насос; 15 - счетчик; 16 - сатуратор;

17 - дыхательная машина; - измеритель перепада давления на полумаске

Рисунок 4 - Типовая схема испытательной установки для определения устойчивости к запылению с использованием доломитовой пыли

Дыхательную машину устанавливают на режим 2 дм3/ход. Выдыхаемый воздух проходит через сатуратор таким образом, чтобы температура выдыхаемого воздуха, измеренная у ротового отверстия головы манекена, составляла (37±3) °С при относительной влажности не менее 95 %.

8.10.3 Условия проведения испытания

В качестве аэрозоля в данных испытаниях используют пыль порошка доломита. Распределение частиц доломитового порошка по размерам находится в диапазоне размеров от 1 мкм до 18 мкм с медианой 10 мкм.

Для проведения испытаний фильтрующую полумаску подсоединяют к дыхательной машине и помещают в атмосферу испытательной камеры с доломитовой пылью.

Постоянный поток воздуха должен проходить через испытательную камеру с расходом 60 м /ч и линейной скоростью 4 см/с.

Синусоидальный поток воздуха должен проходить через фильтрующую полумаску, обеспечиваемый дыхательной машиной с режимом работы 15 циклов/мин и           2 дм3/ход. Выдыхаемый воздух должен быть увлажнен.

Содержание пыли - (400±100) мг/м3.

Температура воздуха - (23±2) °С.

Относительная влажность воздуха - (45±15) %.

Время испытания - до тех пор, пока произведение измерений содержания пыли в камере на время испытания не будет равно 833 мг·ч/м3  или пока:

1) максимальное сопротивление воздушному потоку на вдохе (что соответствует постоянному воздушному потоку расходом 95 дм3/мин) для фильтрующей полумаски с клапанами не будет равно 400 Па для класса FFP1, 500 Па - для класса FFP2, 700 Па - для класса FFP3 или максимальное сопротивление воздушному потоку на выдохе не будет равно 180 Па (что соответствует 300 Па при постоянном потоке расходом 160 дм3/мин);

2) максимальное сопротивление воздушному потоку на вдохе и выдохе для фильтрующей полумаски без клапанов не достигнет 300 Па - для класса FFP1,        400 Па - для класса FFP2 и 500 Па - для класса FFP3.

Примечание – Значение 833 мг·ч/м3 соотносится с тем количеством пыли, при насыщении которым фильтрующая полумаска отвечает требованиям по коэффициенту проникания и сопротивлению воздушного потока, изложенным в настоящем стандарте. Данное значение может быть получено, например, при содержании пыли 400 мг/м3 и времени выдержки 125 мин. Из-за потери пыли при выдохе общее количество пыли, абсорбируемое фильтрующей полумаской, будет менее 1,5 г.

8.10.4 Методика проведения испытаний

После распылителя доломитовая пыль поступает в испытательную камеру, где смешивается с общим воздушным потоком 60 м3/ч.

Фильтрующую полумаску плотно надевают на голову манекена или закрепляют на держателе фильтра, расположенном в испытательной камере. Дыхательную машину и сатуратор подсоединяют к фильтрующей полумаске, и они работают в течение заданного времени испытания.

Содержание пыли в испытательной камере измеряют, пропуская воздух через пробоотборник, снабженный предварительно взвешенным высокоэффективным фильтром, расположенным вблизи испытуемой полумаски, как показано на рисунке 4.

Содержание пыли рассчитывают, исходя из массы накопленной пыли, скорости потока воздуха, проходящего через фильтрующую полумаску, и времени накопления пыли.

Примечание – Для этого испытания допускается использовать другие аналогичные установки.

8.10.5 Определение устойчивости к запылению

По окончании испытаний измеряют сопротивление воздушному потоку фильтрующей полумаски с использованием чистого воздуха. Затем определяют проницаемость фильтрующего материала полумаски в соответствии с 8.11 путем усреднения значений, зарегистрированных в течение (30±3) с через 3 мин после начала проведения испытания.

# 8.11 Проницаемость фильтрующего материала

8.11.1 Фильтрующая полумаска должна быть герметично установлена на соответствующей насадке таким образом, чтобы все детали, которые могут влиять на проницаемость фильтрующего материала, гарантированно подвергались воздействию соответствующего аэрозоля, например, в точках крепления клапанов и ремней крепления.

8.11.2 Испытание следует проводить в соответствии с ГОСТ EN 13274-7 следующим образом.

Регистрируют проницаемость фильтрующего материала с интервалами, не превышающими 5 мин:

- время экспозиции при проведении соответствующего испытания с использованием аэрозоля парафинового масла - до достижения значения массы аэрозоля, прошедшего через фильтр, 120 мг;

- время экспозиции при проведении соответствующего испытания с использованием аэрозоля хлорида натрия - до достижения значения массы аэрозоля, прошедшего через фильтр, 120 мг или до момента, когда:

a) значения проницаемости фильтрующих полумасок, предназначенных для защиты от аэрозолей в течение не более одной смены, продолжают уменьшаться в течение пяти минут или пяти измерений;

b) значения проницаемости фильтрующих полумасок, предназначенных для защиты от аэрозолей в течение более одной смены, продолжают уменьшаться в течение пяти минут или пяти измерений и максимальное значение проницаемости меньше, чем значение, полученное для аэрозоля парафинового масла.

При выполнении этих условий испытания можно прервать раньше установленного срока.

Регистрируют максимальное значение проницаемости в ходе испытаний.

8.11.3 Фильтрующие полумаски, предназначенные для защиты от аэрозолей в течение более одной смены, при проведении теста на хранение следует испытывать следующим образом.

Испытанные в соответствии с 8.11.2 фильтрующие полумаски, предназначенные для защиты от аэрозолей в течение более одной смены, извлекают из испытательной установки и хранят в течение (24±1) ч при температуре от 16 °С до 32 °С и относительной влажности (50±30) %. Следует убедиться, что образцы фильтрующих полумасок в ходе хранения не находятся в контакте друг с другом.

8.11.4 После процедуры хранения фильтрующую полумаску повторно испытывают с применением использованного ранее тест-аэрозоля.

Определяют проницаемость путем усреднения значений, зарегистрированных при испытаниях в течение (30±3) с через 3 мин после начала проведения испытания.

Примечание – Если испытания с использованием аэрозоля хлорида натрия в соответствии с 8.1.2 были прерваны раньше установленного срока, проводят тест на хранение с использованием только аэрозоля парафинового масла.

8.11.5 Испытание фильтрующего материала типа ФП проводят в соответствии с ГОСТ EN 13274-7 следующим образом.

Определяют проницаемость путем усреднения значений, зарегистрированных при (30±3) через 3 мин после начала проведения испытания.

# 9 Маркировка

# 9.1 Требования к маркировке на наименьшей фабричной упаковке

Маркировка упаковки фильтрующих полумасок должна быть стойкой и четкой, соответствовать [1] и содержать:

- фирменное наименование, торговую марку или другую идентификацию изготовителя и поставщика;

- маркировку, обозначающую тип и класс FFP1, FFP2, FFP3 (далее - через пробел):

NR - если фильтрующая полумаска предназначена для использования только в течение одной смены, например, FFP3 NR;

R - если фильтрующая полумаска предназначена для защиты от аэрозолей в течение более одной смены, например, FFP2 R;

- обозначение настоящего стандарта;

- дату изготовления, срок годности или дату истечения срока годности (в случае если с течением времени изменяются эксплуатационные свойства) или эквивалентную пиктограмму, как это показано на рисунке 5 а), где yyyy/mm указывают год и месяц;

- надписи: "Смотрите указание по эксплуатации" на основном(ых) языке(ах) страны назначения или эквивалентной пиктограммы, как показано на рисунках 5 с) и 5 d);

- символ D после обозначения класса, если фильтрующая полумаска удовлетворяет требованиям по устойчивости к запылению. Символ D наносят за обозначением класса защиты через пробел.

Пример - FFP2 R D;

- символ ФП, если фильтрующая полумаска изготовлена из материала типа ФП и не проходила испытания по 8.3.1, 8.3.2.

# 9.2 Маркировка фильтрующей полумаски

Маркировка фильтрующих полумасок должна быть четко различимой, стойкой и содержать следующие сведения:

а - Указание срока годности

b - См. информацию, предоставляемую изготовителем

с - Температура хранения

d - Максимальная относительная влажность при хранении

Рисунок 5 - Пиктограммы

- фирменное наименование, торговую марку или другую идентификацию изготовителя или поставщика;

- маркировку, обозначающую тип;

- обозначение настоящего стандарта;

- маркировку, обозначающую класс FFP1, FFP2, FFP3 (далее - через пробел):

- NR - если фильтрующая полумаска предназначена для использования только в течение одной смены, например, FFP3 NR,

- R - если фильтрующая полумаска предназначена для защиты от аэрозолей в течение более одной смены, например, FFP R;

- Символ D после обозначения класса, если фильтрующая полумаска удовлетворяет требованиям по устойчивости к запылению. Символ D наносят вслед за обозначением класса защиты через пробел.

Пример - FFP3 NR D, FFP2 R D;

- запасные части и дополнительные комплекты, существенно влияющие на безопасность должны иметь маркировку, позволяющую провести их идентификацию.

Примечание – Цвет упаковки не означает маркировку цветом;

- буквы ФП указаны после символов, если фильтрующая полумаска изготовлена из материала типа ФП и не проходила испытаний по 8.3.1, 8.3.2.

# 10 Указания по эксплуатации

10.1 Каждая наименьшая фабричная упаковка должна быть снабжена указаниями по эксплуатации.

10.2 Указания по эксплуатации должны быть составлены на официальном(ых) языке(ах) страны назначения.

10.3 Указания по эксплуатации должны содержать:

- область применения (ограничения);

- метод проверки перед использованием;

- метод проверки плотности прилегания;

- правила использования;

- правила ухода (чистка, дезинфекция, при применении);

- условия хранения;

- пояснения используемых символов;

- коэффициент защиты;

- сведения об ограничениях по применению фильтрующих полумасок, указания по утилизации.

10.4 Указания по эксплуатации не должны содержать разночтений. В них можно приводить рисунки, нумерацию отдельных частей и их маркировку.

10.5 Указания по эксплуатации должны содержать сведения о возможных осложнениях, возникающих в процессе эксплуатации фильтрующей полумаски пользователем, например:

- нарушении плотности прилегания фильтрующей полумаски;

- влиянии волосяного покрова на лице пользователя;

- влиянии состава воздуха, содержащего загрязняющие вещества, дефицита кислорода;

- ограничениях по применению во взрывоопасной атмосфере.

10.6 Указания по эксплуатации должны содержать сведения о том, что фильтрующие полумаски без сменных элементов необходимо заменять после их использования или в случае их повреждения.

10.7 Для фильтрующих полумасок, маркированных NR, следует приводить информацию о недопустимости применения более одной смены.

# Приложение А 
(обязательное)
Полумаски фильтрующие, изготовленные из материалов типа ФП

Положения настоящего стандарта об испытаниях фильтрующих полумасок, изготовленных из материалов типа ФП, учитывают свойства данного вида материалов, которые не позволяют обеспечить соответствие установленным требованиям. В частности, такими свойствами являются:

- Большинство материалов из электроформованных перхлорвиниловых волокон (Фильтр полотно Петрянова) не устойчивы к температурному воздействию (ТВ), оказываемому в соответствии с методом по 8.3.2, из-за значительного снижения эффективности. Данное явление отмечено по значительному повышению коэффициентов проницаемости и коэффициентов проникания у образцов, подверженных температурному воздействию, по сравнению с образцами в состоянии после поставки (ПП). С учетом снижения эффективности фильтрующих материалов типа ФП соответствие требованию 7.5 не обеспечивается, из-за чего температурное воздействие для изделий из таких материалов не является обязательным.

- Не все фильтрующие материалы типа ФП устойчивы к экспозиции 120 мг тест-аэрозолей парафинового масла и хлорида натрия, из-за чего метод определения проницаемости фильтрующего материала включает 8.11.5 об определении проницаемости фильтрующих материалов типа ФП после экспозиции тест-аэрозолей в течение 3 мин.

- Фильтрующие материалы типа ФП состоят из перхлорвиниловых волокон, которые поддерживают горение после испытания по методу, установленному по 8.6. Таким образом, для данного типа материалов по 7.5 и 7.11 исключено обязательное соответствие требованию устойчивости к воспламенению.

При использовании фильтрующих материалов типа ФП при изготовлении фильтрующих полумасок производителю следует описывать в указаниях по эксплуатации ограничения по использованию и хранению изделий, связанные со свойствами фильтрующего материала типа ФП. Пользователю при этом следует учитывать данные ограничения при разработке программы респираторной защиты и при использовании изделий.

В том случае, если фильтрующие полумаски, изготовленные из материалов типа ФП, обеспечивают устойчивость к температурному воздействию, воспламенению и экспозиции 120 мг аэрозоля, обозначение ФП на маркировке не ставится. Ограничения по использованию и хранению, связанные со свойствами фильтрующих материалов типа ФП также не указываются.

# Библиография

| [1] | Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 019/2011 | О безопасности средств индивидуальной защиты |
| --- | --- | --- |

УДК 614.894.3:006.354			     МКС 13.340.30                                 MOD

Ключевые слова: система стандартов безопасности труда, средства индивидуальной защиты органов дыхания, фильтрующие полумаски, противоаэрозольные, технические требования, методы испытаний, маркировка