| # ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 12.4.305 (проект, RU, первая редакция) |

Система стандартов безопасности труда

КОМПЛЕКТ ЭКРАНИРУЮЩИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ПЕРСОНАЛА ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ 
РАДИОЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА

Общие технические требования

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова»

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                  №                      )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВЗАМЕН ГОСТ 12.4.305–2016

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) «Межгосударственные стандарты», а текст этих изменений – в информационных указателях «Межгосударственные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины, определения и сокращения

3.1 Термины и определения

3.2 Сокращения

4 Общие технические требования

4.1 Принцип действия и виды комплектов

4.2 Эргономические требования к комплектам

4.3 Комплектация

4.4 Технические требования к экранирующим материалам комплектов

4.5 Технические требования к экранирующей одежде

4.6 Технические требования к экранирующей обуви

4.7 Технические требования к экранирующим носкам и бахилам

4.8 Технические требования к экранирующим перчаткам

4.9 Технические требования к защитному лицевому экрану

4.10 Технические требования к комплектам

5 Маркировка

6 Упаковка

7 Транспортирование и хранение

Библиография

- Введение

При работах по обслуживанию и эксплуатации радиотехнических объектов персонал может подвергаться воздействию электромагнитных полей радиочастотного диапазона, уровни интенсивности которых превышают гигиенические нормативы для производственной среды. Превышение на рабочих местах предельно допустимых уровней напряженности электрического поля или плотности потока энергии электромагнитного поля при невозможности соблюдения иных принципов защиты персонала требует применения средств индивидуальной защиты, которые представляют собой экранирующие комплекты и обладают соответствующими защитными характеристиками и свойствами. Эффективность экранирующих комплектов определяется по степени ослабления интенсивности электромагнитного поля в рабочем диапазоне частот и обеспечивается созданием вокруг тела человека непрерывной электропроводящей оболочки за счет электрического соединения между собой всех элементов комплекта. Для того, чтобы экранирующая оболочка была полностью непрерывной, а поверхность электропроводящего материала непроницаема для электромагнитных волн, ячейка материала, должна иметь размер, достаточный для отражения или поглощения электромагнитных волн в рабочем диапазоне частот.

Объект стандартизации средства индивидуальной защиты – индивидуальные экранирующие комплекты, предназначенные для защиты персонала от неблагоприятного воздействия электромагнитных полей радиочастотного диапазона, а также экранирующие материалы, используемые при изготовлении подобных комплектов.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Система стандартов безопасности труда

КОМПЛЕКТ ЭКРАНИРУЮЩИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛА ОТ 
ЭЛЕКТРО-МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ РАДИОЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА

Общие технические требования

Occupational safety standards system. Shielding set for personal protection from radiofrequency electromagnetic field exposure. General technical requirements

Дата введения –

# Область применения

Настоящий стандарт распространяется на средства индивидуальной защиты (далее - СИЗ) - экранирующие комплекты, предназначенные для защиты работников от воздействия электромагнитных полей (ЭМП) радиочастотного диапазона от 
100 кГц до 60 ГГц, и устанавливает общие технические требования к комплектам, а также к экранирующим материалам, используемых для их изготовления.

# Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ ISO 15025–2019 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от пламени. Метод испытаний на ограниченное распространение пламени

ГОСТ EN 340–2012 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная. Общие технические требования

ГОСТ EN 397 Система стандартов безопасности труда. Каски защитные. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 12.4.103 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация

ГОСТ 12.4.176 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от теплового излучения. Требования к защитным свойствам и метод определения теплового состояния человека

ГОСТ 12.4.253 (EN 166:2002) Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования

# ГОСТ 12.4.280–2014 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования

ГОСТ 12.4.303 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования

ГОСТ 12.4.306 Система стандартов безопасности труда. Комплект экранирующий для защиты персонала от электромагнитных полей радиочастотного диапазона. Методы испытаний

ГОСТ 3813 Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения разрывных характеристик при растяжении

ГОСТ 7296 Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 10581–91 Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 11373 Обувь. Размеры

ГОСТ 15846 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 23251 Обувь. Термины и определения

ГОСТ 28507 Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия

ГОСТ 30292 Полотна текстильные. Метод испытания дождеванием

ГОСТ 31396 Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды

ГОСТ 31397 Классификация типовых фигур женщин особо больших размеров

ГОСТ 31399 Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды

ГОСТ 31400 Классификация типовых фигур мужчин особо больших размеров

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

# Термины, определения и сокращения

  - Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 23251, а также следующие термины с соответствующими определениями:

    - экранирующий материал: Материал, состоящий из электропроводящих и неэлектропроводящих нитей/волокон, использующийся для изготовления экранирующей одежды.

    - пакет материалов: Совокупность всех слоёв материалов для изготовления экранирующей одежды.

    - концевые участки элементов комплекта: Электропроводящий участок головного убора, лицевого щитка, рукавов и брюк комбинезона, манжет перчаток, бахил и голенищ обуви, которыми элементы комплекта соприкасаются друг с другом.

    - экранирующая одежда: Одежда специальная защитная (комбинезон или костюм), выполненная из экранирующего материала и предназначенная для защиты тела человека от вредного воздействия электромагнитных полей радиочастотного диапазона.

    - коэффициент экранирования: Степень снижения интенсивности электромагнитного поля, выражаемая в децибелах и обусловленная процессами поглощения или отражения электромагнитных волн. Определяется по параметрам электромагнитного поля – напряженности электрического поля или плотности потока энергии.

3.2 Сокращения

В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

ЭМП – электромагнитное поле радиочастотного диапазона;

ПДУ – предельно допустимый уровень;

НД – нормативный документ.

## Общие технические требования

  - Принцип действия и виды комплектов

Экранирующие комплекты предназначены для исключения вредного воздействия электромагнитного поля радиочастотного диапазона на организм работника. Принцип, обеспечивающий защитные свойства экранирующих комплектов, заключается в создании вокруг тела человека замкнутой электропроводящей оболочки за счет электрического соединения между собой всех элементов комплекта. Для того, чтобы экранирующая оболочка была полностью непрерывной, а поверхность электропроводящего материала непроницаема для электромагнитных волн, ячейка материала, должна иметь размер, достаточный для отражения или поглощения электромагнитных волн в рабочем диапазоне частот.

Экранирующие комплекты являются средством индивидуальной защиты при выполнении работ как на открытых площадках, так и в помещениях. В зимний период экранирующие комплекты могут использоваться дополнительно с одеждой специальной для защиты от пониженных температур, которая должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.303.

  - Эргономические требования к комплектам

Требования к эргономике экранирующей одежды установлены в ГОСТ EN 340, к экранирующей обуви – ГОСТ 28507.

  - Комплектация

В состав комплекта входят:

- экранирующий комбинезон с капюшоном или костюм с капюшоном;

- экранирующий головной убор (в случае, если комбинезон без капюшона);

- экранирующие перчатки;

- экранирующие ботинки или чулки, носки, бахилы;

- защитный лицевой экран;

- каска защитная.

В случае комплектации чулками, носками или бахилами, комплект должен применяться с рабочей обувью, соответствующей требованиям ГОСТ 28507.

  - Технические требования к экранирующим материалам комплектов

    - Требования к конструктивному исполнению

Экранирующий материал, используемый для изготовления экранирующей одежды, средств защиты рук и ног, может быть выполнен нетканым, тканым или трикотажным способом с применением электропроводящих нитей, расположенных как в продольном, так и в поперечном направлениях.

    - Требования к электрическому сопротивлению

Удельное поверхностное электрическое сопротивление образца экранирующего материала и после 10 циклов машинной стирки и(или) химической чистки не должно превышать 10 Ом.

Определения удельного поверхностного электрического сопротивление экранирующего материала проводят в соответствии с ГОСТ 12.4.306.

    - Требования к разрывной и раздирающей нагрузке

Разрывная нагрузка для экранирующего материал и по основе и утку должна быть не ниже 800 Н. Раздирающая нагрузка для экранирующего материала по основе и утку должна быть не ниже 40 Н. Если комплект состоит из пакета материалов и является многослойным, то это требование применяется только в отношении ткани верхнего слоя комплекта.

Определение разрывной и раздирающей нагрузки экранирующего материала или материала верхнего слоя комплектов по основе и по утку проводят по 
ГОСТ 3813.

    - Требования к ограниченному распространению пламени

Экранирующий материал комплекта должен быть изготовлен таким образом, чтобы при воздействии пламени исключить его распространение. Для многослойных комплектов данное требование относится к материалам, применяемым для верхнего слоя комплекта. Швейные нити должны быть огнестойкими.

Определение ограниченного распространения пламени на внешней стороне экранирующего материала, или верхнем слое пакета материалов в случае многослойной конструкции экранирующей одежды и швейных нитях проводят в соответствии с ГОСТ ISO 15025-2019 (процедура А).

    - Требования к воздухопроницаемости

Воздухопроницаемость экранирующего материала, или пакета материалов в случае многослойной конструкции экранирующего комплекта, используемого в теплое время года, должна быть не менее 30 дм3/м2с.

В целях повышения комфортности изделий при эксплуатации в теплый период рекомендуются более высокие показатели воздухопроницаемости.

Воздухопроницаемость пакета комплекта, используемого в холодное время года, должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.303.

    - Требования к водоотталкиванию и маслоотталкиванию

- Экранирующий материал, или верхний слой пакета материалов в случае многослойной конструкции экранирующей одежды должен обладать водоотталкивающими и маслоотталкивающими свойствами в соответствии с 
ГОСТ 12.4.280–2014 (пункт 5.4.2.1).

- Определение водоотталкивания экранирующего материала, или верхнего слоя пакета материалов в случае многослойной конструкции экранирующей одежды проводят в соответствии с ГОСТ 30292, а маслоотталкивания в соответствии с 
ГОСТ 12.4.280–2014 (пункт 6.17).

    - Требования к машинной стирке и химической чистке

Удельное поверхностное электрическое сопротивление экранирующего материала после 10 циклов машинной стирки и(или) химической чистки по ГОСТ EN 340–2012 (пункт 5.4) не должно превышать требований, указанных в 4.4.2.

- Эффективность экранирования основного электропроводящего материала после 10 циклов машинной стирки и(или) химической чистки по ГОСТ EN 340-2012 (пункт 5.4) должна соответствовать требованиям, указанным в 4.4.8.

    - Требования к эффективности экранирования

Экранирующий материал, используемый для изготовления экранирующей одежды, должен иметь коэффициент экранирования ЭМП не менее 30 дБ.

Определения коэффициента экранирования экранирующего материала проводят в соответствии с ГОСТ 12.4.306.

  - Технические требования к экранирующей одежде

    - Требования к конструктивному исполнению

Конструкция экранирующей одежды должна обеспечивать надежное электрическое соединение основных деталей кроя между собой.

Надежное электрическое соединение элементов комплекта осуществляется с помощью концевых участков элементов комплекта.

Основные детали кроя, исключая накладные детали, должны быть выполнены с применением экранирующих материалов и образовывать электрически непрерывный экранирующий слой в одежде.

Должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие надежность электрического соединения элементов экранирующей одежды между собой.  Конкретные меры для обеспечения надежного электрического соединения элементов экранирующей одежды между собой и с другими элементами комплекта должны быть отражены в технической документации изготовителя.

    - Требования к размерам

Экранирующую одежду изготавливают на типовые фигуры мужчин и женщин в соответствии с классификациями по ГОСТ 31396, ГОСТ 31397, ГОСТ 31399, ГОСТ 31400.

Размеры экранирующей одежды должны содержать группировку двух размерных признаков типовой фигуры человека. В плечевых и поясных изделиях – сдвоенные значения роста и обхвата груди, в плечепоясных – рост и сдвоенные значения обхвата груди. Размеры и измерения готовой одежды должны соответствовать технической документации изготовителя.

- 4.5.3 Требования к изоляции экранирующей одежды от тела человека

Экранирующая одежда должна иметь изолирующий слой, расположенный по всей поверхности экранирующего комбинезона/костюма и исключающий контакт тела человека с электропроводящей поверхностью ткани и металлической фурнитурой.

Электрическое сопротивление изолирующего слоя не нормируется.

- 4.5.4 Требования к электрическому сопротивлению экранирующей одежды и ее элементов

Экранирующая одежда и ее элементы при выпуске с предприятия и в течение всего срока эксплуатации должна иметь электрическое сопротивление не более 10 Ом.

Измерения электрического сопротивления экранирующей одежды и ее элементов проводят в соответствии с ГОСТ 12.4.306.

- 4.5.5 Требования к машинной стирке и химической чистке

Электрическое сопротивление экранирующей одежды и ее элементов после 10 циклов машинной стирки и(или) химической чистки по ГОСТ EN 340–2012 (пункт 5.4) не должно превышать требований, указанных в 4.5.4.

Экранирующая одежда, входящая в состав комплекта, после 10 циклов машинной стирки и(или) химической чистки по ГОСТ EN 340–2012 (пункт 5.4) не должна ухудшать экранирующие свойства комплекта в сборе, требования к которым установлены в 4.9.5.

  - Технические требования к экранирующей обуви

Размеры экранирующей обуви определяются по ГОСТ 11373.

Рабочая обувь в составе экранирующего комплекта должна соответствовать требованиям настоящего стандарта и ГОСТ 28507.

  - Технические требования к экранирующим носкам и бахилы

Экранирующие носки и бахилы изготавливают из экранирующего материала.

На поверхности экранирующих носков и (или) бахил не должно быть дефектов, ухудшающих внешний вид и эксплуатационные характеристики носков (разрывы, отверстия и т.д.).

- 4.8 Технические требования к экранирующим перчаткам

Экранирующие перчатки изготавливают из экранирующего материала.

На поверхности экранирующих перчаток не должно быть дефектов, ухудшающих внешний вид и эксплуатационные характеристики перчаток (разрывы, отверстия и т.д.).

- 4.9 Технические требования к защитному лицевому экрану

Конструкция защитного лицевого экрана должна обеспечивать надежный электрический контакт с экранирующим капюшоном и комбинезоном/костюмом.

Конструкция защитного лицевого экрана должна препятствовать прикосновению лица работающего человека к электропроводящей поверхности щитка.

Защитный лицевой экран должен быть выполнен из металлической сетки с размером ячейки не более 0,8 мм. Применение в защитном лицевом экране стекла и (или) очков на основе стекла не допускается в связи с опасностью потери обзора (запотевание, намерзание, и т.п.).

Защитный лицевой экран должен иметь минимальную зону обзора по центральной вертикальной линии не менее 150 мм по ГОСТ 12.4.253.

- 4.10 Технические требования к комплектам

    - Требования к конструктивному исполнению

Комплекты должны иметь изоляцию экранирующего материала от тела пользователя. Изоляцией может служить хлопчатобумажная подкладка/прокладка или хлопчатобумажный слой ткани с биверным переплетением нитей. Электрическое сопротивление подкладки не нормируется.

Все элементы комплектов должны иметь электрический контакт друг с другом. Электрический контакт должен быть обеспечен плотным прилеганием концевых участков экранирующего комбинезона/костюма, экранирующего головного убора, экранирующих перчаток и экранирующих чулок (носков, бахил, ботинок). Для обеспечения волновой непроницаемости комплекта электрический контакт должен быть обеспечен по всему периметру сопряжения его составных элементов.

Защитные свойства комплектов должны быть обеспечены целостностью электропроводящих материалов, швов и электрического контакта его элементов. Конструкция комплекта должна исключать самопроизвольное нарушение электрического контакта в процессе эксплуатации, что определяется в процессе визуального осмотра комплекта.

- В комплект входит защитная каска, советующая требованиям ГОСТ EN 397.

    - Требования по токсическим воздействиям

Комплекты не должны оказывать токсического воздействия на человека.

Комплекты должны соответствовать требованиям к токсиколого-гигиеническим показателям по [1] или нормативным правовым актам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

    - Требования к показателям теплового состояния человека

Комплекты должны быть испытаны на тепловое состояние человека с целью оценки допустимой длительности работы в комплекте при различных температурах окружающей среды. Показатели теплового состояния человека за все время использования комплекта в условиях, указанных изготовителем, должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.176 и НД, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

Оценку показателей теплового состояния человека в процессе применения комплектов проводят на стадии их проектирования и сертификации.

    - Требования к эффективности экранирования комплектов

Эффективность экранирования комплектов проверяют на полностью собранном комплекте до и после 10 циклов машинной стирки и(или) химической читки экранирующей одежды.

Коэффициент экранирования комплекта должен быть не менее 30 дБ.

Определения коэффициента экранирования комплекта проводят в соответствии с ГОСТ 12.4.306.

    - Требования к долговечности защитных свойств комплекта

Значения показателей: раздирающая и разрывная нагрузка, воздухопроницаемость и паропроницаемость верхнего слоя или пакета материалов после 10 циклов машинных стирок и (или) химических чисток не должны снижаться более чем на 20 %.

Изменение размеров электропроводящей ткани одежды после 10 циклов машинных стирок и (или) химических чисток не должно превышать ± 3 % по длине или ширине.

Экранирующая одежда, применяемая в составе комплектов, должна сохранять свои защитные свойства (см. 4.5.3, 4.5.4) в течение всего срока эксплуатации (не менее 18 месяцев).

Комплект должен сохранять свои защитные свойства (см. 4.9.1–4.9.4) в течение всего срока эксплуатации (не менее 18 мес).

## 5 Маркировка

Каждый комплект и его элементы должны иметь маркировку, которую наносят непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку и на его упаковку. Требования к содержанию маркировки в соответствии с [1] или нормативным правовым актом, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

Обозначение защитных свойств элементов комплектов по ГОСТ 12.4.103.

## 6 Упаковка

Если комплекты и их элементы упаковываются в полиэтилен, то товарный ярлык должен быть хорошо видим и читаем без нарушения целостности упаковки.

В каждую индивидуальную упаковку вкладывают памятку-инструкцию по уходу за комплектом и его элементами и паспорт изделия.

Упаковка экранирующей обуви должна производиться по ГОСТ 7296.

При поставке каждый экранирующий комплект должен быть снабжен руководством по эксплуатации. Руководство по эксплуатации должно содержать:

1) область применения;

2) ограничения применения средств индивидуальной защиты (СИЗ) по факторам воздействия, а также по возрастным категориям и состоянию здоровья пользователей (при наличии);

3) порядок использования СИЗ (для СИЗ сложной конструкции);

4) требования к квалификации пользователя, порядок допуска к применению СИЗ (при наличии);

5) вид СИЗ [СИЗ от воздействия электромагнитного поля (неионизирующих излучений)];

6) наименование СИЗ;

7) показатели защитных и эксплуатационных свойств СИЗ согласно требованиям к информации для приобретателя (пользователя) и условия, при которых эти показатели достигаются;

8) сведения о способах безопасного применения СИЗ;

9) порядок проведения обслуживания и периодических проверок СИЗ (при необходимости);

10) информацию о размере СИЗ в единицах измерения, применяемых в государствах - членах Таможенного союза (при наличии);

11) правила, условия и сроки хранения СИЗ;

12) требования к безопасной транспортировке СИЗ (при наличии таких требований);

13) требования по утилизации СИЗ (при наличии таких требований);

14) единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;

15) обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать СИЗ;

16) наименование страны-изготовителя и наименование изготовителя, его юридический адрес;

17) сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено СИЗ;

18) дату изготовления и/или срок хранения или дату истечения срока годности, если они установлены, допускается указание срока хранения с обязательным указанием информации о месте нанесения и способе определения даты изготовления или окончания срока хранения;

19) срок хранения для СИЗ, теряющих защитные свойства в процессе хранения;

20) гарантии изготовителя при использовании изделия по назначению.

## 7 Транспортирование и хранение

Комплекты и их элементы транспортируют по ГОСТ 10581–91 (раздел 3) в картонных коробках любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при условии защиты их от влаги, механических повреждений, а также от воздействия технических масел и других агрессивных сред.

Комплекты и их элементы могут транспортироваться в автофургонах, контейнерах или вагонах.

Контейнеры должны выстилаться влагозащитной бумагой или другими влагозащитными материалами, если комплекты и их элементы не упакованы в ящики.

Допускается при согласовании с потребителем транспортировать комплекты и их элементы в контейнерах, выстланных бумагой.

Ящики должны выстилаться полиэтиленом или другим влагозащитным материалом.

Транспортирование комплектов и их элементов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности осуществляется по ГОСТ 15846.

Хранение комплектов и их элементов осуществляется в соответствии с ГОСТ 10581–91 (раздел 4).

Поскольку электропроводящий материал, используемый для изготовления комплектов, может окисляться при длительном воздействии атмосферной влаги, упаковка должна обеспечить максимальную защиту комплектов от влаги при продолжительном хранении до начала эксплуатации.

Комплекты и их элементы должны храниться в крытых складских помещениях и быть защищены от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Расстояние от пола до нижней полки стеллажа должно быть не менее 0,2 м, от внутренних стен до комплектов и их элементов – не менее 0,2 м, от отопительных приборов до комплектов и их элементов – не менее 1 м, между стеллажами – не менее 0,7 м.

Условия хранения комплектов и их элементов: температура воздуха – от 
18 ºС до 26 ºС, относительная влажность воздуха – от 40 % до 60 %.

Комплекты и их элементы в индивидуальных упаковках хранят в теплом, сухом и хорошо вентилируемом помещении.

Экранирующую одежду, находящуюся в эксплуатации в составе комплекта, хранят вывешенной на плечики для одежды.

При поставке каждый экранирующий комплект должен быть снабжен техническим паспортом изделия. Технический паспорт изделия должен содержать следующую информацию:

1) наименование изделия (при наличии - наименования модели, кода, артикула);

2) наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);

3) индивидуальный идентификационный номер изделия;

4) рабочий диапазон радиочастот;

5) коэффициент экранирования (дБ), подтвержденный сертификационными испытаниями по ГОСТ 12.4.306.

## Библиография

| - Технический регламент таможенного союза ТР ТС 019/2011 | О безопасности средств индивидуальной защиты |
| --- | --- |

УДК 614.8.086:006.354                                                                       МКС 13.340.10

Ключевые слова: средства индивидуальной защиты, электромагнитное поле, радиочастотный диапазон, комплект индивидуальный экранирующий, коэффициент экранирования