| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСC) EURO-AsIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | - ГОСТ ISO - 10263-4– - (проект, RU, - первая - редакция) |
| - МАШИНЫ ЗЕМЛЕРОЙНЫЕ - Окружающая среда рабочего места оператора Часть 4 Системы обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) Технические требования и методы испытаний (ISO 10263-4:2009, IDT) Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия |  |  |

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0–2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2–2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Индивидуальным предпринимателем Прониным В.В. на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

- 3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №                 от                      )

- За принятие проголосовали:

| - Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | - Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | - Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| - Азербайджан - Армения - Беларусь - Грузия - Казахстан - Кыргызстан - Молдова - Россия - Таджикистан - Туркмения - Узбекистан | - AZ - АМ - BY - GE - KZ - KG - MD - RU - TJ - TM - UZ | - Азстандарт - ЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» Республики Армения - Госстандарт Республики Беларусь - Грузстандарт - Госстандарт Республики Казахстан - Кыргызстандарт - Институт стандартизации Молдовы - Росстандарт - Таджикстандарт - Главгосслужба «Туркменстандартлары» - Узстандарт |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 10263-4:2009 «Машины землеройные. Окружающая среда рабочего места оператора. Часть 4: Системы обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC). Технические требования и методы испытаний» («Earth-moving machinery — Operator enclosure environment — Part 4: Heating, ventilating and air conditioning (HVAC) test method and performance»), IDT.

Международный стандарт разработан Техническим комитетом по стандартизации ISО/TC 127 «Машины землеройные» Международной организации по стандартизации (ISO).

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

1 Область применения....................................................................................

2 Нормативные ссылки....................................................................................

3 Термины и определения...............................................................................

4 Испытательные устройства и оборудование…............................................

5 Точки проведения измерений............…………..............................................

6 Системы обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха …............

7 Система кондиционирования воздуха…………………….............................

8 Система обогрева…………………..................................................................

9 Система вентиляции………………………………………………………………

10 Протокол испытаний…………………………………………………………….

Приложение А (справочное) Перечень существенных опасностей....................................................................................................................

Приложение ДА (справочное) Пример протокола испытаний систем кондиционирования воздуха, обогрева и вентиляции рабочего места оператора.

Библиография………………………………………………………………………...

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

### МАШИНЫ ЗЕМЛЕРОЙНЫЕ ### Окружающая среда рабочего места оператора ### Часть 4 ### Системы обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) ### Технические требования и методы испытаний Earth-moving machinery. Operator enclosure environment. Part 4. Heating, ventilating and air conditioning (HVAC) test method and performance

Дата введения _______________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод испытаний для измерения температуры окружающей среды на рабочем месте оператора, обеспечиваемой системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, работающей в конкретной окружающей среде. Этот метод может не определять все климатические условия, в которых работает оператор, поскольку на них также влияет тепловая нагрузка от других источников, помимо тех, что установлены на машине, например, солнечное отопление. ISO 10263-6 следует использовать вместе с настоящим стандартом для более точного определения полной тепловой нагрузки на рабочее место оператора. В настоящим стандарте установлены минимальные уровни производительности для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в кабине оператора машины.

Примечание – HVAC также называют системой климат-контроля.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта. Для недатированных ссылок применяет последнее издание ссылочного стандарта (включая все изменения).

ISO 5353:1995, Earth-moving machinery, and tractors and machinery for agriculture and forestry — Seat index point (Машины землеройные, тракторы и машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Контрольная точка сиденья)

ISO 9249:2007, Earth-moving machinery — Engine test code — Net power (Машины землеройные. Методы испытания двигателей. Полезная мощность)

ISO 10263-1, Earth-moving machinery — Operator enclosure environment — Part 1: Terms and definitions (ашины землеройные. Окружающая среда в кабине оператора. Часть 1. Термины и определения)

ISO 10263-2, Earth-moving machinery — Operator enclosure environment — Part 2: Air filter element test method (Машины землеройные. Условия окружающей среды в кабине оператора. Часть 2. Метод испытания воздушного фильтра)

ISO 10263-3, Earth-moving machinery — Operator enclosure environment — Part 3: Pressurization test method (Машины землеройные. Окружающая среда в кабине оператора. Часть 3. Метод испытания системы герметизации)

ISO 10263-6, Earth-moving machinery — Operator enclosure environment — Part 6: Determination of effect of solar heating (Машины землеройные. Условия окружающей среды в кабине оператора. Часть 6. Определение воздействия солнечного нагрева)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ISO 10263-1, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 кабина оператора (operator enclosure): Часть машины, полностью окружающая оператора, препятствующая свободному доступу внешнего воздуха, пыли и других веществ в пространство вокруг оператора

3.2 окружающая среда оператора (operator environment): Пространство, окружающее оператора в пределах точек измерения температуры и скорости движения воздуха

3.3 система кондиционирования воздуха (air conditioning system): Система, снижающая температуру воздуха в кабине оператора.

3.4 система обогрева (heating system): Система, увеличивающая температуру воздуха в кабине оператора.

3.5 система вентиляции (ventilating system): Система, обеспечивающая приток свежего воздуха и его циркуляцию в кабине оператора

4 Испытательные устройства и оборудование

4.1 Испытательное помещение, достаточно большое для размещения базовой машины с возможностью циркуляции кондиционированного воздуха и, при необходимости, для нагрузки двигателя и трансмиссии машины.

Можно использовать условия полевых испытаний.

Если испытания базовой машины нецелесообразны из-за ограничений по физическим размерам, кабина оператора может быть испытана на стенде с имитацией нагрузок, создаваемых базовой машиной в кабине оператора. При использовании этой процедуры должна быть установлена корреляция с полевыми данными.

4.2 Термометры или другие устройства для измерения температуры с точностью измерения ± 0,5 °С

4.3 Устройство для измерения температуры влажного термометра или точки конденсации с точностью измерения ± 0,5 °С.

4.4 Устройство для измерения давления в кабине оператора (Па) с точностью измерения 5 % измеряемых значений.

4.5 Устройство для измерения частоты вращения (об/мин) с точностью измерения 2 % измеряемых значений.

4.6 Анемометр для измерения скорости движения воздуха с точностью измерения не более 0,5 м/с.

4.7 Секундомер или другое устройство для измерения времени.

5 Точки измерения

5.1 Общие

Расположение точек измерения температуры и скорости движения воздуха должно основываться на контрольной точке сиденья, описанной в ISO 5353. См. рисунок 1.

5.2 Параметры измерения

5.2.1 Температура окружающего наружного воздуха должна измеряться в месте, где на нее не влияет машина, и на высоте, эквивалентной высоте воздухозаборника на кабине оператора.

5.2.2 Герметичность кабины оператора должна быть измерена в соответствии с ISO 10263-3.

5.2.3 Внутреннюю температуру по сухому термометру измеряют как можно ближе к точкам 1 и 6, как показано на рисунке 1.

Если доступно альтернативное рабочее место оператора (например, на экскаваторе-погрузчике), альтернативное положение оператора также должно быть протестировано с сопоставимым набором точек измерения температуры.

5.2.4 Скорость движения воздуха рекомендуется измерять в точке расположения глаз оператора (точка 7 на рисунке 1).

Если доступно альтернативное положение рабочего места оператора (например, на экскаваторе-погрузчике), альтернативное положение также должно быть протестировано в сопоставимой точке расположения глаз оператора.

6 Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

6.1 Общие условия испытаний

6.1.1 Кабина оператора должна выдерживать минимальное давление 50 Па, но не более 200 Па, и этот уровень должен поддерживаться на протяжении всего испытания.

6.1.2 При всех условиях отопления, вентиляции или кондиционирования воздуха должно быть обеспечено не менее 43 м3/ч отфильтрованного свежего воздуха.

6.1.3 По завершении испытаний на отопление, вентиляцию или кондиционирование воздуха измеренные температуры (в точках с 1 по 6, см. рисунок 1) в кабине оператора не должны отличаться более чем на 5 °С.

6.1.4 Отфильтрованный свежий воздух должен проходить через фильтр с эффективностью не менее 96 %, с использованием мелкой испытательной пыли и методом испытаний, указанным в ISO 10263-2.

6.1.5 Рекомендуется предусмотреть средства для ограничения максимальной скорости движения воздуха в точке 7 на рисунке 1 до 0,3 м/с. Для перенаправления воздуха можно использовать регулируемые диффузоры.

6.1.6 Условия испытаний должны поддерживаться на протяжении всего испытания.

6.1.7 Максимальная скорость движения воздуха, проходящего через машину спереди назад, составляет 5 м/с.

6.2 Общая процедура испытаний

6.2.1 Условия испытаний, указанные в 7.1, 8.1 и 9.1, должны поддерживаться в течение всего времени соответствующего испытания.

6.2.2 Записывают давление в кабине, Па. Устройство для измерения давления должно быть расположено так, чтобы избежать скоростного напора, удерживая его контрольную и измерительную точки вдали от воздушных потоков.

6.2.3 Регистрируют температуру в соответствии с 5.2.3 с интервалом не более 5 мин.

6.2.4 Средние температуры по сухому термометру в точках с 1 по 6 должны быть определены для каждого интервала измерения.

6.2.5 Испытание считается завершенным, если выполнено одно из следующих условий:

а) средняя температура по сухому термометру, зарегистрированная в 6.2.3, не изменяется более чем на 0,5 °С за 15 мин;

б) тест длился 1 час.

6.2.6 Оператор может находиться в кабине оператора на протяжении всего испытания.

Размеры в миллиметрах

1 - 6 – Точки измерения температуры и скорости движения воздуха; 7 – точка расположения глаз оператора; 8 – контрольная точка сиденья (SIP)

Рисунок 1 – Расположение точек измерения

7 Система кондиционирования воздуха

7.1 Условия проведения испытаний

7.1.1 Система кондиционирования воздуха должна быть испытана в ее предполагаемой рабочей конфигурации, отрегулированной в соответствии со спецификациями изготовителя.

7.1.2 Окружающие условия должны быть:

а) минимальная температура по сухому термометру: + 38 °С;

b) минимальное содержание влаги 0,018 кг H2O на кг сухого воздуха при температуре 38 °C или выше.

7.1.3 Если на окружающую среду в кабине оператора влияет температура двигателя или компонентов (таких как трансмиссия), машина должна работать при номинальной частоте вращения двигателя в режиме, обеспечивающем не менее 50 % максимальной номинальной полезной мощности двигателя, определяемой в соответствии с ISO 9249, или эти условия должны быть смоделированы, как указано в 4.1. Рекомендуется нагружать двигатель через трансмиссию.

7.1.4 Органы управления системой кондиционирования воздуха должны быть настроены в соответствии со спецификациями изготовителя или для обеспечения максимальной эффективности охлаждения. Требования, указанные в 6.1, должны соблюдаться на протяжении всего испытания.

7.1.5 Перед проведением испытаний системы кондиционирования воздуха машина должна работать в течение 1 ч в соответствии с 7.1.3 при неиспользуемой системе кондиционирования воздуха для обеспечения предварительного стабильного прогрева. В течение этого периода температура окружающей среды должна соответствовать 7.1.2.

7.1.6 Рекомендуется применять нагрев солнечной энергией в соответствии с ISO 10263-6. Нагрев должен применяться в один из следующих периодов времени.

- если машина или кабина оператора нагреваются с помощью двигателя, как определено в 7.1.5, солнечный нагрев должен начинаться в начале испытаний системы кондиционирования воздуха. Допускается солнечный нагрев перед испытаниями системы кондиционирования воздуха.

- если машина или кабина оператора не прогреваются, как указано в 7.1.5, солнечный нагрев должна начинаться как минимум за 1 ч до проведения испытаний системы кондиционирования воздуха. Двери и окна кабины должны быть закрыты. В течение этого периода температура окружающей среды должна соответствовать 7.1.2.

7.2 Минимальная мощность системы кондиционирования воздуха

Система кондиционирования воздуха должна быть способна снижать температуру по сухому термометру в кабине оператора до 25 °C или ниже.

8 Система отопления

8.1 Условия проведения испытаний

8.1.1 Система отопления должна быть испытана в предполагаемой рабочей конфигурации, отрегулированной в соответствии со спецификациями изготовителя.

8.1.2 Максимальная температура окружающей среды при испытании системы отопления должна быть не выше минус 15 °С.

8.1.3 Перед проведением испытаний машину выдерживают при температуре, указанной в 8.1.2, в течение 10 ч или до тех пор, пока теплоноситель, ветровое стекло, система климат-контроля, воздуховод и кабина не достигнут температуры, указанной в 8.1.2. Во время охлаждения нельзя использовать внешние источники нагрева масла или охлаждающей жидкости.

8.1.4 Машина должна эксплуатироваться в соответствии с рекомендуемой изготовителем практикой прогрева, а затем работать на номинальной скорости при максимальной нагрузке не более 20 % максимальной номинальной полезной мощности двигателя, определенной в соответствии с ISO 9249, или эти условия должны быть смоделированы, как указано в 4.1.

8.1.5 Органы управления системой обогрева должны быть отрегулированы в соответствии с инструкциями изготовителя или отрегулированы для обеспечения максимального нагрева кабины оператора.

8.2 Минимальная теплопроизводительность

Система обогрева должна обеспечивать повышение температуры окружающей среды оператора до 25 °C или выше.

9 Система вентиляции

9.1 Условия проведения испытаний

9.1.1 Система вентиляции должна быть испытана в ее предполагаемой рабочей конфигурации, отрегулированной в соответствии со спецификациями изготовителя.

9.1.2 Окружающие условия для испытания системы вентиляции должны соответствовать минимальной температуре наружного воздуха по сухому термометру 27 °С.

9.1.3 Машина должна эксплуатироваться в соответствии с рекомендованной изготовителем процедурой прогрева, а затем работать с номинальной частотой вращения при максимальной нагрузке не более 20 % максимальной номинальной полезной мощности двигателя, определенной в соответствии с ISO 9249, или эти условия должны быть смоделированы, как указано в 4.1.

9.1.4 Органы управления системой вентиляции должны быть установлены в максимальное положение с максимальной продувкой кабины оператора.

9.2 Минимальная производительность вентиляции

Минимальная производительность вентиляции должна соответствовать указанной в 6.1.

10 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен включать следующую информацию:

а) модель и серийный номер испытанной машины;

b) условия окружающей среды за пределами кабины оператора [т.е. температура по сухому термометру, содержание влаги (кг H2O на кг сухого воздуха), скорость ветра];

c) герметизация кабины оператора (Па);

d) средняя температура по сухому термометру в кабине оператора в конце испытания (°C);

e) однородность температуры окружающей среды оператора;

f) объем подаваемого свежего отфильтрованного воздуха;

g) уровни энергии солнечного излучения, измеренные в соответствии с ISO 10263-6.

Кроме того, должны быть указаны необязательные условия испытаний, при их использовании.

Пример формы протокола испытаний приведен в приложении А.

Приложение А

(справочное)

Пример протокола испытаний систем кондиционирования воздуха, обогрева и вентиляции рабочего места оператора

Испытанная машина:

Модель:                        Тип:                       PIN (или серийный номер)

Испытание системы кондиционирования воздуха (раздел 7)

Условия окружающей среды

Температура по сухому термометру: ............................................... °С

Содержание влаги: ................................... кг H2O на кг сухого воздуха

Скорость движения воздуха (6.1.7): .................................. .................м/с

Температура окружающей среды оператора в конце испытания

Температура по сухому термометру (средняя): ................................ ................ °С

Однородность температуры окружающей среды оператора (6.1.3): ....... Δ °С

Минимальные характеристики достигнуты (7.2): ...................да/нет

Давление в кабине оператора:..... ...................................... Па

Настройка регулируемых органов управления:.................... ..............................

Солнечный нагрев: естественный □ смоделированный  □ отсутствует □

Солнечная энергия: ............................................... .................... Вт/м2

Способ нагружения двигателя (если использован): .............................. .................

Продолжительность испытания: ................ .............................................мин.

Испытание системы отопления (раздел 8)

Температура окружающей среды по сухому термометру:................................ °С

Скорость движения воздуха (6.1.7): .................................. .................м/с

Температура в кабине оператора по сухому термометру в конце испытания (средняя): ..................................... ...................... °С

Однородность температуры окружающей среды оператора (6.1.3): ............. Δ °С

Минимальная производительность достигнута (8.2):................ ........да/нет

Давление в кабине:........................ ......................................Па

Настройка регулируемых органов управления: .............................................

Способ нагружения двигателя (если использован): .............................. .................

Продолжительность испытания:........................ ............................................. мин

Испытания системы ветиляции (раздел 9)

Температура по сухому термометру: ............................................... °С

Скорость движения воздуха (6.1.7): .................................. .................м/с

Однородность температуры окружающей среды оператора (6.1.3): ....... Δ °С

Минимальные характеристики достигнуты (9.2): ...................да/нет

Давление в кабине оператора:..... ...................................... Па

Настройка регулируемых органов управления:.................... ..............................

Солнечный нагрев: естественный □ смоделированный  □ отсутствует □

Солнечная энергия: ............................................... .................... Вт/м2

Способ нагружения двигателя (если использован): .............................. .................

Продолжительность испытания: .................................................. мин

Приложение ДА

(справочное)

- Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 5353:1995 | IDT | ГОСТ ИСО 5353-2003 Машины землеройные, тракторы и машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Контрольная точка сиденья |
| ISO 9249:2007 | IDT | ГОСТ ISO 9249-2017 Машины землеройные. Методы испытания двигателей. Полезная мощность |
| ISO 10263-1 | IDT | ГОСТ ISO 10263-1-2013 Машины землеройные. Окружающая среда в кабине оператора. Часть 1. Термины и определения |
| ISO 10263-2 | IDT | ГОСТ ISO 10263-2-2014 Машины землеройные. Условия окружающей среды в кабине оператора. Часть 2. Метод испытания воздушного фильтра |
| ISO 10263-3 | IDT | ГОСТ ISO 10263-3-2013 Машины землеройные. Окружающая среда в кабине оператора. Часть 3. Метод испытания системы герметизации |
| ISO 10263-6 | IDT | ГОСТ ISO 10263-6-2014 Машины землеройные. Условия окружающей среды в кабине оператора. Часть 6. Определение воздействия солнечного нагрева |
| Примечание – В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT – идентичные стандарты. |  |  |

- Библиография

[1] ISO 5006	 Earth-moving machinery — Operator's field of view — Test method and performance criteria

| УДК 631.3:006.354 | МКС 53.100 | IDT |
| --- | --- | --- |
| Машины землеройные, рабочее место оператора, системы кондиционирования воздуха, вентиляции и обогрева, технические требования, методы испытаний |  |  |

Директор

Ассоциации «Росспецмаш»						А.В. Елизарова

Заместитель директора

Ассоциации «Росспецмаш»						В.В. Пронин