| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСC) EURO-AsIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | - ГОСТ ISO - 19014-3– - (проект, RU, - первая - редакция) |
| - МАШИНЫ ЗЕМЛЕРОЙНЫЕ - Функциональная безопасность Часть 3 Устойчивость к воздействию окружающей среды и методы испытаний электрических и электронных компонентов, используемых в элементах систем управления, связанных с обеспечением безопасности (ISO 19014-3:2018, IDT) Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия |  |  |

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0–2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2–2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Российской ассоциацией производителей специализированной техники и оборудования (Ассоциацией «Росспецмаш») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

- 3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №                 от                      )

- За принятие проголосовали:

| - Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | - Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | - Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| - Азербайджан - Армения - Беларусь - Грузия - Казахстан - Кыргызстан - Молдова - Россия - Таджикистан - Туркмения - Узбекистан | - AZ - АМ - BY - GE - KZ - KG - MD - RU - TJ - TM - UZ | - Азстандарт - ЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» Республики Армения - Госстандарт Республики Беларусь - Грузстандарт - Госстандарт Республики Казахстан - Кыргызстандарт - Институт стандартизации Молдовы - Росстандарт - Таджикстандарт - Главгосслужба «Туркменстандартлары» - Узстандарт |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 19014-3:2018 «Машины землеройные. Функциональная безопасность Часть 3. Устойчивость к воздействию окружающей среды и методы испытаний электрических и электронных компонентов, используемых в элементах систем управления, связанных с обеспечением безопасности» («Earth-moving machinery — Functional safety — Part 3: Environmental performance and test requirements of electronic and electrical components used in safetyrelated parts of the control system»), IDT.

Международный стандарт разработан Техническим комитетом по стандартизации ISО/TC 127 «Машины землеройные» Международной организации по стандартизации (ISO).

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

1 Область применения....................................................................................

2 Нормативные ссылки....................................................................................

3 Термины и определения...............................................................................

4 Классификация функционального состояния…………………….................

5 Требования и методы испытаний.............……………………………………..

6 Процедуры определения уровня производительности...............................

Приложение А (справочное) Контрольный список испытаний.......................

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам ……………………

Библиография………………………………………………………………………...

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

- МАШИНЫ ЗЕМЛЕРОЙНЫЕ - Функциональная безопасность Часть 3 Устойчивость к воздействию окружающей среды и методы испытаний электрических и электронных компонентов, используемых в элементах систем управления, связанных с обеспечением безопасности Earth-moving machinery. Functional safety. Part 3. Environmental performance and test requirements of electronic and electrical components used in safety-related parts of the control system

Дата введения _______________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает минимальные требования к испытаниям воздействием окружающей среды электронных и электрических компонентов, определяемых как связанные с безопасностью части системы управления (SRP/CS), используемой на землеройных машинах (EMM), как определено в ISO 6165, и их сменных узлах.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта. Для недатированных ссылок применяет последнее издание ссылочного стандарта (включая все изменения).

ISO 6165 Earth-moving machinery — Basic types — Identification and terms and definitions (Машины землеройные. Основные типы. Идентификация, термины и определения)

ISO 13766-1 Earth-moving and building construction machinery — Electromagnetic compatibility (EMC) of machines with internal electrical power supply — Part 1: General EMC requirements under typical electromagnetic environmental conditions (Машины землеройные и строительные. Электромагнитная совместимость (EMC) машин с внутренним источником электропитания. Часть 1. Общие требования EMC для типичной электромагнитной окружающей обстановки)

ISO 13766-2 Earth-moving and building construction machinery — Electromagnetic compatibility (EMC) of machines with internal electrical power supply — Part 2: Additional EMC requirements for functional safety (Машины землеройные и строительные. Электромагнитная совместимость (EMC) машин с внутренним источником электропитания. Часть 2. Дополнительные требования EMC к функциональной безопасности)

ISO 16750-2:2012 Road vehicles — Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment — Part 2: Electrical loads (Транспорт дорожный. Условия окружающей среды и испытания электрического и электронного оборудования. Часть 2. Электрические нагрузки)

ISO 16750-5 Road vehicles — Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment — Part 5: Chemical loads (Транспорт дорожный. Условия окружающей среды и испытания электрического и электронного оборудования. Часть 5. Химические нагрузки)

ISO 19014-1 Earth-moving machinery — Functional safety — Part 1: Methodology to determine safety-related parts of the control system and performance requirements (Машины землеройные. Функциональная безопасность. Часть 1. Методология определения частей систем контроля, связанных с обеспечением безопасности, и требования к рабочим характеристикам)

ISO 20653 Road vehicles — Degrees of protection (IP code) — Protection of electrical equipment against foreign objects, water and access (Транспорт дорожный. Степени защиты (IP сode). Защита электрооборудования от посторонних объектов, воды и доступа)

IEC 60068-2-11 Basic environmental testing procedures — Part 2: Tests — Test Ka: Salt mist (Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-11. Испытания. Испытание Ка. Соляной туман)

IEC 60068-2-14 Environmental testing — Part 2: Tests — Test N: Change of temperature (Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-14: Испытания. Испытание N: Изменение температуры)

IEC 60068-2-27 Environmental testing — Part 2-27: Tests — Test Ea and guidance: Shock (Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Часть 2-27: Испытания. Испытание Еа и руководство: Удар)

IEC 60068-2-38 Environmental testing — Part 2-38: Tests — Test Z/AD: Composite temperature/humidity cyclic test (Испытания на воздействия внешних факторов. Часть 2-38. Испытания. Испытание Z/AD: Cоставное циклическое испытание на воздействие температуры/влажности)

IEC 60068-2-52 Environmental testing — Part 2-52: Tests — Test Kb: Salt mist, cyclic (sodium chloride solution) [Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-52. Испытания. Испытание Кb: Соляной туман, циклическое испытание (раствор хлорида натрия)]

IEC 60068-2-64:2008 Environmental testing — Part 2-64: Tests — Test Fh: Vibration, broadband random and guidance (Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-64. Испытания. Испытание Fh. Случайные колебания в широком диапазоне и руководство)

IEC 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) [Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)]

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ISO 6165, ISO 19014-1 и ISO 12100, а также следующие термины с соответствующими определениями.

ISO и IEC ведут терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим ссылкам:

– онлайн-платформа ISO: https://www.iso.org/obp;

– электропедия IEC: http://www.electropedia.org/.

3.1 жизненный цикл (life cycle): время между вводом в эксплуатацию и выводом из эксплуатации компонента.

4 Классификации функционального состояния

4.1 Класс А

Все функции безопасности тестируемого устройства работают, как и было задумано, во время и после теста.

4.2 Класс В

Во время испытания все функции безопасности тестируемого устройства работают в соответствии с проектом. Тестируемое устройство может работать за пределами расчетного допуска во время теста; однако все функции должны автоматически возвращаться в пределах указанного допуска после теста. Функции памяти должны оставаться класса А.

Функции тестируемого устройства, которые должны выполняться в соответствии с проектом во время испытания, и функции, которые могут выполняться за пределами указанного допуска, должны быть указаны изготовителем машины.

4.3 Класс C

Для тестируемого устройства, на которое подается питание и которое контролируются, одна или несколько функций тестируемого устройства не работают должным образом во время испытания, но автоматически возвращаются к нормальной работе после испытания.

Для тестируемого устройства, на которые не подается питание и которые не контролируются, тестируемое устройство после испытания работает так, как было заложено изготовителем.

4.4 Класс D

Одна или несколько функций тестируемого устройства не работают должным образом во время теста и не возвращаются к нормальной работе после теста до тех пор, пока тестируемое устройство не будет перезагружено.

5 Требования и методы испытаний

5.1 Общее

Условия испытаний, указанные в настоящем стандарте, являются минимальными требованиями. Изготовитель EMM должен гарантировать, что электрические и электронные компоненты подходят для среды, в которой они используются.

Изготовитель EMM должен определить среду использования, применимую к условиям испытаний, описанным в настоящем стандарте. Требования к окружающей среде для каждого компонента зависят от места его установки (моторный отсек, рабочее место оператора, шасси и т. д.), что необходимо учитывать при разработке спецификации испытаний.

Можно ожидать значительных изменений условий окружающей среды из-за суточных и сезонных циклов, что должно учитываться при испытаниях в соответствии с настоящим стандартом.

Производитель EMM должен проверить все компоненты, которые могут быть погружены в химические вещества или подвергаться воздействию химических веществ (горнодобывающие жидкости, соли, щелочи, удобрения и т.д.), и убедиться, что компоненты защищены от загрязнения или деградации.

Компоненты, невосприимчивые к загрязняющим веществам, могут быть освобождены от испытаний, если производитель EMM предоставит на это документальное подтверждение. Изготовитель EMM должен определить стойкость к химическому воздействию в соответствии с ISO 16750-5. Стойкость к указанным химическим веществам следует учитывать как можно раньше (например, в процессе выбора материала).

См. приложение A для примера контрольного списка испытаний, который включает столбец для производителя EMM, чтобы задокументировать обоснование исключения испытания.

Примечание – Если требуется взрывозащита, см. IEC 60079. Могут применяться национальные или региональные требования.

5.2 Пыль

5.2.1 Цель испытания

Электронные компоненты (контроллеры, джойстики, дисплеи, переключатели, соленоиды и т.п.), подвергающиеся неблагоприятному воздействию пыли, должны быть защищены от попадания пыли, присутствующей в рабочей среде.

Это испытание подтверждает, что тестируемое устройство невосприимчиво к проникновению пыли. Видом неисправности является электрическая или механическая неисправность, вызванная попаданием пыли в корпус тестируемого устройства или оседанием пыли на поверхности электрических контактов.

Компоненты, которые герметичны и соответствуют минимальному рейтингу IP6X в соответствии с IEC 60529 или IP6KX в соответствии с ISO 20653, могут быть освобождены от прохождения этого испытания.

5.2.2 Метод испытаний

Испытания на воздействие пыли должны выполняться в соответствии с ISO 20653 или IEC 60529. Тестируемое устройство должно быть установлено в соответствии с его обычной монтажной ориентацией в EMM.

Функциональное состояние должно соответствовать классу C (4.3).

5.3 Химическая стойкость

5.3.1 Цель испытания

Это испытание подтверждает, что тестируемое устройство защищено от контакта с кислотами, агрессивными газами и солями, которые могут присутствовать в рабочей среде.

Тестируемое устройство, подвергающееся воздействию определенных химических реагентов, должно быть устойчивым к этим реагентам. Тестируемое устройство должно быть испытано со всеми химическими веществами, с которыми оно может соприкасаться, за исключением материалов, для которых документально подтверждена устойчивость к загрязняющим веществам и, следовательно, нет необходимости в проведении испытаний.

Материал считается невосприимчивым к загрязняющим веществам, если его свойства не изменяются в достаточной степени, чтобы повлиять на характеристики материала.

Изготовитель и тип реагентов согласовываются между испытательной лабораторией и изготовителем EMM.

5.3.2 Метод испытаний

При необходимости должны проводиться испытания на химическую стойкость в соответствии с ISO 16750-5. Во время этого испытания нет необходимости в подаче питания на тестируемое устройство и его контроле.

Функциональное состояние должно соответствовать классу C (4.3).

5.4 Солевой туман

5.4.1 Цель испытания

Это испытание проверяет стойкость материалов и поверхностных покрытий тестируемого устройства к коррозии, вызванной соляным туманом и соленой водой в тех случаях, когда тестируемое оборудование подвергается воздействию солей (например, дорожная соль, морской туман, соляные шахты и т. д.).

Визуальный осмотр должен позволять идентифицировать тестируемое устройство после завершения испытания.

Изготовитель должен определить применимость этого испытания в соответствии с обычным местом установки тестируемого устройства.

5.4.2 Метод испытаний

Испытания на содержание соли должны проводиться в соответствии с IEC 60068-2-11 или IEC 60068-2-52. Во время этого испытания нет необходимости в подаче питания на теистируемом устройстве и его контроле.

Функциональное состояние должно соответствовать классу C (4.3).

5.5 Мойка под давлением

5.5.1 Цель испытания

Это испытание подтверждает, что электрические и электронные компоненты (контроллеры, джойстики, дисплеи, переключатели, соленоиды и т. д.), на которые неблагоприятно влияет мойка под давлением, защищены от проникновения жидкостей, присутствующих в рабочей среде.

5.5.2 Метод испытаний

Электронные компоненты, которые могут подвергаться промывке под давлением (за пределами рабочего места оператора или в навесе), должны соответствовать стандарту IPX6 в соответствии с IEC 60529 или IPXK6 в соответствии с ISO 20653.

Во время этого испытания нет необходимости в подаче питания на тестируемое устройство и его контроле.

Функциональное состояние должно соответствовать классу C (4.3).

5.6 Случайная вибрация

5.6.1 Цель испытания

Это ускоренное испытание подтверждает, что тестируемое устройство работает в соответствии с проектом при случайных вибрациях различной интенсивности, применимых к бортовому электрическому и электронному оборудованию. Виды отказов тестируемого устройства включают растрескивание или разрушение материалов из-за вибрационной усталости.

5.6.2 Метод испытаний

Вибрационные испытания должны проводиться в соответствии с IEC 60068-2-64:2008, 8.4.

Изготовитель и поставщик компонентов EMM должен выбрать уровень G для испытания, температуру окружающей среды и параметры ускоренной вибрации в зависимости от конкретного места установки.

Если нет данных о вибрации для конкретного места установки тестируемого устройства или измеренная спектральная плотность ускорения (ASD) ниже, чем показано на рисунке 1, тестируемое устройство должно быть испытано в соответствии с рисунком 1.

Данные для рисунка 1 приведены в таблице 1.

Диапазон частот определяется следующим образом: f1 = 10 Гц, f2 = 2000 Гц. ASD является линейным между перечисленными частотами.

Изготовитель EMM должен выбрать соответствующую продолжительность воздействия в соответствии с ожидаемым жизненным циклом тестируемого устройства. Минимальная продолжительность должна составлять 8 часов на каждую ось.

Функциональное состояние должно соответствовать классу А (4.1).

Y – ASD [(м/с2)2/Гц]; X – частота, Гц

Рисунок 2 – ASD случайной вибрации

Таблица 1 – ASD случайной вибрации

| Частота, Гц | ASD [(м/с2)2/Гц] |
| --- | --- |
| 10 | 1 |
| 100 | 1 |
| 300 | 0,05 |
| 5000 | 2 |
| 2000 | 2 |

5.7 Ударная нагрузка при работе

5.7.1 Цель испытания

Это испытание подтверждает, что в работе тестируемого устройства не возникают сбои и поломки из-за механического удара при работе оборудования, такого как удар ковша или отвала, высыпания содержимого ковша или использование гидравлического отбойного молотка.

Виды отказов включают механические повреждения (например, поломка припоя, отсоединение компонентов).

5.7.2 Метод испытаний

Ударные испытания должны проводиться в соответствии с IEC 60068-2-27.

Образец для испытаний должен быть закреплен на испытательном оборудовании теми же креплениями, что и на машине. Крепеж должен быть затянут в соответствии с указаниями производителя машины.

Минимальная ударная нагрузка должна составлять ускорение 150 м/с2 (15 г) при длительности импульса 11 мс или предпочтительно 300 м/с2 (30 г) при длительности импульса 18 мс.

Во время этого испытания тестируемое устройство должно быть запитано и контролироваться.

Функциональное состояние должно соответствовать классу А (4.1).

5.8 Температурные циклы

5.8.1 Цель испытания

Это испытание подтверждает, что тестируемое устройство работает в соответствии с проектом при различных температурах с электрическим питанием тестируемого устройства, т.е. во время использования системы/компонентов при изменении температуры окружающей среды.

5.8.2 Метод испытаний

Температурные циклы должны выполняться в соответствии с IEC 60068-2-14, испытание Nb, с использованием температурных пределов, описанных ниже.

Компонент должен получать питание и контролироваться, за исключением фаз снижения температуры, когда рассеивание тепла тестируемого устройства будет препятствовать достижению Tmin внутри тестируемого устройства.

Нижняя температура, TA, должна быть выбрана из температуры испытаний по IEC 60068-2-1 и IEC 60068-2-2, но не должна повышаться выше минус 25 °С.

Верхняя температура, TB, должна быть выбрана из температуры испытаний по IEC 60068-2-1 и IEC 60068-2-2, но не должна опускаться ниже плюс 70 °C.

Минимальное количество циклов должно составлять 20 циклов с минимальным временем выдержки в соответствии с IEC 60068-2-14, в зависимости от теплоемкости образца. Температуру в камере следует снижать или повышать с минимальной скоростью (3 ± 0,6) °С/мин.

Для частей испытания, на которые подается питание и которые контролируются, функциональное состояние должно соответствовать классу А (4.1);

в противном случае функциональное состояние должно соответствовать классу C (4.3).

Для особых условий эксплуатации машины и условий установки электронных частей изготовителем могут быть указаны другие условия окружающей среды.

См. рисунок 2.

А – начало первого цикла; TA – нижняя температура; TВ – нижняя температура; t1 – продолжительность воздействия

Рисунок 2 – Испытательный цикл Nb

5.9 Тепловой удар

5.9.1 Цель испытания

Это ускоренное испытание подтверждает, что тестируемое устройство работает в соответствии с проектом при большом количестве температурных циклов в оборудовании. Ускорение возможно за счет более высокого перепада температур в одном цикле по сравнению с реальными нагрузками оборудования. Виды отказов тестируемого устройства включают растрескивание материалов или выход из строя уплотнения, вызванный старением и разницей в коэффициентах температурного расширения.

Поскольку при этом испытании возникают механические дефекты (трещины), электрическая работа не требуется.

5.9.2 Метод испытаний

Температурные циклы должны выполняться в соответствии с IEC 60068-2-14, испытание Na.

Время выдержки можно получить с помощью предварительного теста на нагрев, в ходе которого определяется скорость линейного изменения тестируемого устройства. Время пребывания тестируемого устройства при каждом экстремальном значении температуры должно быть достаточным для стабилизации температуры тестируемого устройства перед следующим переходом.

Жесткость испытания определяется нижним и верхним температурными пределами, которые могут быть выбраны из температуры испытания по IEC 60068-2-1 и IEC 60068-2-2 соответственно. В качестве альтернативы предельные значения температуры могут быть измерены для известного оборудования, если это приводит к значительному отличию значений от значений, указанных в вышеупомянутых публикациях IEC.

Функциональное состояние должно соответствовать классу C (4.3).

5.10 Циклы влажности

5.10.1 Цель испытания

Это испытание подтверждает, что тестируемое устройство работает в соответствии с проектом при циклической высокой влажности окружающей среды. Рассматриваемые виды отказов - это электрические сбои, вызванные влажностью, т.е. токи утечки, вызванный влагой на печатной плате. Дополнительным видом отказа является эффект «дыхания», который переносит влагу внутрь корпуса, когда воздух внутри тестируемого устройства остывает, и влажный окружающий воздух втягивается в тестируемое устройство.

5.10.2 Метод испытаний

Испытание проводят в соответствии с IEC 60068-2-38, Испытание Z/AD. Компонент должен быть запитан и контролироваться, за исключением фаз снижения температуры, когда рассеивание тепла системой/компонентом будет препятствовать достижению Tmin внутри системы/компонента.

Для частей испытания, на которые подается питание и которые контролируются, функциональное состояние должно соответствовать классу А (4.1);

в противном случае функциональное состояние должно соответствовать классу C (4.3).

5.11 Повышенное напряжение

5.11.1 Цель испытания

Это испытание проверяет, что тестируемое устройство работает в соответствии с проектом в случае «запуска от внешнего источника» или в условиях, когда регулятор напряжения генератора выходит из строя и выходное напряжение генератора превышает нормальные значения.

5.11.2 Метод испытаний

Если могут возникнуть условия перенапряжения, указанные в 5.11.1, испытание проводят в соответствии с ISO 16750-2:2012, 4.3.

Функциональное состояние должно соответствовать классу C (4.3).

5.12 Пониженное напряжение

5.12.1 Цель испытания

Это испытание подтверждает, что тестируемое устройство работает должным образом при различных перепадах напряжения. Этот тест применим к тестируемому устройству с функцией перезагрузки, как правило, к тестируемому устройству, содержащему микроконтроллеры или чей процессор может зависнуть в непредусмотренном состоянии во время или после падения напряжения.

5.12.2 Метод испытаний

Испытания на пониженное напряжение должны выполняться в соответствии с ISO 16750-2:2012, 4.6.2.

Функциональное состояние должно соответствовать классу C (4.3).

5.13 Электромагнитная совместимость

5.13.1 Цель испытания

Это испытание подтверждает, что тестируемое устройство электромагнитно совместимо с окружающей средой, т. е. тестируемое устройство невосприимчиво к электромагнитным помехам и не создает недопустимых электромагнитных помех.

5.13.2 Метод испытаний

Тестируемое устройство должно соответствовать требованиям ISO 13766-1 и ISO 13766-2.

Функциональное состояние должно соответствовать классу А (4.1).

5.14 Обратная полярность

5.14.1 Цель испытания

Это испытание проверяет способность тестируемого устройства выдерживать обратное напряжение питания при использовании вспомогательного пускового устройства.

5.14.2 Метод испытаний

Проверка обратной полярности должна проводиться в соответствии с ISO 16750-2:2012, 4.7.

Функциональное состояние должно быть класса D (4.4).

Приложение А

(справочное)

Контрольный список испытаний

См. рисунок А.1.

| Описание компонента: {Пример тестируемого устройства} |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поставщик: {ABC Mfg.} |  |  |
| Каталожный номер: {1234-567-8} |  |  |
| Испытание | Не проводилось | Обоснование |
| {Пример испытания} | {Х} | {Химическая стойкость подтверждена протоколом испытаний «1245-578789»} |
| Пыль |  |  |
| Химическая стойкость |  |  |
| Солевой туман |  |  |
| Мойка под давлением |  |  |
| Случайная вибрация |  |  |
| Ударная нагрузка при работе |  |  |
| Температурные циклы |  |  |
| Тепловой удар |  |  |
| Циклы влажности |  |  |
| Повышенное напряжение |  |  |
| Пониженное напряжение |  |  |
| Электромагнитная совместимость |  |  |
| Обратная полярность |  |  |

Текст в скобках {} приведен только для примера и должен быть удален.

Приложение ДА

(справочное)

- Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 6165 | IDT | ГОСТ ISO 6165-2015 Машины землеройные. Основные типы. Идентификация, термины и определения |
| ISO 13766-1 | - | * |
| ISO 13766-2 | - | * |
| ISO 16750-2:2012 | - | * |
| ISO 16750-5 | - | * |
| ISO 19014-1 | IDT | ГОСТ ISO 19014-1–____ Машины землеройные. Функциональная безопасность. Часть 1. Методика определения элементов систем управления, связанных с обеспечением безопасности, и технические требования (В разработке, будет введен в действие одновременно с настоящим стандартом) |
| ISO 20653 | - | * |
| IEC 60068-2-11 | - | * |
| IEC 60068-2-14 | - | * |
| IEC 60068-2-27 | - | * |
| IEC 60068-2-38 | - | * |
| IEC 60068-2-52 | - | * |
| IEC 60068-2-64:2008 | - | * |
| * Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Примечание – В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT – идентичные стандарты. |  |  |

- Библиография

[1] ISO 12100	 Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction

[2] ISO 16750-1	Road vehicles — Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment — Part 1: General

[3] ISO 16750-3	Road vehicles — Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment — Part 3: Mechanical loads

[4] ISO 16750-4	Road vehicles — Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment — Part 4: Climatic loads

[5] IEC 60068-2-1	Environmental testing — Part 2-1: Tests — Tests A: Cold

[6] IEC 60068-2-2	Environmental testing — Part 2-2: Tests — Test B: Dry heat

[7] IEC 60079 (все части)	Explosive atmosphere

| УДК 631.3:006.354 | МКС 53.100 | IDT |
| --- | --- | --- |
| Машины землеройные, функциональная безопасность, устойчивость к воздействию окружающей среды, методы испытаний электрических и электронных компонентов |  |  |

Директор

Ассоциации «Росспецмаш»						А.В. Елизарова

Заместитель директора

Ассоциации «Росспецмаш»						В.В. Пронин