| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСC) EURO-AsIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | - ГОСТ ISO - 16119-1– - (проект, RU, - первая - редакция) |
| - МАШИНЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА Экологические требования к опрыскивателям Часть 1 Общие положения (ISO 16119-1:2013, IDT) Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия |  |  |

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0–2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2–2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Российской ассоциацией производителей специализированной техники и оборудования (Ассоциацией «Росспецмаш») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

- 3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №                 от                      )

- За принятие проголосовали:

| - Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | - Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | - Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| - Азербайджан - Армения - Беларусь - Грузия - Казахстан - Кыргызстан - Молдова - Россия - Таджикистан - Туркмения - Узбекистан | - AZ - АМ - BY - GE - KZ - KG - MD - RU - TJ - TM - UZ | - Азстандарт - ЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» Республики Армения - Госстандарт Республики Беларусь - Грузстандарт - Госстандарт Республики Казахстан - Кыргызстандарт - Институт стандартизации Молдовы - Росстандарт - Таджикстандарт - Главгосслужба «Туркменстандартлары» - Узстандарт |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 16119-1:2013 «Машины для сельского и лесного хозяйства. Экологические требования к опрыскивателям. Часть 1: Общие положения» («Agricultural and forestry machinery — Environmental requirements for sprayers — Part 1: General »), IDT.

Международный стандарт разработан Техническим комитетом по стандартизации ISО/TC 23 «Тракторы и машины для сельского и лесного хозяйства» Международной организации по стандартизации (ISO).

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

1 Область применения......................................................................................

2 Нормативные ссылки......................................................................................

3 Термины и определения.................................................................................

4 Требования ………………………………………………………….……………

5 Маркировка………………………………………………………………………….

6 Руководство по эксплуатации........................................................................

Приложение А (справочное) Распределение видов опрыскивателей по стандартам серии ISO 16119.......................................................................................

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам ……………………

Библиография………………………………………………………………………...

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

- МАШИНЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА Экологические требования к опрыскивателям Часть 1 Общие положения Agricultural and forestry machinery. Environmental requirements for sprayers. Part 1. General

Дата введения _______________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к конструкции и характеристикам опрыскивателей, как определено в ISO 5681, в отношении сведения к минимуму потенциального риска загрязнения окружающей среды во время использования, включая неправильное использование, предусмотренное производителем. В нем также указаны требования к идентификации опрыскивателя и некоторых его компонентов, а также минимальное содержание руководства по эксплуатации.

Настоящий стандарт предназначен для использования с каждой из других частей ISO 16119, которые содержат требования для конкретных типов опрыскивателей (см. приложение А). Настоящий стандарт применим ко всем типам опрыскивателей, используемых в сельском хозяйстве, садоводстве, лесном хозяйстве и других областях, за исключением ранцевых опрыскивателей. Он не охватывает аспекты безопасности (см. ISO 4254-6).

Примечание – Ранцевые опрыскиватели подпадают под действие стандарта ISO 19932, в котором рассматриваются вопросы безопасности и защиты окружающей среды.

Настоящий стандарт не применяется к опрыскивателям, изготовленным до даты его публикации.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта. Для недатированных ссылок применяет последнее издание ссылочного стандарта (включая все изменения).

ISO 4254-6:2009 Agricultural machinery — Safety — Part 6: Sprayers and liquid fertilizer distributors (Машины сельскохозяйственные. Требования безопасности. Часть 6. Опрыскиватели и машины для внесения жидких удобрени)

ISO 5681:1992 Equipment for crop protection — Vocabulary (Оборудование для защиты растений. Термины и определения)

ISO 10625, Equipment for crop protection — Sprayer nozzles — Colour coding for identification (Оборудование для защиты растений. Распыливающие наконечники. Цветная маркировка для идентификации)

ISO 19732:2007 Equipment for crop protection — Sprayer filters — Colour coding for identification (Оборудование для защиты урожая. Фильтры для опрыскивателей. Цветовой код для идентификации)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте использованы термины и определения по ISO 5681.

4 Требования

4.1 Общее

Опрыскиватели и их компоненты должны быть надежными и сконструированы таким образом, чтобы их можно было использовать по назначению, как описано в руководстве по эксплуатации, чтобы свести к минимуму потенциальный риск загрязнения окружающей среды.

Они должны быть сконструированы таким образом, чтобы их можно было безопасно эксплуатировать при надлежащем контроле выполняемых процессов. Должна быть предусмотрена возможность немедленного прекращения применения пестицидов с рабочего места оператора.

4.2 Осмотр

Должна быть предусмотрена возможность подключения к опрыскивателю необходимых измерительных приборов для проверки его исправности, например путем предоставления адаптеров для подключения контрольно-измерительных приборов.

4.3 Регулировка нормы внесения

Регулировка нормы внесения должна быть легкой, точной и воспроизводимой. Регулировка и контроль заданной нормы требует

а) средства калибровки оборудования,

б) средства регулировки и контроля нормы внесения по объему,

c) адекватные и точные измерительные системы,

г) читаемость приборов и

д) инструкции по регулировке нормы внесения по объему (см. раздел 6).

4.4 Распределение и осажение

Распылители должны быть сконструированы таким образом, чтобы можно было достичь надлежащего распределения и осаждения. Это должно характеризоваться, при необходимости,

a) равномерность концентрации распыляемой жидкости,

b) равномерность расхода между средства распределения,

c) равномерность распределения поперек направления движения (поперечное распределение),

d) равномерность распределения в направлении движения (продольное распределение),

e) равномерность распределения в вертикальном направлении (вертикальное распределение), и

f) минимизация потерь в нецелевых зонах (см. 4.5).

4.5 Потери

Опрыскиватель должен быть спроектирован и изготовлен таким образом, чтобы свести к минимуму потери средств защиты растений во время внесения и после отключения функции внесения.

4.6 Индикация используемого пестицида

При необходимости опрыскиватель должен быть оснащен специальным креплением, на котором оператор может размещать названия используемых средств защиты растений. См. пункт 6.

4.7 Заполнение

Конструкция опрыскивателя должна позволять заправлять необходимое количество средств защиты растений и воды таким образом, чтобы были исключены:

- непреднамеренное рассеивание жидкости, и

- загрязнения источника воды.

Уровни и пределы заполнения должны быть видны. Между номинальным и полным объемом должна быть достаточная разница для предотвращения переполнения и выброса в окружающую среду.

4.8 Опорожнение, очистка и обслуживание

Опрыскиватель должен быть спроектирован и сконструирован таким образом, чтобы его можно было полностью опорожнить, а также легко и тщательно очистить, не загрязняя окружающую среду.

Опрыскиватель должен быть спроектирован и изготовлен таким образом, чтобы облегчить замену изношенных деталей без загрязнения окружающей среды.

5 Маркировка

5.1 Общие

В дополнение к маркировке, требуемой ISO 4254-6:2009, 7.2, форсунки (5.2) и фильтры (5.3) должны быть маркированы. Эта маркировка должна быть разъяснена в руководстве по эксплуатации.

5.2 Форсунки

Форсунки должны быть маркированы таким образом, чтобы их можно было идентифицировать. Эта идентификация должна включать

- наименование или знак производителя,

- тип и

- размер, определяемый знаком и цветовым кодом в соответствии с ISO 10625 или специальным знаком на форсунке и соответствующей информацией в инструкции по эксплуатации.

5.3 Фильтры

Фильтры должны быть промаркированы таким образом, чтобы их можно было идентифицировать. Эта идентификация должна включать размер ячейки, обозначенный знаком и цветовым кодом, соответствующим ISO 19732, или специальным знаком на фильтре и соответствующей информацией, приведенной в руководстве по эксплуатации.

6 Руководство по эксплуатации

Производитель/поставщик опрыскивателя должен предоставить руководство по эксплуатации опрыскивателя. В дополнение к инструкциям и информации, требуемой ISO 4254-6:2009, 7.1, руководство по эксплуатации должно, по крайней мере, содержать следующую информацию:

a) необходимые препараты для различных условий использования;

b) условия использования и соответствующая регулировка опрыскивателя;

c) процедуры проверки нормы внесения по объему;

d) рекомендуемая процедура и интервалы (например, единицы времени, обрабатываемая площадь или распыляемый объем) проверки опрыскивателя пользователем (например, насоса, трансмиссии, фильтров, шлангов, соединений);

e) критерии и метод замены изнашиваемых частей, влияющих на правильное функционирование оборудования, например: форсунки, фильтры;

f) необходимость обеспечения того, чтобы со сменными форсунками использовались правильные фильтры, соответствующие рекомендациям производителя форсунок;

g) указание на то, что национальные или региональные законы могут требовать регулярной проверки используемых опрыскивателей;

h) эксплуатационные ограничения опрыскивателя, т.е. максимальная рабочая скорость, давление и минимальный/максимальный расход;

i) дополнительное оборудование или приспособления для опрыскивателя в соответствии с назначением;

j) возможности подключения к другому оборудованию и необходимые меры предосторожности;

k) ассортимент типов и размеров насадок, сеток и фильтров, которые можно использовать;

l) в отношении инструкций по охране труда и технике безопасности, необходимости следовать рекомендациям производителей пестицидов на этикетке продукта;

m) относительно применения, необходимость учитывать рекомендации, указанные на этикетке продукта, а также любую другую соответствующую документацию, например. местные и/или национальные правила или свод правил;

n) ограничение использования средств защиты растений, которые могут привести к неправильной работе опрыскивателя;

o) использование любых предоставленных устройств и меры предосторожности, которые необходимо соблюдать во время смешивания и наполнения, чтобы избежать загрязнения окружающей среды;

p) как использовать специальное крепление, если оно предусмотрено, на которое оператор может нанести наименование используемых средств защиты растений;

q) сведение к минимуму сноса и других нецелевых отложений с учетом различных параметров, таких как насадки, давление, высота стрелы, скорость ветра и рабочая скорость;

r) адекватные процедуры опорожнения и очистки;

s) объем общего остатка.

Приложение А

(справочное)

Распределение видов опрыскивателей по стандартам серии ISO 16119

В таблице А.1 приведено распределение видов опрыскивателей по стандартам серии ISO 16119.

Таблица А.1 – Распределение видов опрыскивателей по стандартам серии ISO 16119

| Критерии | Часть 2 | Часть 3 | Часть 4 | Будет разработано позднее |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опрыскиватели с горизонтальной штангой | Опрыскиватели для кустарников и деревьев | Стационарные и полупередвижные опрыскиватели | Портативные опрыскивателиa | Туманообразователи | Железнодорожные опрыскиватели | Авиационные опрыскиватели |
| Тип опрыскивателя / источника энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| Тракторные навесные | X | X |  |  | X |  |  |
| Тракторные прицепные | X | X |  |  | X |  |  |
| Самоходные | X | X |  |  | X |  |  |
| На базе грузовиков или внедорожных транспортных средств | X | X |  |  | X |  |  |
| Квадроцикловые навесные | X | X |  |  | X |  |  |
| Квадроцикловые прицепные | X | X |  |  | X |  |  |
| Авиационные |  |  |  |  |  |  | X |
| Железнодорожные |  |  |  |  |  | X |  |
| Полопередвижные (стационарные блок и движущаяся часть, например для теплиц) |  |  | X |  | X |  |  |
| Переносимые оператором |  |  |  | X | X |  |  |
| Перевозимые оператором | X | X |  |  |  |  |  |
| Навешиваемые на животных |  |  |  |  |  |  |  |
| Прицепляемые к животным |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы А.1

| Критерии | Часть 2 | Часть 3 | Часть 4 | Будет разработано позднее |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опрыскиватели с горизонтальной штангой | Опрыскиватели для кустарников и деревьев | Стационарные и полупередвижные опрыскиватели | Портативные опрыскивателиa | Туманообразователи | Железнодорожные опрыскиватели | Авиационные опрыскиватели |
| Тип распылителя |  |  |  |  |  |  |  |
| Горизонтальная штанга | X |  | X | X |  | X | X |
| Вертикальная штанга |  | X | X | X |  | X |  |
| Круговая штанга |  | X |  |  |  |  |  |
| Распылитель с наконечником | X | X | X | X | X |  |  |
| Распыливающая пушка |  | X | X | X | X |  |  |
| Каплеобразование |  |  |  |  |  |  |  |
| Пневматическое | X | X | X | X |  |  |  |
| Центифужное | X | X | X | X |  |  | X |
| Гидравлическое | X | X | X | X | X | X | X |
| Термическое |  |  | X |  | X |  |  |
| Ультразвуковое |  |  |  |  |  |  |  |
| Перемещение |  |  |  |  |  |  |  |
| Без привода | X | X | X | X | X | X | X |
| Пневматическое | X | X | X | X |  |  |  |
| Электрическое | X | X |  |  |  |  | X |
| Форма нанесения |  |  |  |  |  |  |  |
| Капли жидкости | X | X | X | X | X | X | X |
| Жидкость |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердая |  |  |  |  |  |  |  |
| Газообразная |  |  |  |  |  |  |  |
| Распыление |  |  |  |  |  |  |  |
| Непрямое | X | X | X | X | X | X | X |
| Прямое (специальные опрыскиватели) | X | X | X |  |  | X |  |
| Прямое (специальное устройство на обычные опрыскиватели) | X | X | X |  |  | X |  |

Продолжение таблицы А.1

| Критерии | Часть 2 | Часть 3 | Часть 4 | Будет разработано позднее |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опрыскиватели с горизонтальной штангой | Опрыскиватели для кустарников и деревьев | Стационарные и полупередвижные опрыскиватели | Портативные опрыскивателиa | Туманообразователи | Железнодорожные опрыскиватели | Авиационные опрыскиватели |
| Без распыления (только жидкость) | X |  |  | X |  |  |  |
| Тоннель |  |  |  |  |  |  |  |
| Без повторного использования | X | X | X |  |  |  |  |
| С повторным использованием |  |  | X X |  |  |  |  |
| Назначение |  |  |  |  |  |  |  |
| Полное опрыскивание | X | X | X |  | X | X | X |
| Локальное без датчиков | X | X | X |  |  |  |  |
| Локальное с датчиками | X | X |  |  |  |  |  |
| Область применения |  |  |  |  |  |  |  |
| Полевые культуры и низкие растения (включая борьбу с сорняками и несельскохозяйственное применение) | X |  | X |  | X | X | X |
| Кусты |  | X | X |  | X |  | X |
| Деревья |  | X |  |  | X |  | X |
| a Кроме ранцевых опрыскивателей (см. ISO 19932) |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение ДА

(справочное)

- Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 4254-6:2009 | IDT | ГОСТ ISO 4254-6-2012 Сельскохозяйственные машины. Требования безопасности. Часть 6. Опрыскиватели и машины для внесения жидких удобрений |
| ISO 5681:1992 | IDT | ГОСТ ISO 5681-2012 Оборудование для защиты посевов. Словарь |
| ISO 10625:2018 | - | * |
| ISO 19732:2007 | - | * |
| * Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Примечание – В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT – идентичные стандарты. |  |  |

- Библиография

[1] ISO 16119-2	Agricultural and forestry machinery — Environmental requirements for sprayers — Part 2: Horizontal boom sprayers

[2] ISO 16119-3	Agricultural and forestry machinery — Environmental requirements for sprayers — Part 3: Sprayers for bush and tree crops

[3] ISO 19932-1	Equipment for crop protection — Knapsack sprayers — Part 1: Safety and environmental requirements

[4] ISO 19932-2	Equipment for crop protection — Knapsack sprayers — Part 2: Test methods

| УДК 631.3:006.354 | МКС 65.060.40 | IDT |
| --- | --- | --- |
| Машины сельскохозяйственные, опрыскиватели, экологические требования |  |  |

Директор

Ассоциации «Росспецмаш»						А.В. Елизарова

Заместитель директора

Ассоциации «Росспецмаш»						В.В. Пронин