МКС 67.050

67.100

67.120.10

67.120.20

Изменение № 1 ГОСТ 34678–2020 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания полипептидных антибиотиков с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 		         от 			                                  )

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: BY, KZ, KG, RU, TJ, UA, UZ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Раздел 1, второй абзац:

после слов «для бацитрацина А» дополнить (бацитрацина).

Раздел 2 дополнить ссылкой:

«ГОСТ 28311 Дозаторы медицинские лабораторные. Общие технические требования и методы испытаний»;

Пункт 5.1:

третье перечисление изложить в следующей редакции:

« - масс-спектрометр, оснащенный источником ионизации с электрораспы-лением, квадрупольными анализаторами, с диапазоном измерений от 25 до 1050 атомных единиц массы (а.е.м.), и относительным средним квадратическим отклонением выходного сигнала по площади пика не более 10 %, с режимом получения и анализа фрагментных ионов (режим МС/МС)»;

пятое перечисление дополнить надстрочным знаком: «*»:

дополнить сноской – «*»;

«* Допускается применение хроматографических колонок, заполненных  обращенно-фазным сорбентом С8 или С18, с диаметром частиц не более 5,0 мкм, длиной не менее 50 мм.»;

седьмое перечисление изложить в новой редакции:

« - дозаторы механические одноканальные переменной вместимости 
10 – 100 мм3, 20 – 200 мм3, 100–1000 мм3, 1–5  см3 по ГОСТ 28311»;

восьмое перечисление после слов «инертным газом» указать «и температурой термостатирования до 50  °С»;

десятое перечисление после слова «картриджи» указать «готовые или набивные», исключить надстрочный знак «*», указать надстрочный знак «**»;

знак сноски «*» заменить на «**»;

тринадцатое перечисление изложить в новой редакции:

«- встряхиватель (шейкер) для пробирок вибрационного, ротационного, линейного или орбитального типа»;

шестнадцатое перечисление  изложить в новой редакции:

«- измельчитель-гомогенизатор лабораторный»;

двадцать второе перечисление изложить в новой редакции:

«- шкаф сушильный»;

Пункт 5.1 дополнить:

«- систему получения инертного газа для концентрирования жидкостей».

Пункт 5.2, пятое перечисление изложить в новой редакции:

«- азот газообразный по ГОСТ 9293, тех. первый сорт»;

Пункт 6.2.7 изложить в новой редакции:

В мерную колбу вместимостью 500 см3 приливают 200-300 см3 смеси метанола и деионизированной воды (см. 6.2.6), 0,25 см3 муравьиной кислоты, доводят объем раствора до метки на колбе  этой же  смесью и перемешивают.

Пункт 7.2.1, четвертое   предложение изложить в новой редакции:

«Подготовка   проб   яиц, яичных продуктов,  восстановление    сухих    яичных    продуктов  –  по ГОСТ 31720».

Пункт 7.2.3, пятое предложение: после слов «при температуре»  указать «не более».

Наименование таблицы 9,  после слов «в мясе» указать «и мясных продуктах».

Раздел 11 дополнить:

«В случае необходимости допускается представление результата в мг/кг путем деления значения содержания i-го аналита полученного в соответствии с 9.2 и значения расширенной неопределенности 0,01⋅Ui⋅Xi в абсолютных единицах (мкг/кг) на 1000 (с сохранением количества значимых цифр количества значимых цифр)».

Раздел 12 изложить в новой редакции:

«Контроль стабильности результатов измерений осуществляют в соответствии с документами, утвержденными в лаборатории. Возможно Рекомендуется использование контрольных карт Шухарта в соответствии с ГОСТ ИСО 5725-6».