ГОСТ ISO 13982-2 (проект), окончательная редакция
ГОСТ ISO 13982-2 (проект), окончательная редакция

	ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
(ЕАСС)
EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(EASC)

	[image: image1.png]



	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ

СТАНДАРТ
	ГОСТ ISO 
13982-2


Система стандартов безопасности труда

ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ТВЕРДЫХ АЭРОЗОЛЕЙ
Часть 2

Метод определения проникания высокодисперсных аэрозолей
(ISO 13982-2:2004, Protective clothing for use against solid particulates - Part 2: Test method of determination of inward leakage of aerosols of fine particles into suits, IDT)
Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия
	Минск
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации
202


Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»
Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «МОНИТОРИНГ» (ООО «МОНИТОРИНГ») на основе официального перевода на русский язык немецкоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4, который выполнен ООО «МОНИТОРИНГ»

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                               №                   ) 

За принятие проголосовали:

	Краткое наименование страны по МК 

(ИСО 3166) 004-97
	Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97
	Сокращенное наименование 

национального органа 

по стандартизации

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


4 Настоящий стандарт идентичен по отношению к международному стандарту ISO 13982-2:2004 «Одежда для защиты от твердых аэрозолей. Часть 2. Метод определения проникания высокодисперсных аэрозолей внутрь одежды» (ISO 13982-2:2004 «Protective clothing for use against solid particulates - Part 2: Test method of determination of inward leakage of aerosols of fine particles into suits», IDT). 
Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с                  ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6).
При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6 Некоторые элементы настоящего стандарта могут являться объектами патентных прав

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

1
Область применения


2
Нормативные ссылки


3
Термины, определения и сокращения  
 

4
Сущность метода


5
Оборудование


6
Метод испытаний


7
Расчет результатов испытания


8
Протокол испытаний


Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов международным и европейским стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном европейском стандарте


МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

	Система стандартов безопасности труда

ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ТВЕРДЫХ АЭРОЗОЛЕЙ
Часть 2

Метод определения проникания высокодисперсных аэрозолей  
Occupational safety standards system. Protective clothing against solid particulates. 
Part 2. Test method of determination of inward leakage of aerosols of fine particles


Дата введения −
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает метод определения защитной эффективности специальной одежды для защиты от химических веществ, обеспечивающей защиту от высокодисперсных аэрозолей c твердой дисперсной фазой.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты [для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных - последнее издание (включая все изменения)]:

ISO/TR 116101), Protective clothing - Vocabulary (Защитная одежда. Словарь терминов)

EN 136:1998, Respiratory protective devices - Full face masks - Requirements, testing, marking (Средства защиты органов дыхания. Маски. Требования, испытания, маркировка)

EN 3402), Protective clothing - General requirements (Защитная одежда. Общие требования) 

3 Термины, определения и сокращения  
3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины и определения, приведенные в стандарте ISO/TR 11610, а также следующие термины.
3.1.1 аэрозоль (aerosol): Взвесь твердых, жидких или твердых и жидких частиц в газовой среде, обладающих пренебрежимо малой скоростью оседания. 

П р и м е ч а н и е – Пренебрежимо малая скорость оседания обычно составляет менее                 0,25 м/с.
3.2 Сокращения
3.2.1 Lijmn: Проникание для данного испытателя (i), костюма (комбинезона) (j), действия (m) и точки отбора проб (n).

3.2.2 Cijmn: Содержание тест-аэрозоля, измеренное в точке отбора проб внутри костюма (комбинезона), для данного испытателя (i), костюма (комбинезона) (j), действия (m) и точки отбора проб (n).
3.2.3 LS: Общее проникание для костюма (комбинезона) (среднеарифметическое значение по всем действиям и точкам отбора проб).

3.2.4 LH: Общее проникание для испытателя (среднеарифметическое значение по всем действиям, точкам отбора проб и костюмам (комбинезонам), которые носил данный испытатель).
3.2.5 LE: Общее проникание для действия (среднеарифметическое значение по всем костюмам (комбинезонам) и точкам отбора проб).

3.2.6 LP: Общее проникание для точки отбора проб (среднеарифметическое значение по всем костюмам (комбинезонам) и действиям).
3.2.7 LEP: Общее проникание для точки отбора проб и для действия (среднеарифметическое значение по всем костюмам (комбинезонам)).

3.2.8 ̅L: Среднее общее проникание (среднеарифметическое значение по всем испытателям, костюмам (комбинезонам), действиям и точкам отбора проб).
4 Сущность метода
В испытательную камеру, в которой испытатель в надетом на него костюме (комбинезоне) выполняет ряд определенных действий, подают стандартный аэрозоль хлорида натрия. Проникание в каждой точке отбора проб измеряют методом пламенной фотометрии.
Рассчитывают проникание в % для каждой точки отбора проб (Lijmn), общее проникание для костюма (комбинезона) (LS) и для испытателя (LH), общее проникание для действия (LE) и для точки отбора проб (LP), а также среднее общее проникание (L̅).

П р и м е ч а н и е – Настоящий метод испытаний основан на принципе, аналогичном методу испытаний на проникание для средств индивидуальной защиты органов дыхания (далее – СИЗОД), специальной одежды для защиты от химических веществ типов 1 и 2 и специальной одежды для защиты от радиоактивного загрязнения. Настоящий метод обеспечивает измерение проникания внутрь специальной одежды аэрозоля хлорида натрия (создаваемого из раствора хлорида натрия) с весовым медианным аэродинамическим диаметром частиц 0,6 мкм.
5 Оборудование
5.1 Генератор аэрозоля, один или два пламенных фотометра и испытательная камера, соответствующие описанию, приведенному в EN 136.
5.2 Беговая дорожка, без наклона, обеспечивающая скорость перемещения (5,0±0,5) км/ч, установленная внутри испытательной камеры.

Схема испытательной установки для определения проникания приведена на рисунках 1 и 2.

[image: image2.emf]1 - распылитель; 2 - насос; 3 – испытательная камера; 4 - точка отбора проб из испытательной камеры; 5 – пробоотборные трубки к костюму  (комбинезону) и от него 
(трубки для отбора проб и подачи воздуха); 6 - фотометр; 7 - расходомер; 8 – беговая дорожка; 
9 - короб и дефлектор; 10 - дополнительная подача чистого сухого воздуха
Рисунок 1 - Схема испытательной установки

[image: image3.emf]
1 - распылитель; 2 - насос; 3 - камера; 4 – точка отбора проб из испытательной камеры;
 5 – пробоотборные трубки к костюму (комбинезону) и от него (трубки для отбора проб и подачи воздуха); 6 - фотометр; 7 - расходомер; 8 – беговая дорожка; 9 - короб и дефлектор; 
10 - дополнительная подача чистого сухого воздуха

      

Рисунок 2 – Схема модифицированной испытательной установки, в которой предусмотрена подача дополнительного чистого сухого воздуха 
в трубки рядом с пробоотборниками 

5.3 Тест-аэрозоль (аэрозоль хлорида натрия) с распределением частиц по размерам, средним содержанием и распределением внутри испытательной камеры в соответствии с EN 136.

5.4 Регулируемый насос и пробоотборные трубки, применяемые для отбора проб воздуха из внутреннего пространства костюма (комбинезона).

Насос регулируется таким образом, чтобы скорость потока при отборе проб из внутреннего пространства костюма (комбинезона) находилась в диапазоне              (2,0±0,5) дм3/мин. Скорость потока воздуха при отборе проб должна быть постоянной, отклонение не должно превышать ±0,2 дм3/мин. В зависимости от типа фотометра может потребоваться разбавление пробы чистым воздухом. При проведении испытаний не допускается наличие конденсата в трубках. Конденсации в трубках можно избежать, подавая чистый сухой воздух непосредственно в трубки до места, где образуется конденсат (см. рисунок 2), нагревая трубки или используя иные подходящие способы. При расчете содержания тест-аэрозоля в точке отбора проб необходимо принимать во внимание разбавление.
5.5 Пробоотборники (4 шт.), имеющие конструкцию, приведенную на рисунке 3, один из которых используется для измерения содержания тест-аэрозоля в испытательной камере, а три необходимы для измерения содержания тест-аэрозоля внутри костюма (комбинезона).

Каждый пробоотборник устанавливают на конце подходящей трубки из прозрачного полимерного материала с внутренним диаметром 4,0 мм.

Размеры в мм
[image: image4.emf]
Рисунок 3 - Пробоотборник 

Все три пробоотборника для измерения содержания тест-аэрозоля внутри костюма (комбинезона) должны размещаться близко к телу испытателя, в местах, показанных на рисунке 4.

Положение точек отбора проб необходимо особенно тщательно выбирать при испытаниях костюмов, состоящих из двух предметов специальной одежды, и комбинезонов с эластичной резинкой на талии или с ремнем, носимым поверх комбинезона.

Пробоотборники не должны располагаться непосредственно на коже испытателя, а должны закрепляться на нижней одежде.

[image: image5.emf]
1 - на правой стороне груди; 2 – спина (область талии); 3 - на высоте колена, сбоку

а Пробоотборник 2 расположен на спине.
Рисунок 4 - Положение трех пробоотборников на теле испытателя 

Пробоотборные трубки, идущие к пробоотборникам, находящимся внутри костюма (комбинезона), и в обратном направлении от них, должны быть закреплены в непосредственной близости к телу испытателя и проходить через материал костюма (комбинезона) на расстоянии от 5 до 15 см над одной из нарукавных манжет, не нарушая герметичности.

Крепления пробоотборных трубок и их установка должны оказывать, по возможности, минимальное воздействие на посадку костюма (комбинезона) и не должны стеснять движения испытателя.

Для того чтобы не допустить дополнительного проникания аэрозольных частиц внутрь костюма (комбинезона) из-за отрицательного давления, вызываемого отбором воздуха для измерений, внутрь костюма (комбинезона) необходимо подавать чистый воздух с той же скоростью, с какой воздух отбирается для измерений, т.е. со скоростью (2,0±0,5) дм3/мин. Чистый воздух подают через одну из двух точек отбора проб в последовательности, приведенной в таблице 1.

Необходимо предусмотреть подачу воздуха в нужную часть костюма (комбинезона), в частности, если речь идет о костюме, состоящем из двух предметов одежды, или комбинезоне, имеющем ремень или эластичную резинку на талии, в котором обмен воздуха между его различными частями может быть недостаточным.  
Таблица 1 - Последовательность отбора проб из внутреннего пространства костюма (комбинезона) в течение всего времени нахождения испытателя в испытательной камере и в ходе выполнения соответствующих операций
	Последовательность измерений
	Время, мин
	Точка отбора проб
	Подача чистого воздуха через точку отбора проб
	Действие

	№
	Операция
	
	
	
	

	1
	Измерение фонового значения содержания тест-аэрозоля внутри костюма (комбинезона)
(до подачи аэрозоля)
	–
	Колено
	Грудь
	Стоя на месте

	
	
	–
	Спина 
(область талии)
	Колено
	

	
	
	–
	Грудь
	Спина 
(область талии)
	

	2
	Ожидание стабилизации 
и измерение содержания тест-аэрозоля в испытательной камере
	–
	–
	–
	Стоя на месте

	3
	Измерение содержания тест-аэрозоля внутри костюма (комбинезона)
	3
	Колено
	Грудь
	Стоя на месте

	
	
	3
	Спина 
(область талии)
	Колено
	

	
	
	3
	Грудь
	Спина 
(область талии)
	

	
	
	3
	Колено
	Грудь
	Ходьба

	
	
	3
	Спина 
(область талии)
	Колено
	

	
	
	3
	Грудь
	Спина 
(область талии)
	

	4
	Стабилизация между ходьбой и приседаниями
	1
	Колено
	Грудь
	Стоя на месте

	
	
	1
	Спина 
(область талии)
	Колено
	

	
	
	1
	Грудь
	Спина 
(область талии)
	


Окончание таблицы 1

	Последовательность измерений
	Время, мин
	Точка отбора проб
	Подача чистого воздуха через точку отбора проб
	Действие

	№
	Операция
	
	
	
	

	5
	Измерение содержания тест-аэрозоля внутри костюма (комбинезона)
	3
	Колено
	Грудь
	Приседания

	
	
	3
	Спина 
(область талии)
	Колено
	

	
	
	3
	Грудь
	Спина 
(область талии)
	

	6
	Измерение содержания тест-аэрозоля в испытательной камере
	–
	–
	–
	Стоя на месте


5.6 Система отбора проб тест-аэрозоля в испытательной камере, отдельная от системы отбора проб из костюма (комбинезона), по возможности со вторым пламенным фотометром, для предотвращения загрязнения пробоотборных трубок для измерения проникания. 
При отсутствии второго фотометра для определения содержания тест-аэрозоля в испытательной камере можно использовать отдельную систему отбора проб и тот же фотометр. При этом необходимо дождаться стабильного фонового сигнала и только после этого приступить к измерению проникания.
6 Метод испытаний
6.1 Отбор испытателей

Для проведения испытаний отбирают лиц, знакомых с использованием данного или аналогичного СИЗ и не имеющих медицинских противопоказаний. Перед проведением испытаний, в которых участвуют испытатели, принимают во внимание результаты медицинского осмотра, а также любые особенности, выявленные при отборе или наблюдении.

Испытатель надевает плотно прилегающую нижнюю одежду (например, длинные полиэфирные/хлопчатобумажные брюки и фуфайку с длинными рукавами). Нижнюю одежду меняют после испытания каждого костюма (комбинезона).

Размер костюма (комбинезона) подбирают в соответствии с размерами тела испытателя и в соответствии с инструкциями изготовителя.

Перед испытанием проводят проверку каждого костюма (комбинезона) с целью установить, что костюм (комбинезона) находится в надлежащем рабочем состоянии и его использование безопасно.
6.2 Общие положения

В испытаниях участвуют не менее пяти испытателей, каждый из которых испытывает не менее двух костюмов (комбинезонов), таким образом, испытывают не менее десяти костюмов (комбинезонов).

Испытателям предлагают прочесть инструкции изготовителя, и, при необходимости, лицо, отвечающее за проведение испытания, показывает испытателям, как правильно носить костюм (комбинезон) в соответствии с данными инструкциями. Испытателей информируют о том, что, если они захотят отрегулировать костюм (комбинезон) во время испытания, они могут это сделать. В таком случае соответствующий этап испытания повторяют по истечении достаточного времени, необходимого для стабилизации системы.

После того, как костюм (комбинезон) будет надет, каждому испытателю задают вопрос: «Подходит ли костюм (комбинезон)?» При утвердительном ответе приступают к испытанию. Если испытателем был дан отрицательный ответ, то испытателя отстраняют от участия в испытании, заменяют его другим испытателем и данный факт приводят в протоколе испытаний. В ходе проведения испытания испытателям не сообщают о результатах.
Если не оговорено иное, все испытания проводят при температуре (20±5) °С, а относительная влажность воздуха внутри испытательной камеры не должна превышать 60 %. Температуру и относительную влажность воздуха внутри испытательной камеры в начале испытания и после выполнения всех действий измеряют и приводят в протоколе испытаний для каждого образца костюма (комбинезона).

6.3 Последовательность испытания
Испытание каждого костюма (комбинезона) проводят в следующей последовательности:

– соединяют трубки с точками отбора проб, и испытатель надевает костюм (комбинезон) в соответствии с инструкциями изготовителя. Убеждаются в том, что пробоотборные трубки установлены герметично, насколько это возможно. Дают испытателю также надеть дополнительные СИЗ, например, специальную обувь, специальные перчатки, капюшон, маску и т.д., в соответствии с инструкциями изготовителя.

Если в инструкциях изготовителя не указана необходимость в дополнительных СИЗ, то данные СИЗ не надевают. При этом испытатель может надеть подходящее СИЗОД, например, фильтрующую полумаску. Также если в инструкциях изготовителя отсутствует требование о дополнительной герметизации костюма (комбинезона) на какой-либо части тела пользователя (например, на запястьях или лодыжках) или на дополнительных СИЗ (например, защитных перчатках или ботинках), надетых испытателем, то герметизацию не проводят. Рекомендуется, чтобы все дополнительные СИЗ предоставлялись изготовителем.

– впускают испытателя в испытательную камеру.

– измеряют и приводят в протоколе испытаний содержание аэрозоля внутри костюма (комбинезона) во всех трех точках отбора проб до подачи аэрозоля, чтобы убедиться в том, что для всех точек отбора проб фоновое значение содержания тест-аэрозоля на порядок ниже ожидаемого содержания во время испытания. Если фоновое значение содержания тест-аэрозоля окажется выше, выясняют причину и устраняют данную проблему. При этом может потребоваться провести предварительное испытание.
– запускают подачу тест-аэрозоля и ждут стабилизации его содержания в испытательной камере. Следят, чтобы испытатель в течение данного периода стоял неподвижно. Измеряют и приводят в протоколе испытаний содержание тест-аэрозоля. Если стабилизация содержания тест-аэрозоля в испытательной камере занимает больше 1 мин, то костюм (комбинезон) нужно продуть воздухом во избежание попадания внутрь него тест-аэрозоля.
– измеряют содержание тест-аэрозоля в следующих точках отбора проб                 (см. рисунок 4):

- колено (сбоку);
- спина (область талии);

- грудь (справа);

в соответствии с принятой последовательностью отбора проб и подачи чистого воздуха внутрь костюма (комбинезона) (см. описание в таблице 1), при этом испытатель выполняет соответствующие действия в следующем порядке:

1) стоит на месте;

2) ходьба со скоростью 5 км/ч;

3) непрерывные приседания с частотой пять приседаний в мин из положения стоя на месте в положение с полностью согнутыми коленями; во время всех приседаний испытатель держит руки на поручне, расположенном на высоте (1,00±0,05) м от поверхности, на которой он стоит.

Между ходьбой и приседаниями испытатель отдыхает в течение 3 мин (стоит на месте). 
В ходе этапа 4 последовательности измерений (стабилизация между ходьбой и приседаниями) измеряют содержание тест-аэрозоля, но данное значение не указывают в протоколе испытаний. Продолжительность выполнения каждого действия для каждой точки отбора проб составляет 3 мин. Рассчитывают и приводят в протоколе испытаний среднеарифметическое значение содержания тест-аэрозоля по результатам, измеренным в течение последних 100 с выполнения каждого действия и для каждой точки отбора проб. Рекомендуется рассчитывать среднеарифметические значения содержания тест-аэрозоля с помощью интегрирующего записывающего устройства.

В тех случаях, когда для измерения содержания тест-аэрозоля в испытательной камере и внутри костюма (комбинезона) применяют один и тот же фотометр, содержание тест-аэрозоля в испытательной камере измеряют и приводят в протоколе испытаний после завершения испытателем выполнения всех действий.

Содержание тест-аэрозоля в испытательной камере после выполнения всех действий должно находиться в пределах ±10% от начального значения содержания тест-аэрозоля в испытательной камере. Если данное условие не выполняется, то результаты испытания признают недействительными и устраняют неисправность.

– прекращают подачу тест-аэрозоля, отсоединяют пробоотборные трубки, после чего испытатель выходит из испытательной камеры.

7 Расчет результатов испытания
7.1 Расчет проникания, выраженного в %

Проникание (Lijmn), выраженное в %, рассчитывают по результатам измерений, проведенных в течение последних 100 с (во избежание переноса результатов для одного действия на другое) для каждой из трех точек для отбора проб (n), по каждому из трех этапов выполнения действий (m), для каждого испытуемого костюма (комбинезона) (j), (как минимум два костюма (комбинезона) для каждого испытателя), для каждого испытателя (i) (не менее пяти испытателей) по                      формуле (1)
	[image: image6.emf]
	,                                               (1)


где С – содержание тест-аэрозоля в испытательной камере;
   Cijmn – содержание тест-аэрозоля, измеренное для данного испытателя (i), костюма (комбинезона) (j), действия (m) и точки отбора пробы (n).

В протоколе испытаний приводят все значения проникания, выраженные в %.

7.2 Расчет общего проникания 

7.2.1 Общее проникание для костюма (комбинезона) (LS,j) для каждого костюма  (комбинезона) j рассчитывают по формуле (2) 

	[image: image7.emf]
	,                                               (2)


В протоколе испытаний приводят результаты для 10 или более костюмов (комбинезонов).

7.2.2 Общее проникание для испытателя (LH,i) рассчитывают по формуле (3) для каждого испытателя i
	[image: image8.emf]
	,                                               (3)


В протоколе испытаний приводят результаты для пяти или более испытателей.
7.2.3 Общее проникание для действия (LE,m) рассчитывают по формуле (4) для каждого действия m  
	[image: image9.emf]
	,                                               (4)


В протоколе испытаний приводят результаты для трех действий.

7.2.4 Общее проникание для точки отбора (LP,n) рассчитывают по формуле (5) для каждой точки отбора проб n
	[image: image10.emf]
	,                                               (5)


В протоколе испытаний приводят результаты для трех точек отбора проб.

7.2.5 Общее проникание для точки отбора проб и для действия (LEP) рассчитывают по формуле (6) для каждой точки отбора проб n и для каждого действия m
	[image: image11.emf]
	,                                               (6)


В протоколе испытаний приводят результаты для 10 или более костюмов (комбинезонов).

7.2.6 Среднее общее проникание 

Среднее общее проникание (L̅) рассчитывают по формуле (7) и приводят в протоколе испытаний
	[image: image12.emf]
	,                                 (7)


8 Протокол испытаний
Протокол испытаний должен содержать следующую информацию:

а) ссылку на настоящий стандарт;

b) наименование изготовителя костюма (комбинезона);

c) размеры костюмов (комбинезона), прошедших испытание, и измерения тела испытателей в соответствии с EN 340;

d) описание нижней одежды, которой пользовались испытатели;

e) описание любой предварительной обработки и/или предварительного кондиционирования прошедших испытание костюмов (комбинезонов), например, предварительного механического воздействия для определения долговечности защитных свойств;

f) описание любых дополнительных СИЗ или любых аксессуаров, надетых во время испытания, и данные о том, были ли данные аксессуары дополнительно загерметизированы в месте соединения с костюмом (комбинезоном), и если да, то каким образом;

g) для каждого костюма (комбинезона): температуру и относительную влажность воздуха в испытательной камере перед проведением испытания и после выполнения всех действий;

h) содержание тест-аэрозоля внутри костюма (комбинезона) для всех точек отбора проб для каждого костюма (комбинезона) до проведения испытания; содержание тест-аэрозоля в испытательной камере после стабилизации и после выполнения испытателем всех действий;

i) все результаты проникания, представленные в форме таблиц с данными:

- таблицы со значениями проникания, выраженными в %, и среднеарифметические значения для каждого испытателя и каждого испытуемого костюма (комбинезона) (т.е. не менее 10 таблиц, оформленных в соответствии с таблицей 2);

- таблицы со значениями общего проникания для всех испытателей и всех испытуемых костюмов (комбинезонов) (оформленные в соответствии с таблицей 3);

- таблицы со значениями общего проникания для каждого испытателя (оформленные в соответствии с таблицей 4);

j) любые комментарии, которые лицо, отвечающее за проведение испытания, сочтет уместным сообщить.
Таблица 2 - Пример таблицы в протоколе испытаний с результатами проникания, выраженными в %, для костюма (комбинезона) j, испытываемого испытателем i 
	Действие
	Точка отбора проб / Подача чистого воздуха через точку отбора проб
	Среднеарифметическое значение для действия, %

	
	Колено /
Грудь
	Спина 

(область талии) /
Колено
	Грудь /
Спина (область талии)
	

	Стоя на месте
	Lij 11
	Lij 12
	Lij 13
	LE1ij

	Ходьба
	Lij 21
	Lij 22
	Lij 23
	LE2ij

	Приседания
	Lij 31
	Lij 32
	Lij 33
	LE3ij

	Среднеарифметическое значение для точки отбора проб
	LP1ij
	LP2ij
	LP3ij
	LSij


Таблица 3 - Пример таблицы в протоколе испытаний с результатами общего проникания, выраженными в %, для точки отбора проб и для действия (среднее для всех костюмов (комбинезонов))
	Действие
	Точка отбора проб / Подача чистого воздуха через точку отбора проб
	Среднеарифметическое значение для действия, %

	
	Колено /
Грудь
	Спина 

(область талии) /
Колено
	Грудь /
Спина (область талии)
	

	Стоя на месте
	LEP 11
	LEP12
	LEP 13
	LE1

	Ходьба
	LEP 21
	LEP 22
	LEP 23
	LE2

	Приседания
	LEP 31
	LEP 32
	LEP 33
	LE3

	Среднеарифметическое значение для точки отбора проб
	LP1
	LP2
	LP3
	L̅


Таблица 4 - Пример таблицы в протоколе испытаний с результатами общего проникания, выраженными в %, для каждого испытателя
	Испытатель
	Общее проникание для каждого костюма  (комбинезона) (LSj)
	Общее проникание для каждого испытателя (LHi)

	1
	LS1, LS2
	LH1

	2
	LS3, LS4
	LH2

	…i…
	LS2i-1, LS2i
	LHi

	Среднее общее проникание
	L̅
	L̅


Приложение ДA

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам
Таблица ДА.1

	Обозначение ссылочного международного стандарта
	Степень

соответствия
	Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта

	ISO/TR 11610
	–
	*

	EN 136:1998
	MOD
	ГОСТ 12.4.293-2015 (EN 136:1998) «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Маски. Общие технические условия»

	EN 340
	–
	*1)

	Примечание – В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов:

 - MOD – модифицированные стандарты.

* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать гармонизированный с ним национальный стандарт страны, на территории которой применяется настоящий стандарт.


______________________________________________________________________

УДК 614.895:687.17:620:006.354

     МКС 13.340.10                                 

Ключевые слова: средства индивидуальной защиты, одежда специальная, костюм, комбинезон, защита от аэрозолей, методы испытаний
1) ISO/TR 11610:2004 заменен на ISO 11610:2023.


2) Заменен на ISO 13688:2013+Amd 1:2021.





1) Действует ГОСТ ISO 13688-2022 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная. Общие технические требования», идентичный ISO 13688:2013.





16
17

