| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ 6625— ХХХХ (проект, первая редакция) |

Оборудование горно-шахтное

Вентиляторы шахтные местного

проветривания

Общие технические условия

Настоящий проект стандарта не подлежит применению

до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

2025

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Артемовский машиностроительный завод «ВЕНТПРОМ» (АО «АМЗ «ВЕНТПРОМ»)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 269 «Горное дело»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол                  от                          202   г.    №      )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВЗАМЕН ГОСТ 6625–85

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии, сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Классификация

5 Общие технические требования

6 Технические требования

7 Требования безопасности

8 Комплектность

9 Правила приемки 10 Методы испытаний ………………………………………………………………………. 11 Указания по эксплуатации, в том числе требования хранения, транспортирования и утилизации ………………………………………..………………. 12 Гарантии изготовителя…………………………………………………………………...

Приложение А (справочное) Термины и определение технических параметров вентиляторов Приложение Б (обязательное) Условное обозначение………….………………….....

Библиография

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Оборудование горно-шахтное

ВЕНТИЛЯТОРЫ ШАХТНЫЕ МЕСТНОГО

ПРОВЕТРИВАНИЯ

Общие технические условия

Mining equipment. Mine auxiliary fans. General technical conditions

|  | Дата введения | — |
| --- | --- | --- |

- 1 Область применения

  - Настоящий стандарт распространяется на шахтные вентиляторы местного проветривания (далее — вентиляторы), применяемые на предприятиях горнорудной промышленности и на других объектах при подземном строительстве и предназначенные во взрывозащищенном исполнении для проветривания тупиковых горных выработок при плотности воздуха не более 1.3 кг/м3, температуре атмосферы от 253 ( минус 20 °С) до 308 К (плюс 35 °С), запыленности воздуха не более 50 мг/м3 и его относительной влажности до (95 ± 2) % при температуре 298 К (плюс 25 °С) с номинальной подачей воздуха от 1,5 до 40 м3/с при номинальном полном давлением не менее 800 Па и в пылевлагозащищенном исполнении для проветривания закрытых помещений на поверхности шахт и помещений класса II-11и В-11а (классификация по [1]) при плотности воздуха 1,3 кг/м3, температуре атмосферы от 233 (минус 40 °С) до 313 К (плюс 40 °С), запыленности воздуха не более 50 мг/м3 и его относительной влажности до (95 ± 2) % при температуре 298 К (плюс 25 °С).

Климатическое исполнение вентиляторов У и Т, категории размещения:

- 5 для вентиляторов во взрывозащищенном исполнении;

- 2 для вентиляторов в пылевлагозащищенном исполнении.

1.2 Устанавливаемые настоящим стандартом технические требования, требования безопасности и методы испытаний вентиляторов на разных стадиях их проектирования, изготовления, испытаний и эксплуатации соответствуют [2] и [3].

1.3 Требования настоящего стандарта распространяются на все предприятия и организации, осуществляющие проектирование, изготовление, испытания и эксплуатацию вентиляторов на предприятиях-изготовителях. угольных шахтах, рудниках, при подземном и транспортном строительстве независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 2.601 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы

ГОСТ 2.602 Единая система конструкторской документации. Ремонтные документы

ГОСТ 9.014 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования

ГОСТ 9.104 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации

ГОСТ 9.402 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию

ГОСТ 12.1.003 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.003 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.0 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 27.301 Надежность в технике. Расчет надежности. Основные положения

ГОСТ 380 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки

ГОСТ 2208 Фольга, ленты, полосы, листы и плиты латунные. Технические условия

ГОСТ 2991 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия

ГОСТ 3242 Соединения сварные. Методы контроля качества

ГОСТ 3916.1 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород. Технические условия

ГОСТ 6433.2 Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения электрического сопротивления при постоянном напряжении

ГОСТ 7217 Машины электрические вращающиеся. Двигатели асинхронные. Методы испытаний

ГОСТ 7502 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 10198 Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. Общие технические условия

ГОСТ 10921 Вентиляторы радиальные и осевые. Методы аэродинамических испытаний

ГОСТ 11828 Машины электрические вращающиеся. Общие методы испытаний

ГОСТ 12969 Таблички для машин и приборов. Технические требования

ГОСТ 12971 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры

ГОСТ 14192 Маркировка грузов

ГОСТ 15150 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 15846 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 19281 Прокат повышенной прочности. Общие технические условия

ГОСТ 19667 Контейнер специализированный групповой массой брутто 5.0 т для штучных грузов

ГОСТ 21130 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры

ГОСТ 21339 Тахометры. Общие технические условия

ГОСТ 22782.0 Электрооборудование взрывозащищенное. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 23170 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования

ГОСТ 23941 Шум машин. Методы определения шумовых характеристик. Общие требования

ГОСТ 24634 Ящики деревянные для продукции, поставляемой для экспорта. Общие технические условия

ГОСТ 30691 (ИСО 4871—96) Шум машин. Заявление и контроль значений шумовых характеристик

ГОСТ 31350 (ИСО 14694:2003) Вибрация. Вентиляторы промышленные. Требования к производимой вибрации и качеству балансировки. ГОСТ 31439 (EN 1710:2005) Оборудование и компоненты, предназначенные для применения в потенциально взрывоопасных средах подземных выработках

ГОСТ 31439 Оборудование и компоненты, предназначенные для применения в потенциально взрывоопасных средах подземных выработок шахт и рудников

ГОСТ 31610.0 (IEC 60079-0:2017). Взрывобезопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования.

ГОСТ 35094–2024 Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения

ГОСТ МЭК 61140 Защита от поражения электрическим током. Общие положения по безопасности, обеспечиваемой электрооборудованием и электроустановками в их взаимосвязи

ГОСТ IEC 60034-5 Машины электрические вращающиеся. Часть 5. Классификация степеней защиты обеспечиваемых оболочками вращающихся электрических машин (Код IP)

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 вентилятор местного проветривания: Осевая или центробежная машина с лопастным рабочим колесом. предназначенная для создания напора, необходимого для перемещения воздуха по гибкому или жесткому трубопроводу в горную выработку.

3.2 осевой вентилятор: Вентилятор, у которого вход, перемещение и выход нагнетаемого воздуха происходят параллельно оси рабочего колеса.

3.3 радиальный вентилятор: Вентилятор, у которого плоскости входа и выхода нагнетаемого воздуха взаимно перпендикулярны.

3.4 диаметр вентилятора: Внутренний диаметр выходного патрубка.

3.5 рабочее колесо: Вращающаяся часть вентилятора, снабженная лопатками, профиль которых при вращении колеса создает избыточное давление воздуха для его передвижения по трубопроводу.

Примечание — Лопатки осевого вентилятора крепят к втулке рабочего колеса неподвижно или с возможностью регулировать угол поворота вокруг оси лопатки перпендикулярно оси вращения, что позволяет изменять физические параметры потока воздуха.

Термины и определения технических параметров вентилятора приведены в приложении А.

4 Классификация

4.1 Типы и исполнения вентиляторов должны соответствовать указанным в таблице 1

Таблица 1- Типы и исполнения вентиляторов

| Обозначение | Исполнение |
| --- | --- |
| ВМЭ | Вентилятор местного проветривания одноступенчатый с меридиональным ускорением потока |
| ВМЭ ВО | Вентилятор местного проветривания одноступенчатый с осевым направлением потока |
| ВМЭ ВВ | Вентилятор местного проветривания двухступенчатый встречного вращения |
| ВМЭ 2 | Вентилятор местного проветривания двухступенчатый |
| ВМП | Вентилятор местного проветривания одноступенчатый с пневмоприводом |

По уровню взрывозащиты вентиляторы могут иметь исполнение:

- вэрывозащищенное исполнение РВ (Ех d I);

- рудничное нормальное исполнение РН1;

-  пылевлагозащищенное исполнение.

4.2 По диаметру вентиляторы разделяют на типоразмеры согласно таблице 2.

Таблица 2- Вентиляторы  по типоразмерам

| Параметр | Типоразмер, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Номинальный диаметр выходного патрубка, мм | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |

5 Общие технические требования

5.1 Основные параметры и размеры

5.1.1 Вентиляторы должны изготавливать в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технических условий на конкретный типоразмер по конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке.

5.1.2 Все вентиляторы должны иметь сертификаты соответствия техническому регламенту Евразийского экономического союза согласно [3].

5.1.3 Основные параметры осевых вентиляторов с электрическим приводом должны соответствовать указанным в таблицах 3, 4, 5, 6, 7.

Основные параметры вентиляторов ВМЭ указаны в таблице 3

Таблица 3 - Основные параметры вентиляторов ВМЭ

| Наименование основных параметров и размеров | Вентилятор |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВМЭ-5 | ВМЭ6 | ВМЭ-8 | ВМЭ-10А | ВМЭ 12А |
| 1 Номинальная подача, м3/с,* | 3,65 | 7,2 | 10 | 16 | 21 |
| 2 Номинальное полное давление, Па* | 2000 | 2650 | 3150 | 3050 | 2600 |
| 3 Максимальный полный коэффициент полезного действия (КПД)** | 0,66 | 0,76 | 0,7 | 0,85 | 0,72 |
| 4 Мощность электропривода, кВт | 15 | 25 | 45/50 | 75 | 110 |
| 5 Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 |
| 6 Номинальный диаметр, мм | 500 | 630 | 704 | 1000 | 1200 |
| 7 Габаритные размеры, мм не более: - длина; - ширина; - высота | 1160 625 905 | 1470 755 1010 | 1585 1020 1170 | 1980 1400 1600 | 2280 1350 1720 |
| 8 Масса вентилятора, кг не более | 355 | 400 | 655 | 1400 | 1760 |
| * ** |  |  |  |  |  |

Основные параметры и размеры вентиляторов ВМЭВО указаны в

таблице 4.

Таблица 4 - Основные параметры и размеры вентиляторов ВМЭВО

| Параметры | Вентилятор |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВМЭВО-5А | ВМЭВО-6А | ВМЭВО-6,7А | ВМЭВО-7,1А | ВМЭВО-8А | ВМЭВО-12А |
| 1 Диаметр вентилятора, мм; | 500 | 630 | 670 | 710 | 800 | 1200 |
| 2 Номинальная подача, м3/с;* | 3,7 | 7 | 8 | 10 | 14 | 23 |

Окончание таблицы 4

| Параметры | Вентилятор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВМЭВО-5А | ВМЭВО-6А |  | ВМЭВО-6,7А |  |  | ВМЭВО-7,1А | ВМЭВО-8А |  | ВМЭВО-12А |  |
| 3 Номинальное полное давление, Па* | 2000 | 2500 |  | 4300 |  |  | 4000 | 4700 |  | 3200 |  |
| 4 Максимальный полный КПД** | 0,72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |
| 5 Мощность электропривода, кВт, не более | 15 |  | 25 |  |  | 45 | 55 |  | 90 | 110 |  |
| 6 Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, не более | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |
| 8 Габаритные размеры, мм, не более: - длина; - ширина; - высота | 900 650 825 | 1280 750 1070 |  |  | 12809301150 |  | 130011501160 | 1400 1230 1250 |  | 2200 1450 1750 |  |
| 9 Масса вентилятора, кг, не более | 270 | 400 |  |  | 600 |  | 800 | 1200 |  |  | 2300 |
| * ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Основные параметры вентиляторов ВМЭВВ должны соответствовать указанным в таблице 5

Таблица 5 - Основные параметры вентиляторов ВМЭВВ

| Наименование параметра | Вентилятор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВМЭ ВВ-7 |  |  | ВМЭ ВВ-8 | ВМЭ ВВ-12 |  |  | ВМЭ ВВ-14 |  |
| 1 Номинальный диаметр рабочего колеса, мм | 700 | 700 | 700 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 |
| 2 Номинальная подача, м3/с* | 7 | 9 | 11 | 13,5 | 20 | 28 | 34 | 23 | 43 |
| 3 Номинальное полное давление, Па* | 6000 |  |  | 8000 | 4900 | 4700 | 5000 | 6000 | 5900 |
| 4 Максимальный полный КПД** | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0,84 | 0,85 |
| 5 Мощность электропривода, кВт | 37х2 | 45х2 | 55х2 | 90х2 | 75х2 | 110х2 | 160х2 | 90х2 | 160х2 |
| 6 Частота вращения, об/мин | 3000 |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |
| 7 Габаритные размеры, мм, не более - длина; - ширина; - высота; | 2010 930 1200 |  |  | 2000 1000 1470 | 2700 1500 1700 | 2700 1500 1900 | 2900 1500 1900 | 3200 1800 1800 | 3250 1900 2100 |
| 8 Масса вентагрегата, кг, не более | 1450 | 1500 | 1500 | 1800 | 3350 | 3600 | 4150 | 3500 | 5650 |
| * ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Основные параметры осевых двухступенчатых вентиляторов с электрическим приводом указаны в таблице 6

Таблица 6 - Основные параметры осевых двухступенчатых вентиляторов с электрическим приводом

| Наименование параметра | Вентилятор |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВМЭ2-8 | ВМЭ2-10 | ВМЭ2-10А | ВМЭ2-12 |
| 1 Номинальный диаметр, мм | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
| 2 Номинальная подача, м3/с* | 10 | 15 | 16 | 30 |
| 3 Номинальное полное давление, Па* | 4200 | 4500 | 6200 | 4800 |
| 4 Максимальный полный КПД,** | 0,63 | 0,65 | 0,65 | 0,64 |
| 5 Мощность привода, кВт | 90 | 110 | 160 | 160 |
| 6 Частота вращения, об/мин | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 7 Масса кг, не более | 1200 | 1800 | 2800 | 2100 |
| 8 Габариты мм, не более: - длина; - ширина; - высота | 1500 1200 1300 | 1800 1400 1600 | 2570 1370 1620 | 1900 1600 1700 |
| * ** |  |  |  |  |

Основные параметры осевых вентиляторов с пневматическим приводом приведены в таблице 7

Таблица 7 - Основные параметры осевых вентиляторов с пневматическим приводом

| Наименование параметра | Вентилятор |  |
| --- | --- | --- |
|  | ВМП4 | ВМП6 |
| 1 Номинальный диаметр, мм | 400 | 600 |
| 2 Номинальная подача, м3/с* | 1,4 | 5,0 |
| 3 Номинальное полное давление, Па* | 1400 | 2000 |
| 4 Полный КПД** | 0,25 | 0,15 |
| 5 Потребляемая мощность привода, кВт | 5,3 | 18,7 |
| 6 Рабочее давление сжатого воздуха, МПа | 0,5 |  |
| 7 Максимальный расход сжатого воздуха при рабочем давлении, м3/с | 0,095 | 0,33 |
| 8 Масса, кг не более | 160 | 340 |
| 9 Габариты, мм не более: - длина; - ширина; - высота | 350 560 570 | 1240*** 900*** 900*** |
| * ** *** |  |  |

Примечания

- * Предельное отклонение –  ±10%.

- ** Предельное отклонение – ±0,03.

- *** с глушителем шума.

- Параметры приведены для вентиляторов без устройств снижения шума при плотности воздуха 1,2 кг/м3.

- Для вентиляторов с регулируемым ВНА параметры подачи, давления и КПД, указанные в таблице соответствуют максимальному углу установки закрылков.

- Для вентиляторов, оснащенных устройствами для глушения шума, допускается снижение номинальной подачи не более чем на 4 %, от номинального полного давления не более чем на 8 % и максимального полного КПД не более чем на 0,06.

7Габариты указаны без устройств для глушения шума.

6 Технические требования

6.1 Вентиляторы взрывозащищенного исполнения с электрическим приводом должны изготавливаться для работы с напряжением 380/660 В и 660/ 1140 В, в пылевлагозащищенном исполнении – 220/380 В или 220 В, 380 В. Номинальные параметры питающей сети при поставке на экспорт устанавливают в контракте.

Вентиляторы взрывозащищенные должны поставлять потребителю с соединением обмоток на 660 В, если в заказе не указаны другие условия. Вентиляторы пылевлагозащищенные должны поставлять потребителю с соединением обмоток на 380 В, если в заказе не указаны другие условия.

6.2 Рабочие области вентиляторов с электрическим приводом должны охватывать режим работы с полным КПД не менее 40 %, а вентилятора с пневматическим приводом — не менее 15 %. Вентиляторы должны обеспечивать устойчивую аэродинамическую характеристику во всей рабочей области без срыва и помпажа.

6.3 Вентиляторы с пневматическим приводом должны обеспечивать номинальные показатели при подключении к сети сжатого воздуха с избыточным давлением на входе в пневмодвигатель 500 кПа, температурой от 288 (15 °С) до 303 К (30 °С) и при такой же температуре перемещаемого воздуха на входе в вентилятор. При работе вентилятора от сети сжатого воздуха с избыточным давлением 400 кПа допускается

снижение номинальной подачи не более чем на 14 %, а номинальное полное давление не более чем на 22 %.

6.4 Конструкция вентилятора должна предусматривать возможность его поставки в собранном виде. Если предусмотрена поставка с устройством для снижения уровня шума (глушителем), то его поставляют отдельным комплектом.

6.5 Конструкция вентилятора должна предусматривать возможность:

- захвата подъемными средствами;

-установки и передвижения по почве выработки без дополнительных устройств;

- подвески осевых вентиляторов к кровле выработки;

- установки осевых вентиляторов с номинальным диаметром не более

630 мм в наклонном положении с углом наклона оси не более ±30°.

6.6 Осевые вентиляторы с переменным углом установки лопаток должны поставлять с лопатками, установленными на максимальный угол.

6.7 По требованию потребителя вентиляторы диаметром свыше 800 мм должны быть оснащены регулирующими устройствами, обеспечивающими экономичную глубину регулирования. Экономичная глубина регулирования полного давления вентилятора в пределах рабочей области должна быть не менее 50 % у вентиляторов ВМЭ и не менее 60 % у вентиляторов ВМП.

6.8 Входной и выходной патрубки должны обеспечивать простое и удобное соединение вентиляторов между собой, а также с гибкими и жесткими вентиляционными трубопроводами, и глушителем.

6.9 Конструкция вентилятора должна обеспечивать без разборки доступ ко всем местам смазки согласно карте смазки.

6.10 Рабочие колеса вентиляторов с электрическим приводом должны выдерживать частоту вращения на 10 % больше номинальной, для вентиляторов с пневматическим приводом на 25%.

6.11 Рабочее колесо вентилятора должно быть динамически отбалансировано. В вентиляторах, у которых отношение размера колеса по оси к его диаметру более 0,2, динамическая балансировка должна быть проведена в двух плоскостях коррекции. Категория вентиляторов по допустимому дисбалансу и допустимому уровню вибрации BV 3 по ГОСТ 31350 класс точности при балансировке G 6,3. Значения удельного остаточного дисбаланса указано в таблице 8.

Таблица 8 - Значения удельного остаточного дисбаланса

| Наименование показателя | Значение параметра для вентиляторов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота вращения рабочего колеса, об/мин | 1500 | 3000 | 4000 | 5000 |
| Удельный остаточный дисбаланс, мм | 0,040 | 0,020 | 0.015 | 0,012 |

6.12 Применяемые для изготовления сварных деталей рабочих колес сталь должна быть спокойной или полуспокойной степени раскисления по ГОСТ 380 или низколегированной по ГОСТ 19281.

6.13 Отклонение от номинальных значений углов профилей по длине лопаток рабочих колес осевых вентиляторов в контрольных сечениях не должно превышать ±1° относительно плоскости измерения.

6.14 Радиальный зазор между лопатками рабочего колеса и корпусом осевого вентилятора с электрическим приводом должен быть равен 0,001 мм номинального диаметра, но не менее 1 мм. Зазор, в зависимости от материалов лопаток рабочего колеса и трекового кольца должен соответствовать указанным в таблице 9.

Таблица 9 - Зазор, в зависимости от материалов лопаток рабочего колеса и трекового кольца

| Материал трекового кольца | Лопаток рабочих колес |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Алюминиевый сплав | Латунь | Сталь |
| Алюминиевый сплав | (1)* | (1)* | (3)*** |
| Латунь | (1)* | (3)*** | (2)** |
| Сталь | (3)*** | (3)*** | (3)*** |
| * Низкая воспламеняющая способность: радиальный зазор не менее 1 мм. ** Средняя воспламеняющая способность: радиальный зазор не менее 1,5 мм. *** Высокая воспламеняющая способность: радиальный зазор должен быть не менее 1/250 номинального диаметра, но не более 5 мм. |  |  |  |

6.15 Осевой зазор между корпусом и диском турбины осевого вентилятора с пневматическим приводом должен быть не менее 1 мм.

6.16 Запасные сборочные единицы и детали, применяемые при ремонте, должны обеспечивать полную взаимозаменяемость без селективного подбора.

6.17. Присоединительные размеры глушителя должны обеспечивать его присоединение к любому вентилятору одного с ним типоразмера.

6.18 Требования стойкости к внешним воздействиям

6.18.1 Климатическое исполнение и категория размещения вентиляторов взрывозащищенных У5, вентиляторов пылевлагозащищенном У2 по ГОСТ 15150. группа условий эксплуатации В5 — по ГОСТ 9.104.

6.18.2 Группа лакокрасочных покрытий поверхностей 4/1 — по ГОСТ 35094.

6.18.3 Все внешние поверхности вентилятора, кроме табличек, стрелки, масленки, знака маркировки взрывозащищенности. лопаток из полимерных материалов, а также внутренние необработанные поверхности вентилятора, должны иметь покрытия, предохраняющие их от воздействия внешней среды. Подготовка поверхностей к окрашиванию — по ГОСТ 9.402.

6.18.4 Покрытие наружных поверхностей должно быть светлым, контрастным красному. Цвет, способ нанесения и толщину покрытия указывают в технических условиях предприятия-изготовителя.

6.18.5 Внутренние поверхности корпуса вентилятора, стрелки, масленки должны быть окрашены в красный цвет.

6.18.6 Защитная способность лакокрасочного покрытия не менее двух лет.

6.18.7 Требования к лакокрасочным покрытиям, стойкости к внешним воздействиям для вентиляторов, поставляемых на экспорт, уточняют в контракте на поставку.

6.19 Требования надежности

6.19.1 Показатели надежности вентиляторов приведены в таблице 10.

Таблица 10 - Показатели надежности вентиляторов

| Наименование показателя | Значение параметров для вентиляторов |  |
| --- | --- | --- |
|  | с электрическим приводом | с пневматическим приводом |
| 1 Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 7800 | 1800 |
| 2 Средний ресурс до первого капитального ремонта, ч, не менее | 10000 | 3600 |
| 3 Срок службы до списания, год, не менее | 4 | 3 |
| 4 Средняя трудоемкость технических обслуживаний и ремонтов чел.ч/год, не более | 350* | 500* |
| *Для вентиляторов с устройствами для глушения шума допускается увеличение нормы на 20 %. |  |  |

6.19.2 Критериями отказов вентиляторов являются:

- повреждение подшипников и обмоток электродвигателя;

- износ или поломка лопаток рабочего колеса или пневмотурбины;

- деформация корпуса, препятствующая вращению рабочего колеса или пневмотурбины из-за нарушения зазоров, указанных в п.п. 6.14; 6.15.

7 Требования безопасности

7.1 Вентиляторы должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 31439.

7.2 Вентиляторы взрывозащищенного исполнения с электрическим приводом должны обеспечивать бесперебойную работу при падении напряжения на зажимах электродвигателя на 10 % по отношению к номинальному.

7.3 Уровень взрывозащиты вентиляторов во взрывобезопасном исполнении РВ Exdl; маркировка на изделии и в технической документации — по ГОСТ 30852.0.

7.4 Корпус вентилятора и лопатки рабочего колеса взрывоопасных вентиляторов следует изготавливать из материалов, образующих пару, не опасную в отношении воспламенения от фрикционных искр смеси метана с воздухом. В зоне вращения рабочего колеса осевого вентилятора должно устанавливаться трековое кольцо, выполненное из латуни ГОСТ 2208 толщиной не менее 2 мм. Изготовление корпусов и других деталей, находящихся снаружи, из алюминия и его сплавов для взрывобезопасных вентиляторов не допускается.

7.5 Лопатки рабочего колеса и направляющего аппарата и другие детали из полимерных материалов для взрывобезопасных вентиляторов следует изготавливать из материалов, безопасных в отношении электростатических зарядов, или они должны быть армированы металлическим проводником таким образом, чтобы расстояние от наиболее удаленной точки на диэлектрике до заземленного проводника не превышало 50 мм.

Примечание – Материалы, безопасные в отношении электростатических зарядов, имеют удельное поверхностное электрическое сопротивление или электрическое сопротивление изоляции не более 1011 Ом.

7.6 Корпус вентилятора должен иметь зажимы для присоединения к цепи заземления, а вводное устройство электродвигателя — внутренний заземляющий зажим для присоединения заземляющей жилы питающего кабеля. Зажимы должны быть выполнены по ГОСТ 21130.

7.7 По способу защиты человека от поражения электрическим током вентиляторы с электрическим приводом должны соответствовать классу защиты I по                 ГОСТ 12.2.007.0 и требованиям ГОСТ МЭК 61140.

7.8 Сопротивление изоляции обмотки статора электродвигателя после его установки на вентилятор должно быть не менее 10 МОм.

7.9 Крепления вращающихся частей вентилятора должны исключать их самопроизвольное рассоединение и ослабление.

7.10 На всасывающем отверстии вентилятора в соответствии с ГОСТ IEC 60034-5 должна быть установлена защитная решетка с шириной ячейки не более 40 мм. Конфигурация решетки и ее крепление определяется конструкторской документацией.

7.11 Степень защиты электродвигателя должна быть не ниже IP54 — по             ГОСТ IEC 60034-5.

7.12 Корпус вентилятора и лопатки рабочего колеса взрывоопасных вентиляторов следует изготавливать из материалов, образующих пару, не опасную в отношении воспламенения от фрикционных искр смеси метана с воздухом. Корпус вентилятора должен изготавливаться из стали с пределом прочности не менее σвр= 380 МПа и иметь толщину не менее 3 мм. Изготовление корпусов взрывозащищенных вентиляторов из алюминиевых сплавов не допускается.

7.13 Уровень звуковой мощности вентилятора в октавных полосах частоте должен превышать значений, указанных в таблице 11. Уровни звукового давления на расстоянии 10 метров от всасывающего отверстия вдоль оси вентилятора при его работе в режиме максимального КПД, должны соответствовать требованиям [4] для постоянных рабочих мест в производственных помещений и на территории предприятий.

Вентиляторы, уровень звукового давления которых превышает требования [4], должны эксплуатироваться с устройствами для снижения шума.

Таблица 11- Уровень звуковой мощности вентилятора

| Тип привода вентилятора | Уровень звуковой мощности, дБ, при среднегеометрических частотах октавных полос, Гц. |  |  |  |  |  |  |  | Корректированный уровень звукового давления, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 1 Электрический | 100 | 105 | 110 | 115 | 115 | 110 | 107 | 102 | 118 |
| 2 Электрический с глушителем шума | 100 | 105 | 103 | 102 | 97 | 98 | 95 | 92 | 107 |
| 3 Пневматический | 103 | 110 | 110 | 110 | 114 | 117 | 119 | 116 | 123 |
| 4 Пневматический с глушителем шума | 107 | 110 | 107 | 100 | 97 | 95 | 95 | 93 | 107 |

7.14 Комплектующие изделия, применяемые в вентиляторах взрывозащищенного исполнения, должны иметь сертификат на соответствие требованиям нормативных документов по безопасности.

8 Комплектность

8.1 В комплект вентилятора должны входить запасные части, инструмент и приспособления в соответствии с ведомостью ЗИП по ГОСТ 2.601.

К вентилятору должен прилагаться комплект документации в который входит:

- формуляр по ГОСТ 2.601;

- руководство по эксплуатации по ГОСТ 2.601 (при поставке потребителю партии вентиляторов допускается определять число руководств по эксплуатации по согласованию между изготовителем и потребителем);

- ремонтная документация в соответствии с ГОСТ 2.602 — по согласованию между изготовителем и потребителем.

- по заказу потребителя вентилятор должен быть укомплектован устройством для снижения шума и металлическим переходным патрубком на нагнетательной стороне.

8.2 Комплектность вентиляторов, предназначенных для экспорта, устанавливается контрактом на поставку.

8.3 Товаросопроводительная документация для вентиляторов, предназначенных для экспорта, выполняется в соответствии с контрактом.

9 Правила приемки

9.1 Вентиляторы должны проходить предварительные, приемочные. приемо-сдаточные, периодические и сертификационные испытания. Результаты испытаний оформляют актом испытаний, в котором отражают соответствие изделия целям, поставленным программой испытаний, в ходе их проведения.

9.2 Предварительные испытания проходят образцы и (или) партия вентиляторов перед их предъявлением на приемочные или сертификационные испытания с целью предварительной оценки соответствия продукции требованиям нормативно-технической и конструкторской документации, а также для определения готовности опытного

образца к приемочным испытаниям. Испытания проводит отдел технического контроля (ОТК) изготовителя. Предварительные испытания проводятся по программе приемо-сдаточных испытаний.

9.3 Приемочные испытания должны проходить опытные образцы и (или) партии вентиляторов, а также модернизированных вентиляторов, у которых подверглись существенным изменениям основные технические и потребительские характеристики. Испытания проводит комиссия, утверждаемая разработчиком по согласованию с заказчиком. Программу и методику испытаний разрабатывает разработчик вентилятора и согласовывает ее с приемочной комиссией.

9.4 Вентиляторы, выпускаемые серийно, подвергаются приемо-сдаточным и периодическим испытаниям, которые проводит предприятие-изготовитель.

9.5 Приемо-сдаточным испытаниям должен подвергаться каждый изготовленный вентилятор. При приемосдаточных испытаниях проверяется соответствие вентиляторов пунктам 6.1; 6.5–6.13; 6.14; 6.17; 7.3–7.12; 7.14; 8.1. настоящего стандарта.

9.6 Периодические испытания должны проводиться не реже одного раза в пять лет. Испытаниям подвергаются не менее двух образцов (типовых представителей) каждого типоразмерного ряда, прошедших приемо-сдаточный контроль (при отсутствии на момент испытаний пары проводить испытания для одного образца). Типовой представитель для периодических испытаний определяется изготовителем. При периодических испытаниях проверяется соответствие вентиляторов требованиям таблиц 3–7; и пунктам 6.2–6.4; 6.16; 7.2; 7.13; 7.14; 8.1. настоящего стандарта.

9.7 Объем испытаний при периодическом и приемо-сдаточном контроле указан в таблицах 12 и 13.

Таблица 12 – Контроль показателей при приемо-сдаточном контроле

| Объем испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| пункт стандарта | контролируемый показатель | характер контроля | метод контроля |
| 6.1 | Номинальное напряжение электропривода | Сплошной |  |
| 6.5 | Конструктивные возможности | Выборочный 1шт из партии новых (модернизируемых) изделий один раз в год |  |
| 6.6 | Установка лопаток | Сплошной |  |
| 6.7 | Наличие направляющего аппарата | Сплошной |  |
| 6.8 | Соединение с воздуховодом | Выборочный 1шт из партии один раз в год |  |
| 6.9 | Свободный доступ к местам смазки | Выборочный 1шт из партии |  |
| 6.10 | Проверка прочности рабочего колеса на повышенной частоте вращения | Сплошной |  |
| 6.11 | Динамическая балансировка рабочих колес | Сплошной |  |
| 6.12 | Контроль материалов | Сплошной |  |
| 6.13 | Профиль лопаток рабочих | Выборочный для новых образцов, смене оснастки 1 шт из партии или один раз в год |  |
| 6.14 | Зазор между корпусом вентилятора и лопатками | Сплошной |  |

Окончание таблицы 12

| Объем испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| пункт стандарта | контролируемый показатель | характер контроля | метод контроля |
| 6.15 | Осевой зазор между корпусом и диском турбины пневмопривода | Сплошной |  |
| 6.17 | Присоединительные размеры глушителя | Выборочный 1 шт. из партии один раз в год |  |
| 6.18.3 -6.18.5 | Качество покрытия | Сплошной |  |
| 7.3 | Соответствие уровня взрывозащиты | Сплошной |  |
| 7.4 | Соответствие материалов корпуса и лопаток рабочих колес вентилятора | Сплошной |  |
| 7.6 | Наличие заземляющих устройств | Сплошной |  |
| 7.8 | Сопротивление изоляции статора электродвигателя | Сплошной |  |
| 7.9 | Надежность крепления вращающихся частей | Сплошной |  |
| 7.10 | Наличие защитной решетки на входе в вентилятор | Сплошной |  |
| 7.14 | Наличие сертификатов | Сплошной |  |
| 8 | Комплектность | Сплошной |  |

Таблица 13 –  Контроль показателей при периодическом контроле

| Объем испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| пункт стандарта | контролируемый показатель | характер контроля | метод контроля |
| Таблицы 2 – 7 п.п 2;3;4 | Подача, полное давление, КПД | Один вентилятор из представленных на испытания |  |
| Таблицы 2 – 7 п.п 1;5;8;9. | Потребляемая мощность электропривода, диаметр, габариты, масса | Два вентилятора из представленных на испытания |  |
| 6.2 | Рабочие области вентиляторов | Один вентилятор из представленных на испытания |  |
| 6.3 | Номинальные показатели вентиляторов с пневматическим приводом | Один вентилятор из представленных на испытания |  |
| 6.4 | Возможность поставки вентилятора в собранном виде | Один вентилятор из представленных на испытания |  |

Окончание таблицы 13

| Объем испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| пункт стандарта | контролируемый показатель | характер контроля | метод контроля |
| 6,16 | Взаимозаменяемость деталей | Один вентилятор из представленных на испытания |  |
| 6.18.2; 6.18.6 | Требования стойкости к климатическим и внешним воздействиям |  |  |
| 6.19 | Требования надежности. | Статистический метод |  |
| 7.2 | Работоспособность при пониженном напряжении в сети | Один вентилятор из представленных на испытания |  |
| 7.5 | Контроль деталей из полимерных материалов |  |  |
| 7.13 | Уровень звуковой мощности и звукового давления вентилятора |  |  |

При неудовлетворительном результате проверки устанавливают причину выявленного дефекта. анализируют, как может влиять это на другие выпущенные изделия. После устранения причины появления дефекта как на испытуемом образце, так и, при необходимости, на других выпущенных изделиях, проводят повторные испытания двух образцов в полном объеме. Результаты повторных испытаний являются окончательными.

10 Методы испытаний

10.1 Номинальную подачу, номинальное полное давление, полный КПД вентилятора (см. таблицы 2—7), параметры сжатого воздуха (см. п. 6.3), рабочую область вентиляторов (см. п. 6.2), в том числе снижение основных параметров вентиляторов с пневматическим приводом, устойчивость аэродинамической характеристики (см. п. 6.2) и экономическую глубину регулирования полного давления (см. п. 6.7.1) проверяют по результатам аэродинамических испытаний, проводимых в соответствии с требованиями ГОСТ 10921.

10.2 Полный КПД вентилятора вычисляют по формулам, приведенным в приложении А.

10.3 Массу вентиляторов проверяют на основании результатов взвешивания на весах обычного класса точности с погрешностью не более ±10 кг.

10.4 Габариты и номинальный диаметр вентилятора проверяют металлической рулеткой 2-го класса точности по ГОСТ 7502, шаблонами или другим универсальным измерительным инструментом, погрешность которого не более

±1 мм.

10.5 Возможность подключения вентилятора к питающей сети трехфазного тока частотой 50 Гц — 380/660 или 660/1140 В (см. п. 6.1) проверяют по паспортным данным электродвигателя и осмотром соединения обмоток при обкатке вентилятора с использованием стандартных электроизмерительных приборов (вольтметр, амперметр, мегомметр и т. п.).

10.6 Работоспособность вентиляторов при уменьшении напряжения на зажимах электродвигателя на 10 % по сравнению с номинальным значением (см. п. 7.2) проверяют путем определения нагрева двигателя по ГОСТ 11828.

10.7 Соответствие вентиляторов рабочим чертежам (см. п. 5.1.1) и взаимозаменяемость сборочных единиц и деталей (см. п.п. 6.16, 6.17) проверяют путем контрольной сборки вентиляторов.

10.8 Поставку осевого вентилятора потребителю а собранном виде, возможность захвата вентилятора подъемными средствами, подвески его к кровле выработки, установки и передвижения по почве (см. п.п. 6.4, 6.5), удобство соединения вентиляторов (см. п. 6.8), возможность смазки подшипников без разборки вентилятора (см. п. 6.9), качество покрытий поверхностей вентиляторов (см. п. 6.18), наличие заземляющих зажимов (см. п. 7.6), наличие защитной решетки (см. п. 7.10) и оснащение вентиляторов устройством для снижения шума, если он заказан потребителем (см. п. 7.14) проверяют путем внешнего осмотра.

10.9 Частоту вращения вентиляторов с электрическим приводом (см. таблицы 2–7) проверяют с помощью тахометра по ГОСТ 21339.

10.10 Прочность рабочих колес осевых вентиляторов (см. п. 6.10) проверяют путем двух или более кратковременных разгонов с повышением частоты вращения от нуля до значения, превышающего номинальное на 10 % — для вентиляторов с электрическим и на 25 % — для вентиляторов с пневматическим приводом.

10.11 Крепление вращающихся частей (см. п. 7.9) проверяют по усилию затяжки тарированными ключами.

10.12 Дисбаланс рабочих колес (см. п. 6.11) проверяют на станке для динамической балансировки. Среднюю квадратичную виброскорость (см. п. 6.11) проверяют виброанализаторами. Измерения проводят на корпусе вентилятора на расстоянии

50 мм от выходного отверстия. Дисбаланс рабочих колес осевых вентиляторов, имеющих переменный угол установки лопаток, проверяют при максимальном угле установки.

10.13 Химический состав и механическую прочность применяемых сталей (см. п.п. 6.12, 7.4 и 7.5) проверяют по сертификатам. Качество сварных соединений проверяют путем внешнего осмотра в соответствии с ГОСТ 3242.

10.14 Углы установки профилей по длине лопаток (см. п. 6.13) проверяют специальными шаблонами на оснастке для изготовления лопаток.

10.15 Радиальный зазор между лопатками рабочего колеса и корпусом осевого вентилятора с электрическим приводом (см. п. 6.14), осевой зазор между корпусом и диском турбины осевого вентилятора с пневматическим приводом (см. п. 6.15) проверяют на собранном вентиляторе:

- посредством универсального мерительного инструмента и специальных шаблонов;

- обкаткой осевых вентиляторов с электрическим приводом при максимальном угле установки лопаток направляющего аппарата (при его наличии) и номинальной частоте вращения в течение не менее 10 мин.

- обкаткой осевых вентиляторов с пневматическим приводом при избыточном рабочем давлении сжатого воздуха 500 кПа в течение не менее 10 мин.

10.16 Показатели надежности (см. п. 6.19) подтверждают результатами периодических испытаний и на основании анализа статистики отказов, полученных при опытной или подконтрольной эксплуатации, по ГОСТ 27.301. Допускается значение показателей надежности обобщать по результатам анализа опросных листов.

10.17 Соответствие вентиляторов требованиям ГОСТ 12.2.003, и электробезопасность вентиляторов (см. п. 7.1) проверяют при контрольной разборке и по сертификатам. Параметры взрывозащиты электродвигателей проверяют по технической документации на комплектующие электродвигатели.

10.18 Проверку материалов корпуса и лопаток рабочих колес взрывозащищенных вентиляторов на фрикционную искробезопасность (см. п. 7.4) проводят по ГОСТ 31610.0 и ГОСТ 22782.0.

10.19 Проверку электростатической искробезопасности лопаток рабочих колес и направляющих аппаратов вентиляторов взрывозащищенного исполнения (см. п. 7.5) проводят по сертификатам или путем измерения поверхностного электрического сопротивления полимерных материалов по ГОСТ 6433.2.

10.20 Сопротивление изоляции обмотки статора электродвигателя после его установки на вентилятор (см. п. 7.8) проверяют по ГОСТ 7217.

10.21 Шумовые характеристики вентилятора (см. п. 7.14) определяют в соответствии с ГОСТ 12.1.003 и ГОСТ 30691. Проверяют также наличие в технической документации заявленных шумовых характеристик.

10.22 Комплектность поставки проверяет ОТК предприятия-изготовителя на соответствие комплектовочной ведомости и отгрузочным документам.

11 Указания по эксплуатации, в том числе требования

хранения, транспортирования и утилизации

11.1 На корпусе вентилятора должна быть укреплена защищенная от коррозии табличка, выполненная по ГОСТ 12969 и ГОСТ 12971 и отображающая следующую информацию:

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;

- условное обозначение вентилятора по стандарту;

- порядковый номер вентилятора по системе нумерации предприятия-

изготовителя;

- массу;

- мощность электродвигателя, напряжение и частоту вращения (для вентиляторов с электрическим приводом);

- максимальный расход сжатого воздуха при избыточном рабочем давлении сжатого воздуха 500 кПа (для вентиляторов с пневматическим приводом);

- год и месяц выпуска.

На табличках изделий, предназначенных для экспорта, должны быть нанесена надпись «Сделано в России» на русском языке или языке, указанном в договоре.

11.2 На корпусе вентилятора должны быть хорошо видимые рельефные указатели направления потока воздуха и направления вращения рабочего колеса. Вентиляторы с электрическим приводом взрывобезопасного исполнения должны иметь рельефный знак маркировки взрывозащиты по ГОСТ 31610.0 (IEC 60079-0).

11.3 Обработанные неокрашенные поверхности вентиляторов подвергают консервации по группе II-I ГОСТ 9.014. Условия хранения и транспортирования — ОЖ по ГОСТ 15150. Варианты внутренней упаковки: ВУ-О по ГОСТ 9.014 — для вентиляторов; ВУ-1 — для инструмента, приспособлений и запчастей; ВУ-4 — для технической документации. Вариант защиты — ВЗ-4 по ГОСТ 9.014. Срок защиты вентиляторов без переконсервации — один год; запасных частей и инструмента — пять лет при условиях хранения 2 для вентиляторов, для запасных частей — 1 и для инструмента — 3 по ГОСТ 9.014.

11.4 Транспортирование вентиляторов в любые районы, кроме районов Крайнего Севера и приравненных к ним районов, допускается без упаковки. При этом к

торцовой поверхности вентилятора со всасывающей стороны должны быть прикреплены щиты, а отверстия кабельного ввода вентиляторов с электрическим приводом и отверстия ниппеля сопла вентиляторов с пневматическим приводом должны быть заглушены. При транспортировании без упаковки вентиляторов номинальным диаметром более 800 мм щит должен быть установлен также с нагнетательной стороны. При транспортировании вентиляторов в специализированных контейнерах по ГОСТ 19667 между рядами вентиляторов должны быть проложены деревянные щиты, а установка щитов на торцевой поверхности вентиляторов не требуется. Допускается выполнять щиты из фанеры по ГОСТ 3916.1. При транспортировании в вагонах допускается укладывать вентиляторы не более чем в три ряда по высоте, с установкой прокладок между рядами. Условия транспортирования в части воздействия механических факторов — Ж по ГОСТ 23170, в части воздействия климатических факторов: 8 — для вентиляторов, предназначенных для народного хозяйства, и 9 по ГОСТ 15150 — для вентиляторов, предназначенных для экспорта. При транспортировании устройств снижения шума к торцовым поверхностям секций должны быть прикреплены упаковочные крышки. Между упаковочными крышками и торцевыми поверхностями должны быть установлены уплотнительные прокладки. Укладка секций в контейнерах должна обеспечивать их сохранность при транспортировании.

11.5 Вентиляторы массой не более 500 кг. предназначенные для экспорта, упаковывают в плотные ящики типов 11-1. II-2.  III-1, III-2 по ГОСТ 2991. массой более 500 кг — в плотные ящики типов III-1, III-3. IV-1. IV-2. V-1 по ГОСТ 10198. Общие технические требования к ящикам — по ГОСТ 24634.

11.6 Упаковка технической и сопроводительной документации вентиляторов должна соответствовать требованиям ГОСТ 23170.

11.7 Транспортирование вентиляторов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним районы — по ГОСТ 15846. вентиляторы должны быть упакованы в ящики типов II-I, III-1, III-2 по ГОСТ 2991 при массе не более 500 кг и типа III-I или V-1 по ГОСТ 10198 — при массе свыше 500 кг или без упаковки в специализированных контейнерах по ГОСТ 19667.

11.8 Транспортная маркировка грузовых мест вентиляторов — по ГОСТ 14192.

11.9 Вентиляторы перевозят транспортом любого вида на открытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте соответствующего вида.

11.10 Условия хранения — 3 (неотапливаемые хранилища) по ГОСТ 15150.

11.11 Утилизация отработанных вентиляторов должна производиться согласно действующему законодательству.

12 Гарантии изготовителя

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие вентиляторов требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения, правил монтажа, установленных настоящим стандартом, и эксплуатационной документацией предприятия-изготовителя. Гарантийный срок эксплуатации при трехсменной работе — 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации вентиляторов, предназначенных для экспорта — 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня проследования груза через границу.

Приложение А

(справочное)

ТаблицаА.1 – Термины и определение технических параметров вентиляторов

| Термин технического показателя его обозначение и размерность | Определение |
| --- | --- |
| 1 Диаметр вентилятора D, мм | Внутренний диаметр выходного патрубка вентилятора |
| 2 Допустимый остаточный дисбаланс рабочего колеса Δ, г мм | Вычисляют по формуле: Δ = mr e где mr – масса рабочего колеса, г; е – удельный остаточный дисбаланс, мм зависящий от частоты вращения об/мин |
| 3 Подача (производительность) вентилятора, Q, м3/с | Объем воздуха, нагнетаемого вентилятором в выходной патрубок в единицу времени.* |
| 4 Номинальная подача (производительность) вентилятора Qном, м3/с | Производительность вентилятора, работающего при максимальном КПД |
| 5 Полное давление вентилятора, Рv, Па | Разность полного давления на выходе присоединенного жесткого трубопровода длиной, равной пяти диаметрам вентилятора и полным давлением на входе в вентилятор |
| 6 Номинальное полное давление вентилятора, Рvном , Па | Полное давление вентилятора, работающего при максимальном КПД |
| 7 Максимальный полный КПД вентилятора, ƞmax | Наибольшее значение КПД в рабочей зоне |
| 8 Полный КПД вентилятора, ƞ | Полный коэффициент полезного действия вентилятора вычисляют по формуле: - для вентилятора с электрическим приводом ƞ = QxPv1000N Kk ; - для вентиляторов с пневмоприводом ƞ=QxPvLxgKk где N – мощность потребляемая электродвигателем; Kk – коэффициент адиабатического сжатия; L – работа адиабатического расширения 1 м3 сжатого воздуха, Дж/м3 ; q – расход сжатого воздуха пневмодвигателем, м3 /с |

Окончание таблицы А.1

| Термин технического показателя его обозначение и размерность | Определение |
| --- | --- |
| 9 Полезная гидравлическая мощность вентилятора, кВт | Мощность, передаваемая электродвигателем перемещаемому им воздуху, вычисляется по формуле: P = QxPv1000 |
| 10 Коэффициент адиабатического сжатия | Коэффициент сжимаемости в вентиляторе воздуха определяется по формуле Kk -1 – 0,36PvP0 где Р0 – абсолютное полное давление воздушного потока перед вентилятором, определяемый как разность атмосферного давления и полного давления перед входом в вентилятор, Па |
| 11 Работа адиабатического расширения 1 м3 воздуха, Дж/м3 | L = ρxkk−1xhT1P2P1k−1k−1 где ρ – плотность воздуха на входе в пневматическую турбину вентилятора, кг/м3; k – показатель адиабаты; h – газовая постоянная воздуха, Дж/(кг · К);*** Т1 – температура сжатого воздуха на входе в пневматическую турбину вентилятора, К; Р1 – абсолютное полное давление сжатого воздуха на входе в пневматическую турбину вентилятора, кПа; Р2 – абсолютное полное давление воздуха на выходе из вентилятора или пневматической турбины, кПа |
| 12 Экономичная глубина регулирования полного давления вентилятора, Ргр , % | Определяется при номинальной подаче и вычисляется по формуле Ргр =Р1−Р2Рvном , где Р1 – максимальное полное давление вентилятора в пределах рабочей зоны, кПа; Р2 – минимальное полное давление вентилятора в пределах рабочей зоны, кПа |
| *Для вентиляторов с пневматическим приводом, у которого отработанный воздух поступает в вентиляционный трубопровод, производительность указывают с учетом этого дополнительно поступившего воздуха. |  |
| **Экспериментальные измерения показателя адиабаты воздуха приблизительно дают значение 1,403. |  |
| ***Газовая постоянная воздуха равна 287 Дж/(кг·К). |  |

Приложение Б

(обязательное)

Условное обозначение

| ВМ | Х | ХХ Х | ХХ | ХХХХ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Условное обозначение

изделия

Тип привода

- электрический (Э)

- пневматический (П)

Конструктивная схема

- с меридиональным ускорением

потока (без обозначения);

- с осевым потоком (ВО);

- встречного вращения (ВВ);

- двухступенчатый (Х – диаметр РК)(2Х)

- наличие исполнения.

Типоразмер

Уровень взрывозащиты

- вэрывозащищенное исполнение РВ (Ех d I);

- рудничное нормальное исполнение (РН1);

-  пылевлагозащищенное исполнение (без обозначения).

Библиография

| [1] | ГОСТ 30852.0 Электрооборудование взрывозащищенное. Общие требования |  |
| --- | --- | --- |
| [2] | Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования |  |
| [3] | Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 012/2011 О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах |  |
| [4] | СП 51.13330.2011 Свод правил. Защита шума |  |

УДК 622.457.32 МКС 73.100.20 Ключевые слова: оборудование горно-шахтное, вентиляторы шахтные местного проветривания, общие технические условия

| Руководитель проекта разработки от организации-разработчика: Руководитель проекта АО «АМЗ «ВЕНТПРОМ» наименование организации, должность | ____________ Подпись | Д. В. Кутаев инициалы, фамилия |
| --- | --- | --- |