| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ — 2024 |

______________________________________________________________________________

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Термины и определения

Издание официальное

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

2024

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук» (ФГБУ НИИСФ РААСН)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                               №                   )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВЗАМЕН ГОСТ 25151—82

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

| МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС) INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ### МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | # ГОСТ # — 2024 |

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Термины и определения

Издание официальное

Москва

Российский институт стандартизации

2024

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук» (ФГБУ НИИСФ РААСН)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                  г. №     )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан Армения Беларусь Грузия Казахстан Киргизия Россия Таджикистан Туркмения Узбекистан | AZ AM BY GE KZ KG RU TJ TM UZ | Азгосстандарт Минэкономики Республики Армения Госстандарт Республики Беларусь Грузстандарт Госстандарт Республики Казахстан Кыргыхстандарт Росстандарт Таджикстандарт Главгосслужба «Туркменстандартлары» Узстандарт |

4 Приказом  Федерального  агентства  по  техническому регулированию и метрологии от                                г. №                      межгосударственный стандарт ГОСТ              —2024 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с

5 ВЗАМЕН ГОСТ 25151—82

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 2024

|  | В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии |
| --- | --- |

Содержание

1 Область применения……………………………………………………………………………..

2 Нормативные ссылки…………………………………………………………………………….

3 Термины и определения…………………………………………………………………………

Алфавитный указатель терминов на русском языке………………………………………….

Алфавитный указатель эквивалентов терминов на английском языке……………………

Введение

Установленные в настоящем стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий в области централизованного водоснабжения — водопотребления, водозаборов, подачи, очистки воды и водоподготовки, качества воды, водопроводной сети и сооружений на ней, резервуаров питьевой воды.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Заключенная в круглые скобки часть термина может быть опущена при использовании термина в документах по стандартизации.

В алфавитном указателе данные термины приведены отдельно с указанием номера статьи.

В стандарте приведены иноязычные эквиваленты терминов на английском языке.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом.

Настоящий стандарт разработан НИИСФ РААСН. Руководитель разработки — главный научный сотрудник НИИСФ РААСН, д.т.н., проф. О.Г. Примин, разработчики: НИИСФ РААСН: к.э.н. Д.В. Карпов, к.т.н. Д.Б. Фрог, к.т.н. Ю.С. Захаров; ООО «ПроГИС»: д.т.н., проф. А.Д. Гуринович; НИУ МГСУ: д.т.н., проф. В.А. Орлов; Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения (РАВВ): д.т.н., проф. Г.А. Самбурский, к.т.н. С.В. Храменков; ООО «Проектстройинж»: к.т.н. М.Г. Мхитарян.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Термины и определения

Sewerage. Terms and definitions

Дата введения — 2024 —   —

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения в области централизованного водоснабжения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу работ по проектированию, строительству и эксплуатации, в области водоснабжения и (или) использующих результаты этих работ.

В целях унификации терминологии в области централизованного водоснабжения, а также во избежание разночтений с терминологией смежных областей деятельности в настоящем стандарте приведены термины, введенные ГОСТ 30813, ГОСТ 12.1.033, ГОСТ 12.2.047, ГОСТ 17.1.1.01, ГОСТ 24856, ГОСТ 31952.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 12.1.033 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения

ГОСТ 12.2.047 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника. Термины и определения

ГОСТ 17.1.1.011) Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения

ГОСТ 24856 Арматура водопроводная. Термины и определения

ГОСТ 30813 Вода и водоподготовка. Термины и определения

ГОСТ 31952 Устройства водоочистные. Общие требования к эффективности и методы ее определения

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

Общие понятия

1

| зона санитарной охраны: Территория и акватория, на которых устанавливается особый санитарно-эпидемиологический режим для предотвращения ухудшения качества воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и для охраны водопроводных сооружений. [ГОСТ 17.1.1.01—1977, статья 25] | sanitary protection zone |
| --- | --- |
| 2 водоснабжение: Водоподготовка, транспортирование и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортирование и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение). | water supply |
| 3 централизованная система холодного водоснабжения: Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортирования и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам. | centralized water supply system |
| 4 нецентрализованная система холодного водоснабжения: Сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц. | non-centralized drinking water supply system |

5

| автономная система питьевого водоснабжения: Устройства и сооружения, предназначенные для забора, подготовки (или без подготовки) питьевой воды, с подачей (или без подачи) ее к местам потребления, находящиеся в пользовании физических лиц и закрытые для общего пользования. [ГОСТ 30813—2002, статья 32] |  |  |  |  |  | autonomous drinking water supply system |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 централизованная система горячего водоснабжения: Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети [открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения)] или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (закрытая система горячего водоснабжения). 7 схема водоснабжения: Совокупность графического материала (схемы, чертежи, планы подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованной системы водоснабжения и направлений ее развития. 8 система водоснабжения: Водохозяйственные сооружения и устройства, обеспечивающие в совокупности или по отдельности потребности физических и юридических лиц в воде. 9 объединенная система водоснабжения: Принцип организации централизованного водоснабжения, при котором питьевые, хозяйственно-бытовые и производственные нужды, а также нужды пожаротушения обеспечиваются посредством одной централизованной системы водоснабжения. 10 раздельная система водоснабжения: Принцип организации централизованного водоснабжения, при котором питьевые, хозяйственно-бытовые, производственные нужды, а также нужды пожаротушения обеспечиваются отдельно в рамках одной централизованной системы водоснабжения. П р и м е ч а н и е – Каждая из этих систем может функционировать отдельно. 11 комбинированная система водоснабжения: Сооружения и устройства, предусматривающие использование прямоточной и оборотной систем для нужд водоснабжения. |  |  |  | centralized hot water supply system water supply scheme water supply system integrated water supply system separate water supply system combined water supply system |  |  |  |  |
| 12 водный баланс: Сопоставление данных о приходе, расходе и изменении запасов воды водосбора рассматриваемого участка земной поверхности или водного объекта за контролируемый промежуток времени. |  |  |  | water balance |  |  |
| 13 водохозяйственный баланс: Расчетные материалы, сопоставляющие потребность в воде с имеющимися на данной территории водными ресурсами. |  |  | water economy balance |  |  |  |
| 14 водный объект: Природный или искусственный водоем, водоток или иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима. |  | water object |  |  |  |  |
| 15 водный режим: Изменение во времени уровней, расхода и объема воды в водном объекте. |  | water regime |  |  |  |  |
| 16 электронная модель системы водоснабжения: Информационная система, включающая в себя базы данных, программное и техническое обеспечение, предназначенная для хранения, мониторинга и актуализации информации о технико-экономическом состоянии централизованных систем водоснабжения, осуществления оперативно-диспетчерского управления в указанных системах, обеспечения проведения гидравлических расчетов. |  | еlectronic model of the water supply system |  |  |  |  |

17

| источник питьевого водоснабжения: Водный объект (или его часть), который содержит воду, отвечающую установленным гигиеническим нормативам для источников питьевого водоснабжения, и используется или может быть использован для забора воды в системы питьевого водоснабжения. [ГОСТ 30813—2002, статья 9] |  |  | source of water supply |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 водопользование: Использование различными способами водных объектов для удовлетворения потребностей муниципальных образований, физических и юридических лиц. |  |  | water use |  |  |
| 19 водопользователь: Физическое или юридическое лицо, которым предоставлено право пользования водным объектом. |  |  | water user |  |  |
| 20 водное хозяйство: Виды экономической и иной деятельности по изучению, использованию, охране водных объектов, а также по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. |  |  | water management |  |  |
| 21 питьевая вода: Вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд, а также для производства пищевой продукции. |  |  | drinking water |  |  |
| 22 система замкнутого водоснабжения: Сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для повторного использования воды. |  |  | closed water supply system |  |  |
| 23 система оборотного водоснабжения: Система промышленного водоснабжения, предусматривающая повторное использование воды для одних и тех же целей для технологических нужд после ее очистки на локальных очистных сооружениях с промежуточным охлаждением и (или) очисткой. | recycling water supply system |  |

| 24 оборотная вода: Циркуляционная вода оборотного водоснабжения, которая используется повторно или многократно. | recycled water |
| --- | --- |

| 25 система прямоточного водоснабжения: Система промышленного водоснабжения с однократным использованием воды и сбросом очищенных сточных вод в водный объект совместного водопользования либо с передачей другому водопользователю. | direct-flow water supply system |
| --- | --- |

| 26 прямоточная вода: Вода, однократно используемая в технологическом процессе. | direct-flow water |
| --- | --- |

| 27 техническая вода: Вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции. | process water |
| --- | --- |

28

| противопожарное водоснабжение: Комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортирования воды, хранения ее запасов и использования их для пожаротушения. [ГОСТ 12.1.033—81, статья 34] | fire-fighting water supply |
| --- | --- |

| 29 меры охраны объектов водоснабжения: Комплекс мер организационного и запретительного характера, направленных на обеспечение сохранности элементов объектов водоснабжения и бесперебойного водоснабжения потребителей, включающих в себя установление зоны объектов водоснабжения, в пределах которой запрещается проведение любых видов работ без согласования с организацией водопроводно-канализационного хозяйства. | measures to protect water supply facilities |
| --- | --- |
| Водопотребление |  |
| 30 водопотребление: Потребление воды из систем водоснабжения. 31 водопотребитель: Юридическое или физическое лицо, получающее в установленном порядке воду для обеспечения своих нужд. | water consumption water consumer |

| 32 норма водопотребления: Установленное и добросовестно документированное количество воды, приходящееся на одного потребителя или на условную единицу вырабатываемой продукции, характерную для данного производства. | water consumption rate |  |
| --- | --- | --- |
| 33 коэффициент неравномерности водопотребления: Отношение максимального или минимального водопотребления к среднему за определенный интервал времени. | water consumption irregularity factor |
| 34 расход воды: Объем воды, протекающий через поперечное сечение потока в единицу времени. | water flow |
| 35 объем подачи воды: Объем воды, поступившей в водопроводную сеть. | water supply volume |
| 36 потеря воды в системе водоснабжения: Объем воды, теряющейся при ее транспортировании, хранении, распределении и охлаждении. П р и м е ч а н и е – Включают также расходы на собственные нужды организаций водопроводно-канализационного хозяйства. | water loss in the water supply system |
| Водозабор |  |
| 37 водозаборное сооружение: Комплекс сооружений и устройств для забора воды из водного объекта для нужд водоснабжения, пожаротушения. | water intake structure |
| 38 скважинный водозабор: Водозаборное сооружение подземных вод с одной и более водозаборными скважинами с водоподъемным оборудованием, системой подающих трубопроводов. | borehole intake |
| 39 дебит: Расход воды, забираемый водозабором подземных вод в единицу времени. | enwater discharge |
| 40 искусственное пополнение запасов подземных вод: Направление части поверхностных вод в подземные водоносные горизонты. | artificial groundwater recharge |
| 41 водозаборный шахтный колодец: Колодец с закрепленными стенками для забора подземных вод через дно и стенки. | water intake shaft well |
| 42 водозаборная скважина: Скважина для забора подземных вод для нужд водоснабжения. | water intake well |
| 43 лучевое водозаборное сооружение: Сооружение для забора подземных вод для нужд водоснабжения, состоящее из радиально расходящихся в виде лучей горизонтальных или наклонных скважин (дрен) из водосборного колодца (шахты). | beam water intake structure |
| 44 водосборный колодец: Колодец, предназначенный для получения грунтовых вод для водоснабжения или для сбора избыточных вод при осушении. | сatchment well |
| 45 фильтр водозаборного шахтного колодца: Устройство, предотвращающее вынос в шахтный колодец частиц грунта вместе с водой из водоносного пласта. | water intake mine well filter |
| 46 инфильтрационное сооружение: Сооружение для забора или искусственного пополнения запасов подземных вод водоносного пласта. | infiltration facility |
| 47 горизонтальный водозабор: Дренаж разных типов или водозаборные галереи и штольни, располагаемые в водоносном пласте. | horizontal water intake |
| 48 водозабор технического водоснабжения: Сооружение водопровода с забором воды из природного источника, подающее воду в централизованную систему технического водоснабжения. | water intake of technical water supply |
| 49 водозаборный узел: Комплекс сооружений, предназначенный для забора, водоподготовки и подачи воды потребителям. Насосные станции | water intake unit |
| 50 насос: Устройство для напорного перемещения (всасывания и нагнетания) перекачиваемой среды (твердой, жидкой или газообразной) в результате сообщения ей внешней потенциальной или кинетической энергии. | pump |
| 51 характеристика насоса: График зависимости между производительностью и давлением насоса. | pump performance |

52

| коэффициент полезного действия насоса: Отношение полезной мощности насоса к мощности, потребляемой приводом насоса. [Адаптировано из ГОСТ ISO 9906—2015, пункт 3.2.29] |  | pump efficiency |
| --- | --- | --- |
| 53 насосная станция: Комплекс сооружений и оборудования для осуществления забора воды и (или) подъема воды насосами для нужд водоснабжения. |  | pumping station |  |  |
| 54 повысительная водопроводная насосная станция: Насосная станция, обеспечивающая при недостаточном давлении на отдельных участках водопроводной сети подачу воды с требуемым давлением во внутренний водопровод здания или группы зданий. |  | step-up water pumping station |  |  |
| 55 насосная станция первого подъема: Станция, обеспечивающая подачу воды из водозаборного сооружения по сборным водоводам в резервуары чистой воды или на сооружения водоподготовки, или непосредственно в водопроводную сеть. |  | first stage pumping station |  |  |
| 56 насосная станция второго подъема: Станция, обеспечивающая подачу воды из резервуаров чистой воды по водоводам в водопроводную сеть. |  | second stage pumping station |  |  |
| 57 насосная станция третьего подъема: Станция, обеспечивающая подкачку воды при ее транспортировании по водопроводной сети. |  | рumping station of the third lift |  |  |
| 58 насосная станция технического водоснабжения: Сооружение с забором воды из поверхностного или подземного источника, подающее воду в централизованную систему технического водоснабжения. |  | pumping station of technical water supply |  |  |
| 59 производительность насоса: Перекачиваемый насосом объем воды в единицу времени. |  | pump delivery |  |  |
| 60 регулируемый электропривод насоса: Устройство, позволяющее насосу работать с переменной частотой вращения рабочего колеса. |  | controlled electric drive of the pump |  |  |
| 61 регулирующий водопроводный узел: Комплексное сооружение, состоящее из насосной станции III подъема и емкостных сооружений, предназначенное для подкачки воды и регулирования неравномерности водопотребления в системе водоснабжения. |  | regulating water supply unit |  |  |
| Очистка воды и водоподготовка |  |  |  |
| 62 очистка воды: Процесс удаления химических и биологических загрязнителей, взвешенных твердых частиц и газов, загрязняющих воду с целью получения воды, пригодной для питья или технического применения. | water purification |  |  |
| 63 водоподготовка: Обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды. | water treatment |  |  |

64

| водоочистные устройства: Изделия, предназначенные для очистки (доочистки, обеззараживания) воды с целью улучшения ее качества или целенаправленного изменения состава и свойств. [ГОСТ 31952—2012, пункт 3.2] | water treatment devices |
| --- | --- |
| 65 осветление воды: Удаление из воды взвешенных и коллоидных веществ. | water clarification |

| 66 станция водоподготовки: Комплекс зданий, сооружений и устройств для водоподготовки. | water treatment plant |
| --- | --- |
| 67 микрофильтр для очистки воды: Сетчатый фильтр для задержания мелких взвешенных веществ и планктона. | microfilter for water purification |
| 68 сетчатый барабанный фильтр: Барабанная сетка для удаления из воды крупных плавающих и взвешенных примесей. | mesh drum filter |
| 69 предварительное хлорирование воды: Введение хлорагента в воду в начале ее очистки или водоподготовки. | prechlorinationof water |
| 70 дегазация воды: Удаление из воды растворенных газов. | water degassing |
| 71 отстойник для очистки воды: Сооружение для осаждения из воды грубодиперсных примесей и взвешенных веществ. | sump for water purification |
| 72 осветлитель воды: Сооружение для осветления воды пропуском ее через слой взвешенного осадка в восходящем потоке воды. | water clarifier |

73

| фильтрование воды: Отделение примесей, частей или микроорганизмов от воды через слой пористого материала или сетку. [ГОСТ 30813—2002, статья 16] |  | water filtration |
| --- | --- | --- |
| 74 медленный фильтр для очистки воды: Фильтр для очистки воды, работающий при скорости фильтрования воды 0,1-0,3 м/ч. | slow filter for water purification |  |
| 75 скорый фильтр для очистки воды: Фильтр для очистки воды, работающий при скорости фильтрования 5-15 м/ч. | fast filter for water purification |  |
| 76 дренаж фильтра для очистки воды: Устройство для равномерного распределения промывной воды и воздуха по площади фильтра, сбора и отвода фильтрованной воды. | drainage of the filter for water purification |  |
| 77 фильтрующая загрузка: Инертная зернистая среда, через которую пропускается вода, избавляясь от примесей и загрязнений. | filtration media |  |
| 78 фильтрующий слой: Слой однородного материала фильтрующей загрузки фильтра или его части определенной высоты. | filtering layer |  |
| 79 скорость фильтрования воды: Объем воды, пропускаемый через единицу площади загрузки фильтра в определенный интервал времени. | water filtration rate |  |
| 80 грязеемкость фильтра: Масса загрязняющих веществ, которую способна задержать загрузка фильтра. | dirt capacity of the filter |  |
| 81 обессоливание воды: Процесс снижения концентрации растворенных солей в воде до требуемой величины. | desalination of water |  |
| 82 электродиализ: Мембранный процесс, основанный на явлении переноса ионов электролита через селективные ионообменные мембраны под действием постоянного электрического поля. | electrodialysis |  |
| 83 умягчение воды: Процесс удаления минеральных солей и других веществ с целью снижения жесткости воды. | water softening |  |
| 84 (водопроводный) осадок: Результат обработки природной воды коагулянтами в процессе очистки природной воды на сооружениях водоподготовки. | sediment tap |  |
| 85 хлорирование воды: Обеззараживание воды путем добавления в воду хлора или его соединений, образующих хлорноватистую кислоту или гипохлорит-ионы. [ГОСТ 30813—2002, статья 20] |  | chlorination of water |
| 86 озонирование воды: Использование озона в процессе водоподготовки, в том числе для обеззараживания воды и улучшения ее органолептических свойств. [ГОСТ 30813—2002, статья 24] |  | ozonation of water |
| 87 обеззараживание воды: Процесс уничтожения патогенных бактерий и вирусов на конечной стадии очистки воды с целью ее дезодорации и обеспечения продолжительности бактерицидного действия при транспортировании воды потребителю и улучшения состояния сооружений на предварительном этапе очистки. |  | disinfection of water |
| 88 стабилизационная обработка воды: Процесс водоподготовки для предотвращения отложений на внутренней поверхности трубопроводов и оборудования либо коррозии материалов трубопроводов и оборудования. |  | stabilization water treatmen |
| 89 остаточный хлор: Хлор, остающийся в воде после хлорирования в виде свободного или связанного хлора или в обоих видах сразу. [ГОСТ 30813-2002, статья 48] |  | residual chlorine |
| 90 фторирование воды: Введение соединений фтора в воду в процессе водоподготовки. |  | water fluoridation |
| 91 обесфторивание воды: Процесс извлечения фтора фильтрованием воды через фторселективные материалы. |  | de-fluoridation of wate |
| 92 аэрация воды: Обогащение воды кислородом. |  | aeration of water |
| 93 реагентное хозяйство: Комплекс сооружений, обеспечивающий хранение запасов реагентов, приготовление растворов, внутреннее транспортирование и дозирование. |  | reagent farm |
| 94 реагент: Вещество или соединение, добавленное в обрабатываемую воду для того, чтобы вызвать химическую реакцию. |  | reagent |
| 95 коагулирование воды: Процесс осветления и обесцвечивания воды с применением химических реактивов-коагулянтов, которые при взаимодействии с гидрозолями и растворимыми примесями воды образуют осадок. |  | coagulation of water |
| 96 флокуляция: Агломерация с применением флокулянта. |  | flocculation |

97

| флокулянт: Вещество, вызывающее интенсивное образование рыхлых хлопьевидных агрегатов в результате агломерации находящихся в воде мелких взвешенных частиц. [ГОСТ 30813—2002, статья 25] |  | flocculant |
| --- | --- | --- |
| 98 флотация: Процесс отделения диспергированных и коллоидных примесей от воды, основанный на способности частиц прилипать к воздушным или газовым пузырькам и переходить вместе с ними в пенный слой. |  | flotation |  |  |
| 99 адсорбция: Процесс увеличения концентрации растворенного вещества у поверхности раздела двух фаз. |  | adsorption |  |  |
| 100 мембрана: Пористая перегородка, через которую осуществляется массоперенос между двумя фазами под действием различных движущих сил. |  | membrane |  |  |
| 101 мембранная сепарация: Процесс извлечения из обрабатываемой воды растворенных веществ при прохождении через мембрану. |  | membrane separation |  |  |
| 102 мембранное фильтрование воды: Фильтрование воды через мембранный фильтр. [ГОСТ 30813—2002, статья 17] |  |  | membrane water filtration |  |
| 103 нанофильтрация: Баромембранный процесс разделения растворов, в котором размер задерживаемых частиц находится в пределах 1-10 нм. |  |  | nanofiltration |  |
| 104 обратный осмос: Процесс, в котором при определенном давлении вода проходит через полупроницаемую мембрану из более концентрированного в менее концентрированный раствор (в обратном для осмоса направлении). |  | reverse osmosis |  |  |  |
| 105 концентрат: Поток или объем жидкости, не прошедший через мембрану в баромембранном процессе и содержащий все извлеченные загрязнения. |  | сoncentrate |  |  |  |
| 106 регенерация мембран: Процесс восстановления начальных технологических параметров мембраны после или в ходе ее эксплуатации. |  | regeneration of membranes |  |  |  |
| 107 ресурс мембраны: Срок службы мембраны до ее замены. |  | resource of membrane; membrane life-time |  |  |  |
| 108 мембранный элемент: Элементарная ячейка мембранного аппарата, в которой конструктивно соединены мембрана и дренаж. |  | membrane element |  |  |  |
| 109 ионный обмен: Обратимый химический процесс, при котором происходит обмен ионами между твердым веществом (ионитом) и раствором электролита. |  | ion exchange |  |  |  |
| 110 камера хлопьеобразования: Устройство для плавного перемешивания смеси обрабатываемой воды с растворами коагулянта и флокулянта и обеспечения более полной агломерации мелких частиц коагулянта и взвеси в крупные хлопья. |  | flocculation chamber |  |  |  |
| 111 смеситель: Устройство механического перемешивания воды и равномерного распределения растворов реагентов в обрабатываемой воде. |  | mixe |  |  |  |
| 112 контактный осветлитель: Сооружение для осветления и обесцвечивания воды путем коагуляции в зернистой среде с переменной крупностью от большой к малой, которое совмещает функции осветлителя и скорого фильтра. |  | contact clarifier |  |  |  |
| 113 ультрафиолетовое облучение воды: Метод водоподготовки с применением электромагнитного излучения, длина которого составляет 10-400 нм. |  | ultraviolet irradiation of water |  |  |  |
| 114 обезжелезивание воды: Процесс удаления железа из воды, понижение его концентрации до пределов, установленных санитарно-гигиеническими требованиями. |  | iron removal of water |  |  |  |
| 115 декарбонизация воды: Процесс частичного или полного удаления из воды карбонат и бикарбонат-ионов до остаточной концентрации, близкой к равновесной в системе «вода — воздух». |  | water decarbonization |  |  |  |
| 116 пермеат: Очищенная вода, прошедшая сквозь полупроницаемую мембрану. |  | permeate |  |  |  |
| Качество воды |  |  |  |  |  |
| 117 гигиенические нормативы качества питьевой воды: Совокупность научно обоснованных и установленных санитарно-гигиенических требований предельно допустимых значений показателей органолептических свойств, содержания химических и радиоактивных веществ и микроорганизмов в питьевой воде, гарантирующих безопасность и безвредность питьевой воды для жизни и здоровья человека независимо от продолжительности ее использования. |  |  | hygienic standards of drinking water quality |  |  |
| 118 качество и безопасность воды: Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру. |  |  | water quality and safety |  |  |
| 119 нормы качества воды: Установленные значения показателей качества воды по видам водопользования. |  |  | water quality standards |  |  |
| 120 контроль качества воды: Проверка соответствия показателей качества воды установленным нормам и требованиям. |  |  | water quality control |  |  |
| 121 предельно допустимая концентрация: Максимальная концентрация вещества в воде, выше которой вода непригодна для одного или нескольких видов водопользования. |  |  | maximum permissible concentration |  |  |

122

| проба воды: Определенный объем воды, отобранный для исследования ее состава и свойств. [ГОСТ 30813—2002, статья 33] | water sample |  |
| --- | --- | --- |
| Водопроводные сети и сооружения на них |  |  |  |
| 123 водовод: Напорный трубопровод, посредством которого вода подается в водопроводную сеть. |  |  | water conduit |
| 124 водопроводная сеть: Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортирования воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения. |  |  | water distribution network |
| 125 водопроводный колодец: Сооружение на водопроводной сети, предназначенное для установки арматуры, пожарных гидрантов и эксплуатации сети. |  |  | water well |
| 126 водопроводный ввод: Трубопровод, являющийся частью внутреннего водопровода здания или сооружения и предназначенный для соединения с водопроводной сетью централизованной системой водоснабжения. |  |  | water supply lead-in pipe |
| 127 водосчетчик: Техническое средство, предназначенное для измерения количества воды, имеющее нормированные метрологические характеристики. |  |  | water meter |
| 128 дюкер: Участок трубопровода, прокладываемый под искусственными или естественными препятствиями: водными преградами (река, озеро, водохранилище, морская акватория и др.), оврагами, авто- или железными дорогами. |  |  | siphon |
| 129 регулятор давления воды: Прибор, стабилизирующий, а также уменьшающий давление в водопроводной сети, защищая от высокого давления трубопровод и подключенное к нему оборудование. |  |  | water pressure regulator |

130

| задвижка: Тип арматуры, у которой запирающий или регулирующий элемент перемещается перпендикулярно к оси потока рабочей среды. [ГОСТ 24856—2014, статья 4.1] | water gate valve |
| --- | --- |

131

| пожарный гидрант: Устройство для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара. [ГОСТ 12.2.047—86, статья 45] | fire hydrant |
| --- | --- |
| 132 вантуз: Клапан, предназначенный для автоматического выпуска воздуха, скапливающегося в высших точках водопроводных сетей и напорных емкостных сооружений, а также для автоматического впуска воздуха при их опорожнении. | airrelief cock |  |
| 133 надежность системы водоснабжения: Свойство системы сохранять во времени в установленных пределах значения параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования. П р и м е ч а н и е – Надежность является комплексным свойством системы (элемента системы), которое может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств. | reliability of the water supply system |  |
| 134 напор: Давление воды, выражаемое высотой водяного столба над рассматриваемым уровнем. | pressure |  |
| 135 потеря напора на трение по длине: Потеря удельной энергии потока на преодоление сопротивления движению потока на участке рассматриваемой длины без учета влияния местных сопротивлений. | loss of pressure on friction along the length |  |
| 136 местная потеря напора на трение: Потеря удельной энергии потока в трубопроводе, связанная с изменением поперечного сечения или направления потока (внезапное или плавное расширение и сужение, колена, угольники, отводы). | local loss of pressure on friction |  |
| 137 гидравлический удар: Резкое повышение или понижение давления в трубопроводах с движущейся жидкостью при внезапном изменении во времени скорости потока. | hydraulic shock |  |
| 138 водопроводная арматура: Запорные, предохранительные, регулирующие, смесительные и аварийные устройства на водопроводной сети и водопроводных сооружениях. | water fittings |  |
| 139 гидравлическое сопротивление: Сопротивление, появляющееся в движущейся жидкости за счет действия сил трения и сопровождаемое потерей давления в трубопроводе. | hydraulic resistance |  |
| 140 граница эксплуатационной ответственности: Линия раздела объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей, по признаку обязанностей (ответственности) по эксплуатации (обеспечению эксплуатации) этих систем или сетей, устанавливаемая в договоре холодного водоснабжения, договоре водоотведения или едином договоре холодного водоснабжения и водоотведения, договоре по транспортированию холодной воды, договоре по транспортированию сточных вод. | boundary of operational responsibility |  |
| Резервуары |  |  |
| 141 резервуар чистой воды: Резервуар для накопления воды перед ее подачей в водопроводную сеть. | water tank |  |
| 142 регулирующий резервуар для воды: Резервуар для воды, служащий для регулирования неравномерности водопотребления в системе водоснабжения. | regulating water tank |  |
| 143 напорный резервуар для воды: Резервуар, служащий для создания напора в водопроводной сети. | pressure water tank |  |
| 144 водонапорная башня: Сооружение, состоящее из бака для воды, расположенное над уровнем земли. | water tower |  |
| 145 регулирующий объем воды в резервуаре: Объем воды в резервуаре, выравнивающий разницу между подачей и потреблением воды в сутки максимального водопотребления. | regulating the volume of water in the tank |  |
| 146 аварийный запас воды в резервуаре: Расчетный объем воды, который необходимо оставлять в резервуаре в случае ремонта или реконструкции линии водопровода. | emergency water supply in the tank |  |
| 147 пожарный объем воды в резервуаре: Объем воды в резервуаре, предусматриваемый для обеспечения нужд пожаротушения. | fire water volume in the tank |  |

Алфавитный указатель терминов на русском языке

| адсорбция | 99 |
| --- | --- |
| арматура водопроводная | 138 |
| аэрация воды | 92 |
| баланс водный | 12 |
| баланс водохозяйственный | 13 |
| башня водонапорная | 144 |
| вантуз | 132 |
| ввод водопроводный | 126 |
| вода оборотная | 24 |
| вода питьевая | 21 |
| вода прямоточная | 26 |
| вода техническая | 27 |
| водовод | 123 |
| водозабор горизонтальный | 47 |
| водозабор скважинный | 38 |
| водозабор технического водоснабжения | 48 |
| водоподготовка | 63 |
| водопользование | 18 |
| водопользователь | 19 |
| водопотребитель | 31 |
| водопотребление | 30 |
| водоснабжение | 2 |
| водоснабжение противопожарное | 28 |
| водосчетчик | 127 |
| гидрант пожарный | 131 |
| граница эксплуатационной ответственности | 140 |
| грязеемкость фильтра | 80 |
| дебит | 39 |
| дегазация воды | 70 |
| декарбонизация воды | 115 |
| дренаж фильтра для очистки воды | 76 |
| дюкер | 128 |
| загрузка фильтрующая | 77 |
| задвижка | 130 |
| запас воды в резервуаре аварийный | 146 |
| зона санитарной охраны | 1 |
| источник питьевого водоснабжения | 17 |
| камера хлопьеобразования | 110 |
| качество и безопасность воды | 118 |
| коагулирование воды | 95 |
| колодец водопроводный | 125 |
| колодец водосборный | 44 |
| колодец шахтный водозаборный | 41 |
| контроль качества воды | 120 |
| концентрат | 105 |
| концентрация предельно допустимая | 121 |
| коэффициент неравномерности водопотребления | 33 |
| коэффициент полезного действия насоса | 52 |
| мембрана | 100 |
| меры охраны объектов водоснабжения | 29 |
| микрофильтр для очистки воды | 67 |
| модель системы водоснабжения электронная | 16 |
| надежность системы водоснабжения | 133 |
| нанофильтрация | 103 |
| напор | 134 |
| насос | 50 |
| норма водопотребления | 32 |
| нормативы качества питьевой воды гигиенические | 117 |
| нормы качества воды | 119 |
| обезжелезивание воды | 114 |
| обеззараживание воды | 87 |
| обессоливание воды | 81 |
| обесфторивание воды | 91 |
| облучение воды ультрафиолетовое | 113 |
| обмен ионный | 109 |
| обработка воды стабилизационная | 88 |
| объект водный | 14 |
| объем воды в резервуаре пожарный | 147 |
| объем воды в резервуаре регулирующий | 145 |
| объем подачи воды | 35 |
| озонирование воды | 86 |
| осадок | 84 |
| осадок водопроводный | 84 |
| осветление воды | 65 |
| осветлитель воды | 72 |
| осветлитель контактный | 112 |
| осмос обратный | 104 |
| отстойник для очистки воды | 71 |
| очистка воды | 62 |
| пермеат | 116 |
| пополнение запасов подземных вод искусственное | 40 |
| потеря воды в системе водоснабжения | 36 |
| потеря напора на трение местная | 136 |
| потеря напора на трение по длине | 135 |
| проба воды | 122 |
| производительность насоса | 59 |
| расход воды | 34 |
| реагент | 94 |
| регенерация мембран | 106 |
| регулятор давления воды | 129 |
| режим водный | 15 |
| резервуар для воды напорный | 143 |
| резервуар для воды регулирующий | 142 |
| резервуар чистой воды | 141 |
| ресурс мембраны | 107 |
| сепарация мембранная | 101 |
| сеть водопроводная | 124 |
| система водоснабжения | 8 |
| система водоснабжения комбинированная | 11 |
| система водоснабжения объединенная | 9 |
| система водоснабжения раздельная | 10 |
| система горячего водоснабжения централизованная | 6 |
| система замкнутого водоснабжения | 22 |
| система оборотного водоснабжения | 23 |
| система питьевого водоснабжения автономная | 5 |
| система прямоточного водоснабжения | 25 |
| система холодного водоснабжения нецентрализованная | 4 |
| система холодного водоснабжения централизованная | 3 |
| скважина водозаборная | 42 |
| скорость фильтрования воды | 79 |
| слой фильтрующий | 78 |
| смеситель | 111 |
| сооружение водозаборное | 37 |
| сооружение водозаборное лучевое | 43 |
| сооружение инфильтрационное | 46 |
| сопротивление гидравлическое | 139 |
| станция водоподготовки | 66 |
| станция второго подъема насосная | 56 |
| станция насосная | 53 |
| станция насосная водопроводная повысительная | 54 |
| станция первого подъема насосная | 55 |
| станция технического водоснабжения насосная | 58 |
| станция третьего подъема насосная | 57 |
| схема водоснабжения | 7 |
| удар гидравлический | 137 |
| узел водозаборный | 49 |
| узел водопроводный регулирующий | 61 |
| умягчение воды | 83 |
| устройства водоочистные | 64 |
| фильтр барабанный сетчатый | 68 |
| фильтр водозаборного шахтного колодца | 45 |
| фильтр для очистки воды медленный | 74 |
| фильтр для очистки воды скорый | 75 |
| фильтрование воды | 73 |
| фильтрование воды мембранное | 102 |
| флокулянт | 97 |
| флокуляция | 96 |
| флотация | 98 |
| фторирование воды | 90 |
| характеристика насоса | 51 |
| хлорирование воды | 85 |
| хлорирование воды предварительное | 69 |
| хлор остаточный | 89 |
| хозяйство водное | 20 |
| хозяйство реагентное | 93 |
| электродиализ | 82 |
| электропривод насоса регулируемый | 60 |
| элемент мембранный | 108 |

Алфавитный указатель эквивалентов терминов на английском языке

| adsorption | 99 |
| --- | --- |
| artificial groundwater recharge | 40 |
| aeration of water | 92 |
| airrelief cock | 132 |
| autonomous drinking water supply system | 5 |
| boundary of operational responsibility | 140 |
| borehole intake | 38 |
| beam water intake structure | 43 |
| centralized water supply system | 3 |
| centralized hot water supply system | 6 |
| closed water supply system | 22 |
| controlled electric drive of the pump | 60 |
| сoncentrate | 105 |
| contact clarifier | 112 |
| combined water supply system | 11 |
| coagulation of water | 95 |
| сatchment well | 44 |
| chlorination of water | 85 |
| dirt capacity of the filter | 80 |
| drainage of the filter for water purification | 76 |
| desalination of water | 81 |
| disinfection of water | 87 |
| de-fluoridation of wate | 91 |
| drinking water | 21 |
| direct-flow water | 26 |
| direct-flow water supply system | 25 |
| emergency water supply in the tank | 146 |
| enwater discharge | 39 |
| еlectronic model of the water supply system | 16 |
| electrodialysis | 82 |
| flocculation chamber | 110 |
| first stage pumping station | 55 |
| fire water volume in the tank | 147 |
| fire hydrant | 131 |
| fast filter for water purification | 75 |
| filtration media | 77 |
| flotation | 98 |
| flocculation | 96 |
| flocculant | 97 |
| fire-fighting water supply | 28 |
| horizontal water intake | 47 |
| hydraulic shock | 137 |
| hydraulic resistance | 139 |
| hygienic standards of drinking water quality | 117 |
| infiltration facility | 46 |
| ion exchange | 109 |
| iron removal of water | 114 |
| integrated water supply system | 9 |
| local loss of pressure on friction | 136 |
| loss of pressure on friction along the length | 135 |
| membrane element | 108 |
| measures to protect water supply facilities | 29 |
| microfilter for water purification | 67 |
| membrane | 100 |
| membrane life-time | 107 |
| membrane separation | 101 |
| membrane water filtration | 102 |
| maximum permissible concentration | 121 |
| mesh drum filter | 68 |
| mixe | 111 |
| nanofiltration | 103 |
| non-centralized drinking water supply system | 4 |
| ozonation of wate | 86 |
| permeate | 116 |
| prechlorination of water | 69 |
| pressure water tank | 143 |
| pressure | 134 |
| pumping station | 53 |
| pump | 50 |
| рumping station of the third lift | 57 |
| pumping station of technical water supply | 58 |
| pump delivery | 59 |
| process water | 27 |
| pump performance | 51 |
| pump efficiency | 52 |
| reliability of the water supply system | 133 |
| reverse osmosis | 104 |
| recycled water | 24 |
| residual chlorine | 89 |
| regeneration of membranes | 106 |
| reagent farm | 93 |
| reagent | 94 |
| regulating water tank | 142 |
| regulating the volume of water in the tank | 145 |
| regulating water supply unit | 61 |
| recycling water supply system | 23 |
| resource of membrane | 107 |
| sanitary protection zone | 1 |
| source of water supply | 17 |
| slow filter for water purification | 74 |
| sediment tap | 84 |
| separate water supply system | 10 |
| step-up water pumping station | 54 |
| stabilization water treatmen | 88 |
| sump for water purification | 71 |
| second stage pumping station | 56 |
| siphon | 128 |
| ultraviolet irradiation of water | 113 |
| water supply | 2 |
| water balance | 12 |
| water economy balance | 13 |
| water object | 14 |
| water regime | 15 |
| water use | 18 |
| water user | 19 |
| water management | 20 |
| water consumption | 30 |
| water consumer | 31 |
| water intake structure | 37 |
| water intake shaft well | 41 |
| water intake well | 42 |
| water intake of technical water supply | 48 |
| water treatment | 63 |
| water treatment devices | 64 |
| water conduit | 123 |
| water distribution network | 124 |
| water well | 125 |
| water supply lead-in pipe | 126 |
| water meter | 127 |
| water tower | 144 |
| water fittings | 138 |
| water degassing | 70 |
| water decarbonization | 115 |
| water gate valve | 130 |
| water consumption irregularity factor | 33 |
| water quality control | 120 |
| water quality and safety | 118 |
| water consumption rate | 32 |
| water quality standards | 119 |
| water purification | 62 |
| water clarification | 65 |
| water clarifier | 72 |
| water loss in the water supply system | 36 |
| water sample | 122 |
| water pressure regulator | 129 |
| water tank | 141 |
| water flow | 34 |
| water supply scheme | 7 |
| water supply system | 8 |
| water supply volume | 36 |
| water treatment plant | 66 |
| filtering layer | 78 |
| water softening | 83 |
| water intake mine well filter | 45 |
| water filtration | 73 |
| water filtration rate | 79 |
| water fluoridation | 90 |

water intake unit                                                                                                 49

___________________________________________________________________

УДК 628.1:006.354                                                                                   ОКС 91.040

Ключевые слова: термины, определения, водоснабжение, водопроводная сеть, водозаборы, насос, подача воды, качество, водоподготовка, резервуары

___________________________________________________________________

Руководитель организации–разработчика

НИИСФ РААСН                          директор              ___________       И. Л. Шубин

наименование организации	  должность,  личная подпись, инициалы, фамилия

Руководитель разработки

главный научный сотрудник       _______ О.Г.Примин

должность,   личная подпись, инициалы, фамилия

1) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 59053—2020 «Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод. Термины и определения».