Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Требования безопасности к установкам канатных дорог, предназначенным для перевозки людей — Электрооборудование, отличное от приводных систем

(EN 13243:2015)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан __.___. 20__г №__ - од.

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту EN 13243:2015 Safety requirements for cableway installations designed to carry persons — Electrical equipment other than for drive systems. Требования безопасности к установкам канатных дорог, предназначенным для перевозки людей — Электрооборудование, отличное от приводных систем.

Международный стандарт разработан был подготовлен Техническим комитетом CEN/TC 242 “Требования безопасности при перевозке пассажиров по канату”.

Перевод с английского языка (en).

В разделе «Нормативные ссылки» ссылки на международные стандарты актуализированы.

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Указа Президента Республики Казахстан от 26 февраля 2021 года № 520 «Об Общенациональных приоритетах Республики Казахстан до 2025 года».

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в  ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок - в периодически издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета  технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

| Предисловие 1 Область применения ................................................................................................................................ 2 Нормативные ссылки ............................................................................................................................... 3 Термины и определения .......................................................................................................................... 3.1 Основные принципы, общие положения ............................................................................................ 3.2 Электрические цепи .............................................................................................................................. 3.3 Электрические кабели .......................................................................................................................... 4 Общие требования .................................................................................................................................... 4.1 Применение настоящего Стандарта .................................................................................................... 4.2 Принципы безопасности ....................................................................................................................... 4.2.1 Сценарии опасности ........................................................................................................................... 4.2.2 Установление требований к классам ................................................................................................ 4.2.3 Меры безопасности ............................................................................................................................ 4.3 Требования к критически важному прикладному программному обеспечению ............................ 4.3.1 Процесс разработки программного обеспечения ............................................................................ 4.3.2 Программная параметризация .......................................................................................................... 5 Специальные положения ......................................................................................................................... 5.1 Приостановление функций безопасности............................................................................................ 5.2 Молниезащита и заземление ................................................................................................................ 6 Электроэнергия, оборудование ............................................................................................................... 6.1 Главный выключатель ........................................................................................................................... 6.2 Электрооборудование ........................................................................................................................... 6.3 Сборка и установка ...... ......................................................................................................................... 6.4 Выключатели технического обслуживания (предохранительные выключатели) и кнопки аварийной остановки ................................................................................................................................... 6.5 Специальные установки для линейных цепей безопасности ............................................................ 6.6 Электропитание носителей ................................................................................................................... 7 Функции безопасности ............................................................................................................................. 7.1 Линейные предохранительные цепи ................................................................................................... 7.2 Контроль бортовых тормозов реверсивных воздушных канатных дорог 7.3 Контроль положения троса ................................................................................................................... 7.4 Другие функции безопасности ............................................................................................................. 8 Рабочие и испытательные устройства .................................................................................................... 8.1 Сигнализация .......................................................................................................................................... 8.2 Испытательные устройства .................................................................................................................. 9 Передача команд и информационно-телекоммуникационного оборудования .................................. 9.1 Система управления перевозчиком ..................................................................................................... 9.2 Общественный телефон ........................................................................................................................ 9.3 Система внутренней связи .................................................................................................................... 9.4 Установка громкоговорителя ............................................................................................................... 10 Техническое обслуживание ................................................................................................................... 11 Технические документы ........................................................................................................................ 12 Требования к лыжным буксирам .......................................................................................................... 12.1 Общие положения ............................................................................................................................... 12.2 Принципы безопасности ..................................................................................................................... 12.3 Приостановление функций безопасности ......................................................................................... 12.4 Молниезащита и заземление .............................................................................................................. 12.5 Главный выключатель ......................................................................................................................... 12.6 Электрооборудование .......................................................................................................................... 12.7 Сборка и монтаж .................................................................................................................................. 12.8 Выключатели технического обслуживания (предохранительные выключатели) и кнопки аварийной остановки ................................................................................................................................... 12.9 Специальные установки для линейных цепей безопасности .......................................................... 12.10 Линейные предохранительные цепи ................................................................................................ 12.11 Контроль положения троса ............................................................................................................. 12.12 Другие функции безопасности ....................................................................................................... 12.13 Сигнализация ..................................................................................................................................... 12.14 Общественный телефон .................................................................................................................... 12.15 Система внутренней связи ................................................................................................................ 12.16 Техническое обслуживание .............................................................................................................. 12.17 Технические документы .................................................................................................................... 13 Противопожарная защита и пожаротушение ....................................................................................... Приложение А (нормативное) Определение класса требований (в соответствии с пунктом 4.2.2) .... Приложение В (информационное) Отнесение уровня производительности PL в соответствии с EN ISO 13849-1 и уровня целостности безопасности SIL в соответствии с EN 61508 (все части) к классам требований AK ............................................................................................................................. Приложение C (нормативное) Устройства индикации ........................................................................... Приложение D (информационное) Оценка уровня обнаружения неисправностей (FG) для функций и модулей ...................................................................................................................................................... D.1 Примеры для определения уровня обнаружения неисправностей (FG) .......................................... D.2 Оценка среднего FG............................................................................................................................... | 1 1 2 3 3 3 4 4 6 3 6 6 9 9 13 14 14 14 15 15 15 16 17 18 18 18 18 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 24 24 24 25 26 28 30 30 31 |
| --- | --- |

Введение

Этот документ (EN 13243:2015) был подготовлен Техническим комитетом CEN/TC 242 “Требования безопасности при перевозке пассажиров по канату”, секретариатом которого является AFNOR.

Обращается внимание на возможность того, что некоторые элементы этого документа могут быть предметом патентных прав. CEN [и/или CENELEC] не несут ответственности за идентификацию каких-либо или всех таких патентных прав.

Этот документ предназначен для замены стандарта EN 13243:2004.

Этот документ был подготовлен в соответствии с мандатом, предоставленным CEN Европейской комиссией и Европейской Ассоциацией свободной торговли, и поддерживает основные требования Директивы ЕС 2000/9/EC.

О связи с Директивой ЕС 2000/9/EC см. Информационное приложение ZA, которое является неотъемлемой частью этого документа.