# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Требования безопасности к установкам канатных дорог, предназначенным для перевозки людей — Электрооборудование, отличное от приводных систем

# Дата введения __________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования безопасности к электрическим устройствам (включая прикладное программное обеспечение, кроме устройств в приводных системах) на установках канатных дорог, предназначенных для перевозки людей.

Настоящий стандарт применим к различным типам канатных дорог и учитывает их влияние на окружающую среду. Это не относится к сложной электронике и встроенному программному обеспечению. Для сложной электроники и встроенного программного обеспечения следует ссылаться на соответствующие публикации, например, EN 61508 (все части). Электромагнитная совместимость (далее ЭМС) не рассматривается в настоящем стандарте; кабельные трассы и их компоненты должны соответствовать общим требованиям к ЭМС. Для электрических устройств, которые являются частью приводных систем, должны соблюдаться требования тех разделов, которые перечислены в области применения EN 13223, как относящиеся к приводным системам.

Настоящий стандарт содержит требования по предотвращению несчастных случаев и защите работников без ущерба для применения национальных нормативных актов. Национальные нормативные акты правового характера, касающиеся строительства или нормативных актов, или которые предназначены для защиты определенных групп людей, остаются неизменными. Это не относится к установкам канатных дорог для перевозки грузов по канату или к подъемникам.

2 Нормативные ссылки

Приведенные ниже ссылки, полностью или частично, являются нормативными ссылками в настоящем стандарте и необходимы для его применения. Для датированных ссылок применяется только цитируемое издание. Для недатированных ссылок применяется последняя редакция справочного документа (включая любые поправки).

EN 1709, Требования безопасности к установкам канатных дорог, предназначенным для перевозки людей — Проверка перед вводом в эксплуатацию, техническое обслуживание, эксплуатационный осмотр и проверки

EN 1907, Требования безопасности для канатных дорог, предназначенных для перевозки людей — Терминология

EN 1908, Требования безопасности к установкам канатных дорог, предназначенным для перевозки людей — Натяжные устройства

EN 1909, Требования безопасности к сооружениям канатной дороги, предназначенным для перевозки людей — Восстановление и эвакуация

EN 12397, Требования безопасности для канатных дорог, предназначенных для перевозки людей — Эксплуатация

EN 12408, Требования безопасности для канатных дорог, предназначенных для перевозки людей — Контроль качества

EN 12927 (все части), Требования безопасности для канатных дорог, предназначенных для перевозки людей — Канаты

EN 12929 (все части), Требования безопасности для канатных дорог, предназначенных для перевозки людей — Общие требования

EN 12930, Требования безопасности для канатных дорог, предназначенных для перевозки людей — Расчеты

EN 13107, Требования безопасности для канатных дорог, предназначенных для перевозки людей — Строительные работы

EN 13223, Требования безопасности к установкам канатных дорог, предназначенным для перевозки людей — Приводные системы и другое механическое оборудование

EN 13796 (все части), Требования безопасности для канатных дорог, предназначенных для перевозки людей — перевозчиков

EN 50110 (все части), Эксплуатация электроустановок

EN 50272-2, Требования безопасности для вторичных батарей и аккумуляторных установок – Часть 2: Стационарные батареи

EN 60204-1, Безопасность машин — Электрооборудование машин — Часть 1: Общие требования (IEC 60204-1) EN 62305 (все части), Защита от молнии (IEC 62305, все части)

EN ISO 12100, Безопасность оборудования — Общие принципы проектирования — Оценка рисков и снижение рисков (ISO 12100)

EN ISO 13849-2, Безопасность оборудования — Части систем управления, связанные с безопасностью - Часть 2: Валидация (ISO 13849-2)

EN ISO 13850, Безопасность оборудования — Аварийная остановка — Принципы проектирования (ISO 13850)

3 Термины и определения

Для целей настоящего документа применяются термины и определения, приведенные в EN 1907, а также следующие:

3.1 Основные принципы, общие.

3.1.1 Функция безопасности - это все процедуры, которые определяют возникновение определенных условий или операций, которые в совокупности составляют опасную ситуацию.

Примечание: Эти процедуры инициируют процессы, которые снижают связанные с этим риски, в частности, путем остановки установки. Функция безопасности начинается с оценки условий и физических параметров (входной блок) в канатной дороге и заканчивается запуском процесса (выходной блок) или завершением инициированной процедуры.

Выходной блок (привод)

Блок ввода (генератор сигналов)

Обработка

Рисунок 1 – Схематическое изображение функции безопасности

3.1.2 Устройство электробезопасности - все компоненты, используемые для реализации всех операций функции безопасности.

Примечание: Устройства электробезопасности могут быть типа A или типа B (см. 4.2.3.1)

3.1.3 Установка дистанционного мониторинга  - установка сигнализации, используемая для передачи команд и информации между станциями канатной дороги или между станциями и операторами.

3.1.4 Приостановка функций безопасности - процесс или состояние, при котором функции безопасности или части функций безопасности выводятся из строя путем преднамеренного переключения.

3.1.5 Исключение неисправности - исключение теоретически возможной неисправности в результате специальных мер.

3.1.6 Время отказоустойчивости - период времени, в течение которого процесс может быть нарушен ошибочными управляющими сигналами без возникновения опасного состояния.

3.2 Электрические цепи

3.2.1 Разрывная цепь - цепь, которая обычно непрерывно пропускает ток.

Примечание: Желаемая функция инициируется путем прерывания текущего потока.

3.2.2 Нормально разомкнутая цепь - цепь, в которой обычно не протекает ток.

Примечание: Желаемая функция инициируется путем генерации текущего потока.

3.2.3 Цепи безопасности - электрические цепи, на которые непосредственно воздействуют функции безопасности и устройства аварийной остановки, или которые контролируют и сравнивают физические параметры, имеющие отношение к безопасности (например, контроль заданного значения /фактического значения, контроль замедления).

Примечание: Они останавливают канатную дорогу или предотвращают нежелательный запуск.

3.2.4 Цепи безопасности - линии цепи безопасности, управляемые непосредственно функциями безопасности и устройствами аварийной остановки на линии.

Примечание: Они также используются для контроля различных канатов и кабелей на предмет повреждения, контакта друг с другом и заземления.

3.2.5 Цепи управления - цепи, используемые для оперативного управления, регулирования и защиты основных цепей.

3.2.6 Основные цепи - цепи, которые снабжают приводные устройства и вспомогательные приводы электрической энергией

3.3 Электрические кабели

3.3.1 Линейный кабель датчика схода с рельсов - кабель на который воздействуют переключатели линии опорной конструкции.

3.3.2 Кабель телефонной линии - кабель, используемый для внутренней телефонной системы для соединения станций и промежуточных остановочных пунктов.

3.3.3 Линейный кабель - кабель, который передает командные и информационные сигналы (положение кабеля, громкоговорители, предупреждение о ветре и т.д.) между линией и станциями.

4 Общие требования

4.1 Применение настоящего Стандарта

4.1.1 Требования настоящего стандарта применяются ко всем установкам канатных дорог вместе с требованиями EN 1709, EN 1908, EN 1909, EN 12927 (все части), EN 12929 (все части), EN 12930, EN 12397, EN 12408, EN 13223, EN 13107 и EN 13796 (все части).

4.1.2 EN 60204-1 должен применяться в тех случаях, когда настоящий стандарт не содержит других требований. EN 60204-1 не должен применяться к разделам, касающимся функций управления, защитных блокировок, функций управления в случае неисправностей, электронных компонентов и технической документации.

4.1.3 Процесс установления требований к электрическим устройствам:

4.1.3.1 Общие положения: Анализ безопасности установки должен предусматривать требования по устранению опасности или снижению риска, связанного с опасностью, с помощью функций безопасности. Необходимый уровень безопасности функции безопасности и ее спецификация должны быть установлены изготовителем или его уполномоченным представителем для подсистемы, от которой исходит опасность для всей системы.

Примечание: требуемый уровень безопасности должен быть установлен в классах требований 1-4 в соответствии с Приложением A.

4.1.3.2 Вклад в снижение риска с помощью устройств управления, мониторинга и безопасности (например, электрической подсистемы): Процесс проверки для подтверждения того, что необходимый уровень безопасности был достигнут в отношении аппаратного и программного обеспечения, описан в подразделах 4.2 и 4.3.

4.1.3.3 Проверка правильности: Проверка функции безопасности должна проводиться в первый раз при полной установке изготовителем или его уполномоченным представителем, который указал функцию безопасности.

4.1.3.4 Схематическое представление процесса снижения риска (например, электрическая подсистема):

Анализ безопасности установки

Идентификация функции безопасности

Требования безопасности соответствующих подсистем

Оценка рисков

Установите класс требований и спецификацию

Другие подсистемы

Обеспечение безопасности

НЕТ

Установите функции безопасности

ДА

Электрические подсиситемы

Проектирование и техническая реализация функций безопасности: идентификация деталей, связанных с безопасностью

Проверка функции безопасности

НЕТ

Проверка функций безопасности в системе

с помощью подсистемы

Ja

Спецификация выполнена?

НЕТ

Да, функция безопасности подтверждена

Рисунок 2 – Обзор процесса снижения риска

4.2 Принципы безопасности

4.2.1 Сценарии опасности

Должны применяться принципы безопасности, изложенные в EN 12929-1. Кроме того, в рамках настоящего стандарта должны применяться следующие сценарии возникновения опасностей и меры безопасности.

4.2.1.1 Следующие события могут привести к опасным ситуациям, которых можно избежать или ограничить требованиями безопасности настоящего стандарта:

a) случайный контакт человека с находящимся под напряжением металлическим элементом;

b) отказ функций электробезопасности;

c) падение напряжения или полная потеря напряжения;

d) возникновение короткого замыкания, замыкания на землю или обрыва;

e) неисправность электрических или электронных компонентов;

f) предсказуемые внешние воздействия, в частности, условия окружающей среды и электромагнитные поля.

4.2.2 Определение классов требований

4.2.2.1 Для каждой отдельной функции безопасности опасность для людей должна определяться с помощью анализа рисков (см. также Приложение А). Следует проводить различие между следующими 3 категориями опасности:

а) Категория опасности 1: опасная ситуация, которая не может привести к личной опасности.;

b)Категория опасности 2: опасная ситуация, которая может привести к легким (обычно обратимым) травмам людей;

c) Категория опасности 3: опасная ситуация, которая может привести к серьезным (обычно необратимым) травмам или смерти людей.

4.2.2.2 Функции безопасности должны быть распределены по 4 классам требований (в соответствии с пунктом 4.2.3.4) с учетом соответствующей категории опасности и вероятности предотвращения этой опасности. Класс требований к функции безопасности определяется, как показано на схеме в Приложении А.

by means of subsystem

4.2.3 Меры безопасности Меры безопасности, которые необходимо принять для устранения сценариев опасности, перечисленных в разделе 4.2.1, следующие: 4.2.3.1 разделение используемых компонентов.

4.2.3.1.1 Устройство электробезопасности относится к типу А, если:

а) поведение всех компонентов при отказе определено в достаточной степени;

б) поведение узла в условиях сбоя может быть полностью определено;

в) имеются надежные данные о частоте отказов из фактического опыта для компонентов или узла (проверенные компоненты). Сложные электронные компоненты и узлы типа В не могут рассматриваться как эквивалентные.

4.2.3.1.2 Устройство электробезопасности относится к типу В, если оно не может быть классифицировано как относящееся к типу А.

4.2.3.2 Должно быть обеспечено, чтобы в случае опасности для людей канатная дорога автоматически переводилась в безопасное состояние в соответствии с опасной ситуацией.

4.2.3.3 Меры, которые должны быть приняты в отношении программного или аппаратного обеспечения для предотвращения возникновения случайных или систематических сбоев, должны выполняться в соответствии с применимыми классами требований. В принципе, можно предположить, что техническое обслуживание будет проводиться в соответствии со спецификациями.

4.2.3.4 Предохранительные устройства типа А должны отвечать следующим требованиям

a) Класс требований 1: электрические устройства должны быть спроектированы, выбраны, собраны и установлены в соответствии с современным уровнем техники таким образом, чтобы они могли, по крайней мере, адекватно выдерживать ожидаемые рабочие нагрузки и внешние воздействия; Рекомендация: должно быть достигнуто, по крайней мере, более низкое значение MTTFd (в соответствии с таблицей 2).

b) Класс требований 2: должны быть выполнены требования класса требований 1 и должны использоваться проверенные компоненты и проверенные принципы безопасности. Функции безопасности устройств электробезопасности класса требований 2 должны проверяться через соответствующие промежутки времени (автоматические или ручные испытания). Возникновение неисправности может привести к потере функции безопасности между интервалами испытаний; Должен быть достигнут по крайней мере более низкий уровень обнаружения неисправностей (в соответствии с таблицей 1). Рекомендация: для каждого канала должно быть достигнуто по крайней мере среднее значение MTTFd (в соответствии с таблицей 2).

с) Класс требований 3: должны быть выполнены требования класса требований 2. Устройства электробезопасности класса требований 3 должны быть сконструированы таким образом, чтобы единичная неисправность в одном из этих устройств не приводила к потере функций безопасности. Возникновение второй неисправности может привести к потере функции безопасности между интервалами тестирования (автоматические или ручные тесты); Должен быть достигнут по крайней мере средний уровень обнаружения неисправностей (в соответствии с таблицей 1).

Рекомендация: для каждого канала должно быть достигнуто по крайней мере среднее значение MTTFd (в соответствии с таблицей 2). Должны быть приняты соответствующие меры по противодействию отказам, вызванным совокупной причиной. Нет необходимости в том, чтобы все части были физически резервными для функции безопасности класса требований 3, при условии наличия резервных средств для обеспечения того, чтобы неисправность не приводила к потере функции безопасности. В этом случае должен быть достигнут более высокий уровень обнаружения неисправностей.

d) Класс требований 4: должны быть выполнены требования класса требований 3. Устройства электробезопасности класса требований 4 должны быть сконструированы таким образом, чтобы единичная неисправность в одном из этих устройств не приводила к потере функций безопасности и:

1) единичная неисправность, хотя и всегда возможная, выявляется при следующем вызове функции безопасности или до нее, или же приводит к переводу канатной дороги в безопасное состояние;

2) если это невозможно, то вторая неисправность не приводит к потере функции безопасности и приводит к переводу канатной дороги в безопасное состояние. Если автоматические или ручные тесты с периодическими интервалами в соответствии с 4.2.3.10, выполняются с высокой степенью обнаружения неисправностей, так что первая неисправность распознается до возникновения другой неисправности, вторая неисправность не должна рассматриваться. Должен быть достигнут более высокий уровень обнаружения неисправностей (в соответствии с таблицей 1). Рекомендация: для каждого канала должно быть достигнуто по крайней мере более высокое значение MTTFd (в соответствии с таблицей 2). Должны быть приняты соответствующие меры по противодействию отказам, вызванным совокупной причиной.

4.2.3.5 Предохранительные устройства типа В, в дополнение к требованиям, предъявляемым к типу А, должны также отвечать следующим требованиям:

а)

- конструкция предохранительного устройства, взаимодействие компонентов и способ соединения компонентов должны четко и понятно соответствовать основным целям безопасности соответствующего класса требований или;

- утвержденные компоненты безопасности для соответствующего класса требований, включая любую операционную систему программного обеспечения, которая может быть установлена, должны использоваться в соответствии с требованиями, соблюдая условия, указанные в сертификате испытаний нотифицированного органа.

b) Если установлено прикладное программное обеспечение (в соответствии с пунктом 4.3), оно должно явно соответствовать основным целям безопасности соответствующего класса требований.

4.2.3.6 Термин “неисправность” охватывает первоначальную неисправность, а также любую последующую неисправность, возникающую в результате нее. При этом первая неисправность и все последующие неисправности рассматриваются как одна неисправность.

4.2.3.7 Одновременное возникновение двух независимых случайных неисправностей в одной и той же функции безопасности не обязательно учитывать.

4.2.3.8 Исключение неисправностей допускается только в том случае, если это надлежащим образом обосновано, соответствует общепринятому техническому опыту и вероятность возникновения неисправности известна и достаточно мала (проверки, аналогичные проверкам EN ISO 13849-2).

4.2.3.9 Цепи безопасности должны быть цепями отключения или должны демонстрировать по крайней мере тот же уровень безопасности. В случае цепей безопасности линии обрывы, короткие замыкания, изменения импеданса и замыкания на землю не должны приводить к потере функции безопасности или приводить к переводу канатной дороги в безопасное состояние.

4.2.3.10 К испытаниям устройств электробезопасности относится следующее:

a) все неисправности, которые могут ухудшить работу устройств безопасности, должны распознаваться с уровнем обнаружения неисправностей, требуемым соответствующим классом требований. Тесты могут проводиться вручную или автоматически, или в виде комбинации обоих методов;

b) если испытания проводятся перед началом ежедневной эксплуатации или перед каждым запуском, запуск должен производиться только в том случае, если во время испытания не было обнаружено неисправности. Если они происходят во время движения и обнаруживается неисправность, канатная дорога должна быть остановлена.

Примечание: В случае испытания, инициированного и выполняемого вручную, это может быть эксплуатационным требованием, поскольку не всегда возможно предотвратить запуск.

c) Частота испытаний зависит от предписанного класса требований, а также от времени отказоустойчивости, данных о частоте отказов и исполнения (структуры) электрического устройства, связанного с безопасностью.

4.2.3.11 Электроустановки должны планироваться, изготавливаться, монтироваться и обслуживаться таким образом, чтобы:

а) они не оказывают отрицательного влияния на надлежащее и безопасное использование других электроустановок опасным или необоснованным образом;

б) на их надлежащее, безопасное использование не оказывают вредного или необоснованного воздействия другие электрические установки.

4.2.3.12 В принципе, электрические устройства, которые не являются критически важными для безопасности, должны соответствовать, по крайней мере, классу требований 1.

4.2.3.13 Отклонения от класса требований, определенного при анализе рисков, должны быть допустимы в случае подъема и эвакуации.

4.2.3.14 Уровень обнаружения неисправностей (FG):

Уровень обнаружения неисправностей (FG) является мерой эффективности диагностики и может быть определен как отношение частоты отказов установленных опасных отказов к частоте отказов от общего числа опасных отказов. Значение для FG должно быть определено в четыре этапа (в соответствии с таблицей 1).

Таблица 1 – Уровень обнаружения неисправностей

| Уровень обнаружения неисправностей (FG) |  |
| --- | --- |
| Обозначение | Область |
| Отсутствует | FG < 60 % |
| Низкая | 60 % ≤ FG < 90 % |
| Средняя | 90 % ≤ FG < 99 % |
| Высокая | 99 % ≤ FG |
| ПРИМЕЧАНИЕ В случае устройств электробезопасности, состоящих из нескольких частей, должно использоваться среднее значение FG. Для примера, в соответствии с Приложением D. |  |

4.2.3.15 Среднее время до опасного сбоя (MTTFd).

MTTFd представляет собой ожидаемое значение среднего времени до опасного сбоя (в соответствии с таблицей 2).

Таблица 2 – Среднее время до опасного отказа (MTTFd)

| MTTFd |  |
| --- | --- |
| Обозначение для каждого канала | Область для каждого канала |
| Низкое | 3 года ≤ MTTFd < 10 лет |
| Среднее | 10 лет ≤ MTTFd < 30 лет |
| Высокое | 30 лет ≤ MTTFd ≤ 100 лет |
| Примечание: ограничение значения MTTFd для каждого канала максимум до 100 лет относится к отдельному каналу, который выполняет функцию безопасности. |  |

4.3 Требования к критически важному прикладному программному обеспечению

4.3.1 Процесс разработки программного обеспечения

Все действия в жизненном цикле критически важного для безопасности прикладного программного обеспечения должны в первую очередь учитывать предотвращение сбоев, которые могут возникнуть в течение жизненного цикла программного обеспечения (см. Рисунок 3). Основной целью нижеследующих требований должно быть поддержание разборчивого, понятного, тестируемого и поддерживаемого программного обеспечения.

Спецификация программного обеспечения, связанная с безопасностью

Проверка

Проверка

Интеграционный тест

Проектирование системы

Конструкция модуля

Модуль тест

Кодирование

Спецификация

Обеспечение проверки

Результат

Верификация

Рисунок 3 – Упрощенная V-модель жизненного цикла программного обеспечения

Следующие основные меры должны применяться для критически важного для безопасности прикладного программного обеспечения (SRASW) для функций безопасности с AK 1-4:

- жизненный цикл разработки с проверкой и валидацией, в соответствии с рисунком 3;

- документация по спецификации и дизайну;

- модульное и структурированное программирование;

- функциональные тесты; подходящие мероприятия по разработке после внесения изменений.

Для SRASW в функциях безопасности с AK 3 - 4 требуются следующие дополнительные меры.

a) спецификация критически важного для безопасности программного обеспечения должна быть проверена, и каждый человек, участвующий в жизненном цикле, должен быть доступен, и должны быть включены следующие описания:

1)функции безопасности с требуемым AK

2)критерии эффективности, например, время реакции,

3)аппаратная архитектура с внешними сигнальными интерфейсами и

4)обнаружение и контроль внешних сбоев.

б)Выбор инструментов, библиотек, языков:

программные средства, предоставляемые производителем оборудования, должны использоваться для создания критически важного для безопасности прикладного программного обеспечения - предпочтительно использовать критически важные для безопасности библиотеки FB или проверенные специальные библиотеки FB, предоставляемые производителем инструмента.

c) Дизайн программного обеспечения должен включать следующие функции:

1) полуформальная процедура для описания потока данных и управления, например, диаграмма состояния или блок-схема программы;

2) модульное и структурированное программирование, в первую очередь реализуемое посредством предоставления проверенных библиотек функциональных блоков, критически важных для безопасности;

3)функциональные блоки с минимальной длиной кода;

4)в функциональном блоке код должен выполняться с шагом ввода и шагом вывода;

5)архитектура модели в три этапа: входные данные ⇒ обработка ⇒ выходные данные (в соответствии с рисунком 4);

6)распределение результатов безопасности только для одной части программы;

7) использование методов для обнаружения внешних сбоев и для защитного программирования в блоках ввода, обработки и вывода, которые приведут к безопасному состоянию.

Спецификация программного обеспечения, связанная с безопасностью

Проверка

Проверка

Интеграционный тест

Проектирование системы

Конструкция модуля

Модуль тест

Кодирование

Спецификация

Обеспечение проверки

Результат

Верификация

Выход

Вход

Процесс

Рисунок 4 — Общая архитектурная модель программного обеспечения

d) Где SRASW и программное обеспечение, не критичное для безопасности, объединены в одну функцию безопасности:

1) SRASW и программное обеспечение, не критичное для безопасности, должны быть закодированы в различных функциональных блоках с тщательно определенными интерфейсами передачи данных;

2) не должно быть логической связи между данными, не имеющими значения для безопасности, и данными, имеющими значение для безопасности, которые могли бы привести к ухудшению целостности сигналов, критичных для безопасности, например, связь критического для безопасности и некритичного для безопасности сигнала посредством логического “ИЛИ”, выход которого управляет сигналами, критичными для безопасности.

e) Внедрение/кодирование программного обеспечения:

1) код должен быть разборчивым, понятным и проверяемым, чтобы можно было применять символьные переменные (вместо явных аппаратных адресов).;

2)должны использоваться обоснованные или принятые руководящие принципы программирования;

3) должны быть реализованы тесты целостности и достоверности данных (например, тесты области) на уровне пользователя;

4)код должен быть протестирован с помощью моделирования;

5)проверка должна проводиться с помощью контроля и анализа потока данных при AK = 3 и 4.

f) Испытания:

1)подходящей процедурой валидации является проверка функционального поведения и критериев производительности с помощью черного ящика (например, временные критерии производительности);

2) рекомендуется выполнение тестового примера на основе анализа предельных значений;

3) рекомендуется составить план тестирования, который должен включать тестовые примеры с условиями закрытия и необходимыми инструментами;

4) Тесты ввода-вывода должны гарантировать, что критически важные для безопасности сигналы в SRASW используются правильно.

g) Документация:

1) все действия по жизненному циклу и изменениям должны быть задокументированы;

2)документация должна быть полной, доступной, разборчивой и понятной;

3) документация по коду в исходном тексте должна содержать заголовки модулей с юридическим лицом, версией описания функций и ввода-вывода SRASW и версией используемой библиотеки функциональных блоков, а также достаточное количество комментариев к сетям/инструкциям и строкам объявления.

h) Проверка:

Проверка должна выполняться только для кода, специфичного для конкретного приложения, а не для проверенных библиотечных функций.

ПРИМЕР проверки, осмотра, обхода или других подходящих действий.

i) Управление конфигурацией:

Внедрение процедур и резервного копирования данных особенно рекомендуется для идентификации и архивирования всех документов, программных модулей, результатов проверки/валидации и конфигурации инструмента, которые относятся к конкретному SRASW.

j) Изменения:

После внесения изменений в SRASW важно провести анализ влияния, чтобы гарантировать, что спецификация и соответствующие действия жизненного цикла также будут иметь место. Права доступа к изменениям должны быть проверены, а история изменений задокументирована.

4.3.2Программная параметризация

Программная параметризация критичных для безопасности параметров должна рассматриваться как критичный для безопасности аспект конструкции, который описан в спецификации требований к безопасности программного обеспечения. Параметризация должна выполняться с использованием соответствующего программного средства. Этот инструмент должен иметь свое собственное обозначение (название, версию и т.д.) и должен предотвращать любые несанкционированные изменения, например, путем изменения пароля.

Должна поддерживаться целостность всех данных, используемых для параметризации. Это должно быть достигнуто путем использования следующих мер:

–проверка допустимой области ввода;

–контроль повреждения данных перед передачей данных;

–контроль последствий отклонений в процессе передачи параметров;

–контроль эффектов при передаче неполных параметров; и

–контроль последствий сбоев и сбоев в аппаратном и программном обеспечении инструмента, который используется для параметризации.

Инструмент, используемый для параметризации, должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым к компоненту безопасности. В качестве альтернативы для регулировки параметров, критичных для безопасности, должна использоваться специальная процедура. Эта процедура должна включать подтверждение входных параметров для компонентов безопасности либо путем повторной передачи измененного параметра в инструмент параметризации, либо другими подходящими средствами для подтверждения целостности параметра, а также путем последующего подтверждения, например, достаточно обученным лицом и автоматической проверки инструментом параметризации.

Примечание это имеет особое значение, если параметризация должна выполняться с использованием устройства, которое специально не предназначено для этой цели (например, персональный компьютер или тому подобное).

Программные модули, которые используются для кодирования/декодирования в процессе передачи/повторной передачи, и программные модули, которые используются для отображения критически важных для безопасности параметров для пользователя, должны, по крайней мере, применять разнообразие с точки зрения их функций, чтобы предотвратить систематические сбои.

Документация по параметризации на основе программного обеспечения должна отображать используемые данные (например, предварительно определенные наборы параметров) и необходимую информацию для идентификации параметров, присвоенных компоненту безопасности, лица (лиц), которые выполнили параметризацию, а также другую соответствующую информацию, такую как, например, дата параметризации.

Для параметризации на основе программного обеспечения должны быть применены следующие действия по проверке:

- проверка правильности настройки для каждого критического для безопасности параметра (минимальное, максимальное и репрезентативное значения);

- проверка того, что критически важные для безопасности параметры будут проверены на достоверность, например, путем ввода недопустимых значений и т.д.;

- проверка того, что несанкционированные изменения критически важных для безопасности параметров должны быть предотвращены;

- проверка того, что данные/сигналы параметризации должны генерироваться и обрабатываться таким образом, чтобы неисправности не приводили к потере функции безопасности.

Примечание это имеет особое значение, если параметризация должна выполняться с использованием устройства, которое специально не предназначено для этой цели (например, персональный компьютер или тому подобное).

5специальные правила

5.1 Приостановление функций безопасности

5.1.1 Приостановка различных функций безопасности должна осуществляться только по отдельности или в функциональных группах.

5.1.2 Приостановка функций безопасности должна быть возможна только с помощью ключевого переключателя или эквивалентного устройства.

5.1.3 Если функции безопасности приостановлены, управление должно выполняться только с пульта управления.

5.1.4 Приостановка функций безопасности должна быть наглядно показана операторам машин; функции безопасности, которые больше не функционируют, должны быть однозначно распознаны.

5.1.5 Эксплуатация в соответствии с EN 12397 допускается при исключительных обстоятельствах.

5.1.6 Во время восстановления с помощью моста одна или несколько функций безопасности могут быть частично или полностью приостановлены.

5.1.7 Во время восстановления скорость движения должна контролироваться в соответствии с EN 12929-1.

5.2 Молниезащита и заземление

5.2.1 Станции и промежуточные остановки должны быть защищены устройствами молниезащиты в соответствии с EN 62305 (все части). Все металлические конструктивные части значительных размеров должны быть подключены к системе заземления на станции. Для этого должны соблюдаться применимые национальные руководящие принципы и стандарты.

5.2.2 Возникновение недопустимых ступенчатых напряжений и контактных напряжений (например, вызванных установками высокого напряжения) должно быть предотвращено с помощью подходящих устройств заземления и мер по электрическому соединению.

5.2.3 Тросы, которые не являются электрически изолированными, должны быть заземлены, по крайней мере, на станциях.

5.2.4 Литые втулки между путевыми канатами и натяжными канатами должны быть электрически соединены.

5.2.5 Опорные конструкции линии должны быть заземлены, за исключением случаев, когда оправдано иное (например, положение на скале).

5.2.6 С помощью подходящих устройств молниезащиты должны быть защищены::

а) установка дистанционного мониторинга, устройства дистанционной передачи и отчетности;

б) при необходимости другое электрооборудование.

5.2.7 Статическое электричество не должно оказывать какого-либо опасного воздействия на носители.

5.2.8 Опоры на фуникулерах должны быть надежно заземлены.

Примечание. Это может быть достигнуто, например, с помощью заземляющих щеток по меньшей мере на двух осях на каждую опору, действующих на заземленные рельсы.

5.2.9 Во время длительных периодов простоя должны быть предусмотрены соответствующие средства заземления тягового или буксирного троса; если тросы заземлены таким образом, запуск должен быть предотвращен.

6 Электрическая энергия, оборудование

6.1 Главный выключатель

6.1.1 При любых условиях эксплуатации должна быть предусмотрена возможность отключения напряжения от электроустановок в канатной дороге с помощью запираемого главного выключателя для каждого источника питания.

6.1.2 Электрические цепи, используемые исключительно для вспомогательных операций, систем управления, функций безопасности и т.д., могут быть подключены на стороне линии главного выключателя, если:

а) они изолированы от других цепей;

б) они могут быть изолированы от источника питания специальными главными выключателями.

6.1.3 Цепи, используемые исключительно для обслуживания электрооборудования, должны быть:

а) подключен на стороне линии главного выключателя;

б) изолирован от других цепей;

c) могут быть изолированы от источника питания с помощью специального изолирующего устройства, если они не являются частью реальной бытовой установки.

6.1.4 Только электроустановки канатной дороги должны быть способны отключаться от напряжения с помощью главных выключателей (6.1.1 и 6.1.2), а не фактическая бытовая установка

6.1.5 Главные выключатели должны быть:

а) возможность механического управления и приведения в действие из одного и того же места;

б) постоянная и разборчивая маркировка, чтобы было совершенно ясно, какие части установки отсоединены.

6.1.6 Должна быть предусмотрена возможность отключения главного выключателя без дополнительной помощи, даже при открытых дверцах шкафа.

6.1.7 Главный выключатель должен быть установлен либо в отдельном шкафу, либо в обычном шкафу распределительного устройства, закрытом со всех сторон, чтобы предотвратить случайный контакт. В первом случае никакие другие клеммы или распределительные устройства не должны устанавливаться под теми же крышками.

6.1.8 Если главный выключатель главного привода расположен не в диспетчерской или к нему нелегко добраться оттуда, он должен приводиться в действие дистанционным управлением из диспетчерской.

6.2 Электрооборудование

6.2.1 Электрооборудование должно быть сконструировано, рассчитано и установлено таким образом, чтобы оно функционировало правильно и надежно в ожидаемых условиях эксплуатации. Это особенно относится к особой физической среде и условиям эксплуатации.

6.2.2 Включение и выключение управляющих напряжений должно быть возможно только с помощью ключевого переключателя или аналогичного устройства.

6.2.3 Элементы управления, с помощью которых можно отключать или изменять функции, относящиеся к безопасности, должны иметь форму ключевых переключателей или эквивалентного оборудования.

6.2.4 Ключи для ключевых переключателей, выполняющих функции безопасности, должны сниматься только в безопасном положении этих переключателей.

6.2.5 Критически важное для безопасности электрооборудование должно храниться под замком, чтобы предотвратить несанкционированное вмешательство.

6.2.6 Выключатели и кнопки, от надежного функционирования которых зависит безопасность канатной дороги, и их механическое приведение в действие должны работать по принципу положительного действия. В обоснованных случаях вместо этого может быть использовано следующее:

а) контролируемое дублирование переключателей, не относящихся к типу положительного действия; или

б) бесконтактное управляемое распределительное устройство, которое вместе со своей проводкой отвечает требованиям безопасности (см. 4.2).

6.2.7 Распределительное устройство, положение которого проверяется по соображениям безопасности, должно иметь контакты положительного действия. Если используется бесконтактное распределительное устройство, это требование должно выполняться по аналогии

Для реле с контактами положительного действия следует соблюдать стандарт EN 50205.

6.2.8 Если по соображениям безопасности необходимо предотвратить превышение или падение ниже заданного времени, должен использоваться подходящий элемент синхронизации, отвечающий требованиям безопасности.

6.2.9 Для батарей, которые обеспечивают электроэнергией критически важные для безопасности устройства, должно быть обеспечено, чтобы:

а) они заряжаются автоматически;

б) они гальванически отделены от питающей сети даже во время процесса зарядки;

c) ток зарядки и разрядки, а также напряжение должны указываться приборами или контролироваться автоматически;

d) должна быть предусмотрена крышка, по крайней мере, над соединительными клеммами;

e) должна быть возможность периодически проверять состояние заряда;

f) они соответствуют требованиям стандарта EN 50272-2.

6.3 Сборка и установка

6.3.1 Электрооборудование не должно монтироваться до проведения работ, которые могут отрицательно сказаться на его работоспособности в соответствующих помещениях, зданиях и т.д. было завершено.

6.3.2 Шкафы распределительных устройств должны устанавливаться в подходящих и легкодоступных помещениях или в диспетчерской.

6.3.3 Электрооборудование для основных цепей и их цепей управления, как правило, должно устанавливаться в отдельном шкафу или секции шкафа.

6.3.4 Токоведущие части электрооборудования для технического обслуживания должны быть защищены от случайного контакта даже при открытых дверцах шкафа.

6.3.5 Для защитного заземления на станциях применяются соответствующие национальные правила. Дефекты изоляции не должны ухудшать безопасность.

6.3.6 В несущих устройствах рама не должна использоваться для передачи тока.

6.3.7 Как минимум, помещения, важные для эксплуатации и технического обслуживания электрооборудования, должны иметь достаточное искусственное освещение и, кроме того, искусственное освещение, независимое от нормального источника питания (аварийное освещение) в соответствии с национальными правилами (например, переносные лампы).

6.4 Выключатели технического обслуживания (предохранительные выключатели) и кнопки аварийной остановки

6.4.1 EN 13850 следует использовать для выключателей технического обслуживания (предохранительных выключателей) и кнопок аварийной остановки, если только настоящий стандарт не содержит других положений.

6.4.2 Выключатели технического обслуживания (предохранительные выключатели) и кнопки аварийной остановки должны располагаться таким образом, чтобы они были хорошо видны и легкодоступны, и должны иметь маркировку.

6.4.3 Расположение и конструкция выключателей технического обслуживания (предохранительных выключателей) и кнопок аварийной остановки должны:

а) насколько это возможно, избегайте путаницы с другим электрическим оборудованием;

б) насколько это возможно, предотвращайте непреднамеренное срабатывание.

6.4.4 В целях соблюдения пункта 6.4.3 кнопки аварийной остановки могут отличаться по форме и цвету от требований EN ISO 13850 и Пункта, касающегося устройств управления оператором для АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ в соответствии с EN 60204 1.

6.4.5 Кнопки аварийного останова должны оставаться на месте после того, как они были задействованы, и затем не должны автоматически возвращаться в исходное положение, если не поддерживается уровень безопасности.

6.4.6 Выключатели технического обслуживания (предохранительные выключатели) должны оставаться на месте после их приведения в действие и должны быть заблокированы в активированном положении (в соответствии с требованиями к функциям безопасности и устройствам управления для приводных систем в EN 13223).

6.4.7 Выключатели технического обслуживания (предохранительные выключатели) должны быть доступны для обслуживающего персонала по крайней мере в следующих точках:

а) в машинном отделении;

б) в зонах технического обслуживания и на рабочих платформах, прилегающих к движущимся механическим устройствам, приводимым в движение приводными системами, на всех станциях и промежуточных остановочных пунктах;

в) в контрольных точках в перевозчиках;

d) на пульте управления.

6.4.8 Кнопки аварийной остановки должны быть доступны по крайней мере в следующих точках:

а)на пульте управления;

б)на платформах;

в) на промежуточных остановочных пунктах;

г) на станциях;

д) в контрольных точках в перевозчиках;

е) при необходимости в перевозчиках реверсивных воздушных канатных дорог и фуникулеров, если они находятся без присмотра обслуживающего персонала.

6.5.1 Сопротивление изоляции на землю тросов, подлежащих контролю (в соответствии с 7.1.3 и 7.1.4), должно составлять не менее 10 000 Ом даже при самых неблагоприятных погодных условиях при измерении испытательным напряжением 500 В.

6.5.2 Должны быть приняты все соответствующие меры для защиты соединительных кабелей для выключателей на опорных конструкциях линии от коротких замыканий и замыканий на землю (повышенная изоляция, усиленная механическая защита и т.д.). Кабели должны соответствовать местным условиям окружающей среды (низкие температуры, ультрафиолетовое излучение и т.д.).

6.5.3 Если используются выключатели опорной конструкции линии обрыва, каждая опорная конструкция линии должна быть надежно электрически соединена с землей. Значение сопротивления заземления опорной конструкции линии никогда не должно превышать половины сопротивления утечки цепи безопасности линии для выключателей опорной конструкции линии, что приводит к отключению. При необходимости следует установить электрическую связь между опорными конструкциями линии.

6.6 Электроснабжение носителей

6.6.1 Источники питания для носителей должны быть сконструированы и установлены таким образом, чтобы исключить опасность для людей.

6.6.2 В отношении конструкции и принимаемых защитных мер должны соблюдаться применимые национальные правила.

7 Функции обеспечения безопасности

7.1 Линейные предохранительные цепи

7.1.1 Функции безопасности и устройства аварийной остановки на линии должны воздействовать непосредственно на цепи безопасности линии путем прерывания или вызывая заметное изменение сигнала. Те, которые находятся в перевозчиках, на станциях возврата или на промежуточных остановках, должны действовать непосредственно или через цепи безопасности на цепях безопасности линии.

7.1.2 Обрывы, короткие замыкания и замыкания на землю на проводниках цепей безопасности линии, контакт с другими контролируемыми проводниками и проводниками, проложенными параллельно или в одном кабеле, либо не должны ухудшать работоспособность цепей безопасности линии, либо канатная дорога должна быть приведена в безопасное состояние.

7.1.3 Канаты, положение которых должно контролироваться (в соответствии, в частности, с требованиями к мерам защиты в EN 12929-1), должны контролироваться внутренними цепями безопасности линии, за исключением тех, которые контролируются исключительно в соответствии с 7.3.

7.1.4 Другие тросы (например, сигнальные тросы для самолетов, телефонные тросы), обрыв которых может привести к опасности для канатной дороги, должны контролироваться на предмет обрыва цепями безопасности линии.

7.1.5 Аварийная остановка должна быть вызвана цепями безопасности линии не позднее, когда:

а) сопротивление заземлению контролируемых тросов падает ниже 500 Ом – ниже 200 Ом для петли тягового троса;

б) сопротивление между контролируемыми канатами падает ниже 500 Ом;

c) в случае цепей безопасности линии постоянного тока последовательное сопротивление (продольное сопротивление) увеличивается до более чем 10 000 Ом;

d) в случае цепей безопасности линии постоянного тока последовательное сопротивление достигает того же значения, при котором сопротивление заземлению вызывает аварийную остановку.

7.1.6 В цепях безопасности линии, проводники которых обычно защищены от прямого контакта, но не защищены от прямого контакта во время технического обслуживания, должны использоваться напряжения не более переменного тока = 25 В, постоянного тока = 60 В. Для обеспечения этого напряжения должны использоваться только надежно изолирующие трансформаторы или эквивалентное оборудование.

Примечание защита от прямого контакта может быть обеспечена препятствиями.

7.1.7 Отключение аварийной остановки может быть отложено на срок до 500 мс, чтобы избежать ложных отключений, если безопасность не нарушается каким-либо недопустимым образом.

7.1.8 Не разрешается подключать элементы, такие как, например, резисторы, конденсаторы или диоды, параллельно с критически важными для безопасности размыкающими контактами или элементами. Из этого правила должны быть исключены резисторы, значения которых в лучшем случае увеличиваются в случае неисправности, но никогда не уменьшаются.

7.1.9 Достаточно контролировать канаты (7.1.3 и 7.1.4) только на предмет обрывов и замыканий на землю, если исключен взаимный контакт между контролируемыми канатами или частями канатной дороги, электрически соединенными с этими канатами, за исключением случая разрыва каната.

7.1.10 Работоспособность цепей безопасности линии не должна нарушаться ни изменением импеданса линии, ни взаимными помехами между передатчиком и приемником.

7.2 Контроль бортовых тормозов реверсивных воздушных канатных дорог

Должно контролироваться положение бортовых тормозов и, при необходимости, их открывающих устройств.

7.3 Контроль положения троса

7.3.1 Когда положение троса должно контролироваться, если этот контроль не обеспечивается цепями безопасности линии, положение троса должно контролироваться соответствующими устройствами (например, датчиками схода с рельсов, контактными пластинами для путевых канатов).

7.3.2 Датчики схода с рельсов должны воздействовать на цепь безопасности линии в соответствии с 7.1.1 посредством:

а) разрушение элемента, специально предназначенного для разрушения, по крайней мере, в двух точках (например, выключатель с разрывным стержнем); или

б) по меньшей мере положительное размыкание контакта (например, выключатель опорной конструкции линии с разомкнутым контактом); или

в) другие устройства, обеспечивающие эквивалентный уровень безопасности.

7.3.3 Должна быть возможность проверить правильность работы устройств контроля положения троса в цепях безопасности линии просто и на месте, за исключением обоснованных случаев.

7.3.4 Должна быть предусмотрена возможность простой замены сломанного стержня или целого переключателя. Должна быть предусмотрена возможность простого извлечения разрывного стержня для испытания, за исключением обоснованных случаев.

7.3.5 Переключатели опорной конструкции линии, соединительные кабели и клеммы должны иметь достаточную прочность на перенапряжение и сопротивление отслеживанию и должны выдерживать механические нагрузки, вызванные вибрациями.

7.3.6 Кроме того, должны соблюдаться требования к устройствам для обнаружения неисправности в соответствии с EN 13223.

7.4 Другие функции безопасности

Все функции безопасности, которые должны выполняться в соответствии с EN 12929 (все части), EN 1908, EN 13223 и EN 13796-1, должны соответствовать настоящему Стандарту.

8 Эксплуатационные и испытательные устройства

8.1Сигнализация

8.1.1 В зависимости от типа системы управления на пульте управления и в других пунктах управления и контроля должны быть предусмотрены, по крайней мере, устройства индикации, перечисленные в Приложении С.

8.1.2 Необходимые устройства индикации должны быть установлены таким образом, чтобы обслуживающий персонал был проинформирован о работе и функционировании установки. Индикаторы неисправностей должны быть предусмотрены таким образом, чтобы неисправность можно было обнаружить как можно проще.

8.1.3 Индикаторы неисправности должны сохраняться, независимо от типа неисправности, до тех пор, пока не будет произведен ручной сброс.

8.1.4 В обоснованных случаях визуальные указания могут быть заменены звуковыми указаниями или четко распознаваемыми положениями переключателей оборудования.

8.1.5 Цвета устройств управления и индикации должны выбираться следующим образом, за исключением обоснованных случаев:

| - красный: | emergency | опасное состояние, безопасная остановка; |
| --- | --- | --- |
| - желтый: | ненормальный | предупреждение, индикация ненормального состояния; |
| - зеленый: | Нормально/безопасно | Нормальное состояние; |
| - голубой: | обязательный | требует действий; |
| - белый/серый/черный: | Нейтраль | никакого особого смысла, пограничные случаи. |

8.1.6 Значения важных напряжений и токов, а также наличие важных контрольных сигналов должны указываться с достаточной точностью с помощью измерительных приборов или других эквивалентных устройств.

8.1.7 Важные диапазоны и значения должны быть отмечены на измерительных приборах.

8.1.8 Должен быть включен счетчик часов работы.

8.2 Испытательные устройства

8.2.1 По крайней мере следующие функции безопасности должны быть доступны для простой проверки эксплуатирующим персоналом:

а) поездки с превышением скорости;

б) каждая отдельная система контроля въезда на реверсивные воздушные канатные дороги или воздушные канатные дороги с импульсным движением или фуникулерные железные дороги;

c) при необходимости, каждая отдельная система контроля скорости на линии (например, точки прохождения опорной конструкции линии);

d) функции безопасности для выхода, входа и перемещения перевозчиков на станциях в однонаправленных воздушных канатных дорогах со съемными захватами;

д) отдельные действия служебных тормозов;

f) индивидуальные действия предохранительных тормозов;

g) каждый отдельный резервный отключающий клапан для предохранительных тормозов (EN 13223);

h) системы контроля замедления.

8.2.2 Испытательные устройства не являются обязательными, если технология функции безопасности не требует срочности с точки зрения анализа безопасности. По результатам анализа рисков могут потребоваться дополнительные предохранительные устройства.

8.2.3 Ничто не должно изменяться в устройстве, подлежащем испытанию, с целью проведения испытаний, за исключением обоснованных случаев.

8.2.4 Должна быть предусмотрена возможность простого проведения испытаний. Сами испытательные устройства и их приведение в действие не должны создавать какой-либо опасности для нормальной работы.

8.2.5 Испытательным устройством может быть мобильное устройство.

8.2.6 При испытании одного тормоза должна быть предусмотрена возможность включения другого тормоза.

9 Передача команд и информационно-телекоммуникационного оборудования

9.1Система управления перевозчиком

9.1.1 Сигнал готовности к работе или команда на запуск должны подаваться только тогда, когда выполнены все необходимые условия (закрыты двери, установлен предохранительный контур в транспортном средстве и т.д.).

9.1.2 Команда на запуск не должна вступать в силу до тех пор, пока:

а) сигнал готовности был получен от всех носителей и команда на запуск была выдана по меньшей мере от одного сопровождаемого носителя; или

б) соответствующая команда запуска была выдана со всех носителей.

9.1.3 Скорость движения должна быть обеспечена возможностью снижения в любое время во время поездки от сопровождаемых перевозчиков

9.2 Общественный телефон

9.2.1 По крайней мере пульт управления должен быть подключен к телефонной сети общего пользования.

9.2.2 В обоснованных случаях от подключения к телефонной сети общего пользования может быть отказано, если в течение всего времени работы гарантируется, что в любое время может быть установлено другое эквивалентное соединение с местоположением железнодорожной компании, которое занято в течение этого времени и имеет подключение к телефонной сети общего пользования.

9.3 Система внутренней связи

9.3.1 Станции и промежуточные остановки должны быть соединены между собой служебной телефонной системой. Операторы, которые обычно сопровождаются, также должны быть подключены к этой телефонной системе.

9.3.2 Кроме того, отдельные секции канатной дороги должны быть соединены между собой с помощью служебной телефонной установки.

9.3.3 Внутренняя система связи должна обеспечивать надлежащее качество передачи.

9.3.4 Система внутренней связи должна оставаться работоспособной даже в случае сбоя электроснабжения и аварийного срабатывания цепей безопасности линии в результате срабатывания функций безопасности или устройств аварийной остановки или перекрытия троса с одной стороны.

9.3.5 Система служебной телефонной связи должна оставаться работоспособной, если функции безопасности были частично или полностью приостановлены.

9.4Установка громкоговорителя

Установка громкоговорителя (EN 1909) должна оставаться работоспособной даже в случае сбоя электроснабжения.

10 Техническое обслуживание

10.1 Техническое обслуживание должно проводиться в соответствии с EN 1709 с соблюдением EN 50110 (все части).

10.2 Что касается ремонтопригодности, то в соответствии с EN ISO 12100 должны соблюдаться меры предосторожности в отношении ремонтопригодности и меры предосторожности в отношении изоляции энергии и сброса энергии.

11 Технические документы

Технические документы (планы участка, принципиальные схемы, программы, описания, списки параметров, списки деталей и т.д.) должны быть составлены и содержать обозначение канатной дороги и имя автора. Они должны быть пронумерованы и полностью маркированы.

12 Требования к лыжным буксирам

12.1Общие положения

Для электрических устройств лыжных буксиров, за исключением приводных систем, применяются только следующие подпункты пунктов 4-11 вместе с дополнительными требованиями, приведенными ниже.

В обоснованных случаях (например, при буксировке лыж на низком уровне) отклонения должны быть допустимы.

12.2 Принципы безопасности

См. раздел 4.2

12.3Приостановление функций безопасности

12.3.1 См. раздел 5.1.1

12.3.2 См. раздел 5.1.2

12.3.3 См. раздел 5.1.4

12.4 Молниезащита и заземление

12.4.1 См. раздел 5.2.1

12.4.2 См. раздел 5.2.2

12.4.3 См. раздел 5.2.3

12.4.4 См. раздел 5.2.5

12.4.5 См. раздел 5.2.6

12.4.6 См. раздел 5.2.9

12.5 Главный выключатель

См. раздел 6.1

12.6 Электрооборудование

См. раздел 6.2

12.7Сборка и монтаж

12.7.1 См. раздел 6.3.1

12.7.2 См. раздел 6.3.3

12.7.3 См. раздел 6.3.4

12.7.4 См. раздел 6.3.5

12.8 Выключатели технического обслуживания (предохранительные выключатели) и кнопки аварийной остановки

12.8.1 См. раздел 6.4.1

12.8.2 См. раздел 6.4.2

12.8.3 См. раздел 6.4.3

12.8.4 См. раздел 6.4.4

12.8.6 Выключатели технического обслуживания (предохранительные выключатели) должны оставаться на месте после их приведения в действие и должны быть заблокированы в активированном положении (см. также требования к системам привода лыжных буксиров в соответствии с EN 13223).

12.8.7 По крайней мере один выключатель технического обслуживания (предохранительный выключатель) должен быть установлен в каждом из следующих мест: рядом с приводной системой, на лестницах, обеспечивающих доступ к приводным и возвратным шкивам на станции возврата и к шкивам на станциях отклонения, а также на контрольном пункте на станции возврата.

12.8.8 Кнопки аварийной остановки должны быть установлены, в частности, на контрольных пунктах, на постах оператора и непосредственно рядом с пунктами погрузки и разгрузки.

12.9 Специальные установки для линейных цепей безопасности

12.9.1 См. раздел 6.5.1.

12.9.2 См. раздел 6.5.2.

12.9.3 См. раздел 6.5.3.

12.10Линейные предохранительные цепи

12.10.1 Функции безопасности и устройства аварийной остановки на линии должны воздействовать на цепи безопасности линии путем прерывания или создания обнаруживаемого изменения сигнала. Те, кто находится на станции возврата, должны действовать непосредственно или через цепи безопасности в цепях линии безопасности.

12.10.2 См. 7.1.2

12.10.3 См. 7.1.3

12.10.4 См. 7.1.4

12.10.5 См. 7.1.5

12.10.6 См. 7.1.6

12.10.7 См. 7.1.7

12.10.8 См. 7.1.8

12.10.9 См. 7.1.9

12.10.10 См. 7.1.10

12.11Контроль положения троса

См. 7.3

12.12 Другие функции безопасности

См. раздел 7.4

12.13 Сигнализация

См. 8.1

12.14 Общественный телефон

См. раздел 9.2

12.15 Система внутренней связи

12.15.1 На лыжных буксирах с обслуживаемыми станциями возврата станции должны быть соединены друг с другом внутренней телефонной системой.

12.15.2 См. 9.3.4

12.15.3 См. 9.3.5

12.16 Техническое обслуживание

См. Пункт 10

12.17 Технические документы

См. Пункт 11

13 Противопожарная защита и пожаротушение

Во время планирования, строительства и эксплуатации сооружений канатной дороги должны быть предусмотрены меры противопожарной защиты и пожаротушения, а также должны приниматься во внимание местные правила пожарной безопасности.

Должны быть приняты во внимание опасности, связанные с пожарами вблизи сооружений канатной дороги. В частности, в предлагаемых мерах должен быть учтен тот факт, что веревки и их окончания могут пострадать от удара молнии, вызванного пожаром.

Примечание: Внимание обращается на CEN/TR 14819 (все части).

Приложение А

(Обязательное)

Определение класса требований (в соответствии с пунктом 4.2.2)

Рисунок А.1

Выбор категории:

| N | = | Нормальная категория |
| --- | --- | --- |
| - | = | Отклонение от нормальной категории до более низкой категории (требуются дополнительные меры) |
| + | = | Отклонение к более высокой категории (допустимо) |

Параметр GK (категория опасности):

Для описания категорий опасности в соответствии с пунктом 4.2.2.1.

| GK1 | = | Отсутствие личной опасности |
| --- | --- | --- |
| GK2 | = | Легкие (обычно обратимые) травмы людей |
| GK3 | = | Серьезные (обычно необратимые) травмы, смерть людей |

Параметр P (возможность избежать опасности):

| P1 | = | Возможно при определенных условиях (P1 применимо только в исключительных случаях) |
| --- | --- | --- |
| P2 | = | вряд ли возможно |

Возможность избежать опасной ситуации P1 и P2

Важно знать, можно ли обнаружить или избежать опасной ситуации до того, как она приведет к травмам людей. Важным соображением, например, является то, может ли опасная ситуация быть непосредственно идентифицирована по ее физическим свойствам или может быть обнаружена только с помощью технических средств, например, с помощью дисплеев. Другими важными аспектами, влияющими на выбор параметра P, являются, например:

- эксплуатация под наблюдением или без надзора обслуживающего персонала , прошедшего специальную подготовку;

- скорость, с которой возникла опасная ситуация (например, быстрая или медленная);

- возможности избежать опасной ситуации (например, путем бегства);

- практический опыт в области безопасности в отношении процесса.

Если возникает опасная ситуация, P1 следует выбирать только в том случае, если существует реальная возможность избежать травм или значительного уменьшения последствий; P2 следует выбирать, если практически нет возможности избежать опасной ситуации.

При этом применяется следующее:

| AK | = | класс требований для описания в соответствии с пунктом 4.2.3.4 |
| --- | --- | --- |

Приложение В

(информационное)

Отнесение уровня производительности PL в соответствии с EN ISO 13849-1 и уровня целостности безопасности SIL в соответствии с EN 61508 (все части) к классам требований AK

| PL | AK | SIL | Краткое описание классов требований в соответствии с EN 13243 |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень производительности | Класс требований | Уровень целостности безопасности |  |
| EN ISO 13849-1 | EN 13243 | EN 61508 |  |
| a/b | 1 | - /1 | системы управления в соответствии с самым современным уровнем техники |
| c/d | 2 | 1 | компоненты и принципы, проверенные на безопасность/тестирование |
| d1 | 3 | 2 | резервирование с частичным распознаванием неисправностей в соответствии с современным уровнем техники |
| e | 4 | 3 | самоконтроль |
| Примечание Одноканальные компоненты (Cat. 2 в соответствии с EN ISO 13849-1) типа B в соответствии с 4.2.3.1 не могут использоваться отдельно для функций безопасности, превышающих AK2. |  |  |  |

Приложение C

(Обязательное)

Устройства индикации

Следующее должно отображаться по крайней мере один раз с помощью устройств индикации, как указано в 8.1.1, в зависимости от типа системы управления:

(смотрите следующие страницы)

Аббревиатуры:

Значение столбцов:

| - SB | = | воздушные канатные дороги и фуникулеры; |
| --- | --- | --- |
| - KS | = | на пульте управления; |
| - BS | = | пункт управления на приводной станции, например, на платформе; |
| - Fz | = | пункт управления в опорах реверсивных воздушных канатных дорог и фуникулеров с системами управления опорами; |
| - UST | = | контрольный пункт на станции возврата однонаправленных воздушных канатных дорог; |
| - AP | = | пост наблюдения на фуникулерах с автоматическим управлением (EN 12929-1); |
| - Type | = | тип канатной дороги (за исключением лыжных буксиров); |
| - SA | = | буксировка лыж. |

Значение символов:

| - A | = | все типы канатных дорог (за исключением лыжных буксиров); |
| --- | --- | --- |
| - St | = | только фуникулерные железные дороги; |
| - P | = | только реверсивные воздушные канатные дороги; |
| - x | = | это индикаторное устройство должно быть установлено: |
| - o | = | должно быть установлено по крайней мере одно из этих устройств индикации. |

Таблица С.1

| № п/п | Дисплей | SB | Контрольная точка SB |  |  |  | SB | SA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KS | BS | Fz | UST | AP | Type | KS |
| 1 | Готовность к операции | X | X | X | – | X | A | X |
| 2 | Направление движения | X | – | – | – | – | A | – |
| 3 | Номинальная скорость | X | – | X | – | – | A | X* |
| 4 | Важные напряжения и токи (например, ток двигателя главного привода) | X | – | – | – | – | A | X |
| 5 | Положение тормозов в приводной системе | X | – | – | – | – | A | – |
| 6 | Уровень системы управления тормозным усилием (при необходимости) | X | – | – | – | – | A | – |
| 7 | Срабатывание предохранительных устройств на соответствующей станции или носителе | X | X* | X | X | X | A | X |
| 8 | Прерывание, короткое замыкание и замыкание на землю цепей безопасности линии | X | – | – | – | – | A | X |
| 9 | Команды остановки и готовности от станций и операторов (выборочные) | X | – | – | – | X* | A | X |
| 10 | Приостановка каждой отдельной функции безопасности на соответствующей станции или носителе | X | – | X | X |  | A | X |
| 11 | Тип используемого привода (основной, вспомогательный, привод для восстановления или эвакуации), если он плохо виден | X | – | – | – | – | A | – |
| 12 | Тип работы главного привода | X | – | – | – | – | A | – |
| 13 | Тип системы управления главного привода | X | – | – | – | – | A | – |
| 14 | Приближение носителей к станции, по крайней мере, акустическое | X | – | X | – | – | P,St | – |
| 15 | Приближение транспортных средств к опорным конструкциям линии или точкам пересечения, по крайней мере, акустическое (только для ручного управления), если допустимая скорость движения должна быть меньше максимальной скорости движения | X | – | – | – | – | P,St | – |
| 16 | Перевозчики готовы к эксплуатации | X | – | – | – | – | P,St | – |
| 17 | Другой носитель, готовый к эксплуатации | X | – | X | – | – | P,St | – |
| 18 | Скорость ветра | X | – | – | O | – | A | – |
| 19 | Ветровая сигнализация: в соответствии с EN 12929-1 Приборы для измерения ветра | X | – | X |  | – | A | – |
| 20 | Направление ветра | X | – | – | – | – | A | – |
| 21 | Требования по открыванию дверей багажника выполнены, если двери открываются обслуживающим персоналом | X | – | X | X | – | P | – |

Приложение D

(информационное)

Оценка уровня обнаружения неисправностей (FG) для функций и модулей

D.1примеры для определения уровня обнаружения неисправностей (FG)

Таблица D.1 – Оценка уровня обнаружения неисправностей (FG)

| Мера | FG |
| --- | --- |
| Блок ввода |  |
| Циклический тестовый импульс посредством динамического изменения входных сигналов | 90 % |
| Plausibility test, e.g. use of closer and opener contacts of relays with positive-action contacts | 99 % |
| Проверка достоверности, например, использование замыкающих и размыкающих контактов реле с контактами положительного действия | 0 % to 99 %, в зависимости от того, как часто приложение изменяет сигнал |
| Перекрестная привязка входных сигналов с динамическим тестированием, если невозможно обнаружить короткие замыкания (в случае нескольких входов/выходов) | 90 % |
| Косвенный контроль (например, контроль с помощью реле давления, электрический контроль положения исполнительных элементов) | 90 % to 99 %, в зависимости от области применения |
| Прямой контроль (например, электрический контроль положения регулирующих клапанов, контроль электромеханических блоков с помощью ограничений) | 99 % |
| Обнаружение неисправностей с помощью процесса | 0 % to 99 %, в зависимости от области применения |
| Мониторинг некоторых свойств датчика (время отклика, область аналоговых сигналов, например, электрическое сопротивление, емкость) | 60 % |
| Логика |  |
| Indirect monitoring (e.g. monitoring by pressure switches, electric position monitoring of actuation elements) | 90 % to 99 %, depending on the application |
| Direct monitoring (e.g. electric position monitoring of the control valves, monitoring of the electromechanical units by means of constraints) | 99 % |
| Dynamic principles (all logic components require a status change IN-OUT-IN if the safety function is required), e.g. interlocking circuits in the relay technology | 99 % |
| Fault detection by the process | 0 % to 99 %, depending on the application |
| Выходные единицы |  |
| Мониторинг выходных данных по каналу без динамического тестирования | 0 % to 99 %,в зависимости от того, как часто приложение изменяет сигнал |
| Перекрестная ссылка выходных сигналов без динамического тестирования | 0 % to 99 %, в зависимости от того, как часто приложение изменяет сигнал |
| Перекрестная привязка выходных сигналов с динамическим тестированием, отсутствие обнаружения короткого замыкания (в случае нескольких входов/выходов) | 90 % |
| Резервный путь отключения без контроля приводного элемента | 0 % |
| Резервный путь отключения с контролем одного из элементов привода либо с помощью логики, либо с помощью испытательного оборудования | 90 % |
| Резервный путь отключения с контролем элементов привода с помощью логики и испытательного оборудования | 99 % |
| Косвенный контроль (например, контроль с помощью реле давления, электрический контроль положения исполнительных элементов) | 90 % до 99 %, в зависимости от области применения |
| Обнаружение неисправностей с помощью процесса | 0 % до 99 %,в зависимости от области применения |
| Прямой контроль (например, электрический контроль положения регулирующих клапанов, контроль электромеханических блоков с помощью ограничений) | 99 % |

D.2 Оценка среднего FG

Уровень обнаружения неисправностей теоретически может быть определен как соотношение между частотой отказов обнаруженных опасных отказов и частотой отказов всех опасных отказов.

Средний уровень обнаружения неисправностей FGavg можно оценить с помощью следующего упрощенного уравнения:

Все компоненты должны быть приняты во внимание и суммированы.

Приложение ZA

(информационное)

Взаимосвязь между настоящим Европейским стандартом и Основными требованиями Директивы ЕС 2000/9/EC

Настоящий стандарт был подготовлен в соответствии с мандатом, предоставленным CEN Европейской комиссией и Европейской Ассоциацией свободной торговли, с целью обеспечения соответствия основным требованиям Директивы 2000/9/EC о новом подходе к сооружениям канатных дорог, предназначенным для перевозки людей.

Таблица ZA.1 — Соответствие между настоящим Европейским стандартом и Директивой (2000/9/EC)

| Пункт(ы)/Подпункт(ы) настоящего Соглашения | Основные требования Директивы 2000/9/EC | Уточняющие замечания/Примечания |
| --- | --- | --- |
| 4.1.3 | 2.2, 2.6, 7.1 |  |
| 4.2.3 | 2.2, 2.6, 7.1 |  |
| 4.2.3.13 | 2.3 |  |
| 5.1 | 7.1, 7.2 |  |
| 5.2 | 2.6.6 |  |
| 6.1 | 7.1 |  |
| 6.2 | 2.3, 2.4, 4.3, 2.7.2, 2.7.3 |  |
| 6.3 | 2.5 |  |
| 6.4 | 2.7, 2.8, 7.1 |  |
| 6.5 | 2.7 |  |
| 6.5.2 | 2.3 |  |
| 6.6 | 5.1 |  |
| Пункт 7 | 2.7 |  |
| 7.3 (12.11) | 4.1 |  |
| 8 | 5.4, 7.1 |  |
| 9.1 | 4.3, 5.1, 5.4, 7.1 |  |
| 9.3 | 4.4 |  |
| 9.4 | 4.4 |  |
| Пункт 10 | 2.8 |  |
| Пункт 11 | 7.1 |  |
| 12.8 | 2.7.2, 2.8 |  |
| Приложение A | 2.2 |  |
| Приложение C | 5.4, 7.2 |  |

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — К изделиям, подпадающим под действие настоящего стандарта, могут применяться другие требования и другие директивы ЕС.

РАЗРАБОТЧИК:

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции  Республики Казахстан

Заместитель Генерального директора

РГП на ПХВ «Казахстанский институт

стандартизации и метрологии»	       С. Радаев

Руководитель

Департамента разработки НТД

РГП на ПХВ «Казахстанский институт

стандартизации и метрологии»  	А. Сопбеков

Специалист по стандартизации

РГП на ПХВ «Казахстанский институт

стандартизации и метрологии»                                               К. Цечоев

by means of subsystem