Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Требования безопасности к установкам канатных дорог, предназначенным для перевозки людей — Электрооборудование, отличное от приводных систем

(EN 13223:2015)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан __.___. 20__г №__ - од.

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту EN 13223:2015 Safety requirements for cableway installations designed to carry persons — Drive systems and other mechanical equipment. Требования безопасности к установкам канатных дорог, предназначенным для перевозки людей, — Приводные системы и другое механическое оборудование.

Международный стандарт разработан был подготовлен Техническим комитетом CEN/TC 242 “Требования безопасности при перевозке пассажиров по канату”.

Перевод с английского языка (en).

В разделе «Нормативные ссылки» ссылки на международные стандарты актуализированы.

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Указа Президента Республики Казахстан от 26 февраля 2021 года № 520 «Об Общенациональных приоритетах Республики Казахстан до 2025 года».

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в  ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок - в периодически издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета  технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Предисловие 1 Область применения ................................................................................................................................................1 2 Нормативные ссылки ...............................................................................................................................................1 3 Термины и определения ..........................................................................................................................................2 4 Общие требования ...................................................................................................................................................3 4.1 Применение стандарта......................................................................................................................................... 3 4.2 Принципы безопасности ......................................................................................................................................3 4.2.1 Общие положения ..............................................................................................................................................4 4.2.2 Сценарии опасности ..........................................................................................................................................4 4.2.3 Меры безопасности............................................................................................................................................ 4 5 Общие требования к гидравлическим устройствам..............................................................................................5 6 Общие требования к приводным системам........................................................................................................... 5 6.1 Общие принципы.................................................................................................................................................. 5 6.2 Система главного привода................................................................................................................................... 5 6.3 Вспомогательный привод ....................................................................................................................................5 6.4 Привод для восстановления и эвакуации ...........................................................................................................6 6.5 Типы систем управления ......................................................................................................................................6 6.6 Функции безопасности и устройства управления .............................................................................................7 6.7 Двигатели ..............................................................................................................................................................7 6.7.1 Общие требования .............................................................................................................................................7 6.7.2 Двигатели внутреннего сгорания .....................................................................................................................7 6.8 Коробки передач ...................................................................................................................................................7 6.9 Устройства передачи энергии............................................................................................................................. 8 6.9.1 Механическая передача энергии ......................................................................................................................8 6.9.2 Гидравлическая силовая передача ...................................................................................................................8 7 Системы управления с разомкнутым и замкнутым контурами.......................................................................... 8 7.1 Общие положения ...............................................................................................................................................8 7.2 Регулирование скорости на линии и на входе в станции для реверсивных канатных дорог и воздушных канатных дорог с импульсным движением ............................................................................................................9 7.3 Пульт управления и другие контрольные точки ..............................................................................................9 7.4 Датчик положения .............................................................................................................................................10 8 Функции безопасности и устройства для приводных систем ...........................................................................11 8.1 Общие положения ...............................................................................................................................................11 8.2 Контроль фактической скорости, направления движения и остановки........................................................ 11 8.3 Контроль скорости на линии .............................................................................................................................12 8.4 Контроль скорости при въезде на станции в канатных дорогах с реверсивным или импульсным движением .................................................................................................................................................................12 8.5 Мониторинг замедления.................................................................................................................................... 13 8.6 Другие функции и устройства безопасности................................................................................................... 13 9 Тормоза для приводных систем............................................................................................................................ 14 9.1 Общие положения ...............................................................................................................................................14 9.2 Общие требования к рабочим тормозам и предохранительным тормозам................................................... 15 9.3 Гидравлические устройства для тормозов .......................................................................................................15 9.4 Пневматические устройства для тормозов ......................................................................................................16 9.5 Электрические устройства для тормозов......................................................................................................... 16 9.6 Конструкция тормозов .......................................................................................................................................16 9.7 Система управления тормозным усилием ........................................................................................................16 9.8 Система настройки тормозного усилия ............................................................................................................17 9.9 Рабочий тормоз ...................................................................................................................................................17 9.10 Предохранительный тормоз .............................................................................................................................17 10 Типов остановок ...................................................................................................................................................17 10.1 Общие положения .............................................................................................................................................18 10.2 Нормальная остановка ......................................................................................................................................18 10.3 Аварийная остановка с приводным двигателем ............................................................................................18 10.4 Аварийная остановка с рабочим тормозом ....................................................................................................18 10.5 Аварийная остановка с предохранительным тормозом ................................................................................19 11 Требования к приводным системам лыжных буксиров ...................................................................................19 11.1 Общие положения............................................................................................................................................. 19 11.2 Основа................................................................................................................................................................ 19 11.3 Приводная система ...........................................................................................................................................19 11.4 Приводные двигатели .......................................................................................................................................19 11.4.1 Общие требования .........................................................................................................................................19 11.4.2 Двигатели внутреннего сгорания .................................................................................................................19 11.5 Коробки передач............................................................................................................................................... 19 11.6 Устройства передачи энергии ..........................................................................................................................19 11.6.1 Механическая передача энергии .................................................................................................................19 11.6.2 Гидравлическая силовая передача ...............................................................................................................19 11.7 Системы управления .........................................................................................................................................20 11.8 Функции и устройства безопасности ..............................................................................................................20 11.9 Тормоза ..............................................................................................................................................................21 11.10 Остановка буксира ..........................................................................................................................................21 12 Шкивы................................................................................................................................................................... 21 12.1 Определение размеров...................................................................................................................................... 21 12.2 Конструкция ......................................................................................................................................................21 13 Приводы лебедок................................................................................................................................................. 22 13.1 Общие положения............................................................................................................................................ 22 13.2 Конструкция...................................................................................................................................................... 22 14 Валы и оси для шкивов и барабанов лебедки ...................................................................................................22 15 Подшипники .........................................................................................................................................................23 15.1 Определение размеров...................................................................................................................................... 23 15.2 Конструкция...................................................................................................................................................... 23 16 Канатных направляющих на станциях ..............................................................................................................23 16.1 Общие положения............................................................................................................................................. 23 16.2 Направляющие для путевых канатов ..............................................................................................................23 16.3 Направляющие для перемещения канатов..................................................................................................... 23 16.4 Предохранительные устройства ......................................................................................................................24 17 Станционное оборудование................................................................................................................................ 24 17.1 Несущие рельсы ................................................................................................................................................24 17.1.1 Основные несущие рельсы........................................................................................................................... 24 17.1.2 Подъездные пути............................................................................................................................................ 24 17.1.3 Буферы конца дорожки................................................................................................................................. 24 17.2 Зоны крепления и отсоединения..................................................................................................................... 25 17.3 Устройства ускорения и замедления............................................................................................................... 25 17.4 Устройства для поддержания шага между несущими на линии ..................................................................26 17.5 Устройства для перемещения транспортных средств и пассажирских погрузочных полос ....................26 17.5.1 Устройства для перемещения носителей.................................................................................................... 26 17.5.2 Полосы погрузки пассажиров ......................................................................................................................26 17.6 Закрывающие и открывающие устройства для носителей........................................................................... 27 17.7 Направляющие для крепления........................................................................................................................ 27 17.8 Предохранительные устройства для канатных дорог со съемными захватами......................................... 27 17.9 Другие устройства контроля ............................................................................................................................28 17.10 Анкерные устройства для натяжения канатов............................................................................................. 28 17.11 Опорные конструкции ....................................................................................................................................28 18 Механических устройств на линии ....................................................................................................................28 18.1 Направляющие для перемещения канатов..................................................................................................... 28 18.1.1 Ролики .............................................................................................................................................................28 18.1.2 Шкивы............................................................................................................................................................. 29 18.1.3 Роликовые батареи для буксировочных и транспортировочных канатов................................................ 30 18.1.4 Подвесные опоры для буксировочных канатов ..........................................................................................30 18.1.5 Защита от разрушения для транспортировочных канатов .........................................................................30 18.1.6 Устройства повторного зацепления для буксировочных канатов ............................................................30 18.1.7 Канатоуловители для переноски и буксировки канатов............................................................................ 30 18.1.8 Устройства для обнаружения выхода из строя ...........................................................................................31 18.2 Направление путевых канатов .........................................................................................................................31 18.3 Направляющие для опор воздушных канатных дорог ..................................................................................32 18.4 Другая арматура опорной конструкции линии ..............................................................................................32 18.4.1 Канатные подъемные устройства .................................................................................................................32 18.4.2 Рабочие платформы и лестницы................................................................................................................... 33 18.4.3 Уведомления................................................................................................................................................... 33 19 Материалы ............................................................................................................................................................33 19.1 Выбор материалов .............................................................................................................................................33 19.1.1 Общие требования......................................................................................................................................... 33 19.1.2 Стали ...............................................................................................................................................................33 19.1.3 Литые материалы........................................................................................................................................... 34 19.1.4 Сплавы легких металлов ...............................................................................................................................34 19.1.5 Винтовые крепежные детали ........................................................................................................................34 19.2 Проверки и испытания .....................................................................................................................................34 20 Требования к другим механическим устройствам для лыжных буксиров.................................................... 34 20.1 Общие положения............................................................................................................................................. 34 20.2 Шкивы на станциях ..........................................................................................................................................34 20.2.1 Определение размеров .................................................................................................................................34 20.2.2 Конструкция ..................................................................................................................................................35 20.3 Валы и оси .........................................................................................................................................................35 20.4 Подшипники ......................................................................................................................................................35 20.4.1 Определение размеров ..................................................................................................................................35 20.4.2 Конструкция ...................................................................................................................................................35 20.5 Канатные направляющие на станциях ...........................................................................................................35 20.5.1 Общие положения ..........................................................................................................................................35 20.5.2 Направляющие для перемещения канатов ..................................................................................................35 20.5.3 Предохранительные устройства ...................................................................................................................35 20.6 Устройства на станциях ...................................................................................................................................35 20.6.1 Управление буксировщиками .....................................................................................................................35 20.6.2 Другие предохранительные устройства .....................................................................................................35 20.6.3 Точки крепления для натяжения канатов ...................................................................................................36 20.7 Механические устройства на линии ..............................................................................................................36 20.7.1 Направляющие для перемещения канатов .................................................................................................36 20.7.2 Наведение буксировочных подвесок ..........................................................................................................36 20.7.3 Прочее оборудование для опорных конструкций линий ..........................................................................38 20.8 Материалы ........................................................................................................................................................38 Приложение А (информативное) Действие предохранительных устройств и функций для всех сооружений канатной дороги, за исключением лыжных буксиров .........................................................................................39 Приложение В (информативное) Действие предохранительных устройств и функций для лыжных буксиров ....................................................................................................................................................................43 Приложение C (информационное) Техническая документация.......................................................................... 45 Приложение ZA (информативное) Взаимосвязь между настоящим Европейским стандартом и Основными требованиями Директивы ЕС 2000/9/EC в отношении канатных дорог, предназначенных для перевозки людей ..........................................................................................................................................................................46

Введение

Этот документ (EN 13223:2015) был подготовлен Техническим комитетом CEN/TC 242 “Требования безопасности при перевозке пассажиров по канату”, секретариатом которого является AFNOR.

Обращается внимание на возможность того, что некоторые элементы этого документа могут быть предметом патентных прав. CEN [и/или CENELEC] не несут ответственности за идентификацию каких-либо или всех таких патентных прав.

Этот документ предназначен для замены стандарта EN 13223:2004.

Этот документ был подготовлен в соответствии с мандатом, предоставленным CEN Европейской комиссией и Европейской Ассоциацией свободной торговли, и поддерживает основные требования Директивы ЕС 2000/9/EC.

О связи с Директивой ЕС 2000/9/EC см. Информационное приложение ZA, которое является неотъемлемой частью этого документа.