Проект

Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Оценка соответствия

Порядок подтверждения соответствия цементов и клинкера портландцементного

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ

РЕГЛАМЕНТУ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА И КЛИНКЕРА

СТ РК

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от           «   » ____ 20__года.

3 В настоящем стандарте реализованы нормы технического регламента 
«О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» утвержденный приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 9 июня 2023 года № 435

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Оценка соответствия

Порядок подтверждения соответствия цементов и клинкера портландцементного

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ

РЕГЛАМЕНТУ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА И КЛИНКЕРА

Дата введения____________

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на технологический регламент производства цемента и клинкера и устанавливает общие требования к его содержанию и оформлению на предприятиях независимо от их организационно-правовой формы собственности.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 3361-2022 «Оценка соответствия. Порядок подтверждения соответствия цементов и клинкера портландцементного».

ГОСТ 3.1001-2011 Единая система технологической документации. Общие положения

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Технологический регламент: Внутренний нормативный документ предприятия, устанавливающий методы ведения производства, технологические нормативы, технические средства, условия и порядок проведения технологического процесса, обеспечивающий получение готовой продукции с показателями качества, отвечающими требованиям стандартов, устанавливающий безопасность ведения работ и достижение оптимальных технико-экономических показателей производства;

3.2 Технологическое оборудование: Машины, аппараты и установки, производящие промышленную продукцию и осуществляющие автоматическое управление технологическими процессами.

3.3 Технологический процесс: Часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению и (или) определению состояния предмета труда. Под изменением состояния предмета труда понимается изменение его физических, химических, механических свойств, геометрии, внешнего вида;

3.4 Полупродукт: Вещество, полученное на одной или нескольких технологических стадиях производства и являющееся сырьем для следующих технологических стадий.

4 Общие положения

4.1 Технологический регламент является основным техническим документом, определяющим оптимальный технологический режим, порядок проведения операций технологического процесса, обеспечивающий выпуск продукции требуемого качества, безопасные условия эксплуатации производства, а также выполнения требований по охране окружающей среды.

4.2 Технологический регламент производства цемента включает разделы, содержащие характеристику производимой продукции, характеристику исходного сырья и материалов, описание технологической схемы производства и ее графическое построение, описание основного технологического оборудования, карты контроля технологического процесса (входной, операционный и приемочный контроль).

4.3 В зависимости от характера производства продукции и поставленных задач технологический регламент может быть разработан в двух основных формах:

- постоянный - составляют на производство продукции по отработанному технологическому процессу. Ежегодно пересматривается и утверждается руководителем предприятия (или уполномоченным изготовителем лицом);

- временный - применяют для впервые организованного технологического процесса, а также при вводе в эксплуатацию нового оборудования или внесении в процесс производства существенных корректировок и утверждается руководителем предприятия. После завершения срока действия временного технологического регламента должен быть принят постоянный.

Примечания:

1 В случае проектируемого производства (не введенного в эксплуатацию) разрабатывают временный технологический регламент с использованием проектных данных с последующим уточнением технологических параметров после ввода производства в эксплуатацию и выхода на проектную производительность.

2 В случае если на предприятии недостаточно ресурсной базы для разработки технологического регламента производства цемента в соответствии с данным стандартом, разработка технологического регламента возможна государственным образовательным учреждением, занимающимся научной работой в области стандартизации цементов

4.4 Соблюдение всех требований технологического регламента является обязательным, так как гарантирует качество выпускаемой продукции, рациональное и экономичное ведение технологического процесса, сохранность оборудования, исключение возможности возникновения аварий и загрязнений окружающей среды, безопасность ведения производственного процесса.

5 Требования к содержанию и оформлению технологического регламента

5.1 Постоянные и временные технологические регламенты производства цементов состоят из следующих разделов:

5.1.1 Общая характеристика производства:

- номенклатура и характеристика производимой продукции;

- физико-химические характеристики сырья и добавок, материалов, полупродуктов и энергоресурсов;

- перечень поставщиков добавок, материалов, полупродуктов и энергоресурсов, упаковки.

5.1.2 Описание технологического процесса и схемы с эксплуатационными параметрами:

- общая технологическая схема производства;

- перечень, технические характеристики и спецификация основного технологического оборудования, в котором осуществляется технологический процесс (измельчение, сушка, обжиг и т.д.), применяемого в производстве цемента и клинкера;

- материальный баланс завода;

- удельные нормы расхода основных видов сырья, материалов и энергоресурсов;

- нормы образования и управление выбросами и отходами производства;

- контроль производства, контролируемые параметры технологического процесса и их значения;

- несоответствия в качестве продукции, порядок их идентификации, способы устранения;

- обеспечение охраны окружающей среды на производстве;

- безопасная эксплуатация производства.

5.2 Раздел «Общая характеристика производства» технологического регламента содержит следующие пункты:

- полное наименование производства (компании, завода):

- год ввода в эксплуатацию;

- наименование продукции в соответствии с НД на продукцию;

- проектная мощность производства;

- количество технологических линий;

- способ производства (сухой, мокрый, комбинированный);

- все сырьевые материалы, в том числе используемые в качестве добавок;

- транспорт для доставки сырья и добавок (указывается вид транспортных средств, которыми осуществляются поставки сырьевых материалов и добавок);

- топливо (указывается вид топлива, используемый для производства, теплота сгорания):

- перечень основного технологического оборудования (перечисляется основное технологическое оборудование. используемое на предприятии).

5.3 В разделе «Номенклатура и характеристика производимой продукции» перечисляют виды цементов, выпускаемых предприятием с указанием основных характеристик, требований и областью применения и представляют в форме 
таблицы 1 и 2.

Таблица 1 - Номенклатура выпускаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Нормативно-техническая документация на продукцию | Код продукции ТН ВЭД ЕАЭС | Код по ОКЭД |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 2 - Характеристика производимой продукции

| Условное обозначение цемента | Требуемые показатели согласно НД | Нормативные значения с допустимыми отклонениями | Область применения (по виду, типам цемента) |
| --- | --- | --- | --- |

5.4 В разделе «Физико-химические характеристики сырья и добавок, энергоресурсов, полупродуктов и готовой продукции», приводят основные физико-химические характеристики компонентов, определяемые на предприятии и подлежащие контролю (по формам таблиц 3-8). Для строящихся предприятий используют проектные значения, для действующих - среднестатистические за последний год физико-химические характеристики сырья и добавок, материалов и энергоресурсов.

Таблица 3 - Физико-химические характеристики, сырьевых материалов и др. компонентов1)

| Химические показатели, % |  |  |  |  |  |  | Характеристика материала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | ---- | ---- | --- | влажность | ----- | ------ |

Таблица 4 - Физико-химические характеристики минеральных добавок в цемент1)

| Химические показатели, % |  |  |  |  |  |  | Характеристика материала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | ---- | ---- | --- | влажность | ----- | ------ |

Таблица 5 - Физико-химические характеристики твердого топлива или природного газа промышленного назначения

| № п/п | Наименование показателя | Ед.измер. | Требуемые нормы | min и max диапазон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ----- |  |  |  |
|  | ------ |  |  |  |
|  | ------ |  |  |  |

Таблица 6 - Характеристика сырьевой смеси2)

| Значение | Химический состав, % |  |  |  |  |  |  |  | LSF (KH) | n | p | Остаток на сите R -008, % | W, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  |  |
| Минимальное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________

1) Для каждого сырьевого материала и компонента заполняется отдельная таблица указанием специфических характеристик в соответствии с НД на этот материал.

Указываются основные показатели и те показатели, которые контролируются на предприятии.

В каждом столбце указывается допустимый минимальный и максимальный диапазон содержания показателя в материале. Например: SiO2 58-65 %, Al2O3 12-18 %.

2) Для каждого вида/типа цемента, указать состав используемой сырьевой смеси.

Таблица 7 - Характеристика клинкера3)

| Значение | Химический состав, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетно-минералогический состав, % |  |  |  | Предел прочности на сжатие, Мпа (кгс/см2) в возрасте 28 сут | Вес литра, г/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | СаОсв | MgO | Na2O | K2O | SO3 | Сl- | C3S | C2S | C3A | C4AF |  |  |
| Минимальное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8 - Характеристика цемента4)

| Значе-ние | Химический состав, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток на сите, % |  | Предел прочности на сжатие, Мпа (кгс/см2) в возрасте |  |  | Сроки схватывания | - --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | --- |  | Мин.добавки | SO3 | НО | ппп | № сита | № сита | 2 сут | 7 сут | 28 сут |  |  |  |
| Минимальное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.5 Указать условия безопасности применения, хранения, транспортирования, утилизации готовой продукции;

5.6 Указать данные и технические характеристики по энергоресурсам (в том числе по топливу для обжига клинкера), используемых на производстве.

5.7 Указать данные и характеристики по упаковочным материалам, которые используются для упаковки продукции.

5.8 В разделе «Перечень поставщиков сырьевых материалов, добавок, полупродуктов и энергоресурсов» указывают компании, которые осуществляют производство, добычу и поставку материалов, добавок, полупродуктов (при наличии), энергоресурсов и упаковку. У сырьевых материалов указывают название месторождения и/или добычи.

5.9 В разделе «Описание технологического процесса и схемы с эксплуатационными параметрами» приводят общую технологическую схему производства, с указанием основного технологического оборудования и спецификации.

5.9.1 В данном разделе приводят подробное описание технологического процесса производства:

1) добыча сырьевых материалов (в случае разработки карьеров). Доставка сырьевых компонентов до предприятия. Разгрузка. Складирование.

2) дробление, первичное измельчение сырьевых материалов;

3) первичное усреднение сырьевых материалов;

4) система дозирования компонентов сырьевой смеси до мельницы, состоящая из бункеров, ленточных весов и ленточных транспортеров;

5) помол сырьевой смеси или шлама;

______________

3) В таблицу включить все контролируемые показатели в соответствии с НД на клинкер.

Указать физико-химические показатели для каждого вида клинкера.

4) В таблицу включить все контролируемые показатели в соответствии с НД на цемент.

Указать физико-химические показатели для каждого вида/типа цемента.

Значения соответствующих величин (минимальное, максимальное и среднее) приводят в соответствии с видом выпускаемого цемента.

6) обезвоживание сырьевой смеси (для сухого способа - совместно с сушкой в сырьевой мельнице. для комбинированного - в пресс-фильтрах);

7) процесс корректировки сырьевой смеси или шлама (для сырьевой смеси в силосах гомогенизации, для шлама - в шламбассеймах);

8) дозированная подача готовой сырьевой муки из силоса в теплообменник обжигового агрегата; дозированная подача шлама во вращающуюся печь; кека - в сушилку-дробилку.

9) система подготовки твердого топлива:

- доставка на завод, дозирование, грохочение (при необходимости дробление), складирование;

- сушка и помол;

- дозирование и подача форсуночного топлива во вращающуюся печь и декарбонизатор (теплообменник),

10) обжиг клинкера во вращающейся печи: описание технологической схемы и параметры обжига;

11) отбеливание (только для получения белого цемента) и охлаждение готового клинкера и передача его на склад;

12) помол цемента;

13) складирование, упаковка и отгрузка цемента; Порядок маркировки. Образцы маркировки на мешках.

5.10 В разделе «Перечень, технические характеристики и спецификация основного технологического оборудования, в котором осуществляется технологический процесс (измельчение, сушка, обжиг и т.д.), применяемого в производстве цемента и клинкера»:

5.10.1 Описание основного оборудования и транспорта при добыче и доставке сырьевых материалов (название, технические характеристики и план-схемы/техн.рисунок);

5.10.2 Описание основного оборудования при переработке и дозировании сырьевых материалов (названия, технические характеристики и схемы/техн.рисунок);

5.10.3 Описание основного оборудования и транспорта при помоле, сушке, хранения и дозирования сырьевой смеси (шлама) для подачи в печную систему (название, технические характеристики и схемы\техн.рисунок);

5.10.4 Описание основного оборудования для подготовки твердого топлива для его сжигания во вращающейся печи и декарбонизаторе/теплообменнике (название, технические характеристики и схемы/техн.рисунок);

5.10.5 Описание основного оборудования для обжига клинкера (название, технические характеристики и схемы/техн.рисунок);

5.10.6 Описание основного оборудования для помола цемента (название, технические характеристики и схемы/техн.рисунок);

5.10.7 Описание основного оборудования при упаковке и хранении готовой продукции (название, технические характеристики и схемы/техн.рисунок).

5.11 В разделе «Материальный баланс завода» нужно показать расход составных компонентов цемента, удельный расход энергоносителей, сырьевых и вспомогательных материалов на одну тонну готовой продукции.

Для расчета берут среднегодовые данные производства за последний год.

Таблица 9 - Годовой расход клинкера и добавок

| № п/п | Наименование продукции | Соотношение компонентов цемента, % |  |  |  | Расход компонентов на одну тонну готовой продукции |  |  |  | Расход материалов в сут, тн | Расход материалов в год, тн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Клинкер | гипс | добавки | Добавки | Клинкер | гипс | Добавки | добавки |  |  |
|  | Цемент 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цемент 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ----- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 10 - Годовой расход сырьевых материалов

| Наименование материала | Расход материалов, тыс. т в год |  |  |  | кг на 1 тонну клинкера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цемент 1 | Цемент ... | Цемент п | Итого |  |
| Сырьевая смесь |  |  |  |  |  |
| Компонент 1 |  |  |  |  |  |
| Компонент 2 |  |  |  |  |  |
| Компонент 3 |  |  |  |  |  |
| Компонент n |  |  |  |  |  |

Таблица 11 – Условный расход топлива, энергоресурсов

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Расход на производство 1 тн продукции | Расход материалов в сут. | Расход материалов в год, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топливо на обжиг клинкера, | кг/ткл |  |  |  |
| 2 | Топливо на розжиг печей | кг/ткл |  |  |  |
| 3 | Сжатый воздух, нм3/т | нм3/т |  |  |  |
| 4 | Электроэнергия, кВт/чт | кВт/чт |  |  |  |

5.12 В разделе «Удельные нормы расхода основных видов сырья, материалов и энергоресурсов» указать нормы расхода всех сырьевых, вспомогательных материалов, корректирующих и минеральных добавок, энергоресурсов, мелющих тел, огнеупоров, упаковочного материала на единицу готовой продукции.

Таблица 12 - Удельные нормы расхода основных видов сырья, материалов и энергоресурсов

| № п/п | Наименование | Един. изм. | Вид цемента | НТД, т.ч. СТ ТОО (стандарт предприятия) | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.13 В разделе «Нормы образования и управление выбросами и отходами производства» указать какие выбросы и отходы образуются в процессе производства цемента, объемы и способы переработки отходов.

Таблица 13 - Нормы образования выбросов*

| Выбросы по стандарту, не более мг/нм3 |  | Место контроля | Рабочие значения, мг/нм3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пыль | SO2 | NOх | CO | H2S | -- | -- |
| Пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 14 - Образуемые отходы производства и способы управления

| № п/п | Наименование вида отхода | Объемы | Способы переработки и обезвреживания отходов |
| --- | --- | --- | --- |

5.13.1 Указать описание системы аспирационного воздуха и отходящих газов. Описание мероприятий на снижение/предотвращение техногенного воздействия вредных выбросов и отходов/

Таблица 15 - Нормы утилизации и выброса вредных отходов (пыли)

| № п/п | Наименование цеха или отделения | Процент утилизации пыли, уловленной очистными аппаратами |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сырьевое отделение |  |
| 2 | Дробильное отделение |  |
| 3 | Вращающиеся печи: |  |
| 4 | ---- |  |
| 5 | Цех помола цемента |  |
| 6 | Сушильное отделение |  |
| 7 | Упаковочное отделение |  |
| 8 | ----- |  |

5.14 В разделе «Контроль производства, контролируемые параметры технологического процесса и их значения» приводят в форме таблицы 16-19.

Таблица 16 - Карта контроля технологического процесса**

| Добыча и переработка сырья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Сырьевой компонент | Контролируемые показатели | Место отбора проб | Периодичность контроля | НД на метод испытаний | Нормативные показатели | Исполнитель | ИО и СИ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Таблица 17**

| Обжиг клинкера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Полуфабрикат | Контролируемые показатели | Место отбора проб | Периодичность контроля | НД на метод испытаний | Нормативные показатели | Исполнитель | ИО и СИ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

____________

*указывают нормы, установленные в стандартах или НД и средние значения за последний год.

** включить таблицы, если на предприятии имеются дополнительные переделы производства цемента.

Таблица 18**

| Помол цемента |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Продукция | Контролируемые показатели | Отбор проб | Периодичность контроля | НД на метод испытаний | Нормативные показатели | Исполнитель | ИО и СИ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Таблица 19**

| Упаковка готовой продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Продукция | Контролируемые показатели | Отбор проб | Периодичность контроля | НД на метод испытаний | Нормативные показатели | Исполнитель | ИО и СИ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

5.15 В разделе «Несоответствия в качестве продукции, порядок их идентификации, способы устранения» указать какие несоответствия в качестве продукции могут возникнуть в процессе производства, порядок их идентификации, действия для устранения этих несоответствий, ответственное лицо.

5.16 В разделе «Обеспечение охраны окружающей среды на производстве» указать мероприятия, направленные на обеспечение охраны окружающей среды и снижению антропогенной нагрузки на производстве. Способы утилизации отходов.

5.17 В разделе «Безопасная эксплуатация производства» указать следующее:

- характеристики опасности производства, обусловленные: особенностями технологического процесса или выполнения отдельных производственных операций, особенностями используемого оборудования и условиями его эксплуатации; вызванные нарушениями правил безопасности работающими.

- возможные неполадки и аварийные ситуации, способы их предупреждения и локализации;

- защита технологических процессов и оборудования от аварий.

6 Оценка соответствия технологического регламента предприятия установленным требованиям

6.1 Оценку соответствия технологического регламента установленным требованиям проводит орган по сертификации, получивший заявку на проведение сертификации цемента.

6.2 Проверку технологических регламентов отечественных и зарубежных изготовителей осуществляют по единым требованиям, установленным настоящим стандартом.

6.3 Технологический регламент признают соответствующим установленным требованиям, если его структура, содержание и оформление соответствуют разделу 5.

____________

** включить таблицы, если на предприятии имеются дополнительные переделы производства цемента.

Приложение А

(обязательное)

Форма титульного листа технологического регламента

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ «УТВЕРЖДАЮ» Руководитель предприятия _______________________ ______________________ «____»_________________ ПОСТОЯННЫЙ (ВРЕМЕННЫЙ) ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ОБОЗНАЧЕНИЕ, НОМЕР РЕГЛАМЕНТА Срок действия регламента до "__" ________ 20____ г. «СОГЛАСОВАНО» «РАЗРАБОТЧИКИ» _____________________ ______________________ _____________________ ______________________ Редакция; №; Введен в действие с. Экземпляр; №.

МКС 03.120.20

Ключевые слова: оценка соответствия, технологический регламент, производство, цемент, клинкер.