НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Символы графические. Цвета и знаки безопасности.

Часть 3.

Принципы проектирования графических

символов для использования в знаках

безопасности

Дата введения__________

1 Область применения

Настоящая часть ISO 3864 дает принципы, критерии и руководство по разработке графических символов, используемых в знаках безопасности, как определено в ISO 3864-1, и для элемента знака безопасности в этикетках безопасности изделий, как определено в ISO 3864-2.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 3864-1:2011 Символы графические. Цвета и знаки безопасности. Часть 1. Принципы

проектирования знаков и маркировок безопасности

ISO 3864-2 Символы графические. Цвета и знаки безопасности. Часть 2. Принципы

проектирования этикеток безопасности для изделий

ISO 3864-4:2011 Символы графические. Цвета и знаки безопасности. Часть 4. Колориметрические и фотометрические свойства материалов для знаков безопасности.

ISO 7010 Графические символы. Цвета и знаки безопасности. Зарегистрированные знаки безопасности.

ISO 17724:2003 Символы графические. Словарь

ISO 20712-1  Знаки безопасности на воде и флаги безопасности на пляже. Часть 1. Технические условия для знаков безопасности на воде, которые используются в зонах проведения работ и общественных местах.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Определяющий элемент (determinant): Графический символ, используемый в качестве общего элемента внутри ряда графических символов

Примечание - Например, определяющий элемент пожара, который, при использовании с графическим символом катушки для намотки рукава, передает значение “скатки или катушки пожарного рукава”. См. Рисунок 17.

4 Разработка графических символов для использования в знаках безопасности

Прежде чем замышлять графический символ, разработчик должен сделать следующее:

- составить четкое и недвусмысленное описание потенциальной возможности нанесения вреда, на которую обращает внимание определенный графический символ;

- убедиться, что новый графический символа требуется для использования в знаке безопасности (т.е. подтвердить, что подходящий графический символ уже не существует) (см. Раздел 5) ;

- идентифицировать сообщение о безопасности, которое предполагается передавать знаком безопасности;

- определить характеристики целевой группы людей, включая их общее умение и способность понимать информацию, которую замышляется передавать с помощью конкретного знака безопасности, и разработать определенный графический символ для этой группы;

-придать смысл и функцию знаку безопасности в соответствии с Разделом 6;

- установить тип знака безопасности, необходимый в соответствии с 7.1.

Следует уделить некоторое внимание тому, что касается типов знака безопасности, для которого графический символ может быть подходящим, и задуманных результатов, которые возможны при такой множественной применимости. Например, графический символ для использования в знаке обязательного действия может быть подвержен вредному влиянию от диагональной полосы знака запрещения. Таким же образом, ограниченное пространство внутри треугольника знака предупреждения может оказывать вредное влияние на графический символ, первоначально предназначенный для знака запрещения.

Во время созидательного процесса разработчик должен следовать критериям, данным в Разделе 7.

Настоятельно рекомендуется, чтобы разработчики использовали руководящие указания, четко изложенные в Приложении A.

5 Обзор существующих стандартов

Разработчик должен установить следующее:

- задается ли в ISO 7010 или ISO 20712-1 знак безопасности, который включает в себе графический символ, передающий необходимый смысл;

- имеется ли зарегистрированный графический символ, передающий необходимый смысл, в случае, когда знак безопасности, включающий графический символ для передачи необходимого смысла, не задается в ISO 7010 или ISO 20712-1;

- могут ли зарегистрированные графические символы с похожими смысловыми значениями быть адаптированы или объединены, чтобы образовать графический символ для нового знака безопасности;

- имеются ли стандартизованные определяющие элементы, подходящие для использования с графическим символом для нового знака безопасности (см. 7.8).

Если специальные графические элементы заимствуются из существующих графических символов, то в них следует вкладывать тот же самый смысл, описание которого дается для существующего графического символа.

6 Назначение смысла, функции, содержания изображения и потенциальной

опасности в знак безопасности

Каждый знак безопасности должен быть использован для передачи только одного сообщения обеспечения безопасности в соответствии с ISO 3864-1.

Новому знаку безопасности должен быть назначен смысл и функция. Должно быть описание потенциальной опасности нанесения вреда. Содержание изображения должно быть определено с завершением оригинала знака безопасности. Пример показан на Рисунке 1.

Смысл: не курить

Функция: запретить курение

Содержание изображения: сигарета (профиль, обведенный) с двумя волнистыми линиями

Возможность нанесения вреда: пожар или взрыв, вызванный непогашенными сигаретами или другими материалами курения или вред от дыма

Рисунок 1 – Пример назначения смысла, функции, содержания изображения и потенциальной опасности в знак безопасности (ISO 7010-P002)

7 Критерии разработки

7.1 Геометрические формы и цвета знаков безопасности

Графический символ должен быть разработан внутри походящего трафарета знака безопасности. Трафареты знаков безопасности, используемые разработчиком, должны соответствовать геометрическим формам и цветам, данным в ISO 3864-1:2011.

- для запрета: см. Рисунок 1 в ISO 3864-1:2011;

- для обязательного действия: см. Рисунок 2 в ISO 3864-1:2011;

- для предупреждения: см. Рисунок 3 в ISO 3864-1:2011;

- для безопасного состояния: см. Рисунок 4 в ISO 3864-1:2011;

- для противопожарного оборудования: см. Рисунок 5 в ISO 3864-1:2011.

Калориметрические и фотометрические свойства и цвета для знаков безопасности должны быть в соответствии с ISO 3864-4.

7.2 Размер и положение графического символа

Графический символ должен полностью использовать центральную площадь вплоть до границы зоны исключения приемлемого трафарета знака безопасности (см. 7.4) и должен быть центрирован как можно точнее в пределах приемлемой геометрической формы трафарета знака безопасности. Для примеров см. Рисунки 2 – 6.

Рисунок 2 – Нет прохода (ISO 7010-P004)

Дополнительный текстовый знак требуется с общим знаком обязательного действия

Рисунок 3 – Общий знак обязательного действия (ISO 7010-M001)

Рисунок 4 – Предупреждение; препятствие пола разного уровня (ISO 7010-W007)

Рисунок 5 – Телефон скорой помощи (ISO 7010-E004)

Рисунок 6 – Огнетушитель (ISO 7010-F001)

7.3 Расположение трафаретов

Оригинал нового знака безопасности должен быть предоставлен без границ в единообразном размере 70 мм с метками углов, дающими возможность увеличения и сокращения (см. Рисунок 7)

Рисунок 7 – Площадь (пустая) размера 70 мм, отмеченная метками углов

Знак безопасности должен полностью использовать площадь внутри угловых меток, так что

- знаки обязательного действия и знаки запрета являются кругами диаметром 70 мм;

- знаки безопасного состояния и знаки противопожарного оборудования являются квадратами со сторонами 70 мм;

- знаки предупреждения являются треугольниками, имеющими ширину основания 70 мм.

7.4 Зона исключения

7.4.1 Общие положения

Графический символ внутри знака безопасности не должен выступать в зону исключения, обозначенную пунктирной линией, как показано на трафаретах следующих знаков безопасности (см.Рисунки 8 – 12), кроме случая, когда абсолютно необходимо поддерживать визуальную четкость и понимание.

7.4.2 Знаки запрета

Зона исключения: зона, установленная внутри круглой графической площади, которая имеет ширину,

равную 0,333 наружного диаметра знака.

Граница зоны исключения показана пунктирной черной линией.

Рисунок 8 – Зона исключения для знаков запрета

7.4.3 Знаки обязательного действия

Зона исключения: зона, установленная внутри круга, который имеет ширину, равную 0,08 наружного

диаметра знака.

Граница зоны исключения показана пунктирной черной линией.

Рисунок 9 – Зона исключения для знаков обязательного действия

7.4.4 Знаки предупреждения

Зона исключения: зона, установленная внутри треугольника, который имеет ширину, равную 0,033

высоты знака.

Граница зоны исключения показана пунктирной черной линией.

Рисунок 10 – Зона исключения для знаков предупреждения

7.4.5 Знаки безопасного состояния и знаки противопожарного оборудования

Зона исключения: зона, установленная внутри квадрата, который имеет ширину, равную 0,08 высоты

квадрата.

Граница зоны исключения показана пунктирной черной линией.

Рисунок 11 – Зона исключения для знаков безопасного состояния

Зона исключения: зона, установленная внутри квадрата, который имеет ширину, равную 0,08 высоты

квадрата.

Граница зоны исключения показана пунктирной черной линией.

Рисунок 12 – Зона исключения для противопожарного оборудования

7.5 Ширина линии

Линии, используемые в графическом символе, должны иметь минимальную ширину 1 мм внутри уместных трафаретов, данных в 7.4, кроме случая, когда абсолютно необходимо делать линии тоньше, чтобы правильно представлять объект или возможность нанесения вреда, и в этом случае минимальная ширина линии может быть уменьшена до 0,5 мм. См. Рисунок 13 в качестве примера, когда ширина линии превышает 1 мм, и Рисунок 14 в качестве примера, когда минимальная ширина линии (минутная стрелка часов) составляет 0,5 мм.

При выборе интервала между линиями следует принимать во внимание визуальную четкость.

Для проверки разборчивости графического символа см. Раздел A.5.

Рисунок 13 – Предупреждение; неионизирующее излучение (ISO 7010-W005) –

Исходный размер (70 мм) и уменьшение размера до 25 %

Рисунок 14 – Запрет на металлические предметы или часы (ISO 7010-P008)

Исходный размер (70 мм) и уменьшение размера до 25 %

7.6 Непротиворечивость в семействе графических символов

Чтобы обеспечит непротиворечивость в разработке графических символов, разработчик должен максимально возможно использовать элементы существующих символов из ISO 7010 и ISO 20712-1. Этот принцип является особенно важным при разработке группы знаков безопасности, которые имеют разные, но родственные смыслы.

Примечание -  1 Знак безопасности, показанный на Рисунке 15, включает как элемент графическое представление сердца человека. Например, если разработчик стремиться создать новый символ, “имеющий отношение к сердцу”, для перспективного включения в ISO 7010, то сначала ему следует уделить некоторое внимание использованию графического представления сердца, как показано на Рисунке 16, прежде чем пытаться разрабатывать новый ”сердечный” элемент знака.

2 Смысл графических символов становится более четким, когда элементы графических символов используются последовательно. Например, форму отдельной головы следует использовать во всех знаках безопасности, которые указывают ношение защиты глаз, органов слуха, головы, маски и т.д. Элемент формы головы, когда используется последовательно в таких знаках безопасности, подчеркивает разные графические элементы знаков безопасности и обращает внимание на различия в смысле знаков безопасности.

Рисунок 15 – Нет доступа для людей с имплантированными устройствами стимуляции сердца

Рисунок 16 – Возможный элемент графического символа в знаке безопасности, связанном с человеческим сердцем

7.7 Определяющие элементы

Использование общего элемента по всему семейству знаков безопасности может демонстрировать связанный основной смысл и улучшать понимание. Примерами таких общих элементов являются белые языки пламени в знаках противопожарного оборудования (Рисунок 17) и белый крест в знаках безопасного состояния (Рисунок 18).

В случае, когда определяющие элементы используются для того, чтобы дополнить смысл в семействе знаков безопасности, то они должны применяться без изменения.

Рисунок 17 – Скатка пожарного рукава (ISO 7010-F002)

Рисунок 18 – Станция промывки глаз (ISO 7010-E011)

7.8 Комбинация графических символов или элементов графических символов

Если два или больше графических символов или элементов графических символов объединяются для образования нового графического символа, то смысл, вложенный в новый графический символ, должен быть непротиворечивым со смыслом использованных отдельных графических символов или элементов графических символов.

В новый графический символ следует включить как можно меньше компонентов и его смысл должен быть недвусмысленным.

Знаки безопасности, в которых два или больше графических символов или компонентов графических символов объединяются для создания нового графического символа, должны считаться новыми знаками безопасности.

7.9 Использование стрелок в графических символах

Стрелки могут быть добавлены, чтобы показать реальное или потенциальное движение. В случае, когда стрелки используются для изображения разных типов движения, сил или давления, форма и применение стрелки должно быть в соответствии с Таблицей 1.

Примечание - 1 Форма стрелки типа A может быть использована, чтобы указывать направление движения компонентов в графическом символе или указывать падающие или летящие объекты.

2 Форма стрелки типа C может быть использована, чтобы указывать поток жидкости.

Таблица 1 – Форма и использование стрелки

| Форма | Изображение | Номинальный угол | Смысл |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | острия стрелки |  |
| Тип A |  |  |  |
|  |  | 60° | Движение в одном направлении |
| Тип B |  |  |  |
|  |  | 60 ° | Вращательное движение – Вращение по часовой стрелке – Вращение против часовой стрелки |
| Тип C |  |  |  |
|  |  | 84° | Сила или давление |
| Тип D |  | 84° - 86° |  |
|  |  |  | Перемещение людей |

7.10 Символы

Буквы, числа, знаки препинания и математические символы не должны быть использованы как части графических символов.

Примечание - единственным исключением из этого правила является использование восклицательного знака в общем знаке предупреждения и в общем знаке обязательного действия.

Приложение A

(информативное)

Дополнительные руководящие указания по разработке

A.1 Общие положения

В графическом символе рекомендуется иметь только столько деталей, сколько требуется для передачи задуманного сообщения. Графический символ должен:

- быть простым, чтобы облегчать понимание и воспроизводство;

- легко ассоциироваться с его задуманным смыслом;

- базироваться на объектах, концепциях, действиях и т.д. или комбинации тех символов, которые являются хорошо узнаваемыми целевой группой;

- быть легко различимым от других графических символов;

- содержать только те детали, которые содействуют его пониманию

При создании графического символа для использования в знаке обязательного действия, знаке предупреждения, знаке безопасного состояния или знаке противопожарного оборудования, разработчику следует иметь в виду возможность, что такой же графический символ может потребоваться для применения в запретительном знаке, чтобы указать действие запрета. Когда графический символ используется в знаке запрета, то диагональная полоса закрывает часть графического символа. Следовательно, если ожидается, что графический символ предполагается использовать в запретительном знаке, то разработчику следует убедиться в том, что критические элементы, необходимые для понимания знака безопасности, не располагаются в таком месте, где они скрываются диагональной полосой запретительного знака.

A.2 Содержание изображения графического символа

Содержание изображения графического символа состоит из графических элементов, которые символ использует для передачи задуманного сообщения. Все элементы графического символа являются абстрактными для разработчика в большей или меньшей степени. Они все изображают на знаке идею, предмет или смысл в абстрактной манере. Все же некоторые символы понимаются легче, потому что содержание изображения легко узнается и, таким образом, типично доводится графическим символом до совершенства, будучи более представительным, чем абстракция в своей форме. Если имеется возможность, то содержание изображения графического символа следует делать более представительным по характеру. Это можно совершить путем разработки графических символов, которые изображают на знаке специальную информацию безопасности. Возможности нанесения вреда следует изображать специфически, особенно в том случае, когда характер или местоположение потенциальной опасности не являются легко очевидными, например, риск опасности ”запрятан” внутри машины.

Если взаимодействие людей является частью сообщения, то предпочтительно изображать человеческий элемент в графическом символе. Например, знак противопожарного оборудования согласно ISO 7010 для “пункта объявления пожарной тревоги” (см. Рисунок A.1) заменил устаревший символ в неиспользуемом ISO 6309 (см. Рисунок A.2). Графический символ ISO 7010 намного легче осмысливать и он является активным в своем изображении (т.е. голова человека приближается к сигнальной кнопке).

Заполненные участки могли бы повысить разборчивость графического символа  (см. Рисунок 2), особенно на более длинных расстояниях обзора. Очерченные формы могли бы подходить для отличия и узнавания элементов внутри графических символов.

Средство индивидуальной защиты (personal protection equipment – PPE), носимое на голове, следует показывать в виде заполненного изображения с контуром головы. Средство индивидуальной защиты на теле, если фигура человека или туловище включается в графический символ, следует показывать в виде заполненного изображения с контуром человеческой фигуры или туловища.

Рисунок A.1 – Место вызова пожарной тревоги (ISO 7010-F005)

Рисунок A.2 – Место вызова пожарной тревоги (ISO 7010, не применяется)

A.3 Представление человеческой фигуры и элементов человека

A.3.1 Общие положения

Фигура человека или элемент тела часто является главным компонентом в графическом символе. Их следует отображать в простой, непротиворечивой и правдоподобной форме.

Следует обеспечить мгновенную интерпретацию символа, при которой наблюдателю не требуется его изучение, чтобы установить, какая часть тела подвержена возможности нанесения вреда. При разработке знаков безопасности, которые включают фигуру или элементы человека необходимо уделить некоторое внимание позиции этих элементов относительно следующего:

- характера риска;

- направления, по которому возможно нанесение вреда, или ориентацию потенциальной опасности;

- перемещения или позиции, происходящие в результате вовлечения в определенный риск;

- тип повреждения от возможного нанесения вреда;

- перемещения или позиции, вовлеченные в действие или работу изделия.

Кровь показывать не следует.

A.3.2 Чертеж человеческой фигуры, используя систему относительных единиц

Использование простого трафарета фигуры человека, показанного на Рисунках A.3, A.5 и A.6, следует рассмотреть для целей пропорциональности элементов человеческой фигуры и для изображения разных действий или перемещений (см. Рисунки A.4 – A.7).

Символ фигуры человека базируется на координатной сетке квадратов одинакового размера или единиц измерения. Полная фигура человека имеет 12 единиц измерения по высоте и 2 единицы измерения по ширине туловища, а также круглую голову величиной 1,75 единицы измерения в диаметре. Ноги имеют 1 единицу измерения, а руки 7/8 единицы измерения по ширине. Точные измерения единицы для черчения фигуры показаны на Рисунках A.3 и A.6. Руки и ноги могут оканчиваться полукругами, как показано на трафарете, или они могут быть брусковыми или слегка закругленными и предвзятыми. Точки поворота показаны для локтевых, плечевых, бедренных и коленных суставов. Точки соединения для рук и ног также показаны на конце конечностей. Точки поворотов и соединений представляются на трафарете для помощи разработчику в манипулировании фигуры в положение, согласованное с желаемой позой и для варианта добавления ног и/или рук к иллюстрации всего тела (см. Рисунки A.10. и A.16).

А.3.3 Анимация фигуры человека

Используя поворотные точки (см. Рисунки A.3 и A.6), можно изобразить действие или движение фигуры. Пропорции единиц измерения остаются такими же, кроме ситуаций, когда перекрытие конечностей вызывает их визуальное укорачивание. При возникновении укорачивания оно компенсируется добавление 0,5 единицы измерения к конечности (см. Рисунок A.4).

Рисунок A.3 – Трафарет разработки полного тела человека для анимации

Рисунок A.4 – Примеры мультипликации тела человека, использую точки (оси) поворота

Рисунок A.5 – Трафарет разработки полного тела человека, стоящего, вид спереди

Рисунок A.6 – Трафарет разработки полного тела человека для анимации, вид профиля

Рисунок A.7 – Примеры мультипликации фигуры человека, используя точки (оси) поворота, вид профиля

A.3.4 Чертеж головы человека

Здоровье работающих людей может быть под угрозой нанесение вреда голове человека. Такие риски могут возникать разными путями. Следовательно, голова и лицо человека являются необходимой частью ряда знаков безопасности, особенно знаков обязательного действия, указывающих использование средств индивидуальной защиты.

Для всех знаков безопасности, в которых голова является необходимой частью графического символа, следует использовать один тип головы. Не следует разрабатывать глобальные версии очерченной головы, которые надо использовать для знаков безопасности, чтобы они были общепринятыми в этнически разнообразном мире, имея какие либо этнические особенности.

Рисунки A.8 и A.9 показывают две версии (вид профиль и вид спереди) очерченной головы, которые следует использовать при создании графического символа для знаков безопасности, указывающие возможность нанесения вреда голове человека. Предпочтительный вид головы в профиль следующий:

Рисунок A.8 – Профиль головы человека

Рисунок A.9 – Вид спереди головы человека

A.3.5 Чертеж руки и пальцев человека

Сложность человеческой руки и многие возможные движения пальцев делают руку одним из наиболее трудных элементов символа, которые надо изображать. Упрощенный вид и форма изображения человеческой руки и пальцев представлен на Рисунке A.10. Пальцы и большой палец полного вида ладони не следует перемещать в другие позиции (т.е. их не следует растопыривать). В других видах всей руки пальцы могут растопырены.

Обозначение

1 Точка поворота указательного пальца

2 Точка поворота среднего пальца поворота/соединения для кисти

3 Точка поворота безымянного пальца

4 Точка поворота мизинца

5 Точка поворота большого пальца

6 Точка поворота кисти

7 Точка

Рисунок A.10 – Рука (кисть)

A.3.6 Профили кисти руки человека

Когда существует возможность нанесения вреда разным частям руки человека, то руки следует добавить к фигуре, чтобы улучшить узнавание элементов конечностей.

Выбор положения следует делать на основе той позиции, о которой можно судить как о наиболее драматической при вовлечении возможности нанесения вреда. Чтобы разработка была непротиворечивой, кисти следует добавлять к обеим рукам, даже если только одна рука подвергается риску.

Рисунок A.11 – Положения руки

Следует использовать профили руки, чтобы передать чувство глубины

Примечание -  1 Когда рука показывается в перспективе, то позиционирование пальцев может создавать трехмерное впечатление.

Основной профиль руки может быть видоизменен для лучшего изображения взаимодействия руки и пальцев с разными типами оборудования. Примеры такого взаимодействия включают следующее:

– пальцы захвачены в роликах (см. Рисунок A.12);

– рука и пальцы подвергаются удару острым предметом (см. Рисунок A.13);

– пальцы захвачены между зубчатыми колесами (см. Рисунок A.14);

– пальцы, касающиеся поверхности (см. Рисунок A.15);

2 Пальцы не имеют коническую форму и кончики пальцев закругляются. Вид профиля использует только три пальца плюс большой палец.

Рисунок A.12 – Пример 1 для профиля руки

Рисунок A.13 – Пример 2 для профиля руки

Рисунок A.14 – Пример 3 для профиля руки

Рисунок A.15 – Пример 4 для профиля руки

A.3.7 Чертеж ноги человека

Чтобы изобразить только нижнюю часть ноги или стопу, можно использовать стилизованную ногу, показанную на Рисунке A.16. Ее можно показывать, обращенной либо влево, либо вправо. Для изображения некоторых возможностей нанесения вреда, которые вовлекают ногу или нижние части конечностей, показ полной фигуры человека с добавлением ступней, может способствовать узнаванию элемента конечности, который подвергается риску (см. Рисунок A.17). Для таких графических символов ступни, показанные на Рисунке A.16, могут быть добавлены в точках соединения конца ноги на трафарете фигуры человека, который показан на Рисунках A.3 и А.6.

a) Позиция A                                                                                                                b) Позиция B

а точки соединения ступни

Рисунок A.16 – Стилизованная часть ноги с точками соединения

Рисунок A.17 – Пример динамического отображения возможного нанесения вреда, используя трафарет тела человека со стилизованной ступней

A.4 Представление воды в знаках безопасности на воде

Вода является одним из главных элементов многих графических символов, используемых в знаках обеспечения безопасности на воде. В случае, когда изображаются виды деятельности или оборудования на поверхности или над поверхностью воды, воду следует представлять двумя волнистыми линиями. Когда изображаются виды деятельности или оборудования под поверхностью

воды, воду следует представлять одной волнистой линией. Чтобы изобразить глубину воды, воду следует представлять многочисленными волнистыми линиями. Представление воды следует делать непротиворечивым со всем семейством элементов графических символов, данных в ISO 20712-1.

A.5 Качество восприятия

Чтобы проверить разборчивость нового графического символа, разработчик может использовать испытательные методы ISO 9186-2 для оценки размера и формы графических элементов с точки зрения их распознаваемости. Он может также определить фактор дистанции применения знака безопасности, как задано в ISO 3864-1:2011, Приложение A. Начальная проверка четкости деталей на этапе разработки может вовлекать обзор размера трафарета, уменьшенного до 25 %, см. Рисунки 13 и 14.

А.6 Многосторонняя понятность

Чтобы проверить степень понятности знака безопасности, разработчику следует использовать испытательные методы ISO 9186-1 для оценки того, как хорошо знак безопасности передает предназначенный ему смысл. Затем исходный знак безопасности следует видоизменить, если в этом есть необходимость.

В случае, когда нормальный размер применения знака безопасности составляет меньше 70 мм, то этот знак безопасности следует испытать на планируемом размере применения.

Библиография

[1] ISO 7000 Символы графические для использования на оборудовании. Зарегистрированные символы 1

[2] ISO 7001 Символы графические. Общественные информационные символы 2

[3] ISO 9196-1 Символы графические. Испытательные методы. Часть 1. Методы для

испытания многосторонней понятности

[4] ISO 9196-2 Символы графические. Испытательные методы. Часть 2. Методы для проверки качества восприятия

[5] ISO/IEC Guide 74 Символы графические. Технические руководящие указания для рассмотрения нужд потребителя

_____________________________________________________________________________

УДК 01.080.20                                                                                          МКС 01.080.01 (IDT)

Ключевые слова: Определяющий элемент, колориметрические, фотометрические

УДК 01.080.20                                                                                          МКС 01.080.01 (IDT)

Ключевые слова: Определяющий элемент, колориметрические, фотометрические

РАЗРАБОТЧИК:

Республиканское государственное предприятие «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель генерального директора

РГП «Казахстанский институт

стандартизации и сертификации»                                                                    И. Хамитов

Руководитель

технического секретариата                                                                                 М. Умаров

Специалист

технического секретариата                                                                         А. Мендыханов