Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Ресурсосбережение

Отходы

ГЛИКОЛЕСОДЕРЖАЩИЕ ЖИДКОСТИ ОТРАБОТАННЫЕ

Требования к сбору, хранению, транспортировке, приему и переработке

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ТОО «НТП Kazecotech»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «__» «________» от 2023 года № ___

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные  стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Ресурсосбережение

Отходы

ГЛИКОЛЕСОДЕРЖАЩИЕ ЖИДКОСТИ ОТРАБОТАННЫЕ

Требования к сбору, хранению, транспортировке, приему и переработке

# Дата введения __ - ___ - _____

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на гликоли отработанные, которые полностью или частично (смешанные) состоят из загрязненного, окислившегося и потерявшего потребительские свойства этиленгликоля, пропиленгликоля, диэтиленгликоля либо триэтиленгликоля и их водных растворов (далее – отработанные гликоли) и устанавливает требования к их сбору, хранению, транспортировке, приему и переработке.

Настоящий стандарт не распространяется на следующую отработанную продукцию (отходы), в том числе предназначенную не для целей получения гликолей:

- глицерин сырой, не зависимо от способа получения;

- глицерин дистиллированный отработанный;

- производные гликолей (эфиры, альдегиды и т.д.);

- метандиол и его производные;

- гликоли и их растворы с признаками радиационного заражения;

- спирты алифатические в том числе аминоспирты;

- гидравлические, смазочно-охлаждающие жидкости и тормозные жидкости.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 2.225–2011 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Масса нефти и нефтепродуктов. Общие требования к методикам выполнения измерений.

СТ РК 1497–2006 Ресурсосбережение. Термины и определения.

ГОСТ 12.1.004–91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 19431–84 Энергетика и электрификация. Термины и определения.

ГОСТ 21046–2021 Нефтепродукты отработанные. Общие технические условия.

ГОСТ 26098–84 Нефтепродукты. Термины и определения.

ГОСТ 30772–2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения.

Проект, редакция 1

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по [1], [2], СТ РК 1497, ГОСТ 26098, ГОСТ 30772, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1	Отработанные гликоли: Гликоли либо их водные растворы, состоящие из этиленгликоля, пропиленгликоля, диэтиленгликоля либо триэтиленгликоля с просроченным сроком годности, проработавшее установленный срок или утратившее в процессе эксплуатации свои качества (свойства), слитые из рабочей системы и подлежащее переработке, в качестве сырья, с целью получения первоначальных двухатомных спиртов.

3.2	Группа отработанных гликолей: Совокупность отработанных гликолей, имеющих сходные свойства и (или) область применения.

3.3	Регенерация отработанных гликолей: Многоступенчатые технологические процессы, применяемые в ходе переработки для удаления продуктов загрязнения и старения в целях получения восстановленных технических гликолей, удовлетворяющих требованиям профильных стандартов.

3.4	Специализированные предприятия по обращению с отработанными гликолями (далее – специализированное предприятие): Предприятия и организации, имеющие статус юридического лица или зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя физические лица, осуществляющие процесс(ы) сбора отработанных гликолей от сторонних организаций и физических лиц, их транспортировки и переработки (регенерации) с целью получения основного продукта – технического гликоля.

3.5	Гликоль технический: Гликоль (этиленгликоль, пропиленгликоль, диэтиленгликоль, триэтиленгликоль) применяемый в качестве сырья для получения специальных жидкостей – антифризов, теплоносителей, абсорбентов, противообледенительных жидкостей (ПОЖ) и т.д.

3.6	Регенерированный гликоль: Гликоль технический, пригодный для повторного использования, который получен из отработанного гликоля (группы гликолей) путем регенерации, и соответствующий профильным стандартам.

3.7	Гликоль не пригодный к регенерации: Отработанный гликоль, признанный не пригодным к регенерации компетентным(и) специалистом(ми) специализированного предприятия с учетом протокола испытаний испытательной лаборатории по параметрам в соответствии с приложением А и технологических возможностей специализированного предприятия.

3.8	Отходы регенерации: Образовавшиеся после извлечения гликоля технического отходы в объёме не более 30 %, подлежащие дальнейшей утилизации и/или использованию в качестве одного из компонентов при приготовлении буровых растворов.

3.9	Отходы подготовки: Образовавшиеся после подготовки отработанных гликолей отходы в объёме не более 20 %, подлежащие дальнейшей утилизации и/или использованию в качестве одного из компонентов при приготовлении топлив.

3.10	Техническая вода: Вода дистиллированная образовавшаяся после выпаривания при подготовке гликолей в объёме не более 80 %, подлежащие дальнейшей утилизации и/или использованию в качестве одного из компонентов при приготовлении специальных жидкостей [2].

3.11	Энергетическая установка: Промышленный комплекс взаимосвязанного оборудования и сооружений, предназначенный для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления энергии согласно ГОСТ 19431 и комплексной очисткой отходящих газов, обеспечивающей содержание диоксинов и фуранов в очищенных отходящих газах в концентрациях не выше 0,1 нг/м3 [1].

3.12	Пункт сбора и подготовки отработанных гликолей (далее – пункт сбора): Инженерно-технический комплекс для приема, хранения, учета, подготовки и отгрузки отработанных гликолей в соответствии [2].

3.13	Сбор отходов: Деятельность, связанная с раздельным сбором в местах образования и транспортировкой отработанных гликолей для сдачи пункты сбора и/или в специализированные предприятия.

3.14	Уничтожение отработанных гликолей: Осуществление каких-либо технологических операций, которые приводят к изменению физического и/или химического состояния отработанных гликолей, что влечет за собой практически полное прекращение их существования.

4	 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте используются следующие обозначения и сокращения:

МЭГО – моноэтиленгликоль различной концентрации отработанный.

ПЭГО – пропиленгликоль различной концентрации отработанный.

ДЭГО – диэтиленгликоль различной концентрации отработанный.

ТЭГО – триэтиленгликоль различной концентрации отработанный

5	 Классификация

5.1 Отработанные гликоли классифицируются в соответствии с основными направлениями их использования.

5.2 Отработанные гликоли относятся к опасным отходам согласно [3].

5.3 Отработанные гликоли классифицируются по маркам, группам и основным направлениям их использования согласно ГОСТ 21046 и [2], указанным в таблице 1.

Таблица 1 – Распределение отработанных гликолей по группам, видам в целях сбора, хранения и основным направлением использования

| Группа | Виды отработанных продуктов | Основные направления использования |
| --- | --- | --- |
| МЭГО | Моноэтиленгликоль различной концентрации отработанный: антифризы, теплоносители, противообледенительные жидкости (ПОЖ), абсорбенты, моноэтиленгликоль с истекшим сроком хранения | Сырье для регенерации с целью получения моноэтиленгликоля технического |
| ПЭГО | Пропиленгликоль различной концентрации отработанный: антифризы, теплоносители, хладоносители, противообледенительные жидкости (ПОЖ), пропиленгликоль с истекшим сроком хранения | Сырье для регенерации с целью получения пропиленгликоля технического |
| Окончание таблицы 1 |  |  |
| Группа | Виды отработанных продуктов | Основные направления использования |
| ДЭГО | Диэтиленгликоль различной концентрации отработанный: абсорбенты, антифризы, теплоносители диэтиленгликоль с истекшим сроком хранения | Сырье для регенерации с целью получения диэтиленгликоля технического |
| ТЭГО | Триэтиленгликоль различной концентрации отработанный: абсорбенты, антифризы, теплоносители триэтиленгликоль с истекшим сроком хранения | Сырье для регенерации с целью получения триэтиленгликоля технического |

6	Общие положения

6.1 Юридические лица или зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя физические лица, в результате деятельности которых образуются отработанные гликоли (далее – собственники отходов) обязаны обеспечивать безопасное обращение с отходами в соответствии с требованиями настоящего стандарта и [1], [2] и [4].

6.2 При обращении отработанных гликолей запрещается:

- повторно использовать отработанные гликоли для приготовления специальных жидкостей без проведения полного технологического цикла регенерации;

- использовать для розжига и/или дожига слабогорючих или негорючих отходов, сжигать и использовать отработанные гликоли в качестве топлива, а также уничтожать любым другим способом отработанное гликоли, используемое в качестве сырья;

- использовать для получения топлива, в том числе путем смешения с нефтью (газовым конденсатом), бензином, керосином, топливом (дизельным, судовым, котельно-печным, мазутом) за исключением случаев, разрешенных компетентными органами государства в области природопользования и охраны окружающей среды и предназначенного для применения исключительно на энергетических установках [2];

- производить любые другие операции, не предусмотренные настоящим стандартом и/или приносящим вред здоровью человека и окружающей среде.

6.3 Алгоритм движения отработанных гликолей

6.3.1 Передача отработанных гликолей собственником отходов должна производиться представителям пункта сбора, либо специализированного предприятия, либо в предприятия по транспортировке, имеющих договор на поставку отработанных гликолей в пункты сбора или в специализированные предприятия для подготовки и/или переработки (регенерации) [1], [2] и [5].

6.3.2 Передача подготовленных отработанных гликолей из пунктов сбора в специализированные предприятия осуществляется для дальнейшей переработки (регенерации) [2], [5]. Отходы подготовки могут передаваться в сторонние предприятия для утилизации.

6.3.3 Отходы регенерации специализированные предприятия могут передавать сторонним предприятиям, имеющим разрешение, выданное компетентными органами государства в области природопользования и охраны окружающей среды на использование отходов регенерации гликолей в качестве одного из компонентов для приготовления топлива путем смешения с нефтью (газовым конденсатом), бензином, керосином, топливом (дизельным, судовым, котельно-печным, мазутом) [2], а также в качестве компонента для приготовления буровых растворов.

6.4 Порядок обращения с отработанными гликолями у собственников отходов, состоит из следующих этапов:

- обустройство мест временного хранения отработанных гликолей;

- раздельный сбор отработанных гликолей группам;

- раздельный сбор отработанных гликолей от других видов отходов;

- временное хранение отработанных гликолей;

- передача для транспортировки отработанных гликолей в пункт сбора или в специализированное предприятие;

6.5 Документация у собственника отходов отработанных гликолей должна в себя включать:

- паспорт опасных отходов для отработанных гликолей, который согласно [1] составляется по форме в соответствии с [6]. Паспорт опасных отходов направляется в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды. По мере поступления дополнительной информации, повышающей полноту и достоверность данных, включенных в обязательные разделы, паспорт опасных отходов подлежит обновлению и повторному направлению в уполномоченный орган;

- журнал учета и движения отработанных гликолей, который ведется на всех предприятиях (организациях, учреждениях), связанных с обращением с отработанными гликолями, где в обязательном порядке отражается движение нового гликоля и отработанного гликоля. Журнал учёта заполняется ответственным лицом, с указанием количества, даты приёмки, объема и вида отработанного гликоля и лиц, которые сдают и принимают гликоль;

- инструкцию по безопасности при работе с отработанными гликолями, включающую разделы по устранению последствий непреднамеренных разливов и противопожарной безопасности;

- договор с пунктом сбора, либо со специализированным предприятием, либо с предприятием по транспортировке на передачу отработанных гликолей.

6.6 Объем отработанных гликолей, передаваемых на переработку (регенерацию) с учетом утечек, уноса и естественного угара, должен быть не менее 50 % от объема гликоля до начала использования.

7	 Требования к сбору отработанных гликолей

7.1 Первичный сбор отработанных гликолей собственниками отходов должен осуществляться в герметичные емкости.

7.2 При сборе принять меры для предотвращения попадания в отработанные гликоли продукции, содержащей галогенорганические соединения, масел, пластичных смазок, органических растворителей, жиров, лаков, красок, эмульсий, химических веществ, нефти, бензина, керосина, дизельного топлива, мазута, других жидкостей и иных загрязнений.

7.3 При сборе отработанных гликолей не допускать смешение групп МЭГО, ПЭГО, ДЭГО и ТЭГО между собой.

7.4 При сливе отработанного гликоля из рабочих систем исключать случаи их разлива.

8 Требования к хранению отработанных гликолей

8.1 Отработанные гликоли подлежат раздельному хранению, без смешивания в емкостях (контейнерах) групп МЭГО, ПЭГО, ДЭГО и ТЭГО между собой.

8.2 При хранении отработанных гликолей в герметичных емкостях (контейнерах) необходимо обеспечивать плотное закрытие крышек, с целью исключения случаев загрязнения отработанными гликолями окружающей среды.

8.3 При хранении отработанных гликолей должны быть соблюдены требования пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004.

8.4 Емкости (контейнеры) для сбора и временного хранения отработанных гликолей могут находиться в производственном помещении (зоне) или за их пределами. При нахождении емкостей (контейнеров) с отработанным гликолем на прилегающей территории, площадка должна иметь покрытие, препятствующее попаданию гликоля в почву и, при необходимости, навес и обеспечивать требования, указанные в 8.3 настоящего стандарта.

8.5 Емкости (контейнеры) с отработанным гликолем должны быть оборудованы системой вторичной защиты от разливов – поддонами, которые должны обеспечивать удержание гликоля в случае разлива не менее 5 % их объема.

8.6 Емкости (контейнеры) для сбора отработанного гликоля, объемом более 1000 л, должны быть оборудованы:

- дыхательным клапаном;

- сеткой для очистки заливаемого гликоля;

- сливным вентилем.

8.7 Помещение для хранения отработанного гликоля должно иметь естественную или приточно-вытяжную вентиляцию. На полы наносится влаго и маслонепроницаемое покрытие.

8.8 В местах хранения должны быть вывешены инструкции в соответствии с 6.4 настоящего стандарта.

8.9 Емкости (контейнеры) для хранения отработанного гликоля должны иметь хорошо видимую маркировку с указанием группы и вида отработанных гликолей.

8.10 Для ликвидации возможных разливов гликоля в помещениях для хранения и на площадках должны иметься вспомогательные абсорбирующие средства.

9	Требования к транспортировке и передаче отработанных гликолей

9.1 Емкости (контейнеры) для перевозки отработанного гликоля должны иметь маркировку согласно 9.2 настоящего стандарта.

9.2 Маркировка на емкостях (контейнерах) или ярлыках при транспортировке должна содержать:

1) наименование вида отработанного гликоля;

2) при концентрации гликолей выше 95 % пиктограмму, соответствующую огнеопасным жидкостям, и предупредительную надпись: «Огнеопасно».

9.3 Отработанные гликоли допускается транспортировать на одном транспортном средстве в раздельной таре в зависимости от вида и группы отхода при условии маркировки тары.

9.4 Транспортировка и передача отработанных гликолей оформляются актом приема-передачи, накладной или иным документом, содержащим следующую информацию:

а) наименование сдатчика;

б) вид отработанного гликоля;

в) количество (массу/объем);

г) дату и место погрузки (число, месяц, год);

д) наименование грузоперевозчика;

е) сведения о месте разгрузки (пункт сбора отработанных гликолей и/или специализированное предприятие, осуществляющее переработку (регенерацию) отработанных гликолей).

9.5 Транспортировка отработанного гликоля проводится с выполнением следующих требований:

1) обеспечение условия герметичности тары;

2) емкости (контейнеры) должны устанавливаться так, чтобы во время перевозки между емкостями (контейнерами) обеспечивалась жесткая фиксация от самопроизвольного перемещения, падения, деформации и т.д.

9.6 Предприятие по транспортировке несет ответственность за безопасное обращение с отработанными гликолями с момента погрузки до момента разгрузки в пункте сбора и/или в специализированном предприятии.

9.7 Отработанные гликоли принимаются на пунктах сбора и/или в специализированных предприятиях. При сдаче, масса принимаемых отработанных гликолей определяется прямым или косвенным методом в соответствии с СТ РК 2.225, за вычетом массовых долей углеводородов (нефти и нефтепродуктов) и механических примесей, указываемых в протоколе испытаний.

9.8 При сдаче отработанных гликолей необходимо передать в пункт сбора и/или в специализированное предприятие копию паспорта опасных отходов на них.

9.9 Пункт сбора при передаче в специализированное предприятие также передает копию паспорта опасных отходов.

10 Требования к приему отработанных гликолей на пункте сбора и/или в специализированном предприятии

10.1 Отработанные гликоли принимают партиями. Партией считают любое количество отработанного продукта одной группы, сопровождаемое одним документом. При разгрузке отработанных гликолей из железнодорожных цистерн партией считают количество отработанного гликоля в каждой железнодорожной цистерне и сопровождают отдельным документом.

10.2 При приеме отработанных гликолей на пункте сбора осуществляется отбор проб для экспресс-анализа с предоставлением, при необходимости, сведений о содержании углеводородов (нефть и нефтепродукты) и механических примесей.

10.3 При приеме отработанных гликолей в специализированном предприятии осуществляется отбор проб для лабораторного анализа с предоставлением, при необходимости, протокола испытаний с указанием содержания углеводородов (нефть и нефтепродукты), механических примесей и других показателей, предусмотренных приложением А. Также, при необходимости, выдается заключение компетентного специалиста(ов) о пригодности/непригодности гликоля для переработки (регенерации).

10.4 Каждую партию отработанных гликолей специализированное предприятие, осуществляющее регенерацию, проверяет на радиоактивное загрязнение.

11 Подготовка на пунктах сбора и переработка отработанных гликолей в специализированном предприятии

11.1 Отработанные гликоли подготавливаются на пунктах сбора и/или перерабатываются (регенерируются) в специализированных предприятиях, расположенных на территории Республики Казахстан, в том числе с целью обеспечения требований минимального перемещения отходов от источника их образования к месту переработки [1] и [5].

11.2 Пункты сбора должен отвечать следующим требованиям:

- обеспечивать прием, хранение, учет, подготовку и отгрузку подготовленных отработанных гликолей в специализированное предприятие [2].

Иметь в наличии:

- оборудование замкнутого цикла, обеспечивающего подготовку отработанного гликоля путем удаления из них углеводородов (нефть и нефтепродукты), механических примесей;

- приборы для проведения экспресс-анализа отработанных гликолей для определения процентного содержания гликолей, а также содержания углеводородов (нефть и нефтепродукты) и механических примесей;

- соответствующую разрешительную документацию на данный вид деятельности, в том числе по вопросам промышленной безопасности;

- производственные помещения оборудованные приточно-вытяжной вентиляцией и системой противопожарной безопасности;

- раздельные резервуарные парки для приема и хранения отработанных гликолей по видам, подготовленных отработанных гликолей к отправке на переработку (регенерацию) и отходов от подготовки;

- инфраструктуру жизнеобеспечения производственной деятельности;

- специализированный автотранспорт для перевозки отработанных гликолей или договор на аутсорсинг.

11.3 Специализированные предприятия, должны быть оснащены, укомплектованы и иметь в наличии:

- многоступенчатое оборудование замкнутого цикла включающее в себя колонное оборудование оснащенное вакуумным блоком, обеспечивающее получение из отработанных гликолей не менее 70 % гликолей.

- испытательную лабораторию, оборудованную необходимыми приборами, инструментами и расходным материалом для определения показателей указанных в профильных стандартах на технический гликоль;

- компетентного(ых) специалиста(ов) определяющего(их) на основе протоколов испытаний испытательной лаборатории пригодность/непригодность отработанных гликолей к регенерации с учетом технологических возможностей предприятия;

- соответствующую разрешительную документацию на данный вид деятельности, в том числе по вопросам промышленной безопасности;

- производственные помещения оборудуются приточно-вытяжной вентиляцией и системой противопожарной безопасности;

- раздельные резервуарные парки для хранения отработанных гликолей по видам, полученного технического гликоля, технической воды и отходов от регенерации;

- инфраструктуру жизнеобеспечения деятельности;

- специализированный автотранспорт для перевозки отработанных гликолей или договор на аутсорсинг.

11.4 Подготовленные отработанные гликоли, направляемые из пунктов сбора, должны проверяться по физико-химическим показателям, указанным в приложении А в испытательной лаборатории специализированного предприятия. Требования приложения А на отработанные гликоли, поступающие от собственников отходов на пункты сбора или в предприятия по переработке (регенерации) не распространяются.

11.5 Подготовка на пункте сбора, и переработка (регенерация) отработанных гликолей с целью получения базового гликоля осуществляется физическими, физико-химическими и химическими способами с условием соблюдения требований безопасности для окружающей среды.

11.6 Пригодность/непригодность отработанного гликоля для регенерации определяется компетентным(и) специалистом(ми) специализированного предприятия на основе физико-химических характеристик гликолей, определенных испытательной лаборатории при специализированном предприятии или другой независимой испытательной лаборатории, по параметрам в соответствии с приложением А, с учетом технологических возможностей специализированного предприятия и выдачей соответствующего заключения.

11.7 Специальные жидкости, произведенные из регенерированного технического гликоля, должны соответствовать требованиям, изложенным [2].

11.8 Отходы, образующиеся после подготовки отработанных гликолей на пункте сбора или переработки (регенерации) отработанных гликолей в специализированном предприятии, могут быть утилизированы и/или использованы в качестве одного из компонентов для изготовления топлива, а также при приготовлении буровых растворов.

12 Требования к использованию отработанных гликолей, предназначенных не для целей получения технических гликолей.

12.1 Отработанные гликоли и отработанная продукция, в том числе предназначенная не для целей получения технических гликолей, включая отходы регенерации, в исключительных случаях с разрешения компетентных органов государства в области природопользования и охраны окружающей среды могут использоваться в качестве одного из компонентов при приготовлении топлива путем смешения с нефтью (газовым конденсатом), бензином, керосином, топливом (дизельным, судовым, котельно-печным, мазутом), которое предназначается для применения исключительно на энергетических установках.

12.2 Энергетическая установка по сжиганию топлива, произведенного в соответствии с 12.1 настоящего стандарта, должна соответствовать ГОСТ 19431 и 3.10 настоящего стандарта.

12.3 В паспорте на каждую партию произведенного топлива в соответствии с 12.1 настоящего стандарта должно быть указано:

- наименования всех компонентов, из которых изготовлено топливо и их процентное содержание от общего объема;

- предназначение для использования исключительно на энергетической установке, соответствующей требованиям 3.10 настоящего стандарта.

Приложение А

(обязательное)

Таблица А.1 – Физико-химические показатели отработанного гликоля допускаемого на переработку

| № | Наименование | Показатель |
| --- | --- | --- |
|  | Водородный показатель Ph | не менее 4 и не более 12 |
|  | Жидкие углеводороды - масло, топливо, нефть и т.д. | не более 10 % |
|  | Азотистые и сернистые соединения – амины, сероводород, меркаптаны и т.д. | не более 0,01 % |
|  | Нерастворимые примеси - продукты коррозии, разложения и эксплуатации, шламы, остатки присадок, полимеры, смолы и т.д. | не более 5 % |
|  | Моноэтиленгликоль, диэтиленгликоль, триэтиленгликоль, пропиленгликоль | не менее 15 % |
|  | Вода | не более 85 % |
|  | Внешний вид и цвет | Подвижная однородная жидкость, любого цвета от бесцветного до темно-коричневого и черного |

Библиография

[1] Экологический Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.

[2] Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, гликолям и специальным жидкостям» (принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июля 2012 г. № 59).

[3] Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 «Об утверждении Классификатора отходов».

[4] Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения».

[5] Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 ноября 2022 года № 688 «Об утверждении Требований к применяемой производителем или импортером собственной системе сбора, транспортировки, подготовки к повторному использованию, сортировки, обработки, переработки, обезвреживания и (или) утилизации отходов».

[6] Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 20 августа 2021 года № 335 «Об утверждении Формы паспорта опасных отходов».

МКС 13.030.30 Ключевые слова: управление отходами, опасные отходы, отработанные гликоли, отходы регенерации, моноэтиленгликоль, пропиленгликоль, диэтиленгликол, триэтиленгликоль

МКС 13.030.30 Ключевые слова: управление отходами, опасные отходы, отработанные гликоли, отходы регенерации, моноэтиленгликоль, пропиленгликоль, диэтиленгликол, триэтиленгликоль

РАЗРАБОТЧИК

ТОО «НТП Kazecotech»

| Генеральный директор | Андреев В.И. |
| --- | --- |
| Руководитель Департамента технического регулирования | Абишев Т.М. |